# 目录

目录	I

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2项目特点	2

1.3环评工作过程	3

1.4分析判定相关情况	4

1.5关注的主要环境问题	19

1.6环境影响报告书的主要结论	19

2总则	20

2.1编制依据	20

2.1.1国家环境保护法律、法规和政策	20

2.1.2地方性环境保护法律、法规和政策	21

2.1.3规定和技术导则	22

2.1.4相关资料	23

2.2评价目的与原则	23

2.2.1评价目的	23

2.2.2评价原则	23

2.3环境影响因素识别与评价因子筛选	23

2.3.1 环境影响要素识别	24

2.3.2 环境因子筛选	24

2.4评价标准	25

2.4.1环境质量标准	25

2.4.2污染物排放标准	29

2.5评价工作等级及评价范围	32

2.5.1大气环境评价工作等级及范围	32

2.5.2地表水环境评价工作等级及范围	33

2.5.3地下水环境评价工作等级及范围	35

2.5.4声环境评价工作等级及范围	36

2.5.5生态环境环境评价工作等级及范围	37

2.5.6土壤环境评价工作等级及范围	37

2.5.7风险评价工作等级及范围	38

2.6环境保护目标	39

2.7评价时段	40

2.8评价内容及评价重点	41

2.8.1评价内容	41

2.8.2评价重点	41

2.9评价方法和评价工作程序	41

2.9.1评价方法	41

2.9.2评价工作程序	42

3现有项目概况	44

3.1现有项目基本情况	44

3.2现有项目组成	44

3.3现有项目主要设备	46

3.4现有项目主要原辅材料及能源消耗	47

3.5现有项目生产工艺及产污环节	48

3.6现有项目环保设施及排污情况	50

3.6.1现有项目环保设施建设情况	50

3.6.2现有项目排污情况	51

3.7现有项目存在的环境问题	54

4扩建项目概况	55

4.1扩建项目基本情况	55

4.2扩建项目组成	55

4.3扩建项目设备一览表	57

4.4扩建项目主要原辅材料及能源消耗	58

4.4.1主要原辅材料	58

4.4.2原辅材料供应	58

4.4.3原辅材料理化性质	59

4.5扩建项目产品方案及去向	60

4.5.1产品方案	60

4.5.2产品去向	60

4.6扩建项目储运工程	61

4.6.1运输方式	61

4.6.2储存	61

4.7扩建项目公用设施	61

4.7.1供排水	61

4.7.2供电	62

4.7.3消防	62

4.8扩建项目工作制度及劳动定员	62

4.9扩建项目总平面布置	62

4.10扩建项目主要经济技术指标	63

5工程分析	64

5.1施工期工程分析	64

5.1.1施工期工艺流程及产污环节	64

5.1.2施工期回顾性分析	64

5.2运营期工程分析	66

5.2.1运营期工艺流程及产污环节	66

5.2.2物料平衡	71

5.2.3运营期污染物产生及排放情况	79

5.2.4非正常事故排放	93

5.2.5主要污染物排放及处置汇总	95

5.3“三本帐”及“以新带老”环保措施	98

6建设项目区域环境现状	100

6.1自然环境简况	100

6.1.1地理位置	100

6.1.2地形、地貌、地质	100

6.1.3气候、气象	101

6.1.4河流水系	101

6.1.5植被及生物多样性等	102

6.2区域污染源调查	102

6.2.1南华工业园区概况	102

6.2.2区域污染源调查	103

6.3环境质量现状调查	105

6.3.1环境空气	105

6.3.2地表水环境	108

6.3.3地下水环境	110

6.3.4声环境	112

6.3.5生态环境	113

7环境影响预测及评价	114

7.1施工期环境影响回顾性分析	114

7.1.1施工期大气环境影响回顾性分析	114

7.1.2施工期地表水环境影响回顾性分析	114

7.1.3施工期噪声环境影响回顾性分析	115

7.1.4 施工期固体废物环境影响回顾性分析	115

7.2运营期环境影响分析	116

7.2.1运营期大气环境影响分析	116

7.2.2运营期地表水环境影响分析	128

7.2.3运营期地下水环境影响分析	131

7.2.4运营期声环境影响分析	135

7.2.5运营期固体废物影响分析	137

7.2.6土壤环境影响分析	139

7.2.7生态环境影响分析	140

8环境风险评价	141

8.1风险调查	141

8.2环境敏感目标概况	143

8.3环境风险分析	144

8.4风险防范措施	145

8.5事故应急预案	147

8.6风险评价结论	148

9环境保护措施及其可行性论证	150

9.1施工期环境保护措施及可行性	150

9.1.1施工期废气防治措施及其可行性分析	150

9.1.2施工期废水处理措施及其可行性分析	150

9.1.3施工期噪声控制措施及其可行性分析	150

9.1.4施工期固体废物处置措施及其可行性分析	151

9.2运营期环境保护措施及可行性	151

9.2.1运营期废气污防治措施及可行性分析	151

9.2.2运营期废水处理措施及可行性分析	153

9.2.3运营期地下水污染防治措施及可行性分析	155

9.2.4运营期噪声控制措施可行性分析	159

9.2.5运营期固体废物处置措施及可行性分析	160

9.2.6运营期生态治理措施及可行性分析	160

9.2.7风险防范措施	161

10环境影响经济损益分析	163

10.1项目环保投资估算	163

10.2环境保护投资的效益简析	164

10.3环境经济效益	166

10.4社会效益	168

10.4小结	169

11环境管理及环境监测	170

11.1环境管理要求	170

11.1.1环境管理目标	170

11.1.2环境监督机构	170

11.2建设单位环境管理体系及管理计划	171

11.2.1企业环境管理机构	171

11.2.2环境管理人员职责	171

11.2.3企业环境管理制度	171

11.2.4环境管理计划	172

11.3污染物排放管理	172

11.3.1污染物排放清单	172

11.3.2污染物总量控制	175

11.3.3污染物排放标准要求	176

11.3.4排污口信息及执行的环境质量标准	177

11.3.5排污许可申请与管理	177

11.3.6排污口规范化管理	179

11.4信息公开制度	181

11.5环境监理	181

11.6环境监测计划	182

11.6.1环境监测职责	182

11.6.2环境监测计划	182

11.7建设项目竣工环境保护验收	185

12环境影响评价结论	187

12.1项目概况	187

12.2产业政策、规划相符性、选址合理性及“三线一单”符合性结论	187

12.3环境质量现状	188

12.4环境影响分析结论	189

12.5环境风险分析结论	189

12.6总量控制结论	189

12.7公众意见采纳情况	189

12.8环境影响经济损益分析结论	190

12.9总结论	190

附表：

1、建设项目环评审批基础信息表；

2、建设项目大气环境影响评价自查表；

3、建设项目地表水环境影响评价自查表；

4、建设项目风险自查表。

附件：

1、项目环评委托书；

2、投资项目备案证；

3、营业执照；

4、土地证明；

5、现有项目环评批复；

6、现有项目验收批复；

7、引用的现状监测报告1；

8、引用的现状监测报告2；

9、项目环境质量现状监测（补测）；

10、工业园区规划环评审查意见；

11、工业园区总体规划审查意见及专家组意见；

12、工业园区规划环评审查意见的补充意见；

13、楚雄州生态环境局关于废旧塑料回收利用项目执行环境影响评价政策的函；

14、项目环评编制合同；

15、项目环评内审单；

16、项目环评进度表；

17、行政处罚决定书；

18、专家组意见及专家签字表；

19、项目修改对照表。

附图：

1、项目评价范围及保护目标图；

2、项目平面布置图及环保设施布置图；

3、项目交通地理位置图；

4、项目区水系图；

5、项目现状监测点位图；

6、项目防渗分区图；

7、项目与南华老高坝工业园区位置关系图；

8、项目区水文地质图；

9、扩建项目与现有项目位置关系图；

10、扩建项目周边污染源分布图。

# 1概述

## 1.1项目由来

云南惠强塑料制品有限公司成立于2013年6月，于2014年1月在南华县龙川镇工业园区建设“高效节水滴管带、聚乙烯PE管、聚丙烯PPR管生产线建设项目”，主要通过收购塑料颗粒生产高效节水滴管带、聚乙烯PE管、聚丙烯PPR管，公司经营范围主要包括塑料制品、再生塑料颗粒、衬塑管生产及销售。为了稳定原料来源及企业长远发展，云南惠强塑料制品有限公司提出了年产6000吨再生塑料颗粒扩建项目。

云南惠强塑料制品有限公司于2020年3月11日取得了南华县发展和改革局核发的关于“云南惠强塑料制品有限公司年产6000吨再生塑料颗粒扩建项目”投资项目备案证（项目代码：2020-532324-42-03-025415，具体见附件）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》之规定，本项目应开展环境影响评价工作。参照“楚雄彝族自治州生态环境局关于废旧塑料回收利用项目执行环境影响评价政策的函”（具体见附件）可知：以废旧塑料回收再利用后加工塑料颗粒半成品属于橡胶和塑料制品业，故本项目属于橡胶和塑料制品业，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日实施）的规定：项目类别为“十八、橡胶和塑料制品业－47、塑料制品制造：以再生塑料为原料的”，应当编制环境影响报告书。

云南惠强塑料制品有限公司于2020年3月委托云南阔绿环保科技有限公司承担“云南惠强塑料制品有限公司年产6000吨再生塑料颗粒扩建项目”的环境影响评价工作，接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《云南惠强塑料制品有限公司年产6000吨再生塑料颗粒扩建项目环境影响报告书》。

2020年5月20日，由楚雄州生态环境技术服务中心在南华县主持召开了项目环境影响评价报告书技术评审会，会前与会代表及专家进行了现场踏勘，发现云南惠强塑料制品有限公司存未依法报批年产6000吨再生塑料颗粒扩建项目环境影响评价审批手续，擅自开工建设，会上与会代表及专家提出项目应进行处罚并停止建设。

2020年6月1日，经楚雄州生态环境局南华分局现场调查，发现云南惠强塑料制品有限公司存在环境违法行为：未依法报批建设项目环境影响评价审批手续，擅自开工并建成一栋办公生活用房及一座厂房。2020年6月8日，楚雄州生态环境保护局南华分局下发了关于云南惠强塑料制品有限公司年产6000吨再生塑料颗粒扩建项目的行政处罚决定书（南环罚字[2020]03号，具体见附件）。2020年6月8日，云南惠强塑料制品有限公司缴纳了罚款（叁万陆仟元整）。

在接受完成相应处罚后，我单位对《云南惠强塑料制品有限公司年产6000吨再生塑料颗粒扩建项目环境影响报告书》进行修改完善并完成本报批稿，供建设单位上报审查。

## 1.2项目特点

- （1）工程特点

- 项目属扩建项目，占地面积7326m2，总投资180万元，扩建项目在现有厂区东南面（在现有项目用地范围内进行扩建，不新增用地，占地类型为工业用地）新建一栋办公生活用房、一座厂房及相应的配套设施，厂房分为4个车间，1号车间为塑料花盆生产车间、2号车间为再生塑料颗粒生产车间、3号车间为塑料化粪池生产车间、4号车间为再生塑料颗粒存放车间。主要为利用废旧塑料（废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜及破碎过的不合格品）生产再生塑料颗粒，主要原料无需破碎和清洗，仅对不合格品进行破碎，不合格品在现有项目破碎房进行，为现有项目“聚乙烯PE管生产线”及本次扩建项目建设的“塑料花盆生产线”和“塑料化粪池生产线”提供原材料。建成后年生产再生塑料颗粒6000t，其中3000t提供给现有项目“聚乙烯PE管生产线”作原材料、2500t提供给本次扩建项目建设的“塑料花盆生产线”作原材料、500t提供给本次扩建项目建设的“塑料化粪池生产线”作原材料。

（2）环境特点

项目位于南华县龙川镇工业园区，在现有项目用地范围内进行扩建，不新增用地，占地类型为工业用地，根据环评现场踏勘，项目评价范围内无风景名胜、文物保护区及自然保护区等需要特殊保护的地区。且其周边1km范围内均无国家法律、法规、行政规章及规划确定或经县级以上人民政府批准的自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区。

## 1.3环评工作过程

项目环境影响评价的工作过程包括：①2020年3月18日，受云南惠强塑料制品有限公司委托，云南阔绿环保科技有限公司（以下简称“我单位”）承担本项目的环境影响评价工作，接受委托后，我单位立即成立项目组，启动编制工作；②2020年3月19日，我单位到南华县龙川镇工业园区进行实地踏勘，对项目周围地区的环境状况进行现场调查，重点调查了项目周围存在的主要环境问题及周边的环境敏感目标分布情况，在场址四周以摄像和拍照方式进行调查取证，同时收集了项目相关技术和社会环境资料，随后收集并研究了有关政策及相关法律、法规文件，初步判定项目符合国家产业政策，选址没有大的环境制约因素；③2020年3月20日，建设单位在项目所在地南华县龙川镇老高坝工业园区云南惠强塑料制品有限公司现有厂区公示栏上进行第一次公示，并在环评论坛网站进行第一次公示；④项目环境空气、地表水现状监测数据引用《云南云冶中信塑木新型材料有限公司100千吨/年（100kt/a）新型材料循环经济示范项目环境影响报告书》中的大气、地表水现状监测数据，项目地下水环境现状引用《南华县年处理3万吨再生资源综合利用及加工项目环境影响报告书》中的地下水环境现状监测数据；⑤在环境影响报告书形成了征求意见稿后，征求意见稿公示方式采取网站、报纸以及现场同步公示的方式进行，建设单位在环评论坛网站进行第二次公示（2020年4月21日），在楚雄日报登报公示2次（2020年4月24日及2020年4月27日），在南华县龙川镇老高坝工业园区云南惠强塑料制品有限公司现有厂区大门口进行第二次公示；⑥我单位根据公示反馈及工作参与调查意见对项目环评进行修改完善并完成送审稿；⑦2020年5月20日，由楚雄州生态环境技术服务中心在南华县主持召开了项目环境影响评价报告书技术评审会；⑧2020年5月22日至2020年5月23日建设单位委托云南亚明环境监测科技有限公司对项目区声环境进行了补测；⑨《云南惠强塑料制品有限公司年产6000吨再生塑料颗粒扩建项目环境影响报告书》（送审稿）经专家评审后，认为“环评互联网”作为环评专业论坛，公众参与网络公示面对的受众具有局限性，应在建设单位网站、项目所在地公共媒体网站以及当地政府网站进行公示。因此，本项目重新进行了网络公示。2020年7月13日，本项目在南华县人民政府网站进行了第一次公示，公示起止日为2020年7月13日至2020年7月19日。2020年7月27日，本项目在南华县人民政府网站进行了第二次公示，公示起止日为2020年7月27日至2020年8月6日。⑩我单位根据技术评审会专家组意见对项目环评进行修改完善并完成报批稿；⑪报送楚雄州生态环境局进行审批。

## 1.4分析判定相关情况

（1）产业政策符合性分析

项目为利用废旧塑料（废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜及破碎过的不合格品）生产再生塑料颗粒，主要原料无需破碎和清洗，仅对不合格品进行破碎，不合格品在现有项目破碎房进行，为现有项目“聚乙烯PE管生产线”及本次扩建项目建设的“塑料花盆生产线”和“塑料化粪池生产线”提供原材料，属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中“第一类 鼓励类 三十八、环境保护与资源节约综合利用 28、再生资源回收利用产业化”，项目不属于产业结构调整政策内的限制性及淘汰类，符合产业结构调整指导目录要求。

（2）《再生资源回收管理办法》（商务部（2007）年第 8 号）符合性分析

《再生资源回收管理办法》（商务部（2007）年第 8 号）中规定：再生资源包括废旧金属、报废电子产品、报废机电设备及其零部件、废造纸原料（如废纸废棉等）、废轻化工原料（如橡胶、塑料、农药包装物、动物杂骨、毛发等）、 废玻璃等，国家鼓励以环境无害化方式回收处理再生资源，鼓励开展有关再生资源回收处理的科学研究、技术开发和推广，项目为废旧塑料再生塑料颗粒，属于以上规定中“废轻化工原料”中的废塑料再生，项目以废塑料为原料生产塑料颗粒产品实现了资源的回收利用，满足《再生资源回收管理办法》（商务部（2007）年第 8 号）中规定要求。

（3）《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析

项目与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析见表1.4-1。

表1.4-1  项目与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性一览表

| 序号 | 规划要求 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、企业建设和布局 | 企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 | 项目回收加工的是废旧塑料（废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜），不涉及受危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃的一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物、以及氟塑料等特种工程塑料。 | 符合 |
|  |  | 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。 | 项目位于南华县龙川镇工业园区，在现有项目用地范围内进行扩建，不新增用地，占地类型为工业用地，不属于基本农田，符合土地利用规划。 | 符合 |
|  |  | 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建塑料再生加工企业；已在上述区域投产运营的废塑料再生加工企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。 | 项目位于南华县龙川镇工业园区，在现有项目用地范围内进行扩建，不新增用地，占地类型为工业用地，不在城市居民区、商业区及其它环境敏感区内。 | 符合 |
| 2 | 二、生产规模 | 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 | 项目生产再生颗粒规模为6000t/a。 | 符合 |
| 3 | 三、资源综合利用及能耗 | 塑料再生相关加工生产环节的综合耗电低于500kwh/吨废塑料 | 项目再生加工生产环节综合耗电为300kwh/t废塑料。 | 符合 |
|  |  | 塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2t/t废塑料 | 项目采用已破碎清洗好的原料，无需对原料进行分拣、破碎和清洗。 | 符合 |
| 4 | 四、工艺装备 | 废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。 | 项目采用已破碎清洗好的原料，无需对原料进行分拣、破碎和清洗。 | 符合 |
|  |  | 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 | 项目配2套挤出造粒系统，生产能力为6000t/a，满足6000t的要求；挤出造粒系统采用集气罩收集有机废气，设置水喷淋+活性炭吸附装置。废滤网定期更换后，由厂家带走回收处理，不在厂区内暂存。 | 符合 |
| 5 | 五、环境保护 | 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 | 根据建设单位提供的设计方案，厂区四周建设围墙，生产车间设置为封闭式标准厂房，原料堆放车间设置为半封闭式结构（三面封闭顶部设置顶棚），厂区地面全部硬化。 | 符合 |
|  |  | 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 | 项目的原料（已破碎清洗过的废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜）等堆放在原料堆放车间，再生塑料颗粒堆放在成品堆放车间，地面硬化；废活性炭暂存于废活性炭暂存间，达到一定数量后委托有资质单位处理；废滤网定期更换后，由厂家带走回收处理，不在厂区内暂存；厂区管网采取雨污分流制度。 | 符合 |
|  |  | 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺,或交由具有处理资格的废物处理机构,实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。 | 项目配套建设相应规模冷却水池，冷却水循环使用，不外排。项目没有盐卤废水，不使用盐卤分选工艺。 | 符合 |
|  |  | 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 | 项目生产过程有机废气采用集气罩收集，经水喷淋+活性炭吸附处理达标后由15m排气筒排出。 | 符合 |
|  |  | 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 | 对项目的造粒机等全部安装在生产车间内，且进行基础减振，噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 | 符合 |

综上所述，项目的建设符合《废塑料综合利用行业规范条件》有关要求。

（4）《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范(试行)》的符合性分析

项目与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T 364-2007） 的符合性分析见表1.4-2。

表1.4-2  与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》符合性分析

| 序号 | 规范要求 | 项目情况 | 符合 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。 | 项目在收购过程中严格分选，并严格区分废塑料来源和原用途。不回收和再生利用医疗废物和危险废物的废塑料。 | 符合 |
| 2 | 废塑料应贮存在通过环保审批的专门贮存场所，应有防雨、防渗、防晒、防尘、防扬散和防火措施。 | 项目原料堆放车间设置为半封闭式结构（三面封闭顶部设置顶棚），设有防雨、防渗、防晒、防尘、防扬散和防火措施。 | 符合 |
| 3 | 废塑料预处理工艺主要包括分选、清洗、 破碎和干燥。 | 项目使用已经分选、破碎、清洗和干燥过的原料。 | 符合 |
| 4 | 废塑料预处理工艺应当遵循先进、稳定、 无二次污染的原则，应采用节水、节能、 高效、低污染的技术和设备；宜采用机械化和自动化作业，减少手工操作。 | 项目使用已经分选、破碎、清洗和干燥过的原料。 | 符合 |
| 5 | 新建废塑料再生利用项目的选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区。 | 项目位于南华县龙川镇工业园区，土地性质为工业用地（土地使用证明见附件），不在城市居民区、商业区及其他环境敏感区。 | 符合 |
| 6 | 所有功能区必须有封闭或半封闭设施，采用防风、防雨、防渗、防火等措施，并有足够的疏散通道。 | 项目各功能区均为封闭或半封闭设施，均按要求采用防风、防雨、防渗、防火等措施，并设置疏散及防火通道。 | 符合 |
| 7 | 再生利用项目必须有围墙并按功能区划 分厂区，包括管理区、原料区、生产区、 产品暂存区、污染控制区。 | 项目厂界四周设置围墙，厂区按功能区进行布置，包括原料堆放区、生产车间、成品堆放区、污染治理控制区等。 | 符合 |
| 8 | 废塑料预处理、再生利用等过程的废水和 厂区产生的生活废水，企业应当有配套的 废水收集设施，废水宜在厂区内处理并循 环利用。 | 项目配套建设相应规模的冷却水收集池，冷却水循环使用，不外排。 | 符合 |
| 9 | 不得在无燃烧设备和烟气净化装置的条件下燃烧废塑料或用焚烧方式处理塑料挤出机过滤网片。 | 废滤网定期更换后，由厂家带走回收处理，不在厂区内暂存。 | 符合 |

综上所述，项目的建设符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T 364-2007）有关要求。

（5）《废塑料加工利用污染防治管理规定》的符合性分析

项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》的符合性分析见表1.4-3。

表1.4-3   与《废塑料加工利用污染防治管理规定》的符合性分析

| 序号 | 管理规定要求 |  | 项目采取的管理措施 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三条 废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。 | 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。 | 项目属于工业园区范围，不在居民区内；项目利用废塑料生产再生塑料颗粒；项目回收的废塑料为废旧农用地膜、废旧大棚膜、等，不属于危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等；项目不从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。 | 符合 |
| 2 | 第四条 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。 | 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。 | 项目废活性炭暂存于废活性炭暂存间，达到一定数量后委托有资质单位处理；废滤网禁止露天焚烧，定期更换后，由厂家带走回收处理，不在厂区内暂存。 | 符合 |

综上所述，项目的建设符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》有关要求。

（6）与规划环评审查意见符合性分析

项目位于南华县龙川镇老高坝工业园区，已取得园区同意入园的文件（具体见附件），根据《南华工业园区规划环境影响报告书》及相关批复文件（具体见附件），项目与规划环评审查意见符合性分析具体见表1.4-4、表1.4-5。

表1.4-4   项目规划环评审查意见相符性分析一览表

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据该区域的污染气象特征统计分析，该地区逆温发生频率高，盛行西南风，静风频率偏高。老高坝片区位于南华县城主导风向上风向，整个工业园区位于青山嘴水库的上游，应进一步优化园区规划布局，按照相关规定控制卫生防护距离，对现有与产业政策不符的企业应以搬迁和关停，鼓励能耗低、工艺先进、排放废气、废水污染物量较少的企业入园，慎重选择污染物类型复杂，废水、废气污染排放较重的企业入园。有效防止工业园区建设对南华县城和青山嘴水库造成的环境污染。 | 项目不属于产业结构调整政策内的限制性及淘汰类，符合产业结构调整指导目录要求，属于产业政策中鼓励的建设项目，能耗低、工艺先进、排放废气、废水采取相应的环保措施后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响，不会降低当地的环境功能。 | 相符 |
| 2 | 应进一步明确工业固体废物的处置方式和环保要求，原则上，工业园区不规划设置工业固体废物处置设施。涉及到危险废物处置应按国家《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）的有关规定执行。 | 项目产生的固体废物可分为危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。项目涉及到的危险废物收集、暂存及清运处置按国家《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）的有关规定进行，危险废物暂存于危废暂存间，达到一定数量后委托有资质单位处理；生活垃圾经统一收集后委托当地环卫部门定期清运处置。 | 相符 |

表1.4-5  项目与规划化环评审查意见的补充意见相符性分析一览表

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鉴于园区已布局多家化工、建材、装备制造企业，今后在招商引资过程中，不得再引入食品加工等对周围环境要求较高的项目，同时，对现有食品加工企业要采取关、停、并、转等措施，逐步退出工业园区。 | 本项目不属于食品加工等对周围环境要求较高的项目。 | 相符 |

综上所述，本项目符合“楚雄州环保局关于提交《南华工业园区规划环境影响报告书》审查意见的函（楚环函[2009]11号）”要求及“楚雄州环境保护局关于南华县工业园区规划环境影响报告书审查意见的补充意见（楚环函[2014]14号）”要求。

根据2020年4月21日中共云南省委、云南省人民政府关于印发《云南省各类开发区优化提升总体方案》的通知（云委[2020]287号），南华县工业园区属于撤销的开发区名单中。

（7）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析

根据关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号），项目与环大气[2017]121号的符合性见表1.4-6。

表1.4-6  项目与环大气[2017]121号的符合性对比表（摘选与项目有关的）

| 环大气[2017]121号要求 |  |  | 项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 治理重点 | 重点地区 | 京津翼及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四层、陕西等16个省（市）。 | 项目位于云南，不属于治理重点地区。 | 符合 |
|  | 重点行业 | 重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。 | 项目不属于治理重点行业。 | 符合 |
|  | 重点污染物 | 加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。各地应紧密围绕本地环境空气质量改善需求，基于O3和PM2.5来源解析，确定VOCs控制重点。对于控制O3而言，重点控制污染物主要为间/对-二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、1,3-丁二烯、1,2,4-三甲基苯、邻-二甲苯、苯乙烯等；对于控制PM2.5而言，重点控制污染物主要为甲苯、正十二烷、间/对-二甲苯、苯乙烯、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻-二甲苯、1,3-丁二烯、甲基环己烷、正壬烷等。同时，要强化苯乙烯、甲硫醇、甲硫醚等恶臭类VOCs的排放控制。 | 项目VOCs为非甲烷总烃，不属于重点污染物。 | 符合 |
| 主要任务 | 严格建设项目环境准入 | 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量消减替代，并将替代方案落实到排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉及VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 | 项目为扩建项目，项目用地属于工业用地，涉及的VOCs为非甲烷总烃，再生塑料颗粒生产车间、塑料花盆生产车间、塑料化粪池生产车间产生的工艺废气经各车间收集后合并汇入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放。破碎粉尘经布袋除尘设施处理后通过1根15m高的排气筒排放。 | 符合 |
|  | 加快推进化工行业VOCs综合治理 | 加大制药、农药、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学助剂（塑料助剂和橡胶助剂）、日用化工等化工行业VOCs治理力度。京津翼大气污染传输通道城市2017年底前完成。 推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品。 | 项目涉及的VOCs为非甲烷总烃，适合项目污染治理的技术为水喷淋+光催化+活性炭吸附处理。 | 符合 |

根据表1.4-6，项目符合关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号）的要求。

（8）与长江经济带生态环境保护规划符合性分析

1、与环规财〔2017〕88号的符合性

查阅关于印发《长江经济带生态环境保护规划》的通知（环境保护部、国家发展和改革委员会、水利部文件环规财〔2017〕88号），云南省位于长江经济带上游区，按分区重点保护的原则“应重点加强水源涵养、水土保持、生物多样性维护和高原湖泊湿地保护，强化自然保护区建设和管护，合理开发利用水资源，禁止煤炭、有色金属、磷矿等资源的无序开发，加大湖库、湿地等敏感区的保护力度”，“划定生态保护红线，实施生态保护与修复”，“坚守环境质量底线，推进流域水污染统防统治”，“全面推进环境污染治理，建设宜居城乡环境”，项目位于云南省楚雄州南华县老高坝工业园区，不在生态红线范围内，处于环境空气质量达标区，项目区域地表水满足水功能区要求，项目建设不会突破当地资源利用上线，符合环规财〔2017〕88号的要求。

2、与云发改基础〔2019〕924号的符合性

根据《云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的通知（云发改基础〔2019〕924号），项目与云发改基础〔2019〕924号的符合性见表1.4-7。

表1.4-7  项目与云发改基础〔2019〕924号的符合性对比表

| 云发改基础〔2019〕924号要求 |  | 项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各类功能区 | ①禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。 ②禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 ③禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。 ④禁止在永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需依法依规办理农用地转用和土地征收，并按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划和法定程序修改相应的土地利用总体规划。 ⑤禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。 ⑥禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目。 | ①项目建设符合《云南省主体功能区规划》（云政发[1014]1号）相关要求。 ②项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。 ③项目位于南华县老高坝工业园区，不在生态红线范围内。 ④项目位于南华县老高坝工业园区，不涉及永久基本农田。 ⑤项目位于南华县老高坝工业园区，不涉及永久基本农田。 ⑥项目不涉及金沙江、长江一级支流（广南河、赤水河）。 | 符合 |
| 各类保护区 | ①禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。 ②禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。 ③禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 ④禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围湖造地或围垦河道等工程。禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。 | ①项目位于南华县老高坝工业园区，不涉及自然保护区。 ②项目地块不涉及风景名胜区。 ③项目地块不涉及南华县饮用水水源地一级保护区和二级保护区范围。 ④项目不涉及水产种质资源保护区、饮用水水源保护区、湿地公园。 | 符合 |
| 工业布局 | ①禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。 ②禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。 ③禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。 ④禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 ⑤禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。 ⑥禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。 ⑦禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。 | ①项目不涉及金沙江、长江一级支流（广南河、赤水河）。 ②项目为塑料制品制造项目，不属于非煤矿山开采项目。 ③项目位于南华县老高坝工业园区，工艺废气采取有效的处理措施，减少污染物的排放，无生产废水外排，不属于高污染项目。 ④项目不属于石化、现代煤化工项目。 ⑤项目于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一类 鼓励类 三十八、环境保护与资源节约综合利用 28、再生资源回收利用产业化”，项目不属于产业结构调整政策内的限制性及淘汰类，符合产业结构调整指导目录要求，符合现行国家产业政策。 ⑥项目为塑料制品制造，不涉及高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业。 ⑦项目不在《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》内。 | 符合 |
| 其他 | ①省推动长江经济带发展领导小组办公室加强本实施细则实施的统筹协调。各行业主管部门依法履行对本实施细则实施的监管职责，并逐步完善本行业有关管理措施。 ②各州、市人民政府是落实本实施细则的责任主体，要结合自身实际，严格贯彻执行。对违反本实施细则相关规定的，将依法依规依纪严肃追究相关单位和人员的责任。 ③本实施细则适用于新增的固定资产投资项目，存量项目参照本实施细则逐步调整。 ④本实施细则涉及事项，法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定，并根据实际需要进行调整。 ⑤本实施细则为试行版，根据实施效果、法律法规修订、上级政策调整等情况，按照规定的程序适时修订。 ⑥本实施细则自发布之日起施行，由云南省推动长江经济带发展领导小组办公室负责解释。 | 项目已取得投资备案证（项目代码：2020-532324-42-03-025415）。 | 符合 |

根据表1.4-7，项目符合云发改基础〔2019〕924号的要求。

（9）选址符合分析

项目为扩建项目，项目位于南华县龙川镇工业园区，土地性质为工业用地，根据现场踏勘，拟建项目地块为空地，用地区域内主要为杂草，项目用地选址不属于水源保护区规划范围内，不占用基本农田，不在风景名胜区内，选址区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，通过对项目进行的工程分析和影响分析，本项目运营期间采取有效治理废气、废水、噪声、固废的措施后，基本维持所在区域环境质量现状，对周边较近敏感点产生的影响不大，项目的选址基本合理。

（10）“三线一单”符合性分析

- 项目采用《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南（征求意见稿）》（环境保护部2017年8月）中的相关要求进行分析。项目用地区域不属于楚雄州生态红线划范围内。项目严格落实大气污染防治措施，项目建设与大气环境质量底线不冲突，对大气环境质量底线要求不冲突，不会降低当地的大气环境质量；本项目只要严格落实水污染物处理措施，项目建设与水环境质量底线要求不冲突，不会降低当地水环境质量；项目对土壤的环境质量影响较小，不与土壤环境质量安全底线不冲突，不会降低区域土壤环境质量。项目水资源利用量相对于区域内的资源量较小，与水资源利用上线不冲突；项目用地为工业用地不属于土地资源重点管控区，与土地资源利用上线不冲突；项目为利用废旧塑料（废农用地膜、废编织袋）生产再生塑料颗粒，项目的建设主要消耗的能源类型为电能和水，项目所在区域内已覆盖了电网，水资源丰富，项目所需能源有保障，与能源利用上线不冲突。目前南华县尚未发布环境准入负面清单，采用“技术指南”中的环境准入负面清单环境准入要求进行分析，项目用地区域不受空间布局约束；项目用地区域不属于水环境重点管控区；项目用地区域不属于大气环境重点管控区；项目不属于产业结构调整政策内的限制性及淘汰类，符合国家现行相关产业政策的要求；项目的建设与环境准入负面清单的要求不冲突。综上所述，项目的建设与“三线一单”的要求不冲突。

（11）“水十条”符合性分析

对应国务院《水污染防治行动计划》“水十条”（国发[2015]17号）要求，选取其中相关内容与项目进行对比分析，详见表1.4-8。

表1.4-8  “水十条”符合性分析

| 序号 | “水十条”要求内容 | 项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一条 | 全面控制污染物排放 |  |  |
|  | （一）狠抓工业污染防治 | 项目利用废塑料生产再生塑料颗粒；项目回收的废塑料为废旧农用地膜、废旧大棚膜、废编织袋等，项目达到废旧塑料颗粒加工规模要求，项目采取了废气、废水、噪声、固废污染防治。 | 符合 |
|  | （二）强化城镇生活污染治理 |  | / |
|  | （三）推进农业农村生活污染治理 |  | / |
|  | （四）加强船舶港口污染控制 |  | / |
| 第二条 | 推动经济结构转型升级 |  |  |
|  | （五）调整产业结构 | 项目属于“鼓励类”三十八，“环境保护与资源节约综合利用”中28项“再生资源回收利用产业化”；项目生产废水循环使用不外排。 | 符合 |
|  | （六）优化空间布局 |  | 符合 |
|  | （七）推进循环发展 |  | 符合 |
| 第三条 | 着力节约保护水资源 |  |  |
|  | （八）控制用水总量 | 项目日常生活、生产用水搭接工业园区自来水管网；项目生产废水循环使用不外排。 | 符合 |
|  | （九）提高用水效率 |  | 符合 |
|  | （十）科学保护水资源 |  | / |
| 第四条 | 强化科技支撑 |  |  |
|  | （十一）推广示范适用技术 | 项目不涉及 | / |
|  | （十二）攻关研发前瞻技术 |  | / |
|  | （十三）大力发展环保产业 |  | / |
| 第五条 | 充分发挥市场机制作用 |  |  |
|  | （十四）理顺价格税费 | 项目不涉及 | / |
|  | （十五）促进多元融资 |  | / |
|  | （十六）建立激励机制 |  | / |
| 第六条 | 严格环境执法监管 |  |  |
|  | （十七）完善法规标准 | 项目不涉及 | / |
|  | （十八）加大执法力度 |  | / |
|  | （十九）提升监管水平 |  | / |
| 第七条 | 切实加强水环境管理 |  |  |
|  | （二十）强化环境质量目标管理 | 项目生产废水循环使用不外排；南华县老高坝工业园区污水处理厂（近期）未建成投入使用前，项目区所产生的生活污水经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉，不外排，南华县老高坝工业园区污水处理厂（远期）建成投入使用后，项目区所产生的生活污水经化粪池收集处理后排入项目区西侧工业园区污水管网，最终进入南华县老高坝工业园区污水处理厂处理。 | 符合 |
|  | （二十一）深化污染物排放总量控制 |  | 符合 |
|  | （二十二）严格环境风险控制 |  | / |
|  | （二十三）全面推行排污许可 |  | 符合 |
| 第八条 | 全面保障水生态环境安全 |  |  |
|  | （二十四）保障饮用水水源安全 | 项目不涉及 | / |
|  | （二十五）深化重点流域污染防治 |  | / |
|  | （二十六）加强近岸海域环境保护 |  | / |
|  | （二十七）整治城市黑臭水体 |  | / |
|  | （二十八）保护水和湿地生态系统 |  | / |
| 第九条 | 明确和落实各方责任 |  |  |
|  | （二十九）强化地方政府水环境保护责任 | 建设单位设有兼职人员负责环保设施的运行和管理，保证污染物长期稳定的达标排放 | / |
|  | （三十）加强部门协调联动 |  | / |
|  | （三十一）落实排污单位主体责任 |  | 符合 |
|  | （三十二）严格目标任务考核 |  | / |
| 第十条 | 强化公众参与和社会监督 |  |  |
|  | （三十三）依法公开环境信息 | 建设单位将进行环境信息公开 | 符合 |
|  | （三十四）加强社会监督 |  | / |
|  | （三十五）构建全民行动格局 |  | / |

综上所述，项目符合《水污染防治行动计划》“水十条”要求。

（12）项目与《楚雄州人民政府关于印发楚雄州打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（楚政发〔2018〕41号）符合性分析

为全面贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）和《云南省人民政府关于印发云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（云政发〔2018〕44号），巩固提升楚雄州环境空气质量，打赢蓝天保卫战，制定了《楚雄州人民政府关于印发楚雄州打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（楚政发〔2018〕41号）。符合性分析见表1.4-9。

表1.4-9  楚雄州打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知符合性分析

| 序号 | 要求内容 | 项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| （四）优化调整用地结构，推进面源污染治理 | 3.加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。2018年底前，各县市建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。建立健全城市建筑工地扬尘污染防治网格化监管机制，突出解决城市扬尘污染问题。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。加强道路扬尘综合整治。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，2020年底前，楚雄市城市建成区达到70%以上，9县城市建成区达到60%以上。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。（州住建局牵头，州环保局参与） | 项目施工过程将严格施工扬尘监管，施工工地物料堆放使用篷布进行遮盖，运输物料车辆遮盖篷布封闭运输，项目建成后地面全部进行硬化处理。 | 符合 |
| （五）实施重大专项行动，大幅降低污染物排放 | 3.实施挥发性有机物（VOCs）专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷、汽车维修等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案。加大餐饮油烟治理力度，开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。（州环保局牵头，州发改委、州工信委、州交通运输局、州商务局、州质监局、州能源局参与） | 项目生产过程中产生的VOCs采用2个集气罩+2台风机+1套水喷淋+1套活性炭吸附+1根15m高排气筒，可有效减少VOCs排放量，减小对环境的影响。 | 符合 |

综上所述，项目符合《楚雄州人民政府关于印发楚雄州打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（楚政发〔2018〕41号）的相关要求。

（13）“土十条”符合性分析

对应国务院《土壤污染防治行动计划》“土十条”（（国发[2016]31号））要求，选取其中相关内容与项目进行对比分析，详见表1.4-10。

表1.4-10  “土十条”符合性分析

| 序号 | “土十条”要求内容 | 项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一条 | 开展土壤污染调查，掌握土壤环境质量状况 |  |  |
|  | （一）深入开展土壤环境质量调查 | 项目不涉及 | / |
|  | （二）建设土壤环境质量监测网络 |  | / |
|  | （三）提升土壤环境信息化管理水平 |  | / |
| 第二条 | 推进土壤污染防治立法，建立健全法规标准体系 |  |  |
|  | （四）加快推进立法进程 | 项目不涉及 | / |
|  | （五）系统构建标准体系 |  | / |
|  | （六）全面强化监管执法 |  | / |
| 第三条 | 实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全 |  |  |
|  | （七）划定农用地土壤环境质量类别 | 项目位于南华县龙川镇老高坝工业园区，土地性质为工业用地，不属于基本农田，符合土地利用规划。 |  |
|  | （八）切实加大保护力度 |  | 符合 |
|  | （九）着力推进安全利用 |  | / |
|  | （十）全面落实严格管控 |  | / |
|  | （十一）加强林地草地园地土壤环境管理 |  | / |
| 第四条 | 实施建设用地准入管理，防范人居环境风险 |  |  |
|  | （十二）明确管理要求 | 项目位于南华县龙川镇老高坝工业园区，土地性质为工业用地。 | / |
|  | （十三）落实监管责任 |  | / |
|  | （十四）严格用地准入 |  | 符合 |
| 第五条 | 强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染 |  |  |
|  | （十五）加强未利用地环境管理 | 项目废水不外排，固废均得到妥善处理，废气做到达标排放 | / |
|  | （十六）防范建设用地新增污染 |  | 符合 |
|  | （十七）强化空间布局管控 |  | 符合 |
| 第六条 | 加强污染源监管，做好土壤污染预防工作 |  |  |
|  | （十八）严控工矿污染 | 项目原料、固体废物的堆存场所，采取了防扬散、防流失、防渗漏等设施 | 符合 |
|  | （十九）控制农业污染 |  | / |
|  | （二十）减少生活污染 |  | / |
| 第七条 | 开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量 |  |  |
|  | （二十一）明确治理与修复主体 | 项目不涉及 | / |
|  | （二十二）制定治理与修复规划 |  | / |
|  | （二十三）有序开展治理与修复 |  | / |
|  | （二十四）监督目标任务落实 |  | / |
| 第八条 | 加大科技研发力度，推动环境保护产业发展 |  |  |
|  | （二十五）加强土壤污染防治研究 | 项目不涉及 | / |
|  | （二十六）加大适用技术推广力度 |  | / |
|  | （二十七）推动治理与修复产业发展 |  | / |
| 第九条 | 发挥政府主导作用，构建土壤环境治理体系 |  |  |
|  | （二十八）强化政府主导 | 项目不涉及 | / |
|  | （二十九）发挥市场作用 |  | / |
|  | （三十）加强社会监督 |  | / |
|  | （三十一）开展宣传教育 |  | / |
| 第十条 | 加强目标考核，严格责任追究 |  |  |
|  | （三十二）明确地方政府主体责任 | 项目制定了环境管理制度，明确建设单位责任 | / |
|  | （三十三）加强部门协调联动 |  | / |
|  | （三十四）落实企业责任 |  | 符合 |
|  | （三十五）严格评估考核 |  | / |

综上所述，项目符合《土壤污染防治行动计划》“土十条”要求。

## 1.5关注的主要环境问题

- （1）项目大气环境影响情况，重点关注生产过程产生的有机废气、粉尘等，分析废气产生、处置情况及对周围环境的影响。

- （2）项目水环境影响情况，重点关注生产废水（冷却水、废气喷淋水）、生活污水，分析废水产生、处置情况及对周围环境的影响。

- （3）项目声环境影响情况，重点关注生产设备噪声，分析噪声产生、处置情况及对周围环境的影响。

- （4）项目固体废物影响情况，重点关注废活性炭、废滤网、生活垃圾，分析固体废物产生、处置情况及对周围环境的影响。

（5）项目原料、产品存储过程中发生火灾的环境风险分析，并提出相关的风险防控措施。

## 1.6环境影响报告书的主要结论

项目为利用废旧塑料（废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜及破碎过的不合格品）生产再生塑料颗粒，主要原料无需破碎和清洗，仅对不合格品进行破碎，不合格品在现有项目破碎房进行，为现有项目“聚乙烯PE管生产线”及本次扩建项目建设的“塑料花盆生产线”和“塑料化粪池生产线”提供原材料，为扩建项目，通过工程分析及影响分析，评价认为本项目与国家现行产业政策不冲突，选址合理、平面布局基本合理，符合环境保护相关政策和法规。在采取环评报告提出的各项环保措施对项目产生的废气、污水、噪声、固废进行治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响，不会降低当地的环境功能。项目建设对促进地方经济的发展起到积极的作用，而且得到了当地政府及公众的支持。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实主体设计及环评报告提出的各项污染防治措施的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家环境保护法律、法规和政策

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日实施）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订，2018年10月26日实施）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日发布，2018年1月1日实施）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日实施）；

- 《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日发布，2011年3月1日实施）；

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日修正）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日公布并实施）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日通过，2019年1月1日实施）；

- 《中华人民共和国环境保护税法》（2016年12月25日通过，2018年1月1日起执行）；

- 国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发[2015]17号）（2015年4月2日实施）；

- 国务院关于印发《土壤污染防治行动计划》的通知（国发[2016]31号，2016年5月31日发布）；

- 国务院关于印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日实施）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起施行）；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年8月27日修正，2020年1月1日实施）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号2017年7月16日公布，2017年10月1日实施）；

- 《国家危险废物名录》（2016年3月30日修订，2016年8月1日实施)；

- 关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知（环发〔2012〕98号）；

- 关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环境保护部环发[2014]197号）；

- 《环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016] 150号，2016年10月26日）；

- 《环境保护部关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号，2018年1月26日）；

- 《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121号）；

- 《废塑料加工利用污染防治管理规定》（自2012年10月1日起实行，环境保护部、发展改革委、商务部公告2012年第55号发布）；

- 《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部 公告2015第81号，2015年12月4日）；

- 《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（环境保护部 公告2007第63号，2007年12月1日）。

### 2.1.2地方性环境保护法律、法规和政策

（1）《云南省建设项目环境保护管理规定》（云南省人民政府令第105号，2001年10月16日发布，2002年1月1日施行）；

（2）《云南省人民政府关于加强环境保护重点工作的意见》（云政发〔2012〕86号）；

（3）《云南省主体功能区规划》（2014年5月）；

（4）《云南省生态环境功能区划》（2009年9月7日）；

（5）云南省人民政府关于发布《云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）；

（6）《云南省人民政府关于印发云南省大气污染防治行动实施方案的通知》，（云政发[2014]9号）；

（7）《云南省人民政府关于印发云南省水污染防治工作方案的通知》（云政发[2016]3号）；

（8）《云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》（云政发[2018]44 号）；

（9）《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020 年）》（云环发[2014]34 号，2014 年 04 月 17 日）；

（10）云南省质量技术监督局《云南省地方标准用水定额（2019）》（DB53/168-2019）；

（11）《楚雄州人民政府关于印发楚雄州打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（楚政发〔2018〕41号）；

（12）《楚雄州环境保护局审批环境影响评价文件的建设项目目录（2016年本）》（楚环发〔2016〕77号，2016年5月27日）；

（13）《楚雄州环境保护局关于进一步下放建设项目环评审批权限的通知》（楚环发〔2018〕80号，2018年9月7日）。

### 2.1.3规定和技术导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；

（4）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）；

（8）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（9）《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）；

（10）《水污染治理工程技术导则》（HJ 2015-2012）；

（11）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）；

（12）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）；

（13）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），环境保护部2017年4月25日发布，2017年6月1日实施；

### 2.1.4相关资料

（1）项目环评委托书；

（2）投资项目备案证；

（3）环境现状监测报告；

（4）其他相关资料（营业执照、设备说明书、工艺流程等）。

## 2.2评价目的与原则

### 2.2.1评价目的

（1）通过对项目厂址周围的自然环境和环境质量现状的调查与分析，为项目建设提供现状资料。

（2）通过工程分析，查清新建项目的污染类型、排污节点、主要污染源及污染物排放规律、浓度和治理情况，确定环境影响要素、污染因子，预测对环境的影响范围，提出切实可行的污染防治措施。

（3）依据国家有关法律、环保法规、产业政策等，对该项目污染特点、污染防治措施等进行综合分析，从环保角度对工程的可行性作出明确结论，为设计单位设计、环境管理部门决策、建设单位环境管理提供科学依据。

### 2.2.2评价原则

为全面贯彻落实国家及地方有关环境保护法律、法规及政策，突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。评价中贯彻以下原则：

（1）依法评价：符合国家及云南省法律法规要求。

（2）科学评价：科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用相关的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3环境影响因素识别与评价因子筛选

环境影响要素识别和筛选是根据项目的性质，判别项目在不同阶段对环境产生影响的因素和影响程度，并筛选出各时期的主要环境问题，为确定评价范围和重点提供依据。

### 2.3.1 环境影响要素识别

评价分施工期和运营期两个时段进行，为了识别环境影响，设置环境问题识别矩阵，本项目的主要环境问题采用矩阵法进行筛选，详见表2.3-1。

2.3-1 主要环境问题识别矩阵

| 污染因子 |  | 废气 |  | 废水 |  | 固废 |  | 噪声 |  | 生态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时段 环境因素 |  | 施工期 | 运行期 | 施工期 | 运行期 | 施工期 | 运行期 | 施工期 | 运行期 | 施工期 | 运行期 |
| 自然 环境 | 地质、地貌 |  |  |  |  |  |  |  |  | -L1 |  |
|  | 环境空气 | -S1 | -L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 |  |  | -S1 | -L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  |  |  | -L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 声 |  |  |  |  |  |  | -S1 | -L1 |  |  |
|  | 固体废物 |  |  |  |  | -S1 | -L1 |  |  |  |  |
|  | 土壤 |  | -L1 |  |  | -S1 | -L1 |  |  | -S1 |  |
|  | 水土流失 |  |  | -S1 |  | -S1 |  |  |  | -S1 |  |
|  | 植被 | -S1 |  |  |  | -S1 |  |  |  |  | -L1 |
| 自然 资源 | 水资源 |  |  | -S1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地资源 |  |  |  |  |  | -L1 |  |  | -S1 |  |
| 人群健康 |  | -S1 | -L1 |  |  |  |  |  | -L1 |  |  |
| 环境风险 |  |  | -L1 |  | -L1 |  | L1 |  |  |  |  |

注：填表说明：S/L：短期/长期影响；+/- :有利/不利影响；空白：影响很小或无影响，1:影响一般，2:影响较大。

### 2.3.2 环境因子筛选

根据项目周围环境状况和建设项目主要污染特征，选择能够反应工程污染物特征、种类、数量的环境因子作为评价因子，结合环境现状，为控制建设项目环境污染，制定防治对策及综合利用提供依据。

项目主要评价因子详见表2.3-2。

表2.3-2  评价因子筛选结果

| 类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | NO2、SO2、TSP、PM10、PM2.5、非甲烷总烃 | 非甲烷总烃、颗粒物 |
| 地表水环境 | pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、石油类 | COD、氨氮 |
| 地下水环境 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、硫酸盐、 总大肠菌群 | 对比相关规范，提出厂区进行硬化、防渗处理的要求 |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | — | 分拣杂质、废水处理站污泥、布袋除尘设备收集粉尘、废滤网、废活性炭、废机油、生活垃圾、旱厕污泥等 |
| 土壤环境 | — | — |
| 生态环境 | 水土流失、动植物现状 | 动植物、周边生态影响 |
| 环境风险 | — | 原料、产品存储及运输等潜在火灾风险事故 |

## 2.4评价标准

### 2.4.1环境质量标准

（1）环境空气

项目位于南华县龙川镇老高坝工业园区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值，标准值详见表2.4-1、表2.4-2。

表2.4-1  环境空气质量标准 （GB3095-2012）

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 | ug/m³ |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 年平均 | 200 | ug/m³ |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| 颗粒物（粒径小于等于10um） | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| 颗粒物（粒径小于等于2.5um） | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 | ug/m³ |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 | 160 | ug/m³ |
|  | 1小时值 | 200 |  |

表2.4-2  《大气污染物综合排放标准详解》

| 污染物名称 | 单位 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | mg/m3 | 2.0 | 小时均值 |

（2）地表水环境

项目周边地表水体为南面1255m处的大屯小河，大屯小河在项目区东南面3548m处汇入龙川江，根据《云南省楚雄彝族自治州龙川江保护管理条列（修订）》“第三十二条，青山嘴水库库区上游的龙川江干流水质按照国家《地表水环境质量标准》III类水质标准进行保护。本项目涉及的龙川江河段处于毛板桥水库下游、青山嘴水库库区上游，因此本项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，标准值详见表2.4-3。

表2.4-3   地表水环境质量标准  （mg/L）

| 项目 | pH | COD | BOD5 | 总磷 | 石油类 | 氨氮 | 粪大肠菌群 | 硫化物 | 阴离子表面活性剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III类 标准 | 6~9 | ≤20 | ≤4 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10000个/L | ≤0.2 | ≤0.2 |

（3）地下水环境

项目位于南华县龙川镇老高坝工业园区，建设地块地势平坦，地下水补给主要依靠大气降水补给，区域内地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准，详见表2.4-4。

表2.4-4  地下水质量标准  单位：除pH外，均为mg/L

| 序号 | 项目 | III类标准值 |
| --- | --- | --- |
| 感官性状及一般化学指标 |  |  |
| 1 | 色度（铂钴色度单位） | ≤15 |
| 2 | 嗅和味 | 无 |
| 3 | 浑浊度/NTU | ≤3 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 6.5≤pH≤8.5 |
| 6 | 总硬度/（以CaCO3计，mg/L） | ≤450 |
| 7 | 溶解性总固体/（mg/L） | ≤1000 |
| 8 | 硫酸盐/（mg/L） | ≤250 |
| 9 | 氯化物/（mg/L） | ≤250 |
| 10 | 铁/（mg/L） | ≤0.3 |
| 11 | 锰/（mg/L） | ≤0.10 |
| 12 | 铜/（mg/L） | ≤1.00 |
| 13 | 锌/（mg/L） | ≤1.00 |
| 14 | 挥发性酚类（以苯酚计）/（mg/L） | ≤0.002 |
| 15 | 阴离子表面活性剂/（mg/L） | ≤0.3 |
| 16 | 耗氧量（CODMn法，以O2计）/（mg/L） | ≤3.0 |
| 17 | 氨氮（以N计）/（mg/L） | ≤0.50 |
| 18 | 硫化物/（mg/L） | ≤0.02 |
| 19 | 钠/（mg/L） | ≤200 |
| 微生物指标 |  |  |
| 20 | 总大肠菌群/（MPN/100mL或CFN/100mL） | ≤3.0 |
| 21 | 菌落总数/（CFN/mL） | ≤100 |
| 毒理学指标 |  |  |
| 22 | 亚硝酸盐（以N计，mg/L） | ≤1.0 |
| 23 | 硝酸盐（以N计，mg/L） | ≤20.0 |
| 24 | 氰化物（mg/L） | ≤0.05 |
| 25 | 氟化物（mg/L） | ≤1.0 |
| 26 | 汞/（mg/L） | ≤0.001 |
| 27 | 砷/（mg/L） | ≤0.01 |
| 28 | 硒/（mg/L） | ≤0.01 |
| 29 | 镉/（mg/L） | ≤0.005 |
| 30 | 铬（六价）/（mg/L） | ≤0.05 |
| 31 | 铅/（mg/L） | ≤0.01 |

（4）声环境

项目位于南华县龙川镇老高坝工业园区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，标准值详见表2.4-5。

表2.4-5   声环境质量标准（GB3096-2008）  单位：LeqdB(A)

| 类别 | 等效声级[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |

（5）土壤环境质量标准

项目用地为建设用地中的工业用地，土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1、表2中的第二类用地筛选值和管控值，详见表2.4-6。

表2.4-6  土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准单位：mg/kg

| 污染项目 | CAS编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第二类用地 |  |
| 基础项目 |  |  |  |
| 重金属和无机物 |  |  |  |
| 砷 | 7440-38-2 | 60 | 140 |
| 镉 | 7440-43-9 | 65 | 172 |
| 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 78 |
| 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 36000 |
| 铅 | 7439-92-1 | 800 | 2500 |
| 汞 | 7439-97-6 | 38 | 82 |
| 镍 | 7440-02-0 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 36 |
| 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 10 |
| 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 120 |
| 1，1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 100 |
| 1，2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 21 |
| 1，1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 | 200 |
| 顺-1，2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | 2000 |
| 反-1，2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | 163 |
| 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | 2000 |
| 1，2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | 47 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | 100 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | 50 |
| 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | 183 |
| 1，1，1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 | 840 |
| 1，1，2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 | 15 |
| 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 | 20 |
| 1，2，3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 | 5 |
| 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 | 4.3 |
| 苯 | 71-43-2 | 4 | 40 |
| 氯苯 | 109-90-7 | 270 | 1000 |
| 1，2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 1，4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 | 200 |
| 乙苯 | 100-41-4 | 28 | 280 |
| 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 甲苯 | 108-38-3 | 1200 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3 106-42-3 | 570 | 570 |
| 邻二甲苯 | 85-47-6 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |
| 硝基苯 | 98-95-3 | 76 | 760 |
| 苯胺 | 62-53-3 | 260 | 663 |
| 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 | 45000 |
| 苯并蒽 | 56-55-3 | 15 | 151 |
| 苯并芘 | 50-32-8 | 1.5 | 15 |
| 苯并【b】荧蒽 | 205-99-2 | 15 | 151 |
| 苯并【k】荧蒽 | 207-08-9 | 151 | 1500 |
| 䓛 | 218-01-9 | 1293 | 12900 |
| 二苯并蒽 | 53-70-3 | 1.5 | 15 |
| 茚并芘 | 193-39-5 | 15 | 151 |
| 萘 | 91-20-3 | 70 | 700 |
| 石油烃类 |  |  |  |
| 石油烃（C10-C40） | - | 826 | 5000 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。 ②氯丹为a-氯丹、r-氯丹两种物质含量总和。 ③滴滴涕为o，p-滴滴涕、p，p-滴滴涕两种物质含量总和。 ④硫丹为a-硫丹、ß-硫丹两种物质含量总和。 |  |  |  |

### 2.4.2污染物排放标准

（1）废气

项目施工期产生的无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值，详见表2.4-7。

表2.4-7   无组织颗粒物污染物排放限值

| 项目 | 厂界颗粒物最高允许排放浓度 | 监控点 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0（mg/m3） | 周界外浓度最高点 |

项目运营期产生的废气主要有有机废气（非甲烷总烃）、颗粒物、臭气 。非甲烷总烃、颗粒物的排放浓度及周界外浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、9中的二级标准相关要求，排放标准详见表2.4-8；臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准限值，排放标准详见表2.4-9。

表2.4-8  《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

| 污染物 | 排放监控浓度限值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 限值 |  |
| 有机废气 （以非甲烷总烃计） | 最高允许排放浓度 | 100mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 周界外浓度最高点 | 4.0mg/m3 |  |
|  | 排气筒高度 | 15m |  |
| 颗粒物 | 最高允许排放浓度 | 30mg/m3 |  |
|  | 周界外浓度最高点 | 1.0mg/m3 |  |

表2.4-9  恶臭污染物排放标准（GB14554-1993）

| 控制项目 | 标准限值 |
| --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲）有组织排放 | 2000 |
| 臭气浓度（无量纲）厂界标准值 | 20 |

（2）废水

项目施工期废水主要为施工人员生活污水，施工期依托使用现有项目水冲厕，生活污水经化粪池收集处理后委托环卫部门定期清掏处置，不外排，不设标准。

项目运营期无生产性废水排放；运营期废水主要为工作人员生活污水，经过环评现场踏勘及查阅工业园区相关资料，南华县龙川镇老高坝工业园区污水处理厂分为近期和远期建设，近期建设规模为600m3/d，远期主要增加900m3/d的处理规模，本项目所在区域为南华县龙川镇老高坝工业园区污水处理厂远期服务范围，南华县龙川镇老高坝工业园区污水处理厂远期预计2026年底建成，因此本次评价考虑以下两种情况：①老高坝工业园区污水处理厂（近期）未建成前；②老高坝工业园区污水处理厂（远期）建成后。

①老高坝工业园区污水处理厂（近期）未建成前

在老高坝工业园区污水处理厂（近期）未建成前，项目设置1座水冲厕，生活污水经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉，污水处理站出水水质执行《城市污水再生利用，绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）表1中标准限值。标准值见表2.4-10。

表2.4-10   绿地灌溉水质基本控制项目及限值

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊度 | NTU | ≤5（非限值性绿地），10（限制性绿地） |
| 2 | 嗅 | - | 无不快感 |
| 3 | 色度 | 度 | ≤30 |
| 4 | PH值 | - | 6.0～9.0 |
| 5 | 溶解性总固体（TDS） | mg/L | ≤1000 |
| 6 | 五日生化需氧量（BOD5） | mg/L | ≤20 |
| 7 | 总余氯 | mg/L | 0.2≤管网末端≤0.5 |
| 8 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
| 9 | 阴离子表面活性剂（LAS） | mg/L | ≤1.0 |
| 10 | 氨氮 | mg/L | ≤20 |
| 11 | 粪大肠菌群a | 个/L | ≤200（非限值性绿地），≤1000（限制性绿地） |
| 12 | 蛔虫卵数 | 个/L | ≤1（非限值性绿地），≤2（限制性绿地） |
| a粪大肠菌群的限值为每周连续7日测试样品的中间值 |  |  |  |

②老高坝工业园区污水处理厂（远期）建成后

在老高坝工业园区污水处理厂（远期）建成后，项目生活污水经化粪池收集处理后排入老高坝工业园区市政污水管网，最终进入老高坝工业园区污水处理厂处理（二级处理工艺），项目废水执行标准为《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准。标准值见表2.4-11。

表2.4-11  《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准

| 污染物 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.5~9.5（无量纲） | 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准 |
| COD | ≤500mg/L |  |
| BOD5 | ≤350mg/L |  |
| SS | ≤400mg/L |  |
| 动植物油 | ≤100mg/L |  |
| TP | ≤8 mg/L |  |
| NH3-N | ≤45 mg/L |  |

（3）噪声

项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。标准值见表2.4-12。

表2.4-12   建筑施工场界环境噪声排放限值

| 建筑施工场界环境噪声排放准（GB12523-2011） | 噪声限值[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜 |
|  | 70 | 55 |

项目位于南华县龙川镇老高坝工业园区，土地性质为工业用地，项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。标准值详见表2.4-13。

表2.4-13  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准  Leq dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | ≤65 | ≤55 |

（4）固体废物执行标准

项目一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其修改单；废活性炭、废机油执行《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597—2001，2013年修改单》。具体见表2.4-14。

表2.4-14  国家危险废物名录（2016年）

| 名称 | 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废活性炭 | HW49其他废物 | 非特定行业 | 900-041-49 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | T/In |
| 废机油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 非特定行业 | 900-249-08 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物 | T |

## 2.5评价工作等级及评价范围

### 2.5.1大气环境评价工作等级及范围

（1）评价等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表

根据环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），评价等级按表2.5-1的分级判据进行划分。

表2.5-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

③评级工作等级确定

项目运营期主要的大气污染物主要为工艺废气、不合格品破碎粉尘，其污染因子主要为非甲烷总烃和颗粒物，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的评价工作级别的划分原则和方法，选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作等级进行划分，根据项目影响分析核算，项目废气污染物的占标率见表2.5-2及表2.5-3。

表2.5-2  有组织废气正常排放的污染物的Pmax和D10%预测和计算结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺废气排气筒（点源1） | NMHC | 2000.0 | 3.3809 | 0.1690 | / |
|  | TSP | 900.0 | 0.5588 | 0.0621 | / |
| 破碎房排气筒（点源2） | TSP | 900.0 | 1.5739 | 0.1749 | / |

表2.5-3   无组织废气正常排放的污染物的Pmax和D10%预测和计算结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间（面源1） | NMHC | 2000.0 | 146.5787 | 7.3289 | / |
|  | TSP | 900.0 | 19.4050 | 2.1561 | / |
| 破碎房（面源2） | TSP | 900.0 | 1.6236 | 0.1804 | / |

由预测可知，污染物的最大地面空气质量浓度占标率均1%≤Pmax<10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

- （2）评价范围

大气环境评价范围为以项目区域边界外延2.5km，边长5km的矩形区域。

### 2.5.2地表水环境评价工作等级及范围

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1水污染型建设项目评价等级判定，具体见表2.5-4。

表2.5-4  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）：水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≧20000或W≧600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | ---- |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不 统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、中药水生生物的自然产卵场等保护目标是，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围由水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≧500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排水水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回用水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

项目废水主要为生产废水（冷却水）及生活污水。冷却水经冷却水循环池收集后循环使用，不外排；南华县老高坝工业园区污水处理厂（近期）未建成投入使用前，项目区所产生的生活污水经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉；南华县老高坝工业园区污水处理厂（远期）建成投入使用后，项目区所产生的生活污水经化粪池收集处理后排入项目区西侧工业园区污水管网，最终进入南华县老高坝工业园区污水处理厂处理。

综上，项目地表水评价等级按照三级B评价，三级B评价的主要内容为：①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；②依托污水处理设施的环境可行性评价。结合项目的实际情况，本次环评重点评价项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价。

- （2）评价范围

项目废水主要为生产废水（冷却水）及生活污水。冷却水经冷却水循环池收集后循环使用，不外排；南华县老高坝工业园区污水处理厂（近期）未建成投入使用前，项目区所产生的生活污水经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉；南华县老高坝工业园区污水处理厂（远期）建成投入使用后，项目区所产生的生活污水经化粪池收集处理后排入项目区西侧工业园区污水管网，最终进入南华县老高坝工业园区污水处理厂处理；评价内容重点分析项目废水处理措施的可行性与合理性。

### 2.5.3地下水环境评价工作等级及范围

（1）评价工作等级

项目为利用废旧塑料（废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜及破碎过的不合格品）生产再生塑料颗粒，主要原料无需破碎和清洗，仅对不合格品进行破碎，不合格品在现有项目破碎房进行，为现有项目“聚乙烯PE管生产线”及本次扩建项目建设的“塑料花盆生产线”和“塑料化粪池生产线”提供原材料，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，具体分级下见表2.5-5。

表2.5-5  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | 项目位于南华县龙川镇老高坝工业园区，中心地理坐标东经101°16′11″、北纬25°10′10″。项目区周边地表水体为南面1255m处的大屯小河，大屯小河在项目区东南面3548m处汇入龙川江。根据对项目现场的调查，周边无地下水自然出露点，项目建设区周边企业主要采用园区自来水管网，无地下水饮用水源，项目建设区无集中式饮用水水源准保护区，无国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，区域地下水属于不敏感地区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |  |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |  |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |  |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水环境影响评价类详见表2.5-6。

表2.5-6  项目地下水环境影响评价类别

| 项目类别 项目 | I类项目 | II类项目 | III类项目 | IV类项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废旧资源（含生物质）加工、再生利用 | ------ | ------ | √ | ------ |

综上所述，项目处于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）划分的地下水不敏感区域，按照分类管理名录编制报告书；地下水环境影响评价类别为III类项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.5-7。

表2.5-7   评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 | IV类项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 | 无 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 | 无 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 | 无 |

根据表2.5-7的评价工作等级对照，本项目地下水评价工作等级为三级。三级评价需要了解调查评价区和场地环境水文地质条件、基本掌握调查评价区的地下水补径排条件和地下水环境质量现状、采用解析法或类比法进行地下水影响分析与评价、提出切实可行的环境保护措施与地下水环境影响跟踪监测计划。

- （2）评价范围

根据导则中对调查评价范围要求及本项目的特性，参照导则中的表3，三级地下水评价范围一般为≤6km2，根据现场实际踏勘，对照区域水文地质图，西侧以河牛线（乡道）为界、东侧以段家村为界、南侧以大屯小河为界、北侧以上周官冲为界围成的同一地质单元，评价范围约为3.01km2。

### 2.5.4声环境评价工作等级及范围

（1）评价等级

本项目位于南华县龙川镇老高坝工业园区，所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准，运营期间的噪声主要为设备产噪。根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），本建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，且周边的保护目标相隔较远受影响人口数量变化不大，因此本项目噪声评价工作等级定为三级，分级判据见表2.5-8。

表2.5-8  噪声环境影响评价分级判据表

| 噪声源 | 区域环境执行标准 | 环境敏感程度 | 声功率级增加量 | 评价级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备噪声 | 3类 | 一般 | ＜3dB（A） | 三级 |

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）的规定，声环境的评价范围为项目厂界外200m范围内。

### 2.5.5生态环境环境评价工作等级及范围

项目位于南华县龙川镇老高坝工业园区，在现有项目用地范围内进行扩建，不新增用地，占地类型为工业用地，本次环评不设生态评价等级，不设评价范围。

### 2.5.6土壤环境评价工作等级及范围

- 项目为利用废旧塑料（废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜及破碎过的不合格品）生产再生塑料颗粒，主要原料无需破碎和清洗，仅对不合格品进行破碎，不合格品在现有项目破碎房进行，为现有项目“聚乙烯PE管生产线”及本次扩建项目建设的“塑料花盆生产线”和“塑料化粪池生产线”提供原材料，属于污染影响型项目；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中对土壤环境影响评价工作等级划分及附录A项目类型划分，分为一级、二级、三级及不设等级，土壤环境影响评价项目类别表详见表2.5-9土壤环境影响评价工作等级划分见表2.5-10、2.5-11。

- 表2.5-9  土壤环境影响评价项目类别

| - 行业类别 | - 项目类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - I类 | - II类 | - III类 | - IV类 |
| - 环境和公共设施管理业 | - 危险废物利用及处置 | - 采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用；城镇生活垃圾（不含餐厨废弃物）集中处置 | - 一般工业固体废物处置和综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用 | - 其他 |

- 表2.5-10  污染影响型敏感程度分级表

| - 敏感程度 | - 判别依据 |
| --- | --- |
| - 敏感 | - 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| - 较敏感 | - 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| - 不敏感 | - 其他情况 |

- 表2.5-11  污染影响型评价工作等级划分表

| - 占地规模 - 评价工作等级 - 敏感程度 | - I类 |  |  | - II类 |  |  | - III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 大 | - 中 | - 小 | - 大 | - 中 | - 小 | - 大 | - 中 | - 小 |
| - 敏感 | - 一级 | - 一级 | - 一级 | - 二级 | - 二级 | - 二级 | - 三级 | - 三级 | - 三级 |
| - 较敏感 | - 一级 | - 一级 | - 二级 | - 二级 | - 二级 | - 三级 | - 三级 | - 三级 | - - |
| - 不敏感 | - 一级 | - 二级 | - 二级 | - 二级 | - 三级 | - 三级 | - 三级 | - - | - - |
| - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2，建设项目占地主要为永久占地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目占地面积为0.7326hm2，占地规模属于小型，处于工业园区用地属于土壤环境不敏感区域，项目环评类别属于III类；根据表2.5-11进行判定，本项目属于不设评价等级的项目，按照导则规定可不开展土壤环境影响评价工作。

- （2）评价范围

- 项目属于不设评价等级的项目，按照导则规定可不开展土壤环境影响评价工作，不设评价范围。

### 2.5.7风险评价工作等级及范围

（1）评价工作等级

项目建设地点不属于《建设项目环境风险评价技术导则》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱等，因此，属于非环境敏感区。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，评价工作等级划分表见表2.5-12。

表2.5-12  评价工作等级划分表

| 环境风险浅势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 |  |  |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及第7章风险分析，项目环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级按导则划分为简单分析。

（2）评价范围

- 项目环境风险等级为I级，按照要求进行简单分析，对风险防范措施有效性进行分析，不设评价范围。

## 2.6环境保护目标

项目位于南华县龙川镇老高坝工业园区，项目周边企业不作为本次评价环境保护目标。

- （1）环境空气

项目大气环境保护目标为以项目所在区域边界外延2500m，边长5000m的矩形区域范围内居民区、文化区等人群较集中区域，大气环境保护目标按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准进行控制，保护区域大气环境质量，保证不因本项目而降低质量级别。

- （2）地表水

项目周边地表水体为南面1255m处的大屯小河，大屯小河在项目区东南面3548m处汇入龙川江，本项目涉及的龙川江河段处于毛板桥水库下游、青山嘴水库库区上游，本项目所在区域地表水水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准进行保护。

- （3）地下水

- 项目区域内地下水按照《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类水质标准进行保护，保护范围约为3.01km2。

- （4）声环境

项目声环境保护目标为以项目所在区域为中心200m范围内的居民区、文化区等人群较集中区域，经环评现场踏勘，项目厂界外200m范围内无声环境敏感目标，项目周边均为工业企业及未进驻的工业企业土地。

项目环境保护目标见下表2.6-1。项目评价范围及环境保护目标见附图1。

表2.6-1   环境保护目标一览表

| 一、环境空气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 坐标 |  |  |  |  | 保护对象 | 规模 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离m |
|  | 东经 |  |  | 北纬 |  |  |  |  |  |  |
| 周官冲 | 101.270650121 |  |  | 25.174675902 |  | 居民 | 40人 | 环境空气按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级保护 | 北面 | 529 |
| 河西屯 | 101.270242425 |  |  | 25.181027373 |  | 居民 | 300人 |  | 北面 | 1293 |
| 南华县城南片区 | 101.279168817 |  |  | 25.185297450 |  | 居民 | 800人 |  | 东北面 | 1743 |
| 新村 | 101.255651208 |  |  | 25.181649645 |  | 居民 | 421人 |  | 西北面 | 1822 |
| 撒马场 | 101.251831743 |  |  | 25.172637423 |  | 居民 | 200人 |  | 西北面 | 1796 |
| 刘家 | 101.252861711 |  |  | 25.159419497 |  | 居民 | 50人 |  | 西面 | 1966 |
| 大屯 | 101.258269044 |  |  | 25.160921534 |  | 居民 | 316人 |  | 西面 | 1435 |
| 小山 | 101.267367097 |  |  | 25.160342177 |  | 居民 | 45人 |  | 南面 | 989 |
| 周家 | 101.264985296 |  |  | 25.157745799 |  | 居民 | 62人 |  | 南面 | 1289 |
| 下庄科 | 101.261831018 |  |  | 25.152102431 |  | 居民 | 252人 |  | 南面 | 1802 |
| 大村 | 101.275531742 |  |  | 25.153368433 |  | 居民 | 276人 |  | 南面 | 1703 |
| 小村 | 101.279265377 |  |  | 25.151544531 |  | 居民 | 78人 |  | 南面 | 2068 |
| 段家 | 101.281110736 |  |  | 25.159762820 |  | 居民 | 53人 |  | 东南面 | 1463 |
| 上雨天 | 101.286217662 |  |  | 25.158432444 |  | 居民 | 129人 |  | 东南面 | 1896 |
| 下山脚 | 101.289929840 |  |  | 25.171457251 |  | 居民 | 117人 |  | 东面 | 2263 |
| 上山脚 | 101.283868047 |  |  | 25.176081379 |  | 居民 | 98人 |  | 东面 | 1531 |
| 翁家屯 | 101.289822551 |  |  | 25.182229002 |  | 居民 | 224人 |  | 东北面 | 2104 |
| 文笔 | 101.262080540 |  |  | 25.184256658 |  | 居民 | 236人 |  | 西北面 | 1680 |
| 平山村 | 101.253816577 |  |  | 25.187293013 |  | 居民 | 128人 |  | 西北面 | 2564 |
| 萧龙潭 | 101.248731109 |  |  | 25.181864222 |  | 居民 | 116人 |  | 西北面 | 2458 |
| 下石官 | 101.248216125 |  |  | 25.162530859 |  | 居民 | 133人 |  | 西面 | 2009 |
| 工业园区管委会 | 101.263987514 |  |  | 25.169944485 |  | 团体 | 20人 |  | 西面 | 525 |
| 上雨天村委会卫生室 | 101.266723367 |  |  | 25.170191248 |  | 医疗 | 10人 |  | 西面 | 278 |
| 工业园区工友小区 | 101.264620515 |  |  | 25.170427282 |  | 居民 | 290人 |  | 西面 | 410 |
| 二、声环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周围200m范围内无噪声敏感点 |  |  |  |  |  | 《声环境质量标准》(GB3096—2008)中 3类区噪声标准 |  |  | / | / |
| 三、地表水环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大屯小河 | / | / | 河流 |  | 水体 | 按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质保护。 |  |  | 南面 | 1255m |
| 四、地下水环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水水质 |  |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |  |  | 项目用地区域所在水文地质单元，保护范围约为3.01km2 |  |

## 2.7评价时段

项目评价时段划分为两个时段，分别为施工期和运营期，根据各个时期的污染特点及污染程度，确定本次评价的重点为运营期。

## 2.8评价内容及评价重点

### 2.8.1评价内容

（1）对项目所在区域内环境质量现状进行调查、监测，根据所得的资料、数据，对评价范围内环境质量现状进行分析评价，掌握项目所在区域的污染现状、环境质量现状；

（2）对项目进行工程分析，确定项目建设的工程内容、项目营运期可能造成的环境影响、核算污染物排放总量；

（3）根据项目工程分析，选择对环境危害大、不利影响较为突出的环境影响因子进行评价，预测项目建设对环境的影响范围和程度，并提出相应的污染防治措施；

（4）根据当地环保部门对环境的要求，结合项目的实际情况，给出项目建设污染物总量控制的建议；

（5）对项目污染防治措施及对策进行分析评述，论证其经济技术可行性；

（6）进行环境经济损益分析，论证项目建设在经济、社会和环境效益三方面的统一性；

（7）根据项目建设的实际情况，提出项目环境管理与环境监测建议；

（8）通过以上评价，给出项目建设是否可行的结论，并提出合理的建议。

### 2.8.2评价重点

根据项目的特点及周围区域环境状况，确定本评价的重点为：

（1）工程分析及污染源项、源强的确定；

（2）大气环境影响评价；

（3）地表水环境影响评价；

（4）固体废物环境影响评价。

## 2.9评价方法和评价工作程序

### 2.9.1评价方法

项目采用的评价方法见下表。

表2.9-1   项目评价中采用的主要技术和方法

| 评价项目 | 现状评价 | 预测评价 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气影响评价 | 现状监测和资料收集 | 模型计算、类比分析 |
| 水环境影响评价 | 现状监测和资料收集 | 类比分析 |
| 声环境影响评价 | 现状监测 | 模型计算、类比分析 |
| 生态环境影响评价 | 现场调查、资料收集 | 类比分析 |

### 2.9.2评价工作程序

环境影响评价工作程序见图2.9-1。

图2.9-1  环境影响评价工作流程

# 3现有项目概况

## 3.1现有项目基本情况

现有项目于2014年3月24日取得原楚雄彝族自治州环境保护局关于《高效节水滴管带、聚乙烯PE管、聚丙烯PPR管生产线建设项目环境影响报告表》的批复，文件号为楚环复[2014]43号（具体见附件），于2016年8月30日取得原南华县环境保护局关于《高效节水滴管带、聚乙烯PE管、聚丙烯PPR管生产线建设项目竣工环境保护验收监测表》的批复，文件号为南环审[2016]29号（具体见附件），目前未办理排污许可证申请。

（1）现有项目名称：高效节水滴管带、聚乙烯PE管、聚丙烯PPR管生产线建设项目；

（2）现有项目建设单位：云南惠强塑料制品有限公司；

（3）现有项目建设地点：南华县老高坝工业园区；

（4）现有项目占地：占地面积14000m2，土地性质为工业用地；

（5）现有项目总投资：3000万；

（6）现有项目建设内容及规模：年产1000吨高效节水滴管带（目前已停产），年产3000吨PE管（目前正常生产），年产1000吨PPR管（目前已停产）；

- （7）现有项目产品方案：高效节水滴灌带、PE管、PPR管；

（8）现有项目工作制度：劳动定员25人，一天工作12小时，一年工作280天。

## 3.2现有项目组成

现有项目组成有主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，各组成部分具体内容详见表3.2-1。

表3.2-1  现有项目工程组成一览表

| 工程类别 | 工程项目 组成 |  | 主要工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 原料存放及成品堆放区 |  | 位于厂区南面，为三面封闭式的彩钢瓦框架结构，占地面积1540m2，主要储存聚乙烯PE管生产原料（聚乙烯、色母料等）及堆放成品聚乙烯PE管。 | 已建，目前正常使用 |
|  | 生产车间 | 1号生产车间 | 位于厂区中部，为三面封闭式的彩钢瓦框架结构，紧邻原料存放区，占地面积1050m2，主要用于生产聚乙烯PE管（热熔、挤出、冷却、成型、切割），设置3条生产线，每条生产线配置 冷却水箱。 | 已建，目前正常使用 |
|  |  | 2号生产车间 | 位于厂区东面，为三面封闭式的彩钢瓦框架结构，占地面积850m2，主要用于生产聚丙烯PPR管，设置2条生产线，每条生产线配置 冷却水箱。 | 已建，目前由于市场原因停止生产 |
|  |  | 3号生产车间 | 位于厂区北面，为三面封闭式的彩钢瓦框架结构，占地面积700m2，主要用于生产高效节水滴管带（热熔、挤出、冷却、成型、切割），设置2条生产线，每条生产线配置 冷却水箱。 | 已建，目前由于市场原因停止生产 |
|  | 废边角料及残次品破碎车间 |  | 位于厂区东面，为三面封闭式的彩钢瓦框架结构，占地面积180m2，用于废边角料及残次品破碎，破碎后回用于生产。 | 已建，目前正常使用 |
| 辅助工程 | 办公区 |  | 位于厂区西面，1层建筑，砖混结构，布设有办公室，用于厂区日常办公，占地面积300m2。 | 已建，目前正常使用 |
|  | 生活区 |  | 设置2个生活区，位于厂区西面及西南面，均为1层建筑，砖混结构，布设有职工宿舍、食堂，用于厂区职工日常住宿，占地面积700m2。 | 已建，目前正常使用 |
|  | 厂区道路 |  | 硬化，水泥路面，占地1650m2。 | 已建，目前正常使用 |
|  | 厕所 |  | 设置2个水冲厕，分别位于办公区及生活区，1层，砖混结构，每个占地面积10m2。 | 已建，目前正常使用 |
| 公用工程 | 供水设施 |  | 现有项目日常生活、生产用水搭接工业园区自来水管网。 | 已建，目前正常使用 |
|  | 排水设施 |  | 采用雨污分流制。厂区四周设置排水沟，雨水经雨水收集池汇集后经排水沟排至工业园区雨水管网，并最终进入龙川江；现有项目运营期无生产性废水排放；现有项目所产生的生活污水经化粪池收集处理后委托环卫部门定期清掏，不外排。 | 已建，目前正常使用 |
|  | 通讯设施 |  | 现有项目用地区域中国移动、中国联通、中国电信网络完备，主要生产工人、管理人员配备手机，可以保障在安全生产管理中通讯或联系畅通。 | -- |
|  | 供电设施 |  | 项目供电设施由工业园区电网引入，经项目配备的变配电后使用，其供电量可满足项目用电需求。 | 已建，目前正常使用 |
| 环保工程 | 水处理 措施 |  | 设置1座生活污水收集池（2m3），1座水冲厕（5m2）；1座雨水收集池（10m3）；1座冷却水循环水池（850m3）。 | 已建，目前正常使用 |
|  | 噪声控制 措施 |  | 噪声较大设备加固基座、减震、隔声处理，建筑物隔音，距离衰减，绿化降噪。 | 已建，目前正常使用 |
|  | 废气防治 措施 |  | 现有项目在废边角料及残次品破碎车间设置集气罩及布袋除尘收集破碎粉尘；现有项目各生产线投料口自带布袋收尘设施。 | 已建，目前正常使用 |
|  | 固体废物处置措施 |  | 生活垃圾收集清运系统（垃圾桶若干）。 | 已建，目前正常使用 |
|  | 绿化 |  | 绿化面积100m2，厂区空闲地块种植花草树木。 | 已建 |

## 3.3现有项目主要设备

现有项目主要生产设备见表3.3-1。

表3.3-1   现有项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高效节水滴管带生产线 |  |  |  |
| 1 | 主机 | / | 1台 | 功率85 Kw |
|  | 螺杆机箱 | 65*30 | 1台 | / |
|  | T型机头 | / | 1台 | / |
|  | 拖动电机 | / | 1台 | 功率30 Kw |
| 2 | 加热器 | / | 1台 | / |
| 3 | 自动上料机 | / | 1台 | / |
| 4 | 换网过滤器 | / | 1台 | / |
| 5 | 不锈钢真空定径水槽 | / | 1台 | / |
| 6 | 不锈钢冷却水箱 | / | 1台 | / |
| 7 | 滴头排序机 | / | 1台 | 360个/分钟 |
| 8 | 滴头输送机 | / | 1台 | / |
| 9 | 牵引机 | / | 1台 | 牵引速度20-150米/分钟 |
| 10 | 双工位自动收卷机 | / | 1台 | 收卷速度20-150米/分钟 |
| 二 | 聚乙烯PE管生产线 |  |  |  |
|  | Φ20~Φ110PE管材生产线 |  |  |  |
| 1 | 塑料自动加料机 | 加料能力280kg/h，加料漩涡气泵功率1.1kw | 1台 | / |
| 2 | 料斗式干燥机 | 容积160L，量100kg，加热功率5.4 kw，风机功率0.25 kw | 1台 | / |
| 3 | 单螺杆挤出机 | SJ65/33 | 1台 | / |
| 4 | PE挤出模具 | Φ20~Φ110 | 1台 | / |
| 5 | 单螺杆挤出机（用于标识线的共挤挤出） | SJ25/25 | 1台 | / |
| 6 | 真空定型箱 | 总长度6m | 1台 | / |
| 7 | 冷却定型箱 | 总长度6m，喷淋冷却 | 1台 | / |
| 8 | 冷却水箱 | 总长度5m，浸泡冷却 | 1台 | / |
| 9 | 牵引机 | 1600mm，3kw | 1台 | / |
| 10 | 无屑切割机 | 1.5kw，Φ60mm | 1台 | / |
| 11 | 喷码机 | / | 1台 | / |
| 12 | 堆放架 | 长5m |  | / |
|  | Φ160~Φ450PE管材生产线 |  |  |  |
| 1 | 塑料自动加料机 | / | 2台 | / |
| 2 | 料斗式干燥机 | / | 2台 | / |
| 3 | 单螺杆挤出机 | SJ90/33 | 1台 | / |
| 4 | 单螺杆 | SJ65/33 | 1台 | / |
| 5 | PE挤出模具 | Φ160~Φ450 | 1套 | / |
| 6 | 单螺杆挤出机（用于标识线的共挤挤出） | SJ30/25 | 1台 | / |
| 7 | 真空定型箱 | 总长度6m | 1台 | / |
| 8 | 冷却定型箱 | 总长度6m，浸泡式冷却（或者喷淋） | 1台 | / |
| 9 | 冷却喷淋房 | / | 1台 | / |
| 10 | 牵引机 | 3500mm，5.5kw | 1台 | / |
| 11 | 行星切割机 | Φ160~Φ450，3kw | 1台 | / |
| 12 | 翻料架 | / | 1台 | / |
| 13 | 喷码机 | / | 1台 | / |
| 三 | 聚丙烯PPR管生产线 |  |  |  |
| 1 | 自动上料干燥系统 |  | 1台 | / |
| 2 | 高效双螺杆挤出机 | JSH-65 | 1台 | / |
| 3 | 注塑机 | TC-150 | 1台 | / |
| 4 | 模具 |  | 1台 | / |
| 5 | 微电脑喷码机 | SCM50 | 1台 | / |
| 6 | 喷淋真空定型箱 |  | 1台 | / |
| 7 | 牵引机 | QY750 | 1台 | / |
| 8 | 行星切割机 | QG-3 | 1台 | / |
| 9 | 堆放机 |  | 1台 | / |

## 3.4现有项目主要原辅材料及能源消耗

现有项目主要原辅材料及动力消耗情况见表3.4-1。

表3.4-1  现有项目主要原辅材料及动力消耗情况

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品、产量 |  |  |  |
| 1 | 高效节水滴管带 | t/a | 1000 | 正常年份 |
| 2 | 聚乙烯PE管 | t/a | 3000 | 正常年份 |
| 3 | 聚丙烯PPR管 | t/a | 1000 | 正常年份 |
| 二 | 原辅材料消耗 |  |  |  |
| 高效节水滴管带生产线 | 高密度聚乙烯 | t/a | 500 | 正常年份 |
|  | 线性低密度聚乙烯 | t/a | 300 | 正常年份 |
|  | 低密度聚乙烯 | t/a | 150 | 正常年份 |
|  | 黑色母料 | t/a | 30 | 正常年份 |
|  | 双防母料 | t/a | 20 | 正常年份 |
| 聚乙烯PE管生产线 | 高密度聚乙烯 | t/a | 2830 | 正常年份 |
|  | 着色母料及其他 | t/a | 170 | 正常年份 |
| 聚丙烯PPR管 | 聚丙烯 | t/a | 989 | 正常年份 |
|  | 其它辅料（增塑剂、稳定剂等） | t/a | 11 | 正常年份 |
| 三 | 资源动力消耗 |  |  |  |
| 1 | 供水 | t/a | 5250 | 正常年份 |
| 2 | 年用电量 | 万Kw.h/a | 165 | 正常年份 |

## 3.5现有项目生产工艺及产污环节

现有项目各类管材产品均以挤出成型工艺为主，生产各类配套产品。原料经过配混料、基础、定型、冷却、牵引和切割等工艺生产出不同系列的产品，生产工艺基本相同。

- 1、高效节水滴管带生产工艺

- 现有项目高效节水滴管带生产原料经过严格检验合格后，按比例称重计量使用。物料送入混合机进行搅拌捏合，在高温搅拌中混合均匀，待升至工艺规定温度（160~170oC）其后，送入冷却低速搅拌机中继续搅拌，待降至工艺规定温度则混合完成，送入贮仓。将混合料经自动上料器贮斗、模具后基础管材，冷却定型自动牵引机切割成所需规格的成品。将成品检验、入库。

现有项目高效节水滴管带生产工艺流程及产污节点图见图3.5-1。

原材料

着色母料

称重计量

高速捏合

粉尘、噪声

冷却混合

混料贮存

自动上料

电加热挤出

模具

冷却定型

牵引

自动切割

循环冷却水

成品

检验

包装

入库

图3.5-1  高效节水滴管带生产工艺流程及产污节点图

噪声

噪声

废包装材料

有机废气、噪声

废边角料、次品

回用

废包装材料

破碎

粉尘、噪声

- 2、聚乙烯PE管生产工艺

现有项目以外购高密度聚乙烯为原料，先在混料搅拌机中与添加的母料进行混合搅拌（搅拌过程中密闭进行）后，进入储存罐，然后加入挤塑机（用电加热，工作温度160~170℃）挤塑成型（用冷水进行间接冷却），再经印字、切割、检验后包装、入库待销。

现有项目聚乙烯PE管生产工艺流程及产污节点图见图3.5-2。

原、辅材料

废包装材料

粉尘、噪声

混料

水泵

噪声

干燥

挤塑成型

有机废气、噪声

冷却

印字

回用

切割

粉尘、噪声

检验

边角料

破碎

次品

包装

废包装材料

粉尘、噪声

包装材料

入库

图3.5-2  聚乙烯PE管生产工艺流程及产污节点图

- 3、聚丙烯PPR管生产工艺

现有项目根据生产产品的规格，安装挤出模具和定径套；再将主要原材料聚丙烯颗粒，与增塑剂等其他助剂按照配方配置混合，输送至上料干燥系统进行强制喂料，经过锥形双螺杆挤出机(用电加热，工作温度164~170℃)、挤出模具和定径套挤出，再经过喷淋真空定型箱后，放置到冷水箱浸泡进行冷却；冷却后的管材由印字机在管材外侧打印上相关信息，如生产厂家、规格型号等内容，由牵引机进行牵引，按照预先设计的尺寸进行切割，利用堆放机放置到堆放架上，产品经过检测合格后，进行包装入库。

现有项目聚丙烯PPR管生产工艺流程及产污节点图见图3.5-3。

聚丙烯颗粒

增塑剂等辅料

废包装材料

配制混合

上料干燥系统

强制喂料

螺杆挤出

模具

定径套

喷淋真空定型

冷却水箱

印字

切割

堆放

检验

入库

粉尘、噪声

噪声、有机废气

噪声

废边角料、次品

破碎

回用

噪声、粉尘

图3.5-3  聚丙烯PPR管生产工艺流程及产污节点图

3.6现有项目环保设施及排污情况

### 3.6.1现有项目环保设施建设情况

现有项目环保设施具体见表3.6-1。

表3.6-1  现有项目环保设施建设情况一览表

| 序号 | 治理项目 |  | 环保措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 破碎粉尘 | 在废边角料及残次品破碎车间设置集气罩及布袋除尘收集破碎粉尘，收集粉尘回用于生产。 |
|  |  | 生产线投料工段粉尘 | 各生产线投料口自带布袋收尘设施，收集粉尘回用于生产。 |
|  |  | 生产车间有机废气 | 车间强制通风，无组织排放。 |
| 2 | 废水 | 生活污水 | 现有项目所产生的生活污水经化粪池收集处理后委托环卫部门定期清掏，不外排。 |
|  |  | 生产废水（冷却水） | 冷却水经冷却水循环池（850m3）收集后循环使用，不外排。 |
| 3 | 噪声 | 车辆噪声 | 通过几何发散衰减和空气吸收衰减后，噪声值将会降低，对周边环境产生的影响不大。 |
|  |  | 社会噪声 |  |
|  |  | 设备噪声 | 选用低噪声设备、基础减振、建筑物隔音、绿化降噪等措施。 |
| 4 | 固体废物 | 生活垃圾 | 经统一收集后委托当地环卫部门定期清运处置。 |
|  |  | 化粪池污泥 | 定期清掏用于项目区内绿地肥料或委托环卫部门清掏外运。 |
|  |  | 废边角料及残次品 | 废边角料及残次品均全部进入粉碎机粉碎后作为原料再次回用于生产。 |
|  |  | 废包装袋 | 统一收集后出售给废品收购站或厂家回收利用。 |
|  |  | 破碎工段布袋收尘固废 | 统一收集后作为原料再次回用于生产。 |
|  |  | 投料工段布袋收尘固废 | 统一收集后作为原料再次回用于生产。 |
| 5 | 生态 |  | 设置绿化面积100m2。 |

### 3.6.2现有项目排污情况

1、废气污染物处理和排放流程

现有项目运营期产生的废气有投料及搅拌产生的粉尘、加热时产生的有机废气、废品粉碎粉尘、运输扬尘、车辆尾气及厨房油烟。

- （1）投料及搅拌粉尘

现有项目高效节水滴管带、聚乙烯PE管及聚丙烯PPR管生产线投料工序自带布袋除尘设施，产生的搅拌粉尘得到一定控制，根据建设单位提供资料，现有项目正常生产年份投料工段经布袋收尘后粉尘排放量为0.3t/a，在三面封闭生产车间内自然沉降，外溢到车间的量很小。

- （2）有机废气

现有项目原料在加热时产生非甲烷总烃，根据建设单位提供资料，现有项目正常生产年份有机废气排放量为1.75t/a，目前各生产线未规范化设置有机废气收集措施，为无组织排放。

- （3）废边角料及残次品破碎粉尘

现有项目废品粉碎工序设置为较封闭操作间，在废边角料及残次品破碎车间设置集气罩及排气筒，破碎粉尘得到一定控制，根据建设单位提供资料，现有项目正常生产年份废边角料及残次品破碎工段经集气罩收尘后经排气筒排放，排放量为0.005t/a。

（4）运输扬尘

现有项目原材料和成品运输采用汽车运输，运输车辆轮胎接触路面使路面积尘扬起，产生一定的运输扬尘，项目区内运输道路为水泥硬化路面，车辆产生的运输扬尘量较少，其排放特点为排放点低、间歇性排放，经过厂区道路洒水降尘后，运输扬尘得到有效控制。

（5）车辆尾气

现有项目原材料和成品运输采用汽车运输，运输车辆产生一定的车辆尾气，车辆尾气中主要成份为CO、NOx和总碳氢化合物（THC），排放方式经汽车排气管排放，属无组织排放，车辆尾气具有间断性，在大气中经扩散稀释后，污染物浓度有所降低。

（6）厨房油烟

现有项目运营期共有员工25人，现有项目厨房油烟产生量较小，在大气中经稀释扩散后，浓度大大降低。

2、废水污染物处理和排放流程

（1）项目用水来源情况

现有项目生产、生活用水来源于南华老高坝工业园区自来水管网。现有项目用水主要为设备冷却用水、员工生活用水、绿化用水。

- （2）现有项目用水及废水产生情况

- 现有项目生产用水为物料冷却水及生活用水，冷却废水经冷却水池（850m3）冷却后循环回用，每天只补充冷却蒸发的部分（3m3/d），不外排；生活污水产生量为（2m3/d、560m3/a），现有项目区所产生的生活污水经化粪池收集处理后委托环卫部门定期清掏，不外排；绿化用水全部被自然蒸发或植被吸收，不产生废水。

3、噪声污染物处理和排放流程

现有项目运营期产生的噪声主要包括车辆噪声、设备噪声。项目运营期具体噪声值及采取的措施见表3.6-2所示。

表3.6-2 现有项目主要噪声源排放及治理措施

| 噪声源名称 | 声级dB(A) | 声源特型 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 破碎机 | 90 | 固定声源 | 用低噪声机械、设备，对固定产噪较大的设备进行基础减震，厂房隔音，绿化阻隔。 |
| 投料搅拌设备 | 84 |  |  |
| 布袋引风机 | 82 |  |  |
| 通风设备 | 86 |  |  |
| 切割机 | 85 |  |  |
| 成型设备 | 90 |  |  |
| 冷却循环系统 | 86 |  |  |
| 运输车辆 | 75～80 | 间歇性流动声源 | 控制车速、减少鸣笛 |

4、固体废弃物处理和排放流程

现有项目运营期产生固体废物有生活垃圾、化粪池污泥、废边角料及残次品、废包装袋、破碎工段布袋收尘固废、投料工段布袋收尘固废等。

- （1）生活垃圾

- 现有项目劳动定员25人，现有项目运营期工作人员产生的生活垃圾量为25kg/d、7t/a，生活垃圾经统一收集后委托当地环卫部门定期清运处。

（2）化粪池污泥

现有项目劳动定员25人，现有项目化粪池污泥产生量约为2.27kg/d，现有项目年运营280天，全年化粪池污泥产生量为0.64t，污泥含水率按90%计算，则全年干污泥量为0.064t/a（干基），化粪池的污泥定期清掏用于现有项目区内绿地肥料或委托环卫部门清掏外运。

（3）废边角料及残次品

现有项目废边角料及残次品产生量为50t/a，废边角料及残次品均全部进入粉碎机粉碎后作为原料再次回用于生产。

（4）原料废包装袋

现有项目生产用原料及各类辅料为袋装式，原辅料使用后产生废包装袋，年产生废包装袋0.25t，统一收集后出售给废品收购站或厂家回收利用。

（5）破碎工段布袋收尘固废

现有项目废品粉碎工序设置为较封闭操作间，在废边角料及残次品破碎车间设置集气罩及布袋除尘收集破碎粉尘，现有项目破碎工段布袋收尘固废为4.5t/a，统一收集后作为原料再次回用于生产。

- （6）投料工段布袋收尘固废

现有项目高效节水滴管带、聚乙烯PE管及聚丙烯PPR管生产线投料工序自带布袋除尘设施，现有项目投料工段布袋收尘固废为2.7t/a，统一收集后作为原料再次回用于生产。

## 3.7现有项目存在的环境问题

根据现场踏勘调查情况，现有项目存在的主要环境问题有：

（1）现有项目各生产线未规范化设置有机废气收集措施，生产过程中产生的有机废气为无组织排放。

（2）现有项目废边角料及残次品破碎车间虽设置有集气罩及排气筒，但收集效率低，地面及墙面漏洒有破碎粉尘，未对漏洒的粉尘进行处理收集，影响车间整洁。

（3）现有项目产品在厂区内乱堆乱放，存在露天堆放现象，未全部堆放进产品堆场，影响厂区整洁。

（4）现有项目相关环境保护制度不够健全，未设置专职的环境保护管理人员，环保设施运行维护和日常管理不够重视，环保设施日常运行记录、安全检查记录制度、维护记录不够全面。

# 4扩建项目概况

## 4.1扩建项目基本情况

（1）项目名称：云南惠强塑料制品有限公司年产6000吨再生塑料颗粒扩建项目。

（2）建设单位：云南惠强塑料制品有限公司。

（3）建设地点：南华县老高坝工业园区。

（4）建设性质：扩建。

（5）项目占地：占地面积7326m2，土地性质为工业用地。

（6）总投资：180万。

- （7）建设内容及规模：在现有厂区东南面新建一栋办公生活用房、一座厂房及相应的配套设施，厂房分为4个车间，1号车间为塑料花盆生产车间、2号车间为再生塑料颗粒生产车间、3号车间为塑料化粪池生产车间、4号车间为再生塑料颗粒存放车间。主要为利用废旧塑料（废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜及破碎过的不合格品）生产再生塑料颗粒，主要原料无需破碎和清洗，仅对不合格品进行破碎，不合格品在现有项目破碎房进行，为现有项目“聚乙烯PE管生产线”及本次扩建项目建设的“塑料花盆生产线”和“塑料化粪池生产线”提供原材料。建成后年生产再生塑料颗粒6000t，其中3000t提供给现有项目“聚乙烯PE管生产线”作原材料、2500t提供给本次扩建项目建设的“塑料花盆生产线”作原材料、500t提供给本次扩建项目建设的“塑料化粪池生产线”作原材料。

- （8）产品方案：生产再生塑料颗粒6000t/a、生产塑料花盆25万个/年、生产塑料化粪池2万个/年。

## 4.2扩建项目组成

扩建项目占地面积7326m2，土地性质为工业用地，在现有厂区东南面新建一栋办公生活用房、一座厂房及相应的配套设施，厂房分为4个车间，1号车间为塑料花盆生产车间、2号车间为再生塑料颗粒生产车间、3号车间为塑料化粪池生产车间、4号车间为再生塑料颗粒存放车间，目前主体工程已基本建设完成。扩建项目组成有主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，各组成部分具体内容详见表4.2-1。

表4.2-1  扩建项目工程组成一览表

| 工程类别 | 工程项目 组成 | 主要工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 塑料花盆生产车间（1号车间） | 位于扩建项目区东南面，为三面封闭式的彩钢瓦框架结构，占地面积720m2，主要为塑料花盆生产车间，设置有3条塑料花盆生产线及塑料花盆生产原料堆放区，共3台注塑机（NPC260，加热、成型一体机，全自动化设备）。 | 新建，已建成 |
|  | 再生塑料颗粒生产车间（2号车间） | 位于扩建项目区中部，为三面封闭式的彩钢瓦框架结构，占地面积750m2，主要为再生塑料颗粒生产（热熔、挤出、冷却、造粒），设置有挤出机、冷却水箱、切粒机及塑料颗粒生产原料堆放区，挤出机采用电加热塑料，设置2条生产线及再生塑料颗粒生产原料堆放区，每条生产线配置1台挤出机、1个冷却水箱（10m3）、1台切粒机，共2台挤出机、2个冷却水箱、2台切粒机。 | 新建，已建成 |
|  | 塑料化粪池生产车间（3号车间） | 位于扩建项目区中部，为三面封闭式的彩钢瓦框架结构，占地面积800m2，为塑料化粪池生产车间，设置有1条生产线及塑料化粪池生产原料堆放区，共1台全自动吹塑机（LHZK-2000L）。 | 新建，已建成 |
|  | 再生塑料颗粒存放车间（4号车间） | 位于扩建项目区东南面，为三面封闭式的彩钢瓦框架结构，为三面封闭式的彩钢瓦框架结构，占地面积300m2，主要堆放再生塑料颗粒。 | 新建，已建成 |
|  | 产品堆放区（塑料化粪池及塑料花盆） | 位于扩建项目区北面，为敞开式加彩钢瓦顶棚，占地面积600m2，主要堆放产品塑料化粪池及塑料花盆。 | 新建，已建成 |
| 辅助工程 | 办公、生活区 | 位于扩建项目区西面，邻近本次扩建项目区入口处，2层，砖混结构，占地面积300m2，布设有办公室，用于厂区日常办公；布设有职工宿舍，用于厂区职工日常住宿。 | 新建，已建成 |
|  | 厂区道路 | 本次扩建项目新建厂区道路占地3856m2，硬化，水泥路面。 | 新建，已建成 |
|  | 厕所 | 依托现有项目区厕所，本次扩建项目不再建设。 | 依托现有项目 |
| 公用工程 | 供水设施 | 厂区日常生活、生产用水搭接工业园区自来水管网，本次扩建项目可依托现有项目供水系统，接入扩建项目区即可使用。 | 依托现有项目 |
|  | 排水设施 | 采用雨污分流制。厂区四周设置排水沟，雨水汇集后经排水沟排至工业园区雨水管网，并最终进入龙川江；项目运营期无生产性废水排放；南华县老高坝工业园区污水处理厂（近期）未建成投入使用前，项目区所产生的生活污水经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉，不外排，南华县老高坝工业园区污水处理厂（远期）建成投入使用后，项目区所产生的生活污水经化粪池收集处理后排入项目区西侧工业园区污水管网，最终进入南华县老高坝工业园区污水处理厂处理。 | 截排水沟及污水处理站新建 |
|  | 通讯设施 | 项目用地区域中国移动、中国联通、中国电信网络完备，主要生产工人、管理人员配备手机，可以保障在安全生产管理中通讯或联系畅通。 | -- |
|  | 供电设施 | 厂区供电设施由工业园区电网引入，经厂区配备的变配电后使用，本次扩建项目可依托现有项目供电系统，接入扩建项目区即可使用，其供电量可满足项目用电需求。 | 依托现有项目 |
| 环保工程 | 水处理 措施 | 塑料花盆生产车间设置1座冷却水循环水池（5m3）；塑料化粪池生产车间设置1座冷却水循环水池（8m3）；再生塑料颗粒生产车间设置1座冷却水循环水池（10m3）；1套5m3/d的生活污水处理站。 | 新建 |
|  | 噪声控制 措施 | 噪声较大设备加固基座、减震、隔声处理，建筑物隔音，距离衰减，绿化降噪。 | 新建 |
|  | 废气防治 措施 | 再生塑料颗粒生产车间、塑料花盆生产车间、塑料化粪池生产车间产生的工艺废气经各车间收集后合并汇入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放。破碎粉尘经布袋除尘设施处理后通过1根15m高的排气筒排放。 | 新建 |
|  | 固体废物处置措施 | 生活垃圾收集清运系统（垃圾桶若干）；1间危废暂存间（10m2）。 | 新建 |
|  | 防渗处理 | 厂区进行分区防渗。重点防渗区包括危废暂存间，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；一般防渗区有冷却水循环水池、化粪池、污水处理站，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；简单防渗区为办公生活区、厂区道路、生产车间、原料及产品存放区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。 | 新建 |
|  | 绿化 | 绿化面积240m2，厂区空闲地块种植花草树木。 | 新建 |

## 4.3扩建项目设备一览表

扩建项目主要生产设备见表4.3-1。

表4.3-1  扩建项目主要设备一览表

| 序号 |  | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料花盆生产车间（1号车间） | 1 | 注塑机（全自动） | NPC260 | 台 | 3 |
|  | 2 | 循环冷却水泵 | / | 台 | 3 |
|  | 3 | 拌料机 | / | 台 | 3 |
| 再生塑料颗粒生产车间（2号车间） | 1 | 挤出机 | TSE75 | 台 | 2 |
|  | 2 | 冷却水箱 | 10m3 | 套 | 2 |
|  | 3 | 循环冷却水泵 | / | 台 | 2 |
|  | 4 | 造粒机 | 245型 | 套 | 2 |
| 塑料化粪池生产车间（3号车间） | 1 | 全自动吹塑机 | （LHZK-2000L） | 台 | 1 |
|  | 2 | 投料机 | / | 台 | 1 |
|  | 3 | 循环冷却水泵 | / | 台 | 1 |

## 4.4扩建项目主要原辅材料及能源消耗

### 4.4.1主要原辅材料

扩建项目主要原辅材料及动力、能源消耗见表4.4-1。

表4.4-1  扩建项目原辅材料及动力消耗一览表

| 序号 | 项目 |  | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原辅料消耗 |  |  |  |
| 1 | 塑料花盆 | 聚乙烯颗粒及破碎过的不合格品 | 2526.01t | 使用再生塑料颗粒生产车间生产的聚乙烯颗粒 |
| 2 |  | 色母颗粒（红色、黑色） | 75t | 外购，规格为25kg/袋，厂内最大储存量为6.25t |
| 3 | 再生塑料颗粒 | 废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜及破碎过的不合格品 | 6062.7495t/a | 以本地收购为主，主要成分PE，厂内最大储存量为30t，原料存放区存放。 |
| 4 | 塑料化粪池 | 聚乙烯颗粒及及破碎过的不合格品 | 505.05t | 使用再生塑料颗粒生产车间生产的聚乙烯颗粒 |
| 5 |  | PE塑料板 | 4万片 | 外购，按照化粪池大小进行切割，用于化粪池内部隔板，1个化粪池需2片塑料板 |
| 6 |  | PE盖头 | 6万个 | 外购，1个化粪池需3个盖头 |
| 7 |  | PE把手 | 4万个 | 外购，1个化粪池需2个把手 |
| 8 |  | PE弯头 | 4万个 | 外购，1个化粪池需2个弯头 |
| 二 | 能源消耗 |  |  | / |
| 1 | 电力 |  | 150万 Kwh | / |
| 2 | 新鲜水 |  | 1285.4m3 | / |

### 4.4.2原辅材料供应

- 原料采购

- 根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJT364-2007）要求：废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途；不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料；含卤素废塑料的回收和再生利用应与其他废塑料分开进行。

项目向当地收购废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜，不回收含氯化物、氟化物等烯烃类塑料、医疗废物和危险废物的废旧塑料，不涉及有毒有害原材料，不使用被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，盛装农药、废染料、强酸、强碱的废塑料等。

- （2）原料控制措施

项目禁止收购被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等，原材料收购入厂后，建设单位在分拣过程如发现上述禁止类材料，应退回供货商。

为规范原料控制管理，环评提出以下的管理控制细则：

①企业应严格按照《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》的回收、包装、运输、储存要求执行。

②建立原料采购管理台账制度，详细记录原料来源及种类、数量。接受有关部门监督管理检查。

③制定严格的原料采购管理制度，设专人对原料采购进行监督管理，与合法的废旧塑料回收单位签订采购合同，在采购合同中明确采购种类为废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜。

- （3）原材料储存

- 项目生产所需的已破碎清洗过的废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜（聚乙烯）购买后集中汽运到项目区，废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜（聚乙烯）厂内储存量一般为5天，储存于厂区原料存放区，原料存放区为三面封闭，顶棚设置彩钢瓦，设置相应防火措施。

### 4.4.3原辅材料理化性质

扩建项目主要原材料为废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜，废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜主要成分为聚乙烯（PE），是由乙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。聚乙烯的特性见表4.4-2。

表4.4-2  扩建项目原材料主要特征表

| 名称 | 特性 |
| --- | --- |
| 聚乙烯（PE） | 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，为典型的热塑性塑料，是无臭、无味、无毒的可燃性白色粉末，成型加工的PE树脂均是经挤出造粒的蜡状颗粒料，外观呈乳白色。密度为0.942~0.950g/m3，熔点温度125～137℃，分解温度320℃。是乙烯与少量高级α-烯烃（如丁烯-1、己烯-1、辛烯-1、四甲基戊烯-1等）在催化剂作用下，经高压或低压聚合而成的一种共聚物，常规LLDPE的分子结构以其线性主链为特征，只有少量或没有长支链，但包含一些短支链。没有长支链使聚合物的结晶性较高。它与LDPE相比，具有较高的软化温度和熔融温度，有强度大、韧性好、刚性大、耐热、耐寒性好等优点，还具有良好的耐环境应力开裂性，耐冲击强度、耐撕裂强度等性能。并可耐酸、碱、有机溶剂等。适用于制作农膜、包装薄膜、复合薄膜、管材、中空容器、电线、电缆绝缘层等。 |

## 4.5扩建项目产品方案及去向

### 4.5.1产品方案

扩建项目主要为利用废旧塑料（废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜及破碎过的不合格品）生产再生塑料颗粒，主要原料无需破碎和清洗，仅对不合格品进行破碎，不合格品在现有项目破碎房进行，为现有项目“聚乙烯PE管生产线”及本次扩建项目建设的“塑料花盆生产线”和“塑料化粪池生产线”提供原材料。生产再生塑料颗粒原料采用已破碎清洗过的废旧塑料（废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜）及破碎过的不合格品，原料进入挤出造粒机造粒，经过冷却和切粒成为成品，建成后年生产再生塑料颗粒6000t，其中3000t提供给现有项目“聚乙烯PE管生产线”作原材料、2500t提供给本次扩建项目建设的“塑料花盆生产线”作原材料、500t提供给本次扩建项目建设的“塑料化粪池生产线”作原材料。扩建项目产品方案见表4.5-1。

表4.5-1  扩建项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 产量 | 种类及规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再生塑料颗粒 | 6000t/a | 600kg/袋 | 为现有项目“聚乙烯PE管生产线”及本次扩建项目建设的“塑料花盆生产线”和“塑料化粪池生产线”提供原材料。 |
| 2 | 塑料花盆 | 25万个 | 口径140mm、150mm等 | 塑料花盆种类及规格较多，根据客户需求量进行生产。 |
| 3 | 塑料化粪池 | 2万个 | 75×1.6m、80×1.8m、90×1.8m、110×1.8m、等 | 塑料化粪池种类及规格较多，根据客户需求量进行生产。 |

### 4.5.2产品去向

- 扩建项目主要为利用废旧塑料（废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜及破碎过的不合格品）生产再生塑料颗粒，主要原料无需破碎和清洗，仅对不合格品进行破碎，不合格品在现有项目破碎房进行，为现有项目“聚乙烯PE管生产线”及本次扩建项目建设的“塑料花盆生产线”和“塑料化粪池生产线”提供原材料，不用于制作直接接触食品的包装、制品或材料，如食品包装袋、矿泉水瓶等，建设单位在项目运行过程中加强产品销售渠道管理，严格控制产品的去向，保证产品的去向符合国家有关要求。

## 4.6扩建项目储运工程

### 4.6.1运输方式

扩建项目产品和原材料采取汽车运输，以公路运输方式为主。项目所在地区物流交通条件良好，交通运输便利，紧邻省道和高速公路。场内运输主要通过电动叉车作为辅助运输工具。

### 4.6.2储存

- 根据生产需要，扩建项目设置1间再生塑料颗粒存放车间（4号车间），位于厂区东南面，为三面封闭，顶棚设置彩钢瓦，设置相应防火措施，占地面积300m2，主要储存再生塑料颗粒；产品塑料花盆存放于塑料花盆生产车间内（1号车间），为三面封闭，顶棚设置彩钢瓦，设置相应防火措施，生产产品及产品存放共用一个车间；产品塑料化粪池产品存放于塑料化粪池生产车间（3号车间），为三面封闭，顶棚设置彩钢瓦，设置相应防火措施，生产产品及产品存放共用一个车间。产品存放情况见表4.6-1。

表 4.6-1  项目产品存放情况一览表

| 产品 | 物态 | 最大储存量 | 包装大小 | 实际储存时 间（天） | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再生塑料颗粒 | 颗粒状 | 75t | 塑料编织袋包装，600kg/袋 | 5 | 再生塑料颗粒存放车间 |
| 塑料花盆 | / | 4200个 | / | 5 | 塑料花盆生产车间 |
| 塑料化粪池 | / | 330个 | / | 5 | 塑料化粪池生产车间 |

## 4.7扩建项目公用设施

### 4.7.1供排水

- （1）给水

扩建项目用水主要为生产用水、生活用水及绿化用水。厂区日常生活、生产用水搭接工业园区自来水管网，本次扩建项目可依托现有项目供水系统，接入扩建项目区即可使用，水质、水量均可满足项目生活用水、生产用水、绿化用水需求。

（2）排水

采用雨污分流制。厂区四周设置排水沟，雨水汇集后经排水沟排至工业园区雨水管网，并最终进入龙川江；项目运营期无生产性废水排放；在老高坝工业园区污水处理厂（近期）未建成前，项目设置1座水冲厕，生活污水经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉；老高坝工业园区污水处理厂（远期）建成投入使用后，项目区所产生的生活污水经化粪池收集处理后排入工业园区污水管网，最终进入南华县老高坝工业园区污水处理厂处理。

### 4.7.2供电

厂区供电设施由工业园区电网引入，经厂区配备的变配电后使用，本次扩建项目可依托现有项目供电系统，接入扩建项目区即可使用，其供电量可满足项目用电需求。

### 4.7.3消防

扩建项目设置消防水池提供消防用水，项目原料存放区、生产车间及产品存放区设置消火栓系统及干粉灭火器。

## 4.8扩建项目工作制度及劳动定员

扩建项目建成后，其工作制度和劳动定员具体如下。

（1）工作制度：全年生产280天，每天工作12小时。

（2）定员：扩建项目劳动定员20人，其中管理人员2人，生产工人18人，每班9人；管理人员及生产工人均在项目区食宿。

## 4.9扩建项目总平面布置

扩建项目总体布置时，因地制宜，充分利用用地区域，尽可能减少土石方工程量，力求整体布置紧凑合理，总体运输流畅，节省投资，扩建项目用地面积7326m2，根据扩建项目建设的特点及各建设内容的功能区划的不同，扩建项目分为建构筑物区、道路硬化区、绿化工程区三个部分，设置1个出入口，布设在扩建项目区西侧。在扩建项目区东南面设置塑料花盆生产车间（1号车间），设置有3条塑料花盆生产线及塑料花盆生产原料堆放区；在扩建项目区中部设置再生塑料颗粒生产车间（2号车间），主要为再生塑料颗粒生产（热熔、挤出、冷却、造粒），设置有挤出机、冷却水箱、切粒机及塑料颗粒生产原料堆放区；在扩建项目区东南面设置再生塑料颗粒存放车间（4号车间），主要堆放再生塑料颗粒；在扩建项目区北面设置产品堆放区，主要堆放产品塑料化粪池及塑料花盆；办公、生活区区位于扩建项目区西面，邻近扩建项目区入口处；扩建项目区空闲地块种植花草树木；场地四周留有大面积的停、回车场地及消防通道，便于专用车辆停靠调头。扩建项目平面布置及环保措施布置具体见附图2。

## 4.10扩建项目主要经济技术指标

扩建项目主要经济技术指标见表4.10-1。

表4.10-1  扩建项目主要经济技术指标

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩建项目区面积 | 扩建项目总用地面积 | m2 | 7326 | 11亩 |
|  |  | 塑料花盆生产车间 （1号车间） | m2 | 720 | 新建，已建成 |
|  |  | 再生塑料颗粒生产车间 （2号车间） | m2 | 750 | 新建，已建成 |
|  |  | 塑料化粪池生产车间 （3号车间） | m2 | 800 | 新建，已建成 |
|  |  | 再生塑料颗粒存放车间 （4号车间） | m2 | 300 | 新建，已建成 |
|  |  | 产品堆放区（塑料化粪池及塑料花盆） | m2 | 600 | 新建，已建成 |
|  |  | 办公、生活区占地面积 | m2 | 300 | 新建，已建成 |
|  |  | 绿化面积 | m2 | 240 | 新建，已建成 |
|  |  | 厂区道路、停车场及其它 | m2 | 3856 | 新建，已建成 |
| 2 | 产品规模 | 再生塑料颗粒 | t/a | 6000 |  |
|  |  | 塑料花盆 | t/a | 25万个 |  |
|  |  | 塑料化粪池 | t/a | 2万个 |  |
| 3 | 工作制度 | 年工作时间 | 天 | 280 |  |
|  |  | 工作制度 | 时/天 | 12 |  |
| 4 | 劳动定员 |  | 人 | 20 |  |
| 5 | 项目总投资 |  | 万元 | 180 |  |

# 5工程分析

## 5.1施工期工程分析

### 5.1.1施工期工艺流程及产污环节

扩建项目位于南华县龙川镇工业园区，为扩建项目，土地性质为工业用地，

对于扩建项目的施工建设情况，扩建项目施工期于2019年10月开始，于2020年5月施工结束，根据现场踏勘，扩建项目在现有厂区东南面新建一栋办公生活用房、一座厂房及相应的配套设施，厂房分为4个车间，1号车间为塑料花盆生产车间、2号车间为再生塑料颗粒生产车间、3号车间为塑料化粪池生产车间、4号车间为再生塑料颗粒存放车间，目前主体工程已基本建设完成。扩建项目施工期未接到有关环保问题的投诉和反馈，扩建项目施工期对周围环境的影响已经结束，故本次环评对施工期进行回顾性分析，本次评价重点为运营期。

根据建设单位提供资料，扩建项目施工内容主要包括场地开挖平整、生产车间、配套辅助设施建设及相关环保设施建设（冷却水循环水池、废气处理设施、各分区防渗等）、排水沟、绿化设置、投入使用等几个工序，具体带污染物产生节点的施工流程图见图5.1-1。

场地开挖

平整

投入使用

N、G、S

N、G、S、W

N、G

图5.1-1   施工期工艺流程及产污节点图

注：W、N、G、S分别表示废水、噪声、废气、固体废弃物

排水沟

绿化设置

生产车间、配套辅助设施建设及相关环保设施建设（冷却水循环水池、废气处理设施、各分区防渗等）

W、N、G、S

### 5.1.2施工期回顾性分析

根据建设方提供资料，扩建项目施工期施工人员25人，施工人员主要为县城及周边居民，其中在营地食宿看管建筑材料5人，其余20人不在项目区内食宿，依托县城及周边村庄自行解决食宿，施工期8个月（240d），扩建项目施工期不同工序产生不同的污染物，主要为废气、废水、噪声、固废，具体分析如下：

1、施工期大气污染回顾性分析

扩建项目施工期大气污染物主要是施工扬尘、机械废气。

根据建设单位提供资料，对于施工期产生的废气对周围环境的影响，扩建项目施工期间对施工场地和车辆行驶的路面进行洒水降尘，并加强施工管理，对易起尘的材料加盖篷布，对于建材和沙土的运输也加强管理，防止运输途中发生漏洒。施工期废气通过上述环保措施后，有效降低了施工废气对周边环境的影响，目前，施工期已结束，施工期废气随之消失，根据建设单位及周边居民了解，施工期没有施工废气污染周围环境的现象发生，未接到有关环保问题的投诉和反馈，经环评现场勘查，扩建后项目区内不存在施工过程遗留的环保问题。

2、施工期废水污染回顾性分析

扩建项目施工期产生的废水主要包括施工废水和生活污水。

根据建设单位提供资料，扩建项目施工期施工废水主要为备料废水，属于消耗性用水，基本上被砂石料吸收，不产生施工废水；施工期沿用场地原有旱厕，施工人员粪便污水经旱厕统一收集后，委托周边村民及时清掏还田作肥料。施工期废水通过上述环保措施后，有效降低了施工期废水对周边环境的影响，目前，施工期已结束，施工期废水随之消失，根据建设单位及周边居民了解，施工期没有发生施工废水乱排乱放的现象，未接到有关环保问题的投诉和反馈，经环评现场勘查，扩建项目区内不存在施工过程遗留的环保问题。

3、施工期噪声污染回顾性分析

扩建项目施工期涉及的噪声主要包括施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。

根据建设单位提供资料，扩建项目施工期采取了选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；对施工设备定期保养，严守操作规范；在施工场区减速慢行、禁止鸣笛等措施。施工期噪声通过上述环保措施后，将施工期噪声对较近的敏感点及周边环境的影响降到最小，目前，施工期已结束，施工期噪声随之消失，根据建设单位及周边居民了解，施工期没有发生施工噪声扰民的现象，未接到有关环保问题的投诉和反馈，经环评现场勘查，扩建项目区内不存在施工过程遗留的环保问题。

4、施工期固体废物污染回顾性分析

扩建项目施工期产生的固体废物包括平整场地产生的土石方；生产车间及新的附属设施修建产生的建筑垃圾；施工人员生活垃圾。

根据建设单位提供资料，扩建项目施工期剥离的表土堆存在项目绿化区，用编织袋装土围挡、密目网遮盖，降低水土流失量，项目主体工程完工后用作绿化回填覆土，场地开挖土石方运至当地市政部门指定地点堆放，基础开挖土石方全部回填；对各种废钢配件、金属管线废料等，集中收集后出售给废物收购商；生活垃圾经统一收集后运往临近村庄垃圾处置点处置。扩建项目施工过程中土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾得到合理处置，施工期固废处置率为100%，根据建设单位及周边居民了解，施工期没有发生固体废物乱堆乱放的现象，未接到有关环保问题的投诉和反馈，经环评现场勘查，扩建项目区内不存在施工过程遗留的环保问题。

## 5.2运营期工程分析

### 5.2.1运营期工艺流程及产污环节

- 扩建项目主要为利用废旧塑料（废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜破碎过的不合格品）生产再生塑料颗粒，主要原料无需破碎和清洗，仅对不合格品进行破碎，不合格品在现有项目破碎房进行，为现有项目“聚乙烯PE管生产线”及本次扩建项目建设的“塑料花盆生产线”和“塑料化粪池生产线”提供原材料。建成后年生产再生塑料颗粒6000t，其中3000t提供给现有项目“聚乙烯PE管生产线”作原材料、2500t提供给本次扩建项目建设的“塑料花盆生产线”作原材料、500t提供给本次扩建项目建设的“塑料化粪池生产线”作原材料。生产再生塑料颗粒6000t/a、生产塑料花盆25万个/年、生产塑料化粪池2万个/年。

- 1、再生塑料颗粒生产工艺

扩建项目利用废旧塑料（废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜及破碎过的不合格品）生产再生塑料颗粒，主要新建2条再生塑料颗粒生产线及相关配套设施，年生产再生塑料颗粒6000t（280d）。2条生产线工艺相同，都通过热熔、冷却、造粒等工序，在此2条生产线合并介绍。

（1）原料进场

- 扩建项目主要原材料为废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜及破碎过的不合格品，主要原料无需破碎和清洗，仅对不合格品进行破碎，不合格品在现有项目破碎房进行，购买后集中汽运至再生塑料颗粒生产车间（2号车间，车间设置有原料堆放区和生产线）。

- （2）熔融挤出造粒

- 将已破碎、清洗过的物料送到挤出机的压实机中，利用旋转的螺杆将压实机中的物料进行加热熔融挤出造粒，挤出机以电加热方式将聚乙烯加热温度控制在160～250℃（聚乙烯裂解温度在300℃以上）将原料加热挤出造粒。

- （3）水冷造粒

- 挤出机形成的料条通过口模进入冷却水箱迅速冷却降温，随后进入切粒机，该工序是利用多把旋转的刀片将料条切成所需的塑料颗粒，颗粒粒径在2～3mm 范围内。在塑料加热熔融挤出造粒过程中会产生部分不成丝状的块状塑料，这部分塑料由人工返回挤出造粒机重新熔融挤出造粒处理利用。

- （4）包装

- 塑料颗粒由切粒机料口放出，用电子秤计量，手提式缝包机包装，最后转至再生塑料颗粒存放车间（4号车间）堆放，最终为公司现有项目“聚乙烯PE管生产线”及本次扩建项目建设的“塑料花盆生产线”和“塑料化粪池生产线”提供原材料。

扩建项目再生塑料颗粒生产工艺流程及产污节点详见图5.2-1。

N、G

经过15m高排气筒排放（共用1根）

已破碎、清洗过的原料

G

集气罩+水喷淋+活性炭净化设施

N

热熔、挤出

G

N

S

W

冷却循环水池

S

水冷、切割

补充新鲜水

暂存于废活性炭暂存间，达到一定数量后委托有资质单位处理

回用

N

包装、待售

图5.2-1   运营期再生塑料颗粒工艺流程及产污节点图

注：W、N、G、S分别表示废水、噪声、废气、固体废弃物

- 2、塑料花盆生产工艺

扩建项目设置塑料花盆生产车间（1号车间）生产塑料花盆，车间设置有3条塑料花盆生产线及塑料花盆生产原料堆放区，共3台注塑机（NPC260，加热、成型一体机，全自动化设备），生产塑料花盆25万个/年。3台注塑机生产工艺相同，都通过拌料、注塑成型、冷却、检验等工序，在此3条生产线合并介绍。

（1）拌料

生产塑料花盆的主要原辅材料有聚乙烯颗粒、色母颗粒，聚乙烯颗粒使用再生塑料颗粒生产车间生产的聚乙烯颗粒，色母颗粒（红色、黑色）为外购，聚乙烯颗粒、色母颗粒按照比例在搅拌机内搅拌混合。

（2）注塑成型

经混合搅拌后的物料通过自动上料机输送至投料口内，注塑机由注射装置和锁模装置两部分组成，物料首先进入注射装置在螺杆旋转作用下，通过料筒向前输送到加料段同时被压实，在料筒外加热和螺杆与料筒内壁摩擦剪切作用下，料温升高开始熔融，压缩段结束，进入均化段，在此，物料均匀、定温、定量挤出熔体至锁模装置，在模具成型后得到塑料花盆。

（3）冷却

冷却工序在注塑成型机内进行，冷却采用冷却水冷却，机头模具内部有盘管，冷却水循环流动使已注满产品的模具温度降低，冷却水循环冷却的作用是使塑料花盆尺寸定型，冷却水通过冷却水循环水池收集后循环使用。

（4）检验、存储、待售

人工检验成品，主要检验塑料花盆是否缺损，检验合格的成品运送至产品堆放区堆放待售。

扩建项目塑料花盆生产工艺流程及产污节点详见图5.2-2。

N、G

经过15m高排气筒排放（共用1根）

拌料

G

集气罩+水喷淋+活性炭净化设施

N

注塑、成型

G

N

W

冷却循环水池

S

水冷

补充新鲜水

暂存于废活性炭暂存间，达到一定数量后委托有资质单位处理

回用

N

检验、存储、待售

S

破碎后作为原料使用

图5.2-2   运营期塑料花盆工艺流程及产污节点图

注：W、N、G、S分别表示废水、噪声、废气、固体废弃物

- 3、塑料化粪池生产工艺

扩建项目设置塑料化粪池生产车间（3号车间）生产塑料化粪池，车间设置有1条生产线及塑料化粪池生产原料堆放区，共1台全自动吹塑机（LHZK-2000L），生产塑料化粪池2万个/年。自动吹塑机通过投料、吹塑成型、冷却脱模、修边、安装、检验及存储、待售等工序。

（1）投料

生产塑料化粪池的主要原辅材料有聚乙烯颗粒，聚乙烯颗粒使用再生塑料颗粒生产车间生产的聚乙烯颗粒，聚乙烯颗粒经人工投送至投料口内。

（2）吹塑成型

经人工投送至投料口后的物料通过自动上料机输送至全自动吹塑机，在吹塑机中塑化熔融，原料塑化熔融时工艺温度应控制在170—200℃范围内，从机头口模挤出管状型坯，然后立即置于成型制品的模具型腔内，吹入压缩空气，把型坯吹胀，使之紧贴于模腔壁上后吹塑成型。

（3）冷却脱模

冷却工序在吹塑机内进行，冷却采用冷却水冷却，冷却水循环冷却的作用是使塑料化粪池冷却定型，冷却水通过冷却水循环水池收集后循环使用，冷却定型后，则成型与模具型腔完全相同的制品，最后脱模掉出制品。

（4）修边、安装

采用人工方式对脱模掉出的制品进行修边，达到设计需要的形状，修边完成后安装PE塑料板、PE盖头、PE把手、PE弯头，每1个化粪池需2片PE塑料板、3个盖头、2个把手、2个弯头。

（5）检验、存储、待售

安装完成后，人工检验成品，主要检验塑料化粪池是否缺损，检验合格的成品运送至产品堆放区堆放待售。

扩建项目塑料化粪池生产工艺流程及产污节点详见图5.2-3。

N、G

经过15m高排气筒排放（共用1根）

投料

G

集气罩+水喷淋+活性炭净化设施

N

吹塑、成型

G

N

W

冷却循环水池

S

水冷、脱模

补充新鲜水

暂存于废活性炭暂存间，达到一定数量后委托有资质单位处理

回用

N

修边、安装

S

破碎后作为原料使用

N

检验、存储、待售

图5.2-3   运营期塑料化粪池工艺流程及产污节点图

注：W、N、G、S分别表示废水、噪声、废气、固体废弃物

### 5.2.2物料平衡

1、物料平衡

（1）再生塑料颗粒物料平衡

扩建项目再生塑料颗粒物料输入输出见表5.2-1、物料平衡见图5.2-4。

- 表5.2-1  再生塑料颗粒物料输入输出汇总表

| 投入 |  |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 |  | 用量（t/a） | 产品及排污、损耗 | 产生量（t/a） |
| 废旧塑料 | 废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜 | 6002.122 | 再生塑料颗粒 | 6000 |
|  | 破碎过的不合格品 | 60.6275 | 有机废气（非甲烷总烃） | 2.122 |
|  |  |  | 不合格品 | 60.6275 |
| 合计 |  | 6062.7495 |  | 6062.7495 |

已破碎清洗过的废旧塑料（废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜）及不合格品6062.7495

热熔、挤出

水冷、切割

再生塑料颗粒6000

有机废气2.122

不合格产品60.6275

图5.2-4  再生塑料颗粒物料平衡图（t/a）

（2）塑料花盆物料平衡

扩建项目塑料花盆物料输入输出见表5.2-3、物料平衡见图5.2-5。

- 表5.2-3  塑料花盆物料输入输出汇总表

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 用量（t/a） | 产品及排污、损耗 | 产生量（t/a） |
| 聚乙烯颗粒 | 2500 | 塑料花盆 | 2568.07 |
| 色母颗粒 （红色、黑色） | 75 | 有机废气（非甲烷总烃） | 6.93 |
| 已破碎的 不合格品 | 26.01 | 不合格品 | 26.01 |
| 合计 | 2601.01 |  | 2601.01 |

聚乙烯颗粒、破碎过的不合格品、色母颗粒

2601.01

注塑、成型

水冷、检验

塑料花盆2568.07

有机废气6.93

不合格产品26.01

图5.2-5  塑料花盆物料平衡图（t/a）

（3）塑料化粪池物料平衡

扩建项目塑料化粪池物料输入输出见表5.2-4、物料平衡见图5.2-6。

- 表5.2-4  塑料化粪池物料输入输出汇总表

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 用量（t/a） | 产品及排污、损耗 | 产生量（t/a） |
| 聚乙烯颗粒 | 500 | 塑料化粪池 | 498.65 |
| 破碎过的不合格品 | 5.05 | 有机废气（非甲烷总烃） | 1.35 |
|  |  | 不合格品 | 5.05 |
| 合计 | 505.05 |  | 505.05 |

聚乙烯颗粒、及破碎过的不合格品505.05

吹塑、成型

冷却、脱模、修边

塑料化粪池498.65

有机废气1.35

不合格产品5.05

图5.2-5  塑料化粪池物料平衡图（t/a）

2、水平衡分析

扩建项目用水分为生产用水、生活用水和绿化用水，扩建项目废水主要为生产废水（冷却水、废气喷淋废水）及生活污水。扩建项目运营期物料冷却水经冷却水循环水池收集后循环使用，不外排；废气喷淋废水经废气喷淋设施废水循环收集沉淀池收集后循环使用，不外排；南华县老高坝工业园区污水处理厂（近期）未建成投入使用前，项目区所产生的生活污水经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉，不外排，南华县老高坝工业园区污水处理厂（远期）建成投入使用后，项目区所产生的生活污水经化粪池收集处理后排入项目区西侧工业园区污水管网，最终进入南华县老高坝工业园区污水处理厂处理；绿化用水经植被吸收、土壤渗透、蒸发作用全部消耗。

（1）生产用水

扩建项目生产用水主要为：造粒过程中冷却用水；塑料花盆生产过程中冷却用水；塑料化粪池生产过程中冷却用水；工艺废气喷淋用水。

造粒过程中冷却用水：扩建项目造粒过程挤出机形成的料条通过口模进入冷却水箱迅速冷却降温，随后进入切粒机，冷却水在循环过程中存在一定的蒸发，需定期进行补充。根据厂家提供资料，造粒过程冷却水循环水量为10m3/d，损耗量按循环水量的2%计，则造粒冷却水循环补水量为0.2m3/d、56m3/a，冷却水是通过2个冷却水箱及配套1座循环水池（设计池容10m3）及管道进入造粒车间循环使用。

塑料花盆生产过程中冷却用水：扩建项目塑料花盆生产使用注塑机，采用间接冷却水对设备进行冷却，根据厂家提供资料，塑料花盆生产冷却水循环水量为5m3/d，损耗量按循环水量的2%计，则塑料花盆生产冷却水循环补水量为0.1m3/d、28m3/a，冷却水是通过1座冷却塔及配套1座循环水池（设计池容5m3）及管道进入注塑机循环使用。

塑料化粪池生产过程中冷却用水：扩建项目塑料化粪池生产使用吹塑机，采用间接冷却水对设备进行冷却，根据厂家提供资料，塑料化粪池生产冷却水循环水量为8m3/d，损耗量按循环水量的2%计，则塑料花盆生产冷却水循环补水量为0.16m3/d、44.8m3/a，冷却水是通过1座冷却塔及配套1座循环水池（设计池容8m3）及管道进入吹塑机循环使用。

工艺废气喷淋用水：扩建项目工艺废气处理设施设置喷淋水循环系统，喷淋系统循环水量为4m3/d，沉淀后可循环使用，需补充10%的挥发损耗水0.4m3/d，设置废气喷淋设施废水循环收集沉淀池1座（设计池容4m3）。

（2）生活用水

根据扩建项目劳动定员情况，扩建项目劳动定员20人，均在项目区住宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中的用水定额（100L/人.d-150L/人.d），工作人员在项目区住宿其生活用水量按100L/人·d计，则工作人员生活用水量为2m3/d、560m3/a。

（3）绿化用水

扩建项目绿化面积约240m2，根据《云南省用水定额标准》（DB53T/168-2019），绿化用水量按3L/m2.次计，南华县雨天以180天计，晴天以185天计，雨天不用浇水，晴天三天一次，则晴天绿化用水量约为0.72m3/次（平均0.24m3/d），年用水量为44.4m3/a。项目的绿化用水使用新鲜水，项目晴天绿化用水大部分被植被吸收，其余部分自然挥发，无废水产生。

（4）冷却水

造粒冷却水：扩建项目造粒冷却循环水量为10m3/d，损耗量按循环水量的2%计，则造粒冷却水损耗量为0.2m3/d，冷却水产生量为9.8m3/d。造粒冷却水排入冷却水循环水池（1座，设计池容10m3）后循环使用，不外排。

塑料花盆冷却水：扩建项目塑料花盆生产冷却水循环水量为5m3/d，损耗量按循环水量的2%计，则塑料花盆冷却水损耗量为0.1m3/d，冷却水产生量为4.9m3/d。塑料花盆冷却水排入冷却水循环水池（1座，设计池容5m3）后循环使用，不外排。

塑料化粪池冷却水：扩建项目塑料化粪池生产冷却水循环水量为8m3/d，损耗量按循环水量的2%计，则塑料化粪池冷却水损耗量为0.16m3/d，冷却水产生量为7.84m3/d。塑料化粪池冷却水排入冷却水循环水池（1座，设计池容8m3）后循环使用，不外排。

（5）工艺废气喷淋废水

扩建项目工艺废气设置喷淋水循环系统，喷淋系统循环水量为4m3/d，需补充10%的挥发损耗水0.4m3/d，则废气喷淋废水量为3.6m3/d，扩建项目设置废气喷淋设施废水循环收集沉淀池1座（4m3），工艺废气喷淋废水沉淀后可循环使用，不外排。

（6）生活污水

扩建项目生活污水量按产生量的80%计，即产生的污水量为1.6m3/d、448m3/a。南华县老高坝工业园区污水处理厂（近期）未建成投入使用前，项目区所产生的生活污水经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉，不外排；南华县老高坝工业园区污水处理厂（远期）建成投入使用后，项目区所产生的生活污水经化粪池收集处理后排入项目区西侧工业园区污水管网，最终进入南华县老高坝工业园区污水处理厂处理。

扩建项目用水量及排放情况详细见表5.2-5、表5.2-6。项目水平衡见图5.2-6、图5.2-7。

- 表5.2-5  扩建项目近期给排水情况   单位：m3/d

| 项目 |  | 新鲜水量 | 循环水量 | 损耗量 | 排水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产用水 | 造粒冷却用水 | 0.2 | 10 | 0.2 | 0 | 冷却水排入冷却水循环水池（1座，10m3）后循环使用，不外排 |
|  | 塑料花盆冷却用水 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0 | 冷却水排入冷却水循环水池（1座，5m3）后循环使用，不外排 |
|  | 塑料化粪池冷却用水 | 0.16 | 8 | 0.16 | 0 | 冷却水排入冷却水循环水池（1座，8m3）后循环使用，不外排 |
|  | 废气喷淋用水 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 经废气喷淋设施废水循环收集沉淀池（4m3）收集后循环使用，不外排 |
| 生活用水 |  | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉，不外排 |
| 绿化用水 |  | 0.24（旱季） | 0 | 0.24 | 0 | 晴天绿化用水大部分被植被吸收，其余部分自然挥发，无废水产生 |
|  |  | 0（雨季） | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 |  | 3.1（旱季） | 27 | 1.5 | 0 |  |
|  |  | 2.86（雨季） | 27 | 1.26 | 0 |  |

- 表5.2-6  扩建项目远期给排水情况   单位：m3/d

| 项目 |  | 新鲜水量 | 循环水量 | 损耗量 | 排水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产用水 | 造粒冷却用水 | 0.2 | 10 | 0.2 | 0 | 冷却水排入冷却水循环水池（1座，10m3）后循环使用，不外排 |
|  | 塑料花盆冷却用水 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0 | 冷却水排入冷却水循环水池（1座，5m3）后循环使用，不外排 |
|  | 塑料化粪池冷却用水 | 0.16 | 8 | 0.16 | 0 | 冷却水排入冷却水循环水池（1座，8m3）后循环使用，不外排 |
|  | 废气喷淋用水 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 经废气喷淋设施废水循环收集沉淀池（4m3）收集后循环使用，不外排 |
| 生活用水 |  | 2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 经化粪池收集处理后排入项目区西侧工业园区污水管网，最终进入南华县老高坝工业园区污水处理厂处理 |
| 绿化用水 |  | 0.24（旱季） | 0 | 0.24 | 0 | 晴天绿化用水大部分被植被吸收，其余部分自然挥发，无废水产生 |
|  |  | 0（雨季） | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 |  | 3.1（旱季） | 27 | 1.5 | 0 |  |
|  |  | 2.86（雨季） | 27 | 1.26 | 0 |  |

- 图5.2-6  扩建项目近期水平衡图  单位：m3/d

- 图5.2-7  扩建项目远期水平衡图  单位：m3/d

### 5.2.3运营期污染物产生及排放情况

1、运营期废气

扩建项目产生的废气主要包括原料堆放粉尘、工艺废气、不合格品破碎粉尘。全年生产280天，每天工作12小时。

（1）原料堆放粉尘

扩建项目主要生产再生塑料颗粒、塑料花盆、塑料化粪池。再生塑料颗粒生产原料堆放区设置在再生塑料颗生产车间内；塑料花盆生产原料堆放区设置在塑料花盆生产车间内；塑料化粪池生产原料堆放区设置在塑料化粪池生产车间内。各个生产车间均为三面封闭、彩钢瓦结构厂房，减小了粉尘的无组织的产生量和扩散范围。

（2）工艺废气

①再生塑料颗粒生产车间

扩建项目生产再生塑料颗粒过程中，在加热熔融时产生废气，项目的挤出造粒系统采用电加热方式，加热温度在140～220℃，远小于分解温度300℃，原料不会发生分解，仅为单纯的物理变化，不产生二甲苯、氯化氢，此温度下熔融过程中产生的废气主要为有机废气（采用非甲烷总烃进行表示）、颗粒物及少量异味（主要是臭气）。

A	、有机废气（非甲烷总烃）

扩建项目生产塑料花盆过程中，使用的原料主要为聚乙烯颗粒，在注塑机加热塑化时产生的有机废气主要为非甲烷总烃，塑料花盆生产车间设置3条生产线。根据全国第二次污染物普查中系数手册中“42废弃资源综合利用行业”中，“4220非金属废料和碎屑加工处理行业”中产污系数，具体内容见表5.2-7。

表5.2-7   产污系数表

| 原料名称 | 产品名称 | 工艺名称 | 污染物指标 |  | 系数单位 | 产物系数 | 治理技术名称 | 去除效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废PE | 再生塑料粒子 | 造粒 | 废气 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | 克/吨-原料 | 350 | 水喷淋+光催化+活性炭吸附 | 80 |

扩建项目生产再生塑料颗粒过程中的有机废气的产污系数按350g/吨-原料计，扩建项目原料使用量为6062.7495t/a，则有机废气（以非甲烷总烃计算）产生量为2.1219t/a、0.6315kg/h。

B、颗粒物

参考《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局编），颗粒物产生量为0.15kg/t原料，扩建项目生产再生塑料颗粒原料使用量为6062.7495t/a，则生产再生塑料颗粒过程中颗粒物产生量为0.9094t/a、0.2707kg/h。

C、臭气

扩建项目再生塑料颗粒生产过程中熔融过程中产生的熔融废气中含有臭气，类比同类型废塑料颗粒企业生产过程中臭气浓度产生源强，熔融过程中臭气产生浓度＜100（无量纲）。

②塑料花盆生产车间

扩建项目生产塑料花盆过程中，在注塑机产生的废气主要为有机废气（采用非甲烷总烃进行表示）、颗粒物及少量异味（主要是臭气）。

A	、有机废气（非甲烷总烃）

扩建项目生产塑料花盆过程中，使用的原料主要为聚乙烯颗粒，在注塑机加热塑化时产生的有机废气主要为非甲烷总烃，塑料花盆生产车间设置3条生产线。根据全国第二次污染物普查中系数手册中“29塑料制品行业”中，“2926塑料包装箱及容器制造行业”中产污系数，具体内容见表5.2-8。

表5.2-8   产污系数表

| 原料名称 | 产品名称 | 工艺名称 | 污染物指标 |  | 系数单位 | 产物系数 | 治理技术名称 | 去除效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 树脂、助剂 | 塑料包装箱及容器 | 配料- 混合- 挤出/ 注 （吹）塑 | 废气 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | 千克/吨-产品 | 2.7 | 水喷淋+光催化+活性炭吸附 | 80 |

扩建项目生产塑料花盆过程中的有机废气的产污系数按2.7kg/吨-产品计，扩建项目塑料花盆产生量为2568.07t/a，则有机废气（以非甲烷总烃计算）产生量为6.93t/a、2.0625kg/h。

B、颗粒物

参考《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局编），颗粒物产生量为0.15kg/t原料，扩建项目塑料花盆原料使用量为2601.01t/a，则生产塑料花盆过程中颗粒物产生量为0.3902t/a、0.1161kg/h。

C、臭气

扩建项目塑料花盆生产过程中注塑机产生的废气中含有臭气，类比同类型塑料花盆企业生产过程中臭气浓度产生源强，熔融过程中臭气产生浓度＜100（无量纲）。

③塑料化粪池生产车间

扩建项目生产塑料化粪池过程中，在吹塑机产生的废气主要为有机废气（采用非甲烷总烃进行表示）、颗粒物及少量异味（主要是臭气）。

A	、有机废气（非甲烷总烃）

扩建项目生产塑料化粪池过程中，使用的原料主要为聚乙烯颗粒，在吹塑机加热塑化时产生的有机废气主要为非甲烷总烃，塑料化粪池生产车间设置1条生产线。根据全国第二次污染物普查中系数手册中“29塑料制品行业”中，“2926塑料包装箱及容器制造行业”中产污系数，具体内容见表5.2-9。

表5.2-9   产污系数表

| 原料名称 | 产品名称 | 工艺名称 | 污染物指标 |  | 系数单位 | 产物系数 | 治理技术名称 | 去除效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 树脂、助剂 | 塑料包装箱及容器 | 配料- 混合- 挤出/ 注 （吹）塑 | 废气 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | 千克/吨-产品 | 2.7 | 光催化+活性炭吸附 | 80 |

扩建项目生产塑料化粪池过程中的有机废气的产污系数按2.7kg/吨-产品计，扩建项目塑料化粪池产生量为498.65t/a，则有机废气（以非甲烷总烃计算）产生量为1.35t/a、0.4018kg/h。

B、颗粒物

参考《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局编），颗粒物产生量为0.15kg/t原料，扩建项目塑料化粪池原料使用量为505.05t/a，则生产塑料化粪池过程中颗粒物产生量为0.0758t/a、0.0226kg/h。

C、臭气

扩建项目塑料化粪池生产过程中吹塑机产生的废气中含有臭气，类比同类型塑料化粪池企业生产过程中臭气浓度产生源强，熔融过程中臭气产生浓度＜100（无量纲）。

再生塑料颗粒生产车间、塑料花盆生产车间、塑料化粪池生产车间产生的工艺废气经各车间收集后合并汇入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放。各车间具体的收集方式为：

①再生塑料颗粒生产车间在熔融机上方安装集气罩（设置2条生产线，在每个挤出造粒系统上面设置1个集气罩，总共设置2个集气罩），集气罩收集熔融废气（非甲烷总烃、颗粒物、臭气），集气罩收集率以90%计算，通过引风机（设计风量为5000m3/h）引入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放。

②塑料花盆生产车间在注塑机上方安装集气罩（设置3条生产线，在每个注塑机上面设置1个集气罩，总共设置3个集气罩），集气罩收集注塑废气（非甲烷总烃、颗粒物、臭气），集气罩收集率以90%计算，通过引风机（设计风量为15000m3/h）引入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放。

③塑料化粪池生产车间在吹塑机上方安装集气罩（设置1条生产线，共设置1个集气罩），集气罩收集吹塑废气（非甲烷总烃、颗粒物、臭气），集气罩收集率以90%计算，通过引风机（设计风量为3000m3/h）引入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放。

水喷淋的主要作用是：①降低工艺废气温度，防治工艺废气温度过高使活性炭发生自燃；②去除工艺废气中的颗粒物。根据查阅相关资料，颗粒物的处理效率为75%，活性炭用于吸附工艺废气中的非甲烷总烃、臭气，对非甲烷总烃的处理效率为80%，对臭气的处理效率为88%。具体处理流程见图5.2-8。

再生塑料颗粒生产车间

集气罩收集

（2个）

引风机

（5000m3/h）

引风机

（15000m3/h）

水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置

15m高排气筒排放（1根）

塑料花盆生产车间

集气罩收集

（3个）

塑料化粪池生产车间

集气罩收集

（1个）

引风机

（3000m3/h）

图5.2-8  工艺废气处理工艺流程图

各生产车间具体的收集量为：

①再生塑料颗粒生产车间，工艺废气中非甲烷总烃产生量为2.1219t/a、0.6315kg/h、126.3mg/m3，颗粒物产生量为0.9094t/a、0.2707kg/h、54.14mg/m3，臭气产生浓度＜100（无量纲）。集气罩收集率以90%计算、引风机设计风量为5000m3/h，则可收集的非甲烷总烃量为1.9097t/a、0.5684kg/h，浓度为113.68mg/m3；颗粒物量为0.8185t/a、0.2436kg/h，浓度为48.72mg/m3；臭气浓度＜90（无量纲）。另外不能收集的10%工艺废气呈无组织排放，无组织非甲烷总烃排放量为0.2122t/a、0.0632kg/h，颗粒物排放量为0.0909t/a、0.0271kg/h，臭气排放浓度＜10（无量纲）。

②塑料花盆生产车间，工艺废气中非甲烷总烃产生量为6.93t/a、2.0625kg/h、137.5mg/m3，颗粒物产生量为0.3902t/a、0.1161kg/h、7.74mg/m3，臭气产生浓度＜100（无量纲）。集气罩收集率以90%计算、引风机设计风量为15000m3/h，则可收集的非甲烷总烃量为6.237t/a、1.8563kg/h，浓度为123.75mg/m3；颗粒物量为0.3512t/a、0.1045kg/h，浓度为6.97mg/m3；臭气浓度＜90（无量纲）。另外不能收集的10%工艺废气呈无组织排放，无组织非甲烷总烃排放量为0.693t/a、0.2063kg/h，颗粒物排放量为0.0390t/a、0.0116kg/h，臭气排放浓度＜10（无量纲）。

③塑料化粪池生产车间，工艺废气中非甲烷总烃产生量为1.35t/a、0.4018kg/h、133.93mg/m3，颗粒物产生量为0.0758t/a、0.0226kg/h、7.53mg/m3，臭气产生浓度＜100（无量纲）。集气罩收集率以90%计算、引风机设计风量为3000m3/h，则可收集的非甲烷总烃量为1.215t/a、0.3616kg/h，浓度为120.53mg/m3；颗粒物量为0.0682t/a、0.0203kg/h，浓度为6.77mg/m3；臭气浓度＜90（无量纲）。另外不能收集的10%工艺废气呈无组织排放，无组织非甲烷总烃排放量为0.135t/a、0.0402kg/h，颗粒物排放量为0.0076t/a、0.0023kg/h，臭气排放浓度＜10（无量纲）。

综上，各生产车间经集气罩收集合并后，非甲烷总烃量为9.3617t/a、2.7862kg/h，浓度为121.14mg/m3；颗粒物量为1.2379t/a、0.3684kg/h，浓度为16.02mg/m3；臭气产生浓度＜90（无量纲）。合并后的废气水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放，处理设施对颗粒物的处理效率为75%，对非甲烷总烃的处理效率为80%，对臭气的处理效率为88%，则经过水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后非甲烷总烃排放量为1.8723t/a、0.5572kg/h，排放浓度为24.23mg/m3；颗粒物排放量为0.3095t/a、0.0921kg/h，浓度为4mg/m3；臭气排放浓度＜10.8（无量纲）。另外不能收集的10%工艺废气呈无组织排放，无组织非甲烷总烃排放量为1.0402t/a、0.3097kg/h，颗粒物排放量为0.1375t/a、0.0409kg/h，臭气排放浓度＜10（无量纲）。

（3）不合格品破碎粉尘

根据扩建项目生产情况及企业提供资料，扩建项目废品率约为原料规模的1%，不合格品统一在现有项目破碎房进行破碎。再生塑料颗粒原料使用量为6062.7495t/a，因此生产再生塑料颗粒产生不合格品量约为60.6275t/a；塑料花盆原料使用量为2601.01t/a，因此生产塑料花盆产生不合格品量约为26.01t/a；塑料化粪池原料使用量为505.05t/a，因此生产塑料化粪池产生不合格品量约为5.05t/a。则扩建项目不合格品产生量为91.6875t/a，

根据全国第二次污染物普查中系数手册中“42废弃资源综合利用行业”中，“4220非金属废料和碎屑加工处理行业”中产污系数，具体内容见表5.2-10。

表5.2-10   产污系数表

| 原料名称 | 产品名称 | 工艺名称 | 污染物指标 |  | 系数单位 | 产物系数 | 治理技术名称 | 去除效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废PE | 再生塑料粒子 | 破碎 | 废气 | 颗粒物 | 克/吨-原料 | 375 | 袋式除尘 | 95 |

扩建项目不合格品破碎粉尘的产污系数按375g/吨-原料计，扩建项目不合格品破碎使用量为91.6875t/a，则不合格品破碎粉尘产生量为0.0344t/a、0.0102kg/h。扩建项目不合格品破碎工序在现有项目破碎房内进行，破碎粉尘经吸尘罩（吸尘率90%）收集后通过引风机（设计风量为100m3/h）进入布袋除尘设施（除尘率95%）收集处理后由15m高的排气筒排放，排放量很小（0.0015t/a、0.0005kg/h）。另外不能收集的10%粉尘呈无组织排放，无组织颗粒物排放量为0.0034t/a、0.0010kg/h。

综上所述，扩建项目废气排放情况见表5.2-11。

表5.2-11  扩建项目废气产排污情况

| - 污染物 |  | - 排放方式 | - 排污节点 | - 产生浓度（mg/m3） | - 产生速率（kg/h） | - 产生量（t/a） | - 治理措施 | - 去除效率 | - 排放速率（kg/h） | - 排放浓度（mg/m3） | - 排放量（t/a） | - 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 原料堆 - 放粉尘 |  | - 无组织排放 | - 原料 - 堆场 | - - | - - | - - | - 原料堆放区设置为三面封闭，顶棚设置彩钢瓦 | - - | - - | - - | - - | - 厂界浓度1.0mg/m3 |
| - 工艺废气 | - 非甲烷总烃 | - 有组织排放 | - 再生塑料颗粒生产车间 | - 126.3 | - 0.6315 | - 2.1219 | - 工艺废气经各车间集气罩收集后合并汇入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放 | - 80% | - 0.5572 | - 24.23 | - 1.8723 | - 最高允许排放浓度100mg/m3 |
|  |  |  | - 塑料花盆生产车间 | - 137.5 | - 2.0625 | - 6.93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 塑料化粪池生产车间 | - 133.93 | - 0.4018 | - 1.35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 无组织排放 | - 再生塑料颗粒生产车间 | - - | - 0.0632 | - 0.2122 | - 无组织排放，加强收集 | - - | - 0.0632 | - - | - 0.2122 | - 厂界浓度4.0mg/m3 |
|  |  |  | - 塑料花盆生产车间 | - - | - 0.2063 | - 0.693 | - 无组织排放，加强收集 | - - | - 0.2063 | - - | - 0.693 | - 厂界浓度4.0mg/m3 |
|  |  |  | - 塑料化粪池生产车间 | - - | - 0.0402 | - 0.135 | - 无组织排放，加强收集 | - - | - 0.0402 | - - | - 0.135 | - 厂界浓度4.0mg/m3 |
|  | - 颗粒物 | - 有组织排放 | - 再生塑料颗粒生产车间 | - 54.14 | - 0.2707 | - 0.9094 | - 工艺废气经各车间集气罩收集后合并汇入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放 | - 75% | - 0.0921 | - 4 | - 0.3095 | - 最高允许排放浓度30mg/m3 |
|  |  |  | - 塑料花盆生产车间 | - 7.74 | - 0.1161 | - 0.3902 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 塑料化粪池生产车间 | - 7.53 | - 0.0226 | - 0.0758 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 无组织排放 | - 再生塑料颗粒生产车间 | - - | - 0.0271 | - 0.0909 | - 无组织排放，加强收集 | - - | - 0.0271 | - - | - 0.0909 | - 厂界浓度1.0mg/m3 |
|  |  |  | - 塑料花盆生产车间 | - - | - 0.0116 | - 0.0390 | - 无组织排放，加强收集 | - - | - 0.0116 | - - | - 0.0390 | - 厂界浓度1.0mg/m3 |
|  |  |  | - 塑料化粪池生产车间 | - - | - 0.0023 | - 0.0076 | - 无组织排放，加强收集 | - - | - 0.0023 | - - | - 0.0076 | - 厂界浓度1.0mg/m3 |
|  | - 臭气 | - 有组织排放 | - 再生塑料颗粒生产车间 | - ＜100（无量纲） | - - | - - | - 工艺废气经各车间集气罩收集后合并汇入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放 | - 88% | - - | - ＜10.8（无量纲） | - - | - 臭气浓度（无量纲）≤2000 |
|  |  |  | - 塑料花盆生产车间 | - ＜100（无量纲） | - - | - - |  |  | - - | - ＜10.8（无量纲） | - - | - 臭气浓度（无量纲）≤2000 |
|  |  |  | - 塑料化粪池生产车间 | - ＜100（无量纲） | - - | - - |  |  | - - | - ＜10.8（无量纲） | - - | - 臭气浓度（无量纲）≤2000 |
|  |  | - 无组织排放 | - 再生塑料颗粒生产车间 | - ＜10（无量纲） | - - | - - | - 无组织排放，加强收集 | - - | - - | - ＜10（无量纲） | - - | - 臭气浓度（无量纲）≤20 |
|  |  |  | - 塑料花盆生产车间 | - ＜10（无量纲） | - - | - - | - 无组织排放，加强收集 | - - | - - | - ＜10（无量纲） | - - | - 臭气浓度（无量纲）≤20 |
|  |  |  | - 塑料化粪池生产车间 | - ＜10（无量纲） | - - | - - | - 无组织排放，加强收集 | - - | - - | - ＜10（无量纲） | - - | - 臭气浓度（无量纲）≤20 |
| - 不合格品破碎粉尘 |  | - 有组织排放 | - 破碎房 | - 102 | - 0.0102 | - 0.0344 | - 布袋除尘设施收集处理后由15m高的排气筒排放 | - 95% | - 0.0005 | - 5 | - 0.0015 | - 最高允许排放浓度30mg/m3 |
|  |  | - 无组织排放 | - 破碎房 | - - | - 0.0010 | - 0.0034 | - 无组织排放，加强收集 | - - | - 0.0010 | - - | - 0.0034 | - 厂界浓度1.0mg/m3 |

2、运营期废水

根据“水平衡分析”可知，扩建项目用水分为生产用水、生活用水和绿化用水，扩建项目废水主要为生产废水（冷却水、废气喷淋废水）及生活污水。项目全年生产280天，每天工作12小时。

（1）冷却水

造粒冷却水：扩建项目造粒冷却水产生量为9.8m3/d，造粒冷却水排入冷却水循环水池（1座，设计池容10m3）后循环使用，不外排。

塑料花盆冷却水：扩建项目塑料花盆冷却水产生量为4.9m3/d，塑料花盆冷却水排入冷却水循环水池（1座，设计池容5m3）后循环使用，不外排。

塑料化粪池冷却水：扩建项目塑料化粪池冷却水产生量为7.84m3/d。塑料化粪池冷却水排入冷却水循环水池（1座，设计池容8m3）后循环使用，不外排。

（2）废气喷淋废水

扩建项目废气处理装置自带喷淋水循环系统，废气喷淋废水量为3.6m3/d，扩建项目设置废气喷淋设施废水循环收集沉淀池1座（4m3），工艺废气喷淋废水沉淀后可循环使用，不外排。

（3）生活污水

扩建项目生活污水量按产生量的80%计，即产生的污水量为1.6m3/d、448m3/a。南华县老高坝工业园区污水处理厂（近期）未建成投入使用前，项目区所产生的生活污水经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉，不外排；南华县老高坝工业园区污水处理厂（远期）建成投入使用后，项目区所产生的生活污水经化粪池收集处理后排入项目区西侧工业园区污水管网，最终进入南华县老高坝工业园区污水处理厂处理。扩建项目生活污水污染物产生及排放情况见表5.2-12。

表5.2-12  生活污水污染物产生及排放情况

| 时段 | 污水量（m3/a） | 项目 | 污染因子 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 |
| 化粪池处理前 | 448 | 浓度值（mg/L） | 350 | 200 | 250 | 35 | 100 |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.157 | 0.089 | 0.112 | 0.016 | 0.045 |
| 化粪池处理后 | 448 | 浓度值（mg/L） | 264 | 148 | 190 | 28 | 79 |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.118 | 0.066 | 0.085 | 0.013 | 0.035 |
| 污水处理站处理后 | 448 | 浓度值（mg/L） | 85 | 15 | 60 | 17 | 8 |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.038 | 0.007 | 0.027 | 0.008 | 0.004 |
|  |  | 《城市污水再生利用，绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）表1中标准限值 | / | 20 | / | 20 | / |
| 近期 | 南华县老高坝工业园区污水处理厂（近期）未建成投入使用前，项目区所产生的生活污水经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉，不外排。 |  |  |  |  |  |  |
| 远期 | 南华县老高坝工业园区污水处理厂（远期）建成投入使用后，项目区产生的生活污水经化粪池收集处理后排入项目区西侧工业园区污水管网，最终进入南华县老高坝工业园区污水处理厂处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水量（m3/a） | 项目 | 污染因子 |  |  |  |  |
|  |  |  | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 |
|  | 448 | 浓度值（mg/L） | 264 | 148 | 190 | 28 | 79 |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.118 | 0.066 | 0.085 | 0.013 | 0.035 |
|  | 《污水排入城市下水道水质标准》 表1中B级标准 |  | 500 | 350 | 400 | 45 | 100 |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 排放量 |  | 0.118 | 0.066 | 0.085 | 0.013 | 0.035 |

综上所述，扩建项目运营期废水产生及排放情况见表5.2-13。

- 表5.2-13  扩建项目运营期废水产生及排放情况

| 种类 | 污染物 |  | 产生量（m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 回用量（m3/a） | 排放量 （m3/a） | 排放浓度（mg/L） | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活 污水 | 近期 | 448 | --- | 448 | 0 | - | 南华县老高坝工业园区污水处理厂（近期）未建成投入使用前，项目区所产生的生活污水经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉，不外排。 |
|  |  | 远期 | 448 | --- | 0 | 448 | - | 经化粪池收集处理后排入项目区西侧工业园区污水管网，最终进入南华县老高坝工业园区污水处理厂处理 |
|  | 冷却水 |  | 6311.2 | --- | 6311.2 | 0 | - | 排入冷却水循环水池后循环使用，不外排。 |
|  | 废气喷淋废水 |  | 1008 | --- | 1008 | 0 | - | 经废气喷淋设施废水循环收集沉淀池收集后循环使用，不外排 |

3、运营期噪声

扩建项目运营期产生的噪声主要包括车辆噪声、设备噪声、社会噪声。

（1）车辆噪声

扩建项目运营期原料及产品的运输产生车辆噪声，属于交通噪声，声压级在70～80dB（A）之间。

（2）设备噪声

扩建项目运营期主要的设备噪声由引风机、水泵、挤出造粒机、注塑机、吹塑机等运行过程中产生，噪声量在75～85dB（A）之间。

（3）社会噪声

场内工作人员日常生活产生的噪声，声压级在50～70dB（A）之间。

综上所述，扩建项目运营期产生噪声产生情况一览表见表5.2-14。

表5.2-14   扩建项目运营期噪声产生情况一览表

| 分类 | 声源 | 测距，m | 数量（量）（台） | 噪声值dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆噪声 | 原料及产品运输车辆 | 1 | - | 在70～80之间 | 车辆噪声的产生具有间断性 |
| 设备噪声 | 引风机 | 1 | 6 | 75 |  |
|  | 水泵 | 1 | 6 | 80 |  |
|  | 挤出造粒机 | 1 | 2 | 75 |  |
|  | 注塑机 | 1 | 3 | 75 |  |
|  | 吹塑机 | 1 | 1 | 75 |  |
| 社会噪声 | 场区工作人员日常生活产生的噪声 |  |  | 在50～70之间 | - |

4、运营期固体废物

扩建项目运营期产生的固体废物主要有不合格产品及边角料、废滤网、废活性炭、废机油、生活垃圾、化粪池污泥、污水处理站污泥。

（1）不合格产品及边角料

扩建项目废品率约为原料规模的1%。再生塑料颗粒原料使用量为6062.7495t/a，因此生产再生塑料颗粒产生不合格品量约为60.6275t/a，集中收集破碎后后返回到造粒熔融工段再利用；塑料花盆原料使用量为2601.01t/a，因此生产塑料花盆产生不合格品量约为26.01t/a，集中收集在现有项目破碎房破碎后返回到注塑机再利用；塑料化粪池原料使用量为505.05t/a，因此生产塑料化粪池产生不合格品量约为5.05t/a，集中收集破碎后后返回到吹塑机再利用。则扩建项目不合格品产生量为91.6875t/a，均集中收集破碎后后返回到生产工段再利用。

（2）废滤网

扩建项目热熔挤出工序使用的滤网随着时间的增加，网眼会逐渐变小直至不能使用，因此滤网需要定期更换。废滤网产生量约为0.5t/a，根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》：废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。废滤网不露天焚烧，定期更换后，由厂家带走回收处理，不在厂区内暂存。

（3）废活性炭

扩建项目再生塑料颗粒生产车间、塑料花盆生产车间、塑料化粪池生产车间产生的工艺废气经各车间收集后合并汇入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放。扩建项目利用活性炭吸附废气中的非甲烷总烃及臭气，活性炭吸附达到饱和后即失去处理能力，需进行更换才能继续处理废气。根据建设单位提供资料，活性炭净化设施对非甲烷总烃的吸附效率为85%，扩建项目活性炭使用量为200kg每次，活性炭更换周期为20天，扩建项目年生产280天，扩建项目活性炭使用量为2.8t/a，对非甲烷总烃的吸附量为1.39t/a，废活性炭产生量为有机气体的量和活性炭本身的用量之和，则扩建项目活性炭净化设施废活性炭产生量为4.19t/a，环评建议设置废活性炭暂存间，废活性炭暂存于废活性炭暂存间，达到一定数量后委托有资质单位处理。

（4）废机油

扩建项目设备检修产生的废机油，根据工程生产经验，产生量约0.2t/a。该部分废机油为危废，编号为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-218-08），环评建议设置危废暂存间，达到一定数量后委托有资质单位处理。

（5）生活垃圾

扩建项目劳动定员20人，均在项目区食宿，项目年运营280天。在项目区食宿其生活垃圾产生量按1.0kg/d·人计，则扩建项目运营期工作人员产生的生活垃圾量为20kg/d，5.6t/a。生活垃圾经统一收集后委托当地环卫部门定期清运处置。

（6）化粪池污泥

扩建项目劳动定员20人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，化粪池每人每日污泥产量为151g，则化粪池污泥产生量约为3.02kg/d，项，扩建项目年运营280天，则全年化粪池污泥产生量为0.85t，污泥含水率按90%计算，则全年干污泥量为0.085t/a（干基），化粪池的污泥定期清掏用于项目区内绿地肥料或委托环卫部门清掏外运。

（7）污水处理站污泥

扩建项目在南华县老高坝工业园区污水处理厂（近期）未建成投入使用前，项目区所产生的生活污水经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉，污水处理站在处理的过程中产生沉淀污泥，污水处理站污泥产生量与污染物的去除率有关，去除率越高，污泥产生量越大，污水处理站产生的剩余污泥一般约为污水量的0.3%，按照污水处理量为448t/a计算，剩余污泥产生量为1.344t/a，污水处理站污泥经消毒处理后用于项目区内绿地肥料或委托环卫部门清掏外运。

扩建项目固体废物产排情况见表5.2-15。

表5.2-15  项目固废种类及产生量一览表

| 序号 | 污染物 名称 | 来源 | 分类 | 产生量t/a | 处理处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不合格产品及边角料 | 再生塑料颗粒生产车间、塑料花盆生产车间、塑料化粪池生产车间 | 一般工业固废 | 91.6875 | 集中收集在现有项目破碎房破碎后返回到生产工段再利用。 |
| 2 | 废滤网 | 热熔挤出机 | 一般工业固废 | 0.5 | 定期更换后，由厂家带走回收处理，不在厂区内暂存。 |
| 3 | 废活性炭 | 活性炭吸附装置 | 危险废物 HW49 其他废物（900-041-49） | 4.19 | 暂存于废活性炭暂存间，达到一定数量后委托有资质单位处理。 |
| 4 | 废机油 | 设备检修 | 危险废物 HW08 废矿物 | 0.2 | 危废暂存间暂存后交有资质单位处理。 |
| 5 | 生活垃圾 | 员工日常生活及工作 | 一般固废 | 5.6 | 经统一收集后委托当地环卫部门定期清运处置。 |
| 6 | 化粪池 污泥 | 旱厕 | 一般固废 | 0.085 | 定期清掏用于项目区内绿地肥料或委托环卫部门清掏外运。 |
| 7 | 污水处理站污泥 | 污水处理站 | 一般固废 | 1.344 | 经消毒处理后用于项目区内绿地肥料或委托环卫部门清掏外运。 |

### 5.2.4非正常事故排放

1、废气非正常排放

非正常排放是指因停电或设备故障，导致环保设施不能正常运转，大气污染物未经治理或处理效率低下，以有组织或无组织的形式排放到大气中。本次按最不利情况考虑即废气处理效率为0时，大气污染物的产排情况见表5.2-16。

- 表5.2-16  非正常工况下大气污染物源强

| 污染源 | 污染因子 |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 处置措施 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺废气 | 非甲烷总烃 | - 再生塑料颗粒生产车间 | - 2.1219 | - 0.6315 | - 126.3 | 无 | - 2.1219 | - 0.6315 | - 126.3 |
|  |  | - 塑料花盆生产车间 | - 6.93 | - 2.0625 | - 137.5 | 无 | - 6.93 | - 2.0625 | - 137.5 |
|  |  | - 塑料化粪池生产车间 | - 1.35 | - 0.4018 | - 133.93 | 无 | - 1.35 | - 0.4018 | - 133.93 |
|  | 颗粒物 | - 再生塑料颗粒生产车间 | - 0.9094 | - 0.2707 | - 54.14 | 无 | - 0.9094 | - 0.2707 | - 54.14 |
|  |  | - 塑料花盆生产车间 | - 0.3902 | - 0.1161 | - 7.74 | 无 | - 0.3902 | - 0.1161 | - 7.74 |
|  |  | - 塑料化粪池生产车间 | - 0.0758 | - 0.0226 | - 7.53 | 无 | - 0.0758 | - 0.0226 | - 7.53 |
|  | 臭气 | - 再生塑料颗粒生产车间 | - - | - - | - ＜100（无量纲） | 无 | - - | - - | - ＜100（无量纲） |
|  |  | - 塑料花盆生产车间 | - - | - - | - ＜100（无量纲） | 无 | - - | - - | - ＜100（无量纲） |
|  |  | - 塑料化粪池生产车间 | - | - | - ＜100（无量纲） | 无 | - | - | - ＜100（无量纲） |
| 不合格品破碎粉尘 | - 颗粒物 |  | 0.9169 | 0.2729 | - - | 无 | 0.9169 | 0.2729 | - - |

由上表可知，非正常工况下，本项目非甲烷总烃的排放浓度及周界外浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、9中的二级标准相关要求。相比较正常工况下，非正常工况下污染物的排放量较大，对周围大气环境的影响较不利。因此，为预防非正常工况下的不利影响，项目应按规范进行开、停车操作，检修时不进行生产，当操作不正常或设备故障时，应立即停产，待所有生产设备、环保设施恢复正常后再投入生产。

2、废水非正常排放

废水出现非正常排放主要是因为废水收集设施出现故障，废水未收集处理后外排到外环境。本次按最不利情况考虑无废水处理措施，即废水处理效率为0时，废水的产排情况见表5.2-17。

- 表5.2-17 非正常工况下废水排放源强

| 种类 | 污染物 |  | 产生量（m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 回用量（m3/a） | 排放量 （m3/a） | 排放浓度（mg/L） | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活 污水 | 近期 | 448 | --- | 0 | 448 | - | 无 |
|  |  | 远期 | 448 | --- | 0 | 448 | - |  |
|  | 造粒冷却水 |  | 2744 | --- | 0 | 2744 | - | 无 |
|  | 塑料花盆冷却水 |  | 1372 | --- | 0 | 1372 | - | 无 |
|  | 塑料化粪池冷却水 |  | 2195.2 | --- | 0 | 2195.2 | - | 无 |
|  | 废气喷淋废水 |  | 1008 | --- | 0 | 1008 | - | 无 |

由上表可知，非正常工况下，产生的废水将未经处理就直接外排，外排废水可能顺着地基下渗、污染周边地表水环境。因此，为预防非正常工况下的不利影响，项目应加强各类池体、污水处理设施区域的管理，加强环保设施的维护，加强各类池体、污水处理设施日常维护管理，发生废水非正常排放时，禁止生产，应及时排除故障隐患，待各类池体、污水处理设施维修完善后，确保各类池体、收集设施的正常运行，杜绝发生污水收集设施故障废水未收集处理外排事故。

### 5.2.5主要污染物排放及处置汇总

- 扩建项目运营期污染物产生及排放情况见表5.2-18。

- 表5.2-18  扩建项目运营期主要污染物产生量汇总

| 污染物 |  |  | 名称 | 产生浓度(mg/l) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/l) | 排放量(t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 |  | 近期 | - | 448 | 0 | 0 | 南华县老高坝工业园区污水处理厂（近期）未建成投入使用前，项目区所产生的生活污水经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉，不外排 |
|  |  |  | 远期 | - | 448 | 0 | 448 | 南华县老高坝工业园区污水处理厂（远期）建成投入使用后，项目区所产生的生活污水经化粪池收集处理后排入项目区西侧工业园区污水管网，最终进入南华县老高坝工业园区污水处理厂处理 |
|  | 冷却水 |  |  | - | 6311.2 | - | - | 排入冷却水循环水池后循环使用，不外排 |
|  | 废气喷淋废水 |  |  | - | 1008 | - | - | 经废气喷淋设施废水循环收集沉淀池收集后循环使用，不外排 |
| 废气 | 堆放粉尘 |  | 颗粒物 | - | - | - | - | 无组织排放，原料堆放区设置为三面封闭，顶棚设置彩钢瓦 |
|  | 工艺废气 | 非甲烷总烃有组织排放 | - 再生塑料颗粒生产车间 | - 126.3 | - 2.1219 | 24.23 | 1.8723 | 工艺废气经各车间集气罩收集后合并汇入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放 |
|  |  |  | - 塑料花盆生产车间 | - 137.5 | - 6.93 |  |  |  |
|  |  |  | - 塑料化粪池生产车间 | - 133.93 | - 1.35 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃无组织排放 | - 再生塑料颗粒生产车间 | - - | - 0.2122 | - - | - 0.2122 | 无组织排放，加强收集 |
|  |  |  | - 塑料花盆生产车间 | - - | - 0.693 | - - | - 0.693 | 无组织排放，加强收集 |
|  |  |  | - 塑料化粪池生产车间 | - - | - 0.135 | - - | - 0.135 | 无组织排放，加强收集 |
|  |  | 颗粒物有组织排放 | - 再生塑料颗粒生产车间 | - 54.14 | - 0.9094 | - 4 | - 0.3095 | 工艺废气经各车间集气罩收集后合并汇入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放 |
|  |  |  | - 塑料花盆生产车间 | - 7.74 | - 0.3902 |  |  |  |
|  |  |  | - 塑料化粪池生产车间 | - 7.53 | - 0.0758 |  |  |  |
|  |  | 颗粒物无组织排放 | - 再生塑料颗粒生产车间 | - - | - 0.0909 | - - | - 0.0909 | 无组织排放，加强收集 |
|  |  |  | - 塑料花盆生产车间 | - - | - 0.0390 | - - | - 0.0390 | 无组织排放，加强收集 |
|  |  |  | - 塑料化粪池生产车间 | - - | - 0.0076 | - - | - 0.0076 | 无组织排放，加强收集 |
|  |  | 臭气有组织排放 | - 再生塑料颗粒生产车间 | - ＜100（无量纲） | - - | - ＜10.8（无量纲） | - - | 工艺废气经各车间集气罩收集后合并汇入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放 |
|  |  |  | - 塑料花盆生产车间 | - ＜100（无量纲） | - - |  |  |  |
|  |  |  | - 塑料化粪池生产车间 | - ＜100（无量纲） | - - |  |  |  |
|  |  | 臭气无组织排放 | - 再生塑料颗粒生产车间 | - ＜10（无量纲） | - - | - ＜10（无量纲） | - - | 无组织排放，加强收集 |
|  |  |  | - 塑料花盆生产车间 | - ＜10（无量纲） | - - | - ＜10（无量纲） | - - | 无组织排放，加强收集 |
|  |  |  | - 塑料化粪池生产车间 | - ＜10（无量纲） | - - | - ＜10（无量纲） | - - | 无组织排放，加强收集 |
|  | 不合格品破碎粉尘 |  | - 有组织排放 | 102 | 0.0344 | 5 | 0.0015 | 布袋除尘设施收集处理后由15m高的排气筒排放 |
|  |  |  | - 无组织排放 | - | 0.0034 | - | 0.0034 | 无组织排放，加强收集 |
| 噪声 | 生产设备 |  |  | 75～85dB(A) |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |  | 基础减震、合理布局、厂房阻隔、绿化、距离衰减 |
| 固体废物 | 不合格产品及边角料 |  |  | 91.6875 |  | 0 |  | 集中收集后返回到生产工段再利用 |
|  | 废滤网 |  |  | 0.5 |  | 0 |  | 定期更换后，由厂家带走回收处理，不在厂区内暂存 |
|  | 废活性炭 |  |  | 4.19 |  | 0 |  | 暂存于废活性炭暂存间，达到一定数量后委托有资质单位处理 |
|  | 废机油 |  |  | 0.2 |  | 0 |  | 危废暂存间暂存后交有资质单位处理 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 5.6 |  | 0 |  | 经统一收集后委托当地环卫部门定期清运处置 |
|  | 化粪池污泥 |  |  | 0.085 |  | 0 |  | 定期清掏用于项目区内绿地肥料或委托环卫部门清掏外运 |
|  | 污水处理站污泥 |  |  | 1.344 |  | 0 |  | 经消毒处理后用于项目区内绿地肥料或委托环卫部门清掏外运 |

## 5.3“三本帐”及“以新带老”环保措施

1、“以新带老”环保措施

（1）现有项目各生产线未规范化设置有机废气收集措施，生产过程中产生的有机废气为无组织排放；本次扩建完成后，现有项目规范化设置有机废气收集措施，降低有机废气排放量，减少对周边环境的影响。

（2）现有项目废边角料及残次品破碎车间虽设置有集气罩及排气筒，但收集效率低，地面及墙面漏洒有破碎粉尘，未对漏洒的粉尘进行处理收集，影响车间整洁；本次扩建完成后，定期对废边角料及残次品破碎车间进行清扫及收集处理，保证车间整洁。

（3）现有项目产品在厂区内乱堆乱放，存在露天堆放现象，未全部堆放进产品堆场，影响厂区整洁；本次扩建完成后，统一将产品堆放进产品堆场。

（4）现有项目相关环境保护制度不够健全，未设置专职的环境保护管理人员，环保设施运行维护和日常管理不够重视，环保设施日常运行记录、安全检查记录制度、维护记录不够全面；本次扩建完成后，规范化设置危废暂存间，设置标识牌，产生的危废暂存于危废暂存间，达到一定数量后委托有资质单位处理。

2、“三本帐”核算

扩建完成后项目三本帐核算见表5.3-1。

表5.3-1  三本帐核算一览表

| 污染物名称 |  | 原有项目排放量 | 本次扩建项目 |  |  | “以新带老”削减量（t/a） | 扩建完成后排放量（t/a） | 排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |  |  |  |
| 废气 | 投料及搅拌粉尘 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
|  | 有机废气 | 1.75 | 11.4421 | 8.5296 | 2.9125 | 0 | 4.6625 | +2.9125 |
|  | 废边角料及残次品破碎粉尘 | 0.005 | 0.0344 | 0.0295 | 0.0049 | 0 | 0.0099 | +0.0049 |
| 废水 | 生活污水 | 560 | 448 | 0 | 448 | 0 | 1008 | +448 |
|  | 冷却水 | 0 | 6311.2 | 6311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废气喷淋废水 | 0 | 1008 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固废 | 生活垃圾 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 化粪池污泥 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 污水处理站污泥 | 0 | 1.344 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废边角料及残次品 | 0 | 91.6875 | 91.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 原料废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 破碎工段布袋收尘固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 投料工段布袋收尘固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废滤网 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0 | 4.19 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废机油 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 6建设项目区域环境现状

## 6.1自然环境简况

### 6.1.1地理位置

南华县位于云南省的中部、楚雄彝族自治州的西南部，地跨北纬24°44′-25°21′，东经100°44′-101°20′，东接楚雄、牟定，南连思茅的景东，西靠大理的弥渡、祥云，北邻姚安，呈“厂”字型。南华县龙川镇为县城所在地，是南华县重要的中心城镇，也是楚雄州的西大门。龙川镇因地处龙川江畔而得名。320国道、广大铁路、楚大高速公路、南永公路穿境而过，交通十分便利，龙川镇为全州十个二类乡镇之一。是川、黔、滇东通往滇西、缅甸、印度等国家和地区的咽喉要塞，古有“九府通衢”之称，历来是富贾云集之地。

扩建项目位于南华县龙川镇老高坝工业园区，中心地理坐标为：东经101°16′11″，北纬25°10′10″。工业园区至县城道路已连通，交通较为方便。具体见附图3：建设项目地理位置示意图。

### 6.1.2地形、地貌、地质

南华县地处滇中高原西部，县境内多山，山地属于绛云露山脉，地形东北促狭，西南辽远；地势西北高，东南低；西南群山纵横，东北丘陵起伏，间有少量的坪坝和峡谷。境内最高点是西南部红土坡龙潭山脉烧香寺山，海拔2861.18m，最低点为马街镇威车村的倒座窑，海拔963m。全县土地面积2343km2，地形复杂，山河相间陈列，呈北西至北北西向，由北向南又折向东，呈“厂”字型，东西横距64.6 km，南北纵距71.1km，多为山区、半山区和丘陵，有龙川、徐营、沙桥、雨露等坝子。1 km2以上的坝子仅有龙川、徐营、沙桥三个，占坝区面积的4%。南华县境内地层发育不全，以中生界为主，元古界、古生界和新生界极少。地质构造繁杂，以北北西向哀牢山和一街构造带为主。而马龙河褶邹区和南华褶邹区次之，其中洱海—红河断裂居大。全县处于川滇南北向构造带南华扭动褶皱区北段。南华扭动褶皱区北段由一系列北北西向和近南北向的紧密复式褶皱组成。受沙桥逆断层(F29)错动影响，地层出露不全，南华扭动褶皱区北段以中生界侏罗系、白垩系泥岩、砂岩地层为主，在盆地、河谷部位有第四系地层分布。

扩建项目位于南华县龙川镇老高坝工业园区（租用周官冲上村居民小组集体所有土地），地块为荒地，用地区域内主要为低矮植物及杂草，场地及周围无不良地质作用及地质灾害隐患，建设条件优越，适合扩建项目的建设。

### 6.1.3气候、气象

南华县地处滇中高原西部，气候以北亚热带季风气候为主，兼有大陆性气候和海洋性气候的双重气候特点，干湿季节分明，全县日照总时数达2430h，日均6.75h，年均日照百分率为56.3%，由于冬春受大陆高纬度地区干冷气团的影响，天气晴朗，干冷少雨；夏季受来自海洋的暖湿气流的影响，易成云致雨，温暖湿润，形成雨季。由于纬度低，气温的温差较小，呈现“冬无严寒，夏无酷暑，四季如春”的气候特征。由于境内海拔高差悬殊，从963m一直升到2861m，最大相对高差1898m，加上地势西北高，东南低，波状起伏明显，地形地貌复杂多变，从而形成了各种小气候类型，随着海拔的升高，呈现出南亚热带-中亚热带-北亚热带-暖温带-温带-寒温带的垂直气候地带性分布规律。境内以北亚热带季风气候为主，兼有大陆性和海洋性气候特点。四季温差小，干、雨季分明，雨热同季，夏秋季雨量充沛，以7、8两月为更甚，降雨量占全年的43%，而冬季则降雨量稀少，降雨量占10%左右。气温随地势高低变化较大，雨量随地域和时空分布也不均衡。多年平均气温18℃，最高气温37.7℃，最低气温-4.8℃；多年平均降水量为826.4mm，年平均降水天数为119天；多年平均水面蒸发量为1935mm（20cm蒸发器观测值）；多年平均日照2411小时，无霜期272天；风向多为西南风，年平均风速为2.5m/s，多风期为1～5月；气温、蒸发量随高程的增加而递减。

### 6.1.4河流水系

南华地处长江流域金沙江水系和红河流域元江水系的分水岭两侧，境内较大的河流有19条，其中；属长江流域金沙江水系的有源于五街、天申堂的龙川江，境内全长52.6km，是县内金沙江水系的主干河流。县境内泉水点多，展布全县，泉水分布与断裂构造有关，兔街断层、哀牢山断裂等发群泉为主，单泉次之，马龙河裙邹区的三街断层以东和南华扭动裙区内，以单泉为主，群泉稀少。泉水流量小，一般只能解决人畜用水和部分秧田用水。泉水受雨枯季节制约。

扩建项目周边地表水体为南面1255m处的大屯小河，大屯小河在项目区东南面3548m处汇入龙川江，龙川江为金沙江南岸一级支流，发源于楚雄州南华县天子庙坡东侧鱼肚拉的蒲藻塘，由西向东流经沙桥、南华、楚雄，又折向北进禄丰县和元谋县，横穿元谋坝区，最终入金沙江，流域面积9240.7km2，全长约246km。扩建项目涉及的龙川江河段处于毛板桥水库下游、青山嘴水库库区上游，具体见附图4：项目区水系图。

### 6.1.5植被及生物多样性等

南华属高原地区，光照充足、阳光辐射强，森林资源丰富，全县共有林业用地245.5万亩，占国土总面积的72%。其中，有林地170.5万亩，灌木林地和未成林造林地73.862万亩，森林覆盖率为42.3%。南华地处低纬度，高海拔地带，具有垂直分带为特点的高原地区。海拔2600m以上山区为原始森林，植被以常绿叶林及华山松针叶林为主，主要有桤木、黄栎、白栎、野核桃、樟木、华山松等。海拔1500-2000m为针叶区，主要以云南松间有华山松和灌木林。海拔2200-2600m为针阔混交林区，植被以常绿阔叶林、云南松、华山松等，主要树种为云南松、桤木、高山栎、野核桃、杂灌木、华山松等。大中山保护区内，已知动物397种，其中，国家一级重点保护4种、二级保护31种，在哀牢山中段已经消失的黑颈长尾雉在大中山仍有一定的种群数量。主要分布在滇南地区的微蹼铃蟾在大中山有发型。保护境内的“打雀山”，是候鸟迁徙的重要通道。

扩建项目位于南华县工业园区老高坝片区，土地性质为工业用地，根据建设单位提供资料，项目用地区域在实施前为荒地，用地区域内主要为低矮植物及杂草。调查范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布。

## 6.2区域污染源调查

### 6.2.1南华工业园区概况

南华工业园区位于南华县龙川镇，南华县人民政府于2008年委托昆明经济技术开发区规划设计院编制了《南华工业园区总体规划（2008—2020）》（下称“园区规划”），根据园区规划，南华工业园区规划为“一园两片三区”的组团式空间结构，“一园”即南华工业园，“两片”分别是老高坝片区和老红山片区，“三区”分别是老高坝加工制造区、生物产业区和老红山工业发展备用区。老高坝片区功能定位为发展生物资源深加工为主的轻工业；老红山片区功能定位为发展无污染和轻污染的加工业。工业园区总规划面积为10.5237km2（16229.85亩），其中老高坝片区6.1km2，老红山片区4.42km2。老高坝片区北临楚大高速，南至周家村，西临南大公路，东至上周官冲村，用地规模6.1081km2，规划人口0.8万人。老红山片区北临广大铁路，南至楚大高速，西起老红山烟叶堆放点公路，东至罗家屯，用地规模4.4156km2，规划人口0.4万人。园区规划于2008取得了“楚雄州工业和信息化委员会关于对《南华工业园区总体规划（2008—2020）》的评审意见”，并于2009年取得了“楚雄州环保局关于提交《南华工业园区规划环境影响报告书》审查意见的函（楚环函[2009]11号）”（见附件）。根据园区规划—功能结构图，老高坝片区南侧规划了野生菌加工区、绿色食品加工区，但考虑到园区已布局多家化工、建材、装备制造企业，楚雄州环境保护局出具了“楚雄州环境保护局关于南华县工业园区规划环境影响评价报告书审查意见的补充意见（楚环函[2014]14号）”（见附件），意见指出“鉴于园区已布局多家化工、建材、装备制造企业，今后在招商引资过程中，不得再引入食品加工等对周围环境要求较高的项目，同时，对现有食品加工企业要求采取关、停、并、转等措施，逐步退出工业园区”。

目前，南华县工业园区老高坝片区已有南华县琴华工贸有限公司、南华东山生物有限公司、南华云玻新型建材有限公司、南华县昆轻树脂瓦开发有限公司、南华县腾龙物流有限公司、南华县贝赢再生资源有限责任公司、云南铭宇肥业有限公司（停产）、南华茂森再生科技有限公司、南华摩尔农庄生物科技开发有限公司、南华县龙程渣土运输有限公司、楚雄牧欣食品有限公司、云南南华查姆农土特产综合开放有限公司、楚雄恒麟建材有限公司、南华县龙川机动车驾驶培训学校有限公司、工业园区工友小区、工业园区管委会、上雨天村委会卫生室、南华富迪新型墙体材料有限公司、楚雄德源魔芋生物科技有限公司、云南华香源香料有限公司、云南云冶中信塑木新型材料有限公司、南华县看守所等企业单位入驻。

根据2020年4月21日中共云南省委、云南省人民政府关于印发《云南省各类开发区优化提升总体方案》的通知（云委[2020]287号），南华县工业园区属于撤销的开发区名单中。

### 6.2.2区域污染源调查

根据现场调查及资料收集，园区内主要分布化工、建材、装备制造企业，距离项目较近的企业污染源情况见表6.2-1。

表6.2-1  扩建项目区附近企业污染情况

| 企业名称 | 建设内容 | 主要污染物/污染源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南华县琴华工贸有限公司 | 水泥电杆、水泥管、电杆配套法兰生产 | 废气：无组织排放的粉尘、锅炉废气、中频炉废气； 废水：生产废水（设备冲洗、设备冷却水）、生活污水； 噪声：机械及设备噪声； 固废：不合格的水泥制品电杆、水泥管、法兰、生活垃圾、炉体渣料、化粪池和收集沉淀池污泥、减水剂包装桶、废机油、废油脂、布袋收尘等。 | 正常运行 |
| 南华县昆轻树脂瓦开发有限公司 | 水泥瓦生产 | 废气：投料、搅拌、制浆粉尘； 废水：生产废水（设备冲洗、挤压废水）、生活污水； 噪声：机械及设备噪声； 固废：不合格产品、废包装袋、生活垃圾等。 | 正常运行 |
| 南华县贝赢再生资源有限责任公司 | 年产燃料油13500t、钢丝3000t、炭黑10500t | 废气：燃烧废气、炭黑粉尘、储油罐区废气； 废水：生产废水（设备冷却水）、生活污水； 噪声：机械及设备噪声； 固废：脱硫除尘固废、废活性炭、废机油、含油废手套及废抹布、生活垃圾、化粪池污泥等。 | 正常运行 |
| 南华云玻新型建材有限公司 | 浮法玻璃生产 | 废气：混料车间粉尘、液氨储罐挥发NH3、玻璃窑炉烟气、镀膜废气； 废水：原料清洗废水、循环冷却水、生活污水； 噪声：机械及设备噪声； 固废：除尘回收粉尘、碎玻璃、锡渣、废耐火材料、熔窑烟道积灰渣、废催化剂、废包装袋、生活垃圾等。 | 正常运行 |
| 南华茂森再生科技有限公司 | 年处理冶炼烟尘（渣）15000t，年生产锗精矿粉33.12t、铟锭2.5t、浸出渣（铅）7143t、锌锭5000t、海绵镉100t | 废气：球磨调浆产生的无组织粉尘、酸性浸出反应桶和电解槽表面挥发出的无组织废气、灼烧炉废气、锅炉废气； 废水：生产废水、生活污水； 噪声：机械及设备噪声； 固废：废编织袋和废铁、灼烧炉灰渣和锅炉灰渣、废弃润滑油类及棉纱、水处理渣、生活垃圾等。 | 正常运行 |

距离扩建项目较近的企业，无生产废水外排；生活污水收集处理后用于场地洒水、绿化浇灌等，不外排；企业产生的废气均采取相应的废气处理设施处理后达标排放，对区域环境空气的影响较小；企业产生的噪声主要来自各生产设备，各企业通过采取相应隔音降噪措施后，基本可做到厂界达标；企业产生的固废均设置了固体废物收集、暂存设施，生产固废分类收集，部分综合利用，剩余部分妥善处置，未发现乱堆乱弃的现象。周边企业在采取相应的环境保护措施后对周围环境影响较小。

## 6.3环境质量现状调查

为了解项目区周边环境质量状况，本次环评环境空气现状引用《云南云冶中信塑木新型材料有限公司100千吨/年（100kt/a）新型材料循环经济示范项目环境影响报告书》中的环境空气现状监测数据，云南云冶中信塑木新型材料有限公司100千吨/年（100kt/a）新型材料循环经济示范项目位于扩建项目西南侧883m处，监测数据可类比；本次环评地表水环境现状引用《云南云冶中信塑木新型材料有限公司100千吨/年（100kt/a）新型材料循环经济示范项目环境影响报告书》中的地表水现状监测数据，云南云冶中信塑木新型材料有限公司100千吨/年（100kt/a）新型材料循环经济示范项目位于扩建项目西南侧883m处，监测数据可类比；本次环评地下水环境现状引用《南华县年处理3万吨再生资源综合利用及加工项目环境影响报告书》中的地下水环境现状监测数据，南华县年处理3万吨再生资源综合利用及加工项目位于扩建项目南面158m处，监测数据可类比。2020年5月22日至2020年5月23日建设单位委托云南亚明环境监测科技有限公司对项目区声环境进行了补测。

### 6.3.1环境空气

1、区域环境质量达标情况

根据楚雄彝族自治州生态环境局2019年6月5日发布的《楚雄州2018年环境状况公报》：“2018年下半年，南华县城区环境空气质量监测有效天数为171天，其中优为160天，良为11天，空气质量优良率为100%。可吸入颗粒物（PM10）年均值为23ug/m3（一级），细颗粒物（PM2.5）年均值为12ug/m3（一级），二氧化硫（SO2）年均值为15ug/m3（一级），二氧化氮（NO2）年均值为13ug/m3（一级），一氧化碳（CO）年均值为0.8mg/m3，臭氧8小时滑动平均值（O3-8h）年均值为64ug/m3。总体而言，2018年度南华县城区环境空气质量主要受臭氧和颗粒物影响较大。”扩建项目处于南华县龙川镇老高坝工业园区，距南华县城所在地公路里程约2.2km，扩建项目所在区域环境空气属于环境空气质量达标区。

2、大气环境质量现状监测

本次环评环境空气现状引用《云南云冶中信塑木新型材料有限公司100千吨/年（100kt/a）新型材料循环经济示范项目环境影响报告书》中的环境空气现状监测数据。设置2个监测点位（1＃监测点位于本次建设区西南面890m处，1＃监测点位于本次建设区西南面850m处，主导风向为西南风，本次建设区处于监测点下风向，监测点与建设区同属于南华老高坝工业园区，地形、气候条件一致，监测数据可类比）。

（1）监测因子：TSP、PM10、二氧化硫、二氧化氮、非甲烷总烃。

（2）评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。

（3）监测点位：2个。

（4）监测频率：连续采样7天，二氧化硫、二氧化氮检测日均值及小时值；TSP、PM10检测日均值；非甲烷总烃检测小时值。

（5）监测时间：2018年04月01日至2018年04月07日。

（6）监测单位：云南圣清环境监测科技有限公司。

3、环境空气质量评价

（1）评价标准

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值。

（2）评价方法

监测结果与评价标准对比的方法。

（3）现状监测统计结果与评价

监测结果统计结果见表6.3-1和表6.3-2。

表6.3-1  空气质量监测结果统计（24小时平均）  单位mg/m3

| 检测地点 | 采样日期 | NO2 | SO2 | PM10 | TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目上风向 | 2018.04.01 | 0.022 | 0.011 | 0.024 | 0.032 |
|  | 2018.04.02 | 0.020 | 0.013 | 0.026 | 0.035 |
|  | 2018.04.03 | 0.027 | 0.009 | 0.031 | 0.041 |
|  | 2018.04.04 | 0.026 | 0.016 | 0.028 | 0.036 |
|  | 2018.04.05 | 0.020 | 0.010 | 0.027 | 0.036 |
|  | 2018.04.06 | 0.019 | 0.009 | 0.024 | 0.031 |
|  | 2018.04.07 | 0.017 | 0.014 | 0.023 | 0.030 |
|  | 标准值 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.3 |
|  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 项目下风向 | 2018.04.01 | 0.023 | 0.011 | 0.031 | 0.041 |
|  | 2018.04.02 | 0.019 | 0.013 | 0.025 | 0.033 |
|  | 2018.04.03 | 0.027 | 0.009 | 0.033 | 0.044 |
|  | 2018.04.04 | 0.027 | 0.016 | 0.029 | 0.038 |
|  | 2018.04.05 | 0.021 | 0.010 | 0.033 | 0.044 |
|  | 2018.04.06 | 0.020 | 0.012 | 0.023 | 0.030 |
|  | 2018.04.07 | 0.018 | 0.014 | 0.030 | 0.039 |
|  | 标准值 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.3 |
|  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表6.3-2  空气质量监测结果统计（1小时平均）  单位mg/m3

| 检测地点 | 采样日期 | 采样时间 | NO2 | SO2 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目上风向 | 2018.04.01 | 2:00～3:00 | 0.029 | 0.019 | ＜0.04 |
|  |  | 8:00～9:00 | 0.026 | 0.010 | ＜0.04 |
|  |  | 14:00～15:00 | 0.013 | 0.008 | ＜0.04 |
|  |  | 20:00～21:00 | 0.017 | 0.014 | ＜0.04 |
|  | 2018.04.02 | 2:00～3:00 | 0.009 | 0.013 | ＜0.04 |
|  |  | 8:00～9:00 | 0.035 | 0.018 | ＜0.04 |
|  |  | 14:00～15:00 | 0.015 | 0.014 | ＜0.04 |
|  |  | 20:00～21:00 | 0.026 | 0.009 | ＜0.04 |
|  | 2018.04.03 | 2:00～3:00 | 0.011 | 0.011 | ＜0.04 |
|  |  | 8:00～9:00 | 0.025 | 0.015 | ＜0.04 |
|  |  | 14:00～15:00 | 0.037 | 0.005 | ＜0.04 |
|  |  | 20:00～21:00 | 0.042 | 0.018 | ＜0.04 |
|  | 2018.04.04 | 2:00～3:00 | 0.015 | 0.014 | ＜0.04 |
|  |  | 8:00～9:00 | 0.031 | 0.016 | ＜0.04 |
|  |  | 14:00～15:00 | 0.031 | 0.009 | ＜0.04 |
|  |  | 20:00～21:00 | 0.045 | 0.021 | ＜0.04 |
|  | 2018.04.05 | 2:00～3:00 | 0.013 | 0.008 | ＜0.04 |
|  |  | 8:00～9:00 | 0.018 | 0.015 | ＜0.04 |
|  |  | 14:00～15:00 | 0.017 | 0.012 | ＜0.04 |
|  |  | 20:00～21:00 | 0.021 | 0.008 | ＜0.04 |
|  | 2018.04.06 | 2:00～3:00 | 0.014 | 0.010 | ＜0.04 |
|  |  | 8:00～9:00 | 0.018 | 0.018 | ＜0.04 |
|  |  | 14:00～15:00 | 0.011 | 0.009 | ＜0.04 |
|  |  | 20:00～21:00 | 0.025 | 0.013 | ＜0.04 |
|  | 2018.04.07 | 2:00～3:00 | 0.014 | 0.009 | ＜0.04 |
|  |  | 8:00～9:00 | 0.015 | 0.020 | ＜0.04 |
|  |  | 14:00～15:00 | 0.014 | 0.010 | ＜0.04 |
|  |  | 20:00～21:00 | 0.019 | 0.014 | ＜0.04 |
|  | 标准值 |  | 0.2 | 0.5 | 2.0 |
|  | 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 项目下风向 | 2018.04.01 | 2:00～3:00 | 0.030 | 0.019 | ＜0.04 |
|  |  | 8:00～9:00 | 0.025 | 0.010 | ＜0.04 |
|  |  | 14:00～15:00 | 0.013 | 0.008 | ＜0.04 |
|  |  | 20:00～21:00 | 0.020 | 0.014 | ＜0.04 |
|  | 2018.04.02 | 2:00～3:00 | 0.009 | 0.013 | ＜0.04 |
|  |  | 8:00～9:00 | 0.033 | 0.018 | ＜0.04 |
|  |  | 14:00～15:00 | 0.012 | 0.015 | ＜0.04 |
|  |  | 20:00～21:00 | 0.021 | 0.009 | ＜0.04 |
|  | 2018.04.03 | 2:00～3:00 | 0.012 | 0.011 | ＜0.04 |
|  |  | 8:00～9:00 | 0.025 | 0.015 | ＜0.04 |
|  |  | 14:00～15:00 | 0.029 | 0.009 | ＜0.04 |
|  |  | 20:00～21:00 | 0.043 | 0.018 | ＜0.04 |
|  | 2018.04.04 | 2:00～3:00 | 0.015 | 0.014 | ＜0.04 |
|  |  | 8:00～9:00 | 0.030 | 0.016 | ＜0.04 |
|  |  | 14:00～15:00 | 0.028 | 0.009 | ＜0.04 |
|  |  | 20:00～21:00 | 0.037 | 0.021 | ＜0.04 |
|  | 2018.04.05 | 2:00～3:00 | 0.013 | 0.008 | ＜0.04 |
|  |  | 8:00～9:00 | 0.018 | 0.015 | ＜0.04 |
|  |  | 14:00～15:00 | 0.017 | 0.012 | ＜0.04 |
|  |  | 20:00～21:00 | 0.021 | 0.009 | ＜0.04 |
|  | 2018.04.06 | 2:00～3:00 | 0.015 | 0.010 | ＜0.04 |
|  |  | 8:00～9:00 | 0.019 | 0.018 | ＜0.04 |
|  |  | 14:00～15:00 | 0.011 | 0.009 | ＜0.04 |
|  |  | 20:00～21:00 | 0.024 | 0.013 | ＜0.04 |
|  | 2018.04.07 | 2:00～3:00 | 0.014 | 0.013 | ＜0.04 |
|  |  | 8:00～9:00 | 0.019 | 0.020 | ＜0.04 |
|  |  | 14:00～15:00 | 0.014 | 0.010 | ＜0.04 |
|  |  | 20:00～21:00 | 0.022 | 0.014 | ＜0.04 |
|  | 标准值 |  | 0.2 | 0.5 | 2.0 |
|  | 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 |

根据上表可知，扩建项目区环境空气质量现状评价因子TSP、SO2、NOX日均值能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求及修改单中二级标准；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3的限值要求。

### 6.3.2地表水环境

1、区域环境质量达标情况

根据楚雄彝族自治州生态环境局2019年6月5日发布的《楚雄州2018年环境状况公报》：“2018年，小天城断面水质类别为IV类，水质状况为轻度污染，同比2017年（IV类、轻度污染）无明显变化，经环评现场踏勘，项目所在区域大屯小河流域周边有周边村庄生活污水排放源，受周边村庄生活污水影响，水质状况为轻度污染，项目所在区域地表水环境质量不达标。

2、地表水环境质量现状监测

项目周边地表水体为南面1255m处的大屯小河，大屯小河在项目区东南面3548m处汇入龙川江，为了解项目区地表水现状及为分析项目运营对地表水体的影响提供依据，本项目地表水现状监测数据引用《云南云冶中信塑木新型材料有限公司100千吨/年（100kt/a）新型材料循环经济示范项目环境影响报告书》现状监测报告中地表水数据。

（1）监测项目：pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群，共8项。

（2）监测布点：项目西南侧大屯小河，距离项目区最近点上游500m、下游2000m处各设置1个监测断面，共设2个监测断面。

（3）监测周期和频率：连续监测3天，每天每个断面采样分析1次。

（4）监测时间：2018年04月01日至2018年04月03日。

（5）监测单位：云南圣清环境监测科技有限公司。

3、地表水环境质量现状评价

（1）评价标准

执行执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

（2）评价方法

采用检出率、超标率和超标倍数等数理统计法对地表水质量现状进行评价。

（3）监测结果与评价

统计结果见表6.3-3。

表6.3-3  地表水环境现状监测结果表（单位：mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群个/L）

| 样品类型 |  | 地表水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采样日期 分析指标 | 项目上游500m |  |  | 项目下游2000m |  |  | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 |
|  |  | 04.01 | 0.4.02 | 04.03 | 04.01 | 0.4.02 | 04.03 |  |  |  |
| 1 | pH | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 6~9 | 达标 | / |
| 2 | BOD5 | 7.4 | 7.1 | 6.7 | 13.4 | 12.5 | 14.0 | ≤4 | 超标 | 0.85~2.50 |
| 3 | COD | 20 | 22 | 21 | 39 | 40 | 41 | ≤20 | 超标 | 0.1~1.05 |
| 4 | 石油类 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ≤0.05 | 超标 | 3.8 |
| 5 | 总磷 | 0.058 | 0.062 | 0.089 | 0.086 | 0.082 | 0.092 | ≤0.2 | 达标 | / |
| 6 | 氨氮 | 0.598 | 0.644 | 0.572 | 0.531 | 0.558 | 0.580 | ≤1.0 | 达标 | / |
| 7 | 粪大肠 菌群 | 1.2×103 | 3.5×103 | 2.4×103 | 9.3×103 | 6.4×103 | 5.3×103 | ≤10000 | 达标 | / |
| 8 | 阴离子表面活性剂 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ≤0.2 | 达标 | / |

由表6.3-3可知，扩建项目所在区段大屯小河现状水质不能够满足区划《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，超标因子包括COD、BOD5、石油类，超标倍数分别为0.85~2.50、0.10~1.05、3.8。经调查了解，项目所在区段大屯小河水质超标原因为沿线生活污染源所致，水质状况为轻度污染，项目所在区域地表水环境质量不达标。

### 6.3.3地下水环境

本次环评地下水环境现状引用《南华县年处理3万吨再生资源综合利用及加工项目环境影响报告书》中的地下水环境现状监测数据，南华县年处理3万吨再生资源综合利用及加工项目位于拟建项目南面158m处，与本项目同属于南华老高坝工业园区，地下水流由西北向东南流，1＃监测点位于本项目区西北面605m处为上游方向，2＃监测点位于本项目区西面673m处为西南侧方向，3＃监测点位于本项目区东南面883m处为下游方向，监测数据可类比。

- 地下水监测

- 监测点位：共设置3个地下水监测点位，在云南云冶松香有限公司厂区内1个监测点（1＃）、在南华富迪新型墙体材料有限公司厂区内1个监测点（2＃）、在南华县兴飞砖厂厂区内1个监测点（3＃）。

监测时间、监测频次和监测因子：监测于2019年8月30日至2019年8月31日连续监测2天，每天取样1次。监测项目为pH、总硬度、溶解性总固体、钙、镁、碳酸钙、重碳酸根、氨氮、高锰酸盐指数、氟化物、挥发酚类、氰化物、铁、菌落总数、总大肠菌群、六价铬、氯离子、亚硝酸盐氮、硝酸盐、硫酸盐、砷、汞、铅、镉、钾、钠，共26项。

（2）监测结果

监测结果见表6.3-4。

表6.3-4  地下水检测结果一览表

| 监测时间 | 监测项目 | 检测结果 |  |  | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 云南云冶松香有限公司厂区内 | 南华富迪新型墙体材料有限公司厂区 | 南华县兴飞砖厂厂区 |  |  |
| 2019.08.31 | pH（无量纲） | 6.47 | 6.12 | 6.84 | 6.5~8.5 | 达标 |
|  | 总硬度 | 260 | 272 | 268 | 450mg/L | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | 340 | 378 | 348 | 1000mg/L | 达标 |
|  | 钙 | 42.93 | 59.61 | 76.40 | / | 达标 |
|  | 镁 | 5.895 | 6.447 | 4.823 | / | 达标 |
|  | 碳酸根 | 5L | 5L | 5L | / | 达标 |
|  | 重碳酸根 | 362 | 354 | 362 | / | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.261 | 0.235 | 0.243 | 0.5mg/L | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 3.0mg/L | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.67 | 0.62 | 0.81 | 1.0mg/L | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002mg/L | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05mg/L | 达标 |
|  | 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.3mg/L | 达标 |
|  | 菌落总数 | 90 | 90 | 80 | 100个/mL | 达标 |
|  | 总大肠菌群 | 3L | 3L | 3L | 3.0MPN/L | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05mg/L | 达标 |
|  | 氯离子 | 15 | 12 | 14 | 250mg/L | 达标 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 1mg/L | 达标 |
|  | 硝酸盐 | 0.08L | 0.08L | 0.08L | / | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 167 | 45 | 87 | 250mg/L | 达标 |
|  | 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.01mg/L | 达标 |
|  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.001mg/L | 达标 |
|  | 镉 | 0.000025L | 0.000025L | 0.000025L | 0.005mg/L | 达标 |
|  | 铅 | 0.00025L | 0.00025L | 0.00025L | 0.01mg/L | 达标 |
|  | 钾 | 1.58 | 2.73 | 2.91 | / | 达标 |
|  | 钠 | 18.85 | 20.10 | 17.49 | 200mg/L | 达标 |
| 2019.09.01 | pH（无量纲） | 6.53 | 6.15 | 6.71 | 6.5~8.5 | 达标 |
|  | 总硬度 | 270 | 264 | 272 | 450mg/L | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | 360 | 362 | 378 | 1000mg/L | 达标 |
|  | 钙 | 42.95 | 60.06 | 75.06 | / | 达标 |
|  | 镁 | 5.938 | 6.315 | 5.071 | / | 达标 |
|  | 碳酸根 | 5L | 5L | 5L | / | 达标 |
|  | 重碳酸根 | 366 | 358 | 362 | / | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.240 | 0.224 | 0.205 | 0.5mg/L | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 4.8 | 1.4 | 1.7 | 3.0mg/L | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.72 | 0.66 | 0.82 | 1.0mg/L | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002mg/L | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05mg/L | 达标 |
|  | 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.3mg/L | 达标 |
|  | 菌落总数 | 90 | 80 | 80 | 100个/mL | 达标 |
|  | 总大肠菌群 | 3L | 3L | 3L | 3.0MPN/L | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05mg/L | 达标 |
|  | 氯离子 | 14 | 15 | 15 | 250mg/L | 达标 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 1mg/L | 达标 |
|  | 硝酸盐 | 0.08L | 0.08L | 0.08L | / | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 157 | 55 | 88 | 250mg/L | 达标 |
|  | 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.01mg/L | 达标 |
|  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.001mg/L | 达标 |
|  | 镉 | 0.000025L | 0.000025L | 0.000025L | 0.005mg/L | 达标 |
|  | 铅 | 0.00025L | 0.00025L | 0.00025L | 0.01mg/L | 达标 |
|  | 钾 | 1.59 | 2.84 | 2.97 | / | 达标 |
|  | 钠 | 18.86 | 18.16 | 18.68 | 200mg/L | 达标 |

由表6.3-4分析，项目所在区域地下水中各项指标能够满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准，项目所在区域地下水环境良好。

### 6.3.4声环境

为了解项目区周边声环境质量状况，建设单位委托云南亚明环境监测科技有限公司于2020年5月22日至2020年5月23日对项目区声环境进行了监测。

（1）声环境监测

监测点位：共布设四个点位，分别是厂界四周（1#、2#、3#、4#）；

监测因子：等效连续A声级，LAeq；

监测时间：连续监测两天，分昼间、夜间2时段监测，安排监测时间为：昼间6:00-22:00、夜间：22:00-次日6:00。

（2）声环境环境监测结果与评价

声环境监测结果见表6.3-5所示。

表6.3-5  声环境监测及评价结果  单位：Leq（A）

| 监测点 | 监测时间 |  | Leq | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东 | 2020.5.22 | 昼 | 57 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜 | 49 | 55 |  |
|  | 2020.5.23 | 昼 | 57 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜 | 49 | 55 |  |
| 厂界南 | 2020.5.22 | 昼 | 54 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜 | 46 | 55 |  |
|  | 2020.5.23 | 昼 | 54 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜 | 46 | 55 |  |
| 厂界西 | 2020.5.22 | 昼 | 57 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜 | 49 | 55 |  |
|  | 2020.5.23 | 昼 | 56 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜 | 48 | 55 |  |
| 厂界北 | 2020.5.22 | 昼 | 55 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜 | 48 | 55 |  |
|  | 2020.5.23 | 昼 | 56 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜 | 49 | 55 |  |

由表6.3-5可知，项目所在地区域厂界昼间、夜间噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。

### 6.3.5生态环境

扩建项目位于南华县龙川镇工业园区，为扩建项目，土地性质为工业用地，根据建设单位提供资料，项目用地区域在实施前为荒地，用地区域内主要为低矮植物及杂草，未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布。

# 7环境影响预测及评价

## 7.1施工期环境影响回顾性分析

扩建项目位于南华县龙川镇工业园区，为扩建项目，土地性质为工业用地，

对于扩建项目的施工建设情况，扩建项目施工期于2019年10月开始，于2020年5月施工结束，根据现场踏勘，扩建项目在现有厂区东南面新建一栋办公生活用房、一座厂房及相应的配套设施，厂房分为4个车间，1号车间为塑料花盆生产车间、2号车间为再生塑料颗粒生产车间、3号车间为塑料化粪池生产车间、4号车间为再生塑料颗粒存放车间，目前主体工程已基本建设完成。扩建项目施工期未接到有关环保问题的投诉和反馈，扩建项目施工期对周围环境的影响已经结束，故本次环评对施工期进行回顾性分析，本次评价重点为运营期。

### 7.1.1施工期大气环境影响回顾性分析

扩建项目施工期大气污染物主要是施工扬尘、机械废气。

根据建设单位提供资料，对于施工期产生的废气对周围环境的影响，扩建项目施工期间对施工场地和车辆行驶的路面进行洒水降尘，并加强施工管理，对易起尘的材料加盖篷布，对于建材和沙土的运输也加强管理，防止运输途中发生漏洒。施工期废气通过上述环保措施后，有效降低了施工废气对周边环境的影响，目前，施工期已结束，施工期废气随之消失，根据建设单位及周边居民了解，施工期没有施工废气污染周围环境的现象发生，未接到有关环保问题的投诉和反馈，经环评现场勘查，扩建后项目区内不存在施工过程遗留的环保问题。

### 7.1.2施工期地表水环境影响回顾性分析

扩建项目施工期产生的废水主要包括施工废水和生活污水。

根据建设单位提供资料，扩建项目施工期施工废水主要为备料废水，属于消耗性用水，基本上被砂石料吸收，不产生施工废水；施工期沿用场地原有旱厕，施工人员粪便污水经旱厕统一收集后，委托周边村民及时清掏还田作肥料。施工期废水通过上述环保措施后，有效降低了施工期废水对周边环境的影响，目前，施工期已结束，施工期废水随之消失，根据建设单位及周边居民了解，施工期没有发生施工废水乱排乱放的现象，未接到有关环保问题的投诉和反馈，经环评现场勘查，扩建项目区内不存在施工过程遗留的环保问题。

### 7.1.3施工期噪声环境影响回顾性分析

扩建项目施工期涉及的噪声主要包括施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。

根据建设单位提供资料，扩建项目施工期采取了选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；对施工设备定期保养，严守操作规范；在施工场区减速慢行、禁止鸣笛等措施。施工期噪声通过上述环保措施后，将施工期噪声对较近的敏感点及周边环境的影响降到最小，目前，施工期已结束，施工期噪声随之消失，根据建设单位及周边居民了解，施工期没有发生施工噪声扰民的现象，未接到有关环保问题的投诉和反馈，经环评现场勘查，扩建项目区内不存在施工过程遗留的环保问题。

### 7.1.4 施工期固体废物环境影响回顾性分析

扩建项目施工期产生的固体废物包括平整场地产生的土石方；生产车间及新的附属设施修建产生的建筑垃圾；施工人员生活垃圾。

根据建设单位提供资料，扩建项目施工期剥离的表土堆存在项目绿化区，用编织袋装土围挡、密目网遮盖，降低水土流失量，项目主体工程完工后用作绿化回填覆土，场地开挖土石方运至当地市政部门指定地点堆放，基础开挖土石方全部回填；对各种废钢配件、金属管线废料等，集中收集后出售给废物收购商；生活垃圾经统一收集后运往临近村庄垃圾处置点处置。扩建项目施工过程中土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾得到合理处置，施工期固废处置率为100%，根据建设单位及周边居民了解，施工期没有发生固体废物乱堆乱放的现象，未接到有关环保问题的投诉和反馈，经环评现场勘查，扩建项目区内不存在施工过程遗留的环保问题。

## 7.2运营期环境影响分析

- 扩建项目主要为利用废旧塑料（废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜）生产再生塑料颗粒，为现有项目“聚乙烯PE管生产线”及本次扩建项目建设的“塑料花盆生产线”和“塑料化粪池生产线”提供原材料。建成后年生产再生塑料颗粒6000t，其中3000t提供给现有项目“聚乙烯PE管生产线”作原材料、2500t提供给本次扩建项目建设的“塑料花盆生产线”作原材料、500t提供给本次扩建项目建设的“塑料化粪池生产线”作原材料。生产再生塑料颗粒6000t/a、生产塑料花盆25万个/年、生产塑料化粪池2万个/年。

### 7.2.1运营期大气环境影响分析

扩建项目运营期产生的废气主要包括原料堆放粉尘、工艺废气、不合格品破碎粉尘。

1、南华县基本气象特征

南华县属低纬度、高海拔、亚热带季风气候。总的气候特点是：光照充足，气温年较差小，日较差大，降水充沛，干湿分明，多雷暴；主要降水集中在7~8月，多雨过即晴天气，降雪几率小；冬季北方寒流影响稀少，多暖阳。

据邻近的南华气象站1959-2014年多年观测资料统计，多年平均气温18℃，最高气温37.7℃，最低气温-4.8℃；多年平均降水量为826.4mm，年平均降水天数为119天；多年平均水面蒸发量为1935mm（20cm蒸发器观测值）；多年平均日照2411小时，无霜期272天；风向多为西南风，年平均风速为2.5m/s，多风期为1～5月；气温、蒸发量随高程的增加而递减。

2、大气环境影响预测

（1）预测因子

根据工程分析，本次评价有组织排放主要选取工艺废气中有机废气（NMHC）、颗粒物及破碎粉尘作为影响预测评价因子，无组织排放选取有机废气（NMHC）、颗粒物作为影响预测评价因子。

（2）污染源源强

项目大气污染物源强见表7.2-1、表7.2-2。

- 表7.2-1  项目点源参数调查清单

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 高度（m） | 内径（m） | 温度（℃） | 流速（m/s） |  |  |  |
| 工艺废气排气筒 （点源1） | 101.270185 | 25.169476 | 1923 | 15 | 0.5 | 70 | 32.54 | NMHC | 0.5572 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.0921 | kg/h |
| 破碎房排气筒 （点源2） | 101.269354 | 25.170270 | 1913 | 15 | 0.5 | 25 | 0.14 | 颗粒物 | 0.0005 | kg/h |

- 表7.2-2  项目面源参数调查清单

| 污染源 名称 | 左下角坐标(o) |  | 海拔高 度(m) | 矩形面源 |  |  | 排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 经度 |  | 长度 (m) | 宽度 (m) | 有效 高度 (m) | NMHC | 颗粒物 |
| 生产车间（面源1） | 101.269654 | 25.169564 | 1923 | 49.35 | 39.74 | 15 | 0.3097 | 0.041 |
| 破碎房（面源2） | 101.269303 | 25.170370 | 1913 | 14.27 | 9.09 | 10 | - | 0.001 |

（3）预测内容

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）的要求预测排放的污染物在不同距离处的质量浓度及占标率。

（4）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）的要求，采用AreaScreen估算模式进行预测，有组织废气估算模型参数见表7.2-3。

表7.2-3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 37.7°C |
| 最低环境温度 |  | -4.8°C |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

（5）预测结果及分析

①项目废气有组织排放预测结果及分析

A、项目工艺废气排气筒（点源1）预测结果及分析

项目工艺废气排气筒（点源1）正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表7.2-4。

表7.2-4  工艺废气排气筒（点源1）正常排放的Pmax和D10%预测和计算表

| 距离 m | NMHC |  | TSP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 （ug/m3） | 占标率（%） | 浓度 （ug/m3） | 占标率（%） |
| 50.0 | 0.0802 | 0.0040 | 0.0132 | 0.0015 |
| 100.0 | 1.3546 | 0.0677 | 0.2239 | 0.0249 |
| 200.0 | 2.1529 | 0.1076 | 0.3559 | 0.0395 |
| 300.0 | 1.5136 | 0.0757 | 0.2502 | 0.0278 |
| 400.0 | 1.1989 | 0.0599 | 0.1982 | 0.0220 |
| 500.0 | 0.9417 | 0.0471 | 0.1557 | 0.0173 |
| 600.0 | 0.7869 | 0.0393 | 0.1301 | 0.0145 |
| 700.0 | 1.9876 | 0.0994 | 0.3285 | 0.0365 |
| 800.0 | 0.8060 | 0.0403 | 0.1332 | 0.0148 |
| 900.0 | 0.5131 | 0.0257 | 0.0848 | 0.0094 |
| 1000.0 | 0.4537 | 0.0227 | 0.0750 | 0.0083 |
| 1200.0 | 0.3575 | 0.0179 | 0.0591 | 0.0066 |
| 1400.0 | 0.3522 | 0.0176 | 0.0582 | 0.0065 |
| 1600.0 | 0.3609 | 0.0180 | 0.0596 | 0.0066 |
| 1800.0 | 0.3712 | 0.0186 | 0.0614 | 0.0068 |
| 2000.0 | 0.3761 | 0.0188 | 0.0622 | 0.0069 |
| 2500.0 | 0.3602 | 0.0180 | 0.0595 | 0.0066 |
| 3000.0 | 3.2818 | 0.1641 | 0.5425 | 0.0603 |
| 3500.0 | 2.8678 | 0.1434 | 0.4740 | 0.0527 |
| 4000.0 | 2.5730 | 0.1286 | 0.4253 | 0.0473 |
| 4500.0 | 2.3132 | 0.1157 | 0.3824 | 0.0425 |
| 5000.0 | 1.9682 | 0.0984 | 0.3253 | 0.0361 |
| 10000.0 | 1.3225 | 0.0661 | 0.2186 | 0.0243 |
| 11000.0 | 1.2036 | 0.0602 | 0.1989 | 0.0221 |
| 12000.0 | 1.1180 | 0.0559 | 0.1848 | 0.0205 |
| 13000.0 | 0.9544 | 0.0477 | 0.1577 | 0.0175 |
| 14000.0 | 0.9906 | 0.0495 | 0.1637 | 0.0182 |
| 15000.0 | 0.9295 | 0.0465 | 0.1536 | 0.0171 |
| 20000.0 | 0.6565 | 0.0328 | 0.1085 | 0.0121 |
| 25000.0 | 0.5457 | 0.0273 | 0.0902 | 0.0100 |
| 下风向最大浓度 | 3.3809 | 0.1690 | 0.5588 | 0.0621 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 2880.0 | 2880.0 | 2880.0 | 2880.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

B、项目破碎房排气筒（点源2）预测结果及分析

项目破碎房排气筒（点源2）正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表7.2-5。

表7.2-5  项目破碎房排气筒（点源2）正常排放的Pmax和D10%预测和计算表

| 距离m | 破碎区排气筒 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSP |  |
|  | 预测浓度ug/m3 | 占标率% |
| 50.0 | 0.1728 | 0.0192 |
| 100.0 | 0.1413 | 0.0157 |
| 200.0 | 1.0899 | 0.1211 |
| 300.0 | 0.6478 | 0.0720 |
| 400.0 | 0.4602 | 0.0511 |
| 500.0 | 0.0725 | 0.0081 |
| 600.0 | 0.2419 | 0.0269 |
| 700.0 | 0.2338 | 0.0260 |
| 800.0 | 0.0913 | 0.0101 |
| 900.0 | 0.1724 | 0.0192 |
| 1000.0 | 0.1380 | 0.0153 |
| 1200.0 | 0.1087 | 0.0121 |
| 1400.0 | 0.0906 | 0.0101 |
| 1600.0 | 0.0273 | 0.0030 |
| 1800.0 | 0.0175 | 0.0019 |
| 2000.0 | 0.0624 | 0.0069 |
| 2500.0 | 0.0365 | 0.0041 |
| 3000.0 | 0.0132 | 0.0015 |
| 3500.0 | 0.0312 | 0.0035 |
| 4000.0 | 0.0259 | 0.0029 |
| 4500.0 | 0.0092 | 0.0010 |
| 5000.0 | 0.0193 | 0.0021 |
| 10000.0 | 0.0056 | 0.0006 |
| 11000.0 | 0.0063 | 0.0007 |
| 12000.0 | 0.0066 | 0.0007 |
| 13000.0 | 0.0042 | 0.0005 |
| 14000.0 | 0.0042 | 0.0005 |
| 15000.0 | 0.0047 | 0.0005 |
| 20000.0 | 0.0028 | 0.0003 |
| 25000.0 | 0.0026 | 0.0003 |
| 下风向最大浓度 | 1.5739 | 0.1749 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 149.0 | 149.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

根据以上环评预测，项目废气有组织排放的Pmax和D10%预测结果见表7.2-6。

表7.2-6   有组织废气正常排放的污染物的Pmax和D10%预测和计算结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺废气排气筒（点源1） | NMHC | 2000.0 | 3.3809 | 0.1690 | / |
|  | TSP | 900.0 | 0.5588 | 0.0621 | / |
| 破碎房排气筒（点源2） | TSP | 900.0 | 1.5739 | 0.1749 | / |

根据表7.2-4预测结果，扩建项目工艺废气在正常的有组织排放情况下，非甲烷总烃最大落地浓度3.3809μg/m³，占标率0.1690%，出现距离为2880m；颗粒物最大落地浓度0.5588μg/m³，占标率0.0621%，出现距离为2880m。

根据表7.2-5预测结果，扩建项目破碎粉尘在正常的有组织排放情况下，颗粒物最大落地浓度1.5739μg/m³，占标率0.1749%，出现距离为149m。

②项目废气无组织排放预测结果及分析

- A、项目生产车间（面源1）无组织排放预测结果及分析

- 项目生产车间（面源1）无组织排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表7.2-7。

- 表7.2-7  项目生产车间（面源1）正常排放的Pmax和D10%预测和计算表

| 距离 m | NMHC |  | TSP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 （ug/m3） | 占标率（%） | 浓度 （ug/m3） | 占标率（%） |
| 50.0 | 126.0328 | 6.3016 | 16.6850 | 1.8539 |
| 100.0 | 140.4376 | 7.0219 | 18.5920 | 2.0658 |
| 200.0 | 91.6788 | 4.5839 | 12.1370 | 1.3486 |
| 300.0 | 70.9190 | 3.5460 | 9.3887 | 1.0432 |
| 400.0 | 57.7326 | 2.8866 | 7.6430 | 0.8492 |
| 500.0 | 49.2536 | 2.4627 | 6.5205 | 0.7245 |
| 600.0 | 43.2749 | 2.1637 | 5.7290 | 0.6366 |
| 700.0 | 38.7994 | 1.9400 | 5.1365 | 0.5707 |
| 800.0 | 35.3028 | 1.7651 | 4.6736 | 0.5193 |
| 900.0 | 32.4845 | 1.6242 | 4.3005 | 0.4778 |
| 1000.0 | 30.1572 | 1.5079 | 3.9924 | 0.4436 |
| 1200.0 | 26.5201 | 1.3260 | 3.5109 | 0.3901 |
| 1400.0 | 23.7918 | 1.1896 | 3.1497 | 0.3500 |
| 1600.0 | 21.6586 | 1.0829 | 2.8673 | 0.3186 |
| 1800.0 | 19.9364 | 0.9968 | 2.6393 | 0.2933 |
| 2000.0 | 18.5140 | 0.9257 | 2.4510 | 0.2723 |
| 2500.0 | 15.8279 | 0.7914 | 2.0954 | 0.2328 |
| 3000.0 | 13.9259 | 0.6963 | 1.8436 | 0.2048 |
| 3500.0 | 12.4983 | 0.6249 | 1.6546 | 0.1838 |
| 4000.0 | 11.3811 | 0.5691 | 1.5067 | 0.1674 |
| 4500.0 | 10.4784 | 0.5239 | 1.3872 | 0.1541 |
| 5000.0 | 9.7321 | 0.4866 | 1.2884 | 0.1432 |
| 10000.0 | 5.9877 | 0.2994 | 0.7927 | 0.0881 |
| 11000.0 | 5.6010 | 0.2801 | 0.7415 | 0.0824 |
| 12000.0 | 5.2698 | 0.2635 | 0.6976 | 0.0775 |
| 13000.0 | 4.9825 | 0.2491 | 0.6596 | 0.0733 |
| 14000.0 | 4.7305 | 0.2365 | 0.6262 | 0.0696 |
| 15000.0 | 4.5073 | 0.2254 | 0.5967 | 0.0663 |
| 20000.0 | 3.6849 | 0.1842 | 0.4878 | 0.0542 |
| 25000.0 | 3.1518 | 0.1576 | 0.4173 | 0.0464 |
| 下风向最大浓度 | 146.5787 | 7.3289 | 19.4050 | 2.1561 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

- B、项目破碎房（面源2）无组织排放预测结果及分析

- 项目破碎房（面源2）无组织排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表7.2-8。

- 表7.2-8  项目破碎房（面源2）正常排放的Pmax和D10%预测和计算表

| 距离m | 破碎房（面源2） |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSP |  |
|  | 预测浓度ug/m3 | 占标率% |
| 50.0 | 0.9304 | 0.1034 |
| 100.0 | 0.6048 | 0.0672 |
| 200.0 | 0.3435 | 0.0382 |
| 300.0 | 0.2571 | 0.0286 |
| 400.0 | 0.2096 | 0.0233 |
| 500.0 | 0.1929 | 0.0214 |
| 600.0 | 0.1812 | 0.0201 |
| 700.0 | 0.1716 | 0.0191 |
| 800.0 | 0.1632 | 0.0181 |
| 900.0 | 0.1558 | 0.0173 |
| 1000.0 | 0.1491 | 0.0166 |
| 1200.0 | 0.1374 | 0.0153 |
| 1400.0 | 0.1273 | 0.0141 |
| 1600.0 | 0.1186 | 0.0132 |
| 1800.0 | 0.1109 | 0.0123 |
| 2000.0 | 0.1040 | 0.0116 |
| 2500.0 | 0.0899 | 0.0100 |
| 3000.0 | 0.0788 | 0.0088 |
| 3500.0 | 0.0702 | 0.0078 |
| 4000.0 | 0.0637 | 0.0071 |
| 4500.0 | 0.0583 | 0.0065 |
| 5000.0 | 0.0537 | 0.0060 |
| 10000.0 | 0.0320 | 0.0036 |
| 11000.0 | 0.0297 | 0.0033 |
| 12000.0 | 0.0278 | 0.0031 |
| 13000.0 | 0.0262 | 0.0029 |
| 14000.0 | 0.0248 | 0.0028 |
| 15000.0 | 0.0235 | 0.0026 |
| 20000.0 | 0.0188 | 0.0021 |
| 25000.0 | 0.0155 | 0.0017 |
| 下风向最大浓度 | 1.6236 | 0.1804 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 10.0 | 10.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

根据以上环评预测，项目废气无组织排放的Pmax和D10%预测结果见表7.2-9。

表7.2-9   无组织废气正常排放的污染物的Pmax和D10%预测和计算结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间（面源1） | NMHC | 2000.0 | 146.5787 | 7.3289 | / |
|  | TSP | 900.0 | 19.4050 | 2.1561 | / |
| 破碎房（面源2） | TSP | 900.0 | 1.6236 | 0.1804 | / |

根据表7.2-7预测结果，扩建项目工艺废气在正常的无组织排放情况下，非甲烷总烃最大落地浓度146.5787μg/m³，占标率7.3289%，出现距离为81m；颗粒物最大落地浓度19.4050μg/m³，占标率2.1561%，出现距离为81m。

根据表7.2-8预测结果，扩建项目破碎粉尘在正常的无组织排放情况下，颗粒物最大落地浓度1.6236μg/m³，占标率0.1804%，出现距离为10m。

图7.2-1  项目大气污染物计算结果图

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响预测与评价中的一般要求：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

3、污染物排放量核算

扩建项目大气污染物有组织排放量核算见表7.2-10。

表7.2-10  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 （工艺废气排气筒） | TSP | 4 | 0.0921 | 0.3095 |
|  |  | NMHC | 24.23 | 0.5572 | 1.8723 |
| 2 | DA002 （破碎粉尘排气筒） | TSP | 5 | 0.0005 | 0.0015 |
| 一般排放口合计 |  | TSP |  |  | 0.311 |
|  |  | NMHC |  |  | 1.873 |
| 注：按《排污许可证申请与合法技术规范——橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）要求填写，本项目只有一般排放口。 |  |  |  |  |  |

扩建项目大气污染物无组织排放量核算见表7.2-11。

表7.2-11  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值mg/m3 |  |
| 1 | DA001 | 生产车间 | TSP | 无组织排放，加强收集 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中相关限值 | 厂界浓度1.0mg/m3 | 0.4075 |
|  |  |  | NMHC |  |  | 厂界浓度4.0mg/m3 | 1.0402 |
| 2 | DA002 | 破碎房 | TSP | 无组织排放，加强收集 | 合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中相关限值 | 厂界浓度1.0mg/m3 | 0.0034 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | NMHC |  | 1.0402 |  |  |
|  |  |  | TSP |  | 0.4109 |  |  |

扩建项目大气污染物年排放核算表见表7.2-12。

表7.2-12  气污染物年排放年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NMHC | 2.9132 |
| 2 | TSP | 0.7219 |

4、环境防护距离

（1）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018），为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。本项目无组织源主要为生产车间无组织排放的非甲烷总烃和颗粒物，根据计算，项目厂界无超标点，故不需要设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），本项目中无组织排放污染物的卫生防护距离计算如下：

式中：Cm---- 标准浓度限值，mg/m3

Qc ----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h

L ---- 工业企业所需防护距离，m

r ---- 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m

A、B、C、D ----卫生防护距离计算系数

- 表7.2-13  卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速m/s | 卫生防护距离L，m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |  |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 |  | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 |  | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.015 |  |  |
|  | >2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  |  | 0.036 |  |  |
| C | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  |  | 1.79 |  |  |
|  | >2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  |  | 1.77 |  |  |
| D | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  |  | 0.57 |  |  |
|  | >2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  |  | 0.76 |  |  |

工业企业大气污染源构成分为三类：

Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。

Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定。

《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中第7.3条：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m；7.5条：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。扩建项目废气无组织排放参数以及计算结果见表7.2-14。

- 表7.2-14  卫生防护距离计算结果一览表

| 污染源 位置 | 污染物 名称 | 排放量 kg/h | 面源 |  |  | 环境标准值 mg/m3 | 计算 结果 m | 卫生防护距离m | 最终设立的卫生防护距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长m | 宽 m | 高度m |  |  |  |  |
| 生产车间 | NMHC | 0.3097 | 49.35 | 39.74 | 15 | 4.0 | 2.5 | 50 | 100 |
|  | 颗粒物 | 0.041 | 49.35 | 39.74 | 15 | 1.0 | 1.2 | 50 | 100 |

根据上表计算可知，扩建项目无组织排放源所在的生产单元卫生防护距离显示为2.5m和1.2m，修订卫生防护距离为50m，但根据《塑料厂卫生防护距离标准》（GB18072-2000），生产规模≥1000t/a的塑料厂项目需设置100m的卫生防护距离，本项目生产规模6000t/a，因此扩建项目以生产车间边界向外设置100m的卫生防护距离。扩建项目环境防护距离根据大气防护距离和卫生防护距离最大值进行核算。由于扩建项目无需设置大气防护距离，因此扩建项目环境防护距离范围为卫生防护距离计算所得范围。卫生防护距离范围为以生产车间边界向外设置100m的卫生防护距离。根据现场踏勘，卫生防护距离范围内无敏感目标分布，本环评要求上述范围内不得规划建设住宅、办公、学校等敏感对象。

图7.2-1  项目卫生防护距离包络线图

5、大气环境影响分析结论

（1）根据大气预测结果，本项目废气污染物正常排放时，有组织排放的TSP落地浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，有组织排放的NMHC的落地浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值；项目正常工况下无组织排放的TSP落地浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，无组织排放的NMHC的落地浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值。

（2）本项目废气通过相应措施处理后排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4、表9相应要求，环评提出的环保措施可行。

（3）根据大气环境防护距离计算结果，无组织排放源周围无浓度超标点，厂界外周围无需设置大气环境防护区域。

（4）划定本项目卫生防护距离范围为以生产车间边界向外设置100m的卫生防护距离。根据现场踏勘，卫生防护距离范围内无敏感目标分布，本环评要求上述范围内不得规划建设住宅、办公、学校等敏感对象。

### 7.2.2运营期地表水环境影响分析

1、废水产生及排放情况

根据工程分析，扩建项目用水分为生产用水、生活用水和绿化用水，扩建项目废水主要为生产废水（冷却水、废气喷淋废水）及生活污水。项目全年生产280天，每天工作12小时。

（1）冷却水

造粒冷却水：扩建项目造粒冷却水产生量为9.8m3/d，造粒冷却水排入冷却水循环水池（1座，设计池容10m3）后循环使用，不外排。

塑料花盆冷却水：扩建项目塑料花盆冷却水产生量为4.9m3/d，塑料花盆冷却水排入冷却水循环水池（1座，设计池容5m3）后循环使用，不外排。

塑料化粪池冷却水：扩建项目塑料化粪池冷却水产生量为7.84m3/d。塑料化粪池冷却水排入冷却水循环水池（1座，设计池容8m3）后循环使用，不外排。

（2）废气喷淋废水

扩建项目废气处理装置自带喷淋水循环系统，废气喷淋废水量为3.6m3/d，扩建项目设置废气喷淋设施废水循环收集沉淀池1座（4m3），工艺废气喷淋废水沉淀后可循环使用，不外排。

（3）生活污水

扩建项目生活污水量按产生量的80%计，即产生的污水量为1.6m3/d、448m3/a。南华县老高坝工业园区污水处理厂（近期）未建成投入使用前，项目区所产生的生活污水经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉，不外排；南华县老高坝工业园区污水处理厂（远期）建成投入使用后，项目区所产生的生活污水经化粪池收集处理后排入项目区西侧工业园区污水管网，最终进入南华县老高坝工业园区污水处理厂处理。

2、地表水评价等级判定

- 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）判定本项目地表水评价等级，详见表7.2-15。

- 表7.2-15  项目地表水评级等级判定表

| 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）导则要求 |  |  | 项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 判定依据 |  |  |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W（无量纲） | 冷却水排入冷却水循环水池后循环使用，不外排；南华县老高坝工业园区污水处理厂（近期）未建成投入使用前，项目区所产生的生活污水经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉，不外排；南华县老高坝工业园区污水处理厂（远期）建成投入使用后，项目区所产生的生活污水经化粪池收集处理后排入项目区西侧工业园区污水管网，最终进入南华县老高坝工业园区污水处理厂处理；绿化用水经植被吸收、土壤渗透、蒸发作用全部消耗。 |
| 一级评级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |  |
| 二级评价 | 直接排放 | 其他 |  |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |  |
| 三级B | 间接排放 | -- |  |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从小到大排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染物当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为收纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放收纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放水文引起收纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水文敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足收纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不外排到外环境的，按三级B评价。 |  |  |  |
| 项目评价等级 |  |  | 三级B |

根据表6.2-12，扩建项目地表水评价等级为三级B，按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，三级B评价的主要内容为：①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；②依托污水处理设施的环境可行性评价。结合扩建项目的实际情况，本次环评重点评价扩建项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价。

3、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

冷却水：扩建项目各车间均配套设置冷却水循环水池。造粒冷却水排入冷却水循环水池（1座，设计池容10m3）后循环使用，不外排；塑料花盆冷却水排入冷却水循环水池（1座，设计池容5m3）后循环使用，不外排；塑料化粪池冷却水排入冷却水循环水池（1座，设计池容8m3）后循环使用，不外排；冷却水排入冷却水循环水池后循环使用，不外排，对所在区域地表水环境基本无影响。

废气喷淋水：扩建项目废气处理装置自带喷淋水循环系统，废水循环收集沉淀池容积为4m3，废气喷淋废水经废气喷淋设施废水循环收集沉淀池收集后循环使用，不外排，对所在区域地表水环境基本无影响。

生活污水：南华县老高坝工业园区污水处理厂（近期）未建成投入使用前，项目区所产生的生活污水经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉，不外排；南华县老高坝工业园区污水处理厂（远期）建成投入使用后，项目区所产生的生活污水经化粪池收集处理后排入项目区西侧工业园区污水管网，最终进入南华县老高坝工业园区污水处理厂处理。项目产生的生活污水对所在区域地表水环境影响较小。

扩建项目在运营过程中严格按照本环评提出的要求及建议后，扩建项目建设对所在区域地表水环境影响较小。

4、生产废水不外排可行性分析

（1）冷却水不外排可行性分析

根据工程设计，扩建项目再生塑料颗粒生产车间设置冷却水循环水池（1座，设计池容10m3）；塑料花盆生产车间设置冷却水循环水池（1座，设计池容5m3）；塑料化粪池生产车间设置冷却水循环水池（1座，设计池容8m3）；扩建项目各车间配套设置的冷却水循环水池容积能满足循环冷却水的储存要求，冷却水循环水池能满足废水的循环储存要求，不外排。

（2）废气喷淋废水不外排可行性分析

根据工程设计，扩建项目设置废气喷淋设施废水循环收集沉淀池1座（4m3），扩建项目废气喷淋设施废水循环收集沉淀池容积4m3能满足废气喷淋设施废水的储存要求，废气喷淋设施废水循环收集沉淀池能满足废水的循环储存要求，不外排。

综上所述，扩建项目生产废水（冷却废水、废气喷淋废水）可做到循环利用，不外排。

5、生活污水处理可行性分析

扩建项目产生的生活污水量为1.6m3/d、448m3/a，主要为pH、COD、BOD5、NH3-N。设置1套5m3/d的生活污水处理站进行处理，其规模远大于项目的废水产生量，处理规模能满足要求，项目废水处理站需要委托有资质的单位按照出水水质要求进行设计和施工，保证出水水质需达到《城市污水再生利用，绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）表1中标准限值。本次评价以CASS处理工艺为例，进行污水处理前后水质对比分析，详见下表7.2-16。

表7.2-16   扩建项目污水处理站前后水质指标对比分析

| 项目 | 处理前浓度 （mg/L） | 排入量 （t/a） | 处理后浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） | 《城市污水再生利用，绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）表1中标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 350 | 0.157 | 85 | 0.038 | / | / |
| BOD5 | 200 | 0.089 | 15 | 0.007 | 20 | 达标 |
| SS | 250 | 0.112 | 60 | 0.027 | / | / |
| 氨氮 | 35 | 0.016 | 17 | 0.008 | 20 | 达标 |

由上表可看出，经采用污水处理站处理后的出水水质基本可满足《城市污水再生利用，绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）表1中标准限值。项目区所产生的生活污水经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉，不外排。处理达标后的污水可以满足回用于绿地灌溉的要求，回用于绿地灌溉可行。

### 7.2.3运营期地下水环境影响分析

1、项目区地下水基本情况

（1）地下水类型

项目场地内赋存的地下水类型主要为松散孔隙水及基岩裂隙水。场地中孔隙

潜水主要赋存于场地第四系填土层和冲洪积地层中，杂填土层富水性中等，平时处于干燥～稍湿状态；粉质黏土层含少量孔隙水，含水性和富水性弱，孔隙潜水主要接受大气降水、地表水及相邻含水层的补给。场地及周围强、中风化岩层中赋存有基岩裂隙水，风化地层节理裂隙发育，风化较深，为裂隙含水层，由大气降水、地表水及上层孔隙水下渗补给，向深部地层及地表河流排泄流出区外，根据项目区水文地质图，项目区域地下水以片流的形式向项目南面、东面低洼处及河道排泄。经向当地环保部门了解，项目所在区域不属于地下水环境敏感区或较敏感区。项目区水文地质图见附图8。

（2）工程地质条件

项目引用西南侧883m处云南云冶中信塑木新型材料有限公司100千吨/年（100kt/a）新型材料循环经济示范项目地质资料，项目所在区域出露的地层为第四系人工堆积（Q4ml）层、第四系坡残积（Q4dl+el）层、白垩系普昌河组（K1p），第四系人工堆积（Q4ml）层岩性主要为强风化泥岩碎屑、碎块及黏性土，第四系坡残积（Q4dl+el）层岩性主要为褐红、褐黄色、灰黑色粉质黏土，白垩系普昌河组（K1p）层岩性主要为紫红色中等~强风化泥岩。

①杂填土：厚度0.8-1.4m，平均厚度0.9m，灰色、灰白色、褐红色，以强风化泥岩碎屑、碎块及黏性土为主。

②粉质粘土：厚度2.0-5.0m，平均厚度3.5m，褐红色、褐黄色、灰黑色，粉质粘土。

③泥岩：厚度8.0-11.5m，平均厚度10.5m，为紫红色中等~强风化泥岩。

（3）周边地下水环境现状

根据引用的地下水井监测数据，监测的水井包括：在云南云冶松香有限公司厂区内1个监测点（1＃）、在南华富迪新型墙体材料有限公司厂区内1个监测点（2＃）、在南华县兴飞砖厂厂区内1个监测点（3＃），共3个地下水监测点位，其分布于项目所在地区域地下水流向上游、下游及两侧，满足地下水水质现状调查要求。根据监测结果：3个地下水监测点各项监测因子满足执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准要求，区域目前地下水水质较好。

2、污染源源强分析

（1）污染源分析

根据工程分析，扩建项目废水主要为生活污水，生活污水产生量为1.6m3/d、448m3/a，对地下水环境存在潜在污染风险的区域主要为生活污水处理站，生活污水产生量较少，生活污水处理站规模较小，发生渗漏的可能性较小，对地下水存在较小的污染风险，因此，不对生活污水作预测计算分析。

- （2）地下水污染途径

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等，污染物通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物的作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据工程分析，本次扩建项目可能对地下水造成污染的途径主要是污水收集管网及生活污水处理站，若其防渗设施出现故障则会对地下水造成污染。

3、地下水环境影响分析

（1）正常状况

根据厂区污染防渗要求，在重点防渗区（危废暂存间等重点防渗区）参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）或《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的防渗要求进行防渗设计，厂区采取防渗措施的情况下，项目正常运行过程中生产废水、生活污水、一般固体废物和危险废物发生泄漏或渗漏的可能性较小。在加强维护和管理情况下，生产废水、生活污水、一般固体废物和危险废物发生渗漏或泄漏穿过防渗层进入土壤并造成地下水污染的可能性较小，项目建设运营对地下水环境的影响是可控的。但在项目建设过程中应注重危废暂存间等重点防渗区，须做好防渗措施，避免运行期污废水、固废等的冒滴漏现象的发生，杜绝形成持续的污染源，地下水的保护应以预防为主。定期检查重点防渗区域防渗层的破损情况，防止污废水、固废等发生渗漏或滴漏，造成土壤和地下水受到污染。

（2）非正常状况

项目运行过程中，若危废暂存间等区域的防渗层出现破损或开裂等非正常情况时，污废水会发生渗漏对土壤及地下水环境造成污染，随着时间的增加，通过防渗层进入土壤和地下水环境的污废水的量会逐渐增加，会对土壤及地下水环境造成不同程度的污染。即使对防渗层进行修补，堵住渗漏通道，使污废水不再渗漏，但进入土壤和地下水含水层中的污染物仍会随着地下水流缓慢迁移扩散，受污染的地下水在短时间内难以自净恢复，随着时间的增加，会对项目区的地下水环境产生较大的影响。因此，在项目建设过程中须按防渗要求做好污水处理站、危废暂存间、等区域的防腐、防渗措施，运行期须定期检查防渗层的破损情况，若发现有破损部位须及时进行修补。项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。

- 4、地下水污染防治措施

项目运营过程中废水主要为生产废水及生活污水，生产废水主要为冷却水，主要污染因子为SS，均可全部循环使用，生活污水中含有COD、氨氮等污染物。项目地下水污染防治措施如下：

①雨污分流，清污分流。要按清污分流分质处理的原则，建成三大排水系统， 即生产废水循环系统、生活污水收集处理系统、雨水收集排放系统。项目区内各输水管线采用质量检验合格的管材，委托专业的施工单位进行施工。

②有效收集。运行期收集的污废水和生活垃圾应加强管理和妥善处理。

③分区防治措施。项目区须采取分区防渗措施，对各废水收集处理设施、生 产固废收集设施等区域按设计要求做好防渗，防止污废水泄漏和渗漏。

④加强管理，定期检查，项目运行过程中应定期检查管道、防渗层的破损情 况，避免污废水的冒滴漏现象的发生。

- 5、厂区防渗措施及要求

（1）场区防渗要求

从废水产生、收集及处理等全过程控制污水的泄漏，同时对有害物质可能泄

漏到的区域采取防渗措施，要从源头到末端全方位采取防控措施。依据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，结合项目总平面布置情况、区域水文地质条件及《环境影响评价技术导则	地下水环境》（HJ610-2016）等资料，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。项目厂区污染防渗分区见附图7。

- ①重点防渗区

项目重点防渗区有危废暂存间，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，危险废物应分类、分开储存，禁止混合储存，并采取防风、防雨、防晒等措施，设置危险废物识别标志；危险废物不能超范围堆放，设专人对危废暂存间进行日常管理。

- ②一般防渗区

项目一般防渗区有冷却水循环水池、化粪池、污水处理站，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，应做好日常巡查工作。

③简单防渗区

项目简单防渗区有办公生活区、厂区道路、原料存放区、生产车间、产品存放区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。

（2）其它措施

①所有设备、管道、池子等的布置、安装、维修和维护要符合行业标准，采取必要的防渗漏措施。

②设施的管理、维修要有专人负责，并与环保考核挂钩。

- 6、地下水影响结论

- 综合以上分析，项目在认真落实采取本次评价提出的防渗措施及管理要求后，项目建设对地下水水质影响较小。项目建设对地下水环境影响是可控的。

### 7.2.4运营期声环境影响分析

1、声环境影响分析

车辆噪声：进出场区的原料及产品的运输车辆产生的车辆噪声具有间断性，声压级约为70～80dB（A），其噪声通过几何发散衰减和空气吸收衰减后，噪声值将会降低，对周边环境产生的影响不大。

社会噪声：场内工作人员日常生活产生的噪声，声压级在50～70dB（A）之间，通过几何发散衰减和空气吸收衰减后，对周边环境产生的影响不大。

设备噪声：扩建项目运营期引风机、水泵、挤出造粒机、注塑机、吹塑机等运行过程中产生的噪声，声压级在75～95dB（A）之间，针对扩建项目运营期设备噪声可能对周围环境的影响采用简化模式作预测分析，分析厂界是否达标。

扩建项目生产设备噪声噪声为连续噪声，机械设备经过减震后再经过厂房隔声，经过以上措施后室外等效声源能降低约10-15dB（A）。扩建项目主要机械设备噪声污染源详见表7.2-17。

表7.2-17  扩建项目产噪设备一览表

| 序 号 | 设备名 称 | 设备数 量 | 声压值 dB （A） | 治理措施 | 声压值 dB （A） | 同种设备叠 加值 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引风机 | 6 | 75 | 基础减震，车间隔声 | 60 | 67.78 |
| 2 | 水泵 | 6 | 80 | 基础减震，车间隔声 | 65 | 72.78 |
| 3 | 挤出造粒机 | 2 | 75 | 基础减震，车间隔声 | 60 | 63.01 |
| 4 | 注塑机 | 3 | 75 | 基础减震，车间隔声 | 60 | 64.77 |
| 5 | 吹塑机 | 1 | 75 | 基础减震，车间隔声 | 60 | 60.00 |

①声源几何发散衰减公式

Lr=Lr0−20lg(rr0)−ΔL

式中：Lr——点声源在预测点产生的声级；

Lr0——参考位置r。处的声级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

△L——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，按“导则”要求，本次预测仅考虑距离衰减。

②声压级叠加公式

L总=10lgi=1n10Li10

式中：L总——几个声压级相加后的总声压级，dB；

Li——某一个声压级，dB。

扩建项目噪声源源强及距离厂界距离详见下表7.2-18。

表7.2-18  噪声源强及与四周厂界距离一览表

| 噪声源 |  | 噪声源强dB(A) | 与四周厂界及关系点的距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产噪地点 | 产噪设备 |  | 东 | 西 | 南 | 北 |
| 生产车间 | 引风机 | 67.78（6台叠加） | 20 | 76 | 70 | 96 |
|  | 水泵 | 72.78（6台叠加） | 22 | 78 | 90 | 81 |
|  | 挤出造粒机 | 63.01（2台叠加） | 32 | 63 | 66 | 110 |
|  | 注塑机 | 64.77（3台叠加） | 34 | 55 | 52 | 126 |
|  | 吹塑机 | 60（1台） | 35 | 73 | 87 | 92 |

表7.2-19  噪声源对厂界的贡献值

| 方位 | 各噪声源对厂界的贡献值dB(A) |  |  |  |  | 贡献值叠加dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 引风机 | 水泵 | 挤出造粒机 | 注塑机 | 吹塑机 |  |
| 厂界东 | 41.76 | 45.93 | 32.91 | 34.14 | 29.12 | 47.75 |
| 厂界西 | 30.16 | 34.94 | 27.02 | 29.96 | 22.73 | 37.69 |
| 厂界南 | 30.88 | 33.70 | 26.62 | 30.45 | 21.21 | 37.24 |
| 厂界北 | 28.13 | 34.61 | 22.18 | 22.76 | 20.72 | 36.07 |

由表7.2-19可知，扩建项目运营期设备噪声对厂界东、西、南、北贡献值昼间可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中3类标准昼间标准限值：≤65dB（A）及夜间标准限值：≤55dB（A）要求。

扩建项目厂界噪声本底值采用云南亚明环境监测科技有限公司于2020年5月22日至2020年5月23日对项目区声环境声环境现状监测最大值：厂界南面昼间54dB(A)、厂界南面夜间46dB(A)、厂界北面昼间56dB(A)、厂界北面夜间49dB(A)、厂界东面昼间57dB(A)、厂界东面夜间49dB(A)、厂界西面昼间57dB(A)、厂界西面夜间49dB(A)。扩建项目噪声源对厂界噪声预测结果见表7.2-20。

表7.2-20  噪声源对各厂界噪声的预测结果    单位：dB(A)

| 位置 | 序号 | 时段 | 贡献值 | 背景值 | 叠加预测值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 东 | 昼 | 47.75 | 57 | 57.49 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜 | 47.75 | 49 | 51.43 | 55 | 达标 |
|  | 西 | 昼 | 37.69 | 57 | 57.05 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜 | 37.69 | 49 | 49.31 | 55 | 达标 |
|  | 南 | 昼 | 37.24 | 54 | 54.09 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜 | 37.24 | 46 | 46.54 | 55 | 达标 |
|  | 北 | 昼 | 36.07 | 56 | 56.04 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜 | 36.07 | 49 | 49.22 | 55 | 达标 |

从表7.2-20可以看出，噪声源对厂界东、西、南、北预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准昼间标准限值：≤65dB（A）的及夜间标准限值：≤55dB（A）要求。

2、噪声防治措施

为了进一步降低运营期噪声对周边环境的影响，环评提出如下措施：①对于生产过程中的高噪声设备，建议企业合理的安排设备摆放的位置；②尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，对设备进行基础减震；③对设备进行定期保养，严守操作规范，使设备时常处于良好运作状态，避免产生非正常运行噪声；④加强厂区植被、绿化，可以有效降低噪声的传播，同时也能起到美化厂区的作用。

### 7.2.5运营期固体废物影响分析

1、扩建项目固体废物产生及处置分析

扩建项目运营期产生的固体废物主要有不合格产品及边角料、废滤网、废活性炭、废机油、生活垃圾、化粪池污泥、污水处理站污泥。

（1）不合格产品及边角料

根据工程分析，生产再生塑料颗粒产生不合格品量约为60.6275t/a，集中收集在现有项目破碎房破碎后返回到造粒熔融工段再利用；生产塑料花盆产生不合格品量约为26.01t/a，集中收集破碎后后返回到注塑机再利用；生产塑料化粪池产生不合格品量约为5.05t/a，集中收集破碎后后返回到吹塑机再利用。则扩建项目不合格品产生量为91.6875t/a，均集中收集破碎后后返回到生产工段再利用。

（2）废滤网

根据工程分析，废滤网产生量约为0.5t/a，根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》：废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。废滤网禁止露天焚烧，定期更换后，由厂家带走回收处理，不在厂区内暂存，对环境造成的影响不大。

（3）废活性炭

根据工程分析，扩建项目再生塑料颗粒生产车间、塑料花盆生产车间、塑料化粪池生产车间产生的工艺废气经各车间收集后合并汇入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放。扩建项目活性炭净化设施废活性炭产生量为4.19t/a，环评建议设置废活性炭暂存间，废活性炭暂存于废活性炭暂存间，达到一定数量后委托有资质单位处理，对环境造成的影响不大。

（4）废机油

根据工程分析，扩建项目废机油产生量约0.2t/a。该部分废机油为危废，编号为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-218-08），环评建议设置危废暂存间，达到一定数量后委托有资质单位处理，对环境造成的影响不大。

（5）生活垃圾

根据工程分析，扩建项目运营期工作人员产生的生活垃圾量为5.6t/a。生活垃圾经统一收集后委托当地环卫部门定期清运处置，对环境造成的影响不大。

（6）化粪池污泥

根据工程分析，扩建项目全年化粪池污泥产生量为0.85t，污泥含水率按90%计算，则全年干污泥量为0.085t/a（干基），化粪池的污泥定期清掏用于项目区内绿地肥料或委托环卫部门清掏外运，对环境造成的影响不大。

（7）污水处理站污泥

根据工程分析，扩建项目污水处理站污泥产生量为1.344t/a，污水处理站污泥经消毒处理后用于项目区内绿地肥料或委托环卫部门清掏外运，对环境造成的影响不大。

综上所述，扩建项目运营期产生的固体废弃物处置率100%。因此，只要建设方加强管理，合理、及时处置，可有效避免产生二次污染，则运营期固体废物对环境影响不大。

2、危废的处置措施及管理要求

项目危险废气全部由有资质的单位进行安全处置。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物贮存污染物控制标准》《危险废物转移联单管理办法》，危险废物的管理要求如下：

（1）危险废物的收集和包装

有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。

（2）危险废物暂存要求

暂存间具备防风、防晒、防雨、防渗要求，且由专人管理，暂存间内醒目处及暂存间明显处张贴危险废物警示标志及管理要求。分类收集，不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。

（3）危险废物的运输及处置要求

危险废物的厂内运输主要采用密封桶等封闭容器进行，运输过程遗洒的可能性很小，运输路线均在厂内，无敏感点，地面均硬化，厂内运输影响很小。建设单位必须与有资质的单位签订处置协议，危险废物定期交有资质单位处置，并做好危废管理台账。危险废物的外运应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

### 7.2.6土壤环境影响分析

- 土壤污染是指人类活动所产生的污染物，通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。项目占地面积为0.7326hm2，占地规模属于小型，处于工业园区用地属于土壤环境不敏感区域，项目环评类别属于III类；本项目属于不设评价等级的项目，按照导则规定可不开展土壤环境影响评价工作，不设评价范围。

### 7.2.7生态环境影响分析

扩建项目位于南华县龙川镇工业园区，为扩建项目，土地性质为工业用地，根据建设单位提供资料，项目用地区域在实施前为荒地，用地区域内主要为低矮植物及杂草，未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布。扩建项目建设不会对当地群落结构、生态平衡造成不利影响。扩建项目运营期充分考虑了厂区内的绿化，来恢复和补偿项目所在地的生态环境，厂区空闲地块种植花草树木，植被主要为草地、灌木及少许乔木等，扩建项目绿化实施后，生态环境得到一定的恢复和补偿，对生态环境影响一般。

# 8环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

## 8.1风险调查

1、主要涉及的危险物质理化和危险特性

项目生产过程中产品、原料、辅料不涉及到的化学品中有毒有害物质，但涉及易燃物质的使用和贮存。

聚乙烯PE：是无臭、无味、无毒的可燃性白色粉末，成型加工的PE树脂均是经挤出造粒的蜡状颗粒料，外观呈乳白色。密度为0.942~0.950g/m3，熔点温度125～137℃，分解温度320℃。具有较高的软化温度和熔融温度，有强度大、韧性好、刚性大、耐热、耐寒性好等优点，还具有良好的耐环境应力开裂性，耐冲击强度、耐撕裂强度等性能。并可耐酸、碱、有机溶剂等。适用于制作农膜、包装薄膜、复合薄膜、管材、中空容器、电线、电缆绝缘层等。

危险事件严重性等级见表8.1-1，项目生产过程的潜在危险性分析结果见表8.1-2。

表8.1-1  危险事件严重性等级

| 等级 | 等级说明 | 事故后果说明 |
| --- | --- | --- |
| I | 轻微的 | 人员受伤和系统损坏轻于II |
| II | 轻度的 | 人员轻度受伤、轻度职业病或系统轻度损坏 |
| III | 严重的 | 人员严重受伤、严重职业病或系统严重损坏 |
| IV | 灾难性的 | 人员死亡或系统报废 |

表8.1-2 项目生产过程的潜在危险性分析结果表

| 序号 | 位置 | 主要危险物质 | 事故种类 | 主要危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料仓库 | 聚乙烯 | 火灾 | 人员伤亡、财产损失、环境污染等 |
| 2 | 成品仓库 | 聚乙烯 |  |  |
| 3 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 非正常排放 | 大气环境污染等 |
| 4 | 冷却水池 | 冷却废水 | 事故排放 | 水环境污染等 |

2、生产系统危险性识别

根据项目所属行业及生产工艺特点，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中表C.1评估生产工艺情况。项目为塑料再生颗粒类项目，不涉及高温高压设施，所以项目仅涉及易燃物质的使用和贮存。

3、环境风险潜势划分

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

①Q值计算方法

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应的临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+…qn/Qn

式中：q1，q2，q3，…qn——每种危险物质的最大存在总量t；

Q1，Q2，Q3，…Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10，10≤Q＜100，Q≥100。

②各危险物质的临界量

项目原料和成品主要成分是聚乙烯，项目只涉及易燃物质的使用和贮存，项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的危险物质，因此Q值＜1，项目风险潜势为Ⅰ。

4、评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级及简单分析。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表8.1-3确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

- 表8.1-3  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

通过上述分析，本项目地表水、大气环境、地下水环境风险潜势均为I级，项目大气环境、地表水环境、地下水环境风险评价工作为简单分析。

## 8.2环境敏感目标概况

项目周围主要环境敏感目标见表8.1-4。

表8.1-4  项目周围主要环境敏感目标概况

| 类别 | 敏感目标 | 相对方位 |  |  | 直线距离 | 属性 | 人口数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 周官冲 |  | 北面 |  | 529m | 居民 | 40人 |
|  | 河西屯 |  | 北面 |  | 1293m | 居民 | 300人 |
|  | 南华县城南片区 |  | 东北面 |  | 1743m | 居民 | 800人 |
|  | 新村 |  | 西北面 |  | 1822m | 居民 | 421人 |
|  | 撒马场 |  | 西北面 |  | 1796m | 居民 | 200人 |
|  | 刘家 |  | 西面 |  | 1966m | 居民 | 50人 |
|  | 大屯 |  | 西面 |  | 1435m | 居民 | 316人 |
|  | 小山 |  | 南面 |  | 989m | 居民 | 45人 |
|  | 周家 |  | 南面 |  | 1289m | 居民 | 62人 |
|  | 下庄科 |  | 南面 |  | 1802m | 居民 | 252人 |
|  | 大村 |  | 南面 |  | 1703m | 居民 | 276人 |
|  | 小村 |  | 南面 |  | 2068m | 居民 | 78人 |
|  | 段家 |  | 东南面 |  | 1463m | 居民 | 53人 |
|  | 上雨天 |  | 东南面 |  | 1896m | 居民 | 129人 |
|  | 下山脚 |  | 东面 |  | 2263m | 居民 | 117人 |
|  | 上山脚 |  | 东面 |  | 1531m | 居民 | 98人 |
|  | 翁家屯 |  | 东北面 |  | 2104m | 居民 | 224人 |
|  | 文笔 |  | 西北面 |  | 1680m | 居民 | 236人 |
|  | 平山村 |  | 西北面 |  | 2564m | 居民 | 128人 |
|  | 萧龙潭 |  | 西北面 |  | 2458m | 居民 | 116人 |
|  | 下石官 |  | 西面 |  | 2009m | 居民 | 133人 |
|  | 工业园区管委会 |  | 西面 |  | 525m | 居民 | 20人 |
|  | 上雨天村委会卫生室 |  | 西面 |  | 278m | 医疗 | 10人 |
|  | 工业园区工友小区 |  | 西面 |  | 410m | 居民 | 290人 |
|  | 厂址周围500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 300人 |
|  | 厂址周围5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 大于1万人，小于5万人 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E2 |
| 地表水 | 序号 | 受纳水体名称 |  |  | 排放点水域环境功能 |  | 24h内流经范围 |
|  | 1 | 龙川江 |  |  | III类 |  | 其他 |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E2 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 |  | 环境敏感区特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 不敏感区（G3） |  | 本次调查，评价范围内为不敏感区 | Ⅲ类 | D2 | 120 |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E3 |
| 注：本表按《建设项目环境风险环境评价技术导则》《HJ19-2018》表J.3要求填写 |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.3环境风险分析

1、环境风险识别

项目事故的风险通常划分为火灾、爆炸、毒物泄漏三种类型，事故风险都可能引发环境灾害。环境风险识别范围包括：①生产设施风险识别；②物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。项目最大的风险就是火灾，其次为环境保护设施发生故障导致的环境风险（包括废气非正常排放、废水事故排放）。

2、火灾风险影响分析

（1）原料及产品存储环境因素分析

项目原料及产品储存过程中存在的环境风险为火灾风险。诱发火灾的因素主要有：违章吸烟、动火；使用气焊、电焊等进行维修时，未采取有效防护措施； 电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，以及静电 放电火花；未采取有效避雷措施，或者避雷措施失效而导致雷击失火等。

（2）事故次生/伴生污染影响分析

发生火灾对环境的污染影响主要来自物料燃烧释放的大量CO等有害气体。在正常情况下，空气的组成有氮气、氧气、二氧化碳及氢、氖、臭氧、氪、 氙和尘等，而物料燃烧所产生浓烟和恶臭；另外还有一氧化碳、硫化物、氮氧化物、VOCs及烟尘等，对环境和人体健康产生较大危害是CO、NOx、硫氧化物、烟尘等有害物质。一氧化碳产生量相对较大，危害也较大，一氧化碳的浓度过高或持续时间过长都会使人窒息或死亡。一般情况下，火场附近的一氧化碳的浓度较高（浓度可达0.02%），而距火场30m处，一氧化碳的浓度逐渐降低（0.001%）。因此，近距离靠近火场会造成一氧化碳中毒的危险。据以往报道，在火灾而造成的人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而且有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质。空气中含有大量的氮气，无论对植物还是人类均没有危害作用。但当空气中的氮被转化成氮氧化物和氮氢化物（如二氧化氮、一氧化氮、氨气等）时，其危害作用显著增加。二氧化氮具有强烈的刺激性，能引起哮喘、支气管炎、肺水肿等多种疾病。当空气中二氧化氮浓度达到0.05%时，就会使人致死。在火场之外的开阔的空间内，由于烟雾扩散，二氧化氮的浓度被迅速稀释，不会对人体健康造成危害。火灾发生时虽不可避免的对厂区内人员安全与生产设施产生较大的不利影响，但火灾发生时有害气体对周围敏感点环境空气质量只产生暂时性影响，短时内会造成周围敏感点环境空气质量一定成程度的恶化，但不会对人体健康造成损害。

2、环境保护设施发生故障导致的环境风险分析

（1）废气非正常排放

项目造粒有机废气经集气罩+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。当废气污染治理措施发生故障或活性炭未及时替换时，将导致废气事故排放，将对周围空气质量将造成一定的不利影响，且不符合环保要求，项目应采取措施杜绝非正常排放。

（2）废水事故排放

废水事故排放是指冷却水池出现泄漏，废水直接排放对区域地表水会产生影响。本评价要求建设单位加强冷却水池运行管理，杜绝废水事故排放。

## 8.4风险防范措施

1、火灾事故风险防范措施

（1）消除和控制明火源，在生产区及原料区及成品存放区内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴、打火机等；在各厂房处配灭火器、消防栓、消防沙等消防物资，以便及时扑灭初期火灾。

（2）防止电气火花，采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。

（3）原料、成品储存于阴凉、通风处，库温不超过30℃，相对湿度不超过85％，保持干燥通风。

（4）定期对原料使用过程中的相关人员，如联络员、仓管员、直接使用人员进行过程监查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。

（5）严格控制原料品质，做到从源头防控风险事故，PVC等含卤素的废塑料不得用于本项目生产造粒，严禁收购医疗废物及危险废物类废塑料。

（6）项目厂区内建设事故应急池，若发生火灾事故产生的消防废水全部收集，避免消防废水直接排放对地表水产生影响。

2、原辅材料运输安全防范措施

项目涉及的物料为易燃物质，该物料在起运时包装要完整，装载应稳妥，运输过程中严禁与易燃物或可燃物、使用化学品等混装混运运输途中应防曝晒、 雨淋，防高温，公路运输时要按规定路线行驶，尽量避开经过居民区和人口稠密区。

3、水污染事故防范措施

（1）制定相关的操作规程，以规范员工的操作，同时加强对员工工作岗位的培训，使他们熟练工艺，避免失误操作导致废水事故排放。

（2）加强对冷却水池进行巡查，防止池体破损导致的废水事故排放。

（3）做好厂区雨污分流，防止雨水进入污水处理系统。

4、废气事故防范措施

（1）废气处理设备制定严格的操作规程，严格按操作规程进行运行控制，防止误操作导致废气事故排放，操作规程上墙，并在各危险区域张贴应急联系电话。

（2）活性炭定期更换以保证废气的吸附效果符合排放标准。

（3）管理人员每天对各废气处理设施巡检一次，查看废气处理设施运转是否正常，运行控制是否到位，不定时对各记录表进行检查。

5、建立健全的安全环境管理制度

（1）制定和强化健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。

（2）严格执行我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在设计、施工和运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生因素采取相应的安全防卫措 施，消除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对 环境的污染。

（3）加强原料区、生产车间及成品存放区的安全环保管理，对公司职工进行安全环保的教育和培训，做到持证上岗，减少人为风险事故（如误操作）的发生。

（4）建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。

（5）加强设备、仪表的维修、保养，定期检查各种设备，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。定期检查和更换危险化学品的储存输送设备，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。

## 8.5事故应急预案

1、应急救援指挥部的组成、职责和分工

（1）指挥机构

为防范和处置突发环境事件，公司成立突发环境污染事件应急救援办公室。应急救援办公室应定期召开会议，实施培训和演练，建立规范的制度、程序等。下设3个应急小组组成应急救援现场处置体系，包括：应急处置组、后勤保障应急组、通讯联络应急组。如需向外救援，由应急救援办公室按指挥长要求向外求援。

（2）职责

指挥机构及成员的职责见表8.5-1。

- 表8.5-1  指挥机构的职责一览表

| 机构名称 | 职责 |
| --- | --- |
| 指挥长 | ①贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；组织制定突发环境事件应急预案。 ②组建应急救援专业队伍，并组织实施和演练。 ③检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。 ④发生事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号； ⑤组织指挥救援队伍实施救援行动。 ⑥向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求。 ⑦组织事故调查，总结应急救援工作经验教训。 |
| 副总指挥 | 协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。 |
| 应急救援办公室 | ①根据指挥长的指示，做好相关工作，及时向指挥长汇报单位相关情况；批准应急方案并实施，紧急状态下决定是否求助外部力量；突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作。 ②负责应急防范设施（备）（如消防器材、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设，以及应急救援物资。 ③有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边居民提供本单位有关主要物质特性、救援知识等宣传材料。 ④检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，协助有关部门及时处置突发环境事件。 ⑤确定事件级别上报应急指挥部；组织实施单位突发环境事件应急预案，联络、动用各应急队伍，现场指挥协调。 ⑥及时向指挥长汇报现场情况。 |
| 应急处置组 | ①平时负责应急救援预案的制定、修订的具体工作，指导、监督应急救援及其他安全措施的制定，协助本单位应急救援队伍的建设、制定演练计划，检查各种应急器材配备情况等。 ②监控各环境风险源、应急设施配套建设和运行情况。 ③事件发生时负责环境保护、环境污染的消除和影响范围的控制，事后负责对环境的恢复和环境突发事件信息上报的整理工作。 ④污染事件现场调查分析，提出处置方案并实施应急措施，配合政府生态环境部门展开环境监察、监测等工作。 ⑤负责事故过程中的“三废”收集处置工作。 ⑥做好事后污染设施、污染设备的清消和恢复工作。 |
| 后勤保障应急组 | ①负责事件发生时组织人员进行各种应急物资的准备和运送。 ②负责人员现场救护、协助医疗救护单位运送救助伤员，提供一定的现场急救。 ③平时负责单位实际应急物资运送方式和运送路径的现场演练；如需要疏散，及时联系好疏散车辆。 ④有人员伤亡，负责工伤等各种医疗、赔偿的处置工作。 ⑤负责接待新闻媒体、政府部门、其他单位有关人员。 ⑥如有波及周边居民情况出现，做好相关赔偿工作。 |

2、应急救援专业队伍的组成和分工

公司应急组织机构人员组成详见表8.5-2。

表8.5-2  应急组织机构人员组成表

| 序号 | 机构名称 | 组成 | 负责人 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥长 | 厂长 | 厂长 | - 负责指挥 - 应急救援工作 |
| 2 | 副指挥长 | - 副厂长 | - 副厂长 | - 及时向指挥长汇报现场情况，并根据总指挥长的指示开展救援工作；综合协调各项应急工作。 |
| 3 | 应急 处置组 | - 公司员工、兼职环保人员 | 生产主任 | - 参与应急方案决策，调控与污染事件相关运营过程；抢险维修受损设备设施；对火灾事故的人员组织应急消除事故；现场人员疏散、警戒、交通管制、治安保卫。 |
| 4 | 后勤保障 应急组 | - 财务人员 | 财务主任 | - 应急救援物资调配、协调、运输；对伤者进行及时抢救、处理。 |
| 5 | 通讯联络应急组 | - 办公室人员 | 办公室主任 | - 联络各应急保障队伍、信息沟通，数据汇总上报；责应急的上传下达；职工、周边居民思想安抚；接待新闻媒体、政府部门、其他单位有关人员；信息对外发布。 |

## 8.6风险评价结论

项目最大的风险就是火灾，其次为环境保护设施发生故障导致的环境风险（包括废气非正常排放、废水事故排放），通过采取以上措施，本项目在建成后将能有效的防止火灾、环保设施等事故的发生，一旦发生事故，依靠厂内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目完工后，正常生产情况下其环境风险程度属于可接受水平。

- 表8.6-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 云南惠强塑料制品有限公司年产6000吨再生塑料颗粒扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 云南省楚雄彝族自治州南华县 |  | 老高坝工业园区 |  |
| 地理坐标 | 经度 | 101°16′11″ | 纬度 | 25°10′10″ |
| 主要风险物质及分布 | 原料及产品：原料存放区及产品存放区； 有机废气：生产车间； 冷却废水：冷却水池。 |  |  |  |
| 环境影响途径和危害后果 | 地表水：冷却废水泄露进入地表水体造成水体污染； 大气环境：发生火灾，燃烧过程气体进入大气环境，对区域的大气环境造成不利影响，但火灾发生时有害气体对周围敏感点环境空气质量只产生暂时性影响，短时内会造成周围敏感点环境空气质量一定成程度的恶化，但不会对人体健康造成损害；当废气污染治理措施发生故障或活性炭未及时替换时，将导致废气事故排放，将对周围空气质量将造成一定的不利影响。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 加强管理，消除各种隐患，建立一套事故发生应急救援行动计划，配备相应的灭火器材。 |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应的临界量的比值Q<1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ级，故风险评价等级为简单分析。 |  |  |  |  |

# 9环境保护措施及其可行性论证

## 9.1施工期环境保护措施及可行性

扩建项目施工期于2019年10月开始，于2020年5月施工结束，扩建项目施工期未接到有关环保问题的投诉和反馈，根据项目建设情况及施工期污染因素分析，本项目施工期对环境的影响主要是施工扬尘、机械废气影响；施工废水、生活污水影响；施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声影响；施工产生的土石方、建筑垃圾以及生活垃圾影响等。

### 9.1.1施工期废气防治措施及其可行性分析

根据建设单位提供资料，项目施工期采取了以下废气防治措施：

1、施工期安排专门人员对施工场地和进出场地道路定时洒水以减少扬尘量。

2、对建筑垃圾及建筑材料及时处理、清运和堆放，以减少占地，堆放场地堆放粉状物料加盖蓬布，其他区域定时洒水。

3、对于装运含尘物料的运输车辆加盖蓬布或密闭。

综上所述，建设单位在采取上述措施后，有效降低了施工扬尘、机械废气对周边环境的影响，对周边环境的影响在可接受范围内。从技术角度分析，该项目施工期大气污染防治措施可行。

### 9.1.2施工期废水处理措施及其可行性分析

根据建设单位提供资料，项目施工期采取了以下废水处理措施：

1、施工时设置临时沉淀池（1m3），收集项目施工过程中产生的施工废水，经沉淀处理后回用于施工及场地洒水降尘，不外排；

2、施工期依托使用现有项目厕所，施工人员生活污水经化粪池统一收集后委托环卫部门定期清掏，不外排；

综上所述，建设单位在采取上述措施后，项目施工期施工废水和生活污水基本不外排，对周围地表水体的影响较小。从技术角度分析，该项目施工期废水处理措施可行。

### 9.1.3施工期噪声控制措施及其可行性分析

根据建设单位提供资料，项目施工期采取了以下噪声控制措施：

1、选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；

2、对施工设备定期保养，严守操作规范；

3、夜间不进行施工；

4、提高施工效率，加快了施工进度，缩短了施工期；

5、认真落实各项降噪措施，做到了文明施工。

综上所述，建设单位在采取上述措施后，施工期噪声对较近的敏感点及周边环境的影响较小。从技术角度分析，该项目施工期噪声控制措施可行。

### 9.1.4施工期固体废物处置措施及其可行性分析

根据建设单位提供资料，项目施工期采取了以下固体废物处置措施：

1、施工期间剥离的表土堆存在项目绿化区，用编织袋装土围挡、密目网遮盖，降低水土流失量，完工后用作绿化回填覆土；场地开挖土石方运至当地市政部门指定地点堆放；基础开挖土石方全部回填；

2、建筑垃圾经分类收集后，建筑垃圾进行分类回收利用，不能回用的清运至指定的建筑垃圾堆放点堆放；

3、施工人员生活垃圾统一收集后委托环卫部门定期清运处置。

综上所述，建设单位在采取上述措施后，施工期固废处置率为100%，对周围环境造成的影响较小。从技术角度分析，该项目施工期固废处置措施可行。

## 9.2运营期环境保护措施及可行性

### 9.2.1运营期废气污防治措施及可行性分析

1、废气污染防治措施

（1）原料堆放粉尘

扩建项目主要生产再生塑料颗粒、塑料花盆、塑料化粪池。再生塑料颗粒生产原料堆放区设置在再生塑料颗生产车间内；塑料花盆生产原料堆放区设置在塑料花盆生产车间内；塑料化粪池生产原料堆放区设置在塑料化粪池生产车间内。各个生产车间均为三面封闭、彩钢瓦结构厂房，减小了粉尘的无组织的产生量和扩散范围。

（2）工艺废气

①有组织排放

再生塑料颗粒生产车间、塑料花盆生产车间、塑料化粪池生产车间产生的工艺废气经各车间收集后合并汇入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放。各车间具体的收集方式为：

A、再生塑料颗粒生产车间在熔融机上方安装集气罩（设置2条生产线，在每个挤出造粒系统上面设置1个集气罩，总共设置2个集气罩），集气罩收集熔融废气（非甲烷总烃、颗粒物、臭气），集气罩收集率以90%计算，通过引风机（设计风量为5000m3/h）引入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放。

B、塑料花盆生产车间在注塑机上方安装集气罩（设置3条生产线，在每个注塑机上面设置1个集气罩，总共设置3个集气罩），集气罩收集注塑废气（非甲烷总烃、颗粒物、臭气），集气罩收集率以90%计算，通过引风机（设计风量为15000m3/h）引入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放。

C、塑料化粪池生产车间在吹塑机上方安装集气罩（设置1条生产线，共设置1个集气罩），集气罩收集吹塑废气（非甲烷总烃、颗粒物、臭气），集气罩收集率以90%计算，通过引风机（设计风量为3000m3/h）引入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放。

②无组织排放

不能全部收集的10%工艺废气呈无组织排放，各个生产车间均为三面封闭、彩钢瓦结构厂房，通过加强收集，可减小工艺废气无组织的排放量和扩散范围。

（3）破碎粉尘

①有组织排放

扩建项目不合格品破碎工序在现有项目破碎房内进行，破碎粉尘经吸尘罩（吸尘率90%）收集后通过引风机（设计风量为100m3/h）进入布袋除尘设施（除尘率95%）收集处理后由15m高的排气筒排放。

②无组织排放

不能收集的10%破碎粉尘呈无组织排放，破碎工序在现有项目破碎房内进行，为独立较封闭炒作机，通过加强收集，可减小破碎粉尘无组织的排放量和扩散范围。

2、大气防治措施可行性

（1）原料堆放粉尘防治措施可行性

扩建项目各个生产车间均为三面封闭、彩钢瓦结构厂房，经车间内自然沉降后，可减小了粉尘的无组织的产生量和扩散范围。

（2）工艺废气防治措施可行性

根据全国第二次污染物普查中系数手册中“42废弃资源综合利用行业”中，“4220非金属废料和碎屑加工处理行业”及“29塑料制品行业”中，“2926塑料包装箱及容器制造行业”中对工艺废气处理方式的效率可知，采取水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置，颗粒物的处理效率为75%，活性炭用于吸附工艺废气中的非甲烷总烃、臭气，对非甲烷总烃的处理效率为80%，对臭气的处理效率为88%。水喷淋的主要作用是：①降低工艺废气温度，防治工艺废气温度过高使活性炭发生自燃；②去除工艺废气中的颗粒物。

（3）破碎粉尘防止措施可行性分析

破碎粉尘经吸尘罩收集后通过引风机进入布袋除尘设施收集处理后由15m高的排气筒排放。破碎工序在现有项目破碎房内进行，为独立较封闭炒作机，通过加强收集，可减小破碎粉尘无组织的排放量和扩散范围。

项目采取的措施能有效控制堆放粉尘、工艺废气和破碎粉尘的排放量，这些措施是类似项目已采取多年的措施，从技术和经济的角度是可行的。综上所述，以上措施污染防治和控制措施可行。

### 9.2.2运营期废水处理措施及可行性分析

1、水污染控制和水环境影响减缓措施

冷却水：扩建项目各车间均配套设置冷却水循环水池。造粒冷却水排入冷却水循环水池（1座，设计池容10m3）后循环使用，不外排；塑料花盆冷却水排入冷却水循环水池（1座，设计池容5m3）后循环使用，不外排；塑料化粪池冷却水排入冷却水循环水池（1座，设计池容8m3）后循环使用，不外排；冷却水排入冷却水循环水池后循环使用，不外排，对所在区域地表水环境基本无影响。

废气喷淋水：扩建项目废气处理装置自带喷淋水循环系统，废水循环收集沉淀池容积为4m3，废气喷淋废水经废气喷淋设施废水循环收集沉淀池收集后循环使用，不外排，对所在区域地表水环境基本无影响。

生活污水：南华县老高坝工业园区污水处理厂（近期）未建成投入使用前，项目区所产生的生活污水经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉，不外排；南华县老高坝工业园区污水处理厂（远期）建成投入使用后，项目区所产生的生活污水经化粪池收集处理后排入项目区西侧工业园区污水管网，最终进入南华县老高坝工业园区污水处理厂处理。

2、生产废水不外排可行性分析

（1）冷却水不外排可行性分析

根据工程设计，扩建项目再生塑料颗粒生产车间设置冷却水循环水池（1座，设计池容10m3）；塑料花盆生产车间设置冷却水循环水池（1座，设计池容5m3）；塑料化粪池生产车间设置冷却水循环水池（1座，设计池容8m3）；扩建项目各车间配套设置的冷却水循环水池容积能满足循环冷却水的储存要求，冷却水循环水池能满足废水的循环储存要求，不外排。

（2）废气喷淋废水不外排可行性分析

根据工程设计，扩建项目设置废气喷淋设施废水循环收集沉淀池1座（4m3），扩建项目废气喷淋设施废水循环收集沉淀池容积4m3能满足废气喷淋设施废水的储存要求，废气喷淋设施废水循环收集沉淀池能满足废水的循环储存要求，不外排。

（3）生活污水处理可行性分析

扩建项目产生的生活污水量为1.6m3/d、448m3/a，主要为pH、COD、BOD5、NH3-N。设置1套5m3/d的生活污水处理站进行处理，其规模远大于项目的废水产生量，处理规模能满足要求，项目废水处理站需要委托有资质的单位按照出水水质要求进行设计和施工，保证出水水质需达到《城市污水再生利用，绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）表1中标准限值。本次评价以CASS处理工艺为例，进行污水处理前后水质对比分析，详见下表9.2-1。

表9.2-1   扩建项目污水处理站前后水质指标对比分析

| 项目 | 处理前浓度 （mg/L） | 排入量 （t/a） | 处理后浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） | 《城市污水再生利用，绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）表1中标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 350 | 0.157 | 85 | 0.038 | / | / |
| BOD5 | 200 | 0.089 | 15 | 0.007 | 20 | 达标 |
| SS | 250 | 0.112 | 60 | 0.027 | / | / |
| 氨氮 | 35 | 0.016 | 17 | 0.008 | 20 | 达标 |

由上表可看出，经采用污水处理站处理后的出水水质基本可满足《城市污水再生利用，绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）表1中标准限值。项目区所产生的生活污水经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉，不外排。处理达标后的污水可以满足回用于绿地灌溉的要求，回用于绿地灌溉可行。

生活污水处理站具体工艺流程见图9.2-1。

图9.2-1  项目生活污水处理站工艺流程简图

为保证项目运行废水能够长期稳定达标，评价提出以下要求：

A、污水处理站应聘请有资质的单位进行设计安装并调试，保证出水水质，预留监测采样口；

B、安排专职人员负责项目运行期环保设施维护、巡检等；

项目在运营过程中严格按照本环评提出的要求及建议后，项目建设对所在区域地表水环境影响较小。以上废水处理措施可行。

### 9.2.3运营期地下水污染防治措施及可行性分析

针对可能发生的地下水污染，本评价地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

1、源头控制措施

为防止项目运营期对地下水造成污染，工程应选择先进可靠的工艺技术，并对产生的各类污染物进行合理的治理和回用，尽可能从源头减少污染物的排放。评价要求建设单位在设计、施工和运行时，应严把施工和设计的质量关，杜绝因材质、管道、防腐防渗涂层及焊接缺陷或运行失误造成泄漏。对项目区可能产生地下水污染的冷却水池、化粪池、危废暂存间及地面应加强防渗处理，对各类管道采取严格的防腐措施。生产过程中必须加强管理，指定严格的岗位责任制，确保各种工艺设备、管道、阀门完好，废水不发生渗漏；强化监控手段，定期检查，如发现问题应及时处理，跑、冒、滴、漏废水应妥善收集并进行处理。

2、污染防治分区

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）关于分区防渗措施的相关规定，地下水污染防治分区应根据场地包气带的防污性能、污染物控制难易程度和污染物特性提出相关的防渗技术要求。

- 表9.2-2  天然包气带防污性能分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续稳定；岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不能满足上述“强”和“中”条件 |

根据项目区地质资料可知，项目所在区域包气带土层分为三层：第一层为杂填土，平均厚度为0.9m；第二层为粉质粘土，平均厚度为3.5m；第三层为泥岩，平均厚度为10.5m。因此，项目区包气带主要土层为泥岩，包气带平均厚度≥9m，渗透系数约为1.2×10-6cm/s，经综合考虑评价认为项目场地天然包气带防污性能为“中”。

- 表9.2-3  污染物控制难易程度分级参照表

| 污染物控制难易程度 | 主要特征 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 | 危废暂存间、冷却水循环水池、化粪池、事故应急池 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 | 原料存放区、生产车间、产品存放区、办公生活区、厂区道路 |

本项目冷却水池、危废暂存间泄漏对土壤及地下水污染是持久性的，生活污水泄漏对土壤及地下水会产生一定的影响，但其持续时间不长，一段时间后即可消减。

- 表9.2-4  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

- 表9.2-5  项目防渗分区情况

| 项目区域 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗分区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 中 | 难 | 持久性有机污染物 | 重点防渗区 |
| 冷却循环水池 |  | 难 | 其他类型 | 一般防渗区 |
| 化粪池 |  | 难 | 其他类型 | 一般防渗区 |
| 污水处理站 |  | 难 | 其他类型 | 一般防渗区 |
| 原料存放区 |  | 易 | 其他类型 | 简单防渗区 |
| 生产车间 |  | 易 | 其他类型 | 简单防渗区 |
| 产品存放区 |  | 易 | 其他类型 | 简单防渗区 |
| 办公生活区 |  | 易 | 其他类型 | 简单防渗区 |
| 厂区道路 |  | 易 | 其他类型 | 简单防渗区 |

（1）重点防渗区

项目重点防渗区有危废暂存间，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，危险废物应分类、分开储存，禁止混合储存，并采取防风、防雨、防晒等措施，设置危险废物识别标志；危险废物不能超范围堆放，设专人对危废暂存间进行日常管理。

（2）一般防渗区

项目一般防渗区有冷却水循环水池、化粪池、污水处理站，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，应做好日常巡查工作。

（3）简单防渗区

项目简单防渗区有污办公生活区、厂区道路、原料存放区、生产车间、产品存放区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。

3、地下水环境监测与管理

建设单位应委托有资质的单位定期对地下水水质进行监测，以掌握场区及周围地下水水质的动态变化，为及时应对地下水污染提供依据，确保建设项目的生产运行不会影响地下水环境。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）11.3地下水环境监测和管理：11.3.2.1跟踪监测点数量要求：b）三级评价的建设项目，一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游方向布置一个。所以具体监测方案如下：

- 监测点布设（3个）：在项目区周边设置监测点，在云南云冶松香有限公司厂区内1个监测点（1＃，位于项目区西北面605m处，上游）、在南华富迪新型墙体材料有限公司厂区内1个监测点（2＃，位于项目区西面673m处，西南侧）、在南华县兴飞砖厂厂区内1个监测点（3＃，位于项目区东南面883m处，下游），共3个监测点位，3个地下水监测点均为各企业的生产用水。

- （2）监测项目：石油类、COD、氨氮类。

（3）监测频次：建议每年监测 1 次。

（4）将每次的监测数据及时进行统计、整理，并将每次的监测结果与相关标准及历史监测结果进行比较，以分析地下水水质各项指标的变化。

（5）在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告建设单位环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。

4、地下水污染应急响应

（1）应急管理措施

在突发地下水污染事故的情况下，应立即启动应急预案，查明并切断污染源，组织专人查勘地下水污染深度、程度及范围，依据查明的地下水污染情况，合理设置浅井抽取被污染的地下水体，将抽出的水体集中收集起来送实验室进行化验分析，直到抽取的地下水体污染物浓度满足《地下水质量标准》Ⅲ类标准后逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

（2）应急管理建议

地下水污染具有不易发现性和一旦污染很难治理的特性，因此，地下水污染防控应遵循源头控制、防治渗漏、污染监测和事故应急处理的主动和被动防渗相结合的原则进行。

地下水污染状况勘察是一项专业性很强的工作，一旦发生污染事故，应委托具有水文地质勘察资质的单位进行地下水污染勘察工作。

（3）风险事故应急响应

指定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水的影响。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序。

图9.2-1 地下水事故应急处理程序图

综上所述，本项目采取“源头控制、防区防治、应急响应”相结合的地下水污染防治措施后，可有效消除或降低对区域地下水的污染。

### 9.2.4运营期噪声控制措施可行性分析

为了减少项目运营期噪声对周围环境的影响，环评提出以下噪声控制措施：

1、对于生产过程中的高噪声设备，建议企业合理的安排设备摆放的位置；

2、尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，对设备进行基础减震；

3、对设备进行定期保养，严守操作规范，使设备时常处于良好运作状态，避免产生非正常运行噪声；

4、加强厂区植被、绿化，可以有效降低噪声的传播，同时也能起到美化厂区的作用。

以上措施是噪声防治中较为有效、常用的，采取以上措施进行噪声防治，可有效降低噪声源强，因此，项目噪声控制措施是可行有效的。

### 9.2.5运营期固体废物处置措施及可行性分析

为了减少项目运营期固体废物对周围环境的影响，环评提出以下固体废物处置措施：

1、不合格产品及边角料集中收集破碎后后返回到生产工段再利用；

2、废滤网禁止露天焚烧，定期更换后，由厂家带走回收处理，不在厂区内暂存；

3、废活性炭暂存于废活性炭暂存间，达到一定数量后委托有资质单位处理；

4、废机油暂存于危废暂存间，达到一定数量后委托有资质单位处理；

5、生活垃圾经统一收集后委托当地环卫部门定期清运处置；

6、化粪池的污泥定期清掏用于项目区内绿地肥料或委托环卫部门清掏外运；

7、污水处理站污泥经消毒处理后用于项目区内绿地肥料或委托环卫部门清掏外运。

项目产生的固体废物可分为危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾，根据不同性质分类收集，应妥善处置。所有废物在厂区内应设置固定堆存场所，及时进行清运和处理，暂存处地面作防渗处理。在堆存和清运过程中，应注意环境卫生和厂内外景观容貌，对固体废物堆场必须搭建封闭式库房，避免因扬尘、雨水冲淋造成二次污染。

通过采取上述措施后，可确保该项目固体废物处置率达到100%。从经济、技术角度分析，运营期固体废物处置措施可行可靠。

### 9.2.6运营期生态治理措施及可行性分析

扩建项目位于南华县龙川镇工业园区，为扩建项目，土地性质为工业用地，根据建设单位提供资料，项目用地区域在实施前为荒地，用地区域内主要为低矮植物及杂草，未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布。项目建设不会对当地群落结构、生态平衡造成不利影响。扩建项目运营期充分考虑了厂区内的绿化，来恢复和补偿项目所在地的生态环境，厂区空闲地块种植花草树木，植被主要为草地、灌木及少许乔木等，项目绿化实施后，生态环境得到一定的恢复和补偿，运营期生态治理措施可行。

- 9.2.7风险防范措施

1、火灾事故风险防范措施

（1）消除和控制明火源，在生产区、原料区及成品存放区内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴、打火机等；在各厂房处配灭火器、消防栓、消防沙等消防物资，以便及时扑灭初期火灾。

（2）防止电气火花，采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。

（3）原料、成品储存于阴凉、通风处，库温不超过30℃，相对湿度不超过85％，保持干燥通风。

（4）定期对原料使用过程中的相关人员，如联络员、仓管员、直接使用人员进行过程监查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。

（5）严格控制原料品质，做到从源头防控风险事故，PVC等含卤素的废塑料不得用于本项目生产造粒，严禁收购医疗废物及危险废物类废塑料。

（6）项目厂区内建设事故应急池，若发生火灾事故产生的消防废水全部收集，避免消防废水直接排放对地表水产生影响。

2、原辅材料运输安全防范措施

项目涉及的物料为易燃物质，该物料在起运时包装要完整，装载应稳妥，运输过程中严禁与易燃物或可燃物、使用化学品等混装混运运输途中应防曝晒、 雨淋，防高温，公路运输时要按规定路线行驶，尽量避开经过居民区和人口稠密区。

3、水污染事故防范措施

（1）制定相关的操作规程，以规范员工的操作，同时加强对员工工作岗位的培训，使他们熟练工艺，避免失误操作导致废水事故排放。

（2）加强对冷却水池进行巡查，防止池体破损导致的废水事故排放。

（3）做好厂区雨污分流，防止雨水进入污水处理系统。

4、废气事故防范措施

（1）废气处理设备制定严格的操作规程，严格按操作规程进行运行控制，防止误操作导致废气事故排放，操作规程上墙，并在各危险区域张贴应急联系电话。

（2）活性炭定期更换以保证废气的吸附效果符合排放标准。

（3）管理人员每天对各废气处理设施巡检一次，查看废气处理设施运转是否正常，运行控制是否到位，不定时对各记录表进行检查。

通过加强管理，落实相应的防控措施和应急措施，项目的风险处于可接受的水平。

# 10环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是估算建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果。因此在环境经济损益分析中除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。经济效益比较直观，容易用货币直接计算，而污染影响带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算。因而，环境影响经济具体定量化分析，目前难度较大，多数是采用定性和半定量相结合的方法进行讨论。

## 10.1项目环保投资估算

1、环保设施建设投资

本项目总投资为180万元，环保投资24.72元，主要用于项目产生的废水、废气和噪声治理，占总投资额的13.73%。环保投资估算见表10.1-1。

- 表10.1-1  主要环保投资估算明细表

| 时段 | 类别 | 环保措施 | 具体内容 | 投资金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废水 | 施工期临时沉淀池 | 1个，容积为1m3。 | 0.02 | 建设方提供 |
|  |  | 化粪池 | 1座，厕所。依托现有不计入本次环保投资 | -- | -- |
|  | 废气 | 防尘 | 洒水降尘、建筑材料加盖篷布。 | 0.1 | 建设方提供 |
|  | 噪声 | 控制措施 | 选用低噪声设备、减振、合理施工及布置。 | 0.1 | 建设方提供 |
|  | 固废 | 清运处理及管理 | 废土石、建筑垃圾及生活垃圾处置。 | 0.2 | 建设方提供 |
| 运 营 期 | 废水 | 化粪池 | 1座，厕所。依托现有不计入本次环保投资 | -- | -- |
|  |  | 冷却水循环水池 | 塑料花盆生产车间设置1座冷却水循环水池（5m3）；塑料化粪池生产车间设置1座冷却水循环水池（8m3）；再生塑料颗粒生产车间设置1座冷却水循环水池（10m3）。 | 1.0 | 环评 提出 |
|  |  | 生活污水处理站 | 1座（5m3/d），近期主要处理生活污水。 | 5.0 | 环评 提出 |
|  |  | 雨污分流管网建设 | 项目实行雨污分流，厂区雨水沟及排污管道建设。 | 2.0 | 环评 提出 |
|  | 废气 | 工艺废气及破碎粉尘处理设施 | 再生塑料颗粒生产车间、塑料花盆生产车间、塑料化粪池生产车间产生的工艺废气经各车间收集后合并汇入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放。破碎粉尘经布袋除尘设施处理后通过1根15m高的排气筒排放。 | 10 | 环评 提出 |
|  | 噪声 | 噪声治理 | 减震垫、隔声、设备定期维护等。 | 0.1 | 环评 提出 |
|  | 固废 | 不合格产品及边角料 | 集中收集破碎后返回到生产工段再利用。 | 0.1 | 环评 提出 |
|  |  | 废滤网 | 定期更换后，由厂家带走回收处理，不在厂区内暂存。 | 0.1 | 环评 提出 |
|  |  | 废活性炭 | 暂存于废活性炭暂存间（20m2），达到一定数量后委托有资质单位处理。 | 0.1 | 环评 提出 |
|  |  | 废机油 | 危废暂存间（20m2）暂存后交有资质单位处理。 | 0.1 | 环评 提出 |
|  |  | 生活垃圾 | 经统一收集后委托当地环卫部门定期清运处置。 | 0.1 | 环评 提出 |
|  |  | 化粪池污泥 | 定期委托周围农民及时清掏作农肥。 | 0.1 | 环评 提出 |
|  |  | 污水处理站污泥 | 经消毒处理后用于项目区内绿地肥料或委托环卫部门清掏外运。 | 0.1 | 环评 提出 |
|  | 防渗 |  | 厂区分区防渗，划分为重点防渗区（冷却水循环水池、危废暂存间），一般防渗区（化粪池、事故应急池），简单防渗区（办公生活区、厂区道路、原料存放区、生产车间、产品存放区）。 | 5 | 环评 提出 |
|  | 绿化 |  | 绿化面积240m2，厂区空闲地块种植花草树木。 | 0.5 | 环评 提出 |
| 合计 |  |  |  | 24.72 | / |

2、环保设施运行费用

环保年运行费主要包括“三废”处理设施运转费、环境监测费、设备折旧费、绿化维护费等，环保设施运行费用见表10.1-2。

表10.1-2  主要环保设施运行费用表

| 序号 | 项目 | 金额（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理系统 | 2.00 | 维护费、电费 |
| 2 | 废水处理系统 | 1.00 | 维护费 |
| 3 | 固废收集利用 | 2.00 | 含运输费 |
| 4 | 环境监测、事故应急费 | 2.00 | / |
| 5 | 绿化维护费 | 0.50 | 补植、栽种费 |
| 6 | 管理人员工资 | 2.00 | 2万元/人 |
| 7 | 设备折旧费（按环保投资5%计） | 4.50 | / |
| 合计 |  | 14 |  |

## 10.2环境保护投资的效益简析

1、直接效益

项目在施工和运营期间对周边区域所引起的环境问题是多方面的。采取操作性强和切实可行的环境保护措施后，所挽回的经济损失，环境保护投资的直接效益是显而易见的，特别是回收的不合格品及边角料，均可作为原料使用，但目前很难用货币的形式来衡量。只能对若不采取相应措施时，因工程建设而导致的生态环境、水环境、声环境和环境空气质量的变化所引起的对周边生活质量的经济损失作粗略计算或定性分析，以反馈环境保护投资的直接经济效益。

2、间接效益

在实施有效的环境保护措施后，会产生以下间接效益：保证周边居民的生活质量和正常生活秩序，保护现有的地表水环境功能质量，保护区域地下水体质量，保障区域及周边企业职工的健康安全。所有这些间接效益在目前很难用货币形式来度量，但可以肯定的是，它是环境保护投资所获取的社会效益的主要组成部分。鉴于目前环境保护投资的直接效益和间接效益均难以量化，在此仅对项目环境保护投资所带来的环境、社会经济和综合效益作简要定性分析。

表10.2-1  项目环境保护投资的环境和经济效益分析表

| 环境保护投资分类 |  | 环境效益 | 社会经济效益 | 综合效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期环境保护措施 | 水环境保护措施 | - 防止水环境污染； - 防止噪声扰民； - 防止大气污染； - 防止固废污染。 | 保护区域职工生产、生活环境 | - 使施工期对环境的不利影响程度降到最低； - 项目的建设带动周边的经济发展； |
|  | 声环境保护措施 |  |  |  |
|  | 大气环境保护措施 |  |  |  |
|  | 固废处置措施 |  |  |  |
| 运营期环境保护措施 | 水环境保护措施 | - 保护周边地表水环境及防止地下水污染； - 减少噪声对周边的影响； - 防止固废污染外环境； - 环境风险源Q<1。 | 保护区域及周边的水环境、声环境、空气环境，营造和谐的发展环境；提高土地利用价值；促进当地的经济发展；增加当地就业； | - 通过对污染物的治理，降低运营期间污染物质对环境造成的不利影响，保护水体资源； - 保障安全、健康的人居环境。 |
|  | 声环境保护措施 |  |  |  |
|  | 大气环境保护措施 |  |  |  |
|  | 固废处置措施 |  |  |  |
|  | 环境风险防范措施 |  |  |  |
| 环境监测 环境管理 | 区域环境质量保护 | - 监测外排废气、厂界噪声，防止超标排放； - 保护区域及周边环境。 | 不降低现有环境功能 | 经济与环境可持续发展。 |
| 绿化 | 绿化措施 | - 1、增强对废气的处理； - 2、生态恢复及水土保持。 | 改善区域内职工的生活环境、美化区域 | 改善局部区域生态环境质量。 |

## 10.3环境经济效益

1、环保投资与建设项目总投资比例

该项目环保投资与总投资的比例计算公式如下：

Hj=HTJT×100%

式中：HＴ—环保投资；

JＴ—建设项目总投资。

项目总投资为180万元，环保投资24.72万元，主要用于项目产生的废水、废气和噪声治理，占总投资额的13.73%，所占比例较为合适。

2、各种污染不采取措施直接外排的应交环保税金额计算

根据环保手册5.5中云南环保税计算方法，计算出项目产生的污染物直接排放可能产生的环保税见表10.3-1。

表10.3-1  项目产生的污染物直接外排的可能产生的环保税

| 环境要素 | 污染物名称 |  | 污染物排放量（千克） | 污染物当量值 | 污染物当量数 | 适用税额（元/污染当量） | 应纳税额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 一般性粉尘 |  | 1512.9 | 4 | 378.225 | 2.8 | 1059.03 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 1059.03 |
| 水污染物 | 生活污水 | 生活污水量 | 448000 |  |  |  |  |
|  |  | COD | 157 | 1 | 157 | 1.4 | 219.8 |
|  |  | BOD5 | 89 | 0.5 | 178 | 1.4 | 249.2 |
|  |  | SS | 112 | 4 | 28 | 1.4 | 39.2 |
|  |  | 氨氮 | 16 | 0.8 | 20 | 1.4 | 28 |
|  |  | 动植物油 | 45 | 0.16 | 281.25 | 1.4 | 393.75 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 929.95 |
| 固体废物 | 其他固体废物 |  | 103606.5 | 1 | 103606.5 | 25 | 2590162.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 2590162.5 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 2592151.48 |

3、采取各项环保治理措施后各项目污染物的排放情况及应纳环保税

①废气：各污染物达标排放，有机废气暂不计算环保税；

②废水：不外排；

③固体废物：不外排；

④噪声：厂界达标排放。

表10.3-2  项目采取各项环保措施后应纳的环保税

| 环境要素 | 污染物名称 |  | 污染物排放量（千克） | 污染物当量值 | 污染物当量数 | 适用税额（元/污染当量） | 应纳税额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 一般性粉尘 |  | 447 | 4 | 111.75 | 2.8 | 312.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 312.9 |
| 水污染物 | 生活污水 | 生活污水量 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | COD | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 0 |
|  |  | BOD5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0 |
|  |  | SS | 0 | 4 | 0 | 1.4 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0 | 0.8 | 0 | 1.4 | 0 |
|  |  | 动植物油 | 0 | 0.16 | 0 | 1.4 | 0 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 0 |
| 固体废物 | 其他固体废物 |  | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 312.9 |

表10.3-1和表10.3-2中环保税金额差异2591838.58元，由此可以看出采取各种环保措施后，可直接减少环保税2591838.58元/a，污染防治措施的经济效益是显著的。

4、正效益

当项目实现对污染源的有效治理和对生产区环境的综合整治后，从长远看应当获得较好的社会、经济效益和一定的环境效益。

（1）减轻对区域环境的影响、防止环境纠纷的发生

由于该项目排放的废气、废水、固体废物、噪声将是对周围人居环境形成影响的最直接、最敏感的污染物，项目对污染源实现了有效的治理后，能起到减轻对区域环境的影响、防止环境纠纷发生的作用，从而达到保护区域环境空气质量、地表水环境质量、声环境和保护周围居民生产和生活环境质量的目的。

（2）促进企业的技术改造、增强职工的环保意识

在实施污染源的全面治理过程中，为使治理设施的有效、正常运行，将会触动工厂的生产技术的改进、管理方法的完善、职工操作水平的提高和劳动纪律的增强等方面；从这种意义上讲，项目在实施污染源治理和加强环境保护措施的过程，也是自己不断前进、发展以适应行业、社会和环境保护要求的过程。

5、负效益

项目虽然对生产过程中产生和排放的废水、废气、噪声、固废等采取了相应的污染防治措施，但仍不可避免向环境中排放一定量的污染物，带来一定的环境效益损失，主要有以下几方面：项目投产后产生废水、废气、噪声、固废等，对周围大气、地表水、土壤、农作物、人体健康等方面将带来不利影响。项目生产水循环使用不外排，不产生生产废水，项目区所产生的生活污水经化粪池收集处理后定期委托周围农民及时清掏作农肥，不外排；有机废气经活性炭装置后通过15m高的排气筒达标排放，对周边环境影响小；设备噪声通过隔声降噪措施使厂界噪声达标；固废经收集处置，处置率达100%，对周边环境影响小。

项目建设对局部环境的污染和破坏会产生一定的环境效益损失。在采取完善的污染防治措施，污染物的排放，可做到达标排放，防止事故发生，就能把对环境的影响降低到最小程度，从而减小环境效益的损失。

总体看来，项目的建设有显著的经济效益和社会效益，环境效益损失不大。项目在建设和实际运行过程中，应时刻将环境保护和周围环境安全作为重要工作内容，杜绝污染物非正常排放，将污染防治工作当作企业生存和发展的根本，只有这样才能实现经济、社会、环境的协调发展。

## 10.4社会效益

项目采用的技术可靠，工艺成熟，项目建设的社会效益显著。项目投产后，社会效益主要表现在以下几个方面：

（1）对节约能源、环境保护具有重要意义

项目对废旧塑料进行回收再利用，不仅降低了废旧塑料对环境的污染，同时废旧塑料生产再生塑料颗粒，对废旧塑料进行资源化节能利用。

（2）促进区域经济的发展

项目的实施，在提高企业经济效益的同时，可通过增加纳税增加地方财政收入，带动当地经济的发展，具有较明显的社会效益。

（3）提高当地就业率

项目的实施可为当地提供一定的就业岗位，而且通过带动当地相关产业的发展，可提高当地就业率，增加居民收入，有利于改善居民生活水平。综合以上分析，项目的实施，将大大提高公司市场竞争能力，同时，可通过增加纳税，增加财政收入，带动当地经济的发展，具有较明显的社会效益。

## 10.4小结

通过对本项目的经济效益、社会效益、环境效益分析，本项目营运过程中产生的废水、废气、噪声污染物经处理后分别达到相应标准排放，其造成的影响程度与范围均较小，对周围环境的影响不大。本项目在创造经济价值的同时能较好的减少对环境的影响，只要建设单位认真落实“三同时”制度，加强施工期及营运期环境管理工作，在进行污染防治、保证环境投资和治理效果的情况下，项目能取得社会效益、经济效益和环境效益的统一、协调发展。

# 11环境管理及环境监测

## 11.1环境管理要求

建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。建设项目实施过程中应严格落实经批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求，确保环境保护设施正常运行。建设项目应当依法申领排污许可证，严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。根据环境保护部《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评〔2017〕4号），建设项目需要配套建设固体废物污染防治设施的，在《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修改完成前，应依法由生态环境主管部门对建设项目固体废物污染防治设施进行验收。

### 11.1.1环境管理目标

通过工程的环境管理工作实施，达到预防、消减、缓解或补偿工程建设带来的不利影响的最终目标。即在工程建设和生产过程中，通过先进的环境管理方式，指导并监督工程的环境保护工作，预防并减缓工程建设和生产过程中对周围环境的不利影响，保障各污染治理设施的正常运转，并通过生态恢复工程措施，补偿工程建设带来的不利影响。充分发挥工程建设的社会效益和生态效益。通过环境管理的实施，明确各管理部门的职责，更好落实工程的环境管理工作。

### 11.1.2环境监督机构

楚雄州生态环境局南华分局负责对项目环境保护工作实施监督管理：组织和协调有关机构为项目环境保护工作服务；监督项目环境管理计划的实施；明确项目应执行的环境管理法规和标准；对项目施工期和运营期的环境监督管理。

楚雄州生态环境局南华分局监督建设单位实施环境管理计划，执行有关环境管理的法规、标准；协调各部门之间做好环境保护工作。

## 11.2建设单位环境管理体系及管理计划

### 11.2.1企业环境管理机构

根据本项目的实际情况，在施工阶段，建设单位应设专人负责环境保护事宜。项目投入运营后，环境管理机构由后勤管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受当地环保局的监督和指导。

### 11.2.2环境管理人员职责

（1）建立健全环境保护规章制度，进行环境保护设施的管理，环境统计。

（2）做好垃圾收集的环境保护工作。

（3）做好废气处理设施、污水处理设备的管理维护，保证不发生废水污染风险。

（4）负责组织突发事故的应急处理和善后事宜。

（5）组织人员的环境保护专业技术培训，提高工作人员的环境保护意识和技能。

（6）监督、管理项目“三同时”的执行，确保环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，有效防止污染的产生。

（7）定期向环保主管部门及上级领导汇报环保工作情况。

### 11.2.3企业环境管理制度

（1）建立环境管理体系

项目建成后，建立环境管理体系，以便全面系统地对污染物进行控制，进一步提高能源资源利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。

（2）排污定期报告制度

定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

（3）环保设施的管理制度

对各环保设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（4）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗，改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。

### 11.2.4环境管理计划

为了对项目环保措施的实施进行有效的监督管理，必须明确该项目环境保护各相关机构的具体职责和分工。

（1）楚雄州生态环境局南华分局

负责本项目运营阶段的环境保护监督工作，检查施工期及运营期环保措施的落实情况；检查环境敏感点的环境质量是否满足其相应质量标准要求。

（2）建设单位

根据国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>》规定，编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护厅行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

## 11.3污染物排放管理

### 11.3.1污染物排放清单

- 项目污染物产生及排放清单见表11.3-1。

- 表11.3-1  项目污染物产生及排放清单

| 污染物 |  |  | 名称 | 产生浓度(mg/l) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/l) | 排放量(t/a) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 |  | 近期 | - | 448 | 0 | 0 | 南华县老高坝工业园区污水处理厂（近期）未建成投入使用前，项目区所产生的生活污水经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉，不外排 |
|  |  |  | 远期 | - | 448 | 0 | 448 | 南华县老高坝工业园区污水处理厂（远期）建成投入使用后，项目区所产生的生活污水经化粪池收集处理后排入项目区西侧工业园区污水管网，最终进入南华县老高坝工业园区污水处理厂处理 |
|  | 冷却水 |  |  | - | 6311.2 | - | - | 排入冷却水循环水池后循环使用，不外排 |
|  | 废气喷淋废水 |  |  | - | 1008 | - | - | 经废气喷淋设施废水循环收集沉淀池收集后循环使用，不外排 |
| 废气 | 堆放粉尘 |  | 颗粒物 | - | - | - | - | 无组织排放，原料堆放区设置为三面封闭，顶棚设置彩钢瓦 |
|  | 工艺废气 | 非甲烷总烃有组织排放 | - 再生塑料颗粒生产车间 | - 126.3 | - 2.1219 | 24.23 | 1.8723 | 工艺废气经各车间集气罩收集后合并汇入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放 |
|  |  |  | - 塑料花盆生产车间 | - 137.5 | - 6.93 |  |  |  |
|  |  |  | - 塑料化粪池生产车间 | - 133.93 | - 1.35 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃无组织排放 | - 再生塑料颗粒生产车间 | - - | - 0.2122 | - - | - 0.2122 | 无组织排放，加强收集 |
|  |  |  | - 塑料花盆生产车间 | - - | - 0.693 | - - | - 0.693 | 无组织排放，加强收集 |
|  |  |  | - 塑料化粪池生产车间 | - - | - 0.135 | - - | - 0.135 | 无组织排放，加强收集 |
|  |  | 颗粒物有组织排放 | - 再生塑料颗粒生产车间 | - 54.14 | - 0.9094 | - 4 | - 0.3095 | 工艺废气经各车间集气罩收集后合并汇入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放 |
|  |  |  | - 塑料花盆生产车间 | - 7.74 | - 0.3902 |  |  |  |
|  |  |  | - 塑料化粪池生产车间 | - 7.53 | - 0.0758 |  |  |  |
|  |  | 颗粒物无组织排放 | - 再生塑料颗粒生产车间 | - - | - 0.0909 | - - | - 0.0909 | 无组织排放，加强收集 |
|  |  |  | - 塑料花盆生产车间 | - - | - 0.0390 | - - | - 0.0390 | 无组织排放，加强收集 |
|  |  |  | - 塑料化粪池生产车间 | - - | - 0.0076 | - - | - 0.0076 | 无组织排放，加强收集 |
|  |  | 臭气有组织排放 | - 再生塑料颗粒生产车间 | - ＜100（无量纲） | - - | - ＜10.8（无量纲） | - - | 工艺废气经各车间集气罩收集后合并汇入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放 |
|  |  |  | - 塑料花盆生产车间 | - ＜100（无量纲） | - - |  |  |  |
|  |  |  | - 塑料化粪池生产车间 | - ＜100（无量纲） | - - |  |  |  |
|  |  | 臭气无组织排放 | - 再生塑料颗粒生产车间 | - ＜10（无量纲） | - - | - ＜10（无量纲） | - - | 无组织排放，加强收集 |
|  |  |  | - 塑料花盆生产车间 | - ＜10（无量纲） | - - | - ＜10（无量纲） | - - | 无组织排放，加强收集 |
|  |  |  | - 塑料化粪池生产车间 | - ＜10（无量纲） | - - | - ＜10（无量纲） | - - | 无组织排放，加强收集 |
|  | 不合格品破碎粉尘 |  | - 有组织排放 | 102 | 0.0344 | 5 | 0.0015 | 布袋除尘设施收集处理后由15m高的排气筒排放 |
|  |  |  | - 无组织排放 | - | 0.0034 | - | 0.0034 | 无组织排放，加强收集 |
| 噪声 | 生产设备 |  |  | 75～85dB(A) |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |  | 基础减震、合理布局、厂房阻隔、绿化、距离衰减 |
| 固体废物 | 不合格产品及边角料 |  |  | 91.6875 |  | 0 |  | 集中收集后返回到生产工段再利用 |
|  | 废滤网 |  |  | 0.5 |  | 0 |  | 定期更换后，由厂家带走回收处理，不在厂区内暂存 |
|  | 废活性炭 |  |  | 4.19 |  | 0 |  | 暂存于废活性炭暂存间，达到一定数量后委托有资质单位处理 |
|  | 废机油 |  |  | 0.2 |  | 0 |  | 危废暂存间暂存后交有资质单位处理 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 5.6 |  | 0 |  | 经统一收集后委托当地环卫部门定期清运处置 |
|  | 化粪池污泥 |  |  | 0.085 |  | 0 |  | 定期清掏用于项目区内绿地肥料或委托环卫部门清掏外运 |
|  | 污水处理站污泥 |  |  | 1.344 |  | 0 |  | 经消毒处理后用于项目区内绿地肥料或委托环卫部门清掏外运 |

### 11.3.2污染物总量控制

1、总量控制的目的

污染物总量控制指以不降低受纳环境的环境功能为原则，将区域内污染物的排放量控制在一定数量内，使接纳污染物的水体、空气等的环境质量可以达到规定的环境目标。

2、总量控制因子

“十三五”期间国家规定的污染物排放总量控制指标有：①大气环境污染物：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物。②水环境污染物：化学需氧量、氨氮。

3、总量控制指标建议

根据项目实际，结合国家主要污染物排放总量控制原则，列出本项目的总量控制指标建议：

一、废气

根据工程分析，项目运营期产生的废气主要是工艺废气和不合格品破碎粉尘，工艺废气（非甲烷总烃、颗粒物、臭气）经各车间集气罩收集后合并汇入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放，不合格品破碎粉尘（颗粒物）经集气罩、布袋除尘器、15m高排气筒排放。则项目颗粒物排放量为0.4519t/a（有组织0.311t/a、无组织0.1409t/a）。非甲烷总烃排放量为2.9125t/a（有组织1.8723、无组织1.0402t/a）。因此，项目废气总量控制指标建议为颗粒物0.4519t/a（有组织0.311t/a、无组织0.1409t/a），非甲烷总烃2.9125t/a（有组织1.8723、无组织1.0402t/a）。

二、废水

根据工程分析，项目运营期无生产废水排放；近期生活污水经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉，不外排；远期生活污水经化粪池收集处理后排入项目区西侧工业园区污水管网，最终进入南华县老高坝工业园区污水处理厂处理，纳入园区污水处理厂总量，不设置废水总量控制指标。

三、固体废弃物

根据工程分析，项目运营期产生的固体废弃物处置率100%，固体废弃物不作总量控制要求。

本环评结合建设项目的有关资料，确定了项目运营期各类污染物的排放量。通过对建设项目的工程分析和环保治理措施的评估，提出本项目污染物排放总量控制的建议，从而更好的保护环境。

### 11.3.3污染物排放标准要求

表13.3-2  污染物排放标准要求

| 分类 |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、9中的二级标准相关要求 |
|  | 臭气 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准限值 |
| 废水 |  | 在老高坝工业园区污水处理厂（近期）未建成前，项目设置1座水冲厕，生活污水经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉 | 《城市污水再生利用，绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）表1中标准限值 |
|  |  | 在老高坝工业园区污水处理厂（远期）建成后，项目生活污水经化粪池收集处理后排入老高坝工业园区市政污水管网，最终进入老高坝工业园区污水处理厂处理（二级处理工艺） | 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准 |
| 噪声 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准 |
| 固废 |  |  | 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其修改单；废活性炭、废机油执行《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597—2001，2013年修改单》 |

### 11.3.4排污口信息及执行的环境质量标准

- 表11.3-3  排污口信息及执行环境质量标准一览表

| 污染类别 | 污染物质 | 排污口坐标 |  | 执行的环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| 废水（DW001） | 生活污水（远期排放）pH、COD、BOD5、NH3-N | 101°16′5′′ | 25°10′11′′ | 地表水环境执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水体标准；地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准 |
| 噪声 | 设备运转 噪声 | / | / | 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准 |
| 生产车间废气（DA001） | 颗粒物 | 101°16′12′ | 25°10′10′′ | 环境空气质量标准(GB3095－2012)中二级标准及修改单中二级标准，《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |
| 破碎房废气（DA002） | 颗粒物 | 101°16′9′′ | 25°10′12′′ |  |
| 无组织排放的有机废气 | 生产车间 逸散 | 厂区无组织排放 |  |  |
| 无组织排放的颗粒物 | 生产车间 逸散 |  |  |  |
|  | 破碎房逸散 |  |  |  |
| 固废 | 一般固废 | 处置率100% |  | - |
|  | 危险固废 |  |  | - |

### 11.3.5排污许可申请与管理

根据《排污许可证管理暂行规定》和《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），建设单位应当在投产前向负有排污许可管理职责的部门提交排污许可申请，取得排污许可证后方可投产。

排污单位在规定的申请时限，登录全国排污许可证管理信息平台 (http://permit.mep.gov.cn)进行网上注册，并填写排污许可申请材料。申请前信息公开结束后，排污单位在全国排污许可证管理信息平台上填写《排污许可证申领信息公开情况说明表》，并按照平台“业务办理流程”，将相关申请材料一并提交。同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面申请材料。核发环保部门收到排污单位提交的申请材料后，对材料的完整性、规范性进行审查，并在全国排污许可证管理信息平台上作出受理或者不予受理排污许可证申请的决定。同意受理的进入审核流程，核发环保部门对排污单位的申请材料进行审核，对满足条件的排污单位核发排污许可证，对不满足条件的排污单位不予核发排污许可证。具体程序见图11.3-1。

图11.3-1  申请与核发程序流程图

排污单位应当严格执行排污许可证的规定，遵守下列要求：

（1）排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他 方式逃避监管。

（2）落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。

（3）按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。

（4）按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。

（5）按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息， 编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。

（6）法律法规规定的其他义务。

环境保护主管部门应依据排污许可证对排污单位排放污染物行为进行监管 执法，检查许可事项的落实情况，审核排污单位台账记录和许可证执行报告，检 查污染防治设施运行、自行监测、信息公开等排污许可证管理要求的执行情况。

对投诉举报多、有严重违法违规记录等情况的排污单位，要提高抽查比例； 对实行排污许可简化管理的排污单位以及环保诚信度高、无违法违规记录的排污 单位，可减少检查频次。

在国家排污许可证管理信息平台上公布监督检查情况，对检查中发现违反排 污许可证行为的，应记入企业信用信息公示系统。

### 11.3.6排污口规范化管理

企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志，参考《排污口规范化整治技术要求》中的相关内容，设置统一的环保图形标志牌。

表11.3-4 厂区排污口图形标志一览表

（1）排污口管理

排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施 污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学 化、定量化的重要手段。具体管理原则如下：①向环境排放的污染物的排放口必须规范化；②列入总量控制的污染物、排污口列为管理的重点；③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查；④如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种 类、数量、浓度、排放去向等情况；⑤废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》；⑥工程固废堆存时，专用堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。

（2）排污口立标管理

对上述污染物排放口和固体废物堆场，应按照国家《环境保护图形标志》 （GB15562.1-95）与（GB1556.2-95）规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌； 污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点且醒目处，标志 牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

（3）排污口建档管理

本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。

## 11.4信息公开制度

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》、《企事业单位环境信息公开办法》中的相关规定，本项目建设单位应当想社会公开以下信息：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式、以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）施工期信息，包括施工单位、监理单位的主要信息，施工进度简要信息；

（3）排污信息，包括主要污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（4）日常监测结果应及时建立档案，对于常规监测数据应及时进行公开；

（5）防治污染设施的建设和运行情况；

（6）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（7）突发环境事件应急预案。

## 11.5环境监理

环境监理的内容是在施工期对所有实施环境保护项目的专业部门及项目承包人的环境保护工作进行监督、检查，确保工程环境影响报告书中提出的环境保护措施得到落实。

项目施工期于2019年10月开始，于2020年5月施工结束，目前项目主体工程已基本建设完成，因此不再设置项目施工监理内容。

## 11.6环境监测计划

环境监测是企业环境管理的一个重要组成部分，通过监测掌握生产装置排放污染物含量、污染排放规律，评价净化设施性能，制定控制和治理污染的方案，为贯彻国家和地方有关环保政策、法律、规定、标准等提供依据。通过一系列监测数据和资料，对企业环境质量进行综合分析和评价。企业应积极开展废气、废水和噪声等污染监测，并配合当地环境监测部门进行污染源监测。

### 11.6.1环境监测职责

公司环境管理机构统一负责项目环境监测工作，根据公司具体情况，监测任务可委托当地环境监测站或有资质的环境监测机构实施。环境管理机构主要监测职责如下：

（1）制定本企业环境监测的规章制度与年度监测计划。

（2）定期监测建设项目排放的污染物是否符合规定的排放标准，并对主要污染源建立监测档案，给公司环保规划提供依据。

（3）分析所排污染物的变化规律，为制定污染物控制措施提供依据。

（4）配合生产车间参加“三废”的治理工作。

（5）负责企业污染事故调查监测，及时将调查监测结果上报有关主管部门。

（6）立标管理，企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志，参考《排污口规范化整治技术要求》中的相关内容，设置统一的环保图形标志牌。

### 11.6.2环境监测计划

环境监测是建设单位或管理单位搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实。

1、运营期环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目建设完成后项目运营期自行监测计划如下。

（1）废气

①有组织排放废气

监测点：工艺废气排气筒采样检测口（1个）及破碎房排气筒采样检测口（1个），共2个。

监测项目：非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度（工艺废气排气筒）；颗粒物（破碎房排气筒）。

监测频率：每半年一次。

②无组织排放废气

监测点：厂界上风向监测点1个、下风向3个监测点位。

监测项目：非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度。

监测频率：每半年一次。

（2）废水

①地表水

监测项目：pH、COD、BOD5、NH3-N、动植物油。

监测点：近期污水处理站进口和出口各设1个监测点位；远期生活污水排园区市政管网排放口设1个监测点位。

监测频率：每季度一次。

②地下水

监测项目：pH、总硬度、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、硫酸盐、氯化物、石油类等。

监测点：地下水跟踪监测井，在云南云冶松香有限公司厂区内1个监测点（1＃，位于项目区西北面605m处，上游）、在南华富迪新型墙体材料有限公司厂区内1个监测点（2＃，位于项目区西面673m处）、在南华县兴飞砖厂厂区内1个监测点（3＃，位于项目区东南面883m处，下游），共3个监测点位。

监测频率：于丰水期和枯水期各监测一次，出现异常情况应加密监测频次。

（3）噪声

噪声监测项目：LeqdB（A）。

监测点位：布设在厂区东、南、西、北场界1m处。

监测频率：每季度一次。

运营期环境监测计划一览表见表11.6-1。

表11.6-1  运营期环境监测计划一览表

| 监测项目 | 点位 | 监测参数 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界上风向1个监测点、下风向3个监测点 | NMHC、颗粒物、臭气浓度 | 每半年一次 |
|  | 破碎房排气筒采样检测口（1个） | 颗粒物 | 每半年一次 |
|  | 工艺废气排气筒采样检测口（1个） | NMHC、颗粒物、臭气浓度 | 每半年一次 |
| 废水 | 近期：污水处理站进口、出口各设1个监测点位； 远期：生活污水排园区市政管网排放口1个。 | pH、COD、BOD5、NH3-N、 动植物油 | 每季度一次 |
| 地下水 | 地下水跟踪监测井，在云南云冶松香有限公司厂区内1个监测点（1＃，位于项目区西北面605m处，上游）、在南华富迪新型墙体材料有限公司厂区内1个监测点（2＃，位于项目区西面673m处）、在南华县兴飞砖厂厂区内1个监测点（3＃，位于项目区东南面883m处，下游），共3个监测点位 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、硫酸盐、氯化物、石油类 | 于丰水期和枯水期各监测一次，出现异常情况应加密监测频次 |
| 噪声 | 项目厂区东、南、西、北场界1m处 | 等效A声级 | 每季度一次 |

2、竣工环境保护验收监测计划

竣工环境保护验收环境监测计划一览表见表11.6-2。

表11.6-2  竣工环境保护验收环境监测计划一览表

| 监测项目 | 点位 | 监测参数 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界上风向1个监测点、下风向3个监测点 | NMHC、颗粒物、臭气浓度 | 按照国家监测技术规范执行（监测2天，每天监测3次） |
|  | 破碎房排气筒采样检测口（1个） | 颗粒物 | 按照国家监测技术规范执行（监测2天，每天监测3次） |
|  | 工艺废气排气筒采样检测口（1个） | NMHC、颗粒物、臭气浓度 | 按照国家监测技术规范执行（监测2天，每天监测3次） |
| 废水 | 近期：污水处理站进口、出口各设1个监测点位； 远期：生活污水排园区市政管网排放口1个。 | pH、COD、BOD5、NH3-N、 动植物油 | 按照国家监测技术规范执行（连续监测3天，每天采样分析一次） |
| 地下水 | 地下水跟踪监测井，在云南云冶松香有限公司厂区内1个监测点（1＃，位于项目区西北面605m处，上游）、在南华富迪新型墙体材料有限公司厂区内1个监测点（2＃，位于项目区西面673m处）、在南华县兴飞砖厂厂区内1个监测点（3＃，位于项目区东南面883m处，下游），共3个监测点位 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、硫酸盐、氯化物、石油类 | 按照国家监测技术规范执行（连续监测3天，每天采样分析一次） |
| 噪声 | 项目厂区东、南、西、北场界1m处 | 等效A声级 | 按照国家监测技术规范执行（监测2天，昼夜各监测1次） |

## 11.7建设项目竣工环境保护验收

建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目的主体工程完工后，需要进行试运行的，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行。项目建设完成后由企业自行组织验收。

项目的环境保护竣工验收一览表见11.7-1。

表11.7-1  项目环境保护竣工验收一览表

| 污染物 | 项目 | 处理设施 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工艺废气（非甲烷总烃、颗粒物、臭气） | 再生塑料颗粒生产车间、塑料花盆生产车间、塑料化粪池生产车间产生的工艺废气经各车间收集后合并汇入水喷淋+光催化+活性炭吸附处理装置后通过1根15m高的排气筒排放。 | 有组织排放的非甲烷总烃、颗粒物的排放浓度及周界外浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中的二级标准相关要求；臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准限值 |
|  | 破碎粉尘 | 破碎粉尘经布袋除尘设施处理后通过1根15m高的排气筒排放。 | 有组织排放的颗粒物的排放浓度及周界外浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中的二级标准相关要求 |
|  | 无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度 | 无组织排放的有机废气，加强收集。 | 无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中相关要求；无组织排放的恶臭浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的二级标准 |
| 废水 | 冷却水 | 塑料花盆生产车间设置1座冷却水循环水池（5m3）；塑料化粪池生产车间设置1座冷却水循环水池（8m3）；再生塑料颗粒生产车间设置1座冷却水循环水池（10m3）。 | 冷却水循环使用，不外排 |
|  | 生活污水 | 1座厕所（10m2），配套化粪池（5m3），依托现有项目；新建1座生活污水处理站（5m3/d）。 | 南华县老高坝工业园区污水处理厂（近期）未建成投入使用前，项目区所产生的生活污水经化粪池收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区道路洒水降尘及绿化灌溉，不外排，污水处理站出水水质执行《城市污水再生利用，绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）表1中标准限值；南华县老高坝工业园区污水处理厂（远期）建成投入使用后，项目区所产生的生活污水经化粪池收集处理后排入项目区南侧工业园区污水管网，最终进入南华县老高坝工业园区污水处理厂处理，项目废水执行标准为《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准 |
|  | 雨水 | 雨污分流管网建设 | 实现雨污分流 |
|  | 各防渗分区 | 按分区要求进行防渗 | 提供防渗工程验收合格资料 |
| 噪声 | 车辆噪声、设备噪声 | 车间合理布局，噪声较大设备采取 减震、围挡措施，设置绿化带 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准值 |
| 固体废物 | 不合格产品及边角料 | 集中收集破碎后返回到各生产工段再利用。 | 固体废物有效收集处置，处置率100% |
|  | 废滤网 | 定期更换后，由厂家带走回收处理，不在厂区内暂存。 |  |
|  | 废活性炭 | 暂存于废活性炭暂存间（20m2），达到一定数量后委托有资质单位处理。 |  |
|  | 废机油 | 危废暂存间（20m2）暂存后交有资质单位处理。 |  |
|  | 生活垃圾 | 经统一收集后委托当地环卫部门定期清运处置。 |  |
|  | 化粪池污泥 | 定期委托周围农民及时清掏作农肥。 |  |
|  | 污水处理站污泥 | 经消毒处理后用于项目区内绿地肥料或委托环卫部门清掏外运。 |  |
| 绿化 | 绿化面积240m2 |  | 达到绿化美化，异味阻隔、吸附净化效果 |

# 12环境影响评价结论

## 12.1项目概况

- 为了稳定原料来源及企业长远发展，云南惠强塑料制品有限公司在南华县龙川镇工业园区现有项目东南面实施云南惠强塑料制品有限公司年产6000吨再生塑料颗粒扩建项目，占地面积7326m2，土地性质为工业用地，主要新建一栋办公生活用房、一座厂房及相应的配套设施，厂房分为4个车间，1号车间为塑料花盆生产车间、2号车间为再生塑料颗粒生产车间、3号车间为塑料化粪池生产车间、4号车间为再生塑料颗粒存放车间。主要为利用废旧塑料（废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜及破碎过的不合格品）生产再生塑料颗粒，主要原料无需破碎和清洗，仅对不合格品进行破碎，不合格品在现有项目破碎房进行，为现有项目“聚乙烯PE管生产线”及本次扩建项目建设的“塑料花盆生产线”和“塑料化粪池生产线”提供原材料。原料进入挤出造粒机造粒，经过冷却和切粒成为成品，建成后年生产再生塑料颗粒6000t，其中3000t提供给现有项目“聚乙烯PE管生产线”作原材料、2500t提供给本次扩建项目建设的“塑料花盆生产线”作原材料、500t提供给本次扩建项目建设的“塑料化粪池生产线”作原材料。生产再生塑料颗粒6000t/a、生产塑料花盆25万个/年、生产塑料化粪池2万个/年。扩建项目总投资180万元，其中环保投资24.72万元，主要用于项目产生的废水、废气、噪声和固废治理，占总投资额的13.73%。

## 12.2产业政策、规划相符性、选址合理性及“三线一单”符合性结论

本扩建项目不属于产业结构调整政策内的限制性及淘汰类，符合产业结构调整指导目录要求；满足《再生资源回收管理办法》（商务部（2007）年第 8 号）中规定要求；符合《废塑料综合利用行业规范条件》有关要求；符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T 364-2007）有关要求；符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》有关要求；符合南华工业园区老高坝片区入驻条件，符合南华工业园区老高坝片区规划；符合“楚雄州环保局关于提交《南华工业园区规划环境影响报告书》审查意见的函（楚环函[2009]11号）”要求及“楚雄州环境保护局关于南华县工业园区规划环境影响报告书审查意见的补充意见（楚环函[2014]14号）”要求；符合关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号）的要求；符合关于印发《长江经济带生态环境保护规划》的通知（环境保护部、国家发展和改革委员会、水利部文件环规财〔2017〕88号）及《云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的通知（云发改基础〔2019〕924号）的要求；用地选址不属于水源保护区规划范围内，不占用基本农田，不在风景名胜区内，选址区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，选址基本合理；项目用地区域不受空间布局约束，用地区域不属于水环境重点管控区，用地区域不属于大气环境重点管控区，不属于产业结构调整政策内的限制性及淘汰类，扩建项目的建设与环境准入负面清单的要求不冲突，扩建项目的建设与“三线一单”的要求不冲突；符合《水污染防治行动计划》“水十条”要求；符合《楚雄州人民政府关于印发楚雄州打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（楚政发〔2018〕41号）的相关要求；符合《土壤污染防治行动计划》“土十条”要求。

## 12.3环境质量现状

大气环境：扩建项目区环境空气质量现状评价因子TSP、SO2、NOX日均值能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求及修改单中二级标准；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3的限值要求。

地表水环境：扩建项目所在区段大屯小河现状水质不能够满足区划《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，超标因子包括COD、BOD5、石油类，超标倍数分别为0.85~2.50、0.10~1.05、3.8。经调查了解，项目所在区段大屯小河水质超标原因为沿线生活污染源所致水质状况为轻度污染，项目所在区域地表水环境质量不达标。

地下水环境：扩建项目所在区域地下水中各项指标能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类水质标准，地下水水质良好。

声环境：扩建项目所在地区域厂界昼间、夜间噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。

生态环境：扩建项目位于南华县龙川镇工业园区，根据建设单位提供资料，项目用地区域在实施前为荒地，用地区域内主要为低矮植物及杂草，未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布。

## 12.4环境影响分析结论

1、施工期建设项目环境影响分析结论

扩建项目施工期会对周围环境产生一定的不利影响，但在采取有效的控制措施后，施工粉尘、废气、废水、噪声、固体废物等均可控制在环境可接受程度，并会随施工活动的结束而消除。

2、运营期建设项目环境影响分析结论

扩建项目运营期会对周围环境排放废气、废水、噪声和固体废物等，对环境产生一定的不利影响。项目在确定建设和运营方案时，充分考虑了上述影响，对主要污染物排放源采取相应防治措施，本报告书也作了相应的补充和要求，从而使扩建项目运营期对环境的影响得以消除或缓解，不会对环境造成明显影响。

## 12.5环境风险分析结论

扩建项目生产过程中存在的风险物质尚未构成重大危险源，通过加强管理，落实相应的防控措施和应急措施，项目的风险处于可接受的水平。

## 12.6总量控制结论

根据扩建项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，本扩建项目废气总量控制指标建议为颗粒物0.4519t/a（有组织0.311t/a、无组织0.1409t/a），非甲烷总烃2.9125t/a（有组织1.8723、无组织1.0402t/a）。

## 12.7公众意见采纳情况

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起实施）要求，建设单位对本项目进行了首次信息公示和征求意见稿公示，首次信息公示采用了网络公示，征求意见稿公示采用了现场张贴公告、网络公示及报纸公示3种形式，同时，向项目区周边居民及社会团体进行了问卷调查。两次公示期间未收到任何反对项目建设的意见。

首次信息公开和征求意见期间均未收到公众反馈意见。建设单位与首次张贴公告同步向周边居民、政府和社会团体发放“建设项目环境影响评价公众意见表”60份，收回60份，其中社会公众意见表50份，社会团体意见表10份，没有人反对本项目建设，支持率达100%。

建设单位对公众意见均有反馈，对公众提出的意见进行讲解和解释，并在报告中根据公众意见提出了加强对废水、废气、噪声、固废治理的相应的环保措施和要求，对公众意见无未采纳的情况。

本环评建议建设单位应做好项目建设的宣传，让公众充分认识扩建项目建设情况，同时要求建设单位要严格按设计和环评报告的污染防治措施防止污染；项目运行后，确保各项环保措施落实到位，保证废气达标排放、废水零排放、固体废弃物处置率达到100%、噪声采取隔声减震等措施，以减小项目建设对公众生活及环境带来的负面影响。加强与当地居民的联系沟通，使当地居民充分了解扩建项目的建设、“三废”的治理效果，做到相互理解，相互支持，共同发展。

## 12.8环境影响经济损益分析结论

通过扩建项目对社会经济效益、环境效益及所产生的正、负面影响进行对比和分析，本扩建项目建成后的污染主要为废气、废水和固废的污染。只要严格执行国家规定的“三同时”原则，扩建项目在生产工程中，严格进行管理，尽力保证相应的环保设施的正常运行，同时安排培训专职的环保管理人员，使整个扩建项目的环境效益、经济效益和社会效益做到协调发展，对社会经济的发展和环境保护将起到促进作用。

## 12.9总结论

本扩建项目为利用废旧塑料（废PE管、废农用地膜、废塑料大棚膜及破碎过的不合格品）生产再生塑料颗粒，主要原料无需破碎和清洗，仅对不合格品进行破碎，不合格品在现有项目破碎房进行，为现有项目“聚乙烯PE管生产线”及本次扩建项目建设的“塑料花盆生产线”和“塑料化粪池生产线”提供原材料。通过工程分析及影响分析，评价认为本扩建项目与国家现行产业政策不冲突，选址合理、平面布局基本合理，符合环境保护相关政策和法规。在采取环评报告提出的各项环保措施对扩建项目产生的废气、污水、噪声、固废进行治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响，不会降低当地的环境功能。扩建项目建设对促进地方经济的发展起到积极的作用，而且得到了当地政府及公众的支持。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实主体设计及环评报告提出的各项污染防治措施的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，本扩建项目的建设是可行的。