目录

概述	1

1.总则	7

1.1编制依据	7

1.1.1国家有关环境保护法律、法规和有关部门规章	7

1.1.2评价技术导则及规范	8

1.1.3与项目有关的规划文件	9

1.1.4相关文件	10

1.2评价目的和评价原则	11

1.2.1评价目的	11

1.2.2评价原则	11

1.3评价因子与评价标准	11

1.3.1评价因子	11

1.3.1.1环境影响因子的识别	12

1.3.1.2评价因子的筛选	12

1.3.2 评价标准	13

1.3.2.1环境质量标准	13

1.3.2.2污染物排放标准	17

1.4评价工作等级及评价范围	20

1.4.1评价工作等级	20

1.4.2评价范围	27

1.5相关规划及环境功能区划	27

1.5.1武定县及猫街镇规划	27

1.5.2项目地环境功能区划	28

1.5.2.1大气环境功能区	28

1.5.2.2地表水水环境功能区	28

1.5.2.3声环境功能区	28

1.5.2.4地下水环境功能区	28

1.5.2.5土壤环境功能区	29

1.5.2.6生态环境功能区	29

1.6主要环境保护目标	30

1.7评价工作程序	32

2.项目概况	33

2.1 项目基本情况	33

2.1.1项目名称、建设单位等	33

2.1.2项目建设目标	33

2.1.3项目主要建设内容	33

2.1.3.1建筑工程规模	33

2.1.3.2配套仪器及生产设备	39

2.1.4项目组织机构及职工人数	43

2.1.5产品方案及规模	43

2.1.6项目平面布局	43

2.1.7公用工程	45

2.1.7.1给排水	45

2.1.7.2供电系统	46

2.1.7.3供风排气系统	46

2.1.8原辅料用量、来源及特性	46

2.1.8.1原辅料用量及来源	46

2.1.8.2原、辅料特性	47

2.1.9施工进度安排	48

3.工程分析	49

3.1项目污染物源强分析	49

3.1.1施工期工艺流程及产污节点简述	49

3.1.2 施工期污染物分析	51

3.2 运营期污染源分析	58

3.2.1生猪养殖工艺	58

3.2.2 沼气净化工艺、清粪工艺、黑膜沼气池粪污处置工艺、病死猪堆肥工艺及污水处理站工艺	59

3.3.2.1清粪工艺	59

3.3.2.2 畜禽养殖废液处置工艺	60

3.3.2.3沼气净化工艺	65

3.3.2.4病死猪堆肥工艺	67

3.2.3 运营期污染源分析及源强核算	68

3.2.3.1营运期污染源分析	69

3.2.4营运期主要污染物产生量汇总	89

4.环境现状调查与评价	92

4.1自然环境现状调查	92

4.1.1地形地貌	92

4.1.2气象与气候	94

4.1.3水文地质	95

4.1.3.1地质	95

4.1.3.2水文	95

4.1.4 动植物多样性	97

4.1.5 土壤	98

4.2环境保护目标调查	100

4.2.1环境敏感区调查	100

4.2.2名胜古迹和历史文物	101

4.3环境质量现状调查与评价	101

4.3.1大气环境质量现状及评价	101

4.3.2水环境质量现状及评价	105

4.3.3声环境质量现状及评价	107

4.3.4地下水质量现状及评价	108

4.3.5 土壤环境质量现状及评价	115

4.4区域污染源调查	117

5.环境影响预测与评价	119

5.1施工期环境影响预测与评价	119

5.1.1施工期大气环境影响分析	119

5.1.2施工期地表水环境影响分析	122

5.1.3施工期固体废弃物的环境影响分析	122

5.1.4施工期声环境的影响分析	123

5.1.4.1噪声污染源	123

5.1.4.2施工噪声预测与影响分析	124

5.1.4.3施工期间噪声影响预测结果	124

5.1.5施工期生态环境的影响分析	126

5.1.5.1 项目生态影响分析	126

5.1.5.2 对景观生态的影响	128

5.2运营期环境影响预测与评价	128

5.2.1运营期环境空气影响预测与评价	128

5.2.1.1恶臭影响预测与评价	128

5.2.2运营期地表水环境影响评价	136

5.2.2.1运营期地表水影响分析	136

5.2.2.2沼液完全消纳种植差距分析及沼液处理达标后用于农业种植可行性分析	138

5.2.2.3雨季养殖区域废水、废液不外排可行性分析	142

5.2.2.4非正常排放至新村河时地表水影响分析	143

5.2.2.5污水输送网络	146

5.2.2.6地表水环境影响分析结论	147

5.2.3地下水环境	148

5.2.4 声环境影响预测与评价	152

5.2.5运营期固体废弃物环境影响分析	157

5.2.6生态环境影响分析	159

5.2.7 土壤环境影响分析	160

5.2.8 环境风险影响分析	161

5.2.8.1风险分析的目的和重点	161

5.2.8.2评价工作等级	161

5.2.8.3风险调查	162

5.2.8.4环境风险潜势和评价工作等级	164

5.2.8.5风险分析	164

5.2.8.6环境风险管理	165

5.2.8.7应急预案	167

5.2.8.8风险分析结论	168

6.环境保护措施及其可行性论证	169

6.1施工期环境保护措施及其可行性论证	169

6.1.1废水措施及其可行性论证	169

6.1.2废气措施及其可行性论证	169

6.1.3固废措施及其可行性论证	170

6.1.4噪声措施及其可行性论证	170

6.1.5生态措施及其可行性论证	171

6.2运营期环境保护措施及其可行性论证	171

6.2.1废水措施及其可行性论证	171

6.2.2 地下水保护措施及其可行性论证	174

6.2.3废气措施及其可行性论证	174

6.2.4固废措施及其可行性论证	177

6.2.5噪声措施及其可行性论证	178

6.2.6生态措施及其可行性论证	178

7.环境影响经济损益分析	179

7.1 项目产生的效益分析	179

7.1.1 直接经济效益	179

7.1.2 间接社会效益	179

7.2项目环境保护投资及其效益分析	179

7.2.1 环境保护投资	179

7.2.2 环境保护投资的效益简析	182

7.2.2.1 直接效益	182

7.2.2.2 间接效益	182

7.3 环境影响经济损益分析	183

7.3.1环境保护费用的确定和估算	183

7.3.2年环境损失费用的确定与估算	184

7.3.3环境成本和环境系数的确定分析	184

7.4环境经济损益分析小结	184

8. 环境管理与监测计划	185

8.1环境管理要求	185

8.1.1项目施工期环境管理要求	185

8.1.2项目运营期环境管理要求	185

8.2污染物排放管理要求	186

8.2.1污染物排放清单及处置措施	186

8.2.2排污口信息及执行的环境质量标准	192

8.2.3环境风险防范措施	193

8.2.4向社会公开的信息内容	193

8.3日常环境管理要求	195

8.3.1管理制度	195

8.3.2管理组织机构	196

8.3.3管理台账	197

8.3.4设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划	197

8.4环境监测计划	197

8.4.1污染源监测计划	198

8.4.2环境质量监测计划	198

8.4.3项目申领排污许可证后自行监测计划	199

8.5建设项目竣工环境保护验收	199

9.项目与相关环境政策、规划及选址合理性分析	203

9.1项目建设与法律法规及技术规范相符性	203

9.1.1行业技术规范相符性分析	203

9.1.2与畜禽规模养殖污染防治条例相符性分析	204

9.2产业政策相符性	204

9.3项目与生态保护红线符合性分析	205

9.4建设项目与城镇体系规划、城镇总体规划的相符性分析	205

9.5建设项目与土地利用规划相符性	205

9.6养殖选址合理、可行性分析	206

9.6.1项目所处区域与武定县禁养区限养区划定情况	206

9.6.2养殖行业选址可行性分析	207

9.6.3“三线一单”符合性分析	210

9.6.3.1 项目与生态保护红线符合性分析	210

9.6.3.2项目与环境质量底线符合性分析	210

9.6.3.3项目与资源利用上线符合性分析	212

9.6.3.4项目与环境准入负面清单	213

9.6.4选址环境可行性分析	214

10.环境影响评价结论	216

10.1建设项目概况	216

10.2环境质量现状结论	216

10.2.1大气环境质量现状结论	216

10.2.2声环境质量现状结论	216

10.2.3地表水环境质量现状结论	216

10.2.4地下水环境质量现状结论	217

10.2.5生态环境质量现状结论	217

10.2.6土壤环境质量现状结论	217

10.3污染物排放情况	218

10.3.1施工期污染物排放情况	218

10.3.1.1施工期废水污染物排放情况	218

10.3.1.2施工期废气污染物排放情况	218

10.3.1.3施工期噪声排放情况	218

10.3.1.4施工期固体废物排放情况	219

10.3.1.5施工期生态影响情况	219

10.3.2运行期污染物排放情况	219

10.3.2.1运行期废气污染物排放情况	219

10.3.2.2运行期噪声排放情况	220

10.3.2.3运行期固体废物排放情况	220

10.3.2.4运行期废水排放情况	221

10.4环境影响评价结论	221

10.4.1施工期环境影响评价结论	221

10.4.2营运期环境影响评价结论	223

10.5公众意见采纳情况	226

10.6环境保护措施	227

10.6.1施工期环境保护措施	227

10.6.2运营期环境保护措施	228

10.6.3总量控制措施	230

10.7环境影响经济损益分析	230

10.8总结论	231

10.9建议	231

11.附录、附件	232

11.1引用文献	232

11.2 技术资料	232

11.3 附图、附件	233

- 概述

1、项目由来

2017年3月31日云南省人民政府办公厅发布了《云南省高原特色农业现代化建设总体规划（2016—2020年）》，其中明确提出，云南省要以打造全国重要的南方常绿草地畜牧业基地、生猪生产基地和畜禽产品加工基地为目标，快速发展蓄牧业，到2020年，生猪和牛羊产业综合产值分别达1300亿元和1000亿元以上，建成100个万亩高原生态牧场、200个肉牛规模养殖场、200个肉羊规模养殖场、10个奶牛规模养殖场、300个年出栏1万头以上和5000个年出栏500头以上的生猪规模养殖场、200个年出栏10万羽以上的肉鸡蛋鸡养殖示范场。2020年5月，国务院办公厅印发了《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》；在国家政策大力扶持及云南省人民政府的积极推动下，武定硕际农业科技开发有限公司决定在武定县猫街镇白云庵村委会打火石所辖的一般耕地，拟投资建设武定硕际农业科技开发有限公司打火石生猪场建设项目；项目于2021年5月13日向武定县发展和改革局进行了备案，并取得了项目的投资备案证，备案号为：2105-532329-04-01-378652，详见附件1。项目养殖场用地于2020年12月22日由武定县人民政府组织各相关部门召开了选址会议并形成了《武定县人民政府关于武定硕际农业科技开发有限公司养殖项目建设选址的会议纪要》，同意选址，详见附件5；项目于2020年12月取得了武定县猫街镇白云庵村民委员会、武定县猫街镇人民政府、武定县农业农村局、武定县林业和草原局、楚雄彝族自治州生态环境局武定分局、武定县水务局、武定县投资促进局、武定县自然资源局同意入驻的企业选址入驻审批表，详见附件6；由武定县自然资源局于2021年4月6日出具了项目不占用生态保护红线范围的审查意见，详见附件8；由武定县农业农村局和武定县动物卫生监督所于2021年5月18日出具了项目用地不属于禁养限养范围的证明，详见附件10。

2、项目概况

本项目规划建设周期为6个月，用地为租用武定县猫街镇白云庵村委会打火石辖区内的2块一般耕地，共租用65亩（详见附件2）；项目生猪养殖场的建设包括五大部分，即主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程，项目总占地面积为43335.5㎡，总建筑面积为28481m2，主要建设内容为：新建标准化圈舍（保育舍3栋、育肥舍4栋、隔离舍2栋）建筑面积24000㎡，办公生活区域2处（消毒室、储物间、厨房、卫生间、淋浴室、物品消毒间等）占地面积2000㎡，污水收集管网2套，堆粪临时堆场2个总占地面积250㎡，区域内绿化3330㎡，停车场及场地硬化，供水管道、供电线路、配套自动喂料、自动饮水、病死猪和粪污无害化处理等设施设备。项目拟从武定县境内的小猪繁育场（由武定神农猪业发展有限公司所经营的养殖场）运入断奶后的仔猪进行保育、育成、育肥及出售，不涉及小猪的繁殖阶段，建设完成后形成年出栏生猪20000头的养殖规模。

3、项目特点

- 项目为集约化生猪养殖项目，以规模化的养殖减少了散养的高耗能、污染物处置不合理、管理水平低下、技术支撑弱的养殖现状；

- 养殖过程产生的猪粪、尿液和废水综合利用，实现绿色养殖及循环经济。项目配套建设沼气系统、污水处理系统以及沼液和废水利用前储存系统，项目与大麦地村委会签定了沼液消纳协议、废水供需协议，项目废水、尿液通过沼气处理系统发酵后，沼液储存于沼液收集池中，优先外供东北面110m处的个人承包种植地和大麦地村委会种植地消纳、剩余或不利用沼液统一进入污水处理站处理达标作为周边种植地农灌用水消耗，粪便和沼渣暂存于粪便临时堆场内外售给有武定县境内的有机肥加工企业，满足了种养结合的要求；

- 本项目清粪工艺拟采用干清粪工艺，生猪产生的粪便采用机械干清粪日产日清后暂存粪便堆场内，圈舍养殖废水经圈舍下方设置污水管网收集后并入圈舍一侧污水主管接入黑膜沼气池内处理水体中的污染物质，沼液排出后进入沼液收集池暂存优先用于种植地消纳及剩余或不利用沼液处理达到农灌水标准消耗农灌、沼渣经过固液分离设备脱水后进入粪便临时堆场暂存与粪便一同外售有机肥加工企业。干清粪工艺为以其节约用水、粪便分离后其中营养物质留存率高适合作为有机肥生产原料及废水中的污染物质浓度含量相对较低等特点，属于国家环保法律法规、畜禽养殖污染物防治技术规范、云南省地方政策性文件所鼓励采用的清粪工艺。

- 圈舍采用除臭剂喷洒除臭和粪便日产日清减少停留、圈舍墙面采用活动门窗及顶部安装排风扇等加强空气对流改善猪舍内环境空气质量，猪舍之间种植绿化带吸附阻隔，减少臭气对生猪和周边环境的影响；

（5）采用先进可靠的沼气处理系统：废水采用自流进入黑膜沼气池内，减少动力消耗和泵提过程噪声；沼气工程中采用的黑膜沼气池相对于传统沼气池具有投资小、便于实施、温度高、厌氧发酵充分等特点；黑膜沼气池内部设置排渣管道（池体下部）和排液管道（池体上部），采用自动重力排渣；黑膜沼气池内的沼渣密度较大位于底部，底部设置排渣管道，沼渣经重力和压力排渣由管道进入池体外部设置的排渣井，沼渣凊掏后利用固液分离设备脱水输送至粪便临时堆棚暂存外售有机肥加工企业，脱水过程中的渗滤液经污水管网进入地势最低处的沼液收集池；黑膜沼气池和污水处理站产生的沼气设置干法净化设施处理后采用内燃式火炬放空燃烧。

（6）项目处于农林地区，周边主要为荒山林地、乡村道路及大麦地村委会所辖村落农业种植地，最近的村落位于地块二东北面840m处的白路厂村、地块一东北面直线距离360m处存在1处种植企业的管护用房，最近的地表水体位于西北面直线距离915m处的新村水库及西面915m处上游汇水河流新村河，场地周围不涉及自然保护区、生态保护红线、饮用水源保护区等环境敏感区，选址不在当地禁养限养区，选址制约因素较小。

4、项目前期开工准备情况

2020年4月，武定硕际农业科技开发有限公司与白云庵村委会所辖的新民村民小组签订了“租地合同”（详见附件2），共租用2个地块一般耕地65亩（43335.5㎡）；2021年5月13日，武定硕际农业科技开发有限公司取得了项目的投资备案证，备案号为：2105-532329-04-01-378652，详见附件1；项目于2020年12月取得了武定县猫街镇白云庵村民委员会、武定县猫街镇人民政府、武定县农业农村局、武定县林业和草原局、楚雄彝族自治州生态环境局武定分局、武定县水务局、武定县投资促进局、武定县自然资源局同意入驻的企业选址入驻审批表，详见附件6；项目经咨询相关主管部门后，相关部门出具了项目不占用林地、不占用生态红线范围及不属于禁养限养区范围的相关证明文件，详见附件7、附件8、附件9。

5、环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正，2018年12月29日实施）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订、2017年10月1日施行）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年9月1日施行）》及其修改单（生态环境部部令1号2018年4月28日）等有关法律和规定，本项目应编制环境影响报告书。

- 因此，建设单位委托我单位承担该项目的环境影响报告书编制工作。接受委托后，我单位迅速组成工作小组，首先研究了国家及云南省有关政策及相关法律文件，其次进行了项目初步资料收集及现场踏勘。根据建设单位提供的拟建项目基本资料，结合项目建设及运营期间的具体特点，依据环境影响评价技术导则，确定了本项目各单项环境影响评价的工作等级，调查与评价范围；我单位于2021年6月对拟建项目地进行了现场踏勘，重点调查了本项目周围存在的主要环境问题及周边的环境敏感目标分布情况，包括大气环境、地表水环境、声环境、土壤环境、地下水环境以及生态环境，在场址四周以摄像和拍照方式进行调查取证，同时收集了项目相关技术和社会环境资料。本评价单位在接受委托开展报告的编制工作后由建设单位在云南楚雄网进行了第一次网络公示，网址为：http://www.chuxiong.cn/xinxigongkai/content/

- 2021-08/16/content_69991.html、公众意见表下载链为：http://www.eiabbs.net/thread

- -472497-1-1.html，时间为2021年8月17日至2021年8月24日，公示内容为项目建设概况、建设单位名称和联系方式、环境影响报告书编制单位及联系方式、公众意见表网络链接及提交公众意见表的方式和途径，以便群众、社会团体、企事业单位了解项目的情况并提出相关的建议；在环境影响报告书基本编制完成形成了征求意见稿后，由建设单位以云南楚雄网进行网络公开（征求意见稿电子版和公众查阅纸质、公众提出意见的方式和途径等），网址为：http://

- www.chuxiong.cn/xinxigongkai/content/2021-08/27/content_70860.html、征求意见稿下载链接为：http://www.eiabbs.net/forum.php?mod=viewthread&tid=478612&pid=915123&page

- =1&extra=#pid915123，日期为2021年8月27日至2021年9月7日间、楚雄日报登报公开（2次）及猫街镇白云庵村委会张贴三种方式进行了同步公示，征求公众意见；我单位配合业主方对项目选址附近居民、单位团体进行公众调查，了解对本工程建设的态度和建议。

本评价单位在现场踏勘、现状监测、资料收集及建设单位公众调查的基础上，按照相关环境影响评价技术导则的要求，编制了《武定硕际农业科技开发有限公司打火石生猪场建设项目环境影响报告书》，供建设单位上报审批。

6、分析判定相关情况

通过对照《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T 81-2001、《畜禽规模养殖污染防治条例》及《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》的通知（2018年1月5日农业部办公厅）等环保法律法规及技术规范中的环保要求，项目的建设与之符合；根据查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本）和《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》，项目的建设符合现行的相关产业政策；项目产生的养殖废水和生活废水经设置黑膜沼气池处理后产生的沼液优先外供给周边种植企业及村委所辖村落种植地消纳、剩余沼液或不利用沼液采用污水处理站处理达到农灌水标准后消耗于周边种植地；根据对项目所处的环境空气功能、地表水环境功能、声环境功能、生态环境功能分析，结合运营过程中产污对功能区环境要素的影响，判定出只要严格落实相关的环保措施后，与环境功能区不冲突；项目建设用地不属于城镇规划区，对照《关于促进规划化畜禽养殖有关用地政策的通知（国土资发[2007]220号）》和《自然资源部办公厅关于保障生猪养殖用地有关问题的通知》（自然资电发【2019】39号，2019年9月4日）中的相关要求，项目与土地利用政策相符；经过与《武定县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的相关选址要求对照，判定用地符合要求；经过与《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发【2018】32号）《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（云政发【2020】29号）及《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求的对照，项目用地不占用生态红线范围与“三线一单”要求不冲突。

7、项目关注的主要环境问题及环境影响

运营期关注的主要问题如下几方面：

- 猪舍、黑膜沼气池、粪便临时堆棚、病死猪无害化处理房、污水处理站散发的恶臭气体对项目区域环境空气质量的影响是本评价关注的主要环境问题；

- 养殖过程产生的生产废水（主要是养殖废水、沼渣脱水等）以及员工生活污水对周围环境的影响，废水采用黑膜沼气池处理后优先作为沼液还田的可行性和可靠性、剩余沼液和不利用沼液采用污水处理站处理达农灌水消耗于周边种植可行可靠性是本环评关注的主要问题；

- 生猪养殖过程中产生的猪粪、病死猪、防疫医疗废弃物（药品包装袋、废弃注射器、注射剂玻璃瓶等）、沼渣、沼气脱硫固废、隔油池废液、化粪池沉渣、污水处理站沉泥等固废的处置方式及其对周围环境的影响；

- 项目设有沼气池和污水处理站在厌氧工序会产生沼气，沼气为易燃气体，会发生泄露、爆炸事故，此外生猪养殖过程中会发生猪瘟等疫情，猪及其粪便中存在的病原菌、寄生虫等对人、畜传染，会导致疫情发生，因此环境风险也作为本报告关注重点。

8、环境影响评价主要结论

武定硕际农业科技开发有限公司打火石生猪场建设项目，不在县人民政府划定的畜禽规模养殖禁养区、限养区范围内，本项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中选址要求，项目的建设符合现行相关产业政策要求，与云南省及楚雄州“三线一单”要求不冲突；项目所在地环境质量现状较好，有一定的环境容量；所采用的废气、废水、固废处置等污染防治措施有效。经预测及评价分析，项目对周围地表水环境和地下水环境影响较小，固废可100%实现综合利用或妥善处置，恶臭和噪声可实现厂界达标，对关心点影响较小；“三废”污染物排放不会改变区域环境功能；环境风险在可接受范围内，且可控；根据建设单位提供的公众参与篇章材料，项目的建设得到了公众的支持，无人持反对意见。

综合分析，从环保角度论证，本项目的建设具有环境可行性。

- 1.总则

- 1.1编制依据

### 1.1.1国家有关环境保护法律、法规和有关部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年修订，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年修订，2018年12月29日起施行；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年修正，2018年12月29日实施；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年修正，2018年10月26日起施行；

（5）《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国水污染防治法>的决定》（中华人民共和国主席令第七十号，2018年1月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国水法》，2016年修订；

（8）《中华人民共和国土地管理法》，中华人民共和国主席令第28号，2004年8月28日修订；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年修订；

（10）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起施行；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订、2017年10月1日施行）；

（12）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2019年10月30日；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，中华人民共和国生态环境部部令16号；

（14）《环境影响评价公众参与办法》，（生态环境部令第4号）2019年1月1日实施；

（15）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日施行；

（16）农业部关于印发《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知，农医发【2017】25号；

（17）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发【2017】48号；

（18）《农用地土壤环境管理办法》（试行），中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国农业部，部令第46号；

（19）《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令643号，2014年1月1日施行）；

(20)《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》的通知（农办牧【2018】2号）；

（21）《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号），国务院2015年4月2日；

（22）《土壤污染防治行动计划》（国发【2016】31号），国务院2016年5月28日；

（23）《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号），国务院2013年9月10日；

（24）《关于做好环评与排污许可制度衔接工作的通知》（环办环评【2017】84号）；

（25）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

（26）《国家危险废物名录（2021年版）》（环境保护部令第15号、2021年1月1日起施行）；

（27）《关于做好畜禽养殖规模项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评【2018】31号，生态环境部办公厅2018年10月12日）；

（28）《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》（中华人民共和国发展和改革委员会）。

（29）国务院办公厅《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（2019年9月11日）；

（30）《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤【2019】55号）；

（31）自然资源部办公厅发出《自然资源部办公厅关于保障生猪养殖用地有关问题的通知》（自然资电发【2019】39号，2019年9月4日）；

（32）《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业（HJ1029-2019）》；

（33）《农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于促进畜禽粪污还田利用依法加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧【2019】84号）；

（34）《农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监督的通知》（农办牧【2020】23号）。

### 1.1.2评价技术导则及规范

（1）《环境影响评价技术导则	总纲》HJ2.1-2016；

（2）《环境影响评价技术导则	大气环境》HJ2.2-2018；

（3）《环境影响评价技术导则	地表水环境》HJ2.3-2018；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》HJ610-2016；

（5）《环境影响评价技术导则	声环境》HJ2.4-2009；

（6）《环境影响评价技术导则	生态影响》HJ19-2011；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018；

（8）《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002；

（9）《危险废物鉴别技术规范》HJ298-2019；

（10）《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001；

（11）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》HJ497-2009；

（12）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246-2010）；

（13）《畜禽养殖产地环境评价技术规范》（HJ 568-2010）；

（14）《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农业部办公厅2018年1月15日）；

（15）《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（生态环境部公告2018第13号，2018年8月1日施行）；

（16）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部2017年8月29日）；

（17）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）、环境保护部公告2013年第14号，2013年7月17日；

（18）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（19）《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）。

- 1.1.3与项目有关的规划文件

（1）《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发【2018】32号）；

（2）《国家发展改革委商务部关于印发<市场准入负面清单（2018版）>的通知》（发改经体【2018】1892号）；

（3）《云南省生态功能区划》（云南省环境保护厅，2009年11月17日）；

（4）《武定县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》（2018年7月）；

（5）《云南省高原特色农业现代化建设总体规划（2016-2020））》；

（6）《云南省主体功能区规划》（云政发【2014】1号，云南省人民政府2014年1月6日）；

（7）《云南省人民政府关于印发云南省水污染防治工作方案的通知》（云政发[2016]3号）；

（8）《云南省人民政府关于印发云南省土壤污染防治工作方案的通知》（云政发[2017]8号）；

（9）《云南省大气污染防治条例》，2019年1月1日；

（10）《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》云环发〔2014〕34号（2014年04月17日）；

（11）《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》；

（12）《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发【2020】29号）；

（13）《重点流域水污染防治规划》（2016-2020年）；

（14）《长江经济带生态环境保护规划》（环规财【2017】88号）；

（15）《土壤污染防治行动计划》（国发【2016】31号），国务院2016年5月28日；（16）《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号），国务院2015年4月2日；

（17）《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号），国务院2013年9月10日；

（18）《云南省人民政府关于印发云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》，云南省人民政府文件，云政发【2018】44号；

（19）《楚雄州人民政府关于印发楚雄州打赢蓝天保卫战三年行动工作方案的通知》，楚雄州人民政府办公室，2018年12月13日；

（20）《楚雄州人民政府办公室关于贯彻落实云南省支持生猪产业加快生产发展若干措施的实施意见》（楚政办发【2020】6号）；

（21）《云南省人民政府办公厅关于印发云南省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》（云政办发【2017】135号）；

（22）《云南省人民政府办公厅关于印发云南省畜禽养殖废弃物资源化利用工作考核办法（试行）的通知》（云政办发【2018】109号）。

- 1.1.4相关文件

- 武定硕际农业科技开发有限公司关于编制“武定硕际农业科技开发有限公司打火石生猪场建设项目环境影响报告书”的委托书；

（2）武定县发展和改革局对本项目生猪养殖场项目的备案文件，文号为：2105-532329-04-01-378652；

（3）《武定硕际农业科技开发有限公司打火石生猪场建设项目可行性研究报告》；

（4）项目用地合同；

（5）各相关部门出具的证明文件；

（6）武定县人民政府关于武定硕际农业科技开发有限公司养殖项目建设选址的会议纪要；

（7）现状检测报告；

（8）业主提供的其他基础资料。

- 1.2评价目的和评价原则

- 1.2.1评价目的

通过对建设项目所在区域环境现状的调查，掌握评价区域内的环境质量现状及环境特征。结合建设项目的污染物排放情况及项目所在地环境功能，分析项目建设及运行所产生的废水、废气、噪声及固体废物等污染物对当地地表水、地下水环境、环境空气、声环境、土壤环境、生态环境以及环境保护目标可能造成的影响范围和程度。从环境保护的角度，论证其建设的可行性，为项目实现合理布局、优化设计提供科学依据，使其实施后对环境的影响程度降到最低。从而能科学地制定减少污染、加强保护环境的对策，为项目建设的设计方案、实施和主管部门的决策管理提供科学依据。

### 1.2.2评价原则

按照《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），遵循以下原则开展环境影响评价工作：

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

- （1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化建设项目，服务环境管理。

- （2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

- （3）突出重点

根据建设项目的内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效性的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

- 1.3评价因子与评价标准

- 1.3.1评价因子

#### 1.3.1.1环境影响因子的识别

本项目的主要环境问题采用矩阵法进行筛选，见表1-1。

表1-1  主要环境问题识别矩阵

| 污染因子 |  | 废气排放 |  | 废水排放 |  | 固体废物 |  | 噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时段 环境因素 |  | 施工期 | 运行期 | 施工期 | 运行期 | 施工期 | 运行期 | 施工期 | 运行期 |
| 自 然 环 境 | 大气质量 | △ | ▲ | - | - | - | - | - | - |
|  | 地表水质 | - | △ | △ | ▲ | △ | △ | - | - |
|  | 地下水质 | - | - | △ | ▲ | - | - | - | - |
|  | 声 | - | - | - | - | - | - | ▲ | ▲ |
|  | 植被 | - | △ | - | △ | △ | △ | - | - |
|  | 土壤 | - | - | △ | △ | △ | △ | - | - |
| 自然 资源 | 水资源 | - | △ | - | ▲ | - | ▲ | - | - |
|  | 森林资源 | - | △ | - | - | - | - | - | - |
|  | 土地资源 | - | △ | - | △ | △ | △ | - | - |
| 社会 经济 | 区域经济 | - | - | - | - | - | △ | - | - |
|  | 农业经济 | - | △ | - | △ | - | △ | - | - |
|  | 人群经济 | - | △ | - | △ | - | △ | - | - |

注：▲中度影响，△轻度影响，-影响很小或无影响。

经过采用矩阵法对项目施工期和运营期间的主要环境问题进行识别，项目施工期对周边具有明显影响的为噪声、其余影响程度较轻，运营期间的污染影响主要集中在大气、地表水和地下水、水资源等方面，因此本项目的环境影响主要集中的运营期间。

#### 1.3.1.2评价因子的筛选

根据对本项目主要影响环节与环境要素的相关分析结果，可识别出本项目给环境所带来的环境影响发生在施工期和运营期，主要影响是在运营期。不利影响主要为：运营期产生废气、固废、废水及噪声对环境的影响；施工期的工程开挖、机械作业、运输等产生水土流失、废水、废气、噪声对环境的影响，筛选出以下主要环境影响评价因子，见表1-2。

表1-2项目主要环境影响评价因子

| 环境要素 | 现状监测因子 | 预测/影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 常规监测因子：TSP，特征监测因子：NH3、H2S共3项。 | NH3、H2S | / |
| 地表水 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、悬浮物、粪大肠菌群（个/L），共8项。 | COD、NH3-N | / |
| 地下水 | 色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法）、钠、钾、镁、钙、碳酸盐、碳酸氢盐、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、砷、汞、镉、六价铬、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、总大肠菌群、菌落总数，共33项 | 氨氮 | / |
| 声环境 | 厂界噪声 | Leq dB(A） | / |
| 土壤环境 | 含盐量、pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，共10项。 | 铜、锌 | / |
| 固体废物 | 一般固体废物：生活垃圾、沼渣、脱硫固废、化粪池沉渣、食堂油脂废液、沼气脱硫固废、猪粪、病死猪及污水处理站污泥等。 危险废物：猪只防疫和生病时产生的针筒、药瓶、过期兽药等医疗固废。 |  |  |
| 生态环境 | 土壤、植被、水土流失 |  |  |
| 环境风险 | 甲烷、有机废液、疫情 |  |  |

- 1.3.2 评价标准

- 1.3.2.1环境质量标准

1、环境空气质量标准

本项目区环境空气质量执行GB3095－2012《环境空气质量标准》及其修改单中二级标准限值要求和《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他空气污染物质量浓度参考限值，标准限值见表1-3、1-4。

表1-3环境空气质量标准(GB3095－2012)及其修改单

| 污染因子 | 选用标准 | 标准限值（ug/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 日平均 | 年平均 |
| SO2 | GB3095-2012二级 | 500 | 150 | 60 |
| NO2 |  | 200 | 80 | 40 |
| CO |  | 10 | 4 | -- |
| O3 |  | 200 | 160（日最大8h平均） | -- |
| PM10 |  | -- | 150 | 70 |
| PM2.5 |  | -- | 75 | 35 |
| NOx |  | 250 | 100 | 50 |
| TSP |  | / | 300 | 200 |

表1-4 附录D其他空气污染物质量浓度参考限值

| 污染因子 | 选用标准 | 标准限值（ug/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1h平均 | 8h平均 | 日平均 |
| NH3 | 《环境影响评价技术导则-大气》附录D | 200 | / | / |
| H2S |  | 10 | / | / |

2、地表水环境质量标准

项目地汇水河流为西面直线距离915m处的新村河，新村河汇入新村水库后向北进入高桥河（勐果河），勐果河于白马口村汇入金沙江；根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020）勐果河源头-入金沙江口水环境功能为农业用水、饮用二级，类别为III类地表水。根据《云南省水功能区划》（2014修订），勐果河源头-新村水库区起始划定的水功能区为勐果河武定源头水保护区，2020年的水质目标水II类水、2030年的水质目标为II类水；新村水库区起始至入金沙江口划定的水功能区名称为勐果河武定保留区，2020年的水质目标水III类水、2030年的水质目标为III类水；根据现场踏勘，项目用地分为地块一和地块二，地块二边界距离新村水库及新村最近、直线距离为915m及地表距离大于1000m以上,由于2块用地均处于山体的西侧面，因此地块径流向西面、南面汇集后再顺着地势经山间沟箐进入西面最低处的新村河继而进入新村水库；根据向武定县水务局了解，目前的新村河及新村水库未进行具体的保护区域范围划定，而且武定县人民政府会议纪要及企业选址入驻审批表中各相关部门已同意了选址；项目地所汇水的新村河流属于勐果河源头水-新村水库区起始段执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》II类水体标准保护，相应标准限值见表1-5。

表1-5  地表水环境质量标准（单位：mg/L）

| 序号 | 项目 | II类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6~9 |
| 2 | COD | ≤15 |
| 3 | 氨氮 | ≤0.5 |
| 4 | BOD5 | ≤3 |
| 5 | 石油类 | ≤0.05 |
| 6 | 总磷 | ≤0.1（湖、库0.025） |
| 7 | 粪大肠菌群 | 2000（个/L） |

3、地下水质量标准

根据查阅1:20万水文地质图，项目评价区属于大姚-新平高原红层盆地水文地质亚区中的易门——石屏高原盆地变质岩类水文地质亚区、2个地块内主要为碎屑岩，白云庵村委会和大麦地村委会村落已覆盖了自来水供水管网，周边村落采用自打水井的方式作为农业种植供水、周边种植企业采用自打水井方式作为生产生活供水，区域内地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准，详见表1-6。

表1-6  地下水质量标准  单位：除pH外，均为mg/L

| 序号 | 项目 | III类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5~8.5 |
| 2 | 氨氮（以N计） | ≤0.50 |
| 3 | 镉 | ≤0.005 |
| 4 | 铜 | ≤1.00 |
| 5 | 锌 | ≤1.00 |
| 6 | 铁 | ≤0.3 |
| 7 | 锰 | ≤0.1 |
| 8 | 砷 | ≤0.01 |
| 9 | 汞 | ≤0.001 |
| 10 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 11 | 总硬度（以caco3计） | ≤450 |
| 12 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 13 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤3.0 |
| 14 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 15 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 16 | 耗氧量（CODMn法） | ≤3.0 |
| 17 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 18 | 氯化物 | ≤250 |
| 19 | 挥发性酚类 | ≤0.002 |
| 20 | 钠 | ≤200 |
| 21 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.00 |
| 22 | 硝酸盐（以N计） |  |
| 23 | 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 |

3、声环境质量标准

项目区域执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，标准限值详见表1-7。

表1-7  声环境质量标准限值

| 类别 | 昼间【dB（A）】 | 夜间【dB（A）】 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

4、土壤环境质量标准

项目用地现状性质为白云庵村委会所辖村落农业种植地（一般耕地非基本农田），经租用后作为畜禽养殖场建设，土壤环境应执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1、表2中的筛选值和管制值要求；项目沼液消和处理达标废水纳于东北面的个人承包种植地及周边大麦地村委会所辖村落种植地，消纳地土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1、表3中的筛选值和管制值；项目执行的土壤环境质量标准详见表1-8、1-9。

表1-8 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准单位：mg/kg

| 污染项目 | CAS编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第二类用地 |  |
| 基础项目 |  |  |  |
| 重金属和无机物 |  |  |  |
| 砷 | 7440-38-2 | 60 | 140 |
| 镉 | 7440-43-9 | 65 | 172 |
| 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 78 |
| 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 36000 |
| 铅 | 7439-92-1 | 800 | 2500 |
| 汞 | 7439-97-6 | 38 | 82 |
| 镍 | 7440-02-0 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 36 |
| 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 10 |
| 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 120 |
| 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 100 |
| 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 21 |
| 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 | 200 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | 2000 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | 163 |
| 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | 2000 |
| 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | 47 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | 100 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | 50 |
| 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | 183 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 | 15 |
| 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 | 20 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 | 5 |
| 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 | 4.3 |
| 苯 | 71-43-2 | 4 | 40 |
| 氯苯 | 109-90-7 | 270 | 1000 |
| 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 | 200 |
| 乙苯 | 100-41-4 | 28 | 280 |
| 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 甲苯 | 108-38-3 | 1200 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3 106-42-3 | 570 | 570 |
| 邻二甲苯 | 85-47-6 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |
| 硝基苯 | 98-95-3 | 76 | 760 |
| 苯胺 | 62-53-3 | 260 | 663 |
| 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 | 45000 |
| 苯并蒽 | 56-55-3 | 15 | 151 |
| 苯并芘 | 50-32-8 | 1.5 | 15 |
| 苯并【b】荧蒽 | 205-99-2 | 15 | 151 |
| 苯并【k】荧蒽 | 207-08-9 | 151 | 1500 |
| 䓛 | 218-01-9 | 1293 | 12900 |
| 二苯并蒽 | 53-70-3 | 1.5 | 15 |
| 茚并芘 | 193-39-5 | 15 | 151 |
| 萘 | 91-20-3 | 70 | 700 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。 ②氯丹为a-氯丹、r-氯丹两种物质含量总和。 ③滴滴涕为o，p-滴滴涕、p,p-滴滴涕两种物质含量总和。 ④硫丹为a-硫丹、ß-硫丹两种物质含量总和。 |  |  |  |

表1-9 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准单位：mg/kg

| 基本项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物项目 | 单位 |  |  | 风险值筛选 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pH≤5.5 |  | 5.5<pH≤6.5 |  | 6.5<pH≤7.5 |  | pH＞7.5 |
| 镉（其他） | mg/kg |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.6 |
| 汞（其他） | mg/kg |  |  | 1.3 |  | 1.8 |  | 2.4 |  | 3.4 |
| 砷（其他） | mg/kg |  |  | 40 |  | 40 |  | 30 |  | 25 |
| 铅（其他） | mg/kg |  |  | 70 |  | 90 |  | 120 |  | 170 |
| 铬（其他） | mg/kg |  |  | 150 |  | 150 |  | 200 |  | 250 |
| 铜（其他） | mg/kg |  |  | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |
| 镍 | mg/kg |  |  | 60 |  | 70 |  | 100 |  | 190 |
| 锌 | mg/kg |  |  | 200 |  | 200 |  | 250 |  | 300 |
| 农用地土壤污染风险管制值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 污染物项目 | 风险管制值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PH≦5.5 |  | 5.5<PH≦6.5 |  | 6.5<PH≦7.5 |  | PH>7.5 |  |
| 1 |  | 镉 | 1.5 |  | 2.0 |  | 3.0 |  | 4.0 |  |
| 2 |  | 汞 | 2.0 |  | 2.5 |  | 4.0 |  | 6.0 |  |
| 3 |  | 砷 | 200 |  | 150 |  | 120 |  | 100 |  |
| 4 |  | 铅 | 400 |  | 500 |  | 700 |  | 1000 |  |
| 5 |  | 铬 | 800 |  | 850 |  | 1000 |  | 1300 |  |

- 1.3.2.2污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

施工期颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求，具体标准值见表1-10。

表1-10 大气污染物综合排放标准

| 污染物 |  | 监控点 | 无组织排放浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扬尘、粉尘 | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 mg/m3 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 |

养殖区域大气污染因子恶臭排放标准执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的表7“集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准”的标准评价；圈舍臭气防治后无组织排放，粪便临时堆棚臭气采用喷洒除臭剂、农业秸秆吸附等处理后无组织排放，病死猪无害化处理房采用木屑覆盖吸附、绿化吸附阻隔后无组织排放，黑膜沼气池和污水处理站采用池体封闭、沼气净化及放空燃烧处理后无组织排放，厂界无组织排放臭气执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1、表2中的二级新改扩建标准，其评价标准限值见表1-11、1-12。

表1-11 畜禽养殖业污染物排放标准

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气浓度 | 无量纲 | 70 |

表1-12 恶臭污染物排放标准

| 序号 |  | 控制项目 | 二级标准限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界无组织 | 1 | 氨 | 1.5 |
|  | 2 | H2S | 0.06 |

2、污水排放标准

项目区运营过程中污水经养殖圈舍下方污水管网收集进入黑膜沼气池内处置，沼液设置池体收集后优先利用管道和车辆输送外供东北面的个人承包种植地消纳及周边大麦地村委会所辖村落农业种植地消纳，剩余沼液和未利用沼液接入自建污水处理站处理达标暂存用于周边农灌，不外排。

根据《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧【2020】23号）中“一、畅通还田利用渠道内第（二）明确还田利用标准规范：畜禽粪污的处理应根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范；对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积；对配套土地不足的养殖场户，粪污经处理后向环境排放的，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596）和地方有关排放标准；用于农田灌溉的，应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084）。”。

因此，根据以上法律法规及技术标准，本项目运营期间沼液优先消纳周边种植地不执行排放标准，沼液经过处理达标后作为农灌水消耗执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值，详见表1-13；项目干清粪工艺排水量按照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表4进行，详见表1-14。

表1-13 农田灌溉水质标准（旱地作物）

| 序号 | 项目类别 | 作物种类 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 旱地作物 |
| 基本控制项标准值 |  |  |
| 1 | 五日生化需氧量/（mg/L） | ≦100 |
| 2 | 化学需氧量/（mg/L） | ≦200 |
| 3 | 悬浮物/（mg/L） | ≦100 |
| 4 | 阴离子表面活性剂/（mg/L） | ≦8 |
| 5 | PH | 5.5~8.5 |
| 6 | 粪大肠菌群/（MPN/L） | 40000 |
| 7 | 蛔虫卵（个/10L） | 20 |
| 8 | 全盐量/（mg/L） | ≦1000（非盐碱地区）、2000（盐碱地区） |
| 选择性控制项目标准值 |  |  |
| 9 | 总铜/（mg/L） | 1 |
| 10 | 总锌/（mg/L） | 2 |

表1-14 集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量

| 种类 | 猪[m3/百头.d] |  |
| --- | --- | --- |
| 季节 | 冬季 | 夏季 |
| 标准值 | 1.2 | 1.8 |

3、噪声排放标准

项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，标准限值见表1-15。项目施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求，标准限值见表1-16。

表1-15 工业企业厂界环境噪声排放标准限值

| 类别 | 昼间[dB（A）] | 夜间[dB（A）] |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

表1-16 建筑施工场界环境噪声排放标准限值  单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

4、固废排放执行标准

本项目产生的猪粪采用机械清粪日产日清，少部分粪便随着尿液和冲洗废水进入黑膜沼气池，沼渣排出后采用设备进行固液分离暂存粪便临时堆场后外售有机肥加工企业，化粪池沉渣定期清掏后统一堆存后外售有机肥加工企业，病死猪破碎后进行堆肥外售；项目以上固废外售有机肥加工企业利用农业时执行（NY/T1168—2006）《畜禽粪便无害化处理技术规范》中无害化卫生学要求：

畜禽养殖业必须设置废渣的固定储存设施和场所，储存场所要有严格做好“三防”防止粪液渗漏、溢流措施。

用于直接还田的畜禽粪便，必须进行无害化处理。

禁止直接将废渣倾倒入地表水体或其他环境中。畜禽粪便还田时，不能超过当地的最大农田负荷量，避免造成面源污染和地下水污染。

④经无害化处理后的废渣，应符合下表的规定。执行标准限值详见表1-17。

表1-17  粪便堆肥无害化卫生学要求

| 项目 | 卫生标准 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
| 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |
| 苍蝇 | 有效控制苍蝇孳生，堆体周围没有活的蛆、蛹或新羽化的成蝇 |

项目病死猪执行《病死动物无害化处理技术规范》中掩埋法以及环办函[2014]789号文《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》农医发[2013]34号《病死动物无害化处理技术规范》等相关规范中的规定，其他一般固废暂存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），医疗废物按照《医疗废弃物管理条例》要求进行处置，场区内医疗废物临时贮存执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的有关规定，进行妥善处理、贮存。

- 1.4评价工作等级及评价范围

### 1.4.1评价工作等级

1、大气环境

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

(1)Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

Coi一般选用（GB 3095-2012）中1小时平均质量浓度的二级浓度限值；对于该标准中未包含的污染物，使用导则5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值，对于仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。本项目产生的气型污染物主要为硫化氢、氨气，标准中无硫化氢和氨气的1h浓度限值，因此采用附录D中硫化氢取值为1小时平均质量浓度限值10ug/m3、氨气取值为1小时平均质量浓度限值200ug/m3；根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）要求，选择污染物（氨气和硫化氢）来判定项目的评价等级，大气环境评价工作分级判据见表1-18，评价结果详见表1-19，估算参数及详细内容见附件17。

表1-18 评价工作分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表1-19 臭气矩形无组织面源和沼气燃烧废气火炬源 Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地块一矩形面源 | NH3 | 200.0 | 3.0828 | 1.5414 | / |
| 地块一矩形面源 | H2S | 10.0 | 0.5429 | 5.4294 | / |
| 地块二矩形面源 | NH3 | 200.0 | 1.1767 | 0.5884 | / |
| 地块二矩形面源 | H2S | 10.0 | 0.4586 | 4.5857 | / |
| 地块一火炬源 | SO2 | 500.0 | 2.4938 | 0.4988 | / |
| 地块一火炬源 | NOx | 250.0 | 0.2715 | 0.1086 | / |
| 地块二火炬源 | SO2 | 500.0 | 0.3306 | 0.0661 | / |
| 地块二火炬源 | NOx | 250.0 | 0.0372 | 0.0149 | / |

通过采用导则中推荐的估算模式进行估算，可以看到地块一无组织排放的硫化氢最大占标率为5.4294%、氨气最大占标率为1.5414%及地块一无组织排放的二氧化硫占标率为0.4988%、氮氧化物占标率为0.1086%，地块二无组织排放的硫化氢最大占标率为4.5857%、氨气最大占标率为0.5884%及地块二无组织排放的二氧化硫占标率为0.0661%、氮氧化物占标率为0.0149%，项目2个地块（相隔直线距离为310m）内每个地块产生的面源无组织排放污染物的最大占标均介于1%和10%之间，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，本项目大气评价等级为二级。

2、地表水环境

根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》(HJ2.3-2018)技术导则，本项目主要为水污染影响型建设项目，地表水评价等级的划分按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，水污染影响型建设项目评价等级判定依据详见表1-20。

表1-20 水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）：水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≧20000或W≧200000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | ---- |

本项目运营期间产生的废水为养殖废水、沼渣脱水及生活废水，经过隔油池、化粪池、黑膜沼气池处理后进入沼液收集池暂存，优先用于东北面个人承包种植地和周边大麦地村委会所辖村落农业种植地消纳、剩余沼液和未利用沼液进入一套污水处理站处理达标后作为周边农灌消耗，不外排入地表水体；养殖场地内无露天原辅材料堆场、粪便临时堆棚封闭盖顶、病死猪无害化处理房封闭、垃圾池投放口围挡避免雨水淋滤及涌入；因此项目运营期间废水的处置方式属于有工艺废水产生，但作为资源利用消耗，不排放到外环境的，地表水评价等级判定为三级B。

项目施工期间由于污水成分简单，水体中的污染物种类较少、浓度较低，废水中特征污染物为ss，地表水和地下水中无标准控制限值且可在一定范围沉降，因此仅对措施可行性、可靠性分析不进行预测，对生活废水不外排的可行性、可靠性进行重点分析。

运营期间项目正常生产情况下废水产生量为43.475m3/d（其中圈舍冲洗水13.29m3/d、生猪尿液28.752m3/d、生活污水产生量为1.368m3/d、沼渣原生挤压脱水0.0654m3/d），经隔油池、化粪池、黑膜沼气池处理后生产生活废水合并进入沼液收集池内暂存，优先作为种植地消纳，剩余沼液或不利用沼液接入一套处理能力不小于44m3/d的污水处理站处理达标，废水设置池体暂存作为周边农灌水消耗，不外排；运营期间主要针对沼液优先消纳可行可靠性及未利用或剩余沼液进入污水处理站处理达标可行可靠性、出水用于农灌消耗可行性进行分析。

3、地下水

根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》，建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。

表1-21  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | 运营期间，白云庵村委会村落已覆盖自来水供水管网，周边存在部分机井作为农业种植用水水源，项目用地区域内拟采用地下水作为养殖和生活饮用水、东北面的种植户采用地下水进行生产生活，区域内地下水具有分散饮用功能；项目所在区域属于未列入敏感分级的环境敏感区，属于较敏感。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |  |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |  |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |  |

本项目主要属于生猪养殖基地建设项目，根据（HJ610-2016）《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A，本项目地下水环境影响评价类详见下表：

表1-22 项目地下水环境影响评价类别

| 项目类别 项目 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 | II类项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 畜禽养殖场、养殖小区 | ------ | ------ | √ | ------ |

综上所述，项目处于HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》划分的地下水较敏感区域；地下水环境影响评价类别为Ⅲ类项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表1-23。

表1-23  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 | II类项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 | 无 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 | 无 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 | 无 |

根据表1-23的评价工作等级对照，本项目地下水评价工作等级为三级；根据导则中对调查评价范围要求，参照导则中的表3进行查表地下水的调查评价范围为≦6k㎡，本项目的地下水评价范围为以项目地为中心、地下水流向上下游长度跨度3km和宽度2km的范围内。

4、声环境

项目所处区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，运营期间噪声的源强强度不高，周边最近声环境敏感点为地块一东北面边界外直线距离360m（种植管理用房）、其余噪声敏感点相隔直线距离800m以上，建设项目建设前后声环境评价范围内有噪声敏感点分布但受影响人口数量变化不大，按《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本项目声环境影响评价工作等级定为二级，评价范围为项目建设区厂界噪声达标情况域及周围200m范围影响分析。

- 5、土壤环境

- 项目为农业中畜禽养殖，养殖场地区域主要属于污染影响型项目，项目运营期间沼液优先提供种植企业及周边村落种植地消纳、处理达标废水作为周边农业种植用水消耗过程中主要属于生态影响型；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中对土壤环境影响评价工作等级划分、附录A项目类型划分及其中的规定“建设项目同时涉及土壤生态影响型与污染影响型时，应分别判定评价工作等级，并按相应等级分别开展评价工作”，分为一级、二级、三级及不设等级，土壤环境影响评价中项目类别按照表详见表1-24，土壤环境污染影响型评价工作等级划分见表1-25、1-26，土壤生态影响型评价工作等级划分见表1-27、1-28。

- 表1-24 土壤环境影响评价项目类别

| - 行业类别 | - 项目类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - I类 |  | - II类 | - III类 | - II类 |
| - 农林牧渔业 | - 灌溉面积大于50万亩的灌区工程 | - 新建5万亩至50万亩的、改造30万亩及以上的灌区工程；年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 |  | - 年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 | - 其他 |

- 表1-25 污染影响型敏感程度分级表

| - 敏感程度 | - 判别依据 |
| --- | --- |
| - 敏感 | - 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| - 较敏感 | - 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| - 不敏感 | - 其他情况 |

- 表1-26 污染影响型评价工作等级划分表

| - 占地规模 - 评价工作等级 - 敏感程度 | - I类 |  |  | - II类 |  |  | - III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 大 | - 中 | - 小 | - 大 | - 中 | - 小 | - 大 | - 中 | - 小 |
| - 敏感 | - 一级 | - 一级 | - 一级 | - 二级 | - 二级 | - 二级 | - 三级 | - 三级 | - 三级 |
| - 较敏感 | - 一级 | - 一级 | - 二级 | - 二级 | - 二级 | - 三级 | - 三级 | - 三级 | - - |
| - 不敏感 | - 一级 | - 二级 | - 二级 | - 二级 | - 三级 | - 三级 | - 三级 | - - | - - |
| - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。建设项目占地规模分为大型（≧50h㎡）、中型（5~50h㎡）、小型（≦5h㎡），建设项目占地主要为永久占地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目2个地块总占地面积为43335.5㎡（65亩）占地规模属于小型，2个地块东面、西面、南面、北面均紧邻荒山林地，最近的农业种植旱地位于地块一南面直线距离100m处，项目周边土地属于土壤环境不敏感区域，项目环评类别属于III类；根据对照表1-24、1-25进行养殖区域污染影响型判定，本项目养殖场地属于不设土壤评价等级的项目，按照导则规定可不开展土壤环境影响评价工作。

表1-27 生态影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度a>2.5且常年地下水位平均埋深<1.5m的地势平坦区域；或土壤盐含量>4g/kg的区域 | PH≦4.5 | PH≧9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度>2.5且常年地下水位平均埋深≧1.5m的，或1.8<干燥度≦2.5且常年地下水位平均埋深<1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度>2.5或常年地下水位平均埋深<1.5m的平原地区；或2g/kg<土壤含盐量≦4g/kg的区域 | 4.5<PH≦5.5 | 8.5≦PH<9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5<PH<8.5 |  |
| A是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。 |  |  |  |

表1-28 生态影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 评价工作等级 敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 一级 | 三级 | -- |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |

- 根据查阅武定县多年的气象数据统计资料，武定县年均蒸发量为1900mm~2200mm、武定县年均降雨量为996.9mmm、白云庵村委会年均降雨量为1080.0mm，则项目所在地蒸降比为1.759~2.037且项目所在的武定县白云庵村委会属于西南土石山区地下水埋藏较深>1.8m，根据对土壤进行现状监测项目消纳地中土壤含盐量为0.3~0.6g/kg<2g/kg，无盐化情况；根据对项目消纳地块进行的土壤环境质量监测和土壤理化性调查结果（详见附件17），项目沼液和处理达标废水消纳区域地块中土壤PH值在5.5~8.5之间无酸化和碱化情况；综上所述，项目所在区域及沼液消纳区域土壤环境不敏感；根据表1-24、1-28判定，项目产生的沼液和处理达标的废水进行消纳过程中属于不设土壤评价等级的项目，按照导则规定可不开展土壤环境影响评价工作。

综上所述，本项目生猪养殖场地过程中的污染影响及沼液消纳过程中的生态影响经过分别判定土壤评价工作等级后均为不设等级，因此不开展土壤环境影响评价工作。

6、生态环境

生态影响评价等级是由建设项目影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地范围确定，本项目2个地块总占地面积43335.5m2即工程占地范围<2km2，所在地原为白云庵村委会打火石一般耕地和周边为荒山林地，无自然保护区分布；沼液和处理达标废水消纳地块为周边村落种植地及东北面个人承包种植地，沼液和处理达标废水消纳面积占地为1149亩约766038.3㎡即0.766<2km2，消纳地主要为季节性农业植被种植；项目工程建设用地及沼液消纳影响区域为生态敏感性一般区域，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）要求，确定本项目生态环境影响评价工作等级为三级；判别依据列如表1-29。

表1-29 生态环境影响评价级别判定

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

7、 固废

本项目养殖区域固体废弃物主要为养殖区产生的粪便及沼渣、病死猪、医疗废弃物、生活垃圾、化粪池沉渣、隔油池废液、污水处理站污泥、沼气脱硫固废等。项目产生的固体废弃物均得到妥善处置或综合利用，不向外环境直接排放，项目固体废弃物重点分析其处置合理性。

8、环境风险

本项目不涉及基本农田保护区、自然保护区的核心区和缓冲区、生态红线区域、饮用水源地保护区范围等，用地不属于环境敏感地区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目为生猪养殖基地建设项目，产生的污染物质适用于该导则规定的适用于“涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、存储（包括使用管线运输）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价”的范围；评价工作等级划分表详见表1-30、环境风险潜势划分见表1-31。

表1-30 评价工作级别（一级、二级、三级）

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| A是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

表1-31建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危害性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

本项目所在区域为环境低度敏感区，原辅料中使用的次氯酸钠、柴油，区域内存储的沼液、甲烷及瞬时存在的氨气和硫化氢：经过查阅导则附录B1中突发环境事件风险物质及临界量，NH3的CAS号为7664-41-7临界量为5t、H2S的CAS号为7783-06-4临界量为2.5t由于本项目生猪养殖过程中、粪污处理过程中及病死猪处理过程中产生的硫化氢和氨气不进行存储且瞬时产生量较小，甲烷CAS号为74-82-8产生量为38.814m3/d（地块一33.769m3/d和地块二5.045m3/d）、27.56kg临界量为10t，柴油仅为应急发电机使用最大存储量为0.34t临界量为2500t，次氯酸钠CAS号为7681-52-9最大存储量为0.65t临界量为5t；黑膜沼气池及沼液收集池废液（根据查阅《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》附录A资料干清粪浓度COD平均2640mg/L、氨氮平均浓度为261mg/L）不属于高浓度的有机废水（COD≧10000mg/L的有机废液、NH3-N≧2000mg/L），进入黑膜沼气池厌氧反应后浓度进一步降低，不属于环境风险物质；根据附录C中对项目危险物质数量与临界量比值Q值进行核算，Q=0.1328<1；直接判定为项目环境风险潜势为I级，本项目环境风险不设等级，仅进行简单分析。

- 1.4.2评价范围

根据环境要素评价技术导则中的要求并结合本项目的特点，项目的大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、生态环境及环境风险评价范围（详见附图5）、评价重点、评价时段详见表1-32。

表1-32 项目评价范围、评价重点及评价时段一览表

| 环境要素 | 评价范围 | 评价重点 | 评价时段 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 边长5km的范围 | 不进行进一步预测，对废气达标可行性分析、措施可靠性分析。 | 施工期、运营期 | 《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018） |
| 地表水环境 | 以水环境风险范围确定即西面、西北面915m范围内 | 废水消纳可行性、可靠性进行分析。 | 运营期 | 《环境影响评价技术导则——地表水环境》(HJ2.3-2018) |
| 地下水环境 | 以用地为中心的区域地下水流向上下游长3km、宽2km范围内 | 对地下水影响分析和评价，提出切实可行的环境保护措施与地下水环境影响跟踪计划。 | 运营期 | （HJ610-2016）《环境影响评价技术导则 地下水环境》 |
| 声环境 | 厂界外延200m范围 | 对厂界噪声达标情况及周边200m范围内声环境敏感点影响情况分析，措施可行性分析。 | 施工期、运营期 | （HJ2.4-2009）《环境影响评价技术导则——声环境》 |
| 土壤环境 | 不设置评价范围 | 不进行土壤环境影响评价工作。 | 运营期 | 《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018） |
| 生态环境 | 厂界外延300m范围 | 养殖区域的生态破坏及恢复情况进行评价。 | 施工期、运营期 | 《环境影响评价技术导则--生态影响》（HJ19-2011） |
| 环境风险 | 以项目涉及的水环境风险保护目标距离确定范围 | 进行简单分析，对风险防范措施有效性进行分析。 | 运营期 | 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） |

- 1.5相关规划及环境功能区划

- 1.5.1武定县及猫街镇规划

根据查阅武定县十三五规划、查阅猫街镇规划、项目选址入驻审批表及结合各部门出具的证明文件，项目地处于猫街镇白云庵村委会打火石，不在猫街镇发展规划范围内；项目用地属于白云庵村委会打火石一般耕地，用地由各相关部门出具了证明文件表明项目用地不属于生态红线范围、不位于禁养限养区，而且项目得到各相关部门同意使用地块进行养殖。

- 1.5.2项目地环境功能区划

- 1.5.2.1大气环境功能区

由于项目地位于农林区域，武定县内未做过相关的规划及功能区划；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》、《环境质量功能区划分原则与技术防范》及现场踏勘，云南省环境空气功能区划未对县级进行空气功能划分，项目地周边仅为少量的工业企业（地块一东北面直线距离110m处的个人承包种植基地）及主要为大量农业种植旱地和荒山林地、少量村落，工业企业属于种植作业污染影响较小，周边无明显的空气污染源存在，用地及周边的大气环境主要为居住、农业种植功能须满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区限值要求。

- 1.5.2.2地表水水环境功能区

项目拟建地最近的地表水为西面直线距离915m处的新村河，新村河汇入新村水库后向北进入高桥河（勐果河），勐果河于白马口村汇入金沙江；根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020）勐果河源头-入金沙江口水环境功能为农业用水、饮用二级，类别为III类地表水。根据《云南省水功能区划》（2014修订），勐果河源头-新村水库区起始划定的水功能区为勐果河武定源头水保护区，2020年的水质目标水II类水、2030年的水质目标为II类水；新村水库区起始至入金沙江口划定的水功能区名称为勐果河武定保留区，2020年的水质目标水III类水、2030年的水质目标为III类水；根据现场踏勘，项目用地分为地块一和地块二，地块二边界距离新村水库及新村最近、直线距离为915m及地表距离大于1000m以上,由于2块用地均处于山体的西侧面，因此地块径流向西面、南面汇集后再顺着地势经山间沟箐进入西面最低处的新村河继而进入新村水库；根据向武定县水务局了解，目前的新村河及新村水库未进行具体的保护区域范围划定，而且武定县人民政府会议纪要及企业选址入驻审批表中各相关部门已同意了选址；项目地所汇水的新村河流属于勐果河源头水-新村水库区起始段执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》II类水体标准保护，主要使用功能为农业灌溉用水。

- 1.5.2.3声环境功能区

拟建项目地周边为大量荒山林地及农业种植地，属于《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类声环境区域；本项目声环境功能主要为农林种植区域，声环境质量须满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类要求。

- 1.5.2.4地下水环境功能区

根据调查，项目所在的白云庵村委会已接通自来水管网，周边村落均采用自来水进行饮用；用地东北面直线距离110m处的种植企业内存在自打机井使用功能为种植浇灌及日常生活饮用、用地内自打了1口地下水井使用功能为施工用水及运营期间生产使用，区域地下水具有部分饮用功能；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》中的要求，本项目地下水环境须满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类要求。

- 1.5.2.5土壤环境功能区

根据查阅相关资料，楚雄州内未对土壤环境功能进行功能区划分；根据现场踏勘，区域及周边的土壤使用功能为农业种植旱地、林地，项目拟将利用白云庵村委会打火石一般耕地作为养殖场建设使用，用地区域内土壤环境质量须满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1、表2中的筛选值和管制值要求；项目沼液和处理达标废水用于东北面个人承包种植地及周边村落种植地消纳种植消纳，消纳地土壤环境质量须满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1、表3中的筛选值和管制值要求；项目地区域内土壤为农业种植（旱地）土壤、周边为荒山林地及农业种植旱地，近年来国家大力提倡使用低毒农药后，农业种植对土壤的影响减轻；东北面直线距离110m处为种植企业，处于用地下风向，种植企业污染物产生量较小经过了治理对项目区域内土壤环境影响较小。

- 1.5.2.6生态环境功能区

根据查阅《云南省生态功能区划》（云南省环境保护厅，2009年11月17日）、国函【2016】161号文件，武定县生态功能区划为III1-7禄劝武定、河谷盆地农业生态功能区，主要生态特征为：滇中红岩高原与滇东石灰岩山地的交错地带，以河谷盆地地貌为注，降雨量900-1000毫米，现存植被以云南松为主，主要土壤类型为红壤和紫色土；主要生态环境问题为土地垦殖过度存在的土地质量和数量的下降，生态环境敏感性为土地退化和农业生态环境恶化的潜在威胁，主要生态系统服务功能为生态农业建设，保障昆明城市发展的农副产品供应，保护措施与发展方向为：保护农田环境质量，改进耕作方式，推行清洁生产，防止农田农药化肥污染；根据各部门出具的证明材料、取得的企业选址入驻审批表，项目选址与当地的生态功能区不冲突、无限制性因素存在。

根据现场踏勘，本项目周边山体为主要为荒山林地、农业种植旱地区域，区域内为白云庵村委会打火石一般耕地，由于人类活动频繁及生境恶劣，导致了区域内无野生动物和珍稀植物存在，区域地表植被主要分为自然植被和人工种植植被：次生杂草、小灌木等，周边自然山体植被主要为云南松、旱冬瓜、杂草丛、麻栗树、小灌木等及季节性农业植被，种类简单均为武定县境内广泛分布的植被，生态环境一般。

- 1.6主要环境保护目标

（1）环境空气：环境空气保护目标为列出二级评价范围边长5km矩形区域内的居民点，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准保护。

（2）地表水：本项目汇水区域地表水主要为西面直线距离915m处的新村河及西北面的新村水库，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准进行保护。

（3）地下水：评价区域内地下水按照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水体保护。

（4）声环境：项目周边以荒山林地、农业种植区域为主，最近的居民点位于地块一东北面直线距离360m处的种植管护用房、最近的村落位于地块二东北面840m处的白路厂村；项目主要保护目标为厂界及外延200m范围内，此范围内无声环境保护目标存在。

（5）环境风险：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（（HJ169-2018））表1中环境风险评价工作级别划分，项目环境风险等级为简单分析（I级）。

（6）土壤环境：区域内土壤为一般耕地转变为畜禽养殖地、项目周边100m范围内土壤主要为荒山林地及100m外为农业种植旱地和荒山林地，区域及周边土壤环境不敏感，不设置评价范围，因此仅将区域内土壤及沼液和废水消纳区域土壤为土壤环境保护目标。项目主要环境保护目标详见表1-33及附图5。

表1-33 环境保护目标情况

| 序号 | 类别 | 保护目标名称 | 坐标 | 户数 | 人口 | 与厂界距离 | 方位、风向 | 功能 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 种植管理房 | 东经：102.1881 北纬25.4717 | - | 4 | 360m | 东北面、下风向 | 管理、暂时居住 | 按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值和《环境影响评价技术导则-大气》附录D中限值要求 |
|  |  | 白路厂 | 东经：102.1915 北纬25.4767 | 26 | 102 | 840m | 东北面、下风向 | 居住 |  |
|  |  | 亮花箐小村 | 东经：102.2085 北纬25.4835 | 16 | 60 | 2436m | 东北面、下风向 | 居住 |  |
|  |  | 老窝塘 | 东经：102.1689 北纬25.4767 | 19 | 71 | 1178m | 西北面、上侧风向 | 居住 |  |
|  |  | 松包林下村 | 东经：102.1601 北纬25.4754 | 17 | 65 | 2090m | 西面、上侧风向 | 居住 |  |
|  |  | 瓦窑 | 东经：102.1686 北纬25.4716 | 12 | 42 | 1237m | 西北面、上侧风向 | 居住 |  |
|  |  | 凹子 | 东经：102.1532 北纬25.4729 | 6 | 20 | 2564m | 西北面、上侧风向 | 居住 |  |
|  |  | 大麦地村 | 东经：102.1656 北纬25.4579 | 115 | 460 | 1830m | 西南面、上风向 | 居住 |  |
|  |  | 天生桥下村 | 东经：102.1886 北纬25.4535 | 36 | 142 | 1552m | 南面、上侧风向 | 居住 |  |
|  |  | 天生桥中村 | 东经：102.1952 北纬25.4549 | 22 | 85 | 1567m | 东南面、上侧风向 | 居住 |  |
|  |  | 天生桥上村 | 东经：102.1956 北纬25.4582 | 8 | 29 | 1387m | 东南面、上侧风向 | 居住 |  |
|  |  | 周家箐 | 东经：102.1985 北纬25.4641 | 4 | 15 | 1397m | 东南面、上侧风向 | 居住 |  |
|  |  | 花箐 | 东经：102.1952 北纬25.4708 | 70 | 265 | 894m | 东面、下侧风向 | 居住 |  |
|  |  | 朱家箐 | 东经：102.2097 北纬25.4720 | 6 | 22 | 2604m | 东面、下侧风向 | 居住 |  |
| 3 | 地表水环境 | 新村河 | -- | - | - | 915m | 西面 | 河流沿线农业灌溉 | 不降低现有的地表水环境质量，不导致水体恶化，按照（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》 II类保护。 |
|  |  | 新村水库 | -- | - | - | 915m | 西北面 |  |  |
| 4 | 地下水 | 用地区域内地下水机井 | 东经：102.1840 北纬25.4689 | — | — | -- | 用地区域地块1内西面 | 部分具有人畜分散饮用功能 | 地下水水质不受到本项目的影响而遭受污染，按照（GB/T 14848-2017）《地下水质量标准》中III类水保护。 |
|  |  | 区域地下水 | — | — | -- | — | 周边6k㎡评价范围内 |  |  |
| 5 | 土壤环境 | 土壤 | -- | - | - | 用地区域范围内 |  | 一般耕地及后期作为畜禽养殖 | 土壤环境不受到本项目污染，按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中限值要求保护。 |
|  |  |  | -- | - | - | 沼液和处理达标废水消纳范围内（地块一东北面360m处种植企业消纳地及周边500m范围内村落消纳地） |  | 季节性农作物种植 | 土壤环境不受到本项目沼液消纳污染，按照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中限值要求。 |
| 6 | 生态环境 | 植被 | -- | — | — | 地形地貌、土地利用、动植物、水土流失等，项目区周围300m范围 |  | 荒山林地、农业植被 | 保护现有植被不受破坏 |
| 7 | 环境风险 | 周边居民 | -- | - | - | 周边 |  | -- | 减少由于大气环境、水环境风险造成的健康危害。 |
|  |  | 新村河水体 | -- | - | - | 西面915m |  | 农业灌溉水 | 防止废液非正常外排污染水质 |
|  |  | 新村水库水体 | -- | - | - | 西北面915m |  |  |  |
|  |  | 地下水质 |  | - | - | 以用地为中心3km×2km的地下水评价范围内 |  | 生产、生活 | 防止废液下渗污染地下水源 |

- 1.7评价工作程序

评价工作程序图详见图1-1

图1-1 评价技术路线图

- 2.项目概况

- 2.1 项目基本情况

- 2.1.1项目名称、建设单位等

- 项目名称：武定硕际农业科技开发有限公司打火石生猪场建设项目

- （2）建设性质：新建

（3）建设地点：武定县猫街镇白云庵村委会打火石

（4）建设单位：武定硕际农业科技开发有限公司

（5）建设内容和规模：新建标准化圈舍（保育舍3栋、育肥舍4栋、隔离舍2栋）建筑面积24000㎡，办公生活区域2处（消毒室、储物间、厨房、卫生间、淋浴室、物品消毒间等）占地面积2000㎡，污水收集管网2套，堆粪临时堆场2个总占地面积250㎡，区域内绿化3330㎡，停车场及场地硬化，供水管道、供电线路、配套自动喂料、自动饮水、病死猪和粪污无害化处理等设施设备。项目拟从武定县境内的小猪繁育场（由武定神农猪业发展有限公司所经营的养殖场）运入断奶后的仔猪进行保育、育成、育肥及出售，不涉及小猪的繁殖阶段，建设完成后形成年出栏生猪20000头的养殖规模。

（6）项目占地：该项目占地面积为43335.5㎡，地上构筑物总建筑面积为28481m2，不涉及拆迁及移民安置。

（7）工作制度：年工作日365天。

（8）土建设时间：2021年9月至2022年3月。

（9）投资估算及资金来源：本项目总投资8000万元，其中环保投资395.12万元，占总投资的4.939%，建设资金来源为企业自筹。

### 2.1.2项目建设目标

项目采用武定神农猪业发展有限公司在武定县境内投资建设的种猪繁育场养殖的断奶仔猪运入区域内保育、育成及育肥，运入区域内的断奶仔猪平均体重为7kg/头；运入区域内进行保育（6周后体重20kg/头以上）,养殖过程中保育猪的成活率为92%，育成（9周）及育肥（8周）后出售，养殖过程中生长猪和育肥猪的成活率为96%，生猪育肥出栏后生猪平均体重为130kg/头。

- 2.1.3项目主要建设内容

- 2.1.3.1建筑工程规模

项目主要建筑工程内容见表2-1、经济技术指标见表2-2。

表2-1 项目地块一（育肥舍）建筑工程内容一览表

| 序号 | 项 目 |  | 数量 | 占地面积（㎡） | 建设规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 育肥舍1 | 4栋 | 12924㎡ | 布置于用地中部至南部区域，由北向南布置4栋育肥:1栋猪舍长70m、宽45m、1栋猪舍长65m、宽45m、1栋猪舍长75m、宽45m、1栋猪舍长65m、宽45m，每栋猪舍之间设置宽4.38m、长75m的间隔通道共5条，猪舍底部地上设置1.5m高的尿液污水收集沟渠、圈舍地面采用水泥落水篦子铺设，上方设置单层钢架结构彩钢瓦圈舍，育肥圈舍总占地12924㎡。 |
|  |  | 育肥舍2 |  |  |  |
|  |  | 育肥舍3 |  |  |  |
|  |  | 育肥舍4 |  |  |  |
|  |  | 隔离舍1 | 1栋 | 800㎡ | 置于养殖圈舍西侧，南侧靠近病死猪处理区和北侧靠近兽医室，单层钢架结构彩钢瓦圈舍，圈舍占地800㎡。 |
| 2 | 辅助工程 | 赶猪通道 | 5条 | 256㎡ | 设置与育肥猪舍连接的分通道4条及1条主通道，通道连接南面的装猪区域；分通道长约4m、宽1.5m，主通道长约125m、宽2m。 |
|  |  | 上猪及回车场区域 | 1处 | 300㎡ | 位于育肥舍4南侧，设置上猪台、地磅区、回车场等。 |
|  |  | 进出车辆消毒区 | 3处 | 45㎡ | 1处位于西南侧，设置1个占地15㎡的消毒池，对进出区域内装卸粪污和病死猪的车辆进行消毒；1处位于用地东南角，设置1个占地15㎡的消毒池，对进出区域内拉运生猪的车辆进行消毒；1处位于用地西北角，设置1个占地15㎡的消毒池，对进出区域内装卸生产生活原辅料的车辆进行消毒。 |
|  |  | 中转料塔区 | 5座 | 50㎡ | 位于育肥圈舍西侧、隔离舍东侧，每栋猪舍地面设置1座中转料塔及其他配套设施。 |
|  |  | 生活办公区 | 1处 | 1000㎡ | 一层砖砌结构建筑，位于用地北面，区域内主要设置淋浴间、物资消毒间、外餐厅、厨房（占地40㎡）、储物间、熏蒸房、7间内生活区及配套7个卫生间、露天停车场等。 |
|  |  | 配电室 | 1间 | 12㎡ | 一层砖混结构，规格长4m、宽3m，位于办公生活区域内. |
|  |  | 生产生活辅助设施区域 | 1处 | 600㎡ | 位于用地西北面至北面区域，主要设置增加泵房、200m3蓄水池、机井、设备房、停车棚、1栋钢架结构的饲料仓库、工具房、药品房及洗衣房等。 |
|  |  | 兽医室 | 1间 | 30㎡ | 位于隔离舍北侧，用于生病猪只治疗。 |
|  |  | 粪便临时堆棚 | 1栋 | 150㎡ | 位于用地西南面边界处，进行三面围挡和盖顶、深3.5m总容积525m3，固液分离后的沼渣和人工清粪清运收集的猪粪运送至区域内暂存，定期外售有机肥加工企业。 |
| 3 | 储运工程 | 生产及生活蓄水池 | 1个 | 混凝土结构，容积为200m3，位于用地西北面地势最高处。 |  |
|  |  | 露天停车区 | 3处 | 1处位于办公生活区域内空地占地70㎡，1处位于粪污处置区域内占地面积80㎡、1处位于育肥圈舍东南面的回车场内占地面积100㎡。 |  |
| 4 | 公用工程 | 供水 | - | 项目地块一内拟设置1口机井位于用地西北面地势较高处，利用水泵抽取进入1个容积200m3的蓄水池存储后，采用增加泵房加压后作为生猪养殖供水和生活供水。 |  |
|  |  | 供电 | - | 用地西面边界中部拟设置的1台10kv专用变压器和北面生活办公区域内1间占地12㎡的配电房，电源由周边已覆盖的电网接入，供给养殖和生活。 |  |
|  |  | 供风排气 | - | 圈舍设置活动窗和顶部设置排风扇对日常养殖过程的的空气进行对流，以保证生猪正常生长。 |  |
|  |  | 出入口及道路 | - | 场地内共设置3个出入口，1个出入口位于西北面为办公生活区人员及饲料运输出入口、1个出入口位于用地西南面作为粪污及病死猪运输至地块二处理的出入口、1个位于养殖圈舍东南侧作为生猪进出的主要出入口，3个出入口外围均连接西面原有的乡村土石道路；区域内道路共设置3条主干道及若干支叉道路，主道路1条通往养殖圈舍区域、1条通往粪污处置区域、1条通往生活办公区域，通道分为车辆通道和人行通道，车辆通道宽为6m、人行通道 宽为4m，人行通道与生活区进行连接；主道路长约426m、宽6m，支叉道路长约350m，区域内道均采用水泥道路。 |  |
| 5 | 环保工程 | 雨污分流管网 | 1套 | 项目区实行雨污分流，根据北面高南面低的地形地势，呈一定坡度分5个台地进行设置，北面最高台地为生活办公区域、北面至南面区域为4个育肥圈舍布设台地；养殖圈舍东西两侧2条主干道旁分别设置1条雨水主收集沟渠，办公生活区域东西边界竖向设置2条雨水沟渠连接养殖区主道路雨水沟渠、用地南面边界设置1条雨水主沟渠对雨水进行汇集后，由东南角设置1个容积为300m3的初期雨水收集池、控制阀及1个后期雨水总排口排放入南面100m处的乡村水泥道路雨水沟渠内最终汇入西面的新村河，初期雨水收集后用于旱季绿化浇灌、沼液调配水及圈舍冲洗使用不外排。生活区域内的污水经设置隔油池、化粪池收集处理后并入养殖圈舍区域西侧设置的污水主管；养殖圈舍区域下方废水收集沟渠、在圈舍西侧设置1根污水主管对每栋圈舍的废水进行收集，养殖和生活废水一同利用地势自流进入西南面地势较低处设置的黑膜沼气池内，沼液排出后进入沼液收集池暂存，地块一部分沼液架设管网用于东北面110m处种植企业种植地消纳，部分沼液采用车辆运输提供给南面、西面、东北面白云庵村种植地进行消纳，剩余或未利用沼液接入一套污水处理站处理达标后作为周边农灌消耗，废水不外排；区域内所有污水管网均为地埋式暗管长度约500m，不与大气降水接触。 |  |
|  |  | 生活区化粪池 | 1个 | 总容积10m3 | 位于生活办公区域南侧，总容积10m3。 |
|  |  | 初期雨水收集池 | 1个 | 容积300m3 | 位于东南面厂界地势较低处，设置调控阀门。 |
|  |  | 食堂隔油池 | 1个 | 总容积1m3 | 位于生活区厨房内。 |
|  |  | 袋盖垃圾桶 | 若干 | -- | 分散设置于办公生活区域内。 |
|  |  | 垃圾池 | 1个 | 占地15㎡ | 位于生活办公区西面，三面围挡、盖顶处理、地面防渗及投放口设置20cm围挡。 |
|  |  | 医疗废物暂存间 | 1个 | 占地10㎡ | 位于兽医室旁，进行“三防设置”并设置标识标牌。 |
|  |  | 圈舍活动窗、顶部排风换气设施 | 5套 | --- | 每栋育肥圈舍设置1套、隔离舍1套，用于日常通风换气及夏季降温。 |
|  |  | 粪便临时堆棚 | 1处 | 占地150㎡ | 位于用地西南角，总容积525m3，对猪舍日产日清的粪便进行临时堆存和黑膜沼气池排出的沼渣进行暂存，堆棚进行盖顶、防渗设置。 |
|  |  | 黑膜沼气系统 | 1套 | 占地面积420㎡ | 包括黑膜沼气池1座总容积1200m3、进水配水井1座、出水配水井1座、排泥井1座有效容积4m3、沼气净化系统1套及沼气放空燃烧装置1套。 |
|  |  | 处理后沼液收集池及管网 | 1套 | 黑膜沼气池排出沼液后设置污水输送管网1套、事故池1个容积为70m3及沼液收集池1个占地面积554.1㎡容积1500m3（位于育肥舍4西北侧地势较低处），设置1套沼液输送管网及用地东北面110m处种植地消纳内设置1个容积200m3的取夜池，设置1套沼液抽取管网和沼液运输车辆外供南面、东北面、东面种植地消纳。 |  |
|  |  | 污水处理站 | 1套 | 处理能力不小于44m3/d，采用“二级好氧+二级厌氧+絮凝沉淀+臭氧消毒脱色”工艺，主要设置调配池、两级缺氧池（2个48m3/个）、两级好氧池（4个57m3/个）、二沉池（规格4×4×2.5m）及深度处理工艺（中间池、混凝系统、沉淀池、贮泥池1个容积30m3及臭氧脱色），配备1个容积100m3的事故池。 |  |
|  |  | 处理后废水集水池及管网 | 1套 | 污水处理站处理达标水体配套设置污水输送管网1套及出水设置1个容积700m3的集水池，南面100m处村落种植地设置1个容积300m3的取水池便于农业种植灌溉。 |  |
|  |  | 沼气放空燃烧系统 | 包含集气管道1套及放空燃烧设备1套。 |  |  |
|  |  | 固液分离设备 | 1台，为全自动高效固液分离机粪污处理效率15~40m3/h对沼渣脱水。 |  |  |
|  |  | “三防”和分区防渗措施 | 化粪池、隔油池等区域进行一般防渗，防渗等效黏土防渗层Mb≧1.5m系数不小于10-7cm/s；圈舍地面、黑膜沼气池、粪便临时堆棚、事故池、沼液收集池、污水处理站池体等进行重点防渗等效黏土防渗层Mb≧6.0m系数不小于10-7cm/s；粪便临时堆棚、医废暂存间进行“三防”，避免渗漏、冲刷。 |  |  |
|  |  | 绿化 | 养殖区域与粪污处置区域之间、生活办公区与圈舍区之间、4栋育肥圈舍之间设置绿化带，绿化面积为2000㎡。 |  |  |

表2-1 项目地块二（保育舍）建筑工程内容一览表

| 序号 | 项 目 |  | 数量 | 占地面积（㎡） | 建设规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 保育舍1 | 3栋 | 9859㎡ | 布置于用地中部至西部区域，由东向西布置3栋保育猪舍:1栋长70m、宽40m、1栋长60m、宽47m、1栋长70m、宽45m、，每栋猪舍之间设置宽3.63m、长75m的间隔通道共4条，猪舍底部地上设置1.5m高的尿液污水收集沟渠、圈舍地面采用水泥落水篦子铺设，上方设置单层钢架结构彩钢瓦圈舍，圈舍占地9859㎡。 |
|  |  | 保育舍2 |  |  |  |
|  |  | 保育舍3 |  |  |  |
|  |  | 隔离舍1 | 1栋 | 417㎡ | 置于养殖圈舍东南侧，西侧靠近兽医室及病死猪处理房，单层钢架结构彩钢瓦圈舍，圈舍占地417㎡。 |
| 2 | 辅助工程 | 赶猪通道 | 4条 | 216㎡ | 设置与保育猪舍连接的分通道3条及1条主通道，通道连接东南的装猪区域；分通道长约4m、宽1.5m，主通道长约105m、宽2m。 |
|  |  | 上猪及回车场区域 | 1处 | 200㎡ | 位于保育舍3西南侧，设置上猪台、地磅区、回车场等。 |
|  |  | 进出车辆消毒区 | 2处 | 30㎡ | 1处位于西南角，设置1个占地15㎡的消毒池，对进出区域内装卸原辅料、保育后小猪车辆进行消毒；1处位于用地东南面，设置1个占地15㎡的消毒池，对进出区域内拉运粪污车辆进行消毒。 |
|  |  | 中转料塔区 | 4座 | 40㎡ | 位于保育圈舍北侧、隔离舍北侧，每栋猪舍地面设置1座中转料塔及其他配套设施。 |
|  |  | 生活办公区 | 1处 | 1000㎡ | 一层砖砌结构建筑，位于用地西面，区域内主要设置浴室、卫生间、办公室、厨房、食堂、7间宿舍、监控室、储物室、露天停车场等。 |
|  |  | 配电室 | 1间 | 12㎡ | 一层砖混结构，规格长4m、宽3m，位于办公生活区域内。 |
|  |  | 生产生活辅助设施区域 | 1处 | 400㎡ | 位于用地东面和西南面区域，主要设置增加泵房、150m3蓄水池、机井、药品间、熏蒸室、设备间、监控室、柴油发电机房等。 |
|  |  | 兽医室 | 1间 | 30㎡ | 位于隔离舍西侧，用于生病猪只治疗。 |
|  |  | 粪便临时堆棚 | 1栋 | 100㎡ | 位于用地南面边界处中部，进行三面围挡和盖顶、深3.5m总容积350m3，固液分离后的沼渣和人工清粪清运收集的猪粪运送至区域内暂存，定期外售有机肥加工企业。 |
| 3 | 储运工程 | 生产及生活蓄水池 | 1个 | 混凝土结构，容积为150m3，位于用地东面地势最高处。 |  |
|  |  | 露天停车区 | 3处 | 1处位于办公生活区域内空地占地60㎡，1处位于粪污处置区域内占地面积90㎡、1处位于保育圈舍西南面的回车场内占地面积120㎡。 |  |
| 4 | 公用工程 | 供水 | - | 项目地块二内拟设置1口机井位于用地东面地势较高处，利用水泵抽取进入1个容积150m3的蓄水池存储后，采用增加泵房加压后作为生猪养殖供水和生活供水。 |  |
|  |  | 供电 | - | 用地西南角拟设置的1台10kv专用变压器和东侧设置1间占地12㎡的配电房，电源由周边已覆盖的电网接入，供给养殖和生活。 |  |
|  |  | 供风排气 | - | 圈舍设置活动窗和顶部设置排风扇对日常养殖过程的的空气进行对流，以保证生猪正常生长。 |  |
|  |  | 出入口及道路 | - | 场地内共设置2个出入口，1个出入口位于地块西南角临近西面的乡村土石道路作为办公生活区人员、保育完成猪只及饲料运输出入口、1个出入口位于用地东南面作为粪污及地块一病死猪运输至地块二处理的出入口，2个出入口外围均连接西面原有的乡村土石道路；区域内道路共设置2条主干道及若干支叉道路，主道路1条通往养殖圈舍区域和粪污处置区域、1条通往生活办公区域，通道分为车辆通道和人行通道，车辆通道宽为6m、人行 通道宽为4m，人行通道与生活区进行连接；主道路长约320m、宽6m，支叉道路长约240m，区域内道均采用水泥道路。 |  |
| 5 | 环保工程 | 雨污分流管网 | 1套 | 项目区实行雨污分流，根据东面高西面低的地形地势，呈一定坡度分4个台地进行设置，西面最低台地为生活办公区域、东面至西面区域为3个育肥圈舍布设台地；养殖圈舍南北两侧2条主干道旁分别设置1条雨水主收集沟渠，办公生活区域雨水沟渠连接养殖区主道路雨水沟渠、用地南面边界的粪污处置区域内设置1条雨水收集沟渠，条雨水沟渠汇集于用地西南角，由西南角设置 1个容积为250m3的初期雨水收集池、控制阀及1个后期雨水总排口排放入西面的山间汇水沟箐内最终汇入西面的新村河，初期雨水收集后用于旱季绿化浇灌、沼液调配水及圈舍冲洗使用不外排。生活区域内的污水经设置隔油池、化粪池收集处理后并入养殖圈舍区域南侧设置的污水主管；养殖圈舍区域下方废水收集沟渠、在圈舍南侧设置1根污水主管对每栋圈舍的废水进行收集，养殖和生活废水一同进入南面地势较低处设置的黑膜沼气池内，沼液排出后进入沼液收集池暂存，沼液采用车辆运输提供给地块一南面、西面、东北面白云庵村种植地进行消纳，未利用沼液采用车辆运输至地块一内污水处理站处理达标作为周边农业种植灌溉水消耗；区域内所有污水管网均为地埋式暗管长度约200m，不与大气降水接触。 |  |
|  |  | 生活区化粪池 | 1个 | 总容积10m3 | 位于生活办公区域东侧，总容积10m3。 |
|  |  | 初期雨水收集池 | 1个 | 容积250m3 | 位于西南角出入口旁地势较低处，设置调控阀门。 |
|  |  | 食堂隔油池 | 1个 | 总容积1m3 | 位于生活区厨房内。 |
|  |  | 袋盖垃圾桶 | 若干 | -- | 分散设置于办公生活区域内。 |
|  |  | 垃圾池 | 1个 | 占地15㎡ | 位于生活办公区北面，三面围挡、盖顶处理、地面防渗及投放口设置20cm围挡。 |
|  |  | 医疗废物暂存间 | 1个 | 占地10㎡ | 位于兽医室旁，进行“三防设置”并设置标识标牌。 |
|  |  | 圈舍活动窗、顶部排风换气设施 | 4套 | --- | 每栋育肥圈舍设置1套、隔离舍1套，用于日常通风换气及夏季降温。 |
|  |  | 粪便临时堆棚 | 1处 | 占地100㎡ | 位于用地南面中部，总容积350m3，对猪舍日产日清的粪便进行临时堆存和黑膜沼气池排出的沼渣进行暂存，堆棚进行盖顶、防渗设置。 |
|  |  | 黑膜沼气系统 | 1套 | 占地面积180㎡ | 包括黑膜沼气池1座总容积500m3、进水配水井1座、出水配水井1座、排泥井1座有效容积4m3、沼气净化系统1套及沼气放空燃烧装置1套。 |
|  |  | 病死猪处理房 | 1栋 | 占地面积660㎡ | 一层钢架结构封闭建筑，位于用地南面中部区域，设置破碎区域、堆肥区域（4个4×10㎡深2m堆肥仓），对地块一和地块二病死猪集中无害化处理。 |
|  |  | 处理后沼液收集池及管网 | 1套 | 黑膜沼气池排出沼液后设置污水输送管网1套、事故池1个容积为20m3及沼液收集池1个占地面积369.4㎡容积1000m3（位于保育舍3西南侧地势较低处），设置1套沼液抽取管网和车辆运输方式外供地块一南面、东北面、东面种植地消纳。 |  |
|  |  | 沼气放空燃烧系统 | 包含集气管道1套及放空燃烧设备1套。 |  |  |
|  |  | 固液分离设备 | 1台，为全自动高效固液分离机粪污处理效率15~40m3/h对沼渣脱水。 |  |  |
|  |  | “三防”和分区防渗措施 | 化粪池、隔油池、病死猪无害化处理房地面等区域进行一般防渗，防渗等效黏土防渗层Mb≧1.5m系数不小于10-7cm/s；圈舍地面、黑膜沼气池、粪便临时堆棚、病死猪堆肥池、事故池、沼液收集池等进行重点防渗等效黏土防渗层Mb≧6.0m系数不小于10-7cm/s；粪便临时堆棚、医废暂存间进行“三防”，避免渗漏、冲刷。 |  |  |
|  |  | 绿化 | 养殖区域与粪污处置区域之间、生活办公区与圈舍区之间、3栋保育圈舍之间设置绿化带，绿化面积为1330㎡。 |  |  |

表2-3 项目经济技术指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生猪养殖规模 |  |  | 项目主要为从武定县境内武定神农猪业发展有限公司建设的种猪场运入断奶后的小猪进行保育和育肥出售。 |
| 1 | 普通育肥猪 | 头/年 | 出栏20000 | 养殖密度为0.8~1.5㎡/头，8~10头一群进行圈养。 |
| 二 | 养殖区域占地 |  |  | 总占地面积为65亩（43335.5㎡），其中：地块一育肥场为36.01亩（24007.867㎡）、地块二保育场为28.99亩（19327.633㎡） |
| 1 | 圈舍用地 | ㎡ | 24000 | 仅为育肥圈舍和保育圈舍占地，其中：4栋育肥舍和1栋隔离舍占地面积为13724㎡（圈舍12924㎡、隔离舍800㎡），3栋保育舍和1栋隔离舍占地面积为10276㎡（圈舍9859㎡、隔离舍417㎡）。 |
| 2 | 粪污处置区用地 | ㎡ | 4187.58 | 拟建粪便临时堆棚、沼液收集池及黑膜沼气池用地，地块一粪污处置区占地1975㎡、地块二粪污处置区及病死猪无害化处理房占地面积2212.58㎡ |
| 3 | 辅助设施用房占地 | ㎡ | 4481 | 办公生活区域、配电室、兽医室、赶猪通道、上猪区域、回车场等，其中地块一辅助设施占地2453㎡、地块二辅助设施占地2028㎡. |
| 4 | 其他用地 | ㎡ | 10666.92 | 道路、绿化、养殖附属配套等，其中地块一绿化2000㎡、地块二绿化1330㎡，其余7336.92㎡为道路及场地等占地。 |
| 四 | 总投资 | 万元 | 8000 | / |
| 五 | 建设工期 | 月 | 6 | / |
| 六 | 劳动定员 | 人 | 19 | 人员均在区域内用餐和住宿。 |

#### 2.1.3.2配套仪器及生产设备

项目所需设备及配套仪器见表2-4。

表2-4猪场配套生产设备及仪器一览表

| 序号 | 使用区域 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生猪养殖设备 | 供电线路 | 套 | 3 | 地块一、地块二各一套，地块二内备用柴油发电机供电线路一套。 |
| 2 |  | 圈舍落水篦子 | 块 | 16800 | 圈舍下方设置1.5m高的废液收集沟渠，上方采用水泥落水篦子铺设。 |
| 3 |  | 料塔 | 套 | 9 | / |
| 4 |  | 料塔称重 | 套 | 9 | / |
| 5 |  | 绞龙供料 | 套 | 16 | / |
| 6 |  | 智能环控器 | 台 | 9 | / |
| 7 |  | 天花进风窗 | 个 | 650 | / |
| 8 |  | 进风窗驱动系统 | 套 | 36 | / |
| 9 |  | 活动窗 | 套 | 9 | / |
| 10 |  | 顶部排风扇 | 套 | 45 | / |
| 11 |  | 15kg洗烘一体机 | 台 | 4 | / |
| 12 |  | 实心圆钢猪栏 | 套 | 1867 | / |
| 13 |  | 猪饮水器 | 套 | 3734 | / |
| 14 |  | 不锈钢食槽 | 个 | 3734 | / |
| 15 |  | 深井水泵 | 台 | 3 | 地块一2台、地块二1台 |
| 16 |  | 高压清洗设备 | 台 | 8 | 圈舍地面冲洗、运输车辆冲洗 |
| 17 |  | 防疫消毒设备 | 套 | 7 | 大门入口、生活办公区域内。 |
| 18 |  | 刮板式清粪机 | 套 | 9 | 圈舍粪便清理 |
| 19 |  | 恒压供水系统 | 套 | 2 | 地块一、地块二各一套 |
| 20 | 沼气放空燃烧设备 | 沼气放空燃烧火炬 | 套 | 2 | 沼气放空燃烧，每个地块各一套 |
| 21 |  | 干式脱硫脱水设备 | 套 | 2 | 沼气净化使用，每个地块各一套 |
| 22 |  | 集气管线 | 套 | 2 | 每个地块1套 |
| 23 | 环保设备 | 全自动高效固液分离机（配水泵） | 台 | 2 | 每个地块1台，LK-120T，处理效率40m3/h，沼渣脱水设备。 |
| 24 |  | 污水处理站设备 | 套 | 1 | / |
| 25 | 其他设备 | 运输车辆 | 辆 | 6 | 2辆5t农用车饲料运输和4辆育肥猪销售运输车。 |
| 26 |  | 装载机 | 台 | 1 | 物料倒转 |
| 27 |  | 电动三轮车 | 辆 | 6 | 物料倒转 |
| 28 |  | 60t地磅秤 | 台 | 2 | 装猪称量 |
| 29 |  | 10KV专用变压器 | 台 | 2 | 生产生活供电，地块一、地块二各1台。 |
| 30 |  | 监控系统 | 套 | 2 | 地块一、地块二各1套 |
| 31 |  | 出猪口液压升降台 | 台 | 6 | 装猪使用 |
| 32 |  | 病死猪粉碎机 | 台 | 2 | 一备一用，对病死猪进行粉碎后进行堆肥。 |
| 33 |  | 混料搅拌设备 | 套 | 1 | 病死猪破碎后与木屑混合 |
| 34 |  | 翻堆设备 | 台 | 4 | 病死猪堆肥过程翻堆使用 |

1、内燃式沼气火炬

内燃式沼气火炬是一个独立、完整的系统，主要包括以下功能：①沼气火炬能够在甲烷体积浓度为50％时，在300～3000Nm3/h的流量范围稳定的燃烧。②燃烧器和阻火器能够防止回火现象发生。③火炬上设有观察孔，方便观察火焰。④火炬设有火焰监测系统，检测不到火焰信号时，系统将自动切断沼气供应，确保安全。⑤点火系统采用自动电子点火，设置长明灯，长明灯只在极低压力时关闭，其它时间长明，保证点火成功率。点火气源采用沼气，从沼气主管道接出，无需另行配置点火气源。⑥火炬沼气入口的电动阀门由系统接收压力开关传送的信号后自动开启或关闭。⑦火炬控制系统具备手动、自动、远控运行等功能。⑧火炬系统的燃尽率在98％以上。⑨系统能实现沼气入口压力达到设定值后自动点火、运行。

内燃式沼气火炬特点：①适应沼气压力低的特点。②燃烧效率高，达到98%以上。③负荷调节灵活，调节比达1：10。④燃烧安全，火焰稳定。⑤强大的控制功能，便利的操作系统。⑥能适应各种气象条件。⑦较长的使用寿命。⑧燃烧速度快，处理量可达20~1000m3/h。

2、全自动高效固液分离机

该分离机设备配有三角型水切楔型滤网、挤压装置，可实现启动、过滤、压干、中间洗网、停机时洗网全自动工作。用于分离粪污水中大量的粪渣等大颗粒污染物，实现污染物减量化以降低后续生化处理系统处理负荷，同时防止堵塞后续处理系统的水泵及管道；固液分离机分离出来的粪渣送至堆粪棚暂存。LK-120T型号设备参数如下：

①每小时处理污水量15～40吨（注：视现场污水浓度有所变动）。

②功率：潜水泵：3HP，扬程：8米；挤压机：2.2kW，挤压机处理量（固体）2.5立方米/小时；水机：750W；洗网机：2个（50W）。

3、污水处理设施

本项目经干清粪处理后的圈舍废水采用“黑膜厌氧发酵+两级A/O”工艺进行处理，该工艺由厌氧处理系统、好氧处理系统、深度处理系统、污泥处理系统、PLC自控系统及其他组成。污水处理系统设备参数如下：

- 表2-5 污水处理系统设备一览表

| 编号 | 设备名 | 规格 | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 地块一 | 地块二 |  |  |
| 一、厌氧处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 黑膜厌氧塘顶膜 | 1.5mm，美标 | m2 | 747.05 | 373.5 |  | / |
| 2 | 黑膜厌氧塘底膜 | 1.0mm，美标 | m2 | 871.2 | 435.6 |  | / |
| 3 | 浮筒 | 非标定制 | 个 | 8 | 8 |  | / |
| 4 | 卸压装置 | XY-300 | 套 | 2 | 2 |  | / |
| 5 | 厌氧塘排泥泵 | FN-32U | 台 | 2 | 2 |  | / |
| 6 | 泵提升装置 | 非标定制 | 套 | 2 | 2 |  | / |
| 7 | 厌氧出水井污水提升泵 | F-21U | 台 | 2 | 2 |  | 1用1备 |
| 8 | 泵提升装置 | 非标定制 | 套 | 1 | 1 |  | / |
| 二、好氧处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调整池加药计量泵 | GM240/0.5 | 台 | 2 |  | 2 | 每个地块Y型过滤器、背压阀、压力表各1台 |
| 2 | 机械搅拌装置 | 非标定制 | 套 | 1 |  | 1 | 每个地块1套 |
| 3 | 中沉池排泥泵 | GMP-31-50 | 台 | 1 |  | 1 | 每个地块1台 |
| 4 | 中沉池三角溢流堰 | YLY-4*3500 | 套 | 1 |  | 1 | 不锈钢 |
| 5 | 中沉池中心导流筒 | 非标定制 | 套 | 1 |  | 1 | / |
| 6 | 调配池污水提升泵 | GMP-31-50 | 台 | 2 |  | 2 | / |
| 7 | 电磁流量计 | DN-50 | 台 | 2 |  | 2 | / |
| 8 | 两级缺氧池潜水搅拌机(含安装系统) | QJB2.5/8-400/3-740/S | 台 | 4 |  | 4 | / |
| 9 | 好氧池罗茨鼓风机 | FSR200A-37 | 台 | 2 |  | 2 | 1用1备 |
| 10 | 鼓风机变频器 | AD800-37KW/4T | 台 | 2 |  | 2 | / |
| 11 | 两级好氧池微孔曝气器 | ZX-215 | 套 | 359 |  | 359 | / |
| 12 | 两级好氧池曝气管道调节 | Φ65 | 套 | 274 |  | 274 | / |
| 13 | 两级好氧池消泡泵 | G-33-38 | 台 | 2 |  | 2 | / |
| 14 | 两级好氧池混合液回流泵 | G-33-38 | 台 | 2 |  | 2 | 1用1备 |
| 15 | 二沉池排泥泵 | GMP-31-50 | 台 | 2 |  | 2 | 1用1备 |
| 16 | 二沉池三角溢流堰 | YLY-4*3500 | 套 | 1 |  | 1 | 不锈钢 |
| 17 | 二沉池中心导流筒 | 非标定制 | 套 | 1 |  | 1 | / |
| 18 | 污泥回流用流量计 | DN-50 | 套 | 1 |  | 1 | / |
| 19 | 好氧系统补碱泵 | GM170/0.7 | 台 | 1 |  | 1 | Y型过滤器、背压阀、压力表各1套 |
| 20 | 好氧池消泡剂系统 | / | 套 | 1 |  | 1 | / |
| 三、深度处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中间池污水提升泵 | GMP-31-50 | 台 | 1 |  | 1 | / |
| 2 | 电磁流量计 | DN-50 | 台 | 1 |  | 1 | / |
| 3 | 混凝投药系统 | / | 套 | 1 |  | 1 | / |
| 4 | 混凝池机械搅拌装置 | 非标定制 | 套 | 2 |  | 2 | / |
| 5 | 沉淀池排泥泵 | GMP-31-50 | 台 | 1 |  | 1 | / |
| 6 | 沉淀池三角溢流堰 | YLY-4*3500 | 套 | 1 |  | 1 | 不锈钢 |
| 7 | 沉淀池中心导流筒 | 非标定制 | 套 | 1 |  | 1 | / |
| 8 | 沉淀池浮渣挡板 | DZB-4*3200 | 套 | 1 |  | 1 | / |
| 9 | 臭氧发生器主机及电源控制系统 | 1500g/h | 套 | 1 |  | 1 | / |
| 10 | 空气源处理系统 | / | 套 | 1 |  | 1 | / |
| 11 | 循环冷却水系统 | / | 套 | 1 |  | 1 | / |
| 12 | 臭氧投加系统 | Φ150 | 批 | 1 |  | 1 | 钛板 |
| 四、污泥处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 贮泥池污泥提升泵 | FN-32U | 台 | 3 |  | 3 | / |
| 2 | 泵提升装置 | 非标定制 | 套 | 2 |  | 2 | / |
| 3 | 叠螺污泥脱水机 | KTDL-302 | 套 | 1 |  | 1 | / |
| 4 | 自动泡药机 |  | 套 | 1 |  | 1 | 含药剂泵 |
| 5 | 脱水机电控系统 |  | 套 | 1 |  | 1 | / |
| 五、PLC自控系统及其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制柜 | / | 套 | 1 |  | 1 | / |
| 2 | DO溶氧仪 | / | 套 | 1 |  | 1 | / |
| 3 | 预埋管件 | / | 批 | 1 |  | 1 | / |
| 4 | 电缆 | / | 批 | 1 |  | 1 | / |
| 5 | 管材、管件、阀门 | / | 批 | 1 |  | 1 | / |

### 2.1.4项目组织机构及职工人数

本建设项目建成后，在区域配置工人19人，其中地块一育肥场地设置11人、地块二保育场地设置8人，人员均在区域内食宿。

- 2.1.5产品方案及规模

本项目拟从武定神农猪业发展有限公司在武定县境内的种猪场内运入断奶后的仔猪进入区域内保育和育肥养殖，设计年出栏生猪20000头；仔猪的保育周期为6周（成活率为92%）、保育后的小猪育肥周期为17周（育成9周、育肥8周成活率为96%），断奶仔猪从进入区域内23周后便可出栏销售，因此场区仔猪最大存栏量为2724头（未扣除92%的成活率、扣除后最大存栏量为2506头）、育成猪最大存栏量为3762头（未扣除96%的成活率、扣除后最大存栏量为3612头）、育肥猪最大存栏量为3205头（未扣除96%的成活率、扣除后最大存栏量为3077头）。项目产品方案详见表2-6、猪群结构发育周期详见2-7。

表2-6 项目产品方案一览表

| 养殖区域产品方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 年出栏（头） | 场区最大存栏 （头） |  |  | 去向 | 备注 |
|  |  |  | 断奶仔猪 | 育成猪 | 育肥猪 |  |  |
| 1 | 生猪 | 20000 | 2724 | 3762 | 3205 | 武定县境内的屠宰场 | 进入养殖场时断奶仔猪平均体重约为7kg，23周出栏后平均体重为130kg。 |

表2-7 项目生猪养殖种群结构及各阶段发育周期

| 猪群结构 | 数量/头 | 养殖发育周期（d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断奶仔猪 | 2724 | 42（6周） | 直接使用断奶后的仔猪进场进行保育、生长、育肥工作，断奶仔猪养至育肥猪期间，体重从7kg增重至130kg后进行出售，年出栏外售共计20000头。 |
| 生长猪 | 3762 | 63（9周） |  |
| ### 育肥猪 | ### 3205 | ### 56（8周） |  |

### 2.1.6项目平面布局

整个养殖区域用地分为2个地块，地块一和地块二；地块一为不规则的长方形，呈现出西南至东北走向，地势为东北高、西南低，属于一块缓坡状的土地；地块二为不规则的椭圆形，呈现东西走向，东面高、西面地，属于一块缓坡状的土地；拟建项目充分利用地形地势对养殖区域构筑物进行布设：

地块一内为竖向布设，利用地形地势设置5个台地，主要分为办公生活区、生猪养殖区、粪污处置区、生产生活辅助设施区、环保工程区及绿化区域。办公生活区主要布设于用地北面的最高台地，区域内由北向南依次布设外餐厅、厨房、储物间、熏蒸房、淋浴间、宿舍及卫生间洗衣房等；生产生活辅助设施区主要布设于用地北端边界，由西向东依次布设增压泵房、蓄水池、机井、停车棚、淋浴间、物资消毒间、工具房、药品房等；生猪养殖区域主要布设于地块北面至南面4个台地内，主要由北向南依次布设4栋育肥猪舍，圈舍东侧布设赶猪通道、用地中部西侧布设兽医室和隔离舍，圈舍南面布设装猪区域和回车场；粪污处置区域主要布设于用地西侧，由北向南依次布设黑膜沼气池、沼液收集池、污水处理站、出水收集池、粪便堆棚等；环保工程区域分散设置于生活办公区域内和养殖区域内，主要为化粪池、垃圾池、雨污水管网、医废暂存间等；绿化区域主要布设于粪污处置区域与养殖圈舍之间、4栋育肥舍之间及生活办公区与圈舍之间；区域内道路主要为竖向布设，设置3条主道路，一条位于圈舍西侧、一条位于圈舍东侧、一条位于生活办公区西侧，3条主道路分别连接3个出入口并设置支叉道路通往各功能区域内，位于西南面的出入口为粪污出入口、位于东南面的出入口为生猪装卸出入口、位于西北面的出入口主要为人员及原辅料运输车辆出入口，区域内道路实现了环通及按照功能进行了合理布设；生活办公区域东侧和西侧设置雨水收集沟渠、养殖场地区域环状设置雨水沟渠，充分利用北面高南面低的特点收集区域内雨水并在用地东南角地势最低处设置1个雨水总排口。项目地块一平面布置图详见附图三（1）。

地块二内为横向布设，利用地形地势设置4个台地，主要分为办公生活区、生猪养殖区、粪污处置区、生产生活辅助设施区、环保工程区及绿化区域。办公生活区主要布设于用地西面的地势最低处，区域内由西向东依次布设停车棚、厨房、食堂、职工宿舍、卫生间、浴室、办公室、洗衣房等；生产生活辅助设施区主要布设于用地西南面及东面边界，西南面主要布设储物室、设备间、药品间、熏蒸室、工具房、监控室、发电机房等，东面主要布设增压泵房、蓄水池、机井等；生猪养殖区域主要布设于地块中部3个台地内，主要由东向西依次布设3栋保育猪舍，圈舍北侧布设赶猪通道、圈舍东南面布设兽医室和隔离舍，圈舍西侧布设装猪区域和回车场；粪污处置区域主要布设于用地南面边界，由西向东依次布设沼液收集池、黑膜沼气池、粪便临时堆棚、病死猪处理房等；环保工程区域分散设置于生活办公区域内和养殖区域内，主要为化粪池、垃圾池、雨污水管网、医废暂存间等；绿化区域主要布设于粪污处置区域与养殖圈舍之间、3栋育肥舍之间及生活办公区与圈舍之间；区域内道路主要为横向布设，设置2条主道路，一条位于圈舍北侧、一条位于圈舍南侧，2条主道路分别连接2个出入口并设置支叉道路通往各功能区域内，位于西南角的出入口为人员、生猪装卸及原辅料运输车辆出入口，位于东南面的出入口主要为粪污出入口，区域内道路实现了环通及按照功能进行了合理布设；区域内沿着2条主道路设置雨水沟渠及用地南面边界设置雨水沟渠，充分利用地形地势及高程差对雨水进行收集，在西南角地势最低处设置1个雨水总排口。项目地块一平面布置图详见附图三（2）。

拟建项目的平面布置主要利用了地形地貌及周边环境敏感情况分功能进行布置，生产区域和生活管理区域进行了绿化带隔离，粪便污水处理设施和畜禽尸体无害化处理设施均布设在养殖区域侧面与生活管理区域相隔一定的距离，生活管理区域布设于养殖区域的上侧风向和侧风向处减少了养殖过程中废气对区域职工的影响；区域内的严格进行了雨污分流措施，采用暗管对污水进行收集进入黑膜沼气池、对雨水设置雨水沟渠单独收集处理后排放；分使用功能设置出入口，对粪污、人员及生猪运送车辆严格进行分流，避免造成交叉传染；地下水机井布设于地势较高处，远离粪污处置区域和圈舍区域，保证用水安全。综上，场区平面布置，考虑了与各功能的相互独立及有机连接、便于污染物的收集和处置、职工健康的保障、安全卫生及生产工艺的连续性等，因此项目平面布置合理。

### 2.1.7公用工程

#### 2.1.7.1给排水

（1）供水：项目养殖和职工生活用水来自于地块一北面地势较高处自打的1口深井和地块二东面地势较高处自打的1口深井，采用潜水泵体抽取分别进入一个蓄水池内存储；区域内架设管网供给养殖区域和生活区域，区域内地下水体相对丰富可保障生产、生活。

（2）排水：项目区实行雨污分流，根据地块一北面高南面低的地形地势，圈舍呈一定坡度进行设置，养殖圈舍周边设置环状雨水主收集沟渠，办公生活区域东西向竖向设置1条雨水

沟渠连接养殖区域雨水沟渠汇入养殖区域雨水沟，由东南角设置1个容积为300m3的初期雨水收集池、控制阀及1个后期雨水总排口排放入南面100m处的乡村水泥道路雨水沟渠内最终汇入西面的新村河，初期雨水收集后用于旱季绿化浇灌、沼液调配水及圈舍冲洗使用不外排。根据地块二东面高西面低的地形地势，沿着2条主道路设置环状雨水沟渠及在南面边界处设置雨水沟渠，雨水收集后汇集于西南面地势较低处，由西南角设置1个250m3的初期雨水收集池、控制阀及1个后期雨水总排口排放入西面的山间沟箐，初期雨水收集后用于旱季绿化浇灌、沼液调配水及圈舍冲洗使用不外排。生活区域内的污水经设置隔油池、化粪池收集处理后并入养殖圈舍区域一侧设置的污水主管；养殖圈舍区域下方设置1.5m高的废水收集沟渠、在圈舍一侧设置1根污水主管对每栋圈舍的废水进行收集，养殖和生活废水一同利用地势自流进入地势较低处设置的黑膜沼气池内，沼液排出后进入沼液收集池暂存，部分沼液架设管网用于东北面110m处企业种植地消纳、剩余沼液采用泵提抽取进入车辆运输方式提供给南面、东面、东北面白云庵村委会辖区内村落种植地进行消纳，废水不外排；所有污水管网均为地埋式暗管，不与大气降水接触。

#### 2.1.7.2供电系统

本项目用电主要包括：用地区域内2个地块各设置1台10kv的专用变压器、配电室及供电线路，供电电源由周边覆盖的电网接入，满足日常生产生活用电需求；地块二内设置1台柴油发电机作为停电情况下的应急发电使用。

- 2.1.7.3供风排气系统

由于采用了干清粪工艺，圈舍内的粪便日产日清及污水不在圈舍内积存，但是过程中需要保持圈舍空气流通以保证生猪健康生长；根据施工设计，拟建项目每栋圈舍墙面设置活动窗进行通风、圈舍顶部安装排风扇，以满足生猪养殖要求。

- 2.1.8原辅料用量、来源及特性

- 2.1.8.1原辅料用量及来源

本项目使用的主要原辅材料及能源包括猪饲料、电、水、除臭剂、锯木屑、疫苗、柴油、次氯酸钠和碘制剂、菌剂等辅助生产其年使用量见表2-8。

表2-8 原辅材料消耗量

| 序号 | 名称 | 年用量（t/a） | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪饲料 | 11917.615 | 武定神农猪业发展有限公司配送 | 生猪饲养使用 |
| 2 | 添加剂（EM菌、氨基酸、活菌剂等） | 4.2t/a | 武定县购买 | 饲料添加菌剂源头控制臭气产生 |
| 3 | 水 | 3.28万m3 | 区域内自打深井 | 生猪养殖过程用水、生活用水等 |
| 4 | 电 | 7万KW/h | 武定县供电公司 | 生产生活使用 |
| 5 | 日常出入消毒剂（次氯酸钠和碘制剂） | 0.65t/a | 武定县购买 | 圈舍消毒、人员和车辆消毒使用 |
| 6 | 圈舍除臭剂（大力克、万洁芬） | 1.2t/a | 外购 | 圈舍内进行除臭 |
| 7 | 909除臭剂 | 0.35t/a | 武定县购买 | 粪渣堆放过程中减少臭气产生 |
| 8 | 防疫药品及器材 | 按实际需购买 | 武定县境内购买 | 生猪治疗及防疫 |
| 9 | 疫苗 | 2.3万份/a | 武定县境内购买 | 生猪防疫 |
| 10 | 锯木屑 | 64t/a | 武定县境内购买 | 病死猪堆肥填料 |
| 11 | 微生物菌剂 | 0.224t/a | 武定县境内购买 | 病死猪堆肥时添加使用，0.7kg/m3 |
| 12 | 柴油 | 0.34t/a | 猫街镇购买 | 桶装柴油，柴油发电机使用。 |

- 2.1.8.2原、辅料特性

主要原辅材料化学性分析

（1）EM菌剂

EM为复合菌群，主要有几大菌群组成，各类微生物都各自发挥着重要作用，核心作用是光合细菌和嗜酸性乳杆菌为主导，其合成能力支撑着其他微生物的活动，同时也利用其他微生物产生的物质，形成共生共荣的关系，保证 EM菌液状态稳定，功能齐全，发挥出集团军作战的强大能量。 EM菌液的主要功能是造就良性生态。只要施用恰当，它就会与所到之处的良性力量迅速结合，产生抗氧化物质，清除氧化物质，消除腐败，抑制病原菌，形成适于动植物生长的良好环境，同时，它还产生大量易为动植物吸收的有益物质，如氨基酸、有机酸、多醣类、各种维生素、各种生化酶、促生长因子、抗生素和抗病毒物质等，提高动植物的免疫功能，促进健康生长，从而在减轻劳动、降低成本、提高产量、改善品质，提前上市，使人们吃(用)上无污染的高质量产品的前提下，提高全社会的生产水平和生活质量，保护地球环境和人类美好的家园。

（2）除臭剂

除臭剂是采用提取植物中天然杀菌除臭因子精制而成，不添加任何化学物质，对人体、牲畜无任何毒副作用，使用安全。具有抑菌、杀菌和除臭功效，对氨、硫化氢等恶臭有良好的分解去除效果，可用于食品医药、固废处理、污水处理等行业的空气净化与异味处理。

（3）次氯酸钠

| 国标编号 | 83501 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS号 | 7681-52-9 |  |  |
| 中文名称 | 次氯酸钠 |  |  |
| 英文名称 | Sodium hypochlorite solution |  |  |
| 别名 | 漂白水 |  |  |
| 分子式 | NaClO；NaOCl | 外观与性状 | 微黄色溶液，有似氯气的气味 |
| 分子量 | 74.44 | 沸 点 | 102.2℃ |
| 熔点 | -6℃ | 溶解性 | 溶于水 |
| 密度 | 相对密度(水=1)1.10 | 稳定性 | 不稳定 |
| 危险标记 | 20(腐蚀品) | 主要用途 | 用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺等 |
| 对环境的影响 | 一、健康危害 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。已知本品有致敏作用。用次氯酸钠漂白液洗手的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。 二、毒理学资料及环境行为 急性毒性：LD505800mg/kg(小鼠经口)；危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。有腐蚀性。燃烧(分解)产物：氯化物。 |  |  |
| 应急处理处置方法 | 一、泄漏应急处理 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议就急处理人员戴好防毒面具，穿相应的工作服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后转移到安全场所。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 二、防护措施 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 三、急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。灭火方法：雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫。 |  |  |

（4）碘伏消毒液

碘伏又叫：“聚维酮碘溶液”,别名黄宫水；主要有效成分及其含量：以碘为主要成分的抑菌液，有效碘含量0.45%—0.55%（4500mg/L-5500mg/L）。是一种消毒防腐药,它对于大多数细菌包括霉菌都有杀灭作用,可用于皮肤,粘膜的消毒,也可治疗烫伤,皮肤霉菌感染等.碘伏在医院一般用于手术前消毒手；手术前皮肤消毒；各种注射部位皮肤消毒；器械浸泡消毒。

### 2.1.9施工进度安排

项目施工严格按照国家有关项目建设程序进行，可行性报告批准后，立即进行初步设计，然后进行设备采购和施工图设计。土建工程施工过程中，在互不影响的条件下，可穿插设备安装工作，饲养人员的培训工作应提前结束。

按照主体工程施工组织计划，本项目整个施工期为6个月，土建工程计划开工时间为2021年9月，于2022年3月底竣工。

- 3.工程分析

- 3.1项目污染物源强分析

### 3.1.1施工期工艺流程及产污节点简述

1、施工工艺简述：

①土石方开挖、平整时用推土机和压路机等设备对建设场地进行部分平整，采用削高垫低，少量剥离表土可完全填垫于区域内，无土石方外运；过程中主要产生固废、噪声、水土流失及地表植被清除后的生态破坏。

②项目构建设施的基础基本上为地上一层建筑，过程中需要进行基底硬化处置及预先布设供排水管线，因此采用混凝土设施和挖掘设备等进行。过程中产生的污染物质主要为土石方、扬尘、噪声及废水。

③主体构建物、辅助设施、生活管理设施及环保设施建造过程，主要为猪舍、粪污收集设施及生产生活辅助设施的构筑等，此阶段主要污染物为施工机械噪声、废气、土石方及建筑垃圾。

④绿化工作主要分为：覆土、种植、养护。覆土来源为项目开挖土方，由于绿化工程较小，基本采用人力施工，绿化工程施工过程中主要环境影响为噪声及扬尘。

2、施工期工艺流程图：

项目施工期为2021年9月底至2022年3月，共6个月；施工时间为早上8:00至下午18:00， 施工人数最多达60 人/天，施工人员主要来自附近村民，施工现场设置2个（2个地块各1个）施工营地（80㎡/个）及配套简易设施，夜间4人留守工地其余人员回家住宿。

项目在建设阶段由于建设施工和装修，不可避免地将对周围环境产生影响。期间主要污染因子有：噪声、施工扬尘、固体废物、施工废水等。工程结束后施工产生的扬尘、噪声等环境影响随之消失。施工期污染节点如3-1所示：

图3-1 施工期产污环节图

项目施工设计方案：

1、施工材料及来源

建设过程中采用的水泥、钢材、彩钢瓦、砖块、落水篦子、防渗膜等，除防渗膜由安装人员带入区域内，其余建筑材料均可在武定县城内购买，临时在拟建项目地内堆放；运输道路依托南面的乡村水泥道路及西面1122m处的轿钱线进行。

2、施工布置

施工营地

施工期间设置2个（每个地块设置1个）总占地面积为200㎡的施工营地，建筑内分别设置1个占地30㎡的简易食堂和1个占地5㎡的简易旱厕，中午和下午人员均在区域内用餐，夜间留下4人值守工地，其余人员回家住宿。

施工场地

通过施工设计资料，项目施工采用区域内用地，在每个地块区域内设置中型搅拌机及1处拌合场，即可满足建设需要。

3、施工条件

（1）施工用水

施工期间西面915m处存在新村河及新村水库，但与项目地之间存在一定的高程落差且中间具有山体进行阻隔，周边无较近的地表水河流及坝塘；施工期间用水采取地块一西南面边界处自打1口深井作为用水来源，地块二施工用水采取地块一机井抽取后在地块二内临时开挖一个容积40m3的池体暂存水体作为施工用水，后期地块一施工期自打机井作为地下水环境质量监控井使用；施工中设置截排水沟渠和雨水临时收集沉淀池体作为施工用水补充；施工人员生活用水拟采用区域内自打的深井水及少量外购桶装水补充，可满足生产、生活需要。

- 施工期排水

根据施工设计每个地块分为4个大块（生产辅助设施区、办公生活管理区、圈舍区、粪污处置区）进行施工，每个片区均采用临时截排水沟渠和雨水临时沉淀池处置后排放至地块西侧原有的乡村土石道路进入山间沟箐；施工人员生活废水和食堂废水经设置隔油池（2个0.5m3/个）和废水收集池（2个8m3/个）收集，消耗于洒水降尘；原料拌合废水和设备清洗水，设置废水沉淀池（2个6m3/个）收集后循环使用或降尘洒水消耗 。

（3）施工供电

区域内2个地块各架设10KV公司专线，施工用电可从变压器接入，电源由周边覆盖的电网接入，满足用电需求。

（4）施工通讯

施工通讯可由当地电信、移动部门提供，满足通讯需求。

（5）施工交通运输

项目区对外连接的乡村土石道路、乡村水泥道路已经形成，向北通往大麦地村委会所辖村落、向南连接西面1122m处的轿钱线，轿钱线向南通往龙庆关村及其他村落、向北通往武定县猫街镇；建设项目用地内原本为一般耕地且原有通往地块内的土石道路，施工期间经过土地平整压实后可便于车辆进入，不需要占用其他土地设置施工便道。

4、三场”布置

（1）临时施工区

项目区所需材料均外购进入区域内空地堆放，所需少量混凝土经设置拌合机械设备即可满足施工需求；施工人员来自周围村落，在区域内设置简易食堂、施工营地、临时旱厕后，可满足施工人员生活要求。

- 原辅材料堆场

本项目建设所使用的原辅材料，从猫街镇及武定县内购入和污水处理工程施工人员带入，按照施工进度定期分批采购，设置2个占地约300㎡（每个地块各1个150㎡的临时堆场）堆场于区域空地内暂存使用。

（3）临时弃渣场

根据施工设计资料，项目充分利用地形设置、采用削高垫低及构筑物土石方量相对较少，可完全消耗区域填垫，不设置弃渣场。

### 3.1.2 施工期污染物分析

1、施工期废气污染物分析

施工期的废气主要是扬尘、汽车和施工机械设备尾气、装修废气。

- 扬尘

扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，风力起尘主要是露天堆放粉状建筑材料及裸露区表层浮尘在刮风的情况下产生；动力起尘主要是在运输过程中因外力作用而产生。

a、露天堆场和裸露场地的风力扬尘

露天风力起尘与风速、粒径及含水率相关，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。不同尘粒的沉降速度见表3-6。

b、车辆行驶的动力起尘

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，产生量与行驶速度和道路清洁度相关；如表3-15中研究数据所示，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大；因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。

表3-1不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径（微米） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.03 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（微米） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（微米） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

表3-2　在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘  (单位：kg/辆.km)

| 车速 P | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10（km/h） | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15（km/h） | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20（km/h） | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

由于施工扬尘与很多因素相关，在此无法进行量化核算。但是施工单位可以通过定期给施工现场和施工道路洒水来降尘，通过定期洒水可以使扬尘降低到70%左右。另外还可以采取的降尘措施有：定期清扫施工场地和道路、使施工场地和道路尽量硬化、减少建筑材料的露场堆放或者在露天堆场覆盖遮挡物、增大堆放材料的含水率、限制运输车辆的速度和载重等。

（2）汽车和施工机械设备尾气

汽车和施工机械设备的尾气中的有害气体基本相同，主要含有CO、HC和NOX等有害成分，只是施工机械设备的废气排放量相对汽车要大。污染物排放量大小与混合气的空燃比、发动机的点火时间、进气压力（负荷）、发动机的转速变化有密切联系。

由于汽车和施工机械设备尾气中各种污染物排放量的计算涉及到汽车和施工设备的数量、工作时间、工作的状态等多种因素；根据使用类比资料，柴油载重车正常行驶1km排放的CO、HC、NOX分别为10.5g、6.2g、6.4g。施工期间机械设备数量相对较少且呈线源排放产生量较小，机械设备尾气对周边环境影响不是很大。施工单位可以通过采取限速、限载、加强汽车维护保养及保证其良好运转状态等措施来降低施工车辆和机械设备尾气污染物的排放量。

- 建筑装修废气

项目建设过程中，猪舍建设基本采用耐热彩钢结构，只有办公生活区需进行简单装修，涂料使用量很少，因此有机废气产生量极少。建议在施工装修过程中尽量使用环保型涂料，以减少有机废气的排放。

2、施工期废水污染物分析

（1）施工废水

施工废水主要为机械设备清洗及进出车辆冲洗水等，废水产生的量和产生时间均不确定，主要污染因子为石油类、SS。

根据国内外同类工程施工废水监测资料：清洗废水悬浮物浓度约为9646mg/L-2000mg/L，按照每辆车冲洗水量为0.36吨，每台机械冲洗水量为0.15吨。高峰期出入工地车辆为6辆次，产生冲洗废水最大为2.16t/d；同时施工的机械以最多12台计，则产生的机械冲洗废水最大为1.8t/d。施工过程中冲洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物，本项目工程废水产生量约为3.96 m3/d。为保证施工期废水24小时停留在沉淀池中，在2个地块区域内各设置1个容积为6m3的临时沉淀池，施工废水经临时沉淀池沉淀后，回用于车辆、工具清洗、道路场地洒水降尘等方面，不外排。

- 生活污水

本项目施工期废水主要来自于建筑施工人员的生活废水。施工高峰期人员60人计，人员均在区域内用餐，夜间4人值守住宿，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019）中给水定额，不住宿人员用水量约为30L/人·d，总用水量为1.68m3/d，排水量按80%计算，生活污水产生量为1.344m3/d；值守住宿人员生活用水量以80L/人·d，总用水量为0.32m3/d，排水量按80%计算，生活污水产生量为0.256m3/d；施工期间拟设置2个（每个地块1个）总占地60㎡的食堂供施工人员餐饮，根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T 168-2019）中正餐服务用水量37/L(㎡.d)，施工期间食堂用水量为2.22m3/d，排水量按80%计算，食堂污水产生量为1.776m3/d。施工期间人员的生活用水量为4.22m3/d、废水产生量为3.376m3/d，废水经2个地块食堂旁各设置1个容积0.5m3的隔油池处理后进入每个地块1个容积为8m3的废水收集沉淀池收集，用于区域内降尘洒水。类比施工期生活污水水质及主要污染物产生量见表3-3。

表3-3 施工期生活污水污染物排放参数

| 废水量 | 污染物 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.376m3/d | 浓度（mg/L） | 150 | 80 | 80 | 10 | 5 |
|  | 产生量（kg/d） | 0.5064 | 0.27 | 0.27 | 0.034 | 0.0169 |

根据以上分析，施工期间生活污水产生量为3.376m3/d，施工期间(6个月）生活污水产生总量为607.68m3，主要为施工人员清洗废水和食堂废水，废水经2个地块区域内各设置的1个容积为8m3废水收集池收集沉淀后，用于道路降尘洒水，不外排。

- 地表径流

施工期间的废水还包括降雨后地表径流形成的泥浆水以及其中所携带的污染物。项目地原为一般耕地，地势为缓坡状且比表较为粗糙，土壤径流系数取0.6，集水区面积为4.33355h㎡（总占地43335.5㎡其中地块1占地24007.867㎡、地块2占地19327.633㎡），武定县白云庵村委会多年平均降雨量为1080毫米，采用以下公式进行核算：

Qm=C×Q×A×10-3

式中：Qm——降雨产生的路面水量，m³/a；

C——集水区径流系数；

Q——集水区多年平均降雨量，mm；

A——集水区地表面积，㎡。

经过核算项目区域的雨水量为28081.4m³/a、165.1847m³/d（雨季约170天），根据施工方案及建设区域地势（地块一整体北面相对较高、南面较低且由北向南呈现缓坡状，地块二整体东面相对较高、西面相对较低且由东向西呈缓坡状），建设方拟将分为4个主要的建筑片区进行施工，将在每个施工扰动区域周边修建截排水沟渠，地表径流按照施工区域分别设置临时沉砂池处理后，外排至周边山间沟箐。

3、施工期噪声污染物分析

在施工期，挖掘机、推土机、电焊机、搅拌机、振捣器及运输车辆等产生的噪声会对声环境造成一定污染，这些机械的单体声级一般均在75~105dB（A），施工期间的主要噪声源见表3-4。

表3-4建筑施工机械噪声声级   单位（dB(A)）

| 施工阶段 | 声 源 | 声 级（距声源5m） |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 液压挖掘机 | 82~90 |
|  | 推土机 | 83~88 |
|  | 压路机 | 80~90 |
| 结构阶段 | 电 锯 | 93~99 |
|  | 搅拌机 | 75~80 |
|  | 振捣器 | 80~88 |
|  | 电焊机 | 80~85 |
|  | 重型运输车 | 82~90 |
|  | 空压机 | 88~92 |
|  | 电 钻 | 100~105 |
| 装修、安装阶段 | 电 锤 | 90~95 |
|  | 手工锯 | 90~95 |
|  | 无齿锯 | 80~86 |
|  | 角磨机 | 90~96 |

4、施工期固体废物

（1）开挖及回填土石方

根据建设单位委托昆明润沃环保科技有限公司编制完成的《武定硕际农业科技开发有限公司打火石生猪场建设项目水土保持方案报告书》（报批稿2021年7月），项目施工期间，土石方来源于表土剥离、场地平整、基础建设，土石方开挖总量为3.73万m3，（其地块一养猪场场平开挖2.10万m3、地块二养猪场场平开挖1.13万m3；地块一养猪场基础开挖0.18万m3、地块二养猪场基础开挖0.15万m3；地块一养猪场表土剥离0.08万m3、地块二养猪场表土剥离0.09万m3），回填土石方3.73万m3（其中地块一养猪场场平回填2.10万m3、其中地块二养猪场场平回填1.13万m3；地块一养猪场基础回填0.18万m3、地块二养猪场基础回填0.15万m3；地块一养猪场绿化覆土回填0.08万m3、地块二养猪场绿化覆土回填0.09万m3），无需外购绿化覆土，无弃方产生。项目施工期间土石方平衡表详见表3-5，项目土石方平衡图详见图3-2。

表3-5 土石方产生量核算表  单位：m3

| 项目组成 |  | 挖方 |  |  |  | 填方 |  |  |  | 调入 |  | 调出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 场平挖方 | 基础挖方 | 表土剥离 | 小计 | 场平填方 | 基础填方 | 绿化覆土 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 一、已发生土石方 |  | 3.48 | 3.23 | 0.08 | 0.17 | 3.31 | 3.23 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 地块一养猪场 | 表土剥离 | 0.08 |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 | 绿化区 |
|  | 场地平整 | 2.10 | 2.10 |  |  | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑基础 | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 地块二养猪场 | 表土剥离 | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  | 0.09 | 绿化区 |
|  | 场地平整 | 1.13 | 1.13 |  |  | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑基础 | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 二、将产生土石方 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.42 |  | 0.25 | 0.17 |  |  |  |  |
| 地块一养猪场 | 建筑基础 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |  |  |
|  | 绿化覆土 |  |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.08 | 0.08 | 建构筑物区 |  |  |
| 地块二养猪场 | 建筑基础 | 0.10 |  | 0.10 |  | 0.10 |  | 0.10 |  |  | 建构筑物区 |  |  |
|  | 绿化覆土 |  |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
| 合 计 |  | 3.73 | 3.23 | 0.33 | 0.17 | 3.73 | 3.23 | 0.33 | 0.17 | 0.17 |  | 0.17 |  |

图3-2 土石方平衡图

（2）建筑垃圾

项目施工期产生的建筑垃圾为建筑废弃材料，废建筑材料主要包括砂石、石块、碎砖、废金属、废钢筋、废防渗膜等。

项目总建筑（地上构筑物）面积为28481m2（其中猪舍24000m2、生产生活辅助设施4481m2）、粪污处置区域建筑面积为4187.58㎡，根据《环境卫生工程》（2006 年vol.14 No4）中《建筑垃圾的产生与循环利用》，单位面积施工固体废物的产生系数为20~50kg/m2，拟建项目生产生活辅助建筑主要以砖混结构为主、猪舍以钢架结构为主，本环评取20kg/m2，施工总建筑面积为32668.58m2，工程产生的建筑垃圾为653.37t。按可回收利用率按照40%计算，可回收部分约为261.348t，剩余不可回收利用部分为392.022t。可回收部分回收后出售废品收购企业，不可利用部分由施工方清运至主管部门指定地点堆放。

（3）生活垃圾

施工期施工人员夜间留下4人值班住宿其余人员回家住宿，施工人员最多60人/天，只食不宿人员生活垃圾产生量按0.5kg/d计算、食宿人员生活垃圾产生量以1kg/d计算，施工人员生活垃圾产生量为32kg/d，在施工区域内统一堆存后，定期清运至猫街镇白云庵村委会生活垃圾集中收储设施内倾倒，清运率100%。根据类比，粪便产生量按0.25kg/人·天计算，产生粪便量共计15kg/d，在2个地块区域内各设置1个占地为5㎡旱厕，施工期结束后委托周边村民凊掏，消耗于周边的农业种植用地。

（4）施工期间餐饮固废

施工期间人员均在区域内用餐，餐饮过程中将会产生剩汤、剩饭、油脂废液及蔬菜分拣固废，每天60人中午、下午用餐，固废产生量约为18kg/d，经利用塑料袋进行单独收集后，由单独出去采买人员放置于武定县猫街镇垃圾集中收集设施。

5、生态环境

（1）动植物

项目用地属武定县白云庵村委会打火石辖区内的一般耕地，建设之前已经通过与村委会签订租赁合同的方式取得；用地使用功能为季节性农业作物种植，地表经过人类种植活动的影响，植被多样性较为简单。经过现场踏勘，区域内动物生存环境较为恶劣且有人类活动侵扰，无野生动物及受保护的动物存在，偶尔有鸟类停留如麻雀，地面存在少量的小型啮齿动物和小型昆虫如：小老鼠、蚂蚁等，区域内的动物多样性简单。

通过土地平整后，项目区域土地利用方式发生改变，原本的地表植被将被清理，对区域生态环境有一定影响。建设完成后，项目建设占地面积达到43335.5m2，区域内设置3330㎡的绿化带，在一定程度上可视为生态恢复补偿措施。

（2）水土流失

本项目水土流失因素主要包括场地平整及建筑物构筑过程中土石方挖填造成土体松散，地表植被的破坏增加了裸露面，以上因素容易产生水土流失，施工期可能引起水土流失的面积43335.5m2，即0.0433km2。

水土流失量按下式计算：

新增土壤流失量按下列公式计算：

式中：W——扰动地表土壤流失量，t；

ΔW——扰动地表新增土壤流失量，t；

n——预测单元，1，2，3，……n；

k——预测时段，1，2，3，指施工建设期、生产运行期和植被恢复期；

Fi——第i个预测单元的面积，km2；

Mik——扰动后不同预测单元不同时段土壤侵蚀模数，t/km2•a ；

ΔMik——不同预测单元各时段新增土壤侵蚀模数，t/km2•a ；

Mio——扰动前不同预测单元土壤侵蚀模数，t/km2•a ；

Ti——预测时段，a。

本项目可能造成水土流失面积为43335.5m2，项目地周边属于覆盖率一般的山林地、区域内为一般耕地；据查阅《云南省2004年土壤侵蚀现状遥感调查报告》（云南省水利厅，云南省水利水电科学研究院，2006年2月）、《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）及武定县水土保持资料，项目区为一般耕地，周边为覆盖良好的山林地，水土流失现状为轻度侵蚀，平均侵蚀模数为850.15t/km2·a，经扰动的土壤侵蚀模数比未扰动的土壤约可加大十倍，项目施工期（6个月）土壤侵蚀模数为8501.5t/km2.a。预测项目施工期可能产生水土流失总量为184.057t，可能新增水土流失总量为165.51t。

- 3.2 运营期污染源分析

- 3.2.1生猪养殖工艺

项目主要进行生猪的保育、育成及育肥，从武定神农猪业发展有限公司建设的种猪场运入断奶后的仔猪进行保育、育成及育肥，断奶后的仔猪毛重平均为7kg，每8~10头为一群进行群饲；饲料由武定神农猪业发展有限公司配送，项目区内不进行加工生产；猪只饮用水为地下水，通过抽取井水泵入项目区蓄水池内，通过地势高差将水压入各猪舍，猪舍内安装有猪用自动饮水器；保育猪经过6周饲养后体重增至21kg转入育肥舍进行9周育成和8周育肥，仔猪

经过23周养殖后体重达130kg后出栏，生猪运送至屠宰场进行屠宰。

图3-3 生猪养殖工艺

- 3.2.2 沼气净化工艺、清粪工艺、黑膜沼气池粪污处置工艺、病死猪堆肥工艺及污水处理站工艺

- 3.3.2.1清粪工艺

1、清粪工艺比选

我国规模化生猪养殖清粪工艺主要为4种，水冲粪、水泡粪、干清粪、微生物发酵，各种清粪工艺的优缺点比选详见下表。

表3-6 不同清粪工艺优缺点一览表

| 清粪工艺 |  | 优点 | 缺点 | 适用区域 | 发展趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冲粪 |  | 能及时、有效地清除舍内的粪尿,保持猪舍环境卫生,有利于猪群和饲养人员的健康；劳动强度小,劳动效率高,利于减少劳动力投入。 | 耗水量大,水资源浪费严重；后期粪污处理过程中,固液分离后,干物质中养分含量低,肥料价值降低;污水中的大部分可溶性有机物仍然很高,增加了处理难度。 | 劳动力缺乏的地区较为适用 | 水冲粪已经逐步淘汰，根据农业部办公厅印发《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范》中鼓励水冲粪改为水泡粪和干清粪。 |
| 水泡粪 |  | 粪便中的可溶性有机物经长时间浸泡后,便于后续处理;相对于水冲粪方式,能够节约冲洗用水量；可降低劳动强度,提高劳动效率。 | 粪便长时间在猪舍内停留,在粪沟中部分厌氧发酵,产生甲烷等有害气体,危及猪群和饲养人员的健康。 | 有条件的应用水泡粪工艺,对于水资源丰富、劳动力资源匮乏的地区,在做好污水循环利用的基础上,可以使用水泡粪工艺。 | 随着中国劳动力成本逐年上升及新一代年轻劳动力的劳动观念转变,中国农业劳动力资源相对紧缺,大型规模化猪场开始逐步尝试水泡粪等劳动力需求少的清粪方式；根据农业部办公厅印发《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范》采用水泡粪工艺的要控制用水量，减少粪污产生总量。 |
| 干清粪 | 机械干清粪 | 收集的固态粪便含水量低,粪中营养成分损失小,肥料价值高,便于高温堆肥或进行其他方式处理利用;耗水量少,产生的污水量少,且污水中的污染物含量低,易于净化处理。 | 刮板式清粪方式耗电量较大,拖拉刮板的钢丝绳易被腐蚀损坏,平均使用寿命一般不超过2～3年,且机械部件不易调节,清理效果和耐久性较差,因此机械清粪方式在国内的推广受到限制；在劳动力资源比较缺乏的地区,干清粪方式将难以为继。对于机械清粪噪声较大，不利于生猪生长。 | 采用粪便好氧堆肥发酵的方式宜采用干清粪；对于环境恶劣、水资源短缺等资源环境较差地区,为减少对资源的消耗和生态环境的影响,发展生猪产业需走节水型、生态型的产业发展之路,宜选择干清粪或微生物发酵等耗水量较少的清粪方式。 | 规模养殖场宜采用清粪工艺，但是在经济发达地区特别是在劳动资源匮乏地区,规模化猪场采用劳动量大的干清粪方式就难以为继；因此,在此类地区发展生猪产业,可选择水泡粪或机械干清粪等劳动强度较小的清粪工艺。 |
|  | 机械干清粪 |  | 劳动强度大,劳动生产率低,需要大量的劳动力资源,在劳动力资源比较缺乏的地区,干清粪方式将难以为继。 |  |  |
| 微生物发酵 |  | 无需冲洗猪舍,节约水资源；无粪尿污水向外排放,实现无污染、无排放、无臭气的清洁生产,较好地保护养殖和生态环境,有利于饲养人员和猪的健康；减少了劳动量,节约了劳动力。 | 猪的饲养面积大,增加场区占地面积;菌种、垫料的来源和替代需进一步研究;夏季垫料产热,温度较高,不利于猪的健康。 |  | 发酵床养猪在中国广泛流行,山东、福建等地逐步探索和推广发酵床养猪,国内部分科研院校也在开展发酵菌种、垫料中微量元素含量等研究,因此发酵床养猪作为一种生态环保的养殖方式越来越受到畜牧业从业人员的重视。 |

2、项目拟采用干清粪工艺：

项目所处的建设地点位于白云庵村委会打火石所辖的一般耕地，周边地势空旷环境质量优良、周边具有大量的农业种植地，地表水相隔较远水环境质量较好、属于源头水须进行保护、周边900m区域农业种植用水资源相对匮乏且区域内地下水资源具有一定的分散饮用功能；由于当前生猪养殖成本逐年增高且白云庵村委会年轻劳动力资源贫乏、水资源匮乏，是制约本项目的重要因素之一；本项目拟采用机械干清粪工艺，通过工艺的选择可以降低养殖的耗水量、降低废水中污染物质浓度、降低劳动强度节约成本及废水的产生量，废水产生后通过沼气池进行处理产生沼液，沼液优先就近还田（东北面个人承包种植地及周边大麦地村委会所辖村落农业种植地）、剩余沼液或不利用沼液设置污水处理站处理达到农灌水标准后用于农业灌溉消耗，提高了水资源的利用率及粪污资源化利用减少种植成本。

- 3.3.2.2 畜禽养殖废液处置工艺

1、废液处置工艺比选

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），粪污处理工艺分为三种模式：模式Ⅰ工艺以能源利用和综合利用为主要目的，适用于当地有较大的能源需求，模式Ⅱ工艺适用于能源需求不大，主要以无害化处理，降低污染物浓度，减少沼液和沼渣消纳所需配套的土地面积为目的，模式Ⅲ工艺适用于能源需求不高且沼液沼渣无法进行土地消纳废水必须处理后达标排放回用。

图3-4 模式Ⅰ工艺基本流程

图3-5  模式Ⅱ工艺基本流程图

图3-6  模式Ⅲ工艺基本流程图

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）废水处理的三种模式与项目基本情况，确定项目选用的粪污水处理工艺，具体见表3-7。

表3-7 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》与项目情况对比表

| 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 养殖规模在存栏（以猪计）2000头及以下的应尽可能采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺；存栏（以猪计）10000头及以上的宜采用模式Ⅲ处理工艺。 | 项目最大存栏保育猪2724头、育成猪3762头、育肥猪3205头，可以采用模式I或模式II处理工艺。 |
| 采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺的，养殖场应位于非环境敏感区，周围的环境容量大，远离城市，有能源需求，周边有足够土地能够消纳全部的沼液、沼渣。 | 项目场区位于武定县白云庵村委会打火石远离城市，周边无环境敏感区分布、环境容量大；周边500m范围内存在的农业种植地为1149亩勉强具备沼液完全消纳的条件，用地周边为旱地、周边900m内无地表水体积存且属于缓坡地、地表水资源局部相对匮乏虽西面为新村河和新村水库但落差较大用水不便；周边土地既有用肥需求也有用肥需求，而且项目汇水区域为新村水库和新村河，其水环境功能为源头水须进行保护，沼液消纳土地虽然勉强足够但是存在一定的不确定性因素及消纳地基本上处于缓坡耕地为不利地势可能引发水环境风险，因此可以采用模式II和模式III处理。 |
| 干清粪工艺的养殖场，不宜采用模式Ⅰ处理工艺，固体粪便采用好氧堆肥等技术单独进行无害化处理。 | 项目采用干清粪的处理工艺但粪便清理后外售有机肥加工厂，可以采用模式II处理工艺。 |
| 模式Ⅰ工艺以能源利用与综合利用为主要目的，适用于当地有较大的能源需求，沼气能完全利用，同时周边有足够土地消纳沼液、沼渣，并有一倍以上的土地轮作面积，使整个养殖场的畜禽排泄物在小区范围内全部达到循环利用的情况；粪便连同废水一同进入厌氧反应器；未采用干清粪工艺的，应严格控制冲洗用水，减少废水浓度，减少废水总量。 | 本项目采用干清粪工艺，周边种植地需要使用沼液和用水需求，粪便出售给有机肥加工厂不在周边消纳，项目产生的沼液土地消纳面积勉强足够且消纳地属于坡地、消纳过程中还存在一些不确定性因素、周边消纳地对用水具有需求。因此，可以在采用了干清粪工艺后，选用模式II废水处理工艺后形成沼液优先消纳，剩余或未利用沼液采用模式III处理达到农灌水标准后用于周边种植浇灌消耗。 |
| 模式Ⅱ工艺适用于能源需求不大，主要以进行污染物无害化处理、降低有机物浓度、减少沼液和沼渣消纳所需配套的土地面积为目的，且养殖场周围具有足够土地面积全部消纳低浓度沼液，并且有一定的土地轮作面积的情况；废水进入厌氧反应器之前应先进行固液（干湿）分离，然后再对固体粪渣和废水分别进行处理。 |  |
| 模式Ⅲ工艺适用于能源需求不高，且沼液和沼渣无法进行土地消纳，废水必须经处理后达标排放或回用；废水进入厌氧反应器之前应先进行固液（干湿）分离，然后再对固体粪渣和废水分别进行处理。 |  |

根据表3-7，本项目所采用的工艺为干清粪，运行过程中周边500m范围内消纳土地条件不太良好，周边既有用水需求也有用肥需求，因此可以采用模式II或模式III进行处理，但结合本项目及周边特点拟采用的具体工艺：干清粪工艺分离粪便和废水、粪便进入堆棚暂存外售有机肥加工企业、废水进入黑膜沼气池厌氧处理、沼渣排出后脱水送入粪便堆棚暂存外售有机肥厂、沼液进入收集池暂存后优先用于周边企业及村落种植地消纳，剩余沼液或不利用沼液接入一套污水处理站处理达到农灌水后暂存用于周边种植灌溉，黑膜沼气池和污水处理站厌氧过程中产生的沼气设置集气管线收集后设置沼气净化设施处理及采用1套火炬柜放空燃烧。

2、项目所采用的粪便、污水处理工艺

本项目粪便、污水处理工艺见图3-7：

图3-7  项目粪便、污水处理工艺流程图

图3-8 项目污水处理站工艺流程图

粪便、污水处置工艺简述：

- 粪便、污水收集

地块一、地块二内分别设置1个食堂废水隔油池和1个化粪池，生活废水经过处理后与圈舍产生的废水一同进入2个地块内分别设置的1个黑膜沼气池；生猪养殖时圈舍布设于缓坡区域，地块一由北向南布设为4栋育肥圈舍、地块二由东向西布设3栋保育圈舍，每一台圈舍下方进行平整开挖后在圈舍搭建基础下方设置一套高度为1.5m的污水废液收集沟槽并连接一侧布设的污水主管，圈舍地面设置落水篦子以便于日常养殖圈舍内生猪尿液、冲洗废水的下落收集及圈舍内粪便采用刮板式清粪机进行地面粪便的日常日清。

圈舍内粪便利用刮板式清粪机清出圈舍后，利用车辆运送至粪便临时堆场暂存，粪便暂存后清运至武定县境内的有机肥加工厂作为生产原料；生活废水和养殖废液经污水主管收集后，利用地势落差自流进入2个地块内分别设置的1个黑膜沼气池（地块1黑膜沼气池容积1200m3、地块2黑膜沼气池容积500m3）内进行厌氧处理，排出的沼液进入地势较低处设置的沼液收集池（地块1沼液收集池容积1500m3、地块2沼液收集池容积1000m3）；地块二内沼液利用车辆运输、地块一内沼液利用车辆运输和架设管网方式消纳于用地东北面的个人承包种植地及周边大麦地村委会所辖村落种植地，在雨季或周边不愿使用沼液时将地块二内沼液运输至地块一内，采用污水处理站一同处理达标后暂存，作为周边农灌水消耗，不外排。

- 黑膜沼气池、排渣井

黑膜沼气池与传统的沼气池相比，主要优势为造价较低且沼气池体属于完全厌氧发酵，是一种采用防渗膜（优质HDPE即聚乙烯）进行池壁、底部及顶部全封闭型设施，设施设置须符合《HDPE防渗膜防渗工程技术规范》（行业标准SL/T231-98）设计要求，具有吸收热量、发酵充分、便于管理、费用节省的优点。

黑膜沼气池设置为2口（地块一1口容积1200m3、地块二1口容积500m3）总容积1700m3，沼气池基础经夯土处理结实并用土工膜进行铺设，底部采用高密度HDPE膜（厚度1.0mm）进行防渗处理，顶上采用高密度HDPE膜（厚度1.5mm）密封；上部设置有1个进水管道，底部设有排泥系统定期打开塞子（或阀门）将沉渣和剩余污泥排至黑膜沼气池外的1个排渣井（规格1.2×1.2×2.5m），沼渣采用泵提至固液分离设备脱水处理后一同运送至粪便临时堆棚暂存，外售有机肥加工企业。

黑膜沼气池在使用过程中，由于池体容积设计较大，圈舍内产生的混合废液（少量粪便、尿液、冲洗废水等）中的含水量相对较少；当混合废液的液位达到沼液出水口（池深四分之一处）水位时才会有沼液排出，因此前期使用阶段不会产生沼液排出现象，后期使用过程中进入多少废液将会排出多少废液；排渣井阀门打开后利用重力和压力进行排渣，排渣井井口略高于黑膜沼气池池壁，排出的沼渣最高与黑膜沼气池内的混合废液液位持平。沼渣采用1台固液分离设备脱水后进行清运粪便临时堆棚暂存，外售有机肥加工企业。

干清粪后少量粪便、废水进入黑膜沼气池内进行完全厌氧发酵产生沼气，一般沼气池产生沼气时间为30天至45天以保证COD充分去除产生沼气，黑膜沼气池采用顶部黑膜设置吸收热量，能够缩短沼气的产生时间、充分降解COD及有利于混合废液中病原菌等的杀灭达到无害化处置要求。

- 3.3.2.3沼气净化工艺

本项目拟将生猪养殖时废液在黑膜沼气池内产生的沼气通过收集系统将气体进行收集后，每个地块设置1套干法脱硫设备进行净化处理，净化后的沼气每个地块采用1套内燃型火炬柜进行放空燃烧排放。

图3-9 项目沼气处置工艺流程图

沼气净化工艺流程简介：

- 沼气收集系统

黑膜沼气池厌氧产生的沼气经过集气管线进行收集后，借压差流向卸压装置卸压，以便于后面的净化处置保证气体中硫化氢去除效率和水分去除效率。

（2）气体净化处理系统

由于沼气在收集过程中，会将原沼气中的少量水汽和微尘颗粒一起带出，导致沼气的燃烧热值降低，因此沼气在进入燃烧发电系统前需要进行脱水净化处理。

本项目预处理装置为整体结构，由干式阻火器、气水分离器、沼气脱硫器、水封器、正负压保护器等部分组成。

①干式阻火器：由壳体、支撑架、阻火芯等组成。通过对沼气进行阻隔，允许气体通过但不允许火焰或爆炸波通过

②气水分离器：大量含水的沼气进入气水分离器，并在其中以离心向下倾斜式运动，夹带的水分由于速度降低而被分离出来，被分离的液体流经自动疏水阀排出，干燥清洁的蒸气从分离器出口排出。

③沼气脱硫器：由主体钢结构、脱硫剂填料、观察窗、压力表、温度表等组成。在一个容器内放入填料，填料层有活性炭、氧化铁等。气体经卸压处理后以低流速从一端经过容器内脱硫剂，硫化氢氧化成硫或硫氧化物后，余留在脱硫剂中，净化后气体从容器另一端排出。

④水封器：一般安装于气体管线与设备之间。壳体可采用不锈钢、碳钢等多种材质。防止火焰进入设备、容器与管道内，或阻止火焰在设备和管道内扩散。其工作原理是在沼气进出口两侧之间设置阻火介质，当任一侧着火时，火焰的传播被阻而不会烧到另一侧。

⑤正负压保护器：由罐体、罐底、进气口、进水管和排空管组成，其中罐体被管道按照一定的体积比例分隔开，注入适当的水后，当气体压力比标准大气压大于4kpa或比标准大气压小于-0.5kpa时，进气口排空口相通，从而实现保护功能，整个保护器结构简单，可靠，安装方便。同时材料均采用碳钢或304不锈钢板，具有很好的防腐性能，经久耐用。

（3）沼气气水分离和脱硫原理

①脱硫塔工作原理

氧化铁脱硫：在常温下沼气通过脱硫剂床层，沼气中的硫化氢与活性氧化铁接触，生产三硫化二铁，然后含有硫化物的脱硫剂在空气中的氧接触，当有水存在时，硫化物又转化为氧化铁和单质硫。这种脱硫再生过程可循环进行多次，只至氧化铁脱硫剂表面的大部分空隙被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止。

脱硫反应为：Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O+63kJ

再生反应为: Fe2S3·H2O+1.5O2 = Fe2O3·H2O +3S +609kJ

再生后的氧化铁可继续脱除沼气中的H2S。上述两式均为放热反应，但是，再生反应比脱硫反应要缓慢。为了使硫化铁充分再生为氧化铁，往往将上述两个过程分开进行。

②气水分离工作原理

目前使用较多的是重力式气水分离器。其分离器原理是：黑膜沼气池产的沼气由气水分离器进口管，进入管体后，因器体截面积远远大于进口管截面积，致使沼气流速突然下降，由于水与气的比重不一样，造成水滴下降速度大于气流上升速度，水下沉到器底，沼气上升从出口管输出。

③脱硫塔工艺流程

干法脱硫是在圆柱状脱硫塔内装填一定高度的脱硫剂，沼气自下而上通过脱硫剂，H2S被去除，实现脱硫过程。整个脱硫系统包括水封、气水分离器、脱硫塔、气流流量计等，根据设计要求，脱硫塔可以串联也可以并联的灵活方式。脱硫工艺流程见图3-10。

。

图3-10 脱硫工艺流程

1-再生通气放散伐；2-气水分离器；3-脱硫塔，4-水封；5-自来水；6-沼气

入口。黑膜沼气池出来的沼气经过水封，进入脱硫塔，脱硫后进行气水分离，最后经计量后，送至储器柜。该脱硫工艺，技术成熟，成熟、可靠，脱硫效率可以达到95%以上。

脱硫剂塔内强制再生时将塔内沼气排净后，在20~40L/h的低空速下，用气泵将空气打入塔内，进行强制再生。在强制再生时，应交替改变进气的方向，有条件的应加入适量氨水，使pH值达到9~10。

当脱硫再生过程可循环进行多次，氧化铁脱硫剂表面的大部分空隙被硫或其他杂质覆盖而失去活性，即脱硫剂失效后，更换脱硫剂。

废脱硫剂在从塔内卸出前，先将脱硫塔的进气阀门关闭，打开放散阀，排放塔内空气24~48h,在打开塔底入口，将废脱硫剂卸出。为防止废脱硫剂自燃，可喷洒少量水。废脱硫剂出塔后，应放在指定地点，避免污染地下水，经收集后送给硫酸厂使用。

- 3.3.2.4病死猪堆肥工艺

项目运营期间会产生病死猪，病死猪产生后在地块二设置1处病死猪无害化处理房集中处理，处理过程中采用堆肥处理。

噪声

废气、噪声

病死猪

破碎机

堆肥仓

表层覆盖

有机肥

垫料层设置

木屑、生物菌种

外售

图3-11  项目病死猪堆肥工艺

病死猪堆肥工艺简介：

（1）病死猪运输

地块一、地块二内保育猪、生长猪及育肥猪养殖过程中产生病死猪时，利用电动三轮车将病死猪运输至地块二内的无害化处理房内；运送时先将病死猪的口鼻、眼睛、肛门、尿道等排泄器官用带有消毒液的纱布或者棉球包裹住，用不渗漏的容器将病死猪包裹住，将其装入不渗漏的电动三轮车车厢内，运输至无害化处理房。在运输病死猪的同时，建设单位可采用生石灰、漂白粉及二氯异氰尿酸钠等消毒剂进行全面消毒。

（2）碎尸机破碎

病死猪运送至无害化处理房内，将病死猪投入碎尸机进行破碎，病死猪碎尸机能将不同大小的病死猪尸体割成1~2cm3的小肉块，破碎后可以缩短堆肥时间，进入堆肥仓内堆肥。

（3）发酵堆肥

堆肥原理：用锯木粉、甘蔗渣、木屑等作为碳源，投加生物菌种通过各种厌氧菌、高热腐生菌以发酵的形式经过高温使病死猪尸体腐败分解，最终转化为粪肥，利用发酵过程中产生的高热把病原微生物杀死，最终达到无害化的效果。

对病死猪尸体进行破碎后堆肥，破碎后的病死猪尸体与木屑按照1:2的比例进行混合搅拌均匀后投入仓中（4个4×10㎡深2m）；在堆肥仓底部采用木屑和生物菌种混合后制作垫料，铺设的底部垫料层平铺厚度为40cm，作为堆肥的碳基础层，把死猪与木屑混合物放在碳基础层；每次摆完后再平铺一层15~20cm后的木屑，每个仓体可堆加至1.5~2.0m高。

温度在7~10d左右达到了最高温度，最高温度在60℃左右，发酵35~40d后温度开始降低到50℃以下，温度降低后进行第一次翻堆，第一次翻堆后采用新的物料进行表秒覆盖；翻堆3d左右温度再次上升至最高温度，再经过20~25d温度逐渐下降达到50℃以下后，进行清仓处理；清仓时发现碎肉已经完全分解，整个堆肥时间在60~70d左右。

（4）外售

经过堆肥后的病死猪经过了充分的发酵，利用发酵过程中的高热把病源微生物杀死，清理出仓的肥料可作为饲养蝇蛆、蚯蚓的基质及果树、花木的有机肥外售使用。

- 3.2.3 运营期污染源分析及源强核算

生猪存栏量核算：

（1）保育猪最大存栏量

项目从武定神农猪业发展有限公司在武定县境内的种猪场内运入断奶后的仔猪需要在区域内进行6周的保育养殖，6周之后进入育成舍进行养殖；项目断奶仔猪进入区域内数量为454头/周，保育成活率92%则保证成活后转入育肥量为418头/周，则育成猪最大存栏量为2724头，即6周后项目存栏保育猪达到恒定最大值。

（2）育成猪最大存栏量

育成猪阶段需要9周，之后转入育肥阶段。项目保育成活后的保育猪418头/周，育成成活率96%则保证成活后转入育肥量为401头/周，则育成猪最大存栏量为3762头，即9周后项目存栏育成猪达到恒定最大值。

（3）育肥猪最大存栏量

育肥猪阶段需要8周，项目每周有401头育成猪转入该阶段，育肥成活率96%则保证成活出栏售卖的育肥猪为385头/周 ，则育肥猪最大存栏量为3205头。

综上所述，本项目常年最大存栏量为：保育猪育2724头/a、育成猪3762头/a、育肥猪3205头/a。

#### 3.2.3.1营运期污染源分析

1、废气

本项目产生的废气主要是圈舍恶臭、粪便临时堆场臭气、厌氧池沼气、污水处理站臭气、燃烧废气、病死猪堆肥臭气及车辆尾气。

- 恶臭

项目恶臭主要来源于猪舍、黑膜沼气池、污水处理站、粪便临时堆棚及病死猪堆肥区域；猪舍内的恶臭来源于猪只皮脂腺和汗腺的分泌物、猪只体外激素、粘附在体表的污物等会散发出难闻的气体但占比较小，生猪排泄的粪便、尿液中散发出的恶臭属于主要的来源；粪便临时堆棚和病死猪堆肥区臭气主要为粪便和猪尸体有机物分解散发的恶臭，项目采用的工艺为干清粪工艺，尿液进入圈舍下方的污水收集管网、粪便当天利用刮板式清粪机进行清除，圈舍内地板残留物质较少产生的恶臭较少；恶臭中含有多种复杂成分，本评价选取养殖场中恶臭气体最具代表性的NH3和H2S对项目恶臭气体进行分析评价。

1）猪舍臭气

据统计，畜舍内可能存在的臭味化合物不少于168种。养猪场臭气污染属于复合型污染，污染物成份十分复杂，而且臭气污染物对居民的影响程度更多的是人的一种主观感受，猪舍NH3和H2S的排放强度受到许多因素的影响，包括生产工艺、气温、湿度、猪群种类、室内排风情况以及粪便的堆积时间等。

猪舍臭气源强核算参考中国环境科学学会学术年会论文集（2010）天津市环境影响评价中心张艳青等人发布的论文：《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》一文提供的数据，氨气和硫化氢源强统计详见表3-8：

表3-8 猪舍氨气、硫化氢排放强度统计

拟建项目仅进行生猪的养殖不涉及生猪的繁育，养殖过程中采用断奶过后的仔猪进行养殖，因此圈舍内为保育猪、中猪及大猪；项目保育猪的最大存栏量为2724头、育成猪（中猪）的最大存栏量为3762头、大猪的最大存栏量为3205头，项目生猪养殖过程中圈舍氨气和硫化氢源强计算结果详见表3-9。

表3-9 氨气和硫化氢年排放量及排放浓度

| 地块 | 类型 | 每天存栏数量/头 | NH3产生量 |  | H2S产生量 |  | 猪舍面积(m2) | 圈舍高度(m) | 圈舍内气体产生浓度(mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地块二 | 保育猪 | 2724 | 2.5878kg/d | 0.9445t/a | 0.681kg/d | 0.2485t/a | 10276 | 7 | NH3 | H2S |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.993 | 2.367 |
| 地块一 | 育成猪 | 3762 | 7.524kg/d | 2.746t/a | 1.128kg/d | 0.4119t/a | 13724 | 7 | NH3 | H2S |
|  | 育肥猪 | 3205 | 18.108kg/d | 6.6095t/a | 1.6025kg/d | 0.5849t/a |  |  | 66.702 | 7.105 |
| 备注 |  | 圈舍墙体采用活动窗、顶部采用排风扇，猪舍换气次数为4小时1次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上所述，项目地块一育成猪和育肥猪舍氨气产生量为9.355t/a、25.632kg/d、氨气产生浓度为66.702mg/m3，地块二保育猪舍氨气产生量为0.9445t/a、2.5878kg/d、氨气产生浓度为8.993mg/m3；地块一育成猪和育肥猪舍硫化氢产生量为0.9966t/a、2.7305kg/d、硫化氢产生浓度为7.105mg/m3，地块二保育猪舍硫化氢产生量为0.2485t/a、0.681kg/d、硫化氢产生浓度为8.993mg/m3。

根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》，调整饲料可减少生猪排放20%的氨和硫化氢；根据《自然科学》现代化农业，2011年第6期(总第383期)“微生物除臭剂研究进展”（赵晓锋，隋文志）的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试养殖场生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%；再结合建设单位介绍养殖过程中在饲料中添加活菌剂等，根据《动物科学》现代农业科技2011年第6期“猪舍内氨气排放控制研究进展”（山东省滕州市畜牧兽医局，高建萱），通过在饲料中添加活菌剂，可使生猪从源头排放的臭气含量下降56.46%；根据《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》中的恶臭污染防治措施，圈舍合理控制养殖规模和密度，圈舍之间栽种绿化隔离带绿化可以阻留和净化约40%的有害气体，还可以改善畜舍小气候起到遮阴和降温作用；项目通过上述措施，地块一猪舍中NH3的产排量为0.3964kg/d，H2S的产排量为0.0628kg/d，地块二猪舍中NH3的产排量为0.0146kg/d，H2S的产排量为0.0156kg/d，氨气和硫化氢在区域内无组织排放。

表3-10猪舍内通过措施控制后的氨气和硫化氢产排量

| 猪舍污染物产生量（kg/d） |  |  | 饲料调整措施 |  | 活体菌剂添加 |  | 除臭剂 |  | 圈舍间绿化阻隔吸附 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 效率 | 排放量（kg/d） | 效率 | 排放量（kg/d） | 效率 | 排放量（kg/d） | 效率 | 排放量（kg/d） |
| 地块一 | NH3 | 25.632 | 20% | 20.5056 | 56.46% | 8.928 | 92.6% | 0.6607 | 40% | 0.3964 |
|  | H2S | 2.7305 | 20% | 2.1844 | 56.46% | 0.951 | 89% | 0.1046 | 40% | 0.0628 |
| 地块二 | NH3 | 0.9445 | 20% | 0.7556 | 56.46% | 0.329 | 92.6% | 0.0243 | 40% | 0.0146 |
|  | H2S | 0.681 | 20% | 0.5448 | 56.46% | 0.2372 | 89% | 0.026 | 40% | 0.0156 |

2）粪便临时堆棚臭气

- 本项目的粪便临时堆场内粪污主要为猪粪便及黑膜沼气池沼渣，臭气的产生来源为有机物的降解；根据养猪场猪粪堆场监测的相关统计资料，NH3的平均排放量是4.35g(㎡.d)，且排放量随处置方式的改变而改变，在没有任何遮盖以及猪粪没有结皮情况下，排放强度为5.2gNH3/(㎡.d),若是结皮（16~30cm）后则为0.6~1.8gNH3/(㎡.d),若再覆以稻草（15~23cm），则氨气排放强度为0.3~1.2NH3/(㎡.d)。可见氨气的排放强度和猪粪临时堆场的管理方式极为相关，粪便随腐熟程度的推进，臭气的排放强度还会逐渐减少。

- 本项目地块一拟建粪便临时堆场占地150㎡、地块二拟建粪便临时堆场占地100㎡，粪便临时堆存过程中添加菌剂腐熟后定期外售给有机肥加工企业；氨气产生量以平均排放量4.35g(㎡.d)计，则地块一粪便临时堆场氨气产生量为0.652kg/d、0.23798t/a和地块二粪便临时堆场氨气产生量为0.435kg/d、0.1588t/a；粪便临时堆棚高为3m，则地块一粪便临时堆场氨气排放浓度为60.37mg/m3，地块二粪便临时堆场氨气排放浓度为60.417mg/m3。类比《云南双柏县天蓬养殖有限公司万头生猪养殖场建设项目》，粪便临时堆场H2S的排放浓度一般在1.2g/m2·d，本项目地块一粪便临时堆场占地面积150㎡、地块二粪便临时堆场占地面积100㎡，则地块一H2S的排放量为0.18kg/d即0.0657t/a、地块二H2S的排放量为0.12kg/d即0.0438t/a。

猪粪在临时堆场堆存时，企业采取填加日本进口的909生化菌种除臭剂、添加腐熟菌剂加快堆放时的粪便腐熟度及缩减堆存时间加快转运，削减堆放过程中产生的恶臭，可有效削减臭气污染因子的排放；类比《云南双柏县天蓬养殖有限公司万头生猪养殖场建设项目》可知，臭气削减率可达到90%以上，则地块一氨气排放量为0.0625kg/d、0.0238t/a和硫化氢排放量为0.018kg/d、0.00657t/a，地块二氨气排放量为0.0435kg/d、0.0159t/a和硫化氢排放量为0.012kg/d、0.00438t/a，粪便临时堆场内产生的臭气经过处理后无组织排放。

3）场区黑膜沼气池臭气

污水在黑膜沼气池厌氧生化处理过程中，会形成H2S、NH3，这部分产生恶臭的气体是由于混合废液中的有机物降解产生；经本环评沼气工程中的核算（见以下章节），地块一黑膜沼气池沼气产生量为22.292m3/d、0.8137万m3/a，沼气中硫化氢产生量为0.0399kg/d、14.563kg/a、浓度为1.79g/m3,氨气产生量为0.156g/d、0.0569kg/a、浓度为7mg/m3；地块二黑膜沼气池沼气产生量为5.045m3/d、0.1841万m3/a，沼气中硫化氢产生量为0.009kg/d、3.285kg/a、浓度为1.79g/m3,氨气产生量为0.0353g/d、0.0129kg/a、浓度为7mg/m3；本项目黑膜沼气池产生的废气因处于密闭的设施内，不对外界排放；氨气和硫化氢存在于沼气内，每个地块通过设置一套沼气干法脱硫设备净化处理后进入一套内燃式火炬柜放空燃烧。

- 污水处理站臭气

- 由于本项目运营期间的废水进入黑膜沼气池厌氧处理，处理后形成沼液排出暂存，地块一和地块二内的沼液统一进入地块一设置的污水处理站内处置，废水中污染物已经过充分的降解和发酵，有机物含量大量降低；污水处理站内处理圈舍养殖废水和生活废水，经本环评沼气工程中的核算（见以下章节），污水处理站沼气产生量为11.477m3/d、0.4189万m3/a，硫化氢产生量为0.0205kg/d、7.482kg/a、浓度为1.79g/m3,氨气产生量为0.0803g/d、0.029kg/a、浓度为7mg/m3,本项目污水处理站二级缺氧二级好氧工序产生的废气因处于密闭池体内产生，通过集气收集产生的沼气与黑膜沼气池产生的沼气一同处理；氨气和硫化氢存在于沼气内，通过一套内燃式火炬柜放空燃烧，根据查阅设备的工艺参数该设备的燃尽率为98%，则沼气中的硫化氢排放量为0.00015t/a、氨气排放量为0.0000006t/a，少量气体在区域内无组织排放。

5）沼气中氨气和硫化氢燃烧产生的废气

项目地块一黑膜沼气池和污水处理站对废水处理过程中产生的沼气量为33.769m3/d、1.2325万m3/a，地块二黑膜沼气池对废水处理过程中产生的沼气量为5.045m3/d、0.1841万m3/a。根据建设单位意见，项目不对沼气进行利用，但也不能直接排放到外环境中，夜间不对沼气进行燃烧，仅昼间8小时分批次进行燃烧；因此，环评建议建设单位地块一和地块二各设置1个储气柜（有效储气容积40m3和10m3用于控制沼气流速使其稳定连续通过沼气火炬进行燃烧）、各设置1台内燃式沼气火炬对项目产生的沼气进行燃烧，储气柜主要用于存储产生的沼气，同时控制沼气燃烧速率。

由于有过量空气存在时，H2S可以燃烧生成SO2，在有水蒸汽的环境中，就变成硫酸，具有强烈腐蚀性。在不同浓度下，硫酸的露点在90℃-160℃之间。硫酸接触到金属就会使其受到腐蚀，也会使得润滑油变质，从而加快机器磨损。水与沼气中的硫化氢共同作用，加速了金属管道、阀门及流量计的腐蚀与堵塞。另外，沼气中的硫化氢燃烧后生成二氧化硫，它与燃烧产物中的水蒸气结合成亚硫酸，使燃烧设备的低温部位金属表面产生腐蚀，还会造成对大气环境的污染，影响人体健康。因此，需要脱除沼气中的H2S。项目拟采用活性氧化铁脱硫和气水分离器脱水，脱硫效率达95%以上。通过脱硫后，沼气中硫化氢浓度89.5mg/m3，氨气浓度7 mg/m3。

地块一黑膜沼气池和污水处理站产生的沼气经过沼气净化装置处理后沼气中的硫化氢量为0.00302kg/d、1.1023kg/a，氨气量为0.236g/d、0.086kg/a；地块二黑膜沼气池产生的沼气经过处理后的硫化氢量为0.00045kg/d、0.16425kg/a，氨气量为0.035g/d、0.013kg/a；通过2个地块各设置一套内燃式火炬柜放空燃烧，根据查阅设备的工艺参数该设备的燃尽率为98%，则地块一沼气中的未燃烧而排放的硫化氢量为0.000022t/a、氨气排放量为0.000002t/a，地块二沼气中的未燃烧而排放的硫化氢量为0.0000032t/a、氨气排放量为0.00000026t/a，少量气体在区域内无组织排放。

项目对净化后的沼气放空燃烧时，沼气中的氨气（地块一0.0817kg/a、地块二0.01274kg/a）和硫化氢（地块一1.0802kg/a、地块二0.1609kg/a）会生成二氧化硫和氮氧化物，燃烧过程化学式为：2H2S+3O2=2H2O+2SO2、4NH3+5O2=4NO2+6H2O；通过核算，项目沼气燃烧时地块一生成的二氧化硫为2.033kg/a、氮氧化物为0.221kg/a和地块二生成的二氧化硫为0.3028kg/a、氮氧化物为0.0344kg/a，产生量较小经过无组织排放。

6）无害化处理间堆肥臭气

项目运营期间对病死猪尸体采用碎尸机进行破碎后与木屑混合投放入堆肥仓进行堆肥，堆肥过程中由于尸体受到微生物的分解会释放臭气，臭气的主要成分为氨气、硫化氢、二氧化碳、水、能量等，由于拌合了锯木屑、菌剂及覆盖锯木屑发酵过程中排放出来的臭气较少；项目年产生病死猪量为5t（详见固废核算章节），根据类比《广西田阳县五村镇天阳村精准扶贫生态养猪及有机肥加工项目》中的病死猪无害化处理采用堆肥发酵法臭气产生源强，堆肥过程中发酵30d氨气下风向10m处排放浓度最大为0.014mg/m3、硫化氢下风向10m处排放浓度最大为0.003mg/m3，氨气产生速率为0.004kg/h、0.096kg/d、0.035t/a，硫化氢产生量为0.001kg/h、0.024kg/d、0.00876t/a，少量氨气和硫化氢在区域内无组织排放。

7）场区臭气排放总量

猪舍、沼气池体、污水处理站、病死猪处理房及粪便临时堆棚通过采取以上措施后，恶臭排放源强见表3-11所示。

表3-11 场区NH3和H2S气体排放源强预计

| 项目 |  |  | 产生量（kg/d） | 年总产生量（t/a） | 去除效率（%） | 削减量（kg/d） | 削减量 （t/a） | 排放量（kg/d） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 地块一 | NH3 | 25.632 | 9.355 | 20%、56.46%、92.6%、40% | 25.234 | 9.2104 | 0.3964 | 0.1446 |
|  |  | H2S | 2.7035 | 0.997 | 20%、56.46%、89%、40% | 2.668 | 0.9741 | 0.0628 | 0.0229 |
|  | 地块二 | NH3 | 0.9445 | 0.344 | 20%、56.46%、92.6%、40% | 0.9279 | 0.3387 | 0.0146 | 0.0053 |
|  |  | H2S | 0.681 | 0.248 | 20%、56.46%、89%、40% | 0.6638 | 0.2423 | 0.0156 | 0.0057 |
| 粪便临时堆棚 | 地块一 | NH3 | 0.625 | 0.23798 | 90% | 0.5625 | 0.2053 | 0.0625 | 0.0238 |
|  |  | H2S | 0.18 | 0.0657 | 90% | 0.162 | 0.0591 | 0.018 | 0.0066 |
|  | 地块二 | NH3 | 0.435 | 0.1588 | 90% | 0.3915 | 0.1429 | 0.0435 | 0.0159 |
|  |  | H2S | 0.12 | 0.0438 | 90% | 0.108 | 0.03942 | 0.012 | 0.00438 |
| 黑膜沼气池 | 地块一 | NH3 | 0.000156 | 0.000057 | 98% | 0.000152 | 0.000055 | 0.000003 | 0.0000011 |
|  |  | H2S | 0.0399 | 0.01456 | 95%、98% | 0.03714 | 0.013558 | 0.0000399 | 0.0000146 |
|  | 地块二 | NH3 | 0.0000353 | 0.000013 | 98% | 0.000035 | 0.000012 | 0.0000007 | 0.0000002 |
|  |  | H2S | 0.009 | 0.003285 | 95%、98% | 0.000009 | 0.000003 | 0.008379 | 0.0000032 |
| 沼气中氨气和硫化氢燃烧废气 | 地块一 | SO2 | / | / | / | / | / | 0.00557 | 0.002033 |
|  |  | NO2 | / | / | / | / | / | 0.000605 | 0.000221 |
|  | 地块二 | SO2 | / | / | / | / | / | 0.000829 | 0.0003028 |
|  |  | NO2 | / | / | / | / | / | 0.000094 | 0.0000344 |
| 污水处理站 | 地块一 | NH3 | 0.0000803 | 0.000029 | 98% | 0.000078 | 0.000028 | 0.0000016 | 0.0000006 |
|  |  | H2S | 0.0205 | 0.00748 | 98% |  |  | 0.00041 | 0.00015 |
| 病死猪处理房 | 地块二 | NH3 | 0.096 | 0.035 | / | / | / | 0.096 | 0.035 |
|  |  | H2S | 0.024 | 0.00876 | / | / | / | 0.024 | 0.00876 |
| 合计 | 地块一 | NH3 | 26.2572 | 9.5838 | / | 25.7956 | 9.4154 | 0.4614 | 0.1684 |
|  |  | H2S | 2.9439 | 1.0745 | / | 2.8625 | 1.04484 | 0.08126 | 0.02966 |
|  | 地块二 | NH3 | 1.4758 | 0.5387 | / | 1.3219 | 0.4825 | 0.15397 | 0.0562 |
|  |  | H2S | 0.834 | 0.30441 | / | 0.774 | 0.28251 | 0.06 | 0.0219 |
|  | 地块一 | SO2 | / | / | / | / | / | 0.00557 | 0.002033 |
|  |  | NO2 | / | / | / | / | / | 0.000605 | 0.000221 |
|  | 地块二 | SO2 | / | / | / | / | / | 0.000829 | 0.0003028 |
|  |  | NO2 | / | / | / | / | / | 0.000094 | 0.0000344 |

由表3-11可知，项目运营期地块一内无组织排放NH3的产生量为26.2572kg/d、9.5838t/a，NH3的排放量为0.4614kg/d、0.1684t/a；H2S的产生量为2.9439kg/d、1.0745t/a，排放量为0.08126kg/d、0.02966t/a,沼气燃烧产生的二氧化硫量为0.002033t/a、氮氧化物量为0.000221t/a。项目运营期地块二内无组织排放NH3的产生量为1.4758kg/d、0.5387t/a，NH3的排放量为0.15397kg/d、0.0562t/a；H2S的产生量为0.834kg/d、0.30441t/a，排放量为0.06kg/d、0.0219t/a,沼气燃烧产生的二氧化硫量为0.0003028t/a、氮氧化物量为0.0000344t/a。

项目通过对场内污水收集设施加钢筋砼活动盖板密封；加强圈舍之间的绿化，场区内利用一切空地、边角地带等地方进行绿化，绿化树木选择抗污能力强，净化空气好的植物，利用绿色植物吸收恶臭物质，可减轻臭气对周边环境的影响。

- 黑膜沼气池厌氧反应和污水处理站工序产生的沼气

- 一般情况下沼气的主要成分是甲烷(CH4)和二氧化碳(CO2)。此外还有少量的氢气(H2)、一氧化碳(CO)、氮气(N2)、硫化氢(H2S)等气体。甲烷约占50％～70％，二氧化碳约占30％～50％，其余气体含量很少，约占总体积的2％。沼气是无色气体，略有气味是因含少量硫化氢的缘故。

厌氧反应池对污水进行收集处理时将会产生一定的沼气，根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》，理论上降解1kgCOD产生的甲烷量为0.35Nm3；项目采用干清粪工艺将圈舍养殖废水排入黑膜沼气池内处理，其他生产生活废水经过预处理后经污水管网接入黑膜沼气池内处理。根据《畜禽养殖业水污染物排放标准》中的干清粪水质指标：COD浓度为2510~2770mg/L（平均浓度为2640mg/L），养殖废水与生活废水进行混合后的COD浓度为2565.566mg/L，进入黑膜沼气池的生产生活污水产生量为43.475t/d（其中包括圈舍冲洗废水13.29t/d、生猪尿液28.752t/d、总生活废水1.368t/d、少量进入黑膜沼气池的粪便后期脱水0.0654t/d)，黑膜沼气池COD产生量为111.538kg/d,黑膜沼气池厌氧工序去除效率为70%以上（以70%计），COD去除量为78.106kg/d,则甲烷产生量为27.337m3/d、0.9978万m3/a（其中地块一产生量为22.292m3/d、0.8137万m3/a和地块二产生量为5.045m3/d、0.1841万m3/a），甲烷的密度为0.71kg/m3,则每天产生甲烷19.409kg/d、7.084t/a（其中地块一产生量为15.827kg/d、0.5576万t/a和地块二产生量为3.582kg/d、0.1405万t/a）。

项目废水经沼气池厌氧处理后进入污水处理站内的COD浓度为769.6698mg/L,地块一和地块二产生的沼液进入地块一设置的1套污水处理站的COD总量为33.4614kg/d，污水处理站二级缺氧好氧工艺环节对水体中的COD去除效率约为98%，则去除的COD量为30.792kg/d,则甲烷产生量为11.477m3/d、0.4189万m3/a，甲烷的密度为0.71kg/m3,则每天产生甲烷8.148kg/d、2.974t/a。

综上，项目地块一设置的黑膜沼气池和污水处理站甲烷产生量为33.769m3/d、1.2325万m3/a，地块二设置的黑膜沼气池甲烷产生量为5.045m3/d、0.1841万m3/a；地块一和地块二产生的甲烷设置集气管线收集后采用内燃型火炬放空燃烧。

根据查阅《沼气技术理论与工程》中数据，沼气中硫化氢含量见表3-12：

表3-12   沼气中硫化氢含量（g/m3）

| 行业 | 单位数 | 最低 | 最高 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酒厂 | 4 | 0.82 | 1.08 | 1.15 |
| 屠宰场 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
| 畜禽场 | 5 | 0.00274 | 4.5 | 1.79 |
| 粪处理厂 | 2 | 1.5 | 14.5 | 7.95 |

根据《沼气制取车用天然气级燃料系统》资料：一般情况下，沼气由于发酵原料范围广，气体的组分有一定变化，有的几乎不含氨气，有的氨气含量较高；试验所取沼气产地的发酵原料主要以秸秆、牛粪为主，经检测氨含量小于7 mg/m3。

根据上述资料，本项目沼气中硫化氢浓度取1.79g/m3，氨气浓度7 mg/m3，本项目地块一硫化氢产生量0.0604kg/d、22.046kg/a和氨气产生量0.236g/d、0.086kg/a，地块二硫化氢产生量0.009kg/d、3.285kg/a和氨气产生量0.035g/d、0.013kg/a。

（3）沼气放空燃烧废气

项目废水处理过程中2个地块产生的沼气总量为14166m3/a、38.81m3/d。根据建设单位意见，项目不对沼气进行利用，但也不能直接排放到外环境中，因此，环评建议建设单位每个地块各设置1个储气柜（用于控制沼气流速，使其稳定连续通过沼气火炬进行燃烧）、1台内燃式沼气火炬对项目产生的沼气进行燃烧，储气柜主要用于存储产生的沼气，同时控制沼气燃烧速率。沼气燃烧后的产物为二氧化碳和水，对环境影响不大。

（4）运输车辆尾气

运输车辆废气排放主要是运输时启动和停放过程中产生的，废气中主要污染物为CO、HC、NOX等，由于排入开放性空间，汽车尾气呈分散、无规律的形式排放，排放量较小，对区域大气环境影响小。

本项目使用车辆运输猪只、饲料等过程中有尾气产生。由于运输车辆尾气中各种污染物排放量的计算设涉及到汽车的数量、工作时间、工作的状态等多种因素，项目区运营期运输车辆尾气无法进行定量核算。本项目运营期运输车辆尾气影响不是很大，但是为了进一步降低运营期运输车辆尾气对当地大气环境的影响，企业可以通过采取限速、限载和加强汽车维护保养等措施来降低汽车尾气污染物的排放量。

（5）项目各类大气污染物产生及排放情况汇总表见表3-13所示。

表3-13 项目各类无组织废气产生及排放废气汇总表

| 序号 | 产污环节 |  | 污染物 | 主要污染防治措施 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（ug/m3） |  |
| 1 | 圈舍 | 地块一 | NH3、H2S、臭气 | 优化饲料配比、添加菌剂，圈舍喷洒除臭剂、机械通风、圈舍保洁，圈舍之间设置绿化带吸附阻隔等。 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《畜禽养殖业污染物排放标准》 | NH3:1500 H2S:60 臭气：70（无量纲） | NH3:0.1446 H2S:0.0229 |
|  |  | 地块二 |  |  |  |  |  | NH3:0.0053 H2S:0.0057 |
| 2 | 粪便临时堆场 | 地块一 | NH3、H2S、臭气 | 添加秸秆吸附、喷洒除臭剂等。 |  |  |  | NH3:0.0238 H2S:0.0066 |
|  |  | 地块二 |  |  |  |  |  | NH3:0.0159 H2S:0.00438 |
| 3 | 黑膜沼气池 | 地块一 | NH3、H2S、臭气 | 设施密封，集气管线+沼气净化装置+放空燃烧 |  |  |  | NH3:0.0000011 H2S:0.0000146 |
|  |  | 地块二 |  |  |  |  |  | NH3:0.0000002 H2S:0.0000032 |
| 4 | 地块一污水处理站 |  | NH3、H2S、臭气 | 池体封闭、绿化吸附、合理布设，集气管线+沼气净化装置+放空燃烧。 |  |  |  | NH3:0.0000006 H2S:0.00015 |
| 5 | 地块二病死猪无害化处理房 |  | NH3、H2S、臭气 | 木屑覆盖吸附，合理布设、绿化吸附阻隔。 |  |  |  | NH3:0.035 H2S:0.00876 |
| 6 | 沼气燃烧 | 地块一 | 二氧化硫、氮氧化物 | 无组织排放。 |  | -- | -- | SO2:0.002033 NO2:0.000221 |
|  |  | 地块二 |  |  |  |  |  | SO2:0.0003028 NO2:0.0000344 |
| 7 | 机械设备尾气 |  | NO2、CO | 设备维护保养、大气净化 |  | ---- | ---- | 少量 |
| 无组织排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | NH3 | 地块一 |  |  | 0.1684 |
|  |  |  |  |  | 地块二 |  |  | 0.0562 |
|  |  |  |  | H2S | 地块一 |  |  | 0.02966 |
|  |  |  |  |  | 地块二 |  |  | 0.0219 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 地块一 |  |  | 0.002033 |
|  |  |  |  |  | 地块二 |  |  | 0.0003028 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 地块一 |  |  | 0.000221 |
|  |  |  |  |  | 地块二 |  |  | 0.0000344 |
|  |  |  |  | NOx、CO | 地块一 |  |  | 少量 |
|  |  |  |  |  | 地块二 |  |  | 少量 |

2、营运期废水污染源分析

项目营运期用水主要为生猪饮用水、猪舍冲洗用水、职工生活用水、食堂用水及绿化用水，废水主要为养殖废水、沼渣挤压脱水、食堂废水及生活废水。

生产用水及废水产生核算：

- 生猪饮用水

根据建设单位提供的资料，项目猪只从仔猪到育肥猪各阶段饮水量均不同，各阶段猪只饮水量如下表。

- 表3-14 猪只各阶段饮水情况

| 地块 | 阶段 | 重量（kg） | 天数（d） | 饮水量（L/d·只） | 饮水量（m3/d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地块二 | 保育猪 | 7-20 | 2724 | 2.5 | 6.81 |  |
| 地块一 | 育成猪 | 20-71 | 3762 | 7 | 26.334 | 64.794 |
|  | 育肥猪 | 71-130 | 3205 | 12 | 38.46 |  |

根据上表可知，项目运营期间地块一的生猪饮水用量为64.794m3/d、23649.81m3/a，地块二生猪饮水用量为6.81m3/d、2485.65m3/a。

（2）养殖废水

- 项目运营期间的养殖废水主要为圈舍清洗废水、沼渣脱水及生猪尿液：

①圈舍冲洗废水

项目运营期间拟采用机械干清粪方式对圈舍内生猪产生的粪便进行日产日清处理，粪便清理后运送至粪便临时堆场内，定期外售；根据《畜禽养殖业水污染物排放标准》干清粪工艺用水量为平均每头生猪10~15L,项目最大存栏保育猪2724头、育成猪3762头、育肥猪3205头，每天最大存栏量为9691头（其中地块一6967头、地块二2724头）；由于采用高压水枪冲洗工艺用水量取12L/头，则地块一用水量为83.604t/次、地块二用水量为32.688t/次，总用水量为116.292t/次、6047.184t/a，排污系数取0.8则工艺总废水产生量为93.0336t/次（13.29t/d）、4837.74t/a（每隔7天冲洗一次年以52次计），其中：地块一废水产生量为66.8832t/次、9.554t/d，地块二废水产生量为26.15t/次、3.735t/d，水体、尿液及少量粪便混合物进入每个地块内各设置的黑膜沼气池内（地块一1个总容积1500m3、地块二1个总容积500m3），地块一黑膜沼气池排出的沼液进入1个容积1500m3的沼液收集池暂存、地块二排出沼液进入1个总容积1000m3的沼液收集池暂存；地块二内沼液利用车辆运输、地块一内沼液利用车辆运输和架设管网方式优先提供给东北面种植企业138亩种植地和附近大麦地村委会村民1011亩种植地自愿消纳，地块一和地块二内暂存的沼液在雨季或村民不愿使用的情况下进入一套污水处理站内统一处理达到农灌标准后用于附近村落种植用水消耗，不外排。

②生猪尿液

根据《禽畜养殖业产污与排污系数手册》，西南区保育猪参考体重21kg、尿液产生量为1.36L/头.天,育肥猪参考体重71kg、商品猪育肥为3.08L/头.天；项目保育猪最大存栏量为2724头、育成猪最大存栏量为3762头、育肥猪最大存栏量为3205头，本项目育肥猪出栏体重130kg，污系数按下面公式进行折算：

表3-15 尿液产生量汇总一览表

| 地块 | 猪结构 | 最大存栏数量(头) | 折算后产生源强（L/d） | 产生量（m3/d） |  | 总产生量（m3/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地块二 | 保育猪 | 2724 | 1.36 | 3.704 |  | 1351.96 |  |
| 地块一 | 育成猪 | 3762 | 3.08 | 11.587 | 25.048 | 4229.255 | 9142.52 |
|  | 育肥猪 | 3205 | 4.2 | 13.461 |  | 4913.265 |  |
| 合计 |  | -- | -- | 28.752 |  | 10494.48 |  |

生猪养殖区域产生的尿液总量为10494.48m3/a，尿液排放量为28.752m3/d（其中地块一排放量为25.048t/d、地块二排放量为3.704t/d）；尿液经过圈舍落水篦子下漏至污水管网内，汇入圈舍一侧污水主管进入黑膜沼气池进行处理。

③沼渣挤出水分

根据查阅相关研究资料，新鲜猪粪的含水率为70%左右、黑膜沼气池排出的沼渣含水率约96.5%~97.5%，黑膜沼气池排渣井排出的沼渣采用1套固液分离设备进行脱水（可脱水至40~65%之间可以调节达到堆肥含水55%~60%的条件）；项目运营期间粪便总产生量为13.08t/d（地块一11.8t/d、地块二1.28t/d，干粪量为3.924t/d其中地块一3.54t/d、0.384t/d），经圈舍内刮板式清粪机清出分离（98%）产生的粪便量为12.8184t/d，剩余2%约0.2616t/d粪便伴随着废水进入黑膜沼气池内作为沼渣排出后使用固液分离设备脱水，粪便原生水量脱出约10%即0.0654t/d（地块一0.059t/d、地块二0.0064t/d）的粪便脱离废水产生和粪便中再吸收的沼液27%即2.616t/d，沼渣脱水共计2.6814t/d经污水管网收集后进入沼液暂存池内；雨季或不使用沼液消纳情况下接入地块一内设置的一套自建污水处理站，废水处理达标用于周边农业灌溉消耗。

- 综上所述，项目运营期间养殖区域用水量为88.2148t/d、32198.402t/a（地块一用水量为76.7365t/d、地块二用水量为11.478t/d），其中71.604t/d、26135.46t/a属于生猪养殖饮用水体为生猪体内含有通过蒸发、尿液及粪便中含水排出转化，剩余16.6105t/d、6062.8325t/a属于干清粪工艺的冲洗圈舍用水；圈舍冲洗废水量为13.29t/d与28.752t/d生猪尿液合并进入（42.042t/d其中地块一废水34.602t/d、地块二废水7.439t/d）黑膜沼气池内处理；少量粪便伴随着废水进入黑膜沼气池处理后从排渣井排出，沼渣采用固液分离设备分离后脱出废水2.6814t/d（粪便原生水0.0654t/d其中地块一0.059t/d、地块二0.0064t/d及粪便吸收的沼液2.616t/d）；地块一和地块二沼液和沼渣脱出水体共计42.107t/d，其中地块一养殖废水34.661t/d经污水管网收集进入1个容积1200m3黑膜沼气池处理后沼液进入1个容积1500m3的沼液收集池暂存、地块二养殖废水7.446t/d经污水管网收集进入1个容积500m3黑膜沼气池处理后沼液进入1个容积1000m3的沼液收集池暂存。

- 地块二内的沼液利用车辆运输至周边大麦地村所辖村落1011亩种植地优先消纳，在雨季和周边不使用沼液情况下将地块二内的沼液利用车辆运输至地块一内，采用一套处理能力不小于44t/d的污水处理站处理达到农灌标准，出水设置1个容积为700m3的池体收集，消耗于周边种植地灌溉，不外排。

生活用水及废水：

拟建项目建设完成后设置工作人员19人（地块一11人、地块二8人），每个地块拟建1个食堂，人员均在地块内食宿，生活废水（职工生活和食堂废水）中的食堂废水经每个地块各设置1个隔油池处理后和其他生活废水经污水管网收集后排入生活办公区域设置的2个容积为20m3（10m3/个每个地块1个）化粪池内处理后，排入黑膜沼气池。根据（DB53/T 168-2019）《云南省地方标准用水定额》，农村分散供水的生活用水量为65~90L/d·人，本环评食宿人员取90L计，则日用水量为1.71m3/d（地块一0.99m3/d、地块二0.72m3/d）、624.15t/a（地块一361.358m3/d、地块二262.8m3/d），用水产污系数以0.8计，则日排污水量为1.368m3/d（地块一0.792m3/d、地块二0.567m3/d）、499.32m3/a（地块一289.08m3/a、地块二206.955m3/a）；废水经污水管网收集进入各地块设置的1个化粪池内处理后，由污水主管接入黑膜沼气池。

综上所述，项目投入运营后，生活用水量为1.71t/d、624.15t/a，污水排放总量为1.368t/d、624.15t/a。生活污水主要污染物有CODcr、BOD5、总磷、SS、氨氮等，生活废水经污水管网收集后进入化粪池处置，再接入区域黑膜沼气池。

项目产生的生活污水水质数据参照《城市生活污水中污染物分类及处理性评价》（给水排水：Vol.30 NO.9 2004；王晓昌，金鹏康，赵红梅，孟令八），城镇生活污水中污染物浓度一般为COD：275mg/L；BOD5：132mg/L；SS：165mg/L；氨氮：35mg/L；总磷：6mg/L（以P计）。根据查阅常用污水处理设备及其处理效率资料，化粪池对COD的去除效率为15%、BOD去除效率为9%、SS的去除效率为30%、氨氮的去除效率为3%，项目产生的生活废水污染物产生量及排放量详见表3-16

表3-16 运营期生活废水中污染物产生及排放（经化粪池）核算一览表

| 污染物 | 产生浓度(mg/l) | 产生量（kg/d） | 削减量（kg/d） | 预测排放浓（mg/l） | 预测排放总量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水（m3） | 1.368 |  | 0 | 1.368 |  |
| COD | 275 | 0.3762 | 0.0564 | 233.75 | 0.3197 |
| BOD5 | 132 | 0.1805 | 0.0162 | 120.12 | 0.1642 |
| SS | 165 | 0.2257 | 0.0677 | 115.15 | 0.1579 |
| NH3－N | 35 | 0.0479 | 0.0014 | 33.95 | 0.0482 |
| 总磷 | 6 | 0.0082 | 0 | 6 | 0.0082 |

- 绿化用水

项目拟设置占地面积为3330㎡（地块一绿化2000㎡、地块二绿化1330㎡）的绿化场区内，根据《云南省地方标准用水定额 DB53/T168-2019》中绿化用水量为3L/㎡.次，则用水量为9.99t/次（地块一6t/次、地块二3.99t/次）；由于雨天不需要绿化，晴天才进行，场区3天进行一次绿化浇水，武定县晴天约为195天，年浇水以65次计，则耗水量为649.35t/a（地块一390t、地块二259.35t）；绿化用水经蒸发后消耗无废水外排。

4、初期雨水

根据武定县多年气象统计数据，武定县平均降雨天数为170天，最大一日降雨量为129.5mm，区域内总占地面积为43335.5㎡（地块一占地24007.867㎡、地块二占地19327.633㎡），雨天初期雨水量计算如下：

Wi=ψ×q×F×10-3×15

式中

Wi——地表雨水量（m3/次）；

q——最大降雨量（mm），武定县日最大降雨量129.5mm，0.0899mm/min；

F——汇水面积（m2）。本项目汇水面积43335.5m2

Ψ——径流系数（项目生产使用区地表经过硬化后较为平整且呈现缓坡状径流系数取0.8）

15——地表雨水按降雨前15min计。

经计算可知，项目用地区域初期雨水地表径流产生量为46.75m3/次（地块一25.899m3/次、地块二20.85m3/次）。项运营期间地块一东南角设置1个容积为300m3的初期雨水收集池、控制阀及后期雨水排放口、地块二西南角设置1个容积为250m3的初期雨水收集池、控制阀及后期雨水排放口，初期雨水收集后用于旱季绿化浇灌、沼液调配水及圈舍冲洗使用，后期雨水处置设置雨水总排口排放，水体最终汇入西面915m处的新村河内、继而进入新村水库。

5、生产生活废水产生量及排放量

项目生猪养殖时废水产生量为42.042/d（地块一34.603t/d、地块二7.439t/d）；生活用水量为1.71t/d、624.15t/a（地块一0.99t/d、地块二0.72t/d），废水产生量为1.368t/d、499.32t/a（地块一0.792t/d、地块二0.567t/d）；沼渣经过固液分离后脱水量（原生）为0.0654t/d、23.871t/a（地块一0.059t/d、地块二0.064t/d），进入黑膜沼气池内的废水量为31.596t/d（养殖废水、沼渣脱水及生活废水）。

表3-17  生产生活废水产生、排放及处置方式一览表

| 废水来源 |  | 产生量（t/d） | 处置措施 | 排放总量（t/d） |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生猪尿液 | 地块一 | 25.048 | 经污水管网收集后进入每个地块内各设置的一套黑膜沼气池处理 | 28.752 |  | 黑膜沼气池排出沼液经设置沼液收集池暂存，用于东北面138亩企业种植地及周边白云庵村委会所辖1011亩农业种植地消纳，雨季或村民不愿使用时接入一套污水处理站处理达标用于农灌消耗，不外排。 |
|  | 地块二 | 3.704 |  |  |  |  |
| 干清粪工艺圈舍冲洗废水 | 地块一 | 9.554 |  | 13.29 |  |  |
|  | 地块二 | 3.735 |  |  |  |  |
| 沼渣脱水（原生） | 地块一 | 0.059 | 黑膜沼气池排出沼渣固液分离后，废水进入沼液暂存池待用 | 0.0654 |  |  |
|  | 地块二 | 0.0064 |  |  |  |  |
| 职工生活废水 | 地块一 | 0.792 | 每个地块内设置的隔油池、化粪池处理进入黑膜沼气池 | 1.368 |  |  |
|  | 地块二 | 0.567 |  |  |  |  |
| 合计 |  | -- | -- | 43.475 | 地块一35.453 |  |
|  |  |  |  |  | 地块二8.022 |  |

根据查阅《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》中工艺污水水质资料（平均值）、沼气池厌氧反应及污水处理站二级好氧二级缺氧对污染物质的去除效率资料，混合废水主要污染因子浓度及厌氧反应池效率详见表3-18。

表3-18 生产生活废水主要污染物浓度

| 产生量 | 污染物名称 |  | CODcr | TP | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生猪尿液、冲洗废水、沼渣原生水42.107m3/d | 产生浓度（mg/L） |  | 2640 | 43.5 | 261 |
|  | 产生量（kg/ d） |  | 111.162 | 1.831 | 10.989 |
| 生活废水（清洗和食堂）1.368m3/d | 产生浓度 |  | 275 | 6 | 35 |
|  | 产生量 |  | 0.376 | 0.008 | 0.048 |
|  | 化粪池处理能力（%） | 厌氧 | 15% | 0 | 3% |
|  | 排放浓度（mg/L） |  | 233.75 | 6 | 33.95 |
|  | 排放量（kg/ d） |  | 0.319 | 0.008 | 0.046 |
| 废水总量43.475m3/d | 混合废水产生浓度（mg/L） |  | 2565.566 | 42.3 | 253.87 |
|  | 混合废水污染物产生量（kg/ d） |  | 111.538 | 1.839 | 11.037 |
|  | 黑膜沼气池厌氧反应处理能力（%） | 厌氧池 | 70% | 35% | 40% |
|  | 污水处理站效率 | 二级好氧、二级缺氧+深度处理（混凝沉淀、臭氧脱色） | 98% | 96% | 90% |
|  | 排放浓度（mg/L） |  | 15.393 | 1.099 | 15.232 |
|  | 排放量（kg/ d） |  | 0.669 | 0.048 | 0.662 |

- 项目水量平衡图

剩余或未利用沼液8.0124

车辆运输

图3-12 项目旱季水量平衡图    单位：m3/d

剩余或未利用沼液8.0124

车辆运输

注：沼液总量为43.475t/d，其中包括沼渣中能够脱除的原生水分为0.0654t/d；东北面138亩种植企业种植地沼液消纳1971t（以玉米计）二季（约45天沼液以N肥计）；周边较近的白云庵村落所辖大田种植地1011亩（以玉米计二季产量）剩余沼液虽然可勉强进行完全消纳但是存在消纳地势不利（坡耕地汇水新村河）、使用和消纳具体作物不确定性，因此以极端情况考虑都不利用则全部接入自建污水处理站处理达农灌水消纳。

图3-13 项目雨季水量平衡图    单位：m3/d

项目废水类别、污染物及治理设施信息表见3-19、废水污染物排放执行标准表详见表3-20、废水污染物排放信息表详见表3-21。

表3-19项目废水类别、污染物及治理设施信息表

| 序号 | 废水类别a | 污染物种类b | 排放去向c | 排放规律d | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号f | 排放口设置是否符合要求g | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称e | 污染治理设施工艺 | / | R是 £否 | R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温水排放 £车间或车间处理设施排放 |
| 1 | 生活废水 | PH、COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油、磷酸盐 | 其他 | 间断排放，排放期间流量稳定 | TW001 | 隔油池、化粪池、黑膜沼气池、污水处理站 | 化粪池厌氧、污水处理站好氧+缺氧+深度处理 | DW001 | 是 |  |
| 3 | 养殖废水 | BOD、COD、SS、氨氮、TP、粪大肠杆菌数、蛔虫卵 | 其他 | 间断排放，排放期间流量稳定 | TW002 | 污水稳定塘、黑膜沼气池、污水处理站 | 兼性厌氧、沼气池厌氧反应、污水处理站好氧+缺氧+深度处理 |  |  |  |

表3-20  项目废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定的排放协议a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | PH、BOD、COD、SS、氨氮、TP、动植物油、粪大肠杆菌数、蛔虫卵 | 采用沼液消纳部分不执行排放标准，处理达标废水农灌时执行(GB5084-2021）《农田灌溉水质标准》中的旱地作物标准限值 | PH5.8-8.5（无量纲）、COD≦200、BOD5≦100、SS≦100、粪大肠杆菌数≦40000个/（MPN/L）、蛔虫卵20个/10L |

表3-21 项目废水污染物排放信息表详见表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（kg/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 15.393 | 0.669 | 0.244 |
|  |  | 总磷 | 1.099 | 0.048 | 0.0175 |
|  |  | NH3－N | 15.232 | 0.662 | 0.241 |
| 全厂排放口合计 |  | COD |  |  | 0.244 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.241 |

3、营运期固体废物污染源分析

本项目运营期产生的固体废弃物主要有猪粪、病死猪、生活垃圾、沼渣、隔油池废液、化粪池沉渣、沼气脱硫固废、污水处理站污泥及医疗固废等。

（1）猪粪

根根据《第一次全国污染源普查-畜禽养殖业源产排污系数手册》中西南地区保育猪参考体重21kg粪便产生量为0.47kg/头.天、育肥猪参考体重71kg、粪便产生量为1.34kg/头.天；拟建项目保育猪最大存栏量为2724头、育成猪最大存栏量为3762头、育肥猪最大存栏量为3205头，本项目育肥猪出栏体重130kg，污系数按下面公式进行折算：

表3-22粪便产生量汇总一览表

| 地块 | 猪结构 | 最大存栏数量(头) | 折算后产生源强（kg/d） | 产生量（t/d） |  | 总产生量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地块二 | 保育猪 | 2724 | 0.47 | 1.28 |  | 467.2 |  |
| 地块一 | 育成猪 | 3762 | 1.34 | 5.041 | 11.8 | 1839.965 | 4307 |
|  | 育肥猪 | 3205 | 2.109 | 6.759 |  | 2467.035 |  |
| 合计 |  | --- | -- | 13.08 |  | 4774.2 |  |

生猪养殖区域产生的粪便总量为4774.2t/a、13.08t/a（其中地块一11.8t/d、4307t/a，地块二1.28t/d、467.2t/a）,新鲜粪便含水率为70%以上；粪便经过设置刮板式清粪机日产日清后，经收集转运至区域内设置的2个总占地250㎡（地块一占地总容积875m3）的粪便临时堆棚暂存，定期外售给有机肥加工企业。

- 病死猪

在生猪养殖过程中，会产生一定量的病死猪。病死猪的产生量与养殖管理水平息息相关，死猪比例约为0.5%，本项目年出栏20000头生猪，死猪产生量约为100头，平均重量以50kg/头计，则本项目死猪产生量为5t/a。企业拟对病死猪只进行无害化处置，项目拟在地块二南面边界中部突出位置集中设置1处占地660㎡的病死猪处理房其中设置4个（4×10㎡）的堆肥发酵仓进行堆肥处理，堆肥70天后进行清仓作为有机肥外售。

根据《中华人民共和国环境保护部办公厅关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789号）：“为防治动物传染病而需要收集和处置的废物”被列入《国家危险废物名录》中，编号为900-001-01，但是，根据法律位阶高于部门规章的法律适用规则，病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》。我部认为病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜再认定为危险废物集中处置项目”，项目病死猪属于一般废物。

（3）医疗固废

猪只在日常防疫及生病时会产生针筒、药瓶等医疗固废，该部份固废量很小，无法定量。此类废物属于危险固废，项目应配备专门的暂存间，并按《医院废物管理办法》及《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相应要求进行医疗固废的暂时储存和妥善处置。

本环评要求项目区产生的医疗固废经统一收集后存放于2个地块内分别设置的1个占地10㎡医疗固废暂存间，定期委托有资质的单位清运处理。

（4）生活垃圾

项目建设完成后拟设置工作人员19人，人员均在区域内食宿，食宿人员生活垃圾量以1.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为28.5kg/d，按年工作365天计，合计10.402t/a。

每个地块内设置生活垃圾桶和1个垃圾池，生活垃圾先集中收集后，定期清运至猫街镇白云庵村委会生活垃圾收储设施倾倒。

（5）化粪池沉渣

项目每个地块内设置1个化粪池对职工日常食堂废水、职工生活废水进行收集处理后，排入地块内的黑膜沼气池处理；进入化粪池的生活废水产生量为1.368m3/d（地块一0.792m3/d、地块二0.567m3/d）、499.32m3/a（地块一289.08m3/a、地块二206.955m3/a），化粪池使用一段时间后会产生沉渣，一般约为污水量的0.1%，则沉渣产生量约为0.499t/a（地块一0.289t/a、地块二0.207t/a）；沉渣经区域内职工凊掏后，运输至地块内各设置的1个粪便临时堆棚暂存外售有机肥加工企业（武定玉鑫农业发展有限公司）。

- （6）隔油池废液

项目运营期间每个地块设置1个食堂隔油池，隔油池使用过程中会产生食堂清洗时的油脂废液；食堂油脂废液产生量较小且属于一般固废，经区域职工定期凊掏后利用专用容器收集后，与生活垃圾一同处置。

- （7）沼渣

- 项目养殖圈舍经刮板式清粪机日产日清，少量的粪便随着尿液和冲洗废水进入黑膜沼气池内，进入黑膜沼气池的粪便量约为2%即0.2616t/d、95.484t/a，粪便进入黑膜沼气池内进行厌氧发酵及沉降处理生成沼渣由黑膜沼气池排渣井排出，剩余较少粪便以水体中悬浮物形式进入污水处理站内在工序内处置后成为了污泥；本环评沼渣量以最大产生量计（即粪便进入量），则沼渣产生量为0.2616t/d、95.484t/a（其中地块一0.236t/d、地块二0.0256t/d），沼渣排出后利用泵体抽取至1套固液分离设备内处理后，清运至每个地块内各设置的1个粪便临时堆棚暂存外售有机肥加工企业（武定玉鑫农业发展有限公司）。

- 污水处理站污泥

- 项目拟在地块一内设置一套处理能力不小于44t/d的污水处理站对2个养殖地块内未消纳及利用的沼液进行处理，处理过程中会产生沉泥；类比同类养殖项目污泥产生量约为0.044t/d、16.06t/a,产生的污泥由污水处理站贮泥池暂存及污泥脱水机脱水后运送至地块一内设置的1个占地150㎡粪便沼渣临时堆棚暂存外售有机肥加工企业（武定玉鑫农业发展有限公司）。

（9）沼气脱硫固废

项目拟在地块一和地块二内各设置1套干法脱硫装置对黑膜沼气池和污水处理站厌氧工序中产生的沼气净化处理，干法脱硫过程产生的固废量约为0.2t/a（其中包括硫),定期由设备维护方更换后带走。

表3-23 运营期间固废产生量及排放量汇总表

| 名称 | 产生量 | 排放量 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪粪及沼渣 | 4774.2t/a | 0 | 每个地块生猪产生的猪粪采用刮板式清粪机进行日产日清后运送至粪便临时堆棚暂存外售有机肥加工企业，黑膜沼气池排出的沼渣设置固液分离设备处理后沼渣运送至粪便临时堆棚暂存一同外售有机肥加工企业（武定玉鑫农业发展有限公司）。 |
| 病死猪 | 5t/a | 0 | 地块二内统一设置病死猪处理房，地块一、地块二内产生的病死猪运输至病死猪处理房内进行破碎、堆肥处理，有机肥外售。 |
| 医疗固废 | 少量 | 0 | 2个地块内分别设置1间单独医疗固废暂存间收集后，定期委托有资质的单位处置。 |
| 生活垃圾 | 10.402t/a | 0 | 2个地块区域内设置垃圾桶和垃圾池暂存，定期清运猫街镇白云庵村委会垃圾集中处置设施。 |
| 化粪池沉渣 | 0.499t/a | 0 | 地块一、地块二内工作人员定期凊掏后，运送至粪便临时堆棚暂存外售有机肥加工企业。 |
| 隔油池废液 | 少量 | 0 | 食堂隔油池废液凊掏后利用专用容器收集，与生活垃圾一同处置。 |
| 污水处理站污泥 | 16.06t/a | 0 | 污水处理站内贮泥池存贮后进行脱水，脱水污泥送至地块一内粪便沼渣临时堆棚暂存外售有机肥加工企业。 |
| 沼气脱硫固废 | 0.2t/a | 0 | 定期由设备维护方更换后带走回收。 |

4、营运期噪声污染源分析

运营期间，项目噪声源主要为运输车辆噪声、水泵、刮板式清粪机、猪只叫声、固液分离设备、碎尸机、混料搅拌机、翻堆设备、电动三轮车、装载机等设备的噪声，噪声级在50～95dB（A）。噪声源情况详见表3-24。

表3-24主要噪声源强值      单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 噪声级 | 排放方式 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输车辆 | 75~82 | 间歇 | 地块一和地块二道路 | 饲料及生猪运输 |
| 2 | 猪只叫声 | 70~75 | 偶发、间歇 | 地块一和地块二猪舍 | -- |
| 3 | 水泵 | 65~70 | 连续 | 地块一和地块二水井、贮泥池、集水池、排渣井 | 潜水泵 |
| 4 | 固液分离设备 | 75~80 | 连续 | 地块一和地块二黑膜沼气池旁 | 机械产噪 |
| 5 | 装载机 | 85~90 | 连续 | 地块一和地块二粪便临时堆棚 | 粪污倒转 |
| 6 | 刮板式清粪机 | 70~75 | 连续 | 地块一和地块二圈舍 | 圈舍粪便清理 |
| 7 | 污水处理站设备 | 75~85 | 连续 | 地块一 | 废水处理 |
| 8 | 电动三轮车 | 50~60 | 连续 | 地块一和地块二停车棚 | 物料运输 |
| 9 | 碎尸机 | 85~95 | 连续 | 地块二病死猪处理房 | 病死猪破碎 |
| 10 | 混料搅拌机 | 70~80 | 连续 | 地块二病死猪处理房 | 碎肉与木屑拌合 |
| 11 | 翻堆设备 | 55~65 | 连续 | 地块二病死猪处理房 | 堆肥仓翻堆 |

### 3.2.4营运期主要污染物产生量汇总

表3-25 项目建设完成后主要污染物产生量及排放量汇总

| 污染物 |  |  |  |  | 产生量 | 排放量 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 干清粪工艺圈舍冲洗 |  | 地块一 |  | 9.554t/d、3487.21t/d | 9.554t/d、3487.21t/d | 冲洗废水和生猪尿液经圈舍地面设置的落水篦子进入下方的污水收集管网，汇入圈舍一侧污水主管接入地块一和地块二分别设置的黑膜沼气池内（容积分别为1200m3和500m3），黑膜沼气池排出沼液进入2个地块内分别设置的1个沼液收集池（容积分别为1500m3和1000m3），沼液优先用于东北面138亩企业种植地和周边1011亩村落种植地施用、剩余或不利用沼液统一进入地块一设置的1座处理能力不小于44m3/d的污水处理站，处理达标废水设置1个容积700m3的收集池暂存，用于周边农业种植地灌溉消耗，不外排。 |
|  |  |  | 地块二 |  | 3.735t/d、1363.275t/d | 3.735t/d、1363.275t/d |  |
|  | 生猪尿液 |  | 地块一 |  | 25.048t/d、9142.52t/a | 25.048t/d、9142.52t/a |  |
|  |  |  | 地块二 |  | 3.704t/d、1351.96t/a | 3.704t/d、1351.96t/a |  |
|  | 生活污水 |  | 地块一 |  | 0.792t/d、289.08t/a | 0.792t/d、289.08t/a | 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水经管网收集后进入每个地块内分别设置的1个化粪池预处理（容积均为10m3），再接入地块内分别设置的黑膜沼气池处理，出水进入沼液收集池暂存，优先用于种植消纳。 |
|  |  |  | 地块二 |  | 0.567t/d、206.955t/a | 0.567t/d、206.955t/a |  |
|  | 粪便沼渣脱水（原生） |  | 地块一 |  | 0.059t/d、21.535t/a | 0.059t/d、21.535t/a | 黑膜沼气池排出的沼渣设置固液分离设备进行脱水后，沼液进入沼液收集池暂存，优先作为沼肥消纳。 |
|  |  |  | 地块二 |  | 0.0064t/d、2.336t/a | 0.0064t/d、2.336t/a |  |
|  | 初期雨水 |  | 地块一 |  | 25.899m3/次 | 25.899m3/次 | 地块一内初期雨水径流经设置雨水沟渠收集后，在东南角设置1个容积为300m3的初期雨水收集池、控制阀及1个后期雨水总排口排放入南面100m处的乡村水泥道路雨水沟渠内最终汇入西面的新村河，初期雨水收集后用于旱季绿化浇灌、沼液调配水及圈舍冲洗使用不外排。 |
|  |  |  | 地块二 |  | 20.85m3/次 | 20.85m3/次 | 地块二内初期雨水径流经设置雨水沟渠收集后，在西南角设置1个容积为250m3的初期雨水收集池、控制阀及1个后期雨水总排口排入西面山间汇水沟箐，初期雨水收集后用于旱季绿化浇灌、沼液调配水及圈舍冲洗使用不外排。 |
| 固体废弃物 | 猪粪及沼渣 |  |  |  | 13.08t/a、4774.2t/a | 0 | 生猪产生的猪粪采用刮板式清粪机进行日产日清后运送至粪便临时堆棚暂存外售有机肥加工企业，黑膜沼气池排出的沼渣设置固液分离设备处理后沼渣运送至粪便临时堆棚暂存一同外售有机肥加工企业（武定玉鑫农业发展有限公司）。 |
|  | 病死猪 |  |  |  | 5t/a | 0 | 病死猪产生后立刻运送至地块二内设置的无害化处理房内进行破碎堆肥。 |
|  | 沼气脱硫固废 |  |  |  | 0.2t/a | 0 | 设备维护方定期更换带走。 |
|  | 化粪池沉渣 |  |  |  | 0.499t/a | 0 | 定期凊掏后，运送至粪便临时堆棚暂存外售有机肥加工企业。 |
|  | 隔油池废液 |  |  |  | 少量 | 0 | 食堂隔油池废液凊掏后利用专用容器收集，与生活垃圾一同处置。 |
|  | 医疗固废 |  |  |  | 少量 | 0 | 设置单独医疗固废暂存间收集后，定期委托有资质的单位处置 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 10.402t/a | 0 | 区域内设置垃圾桶和垃圾池暂存，定期清运猫街镇白云庵村委会垃圾集中处置设施。 |
| 噪声 | 清粪机械、物料运输等机械设备噪声及车辆噪声 |  |  |  | 50~95dB(A) | / | 车辆限速、禁鸣、距离衰减；机械设备分散布设、选用低噪声设备、刮板式清粪机圈舍阻隔、维护保养、合理布设、距离衰减等。 |
| 废气 | 恶臭 | 猪舍 |  | 地块一 | NH3：9.355t/a H2S：0.997t/a | NH3:0.1446t/a H2S:0.0229t/a | 合理设计、科学喂养、圈舍喷洒除臭剂、圈舍之间设置绿化带阻隔吸附等。 |
|  |  |  |  | 地块二 | NH3：0.344t/a H2S：0.248t/a | NH3:0.0053t/a H2S:0.0057t/a |  |
|  |  | 粪便临时堆棚 |  | 地块一 | NH3：0.23798t/a H2S：0.0657t/a | NH3:0.0238t/a H2S:0.0066t/a | 农业秸秆吸附、喷洒除臭剂、及时出售、绿化吸附阻隔 |
|  |  |  |  | 地块二 | NH3：0.1588t/a H2S：0.0438t/a | NH3:0.0159t/a H2S:0.00438t/a |  |
|  |  | 黑膜沼气池 |  | 地块一 | NH3：0.000057t/a H2S：0.01456t/a | NH3:0.0000011t/a H2S:0.0000146t/a | 黑膜沼气池全封闭，集气管线收集后进入一套干法脱硫设备净化处理，设置内燃型火炬放空燃烧。 |
|  |  |  |  | 地块二 | NH3：0.000013t/a H2S：0.003285t/a | NH3:0.0000002t/a H2S:0.0000032t/a |  |
|  |  | 污水处理站 |  | 地块一 | NH3：0.000029t/a H2S：0.00748t/a | NH3:0.0000006t/a H2S:0.00015t/a | 污水处理站池体封闭、合理布设、绿化阻隔吸附。 |
|  |  | 病死猪处理房 |  | 地块二 | NH3:0.035t/a H2S:0.00876t/aa | NH3:0.035t/a H2S:0.00876t/a | 木屑覆盖吸附，合理布设、绿化吸附阻隔。 |
|  | 沼气 | 黑膜沼气池 |  | 地块一 | 33.769m3/d，1.2325万m3/a | / | 采用集气管线收集后，设置1套内燃型火炬柜放空燃烧（燃烧率98%）。 |
|  |  |  |  | 地块二 | 5.045m3/d， 0.1841万m3/a | / |  |
|  | 沼气中氨气和硫化氢燃烧废气（二氧化硫和氮氧化物） |  |  | 地块一 | SO2:0.002033t/a NO2:0.000221t/a | SO2:0.002033t/a NO2:0.000221t/a | 沼气采用1套干法脱硫设备净化处理后，采用内燃型火炬放空燃烧，无组织排放。 |
|  |  |  |  | 地块二 | SO2:0.0003028t/a NO2:0.0000344t/a | SO2:0.0003028t/a NO2:0.0000344t/a |  |
|  | 汽车尾气 |  |  | 地块一 | 少量 | / | 无组织排放 |
|  |  |  |  | 地块二 |  |  |  |

- 4.环境现状调查与评价

- 4.1自然环境现状调查

武定县位于楚雄彝族自治州东北部，东邻禄劝县，南与禄丰、富民毗邻，西与元谋接壤，北与四川会理县隔金沙江相望。东距昆明国家高速G5昆武高速公路64公里，南距楚雄州府鹿城镇164公里。武定县地处滇中高原北部，云贵高原西侧，其自然环境形成了县境地表崎岖，群山连绵。山地、丘陵、谷地、河谷平原和山间盆地（当地人称坝子）相互交错，山区面积占全县总面积的97%，坝子及水面占3%。全县平均海拔1910米，地势东西两侧及西南部高，北部低，东南部较开阔。海拔最低点为境内金沙江边的己衣新民大沙地862米，最高点为己衣乡白龙会峰2956米，高低相差2094米。县城海拔1710米。海拔在2500米以上的山峰有36座，乌蒙山余脉从东贯穿全境，组成一系列南北走向的高山重叠的地形。全县长度10公里以上的河流有22条，其中21条属金沙江水系，分别由东、西、北三个方向出境。

白云庵村委会隶属云南省楚雄彝族自治州武定县猫街镇，东接永泉、西接猫街、北接汤郎、南接大麦地,距镇政府所在地8.3 公里，距县城62.3公里。辖12个村民小组，国土面积44.19平方公里，海拔2189米，年平均气温14.8℃，年降水量1080毫米。

拟建项目位于武定县猫街镇白云庵村委会打火石，用地属于白云庵村委会辖区内的2块一般耕地；2020年4月，武定硕际农业科技开发有限公司与武定县猫街镇白云庵村委会签订了租地合同，取得了该地块的使用权，作为项目的建设用地；用地现状主要为闲置的一般坡耕地，2块用地区域内分布次生杂草及季节性农业作物秸秆；2块用地四面均为荒山林地和西侧分布一条土石道路、地块一东南角存在进入区域的土石道路、地块二西南角存在进入区域内的土石道路，地块一南面直线距离100m处为大麦地村委会辖区内村落农业种植旱地和东北面为一处个人承包种植基地、地块二东北面直线距离840m处为白路厂村和西面1122m处为轿钱线、地块一东面直线距离894m处为花箐村；周边最近的地表水体为地块二西面直线距离915m处的新村河及西北面的新村水库，新村河汇入新村水库、新村水库出水向西北汇入高桥河（勐果河），具体位置见附图1：项目地理位置图及附图2：周边关系示意图。

- 4.1.1地形地貌

武定处滇中高原北部，云贵高原西侧，境内地表崎岖，群山连绵，山地、丘陵、谷地、河谷平原和山间盆地（当地称“坝子”）相互交错。山区（包括山地及丘陵）面积占全县总面积的96%，坝子及水面占4%。全县平均海拔1910米，地势东西两侧及西南部高，北部低，东南部较开阔。己衣新民大沙地862米，为境内最低点；白龙会峰2956米，为最高点；两地平距18千米，高差2094米。县域海拔在2500米以上的山峰有36座，乌蒙山余脉从东贯穿全境，组成一系列南北走向的高山重叠的地形。县城海拔1720米。距今约7千万年至1亿年，白垩纪末的四川运动，武定的基本轮廓和面貌基本奠定，后地壳较稳定，中新世前已被夷平，成为准平原，再经历喜马拉雅山运动，尤其是在晚近的第四纪新构造运动中，经历了多次间歇性和差异性上升和剥夷，使滇中统一的高原解体成为中山原，山地可见多级夷平面和河流阶地。一般山顶面平缓，两翼陡峻，《大清一统志山川卷》对狮子山“壁立千仞，其巅平旷”的描述是符合境内多数山原山地特点的。其相对下降地区则为盆地，或经河流改造成为河谷平原。境内南北向断裂发育，它控制着县内地貌水系的形成和格局。

东部山原区：本区西起勐果河谷，东至禄劝县界，北抵金沙江谷地，南至插甸河一线，面积952.2平方千米，占全县总面积的32.3%，海拔1500～2956米，为全县相对高差最大的地区。地势从东向河谷倾斜，山体高大，河谷深切。多数山地脉络难寻，沿河谷错列。本区山地为金沙江水系勐果河和普渡河的分水岭。

西部山原区：东起勐果河谷，西北至元谋县界，南迄仓房河一线，面积825.4平方千米，占全县总面积的28%。海拔1500～2809米。地势从西部山地向元谋断陷盆地剧烈下降，故西侧比东侧陡峻。境内无地非山，坝子狭窄。本区山地为金沙江水系勐果河和龙川江的分水岭。

北部河谷区：包括金沙江谷地和勐果河下游谷地，面积206平方千米，占全县总面积的7%。海拔862～1500米。金沙江谷地多在1000米左右，岭谷高差300～600米，地势从南向北阶梯下降，谷地狭窄，坡度＜8°的谷地为2.33平方千米，沙滩、沙地为0.74平方千米。勐果河下游谷地，海拔950～1500米，东坡坝子即在冲积谷地和河口三角洲上。

南部高原区：位于仓房河～插甸河一线以南，面积964平方千米，占全县总面积的32.7%，海拔1681～2764米，西南部和东北部地势较高。关天山—吆鹰山—地盘松山—海雁山一线成为南北流向河流的源地和分水岭。由于各河的溯源侵蚀尚未深入，高原面积保存较好。本区东部和西部在岩性、构造和地表形态上存在明显差异。本区东部，吆鹰山以南，地形渐降渐展，从东北沿武定、禄劝界山的2632米，向南降至1681米，宽谷发育，坝子与山地缓丘相间，近城、九厂、禄金坝子沿河作西南～东北分布。吆鹰山北，则渐降为插甸、高桥坝子。本区西部，海拔1920～2764米。罗保山地为勐果河与元江水系分水岭。沿勐果河上游形成系列相对高差小于200米的七排、龙庆关、大麦地、猫街、白云庵、高桥坝子。

项目建设所在场址属于白云庵村委会所辖的2块一般耕地，地块一和地块二之间由荒山林地进行阻隔，2块地之间直线距离为310m；地块一呈现西南至东北走向，东北面高、西南面低，属于周边村落居民的坡耕地；地块二呈东西走向，东面高、西面低，属于周边村落居民的坡耕地；2块用地均位于同一座南北走向的山体，2块用地西侧直线距离5m处为原有的乡村土石道路属于该山体的山腰部位，地块一向西南面汇水、地块二向西面汇水，2个地块水体最终进入西面915m处整座上体西侧面坡脚地势最低处的新村河，新村河总体由南向北流淌进入新村水库、新村水库出水进入西北面的高桥河（勐果河）。

- 4.1.2气象与气候

武定属低纬高原季风气候区，武定境内山岭纵横，地形地貌复杂多样，地势、海拔高低悬殊较大，季风气候明显。由于受地形地势影响，金沙江谷地热量丰富，东部高原、坝区次之，东西部山区气温较低；形成北热、南暖、东西凉的分布格局。呈现出中亚热带、北亚热带、暖温带、温带、寒带的景象，有“山上飘雪花、山下开桃花、江边收庄稼”的立体气候特点。冬暖夏凉，气温年较差小，日较差大；降水丰沛，干湿季分明；气候垂直变化显著，类型多样；雨热同季，大陆性强。武定县年平均气温15.1℃。1月最冷，平均气温7.2℃。6月最热，平均气温20.9℃。极端最高气温34.5℃，极端最低气温-7.0℃。无霜期从4月中旬至10月底，约236天。初霜日最早出现在10月29日，终霜日最晚出现在4月16日，年平均霜日76天。总的来说，武定的气温具有如下特点：日较差大，年较差小；春节升温缓慢，秋季降温迅速；最热月从东坡、田心等低热河谷地带向高海拔地带逐渐推迟，随着海拔高度的升高，气温逐渐降低，气温变化与海拔高度成反比关系。武定县年平均降水（雨）量996.9毫米，是楚雄州降水量较多的县份之一。全年90%以上的降水量集中在雨季（5月至10月），其中6月至8月为降水高峰月，干季（11月至4月）降水甚少，干湿季节分明。历年最大降雨量1522.2毫米，最小降雨量678.2毫米，一日最大降雨量129.5毫米。全县平均雨日126天左右，其中以7、8月最多。雷暴日数最多98天，最少37天，平均雷暴日数61天。初雷日最早出现在1月1日，终雷日最晚出现在12月28日，平均有雷期268天。年平均风速2.4米/秒，大风日数最多25天。由于地形等因素影响，武定是楚雄州的大雨、暴雨中心，平均每年有10.1次大雨以上降水，其中暴雨以上2.3次，并集中在6月至9月。雨季大致于5月下旬开始，平均于10月中旬结束。武定县光热资源丰富，年平均日照时数为2312.4小时，日照百分率为53%；年最多日照时数为2646.0小时，年最少日照时数为1801.1小时。一年中，夏秋空气较湿润，西南暖湿气流的输送有利于云的凝结生成，多云日数多，日照时间少；冬春气候干燥，晴天日数多，日照时间多。其中以春季最长，夏季最短。初雾日最早出现在6月23日，终雾日最晚出现在4月25日，平均有雾期166天，雾日数最多38天，最少6天，平均18天。在比较高的海拔高度上，由于云雾及地形影响，日照时间会有所减弱。由于日照时间较长，武定县光能潜力很大，有待进一步开发利用。

白云庵村委会国土面积44.19平方公里，海拔2189米，年平均气温14.8℃，年降水量1080毫米。

- 4.1.3水文地质

- 4.1.3.1地质

武定县位于扬子淮地台西缘，康滇地轴（川滇台背斜）南段东侧，川滇台拱之武定断凹南部。构造总体呈NE——SW向，褶皱构造多为平缓开阔，断裂构造主要有狮山大断裂，断层附近地层直立、倒转或倒转褶皱。

本项目所在地为武定县猫街镇白云庵村委会打火石辖区内2个位于同一座南北走向山体的地块（直线距离为310m），地块一南面直线距离100m处的村民农业种植旱地属于山体南坡面，地块二周边均为荒山林地及东南面直线距离280m处存在一个种植企业属于山体的东南坡面。根据1:20万水文地质图，项目所在地属于大姚-新平高原红层盆地水文地质亚区中的易门——石屏高原盆地变质岩类水文地质亚区（II3），项目2个地块所在区域为碎屑岩类裂隙孔隙水，地下水径流模数为3~6L/S.k㎡，详见附图6水文地质图。

根据现场调查，由于项目2个地块为同一座山体，山体整体呈现南北走向，西面山体侧坡面缓坡向西后坡脚地势最低处为新村河及新村水库、南面山体坡脚与另一座山体的坡脚相邻形成了山间汇水沟箐（口水箐）、北面与另一座山体西侧面坡脚相邻形成了白路厂水库及山间汇水沟箐、东面坡脚与其他山体坡脚形成了冲击沉积的小坝子。项目地块一西面边界中部由于施工需要而打了1口机井、用地东北面的白路厂村存在1口水井、大麦地村西侧山体存在地下水自然出露点，水源主要为地表水坝塘下渗及大气降水下渗补给的地下水；项目地汇水河流为西面直线距离915m处的新村河及新村水库，新村河海拔高程为2032m、新村水库海拔高程为2028m、项目地块一海拔平均高程2188m、地块二海拔平均高程2184m，与项目地块与河流的最低垂直海拔高程差约为152m，用地区域内地表呈缓坡状分布。

- 4.1.3.2水文

武定县境内河流分属金沙江、元江两大水系，流域面积分别占总面积的97.3%和2.7%。北流直接注入金沙江的有勐果河、黑鲁拉河、木土达河、摸怕拉河等。东流禄劝的有盘龙河、铺西河、水城河、和尚庄河等，属金沙江支流普渡河水系。西流元谋的有岔河、小井河、鲁巧河等属金沙江支流龙川江水系。西南部的河底河南流禄丰汇入星宿江，属元江水系。长度大于15千米的河流共19条。一般具有流程短、落差大、水位季节变化大，洪枯季节特别明显，不能通航等特点。 主要河流：

（1）金沙江　境内长34千米，总落差98米，比降2.88‰，河流强烈深切，岭谷高差500～1000米。

（2）勐果河　又名大环川，是金沙江在境内最大支流。发源于猫街镇旧长冲村关天山南麓，北流经猫街、高桥、插甸、田心、东坡5乡（镇），在东坡乡白马口注入金沙江。全长103千米。总落差1804米，比降17.5‰。流域面积1736.5平方千米，平均流量11.36立方米/秒，平均径流总量3.776亿立方米。源地到高桥下磨刀石52.5千米为上游，流经猫街、高桥等坝子，河谷宽浅，有仓房、白云庵、花乔、大村、沙拉箐、插甸河等支流汇入。磨刀石至老把为中游，奔腾于峡谷之中，山高水深，水流湍急，全段23千米，落差达742米，比降为32‰，水力资源丰富，装机容量12000千瓦的大响水电站即坐落在大响水瀑布附近。右岸纳上沾良、利米，左岸纳树沟、山南、庄良、己梯等河。支流与干流多呈直交的格状水系。老把以下为下游，长27.5千米，流经冲积谷地和河口三角洲，河造展宽，水流较平缓，有鲁期、法古、自乌、沙拉等支流汇入。习惯上，干流各段名称多以流经大村落名命名，从源地依次为大麦地河、猫街河、高桥河、大响水河、所所卡河、勐果河。勐果河主要支流有：仓房河、汤郎河、勒外河、花乔河、大村河、插甸河、利米河、鲁期河、沙拉河、环州河、自乌河。

（3）黑鲁拉河　武定、禄劝两县界河，于志力注入金沙江。全长35千米，境内流域面积246平方千米，平均流量1.56立方米/秒，平均径流总量0.185亿立方米。主要支流己衣河，上游分两支，西支分耐河，发源于发窝区大黑山，东支发源于锅盖梁，两支在分耐附近汇合。于营上汇入黑鲁拉河，长27千米。己衣大沟修建后，灌溉利益较大。

（4）木土达河　发源于万德区马德平村委会牛多村小黑山北麓，于支卧乡发山果注入金沙江。全长19千米，流域面积110平方千米，平均流量0.67立方米/秒，平均径流总量0.083亿立方米。

（5）盘龙河　发源于猫街镇百花山百花箐，向东北流经猫街镇坝子。源地至旧城村称菜园河，历史上叫鼋（yuan）河，在旧城接纳西村河后叫盘龙河，东流入禄劝境汇入掌鸠河。境内长25千米，流域面积301平方千米，平均流量1.69立方米/秒，平均径流总量1.05亿立方米。主要支流西村河，上源有2，北支叫乌龙河，西支叫干河，在麦良田村会合后叫西村河。历史上鸠水河之名脍炙人口，《武定府志》、《武定直隶州志》都有记载，据省通志馆《各县资料·武定水系》载：“鸠河虽不长，为其自高而下便于筑坝通沟，不但附河之田资其灌溉，即城北以至城东南10余里之平田均普济焉！发源狮山之阴，地名干河，北流至麦良田，鹞莺（今吆鹰）、上古柏之溪水来汇……复东行，过大西村至旧城，与鼋河汇”，鸠水河即今之干河与西村河的合称。

（6）水城河　发源于插甸康照以得老山地，南流至七棵树与西南来支流汇合后，折向东北，流入禄劝，经云龙注入鹧鸪河。境内长26千米，流域面积169平方千米，平均流量1.38立方米/秒，平均径流总量0.423亿立方米。

（7）铺西河　又叫禄金河、冷村大河，发源于富民大姚箐，东北流经禄金坝子后，于铺西陡水入禄劝，注入掌鸠河。境内长23千米，流域面积123平方千米，平均流量0.97立方米/秒，年平均径流总量0.308亿立方米。

（8）小井河　发源于白路风洞梁子，南流至营盘山，折向西流入元谋，注入龙川江。境内长17.5千米，流域面积53平方千米，平均流量0.67立方米/秒，多年平均径流总量0.133亿立方米。

（9）河底河　属元江水系。西源发源于元谋高姑三月三梁子，流经麦地冲西部山地，南流与发源于关天山的关天河于禄丰河底村合流后称河底河，注入星宿江。境内长13.5千米，流域面积66平方千米，平均流量0.35立方米/秒，多年平均径流总量0.11亿立方米。

项目区涉及的地表水体为西面直线距离915m处的新村河，新村河由南向北汇入西北面的新村水库，新村水库出水由西北方向汇入高桥河（勐果河）；新村河属于常流水体，项目所在地块一和地块二山体径流属于新村河水源之一；勐果河于白马口村汇入金沙江，根据《云南省水功能区划》（2014修订），勐果河源头-新村水库区起始划定的水功能区为勐果河武定源头水保护区，2020年的水质目标水II类水、2030年的水质目标为II类水，因此地表水功能区划为II类水。详见附图4项目地水系图。

- 4.1.4 动植物多样性

武定县有林用地261.9万亩，其中有林地150.3万亩，森林覆盖率55.3%。在云南植被的区划中，武定县属于高原亚热带北部常绿阔叶林地带。县内植被具有明显的垂直分带特点，加上山地的走向、坡向坡度等影响，形成植被分布的复杂性。县境内有种子植物137科、538属、1157种。有乔木198种，主要树种有云南松、华山松、油杉旱冬瓜、栎树等，珍贵树种有楸木、香樟、紫金杉、柏树等。中药材有重楼、茯苓、黄芩、金银花、杜仲、半夏等700余种。野生动物种类繁多，珍稀兽类有金猫、水獭、斑林狸、猕猴、穿山甲、林麝等，珍稀鸟类有鸬鹚、游隼、红隼、黑鸢、松雀鹰、白鸠等，珍稀两栖类有红螺疣等，爬行类有蟒等。

动植物：

（1）动物。由于狮子山森林覆盖率高，气候温和，为野生动物栖息繁衍提供了良好的生态环境，因此动物种类较多。据昆明动物研究所1984年调查，兽类有：树鼩、云南兔、穿山甲、花面狸、云南鼯鼠、赤腹松鼠、小灵猫、赤麂、狗獾、豪猪等17种。鸟类有：雉鸡、白腹锦鸡、棕胸竹鸡、山斑鸠、白腰雨燕、斑啄木鸟、家燕、金腰燕、小杜鹃、黑枕黄鹇、黄眉柳莺、棕颈钩嘴鹛(俗称画鹛)、雕鹗(俗称猫头鹰)、秃鹫、草鹛等26种。爬行动物有：云南闭壳龟、绿锦蛇、黑眉锦蛇、颈斑蛇、云南龙蜥等15种。两栖动物有：蓝尾蝾螈、华西雨蛙、大蹼蛉蟾、哀牢蟾蜍、双团棘胸蛙等12种。昆虫类有：粉蝶、凤蝶、蜻蜓、大刀娘、金龟子、土蜂等11种。其中属国家二级保护动物有：小灵猫、穿山甲、雕鹗、秃鹫4种。

（2）植物。狮子山因气候温和，雨量充沛，土质肥沃，因而植物繁多。据云南植物研究所1984年调查，共有137科、538属、1157种。其中：乔木189种、灌木224种、藤本45种、草本699种。裸子植物有：华山松、云南松、地盘松、柳杉、侧柏、刺柏、大理罗汉松等，以及列为国家二级保护对象的云香果、云南山茶、毛核木(雪果)等列为国家三级保护的有丽江铁杉、黄柳杉和扇蕨。被子植物有：缅桂、山玉兰、牡丹、黄牡丹、中华秋海棠、尖萼山茶、粗柄山茶、巴东蔷薇、野蔷薇、碟花杜鹃、大叶火烧兰、短苞斑头兰等。仅高山杜鹃就有24种、兰科植物14种、山茶8种，还有元江栲、滇青冈、麻栎、大叶栎、合欢、云南多衣、球花石楠、长梗润楠(国家重点保护植物)等。

项目位于武定县猫街镇白云庵村委会打火石所辖一般耕地，据现场踏勘项目用地区域现状为白云庵村委会所辖村落闲置农业种植地，地表主要植被为季节性农业植被秸秆及少量的次生杂草和小灌木，无原生植被存在；用地周边评价范围内地表植被主要分为自然植被和人工种植植被：次生杂草、小灌木等，周边自然山体植被主要为云南松、旱冬瓜、杂草丛、麻栗树、小灌木等及季节性农业植被，均为当地广泛分布。评价区域内群落种类较少，植物群落的空间结构简单，植被多样性简单，无古树名木存在。

拟建用地区域内受周边人类活动的影响，缺乏野生动物栖息生存场所，不存在大型野生动物；根据走访调查，区内野生动物的种类和数量均不丰富，多是常见物种，主要有：老鼠、麻雀、蚂蚁等常见动物，项目区域及周边300m范围内，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。

- 4.1.5 土壤

武定县境内有棕壤、黄棕壤、红壤、燥红土、紫色土、石灰岩土、冲积土和水稻土8个土类、14个亚类，26个土属、62个耕作土种。前4种土类有明显的垂直地带性分布，从低热河谷的燥红土，依次呈现山地红壤、黄棕壤和棕壤。

棕壤：占土地面积6.82%，包括1个棕壤亚类，黄、紫色砂页岩棕壤2个土属和紫灰塘土1个土种。分布于2500～2956米的高寒山地，由于植被好，自然肥力高，有机质含量为6％～12%，土质疏松，结构良好。PH值4.5～6.0，呈酸性或微酸性反应。

黄棕壤：占19.58%，包括1个山地黄棕壤亚类，紫色砂页岩、黄色砂页岩、玄武岩、云母片岩4个土属；紫灰砂土、紫灰土、黄灰砂土、黄灰土4个土种。分布于2300～2500米山地，开垦后为黄灰土或紫灰土，有机质含量3%～7%。PH值4.5～6.5。

红壤：占20.51%，包括红壤及黄红壤两个亚类，在1700～2300米地带，常与紫色土交错分布。水平分布主要受地域性母岩的影响，沿汤德古～插甸～中干河深断裂的鸡街子、插甸、花乔、白云庵、永泉、近城、九厂延伸至罗次，是武定红壤集中分布区，并与紫色土交错分布。红壤亚类包括老冲积、玄武岩、山地红壤3个土属，深度0～20厘米，有机质2.5%～6.0%，全氮0.1%～0.28%，全磷0.1%～0.15%，全钾0.23%～2.54%，黄红壤亚类包括酸性母岩，辉绿岩2个土属，深度0～8，有机质1.58%～2.41%，全氮0.08%～0.11%，全磷0.1%～0.3%，全钾0.84%～1.9%。 （1）低肥力红壤：占旱地土面积9.27%，包括酸白泥土、黄末香土、涩红土、红沙土2个土属4个土种，主要分布于猫街龙庆关、白云庵、插甸及己衣等地，土层浅薄、保水保肥差，呈酸性，有机质、全氮全磷缺乏，有效钾较丰富。 （2）中肥力红壤：占旱地土面积12.4%，包括黄红土、扁砂土、红土、大红土3个土属4个土种，主要分布于近城、田心、鸡街子及万德。有机质、全氮、全磷、全钾中等，有效钾丰富。（3）高肥力红壤：占旱地土面积6.5%，包括黄油砂土及油红土2个土种。耕作层松、软、肥、厚，养分含量高。有机质、全磷，有效钾较丰富。

紫色土 占42.2%，为境内主要土壤，多分布于1300～2300米地区，PH值6.1～8.1。酸性、中性、石灰性交错分布，有机质含量2.2%～3.83%，岩性松散，土层较薄。包括石灰性紫色土、中性、酸性紫色土3个亚类。（1）石灰性紫色：钙质砂页岩、钙质泥岩等风化物上发育形成，主要分布于金沙江及勐果河、拉河等低热河谷区，仅有暗紫泥土1个土属和1个土种，占紫色土面积17.1%。碱性反应，植被差，土层薄，含沙量大，漏水漏肥严重，属中下肥力。（2）酸性、中性紫色土：酸性紫色土包括红、黄、棕紫泥土3个土属和15个土（变）种，占紫色土面积74.4%。中性紫色土有紫泥土1个土属和3个土（变）种，占紫色土面积8.5%。1300～2300米处多与红壤交错分布。 羊肝土类型：占旱地土面积14.57%，包括红、黄、棕、紫等4个变种，由紫色页泥岩风化形成，土质黏重，自热肥力高，全钾、速效钾较丰富，但土层薄，机质、速效磷缺乏，呈中性至微酸性反应。主要分布在近城镇恕德村委会、尼嘎古乡庄良村委会、九厂乡陈官村委会、高桥镇大村村委会。紫砂土类型：占旱地土面积13.47%，包括黄、棕紫砂土，红紫羊毛砂土等4个变种，由紫色砂页岩的坡残积物育成。有效钾丰富，全钾中等。全氮、全磷、效磷缺乏，PH值6.4～6.5。主要分布在勐果、环州、水城等河两岸阶地。紫泥土类型：占旱地土面积22.76%，包括红、黄、紫泥土，红、黄、紫胶泥土等5个土（变）种。属中等肥力，全磷、有效磷丰富，有机质中等，中性至微酸性反应。主要分布在近城镇麦岔、田心乡鲁期、白路乡营盘、环州乡拉务等村委会。高肥力类型：占旱地土面积18.57%，包括红、黄、紫鸡粪土，油砂土等5个（变）种，主要分布在村落或城镇附近，有效钾、有机质、碱解氮较丰富，PH值6.5～7.5。

石灰岩土：占0.44%，PH值7.2～8.5。主要分布于1400～1900米的田心乡火嘎和田心村委会等石灰岩地区，有白色石灰土1个亚类，白泡土1个土属。无机质中等。有效磷缺乏，有效钾丰富。

燥红土：占0.62%，分布于1350米以下地区。呈碱性反应，土层薄，肥力低，有机质缺乏，但有效性高。包括黄燥红土和大燥红土2个土种。分布在己衣乡的新民和东坡乡的白马口等地。

冲积土：占0.25%，由江河冲积而成，主要分布于江河两岸阶地，土层深厚，疏松含石砾，PH值7.0～8.4。

水稻土：占3.39%，包括4个亚类、5个土属、21个土种。是长期栽培水稻发育成的耕作土壤，质地因成土母质而异。

根据现场调查，项目区土壤类型主要为棕壤和燥红土，土壤主要为山体坡面一侧的原生土壤，现状主要为闲置的季节性农业种植地。

- 4.2环境保护目标调查

### 4.2.1环境敏感区调查

经资料收集、现场调查及向当地主管部门咨询，该项目不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区。经资料收集、现场调查及向主管部门咨询，该项目不涉及基本草原、基本农田、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、国家级公益林、省级和其他公益林地、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域。经资料收集、现场调查及向主管部门咨询，该项目评价范围内无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感环境敏感区。

通过对建设项目评价范围的环境调查，评价范围内地块二四面均为自然山林植被，地块二东面、西面、北面均为自然山林植被云南松、旱冬瓜、杂草丛、麻栗树、小灌木等及南面直线距离100m处为周边村落季节性农业种植旱地。该项目选址区位于武定县猫街镇白云庵村委会打火石一般耕地，武定硕际农业科技开发有限公司于2021年4月与白云庵村委会签订了土地承包协议，2020年12月取得了武定县猫街镇白云庵村民委员会、武定县猫街镇人民政府、武定县农业农村局、武定县林业和草原局、楚雄彝族自治州生态环境局武定分局、武定县水务局、武定县投资促进局、武定县自然资源局同意入驻的企业选址入驻审批表；距离项目区最近环境保护目标为地块一东北面360m处的种植企业管护用房、地块二东北面840m处的白路厂村、地块一东面直线距离894m处的花箐村，主要功能为居住；其余村落与本项目的直线距离在900m以上，主要功能为居住。

### 4.2.2名胜古迹和历史文物

据现场踏勘项目区现状主要为白云庵村委会所辖村落农业种植地区域，区域内主要分布植被为农业植被及少量的次生灌木、草丛；常见动物有老鼠、麻雀等，其生物多样性较简单，评价区域内群落种类较少，植物群落的空间结构简单，植被类型单一。项目区域及周边300m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。无名胜古迹、自然保护区、风景名胜区和历史文物。

- 4.3环境质量现状调查与评价

### 4.3.1大气环境质量现状及评价

1、周边情况

本项目所在地是武定县猫街镇白云庵村委会打火石，位于农林区域，不在城市和乡镇发展建设用地规划之内。从现场实地踏勘和调查的情况来看，地块一周边均为自然山林地、地块二南面直线距离100m处为农业种植地、2个地块西面直线距离5m处存在土石道路及东北面110m处为个人承包种植基地；土石道路为通往项目2个地块的原有道路日常基本无车辆通行对区域环境影响较小，东北面种植企业仅为日常的季节性农作物种植且位于项目用地区域下风向、特征污染物质为颗粒物等对区域大气环境质量影响较小，用地边界与村落直线距离相隔840m以上区域的空气质量基本不受生活源影响。

- 项目所在区域环境质量达标判定情况

根据查阅楚雄州生态环境局2020年9月10日发布的《楚雄州2019年度环境状况公报》数据结果：2019年武定县监测有效天数为362天，其中“优”为199天、“良”为159天，“轻度污染”为44天，优良率98.9%，2019年PM10年均值为40ug/m3（一级），较2018年下降21.6%；PM2.5为17ug/m3（二级），较2018年下降37%；二氧化硫为8ug/m3（一级），较2018年下降11.1%；二氧化氮为13ug/m3（一级），较2018年下降13.3%；CO为0.9mg/m3，较2018年上升22.2%；O3-8h为90ug/m3（一级），较2018年下降2.2%。根据的武定县城市点评价项目区域环境空气质量结果为达标区。

3、现状监测结果

2021年6月17日至2021年6月23日，武定硕际农业科技开发有限公司委托云南健牛生物科技有限公司对拟建项目地地块一内、地块一东北面360m处的1户种植管理户、地块二东北面840m处的白路厂村大气环境中的特征污染物及常规污染物进行采样监测。根据对周边的大气污染源情况调查，项目地周边主要为荒山林地、农业种植地及下风向相隔一定距离处分布一个种植企业主要污染物质为粉尘对区域及周边大气环境影响较小，项目地环境空气质量无明显的污染影响。项目地现状监测数据结果如下：

表4-1 项目地环境空气日均值浓度检测结果一览表   单位：ug/m3

| 检测点位 | 日期 | TSP |
| --- | --- | --- |
| 地块一内 | 2021年6月17日 | 63 |
|  | 2021年6月18日 | 56 |
|  | 2021年6月19日 | 60 |
|  | 2021年6月20日 | 64 |
|  | 2021年6月21日 | 59 |
|  | 2021年6月22日 | 61 |
|  | 2021年6月23日 | 56 |
| 东北面360m处种植管理户 | 2021年6月17日 | 59 |
|  | 2021年6月18日 | 60 |
|  | 2021年6月19日 | 60 |
|  | 2021年6月20日 | 63 |
|  | 2021年6月21日 | 65 |
|  | 2021年6月22日 | 63 |
|  | 2021年6月23日 | 61 |
| 地块二东北面840m处白路厂村 | 2021年6月17日 | 61 |
|  | 2021年6月18日 | 65 |
|  | 2021年6月19日 | 67 |
|  | 2021年6月20日 | 66 |
|  | 2021年6月21日 | 66 |
|  | 2021年6月22日 | 69 |
|  | 2021年6月23日 | 62 |
| 评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 |  | 300 |
| 是否达标 |  | 达标 |

表4-2  环境空气小时浓度检测结果一览表   单位：ug/m3

| 点位 日期 | 地块一内 |  | 种植管理户 |  | 白路厂村 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 2021年6月17日 | 21 | 2 | 30 | 2 | 26 | 2 |
|  | 26 | 3 | 30 | 2 | 31 | 2 |
|  | 17 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 |
|  | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 |
| 2021年6月18日 | 14 | 3 | 28 | 2 | 16 | 2 |
|  | 26 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 |
|  | 24 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 |
|  | 19 | 2 | 24 | 1 | 24 | 1 |
| 2021年6月19日 | 23 | 2 | 26 | 2 | 26 | 2 |
|  | 14 | 1 | 26 | 2 | 26 | 2 |
|  | 17 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 |
|  | 24 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 |
| 2021年6月20日 | 16 | 2 | 16 | 1 | 16 | 1 |
|  | 19 | 2 | 30 | 2 | 19 | 2 |
|  | 22 | 1 | 24 | 2 | 24 | 2 |
|  | 19 | 2 | 14 | 1 | 26 | 1 |
| 2021年6月21日 | 16 | 1 | 14 | 1 | 26 | 2 |
|  | 19 | 2 | 21 | 2 | 21 | 2 |
|  | 22 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 |
|  | 26 | 0 | 19 | 2 | 31 | 2 |
| 2021年6月22日 | 16 | 2 | 30 | 1 | 30 | 2 |
|  | 21 | 2 | 19 | 1 | 30 | 1 |
|  | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 |
|  | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 |
| 2021年6月23日 | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 |
|  | 21 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 |
|  | 26 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 |
|  | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 | 2 |
| 评价标准：《环境影响评价技术导则-大气环境》附录D浓度参考限值 | 200 | 10 | 200 | 10 | 200 | 10 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表4-3 气象参数观测记录

| 气象参数 | 气象情况 |
| --- | --- |
| 2021年6月17日 | 昼间天气：多云、风速：1.1-1.7m/s、风向：西南风 夜间天气：多云、风速：0.9-1.4m/s、风向：西南风 |
| 2021年6月18日 | 昼间天气：多云、风速：1.2-1.8m/s、风向：西南风 夜间天气：多云、风速：0.9-1.4m/s、风向：西南风 |

3、现状评价

（1）评价标准

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度参考限值。

（2）评价方法

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中附录C3.2对区域空气质量现状进行评价。

（3）评价结果

根据上述评价标准与评价方法，得到的评价结果见表4-4。

表4- 4 区域空气质量现状评价表

| 点位名称 | 监测点位坐标 |  | 污染物 | 年评价指标 | 日均评价标准/μg/m3 | 日均现状浓度/μg/m3 | 最大浓度占标率% | 超标频率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 地块一内 | 25.46880 | 102.18461 | 总悬浮颗粒物 | 200 | 300 | 64 | 21.33 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | -- | 200（1h） | 26（1h） | 13 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫化氢 | -- | 10（1h） | 3（1h） | 30 | 0 | 达标 |
| 种植管理户 | 25.47168 | 102.18811 | 总悬浮颗粒物 | 200 | 300 | 65 | 21.66 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | -- | 200（1h） | 30（1h） | 15 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫化氢 | -- | 10（1h） | 2（1h） | 20 | 0 | 达标 |
| 白路厂村 | 25.47695 | 102.19146 | 总悬浮颗粒物 | 200 | 300 | 69 | 23 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | -- | 200（1h） | 31（1h） | 15.5 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫化氢 | -- | 10（1h） | 2（1h） | 20 | 0 | 达标 |

根据对拟建项目用地内、地块一东北面360m处的种植管理户、地块二东北面840m处的白路厂村的现状监测结果得出：项目地评价区域内及周边下风向村落环境空气中的TSP浓度达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区限值要求，大气环境质量良好，硫化氢、氨气浓度均低于《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度参考限值，拟建项目地及周边村落大气环境质量良好。

根据比对《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中对养殖场内的空气污染物质限值要求（氨气24小时平均值为5mg/m3、硫化氢24小时平均值为2mg/m3、总悬浮颗粒物为2mg/m3），项目区内的环境空气质量良好满足养殖要求。

### 4.3.2水环境质量现状及评价

1、周边情况

拟建项目周边最近的地表水体为西面直线距离915m处的新村河及西北面的新村水库，新村河属于地表常流水体，新村河汇入新村水库，周边地表水体主要使用功能为下游及沿线农业灌溉；根据实地踏勘，新村河两侧分布村落的农业种植用地，水体受到周边农业种植中产生的污染物质影响，近年来禁止高毒农药使用后农业种植污染影响轻微，水体环境质量良好。

2、项目所在区域水环境质量达标情况判定

项目拟建地最近的地表水常流体为西面直线距离915m处的新村河，新村河汇入西北面的新村水库，新村水库出水进入高桥河（勐果河），勐果河于白马口村汇入金沙江；根据《云南省地表水功能区划（2010~2020）》,勐果河源头-入金沙江口水环境功能为农业用水、饮用二级，类别为III类地表水；根据《云南省水功能区划》（2014修订），勐果河源头-新村水库区起始划定的水功能区为勐果河武定源头水保护区，2020年的水质目标水II类水、2030年的水质目标为II类水，因此项目地水环境功能进行II类水保护。

根据查阅《楚雄州2019年度环境状况公报》（2020年9月10日）：“武定县水城河禄劝交界处和勐果河高桥水文站2个省控断面水质状况为良好；以上2个监测断面水质均符合水体功能区划分的水质类别要求。”，根据信息判断，项目所处区域的水环境属于达标区域。

3、项目现状监测结果

2021年6月20日至2021年6月22日，业主委托云南健牛生物科技有限公司对新村河水体布点采样监测，河流现状监测结果如下：

表4-5 新村河水环境质量现状监测结果   单位：mg/L

| 样品 类型 | 分析项目 | 日期 | 项目地新村河段上游500米 | 项目地新村河段下游2500米 | II类水标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | pH值（无量纲） | 2021年6月20日 | 7.41 | 7.39 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 2021年6月21日 | 7.44 | 7.37 |  |  |
|  |  | 2021年6月22日 | 7.47 | 7.40 |  |  |
|  | 悬浮物(mg/L) | 2021年6月20日 | 25 | 15 | -- | -- |
|  |  | 2021年6月21日 | 31 | 11 |  |  |
|  |  | 2021年6月22日 | 23 | 19 |  |  |
|  | 化学需氧量(mg/L) | 2021年6月20日 | 14 | 14 | ≤15 | 达标 |
|  |  | 2021年6月21日 | 12 | 13 |  |  |
|  |  | 2021年6月22日 | 11 | 12 |  |  |
|  | 五日生化需氧量(mg/L) | 2021年6月20日 | 2.8 | 2.8 | ≤3 | 达标 |
|  |  | 2021年6月21日 | 2.7 | 2.7 |  |  |
|  |  | 2021年6月22日 | 2.6 | 2.6 |  |  |
|  | 总磷(mg/L) | 2021年6月20日 | 0.08 | 0.09 | ≤0.1 | 达标 |
|  |  | 2021年6月21日 | 0.09 | 0.09 |  |  |
|  |  | 2021年6月22日 | 0.06 | 0.08 |  |  |
|  | 氨氮(mg/L) | 2021年6月20日 | 0.208 | 0.140 | ≤0.5 | 达标 |
|  |  | 2021年6月21日 | 0.220 | 0.130 |  |  |
|  |  | 2021年6月22日 | 0.198 | 0.148 |  |  |
|  | 石油类(mg/L) | 2021年6月20日 | 0.01ND | 0.01ND | ≤0.05 | 达标 |
|  |  | 2021年6月21日 | 0.01ND | 0.01ND |  |  |
|  |  | 2021年6月22日 | 0.01ND | 0.01ND |  |  |
|  | 粪大肠菌群（MPN/L） | 2021年6月20日 | 90 | 20 | 2000（个/L） | 达标 |
|  |  | 2021年6月21日 | 70 | 20 |  |  |
|  |  | 2021年6月22日 | 80 | 20 |  |  |
| 备注 | “最低检出限+ND”表示检测结果低于分析方法检出限 |  |  |  |  |  |

4、现状评价

（1）评价标准

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准。

（2）评价方法

采用单项污染指数法进行评价，其计算公式如下：

式中：Si——i种污染物分指数；

Ci——i种污染物实测值(mg/l)；

CSi——i种污染物评价标准值(mg/l)；

pH污染物指数为：

(当PHj≤7.0时)；

(当PHj>7.0时)；

式中：SPH——pH值的分指数

pHj——pH实测值；

pHSd——pH值评价标准的下限值；

pHSu——pH值评价标准的上限值。

（3）评价结果

根据上述评价标准与评价方法，得到的评价结果见表4-6。

表4-6  项目地表水现状评价结果一览表

| 监测项目 |  | pH | CODCr | BOD5 | NH3-N | 总磷 | SS | 粪大肠 菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新村河 | 上下游范围值 | 7.37~ 7.47 | 11~14 | 2.6~2.8 | 0.130~ 0.220 | 0.06~ 0.09 | 11~31 | 20~90 |
|  | 标准指数 | 0.175~ 0.235 | 0.733~0.933 | 0.867~0.933 | 0.26~ 0.44 | 0.6~0.9 | -- | 0 |
|  | 超标倍数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 评价标准 |  | 6~9 | 15 | 3 | 0.5 | 0.1 | -- | 2000个/L |

由以上所测指标结果分析可知，项目所在地新村河段上游现状所测水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水体要求，下游所测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水体要求。

### 4.3.3声环境质量现状及评价

项目所在地位于农林区域，周边无其他高噪声影响，声环境质量良好；建设单位于2021年6月17日至2021年6月18日委托云南健牛生物科技有限公司对项目用地地块一厂界四周进行声环境现状监测，数据监测结果如下：

表4-7 项目地地块一声环境质量现状监测结果  单位：dB(A)

| 日期 | 监测点位 | 时间 | 噪声值Leq（A） | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年6月17日 | 厂界东 | 昼间 | 49 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 46 | 50 | 达标 |
|  | 厂界南 | 昼间 | 48 | 60 | 达标 |
|  | 厂界东外1m处 | 夜间 | 45 | 50 | 达标 |
|  | 厂界西 | 昼间 | 47 | 60 | 达标 |
|  | 厂界东外1m处 | 夜间 | 44 | 50 | 达标 |
|  | 厂界北 | 昼间 | 46 | 60 | 达标 |
|  | 项目边界东（1#） | 夜间 | 43 | 50 | 达标 |
| 2021年6月18日 | 厂界东 | 昼间 | 48 | 60 | 达标 |
|  | 项目边界东（1#） | 夜间 | 45 | 50 | 达标 |
|  | 厂界南 | 昼间 | 47 | 60 | 达标 |
|  | 项目边界东（1#） | 夜间 | 44 | 50 | 达标 |
|  | 厂界西 | 昼间 | 46 | 60 | 达标 |
|  | 项目边界东（1#） | 夜间 | 44 | 50 | 达标 |
|  | 厂界北 | 昼间 | 46 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43 | 50 | 达标 |

根据对用地地块一声环境现状监测结果可知，项目地块一所处区域的声环境昼间、夜间均能满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求；地块二周边均为荒山林地，声环境优于地块一，两个地块之间相隔直线距离为310m，地块二声环境能满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求。

根据比对《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中对养殖场内的声环境限值要求（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)），项目区内的声环境质量良好满足养殖要求。

- 4.3.4地下水质量现状及评价

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中对地下水三级评价的要求：三级评价项目潜水含水层水质监测点应不少于3个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层1-2个。原则上建设项目场地上游及下游影响区地下水水质监测点各不得少于1个。在包气带厚度超过100m的评价区或监测井较难布置的基岩山区（项目区为变质岩碎屑岩类夹碳酸盐类溶洞裂隙水），地下水质监测单位无法满足一级、二级、三级评价监测点布设具体要求时，可视情况调整数量，并说明调整理由。一般情况下，该类地区、一、二级评价项目至少设置3个监测点，三级评价项目根据需要设置一定数量的监控点。

根据1:20万的水文地质图中的项目所在区域水文地质详细资料及对项目地周边调查，用地整体属于南北走向的山体一部分且属于山体坡顶面，西面山脚为新村河；根据区域的水文地

质资料及现场踏勘情况，在地块一西面边界中部存在1口机井（东经102.1840北纬25.4689）、东北面的白路厂村中存在1口水井（东经102.1915、北纬25.4774）及西南面的大麦地村旁山体存在一处地下水出露点（东经102.1637、北纬25.4582），因此对2口地下水井及1个地下水出露点进行布点监测。

1、周边情况

项目区为白云庵村委会打火石所辖的2块处于同一座山体上的一般耕地，地块一东北高西南低、地块二东高西低；西面为山体的坡面地势相对较陡且坡脚为新村河、南面为山体的坡面及存在与另一座山体间连接点形成的山间汇水沟箐，东面为山体的另一坡面地势相对较缓；项目使用区域为山体的西侧坡面后，形成了地块一向西南汇水、地块二向西面汇水、地块一和地块二内水体最终汇入西面地势较低处的新村河。项目地区域地下水为深层水，补给主要依靠大气降水补给、地表水坝塘和河流补给（西北面915m处的新村水库、西面915m处的新村河及东北面1376m白路厂水库），根据地形地貌及水体分布形成了地表河流、地表坝塘及大气降水为地下水体的主要补给源，山体内地下水从地下转移至不远处的新村水库地势较低处排泄。周边村落已接通了自来水管网，由于项目用地东面和东北面地表水体量较少村落采用自打机井作为农业种植用水来源，周边工业企业均采用自打机井作为生产生活用水来源；经现场踏勘，区域内及周边无其他污染源对地下水体产生影响。

2、地下水监测结果

2021年6月21日至2021年6月22日，云南健牛生物科技有限公司对地块一内西面中部机井、白路厂村水井及大麦地村西侧山体地下水自然出露点环境质量进行布点采样监测，监测结果如下：

表4-8地块一内地下水检测结果  单位：mg/L

| 采样 地点 | 采样 日期 | pH 无量纲 | 硫化物 mg/L | 溶解性总固体 mg/L | 耗氧量 mg/L | 氟化物 mg/L | 硫酸盐mg/L | 六价铬 mg/L | 挥发酚 mg/L | 硝酸盐 mg/L | LAS mg/L |  | 浑浊度 NTU | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 色度 | 钾mg/L | 钙mg/L | 镁mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地块一内机井 | 6月21日 | 7.31 | 0.005ND | 180 | 1.13 | 0.05ND | 2.09 | 0.004ND | 0.0003ND | 0.73 | 0.05ND |  | 1ND | 无 | 无 | 5ND | 0.58 | 25.9 | 3.45 |
|  | 6月22日 | 7.34 | 0.005ND | 185 | 1.09 | 0.05ND | 2.27 | 0.004ND | 0.0003ND | 0.72 | 0.05ND |  | 1ND | 无 | 无 | 5ND | 0.59 | 27.6 | 3.18 |
|  | 标准值 | 6.5~8.5 | ≤0.02 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤20 | ≤0.3 |  | ≤3 | 无 | 无 | ≤15 | -- | -- | -- |
|  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | -- | -- | -- |
|  | 采样 日期 | 氯化物 mg/L | 总硬度 (以CaCO3计) mg/L | 亚硝酸盐 mg/L | 氨氮 mg/L | 铜 mg/L | 锌 mg/L | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 镉 mg/L | 钠 mg/L | 砷 mg/L |  | 汞 mg/L | 菌落 总数 个/mL | 总大肠菌群 个/L | 碳酸盐mg/L | 碳酸氢盐mg/L | -- |
|  | 6月21日 | 1.2 | 123 | 0.001ND | 0.040 | 0.05ND | 0.05ND | 0.03ND | 0.01ND | 0.0001ND | 0.10 | 0.0003ND |  | 0.00004ND | 115 | 未检出 | 未检出 | 96 | -- |
|  | 6月22日 | 1.7 | 123 | 0.001ND | 0.045 | 0.05ND | 0.05ND | 0.03ND | 0.01ND | 0.0001ND | 0.10 | 0.0003ND |  | 0.00004ND | 123 | 未检出 | 未检出 | 90 | -- |
|  | 标准值 | ≤250 | ≤450 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.005 | ≤200 | ≤0.01 |  | ≤0.001 | ≤100 | ≤3.0 | -- | -- | -- |
|  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 | 超标 | 达标 | -- | -- | -- |
| - 注：“最低检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-9 白路厂村水井水检测结果  单位：mg/L

| 采样 地点 | 采样 日期 | pH 无量纲 | 硫化物 mg/L | 溶解性总固体 mg/L | 耗氧量 mg/L | 氟化物 mg/L | 硫酸盐mg/L | 六价铬 mg/L | 挥发酚 mg/L | 硝酸盐 mg/L | LAS mg/L |  | 浑浊度 NTU | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 色度 | 钾mg/L | 钙mg/L | 镁mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白路厂村机井 | 6月21日 | 7.56 | 0.005ND | 174 | 0.93 | 0.05ND | 0.99 | 0.004ND | 0.0003ND | 0.72 | 0.05ND |  | 1ND | 无 | 无 | 5ND | 0.61 | 26.3 | 28.5 |
|  | 6月22日 | 7.59 | 0.005ND | 170 | 0.97 | 0.05ND | 1.17 | 0.004ND | 0.0003ND | 0.69 | 0.05ND |  | 1ND | 无 | 无 | 5ND | 0.59 | 25.1 | 29.3 |
|  | 标准值 | 6.5~8.5 | ≤0.02 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤20 | ≤0.3 |  | ≤3 | 无 | 无 | ≤15 | -- | -- | -- |
|  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | -- | -- | -- |
|  | 采样 日期 | 氯化物 mg/L | 总硬度 (以CaCO3计) mg/L | 亚硝酸盐 mg/L | 氨氮 mg/L | 铜 mg/L | 锌 mg/L | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 镉 mg/L | 钠 mg/L | 砷 mg/L |  | 汞 mg/L | 菌落 总数 个/mL | 总大肠菌群 个/L | 碳酸盐mg/L | 碳酸氢盐mg/L | -- |
|  | 6月21日 | 2.4 | 122 | 0.025 | 0.025ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.03ND | 0.01ND | 0.0001 | 0.08 | 0.0003ND |  | 0.00004ND | 80 | 未检出 | 未检出 | 99 | -- |
|  | 6月22日 | 3.2 | 123 | 0.024 | 0.025ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.03ND | 0.01ND | 0.0001 | 0.08 | 0.0003ND |  | 0.00004ND | 74 | 未检出 | 未检出 | 87 | -- |
|  | 标准值 | ≤250 | ≤450 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.005 | ≤200 | ≤0.01 |  | ≤0.001 | ≤100 | ≤3.0 | -- | -- | -- |
|  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | -- | -- | -- |
| - 注：“最低检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-10 大麦地村西侧山体地下水出露点检测结果  单位：mg/L

| 采样 地点 | 采样 日期 | pH 无量纲 | 硫化物 mg/L | 溶解性总固体 mg/L | 耗氧量 mg/L | 氟化物 mg/L | 硫酸盐mg/L | 六价铬 mg/L | 挥发酚 mg/L | 硝酸盐 mg/L | LAS mg/L |  | 浑浊度 NTU | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 色度 | 钾mg/L | 钙mg/L | 镁mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大麦地村一侧山体地下水出露点 | 6月21日 | 7.61 | 0.005ND | 144 | 1.70 | 0.05ND | 2.18 | 0.004ND | 0.0003ND | 0.70 | 0.05ND |  | 1ND | 无 | 无 | 5ND | 0.63 | 28.5 | 9.90 |
|  | 6月22日 | 7.64 | 0.005ND | 141 | 1.74 | 0.05ND | 2.27 | 0.004ND | 0.0003ND | 0.73 | 0.05ND |  | 1ND | 无 | 无 | 5ND | 0.63 | 29.3 | 10.6 |
|  | 标准值 | 6.5~8.5 | ≤0.02 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤20 | ≤0.3 |  | ≤3 | 无 | 无 | ≤15 | -- | -- | -- |
|  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | -- | -- | -- |
|  | 采样 日期 | 氯化物 mg/L | 总硬度 (以CaCO3计) mg/L | 亚硝酸盐 mg/L | 氨氮 mg/L | 铜 mg/L | 锌 mg/L | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 镉 mg/L | 钠 mg/L | 砷 mg/L |  | 汞 mg/L | 菌落 总数 个/mL | 总大肠菌群 个/L | 碳酸盐mg/L | 碳酸氢盐mg/L | -- |
|  | 6月21日 | 1ND | 126 | 0.010 | 0.025ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.03ND | 0.01ND | 0.0012 | 0.09 | 0.0003ND |  | 0.00012 | 93 | 未检出 | 未检出 | 143 | -- |
|  | 6月22日 | 1ND | 125 | 0.012 | 0.025ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.03ND | 0.01ND | 0.0012 | 0.08 | 0.0003ND |  | 0.00013 | 95 | 未检出 | 未检出 | 138 | -- |
|  | 标准值 | ≤250 | ≤450 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.005 | ≤200 | ≤0.01 |  | ≤0.001 | ≤100 | ≤3.0 | -- | -- | -- |
|  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | -- | -- | -- |
| - 注：“最低检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、现状评价

（1）评价标准

《地下水质量标准》（GB14848-2017）中III类标准。

（2）评价方法

采用单项标准指数法进行评价，其计算公式如下：

式中：	Pi——第i个水质因子的标准指数,无量纲；

Ci——第i个水质因子监测浓度值(mg/l)；

CSi——第i个水质因子的标准浓度值(mg/l)；

pH污染物指数为：

(当PHj≤7.0时)；

(当PHj>7.0时)；

式中：SPH——pH值的分指数

pHj——pH实测值；

pHSd——pH值评价标准的下限值；

pHSu——pH值评价标准的上限值。

（3）评价结果

根据上述评价标准与评价方法，得到的评价结果见表4-11。

表4-11 项目地下水现状评价结果一览表

| 监测项目 |  | pH | 硫化物 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 氟化物 | 硫酸盐 | 六价铬 | 挥发酚 | 硝酸盐 | LAS | 浑浊度 NTU | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 色度 度 | 钾 | 钙 | 镁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域地下水 | 范围值 | 7.31~ 7.64 | 0.005 | 141~185 | 0.93~1.74 | 0.05 | 0.99~2.27 | 0.004 | 0.0003 | 0.69~0.73 | 0.05 | 1 | 无 | 无 | 5 | 0.58~0.63 | 25.1~29.3 | 3.18~10.6 |
|  | 标准指数 | 0.207~ 0.427 | 0.25 | 0.141~0.185 | 0.31~ 0.58 | 0.05 | 0.0039~0.009 | 0.08 | 0.15 | 0.034~ 0.036 | 0.167 | 1 | -- | -- | 0.33 | -- | -- | -- |
|  | 超标倍数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 评价标准 | 6.5~8.5 | ≤0.02 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤20 | ≤0.3 | ≤3 | 无 | 无 | ≤15 | -- | -- | -- |
|  | 范围值 | 氯化物 | 总硬度 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 铜 | 锌 | 铁 | 锰 | 镉 | 钠 | 砷 | 汞 | 菌落 总数 | 总大肠菌群 | 碳酸盐 | 碳酸氢盐 | -- |
|  |  | 1~3.2 | 122~126 | 0.001~0.024 | 0.025~0.045 | 0.005 | 0.05 | 0.03 | 0.001 | 0.0001~0.0012 | 0.08~0.1 | 0.0003 | 0.00004~0.00013 | 74~123 | 未检出 | 未检出 | 210~264 | -- |
|  | 标准指数 | 0.004~0.0128 | 0.271~ 0.28 | 0.001~0.0024 | 0.05~0.09 | 0.005 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.001~0.012 | 0.0004~0.0005 | 0.03 | 0.04~0.13 | 0.74~ 1.15 | -- | -- | -- | -- |
|  | 超标倍数 | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
| 评价标准 |  | ≤250 | ≤450 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.005 | ≤200 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤100 | ≤3.0 | -- | -- | -- |

由以上监测结果得知，项目区域地下水体除了用地内机井内的菌落总数略微超标（超标0.23倍）外其余所测指标均达标，白路厂村水井、大麦地村西侧山体地下水出露点内的所测指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准要求，周边无较近工业企业对地下水体产生污染。

### 4.3.5 土壤环境质量现状及评价

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中对土壤环境影响评价的要求：土壤不设等级可不开展土壤环境影响评价工作；项目拟采用沼液和处理达标废水，作为项目地东北面种植企业138亩季节性农业种植地及周边大麦地村委会村落1011亩季节性农业种植地消纳。

1、拟建项目地、沼液和废水拟消纳地及周边土壤利用情况及污染源情况调查

根据现场踏勘及调查，项目用地区域内的土壤利用情况为白云庵村委会所辖的2块一般耕地，主要种植季节性农业植被及存在次生杂草，地块二四面均分布荒山林地，地块一四面均分布荒山林地及南面直线100m处存在周边村落农业种植旱地；项目地块及周边大麦地村委会所辖村落农业种植地使用过程中主要采用大气降水进行浇灌，地块一东北面110m处的个人承包种植地采用区域内自打地下水井抽水进行浇灌和大气降水、采用低毒农药进行等季节性农作物对区域内土壤环境影响较小，2个地块区域内无固体废弃物及污水积存。周边最近的工业企业位于东北面110m处的个人承包种植地，企业对农业固废进行了妥善处置、种植活动产生短暂的颗粒物影响且与本项目用地之间相隔一定距离，项目用地区域内土壤受到周边企业污染物排放影响较小。

2、拟作为消纳地土壤调查及环境质量现状监测

2021年6月，云南犍牛生物科技有限公司对拟作为项目沼液和处理达标废水消纳地的土壤环境现状监测留为土壤环境质量背景，项目拟作为消纳的地块为：地块一东北面110m处的种植企业（东经102.184542、北纬25.468267）、南面直线距离100m处的村落种植地（东经102.184114、北纬25.468514）、东南面村落种植地（东经102.184510、北纬25.469310）；三个消纳地块中东北面企业种植地与东南面村落种植地相邻、南面村落种植地与东南面村落种植地之间分布一条山间汇水沟箐将2块消纳地隔开，因此对消纳地土壤进行现状监测时按照消纳地性质和地块分布情况进行布点，设置3个表层样进行监测；监测过程中对土壤的理化特性调查情况见表4-12、监测结果详见表4-13。

表4-12 土壤理化性情况一览表

| 点号 |  | S1东北面种植企业 | 时间 | 2021.6.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 |  | 102.184542 | 纬度 | 25.468267 |
| 层次 |  | 表层样 |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 红色 |  |  |
|  | 结构 | 团粒 |  |  |
|  | 质地 | 壤土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 11% |  |  |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |
| 试验测定 | PH值 | 6.14 |  |  |
|  | 阳离子交换量 | 4.1 |  |  |
|  | 氧化还原电位 | 186 |  |  |
|  | 饱和导水率/（cm/s） | 0.43 |  |  |
|  | 土壤容重/（kg/m³） | 1.16 |  |  |
|  | 孔隙度 | 43% |  |  |
| 点号 |  | S2南面农业种植地 | 时间 | 2021.6.22 |
| 经度 |  | 102.184114 | 纬度 | 25.468514 |
| 层次 |  | 表层样 |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 红色 |  |  |
|  | 结构 | 团粒 |  |  |
|  | 质地 | 壤土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 12% |  |  |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |
| 试验测定 | PH值 | 7.17 |  |  |
|  | 阳离子交换量 | 4.7 |  |  |
|  | 氧化还原电位 | 226 |  |  |
|  | 饱和导水率/（cm/s） | 0.45 |  |  |
|  | 土壤容重/（kg/m³） | 1.25 |  |  |
|  | 孔隙度 | 45% |  |  |
| 点号 |  | S3东南面种植地 | 时间 | 2021.6.22 |
| 经度 |  | 102.184510 | 纬度 | 25.469310 |
| 层次 |  | 表层样 |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 红色 |  |  |
|  | 结构 | 团粒 |  |  |
|  | 质地 | 壤土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 12% |  |  |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |
| 试验测定 | PH值 | 7.24 |  |  |
|  | 阳离子交换量 | 4.4 |  |  |
|  | 氧化还原电位 | 178 |  |  |
|  | 饱和导水率/（cm/s） | 0.46 |  |  |
|  | 土壤容重/（kg/m³） | 1.19 |  |  |
|  | 孔隙度 | 42% |  |  |

表4-13  拟作为沼液和处理达标废水消纳地土壤环境质量现状监测结果单位：mg/kg

| 样品类型 | 分析项目 |  | 位置及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东北面种植企业地块 |  | 南面村落农业种植区域 | 东南面村落种植地块 |
| 土壤 | pH（无量纲） |  | 6.14 |  | 7.17 | 7.24 |
|  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） | 风险筛选值 | 5.5<pH≤6.5 |  | 6.5<pH≤7.5 | 6.5<pH≤7.5 |
|  |  | 风险管控值 |  |  |  |  |
|  | 是否达标 |  | -- |  | -- | -- |
|  | 镉 |  | 0.03 |  | 0.08 | 0.09 |
|  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） | 风险筛选值 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |
|  |  | 风险管控值 | 2.0 |  | 3.0 | 3.0 |
|  | 是否达标 |  | 达标 |  |  |  |
|  | 汞 |  | 0.150 |  | 0.253 | 0.497 |
|  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） | 风险筛选值 | 1.8 |  | 2.4 | 2.4 |
|  |  | 风险管控值 | 2.5 |  | 2.0 | 2.0 |
|  | 是否达标 |  | 达标 |  |  |  |
|  | 砷 |  | 22.65 |  | 25.55 | 6.26 |
|  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） | 风险筛选值 | 40 |  | 30 | 30 |
|  |  | 风险管控值 | 150 |  | 120 | 120 |
|  | 是否达标 |  | 达标 |  |  |  |
|  | 铅 |  | 14.4 |  | 16.2 | 13.7 |
|  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） | 风险筛选值 | 90 |  | 120 | 120 |
|  |  | 风险管控值 | 500 |  | 700 | 700 |
|  | 是否达标 |  | 达标 |  |  |  |
|  | 铬 |  | 134 |  | 127 | 129 |
|  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） | 风险筛选值 | 150 |  | 200 | 200 |
|  |  | 风险管控值 | 850 |  | 1000 | 1000 |
|  | 是否达标 |  | 达标 |  |  |  |
|  | 铜 |  | 48 |  | 63 | 72 |
|  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） | 风险筛选值 | 50 |  | 100 | 100 |
|  |  | 风险管控值 | -- |  | -- | -- |
|  | 是否达标 |  | 达标 |  |  |  |
|  | 镍 |  | 43 |  | 36 | 52 |
|  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） | 风险筛选值 | 70 |  | 100 | 100 |
|  |  | 风险管控值 | -- |  | -- | -- |
|  | 是否达标 |  | 达标 |  |  |  |
|  | 锌 |  | 78 |  | 110 | 126 |
|  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） | 风险筛选值 | 200 |  | 250 | 250 |
|  |  | 风险管控值 | -- |  | -- | -- |
|  | 是否达标 |  | 达标 |  |  |  |

3、结果评价

根据对项目拟作为消纳区域的土壤理化性调查，区域内及周边土地利用现状调查、土壤污染源，拟作为消纳地土壤现状采样检测结果：拟作为消纳地区域土壤属于无酸化或碱化土壤，三个采样点内土壤的所测指标和点位存在部分超过风险筛选值情况但均未超过风险管控值；总体来讲消纳地土壤环境质量基本能够满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的要求，对项目的建设影响较小。

- 4.4区域污染源调查

经过现场踏勘，东北面110m的种植企业，主要的污染物质为粉尘，种植过程中土地扰动时间相对较短，大气污染影响情况轻微。地块一东面894m处为花箐村、地块二东北面840m处为白路厂村，生活源污染物对区域内影响轻微；除了以上2个明显的污染源外，周边1000m范围内无其他工业源和生活源对本项目环境质量造成影响；用地西面直线距离5m处为原有通往地块的土石道路，道路基本无机动车通行且周边地势开阔，道路扬尘对区域环境影响较小；因此项目区域内及周边环境污染问题轻微。

- 5.环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响预测与评价

### 5.1.1施工期大气环境影响分析

施工期的污染有：施工扬尘（堆场、汽车行驶、施工）污染、汽车和机械设备尾气污染、装修废气等。

1、扬尘

项目施工期扬尘大致分为以下三大方面：①施工扬尘；②道路扬尘；堆场起尘。施工期扬尘量的多少随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素而变化。

（1）施工扬尘

建设过程地面扰动及建材装卸等施工作业过程中会产生不同影响程度的扬尘，污染因子主要为TSP、PM10。根据查阅相关工地扬尘监测资料：

A、当风速为2.4m/s时，建筑施工扬尘污染严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准限值的1.4~2.5倍，平均1.98倍。

B、建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准限值的1.6倍，直到300m时才能基本达到二级标准限值要求。

尘粒在空气中的传播扩散情况也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5-1。

表5-1    不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒 径 (m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度 (m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒 径 (m) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度 (m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒 径 (m) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度 (m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表5-1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据区域气候情况不同，其影响范围也有所不同，项目所在区域主导风向为西南风，当地常年风速为2.4m/s，与查阅资料一致，因此项目施工扬尘主要影响2个地块施工点东北面300m的范围内。根据项目周围环境保护目标分布情况可知，地块一和地块二周边300m范围内无村庄、仅在地块一东北面直线距离360m处分布1处种植企业管护用房，地块一东面直线距离894m处为花箐村、地块二东北面直线距离840m处为白路厂村，除此之外，地块二周边均为荒山林地且与地块一之间相隔直线距离为310m、地块一和地块二西侧5m为通往地块内的原有土石道路、地块一南面直线距离100m处为通往村落的乡村水泥道路及道路对面的周边大麦地村委会所辖村落农业种植地、地块一东北面110m处为一个人承包种植地，地块一与周边种植地之间具有大量的山林自然植被进行阻隔；根据2块用地的地形地势，地块一和地块二施工期间对周边村落、农业种植地的影响经周边自然山体植被阻隔后较小；项目建设过程中，对周边环境将产生一定的影响，但主要集中在项目场地范围内及周边300m范围内。施工期间必须采取相应的措施减少扬尘对周边环境的影响，本环评提出：

①施工场地进行洒水抑尘，大风季节加强洒水频次，减小扬尘对环境的影响。

②合理进行施工，对主要的建设内容分片区进行施工，尽量避免对暂不施工区域的地表进行扰动，施工结束一片硬化处置后再对另一区域进行扰动，减少大规模施工造成多面源扬尘对周围环境的影响。

③对施工现场进行科学管理，易产生扬尘的建筑物料（砂石料、水泥等粉料）应统一堆放采取遮盖措施，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。

④场地整平及基础开挖时，尽量避开大风天气施工，减少扬尘的产生；开挖后的土石方及时进行场区填垫整平，减少扬尘产生量。

在采取上述措施后，施工期扬尘对环境的影响较小。

（2）道路扬尘

本项目在施工期间运输车辆在行驶时会引起道路扬尘污染，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，只影响近距离范围。据有关资料分析，未铺装路面泥土粉尘粒径分布为：5微米以下约占8%，5～30微米占24%，大于30微米的约占68%。

根据查阅资料，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度以及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

项目的运输内道路地面暂时未进行硬化，道路表面的粉尘量较大，环评要求在车辆运输时应限速行驶、及时进行清洗，保持路面清洁，对路面采取洒水降尘、物料封闭堆存运输等措施来减少运输过程中道路产生的扬尘对周围环境的影响。施工期产生的扬尘污染是暂时的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，项目内绿化的完成，道路扬尘对环境空气的影响也就随之结束。

（3）堆场扬尘

本项目建设时需要设置临时堆场，用于放置砂石料、水泥等建筑材料；堆场的起尘和物料的含水率、风速及人员操作有关；由于本项目砂石料的堆场较小且物料具有一定的含水率，扬尘产生量较小。周边最近的人员分布点位于地块一东北面360m处的企业种植地管理用房、周边最近村落相隔直线距离800m以上，施工期间扬尘对周边企业人员和村落人员影响较小；为了进一步减少扬尘所带来的影响，本环评提出：合理布设粉状材料堆场于用地中部区域增大与周边的距离，对砂石料堆场采取土工布覆盖减少裸露抑制扬尘的产生，定期对砂石料进行洒水增大砂石料的含水率减少扬尘的产生；对袋装水泥采用土工布覆盖，减少裸露时间，防治扬尘的产生；建筑材料按照施工计划进行购买的堆放，尽量减少堆存时间和堆存量；日常作业中文明施工，减少由于人为原因造成的扬尘。

- 2、机械、运输废气

建筑施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响环境空气的主要污染物之一，其排放的废气主要污染物为氮氧化物、二氧化硫和一氧化碳，机械和运输车辆外排尾气量均不是很大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域环境空气质量影响不大，同时机械和运输车辆产生的废气随着施工期的结束而影响消失。

项目区周边地势较为开阔且存在大量的山林地植被，汽车尾气经自然扩散和植物净化后对项目环境保护目标的影响较小。施工单位可以通过限制运输车辆的速度和载重，平时加强运输车辆及施工设备的保养使其运行于良好状态来降低施工期汽车尾气对项目环境保护目标的影响。

- 3、装修废气

项目建设过程中，猪舍建设基本采用钢架结构，只有办公生活管理区需进行装修，涂料使用量很少，因此有机废气产生量极少。建议在施工装修过程中尽量使用环保型涂料，以减少有机废气的排放。

综上，施工期污染会随施工活动的结束而消除，施工期对当地环境空气质量的影响是局部的、暂时的，总体影响比较小，不会改变当地的空气环境质量的功能。评价认为项目施工期废气污染对周围环境的影响可接受。

### 5.1.2施工期地表水环境影响分析

项目施工期，由于工期较为紧张，因此在地块一和地块二内分别设置1个占地100㎡的施工营地和1个简易食堂，施工人员均在区域内用餐，夜间留下4人值守外其余人员回家住宿；施工期产生的废水主要为施工人员的生活废水和施工过程中产生的施工废水。根据工程分析，每天产生的生活废水和食堂废水量为3.376m3，地块一和地块二生活废水分别设置1个容积为8m3的废水收集池进行收集完，经沉淀后用于场地洒水降尘，不外排；施工废水主要为机械、车辆冲洗废水，产生量约为3.96m3/d，为保证施工废水24小时停留在沉淀池中，环评要求在地块一和地块二施工区域分别设置1个容量为6m3的施工期废水临时沉淀池，施工工程废水经沉淀后回用于项目区施工期降尘，不外排。

根据工程分析，项目施工期地块一和地块二地表径流产生量为28081.4m³/a、165.1847m³/d（雨季约170天），根据施工方案及建设区域地势（地块一东北高西南低、地块二东高西低），建设方拟将每个地块分为4个主要的建筑片区进行施工，将在每个施工扰动区域周边修建截排水沟渠，地表径流按照施工区域分别设置临时沉砂池处理后，部分回用于施工用水、不能完全收集的经处理后排放至山间沟箐；地表径流中主要污染物质为悬浮物，经过沉淀处理后排放或回用施工，对新村河水体影响较小。

综上所述，本项目施工期污水排放量不是很大，施工时间短，当建设方采取上述措施后，施工期产生的各种废水对当地地表水环境的影响比较小，不会改变当地的地表水环境质量的功能。

### 5.1.3施工期固体废弃物的环境影响分析

本项目施工期固体废物主要为开挖土石方、施工人员的生活垃圾、建筑垃圾、施工期餐饮固废及旱厕粪便等。

根据工程分析，本项目施工期高峰人员为60人，生活垃圾产生量为32kg/d；施工期生活垃圾主要为有机废物，这类固体废物容易腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响景观和局部区域大气环境，严重的会诱发各种传染病，影响施工人员的身体健康。本环评要求施工期施工人员产生的生活垃圾经统一收集后，及时清运至猫街镇白云庵村委会生活垃圾集中收储设施内倾倒。

施工期的建筑垃圾以无机废物为主，总产生量为653.37t，主要包括施工中的彩钢瓦边角料、建筑用材、砖块、水泥块、钢筋等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，这些废弃物基本上不溶解、不腐烂变质。对于这些废物，经集中收集后能回收的暂存出售废品收购企业（261.348t），不能回收(392.022t)的则及时清理出施工现场，清运至主管部门指定地点倾倒。

根据本项目工程分析，施工期间的土石方来自于场地平整开挖、表土剥离、建构筑物基础开挖及内道路建设基础开挖等，土石方产生量为3.73万m3，其中3.56万m3用于场地平整回填和建筑基础填垫，绿化覆土消耗1700m3，可完全消耗于区域内，无土石方外运。

2个施工地块区域内各设置1个占地面积30㎡的简易食堂，餐饮过程中将会产生剩汤、剩饭、油脂废液及蔬菜分拣固废；根据工程分析该固废产生量约为18kg/d，经利用塑料袋单独收集后，由单独出去采买人员放置于猫街镇垃圾集中收集设施。

施工期间，2个施工地块分别设置1个占地5㎡的旱厕，根据工程分析粪便产生量约为15kg/d，施工期结束后委托周边村民凊掏，消耗于周边的农业种植用地。

综合分析，当建设方采取上述措施后，本项目施工期固体废弃物对当地的环境影响较小。

### 5.1.4施工期声环境的影响分析

#### 5.1.4.1噪声污染源

施工期的噪声污染源主要是设备噪声和机械噪声，土石方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、压路机和各种运输车辆，为移动式声源，无明显指向性；结构阶段使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括载重车、搅拌机、电锯、空压机、电钻、振捣器等，多属于撞击噪声，无明显指向性。机械噪声主要是机械挖掘土石噪声、搅拌机撞击噪声、装卸材料碰击噪声、切割材料产生的噪声，参考有关资料，各施工阶段主要施工机械和设备的声功率级如表 -2。

表 5-2   主要施工机械的声功率级

| 序号 | 机械类型 | 测点与施工机械距离(m) | 最大声级 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压挖掘机 | 5 | 90 |
| 2 | 推土机 | 5 | 88 |
| 3 | 压路机 | 5 | 90 |
| 4 | 电 锯 | 5 | 99 |
| 5 | 搅拌机 | 5 | 80 |
| 6 | 振捣器 | 5 | 88 |
| 7 | 电焊机 | 5 | 85 |
| 8 | 重型运输车 | 5 | 90 |
| 9 | 空压机 | 5 | 92 |
| 10 | 电 钻 | 5 | 105 |
| 11 | 电 锤 | 5 | 95 |
| 12 | 手工锯 | 5 | 95 |
| 13 | 无齿锯 | 5 | 86 |
| 14 | 角磨机 | 5 | 96 |

#### 5.1.4.2施工噪声预测与影响分析

本项目采用点源衰减模式，预测声源至受声点的几何发散衰减，预测公式如下：

Lpi=L0i−20Lgrir0i−ΔL

式中：L1、L2—分别为距声源r1、r2处的等效A声级（dB(A)）

ri、roi—接受点距声源的距离，m

ΔL—其它环境因素引起的衰减值，周围较为空旷，通过山林植被阻隔、地形衰减，取10dB(A)；

各设备的声级叠加按以下公式计算：

L总=10lgi=1n100.1LAi

- 5.1.4.3施工期间噪声影响预测结果

通过点源衰减模式预测，项目施工期单台设备随距离衰减的噪声预测值见表5-3。

表5-3    单台机械设备的噪声预测值 [单位：dB（A）]

| 机械类型 | 噪声预测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声源 | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 液压挖掘机 | 90 | 70 | 63.9 | 60.4 | 57.9 | 56 | 54.4 | 53 | 88.87 | 50.9 | 50 |
| 推土机 | 88 | 68 | 61.9 | 58.4 | 55.9 | 54 | 52.4 | 51 | 49.9 | 48.9 | 48 |
| 压路机 | 90 | 70 | 63.9 | 60.4 | 57.9 | 56 | 54.4 | 53 | 88.87 | 50.9 | 50 |
| 电 锯 | 99 | 79 | 72.9 | 69.4 | 66.9 | 65 | 63.4 | 62 | 60.9 | 59.9 | 59 |
| 搅拌机 | 80 | 60 | 53.9 | 50.4 | 47.9 | 46 | 44.4 | 43 | 41.9 | 40.9 | 40 |
| 振捣器 | 88 | 68 | 61.9 | 58.4 | 55.9 | 54 | 52.4 | 51 | 49.9 | 48.9 | 48 |
| 电焊机 | 85 | 65 | 58.9 | 55.4 | 52.9 | 51 | 49.4 | 48 | 46.9 | 45.9 | 45 |
| 重型运输车 | 90 | 70 | 63.9 | 60.4 | 57.9 | 56 | 54.4 | 53 | 88.87 | 50.9 | 50 |
| 空压机 | 92 | 72 | 65.9 | 62.4 | 59.9 | 58 | 56.4 | 55 | 53.9 | 52.9 | 52 |
| 电 钻 | 105 | 85 | 85 | 78.9 | 75.4 | 72.9 | 71 | 69.4 | 68 | 66.9 | 65.9 |
| 电 锤 | 95 | 75 | 68.9 | 65.4 | 62.9 | 61 | 59.4 | 58 | 56.9 | 55.9 | 55 |
| 手工锯 | 95 | 75 | 68.9 | 65.4 | 62.9 | 61 | 59.4 | 58 | 56.9 | 55.9 | 55 |
| 无齿锯 | 86 | 66 | 59.9 | 56.4 | 53.9 | 52 | 50.4 | 49 | 47.9 | 46.9 | 46 |
| 角磨机 | 96 | 76 | 69.9 | 66.4 | 63.9 | 62 | 60.4 | 59 | 57.9 | 56.9 | 56 |

施工期多台机械设备同时运转噪声预测值见表5-4。

表5-4   多台机械设备同时运转的噪声预测值   单位：dB（A）

| 距离 | 1 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测值 | 107.52 | 87.52 | 81.49 | 79.56 | 77.97 | 75.47 | 73.54 | 71.95 | 70.61 | 69.45 | 68.43 | 67.52 | 57.97 |
| 其它环境因素引起的衰减值 | 97.52 | 77.52 | 71.49 | 69.56 | 67.97 | 65.47 | 63.54 | 61.95 | 60.61 | 59.45 | 58.43 | 57.52 | 47.97 |

以本次项目地块一厂界噪声现状监测结果最大值作为项目区域噪声背景值，对项目施工噪声进行预测，预测结果见表5-5。

表5-5  多台机械设备同时运转与背景值叠加的昼间预测值   单位：dB（A）

| 昼间预测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 | 1 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 300 |
| 背景值 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 贡献值 | 97.52 | 77.52 | 71.49 | 69.56 | 67.97 | 65.47 | 63.54 | 61.95 | 60.61 | 59.45 | 58.43 | 57.52 | 47.97 |
| 叠加值 | 97.52 | 77.53 | 71.51 | 69.6 | 68.02 | 65.57 | 63.69 | 62.16 | 60.9 | 59.82 | 58.9 | 58.09 | 51.53 |

通过项目现状监测可知，项目所在区域噪声背景值较低；由以上预测结果可知，受施工机械噪声影响，项目建设时对项目周边声环境将造成一定影响，项目昼间噪声不考虑其他因素引起衰减的情况下（10dB（A）），在距离施工场所90m可满足 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，即昼间70dB（A）；考虑其他因素引起衰减的情况下，25m可达到昼间排放值；项目地块一和地块二之间相隔直线距离为310m，两个地块同时进行施工时造成的施工噪声叠加效应较小，施工期间噪声影响范围在每个地块厂界周边100m范围内。

由于噪声预测结果是以施工场地距离最近、施工设备噪声强度最大时的预测结果，即是噪声最不利的预测结果，在实际施工过程中，施工机械基本不同时使用且为分散布置的；由于施工人员来自于附近，基本上每天18:00点以后就不进行施工作业，施工机械数量大大减少；实际施工中随距离的增加及设备噪声强度的减小，对周围的声环境污染会有不同程度的减小。

根据现场情况分析，周围村庄及保护目标距离360m以上且有地势高差、山林阻隔、山体阻隔等，100m范围内均无村民居点，地块一东北面360m处存在1处种植企业管护用房、周边村落相隔直线距离800m以上，项目施工期间噪声300m时的噪声贡献值为47.97d（B）A叠加背景值后噪声值为51.53d（B）A昼间对东北企业种植管理人员影响较小，综上分析，项目施工期施工噪声对周边声环境的影响较小。

为了进一步减少噪声对周边的影响，本环评提出必须采用措施减轻影响：

①施工期间选用低噪声设备进行施工作业，施工机械分散布置，减少噪声叠加效应。

②加强对施工人员的管理，做到文明施工，防止人为产噪。

③在施工中注意机械的保养和维护让机械保持良好的运行状态、合理操作，使施工机械运作在最低声级水平，同时合理安排作业时间。

④施工机械在不用时关闭开关，减少噪声。

⑤加强运输车辆及驾驶人员的管理，限速、禁鸣。

综上，施工是较短暂的行为，只要施工单位施工期严格施工管理，合理安排施工时间，加强机械设备维护，在采取相关措施后，噪声随距离的衰减后产生的噪声值对周围环境影响较小。施工噪声对于区域噪声环境质量的影响是短暂的，随着施工期的结束，这些影响也随之消失。

### 5.1.5施工期生态环境的影响分析

该项目对生态影响是以土地利用格局改变和一定数量的植被损耗，以及带来短时期的水土流失为基本特征。由于土地利用格局的改变，区域自然体系的生态完整性将受到影响，即生产能力降低和稳定状况受到影响；由于项目建设，区域自然体系生物总量也要受到影响；由于短时期加重了局部地区的水土流失，将造成局部土壤资源处于不平衡状况。

#### 5.1.5.1 项目生态影响分析

（一）对植被的影响

项目建设过程中对植被的影响主要集中在施工期，项目施工中使用白云庵村委会打火石民小组辖区内的2块一般耕地，项目拟建之前地块主要为季节性农作物种植，地表分布有季节性农作物、少量的次生小灌木及杂草，原生自然植被数量较少，植物多样性简单。根据现场踏勘，2个地块周边均为荒山林地自然植被，植被种类主要为云南松、旱冬瓜、杂草丛、麻栗树、小灌木等；周边无珍稀植物分布，植被多样性一般。

施工期间对植被的影响主要为清除、覆压了用地区域内少量次生植被，造成区域植被数量的下降；施工期间的粉尘排放后，沉降于山林植被叶面导致光合作业受到影响，危害植被的正常生长。施工期间破坏的植被数量较少，且无珍稀植物，次生植被为当地广泛分布，对其多样性影响较小；施工期间加强对粉尘的治理，减少周边山林植被叶面粉尘，雨季通过大气降水冲刷后粉尘掉落影响消失；施工期间注意加强对周边现有植被的保护，并且在建设完工后按照设计开展区域内的绿化措施，进行地表植被补偿工作，保证区域内植被资源总量平衡；项目施工时间较短，随着施工期的结束，施工期间对周边植被造成的影响也消失，项目建设对项目区植被的影响较小。

（二）对陆生生物的影响

根据实地走访调查及查阅资料，项目建设地点位于武定县猫街镇白云庵村委会打火石范围内的2块一般耕地，用地区域内及周边人类活动频繁、动物生境恶劣等导致区域内无野生动物分布，仅分布有少量的小型爬行类、哺乳类（鼠类），偶有鸟类停留。周边区域由于人类活动逐渐增多，受其影响，以及早年的捕杀，区域内的野生动物死亡或迁移造成该地区物种的多样性下降较多，物种种群数量较少，基本以个体形式存在。

项目建设过程中对动物的影响主要为施工噪声的惊扰，由于周边动物较少且项目施工时间相对较短，并且这些影响是暂时的、局部的，随着施工的结束，这些影响也将消失。

（三）对土地利用的影响

项目占地为一般耕地转变为的农业类项目建设用地，项目养殖区域建设临时占用土地，将使土地的使用功能发生部分改变，但土地利用总体性质未发生更本性转变。项目将原有物种多样性较差的人工农业种植生态系统改造为农业中的养殖类型，进一步提高了对农业用地的使用价值。用地区域内主要为季节性农业植被和少量的次生植被，物种生物多样性较差，改造为养殖地不会对区域物种、生物造成较大影响，对地区的植被覆盖率不构成较大影响。因此，本报告认为项目建设虽然占用了一般耕地进行养殖，使用性质未发生根本性转变，不会对地区造成影响，而且项目占用用于畜禽养殖，对地区土地利用的影响较小，而且部分影响还是正面的。

- 对局部地区水土流失的影响

施工过程主要集中在养殖区域的建设及场地的平整，通过项目区水土流失的综合分析，施工期可能引起水土流失的面积43335.5m2，即0.0433km2。根据工程分析项目施工期可能产生水土流失总量为174.057t，可能新增水土流失总量为165.51t。

故项目必须采取严格的水土保持措施，减少水土流失量。同时在施工方案中每个地块分4片区对地块进行扰动，扰动地块时做好外围截排水措施，减少径流对基坑开挖面冲刷，对开挖土石方及时用于场区整平填垫，若需临时集中堆放，做好土料转存、集中堆放期间的水土保持工作；主体施工将绿化工程安排到末期，设置临时截排水沟、材料覆盖等措施，以减少项目建设过程中的水土流失。雨水经临时截排水沟及其末端径流收集沉淀池收集后，用于区域内施工用水、洒水降尘或排放至山间沟箐内。本项目扰动面积相对较大，在落实以上措施后水土流失可得到有效控制，水土流失对环境影响是轻微的，可以接受的。

#### 5.1.5.2 对景观生态的影响

就区域景观影响来说，在项目施工期，由于开挖土石方、土地平整和清理场地等活动，造成大面积的裸露地表、扬尘，加之施工期污水处理设施筑施工，这些都在一定程度上影响区域景观的和谐，在一定时段和一定范围内造成项目区内景观美感的丧失，随着项目的建成，这种影响将逐渐消失。综上所述，项目实施后，施工期对小范围内的自然景观造成了一定程度的破坏；对于较大范围的生态景观来说，影响面甚小。

## 5.2运营期环境影响预测与评价

### 5.2.1运营期环境空气影响预测与评价

目运营期产生的废气主要有猪舍和粪池臭气、黑膜完全厌氧池臭气和沼气、粪便沼渣临时堆棚臭气、污水处理站臭气和沼气、病死猪堆肥臭气及运输车辆尾气，其中发运输车辆尾气产生量较小，本环评不做重点分析。

- 根据本环评第四章节中，武定县的气象资料，猫街镇白云庵村委会年平均气温为14.8℃、最高气温为34.5℃、最低气温为-7℃，平均风速为2.4m/s，西南风为主导风向，用地属于明显的亚热带季风性湿润气候。

- 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响预测与评价中的一般要求：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。项目所在地评价基准年内风速均大于0.5m/s，根据武定县多年统计气象数据全年静风频率小于35%，因此不需要采用附录A中的模型进行进一步模拟预测；项目废气中仅为机械设备尾气中释放氮氧化物及沼气中的硫化氢、氨气燃烧后生成的少量二氧化硫和氮氧化物产生，由于污染物产生量相对较小经过自然逸散后对周边环境影响较小，区域内大气环境质量良好具有一定的容量不会产生二次污染，因此不需要对二次污染物进行预测。

- 5.2.1.1恶臭影响预测与评价

恶臭主要来自猪舍、黑膜沼气池、污水处理站、病死猪堆肥及粪便临时堆棚暂粪便沼渣产生并散发的恶臭，猪尿液散发出的有害挥发性气体，猪粪便臭气是厌氧细菌发酵的产物，通常是由于粪便管理不当造成的，黑膜沼气池和污水处理站是由于有机物分解后产生的氨气和硫化氢，粪便临时堆棚是由于粪便和沼渣中的物质发酵期间散发，病死猪堆肥是由于动物尸体分解产生。目前，已鉴定出在牲畜的粪便中有恶臭成分的物质有220种，这些物质都是生化反应的中间产物或终端产物，其中包括了多种挥发性有机酸、醇类物质、醛类物质、胺类物质、硫化物、硫醇以及含氮杂环类物质。在粪尿中还发现80多种含氮化合物，其中有10种与恶臭味有关。其中对环境影响较大的是氨气、硫化氢等。

1、正常排放影响和预测与评价

根据工程分析项目运营期地块一内无组织排放NH3的产生量为26.2572kg/d、9.5838t/a，H2S的产生量为2.9439kg/d、1.0745t/a；地块二内无组织排放NH3的产生量为1.4758kg/d、0.5387t/a，H2S的产生量为0.834kg/d、0.30441t/a；通过分别对2个地块内的猪舍、粪便临时堆棚、污水处理站、黑膜沼气池、病死猪无害化处理房等废气产生区域采取措施处理后，地块一内无组织排放NH3量为0.4614kg/d、0.1684t/a，H2S的排放量为0.08126kg/d、0.02966t/a；地块二内无组织排放NH3量为0.15397kg/d、0.0562t/a，H2S的排放量为0.06kg/d、0.0219t/a；少量的废气在2个地块内无组织排放。

表5-6 地块一和地块二无组织氨气和硫化氢预测参数

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | H2S | NH3 |
| 地块一矩形面源 | 102.184532 | 25.469717 | 2179.0000 | 75.1500 | 182.2800 | 10.0000 | 0.0034 | 0.0192 |
| 地块二矩形面源 | 102.182471 | 25.47325 | 2181.0000 | 72.7400 | 111.1000 | 10.0000 | 0.0025 | 0.0064 |

表5-7 估算模型参数表

| 参数 |  |  |  | 取值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 |  | 城市/农村 |  | 农村 |  |
|  |  | 人口数(城市人口数) |  | / |  |
| 最高环境温度 |  |  | 32.8 |  |  |
| 最低环境温度 |  |  | -7.8 |  |  |
| 土地利用类型 |  |  | 阔叶林 |  |  |
| 区域湿度条件 |  |  | 潮湿 |  |  |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 |  |  |  | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) |  |  |  | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 |  |  |  | 是 |
|  | 岸线距离/m |  |  |  | 915.0 |
|  | 岸线方向/° |  |  |  | 65.0 |

根据对周边环境的实地调查：2个地块内的养殖圈舍用地均位于地块中部区域，地块一内粪便临时堆棚、黑膜沼气池、污水处理站均位于用地西面边界处，地块二内黑膜沼气池、粪便临时堆棚、病死猪处理房均位于南面边界处，2个地块粪污处理区域与圈舍区之间由绿化带阻隔、圈舍之间采用绿化带阻隔、圈舍与生活办公区域之间由绿化带阻隔，2个地块四面均为荒山林地及2个地块之间之间距离为310m。当地常年主导风向为西南风，最近的居民敏感点位于地块一东北面直线距离360m处的1处种植管理用房处于地块一下风向、地块二东北面直线距离840m处的白路厂村处于下风向，地块一东面直线距离894m处为花箐村处于下侧风向，地块与周边敏感点之间均由山林地、农业种植地阻隔；本项目2个养殖地块所排放的废气经过处理后由周边山林地的阻隔吸附处理，经过预测（预测输出结果详见附件17）项目地块一无组织排放的氨气和硫化氢对东北面360m处的种植管理用房的贡献值分别为1.7587ug/m3和0.3097ug/m3，对东面894m处的花箐村的贡献值分别为0.7085ug/m3和0.1248ug/m3；地块二无组织排放的氨气和硫化氢对东北面840m处的白路厂村的贡献值分别为0.2481ug/m3和0.0967ug/m3，对东南面种植管理用房的贡献值分别为0.4326ug/m3和0.1686ug/m3；地块一和地块二对种植企业的氨气叠加贡献值为2.1913ug/m3、硫化氢叠加贡献值为0.4783ug/m3、贡献率较低，根据项目对私人种植企业大气环境中的氨气和硫化氢本底值监测结果：氨气浓度30ug/m3、硫化氢浓度为2ug/m3本底值较低，经过叠加之后氨气和硫化氢对最近居民点（种植管理房）的叠加值分别为32.1923ug/m3、2.0783ug/m3，对居民点影响较小。

2、非正常排放影响分析

根据工程分析项目运营期地块一内无组织排放NH3的产生量为26.2572kg/d、9.5838t/a，H2S的产生量为2.9439kg/d、1.0745t/a；地块二内无组织排放NH3的产生量为1.4758kg/d、0.5387t/a，H2S的产生量为0.834kg/d、0.30441t/a；若由于人为原因管理不善、环保设施设备失效的情况下可能造成非正常排放，非正常排放时以处理措施和设施还具有30%的效率计，则地块一氨气和硫化氢的非正常排放量为18.38kg/d、2.061kg/d，地块二氨气和硫化氢的非正常排放量为1.033kg/d、0.584kg/d；非正常排放情况下地块一氨气的排放量为正常排放量（0.4614 kg/d）的39.84倍、地块一硫化氢的排放量为正常排放量（0.08126kg/d）的25.36倍，非正常排放情况下地块二氨气的排放量为正常排放量（0.15397 kg/d）的6.71倍、地块二硫化氢的排放量为正常排放量（0.06kg/d）的9.73倍；在种植地大气环境中的氨气和硫化氢固定不变、当地局部气象条件不变，非正常排放情况下项目地块排出的氨气和硫化氢相较于正常排放呈倍数比例关系，因此估算出非正常排放情况下对最近的居民点（种植管理户）的氨气贡献浓度为72.969ug/m3、硫化氢贡献浓度为ug/m3，种植地本底氨气浓度30ug/m3、硫化氢浓度为2ug/m3本底值较低，经过叠加之后氨气和硫化氢对最近居民点（种植管理房）的叠加值分别为102.97ug/m3、11.494ug/m3；氨气虽然未超过《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中的1小时浓度限值要求但污染物贡献率为36.384%及叠加背景后到达种植企业的污染物贡献已达到51.485%，项目非正常排放硫化氢已经超过了《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中的1小时浓度限值要求对最近居民点人员健康会造成影响；综上分析，项目2个地块内废气非正常排放时，对周边最近的种植管理户会造成一定的影响、也会对区域内职工的健康造成损害及对局部大气环境造成一定的污染影响。

为了将项目2个地块废气对周边环境的影响降至最低，本环评提出：

圈舍臭气措施：

①合理设计猪舍，日常加强圈舍内的粪便的清理，避免粪便在圈舍内积存后造成废气浓度过高，导致超标排放；

②调整生猪喂养饲料的配比，从源头控制氨气和硫化氢的产生；

③圈舍内使用除臭剂进行喷洒（万洁芬、大力克等），夏季温度较高时加强喷洒频次进行废气产生的过程控制削减排放量；

④对生猪的喂养饲料中采用添加活体菌剂的方式，进一步从产生源头上进行控制；

⑤严格按照场区主要产气设施位置设计进行，圈舍、粪污处置区域尽量远离周边环境敏感点，充分利用周边的山林树木进行吸附和阻隔，减少对周边影响；

⑥日常加强猪舍的保洁作业和管理，避免废气淤积；

⑦圈舍与圈舍之间设置吸附性较强的绿化带对圈舍内无组织排放的臭气进行吸附和阻隔，减少废气的排放量。

其他区域臭气防治措施：

①合理设置粪便临时堆棚、黑膜沼气池等臭气源设施，充分利用周边有利条件进行废气阻隔吸附；

②粪便临时堆棚进行封闭和盖顶处理，粪便沼渣堆存过程中利用农业秸秆进行覆盖吸附臭气和喷洒除臭剂（909除臭剂等）；

③黑膜沼气池注重施工质量，确保池体进行完全封闭；

④沼液及时消纳避免大量积存减少废气排放，合理布设远离周边环境敏感点，沼液收集池周边采用绿化带吸附阻隔；剩余沼液或未利用沼液及时接入区域内自建污水处理站处理，避免长期积存；

⑤黑膜沼气池产生的沼气排出后设置集气管线收集，按照沼气净化设施进行处置及一套内燃型火炬柜放空燃烧，日常加强管理；污水处理站池体进行封闭减少废气排放，合理布设远离周边环境敏感点，污水处理站周边采用绿化带吸附阻隔；

⑥粪污处理设施区域设置吸附净化能力较强的绿化，对废气进行处置减少排放；

⑦及时清运外售粪便沼渣缩短堆存时间，从源头进行控制；病死猪处理房采用木屑对破碎病死猪进行拌合及表面覆盖吸附臭气，添加菌剂缩短发酵周期、合理布设及周边绿化吸附阻隔。

⑧加强设备的维护保养，排污管道保证工程质量严格进行密封处理和及时排污减少废气产生。

通过以上措施进行处理和防治后，场区产生的无组织排放废气对周边的环境影响较小。

5.2.1.1.1大气环境防护距离

根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》中8.7.5对大气环境防护距离的描述，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献值浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护距离区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”，经过以上影响预测与分析，本项目地块一氨气排放最大落地浓度为3.0828μg/m3、硫化氢排放的最大落地浓度为0.5429μg/m3最大落地浓度出现距离为122m，地块二氨气排放最大落地浓度为1.1767μg/m3、硫化氢排放的最大落地浓度为0.4586μg/m3最大落地浓度出现距离为79m，每个地块污染物浓度均远远小于HJ2.2-2018《大气环境影响评价技术导则》中附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”对氨、硫化氢的限值要求，且远远小于GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》中的表7“集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准”的标准要求。

经过对大气防护距离的计算，由于项目未出现超标点，计算得出的大气防护距离为0m，因此不设置大气防护距离。

5.2.1.1.2卫生防护距离

根据HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》中的选址要求“新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开3.1规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在3.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，厂界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。”。根据查阅技术规范中所描述的禁建区，其中包括：（1）生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；（2）城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；（3）县级人民政府依法划定的禁养区；（4）国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其他区域；本项目的选址位于白云庵村委会打火石一般耕地内属于农林区域，不属于禁止建设区域中的城市和城镇居民区、武定县人民政府划定的禁养区及国家法律法规规定需要特殊保护的区域。目前国家及云南省出台了一些列文件积极鼓励生猪的养殖，2020年9月9日，楚雄州人民政府办公室发布了《楚雄州人民政府办公室关于贯彻落实云南省支持生猪产业加快生产发展若干措施的实施意见》（楚政办发【2020】6号），其中第七小条明确提出了“暂停执行兴办生猪饲养场选址距离规定”，因此本环评不再对选址距离进行要求。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）和《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，凡不通过排气筒或通过15m以下排气筒的有害气体排放均属于无组织排放，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，因此本项目的卫生防护距离根据项目源强进行核算；根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）级差规定，L值在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m时，级差为200m；经过采用软件对项目地块一和地块二无组织排放的氨气和硫化氢卫生防护距离进行预测，根据预测结果本项目运营期间地块一氨气和硫化氢无组物排放时的卫生防护距离分别为1.45m和6.488m，提级后卫生防护距离均为50m；地块二无组织排放的氨气和硫化氢卫生防护距离进行预测，根据预测结果本项目运营期间地块二氨气和硫化氢无组物排放时的卫生防护距离分别为0.538m和6.201m，提级后卫生防护距离均为50m；则项目运营期间每个地块氨气和硫化氢设置的卫生防护距离为100m，详见下图：

图5-1 项目地块一卫生防护距离预测结果

图5-2 项目地块二卫生防护距离预测结果

距离本项目最近的人员居住点为地块一东北面直线距离360m处的1处种植企业管理用房、最近的村落为地块一东面直线距离，项目养殖圈舍至粪污处理区域可视为一个产臭单元，与北面居民点的距离为北面圈舍边界至居民点的距离894m处的花箐村和地块二东北面840m处的白路厂村，项目2个养殖地块之间的直线距离为310m，因此地块一和地块二可分别视为一个面源，地块一和地块二周边无人员居住点位于项目的卫生防护距离之内，所以本项目的选址可以达到相关卫生防护距离标准的要求。另外，相关土地使用审批部门在土地使用审批过程中，位于本项目2个地块下风向（东北面）和侧风向100m卫生防护距离之内的区域禁止审批用于建设文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中区域。

5.2.1.2 沼气及燃烧废气影响分析

项目运营期间的沼气主要来自于地块一设置的黑膜沼气池和污水处理站内、地块二设置的黑膜沼气池内，属于粪污中的有机物降解时产生；根据工程分析，地块一黑膜沼气池和污水处理站甲烷产生总量为33.769m3/d、1.2325万m3/a，地块二黑膜沼气池甲烷产生总量为5.045m3/d、0.1841万m3/a；地块一和地块二内产生的甲烷分别设置集气管线收集进入一套干法脱硫设备去除水分和硫化氢后，分别采用一套内燃型火炬放空燃烧。

沼气燃烧后的产物主要为二氧化碳和水，属于自然界中的组成物质且不属于污染物，对环境空气影响较好；由于沼气中存在少量的硫化氢和氨气，在完全燃烧、不完全燃烧等条件下会产生二氧化硫和氮氧化物，未进行燃尽的氨气和硫化氢已计入了恶臭污染物分析。

据工程分析，地块一沼气中氨气和硫化氢燃烧后生成的二氧化硫量为0.00203t/a、生成的氮氧化物量为0.000221t/a，产生量较小；地块二沼气中氨气和硫化氢燃烧后生成的二氧化硫量为0.000302t/a、生成的氮氧化物量为0.000034t/a，产生量较小；地块一和地块二内产生的废气经过内燃型火炬无组织排放。

表5-8地块一和地块二无组织二氧化硫和氮氧化物（火炬源）预测参数

| 污染源名称 | 火炬源底部坐标(°) |  | 底部海拔高度(m) | 火炬高度(m) | 火炬等效高度(m) | 等效出口内径(m) | 烟气温度(℃) | 等效烟气流速(m/s) | 污染物排放速率(t/a) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  | NOx | SO2 |
| 地块一火炬源 | 102.183991 | 25.46848 | 2179.0000 | 4.0000 | 2183.000 | 0.4 | 260 | 0.5000 | 0.0003 | 0.0028 |
| 地块二火炬源 | 102.182216 | 25.472343 | 2173.0000 | 2173.0000 | 4.0000 | 0.4000 | 260 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0004 |
| 注：地块一沼气产生量为23.976kg/d、地块二沼气产生量为3.582kg/d，每天最多放空燃烧2小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据对周边环境的实地调查：地块一沼气放空燃烧火炬位于污水处理站和黑膜沼气池之间，用地西面为荒山林地，东面为养殖圈舍，北面为沼液收集池、南面为污水处理站，整体布设于地块西面中下部；地块二气放空燃烧火炬位于黑膜沼气池东侧，用地北面为绿化带和圈舍，南面为粪便临时堆棚，东面为黑膜沼气池，西面为病死猪处理房区域，整体布设于地块南面中部。当地常年主导风向为西南风，地块一周边最近的居民敏感点位于东北面厂界直线距离360m处的1处种植企业管理用房，地块二周边最近的居民敏感点为用地东北面840m处的白路厂村；本项目地块一和地块二沼气燃烧所排放的二氧化硫和氮氧化物经过大气稀释扩散，经过预测（预测输出结果详见附件17）项目地块一沼气燃烧火炬源无组织排放的二氧化硫和氮氧化物对东北面直线距离360m处的种植管理用房的贡献值分别为0.2015ug/m3和0.0219ug/m3，地块二沼气燃烧火炬源无组织排放的二氧化硫和氮氧化物对东北面直线距离840m处的白路厂村和东南面种植管理用房的贡献值分别为0.0137ug/m3、0.0015ug/m3和0.0273ug/m3、0.0031ug/m3；项目地周边二氧化硫和氮氧化物本底值较低，项目贡献量较小经过大气稀释后对周边居民点和种植管理户影响较小。为了将场区废气对周边环境的影响降至最低，本环评提出：

①每个地块分别设置1套沼气干法脱硫设施对沼气中的硫化氢进行净化处理，降低沼气中的硫化氢含量；

②日常加强对设备的维护保养及对失效的填料进行更换，避免对硫化氢的去除效率降低；

③合理布设内燃型火炬的位置，增加与生活管理区域及周边敏感点的距离，减少燃烧产生的废气对区域职工和周边人员的健康损害。

### 5.2.2运营期地表水环境影响评价

#### 5.2.2.1运营期地表水影响分析

本项目营运期产生的废水主要为猪舍冲洗废水、生猪尿液、生活废水（职工清洁和食堂废水）；项目建设完成后，地块一和地块二内生活废水分别经过污水管网收集后进入2个容积均为1m3的隔油池和2个容积均为10m3的化粪池预处理后，接入圈舍废水收集管网进入地块内分别设置的黑膜沼气池（地块一容积1200m3、地块二容积500m3）内处理；圈舍内产生的生猪尿液、圈舍冲洗废水经圈舍地面设置的水泥落水篦子进入下方废水收集沟渠并入圈舍一侧的污水管网接入黑膜沼气池内完全厌氧处理，沼气池内产生的沼液接入沼液收集池（地块一1个容积1500m3、地块二1个容积1000m3）暂存，优先作为东北面种植企业138亩种植地及周边村落1011亩农业种植地沼肥使用消耗，剩余沼液或不利用沼液统一进入（地块二利用车辆运输至地块一进入、地块一直接接入）地块一设置的1套处理能力不小于44m3/d的自建污水处理站处理达到农灌水标准排出，出水设置1个容积700m3的收集池暂存作为周边农业种植灌溉水消耗；黑膜沼气池排出的沼渣经过固液分离设备脱水处理后，2个地块原生粪便脱水0.0654t/d接入沼液收集池内优先作为种植地沼肥消耗。

根据工程分析建项目2个地块生产生活废水（地块一35.453t/d、地块二8.022t/d）总产生量为43.475t/d（其中生猪尿液28.752t/d、圈舍冲洗废水13.29t/d、生活废水1.368t/d、沼渣原生脱水0.0654t/d），废水经黑膜沼气池处理后排出分别进入2个总容积为2500m3（地块一容积1500m3、地块二容积1000m3）的沼液收集池暂存，沼液优先消耗于东北面138亩其他企业种植施用和周边村落1011亩农业种植地施用、剩余沼液或不利用沼液统一进入地块一内设置的一套处理能力不低于44m3/d的自建污水处理站处理达到农灌水标准，污水处理站出水设置1个容积700m3的池体暂存作为周边农业种植用水消耗。

职工生活废水及食堂废水影响分析:根据工程分析项目运营期间生活废水总产生量为1.368t/d，废水经隔油池、化粪池处理后接入圈舍废水收集管网进入黑膜沼气池内；由于生活废水中的主要污染物质为COD、BOD、氨氮、动植物油、总磷等非持久性有机物、每天的产生量较小、相对于圈舍废水浓度较低，废水经后端的黑膜沼气池处理后产生沼液优先消纳种植、剩余或不利用情况下接入污水处理站处理达标作为周边农业种植灌溉用水消耗，不向周边沟箐及地表河流排放，对周边地表水体影响较小。

黑膜沼气池体容积可行性分析：根据本项目工程分析，项目2个地块内保育猪最大存栏量为2724头、育成猪最大存栏量为3762头、育肥猪最大存栏量为3205头，2个地块内地块一主要进行保育猪养殖、地块二主要进行育成猪和育肥猪养殖及每个地块内各设置生活办公区域；地块一粪便产生量为11.8t/d、地块二粪便产生量为1.28t/d、地块一生产生活废水产生量为35.453t/d、地块二生产生活废水产生量为8.022t/d，在进入黑膜沼气池前圈舍粪便已由刮板式清粪机日产日清仅有少量（0.2616t/d其中地块一0.236t/d、地块二0.0256t/d）粪渣与废水一同进入黑膜沼气池，则进入地块一黑膜沼气池的废水总量为35.453m3/d和粪渣0.236t/d、进入地块二黑膜沼气池的废水总量为8.022m3/d和粪渣0.0256t/d；本项目2个地块内每个地块拟设置1个黑膜沼气池（地块一容积1200m3、地块二容积500m3），可对养殖产生的废液（废水）和生产生活废水进行完全的收集；经过核算，地块一黑膜沼气池体可有效存储废液和沼渣33.62天、地块二黑膜沼气池体可有效存储废液和沼渣62.13天；根据查阅养猪场沼气池设计参数原料在发酵装置内的滞留天数为30~45天，南方取低限、北方取高限，本项目黑膜沼气池吸收热量可以缩短滞留时间，体容积可满足收集处置废液工艺要求。

沼液收集池容积可行性分析：本项目沼液和沼渣从黑膜沼气池排出后，地块一废液总量为35.453m3/d、地块二废液总量为8.022m3/d，项目地块一内拟建1个总容积为1500m3的沼液收集池、地块二内拟建1个总容积1000m3的沼液收集池，地块一内沼液可暂存42.3天、地块二内沼液可暂存124.65天，沼液收集池容积满足沼液暂存的需求。

项目废水排放量与行业标准中最高允许排水量符合性分析：根据项目工程分析核算，项目运营期间2个地块的废水产生量为43.475t/d，生猪最大存栏量为9691头（其中保育猪最大存栏量为2724头、育成猪最大存栏量为3762头、育肥猪最大存栏量为3205头），行业标准中干清粪工艺最高允许排水量为：夏季1.8t/（百头.天）、冬季1.2t/（百头.天）；经过核算，项目采用干清粪后夏季最高允许排水量为174.438t、冬季最高允许排水量为116.292t，项目排水满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表4要求。

污水处理站出水集水池容积可行性分析：本项目进入污水处理站池体内的废液最大量（地块一和地块二废水总量）为43.475m3/d，项目地块一内拟建1个容积为700m3的出水集水池体及东北面110m处其他企业种植地高为设置1个容积200m3的取水池，最多能存储废水21天的废水量（处理达标废水不使用情况下），污水处理站出水收集池容积满足废水暂存的需求。根据调查，项目用地西面915m处虽然分布新村河和新村水库，但是用地东面、东南面、东北面、北面1000m范围内却没有地表河流、坝塘分布，导致了东侧、南侧、东北侧分布的农业种植地主要依靠大气降水进行浇灌属于种植局部缺水区域，西侧的水体量较大但相隔距离相对较远且与种植地存在100m以上的地势高程差用水困难，种植地属于旱地基本不进行水作农作物种植；周边种植的农作物为季节性农作物以豌豆、玉米、蚕豆、马铃薯、小麦等为主，周边共计1149亩地块内农作物种类较多、用于消纳的水体量较少、可供消纳的地块相对较大等导致了用水间隔时间较短，武定县降雨天数约为170天剩余195天为阴天和晴天，出水在集水池内暂存，池体容积可确保雨季水体不外排；由于周边种植地属于荒山林地改造的旱地，用地内的土壤养分含量降低即肥力较弱，种植过程中化肥施用量较少，出水中的非持久性有机物含量较低可被作物吸收和自然降解，所带来的面源污染可能性较低。

- 5.2.2.2沼液完全消纳种植差距分析及沼液处理达标后用于农业种植可行性分析

1、沼肥消纳种植及废液处理达标农灌的方式可行性分析

根据《农用地土壤环境管理办法》（部令第46号2017年11月1日实施）中第二章十二条“未综合利用的畜禽养殖废水用于农灌时水质应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）”和根据《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧【2020】23号）中“一、畅通还田利用渠道内第（二）明确还田利用标准规范：畜禽粪污的处理应根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范；对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积；对配套土地不足的养殖场户，粪污经处理后向环境排放的，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596）和地方有关排放标准；用于农田灌溉的，应符合（GB5084-2021）《农田灌溉水质标准》。”。

- 根据《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发【2017】4号）、《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》的通知（农办牧【2018】2号）、《农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于促进畜禽粪污还田利用依法加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧【2019】84号）等相关的环保法律法规，国家鼓励粪污就近还田资源化利用。

根据国内外大量实验研究及实际运用表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼 液，不仅含有作物所需求丰富的 N、P、K 等大量元素外，还含有硼、铜、铁、 锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用沼 液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态 系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此沼液是一种非常理想的液态 肥料。根据《施用沼液对柑桔产量和产品以及土壤环境的影响》（农业环境科学2011，30（11）：2300-2305），施用沼液可促进柑桔生长，对衡量土壤质量的几种重金属含量等基本无不利用影响，且土壤中总氮、有机质等有所增加，沼液替代化肥，可使柑桔产量增加8.59%，还可增加柑桔果实可溶性固体物含量，施用沼液的果实必施用化肥总糖提高0.6个百分点，总酸降低0.262百分点，改善柑桔部分品质指标。因此，沼液消纳于种植业是可行的。

综上所述，项目产生的沼液若能完全采用沼肥还田的方式进行处置，是国家相关法律法规鼓励使用的方式；然而在周边土地面积不满足的情况下，采用处理达农灌水标准用于农业种植消耗方式也是环保法律法规所明确使用的方式。

2、沼液完全消纳种植时所需配套土地面积与项目周边可供消纳面积差距分析

本环评根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中的还田限量要求对本项目可以对外提供的沼液消纳土地进行核算。

（1）项目养殖场粪肥养分供给量

项目运营期间的生猪最大存栏量为9691头（其中保育猪2724头、育成猪3762头、育肥猪3205头）即9691个猪当量，1个猪当量的氮排泄量为11kg、磷排泄量为1.65kg，规模养殖场粪肥供给量计算公式如下：

粪肥养分供给量=∑（各种畜禽存栏量×各种畜禽氮（磷）排泄量）×养分留存率

项目养殖期间的氮素排泄量为106.601t/a、磷素排泄量为15.99t/a，生猪固体粪便中氮素占氮排放量的50%即53.3005t/a、磷素占80%即12.792t/a，尿液中含有的氮素为50%即53.3005t/a、磷素为20%即3.198t/a；项目采用的粪污处置工艺为干清粪工艺，固体粪便日产日清暂存外售有机肥厂，则固体粪便中含有的氮素和磷素不进入废水中形成沼液；固体粪便堆肥、污水氧化塘贮存或厌氧发酵后农田利用为主的，粪污收集处理过程中氮留存率推荐值为62%（磷留存率为72%）；经过核算，本项目养殖期间粪肥（单以废水即沼液计）养分供给量为：氮33.0463t/a、磷2.3025t/a。

（2）粪肥消纳的区域土地参数

项目可用于消纳粪肥（沼肥）的土壤参数，采用《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中的推荐值，详见表5-9：

表5-9 消纳土地参数

| 土壤氮磷养分分级 | 施肥供给占比 | 土壤全氮含量（旱地大田作物） | 土壤有效磷含量 | 粪肥比例 | 粪肥占施肥比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | 45% | 0.8~1.0g/kg | 20~40mg/kg | 50% | 90% |

（3）单位土地粪肥养分需求量及周边可提供优先消纳土地的承载能力

由于项目运营期间粪污消纳土地属于旱地大田作物，大田作物以玉米计，玉米的土地承载力详见表5-10、单位土地所需要吸收的氮磷量详见表5-11、单位土地粪肥养分需求量详见表5-12。

表5-10 不同作物土地承载力

| 作物种类 |  | 目标产量 | 土地承载力（猪当量/亩/当季） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 粪肥就地全部利用 | 固体粪便堆肥外供+肥水就地利用 |
| 土壤养分水平II、粪肥比例50%、当季利用率25%，以氮为基础 |  |  |  |  |
| 旱地（大田作物） | 玉米 | 6t/h㎡ | 1.2 | 2.4 |
| 土壤养分水平II、粪肥比例50%、当季利用率30%，以磷为基础 |  |  |  |  |
| 旱地（大田作物） | 玉米 | 6t/h㎡ | 0.8 | 1.9 |

表5-11 形成100kg产量和单位土地产量需要吸收的氮磷量

| 作物种类 |  | 100kg氮/N（kg） | 100kg磷/P（kg） | 1h㎡土地形成产量氮/N（kg） | 1h㎡土地形成产量磷/P（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大田作物 | 玉米 | 2.3 | 0.3 | 138 | 18 |

表5-12 单位土地粪肥需求量和单位土地养分需求量

| 作物 |  | 单位土地粪肥需求量（kg） |  | 粪肥供给量（kg） |  | 完全消纳所需土地（h㎡） | 周边可供消纳土地（h㎡） | 消耗量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氮肥 | 磷肥 | 氮肥 | 磷肥 |  |  | 氮肥(kg) | 磷肥(kg) |
| 玉米 | 一季 | 223.56 | 24.3 | 33046.3 | 2302.5 | 147.82（以N计最多） | 76.6 | 17124.696 | 1861.38 |
|  | 二季 | 447.12 | 48.6 |  |  | 73.79 | 76.6 | 34249.392 | 3722.76 |

注：大田种植以玉米计产量以二季计。

根据表5-12核算结果，本项目养殖过程中若要将沼液完全用于大田种植消纳的情况下：形成一季产量时（以玉米计）需要至少147.82h㎡（2217.2亩）土地，形成二季产量时（以玉米计）需要至少73.79h㎡（1108.6亩）土地；根据现场踏勘，用地地块一东北面110m处存在一家种植企业的大田种植地，种植地面积为138亩，南面、东面、东北面500m范围内存在白云庵村落的农业种植地共计1011亩，周边较近可供消纳的大田种植地总面积为76.6h㎡（1149亩）土地，以玉米二季产量计可对项目沼液中的氮磷完全消纳。

根据现场调查，东北面、南面、东面的企业和村落可供消纳土地均为旱地，地形地势均为缓坡状的坡耕地，地势为北面高、南面低；三面的消纳地块汇水区域同为地块一南面直线距离140m处的口水箐（一条季节性山间汇水沟箐日常无水体），口水箐始端呈南北走向、中断至末端呈东西走向，水体最终汇集于西面915m处的新村河。根据《云南省水功能区划》（2014修订），勐果河源头-新村水库区起始划定的水功能区为勐果河武定源头水保护区，2020年的水质目标水II类水、2030年的水质目标为II类水；新村水库区起始至入金沙江口划定的水功能区名称为勐果河武定保留区，2020年的水质目标水III类水、2030年的水质目标为III类水；项目地汇水区域属于新村河，与项目地块之间最短直线距离为915m，水体功能区为源头水保护区，但目前武定县相关部门并未对源头水保护区域的范围进行划定及武定县人民政府会议纪要、企业选址入驻审批表中相关部门已同意了选址；由于项目周边的地表水河流水环境功能级别较高，可供消纳的土地面积虽然勉强满足但是地形地势情况不太良好，若是以沼液进行消纳的情况下引发水环境风险事故概率较高；当地大田种植过程中的作物种类较多，有需要沼液中氮磷多的、有需要使用氮磷少的，沼液施用过量后雨季可能发生农业面源污染导致地表水体受到影响。周边既有用水需求也有用肥需求，沼液需求属于优先提供但村落种植农户使用存在一定的不确定性，确定的仅为种植企业的138亩大田种植地，用水需求比较确定且种植中需求量大。因此本环评提出沼液优先进行消纳，剩余或不利用的沼液全部进入自建污水处理站处理达标暂存，作为农灌消耗。

（5）项目东北面种植企业138亩种植地需要的沼液量及养殖场产生的沼液处理达到农灌水消耗种植地需要的土地量和消纳可行性

项目运营期间的粪肥（沼液中）的总提供量为：氮33.046t/a、磷2.302t/a，拥有138亩（9.2h㎡）地的种植企业可消纳量为：氮肥4.113t/a、磷肥0.447t/a（以玉米二季计）；项目产生的沼液量为43.475t/d、15868.375t/a，沼液中的氮为90.54kg/d、磷为6.307kg/d；根据核算，项目可固定提供东北面种植基地以氮计约45天即1956.375t/a（以磷计约74天即3217.15t/a）的沼液，平均每天可留存确定的沼液量为5.4t/d（以氮消纳种植计）；综上所述项目设置的沼液池内可固定向东北面个人承包种植地供给45天的沼液、剩余的38.075t/d、13897.375t/a的沼液可供周边村落自愿使用及不愿使用的情况下全部接入项目设置的污水处理站处理为农灌水。

根据《云南省地方标准用水定额 DB53/T168-2019》表3（滇中I区）中玉米（旱地种植以玉米计）的灌溉用水定额为2400~2625m3/h㎡（地面灌溉保证率90%计），本项目废水产生量为43.475t/d、15868.375t/a，在完全处理达标的情况下可提供对6.045~6.61h㎡（90.67~99.145亩）土地灌溉用水量。项目地地块东北面的种植企业具有138亩的种植地、南面100m处分布周边村落297亩种植地，2处属于较近且比较利用水体直接消耗农业种植的土地，在企业种植地高位设置1个农灌取水池后便可对2块土地进行浇灌；用地东面、东北面的口水箐一侧分布714亩的村落农业种植地，种植地相隔直线距离在500m范围内，虽然也可作为消纳地但是废水架设管网跨度相对较长且输水管网至消纳地地形存在“V”型起伏，消纳时投资相对较大。综上所述，项目产生的废水处理达标后周边地块较广、消纳可行，其中以东北面直线距离110m处138亩企业种植地及南面直线距离100m处的一块297亩村民农业种植地为消纳土地是最佳消纳地块。

（7）小结

综上所述，项目周边存在的农业种植地土地面积虽然勉强满足沼液的完全消纳，但是消纳地地形地势不利存在引发水环境风险、周边村落种植地存在一定的不确定因素影响完全消纳的可行性；地块附近农业种植地用水需求量较大，项目产生的废水处理达到农灌标准后可保证完全消耗于农业种植。

- 5.2.2.3雨季养殖区域废水、废液不外排可行性分析

项目运营期间拟设置的废水、废液收集设施主要为黑膜沼气池（2个地块一容积1200m3、地块二容积500m3）、沼液收集池（2个地块一容积1500m3、地块二容积1000m3）、化粪池（2个容积20m3/个）、污水处理站（地块一1座处理能力不小于44t/d）、出水收集池（地块一1个容积700m3），地块一内池体总容积为3410m3、地块二内池体总容积1510m3；项目运营期间的生产生活废水产生量为43.457m3/d（地块一35.453m3/d、地块二8.022m3/d），地块一内池体在雨季期间沼液不能消纳情况下可有效存储沼液和废水96天（约3个月地块一内废水总产生量），地块二内地块一内池体在雨季期间沼液不能消纳情况下可有效存储沼液和废水188天（约6.2个月地块二内废水总产生量），地块一和地块二内的沼液在不消纳完全处理成农灌废水情况下出水收集池可暂存16天的处理达标废水；项目运营期间，地块一和地块二池体容积满足废水、废液在雨季情况下完全收集暂存不外排的需求；旱季，项目东北面的138亩其他企业种植地及南面297亩村落种植地，可将雨季处理达标后在池体暂存的废水一次性消纳且土地还将富余，确保项目产生的废水和废液不外排。

由于项目所属的2块用地均处于同一块山体的西侧面，地块二东面高西面低、地块一东北面高西南面低，地表径流沿着地势进入西面915m处的新村河及继而进入东北面的新村水库；为了避免废液泄漏、沼液和处理达标废水在外供种植地的过量消纳造成的新村河及新村水库的污染，本环评提出：

- 由于项目产生的沼液虽然勉强具备完全消纳在周边的条件但是存在部分的不确定性因素和不利的消纳地形地貌，消纳过程中可能引发水环境风险情况；因此项目沼液优先提供消纳时，必须按照土地承载能力进行消纳，避免沼液过量消纳及使用时管理不善造成的地表水体污染问题；剩余沼液和未利用沼液自建污水处理站，污水处理站工艺采用深度处理确保出水可以达到农灌要求；以水进行消纳，严格按照农灌水方式消纳，消纳过程中加强管理避免不当用水；

- 加强对污水处理设备的维护保养，确保污水处理效率，避免废水未处置达标造成的农业面源污染；

- 严格按照粪污处置设计要求对废液采用黑膜沼气池、沼液收集池进行，预留设置污水处理站和出水收集池；沼液收集池内优先提供消纳时日常需要预留足够的容积避免出现雨季暂存溢流情况，污水处理站出水收集池水体在旱季及时消纳农业种植预留足够的容积；地块二剩余或未利用沼液利用车辆抽取运输至地块一内，地块一内剩余或未利用沼液与地块二运输过来的沼液在日常即刻处理到农灌水标准后消耗，禁止沼液积存以免在持续雨季情况下发生溢流情况；

- 施工时聘请有资质的单位对黑膜沼气池、架设至东北面个人承包种植地的沼液输送管线和处理达标废水输送管线、沼液收集池、出水收集池、污水处理站等进行施工，确保质量，避免泄漏及非正常排放；

- 圈舍废液收集主管预留控制阀门，黑膜沼气池和沼液收集池之间预留控制切断阀门，沼液收集池与污水处理站之间预留控制切断阀门，输液和输水管网与用地内池体预留控制切断阀门，地块一黑膜沼气池与圈舍污水管网处设置1个容积70m3的事故池、地块二黑膜沼气池与圈舍污水管网处设置1个容积20m3的事故池及污水处理站配套1个容积100m3的事故池，确保圈舍污水收集管网、黑膜沼气池、沼液收集池、出水收集池之间即有机衔接又相互独立，在出现收集设施、污水管网、输送管网出现损坏等情况下可以形成有效的切断和完全收集，避免发生非正常排放污染外环境水体；

- 6、对东北面种植企业采用管网外供沼液和处理达标废水消纳时、在利用车辆运输沼液对周边村落种植地消纳和运输沼液至地块一内污水处理站处理时，输液输水管网和外供抽取输液管网定期维护保养，施工时注重质量，沼液运输车辆合理选线尽量避开复杂地形地势和地表水体，输液管网和区域内沼液收集池之间设置应急切断阀门，避免发生管网泄漏污染外环境事件。

- 5.2.2.4非正常排放至新村河时地表水影响分析

经过现场踏勘拟建区域最近的地表水体为西面915m处的新村河（属于地表长流水体），属于项目2个地块的汇水区域；2021年6月20日至6月22日业主方委托云南健牛生物科技有限公司对新村河上下游进行了采样检测，根据检测结果（详见附件17）水体的现状水质所测指标满足《地表水环境质量标准》中的II类水体要求，新村河水体的目前使用功能主要为农业灌溉。

根据本环评工程分析，养殖区域建设完成后废水产生总量为43.475t/d（地块一35.453t/d、地块二8.022t/d），废水进入2个地块内分别设置的1个黑膜沼气池（地块一容积1200m3、地块二容积500m3）内厌氧处置，排出沼液进入2个地块内分别设置的1个沼液收集池（地块一容积1500m3、地块二容积1000m3）暂存，优先用于东北面138亩其他企业种植地及周边500m范围内1011亩村民种植地消纳，剩余沼液或未利用沼液全部接入一套处理能力不小于44t/d的自建污水处理站处理达标后设置池体暂存用于周边农业种植灌溉消耗，不外排。

在发生非正常情况下，外供的沼液消纳管网可能发生损坏泄漏或车辆运输沼液可能发生泄漏、沼液收集池管理不善可能发生溢流或者泄漏情况、污水处理站损坏可能造成进入的沼液未处理达标后灌溉或发生泄漏情况，沼液和废水会顺着地势漫流进入周边山间汇水沟箐及最终进入915m处的新村河；因此，本项目对该污染物非正常排放时产生的影响进行预测，根据废水水质的复杂情况及其污染物质是否为持久性污染物质进行选取。

本环评采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中模式预测混合过程段长度公式如下：

Ey=0.6(1±0.5)h.u

式中:Lm-混合段长度，m；

- 水面宽度，m；

- 排放口到岸边的距离,m；

- 断面流速，m/s；

- Ey-污染物横向扩散系数，㎡/s。

项目地段的新村河水面宽度为3m、项目排放口至河岸边的距离约为915m（以地块二西面边界与河流的直线距离计）、河流流速为0.4m/s、河深为0.8m，通过计算横向扩散系数为0.096~0.288㎡/s；经过计算新村河的混合段长度为2791.6~8374.83m之间。

本项目废水中污染物预测模式采用河流均匀混合模型进行预测，如下所示：

式中：

C——混合后污染物浓度，mg/L；

Cp——排放废水中的污染物浓度，mg/L；

Qp——废水排放量，m3/s；

Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；

Qh——河流流量，m3/s。

本项目养殖废水大量集中于黑膜沼气池内且污染物质浓度较高，但黑膜沼气池属于地下设置不容易发生溢流；沼液收集池、沼液输送管网、沼液运输车辆可能发生泄漏及溢流，处理后的废水污染物浓度较低，因此采用黑膜沼气池排出的沼液进入沼液收集池暂存进行预测；黑膜沼气池排出沼液中COD的浓度为769.699mg/L、氨氮的浓度为152.322mg/L、总磷的浓度为27.495mg/L，沼液收集池废水总量以最大2500m3计沼液泄漏量以30%计（750m3）、泄漏速度以0.4m3/s计（31.25分钟泄漏结束），河流上游中的COD的浓度为14mg/L、氨氮的浓度为0.22mg/L、总磷的浓度为0.09mg/L，河流流量约为0.96m3/s，取本项目排污口新村河上游500m现状监测最大值作为背景值。预测结果见表5-13。

表5-13 地表水（新村河）影响预测结果表（mg/L）

|  | CODcr | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新村河现状水质 | 14 | 0.22 | 0.09 |
| 与沼液混合后新村河水体预测值 | 236.264 | 44.955 | 8.15 |
| GB3838-2002II类 | 15 | 0.5 | 0.1 |
| 非正常排放达标情况 | 超标 | 超标 | 超标 |

由5-13的预测结果得出，若沼液（无论是沼液收集池还是沼液输送管网、沼液运输车辆泄漏溢流）发生非正常排放，由于新村河属于一条水体量不大的小河，发生沼液泄漏进入新村河水体将遭受严重的影响，导致水体恶化。地块一为东北高西南地、地块二为东面高西面低、外运沼液的道路分布于地块西侧的乡村土石道路及地块一南面100m处的乡村水泥道路；本项目的汇水区域为新村河离用地直线距离915m，用地范围内沼液主要通过地表漫流和地势高差向周边山体沟箐汇集、最终进入西面的新村河内；用地范围产生的沼液利用车辆运输作为东北面个人承包种植地及周边村落种植地消纳时，沼液泄漏可能依据地形地势条件向口水箐汇集最终进入新村河内，为了防止废水非正常排放现象的发生，本环评提出以下措施：

（1）黑膜沼气池、沼液收集池、沼液输送管网、出水收集池、污水处理站、取水池等进行施工时，必须请有资质的施工单位进行施工，保障建筑质量，防止池体垮塌或泄露造成污水排放，对外环境产生影响；

（2）废液在池体内存储期间，及时对池体内的废液进行消纳、剩余或未利用沼液及时采用污水处理站进行处理预留池体容积，防止废液因为溢流而造成非正常排放；

（3）场区内的废液贮存池体严格执行“三防措施”，减少由于地表水体涌入其中造成废水溢流、池体垮塌现象发生；污水处理站加强维护保养确保污染物去除效率，污水处理站配套1个容积100m3的事故池避免废水非正常排放。

（4）黑膜沼气池排出沼液地块一配套1个容积为1500m3的沼液收集池、地块二配套1个容积1000m3的沼液收集池保证黑膜沼气池沼液可以完全收集，地块一黑膜沼气池与圈舍污水管网处设置1个容积70m3的事故池、地块二黑膜沼气池与圈舍污水管网处设置1个容积20m3的事故池确保养殖及生活废水可有效收集避免持续进入后端的黑膜沼气池确保2个废液纳污池体与来源之间可形成切断。

（5）区域内2个地块分别设置的沼液收集池与外供抽取运输管网之间应设置应急切断阀门，便于出现突发事故时可以利用管网之间的阀门实现应急处置减少持续泄漏外排入地表水体内；

（6）雨季禁止对沼液和处理达标废水进行消纳，种植地以沼液消纳过程应采取小水量循序渐进消纳禁止大水漫灌方式或者冲击灌溉方式，避免沼液消纳时发生漫流进入周边地势较低处的沟箐继而进入新村河；

（7）外供沼液消纳和处理达标废水农灌使用时，须明确使用方进行泄漏污染防治义务及设置应急设施避免泄漏；

（8）沼液采用车辆运输时，选购合格的运输车辆，日常加强对运输外道路的检查确保炉况良好、加强车辆的维护保养避免运输过程中泄漏，加强驾驶人员的管理避免操作不当导致泄漏；

（9）外供种植地内的沼液、处理达标废水应及时消耗，日常预留沼液收集池体容量避免突发事故时无法完全收集。

#### 5.2.2.5污水输送网络

项目两块养殖场地主要沿着内道路、边界及依照地形地势设置排水沟，实行雨污分流、清污分流。猪舍产生的尿液及冲洗废水经圈舍地面设置水泥落水篦子进入下方设置的污水收集沟渠，再由污水主管排入黑膜沼气池处理；生活产生的废水经污水管网进入生活区域化粪池处理后，废液进入黑膜沼气池处理；黑膜沼气池排出沼液设置排水管网接入沼液收集池内暂存，沼渣脱水废液进入沼液收集池暂存，沼液优先消纳东北面种植企业消纳时设置消纳管网、沼液外供时利用泵提至运输车辆再运送至周边大麦地村委会所辖村落农业种植地内消耗；地块二沼液利用车辆运输至周边农业种植地消纳，剩余沼液或未利用沼液利用车辆运输至地块一内进入污水处理站处理、地块一剩余或未利用沼液采用污水处理站处理，处理达标废水架设管网用于周边村落种植地消纳。

由于污水管网主要为养殖区域的废液收集处置、沼液进入沼液收集池暂存、沼液架设输液管网（架设管网输送至东北面种植企业消纳和抽取进入运输车辆外供至周边村落种植地消纳），沼液进入污水处理站统一处理设置排水管网接入集水池内暂存便于种植消耗及南面种植地取水池输送管网。为了防止区域内及管网输送废液时发生污染事件，本环评提出：

- 加强对污水管网的维护和管理，防止由于管理不善发生老化、损坏造成管网泄漏污染周边区域；

- 场区内的连通污水管网必须规范化设置，避免渗漏造成地下水体受到影响；

- 管网合理布设，施工时保证质量；

- 污水输送管网不得设置为明渠，防止地表水体涌入造成溢流；

- 定期对废水输送至周边种植地管网、抽取入车辆管网及输送至东北面个人承包种植地管网进行维护保养，避免发生泄漏。

#### 5.2.2.6地表水环境影响分析结论

运营期期间，生产生活废水进入沼气池内处置后，排出沼液进入沼液收集池暂存，沼液优先作为东北面其他企业种植地消纳和利用车辆运输至周边村落种植地消纳、剩余或未利用沼液统一进入地块一污水处理站处理达标作为周边村落种植用水消耗；每个地块产生的地表径流，经设置道路雨水沟渠及设置1个收集池对初期雨水完全收集回用绿化、沼液调配、圈舍冲洗消耗，后期雨水排放入山间沟箐；黑膜沼气池、沼液收集池、污水处理站池体、出水收集池、取夜池、取水池须保证池体质量、加强管网管线维护巡查，按照土地承载能力消纳；废液非正常排放情况下废水可能漫流进入周边沟箐最终汇集新村河内继而进入新村水库，由于新村河水体良好、水流量小、本项目污染物质浓度较高，非正常排放情况下对新村河水质影响严重；区域内通过施工时注重质量、日常加强隐患排查，2个地块的黑膜沼气池前端分别设置1个废水来源的应急事故池、黑膜沼气池出液设容积较大的沼液收集池防范环境风险、剩余或未利用沼液设置一套污水处理站处理达标作为灌溉水消耗减少消纳条件不利时导致的水环境风险、沼液收集池与东北面个人承包种植地和外供抽取输液管网之间设置切断阀门及池体日常预留容量避免废水外排。

通过采取以上废水防治措施后，该项目建设运营对当地地表水环境在可接受范围内。

### 5.2.3地下水环境

1、用地范围内水文地质条件及地下水环境状况

根据项目水文地质资料，项目所在地属于大姚-新平高原红层盆地水文地质亚区中的易门——石屏高原盆地变质岩类水文地质亚区，区域2个地块主要为碎屑岩类裂隙孔隙水，其含水层组富水性中等径流模数3~6L/S.k㎡。其富水性受岩性及地貌条件控制，地下水补给主要靠周边河流、坝塘及大气降水进行下渗补充。

2、地下水补给、径流及排泄

项目地为一块山体内的2个地块，山体整体呈现南北走向，西面山体坡脚为地势最低处的新村河、北面为山体的突出部位与新村水库连接、南面属于缓坡与另一座山体连接点由于水力侵蚀形成了山间汇水沟箐（口水箐）、东面坡脚与周边几座山体相邻形成了山体之间冲击沉积小坝子；由于河流、水库与本项目地之间存在高程较大落差及地貌因素，项目地为山体的西侧坡面导致了区域内大气降水少部分下渗、大部分形成了地表径流向西汇集；根据1：20万水文地质图图中项目所在区域地下水的流向，下渗后的地下水主要由地势高处向西面低处的新村河方向转移，大部分大气降水形成地表径流向西面排入新村河，继而进入东北面915m处的新村水库；大气降水和新村河、新村水库下渗成为主要的地下水补给方式，周边河流和坝塘既是排泄区也是补给区。

3、区域地下水开发利用情况

经过实地踏勘及调查了解，项目所在区域内的地下水开发利用强度较低，地下水评价区域范围内的村落分布相对较少，村民日常饮用水主要来自于白云庵村委会覆盖的自来水；评价区域内人口较多的村落分布于新村河及新村水库沿线即项目地西面，河流两侧具有大量的农业种植地，种植地使用新村河水体进行灌溉；项目地东侧存在相对较少的村落，村落周边基本上为坡耕地，由于地形地势及水体分布因素导致了坡耕地主要依靠大气降水和种植地内修建水窖集水、对地下水抽取利用较少，东北面存在的1个种植企业采用自打机井使用地下水进行生产和生活饮用。

4、本项目对地下水的影响方式

本项目对地下水的影响方式主要为土地占用后硬化处置改变地形地貌导致局部地下水体的下渗补给量减少，黑膜沼气池、粪便临时堆棚、沼液收集池、污水处理站池体、污水收集管网、化粪池等长期纳污设施废液下渗几个方面对地下水体的影响，区域自打深井抽取地下水对地下水位的影响。

5、地下水水质影响分析

- 地形地貌改变对地下水的影响分析

项目用地处于白云庵村委会打火石一般耕地，地表植被覆盖率不高且处于山体西侧坡面，导致了大气降水容易形成径流排泄下渗较少和高程递减的缓坡耕地一般保水下渗功能较弱；项目地依据地形地势及岩性，用地区域内大气降水主要形成了项目地地表径流排泄、区域内汇集下渗的比例较小，以整块山体西面、南面山体地表进行排泄，主要进入周边山间汇水沟箐、最终汇集于西面915m处的新村河及西北面的新村水库。本项目的建设内容不对基础进行深挖作业，沼气池体开挖深度不大，不对地表原生的下层岩性造成扰动，不会破坏下层的原生底层承压层和潜水层；一般耕地变成养殖建设用地后导致了大气降水至区域内保水性进一步减弱，但会转变为形成地表径流排泄入新村河对区域地下水进行补给；虽然项目的建设破坏了地表，导致了降水下渗的介质发生变化，但地下水补给主要为地表河流、坝塘水补给，对补给地下水的主要方式未造成较大影响；故项目建设对区域地下水补给、径流、排泄条件影响不大。

- 区域内设置的各类长期积存废液下渗对地下水的影响分析

根据现场调查，用地范围内无地下水出露点，项目黑膜沼气池、污水处理站、沼液收集池、粪便沼渣临时堆棚等修建位于地表出露面且不进行深挖不涉及地下水，虽然有可能存在废液垂直渗漏及池体下渗情况。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》HJ610-2016，三级级评价可采用解析法。本项目地下水环境影响预测采用解析法预测，本次预测选择一维半无限长多孔介质柱体—一端为定浓度边界。

为防范和控制养殖过程中产生的污水对区域地下水环境造成污染及危害，本次预测以养殖废水染物浓度（即最大产污浓度计）下渗后污染源运移规律进行预测。由于地下水流向总体为由东向西北转移，发生事故污染时污染物顺地下水流向发生运移，呈线状污染。因此，本项目地下水污染源可以概化为平面点状污染源，污染源的排放规律概化为连续排放。利用解析法对污废水泄漏后地下水中污染物的运移情况进行计算，实际情况中往往存在污水在不为人知的情况下以相对固定的浓度不断的渗入地下水含水层中，类似此类情况可用《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ 610-2016公式D.2表示污染物的运移规律。

t=MVn

式中：

x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C—t时刻x处注入污染物浓度，g/L；

C0—注入的污染物浓度，g/L；取养殖废水浓度；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d。

不考虑介质的吸附；污染源以固定的浓度不断入渗到含水层中。因此本次模拟情景为黑膜沼气池持续泄漏情况下的污染物运移情况。根据项目实际情况及土壤理化性调查的相关数据，本次解析法预测参数数值见表5-14。本次预测污染源浓度采用工程分析中养殖废水最大浓度计，针对废水中的特征污染物质和基本污染物质，本次模拟的污染物质为COD和氨氮。混合废液中的COD最大浓度为2640mg/L、氨氮最大浓度为261mg/L；根据查阅《地下水弥散系数的测定》（宋树林 国家海洋局第一海洋研究所）中的研究数据，土柱平均渗透系数为0.203m/d、含水层中地下水平均流速为0.00669m/d，细砂的纵向弥散系数为0.05-0.5㎡/d。渗废水下渗后扩散情况（浓度）见表5-15、5-16。

表5-14 解析法预测公式参数选择一览表

| 污染物 | 初始浓度(g/L) | 渗透系数（m/d） | 地下水平均流速（m/d） | 纵向弥散系数(m2/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 2.64 | 0.203 | 0.00669 | 0.5 |
| 氨氮 | 0.261 |  |  |  |

表5-15 养殖废水污染物下渗30天时下游浓度变化表

| 污染因子 | 初始浓度(g/L) | 渗漏时间（d） | 10米处浓度值 | 20米处浓度值 | 30米处浓度值 | 40米处浓度值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 2.64 | 30 | 0.1915 | 0.000786 | 1.393×10-7 | 9.707×10-13 |
| 氨氮 | 0.261 |  | 0.01893 | 7.775×10-5 | 1.377×10-8 | 9.597×10-14 |

表5-16 养殖废水污染物下渗100天时下游浓度变化表

| 污染因子 | 初始浓度(g/L) | 渗漏时间（d） | 10米处浓度值 | 20米处浓度值 | 40米处浓度值 | 50米处浓度值 | 80米处浓度值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 2.64 | 100 | 0.8945 | 0.137 | 0.000218 | 2.109×10-6 | 5.59×10-15 |
| 氨氮 | 0.261 |  | 0.08844 | 0.01355 | 2.155×10-5 | 2.085×10-7 | 5.53×10-16 |

根据表5-15~5-16预测结果，本次预测结合实际情况选择持续点源预测模式，由于项目圈舍废液污染物质产生浓度较高，区域内黑膜沼气池、沼液收集池、污水处理站池体设置对区域土层的开挖较浅，圈舍废水污水收集管网为地上设置，根据预测COD、氨氮浓度对地下水的影响范围有限。

项目基本污染物主要为COD、氨氮，COD在地下水III类水质控制标准中的限值浓度为≤3mg/L、氨氮限值浓度为0.5mg/L，根据区域内的地下水环境质量实测数据，区域内地下水体中COD的现状浓度为0.93mg/L~1.74mg/L、氨氮的现状浓度为0.025~0.045mg/L：

污染物在下渗30天后，COD、氨氮在10m处注入地下水体的污染物质最大浓度分别为191.5mg/L、18.93mg/L对地下水体影响较大，20m处注入地下水体的污染物质最大浓度分别为0.786mg/L、0.0775mg/L；叠加地下水背景值后水体中的COD浓度最大达到2.526mg/L、氨氮浓度最大达到0.1225mg/L，由于COD浓度相对较低和地下水背景值较低在下渗30天20m时对地下水影响较小并为超过地下水环境质量限值要求，但COD和氨氮的贡献率仍然很高。

污染物在下渗100天后，COD、氨氮在20m处注入地下水的最大浓度分别为137mg/L、13.55mg/L，对地下水体的影响较大；在40m处注入地下水的最大浓度分别为0.218mg/L、0.0215mg/L，叠加地下水背景值后水体中的COD浓度最大达到1.958mg/L、氨氮浓度最大达到0.0665mg/L不超过地下水环境质量限值要求，水体中的污染物质在下渗100天、40m处经过土壤包气带的阻隔、吸附、净化后对地下水环境质量影响有限但污染物贡献率较大，50m处时贡献相对较小不会改变其水体功能。

综上所述预测结果分析，项目产生的生产生活废水在下渗时间越久、地表包气带越薄时注入地下水体中的污染物质浓度越高，对地下水的环境影响越大；由于项目所在地的水文地质为元古界昆阳群落雪组（Pt1l）、柱状土层厚度为156-263m,土层相对较厚，本项目水体中的污染物质数量相对较多、浓度相对较高但均为非持久性污染物质不会形成累积效应，经地表包气带阻隔、吸附、净化后对地下水体影响有限，影响范围为区域包气带50m以上区域。

预测结论

据地下水环境影响预测结果，结合环境水文地质条件、地下水环境影响、地下水环境污染防控措施、建设项目总平面布置的情况，建设项目只要在采取重点防渗措施后切断污染物质的转移路径后，建设项目对地下水环境影响在可控制、可接受的范围内。

7、地下水污染防控措施要求

针对本项目对地下水体的影响方式及影响程度，本环评提出以下防控措施：

- 项目区黑膜沼气池、区域圈舍污水管网、沼液收集池、化粪池、污水处理站池体、出水收集池、粪便临时堆棚、病死猪堆肥区等污水处理及污物容纳设施长时间积存废水、废液，因此必须进行防渗处理；场区应进行分区防渗，采用重点防渗和一般防渗，对于黑膜沼气池、沼液收集池、养殖区地面、粪便临时堆棚、污水处理站池体、病死猪无害化处理房堆肥区等进行重点防渗，对化粪池、隔油池、出水收集池等区域进行一般防渗处理，重点防区域等效黏土防渗层Mb≧6.0m、渗系数不小于10-7cm/s，一般防渗区域效黏土防渗层Mb≧1.5m防渗系数不小于10-7cm/s，避免造成地下水体污染；黑膜沼气池和沼液收集池地下开挖禁止深挖，避免原生的地表遭到破坏，严格按照设计要求进行三面防渗膜铺设防渗，施工时必须保证防渗膜的质量。

- 废液输送管网必须设置为封闭式的管网，加强管理避免废液下渗；

- 粪便临时堆棚内长期堆放固废，堆存过程中废液可能会发生渗漏，场区对堆场须进行“三防”措施，避免废液渗漏、溢流；

- 粪污处置区域内须对地面进行整平处理，填平了沟壑，减少了形成地表径流的地形地貌及条件，减少了冲刷对地表水的影响，也不容易形成水坑常时间积水下渗污染地下水；

- 沿线外排雨水管网和污水管网进行定期检修及巡视，排除泄漏下渗，污染地下水体；

- 严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）中对畜禽养殖场的要求设置地下水监测井，白路厂村水井及用地区域内自打机井作为地下水背景对照监测点、地块一西面边界中部自打机和西面大麦地村旁山体自然出露点作为地下水污染扩散监测点，定期进行监测监控区域内地下水。

### 5.2.4 声环境影响预测与评价

本项目产生的噪声主要为运输车辆噪声、水泵、刮板式清粪机、猪只叫声、固液分离设备、碎尸机、混料搅拌机、翻堆设备、电动三轮车、装载机等设备的噪声，噪声级在50～95dB（A），噪声源情况详见下表。

表5-17主要噪声源及源强单位：dB(A)

| 本次预测只考虑距离衰减、厂房防护结构的隔声量和大气对声波的吸收率。由于项目在设计过程中已经考虑了对厂房门窗、墙体采取有效的隔声及吸声措施，根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》“在任何频带上，屏障衰减在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；屏障衰减在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB。”故厂房防护结构的隔声量及消声量最低取为10dB（A）。所采用的预测模式如下： 序号 | 设备名称 | 噪声级 | 措施 | 降噪后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输车辆 | 75~82 | 限速、禁鸣、维护保养 | 77 | 连续 |
| 2 | 猪只叫声 | 70~75 | 厂房阻隔、合理喂养、绿化、距离衰减 | 65 | 偶发、间歇 |
| 3 | 水泵 | 65~70 | 设备选型、潜水设置、分散布设、维护保养 | 60 | 连续 |
| 4 | 固液分离设备 | 75~80 | 厂房阻隔、设备选型、基础减震 | 65 | 连续 |
| 5 | 装载机 | 85~90 | 维护保养、加强管理 | 80 | 连续 |
| 6 | 刮板式清粪机 | 70~75 | 设备选型、圈舍阻隔、维护保养 | 65 | 连续 |
| 7 | 污水处理站设备 | 75~85 | 设备选型、合理布设、维护保养 | 75 | 连续 |
| 8 | 电动三轮车 | 50~60 | 维护保养、禁鸣 | 55 | 间歇 |
| 9 | 碎尸机 | 85~95 | 设备选型、厂房阻隔、基础减震 | 85 | 连续 |
| 10 | 混料搅拌机 | 70~80 | 设备选型、厂房阻隔、基础减震 | 70 | 连续 |
| 11 | 翻堆设备 | 55~65 | 设备选型、厂房阻隔、维护保养 | 60 | 连续 |

噪声距离衰减模式

LA(r)=Lr0-20lg(r/r0)-△L

式中：LA(r)---距声源r米处受声点的A声级；

Lr0----参考点声源强度；

r-----预测受声点与源之间的距离（m）；

r0-----参考点与源之间的距离（m）。

△L---其它衰减因素，本报告计算时取△L=10dB(A)。空气吸收的衰减很少，在200m内近似为零。

多声源叠加公式

面声源影响预测公式

当r＜a/π时，Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，Adiv≈20lg（r/r0）。

作为一个整体的的长方形面声源（b＞a），中心轴线上的几何发散声衰减可近似如下：预测点和面声源中心距离r＜a/π时，几何发散衰减Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减，Adiv≈20lg（r/r0）。项目噪声衰减的结果见表5-18表。

表5-18 噪声随距离的衰减关系  单位：dB（A）

| 噪声源 | 距离声源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 60m | 70m | 80m | 90m | 100m | 300m | 昼间60夜间50 |
| 地块一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输车辆 | 77 | 57 | 50.9 | 47.4 | 44.9 | 43.0 | 41.4 | 40.1 | 38.9 | 37.9 | 37 | 27.4 |  |
| 猪只叫声 | 65 | 45 | 38.9 | 35.4 | 32.9 | 31.0 | 29.4 | 28.1 | 26.9 | 25.9 | 25 | 15.4 |  |
| 水泵 | 60 | 40 | 33.9 | 30.5 | 27.9 | 26.0 | 24.4 | 23.1 | 21.9 | 20.9 | 20 | 10.4 |  |
| 固液分离设备 | 65 | 45 | 38.9 | 35.4 | 32.9 | 31.0 | 29.4 | 28.1 | 26.9 | 25.9 | 25 | 15.4 |  |
| 装载机 | 80 | 60 | 53.9 | 50.45 | 47.9 | 46.0 | 44.4 | 43.1 | 41.9 | 40.9 | 40 | 30.4 |  |
| 刮板式清粪机 | 65 | 45 | 38.9 | 35.4 | 32.9 | 31.0 | 29.4 | 28.1 | 26.9 | 25.9 | 25 | 15.4 |  |
| 污水处理站设备 | 75 | 55 | 48.9 | 45.4 | 42.9 | 41.0 | 39.4 | 38.1 | 36.9 | 35.9 | 35 | 25.4 |  |
| 电动三轮车 | 55 | 35 | 28.9 | 25.4 | 22.9 | 21.0 | 19.4 | 18.1 | 16.9 | 15.9 | 15 | 5.4 |  |
| 地块二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输车辆 | 77 | 57 | 50.9 | 47.4 | 44.9 | 43.0 | 41.4 | 40.1 | 38.9 | 37.9 | 37 | 27.4 | 昼间60夜间50 |
| 猪只叫声 | 65 | 45 | 38.9 | 35.4 | 32.9 | 31.0 | 29.4 | 28.1 | 26.9 | 25.9 | 25 | 15.4 |  |
| 水泵 | 60 | 40 | 33.9 | 30.5 | 27.9 | 26.0 | 24.4 | 23.1 | 21.9 | 20.9 | 20 | 10.4 |  |
| 固液分离设备 | 65 | 45 | 38.9 | 35.4 | 32.9 | 31.0 | 29.4 | 28.1 | 26.9 | 25.9 | 25 | 15.4 |  |
| 装载机 | 80 | 60 | 53.9 | 50.45 | 47.9 | 46.0 | 44.4 | 43.1 | 41.9 | 40.9 | 40 | 30.4 |  |
| 刮板式清粪机 | 65 | 45 | 38.9 | 35.4 | 32.9 | 31.0 | 29.4 | 28.1 | 26.9 | 25.9 | 25 | 15.4 |  |
| 电动三轮车 | 55 | 35 | 28.9 | 25.4 | 22.9 | 21.0 | 19.4 | 18.1 | 16.9 | 15.9 | 15 | 5.4 |  |
| 碎尸机 | 85 | 65 | 58.9 | 55.45 | 52.9 | 51.0 | 49.4 | 48.1 | 46.9 | 45.9 | 45 | 35.4 |  |
| 混料搅拌机 | 70 | 50 | 43.9 | 40.5 | 37.9 | 36.0 | 34.4 | 33.1 | 31.9 | 30.9 | 30 | 20.4 |  |
| 翻堆设备 | 60 | 60 | 40 | 33.9 | 30.5 | 27.9 | 26.0 | 24.4 | 23.1 | 21.9 | 20.9 | 10.4 |  |

运营期多台设备同时运转噪声预测值见表5-19

表5-19昼间多台机械设备同时运转的噪声衰减预测值   单位：dB（A）

| 距离 | 1m | 10m | 15m | 20m | 30m | 40m | 50m | 60m | 70m | 80m | 90m | 100m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地块一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测值 | 82.84 | 62.84 | 59.31 | 56.81 | 53.29 | 50.79 | 48.86 | 47.27 | 45.93 | 44.77 | 43.75 | 42.84 | 33.29 |
| 地块二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测值 | 86.89 | 66.89 | 63.36 | 60.86 | 57.34 | 54.84 | 52.91 | 51.32 | 49.98 | 48.82 | 47.80 | 46.89 | 37.34 |

项目不属于连续性、高噪声生产项目，夜间噪声基本为间歇性猪叫声声级较低，夜间噪声衰减预测值如下：

表5-20夜间噪声衰减预测值        单位：dB（A）

| 距离 | 1m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 60m | 70m | 80m | 90m | 100m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测值 （猪叫声） | 65 | 45 | 38.9 | 35.4 | 32.9 | 31.0 | 29.4 | 28.1 | 26.9 | 25.9 | 25 | 15.4 |

根据项目声环境现状检测结果，项目噪声源与厂界预测点的距离以及多台机械设备同时运转的噪声到达预测点的预测值如表5-21所示，取两天监测最大值进行叠加。

表5-21 现状噪声检测结果

| 检测内容 | 检测点位置 | 检测结果Leq[dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021.6.17 |  | 2021.6.18 |  |
|  |  | 昼 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 |
| 环境噪声 | 东 | 49 | 46 | 48 | 45 |
|  | 南 | 48 | 45 | 47 | 44 |
|  | 西 | 47 | 44 | 46 | 44 |
|  | 北 | 46 | 43 | 46 | 43 |

表5-22 各预测点到厂界声级  单位：dB（A）

| 声源 |  | 厂界 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 |  | 1m | 10m | 15m | 20m | 30m | 40m | 50m | 60m | 70m | 80m | 100m | 300m |
| 预测值 | 昼（一） | 82.84 | 62.84 | 59.31 | 56.81 | 53.29 | 50.79 | 48.86 | 47.27 | 45.93 | 44.77 | 43.75 | 42.84 |
|  | 昼（二） | 86.89 | 66.89 | 63.36 | 60.86 | 57.34 | 54.84 | 52.91 | 51.32 | 49.98 | 48.82 | 47.80 | 46.89 |
|  | 夜 | 65 | 45 | 41.47 | 38.9 | 35.4 | 32.9 | 31.0 | 29.4 | 28.1 | 26.9 | 25 | 15.4 |
| 背景值 | 昼 | 49（以昼间现状监测最大值计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 夜 | 46（以夜间现状监测最大值计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 叠加值 | 昼（一） | 82.84 | 63.02 | 59.7 | 57.48 | 54.66 | 53 | 51.94 | 51.23 | 50.74 | 50.39 | 50.13 | 49.94 |
|  | 昼（二） | 86.89 | 66.96 | 63.52 | 61.13 | 57.93 | 55.85 | 54.39 | 53.32 | 52.53 | 51.92 | 51.45 | 51.08 |
|  | 夜 | 65.05 | 48.54 | 47.31 | 46.77 | 46.36 | 46.21 | 46.14 | 46.09 | 46.07 | 46.05 | 46.03 | 46 |

由上表可看出，根据预测值叠加背景值的计算，项目厂界在运营期间产生的噪声预测值夜间10m内可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类区标准即夜间50dB(A)；地块一昼间15m处可达到排放标准限值要求、地块二昼间30m内可达到排放标准限值，由于是以所有机械设备同时在一点上共同运转时的叠加值进行预测，考虑机械设备分散布设及与边界距离后运营期间噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中昼间2类区标准排放，项目运营期间地块一和地块二的等声级值线图，详见图5-3、5-4；项目周围最近居民点为东北面360m处的种植企业管理用房，其余居民村落为840m以上，项目运营期间噪声对周边环境及居民敏感点影响较小。

图5-3   项目地块一等声值线图

图5-4 项目地块二等声值线图

### 5.2.5运营期固体废弃物环境影响分析

本项目运营期产生的固体废弃物主要有猪粪、病死猪、生活垃圾、沼渣、隔油池废液、化粪池沉渣、污水处理站污泥及沼气脱硫固废等。

（1）粪便沼渣

项目2个地块养殖中产生的粪便约4774.2t/a、13.08t/d，猪舍采用刮板式清粪机对圈舍粪便进行清除效率约98%（粪便12.8184t/d）运送至每个地块分别设置的粪便临时堆棚暂存外售有机肥加工企业生产有机肥；少量约2%的粪便0.2616t/d、95.484t/a伴随着废水进入黑膜沼气池厌氧发酵形成沼渣，沼渣排出后利用泵体抽取至固液分离设备内处理后，清运至粪便临时堆棚暂存外售有机肥加工企业。

根据工程分析核算数据，粪便及沼渣每天的产生量约为13.08t（地块一11.8t/d、地块二1.28t/d），粪便的密度为990kg/m3，则每天至少占用13.212m3（地块一11.92m3、地块二1.293m3）的容积暂存，运营期间粪便贮存周期约为30天至60天则至少需要396.36m3~792.72m3的容积进行暂存；项目地块一设置1个占地150㎡、深3.5m的粪便沼渣临时堆棚（容积为525m3）进行暂存、地块二设置1个占地100㎡、深3.5m的粪便沼渣临时堆棚（容积为350m3）进行暂存，可保证粪便沼渣在外运周期内妥善存储并预留临时贮存容积。粪便沼渣临时堆棚须采取防渗、防雨、防漏“三防”措施，及时外售减少堆存时间。综合分析，本项目对猪粪、沼渣的处置方式的选择是合理的、可行的。

- （2）病死猪

根据工程分析核算，场区年死亡生猪约100头，平均重量以50kg/头计，死猪产生量为5t/a。一旦出现病死的猪只，立即运送至地块二内统一设置的病死猪无害化处理房内采取破碎、混料拌合、堆肥方式处理。病死猪尸体经过处理后，发酵过程可杀灭病菌满足无害化处置要求，作为有机肥外售。通过采取上述措施后，病死猪对周围环境影响较小。

- （3）医疗固废

猪只在生病医疗过程中会产生针筒、药瓶等医疗固废，该部份固废量很小，无法定量。此类废物属于《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行）中医疗废物（非特定行业，危废代码HW01/900-001-01），项目应配备专门的医疗固废暂存间，医疗固废暂存间的运行和管理应满足《危险废物储存污染控制标准》的相应要求。同时，本环评要求项目区每个地块产生的医疗固废经各地块统一收集后存放于每个地块设置的1个占地10㎡的医疗固废暂存间，然后委托具有医疗固废处理资质的单位处理。

危废贮存间内设置危废收集设施，并设置危险废物识别标志，上锁，钥匙由专人进行管理，对进出暂存间的废物进行登记，保证暂存间合理管理。危险废物不长时间在项目区内存放，贮存时间不得超过1年。医废暂存间的的设计原则：地面与裙脚要坚固、地面硬化；设施内要有安全照明设施和观察窗口；暂存间贴有警示标识，对出入暂存间的危险固废进行登记。

本环评认为，只要建设方按照本环评提出的医疗固废处置措施对项目区产生的固废进行处理，本项目产生的固废将得到妥善处理。

（4）生活垃圾

区域日产生活垃圾总量为28.5kg/d、10.402t/a。生产垃圾经中可以回收利用的综合回收利用，不能回收利用的利用分散移动式带盖垃圾桶进行收集后，再放置于每个地块区域内拟建的1个垃圾池内；由区域内设置车辆，定期将垃圾清运至猫街镇白云庵村委会垃圾收储设施倾倒。

（5）沼气脱硫固废

项目2个地块运营期间各采用1套干法脱硫设备对厌氧过程产生的沼气进行净化处理，过程中产生量的脱硫固废量约为0.2t/a；此类固废经设备维护方定期更换带走。

- （6）化粪池沉渣

每个养殖地块内拟设置1个总容积10m3的化粪池，作为日常职工生活废水及食堂废水收集处理使用，使用一段时间会产生沉渣，产生量约为0.499t/a（地块一0.289t/a、地块二0.207t/a），沉渣经区域内职工凊掏后，运输至每个地块设置的1个粪便临时堆棚暂存外售有机肥加工企业。

（7）隔油池废液

项目运营期间每个地块设置1个食堂隔油池，使用过程中会产生食堂油脂废液，食堂油脂废液产生量较小且属于一般固废，经区域职工定期凊掏后利用专用容器收集后，与生活垃圾一同处置。

（8）项目运营期间在地块一内拟设置一套处理能力不小于44t/d的污水处理站，作为剩余或未利用沼液的处理，使用过程中污泥产生量约为0.044t/d、16.06t/a,产生的污泥由污水处理站贮泥池暂存及污泥脱水机脱水后运送至地块一内设置的1个占地150㎡粪便沼渣临时堆棚暂存外售有机肥加工企业。

综上所述，场区运营期间产生的固废均得到了妥善处置，处置率100%,对外环境影响较小。

### 5.2.6生态环境影响分析

- 土地利用环境影响评价

项目土地类型为白云庵村委会打火石一般耕地转变为养殖用地，区域内地表现状主要为季节性农业植被及分布较为稀少的次生灌草，无原生植被存在，物种为武定县内广泛分布群落结构简单； 项目建成后，养殖区域将进行场地和道路硬化处置，并在区域内加强绿化，绿化以乔、灌、草等相结合的形式，用地性质转变为畜牧业养殖用地；由低经济效益的一般耕地（旱地）区域转变成为养殖区，本项目的实施可以提高土地利用价值，绿化的种植一方面可以起到降噪降恶臭的环境功能，另一方面可以增加用地区域内的植被数量，运营期间地面硬化后有利于水土保持，减少土壤侵蚀。

- 动植物生态环境影响评价

项目区属于白云庵村委会打火石一般耕地，区域内主要分布季节性农业植被及地表仅存在少量的次生草丛和小灌木，植被类型较为单一，植被均为当地广泛分布；由于靠近村落，人类的种植活动频繁侵扰，导致了区域内环境较为恶劣已无动物生境。周边区域的山体自然植被稀疏，区域内的动物已经向周边的山体进行迁徙，已无野生动物分布，仅有少量的小昆虫及偶有鸟类停留，区域内的动植物多样性较为简单。

项目占用一般耕地进行生猪养殖基地建设，虽然对区域内地表植被进行了清除导致区域植被数量一定程度的下降，但是不会造成当地植被群落数量下降，区域内种植绿化带可对植被数量进行补偿及增加地表植被的多样性，运营期间加强对职工的管理避免对周边山体植被随意破坏后对周边植被多样性基本不产生影响；运营期间对区域内及周边动物的影响主要为机械设备产噪和人为活动频繁侵扰，由于区域内动物稀少运营期间人为活动在所难免对区域内动物的影响不大，区域内只要加强职工管理及设备机械噪声的防治后，可减缓对周边动物的侵扰，影响范围有限。运营期间采用沼液对东北面个人承包138亩季节性农业植被种植地和周边500m范围内大麦地村落的1011亩农业种植地进行优先消纳、剩余或未利用沼液统一进入污水处理站处理达标作为农灌水使用；沼液中主要为农作物生长所需的营养物质、处理达标废水中主要为低浓度的非持久性污染物，过程中从源头上采用优质饲料及禁止使用国家规定的兽药后减少粪污中铜、锌重金属及有毒害累积的药物残留土壤，过程中严格按照土地承载力进行消纳及加强对沼液和灌溉用水的管理后，项目粪污对消纳区域土壤环境和农作物的影响较小。

### 5.2.7 土壤环境影响分析

周边及区域内土壤主要作为季节性农作物种植、山林地及生猪养殖，土壤环境标准须满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表4中相应标准的要求。本项目为生猪养殖项目，运营期间产生的废水经污水管网收集进入黑膜沼气池处理、排出沼液进入沼液收集池暂存后优先作为沼肥消纳于东北面138亩其他企业种植地及周边村落1011亩农业种植地，剩余或未利用沼液统一接入污水处理站处理达标后暂存作为周边农业灌溉用水消耗；养殖过程中养殖废水收集管网、黑膜沼气池、沼液收集池、污水处理站池体内长期存在高浓度的废水，粪便沼渣临时堆存后外售，病死猪采用堆肥处理；项目对土壤的影响方式主要为沼液泄漏或消纳种植时使用不善造成地表漫流及长期纳污池体的废液垂直下渗影响影响，废水处理不达标后土壤灌溉造成地表漫流影响，废水污染物中均为非持久性有机物；废液中的有机物属于农业作物生长必须的养分，采用沼肥、低浓度废水消纳于土壤可避免使用化肥造成的土壤板结、酸化等情况，区域内做好长期纳污池体防渗后可避免废液垂直下渗影响土壤环境，严格按照土地承载力进行科学施用沼肥及加强对沼液存储池体、输送管线的维护保养等避免出现漫流避免影响，严格按照作物生长用水灌溉避免出现漫流避免影响。为了保护当地土壤环境，本环评提出：

- 生猪饲养中购买的饲料必须来自合格的生产厂家，避免饲料内重金属伴随着生猪排泄物质进入沼液中，采用沼液消纳时造成周边种植地土壤污染；

- 生猪养殖时使用的兽药，禁止购入《中华人民共和国农业部公告》内所列入的国家禁止、限制使用的兽药，避免造成土壤内有毒物质及重金属长期累积，导致土壤污染；

- 区域内对长期纳污池体进行防渗处置，避免长期垂直下渗污染区域土壤环境；沼液外供消纳种植地消纳时，严格按照土地承载力进行、沼肥使用时严禁大水漫灌，加强对区域内沼液存储池体、污水处理站池体、沼液输送管网、沼液运输车辆等设施的维护保养避免泄漏后造成漫流污染区域及周边土壤；加强污水处理站设备的维护保养，确保未利用的畜禽养殖废水能够长期稳定达标符合农业灌溉使用。

- 区域内产生的生活垃圾进行集中收集，统一清运至猫街镇白云庵村委会垃圾集中处置设施；医疗废物设置管理台账，定期交由有资质的单位进行处置，避免随意弃置到外环境对土壤造成污染。

- 5.2.8 环境风险影响分析

#### 5.2.8.1风险分析的目的和重点

1、风险分析的目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目施工建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

2、风险分析的重点

环境风险评价是把预测和评价事故对厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的范围和程度，提出防范、减少、消除对人群和环境影响措施作为工作重点。本项目为养殖项目，环境风险较小，评价重点主要在沼气引发火灾爆炸、废液发生泄漏对项目区及周围环境的影响，养殖废气氨气和硫化氢不存储且产生量校对较小不进行分析。

#### 5.2.8.2评价工作等级

本项目产生风险的环节主要为运营期间产生的养殖废气（氨气和硫化氢）、有机废液的贮存过程及沼气、原辅料中使用的次氯酸钠和柴油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），由于本项目为生猪养殖基地建设项目，其中产生的污染物质及使用的能源属于环境风险物质，经过风险潜势进行判断项目环境风险评价不设等级（风险潜势为I），对项目环境风险简单分析。

#### 5.2.8.3风险调查

1、风险物质调查和识别

项目的风险调查主要为风险源调查和环境敏感目标调查：本项目养殖过程中所产生的污染物中存在环境风险物质：甲烷、氨气、硫化氢，原辅料中存在的环境风险物质：次氯酸钠、柴油；经过查阅导则附录B1中突发环境事件风险物质及临界量，地块一和地块二甲烷产生量为38.814m3/d、27.558kg/d（甲烷密度0.71kg/Nm3），临界量为10t；氨气临界量5t、硫化氢临界量2.5t，属于养殖臭气中的主要污染物不在区域内存储；次氯酸钠临界量5t，区域内消毒使用最大存储量约0.65t；柴油临界量为2500t，区域内仅为应急时采用发电机使用最大存储量约为0.34t；养殖废水（根据查阅《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》附录A资料干清粪浓度COD平均2640mg/L、氨氮平均浓度为261mg/L）不属于高浓度的有机废水COD≧10000mg/L和NH3-N≧2000mg/L的有机废液，不列入环境风险物质；黑膜沼气池沼液中的氨氮和COD经过厌氧处理后含量相对较低不属于环境风险物质。

2、环境风险物质理化性

（1）沼气

| 国标编号 | 21007 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS号 | 74-82-8 |  |  |
| 中文名称 | 甲烷 |  |  |
| 英文名称 | methane；Marsh gas |  |  |
| 别名 | 沼气 |  |  |
| 分子式 | CH4 | 外观与性状 | 无色无臭气体 |
| 分子量 | 16.04 | 蒸汽压 | 53.32kPa/-168.8℃ 闪点：-188℃ |
| 熔点 | -182.5℃ 沸点：-161.5℃ | 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、乙醚 |
| 密度 | 相对密度(水=1)0.42(-164℃)；相对密度(空气=1)0.55 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 4(易燃液体) | 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |
| 对环境的影响 | 一、健康危害 侵入途径：吸入。 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 二、毒理学资料及环境行为 毒性：属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。急性毒性：小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
| 应急处理处置方法 | 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 二、防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 三、急救措施 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |

- （2）粪污

- 废液中主要为粪便、尿液及水体的混合物，主要污染物质为非持久性的污染物包括：化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物等物质，废水中的污染物浓度较高，主要表现为对地表水体的污染及下渗造成地下水体污染，有机物在降解过程中散发臭气；广泛使用于农业种植中是良好的农家有机肥，废液中所包含的污染物为植物生产所需要的养分，过量消纳可导致土壤遭受影响。

3、危险物质及工艺危险性、环境敏感程度

根据附录C中对项目危险物质数量与临界量比值Q值结果，0.1328<1直接判定为风险潜势为I的项目；经过对照表C.1进行行业及生产工艺（M）打分，项目为生猪养殖不属于危险工艺、不存在高温高压设施设备，仅在运行中对甲烷放空燃烧，得分为5分，行业及生产工艺为M4；经过对照表C.2对项目危险物质及工艺系统危险性（P）分级，本项目等级判断为P4。

经对照导则中表D.1进行判定，项目周边500m范围内仅为东北面360m处分布种植企业管理用房，人口总数小于500人，属于大气环境低度敏感区（E3）。

经对照导则中表D.2、D.3、D.4进行地表水环境敏感程度判定：项目周边最近的地表水体为西面915m处的新村及新村水库属于勐果河源头水，水环境功能区划本为II类，水体24小时内水体不会出现跨省，因此地表水功能敏感性分区（F）为敏感（F1），项目发生事故性废水排放时，顺水流方向10km范围内的新村河和新村水库虽然按照水功能区划属于源头水保护但是目前不存在农村分散饮用水水源保护区，属于环境敏感目标分级（S）中的S3；经过判定项目属于地表水敏感程度分级（E）中的环境敏感区（E1）。

经过对照导则中表D.5、D.6、D.7进行地下水环境敏感程度判定：项目地周边村落已接通自来水管网、地下水体主要使用功能为农业灌溉，项目拟采用地下水作为养殖和生活饮用、周边工业企业采用地下水作为生产生活使用，区域地下水体有分散饮用功能但不属于特殊地下水资源保护区域等敏感区，属于地下水功能敏感性分区（G）中的较敏感区（G2）；武定县属于大姚-新平高原红层盆地水文地质亚区中的易门——石屏高原盆地变质岩类水文地质亚区，项目用地虽为一般耕地，但只是表层耕作而原始底层包气带岩土厚度较厚且分布连续稳定下渗系数较小，属于包气带防污性能分级（D）中的D2级；经过判定项目属于地下水敏感程度分级（E）中的环境较敏感区（E2）。

4、项目环境风险潜势初判

经过对项目危险物质及工艺系统危险性（P）分级、大气环境敏感程度（E）、地下水环境敏感程度（E）分析，对照项目风险潜势判定表和评价工作等级判定表（表2），本项目的环境风险潜势为P4、E1,环境风险潜势划分为III级。

#### 5.2.8.4环境风险潜势和评价工作等级

经过对项目危险物质及工艺系统危险性（P）分级、大气环境敏感程度（E）、地下水环境敏感程度（E）分析，对照项目风险潜势判定表和评价工作等级判定表，项目环境风险等级为I级；按照要求进行简单分析，对风险防范措施有效性进行分析。

#### 5.2.8.5风险分析

根据现场调查及结合养殖区域的2个地块平面布置图，养殖区域的无组织排放源均位于中部区域，2个地块四面均为荒山林地，地块一南面直线距离100m处分布1条乡村水泥道路及周边大麦地村委会所辖村落农业种植地、东北面110m处分布1块个人承包季节性农作物种植地，西面为直线距离5m处为原有的乡村土石道路，最近的大气环境敏感点位于地块一东北面360m处的种植地管理用房及地块二东北面840m处的白路厂村，其余村落相隔直线距离840m以上；当地主导风向为西南风，2个地块下风向无较近的居民敏感点分布，废气超标排放直接影响区域为圈舍及场区内，对周边的居民环境敏感点影响较小。

项目地周边主要分布山林地及季节性农作物种植地，若沼气泄漏情况下，根据2个地块内沼气的分布情况：地块一主要集中于用地西面的粪污处理工程区、地块二主要集中于用地南面的粪污处置区，2个地块周边均被荒山林地所包围、西面5m处为土石道路及地块一南面100m处为村落农业种植旱地，周边无较近居民敏感点分布、仅地块一栋北面边界360m处存在种植地管理用房且与沼气存在区域由圈舍及荒山林地阻隔；沼气泄漏后由于区域内较为空旷可进行自然逸散，沼气导致的中毒事件概率较低；沼气引发火灾时，主要的影响范围集中于地块一西面的山林地、地块二南面的山林地，对周边的居民敏感点影响较小。

用地西面边界直线距离915m处为新村河，属于项目2个地块的汇水河流，该水体处于地势较低处。根据对项目地地形地势及周边地貌的调查，2块养殖用地均位于一座南北走向山体的西侧面、沼液消纳管网主要外供东北面种植企业消纳管网呈西南至东北走向、废水消纳管网主要外供南面村落种植地消纳管网呈南北走向，泄漏沼液或废水由东南面地表流淌至口水箐（位于沼液和废水消纳地块东南面）、继而进入西面915m处的新村河及东北面的新村水库；区域内沼液存储池体、处理达标废水暂存池体或沼液消纳、处理达标废水消纳管网发生泄漏情况，废液主要由周边山间汇水沟箐向西流淌后汇集于西面的新村河，对地表水环境造成污染。区域内的粪污处置设施处于长期纳污状态，废液长期下渗后会对区域地下水体质量造成影响。

运营期间的养殖区域较为集中，疫病发生时直接导致生猪之间传染，致使猪只大规模死亡，给建设方带来较大的经济损失，也会对区域内的人员健康造成一定的影响；若管理不严，未及时发现商品猪感染疫病情况而进行外售后，将导致食用人员健康危害。

- 5.2.8.6环境风险管理

5.2.8.6.1环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险，采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

5.2.8.6.2环境风险防范措施

通过以上的各项分析，为最大程度避免环境风险事故的发生，对项目提出如下防范措施。

- 沼液泄漏防范措施

（1）对沼气池、沼液收集池、圈舍地面、污水处理站池体、出水收集池、化粪池、粪便临时堆棚等长期纳污设施严格执行“三防”措施，其中对圈舍粪地面、黑膜沼气池、污水处理站池体、沼液收集池、粪便临时堆棚进行重点防渗，避免废液影响地下水质量或发生泄漏情况导致外环境水体的污染；

（2）对废液存储设施的设计施工时，聘请有资质的单位进行构筑，保证质量安全，避免出现泄漏、下渗、垮塌现象发生；对沼液优先提供消纳的输送管网采用优质合格的管道及优化管道的设置避开不利地形，采用车辆运输消纳时选用合格车辆避免泄漏、加强车辆维护保养、加强驾驶人员管理及日常对外道路进行维护保证行驶道路安全；日常加强对废液存储设施设备、沼液输送管网的维护保养和巡检，避免出现泄漏情况；加强对污水处理站的维护保养，确保设备效率避免出现不达标废水消纳情况；2个地块圈舍废水管网与黑膜沼气池旁各设置1个事故池、污水处理站配套设置事故池，确保设施设备事故情况下可将废水完全收集；加强对沼液和处理达标废水用于消纳种植时的管理，沼液严格按照土地承载能力进行消纳，使用沼液和处理达标废水过程中严禁大水漫灌等避免沼液四处流淌进入周边地表水体；

（3）加强对废液设施的管理，避免雨水进入造成溢流现象；对存储的废液、废水及时消纳到农业种植用地内和预留足够的容积，减少溢流造成的环境风险事故；

（4）区域内严格执行雨污分流措施，污水管网不得设置明渠；

（5）沼液收集池体、输送管网、取夜池和处理达标废水收集池、取水池之间设置切断阀门，避免事故状态下持续泄漏。

- 沼气泄漏风险防范措施

本项目的环境风险事故防范措施主要是中毒和泄漏引发火灾、爆炸风险事故防范措施。针对本项目的特点，本报告建议在设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生：

（1）设置、布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距。

（2）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使沼气输送、存储过程都在密闭的情况下进行，防止沼气泄漏。

（3）设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护急救用具、用品。

（4）沼气设施应设置在空旷的边界区域，避免发生泄漏时扩散不畅而导致中毒事故；使用沼气过程中加强管线之间的巡查，发现泄漏立刻修复；

（5）区域严禁明火，避免泄漏时导致爆炸事故的发生；

（6）提高安全意识，制定各项环保安全制度。

3、疫病防范措施

2个地块大门出入口设置车辆的人员消毒措施，养殖区域入口设置人员消毒设施，无关人员避免进入生猪养殖区域，做好圈舍的定期消毒；外运生猪时，严格执行检验检疫程序，避免引入带疫病的生猪；日常加强对生猪的管理，若发生疫病时，对疑似发生传染病的动物，应立即隔离，尽快报告当地畜牧兽医行政管理部门和兽医，并将病样送往指定实验室确诊；确诊发生传染病时，应立即报告当地畜牧兽医管理部门，配合主管部门和兽医，对动物实施严格捕杀措施，并对动物舍进行彻底清洗消毒，动物死尸按《病害动物和病害动物产品生物安全处理规范》（GB16548-2006）进行无害化处理。消毒按《畜禽产品消毒规范》（GB/T16569-1996）进行。

#### 5.2.8.7应急预案

在采取风险防范措施前提下，针对突发环境风险（本工程主要是污染风险），为有效减轻风险事故发生后的危害和环境损失，建设单位应成立突发环境事件应急组织机构并制定应急预案；在突发安全事故时，应在最短的时间内启动应急预案；通告相关人员，组成应急领导小组，领导小组应立即组织应急队伍到现场处理，并及时通知当地环保部门及相关政府部门。

建设单位应根据《云南省企业单位突发环境事件应急预案指导目录和编制要点（试行）》下表5-23的详细要求制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。

表5-23 应急预案内容表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：临时施工场地区、清淤区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 建立施工区、周边地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 配备应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施 | 事故现场、邻近区域，控制和清除污染措施 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，撤离组织计划 | 撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

#### 5.2.8.8风险分析结论

本项目的主要环境风险源项为：沼气泄漏、废液泄漏及疫病等。在采取本环评提出防范、减缓及应急措施和突发事故应急预案后，风险事故率可降低到最小，而建设单位在出现突发事故时，有一定计划进行抢险、救险、污染处置等，使事故产生的影响范围得以减小，对周边环

境的影响降低。故本项目的环境风险在可接受范围内。

- 6.环境保护措施及其可行性论证

- 6.1施工期环境保护措施及其可行性论证

根据项目建设情况及施工期污染因素分析，该项目施工期对环境的影响主要是施工区机械设备产生的噪声影响；施工土方开挖造成的植被破坏及扬尘影响；材料堆场扬尘、物料运输扬尘及施工废气；施工产生的建筑垃圾、生活垃圾、餐饮固废以及旱厕粪便等。

- 6.1.1废水措施及其可行性论证

项目建设期施工单位应严格做到文明施工，减小建设期污（废）水对环境的影响。本环境影响报告书提出的具体措施如下：

- 施工时每个地块设置施工废水收集沉淀池，收集项目施工过程中产生的机械设备清洗废水，沉淀后降低水体中SS，回用于施工及场地洒水降尘。

- 施工人员产生的粪便、废液每个地块设置1个旱厕收集，施工结束后进行凊掏，可用于周边农业种植地施肥。

- 施工人员生活废水每个地块设置1个废水收集池，经过沉淀处理后用于场地洒水降尘，不外排。

- 施工期间雨天地表径流，每个地块分为4个片区施工分别设置截排水沟渠及末端径流沉淀处理后排放至山间沟箐。

该项目施工废水主要污染物为SS，由于施工及场地洒水降尘对水质要求不高，施工废水经沉淀处理后回用于施工及场地洒水降尘技术上可行的。施工中水体处理后回用于降尘能降低新鲜水的使用量，降低施工扬尘对环境的影响，同时可改善施工场地工作环境，处理措施可行。

由于地处农林区域无城镇污水管网覆盖，周边为白云庵村委会村落大量的农业种植地，粪便废液属于农家肥可就近消纳在种植地内；旱厕建设投资相对较小能为企业所接受。

地表径流主要含有悬浮物、泥沙，截排水沟渠及末端沉砂池，可对地表径流中的物质沉降处理，该处理方式操作简单，处理措施可行。

- 6.1.2废气措施及其可行性论证

项目建设期施工废气主要是扬尘、汽车和施工机械设备尾气、装修废气，施工期间采取相应的措施后，减小建设期大气污染物对环境的影响。本环境影响报告书提出的具体措施如下：

- 施工现场和施工道路洒水来降尘，洒水降尘、尽量缩短施工时间、施工场地和道路保洁、尽量硬化、裸露建筑材料覆盖遮挡物、限制运输车辆的速度和载重等。

- 运输车辆限速、限载和加强汽车维护保养等降低汽车尾气排放量，施工机械加强维护保养、保证其良好运转状态等降低尾气排放量。

3、生活管理建筑施工装修尽量使用环保型涂料，以减少有机废气的排放。

洒水降尘为国内各施工工地最常用的扬尘控制措施之一，降尘效果较好，技术难度小，便于操作，防治措施可行。项目周边无较近的地表水体积存及新村河相隔一定距离且存在较大地势高程差难以利用，施工废水可利用于洒水降尘，减少洒水降尘费用及对废水综合利用，降低企业经济负担；施工期间的运输车辆和施工机械废气主要对其加强管护，装修期间采用环保型涂料，操作实施可行；该项目建设期大气污染防治措施可行。

- 6.1.3固废措施及其可行性论证

工程建设期间开挖产生土石方可完全消耗于区域内的绿化覆土、场地平整及建筑物基础填垫。

建筑垃圾分类收集，可以回收利用的送废品收购站，不能回收利用的建筑垃圾集中运至经核准的建筑垃圾消纳场处置。

施工人员生活垃圾区域暂存后，定期清运至猫街镇白云庵村委会生活垃圾集中收储设施内倾倒；同时加强对施工人员的环保教育，杜绝乱丢乱弃现象。

施工人员粪便废液设置旱厕收集后，委托周边村民凊掏消耗于农业种植。

施工期间餐饮固废，经区域内利用专用容器收集后，与生活垃圾一同处置。

从技术角度分析，施工期间固废处置措施操作性强，能够对施工活动中产生的固体废弃物妥善处置，不对外环境造成污染；从经济角度分析，建筑垃圾分类处理及可利用部分回收能够减少垃圾清运费用及回收部分资源减少浪费，土石方就近用于区域内的整平填垫可减少清运及处置费用，生活垃圾暂存后统一清运可减少垃圾处置费用；综上，项目固废处置措施经济、可行。

- 6.1.4噪声措施及其可行性论证

针对建设施工期间各种施工机械、运输车辆噪声，采取以下措施进行控制：

（1）选用低噪声设备，施工机械分散布置，减少噪声叠加效应。

（2）加强对施工人员的管理，文明施工，防止人为产噪。

（3）加强机械维护保养使其保持良好的运行状态、合理操作，合理安排作业时间。

（4）施工机械在不用时关闭开关，减少噪声。

（5）加强运输车辆及驾驶人员的管理，限速、禁鸣。

建设期噪声影响是暂时性的，在采取上述相应的控制、管理措施，做到文明施工后可使其影响减至最低，当建设期结束后其影响也随之消失。从技术角度分析，措施操作性较强、实施简单；从经济角度分析，污染物治理措施投资费用较低，能为企业所接受；措施可行。

- 6.1.5生态措施及其可行性论证

（1）避开雨天施工，设置截排水沟、开挖地面及时硬化，土石方要及时回填压实，同时加强占地以外周围地区植被保护。

（2）雨水经排水沟进入末端收集沉淀池处理后外排至周边沟箐。

（3）土地平整时，严格按照方案做好分区施工，减少施工的随意性，计划好土石方开挖和回填的衔接，尽量减少对暂不施工区域的地表扰动。

（4）建设单位在施工过程中应派专人对各防护措施及其防护效果进行定期检查，对出现问题的措施应及时整改和补救。

（5）水保措施要与主体工程同时设计、同时施工，最大限度减小工程施工水土流失对周围的危害。

（6）工程绿化以植树为主，适当选择的植物配之，植物选择以“乡土树种”为主，树种应尽量多样，同时可考虑一些花期长、花色美观有香味的林木和灌木以及果木种植。

（7）施工期结束后，及时对养殖场地进行硬化处置，减少裸露面积。

从技术角度分析，环评所提出的措施为一般企业常用措施，操作简单、效果好；从经济角度分析，措施伴随着施工的进行而进行，投资费用不高；从生态恢复和保护效果角度分析，措施可对受损的生态环境得以逐步恢复，效果作用较好，具有可达性；因此，项目措施是可行、可靠的。

- 6.2运营期环境保护措施及其可行性论证

- 6.2.1废水措施及其可行性论证

项目运营期间产生的废水主要为生猪尿液、冲洗废水、生活废水，采取的措施如下：

- 两块用地区域主要沿着内道路及边界设置1套完善的雨水管网：雨水利用地形地势进入雨水收集主沟，地块一东南角设置1个容积为300m3的初期雨水收集池、地块二西南角设置1个容积250m3的初期雨水收集池，初期雨水收集后用于旱季绿化浇灌、沼液调配水及圈舍冲洗使用不外排，后期雨水分别设置1个排放口排放最终进入新村河。

- 2、圈舍冲洗废水和生猪尿液经圈舍内设置的水泥落水篦子下漏至下方设置的污水收集沟渠内，每栋圈舍废水经设置一条污水主管收集，地块一废液排入1个容积1200m3的黑膜沼气池内、地块二废液排入1个容积500m3的黑膜沼气池内；地块一内产生的沼液由黑膜沼气池上端出水管排入1个总容积1500m3的沼液收集池暂存、地块二内产生的沼液由黑膜沼气池上端出水管排入1个总容积1000m3的沼液收集池暂存，地块一内沼液部分架设管网优先外供东北面110m处的种植企业138亩种植地使用、地块一和地块二内剩余部分沼液采用车辆运输方式优先外供周边村落1011亩农业种植地消纳，剩余或不利用沼液统一进入地块一内设置的一套处理能力不低于44t/d的污水处理站处理达标暂存作为周边种植地农业用水消耗，不向周边地表水河流排放。

- 3、食堂废水经设置隔油池处理后，与其他生活废水进入每个地块内分别设置的1个容积10m3的化粪池处理，再由污水管网并入圈舍废水收集主管接入黑膜沼气池，沼液进入沼液收集池暂存后优先外供消纳于种植。

- 4、区域内的黑膜沼气池、圈舍地面、污水处理站池体、粪便临时堆棚、沼液收集池体等进行重点防渗，其他纳污区域和池体进行一般防渗，一般防渗等效黏土防渗层Mb≧1.5m防渗系数不小于10-7cm/s，重点防渗区域等效黏土防渗层Mb≧6.0m系数不小于10-7cm/s。

- 5、粪便临时堆棚区、黑膜沼气池、医废暂存间、病死猪无害化处理房进行“三防”，避免渗漏、雨水冲刷对地下水和地表水体造成污染。

6、圈舍废水收集管网、黑膜沼气池、沼液收集池、污水处理站、沼液输送管网、处理达标废水输送管网之间设置应急切断阀门，养殖和生活废水汇入黑膜沼气池旁设置事故池（地块一容积70m3、地块二容积20m3）、污水处理站配套设置事故池1个容积100m3以确保废水可在后端突发事故情况下有效收集废水切断来源，日常水体尽量消耗预留容量，加强管网的管理避免泄漏。

从技术角度分析，项目所涉及的两个地块均位于一座山体西侧面，地块一东北高西南低、地块二东高西低，依据地形地势情况设置雨水沟渠及末端初期雨水收集池、控制阀，技术可行；项目使用的工艺为养殖业中水干清粪工艺，根据工艺特点圈舍内的粪便日产日清、粪尿分离，地块一和地块二利用地势特点在圈舍一侧（地块一为西侧、地块二为南侧）设置粪污处置区，废液可以自流进入黑膜沼气池和沼液收集池内，可实现废液与雨水分流，技术可行；废水、废液通过圈舍内水泥落水篦子进入下方废液收集沟渠，操作简单、节省土地且效果较好，可实现废液的完全收集，技术可行；干清粪工艺污染物的浓度相较于其他工艺较低、用水量较小及属于环保法律法规推广使用的清粪工艺，经过沼气池处理后可大量降解废液中的污染物质及实现粪污无害化处置，沼气池为畜禽养殖业中所广泛使用的废液处置工艺，技术成熟应用较广，技术可行；沼液和生产生活废水经处理后，采用沼气池处理，沼液优先用于周边种植消纳，沼气池厌氧处理+肥水消纳采用（HJ497-2009）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》中的模式I污水处理工艺可充分利用粪肥资源，粪肥就近消纳利用属于国家环保法律法规种养结合、绿色循环养殖所鼓励使用的方式，具有资源充分利用、减少粪污处置费用的特点，从短期看投资相对较大但是从长远发展的角度看可保障废液得到充分利用、减少种植成本及节约粪污处置费用，技术可行；由于周边消纳土地虽然勉强可以对沼液完全消纳，但是消纳过程中存在一定的不确定因素、周边消纳地情况存在不利的地势及周边地表水环境功能保护级别较高发生地表水污染风险较大，因此剩余或未利用沼液接入一套污水处理站处理达标后作为农灌水消耗，污水处理站采用（HJ497-2009）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》中的模式III污水处理工艺可解决土地消纳不足问题、对污染物质的去除效率有保障可达农业灌溉用水，从短期看投资过大但是从长远发展的角度看可保障废水得到有效处置及减少水资源费用，技术可行；区域内产生的生活废水及食堂废水污染物浓度相对较低且主要含有营养物质，周边无市政污水管网覆盖，生活污水、食堂污水依据水体中的特征污染物设置隔油池、化粪池进行处置，该环保设施为小型的污水处理设备，具有投资小、效果好，广泛运用于工业企业对生产生活废水的处置，技术可行、操作简便、费用较低；粪便临时堆棚、圈舍地面、沼液收集池、污水处理站、出水收集池、隔油池、化粪池等区域进行分区防渗，为一般企业地下水体保护的常用方式，技术可行。

从经济角度分析，项目污水处理措施优先采用“资源利用型”方式进行，利用不完或未进行利用的时候采用“污染防治型”方式处置，采用综合方式进行处理后既可以将肥水进行资源化利用减少处理成本和变废为宝又可以将肥水处理为农灌水形成一种水环境风险防范措施和提高水资源的利用率，满足项目地周边土地用水、用肥需求及对周边地表水环境形成一种保护的作用，避免对外环境的污染影响和降低污染风险；废水处理过程中的设施、设备的投资费用相对较大，但是对于环境的保护是有利的及有利于企业的长远发展，能为企业所接受；干清粪工艺可降低水污染物中的浓度、保留粪便中的营养物质、降低水量消耗及降低粪污处置费用；近期投资费用将会产生一部分，但是长远发展将对日常运营费用降低。

从长期运营稳定及达标排放角度分析，养殖地周边具有大量的农业种植土地采用该污水处理措施可实现废液就近消纳或处理达标废水就近消耗农业种植、资源化利用及绿色循环、节能减排及可持续发展，粪污处置工艺可确保污染物得到有效治理，措施可行。

- 6.2.2 地下水保护措施及其可行性论证

针对本项目对地下水体的影响方式，提出以下环境保护措施：

- （1）项目区黑膜沼气池、区域圈舍污水管网、沼液收集池、化粪池、污水处理站池体、出水收集池、粪便临时堆棚、病死猪堆肥区等污水处理及污物容纳设施长时间积存废水、废液，因此必须进行防渗处理；场区应进行分区防渗，采用重点防渗和一般防渗，对于黑膜沼气池、沼液收集池、养殖区地面、粪便临时堆棚、污水处理站池体、病死猪无害化处理房堆肥区等进行重点防渗，对化粪池、隔油池、出水收集池等区域进行一般防渗处理，重点防区域等效黏土防渗层Mb≧6.0m、渗系数不小于10-7cm/s，一般防渗区域效黏土防渗层Mb≧1.5m防渗系数不小于10-7cm/s，避免造成地下水体污染；黑膜沼气池和沼液收集池地下开挖禁止深挖，避免原生的地表遭到破坏，严格按照设计要求进行三面防渗膜铺设防渗，施工时须保证防渗膜的质量。

- （2）废液输送管网必须设置为封闭式的管网，加强管理避免废液下渗；

- （3）粪便临时堆棚内长期堆放固废，堆存过程中废液可能会发生渗漏，场区对堆场须进行“三防”措施，避免废液渗漏、溢流；

- （4）粪污处置区域内须对地面进行整平处理，填平了沟壑，减少了形成地表径流的地形地貌及条件，减少了冲刷对地表水的影响，也不容易形成水坑常时间积水下渗污染地下水；

- （5）沿线外排雨水管网和污水管网进行定期检修及巡视，排除泄漏下渗，污染地下水体。

（6）加强对污水收集、存储、处置、输送设施设备的维护保养及日常加强池体巡查。

- （7）严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）中对畜禽养殖场的要求设置地下水监测井，白路厂村水井和用地内生产生活用水机井作为地下水背景对照监测点、地块一西面边界中部自打机和西面大麦地村旁山体自然出露点作为地下水污染扩散监测点，定期对地下水体开展环境质量监测，及时发现问题避免长期渗漏污染地下水。

养殖区（圈舍地面及下方污水收集）、粪污处理区、黑膜沼气池、沼液收集池、污水处理站、出水收集池、生活污水收集区等采用防渗，能够满足《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）表7中一般防渗和重点防渗技术要求；以上措施是国内各养殖场常用措施，从技术、经济角度分析，措施可行。

- 6.2.3废气措施及其可行性论证

该项目运行期主要大气污染源为圈舍、粪便临时堆棚、黑膜沼气池、污水处理站、病死猪处理房、运输车辆尾气、厌氧设备产生沼气及沼气燃烧废气。采取的污染防治措施如下：

（1）合理设计猪舍，日常加强圈舍内的空气的对流，避免废气在圈舍内淤积后浓度过高，导致超标排放；

（2）调整生猪喂养饲料的配比，从源头控制氨气和硫化氢的产生；对生猪的喂养饲料中采用添加活体菌剂的方式，进一步从产生源头上进行控制；

（3）圈舍内使用除臭剂进行喷洒（万洁芬、大力克等），夏季温度较高时加强喷洒频次进行废气产生的过程控制削减排放量；圈舍之间设置吸附性较强的绿化带进行阻隔和吸附，减少无组织废气排放量；

（4）合理设置粪便临时堆棚、黑膜沼气池、沼液收集池、污水处理站、病死猪处理房、圈舍位置，增大与周边环境敏感点距离，充分利用周边的山林树木进行吸附和阻隔，减少对周边影响；

（5）粪便临时堆棚进行封闭处理，采用农业秸秆进行覆盖吸附臭气的产生，喷洒除臭剂（909除臭剂等）；

（6）黑膜沼气池注重施工质量，确保池体进行完全封闭减少臭气排放，沼液及时消纳避免大量积存减少废气排放，沼液收集池周边采用绿化带吸附阻隔；剩余沼液或未利用沼液及时接入区域内自建污水处理站处理，避免长期积存；

（7）黑膜沼气池和污水处理站产生的沼气采用集气管线收集后，设置1套干式沼气净化装置（脱硫脱水）进行处理、处理后的沼气设置1套内燃型火炬柜放空燃烧（燃尽率98%）；日常加强沼气净化设备和内燃型火炬的管理、定期对沼气净化装置内的填料进行更换确保效率；污水处理站池体进行封闭减少废气排放，合理布设远离周边环境敏感点，污水处理站周边采用绿化带吸附阻隔；

（8）粪污处理设施区域设置吸附净化能力较强的绿化，对废气进行处置减少排放；

（9）及时清运外售粪便沼渣缩短堆存时间，从源头进行控制；

（10）使用符合国家标准的机械设备、车辆，减少运输车辆尾气产生量；

（11）提升生猪养殖时的管理水平减少生猪死亡，病死猪采用堆肥处理；病死猪处理房采用木屑对破碎病死猪进行拌合及表面覆盖吸附臭气，添加菌剂缩短发酵周期、合理布设及周边绿化吸附阻隔；

- （12）选用合格的机械设备、日常加强维护保养，加强对操作人员的管理设备不用时及时关闭。

该项目运行期汽车尾气的防治采用符合国家标准的车辆，减少尾气中污染物质的排放量是可行的；臭气源头以科学喂养、饲料配比、活体菌剂添加措施为养殖企业广泛采用的措施，过程防控以加强保洁、粪池暂存废液周期缩减、圈舍除臭为通用措施，末端治理采用活动窗和顶部排气扇减少淤积，该废气处理组合工艺为工业企业广泛采用处理措施技术可行。采用长期纳污设施封闭、合理布置、绿化吸附阻隔、粪污投加除臭剂和农业秸秆吸附等措施，以上措施均为通用措施，具有操作性强便于实施费用低廉。

南华宝利丰生物科技有限公司已安装了1套干式沼气净化设施，已于2017年3月通过了验收，沼气燃烧后产生的二氧化硫、氮氧化物达到了《大气综合污染物排放标准》中的限值要求排放；安装该设备能保证废气污染物质稳定达标排放，从技术角度出发是可行的。沼气净化设备为现代养殖中使用的通用设备安全系数高、操作简便，日常运行费用来自于活性氧化铁的更换费用较低，从经济角度分析，企业能接受，安装该设备是可行的。

黑膜沼气池为废液的处理设施，广泛运用于养殖废液的处置，技术可行；污水处理站为废液的处理设施，广泛运用于养殖废液的处置；项目前端已经过了黑膜沼气池厌氧处理污染物已经进行了大量的削减，末端再采用二级好氧+二级缺氧+深度处理+出水消毒工艺为根据项目废水特点设计的处理工艺，可以保证本项目废液进行处置后达到农业灌溉用水标准，技术可行；虽然周边存在1149亩（东北面企业138亩、周边500m范围内村落1011亩）种植地可以勉强消纳废液，但是土地基本处于坡耕地属于消纳中的不利地形、周边村民自愿使用存在一定的不确定性及当地除了用肥需求外还有用水需求，项目汇水区属于新村河及新村水库、新村河和新村水库水环境质量较好且在水功能区划上属于源头水保护，若项目完全采用沼液消纳时引发的水环境风险极高；项目优先外供沼液进行消纳一部分、剩余或未利用沼液全部采用污水处理站进行处理达标后水体可用于农业灌溉使用土地面积将大量减少，既满足了当地用肥、用水的需求也减少了完全以沼液进行消纳在不利地形可能带来的环境风险、对消纳不确定因素及雨季废水无处消纳的问题进行了措施性预防，而且该措施为《农用地土壤环境管理办法》（部令第46号）中明确可以使用的措施，短期投资费用较大但从长远看来有利于企业的发展和环境的保护；因此污水处理站对于养殖废水处理技术可行、可靠。

产生的沼气属于环境风险物质，用于发电时效率不高，放空燃烧可减少环境风险、降低处置费用；沼气中含有水分和少部分的酸性气体（主要为硫化氢），集气管线设备长期使用时会受到腐蚀损坏后导致泄漏风险和火灾风险的发生，因此设置沼气净化装置（脱硫脱水处理）进行处理，既可以保护设备降低沼气所引发的环境风险又可以在末端放空燃烧时减少二氧化硫的排放，进一步从源头降低燃烧后污染物质的排放；放空燃烧为工业企业对有害气体常用的处置措施具有费用低、操作简便效果好的特点，技术可行、经济合理。

- 6.2.4固废措施及其可行性论证

- 生活垃圾每个地块分别设置分散垃圾桶进行收集及1个垃圾池暂存，定期外运与猫街镇白云庵村委会生活垃圾妥善处置。

- 猪舍采用干清粪工艺对生猪粪便利用机械清粪进行日产日清，运送至每个地块分别设置的粪便临时堆棚外售有机肥加工企业；少量粪便进入黑膜沼气池内，经排渣井排出，沼气池排出沼渣利用泵体抽取后采用固液分离设备进行脱水，运送至粪便临时堆棚内进行出售。

- 产生的病死猪在地块二内统一设置无害化处理房，病死猪无害化处理房内采取破碎、混料拌合、堆肥方式处理；病死猪尸体经过处理后，发酵过程可杀灭病菌满足无害化处置要求，作为有机肥外售。

- 区域内的化粪池沉渣定期凊掏后，运送至粪便临时堆棚暂存外售有机肥加工企业。

- 食堂隔油池油脂废液定期凊掏后与生活垃圾一同处置。

- 产生的生猪医疗固废，每个地块分别设置1个占地10㎡的医废暂存间存储，定期交由

- 有资质的单位处置。

- 地块一内统一设置的污水处理站产生的污泥，由污水处理站贮泥池暂存及污泥脱水机脱水后运送至地块一内设置的1个占地150㎡粪便沼渣临时堆棚暂存外售有机肥加工企业；

- 沼气脱硫产生的脱硫固废，由设备维护方定期对填料更换后将固废带走。

通过采取上述措施后，可确保该项目固体废物处置率达到100%；从技术角度分析，粪便采用干清粪工艺属于养殖业和环保法律法规推广使用的粪污处置工艺之一，广泛运用于养殖企业，技术可行；项目地处于农林区域，沼渣、粪便为生产有机肥的原料，采用了干清粪工艺后可保证粪便中的氮磷留存率较高属于良好的原料，武定县境内具有有机肥加工企业，暂存外售有机肥加工企业技术可行；食堂隔油池废液属于一般固废，利用专用容器收集后与生活垃圾一同处置，技术可行、操作简便；项目地处于农林区域，周边无垃圾处置点及设施，将垃圾在场区暂存后通过外围道路（乡村道路）运送至猫街镇白云庵村委会与其他生活垃圾共同处置，措施可行；病死猪只采用堆肥处理方式，为无害化处理技术规范中的无害化处置方式之一，操作简便技术可行；医疗固废属于危险废物，设置医废暂存间收集为目前广泛采取的措施，交由有资质单位进行处置措施可行；沼气脱硫固废主要为单质硫和三氧化二铁等，属于一般固废，经设备方更换填料后带走再生利用，技术可行；化粪池沉渣和污水处理站污泥为一般固废，其中包含的主要物质为有机物，属于可生产有机肥的原料，技术可行。

从经济角度出发，粪便临时堆棚虽然短期内投资相对较大，但是可以对场区产生的粪便、沼渣、化粪池沉渣等固废进行临时堆存，外售有机肥加工企业后变废为宝，创造经济效益，避免了外运处置后造成的养殖成本上升及可能发生的固废泄漏环境风险，属于短期投资较大、长远发展和环保效益较高的处置措施，费用能为企业所接受。隔油池、化粪池、医废暂存间投资费用较低，能为企业所接受。

从经济、技术、环境保护角度分析，处置措施可行、投资相对较小，在业主可接受范围内。

- 6.2.5噪声措施及其可行性论证

本项目噪声源主要为运输车辆噪声、水泵、猪只叫声、固液分离设备、人工清粪、装载机等，根据项目现有情况，提出以下噪声治理措施：

- 为了减少猪只鸣叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声。

- 选用低噪声设备、对机械设备加强维护保养；

- 对产噪较大机械合理布置，远离周边环境敏感点；

- 清粪设备利用圈舍阻隔、维护保养，选用低噪声设备；

- 加强区域及周边绿化、车辆出入限速缓慢行驶等措施减少噪声的影响；

- 病死猪处理设备进行设备选型、基础减震、合理布设、厂房阻隔及设备维护保养，减少噪声对周边环境的影响。

本次评价提出的噪声治理措施为常见的噪声防治措施，简单易行，便于实施。目前大多生猪企业均采用上述措施进行噪声防治。根据同类项目环保工程竣工验收监测结果表明，采取以上措施后，项目噪声可有效降低。从技术角度、经济角度分析，措施可行。

- 6.2.6生态措施及其可行性论证

项目区域主要的生态措施为区域绿措施、水土流失防治措施及加强对周边山林地植被的保护：区域内实施场区绿化措施，建设完成后2个地块共设置占地面积为3330㎡的绿化带，对区域内修建完善的雨水沟渠，对地表径流进行收集沉淀后每个地块分别设置雨水排口1个防治地表冲刷导致水土流失；区域内的道路进行硬化处理，防治水土流失；加强区域内人员管理，避免对周边的山林地进行破坏导致动物生境恶化及植被减少。

采用上述措施后可对生态进行逐步的恢复，减少水土流失产生量及生态破坏；以上措施为企业建设普遍采用的措施，可操作性强、效果明显，从技术角度和经济角度是可行的，从生态保护及恢复效果角度是可以达到的。

- 7.环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分。《中华人民共和国环境影响评价法》第三章第十七条明确规定，要对建设项目的环境影响进行经济损益分析。与工程经济分析不同，在环境经济损益分析中除了需计算用于环境保护所需的投资费用外，还要核算环境保护投资可能收到的环境经济效益、社会环境效益。通过对建设项目环境的损益分析，综合反映项目投资的社会环境效益和环境经济效益。

- 7.1 项目产生的效益分析

- 7.1.1 直接经济效益

武定硕际农业科技开发有限公司打火石生猪场建设项目，总投资8000万元，资金均为企业自筹。项目建设完成投产后，年育肥出栏生猪20000头。

- 项目生猪进行养殖后，售卖普通育肥猪可实现经济效益6500万元（毛猪25元/kg、130kg/只），投资净利润率可达22%的经济效益；

（2）养殖过程中的粪便、沼渣、化粪池沉渣等暂存后出售，为公司带来约16万元的经济效益或节省粪便处理的成本投资。

（3）养殖过程中产生的病死猪进行堆肥后出售，为公司带来5万元的经济效益。

（4）养殖过程中沼液优先提供东北面种植企业138亩种植地及周边500m范围内1011亩村民种植地消纳、剩余沼液或不利用沼液处理达农灌水标准后用于种植消耗，可节约废液的部分处置费用约4万元。

- 7.1.2 间接社会效益

本项目的建设通过生猪集约化养殖、可以带动农户以种植增加经济收入；项目建设完成后主要招收周边村落人员，可提供工作岗位19个；间接带动白云庵村委会农户以种植增加农民收；养殖基地建设完成后，可向武定县城及楚雄州内供应生猪，满足人民日益增长的物质需求，带来社会效益。养殖过程中的沼液提、处理达标废水供给周边农用地进行消纳后，既解决了农业种植过程中用肥和用水难的问题、企业污染物处理成本及减少污染物排放保护环境的问题，也有助于种植产量的提高。

- 7.2项目环境保护投资及其效益分析

- 7.2.1 环境保护投资

武定硕际农业科技开发有限公司环境保护投资约为395.12万元，全部费用占工程总投资（8000万元）的4.939%。该项目环保投资见表7-1。

表7-1    环保投资分配表

| 时段 | 类别 | 环保措施 | 具体内容 | 投资金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废水 | 施工期机械清洗废水收集池 | 2个容积为6m3/个 | 0.06 | 环评提出 |
|  |  | 地表径流临时沉淀池 | 2个地块每个地块4个 | 0.7 | 环评提出 |
|  |  | 简易食堂隔油池 | 2个地块每个地块1个容积0.5m3 | 0.08 | 环评提出 |
|  |  | 生活废水收集池 | 2个地块每个地块1个容积8m3 | 0.1 | 环评提出 |
|  | 固废 | 生活垃圾收存 | 2个地块每个地块1个生活垃圾收集点及定期转运 | 0.6 | 环评提出 |
|  |  | 旱厕 | 2个地块每个地块1个占地5㎡ | 0.02 | 环评提出 |
|  |  | 建筑垃圾处置和土石方 | 建筑垃圾集中清运处理及土石方用于区域内回填 | 8 | 设计提出 |
|  | 水土保持 | 水土保持 | 临时截排水沟及径流收集沉淀池、土方遮盖等 | 3.5 | 环评提出 |
|  | 噪声 | 噪声防治 | 合理布置、选用低噪声设备、车辆限速、文明施工等。 | 1.2 | 环评提出 |
|  | 废气 | 扬尘防治 | 洒水降尘、蓬布遮盖、道路保洁、车辆冲洗、限速行驶等。 | 1.6 | 环评提出 |
| 运营期 | 废水 | 化粪池 | 2个地块每个地块设置化粪池1个，10m3/个。 | 4 | 环评提出 |
|  |  | 初期雨水收集池 | 地块一1个容积300m3、地块二1个容积250m3 | 9 | 环评提出 |
|  |  | 食堂隔油池 | 2个每个地块1个，容积为1m3/个 | 0.2 | 环评提出 |
|  |  | 污水处理站出水收集池 | 地块一内1个，总容积700m3 | 16 | 环评提出 |
|  |  | 雨污分流管网 | 每个地块各设置雨水收集管网1套，生活废水收集管网、养殖废水收集管网1套，地块一污水管网长约500m、地二污水管网长约200m。 | 25 | 设计提出 |
|  |  | 黑膜沼气系统 | 2套，地块一黑膜沼气池1座总容积1200m3、地块二黑膜沼气池1座总容积500m3，每套黑膜沼气池设置进水配水井1座、出水配水井1座、排泥井1座等。 | 17 | 设计提出 |
|  |  | 事故池 | 地块一1个容积70m3，地块二1个容积20m3，位于黑膜沼气池和废水管网之间。 | 12 | 环评提出 |
|  |  | 沼液收集池 | 地块一1个容积1500m3、地块二1个容积1000m3 | 60 | 设计提出 |
|  |  | 污水处理站 | 地块一1套，处理能力不小于44m3/d，采用“二级好氧+二级缺氧+絮凝沉淀+臭氧消毒脱色”工艺，主要设置调配池、两级厌氧池、两级好氧池、二沉池及深度处理工艺（中间池、混凝系统、沉淀池、贮泥池1个容积30m3及臭氧脱色）及配备1个容积100m3的事故池。 | 45 | 环评提出 |
|  |  | 分区防渗和“三防”措施 | 圈舍地面、沼气池、污水处理站、病死猪堆肥区、粪便临时堆棚、沼液收集池进行重点防渗，等效黏土防渗层Mb≧6.0m防渗系数不小于10-7cm/s；场区地面、化粪池、出水收集池、隔油池等进行一般防渗，等效黏土防渗 层Mb≧1.5m防渗系数不小于10-7cm/s；粪便临时堆棚、医废暂存间、病死猪处理房建筑进行盖顶、封 闭、围堰等“三防”设置。 | 30 | 环评提出 |
|  | 废气 | 活动窗及顶部排风扇 | 9套，地块一5套、地块二4套，位于圈舍外立墙面和顶部，用于加强圈舍空气流通、降温。 | 9 | 设计提出 |
|  |  | 除臭系统 | 猪舍次氯酸钠消毒除臭，粪便临时堆棚封闭、除臭剂除臭及农业秸秆吸附除臭等，病死猪堆肥区域采用木屑吸附，圈舍之间及边界种植绿化吸 附、阻隔。 | 4.5 | 环评提出 |
|  |  | 沼气净化设备 | 2套，地块一和地块二各1套，采用干法脱硫装置，对沼气进行脱硫、脱 水处理。 | 8 | 设计提出 |
|  |  | 沼气处置设备 | 2套，每个地块设置沼气放空燃烧火炬柜1套。 | 4 | 设计提出 |
|  |  | 封闭措施 | 污水管网设置暗管、化粪池封闭，黑膜沼气池全封闭，污水处理站池体封闭；粪便沼渣临时堆棚及病死猪处理房封闭等。 | 7.5 | 环评提出 |
|  | 噪声 | 噪声治理 | 选用低噪声设备、厂房阻隔、合理喂养、车辆限速、距离衰减，破碎和搅拌机械基础减震、加强维护保养；污水处理站池体阻隔、地上隔间阻隔、设备选型、维护保养等。 | 2.8 | 环评提出 |
|  | 固废 | 垃圾桶 | 每个地块分散设置移动垃圾桶若干位于办公生活区及养殖管理区 | 0.06 | 环评提出 |
|  |  | 垃圾池 | 2个占地15㎡/个，位于每个地块生活办公区内，三面围挡、盖顶处理、地面防渗及投放口设置20cm围挡。 | 0.4 | 环评提出 |
|  |  | 医疗固废暂存间 | 2间10m2/间，每个地块1间，位于兽医室旁，进行“三防设置”并设置标识标牌。 | 2.2 | 环评提出 |
|  |  | 粪便临时堆棚 | 每个地块一处，地块一1处占地面积150㎡、地块二1处占地面积100㎡，“三防设置”并配备固液分离设备1 台。 | 26 | 设计提出 |
|  |  | 病死猪无害化处理房 | 地块二内1处占地面积660㎡，设置4个4×10㎡深2m堆肥仓 | 35 | 设计提出 |
|  |  | 固液分离设备 | 2套，每个地块1套，对含水沼渣内的废液和沼渣分离 | 1.6 | 环评提出 |
|  | 其他 | 绿化 | 地块一2000m2、地块二1330m2 | 3.4 | 设计提出 |
|  |  | 防疫设施 | 消毒系统6套，位于养殖区车辆入口、厂区办公管理区、养殖区域人员入口 | 0.6 | 设计提出 |
|  |  | 种植消纳工程 | 地块一沼液输送管网1套及东北面取夜池1个容积200m3，地块一处理达标废水输送管网1套及南面取水池1个容积300m3，取夜池、取水池与沼液收集池、污水处理站出水收集池之间设置切断阀门；沼液运输车辆1辆。 | 32 | 设计提出 |
|  |  | 水土保持工程 | 道路、区域地面硬化 | 24 | 环评提出 |
| 合计 |  |  |  | 395.12 | -- |

- 7.2.2 环境保护投资的效益简析

- 7.2.2.1 直接效益

武定硕际农业科技开发有限公司打火石生猪场建设项目在施工和运营期间对周边区域所引起的环境问题是多方面的。因此，采取操作性强和切实可行的环境保护措施后，每年所挽回的经济损失，亦即环境保护投资的直接效益是显而易见的，但目前很难用货币的形式来衡量。只能对不采取相应措施时，因工程建设而导致生态环境、水环境、声环境、土壤环境及环境空气质量的变化，以及所引起的对周边生活质量、生态损害等方面的经济损失作粗略计算或定性分析，以反馈环境保护投资的直接经济效益。

- 7.2.2.2 间接效益

在实施有效的环境保护措施后，会产生以下间接效益：保证周边居民的生活质量和正常生活秩序，保护现有的地表水环境功能质量，保护区域地下水体质量，保障区域职工的健康安全。所有这些间接效益在目前很难用货币形式来度量，但可以肯定的是，它是环境保护投资所获取的社会效益的主要组成部分。鉴于目前环境保护投资的直接效益和间接效益均难以量化，在此仅对武定硕际农业科技开发有限公司打火石生猪场建设项目环境保护投资所带来的环境、社会经济和综合效益作简要定性分析。

表 7-2 武定硕际农业科技开发有限公司打火石生猪场建设项目环境保护投资的环境和经济

效益分析表

| 环境保护投资分类 |  | 环境效益 | 社会经济效益 | 综合效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期环境保护措施 | 水环境保护措施 | - 防止水环境污染 - 防止噪声扰民 - 防止大气污染 - 防止固废污染 - 防止土壤污染 - 减少水土流失 | 保护周边农业种植活动、生活环境，保护土地、林业及地表植被 | - 使施工期对环境的不利影响 程度降到最低 - 项目的建设带动周边的经济发展 |
|  | 声环境保护措施 |  |  |  |
|  | 大气环境保护措施 |  |  |  |
|  | 固废处置措施 |  |  |  |
|  | 水土防治措施 |  |  |  |
| 运营期环境保护措施 | 水环境保护措施 | - 保护周边地表水环境避免环境功能损害及防止地下水污染 - 减少噪声对周边的影响 - 减少废气对周边村落及区域职工的影响 - 避免区域内、周边的土壤环境功能因本项目建设、排污等受到污染 - 防止固废污染外环境 - 防止疫病发生、防止废水泄漏对地表水和地下水影响、防止废气危害生猪和人的健康 | 保护区域及周边的水环境、声环境、土壤环境、空气环境，营造和谐的发展环境；提高土地利用价值；促进当地的经济发展；满足人民日益增长的物质需求；增加当地就业；保障食品安全； | - 通过对污染物的治理，降低运营期间污染物质对环境造成的不利影响，保护水体资源、土壤资源； - 发展可持续循环经济、绿色经济，保障安全、健康的人居环境。 |
|  | 声环境保护措施 |  |  |  |
|  | 大气环境保护措施 |  |  |  |
|  | 土壤环境保护措施 |  |  |  |
|  | 固废处置措施 |  |  |  |
|  | 水土防治措施 |  |  |  |
|  | 环境风险防范措施 |  |  |  |
| 环境监测 环境管理 | 区域环境质量保护 | - 监测外排废气、噪声、 - 污水处理站出水，防止超标排放 - 2、对区域地下水环境进行监测，避免事故下渗污染地下水体造成功能损害 - 3、保护区域及周边环境 | 保护人类及生物赖以生存的环境。 | 经济与环境可持续发展。 |
| 绿化 | 绿化措施 | - 增强对废气的处 理 - 生态恢复及水土保持 | 改善区域内职工的生活环境、美化区域 | 改善环境和谐发展。 |

- 7.3 环境影响经济损益分析

- 7.3.1环境保护费用的确定和估算

环境保护费用Et 一般分为外部费用和内部费用，用下式表示：

Et＝Et(O)＋Et(I)

式中：Et——环境保护费用

Et(O)——环境保护外部费用

Et(I)——环境保护内部费用

1、环境保护外部费用的确定与估算

环境保护外部费用主要指由于企业建设对环境损害所带来的费用，本项目此项不计。

2、环境保护内部费用确定与估算

内部费用是指项目运行过程中，建设单位为了防止环境污染而付出的环境保护费用，由基本建设费和运行费两部分构成。

环境保护基本建设费用即为：环境工程的基本总投资395.12万元，使用期按10 年计，则每年投入的环境保护基本建设费用为39.512万元。

运行费用指企业各项环保工程、环保监测和管理等环境保护工程的运行、管理费用。按生产要素计算，运行费用主要由各项环保工程的折旧费、设备大修费、耗电费、材料消耗费、人员工资及福利费、设备维护费、运输费和管理费等，企业环保工程运行费用约为8万元/年。

3、环境保护费用

综合上述估算结果，拟建项目的环境保护费用Et约为47.512万元/年。

- 7.3.2年环境损失费用的确定与估算

年环境损失费用（Hs）即项目投产后，每年资源的流失和“三废”及噪声排放对环境造成的损失，以及原环境功能发生了改变等原因带来的损失；主要为“三废”排放和噪声污染带来的损失，由于本项目排放的“三废”和噪声均通过比较完善的污染控制措施进行了妥善处理，达到国家排放标准和区域环境规划的目标，对周围环境的影响较小。

- 7.3.3环境成本和环境系数的确定分析

1、年环境代价

年环境代价Hd 即为项目投入的环境保护费用Et（包括外部费用和内部费用）年环境损失费用Hs之和，合计为47.512万元/年。

2、环境系数的确定

环境系数是指年环境代价与年工业产值的比值，即Hx＝Hd/Ge。

经计算环境系数为0.0073，环境系数相对较小，说明项目生产采取的环境治理措施比较合理，符合当前技术发展水平。

- 7.4环境经济损益分析小结

根据类似项目资料类比分析，本项目的环境代价和环境系数相对较低。随着人们环保意识的增强，环保设施越来越齐全，运行管理水平也相应提高，与此同时不可避免的环境损失也随之减少，环境代价和环境系数的统计参数会相应的降低。本项目建设具有良好的综合效益，通过实施环保措施以后，环境效益和社会效益显著。综上所述，本项目综合收益大于损失，能够实现经济效益、社会效益和环境效益的统一，环境损益分析结果可行。

- 环境管理与监测计划

- 8.1环境管理要求

建设项目在施工期和运营期，都将对周围环境造成一定的影响，开展项目的环境管理及监测的目的是要全面落实环境保护是我国基本国策的基本精神，对本项目从设计施工到运营阶段的环保问题进行科学管理，对工程设计及实施进行监督管理，同时进行系统的环境监测，及时准确全面地了解环保措施的落实情况及环境污染状况，掌握污染动态，发现潜在的不利影响，从而及时采取有效的环保措施的落实情况及环境污染状况，掌握污染动态，发现潜在的不利影响，从而及时采取有效的环保措施以减轻和消除不利影响，以便使环保措施发挥最好的效果，使环境不利影响减免到最低限度。使建设项目的经济效益、社会效益和环境效益得到有机的统一。

- 8.1.1项目施工期环境管理要求

1、建立施工期环境管理机构，环境管理机构应由主管部门和实施单位设置专人负责，负责环境管理的人员应具备一定的环境管理水平和专业技术知识，熟悉国家的环保法律、法规。

2、施工期环境管理机构的主要职责

1）贯彻执行国家环境环境保护的方针、政策、法律和法规；

2）组织制定本项目各工程的环境保护规章制度和标准，并督促检查其执行；

3）审定、落实并督促实施污染治理方案，监督治理资金和物资的使用；

4）监督检查防治污染设施与各工程同时设计、同时施工、同时投入使用的执行情况；

5）协调处理与当地群众在环境保护与治理方面的不同意见，调查处理各工程在施工中环境破坏和污染问题；

6）组织开展各工程针对自身项目施工特点的环保宣传教育和培训工作。

3、施工期环境管理方案

根据工程的环境保护目标，环境管理人员应严格照工期环境管理体系，负责制定或审核各期、段施工作业的环境管理保护监理、监督计划，根据施工中工程的作业特点和各施工期、段的敏感目标，分别提出不同的环保要求，制定发生环境事故的应急计划和措施，并监督施工期各项环保措施落实的情况，负责环保工程的检查和预验收，负责协调环保、水利、林业、土地等部门的关系，以及负责有关环保文件、技术资料和施工现场环境监测资料的收集建档工作。

- 8.1.2项目运营期环境管理要求

1、建立环境管理专业机构

按照国家《建设项目环境保护设计规定》，建设项目必须设置专业环保机构，并配备环保专业管理人员和技术人员。环境管理人员和技术人员应具备一定的环境管理水平和专业技术知识，熟悉国家的环保法律、法规。环保机构的职责必须明确，既能向企业领导提出环境管理的设想和规划，又能承上启下组织实施各项环保管理和监督工作，同时还应加强与当地政府环保职能部门的工作和业务联系。

2、加强环保宣传，提高环境意识

加强对全厂职工环保法律、法规宣传，提高全厂职工的环保意识，在实际生产中都能自觉遵守国家有关的环保法律、法规和企业内部制定的环保管理制度。

3、建立健全环保管理规章制度和监督机制

建立健全有约束力的、奖惩分明的环保管理规章制度，完善环保指标的监督和考核机制。要做到有规必行，违规必罚。

4、严格遵守环保“三同时”规定

建设项目环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行。环保设施必须按《环境影响评价报告书》中提出的要求进行设计、施工，项目竣工投产阶段必须根据现行的环保法律法规自主进行环保设施竣工验收及监测。

5、加强对环保设施的运行管理

项目在生产过程中应定岗定职，培训上岗。要严格按操作规程进行操作，必须保证污染治理设施的正常运行，从而确保污染物浓度及总量达标排放。定期对污染治理设施进行检修和维护，以保证污染处理设施的正常运转。

6、环境风险管理

对重点环境风险单元加强管理，防患于未然，坚决杜绝疫病、沼气火灾爆炸、废水泄漏、固废流失事故的发生。

- 8.2污染物排放管理要求

根据项目工程特点及污染物的产生种类、排放方式，加强对污染物质处理设备及排放时的管理，避免发生泄漏、超标排放等非正常排放事故，预防事故发生对周边环境产生影响。

- 8.2.1污染物排放清单及处置措施

项目区域产生的污染物质排放种类、数量、浓度、总量控制指标详见下表8-1；环境保护措施详见表8-2：

1、污染物质产生排放清单

表8-1 项目主要污染物产排污清单汇总

| 污染物 |  |  |  |  | 产生量 | 排放量 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 干清粪工艺圈舍冲洗 |  | 地块一 |  | 9.554t/d、3487.21t/d | 9.554t/d、3487.21t/d | 冲洗废水和生猪尿液经圈舍地面设置的落水篦子进入下方的污水收集管网，汇入圈舍一侧污水主管接入地块一和地块二分别设置的黑膜沼气池内（容积分别为1200m3和500m3），黑膜沼气池排出沼液进入2个地块内分别设置的1个沼液收集池（容积分别为1500m3和1000m3），沼液优先用于东北面138亩企业种植地和周边1011亩村落种植地施用、剩余或不利用沼液统一进入地块一设置的1座处理能力不小于44m3/d的污水处理站，处理达标废水设置1个容积700m3的收集池暂存，用于周边农业种植地灌溉消耗，不外排。 |
|  |  |  | 地块二 |  | 3.735t/d、1363.275t/d | 3.735t/d、1363.275t/d |  |
|  | 生猪尿液 |  | 地块一 |  | 25.048t/d、9142.52t/a | 25.048t/d、9142.52t/a |  |
|  |  |  | 地块二 |  | 3.704t/d、1351.96t/a | 3.704t/d、1351.96t/a |  |
|  | 生活污水 |  | 地块一 |  | 0.792t/d、289.08t/a | 0.792t/d、289.08t/a | 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水经管网收集后进入每个地块内分别设置的1个化粪池预处理（容积均为10m3），再接入地块内分别设置的黑膜沼气池处理，出水进入沼液收集池暂存，优先用于种植消纳。 |
|  |  |  | 地块二 |  | 0.567t/d、206.955t/a | 0.567t/d、206.955t/a |  |
|  | 粪便沼渣脱水（原生） |  | 地块一 |  | 0.059t/d、21.535t/a | 0.059t/d、21.535t/a | 黑膜沼气池排出的沼渣设置固液分离设备进行脱水后，沼液进入沼液收集池暂存，优先作为沼肥消纳。 |
|  |  |  | 地块二 |  | 0.0064t/d、2.336t/a | 0.0064t/d、2.336t/a |  |
|  | 初期雨水 |  | 地块一 |  | 25.899m3/次 | 25.899m3/次 | 地块一内初期雨水径流经设置雨水沟渠收集后，在东南角设置1个容积为300m3的初期雨水收集池、控制阀及1个后期雨水总排口排放入南面100m处的乡村水泥道路雨水沟渠内最终汇入西面的新村河，初期雨水收集后用于旱季绿化浇灌、沼液调配水及圈舍冲洗使用不外排。 |
|  |  |  | 地块二 |  | 20.85m3/次 | 20.85m3/次 | 地块二内初期雨水径流经设置雨水沟渠收集后，在西南角设置1个容积为250m3的初期雨水收集池、控制阀及1个后期雨水总排口排入西面山间汇水沟箐，初期雨水收集后用于旱季绿化浇灌、沼液调配水及圈舍冲洗使用不外排。 |
| 固体废弃物 | 猪粪及沼渣 |  |  |  | 13.08t/a、4774.2t/a | 0 | 生猪产生的猪粪采用刮板式清粪机进行日产日清后运送至粪便临时堆棚暂存外售有机肥加工企业，黑膜沼气池排出的沼渣设置固液分离设备处理后沼渣运送至粪便临时堆棚暂存一同外售有机肥加工企业。 |
|  | 病死猪 |  |  |  | 5t/a | 0 | 病死猪产生后立刻运送至地块二内设置的无害化处理房内进行破碎堆肥。 |
|  | 沼气脱硫固废 |  |  |  | 0.2t/a | 0 | 设备维护人员定期更换带走。 |
|  | 化粪池沉渣 |  |  |  | 0.499t/a | 0 | 定期凊掏后，运送至粪便临时堆棚暂存外售有机肥加工企业。 |
|  | 隔油池废液 |  |  |  | 少量 | 0 | 食堂隔油池废液凊掏后利用专用容器收集，与生活垃圾一同处置。 |
|  | 医疗固废 |  |  |  | 少量 | 0 | 设置单独医疗固废暂存间收集后，定期委托有资质的单位处置 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 10.402t/a | 0 | 区域内设置垃圾桶和垃圾池暂存，定期清运猫街镇白云庵村委会垃圾集中处置设施。 |
| 噪声 | 清粪机械、物料运输等机械设备噪声及车辆噪声 |  |  |  | 65~90dB(A) | / | 车辆限速、禁鸣、距离衰减；机械设备分散布设、选用低噪声设备、刮板式清粪机圈舍阻隔、维护保养、合理布设、距离衰减等。 |
| 废气 | 恶臭 | 猪舍 |  | 地块一 | NH3：9.355t/a H2S：0.9966t/a | NH3:0.3964t/a H2S:0.0628t/a | 合理设计、科学喂养、圈舍喷洒除臭剂、圈舍之间设置绿化带阻隔吸附等。 |
|  |  |  |  | 地块二 | NH3：0.9445t/a H2S：0.2485t/a | NH3:0.0164t/a H2S:0.0156t/a |  |
|  |  | 粪便临时堆棚 |  | 地块一 | NH3：0.23798t/a H2S：0.0657t/a | NH3:0.0238t/a H2S:0.00657t/a | 农业秸秆吸附、喷洒除臭剂、及时出售、绿化吸附阻隔 |
|  |  |  |  | 地块二 | NH3：0.1588t/a H2S：0.0438t/a | NH3:0.0159t/a H2S:0.00438t/a |  |
|  |  | 黑膜沼气池 |  | 地块一 | NH3：0.0000569t/a H2S：0.01456t/a | NH3:0.000002t/a H2S:0.000022t/a | 黑膜沼气池全封闭，集气管线收集后进入一套干法脱硫设备净化处理，设置内燃型火炬放空燃烧。 |
|  |  |  |  | 地块二 | NH3：0.0000129t/a H2S：0.00328t/a | NH3:0.00000026t/a H2S:0.0000032t/a |  |
|  |  | 污水处理站 |  | 地块一 | NH3：0.000029t/a H2S：0.007482t/a | NH3:0.0000006t/a H2S:0.00015t/a | 污水处理站池体封闭、合理布设、绿化阻隔吸附。 |
|  |  | 病死猪处理房 |  | 地块二 | NH3:0.035t/a H2S:0.00876t/aa | NH3:0.035t/a H2S:0.00876t/a | 木屑覆盖吸附，合理布设、绿化吸附阻隔。 |
|  | 沼气 | 黑膜沼气池 |  | 地块一 | 33.769m3/d，1.2325万m3/a | / | 采用集气管线收集后，设置1套内燃型火炬柜放空燃烧（燃烧率98%）。 |
|  |  |  |  | 地块二 | 5.045m3/d， 0.1841万m3/a | / |  |
|  | 沼气燃烧废气（二氧化硫和氮氧化物） |  |  | 地块一 | SO2:0.00203t/a NO2:0.000221t/a | SO2:0.00203t/a NO2:0.000221t/a | 沼气采用1套干法脱硫设备净化处理后，采用内燃型火炬放空燃烧，无组织排放。 |
|  |  |  |  | 地块二 | SO2:0.000302t/a NO2:0.000034t/a | SO2:0.000302t/a NO2:0.000034t/a |  |
|  | 汽车尾气 |  |  | 地块一 | 少量 | / | 无组织排放 |
|  |  |  |  | 地块二 |  |  |  |

2、污染物质处置措施

表8-2  项目环境保护防治对策措施一览表

| 污染物 | 对策措施 |
| --- | --- |
| 施工期 |  |
| 废气 | （1）对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，堆场进行遮盖，减少搬运环节，搬运时轻举轻放，文明施工。 （2）开挖时分段进行尽量减少对暂不施工区域的扰动，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且，建筑材料和建筑垃圾应及时运走。 （3）施工场地、施工道路的扬尘可用洒水和清扫措施予以抑止。如果只洒水清扫，可使扬尘量减少70～80%，如洒水清扫后再洒水，抑尘效率能达90%以上。有关试验表明，在施工场地每天洒水抑尘作业4～5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围。 （4）谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。 （5）风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。 （6）限制运输车辆的速度和载重，平时加强运输车辆及施工设备的保养使其运行于良好状态。 （7）在施工装修过程中尽量使用环保型涂料。 |
| 废水 | （1）施工期每个地块分为4片区施工，分片区建设截排水沟渠及末端临时沉砂池，地表径流经过处理后排放；施工中产生的机械清洗废水和施工人员清洁废水，分别设置1个临时沉淀池（容积为6m3和8m3）进行收集后，用于降尘洒水。 |
| 噪声 | （1）在符合施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。 （2）加快施工进度，合理安排施工时间，禁止夜间施工。 （3）加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工。 （4）运输车辆经村落等敏感目标时采取减速、禁鸣措施。 （5）对运输车辆及时进行维修及保养，限制车辆超载。 |
| 固体废物 | - 建筑垃圾中可以回收的进行回收暂存定期外售，不可回收的在区域内暂存后定期清运至住建部门指定地点倾倒。 - 开挖土石方用于绿化覆土、区域内平整填垫及建筑基底回填。 - 施工人员产生的生活垃圾，在区域内暂存后，定期清运至猫街镇白云庵村委会垃圾集中收储点。 - 每个地块设置1个占地5㎡的旱厕作为施工人员入厕使用，施工结束后委托周边村民清掏，消耗于农业种植。 （5）餐饮固废经设置专用容器收集后，与生活垃圾一同处置。 |
| 水土保持 | - 施工前期，对厂界周边开挖截排水沟渠，避免雨水冲刷； - 开挖土石方及时进行场区建设整平填垫，避免长期堆存； - 尽可能地避开在大风和雨天条件下施工，减少施工过程中的水土流失； - 在施工结束后，对场区道路及地面进行硬化处置，防治水土流失； - 种植绿化，尽快实现生态补偿，保持水土。 |
| 运营期 |  |
| 废气 | （1）使用符合国家标准的机械设备、车辆，减少运输车辆尾气产生量。 （2）场区生猪养殖圈舍外壁设置活动窗进行换气及顶部设置排风扇换气，加强对空气的流通；圈舍内采用化学剂进行除臭（大力克、万洁芬等）、消毒，减少臭气产生浓度和产生量；对养殖圈舍进行合理设计、加强圈舍内的保洁作业、对生猪饲料配比进行调整及添加活菌剂等措施，从养殖工艺及排放源头进行防控，减少臭气对周围环境的影响。 （3）粪便临时堆棚堆肥场采用909除臭剂、采用农业秸秆进行吸附及时出售给其他企业，通过以上措施减少臭气的产生量。 （4）场区内种植绿化，圈舍之间种植绿化带，对臭气进行吸附、净化处理；周边种植地块设置绿化乔木，形成绿化带阻隔、吸附，减少臭气对周边环境影响。 （5）区域内的沼气池、化粪池、污水管道、污水处理站等纳污设施采用封闭处理，减少臭气的排放量。 （6）黑膜沼气池按照设计完全封闭，沼气池产生的沼气设置1套干法脱硫设备净化后采用火炬燃烧柜放空燃烧。 （7）粪便临时堆棚封闭、喷洒除臭剂、农业秸秆吸附及及时清运缩短暂存时间，周边种植绿化； （8）病死猪处理房进行封闭，采用木屑进行吸附、绿化阻隔减少臭气产生。 |
| 废水 | （1）养殖场区每个地块内设置1套完善的雨水管网：雨水经内道路雨水管网收集汇入雨水主沟渠后，依据地形地势在边界设置初期雨水收集池对初期雨水收集利用、后期雨水外排至山间沟箐最终进入西面的新村河。 （2）圈舍冲洗废水和生猪尿液经圈舍地面水泥落水篦子下漏进入下方设置的污水收集沟，经圈舍一侧污水主管收集废液排入黑膜沼气池（地块一1个容积1200m3、地块二1个容积500m3）内厌氧处理；污水主管与黑膜沼气池之间设置事故池（地块一1个容积70m3、地块二1个容积20m3），沼液由黑膜沼气池出水管进入沼液收集池暂存（地块一1个容积1500m3、地块二1个容积1000m3），沼液暂存后优先提供给东北面种植企业138亩季节性农业种植地消纳及利用车辆运输至周边500m范围内村落农业种植地消纳；剩余沼液或不利用沼液进入地块一内统一设置的1套处理能力不小于44t/d的污水处理站处理达农灌水标准后设置1个容积为700m3的集水池暂存，地块一架设供水管网及南面100m种植地设置1个容积300m3的取水池作为种植用水消耗，不外排。 （3）职工生活废水、食堂清洗废水经污水管网收集后，进入每个地块生活管理区域分别设置的1个容积为10m3的化粪池处理后，接入黑膜沼气池。 （4）区域内的长期纳污池体进行分区防渗，对沼气池、污水处理站、圈舍地面、粪便临时堆棚、沼液收集池等进行重点防渗，对其他区域进行一般防渗，重点防渗等效黏土防渗层Mb≧6.0m系数不小于10-7cm/s，一般防渗区域防渗等效黏土防渗层Mb≧1.5m系数不小于10-7cm/s。 （5）医废暂存间、病死猪处理房、粪便临时堆棚进行“三防”，避免渗漏对周边造成污染。 |
| 噪声 | （1）为了减少猪只鸣叫声对职工及周围环境的影响，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声。 （2）选用低噪声设备、对机械设备加强维护保养； （3）对机械清粪采用圈舍进行阻隔； （4）加强区域及周边绿化、车辆出入限速缓慢行驶等措施减少噪声的影响； （5）病死猪处理房内厂房阻隔、产噪较大机械基础减震、合理布设等。 |
| 固体废物 | （1）每个地块产生的生活垃圾设置分散垃圾桶进行收集后，暂时存储于1个占地10㎡的垃圾池，定期与猫街镇白云庵村委会生活垃圾妥善处置。 （2）粪便采用机械清粪日产日清、黑膜沼气池沼渣采用固液分离设备脱水，粪便和沼渣每个地块设置1个粪便临时堆棚暂存运送至粪便临时堆棚暂存外售有机肥加工企业。 （3）病死猪只统一进入地块二设置的病死猪无害化处理房堆肥处理。 （4）区域内的化粪池沉渣定期凊掏，定期清运至粪便临时堆棚，暂存外售有机肥加工企业。 （5）食堂隔油池废液收集后，运与生活垃圾一同处置；沼气脱硫固废经设备维护方带走回收。 （6）污水处理站污泥经运输至粪便堆棚，与粪便一同外售有机肥加工企业。 （7）每个地块产生的生猪医疗固废，分别设置1个占地10㎡的医废暂存间存储，定期交由有资质单位处置。 |

3、 总量控制

（1）总量控制的目的

污染物总量控制指以不降低受纳环境的环境功能为原则，将区域内污染物的排放量控制在一定数量内，使接纳污染物的水体、空气等的环境质量可以达到规定的环境目标。

（2）总量控制因子

根据“十三五”期间提出的五项污染物（SO2、NOx、COD、氨氮及VOCs）总量控制指标，结合当地环境管理要求及该项目工程排污特点，确定总量控制因子为：COD、氨氮。

（3）总量控制因子污染物排放量

本环评结合建设项目的有关资料，确定了项目运营期各类污染物的排放量。通过对建设项目的工程分析和环保治理措施的评估，提出本项目污染物排放总量控制的建议，从而更好的保护环境。

由工程分析可知项目区产生的生产养殖废液、生活废水进入黑膜沼气池处理，排出沼液设置沼液收集池暂存优先作为东北面其他企业138亩种植地及周边500m范围内村落农业种植地消纳、剩余或不利用沼液接入一套污水处理站处理达标后作为周边农业种植用水消耗，不向外环境地表水河流排放；粪便、沼渣、化粪池沉渣、污水处理站污泥经收集后，运送至粪便临时堆棚暂存外售有机肥加工企业；产生的生活垃圾利用垃桶和垃圾池收集后，定期与猫街镇白云庵村委会生活垃圾妥善处置；养殖中产生的医疗废物较少，按照《医疗废物管理条例》，在区域内设置医废暂存间后定期交由有资质的单位处置；病死猪设置无害化处理房进行堆肥后外售；固废处置率为100%；项目主要的环境空气污染因子为恶臭、汽车尾气、沼气及沼气燃烧废气等，经各针对性的处理措施处理后排放。结合本项目特征污染物和当地的环境质量状况确定本项目总量控制因子。

（4）总量控制指标建议

1）废水污染物总量控制

本项目设置1个污水排放口，生产生活废水经设置黑膜沼气池处理后产生的沼液优先作为种植消纳，剩余或不利用沼液进入污水处理站处理达标后作为周边农业种植地用水消耗，不向周边地表河流排放，因此不设置总量控制指标；若出现排水情况下，提出的总量控制指标为：废水15868.375m3/a、COD6.347t/a、氨氮1.269t/a。

2）大气污染物总量控制

废气污染物主要是少量汽车尾气、沼气及燃烧废气以及恶臭，废气均为无组织排放。本项目的特征污染物质为NH3和H2S，不属于大气污染物质控制项目，因此本环评不提出总量控制指标

3）固体废弃物总量控制

项目固体废弃物主要为猪粪便及沼渣、病死猪、生活垃圾、沼气脱硫固废、化粪池沉渣、隔油池废液、污水处理站污泥、医疗固废等，营运期产生的固废处置率达100%。

- 8.2.2排污口信息及执行的环境质量标准

表8-3 排污口信息及执行环境质量标准一览表

| 污染类别 | 污染物质 | 排污口 | 执行的环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 圈舍冲洗废水、生猪尿液、生活废水 | 不设置排放口 | 地表水环境执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》II类水体标准保护；地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准 |
| 噪声 | 生猪叫声、机械清粪设备、固液分离设备、碎尸机、翻堆设备、拌合设备、车辆、水泵噪声等 | / | 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准 |
| 废气 | 沼气及燃烧废气 | 无组织排放 | 环境空气质量标准(GB3095－2012)中二级标准及《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值 |
|  | 车辆尾气 |  |  |
|  | 粪便临时堆棚、黑膜沼气池、污水处理站、病死猪堆肥、圈舍区域臭气 |  |  |
| 固废 | 一般固废 | 处置率100% | / |
|  | 危险固废 |  | / |

- 8.2.3环境风险防范措施

经过对本项目建设成中所涉及的风险物质识别，区域内主要的风险物质为甲烷，其余的环境风险物质为氨气、硫化氢、次氯酸钠及柴油，其中氨气和硫化氢不存储、次氯酸钠和柴油存储量较小；甲烷可能带来中毒、火灾等风险事故，由于产生量较小不属于重大危险源；除此之外，可能引发环境风险的事件为废液泄漏及疫病。

场区2个地块通过合理布置猪舍与职工生活区之间的位置、区域内种植绿化带吸附阻隔，圈舍内加强猪舍通风换气、加强保洁等，圈舍内采用化学除臭，粪便沼渣临时堆放区利用909除臭剂除臭、采用农业秸秆吸附臭气及时外售、纳污池体设施进行封闭等措施防范臭气的影响；针对沼气净化、利用、输送管道设施，定期进行检修、区域严禁明火、加强场区巡回检查等防范风险事故的发生；针对废液，施工时聘请由资质单位进行保证质量，日常加强了存储设备、管道完好，加强设备维护保养确保设备效率，日常进行巡检发现隐患及时排除，每个地块污水收集主管和黑膜沼气池之间设置1个事故池、污水处理站配套1个事故池确保来源废水可以完全收集；针对固废，设置管理责任制度、加强驾驶人员的管理等避免风险事故的发生；针对沼气收集、放空燃烧装置，定期进行检修、采购合格的设备、聘请有资质的施工设计单位、加强人员管理及制定日常巡检制度，防范安全风险的发生；区域设置进出人员、车辆消毒设施，严格按照检验检疫程序引进合格种猪及日常加强管理，发现疫病及时处置等减少疫病风险的发生。

通过对养殖区域的风险识别和查找，制定具有针对性、操作性强的《突发环境事件应急预案》并纳入日常的风险防范管理，对场区预案定期进行演练、对职工进行培训，防范风险事故发生时对区域造成的环境危害。

- 8.2.4向社会公开的信息内容

- 《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）环境信息公开要求

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号，自2015年1月1日起施行），企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。重点排污单位应当公开下列信息：

（一）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（二）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（三）防治污染设施的建设和运行情况；

（四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（五）突发环境事件应急预案；

（六）其他应当公开的环境信息。

重点排污单位之外的企业事业单位可以参照本办法第九条、第十条和第十一条的规定公开其环境信息。

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部长 李干杰 2019年1月1日实施）环境信息公开要求

根据《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日实施），在《建设项目环境分类管理名录》规定的环境敏感区建设的需要编制环境影响报告书的项目，建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后7个工作日内，通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站（以下统称网络平台），公开下列信息：

（一）建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况，改建、扩建、迁建项目应当说明现有工程及其环境保护情况；

（二）建设单位名称和联系方式；

（三）环境影响报告书编制单位的名称；

（四）公众意见表的网络链接；

（五）提交公众意见表的方式和途径。

在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。公众意见表的内容和格式，由生态环境部制定。

建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位应当公开下列信息，征求与该建设项目环境影响有关的意见：

（一）环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；

（二）征求意见的公众范围；

（三）公众意见表的网络链接；

（四）公众提出意见的方式和途径；

（五）公众提出意见的起止时间。

建设单位征求公众意见的期限不得少于10个工作日。

建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当组织编写建设项目环境影响评价公众参与说明。公众参与说明应当包括下列主要内容：

（一）公众参与的过程、范围和内容；

（二）公众意见收集整理和归纳分析情况；

（三）公众意见采纳情况，或者未采纳情况、理由及向公众反馈的情况等。

公众参与说明的内容和格式，由生态环境部制定。

- 8.3日常环境管理要求

- 8.3.1管理制度

为贯彻国家、省、市环保方针政策，结合该项目具体情况，防止和治理项目运营过程中产生的废水、废气、废渣、噪声等污染，建设单位应建立环保岗位制度、环保设施管理制度、环境监测管理制度、环境质量管理规定、环境保护考核制度、清洁生产管理制度、监督检查制度、环保工作例会制度等。

（1）环保岗位责任制度：场区内设置专职环保人员与兼职环保人员，针对各功能区域及工段环境保护设施管理落实到岗，明确管理责任。

（2）环保设施与设备运转与监督管理制度：环保设施要固定操作人员和设备维修人员，建立责任制和操作规程，使设备完好率、运行率达100%，必须建立设备台账和运行记录。

（3）环境监测管理制度：针对场区内外排污染物质的种类，开展定期委托监测，确保污染物质达标排放。

（4）环境质量管理规定：按环评报告中确定的环境质量标准和污染物排放标准执行，结合定期检测数据对未能达标排放的污染物质提出整改，确保环境标准落实。

（5）环境保护考核制度：要加强对全矿污染防治工作的不定期检查，对于发现的问题限期整改，设立奖惩制度。

（6）清洁生产制度：按照相关清洁生产法规要求，开展节能、节水、降耗、减排措施，达到清洁生产标准。

（7）监督检查制度：日常加强对环境保护方面的巡查，落实各项环境保护措施。

（8）环保工作例会制度：定期召开环保工作例会，集中讨论、处理各项环境保护问题。

- 8.3.2管理组织机构

为了搞好环境保护工作，场区应成立专门的环境保护管理机构，该机构应配置环保管理人员1~2名，其基本任务是负责组织、落实、监督本企业的环境保护工作。管理机构对法人负责，受场区法人领导。

具体的管理机构设置为：

法人代表

厂长

环保管理员

技术人员

副厂长

技术人员

图例：          意见反馈           环境保护工作

图8-1  环境管理机构示意图

为加强企业的环境保护管理工作，发挥环保人员的作用，明确其环境管理的主要职责为：

- 贯彻执行国家、地方环境保护法规和标准。

- 制定明确的环境方针，包括对污染预防的承诺、对有关环境法律、法规及其应遵守的规定和承诺。

- 负责建设期环保工作的计划安排，加强对施工过程中废水、废气、噪声、固体废物等的管理，对建设期产生的弃土和固体废物提出具体处置意见。

- 项目建设期间，认真贯彻落实建设项目环境保护“三同时”管理规定，切实按照设计要求予以实施，以确保环保设施的建设，使环保工程达到预期效果。

- 加强废水、废气、固废、噪声等治理设施监督管理，确保设施正常运行，厂界噪声达标、废气达标排放、固废得到妥善处置。

- 建立污染源档案，并优化污染防治措施。按照上级环保部门的规范建立本企业有关“三废”排放量、排放浓度、噪声情况、固体废物综合利用、污染控制效果等情况的档案，并按有关规定编制各种报告与报表，负责向上级领导及环保部门呈报。

- 搞好环境保护宣传和职工环境意识教育及技术培训等工作。

- 检查环境管理工作中的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。协同当地环保部门处理与扩建工程有关的环境问题，维护好公众利益。

- 8.3.3管理台账

- 环境保护应急预案

- 环境保护应急预案审批表

- 环境保护事故处理

- 工程环保事故报告单

- 污染治理设施台账

- 环境监测台账

- 外排废气监测台账

- 噪声监测台账

- 地下水监测台账

- 污水处理站出水监测台账。

- 固体废物台账

- 生猪医疗固废委托处置协议及转运联单

- 粪便沼渣等外售有机肥加工企业台账及单据

- 病死猪堆肥后外售台账

- 8.3.4设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划

建设单位应制定环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划，预备足够的费用专项使用。

- 8.4环境监测计划

环境监测与控制是环境管理体系的重要组成部分。环境监测与控制计划的制定和执行，将保证环境管理措施的实施和落实，及时发现环境管理措施本身的不足和实施中存在的问题，并据此及时修正和改进，使环境质量和环境资源维持在期望值之内。

建设单位应委托有资质单位进行环境监测，监测及分析方法均按国家环境保护部颁布的有关标准方法。每次监测结束后，对监测资料进行分析，每年底应对当年所有的监测数据资料进行归纳、整理和评价，审核后的资料按档案规范编号存档，以备查询。并同时报环境保护行政主管部门。

- 8.4.1污染源监测计划

项目应对固定噪声污染源（即其产生的噪声超过国家标准）对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源扰民处，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。

该项目污染物监测计划如下表所示。

表8-4 建设项目竣工验收监测计划一览表

| 分类 | 监测因子 | 监测网点布设 | 监测频次 | 监测数据采集与处理 | 采样分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫化氢、氨气、臭气 | 地块一上风向1个点、下风向3个点 | 按照国家相关环保法规要求进行 | 符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的表7中臭气限值标准和《恶臭污染物排放标准》表1、表2中的二级新改扩建无组织标准 | 按国家环保部门颁布的有关标准方法。 |
|  |  | 地块二上风向1个点、下风向3个点 |  |  |  |
| 废水 | PH、COD、BOD、氨氮、总磷、粪大肠菌群、蛔虫卵、悬浮物、阴离子表面活性剂、铜、锌 | 地块一统一设置的污水处理站进口、出口各1个点位 |  | 出水须达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物限值要求 |  |
| 噪声 | 等效连续A声级LeqdB(A) | 地块一场界处各设一个测点 |  | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348 -2008中2类限值要求 |  |
|  |  | 地块二场界处各设一个测点 |  |  |  |

在有资质的监测单位出具监测报告后，企业应将报告归类、存档。对于监测结果所反应的环保问题及时采取措施。

### 8.4.2环境质量监测计划

建设单位应定期对区域环境质量进行监测，与项目建成前项目区环境质量进行对比及防止项目区液态物质泄漏、下渗对区域内地下水环境造成污染，防止区域废液地表漫流、垂直下渗造成区域和周边土壤污染，特提出环境质量监测计划详见表8-5。

表8-5  环境质量监测项目计划表

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 | 采样分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水环境 | 地块一西面边界中部施工期自打1口机井和北面自打的1口机井作为地下水监测井、地块二东面自打机井作为地下水监测井 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐等33项指标。 | 每年1次，每次2天 | 按照国家相关要求 |

### 8.4.3项目申领排污许可证后自行监测计划

运营期污染源监测的主要项目包括大气污染源、废水污染源和噪声污染源，依据《排污单位自行监测技术指南 总则》、《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）制定排污许可证申领之后的自行监测计划，见表8-6。

表8-6 排污许可自行监测计划一览表

| 污染源 | 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测机构 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界无组织废气 | 地块一边界上风向设1个监测点、厂界下风向设3个监测点 | 臭气浓度 | 委托有资质的单位监测 | 监测1次/年，每次2天 |
|  |  | 地块二边界上风向设1个监测点、厂界下风向设3个监测点 |  |  |  |
| 废水 | 污水处理站出水 | 地块一统一设置的污水处理站进出口 | 流量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、蛔虫卵 |  | 监测1次/季，每次2天 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 地块一西、南、东、北四面边界 | 等效连续A声级 |  | 监测2次/年，每次连续监测2天 |
|  |  | 地块二西、南、东、北四面边界 |  |  |  |

## 8.5建设项目竣工环境保护验收

根据《中华人民共和国环境保护法》，“第四十一条  建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。”

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。根据国环规环评【2017】4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告，进行自主验收。建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作；验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过6个月。自行组织验收完成后，报当地环保主管部门备案。

建设项目竣工环境保护验收内容如下表所示。

表8-7项目环境保护竣工验收一览表

| 污染物 | 污染源 | 处理措施 | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭 | 猪舍：合理对猪舍进行布局，猪舍内设置9套（地块一5套、地块二4套）外立墙活动窗降温、顶部排风扇，加强猪舍保洁、调整饲料配比、饲料种添加活菌剂、圈舍内采用除臭剂（大力克、万洁芬等）、圈舍之间种植绿化带吸附阻隔。 粪便临时堆棚：合理布置位置，采用日本进口909生化菌种除臭、封闭处理、采用农业秸秆吸附、及时外售，以及周边绿化吸附。 黑膜沼气池、污水管网、污水处理站、化粪池等：采用活动盖板封闭、池体密闭，污水管网设置暗管，区域内种植绿化植物进行阻隔、吸附，自然逸散。 病死猪处理房：采用木屑进行拌合吸附、绿化阻隔、合理布设等。 | 达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）中恶臭污染物排放标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1改扩建二级标准 |
|  | 沼气 | 每个地块分别设置集气管线、沼气净化设施1套及沼气放空燃烧火炬柜1套处理。 | 对周边大气环境影响较小 |
| 废水 | 猪舍冲洗水、尿液 | 地块一黑膜沼气池1个总容积1200m3、地块二黑膜沼气池1个总容积500m3 | 圈舍地面废液进行收存厌氧降解。 |
|  |  | 每个地块设置雨污分流管网，雨水管网1套、污水管网1套。 | 区域内实现雨污分流 |
|  |  | 地块一设置污水处理站1套，处理规模不小于44m3/d及配套1个容积100m3的事故池。 | 剩余沼液或未利用沼液处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物限值后，作为种植地灌溉用水消耗，不外排入。 |
|  |  | 污水处理站出水设置1个容积700m3的收集池。 |  |
|  |  | 地块一设置沼液收集池1个总容积1500m3、地块二设置沼液收集池1个总容积1000m3 | 养殖废液、生活废水收集处理后产生的沼液暂存，优先提供种植地消纳。 |
|  | 养殖区地表径流 | 2个地块区内分别设置一套雨水沟渠，地块一东南角地、地块二西南角势较低处分别设置1个初期雨水收集池及1个雨水总排口，初期雨水收集后回用绿化、沼液调配水及圈舍冲洗消耗不外排，后期雨水排放，地块一初期雨水收集池1个容积为300m3、地块二初期雨水收集池1个容积为250m3 | 对地表水影响较小。 |
|  | 食堂废水 | 每个地块食堂分别设置隔油池1个容积为1m3 | 食堂废水中油脂处理 |
|  | 职工生活废水 | 每个地块内分别设置1个化粪池，容积为10m3/个 | 生活废水收集处理 |
|  | 事故池 | 地块一1个容积70m3、地块二1个容积20m3，位于污水收集主管和黑膜沼气池之间。 | 废水泄漏、下渗事故情况下的废水来源切断及完全收集。 |
|  | 污水、废液 | 圈舍地面、沼气池、沼液收集池、粪便临时堆棚、污水处理站等进行重点防渗，防渗等效黏土防渗层Mb≧6.0m系数不小于10-7cm/s；场区地面、化粪池、隔油池、出水收集池等进行一般防渗，防渗等效黏土防渗层Mb≧1.5m系数不小于10-7cm/s；粪便临时堆棚、病死猪处理房、医废暂存间地面建筑进行盖顶、封闭、围堰等“三防”设置。 | 防止污水溢流、渗透对地表水及地下水产生污染。 |
| 固废 | 生猪粪便及沼渣 | 圈舍内采用机械清粪对粪便日产日清进行粪尿分离、黑膜沼气池排出沼渣设置固液分离设备处理，粪便和沼渣运送至粪便临时堆棚暂存后外售有机肥加工企业。 | 外售有机肥加工企业外售 |
|  | 病死猪 | 地块二统一设置1处病死猪处理房，病死猪堆肥处理，有机肥外售。 | 达《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中病死畜禽尸体的处理与处置要求。 |
|  | 化粪池沉渣 | 定期凊掏后暂存粪便临时堆棚定期外售有机肥加工企业。 | 妥善处置 |
|  | 生活垃圾 | 2个地块内分别设置若干垃圾桶收集及1个占地15㎡的垃圾池暂存，定期清运至猫街镇白云庵村委会垃圾集中处置设施。 |  |
|  | 沼气脱硫固废 | 设备维护方定期更换带走。 |  |
|  | 食堂隔油池废液 | 定期凊掏后利用专用容器收集，与生活垃圾一同处置。 |  |
|  | 污水处理站污泥 | 经污水处理站贮泥池暂存及抽取脱水后运送至粪便临时堆棚一同外售有机肥加工企业。 |  |
|  | 猪生病时产生的医疗固废 | 2个地块兽医室旁分别设置1间占地10㎡医疗固废暂存间，交由有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 粪污处置机械设备、病死猪堆肥设备、运输车辆、猪只叫声等 | 用低噪声设备、圈舍阻隔、厂房阻隔、基础减震、合理布设、合理喂养、车辆限速、距离衰减、维护保养等。 | 达到《工业企业环境噪声排放标准》2类 |
| 防疫 | 人员、车辆及病猪 | 设置6个消毒室，每个地块人员、粪污、车辆出入口设置消毒设施，使用消毒设备及剂消毒 | 对进出车辆及人员进行消毒，降低疫情环境风险 |
| 消纳配套设施 | -- | 地块一沼液输送管网1套及东北面取夜池1个容积200m3，地块一处理达标废水输送管网1套及南面取水池1个容积300m3，取夜池、取水池与沼液收集池、污水处理站出水收集池之间设置切断阀门；沼液运输车辆1辆。 | 沼液优先消纳后，确保剩余或未利用沼液处理达标废水能够消纳农业种植旱地，不向地表河流排放。 |
| 绿化 | —— | 地块一2000㎡、地块二1330m2 | 达到绿化美化，臭气阻隔、吸附净化效果。 |
| 风险 | 环境风险 | 加强对出水、厨业输送管网和池体的日常维护保养、加强对污水处理设备的维护保养确保设施设备效率避免废水泄漏及不达标消纳；分区防渗避免废液下渗污染地下水体；日常加强对养殖期间疫病的防控，发现疫情采取病猪隔离治疗、上报等措施；对沼气集气管线等维护保养避免老化泄漏，沼气相对集中区域严禁明火及加强对电力线路检修避免中毒、火灾情况发生。 | 措施落实且满足发生风险事故时对环境影响最小。 |
| 其他 | 按要求提交该项目竣工环境保护验收监测报告及按照污染类技术指南中的要求进行相应的环境质量监测。 |  |  |

- 9.项目与相关环境政策、规划及选址合理性分析

- 9.1项目建设与法律法规及技术规范相符性

### 9.1.1行业技术规范相符性分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T 81-2001中：“4.1新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理站和禽畜尸体焚烧炉应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。”、“4．3新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。采用水冲粪、水泡粪湿法清粪工艺的养殖场，要逐步改为干法清粪工艺。”及“5．1畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》。5．2存存设施的位置必须远离各类功能地表水体，并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。5．3贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。5．5贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨(水)进入的措施”。根据农业部办公厅关于印发《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》的通知（2018年1月5日农业部办公厅）中“第五条，畜禽规模养殖场宜采用干清粪工艺，采用水泡粪工艺的，要控制用水量，减少粪污产生总量。鼓励水冲粪工艺改造为干清粪或水泡粪，不同畜种不同清粪工艺最高允许排水量按照GB18596执行”。根据《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发【2017】42号）中“到2020年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养循环发展机制，全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前一年达到100%。畜牧大县、国家现代农业示范区、农业可持续发展试验示范区和现代农业产业园率先实现上述目标。”

项目2个地块生猪养殖区域和生活区之间由生产管理设施、空地、绿化进行阻隔，生活住宿、管理区主要集中于粪污处理区域和病死猪处理区的上风向和侧风向，进出场区及养殖区域进行消毒，项目粪污收集处置设施位于用地边界处（地块一为西面、地块二为南面），与粪污收集处置设施之间采用绿化吸附阻隔且相隔一定距离；项目清粪工艺采用干清粪，粪便单独清出、少量粪便和养殖废水进入黑膜沼气池内厌氧处理，其他生产生活废水接入黑膜沼气池处理，黑膜沼气池排出沼液设置沼液收集池暂存，优先作为东北面110m处个人承包138亩种植地及周边500m范围内村落种植地消纳、剩余或未利用沼液统一接入地块一内设置的污水处理站处理达农业灌溉用水标准后用于周边种植地消耗，不向周边地表水河流排放；区域内地块二拟建1处病死猪处理房对病死猪进行堆肥处理后外售，无害化处理房与生活管理区相隔一定距离且远离生产生活用水水源；项目每个地块分别设置1个粪便临时堆棚，粪便、沼渣、化粪池沉渣、污水处理站污泥等固体废弃物采用资源化利用，暂存后外售有机肥加工企业外售；粪便临时堆棚进行防渗、防雨等处理，可以满足排粪清运周期内暂存需求；拟建项目黑膜沼气池采用三面防渗膜铺设防渗，排渣井、化粪池、沼液收集池、粪便临时堆棚、隔油池、集水池等均使用防渗设计，对污染物浓度高储量大的区域进行重点防渗其余区域进行一般防渗，防止地下水体的污染。因此本项目符合HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》及《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》中的相关规定。

### 9.1.2与畜禽规模养殖污染防治条例相符性分析

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》第十一条：“禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：（1）饮用水水源保护区，风景名胜区；（2）自然保护区的核心区和缓冲区；（3）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；（4）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。”第十三条：“畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施；已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施。”

本项目位于武定县猫街镇白云庵村委会打火石属于农林区域，根据查阅武定县饮用水保护区、自然保护区划定，用地区域不在《畜禽畜禽规模养殖污染防治条例》的禁止区域和不在当地禁养限养区域内；项目拟配置雨污分流管网、粪便临时堆棚、黑膜沼气池、污水处理站、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施等，养殖废液及生产生活废水经黑膜沼气池处理达后产生的沼液优先外供周边种植消纳、剩余或未利用沼液接入污水处理站处理达标用于周边农业种植消耗不向外环境地表河流排放，粪便沼渣、化粪池沉渣、污水处理站污泥等暂存后外售给其他企业。因此本项目符合《畜禽畜禽规模养殖污染防治条例》中的相关要求

- 9.2产业政策相符性

根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类中“农林类”中第5条“畜禽标准化规模养殖技术应用”，本项目符合产业政策。该项目于2021年5月13日在武定县发展和改革局进行了备案，项目代码为：2105-532329-04-01-378652。项目符合现行的相关产业政策。

- 9.3项目与生态保护红线符合性分析

项目用地位于武定县猫街镇白云庵村委会打火石，项目用地性质现状属于白云庵村委会所辖村落一般耕地，根据楚雄州生态红线划定范围图及武定县各部门出具的证明文件，项目拟建用地不属于生态红线划定范围内、自然保护区、基本农田等，详见附件。

因此，本项目用地不在生态保护红线划定范围内，不与云南省生态红线及楚雄州生态红线保护及自然保护区相冲突。

- 9.4建设项目与城镇体系规划、城镇总体规划的相符性分析

根据本项目的各部门出具的证明及项目办理的企业选址入驻审批表，拟建项目用地不在猫街镇集镇规划范围内，与乡镇规划不冲突。

项目所在地为武定县猫街镇白云庵村委会打火石，建设单位利用低效益的一般耕地进行养殖区域建设，以附近村落农业种植资源、人力资源为基础进行标准化养殖，不在当地城乡规划范围内，与当地经济、社会发展规划相符。

- 9.5建设项目与土地利用规划相符性

根据《关于促进规划化畜禽养殖有关用地政策的通知（国土资发[2007]220号）》中（三）规模化畜禽养殖用地的规划布局和选址，应坚持鼓励利用废弃地和荒山荒坡等未利用土地、尽可能不占或少占耕地的原则，禁止占用基本农田。各地在土地整理和新农村建设中，可以充分考虑规模化畜禽养殖的需要，预留用地空间，提供用地条件，任何地方不得以新农村建设或整治环境为由禁止或限制规模化畜禽养殖。根据《自然资源部办公厅关于保障生猪养殖用地有关问题的通知》（自然资电发【2019】39号，2019年9月4日）中“生猪养殖用地作为设施农用地，按农用地管理，不需办理建设用地审批手续。在不占用永久基本农田的前提下，合理安排生猪养殖用地空间，允许生猪养殖用地使用一般耕地，作为养殖用途不需耕地占补平衡。生猪养殖圈舍、场区内通道及绿化隔离带等生产设施用地，根据养殖规模确定用地规模；增加附属设施用地规模，取消15亩上限规定，保障生猪养殖生产的废弃物处理等设施用地需要。”

本项目位于武定县猫街镇白云庵村委会打火石辖区内的一般耕地，不涉及基本农田，所以本项目建设不违《自然资源部办公厅关于保障生猪养殖用地有关问题的通知》（自然资电发【2019】39号，2019年9月4日）中的相关规定；根据《土地利用现状分类》（GB/T2010-2017）中的分类，耕地中旱地（编码0103），对照《中华人民共和国土地管理法》中对“三大类”的划分属于农用地中的旱地，项目为养殖项目且办理完成了土地租用手续及取得了项目选址入驻审批表及武定县人民政府会议纪要，基本符合用地性质。

- 9.6养殖选址合理、可行性分析

- 9.6.1项目所处区域与武定县禁养区限养区划定情况

根据武定县农业局2018年6月发布的《武定县畜禽养殖禁养区划定方案》，其中对武定县范围内禁养、限养区域的划定，本项目所处区域与划定范围情况对比见下表。

表9-1 项目与《武定县畜禽养殖禁养区划定方案》选址符合性分析表

| 《武定县畜禽养殖禁养区划定方案》 |  |  | 符合性分析 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 禁养区范围 | 饮用水水源保护区 | 武定县范围内饮用水源地划定范围内包含了武定县石门坎水库、麦良田龙潭、石将军龙潭、水城河及10乡镇水源保护区，其中饮用水源一级保护区边界以内为禁养区。 | 项目所在区域不属于武定县饮用水水源一级保护区陆域和水域范围内。 | 符合 |
|  | 自然保护区 | 武定县有自然保护区1处，为武定狮子山周几自然保护区，其自然保护区禁养区为核心区和缓冲区，范围按照其缓冲区边界范围执行。 | 项目所在地不位于自然保护区范围；在证明文件中已进行明确，用地不涉及自然保护区。 | 符合 |
|  | 风景名胜区 | 武定县有国家4A级风景名胜区1处和自然保护区相同。 | 项目所在地周边不涉及风景名胜区。 | 符合 |
|  | 湿地和国家公园 | 本方案划定范围内有湿地公园1处，为正在建设的西河公园。 | 项目所在地不位于武定县湿地和国家地质公园范围内。 | 符合 |
|  | 城镇居民区 | 本方案城镇居民区禁养区主要为狮山镇、猫街镇、高桥镇、高桥镇、插甸镇、白路镇、环州乡、己衣镇、万德镇、发窝乡、田心乡、东坡乡。本方案设定城镇居民区禁养区边界以划定的城镇规划边界进行划定。 | 本项目不在划定的猫街镇居民区规划边界范围内。 | 符合 |
|  | 文化教育科学研究区 | 按照政府确定并公布的文化教育科学研究区边界确定禁养区边界。文化教育科学研究区主要分布于城镇内区域，所以，本方案中不再划分文化教育科学研究区禁养区。 | 项目地不位于猫街镇规划区域内，周边500m范围内无文化教育设施。 | 符合 |
|  | 其他需要纳入禁养区范围进行特殊保护的区域 | 其他需纳入禁养区范围进行特殊保护的区域。 | 项目地周边无其他需要纳入禁养区范围进行保护的特殊区域，证明文件中已经明确。 | 符合 |
| 限养区范围 | 河流限养区和饮用水源保护区限养区 | 本方案划定县内金沙江、勐果河、武定河河岸线以外50m范围内为限养区；石门坎水库、石将军龙潭、水城河及10个乡镇饮用水源一级保护区边界至饮用水源二级保护区边界为限养区；新村水库正常水位线以上100m范围内为限养区。 | 项目地最近的河流为西面直线距离915m处的新村河及西北面的新村水库，不位于限养区主要河流两侧500m范围内，不属于限养区范围。 | 符合 |

通过上表对本项目与武定县禁养区和限养区的划定范围对比分析，得出项目不属于划定范围及划定条件限制的区域，项目的选址合理。

- 9.6.2养殖行业选址可行性分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》及相关政策、规划，评价主要从项目的选址粪便临时堆棚暂存外售有机肥加工企业的选址、无害化处置设施的选址等方面对项目整体选址合理性进行分析：

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）对畜禽养殖场的选址进行了要求，项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）选址要求对比见下表。

表9-2   项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》选址符合性分析表

| 《畜禽养殖业污染防治技术规范》 |  | 符合性分析 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①禁止在下列区域内建设畜禽养殖场 | 生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； | 项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区 | 符合 |
|  | 城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区； | 项目选址不属于城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区； | 符合 |
|  | 县级人民政府依法划定的禁养区域； | 项目选址不属于武定县人民政府依法划定的禁养、限养区域； | 符合 |
|  | 国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。 | 项目选址不属于国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。 | 符合 |
| ②新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开以上规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在以上规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。 |  | 项目区选址不属于以上禁建区域，距项目养殖区周边500米范围内不存在城镇居民区等禁建区。 | 符合 |

通过上表进行分析，项目选址不在当地城乡规划范围内，不属于《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中禁建区域。故项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求，故选址可行。

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）对畜禽养殖场畜禽粪便贮存、污水处理、固体粪肥的处理利用、病死畜禽尸体的处理与处置进行了要求，项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）畜禽粪便的贮存要求对比见下表。

表9-3 项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》符合性分析表

| 《畜禽养殖业污染防治技术规范》 | 符合性分析 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 畜禽粪便贮存设施 |  |  |
| 畜禽养殖场产生的畜禽粪便垃圾应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》 | 项目采用干清粪工艺、沼气池厌氧工艺及污水处理站废水处置，对粪便、沼渣、化粪池沉渣清运后设置粪便临时堆棚暂存外售有机肥加工企业；粪便临时堆棚、圈舍、污水处理站、沼气池、病死猪无害化处理房等采取相应的防治措施后，恶臭及污染物符合《畜禽养殖业污染物排放标准》要求 | 符合 |
| 畜禽粪便贮存设施位置必须远离各类功能水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向及侧风向处。 | 拟建项目2个地块粪便临时堆棚与新村河相隔直线距离约915m以上，位于养殖场生产和生活管理区域常年主导风向上风向和侧风向；因此，本项目畜禽粪便贮存设施位置与技术规范中的要求不冲突。 | 符合 |
| 贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防治畜禽粪便污染地下水。 | 项目粪便临时堆棚拟采取防渗措施，避免对地下水污染。 | 符合 |
| 对于种养结合的养殖场，畜禽粪便贮存设施总容积不得低于当地农作物生产用肥料的最大间隔时间内本养殖场所产生的粪便总量。 | 项目生猪养殖时产生的粪便暂存外售有机肥加工企业外售，不直接暂存利用于当地农业种植消纳。 | 符合 |
| 贮存设置应采取设置顶盖等防止降雨（水）进入的措施 | 粪便临时堆棚设置顶盖、周边设置围挡，并实现“三防”。 | 符合 |
| 污水的处理 |  |  |
| 畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。 | 本项目污水经过黑膜沼气池处理后排出沼液设置沼液收集池暂存，优先用于周边1149亩种植地消纳、剩余沼液或未利用沼液采用污水处理站处理达标作为周边农业种植用水消耗，实现了污水资源化利用。 | 符合 |
| 畜禽污水经治理后向环境中排放，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》的规定，有地方排放标准的应执行地方排放标准。污水作为灌溉用水排入农田前，必须采取可有效措施进行净化处理（包括机械的、物理的、化学的和生物的），并符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）的要求。 在畜禽养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的污水输送网络，通过车载或管道形式将处理后的污水输送至农田，要加强管理，严格控制污水输送沿途的弃、撒和泡冒滴漏；畜禽养殖场污水排入农田前必须进行预处理（采用格栅、厌氧、沉淀等工艺、流程），并应配套设置田间存储池，已解决农田在非施肥期间的污水出路问题，田间存储池的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内畜禽养殖场排放污水的总量。 | 本项目畜禽养殖产生的废水不向外环境排放，污水经黑膜沼气池、污水处理站及深度处理后，过程中产生的沼液优先提供周边土地消纳、剩余沼液或未利用沼液处理达标后用于农灌，水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）的要求。 项目畜禽废水设置黑膜沼气池厌氧处理、污水处理站配套、二级缺氧、二级好氧生化处理、絮凝、消毒等深度处理工艺，黑膜沼气池排出沼液设置沼液收集池、在污水处理站出水口处设置了1个集水池便于日常污水和沼液的农业种植地供给，农业种植地内设置了取水池、取夜池，厂区池体和农业种植取水池之间架设了污水管网，管网之间设置了应急切断、调水阀门，便于日常的切断、水量调节及雨季存储等。 | 符合 |
| 对没有充足土地消纳污水的畜禽养殖场，可根据当地实际情况选用下列综合利用措施：经过生物发酵后，可浓缩制成商品液体有机肥料；进行沼气发酵，对沼渣、沼液应尽可能实现综合利用，同时要避免产生新的污染，沼渣及时清运至粪便贮存场所；沼液尽可能进行还田利用并需外排的要进行进一步净化处理，达到排放标准；沼气发酵产物应符合《粪便无害化卫生标准》（GB7959-87）。 制取其他生物能源或进行其他类型的资源回收综合利用，要避免二次污染，并符合《畜禽养殖业污染物排放标准》的规定。 | 根据本项目周边环境状况及自身产污的特点，项目周边属于拥有的土地勉强能够消纳但是消纳地的地形地势不利且存在一定的不确定性因素；项目拟采取对养殖废水厌氧处理后部分以沼液形式优先消纳、剩余或未利用沼液全部处理达到排放标准后用于农业种植灌溉，不产生二次污染；粪便沼渣设置粪便沼渣临时堆棚暂存后外售有机肥加工企业，粪便沼渣在养殖粪污工艺中采用厌氧、好氧处理方式已达到无害化处置要求。 项目废水净化处置过程中产生的沼气及其含有的少量硫化氢和氨气采用内燃式火炬柜放空燃烧，减少污染。 | 符合 |
| 污水的净化处理应根据养殖种类、养殖规模、清粪方式和当地的自然地理条件，选择合理、使用的污水净化工艺和技术路线，尽可能采用自然生物处理方法，达到回用标准或排放标准。 | 项目根据干清粪工艺产生的废水浓度相对较低的特点，使用了黑膜厌氧、二级缺氧、二级好氧、深度处理、出水消毒等工艺处置，该工艺由污水处理工艺针对当地沼液完全消纳条件不利但又有用水用肥需求进行，污水处理站处理后出水使用要求而进行设计，可以满足出水农灌要求。 | 符合 |
| 污水的消毒处理提倡采用非氯化的消毒措施，要注意防止产生二次污染物。 | 本项目出水消毒采用了臭氧脱色消毒方式，避免了二次污染的产生。 |  |
| 固体粪肥的处理使用 |  |  |
| 畜禽粪便必须经过无害化处理，并且须符合《粪便无害化卫生标准》后，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田。经过处理的粪肥作为土地的肥料或土壤调节剂来满足作物生产的需要，其用量不能超过作物当年生长所需养分的需求量；在确定粪肥的最佳使用量时需要对土地肥力和粪肥肥效进行测试评价，并应符合当地环境容量的要求。对高降雨区、坡地及砂质容易产生径流和渗透性较强的土壤，不适宜使用粪肥或粪肥使用过高易使粪肥流失引起地表水或地下水污染时，应禁止或停止使用粪肥。 | 项目畜禽粪便不直接利用周边种植地，而是设置粪便临时堆棚暂存外售有机肥加工企业。 | 符合 |
| 对没有充足土地消纳利用粪肥的大中型畜禽养殖场和养殖小区，应建立集中处理畜禽粪便的有机肥厂或处理机制。固体粪肥的堆肥可采用高温好氧发酵或其他使用技术和方法，以杀死其中的病原菌和蛔虫卵，缩短堆制时间，实现无害化。高温好氧堆制法分自然堆制发酵法和机械强化发酵法，可根据本场的具体情况选用。 | 项目粪便清理出后，仅进行临时堆存后外售有机肥加工企业，自身场地有限不进行有机肥的加工生产。 | 符合 |
| 病死畜禽尸体的处理与处置 |  |  |
| 病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。 | 本项目产生的病死猪拟设置病死猪处理房进行堆肥处理，不随意弃置。 | 符合 |
| 病死畜禽尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区，应集中设置焚烧设施，同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化炭、恶臭等对周围大气环境的污染。 | 由于本项目的生猪养殖量不大，因此采用堆肥处理的方式进行，严格按照无害化处置要求进行处理。 | 符合 |
| 不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用黏土填埋压实并封口。 |  |  |

根据对照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中相关要求，项目建设与《畜禽养殖业污染防治技术规范》选址、粪便贮存、污水处理、固体粪肥处理和使用及病死畜禽处理等相关要求符合，选址位于不在武定县县城和猫街镇规划区域内，故项目选址可行。

- 9.6.3“三线一单”符合性分析

根据查阅相关云南省“三线一单”划定方面的资料，《云南省“三线一单”编制技术方案》于2018年4月28日顺利通过生态环境部北京技术评估会专家评估；2019年3月30日云南省“三线一单”编制工作基本完成，但是目前只有公布了云南省生态红线的划定范围，无环境质量底线、资源利用上线及负面清单详细内容发布；本项目采用《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南（征求意见稿）》（环境保护部2017年8月）和云南省人民政府于2020年11月10日发布的《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发【2020】29号）中的相关要求，对本项目进行分析。

- 9.6.3.1 项目与生态保护红线符合性分析

根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发【2018】32号），武定县生态功能区划为III1-7禄劝武定、河谷盆地农业生态功能区。

项目用地位于武定县猫街镇白云庵村委会打火石一般耕地，根据楚雄州生态红线划定范围图及企业选址入驻审批表，项目拟建用地不属于生态红线划定范围内、自然保护区、基本农田等，详见附件。

因此，本项目用地不在生态保护红线划定范围内，不与云南省生态红线及楚雄州生态红线保护及自然保护区相冲突。

- 9.6.3.2项目与环境质量底线符合性分析

根据“技术指南”及云南省生态环境分区管控意见中的环境质量底线工作要求，环境质量底线的编制遵循环境质量“只能更好，不能变坏”的原则，衔接相关规划环境质量目标和限期达标要求，确定分区域、分流域、分阶段的环境质量底线目标，评估污染源排放与环境质量的响应关系，确定基于底线目标的污染物排放总量控制和重点区域环境管控要求。

- 水环境质量底线

项目地最近的地表水为西面直线距离915m处的新村河及东北面的新村水库，本项目的汇水区域为新村河；新村河汇入新村水库后向北进入高桥河（勐果河），勐果河于白马口村汇入金沙江；根据《云南省水功能区划》（2014修订），勐果河源头-新村水库区起始划定的水功能区为勐果河武定源头水保护区，2020年的水质目标水II类水、2030年的水质目标为II类水；新村水库区起始至入金沙江口划定的水功能区名称为勐果河武定保留区，2020年的水质目标水III类水、2030年的水质目标为III类水；项目地所汇水的新村河流执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》II类水体标准保护，水体目前使用功能为下游灌溉。根据对新村河上下游的现状监测报告数据结果，新村河水体水质所测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水体要求，水环境质量良好。

根据本项目的废水防治措施，养殖过程中产生的生产生活废水经过黑膜沼气池处理后，排出沼液设置池体收集优先用于周边1149亩种植地消纳、剩余或未利用沼液接入污水处理站处理达到农灌水后消耗于周边农业种植，不向新村河排水，对外环境的地表水环境质量影响较小，不会导致水环境质量下降及面源污染情况发生。

因此，本项目只要严格落实水污染物防治措施和按照土地承载力进行消纳、按照农业种植地用水量进行合理灌溉及加强沼液和废水管理避免泄漏，建设完成后与水环境质量底线要求不冲突，不会降低当地水环境质量。

- 大气环境质量底线

项目建设地点位于武定县猫街镇白云庵村委会打火石一般耕地，属于农林地区；根据环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996）中的划分原则及方法，项目地属《环境

空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区；根据项目的现状监测报告数据结果，建项目地的环境空气中颗粒物浓度达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区限值要求，特征污染物硫化氢、氨气浓度均低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值要求，拟建项目地内的大气环境质量良好。

本项目运营过程中生猪排泄物在不同位置产生的硫化氢和氨气，粪便沼渣临时堆存过程中产生的废气，病死猪堆肥过程中产生的废气，黑膜沼气池和污水处理站产生的废气，经过区域内的防治后，排放量相对较小；区域周边均为山林地大气环境容量高、自然净化能力强，项目废气排放不会造成区域大气环境质量下降。

因此，本项目只要严格落实大气污染防治措施，建设完成后与大气环境质量底线不冲突，对大气环境质量底线要求不冲突，不会降低当地的大气环境质量。

- 土壤环境质量安全底线

- 根据查阅相关资料，楚雄州内未对土壤环境功能进行功能区划分；根据现场踏勘，区域内的土壤环境现状为一般耕地，周边均为荒山林地及农业种植旱地等；项目拟将利用区域内用地作为生猪养殖使用，区域内无废液积存、固废弃置及周边无工业企业对区域土壤造成影响，项目区域及周边地土壤环境质量良好。

本项目的特点为生猪养殖，过程中产生的沼液优先作为粪肥消纳、剩余或未利用沼液采用污水处理站处理达农灌标准后消耗农业集中制，沼液及废水中主要污染物质为营养物质属于非持久性污染物质，不产生有毒、有害物质；生猪养殖过程中只要选用合格的饲料、对养殖过程中的有机废液采取合理有效的措施避免下渗和溢流、严格按照土地承载能力消纳、加强管理和设施设备维护避免泄漏等措施，避免污染土壤。

因此，本项目只要严格落实农用地土壤污染风险管控措施后，项目对土壤的环境质量影响较小，不与土壤环境质量安全底线不冲突，不会降低区域土壤环境质量。

- 9.6.3.3项目与资源利用上线符合性分析

根据“技术指南”要求，资源利用上线以改善环境质量、保障生态安全为目的，确定水资源开发、土地资源利用、能源消耗的总量、强度、效率等要求。基于自然资源资产“保值增值”的基本原则，确定自然资源保护和开发利用要求，保障自然资源资产“数量不减少、质量不降低”。

- 水资源利用上线

项目所在地的水资源主要为西面直线距离915m处的新村河、新村水库及区域内的地下水，地表水资源来源主要为大气降水后形成地表径流积存于地表坝塘和汇集于地势较低处、下渗补给地下水；项目所在区域所属碎屑岩类夹碳酸盐类溶洞裂隙水、含水量组中等、地下水资源量相对丰富，项目用地东面及南面地表水资源相对局部匮乏；本项目拟使用区域地下水体作为生猪养殖用水和生活用水，养殖中的清粪工艺采用干清粪工艺可以大幅度削减用水量，利用黑膜沼气对废液收集处理后优先作为沼肥消纳种植、剩余或未利用沼液处理达标后作为周边农灌消耗，从清粪工艺上减少水资源的消耗、节约用水，从粪污资源化利用方面提高了水资源的利用效率。

综上所述，本项目的虽然对地下水资源造成了一定数量的消耗，但是通过清粪工艺和消纳种植方面节约了用水，本项目水资源利用量相对于区域内的资源量较小，与水资源利用上线不冲突。

- 土地资源利用上线

本项目所占用的土地资源为类型现状为白云庵村委会所辖村落农业种植地，属于经济效益低下土地，不属于基本农田；云南省的土地资源利用上限为耕地保有量不低于584.53万公顷，项目生猪养殖的建设用地性质为耕地、转变使用方式后并未减少一般耕地的数量，并且可以使土地资源增值产生较大的经济效益。

综上所述，本项目对土地资源的使用与当地的土地资源利用上线不冲突。

- 能源利用上线

- 本项目的建设主要消耗的能源类型为电能，电能主要用于生活和生产；项目所属的白云庵村委会辖区内已覆盖了乡村电网，电力能源基本上可以满足村委会范围内的生产、生活，项目的进驻势必消耗电能。由于项目的主要用电量在生活照明、水体抽取、废液抽取、废水处理等，区域采用干清粪工艺、沼液优先消纳相对减少了粪污处置工艺中的耗电量，所消耗的电能能为当地电网所承受。

- 拟建项目建粪便临时堆棚，粪便沼渣、化粪池沉渣、污水处理站沉渣等收集后用于外售，减少了养殖中固废堆存处理造成的环境问题；沼液属于可利用的资源，优先提供给周边种植地消纳、剩余或未利用沼液处理达农灌水标准后用于周边种植，一定程度上减少了养殖业和周边种植业水资源消耗使用，实现了废水综合利用。

综上所述，本项目与能源利用上线不冲突。

- 9.6.3.4项目与环境准入负面清单

2020年12月10日，中华人民共和国国家发展改革委和中华人民共和国商务部发布了《国家发展改革委商务部关于印发<市场准入负面清单（2020年版）>的通知》（发改体改规【2020】1880号）；2019年7月，云南省推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》；根据对照国家发布的负面清单和云南省负面清单指南，本项目为农业类项目，不属于其中的禁止或许可准入类，目前属于国家大力扶持发展的行业。

- 生态红线保护区

- 根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发【2018】32号）中对生态红线划定范围，项目用地不属于生态红线划定区域内，因此用地不限制于严禁一切与保护无关的开发活动。

- 生态空间

项目所处区域为武定县，不属于各类功能区和保护区，依据《产业结构调整指导目录》（2019年本）和已取得的项目备案表明本项目时属于允许类项目。

- 水环境优先保护区

经过调查项目用地周边无饮用水源地分布及需要特殊保护的地表水体；项目产生的废水作为粪肥及农灌水消纳，不外排，对地表水环境影响较小；因此，项目的建设不会对地表水体环境质量产生较大影响。

- 大气环境优先保护区

- 项目地周边环境空气良好，大气容量较高，周边主要为山林地，与本项目直线距离2.5km范围无需要优先保护的学校、科研机构、行政机构等环境敏感点分布；因此本项目不属于大气环境优先保护区。

- 重点管控类

- 本项目属于规模化畜禽养殖场建设项目，所在区域不属于水环境农业污染重点管控区域，也不位于武定县划定的禁养区内。

由于项目本身特点及粪污处置工艺，项目严格按照报告中所提出的雨污分流、污水处置设施、长期纳污设施防渗处理等污染物防治措施后，对外环境水质量造成的影响较小。

综上所述，本项目的建设与“三线一单”的要求不冲突。

- 9.6.4选址环境可行性分析

养殖项目选址环境可行性分析如下：

根据环境质量现状调查及现状监测，拟建项目所在区域环境空气质量满足GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改单中二级标准的要求，声环境质量满足《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类标准，地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准要求，地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，土壤环境质量满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表4要求，项目所在地生态环境一般，周边500m范围内为农业种植地及山林地区域，经采取有效的综合防治措施后，项目建设不会对评价区环境质量造成较大影响。

拟建项目位于武定县猫街镇白云庵村委会打火石范围内，用地为白云庵村委会所辖村落农业种植地属于旱地，该地块已和白云庵村委会签订了承包协议；项目拟建地不在城镇居民区，周边为大量的荒山林地及农业种植地，可避免猪场产生的废气对人群和其他动物造成的污染及人畜患病的交叉传播。废液经过隔油池、化粪池、黑膜沼气池、污水处理站处理后，过程中沼液暂存优先作为周边种植沼肥消纳、剩余沼液或未利用沼液统一接入自建污水处理站处理达标后作为周边农业种植消耗，不向外环境地表河流排污。养殖区场址地势较好、向阳、通风条件好，有利于防疫卫生，减少疾病感染机会，减少噪声及灰尘对生猪的侵扰。

综上所述，通过现场的踏勘与调查，项目地环境空气质量、土壤环境质量、地表水质量以及声环境质量均较好，有一定的环境容量，有利于生猪的生长，保持良好的健康状态。周围可避免猪场对人群和其他动物造成的污染及人畜患病的交叉传播。从环境角度而言，养殖项目场选址环境是可行性的。

综上所述项目选址基本可行。

- 10.环境影响评价结论

- 10.1建设项目概况

武定硕际农业科技开发有限公司打火石生猪场建设项目位于猫街镇白云庵村委会打火石，2021年4月武定硕际农业科技开发有限公司与白云庵村委会所辖的村小组签订了“租地合同”，共取得辖区内的农业种植旱地使用权为65亩，建设单位将该用地作为本项目的建设用地，使用土地类型为一般耕地非基本农田；2021年5月13日，武定硕际农业科技开发有限公司对项目的建设向武定县发展和改革局备案，取得了项目的投资备案证，备案号为：2105-532329-04-01-378652。项目总投资8000万元，其中环保投资395.12万元，占总投资的4.939%；项目拟从公司位于武定县境内的武定神农猪业发展有限公司小猪繁育场运入断奶仔猪进行保育、育成、育肥及出售，不涉及小猪的繁殖，建设完成后形成年出栏生猪20000头的养殖规模；项目主体工程新建标准化圈舍（保育舍3栋、育肥舍4栋、隔离舍2栋）建筑面积24000㎡，办公生活区域2处（消毒室、储物间、厨房、卫生间、淋浴室、物品消毒间等）占地面积2000㎡，污水收集管网2套，堆粪临时堆场2个总占地面积250㎡，区域内绿化3330㎡，停车场及场地硬化，供水管道、供电线路、配套自动喂料、自动饮水、病死猪和粪污无害化处理等设施设备。

- 10.2环境质量现状结论

- 10.2.1大气环境质量现状结论

根据2019年楚雄州环境质量状况中武定县城市监测站点数据进行判定，项目所处区域为大气环境达标区。周边为荒山林地、农业种植区域，现状无其他明显污染源存在；通过对项目地大气布点监测，根据环境空气监测数据结果进行评价，项目所在区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考浓度限值，评价区空气质量总体良好。

- 10.2.2声环境质量现状结论

项目所在地为农林区域，所在区域属于2类声环境功能区。根据对用地声环境质量现状布点监测结果，评价区昼间、夜间连续等效A声级均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值，声环境环境质量良好。

- 10.2.3地表水环境质量现状结论

拟建项目周边最近的地表长流水为西面直线距离915m处的新村河及西北面的新村水库，新村河汇入新村水库后向北进入高桥河（勐果河），勐果河于白马口村汇入金沙江；根据《云南省水功能区划》（2014修订），勐果河源头-新村水库区起始划定的水功能区为勐果河武定源头水保护区，2020年的水质目标水II类水、2030年的水质目标为II类水；新村水库区起始至入金沙江口划定的水功能区名称为勐果河武定保留区，2020年的水质目标水III类水、2030年的水质目标为III类水，武定县目前未对新村河、新村水库进行保护区域范围划定及武定县人民政府会议纪要、企业选址入驻审批表已明确同意项目选址；项目地所汇水的新村河流执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》II类水体标准保护，水体目前使用功能为下游灌溉。

根据查阅《楚雄州2019年度环境状况公报》（2020年9月10日）：“武定县水城河禄劝交界处和勐果河高桥水文站2个省控断面水质为II类水质，水质状况为良好；以上2个监测断面水质均符合水体功能区划分的水质类别要求。”，根据信息判断，项目所处区域的水环境属于达标区域；经实地踏勘，水体仅受到周边农业种植中产生的污染物质轻微影响，水体环境质量良好。根据对新村河上下游布点监测，新村河水环境满足（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》II类水体要求。

- 10.2.4地下水环境质量现状结论

项目区为白云庵村委会所辖村落农业种植地，整个地块属于一座山体的西侧坡面，地下水为深层水，主要依靠周边地表河流及坝塘进行补给。

根据对地块一内西侧地下水机井、白路厂村内机井及大麦地村旁山体地下水出露点布点监测，表明区域内地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类水质要求；根据周边情况调查，周边为荒山林地、种植用地及居民村落，周边所处情况基本不会对地下水产生影响。

- 10.2.5生态环境质量现状结论

项目所处区域位于猫街镇白云庵村委会打火石辖区内的一般耕地，用地范围内除了农业植被外，仅存在少量的次生灌草和小灌木，项目区域内环境恶劣已无重点保护野生动物及珍稀植物存在，生态环境简单；区域及周边受到人类活动袭扰无受保护的野生动植物分布，生态环境质量一般；通过调查，项目区内及周边无国家级和省级规定保护的植物和古树名木。

项目区内由于长期以来受人类活动影响，野生动物栖息环境绝大多数遭到破坏，野生动物较匮乏，种类及数量均不丰富。项目评价范围内无国家级和省级重点保护野生动物种。

- 10.2.6土壤环境质量现状结论

项目用地区域内的土壤利用情况为白云庵村委会一般耕地，主要种植季节性农业作物；2个地块东面、西面、北面、南面边界外均为荒山林地、地块一南面100m处分布周边村落农业种植旱地及东北面110m处分布其他企业农业种植地。区域及周边土壤内未发现生活垃圾污染、固废堆放、污水渗坑、工业垃圾填埋等，区域及周边土壤环境未有明显的污染影响。

- 10.3污染物排放情况

### 10.3.1施工期污染物排放情况

#### 10.3.1.1施工期废水污染物排放情况

施工期间的废水主要为施工废水、施工人员生活污水及地表径流，其中施工废水主要为设备清洗及进出车辆冲洗水等，废水产生量约为3.96m3/d在每个地块设置1个容积为6m3的临时沉淀池，废水经临时沉淀池沉淀后，回用于车辆、工具清洗、道路场地洒水降尘等方面，不外排；生活废水产生量为3.376m3/d，经每个地块设置1个容积0.5m3的隔油池和1个容积为8m3的沉淀池收集后，用于道路降尘洒水，不外排；施工期间产生的地表径流，每个地块照施工区域（4个片区）分别设置地表径流临时沉淀处理后，排放至山间沟箐。

#### 10.3.1.2施工期废气污染物排放情况

施工期的废气主要是扬尘、汽车和施工机械设备尾气、装修废气，废气均为无组织排放。对于施工扬尘（风力起尘和动力起尘）通过定期给施工现场和施工道路洒水来降尘、定期清扫施工场地和道路、使施工场地和道路尽量硬化、减少建筑材料的露场堆放或者在露天堆场覆盖遮挡物、增大对方材料的含水率、限制运输车辆的速度和载重等方式防治扬尘；对于汽车和施工机械设备尾气其中的CO、HC、NOX产生量较小，施工期通过采取限速、限载和加强汽车维护保养等措施来降低汽车尾气污染物的排放量，通过采取加强施工机械设备维护保养、保证其良好运转状态等措施来降低施工机械设备尾气污染物的排放量；对于建筑装修废气，由于猪舍建设基本采用耐热彩钢结构只有办公生活管理区需进行简单装修，涂料使用量很少，因此有机废气产生量极少，施工装修过程中尽量使用环保型涂料，以减少有机废气的排放。

#### 10.3.1.3施工期噪声排放情况

施工过程中将有大量的施工机械进入施工场地，施工机械运作过程中产生的机械噪声，将对区域内声环境产生影响，噪声源强为75~105dB(A)；施工期间采取选用低噪声设备、加强设备维护保养、加强车辆及驾驶人员管理、合理布置产噪机械位置等措施对施工期的噪声进行防治。

#### 10.3.1.4施工期固体废物排放情况

施工期间产生的固体废弃物主要为土石方、生活垃圾、餐饮固废、旱厕粪便、建筑垃圾：拟建项目地块一和地块二土石方量为3.73万m3，其中3.56万m3用于区域场地整平和建筑基础填垫，绿化覆土消耗1700m3，不外运；施工期间建筑垃圾产生量为653.37t，其中可再生利用部分主要为废金属、废钢筋等可回收出售给废品收购站，不可利用的由施工方清运至主管部门指定地点倾倒；施工期生活垃圾产生量为32kg/d，通过区域内统一收集后定期清运至猫街镇白云庵村委会生活垃圾集中收储设施内倾倒；施工期间人员产生粪便量为15kg/d，经每个地块各设置1个旱厕收集后，委托周边村民凊掏消耗于周边农业种植用地；施工期餐饮固废产生量为18kg/d，经利用塑料袋进行单独收集后，由单独出去采买人员放置于猫街镇垃圾集中收集设施。

#### 10.3.1.5施工期生态影响情况

建设期生态环境影响表现为：工程占地、植物影响及水土流失；项目建设水体流失新增量为165.51t/a，通过每个地块每个施工片区设置截排水沟渠对地表径流收集、尽量避开雨天施工减少施工期间的水土流失；采取地面及道路硬化处理、种植绿化进行水土流失防治；施工期间对区域地表附着植被进行清除，减少了植被的覆盖加剧了水土流失、对区域内植被数量造成了下降存在一定的生态影响，但是区域内植被均为猫街镇境内广泛分布种类且多样性简单无受保护的植被物种，随着后期绿化的进行可实现植被数量的补偿。

- 10.3.2运行期污染物排放情况

#### 10.3.2.1运行期废气污染物排放情况

本项目产生的废气主要是臭气、厌氧池和污水处理设备沼气、沼气燃烧废气及车辆尾气等。

未采取治理措施前：项目猪舍、粪便临时堆棚、黑膜沼气池、污水处理站、病死猪处理房等臭气排放源中，地块一氨气总产生量为9.5838t/a、硫化氢产生量为1.0745t/a，地块二氨气总产生量为0.5387t/a、硫化氢产生量为0.30441t/a；其中圈舍内的氨气和硫化氢首先从优化饲料配比、圈舍保洁、饲料添加活体菌剂、圈舍除臭等措施处理后排放，圈舍之间种植绿化带进行阻隔和吸附，粪便临时堆棚经过封闭、喷洒除臭剂、农业秸秆添加吸附、及时转运及周边设置绿化吸附阻隔等措施处理后在区域内无组织排放，黑膜沼气池及污水处理站产生的氨气和硫化氢经沼气池体全封闭后随着沼气进入一套干法脱硫净化设备处理及采用内燃型火炬放空燃烧，病死猪处理房产生的臭气通过采用木屑吸附，其他区域臭气采用合理布设及绿化吸附阻隔后在区域内无组织排放；通过各区域臭气污染源的防治后，运营期间地块一氨气总排放量为0.1684t/a、硫化氢总排放量为0.02966t/a，地块二氨气总排放量为0.0562t/a、硫化氢总排放量为0.0219t/a。

运营期间地块一黑膜沼气池和污水处理站内沼气产生量约33.769m3，年产沼气约1.2325万m3，地块二黑膜沼气池内沼气产生量约5.045m3，年产沼气约0.1841万m3，沼气中硫化氢浓度取1.79g/m3，氨气浓度7 mg/m3，经过设置1套干法脱硫设备净化（效率95%）处理后采用1套火炬柜放空燃烧（燃尽率98%）；沼气燃烧过程中会生成少量的二氧化硫和氮氧化物，在地块一和地块二内无组织排放。

运营期间，汽车尾气产生量较小，为无组织排放；场区通过采取限速、限载和加强汽车维护保养等措施来降低汽车尾气污染物的排放量。

#### 10.3.2.2运行期噪声排放情况

该项目噪声源主要为运输车辆噪声、水泵、刮板式清粪机、猪只叫声、固液分离设备、碎尸机、混料搅拌机、翻堆设备、电动三轮车、装载机等设备的噪声，噪声级在50～95dB（A）；通过采取合理喂养生猪、车辆限速、禁鸣、距离衰减，机械设备分散布设、选用低噪声设备、厂房阻隔、基础减震、维护保养等措施处理后，经距离衰减后排放。

#### 10.3.2.3运行期固体废物排放情况

本项目运营期产生的固体废弃物主要有猪粪及沼渣、病死猪、医疗固废、沼气脱硫固废、生活垃圾、化粪池沉渣、隔油池废液及污水处理站污泥等。

- 项目2个地块生猪粪便平均产生量为13.08t/d、4774.2t/a（其中地块一11.8t/d、4307t/a，地块二1.368t/d、499.32t/a），粪便经采用机械清粪进行清除后，运送至每个地块分别设置的粪便临时堆场暂存后外售有机肥加工企业；少量粪便随着废水进入黑膜沼气池内经排渣井排出后采用固液分离设备处置后清运至粪便临时堆棚外售有机肥加工企业；项目病死猪拟在地块二设置1处病死猪无害化处理房进行堆肥处理，有机肥外售； 项目产生的医疗固废量很小，无法定量，项目区每个地块产生的医疗固废经各地块统一收集后存放于兽医室旁设置的医疗固废暂存间，然后定期交由有资质单位处置。生活化粪池沉渣产生量0.499t/a（地块一0.289t/a、地块二0.207t/a），定期清掏运输至粪便临时堆棚暂存外售有机肥加工企业；沼气脱硫固废产生量约为0.2t/a，定期由设备维护方更换填料时清出带走；食堂隔油池废液定期凊掏后，利用专用容器收集与生活垃圾一同处置；项目区职工生活垃圾产生量为10.402t/a，每个地块区域内分散设置垃圾桶收集后，投入垃圾池内暂存，定期与猫街镇白云庵村委会生活垃圾一同妥善处置；地块一内污水处理站产生的污泥由污水处理站贮泥池暂存及污泥脱水机脱水后运送至地块一内设置的1个占地150㎡粪便沼渣临时堆棚暂存外售有机肥加工企业。

#### 10.3.2.4运行期废水排放情况

本项目营运期产生的废水主要为生产废水、生活废水及地表径流，生产废水包括：猪舍清洗废水、生猪尿液、沼渣脱水，生活废水包括：员工办公生活污水、食堂废水。

项目运营期间，生猪圈舍冲洗废水量为13.29t/d、4850.85t/a（其中地块一废水量为9.554t/d、3487.21t/a，地块二废水量为3.735t/d、1363.275t/a）；生猪尿液产生量为28.752t/d、10494.48t/a（其中地块一尿液量为25.048t/d、8142.52t/a，地块二尿液量为3.704t/d、1351.96t/a）；废液分别排入各地块设置的黑膜沼气池（地块一容积1200m3、地块二容积500m3）厌氧处理，沼渣脱水（原生）废液产生量0.0654t/d、23.871t/a（其中地块一0.059t/d、21.535t/a，地块二0.0064t/d、2.336t/a），沼液和沼渣脱水排出进入地块内设置的沼液收集池暂存（地块一1个容积为1500m3、地块二1个容积为1000m3），优先提供给东北面个人承包138亩种植地及周边500m范围内村落1011亩农业种植地消纳、剩余或不利用沼液统一进入地块一内设置的1套处理能力不小于44t/d的自建污水处理站处理达到农灌标准，出水设置1个容积700m3的池体暂存作为周边种植地灌溉消耗。生活废水产生量为1.368m3/d、499.32m3/a，经每个地块设置的隔油池、化粪池处理后接入黑膜沼气池内出水再接入沼液收集池暂存，与养殖废水一同处置。生产生活废水总产生量为43.475t/d（地块一35.453t/d、地块二8.022t/d），经设置沼液收集池暂存后优先用于种植地消纳、剩余或未利用沼液处理达标后用于周边种植消耗，不向周边地表河流排放。

项目运营期间地表径流产生量为46.75m3/次（地块一25.899m3/次、地块二20.85m3/次），经雨水沟渠收集后地块一东南角设置1个容积为15m3的雨水收集沉淀池及溢流口、地块二西南角设置1个容积为10m3的雨水收集沉淀池及溢流口，收集沉淀处理后用于旱季绿化浇灌及场地洒水降尘、不能收集的雨水处置后设置雨水总排口排放，水体最终汇入西面915m处的新村河内、继而进入新村水库。

- 10.4环境影响评价结论

### 10.4.1施工期环境影响评价结论

（1）环境空气影响评价结论

施工期产生的废气包括施工扬尘、运输车辆扬尘、施工机械设备尾气及装修废气。经采取施工场地洒水、道路洒水、及时清扫道路、限速、禁止超重等保证清洁，分区域施工等措施对扬尘进行防治后，施工扬尘对外环境和敏感点的影响可接受；运输车辆及施工车械使用经国家出厂检测合格的产品，燃油废气对环境空气和环境保护目标的影响有限；在装修过程中，使用环保型涂料，装修废气对环境的影响是轻微的。

（2）废水影响评价结论

项目施工期的废水主要来源于施工机械清洗等施工活动，产生的量不大，生活废水主要为人员洗手废水和食堂废水，且经沉淀池沉淀处理后回用于场地洒水降尘，无废水外排；地表雨水径流经分片区设置截排水沟渠及临时雨水沉淀池处理后排放，施工期废水对周围环境影响较小。

（3）噪声影响评价结论

该项目建设期噪声源主要为施工设备噪声和交通运输噪声。施工噪声会对当地声环境产生一定影响。该项目建设期较短，施工噪声影响时间短暂，随着施工活动的结束，施工噪声对声环境的影响消除。经采取合理安排施工时间、使用低噪声设备、运输车辆限速禁鸣、车辆及时保养维修等措施进行控制后，施工噪声对周边环境的影响较小。

（4）固体废物影响评价结论

该项目建设期固体废物包括建设期固体废物主要为废弃土石方、建筑垃圾、餐饮固废、施工人员生活垃圾及旱厕粪便废液。项目土石方可完全消耗于区域内，不外排。建筑垃圾分类收集，可利用的回收利用或暂存出售，不可利用的根据相关部门要求，集中运至经核准的建筑垃圾消纳场处置。施工人员生活垃圾经区域内暂存后，定期清运至猫街镇白云庵村委会垃圾集中收储设施倾倒；餐饮固废利用专用容器收集后与生活垃圾一同处置；旱厕粪便废液定期委托周边村民清掏，消耗于周边的农业种植区域。建设期固体废物能够全部得到妥善处置，处置率100%，对周围环境的影响不大。

- 水土流失影响评价结论

本项目可能造成水土流失面积为43335.5m2，项目施工期可能产生水土流失总量为184.057t/a，可能新增水土流失总量为165.51t/a。每个地块施工方案中分4片区对地块进行扰动，扰动地块时做好外围截排水措施，减少径流对开挖面冲刷，对开挖土石方及时用于场区整平填垫中，若需临时集中堆放，做好土料转存、集中堆放期间的水土保持工作；主体施工将绿化工程安排到末期，设置临时截排水沟、材料覆盖等措施，以减少项目建设过程中的水土流失。雨水经临时截排水沟及其末端径流沉淀池处理后，排放至的山间沟箐。本项目扰动面积相对较大，在落实以上措施后水土流失可得到有效控制，水土流失对环境影响是轻微的，可以接受的。

（6）生态环境影响评价结论

项目施工期建设活动对局部地区生态环境造成一定的影响，改变土地用途后，植被数量上会有所减少，但物种不会消失，对该地区生物多样性不会产生影响；项目建设造成影响的区域局限在一定范围内，不会导致任何物种的消失。并且这些影响是暂时的、局部的，随着施工的结束，这些影响也将消失；项目占地为一般耕地，不是基本农田，不会对地区造成影响，而且项目占用土地性质转变为养殖后可以使土地利用价值提高，而且部分影响还是正面的。

### 10.4.2营运期环境影响评价结论

- 环境空气影响评价结论

项目运营期产生的废气主要有恶臭、厌氧池和污水处理站沼气、沼气燃烧废气及车辆尾气等。

圈舍内产生的臭气通过采取猪舍合理设计，采用化学除臭及调整饲料和饲料添加活菌剂，猪舍定期清扫、冲洗、定期使用消毒液进行表面处理，圈舍内的臭气经过处理后由外立墙安装活动窗和顶部安装排风扇进行排放，圈舍之间种植绿化带吸附阻隔；地块一黑膜沼气池和污水处理站池体内臭气、地块二黑膜沼气池臭气，经每个地块内各设置1套干法脱硫设备净化处理及采用燃型火炬放空燃烧，减少对周边环境的影响；粪便临时堆棚进行封闭、利用909生化菌种进行除臭处理、采用农业秸秆进行吸附，并及时清运减少堆存时间，周边种植绿化带吸附阻隔；场区内进行合理布置，粪污管道封闭、污水处理站池体、废水收集池体采用活动盖板封闭、污水管网设置暗管、种植绿化吸附、净化，减少臭气对周边环境的影响；病死猪处理房通过封闭、木屑吸附及绿化阻隔后减少臭气排放。经过对地块一和地块二臭气（氨气和硫化氢）的预测，无组织排放的NH3和H2S最大值的占标率都不超过10%；距离本项目最近的居民点为地块一东北面360m处的1处种植企业管理用房、地块二东北面840m处的白路厂村、地块一东面894m处的花箐村，经过对每个地块周边较近敏感点预测本项目无组织排放的废气对周边较近居民敏感点的贡献值较低；废气经过区域处理、周边山体植被吸附、保持足够的防护距离后，臭气对居民点的影响较小。根据采用估算模型进行计算，项目厂界无组织废气无超标点，不设置大气防护距离；根据采用软件对项目的卫生防护距离进行核算，得出项目每个地块须设置100m的卫生防护距离，用地边界外延100m范围内均为荒山林地、农业种植地，无居民点存在，能满足卫生防护距离要求。另外，相关土地使用审批部门在土地使用审批过程中，位于本项目每个地块100m卫生防护距离之内的区域禁止审批用于建设居民区。

运输车辆进出项目区内时，将会排放一定量的汽车尾气，汽车尾气主要污染因子CO、NOx、HC，汽车尾气产生后呈无组织排放，排放的量较小，污染物向周围环境扩散，由于项目区地带空旷，产生的尾气浓度可通过周围的植物大大降低，对环境基本无影响。

项目地块一沼气池和污水处理站工序厌氧反应中会产生沼气、地块二沼气池厌氧会产生沼气，通过每个地块安装1套干法脱硫净化设施处理后采用内燃型火炬放空燃烧（燃尽率98%），燃烧后产生的二氧化硫、氮氧化物较少，对外界环境影响较小。

通过上述分析，项目在采取适当的治理措施后，评价认为项目营运期对当地环境空气质量影响是轻微的，对项目附近的敏感点影响不大。

- 水环境影响评价结论

项目营运期产生的养殖和生活废水主要为养殖废水、员工办公生活污水及食堂废水；项目建设完成后，每个地块生活废水、食堂废水经隔油池和化粪池处理后进入地块内的黑膜沼气池（地块一1个容积1200m3、地块二1个容积500m3）处理；养殖废水经圈舍下方的污水沟渠收集进入一侧的污水主管，进入每个地块设置的黑膜沼气池处理。黑膜沼气池排出的沼液进入沼液收集池暂存（地块一1个容积1500m3、地块二1个容积1000m3）、黑膜沼气池排出的沼渣采用固液分离设备脱水后废液进入沼液收集池，沼液优先消纳于地块一东北面110m处其他企业138亩种植地及周边500m范围内1011亩村落种植地、剩余或未利用沼液统一进入地块一内自建的一套处理能力不小于44t/d的污水处理站处理达标后作为周边农业种植灌溉消耗，不向周边地表水直接排放污染物质，对周边地表水环境影响较小。

养殖区域用地内产生的地表径流，采用雨水沟渠收集后，在地块一东南角地势较低处设置1个容积为300m3的初期雨水收集池、在地块二西南角地势较低处设置1个容积为250m3的初期雨水收集池对初期雨水收集后回用绿化、沼液调配水及圈舍冲洗消耗不外排，后期雨水排入山间沟箐继而进入西面915m处的新村河；项目养殖区域径流经过处理后，对周边地表水水质影响较小。

运营期间项目对地下水的影响方式主要为长期纳污池体下渗和废液泄漏，通过对圈舍地面、沼液收集池、污水处理站、粪便临时堆棚、黑膜沼气池进行重点防渗处理，对化粪池、隔油池、出水收集池等区域进行一般防渗处理，确保重点防渗区域防渗等效黏土防渗层Mb≧6.0m系数不小于10-7cm/s、一般防渗区域防渗等效黏土防渗层Mb≧1.5m系数不小于10-7cm/s后，粪污下渗对地下水的影响较小；通过对粪便临时堆棚、病死猪处理房、医废暂存间进行“三防”，外供种植地取夜池、取水池及区域内沼液收集池、出水收集池池体之间设置应急切断等措施对废液泄漏进行防治后，泄漏和下渗对区域地下水影响较小。

（3）声环境影响评价结论

项目运营期间的噪声主要为运输车辆噪声、水泵、刮板式清粪机、猪只叫声、固液分离设备、碎尸机、混料搅拌机、翻堆设备、电动三轮车、装载机等设备的噪声，噪声级在50～95dB（A）；通过采取合理喂养生猪、车辆限速、禁鸣、距离衰减，机械设备分散布设、选用低噪声设备、圈舍阻隔、距离衰减等措施处理后，可降低噪声对周边的影响；根据预测值叠加背景值的计算，项目边界噪声可做到达标排放，对周边居民点影响不大。

（4）固体废物影响评价结论

运营期产生的固体废弃物主要有猪粪及沼渣、病死猪、医疗固废、沼气脱硫固废、生活垃圾、化粪池沉渣、隔油池废液及污水处理站污泥等。

生猪粪便经过设置机械清粪日产日清，运送至粪便临时堆棚暂存外售有机肥加工企业；少量粪便伴随着废水进入黑膜沼气池内，沼气池排渣井排出沼渣后，设置固液分离设备脱水后运送至粪便临时堆棚进行出售；病死猪设置1处病死猪无害化处理房进行堆肥后外售；医疗固废产生量较小，通过兽医室旁设置医废暂存间收集后，定期委托有资质单位清运处置；员工生活垃圾利用分散设置的垃圾桶收集后，运至垃圾池暂存，定期与猫街镇白云庵村委会生活垃圾妥善处置；食堂隔油池废液利用专用容器收集后与生活垃圾一同处置；沼气脱硫固废经设备维护方定期更换填料时带走；化粪池沉渣定期进行清掏处理，运至粪便临时堆棚暂存外售有机肥加工企业；污水处理站污泥经脱水处理后运送至粪便临时堆棚，与粪便一同外售有机肥加工企业。区域内产生的固体废弃物均得到了妥善处置，处置率100%；项目营运期产生的固体废物均能妥善处置，不会发生流失，不会对外环境造成影响。

- 土壤环境影响评价结论

- 项目运营期间购买合格的猪饲料避免饲料内重金属伴随着生猪排泄物质进入周边土壤环境，禁止购入《中华人民共和国农业部公告》内所列入的国家禁止、限制使用的兽药，严格执行《农用地土壤环境管理办法》中的相关保护内容，区域内对长期纳污池体进行防渗处置避免长期垂直下渗污染区域土壤环境，加强沼液、废水及其输送管网的管理避免泄漏污染区域及周边土壤环境，固废妥善处置避免随意丢弃等措施进行防治后，项目对区域及周边土壤环境影响较小。

- 生态影响评价结论

项目所在地人类活动频繁，主要白云庵村委会所辖村落农业种植地，区域内主要为季节性农业植被及仅有少量次生植被分布，植物类型结构简单无古树名木；区域内动物生境恶劣且有人类活动频繁侵扰，区域内无野生大型动物分布、偶有一般鸟类停留及少量昆虫分布，附近一定范围内没有珍稀野生动物只有一些小型啮齿类动物和鸟类，项目实施后，随着绿化种植，施工时的人为干扰消失，且随着绿化种植面积的增加，将吸引更多的小型动物和鸟类，增加该地区动物生态系统的多样性。

- 环境风险结论

施工时注重池体质量，建设时进行“三防”避免水体涌入，运营中加强池体、废液的管理，废水输送管网设置应急切断阀门，污水收集主管与黑膜沼气池之间设置废水源应急事故池、污水处理站配套建设事故池，该风险是可以接受的。项目沼气产生量较小，日常做好管线输送设施及存储设施的检查，沼气带来的环境风险是可以接受的；加强污水收集处理及输送设备的维护保养及配套防范设施，风险可接受；日常做好疫病风险的防范，风险可接受。

- 10.5公众意见采纳情况

建设单位在本项目环评期间共进行了二次公示：第一次公示为评价单位接受委托后在云南楚雄网进行了第一次网络公示，公示时间为2021年8月16日至2021年8月24日，公示内容为项目建设概况、建设单位名称和联系方式、环境影响报告书编制单位及联系方式、公众意见表网络链接及提交公众意见表的方式和途径，以便群众、社会团体、企事业单位了解项目的情况并提出建议，网址为：http://www.chuxiong.cn/xinxigongkai/content/2021-08/16/con

tent_69991.html；第二次公示在环境影响报告书基本编制完成形成了征求意见稿后，2021年8月27日至2021年9月7日间以云南楚雄网（http://www.chuxiong.cn/xinxigongkai/

content/2021-08/27/content_70860.html）公开（征求意见稿电子版和公众查阅纸质、公众提出意见的方式和途径等）、楚雄日报登报公开（2次）及武定县猫街镇白云庵村委会张贴三种方式进行了同步公示，征求公众意见；

建设单位向生态环境主管部门申请环评报批时，由主管部门进行拟审批公示。第三次公示由楚雄彝族自治州生态环境局对项目拟审批前进行不少于10个工作日公示，主要公开环境影响报告书全文、公众参与说明及公众提出意见的方式和途径。

在项目第一次和第二次公示期间，建设单位、编制技术单位所留下的联系方式和意见反馈途径中，未收到公众提出的反馈意见；在环评网络公示平台上，未出现任何的快速回复意见。可能是由于项目建设地周边村落相隔一定距离影响较小，项目沼液优先外供种植及未利用沼液处理达标用于周边农灌可以减少村民种植成本带来实惠，生猪养殖可带动周边经济发展是对村民有利的项目，因此公示期间收到任何反对意见；因为项目属于生猪养殖项目，社会群众都比较认可项目的实施，项目实施做好废气、废水、固废防治措施后对周边影响较小，因此比较赞同项目实施。

- 10.6环境保护措施

- 10.6.1施工期环境保护措施

- 大气环境保护措施

施工扬尘防治措施：①施工场地进行洒水抑尘，减小扬尘对环境的影响。②文明施工，减少施工扬尘对周围环境的影响。③对施工现场进行科学管理，易产生扬尘的建筑物料应统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。④分片区进行扰动，严禁多区域扰动导致多面源污染产生。

道路扬尘防治措施：车辆运输时应限速行驶、及时进行清洗，保持路面清洁，对路面采取洒水降尘、物料封闭堆存运输等措施来减少运输过程中道路产生的扬尘对周围环境的影响。施工期产生的扬尘污染是暂时的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，项目内绿化的完成，道路扬尘对环境空气的影响也就随之结束。

堆场扬尘防治措施：对堆场采取土工布覆盖，减少裸露抑制扬尘的产生；文明施工，减少由于人为原因造成的扬尘；对容易起尘的物料保持含水率，减少堆场扬尘的产生。

机械设备、运输车辆废气防治措施：施工单位可以通过限制运输车辆的速度和载重，平时加强运输车辆及施工设备的保养使其运行于良好状态来降低施工期汽车尾气对项目环境保护目标的影响。

装修废气防治措施：在施工装修过程中尽量使用环保型涂料，以减少有机废气的排放。

- 水环境保护措施

施工期间施工人员生活废水在每个地块分别设置1个容积8m3池体收集后，用于洒水降尘不外排；施工期间产生的机械清洗废水经每个地块分别设置1个容积为6m3沉淀池收集后，用于区域内降尘洒水，不外排；地表产生的径流，通过在每个地块分4个主要片区进行施工分别设置截排水沟渠及沉淀池处理后，排放入山间沟箐。

- 固废处置措施

项目建设期间产生的开挖土石方用于绿化覆土、区域内的场地整平及建筑基础填垫，可完全消耗于区域内，无弃土产生。

建筑垃圾分类收集，分类处理，可以回收利用的，如废钢筋、废铁皮、废塑料、废包装材料等具有回收价值的可送废品收购站回收利用，不能回收利用的建筑垃圾，由建设单位委托专业运输单位，根据住建部门要求，集中运至经核准的建筑垃圾消纳场处置。

施工人员生活垃圾经区域内暂存后，定期清运至猫街镇白云庵村委会垃圾集中收储点，同时加强对施工人员的环保教育，杜绝乱丢乱弃现象。

施工人员如厕粪便、废液经设置1个旱厕进行收集，施工结束委托周边村民清掏，消耗于周边农业种植地。

施工期间简易食堂产生的餐饮固废，经利用专用容器收集后与生活垃圾一同处置。

- 声环境保护措施

对于施工期间产生的噪声采取：合理布置产噪机械位置、高噪声施工机械放置于用地中部，减小噪声对其影响；加强对施工人员的管理，做到文明施工；在施工中注意机械的保养、合理操作，使施工机械运作在最低声级水平，同时合理安排作业时间；选用低噪声设备，减少噪声对周边的影响。

- 水土流失防治措施

项目施工避开雨天，施工片区进行阶段性施工减少地面的扰动区域、开挖地面及时进行地面硬化，土石方要及时遮盖，同时加强占地以外区域地表植被保护。施工片区设置临时截排水沟渠，并在末端地势地处设置临时雨水沉淀池，水体处理后排放。施工期间做好分区施工，减少施工的随意性，计划好土石方开挖和回填的衔接。

- 10.6.2运营期环境保护措施

- 大气环境保护措施

对圈舍内的臭气采用在圈舍外墙安装活动窗降温通风和顶部设置排风啥加强空气对流、合理设计猪舍、加强圈舍保洁、调整饲料、使用除臭剂及饲料添加或菌剂、圈舍之间种植绿化带吸附阻隔等减少臭气的产生和排放量；对于粪便临时堆棚产生的臭气，采用909除臭剂进行除臭、及时外售其他企业缩短堆存时间、粪便临时堆棚进行封闭处理、采用农业秸秆添加吸附及周边种植绿化吸附；病死猪处理房封闭、采用木屑覆盖吸附、绿化阻隔等减少臭气排放；场区内污水池体采用活动盖板进行封闭、污水管网设置暗管、合理布设及绿化吸附阻隔；对黑膜沼气池和污水处理站厌氧反应产生的沼气设置干法脱硫净化设施处理及安装内燃型火炬放空燃烧（燃尽率98%）；区域内种植绿化带，对臭气进行吸附、净化处理；经过以上措施减少臭气对区域职工、生猪及周边环境的影响，确保废气达标排放。

- 水环境保护措施

地表水环境保护措施

职工日常生活废水、食堂废水经隔油池、化粪池处理后经污水管网收集进入黑膜沼气池；猪舍产生的冲洗废水、生猪尿液经圈舍下方设置污水收集沟渠接入圈舍一侧的污水主管，废液进入每个地块分别设置的1个黑膜沼气池内厌氧处理；黑膜沼气池排出沼液进入沼液收集池暂存、黑膜沼气池排出沼渣设置固液分离设备脱水后废水接入沼液收集池，养殖过程产生的沼液优先用于东北面其他企业种植地和周边村落种植地消纳、剩余或未利用沼液统一接入区域内自建污水处理站处理达标后作为周边种植农灌消耗，不向周边地表水体直接排放污染物质。养殖区域用地内产生的地表径流，采用雨水边沟收集后，地势较低处设置初期雨水收集池收集暂存后回用不外排、后期雨水排放入山间沟箐。

地下水环境保护措施

针对本项目对地下水体的影响方式，本环评提出以下防控措施：

- 项目区黑膜沼气池、区域圈舍污水管网、沼液收集池、化粪池、污水处理站池体、出水收集池、粪便临时堆棚、病死猪堆肥区等污水处理及污物容纳设施长时间积存废水、废液，因此必须进行防渗处理；场区应进行分区防渗，采用重点防渗和一般防渗，对于黑膜沼气池、沼液收集池、养殖区地面、粪便临时堆棚、污水处理站池体、病死猪无害化处理房堆肥区等进行重点防渗，对化粪池、隔油池、出水收集池等区域进行一般防渗处理，重点防区域等效黏土防渗层Mb≧6.0m、渗系数不小于10-7cm/s，一般防渗区域效黏土防渗层Mb≧1.5m防渗系数不小于10-7cm/s，避免造成地下水体污染；黑膜沼气池和沼液收集池地下开挖禁止深挖，避免原生的地表遭到破坏，严格按照设计要求进行三面防渗膜铺设防渗，施工时必须保证防渗膜的质量。

- 废液输送管网必须设置为封闭式的管网，加强管理避免废液下渗；

- 粪便临时堆棚内长期堆放固废，堆存过程中废液可能会发生渗漏，场区对堆场须进行“三防”措施，避免废液渗漏、溢流；

- 粪污处置区域内须对地面进行整平处理，填平了沟壑，减少了形成地表径流的地形地貌及条件，减少了冲刷对地表水的影响，也不容易形成水坑常时间积水下渗污染地下水；沿线外排雨水管网和污水管网进行定期检修及巡视，排除泄漏下渗，污染地下水体。

- 固废处置措施

对于职工生活垃圾采用分散垃圾桶收集后，暂存于垃圾池内，食堂隔油池废液利用专用容器收集，定期与猫街镇白云庵村委会生活垃圾一同妥善处置；沼气脱硫固废由设备维护方更换填料时带走；粪便、沼渣、化粪池沉渣、污水处理站污泥等经过相应的收集处置后，运送至地块内设置粪便临时堆棚暂存外售有机肥加工企业；医疗废物经地块内设置医废暂存间存储，危废存储间满足三防要求，定期交由有资质单位处置；病死猪设置病死猪处理房进行堆肥处置后，有机肥外售；区域内的固废处置率100%。

- 声环境保护措施

对生猪合理喂养，减少猪只偶发性叫声；选用低噪声设备、对机械设备加强维护保养；对产噪较大机械合理布置，采用圈舍进行阻隔；加强区域绿化、车辆出入限速缓慢行驶等措施减少噪声的影响。

- 生态环境保护措施

建设完成后，在每个地块养殖区域内空地种植绿化带，对用地区域内进行生态恢复；设置完善的截排水沟渠及场地、道路硬化处理，收集地表径流防止水土流失现象发生。

- 10.6.3总量控制措施

- 废水污染物总量控制

本项目产生的生产、生活废水采用黑膜沼气池处理后，进入沼液收集池内暂存，优先作为周边1149亩大田种植地消纳、剩余或未利用沼液接入区域内自建的污水处理站处理达到农灌水标准后作为周边种植消耗，不外排；若出现排水情况下，提出的总量控制指标为：废水15868.375m3/a、COD6.347t/a、氨氮1.269t/a。

（2）大气污染物总量控制

废气污染物主要是汽车尾气、沼气及燃烧废气以及恶臭。本项目的特征污染物质为氨气和硫化氢，场区内的废气均为有组织排放且不属于大气污染物质控制项目，因此不设置总量控制指标。

（3） 固体废弃物总量控制

项目固体废弃物主要为粪便及沼渣、病死猪、生活垃圾、化粪池沉渣、污水处理站污泥、沼气脱硫固废、隔油池废液、医疗固废等，营运期产生的固体废弃物均得到了妥善处置，项目产生固废的处置率达100%。

- 10.7环境影响经济损益分析

武定硕际农业科技开发有限公司打火石生猪场建设项目的环境代价和环境系数相对较低。随着人们环保意识的增强，环保设施越来越齐全，运行管理水平也相应提高，与此同时，不可避免的环境损失也随之减少，环境代价和环境系数的统计参数会相应的降低。本项目建设具有良好的综合效益，通过实施环保措施以后，环境效益和社会效益显著。综上所述，本项目综合收益大于损失，能够实现经济效益、社会效益和环境效益的统一，环境损益分析结果可行。

- 10.8总结论

拟建项目用地范围不位于武定县禁养区、自然保护区、风景名胜区、水源保护区、生态红线划定范围及其它敏感区，场地的选址符合相关规范和文件的要求，选址合理。

武定硕际农业科技开发有限公司打火石生猪场建设项目建设符合国家的产业政策、环保政策和相关法律、法规；所在地区域环境质量良好，采取本次评价提出的各项环境保护措施后各污染因子，对区域环境影响较小，不会改变当地环境质量等级；采取绿化恢复后对区域生态环境的影响较小；落实相关的风险防控措施后，风险可接受。接受调查的公众和社会团体均支持项目的建设，无反对意见。在严格执行国家环保政策和各项规章管理制度，并切实落实本报告书中的各项污染物防治措施的前提下，评价认为，该项目从环境保护的角度来看是可行的。

- 10.9建议

- 黑膜沼气池排出的沼液外供周边种植地作为粪肥消耗时，严格按照土地承载力进行消纳，消纳过程中加强管理避免出现地表漫流情况；利用架设管网方式外供消纳的沼液必须与使用单位明确种植地取夜池等设施的建设、维护管理及风险防范控制职责，利用车辆运输沼液消纳时，需对运输过程中的风险加强防范。

- （2）剩余沼液或未利用沼液及时进入污水处理站处理，加强污水处理站的维护保养，确保出水可用于农业灌溉；项目养殖过程中的初期雨水径流完全收集回用绿化、沼液调配水及圈舍冲洗，禁止外排。

- （3）加强管理，设置沼液使用和外运台账、污水处理站运行台账及危废台账，对区域内的废气处置设备加强维护保养以确保废气达标排放。

（4）区域内采用地下水进行生产和生活，严格落实分区防渗、重点防渗及一般防渗措施，定期对区域内、地下水流向上游及下游的地下水机井或水井按照监测计划进行采样监测，监控地下水质、确保人畜安全及区域地下水体的保护。

（5）项目环境风险判定为简单分析不设等级是由于环境风险物质量较少，但从周边地表水环境功能为II类情况来看、水环境功能保护级别较高，运营过程中应加强水环境风险防范，本环评提出的污水处理站属于一种水环境风险预防和防范措施可有效降低项目废液所引发的环境风险须认真落实。

（6）目前新村水库和新村河属于农灌功能，由于水体水质较好随着以后的发展可能会有其他的使用功能及进行保护区域范围的划定，若后期运营过程中存在上述情况须积极服从政府规划。

- 11.附录、附件

- 11.1引用文献

- 中国环境科学学会学术年会论文集（2010）天津市环境影响评价中心张艳青等人发布的论文：《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》

- 《沼气技术理论与工程》

- 《沼气制取车用天然气级燃料系统》

- 《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（实行）》

- 《生猪养殖技术培训教材》炎城县畜牧局

- 云南双柏县天蓬养殖公司《万头生猪养殖场建设项目环境影响报告书》

7、《南华保利丰生物工程有限公司有机肥厂建设项目竣工验收监测报告》

8、《宜就镇种养殖循环产业园建设项目环境影响报告书》

- 11.2 技术资料

- 《云南省地方标准用水定额 2019》

- 《工业污染源产排污系数手册》

- 《畜禽养殖业水污染物排放标准》

- 《畜禽粪便还田技术规范》

- 《畜禽养殖业污染防治技术规范》

- 《危险化学品重大危险源辨识》

- 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》

- 《化学品安全技术说明书》

- 《化工字典》

- 《生活源产排污系数及使用说明》

- 《常用污水处理站及去除效率》

- 《噪声预测相关参数取值参考》

- 《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T 1222-2006)

- 《病死及死因不明动物处置办法》和《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》

- 《农用地土壤环境管理办法》

16、《大中型沼气工程技术规范》（GB/T51063-2014）

17、《病死猪无害化处理要点》（山东省淄博市临淄区动物卫生监督所）

- 11.3 附图、附件

附图

附件

委托书

附件1：投资备案证；

附件2：项目用地协议；

附件3：公司营业执照；

附件:4：沼液及废水消纳协议；

附件5：武定县人民政府关于项目选址会议纪要；

附件6：企业选址入驻审批表；

附件7：项目用地性质证明；

附件8：项目不占用生态红线证明；

附件9：项目不属于禁养区证明；

附件10：项目现状监测报告：

附件11：粪便外售协议；

附件12：环境风险自查表；

附件13：环境风险简单分析表；

附件14：大气环境影响评价自查表；

附件:15：地表水环境影响评价自查表；

附件16：土壤环境影响自查表；

附件17：预测内容输出结果表；

附件18：报告内审单；

附件19： 委托编制技术服务合同。