楚雄市富民工业园区污水处理厂工程

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：楚雄市供排水有限公司

编制单位：云南涛海环保工程有限公司

2022年9月

目录

1概述	1

1.1项目由来及背景	1

1.2环境影响评价的工作过程	2

1.3分析判定相关情况	3

1.4主要关注的环境问题	4

1.5环评主要结论	4

2总则	6

2.1编制依据	6

2.1.1有关法律、法规	6

2.1.2部门规章	6

2.1.3地方性法规及规章	7

2.1.4环境影响评价技术导则及规范	8

2.1.5相关规划	9

2.1.6委托书、技术资料	9

2.2评价重点和评价原则	9

2.2.1评价重点	9

2.2.2评价原则	9

2.3环境影响因素识别、评价因子筛选、评价等级及评价范围	10

2.3.1环境影响因素识别	10

2.3.2评价因子筛选	10

2.3.3评价等级	12

2.3.4评价范围	18

2.4评价标准	20

2.4.1环境质量标准	20

2.4.2污染物排放标准	23

2.5环境保护目标	27

2.6评价时段	29

2.7评价工作程序	29

3建设项目工程分析	31

3.1建项目概况	31

3.1.1项目基本情况	31

3.1.2服务对象	31

3.1.3项目处理规模合理性	32

3.1.4项目进水出水水质标准	32

3.1.5处理工艺比选	32

3.1.6污水处理工艺	35

3.1.7建设内容	40

3.1.8主要原辅材料及能源消耗	44

3.1.9总平面布置	44

3.1.10项目主要机械设备	45

3.1.11生产制度及劳动定员	46

3.1.12公用辅助工程	46

3.1.13项目主要经济技术指标	48

3.2工程分析	48

3.2.1施工期	48

3.2.2运营期	48

3.3.3项目“三废污染物”排放汇总及总量控制	66

4环境现状调查与评价	68

4.1项目区域环境概况	68

4.1自然环境概况	68

4.2环境质量现状调查与评价	82

4.2.1环境空气质量现状调查	82

4.2.2地表水环境现状监测与评价	86

4.2.3青龙河底泥现状调查与评价	92

4.2.4地下水环境现状调查与评价	97

4.2.5声环境现状监测	101

4.2.6土壤环境现状	102

4.3生态环境现状	106

4.4项目周边污染源调查	107

5环境影响预测与评价	110

5.1施工期环境影响回顾分析	110

5.2运营期环境影响分析	110

5.2.1运营期地表水环境影响评价	110

5.2.2地下水环境影响评价	128

5.2.3运营期大气环境影响分析	144

5.2.4运营期噪声预测评价	168

5.2.5运营期固废影响分析	170

5.2.6生态环境影响分析	173

5.2.7土壤环境影响分析	175

6环境风险分析	180

6.1概述	180

6.2评价依据	180

6.2.1风险调查	180

6.2.2风险潜势初判及评价等级	181

6.3环境风险识别	183

6.3.1物质风险性识别	183

6.3.2生产系统危险性识别	183

6.3.3危险物质向环境转移的途径识别	184

6.4环境风险影响分析	184

6.4.1危险化学品风险分析	184

6.4.2次氯酸钠泄漏对环境的影响	185

6.4.3污水直排事故环境影响	185

6.4.4污泥膨胀事故影响分析及措施	185

6.5环境防范措施	186

6.5.1化学品风险防范和减缓措施	186

6.5.2次氯化钠泄漏的风险防范措施	186

6.5.3污水直排事故的风险防范措施	187

6.5.4污泥膨化事故的风险防范措施	188

6.6环境风险应急预案	188

6.6.1应急预案制定依据	188

6.6.2组织机构及职责任务	188

6.6.3处置程序	189

6.6.4应急处置工作保障	191

6.7环境风险分析结论	191

7产业政策、相关规划符合性及选址合理性分析	193

7.1产业政策符合性	193

7.2相关规划符合性	193

7.2.1与《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》的符合性分析	193

7.2.2 与 《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）》符合性分析	194

7.2.3与《楚雄工业园区中体规划修改（2018-2035）环境影响报告书》符合性分析	195

7.2.4与《楚雄工业园富民庄甸工业园富民片区控制性详细规划》符合性分析	196

7.3与“三线一单”的符合性分析	197

7.4选址合理性分析	200

8环境保护措施及其可行性论证	201

8.1施工期的环境保护措施	201

8.2运营期环境保护措施	201

8.2.1地表水污染防治措施	201

8.2.2地下水污染防治措施	204

8.2.3环境空气污染防治措施	207

8.2.4固体废物污染防治措施	209

8.2.5噪声污染防治措施	212

8.2.6土壤污染防治措施	212

8.2.7环境风险防范及应急措施	212

8.3本项目环境保护措施	212

8.4污染物总量控制	215

9环境管理与监测计划	216

9.1环境管理	216

9.1.1环境管理目的	216

9.1.2环境管理机构	216

9.2施工期环境监理	216

9.2.1环境监理范围	216

9.2.2环境监理程序	216

9.2.3环境监理内容	217

9.3环境管理	217

9.3.1环境管理制度	217

9.3.2环境信息公开	218

9.3.3环境管理台账	218

9.3.4隐蔽工程验收	220

9.4环境监测计划	220

9.4.1目的及原则	220

9.4.2环境监测计划	220

9.5污染源排放清单	221

9.6竣工环境保护验收	222

10环境经济损益分析	224

10.1项目的环保投资	224

10.2项目正、负效益分析	224

10.3小结	225

11环境影响评价结论	226

11.1项目概况	226

11.2项目所在区域环境质量现状结论	226

11.3环境影响预测评价结论	227

11.3.1生态环境影响评价结论	227

11.3.2环境空气影响分析结论	228

11.3.3地表水环境影响评价结论	228

11.3.4地下水环境影响评价结论	229

11.3.5声环境影响评价结论	229

11.3.6固体废物影响分析结论	229

11.4经济损益分析结论	230

11.5公众参与结论	230

11.6总量控制	230

11.7综合评价结论	230

附件：

附件1：环境影响评价委托书

附件2：楚雄富民工业园区污水处理厂可研批复（楚市发改批[2020]24号）

附件3：项目外排废水氟化物排放浓度限值的计算

附件4：楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）环境影响报告书审查意见。

附件5：《楚雄市人民政府办公室关于印发楚雄市青龙河水体达标方案的通知》（楚市政办通〔2022〕6号）

附件6：《楚雄州生态环境局关于楚雄市富民工业园区污水处理厂工业入河排污口设置审核的意见》（楚环审[2022]1号）

附件7：环境现状检测（2020年4月）

附件8：环境现状检测（2020年8月）

附件9：补充检测数据（2022年3月）

附件10：现状监测数据（2021年5月）

附件11 ：固废属性鉴别报告

附件12： 楚雄州生态环境局行政处罚决定书

附件13：污水处理厂污泥处置合同

附件14：工程质量评估报告

附件15：建设单位营业执照

附件16：楚雄市富民工业园区污水处理厂工程项目环境影响报告书技术评审会议及专家意见修改清单

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目所在地水系图

附图3：项目平面布置图

附图4：项目评价范围及监测布点图

附图5：项目区域水文地质图

附图6：项目与生态保护红线位置关系图

附图7：项目与工业园区位置关系图

附图8：项目所在区域污水管网布置图

附图9：项目土地利用现状图

附图10：项目周边污染源分布图

附图11：项目所在区域土壤类型图

附图12：2019年排污口设置工程点位布置图

附图13：2020年排污口设置工程点位布置图

附图14：2021年排污口设置工程点位布置图

1概述

## 1.1项目由来及背景

楚雄工业园区是云南省人民政府《云南省新型工业化重点产业发展规划纲要》（云政发[2004]8号）中规划的30个省级重点工业园区之一，楚雄工业园富民庄甸工业园区富民片区是楚雄工业园的重要组成部分，位于楚雄市的南部。根据《楚雄工业园富民庄甸工业区富民片区控制性详细规划》，楚雄工业园富民庄甸工业区富民片区的发展产业有烟草及其配套产业、先进装备制造产业、生物产业、新材料新型建材产业四重点产业，根据规划区内地势东南高西北低的特点，规划在片区共设2座工业污水处理厂，1座位于东升路西侧，规划建设规模为2.2万m³/d；另1座位于规划区最南部，规划建设规模为2.0万m³/d。

2020年宇泽半导体（云南）有限公司年产5GW单晶硅拉棒及3GW切片生产线项目进驻楚雄工业园富民庄甸工业园区富民片区，为解决区域废水处置问题，拟先启动东升路西侧污水处理厂，建设规模为0.5万m3/d。根据楚雄市发展和改革局出具的关于富民工业园区污水处理厂工程可行性研究报告的批复（楚市发改批[2020]24号），本项目建设地点为楚雄市富民工业园区，建设内容和规模为新建污水处理厂一座，近期（2025年）设计规模为0.5万m3/d，远期（2030年）设计规模为2.2万m3/d。处理工艺采用混凝沉淀、水解酸化、A2/O+MBR（膜）、紫外线消毒工艺，处理达标后的尾水排入青龙河。

本项目属于楚雄工业园富民庄甸工业区富民片区的配套环保项目，已于2020年8月建成运行，废水处理规模为0.5万m3/d，服务对象为现状富民片区内已建成的废水排放企业，共计5家，分别为“晶科能源（楚雄）有限公司年产20吉瓦高效太阳能电池片生产线建设项目（一期）”（晶科能源（楚雄）有限公司）、“宇泽半导体（云南）有限公司年产5GW单晶硅拉棒及3GW切片项目、年产5GW单晶硅拉棒及2GW切片项目”（宇泽半导体（云南）有限公司）、“云南麻叶生物科技有限公司工业大麻加工建设项目”（云南麻叶生物科技有限公司）、“云南赛维汉普500吨花叶加工提取大麻二酚项目”（云南赛维汉普科技有限公司）、“湖南方盛制药股份有限公司工业大麻加工基地建设项目”（云南芙雅生物科技有限公司）。目前，项目服务企业周边市政污水管网均已建成并接入本项目。

本次评价只对污水处理厂的近期进行评价，即本次评价的污水处理厂按照近期（2025年）设计规模为0.5万m³/d进行评价，并且不包含污水收集、排放管网。对于污水处理厂远期建设内容以及污水收集、排放管网的建设内容，建设单位应按照有关规定另行委托其他单位进行评价。

## 1.2环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境管理分类名录》（2021版），本项目属于第四十三：水的生产和供应业中的第95项“新建、扩建工业废水集中处理的”，因此，本项目应编制环境影响报告书。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护分类管理名录》等相关规定，2020年3月楚雄市供排水有限公司委托编制单位承担“楚雄市富民工业园区污水处理厂工程”的环境影响评价工作，接受委托后，编制单位组成编制技术小组，收集有关资料，对项目可研及相关材料进行初步分析研究，并于2020年3月对现场进行了踏勘，重点调查项目周边的环境敏感目标，包括大气、地表水、地下水、声环境、土壤环境及生态环境等。建设单位2020年4月委托云南环绿环境检测技术有限公司对项目周边环境现状进行了监测，并于2020年4月8日在“环评互联网”网站上进行了第一次环境影响评价信息公示。后因编制单位变更（原编制单位云南内苏科技有限公司变更为云南涛海环保工程有限公司），2022年3月10日楚雄州生态环境局楚雄市分局在楚雄市人民政府网（http://www.cxs.gov.cn/info/egovinfo/1016/xxgkcontent/cxs017-/2022-0310002.htm）对项目补充进行了第一次环境影响评价信息公示（变更公示）。

环评报告编制过程中，由于项目服务的企业几近建设完成，生产迫在眉睫，为满足企业的生产排污要求，项目不得不在环评未批准的情况下开工建设，属于“未批先建”，楚雄州生态环境局于2021年8月25日对建设单位下达“楚雄州生态环境局行政处罚决定书（楚环罚字【2021】152号）”，针对项目未批先建的事实处以罚款694633.00元，建设单位于2022年3月3日前全部缴纳完成并取得收据。

原环评报告编制单位（云南内苏科技有限公司）编制完成《楚雄市富民工业园区污水处理厂工程环境影响报告书》（征求意见稿）后，“征求意见稿”在中国新闻报、环评互联网以及彝海社区居民委员会和倪家咀进行了公示，报刊公示日期为2020年4月28日、2020年4月29日；环评互联网公示日期为2020年4月26日－5月11日，2020年4月28日－5月13日在彝海社区居民委员会和倪家咀进行了征求意见稿现场张贴公示，并发放调查问卷广泛征求公众意见。后因编制单位变更（原编制单位云南内苏科技有限公司变更为云南涛海环保工程有限公司），建设单位在楚雄日报对项目补充进行了报刊公示，公示日期为2022年3月18日和2022年3月25日，2022年3月16日楚雄州生态环境局楚雄市分局在楚雄市人民政府网（http://www.cxs.gov.cn/info/egovinfo/1016/xxgkcontent/cxs01

7-/2022-0316001.htm）对项目补充进行了第二次环境影响评价信息公示，同日在彝海社区居民委员会重新进行了现场张贴公示。

环评报告编制单位根据建设单位提供的相关资料完善了报告书内容，最终整理编制完成了报告编制，并于2022年5月10日在楚雄市通过了楚雄州生态环境技术服务中心主持召开的技术评审会，环评编制单位根据技术评审会专家组意见对报告进行了全面修改，并于2022年8月24日完成了《楚雄市富民工业园区污水处理厂工程环境影响报告书》（报批稿），供建设单位上报审批。

2022年8月26日，建设单位通过楚雄网将拟报批的《楚雄市富民工业园区污水处理厂工程环境影响报告书》（报批稿）全文以及公众参与说明进行公示，公示网址（https://m.chuxiong.com/wap/thread/view-thread/tid/74751）。

## 1.3分析判定相关情况

（1）产业政策相符性

项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）及《云南省经济委员会公号2006年第二号》（《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》）“鼓励类”项目，符合国家产业政策。

2020年3月3日，楚雄市发展和改革局出具《楚雄市发展和改革局关于富民工业园区污水处理厂工程可行性研究报告的批复》（楚市发改批[2020]24号文）对本项目进行了批复，因此项目建设符合地方相关产业政策要求。

（2）规划相符性

本项目为《楚雄工业园总体规划修改（2018—2035）》规划建设的污水处理厂之一，且建设地点和最终建设规模均符合《楚雄工业园总体规划修改（2018—2035）》的要求，故项目符合《楚雄工业园总体规划修改（2018—2035）》的相关要求。

（3）项目建设符合“长江经济带发展负面清单指南（试行）2022版”，楚雄州“三线一单”等相关要求。

（4）选址合理性

项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的地区。根据现状监测数据显示，区域环境空气、地下水、土壤和噪声良好，均能满足区域环境功能区划要求。楚雄市人民政府已对地表水青龙河提出了限期达标方案，即2025年青龙河入龙川江断面达到IV类水质，在多项治理工程实施后将达到IV类水质环境质量要求。根据影响分析，本项目运营期间对水环境、声环境及环境空气的影响均在可接受范围内，正常营运状况下，区域水环境、声环境及空气环境质量符合相应功能区要求。

项目以厂界为边界设置100m的卫生防护距离，距离本项目较近的迤周、外周、外干、迤干等村庄已全部拆除，项目厂区防护距离内无居民点，不涉及搬迁，可满足防护距离要求。

公众参与统计结果表明，100%被调查公众支持本项目在此建设，无反对意见。综上所述，项目选址合理。

## 1.4主要关注的环境问题

根据工程特点和现场调查的结果，需关注的主要环境问题有：

- 工程排水对青龙河的影响；

（2）污泥处置是否符合相关要求；

（3）工程运营对地下水环境的影响；

（4）废气排放对大气环境和环境保护目标的影响是否可接受；

（5）工程选址的环境可行性。

## 1.5环评主要结论

本项目属于楚雄工业园区富民片区配套环保设施项目，建设和运行符合国家和云南省相关产业政策，选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区域。区域大气、地下水、声等环境功能及现状满足建设要求，地表水青龙河区域实施达标规划方案（2021-2025年）后，在基础污染设施运转正常、管理到位的前提下，青龙河流域污染物将得到有效的削减，可以达标。经论证项目入河排污口设置合理可行。公众参与调查对象无公众和社会团体反对意见。项目拟采取的污染防治措施具有技术经济可行性，可实现污染物达标排放，不会降低评价区环境质量现状水平，具有良好的经济、社会、环境效益。因此，在落实环境影响报告书和工程设计提出的环保对策措施、风险防范措施后，同时严格执行“三同时”制度的前提下，从环保角度分析项目建设可行。

2总则

2.1编制依据

2.1.1有关法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24 修订，2015.1.1 施行）；

（2）《中华人民共和国长江保护法》（2021.3.1实施）；

（3）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29 修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27 修订，2018.1.1 施行）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26 修订）；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022.6.5实施）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29 修订，2020.9.1施行）；

（8）《中华人民共和国水法》（2016.7.2 修订）；

（9）《中华人民共和国水土保持法》（2010.12.25 修订，2011.3.1 施行）；

（10）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018.8.31 公布，2019.1.1 施行）。

2.1.2部门规章

（1）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第 682 号，2017.10.1 施行）；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第 16 号，2021.1.1 施行）；

（3）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）（2021年12月27日修订）；

（4）《环境影响评价公众参与办法》（国家生态环境部部令第 4 号令，2018.4.16 修订，2019.1.1 施行）；

（5）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第 645 号，2013.12.7 施行）；

（6）《关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知》（环发[2015]4 号）；

（7）《突发环境事件应急管理办法》（国家环境保护部令第 34 号，2015.3.19施行）；

（8）《关于发布<重点环境管理危险化学品名录>的通知》（环办[2014]33 号）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号，1999 年 10 月 1 日起施行）；

（10）《国家危险废物名录》（环境保护部令第 15 号，2021.1.1 施行）；

（11）《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17 号，2015.4.2施行）；

（12）国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知（国发〔2018〕22号）

（13）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016.5.28 施行）；

（14）《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》；

（15）《城市污水处理及污染防治技术政策》；

（16）《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》；

（17）《环境保护部办公厅关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》（环办环监〔2017〕61 号，2017.8.3 施行）；

（18）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》。

（19）国务院印发《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）（简称“水十条”）；

（20）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）（简称“土十条”）。

2.1.3地方性法规及规章

（1）《云南省环境保护条例》，2014年修订；

（2）《云南省人民政府办公厅关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，2007年7月；

（3）《云南省建设项目环境保护管理规定》，2001年10月云南省政府令第105号令；

（4）《云南省人民政府关于印发七彩云南保护行动，努力开创全省环保工作新局面》，云南省人民政府文件云政发（2007）8号；

（5）《云南省主体功能区划》，（云政发[2014]1号）；

（6）《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》，云政发[2018]32号；

（7）《云南省人民政府关于印发云南省水污染防治工作方案的通知》，云政发[2016]3号；

2.1.4环境影响评价技术导则及规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》，HJ2.1-2016，2017.1.1 实施；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》，HJ2.2-2018，2018.12.1 实施；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》，HJ2.3-2018，2019.3.1 实施；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》，HJ2.4-2021，2022.7.1 实施；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》，HJ610-2016，2016.1.7 实施；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018，2019.7.1实施；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》，HJ19-2022，2022.7.1 实施；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ169-2018，2019.3.1 实施；

（9）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2017）；

（10）《空气和废气监测分析方法（第四版）》（2003 年 9 月）；

（11）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2019）；

（12）《水和废水监测分析方法（第四版）》；

（13）《声环境功能区划分技术规范》（GBT15190-2014）；

（14）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

（15）《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）；

（16）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（17）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43 号）；

（18）《水污染源在线监测系统运行技术规范》（HJ355-2019）；

（19）《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》（HJ 978-2018）；

（20）《污染源强核算技术指南 总则》；

（21）《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083—2020）。

2.1.5相关规划

（1）《楚雄市城市建设“十三五”发展规划（2016-2030年）》；

（2）《楚雄工业园总体规划修改（2018—2035）》；

（3）《楚雄工业园富民庄甸工业区富民片区控制性详细规划》；

（4）《楚雄州水功能区划》（楚政复[2017]15号）。

2.1.6委托书、技术资料

（1）环评委托书；

（2）《楚雄市富民工业园区污水处理厂工程可行性研究报告》；

（3）《楚雄市富民工业园区工业污水处理厂项目场地岩土工程勘察报告》（云南地质工程第二勘察院，2020年4月）；

（4）《楚雄市富民工业园区污水处理厂工程入河排污口设置报告》（云南骞晟工程安全技术服务有限公司，2022年2月）

（5）《楚雄市青龙河入龙川江口断面水体达标方案（2021-2025 年）》（楚雄市人民政府，2021年11月）

（6）建设单位提供的其它资料。

2.2评价重点和评价原则

2.2.1评价重点

根据项目建设内容和特点，结合周围自然地理条件和环境质量状况，本次评价的重点是预测污水处理厂经处理达标的尾水排放对青龙河水环境的影响、臭气影响、污泥处置方案的可行性，并分析厂址选择的合理性。

2.2.2评价原则

为执行国家及地方有关环境保护法律、法规及政策，促进区域经济、社会和环境效益的提高，走可持续发展道路，评价中贯彻以下原则：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资源及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析及评价。

2.3环境影响因素识别、评价因子筛选、评价等级及评价范围

2.3.1环境影响因素识别

本项目为新建项目，主要从自然条件、自然资源两个方面考虑建设项目施工期和运行期的环境影响程度，项目环境影响因素识别见下表。

- 项目环境影响因素识别表

| 环境因素 |  | 废水排放 |  | 废气排放 |  | 固废处置 |  | 噪声排放 |  | 环境风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 运营期 | 施工期 | 运营期 | 施工期 | 运营期 | 施工期 | 运营期 | 运营期 |
| 自然条件 | 环境空气 | / | / | -1 | -1 | / | / | / | / | -1 |
|  | 地表水文 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 地表水质 | -1 | -1 | / | / | / | / | / | / | -1 |
|  | 地下水文 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 地下水质 | / | -1 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 土壤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 声环境 | / | / | / | / | / | / | -1 | -1 | / |
|  | 植被 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 自然资源 | 水资源 | -1 | +1 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 土地资源 | / | / | / | / | / | -1 | / | / | / |

注：表中数字代表影响程度，/代表影响很小或无影响，1代表轻微影响，2代表中等影响，3代表影响较大。“-”代表不利影响；“+”代表有利影响。

从环境影响因素识别表中可以看出，项目对环境的影响发生在施工期和运营期，主要影响在运营期。不利影响主要为：施工期的场地开挖平整、机械作业等产生的废气、废水、固废、噪声对环境的影响；运营期产生的尾水对地表水、地下水的水质影响，异味对空气环境的影响。

2.3.2评价因子筛选

在对拟建工程现场踏勘的基础上，根据项目性质并结合拟建项目周边情况、环境状况及环境功能要求，对拟建项目的环境影响因子进行筛选，筛选结果见下表。

- 项目评价因子筛选结果

| 环境要素 | 评价内容 | 现状因子 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | （1）施工期生活污水、场地作业废水对地表水的影响； | pH、BOD5、化学需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、氨氮、总氮、总磷、色度、粪大肠细菌群数、氟化物、硫化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物 |
|  | （2）营运期管理区、项目排水对地表水的影响； |  |  |
|  | （3）营运期生活污水可能对地表水造成的影响； |  |  |
|  | （4）营运期废水处理可能对水环境造成的风险影响。 |  |  |
| 地下水环境 | 项目运营活动对地下水水质的影响。 | 环境因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- 基本因子：pH、耗氧量、总硬度、溶解性固体总量、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、硫化物、氰化物、氟化物、氨氮、砷、镉、铅、铜、锌、铁、锰、汞、六价铬、总大肠菌群、细菌总数 | 氨氮、氟化物 |
| 环境空气 | （1）施工期作业场地扬尘的影响； | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、氨、硫化氢、臭气浓度 | 氨、硫化氢 |
|  | （2）运营期异味对周围环境的影响。 |  |  |
| 固体废 弃物 | （1）施工期弃土、建筑垃圾、生活垃圾； | 栅渣、污泥、废活性炭、生活垃圾、废机油、废紫外灯管、在线监测设备废液等 | 栅渣、污泥、生活垃圾、废活性炭、危险固废 |
|  | （2）运营期生活垃圾、污泥对周围环境的影响。 |  |  |
| 声环境 | （1）施工期作业机械及车辆噪声的影响； | 噪声Leq | 噪声Leq |
|  | （2）营运期污水、污泥处理设施机械噪声的影响。 |  |  |
| 土壤环境 | 运营期活动对厂内土壤环境的影响。 | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘 | 定性分析 |
| 生态环境 | 项目建设对周边植被和野生动植物的影响。 |  |  |

2.3.3评价等级

1、大气环境评价等级

根据工程分析，项目运营期废气主要为恶臭气体，粗格栅及进水泵房、细格栅及调节池、混凝沉淀池、水解酸化池、污泥脱水车间、污泥浓缩池产生的废气经收集后进入活性炭吸附塔治理后通过15m排气筒有组织排放，粗格栅及进水泵房、细格栅及调节池、混凝沉淀池、水解酸化池、污泥脱水车间、污泥浓缩池未能完全收集的废气与A2/O生化池、MBR膜池废气呈无组织排放。选择《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐估算模型ARESCREEN，对本项目建成后全厂的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远影响距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi—第i个污染物大气环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据工程分析结果，本次评价选择主要氨和硫化氢来判定项目的评价等级。由于GB3095中没有氨、硫化氢的质量浓度限值，因此本次评价参考《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中氨、硫化氢的1h平均浓度限值（氨：200μg/m3；硫化氢：10μg/m3）进行环境空气评价等级判定。

- 评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

- 估算模式计算参数表

| 参数名称 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 |  | 城市 |
| 人口 |  | 546924 |
| 最高环境温度/℃ |  | 34.20 |
| 最低环境温度/℃ |  | -1.45 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率 | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

- 项目点源参数调查清单

| 排气筒名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度m | 排气筒内径m | 烟气流速m/s | 烟气温度℃ | 年排放小时数h | 排放工况 | 最大排放速率kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒DA001 | 101.6027 | 25.0217 | 1837 | 15 | 0.3 | 19.66 | 25 | 8760 | 正常排放 | NH3 | 0.0645 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0001 |

- 项目面源参数（等效为圆形面源）调查清单

| 编号 | 名称 | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 等效后圆形半径/m | 面源有 效排放 高度/m | 年排放小时数/h | 污染物排放速率/ （kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 粗格栅及进水泵房 | 1819.99 | 10.1 | 8.9 | 5.35 | 5.3 | 8760 | 0.0023 | 0.000004 |
| 2 | 细格栅及调节池 | 1819.80 | 20.6 | 15.6 | 10.11 | 4.7 | 8760 | 0.007 | 0.000015 |
| 3 | 混凝沉淀池 | 1819.73 | 11.04 | 41.8 | 12.12 | 3.9 | 8760 | 0.0100 | 0.000021 |
| 4 | 水解酸化池 | 1815.65 | 20.2 | 16.8 | 10.39 | 6.5 | 8760 | 0.0074 | 0.000015 |
| 5 | 污泥脱水车间 | 1819.88 | 18 | 20.41 | 10.96 | 10 | 8760 | 0.0016 | 0.0000005 |
| 6 | 污泥浓缩池 | 1819.00 | / | / | 4 | 5.8 | 8760 | 0.0002 | 0.0000001 |
| 7 | A2/O生化池 | 1819.00 | 23.2 | 32.7 | 15.54 | 7 | 8760 | 0.0010 | 0.000055 |
| 8 | MBR膜池 | 1819.00 | 18 | 20.41 | 13.97 | 5 | 8760 | 0.0008 | 0.000044 |

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%估算结果如下：

- 大气环境影响评价等级

| 污染源 | 污染物 | Ci（μg/m3） | Pmax（%） | D10%（m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001排气筒 | NH3 | 26.7610 | 13.3805 | 50.0 | 一级 |
|  | H2S | 0.0415 | 0.4149 | / | 三级 |
| 粗格栅及进水泵房 | NH3 | 11.0730 | 5.5365 | / | 二级 |
|  | H2S | 0.0193 | 0.1926 | / | 三级 |
| 细格栅及调节池 | NH3 | 28.2310 | 14.1155 | 24.58 | 一级 |
|  | H2S | 0.0605 | 0.6049 | / | 三级 |
| 混凝沉淀池 | NH3 | 42.1210 | 21.0605 | 32.95 | 一级 |
|  | H2S | 0.0885 | 0.8845 | / | 三级 |
| 水解酸化池 | NH3 | 18.7490 | 9.3745 | / | 二级 |
|  | H2S | 0.0380 | 0.3800 | / | 三级 |
| 污泥浓缩池 | NH3 | 1.0800 | 0.5400 | / | 三级 |
|  | H2S | 0.0005 | 0.0054 | / | 三级 |
| MBR膜池 | NH3 | 2.2914 | 1.1457 | / | 二级 |
|  | H2S | 0.1260 | 1.2603 | / | 二级 |
| A2/O生化池 | NH3 | 1.9211 | 0.9605 | / | 三级 |
|  | H2S | 0.1057 | 1.0566 | / | 二级 |
| 污泥脱水车间 | NH3 | 2.0588 | 1.0294 | / | 二级 |
|  | H2S | 0.0006 | 0.0064 | / | 三级 |
| 注：粗格栅及进水泵房、细格栅及调节池、混凝沉淀池、A2/O生化池、MBR膜池、污泥脱水车间均为无组织排放源。 |  |  |  |  |  |

通过估算模型对各污染源及各污染物进行筛选后，本项目Pmax为21.0605%，判定本项目大气环境影响评价等级为一级。

2、地表水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）中的评价等级确定规定：水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，根据废水排放量、水污染物污染当量数确定，评价等级判定表见下表。

- 水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |

本工程设计处理规模为5000m3/d，根据工程分析，本项目污染物排放情况为BOD5：17.51t/a；CODCr：34.45t/a；氨氮：3.62t/a；TP：0.52t/a；SS：17.51t/a；氟化物：4.04t/a，根据地表水导则表A.2第二类水污染物污染当量值表计算得各污染物当量数分别为BOD5：35000；CODCr：34440；氨氮：4525；TP：2080；SS：4375；氟化物：8080。污染物当量最大值为35000，废水处理达标后排入青龙河，排放方式为直接排放，故项目地表水环境评价确定为二级。

3、地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。

- 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表。

- 评价工作等级分级表

| 项目类别环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目为工业园区污水处理厂工程，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目为Ⅰ类项目，且不涉及表2-9中的地下水环境敏感区，项目位于地下水环境不敏感区。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级分级表，项目地下水环境评价等级确定为二级。

4、声环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，声环境评价工作等级按声环境功能区级别、声环境特征和影响程度大小确定。

拟建项目适用《声环境质量标准》（GB 3096-2008）规定的3类和4a类（紧邻东升路一侧25m范围内）标准，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，确定声环境影响评价工作等级为三级，详见下表。

- 声环境评价工作等级判定表

| 评价工作等级 | 划分判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | 评价范围内有适用于GB3096-2008规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增多的评价区域。 |
| 二级评价 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096-2008规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)～5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多的评价区域。 |
| 三级评价 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096-2008规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大的评价区域。 |
| 本项目 | 三级 |

5、生态环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中6.1.8的要求：“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。”

本项目为污染影响类建设项目，位于已批准规划环评的工业园区，不涉及生态敏感区，无需确定生态影响评价等级，仅进行生态影响简单分析。

- 土壤环境评价等级

本项目为工业园区污水处理厂工程，运营期会产生噪声、废气、废水、固体废物，因此属于污染影响型。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将污染影响型建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5～50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地均为永久占地。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。

- 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。

- 污染影响型评价工作等级划分表

项目近期占地规模为1.16429hm2，属于小型。项目属于Ⅱ类，周边迤周、迤干、外干、王家小屯等村庄全部被征地拆迁，项目处于不敏感区，因此本项目土壤环境评价等级确定为三级。

7、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级判别方法，本项目环境风险评价工作等级判定具体见下表。

- 环境风险评价工作等级判别

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途经、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见导则附录A。 |  |  |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“环境风险潜势初判”规定，建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级，根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途经，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

- 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感程区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感程区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感程区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

当风险潜势为Ⅰ时，评价工作等级为简单分析。

对建设项目生产、使用、存储过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行识别，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断，然后按附录D确定环境敏感程度（E）。

（1）大气环境：本项目位于楚雄工业园富民庄甸工业园区富民片区，周边迤周、外周、外干、迤干等村庄已全部拆除，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，项目大气环境敏感程度为环境低度敏感区（E3）；经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质为次氯酸钠，临界量为5t，本项目厂内最大储量为3.5t，危险物质数量与临界量比值Q=0.7，危险物质数量与临界量比值Q＜1，项目环境风险潜势为I级，因此确定风险不设等级，进行简单分析。

（2）地表水环境和地下水环境：项目可能对地表水、地下水环境构成风险的物质为项目生产过程产生的污水，项目污水CODcr浓度为450mg/L，不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的“CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液”，也不属于附录B中的“危害水环境物质”即项目污水不属于导则规定的“突发环境事件风险物质”。

综上所述，项目风险潜势为Ⅰ。根据表2-14环境风险评价工作等级判别依据，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

2.3.4评价范围

1、大气环境评价范围

本项目D10%出现的最远距离为50m，小于2.5km，评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形范围。

2、地表水环境评价范围

本项目为工业园区污水处理工程，处理的废水包括富民工业园区生产企业产生的工业废水、生活污水，设计处理规模为5000m3/d，废水处理达到表2-23的限值要求后，通过西侧排洪暗渠在阳光桥汇入青龙河，因此项目地表水评价范围确定为阳光桥汇入青龙河排水口上游500m至青龙河汇入龙川江交汇处，共计3.42km长的河段。

3、地下水环境评价范围

根据《楚雄市富民工业园区污水处理厂（一期）项目场地岩土工程勘察报告》，项目区地表主要为上层为第四系填土层，下层为第四系冲洪层（Q4al+pl）粘性土、粉土、粉砂及圆砾层，下伏基岩为白垩系下统普昌河组（K1p）泥岩。本次评价采用公式计算法确定地下水评价范围。

根据地下水导则，地下水评价范围确定的计算公式如下：

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；α—变化系数，一般取2；

K—渗透系数，m/d；I—水力坡度，无量纲；

T—质点迁移天数，取5000d；ne—有效孔隙度。

①渗透系数

拟建项目区地下水类型主要为松散岩类孔隙潜水和碎屑岩裂隙潜水两种类型，含水层岩性主要为粉砂、粉土及白垩系下统普昌河组（K1p）泥岩，富水性弱～中等，参考地下水导则附录B（渗透系数经验值表），岩层渗透系数经验值为1.0～1.5m/d，计算时渗透系数取为1.5m/d。

②水力坡度及水流速度

根据《楚雄市富民工业园区污水处理厂（一期）项目场地岩土工程勘察报告》，勘察单位（云南地质工程勘察院）在场地边界四周共设置钻孔100个，钻孔间距5～24m，根据两钻孔的高程差与钻孔间距计算得到的地下水水力坡度为0.010-0.0578，本次地下水评价地下水水力坡度取0.0578。

③有效孔隙度

综合场地水文地质条件，有效孔隙度取0.4。

综上，L=α×K×I×T/ne=2×1.5×0.0578×5000/0.4=2167.5m，项目地下水评价范围确定为场地上游1km，下游2.2km，两侧各1.7km，评价范围面积约10.88km2。

地下水评价范围见下图。

- 项目地下水评价范围

4、声环境评价范围

厂址边界四周向外延伸200m的范围。

5、生态环境评价范围

污染影响类建设项目评价范围应涵盖直接占用区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域。因此，本项目生态环境评价范围为项目厂区（1.16hm2）、项目排污口下游的龙川江河段（3.42km，4.44hm2）和青龙河入龙川江段至西观桥断面（9.1km，45.5hm2）范围内的水文单元。

6、土壤环境

本项目土壤环境评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境评价范围为项目占地范围及四周厂界外扩50m的区域。

7、风险评价范围

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目为评价等级为“简单分析”，故大气环境风险评价不设评价范围；地表水环境风险评价范围参照地表水环境评价范围；地下水环境风险评价范围参照地下水环境评价范围。

2.4评价标准

2.4.1环境质量标准

1、环境空气

本项目拟选厂址位于楚雄市东升路西侧，属于二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单。由于环境空气质量标准》（GB3095-2012）中没有氨、硫化氢的质量浓度限值，因此本次评价参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中氨、硫化氢的1h平均浓度限值进行评价。具体限值见下表。

- 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值

| 序号 | 污染物名称 | 平均时间 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60μg/m3 |
|  |  | 24小时平均 | 150μg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 500μg/m3 |
| 2 | 二氧化氮 | 年平均 | 40μg/m3 |
|  |  | 24小时平均 | 80μg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 200μg/m3 |
| 3 | 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4mg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 10mg/m3 |
| 4 | 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 | 160μg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 200μg/m3 |
| 5 | 颗粒物 （粒径小于等于2.5μm，PM2.5） | 年平均 | 35μg/m3 |
|  |  | 24小时平均 | 75μg/m3 |
| 6 | 颗粒物 （粒径小于等于10μm，PM10） | 年平均 | 70μg/m3 |
|  |  | 24小时平均 | 150μg/m3 |
| 7 | 氨 | 1小时平均 | 200μg/m3 |
| 8 | 硫化氢 | 1小时平均 | 10μg/m3 |

2、地表水

根据《云南省水功能区划（2014）》、《楚雄州水功能区划》（楚政复[2017]15号），本次排污口所在河道划定的一级水功能区为“青龙河楚雄开发利用区”，二级水功能区为“青龙河楚雄景观、工业用水区”，水质现状为劣Ⅴ类，2030年目标水质为III类；根据《楚雄市人民政府办公室关于印发楚雄市青龙河水体达标方案的通知》（楚市政办通〔2022〕6号），青龙河入龙川江口断面水质目标为2025年达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准要求，因此本次环评青龙河参照执行Ⅳ类水质标准，标准值见下表。

- 地表水环境质量标准

| 序号 | 污染物名称 | 浓度限值（mg/L，pH值除外） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025年达标方案目标值IV类 | 2030年功能区划目标值III类 |
| 1 | pH | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量 | ≤30 | ≤20 |
| 3 | BOD5 | ≤6.0 | ≤4.0 |
| 4 | 石油类 | ≤0.5 | ≤0.05 |
| 5 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | ≤0.2 |
| 6 | 氨氮 | ≤1.5 | ≤1.0 |
| 7 | 总氮（湖、库，以N计） | ≤1.5 | ≤1.0 |
| 8 | 总磷（以P计） | ≤0.3 （湖、库0.1） | ≤0.2 （湖、库0.05） |
| 9 | 汞 | ≤0.001 | ≤0.0001 |
| 10 | 镉 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 11 | 六价铬 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 12 | 铅 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 13 | 砷 | ≤0.1 | ≤0.05 |
| 14 | 粪大肠细菌群数（个/L） | 20000 | 10000 |
| 15 | 氟化物 | ≤1.5 | ≤1.0 |
| 16 | 硫化物 | ≤0.5 | ≤0.2 |

3、地下水

项目评价区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准值见下表。

- 地下水质量标准 单位：mg/L

| pH（无量纲） | 耗氧量 | 总硬度 | 溶解性固体总量 | 氯化物 | 硫酸盐 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 硫化物 | 氰化物 | 氟化物 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5~8.5 | ≤3 | ≤450 | ≤1000 | ≤250 | ≤250 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.5 |
| 砷 | 镉 | 铅 | 铜 | 锌 | 铁 | 锰 | 汞 | 六价铬 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 细菌总数（CFU/mL） | / |
| ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤3 | ≤100 | / |

4、声环境

项目位于楚雄工业园区富民庄甸工业区，项目区紧邻东升路一侧25m范围内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a标准，其余园区范围执行3类标准，标准限值见下表。

- 声环境质量标准

| 类 别 | 昼 间dB(A) | 夜 间dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 3类标准 | 65 | 55 |
| 4a类标准 | 70 | 55 |

5、土壤环境

项目厂区土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准中的筛选值、管制值，具体标准限值见下表。

- 建设用地土壤环境质量标准值（基本项目）单位：mg/kg

| 一、金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| 筛选值 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 |
| 管制值 | 140 | 172 | 78 | 36000 | 2500 | 82 | 2000 |
| 二、挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1，1-二氯乙烷 | 1，2-二氯乙烷 | 1，1-二氯乙烯 | 顺-1，2-二氯乙烯 |
| 筛选值 | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 |
| 管制值 | 36 | 10 | 120 | 100 | 21 | 200 | 2000 |
| 指标名称 | 反-1，2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1，2-二氯丙烷 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1，1，1-三氯乙烷 |
| 筛选值 | 54 | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 |
| 管制值 | 163 | 2000 | 47 | 100 | 50 | 183 | 840 |
| 指标名称 | 1，1，2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1，2，3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 |
| 筛选值 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 560 |
| 管制值 | 15 | 20 | 5 | 4.3 | 40 | 1000 | 560 |
| 指标名称 | 1，4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 |  |
| 筛选值 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 |  |
| 管制值 | 200 | 280 | 1290 | 1200 | 570 | 640 |  |
| 三、半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 |
| 筛选值 | 76 | 260 | 2256 | 15 | 1.5 | 15 | 151 |
| 管制值 | 760 | 663 | 4500 | 151 | 15 | 151 | 1500 |
| 指标名称 | 䓛 | 二苯并[a，h]蒽 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 萘 |  |  |  |
| 筛选值 | 1293 | 1.5 | 15 | 70 |  |  |  |
| 管制值 | 12900 | 15 | 151 | 700 |  |  |  |

2.4.2污染物排放标准

1、废气

（1）施工期

项目施工期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，颗粒物浓度限值为1.0mg/m3。

（2）运营期

①项目运营期大气污染物主要来自污水处理产生的恶臭气体，有组织排放的氨气和硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中15m排放高度的标准限值，无组织排放的氨气和硫化氢执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4中二级标准。

- 本项目废气排放浓度限值

| 排放方式 | 标准 | 污染物 | 标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准 | 氨 | 4.9kg/h | 15m排气筒 |
|  |  | 硫化氢 | 0.33kg/h |  |
|  |  | 臭气浓度 | 2000（无量纲） |  |
| 无组织排放 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4中二级标准 | 氨 | 1.5mg/m3 | 厂界（防护带边缘）最高允许排放浓度 |
|  |  | 硫化氢 | 0.06mg/m3 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 20（无量纲） |  |

②食堂油烟排放标准

本项目建成后职工人数18人，但在厂区食堂就餐人数一般为9人，食堂油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）中规模为小型（基准灶头数≥1，＜3）的饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率的标准。具体数值见下表。

- 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

| 规模 | 小型 |
| --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 |

2、废水

（1）施工现场设置截排水沟、沉淀池，收集处理施工废水，施工废水经沉淀处理后回用于项目区施工用水和晴天洒水降尘，不外排。

（2）运营期废水排放标准及回用标准

本项目废水外排至青龙河，青龙河水体现状不达标，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准，安全余量按核算断面（点位）环境质量标准的8%确定。综上，根据计算得出项目COD排放浓度不得高于19.68mg/L、氨氮排放浓度不得高于2.07mg/L、总磷排放浓度不得高于0.43mg/L、氟化物排放浓度不得高于2.31mg/L。同时《楚雄市青龙河入龙川江口断面水体达标方案》（2021~2025年）要求项目总磷排放浓度不得高于0.3mg/L。计算过程详见附件3。

其他污染物排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准限值，项目废水排放标准值见下表。

- 项目尾水排放标准限值  单位：mg/L，pH值除外

| 序号 | 项目 | 排放限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6~9 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准 |
| 2 | 生化需氧量（BOD5） | 10 |  |
| 3 | 悬浮物（SS） | 10 |  |
| 4 | 动植物油 | 1 |  |
| 5 | 石油类 | 1 |  |
| 6 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 |  |
| 7 | 总氮 | 15 |  |
| 8 | 色度（稀释倍数） | 30 |  |
| 9 | 粪大肠细菌群数（个/L） | 1000 |  |
| 10 | 硫化物 | 1.0 |  |
| 11 | 总汞 | 0.001 |  |
| 12 | 总镉 | 0.01 |  |
| 13 | 总铬 | 0.1 |  |
| 14 | 六价铬 | 0.05 |  |
| 15 | 总砷 | 0.1 |  |
| 16 | 总铅 | 0.1 |  |
| 17 | 总磷 | 0.3 | 《楚雄市青龙河入龙川江口断面水体达标方案》（2021~2025年）限值要求 |
| 18 | COD | 19.68 | 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）推导的排放限值要求 |
| 19 | 氨氮 | 2.07 |  |
| 20 | 氟化物 | 2.31 |  |

项目处理后的废水还用于厂区绿化，废水还需满足GB/T 18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》表1标准中城市绿化水质标准后回用于厂区绿化，标准值见下表。

- 城市杂用水水质基本控制项目及限值

| 序号 | 项目 | 城市绿化 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0 ~9.0 |
| 2 | 色度，铂钴色度单位 ≤ | 30 |
| 3 | 嗅 | 无不快感 |
| 4 | 浊度/NTU ≤ | 10 |
| 5 | 五日生化需氧量/(mg/L) ≤ | 10 |
| 6 | 氮氮/(mg/L) ≤ | 8 |
| 7 | 阴离子表面活性剂/(mg/L) ≤ | 0.5 |
| 8 | 溶解性总固体/(mg/L) ≤ | 1 000（2000）a |
| 9 | 溶解氧/(mg/L) ≥ | 2.0 |
| 10 | 总氯/(mg/L) ≥ | 1.0（出厂），0.2b（管网末端） |
| 11 | 大肠埃希氏菌/（MPN/100 mL或CFU/100 mL） | 无c |
| a.括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。 b.用于城市绿化时，不应超过2.5 mg/L。 c.大肠埃希氏菌不应检出。 |  |  |

（3）项目废水接纳标准

项目现状已建成运营，项目现状服务企业为“晶科能源（楚雄）有限公司年产20吉瓦高效太阳能电池片生产线建设项目（一期）”（晶科能源（楚雄）有限公司）、“宇泽半导体（云南）有限公司年产5GW单晶硅拉棒及3GW切片项目、年产5GW单晶硅拉棒及2GW切片项目”（宇泽半导体（云南）有限公司）、“云南麻叶生物科技有限公司工业大麻加工建设项目”（云南麻叶生物科技有限公司）、“云南赛维汉普500吨花叶加工提取大麻二酚项目”（云南赛维汉普科技有限公司）、“湖南方盛制药股份有限公司工业大麻加工基地建设项目”（云南芙雅生物科技有限公司），各企业废水均按照各自环评及批复要求预处理达到相应排放标准后排入市政污水管网，最终进入本项目进行处理。接纳水质标准见表2-25~表2-27。

①晶科能源（楚雄）有限公司年产20吉瓦高效太阳能电池片生产线建设项目（一期）：该项目废水预处理达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2中间接排放限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准中较严标准限值后排入市政污水管网，最终进入本项目进行处理。标准限值详见下表。

- 废水预处理排放标准 	单位：mg/L

| 标准类别 | pH值 | COD | BOD | 悬浮物 | 总磷 | 总氮 | 氨氮 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2中间接排放限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准二者取严执行 | 6.5～9 | 150 | 350 | 140 | 2.0 | 40 | 30 | 8.0 |

②宇泽半导体（云南）有限公司年产5GW单晶硅拉棒及3GW切片项目、年产5GW单晶硅拉棒及2GW切片项目：该项目废水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准值、《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)间接排放标准值三者取严执行标准值后排入市政污水管网，最终进入本项目进行处理。标准限值详见下表。

- 废水预处理排放标准 	单位：mg/L

| 标准类别 | pH值 | COD | SS | BOD5 | 石油类 | 氨氮 | 氟化物 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准值、《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)间接排放标准值三者取严执行标准值 | 6~9 | 500 | 400 | 300 | 15 | 45 | 20 | 8 |
|  | 总氮 | 动植物油 | 总有机碳（TOC） | 阴离子表面活性剂 | 总氰化物 | 总铜 | 总锌 |  |
|  | 70 | 100 | 200 | 20 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |  |

③云南麻叶生物科技有限公司工业大麻加工建设项目、云南赛维汉普500吨花叶加工提取大麻二酚项目、湖南方盛制药股份有限公司工业大麻加工基地建设项目：以上三个项目废水均预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准、《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）中直接排放限值三者取严执行标准值后排入市政污水管网，最终进入本项目进行处理。标准限值详见下表。

- 废水预处理排放标准   单位：mg/L

| 标准类别 | pH值 | COD | SS | BOD5 | 动植物油 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 总有机碳（TOC） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准、《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）中直接排放限值三者取严执行 | 6.5~9 | 500 | 400 | 300 | 100 | 45 | 70 | 8 | 30 |

3、噪声

（1）施工期

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的噪声排放限值，昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

（2）运营期

项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，厂界位置噪声值昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4、固体废物控制标准

本项目危险废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修改单）的要求；一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。

本项目运营期产生的主要工业固体废物为污泥，污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中相关污泥控制标准的要求，具体标准值见下表。

- 污泥控制标准

| 序号 | 控制项目 | 控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | <60% |
| 2 | 有机物降解率 | ˃40% |

2.5环境保护目标

根据工程所在地区环境质量状况，综合评价区环境功能、污染物防治和敏感对象的分析，确定本项目的环境保护目标。

- 项目环境空气保护目标一览表

| 序号 | 敏感目标 名称 | 经纬度坐标 |  | 方位 | 相对厂界距离/m | 保护对象 | 人数（人） | 环境功能保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |
| 1 | 董家村 | 101.582993 | 25.003225 | 西南 | 2980 | 居民区 | 300 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求 |
| 2 | 阳光花园 | 101.596374 | 25.026729 | 西北 | 895 | 居民区 | 800 |  |
| 3 | 香颂美地 | 101.584865 | 25.030178 | 西北 | 2101 | 居民区 | 450 |  |
| 4 | 小东村 | 101.604989 | 25.005641 | 南 | 1850 | 居民区 | 120 |  |
| 5 | 彝海北岸 | 101.58134 | 25.01944 | 西 | 2289 | 居民区 | 600 |  |
| 6 | 鹿鸣清城 | 101.580254 | 24.999759 | 西南 | 3375 | 居民区 | 400 |  |
| 7 | 蔡家湾 | 101.594191 | 25.043512 | 西北 | 2543 | 居民区 | 140 |  |
| 8 | 思源实验学校 | 101.597383 | 25.024036 | 西北 | 675 | 学校 | 750 |  |
| 9 | 黄土坡 | 101.597511 | 25.025457 | 西北 | 724 | 居民区 | 190 |  |
| 10 | 汪家屯小区 | 101.59341 | 25.032117 | 西北 | 1511 | 居民区 | 300 |  |
| 11 | 耳东屯 | 101.623164 | 25.001392 | 东南 | 3033 | 居民区 | 220 |  |
| 12 | 蔡家冲小区 | 101.590741 | 25.042891 | 西北 | 2635 | 居民区 | 180 |  |
| 13 | 潘家村 | 101.595966 | 25.000853 | 西南 | 2463 | 居民区 | 175 |  |
| 14 | 团山 | 101.627488 | 25.00341 | 东南 | 3180 | 居民区 | 180 |  |
| 15 | 玖龙国际 | 101.583127 | 25.02907 | 西北 | 2217 | 居民区 | 800 |  |
| 16 | 孙家 | 101.60633 | 25.003002 | 南 | 2154 | 居民区 | 80 |  |
| 17 | 茶花树小区 | 101.588046 | 25.018986 | 西南 | 1631 | 居民区 | 320 |  |
| 18 | 尹旗屯 | 101.596039 | 25.010809 | 西南 | 1495 | 居民区 | 200 |  |
| 19 | 福德苑 | 101.584167 | 25.032773 | 西北 | 2296 | 居民区 | 350 |  |
| 20 | 荷花村 | 101.581415 | 25.003779 | 西南 | 3052 | 居民区 | 1000 |  |
| 21 | 朱瓜冲 | 101.605046 | 25.040317 | 北 | 2001 | 居民区 | 160 |  |
| 22 | 黑泥坝 | 101.589162 | 24.999832 | 西南 | 2790 | 居民区 | 170 |  |
| 23 | 建华东城印象 | 101.596428 | 25.006205 | 西南 | 1932 | 居民区 | 520 |  |
| 24 | 李家庵村 | 101.586984 | 25.02259 | 西 | 1697 | 居民区 | 900 |  |
| 25 | 吴家村 | 101.586007 | 25.019022 | 西 | 1998 | 居民区 | 180 |  |
| 26 | 中梁国宾府 | 101.579506 | 25.025769 | 西 | 2482 | 居民区 | 400 |  |
| 27 | 彝海大成 | 101.58501 | 25.007795 | 西南 | 2486 | 居民区 | 550 |  |
| 28 | 楚风苑 | 101.5869 | 25.032427 | 西北 | 2041 | 居民区 | 5000 |  |
| 29 | 谢家村 | 101.579181 | 25.004912 | 西南 | 3144 | 居民区 | 200 |  |
| 30 | 沙溪冲 | 101.598973 | 25.041814 | 西北 | 2217 | 居民区 | 140 |  |
| 31 | 盛世舒苑 | 101.593037 | 25.021729 | 西 | 1087 | 居民区 | 3000 |  |
| 32 | 刘家 | 101.611781 | 25.025402 | 东北 | 877 | 居民区 | 20 |  |

项目噪声、地下水、生态、土壤环境保护目标见下表，项目环境保护目标分布情况见附图4。

- 项目噪声、地下水、生态、土壤环境保护目标表

| 序号 | 类别 | 保护目标 | 与厂界的相对方位、最近距离 | 保护级别或要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 本项目周边迤周、外周、外干、迤干等村庄已全部拆除，200m范围内无声环境保护目标 |  |  |
| 2 | 地下水环境 | 项目所在区域的潜水含水层以及周边泉点、水井，包括上平凹屯泉点（东经101°34′45″、北纬25°2′17″ ）、罗刀凹泉点（北纬25°2′49″ 东经101°36′23″）、沙溪冲水井（东经101°35′56″、北纬25°2′32″）、王家小屯水井（东经101°36′32″、北纬25°1′5″）、大东村水井（东经101°36′39″、24°59′51″ ）以上泉点、水井均无饮用功能，作为农业灌溉用水。 |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准 |
| 3 | 地表水环境 | 青龙河、龙川江 | 青龙河位于项目西面，距离厂界直线距离3580m，高差为项目区高于青龙河约约47m~44m；龙川江位于项目区北面，距离厂界直线距离4367m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准 |
| 4 | 生态环境 | 厂区及周围植被 | 厂区及厂区周围200m | 保护现有植被、动物 |
| 5 | 土壤 | 土壤 | 厂区及厂区周围50m | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地标准值 |

- 项目环境风险保护目标

| 本项目环境风险评价等级为“简单分析”，故大气环境风险评价不设评价范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境风险保护目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护目标名称 |  |  | 与厂界方位 |  | 与厂界距离（km） |  | 保护级别 |  |
| 青龙河 |  |  | 西 |  | 3.58 |  | IV |  |
| 龙川江 |  |  | 北 |  | 4.36 |  | IV |  |
| 地下水环境风险保护目标 项目厂界及周边约12.74km2范围的地下水，包括调查到的泉点、水井等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护目标名称 | 坐标 |  |  | 与厂址方位 | 距离厂界（km） | 井深 （m） |  | 水位高程 （m） |
|  | 北纬 | 东经 |  |  |  |  |  |  |
| 上平凹屯泉点 | 25°2′17″ | 101°34′45″ |  | 北 | 2.7 | / |  | 1804 |
| 罗刀凹泉点 | 25°2′49″ | 101°36′23″ |  | 东北 | 2.5 | / |  | 1804.6 |
| 沙溪冲水井 | 25°2′32″ | 101°35′56″ |  | 东北 | 1.9 | / |  | / |
| 王家小屯水井 | 25°1′5″ | 101°36′32″ |  | 东南 | 0.4 | 20 |  | 1820.61 |
| 大东村水井 | 24°59′51″ | 101°36′39″ |  | 西南 | 2.3 | 60 |  | / |

2.6评价时段

拟建工程为楚雄富民工业污水处理厂，本次评价的评价时段确定为施工期、运营期，重点为运营期。

2.7评价工作程序

本项目环评工作程序见下图。

- 环境影响评价工作程序图

3建设项目工程分析

本项目为工业园区污水处理厂工程，近期（2025年）设计规模为0.5万m³/d，远期（2030年）设计规模为2.2万m³/d，本次评价对象为污水处理厂的近期，对于污水处理厂远期建设内容，建设单位应按照有关规定另行委托进行评价。根据项目可研，富民工业园区为一个整体规划的工业园区，所有建筑物和市政配套道路均为新建，故本工程采用完全分流制，园区工业废水、生活污水、雨水均采用独立的管网系统进行收集。

3.1建项目概况

3.1.1项目基本情况

（1）项目名称：楚雄市富民工业园区污水处理厂工程

（2）建设性质：新建

（3）建设地点：楚雄市东升路西侧（富民庄甸工业园区富民片区外侧边缘）

（4）建设单位：楚雄市供排水有限公司

（5）建设规模：设计规模为0.5万m³/d

（6）项目总投资：6946.33万元

（7）工程任务：治污

（8）其他情况：根据楚雄州生态环境局行政处罚决定书（楚环罚字[2021]152号），见附件12，楚雄市富民工业园区污水处理厂建设项目环境影响报告书未经批准，建设单位擅自开工建设，存在未批先建的情况。

3.1.2服务对象

本项目现状已建成运营，服务对象为现状富民片区内已建成的废水排放企业，共计5家，分别为“晶科能源（楚雄）有限公司年产20吉瓦高效太阳能电池片生产线建设项目（一期）”（晶科能源（楚雄）有限公司）、“宇泽半导体（云南）有限公司年产5GW单晶硅拉棒及3GW切片项目、年产5GW单晶硅拉棒及2GW切片项目”（宇泽半导体（云南）有限公司）、“云南麻叶生物科技有限公司工业大麻加工建设项目”（云南麻叶生物科技有限公司）、“云南赛维汉普500吨花叶加工提取大麻二酚项目”（云南赛维汉普科技有限公司）、“湖南方盛制药股份有限公司工业大麻加工基地建设项目”（云南芙雅生物科技有限公司）。

目前，项目服务企业周边的市政污水管网均已建成并接入本项目。现有工程所在区域污水管网已建成宇泽厂内排污管网东西两段，在倪王路与1号路交叉口合并晶科北段排污管网，沿1号路一直汇入东升路污水管道，在东升路西污水管道检查井，通过接入支管最终进入污水处理厂进水口，晶科西段排污管网沿东升路向北接入东升路西污水管道检查井，通过接入支管最终进入污水处理厂进水口。大麻园区设置一条污水总管网，一直沿建材大道向西北进入东升路污水管道，然后向北汇入1号路与东升路交叉口，在东升路西污水管道检查井，通过接入支管最终进入项目污水处理厂进水口。项目所在区域污水管网布置图见附图8。

3.1.3项目处理规模合理性

目前项目已建成运营，近期（2025年）设计处理规模为5000m3/d，实际建成处理规模为5000m3/d。根据建设单位提供的实际运行数据，项目实际接纳水量在2781m3/d~5326m3/d之间浮动，平均水量为4852m3/d，多数时段已接近满负荷运行，已达到近期（2025年）的设计处理规模。

3.1.4项目进水出水水质标准

1、进水水质标准

本项目已建成运营，环评要求的进水（接纳废水）是各服务企业预处理达到相应标准（详见表2-25~表2-27）后的废水。

2、出水水质标准

本项目出水水质应同时满足表2-23和表2-24的限值要求后方能外排及回用于绿化。

3.1.5处理工艺比选

1、污水处理工艺

根据工程设计进水水质、出水水质情况，选择了“CASS+超滤膜工艺”（方案一）和“A2/O+MBR工艺”（方案二）两个方案进行技术经济比较，两者优缺点对比见下表。

- 生物处理工艺技术经济比较表

| 序号 | 比较项目 | CASS+超滤膜工艺（方案一） | A2/O+MBR工艺（方案二） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围 | 一般用于规模小于2万m3/d的小型污水处理厂 | 可用于规模1万m3/d-10万m3/d之间的中小型污水处理厂以及对脱氮要求严格的污水处理厂 |
| 2 | 处理方法 | 生化法 | 生化法 |
| 3 | 出水效果 | 反硝化受外界条件影响，出水水质不稳定 | 脱氮效果很好 |
| 4 | 运行方式 | 间歇进水、间歇排水 | 连续进水、连续排水 |
| 5 | 抗冲击负荷 | 较好 | 较好 |
| 6 | 曝气系统充氧效率 | 微孔曝气，充氧效率高，一般3.5kgO2/KWh左右 | 微孔曝气，充氧效率高，一般3.5kgO2/KWh左右 |
| 7 | 污泥产量 | 污泥产量大，排泥较困难 | 污泥产量少，排泥方便 |
| 8 | 管理水平 | 对工作人员水平要求较高，运行复杂 | 对工作人员水平要求较高，运行复杂 |
| 9 | 自控要求 | 高，一旦损坏，系统运行极其复杂 | 较低 |
| 10 | 占地面积 | 较小 | 小 |
| 11 | 电耗 | 略低于方案二 | 略高于方案一 |
| 12 | 投资 | 略高于方案二 | 略低于方案一 |

通过上述比较可以看出“A2/O+MBR工艺”（方案二）除了在电耗方面要略高于“CASS+超滤膜工艺”（方案一）工艺，其它方面较CASS+超滤膜工艺均具有一定的优势，且考虑到本工程进水可生化性差以及氨氮、TP去除效率要求高等因素，本方案优先采用处理效果更好的两级缺氧/好氧（两级A/O）生物脱氮工艺，使污水处理装置不但能达到脱氮的要求，而且其它指标也能有较好的去除。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978—2018）中“表4 污水处理可行技术参照表”，本项目预处理有粗细格栅、调节、混凝沉淀、水解酸化属于可行技术，生化处理采用厌氧缺氧好氧（A2/O）、MBR膜生物反应器属于可行技术。因此，本项目“A2/O+MBR”处理工艺符合排污许可证推荐的可行技术。

2、污泥处理工艺

本工程污水处理规模较小，产生的污泥量不多，若采用消化处理，需增加消化池、加热、搅拌和沼气处理利用等一系列构筑物和设备，使投资增大，而且本工程厂区用地面积有限，因此不考虑污泥消化，考虑采用深度脱水技术处理。深度脱水技术包括机械脱水干化工艺和热干化工艺2种。机械脱水干化工艺主要是指“调理+压榨干化技术”，而热干化只需要采用半干化技术即可满足含水率为60%以下的要求。两者的优缺点比较详见下表。

- 污泥深度脱水技术经济比较表

| 处理技术 | 处理后的技术指标 |  | 投资（万元/吨） | 运行费（元/吨） | 设备及操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含水率（%） | pH |  |  |  |
| 调理+压榨干化技术 | ≤60 | 5-8 | 10 | 100-120 | 工艺操作简单，对操作环境要求低 |
| 热干化（半干化） | ≤50 | 5-8 | 35-50 | 200-250 | 自动化控制水平高，设备和配套设施复杂，需要提供热源，对操作环境要求高 |

本项目产生的污泥主要为无机质污泥，采用“调理+压榨干化”后含水率可达到60%以下，因此本次设计推荐采用“调理+压榨干化技术”，即“调理+隔膜式高压板框深度脱水”工艺。

3、消毒方法选择

污水处理常用的消毒方法有加氯消毒和紫外线消毒两种。两种方案都能达到本工程所要求的消毒效果，但在技术上和经济上存在着差异。在技术方面，加氯消毒的优点是技术成熟、运行稳妥可靠，所需设备数量少，操作维护简单，有成熟的运行管理经验。缺点是所需接触池容积较大，占地面积较大，加氯间及氯库占地面积大，在进行氯瓶运输、库存和使用时，工作量大，且存在氯气泄漏危险。

紫外线消毒的优点是所需接触池容积小，占地面积小，土建投资较省，工人日常管理、操作工作量小。缺点是设备数量多，系统维护管理较麻烦，紫外灯管需经常更换，设备维护费用较高。

综合技术和经济两方面的比较，从经济的角度考虑，加氯消毒方案的土建工程投资比紫外消毒高，操作工人日常工作量大，占地面积大。

本项目污水处理厂规模不大，用地面积小，因此本工程采用紫外线消毒方案。

4、MBR膜再生工艺

本项目MBR超滤膜由海南立昇净水科技实业有限公司提供，根据其运行维护管理手册，MBR膜再生主要通过日常运行维护管理实现，主要有反清洗、化学清洗、膜完整性检测及膜组件修复等组成。

（1）反清洗

随着过滤的进行，进水中的颗粒物会逐渐累积在膜的外表面，从而使过滤系统的跨膜压差增加，在达到一个预设值后开始反冲洗。反冲洗过程就是一方面将超滤产水反向透过中空纤维膜、同时在浸入式膜箱底部通过气冲擦洗中空纤维膜丝表面以去除沉积物，反洗结束后将膜池中的液体排到废液池或污水管。反冲洗一般持续60~180秒。另外在反冲洗程序启动阶段，会停止进水但继续过滤直到液位降到清洗液位，可最大限度减少反冲洗废水量。

（2）化学清洗

反冲洗是维持膜过滤通量的一个有效手段，但是随着过滤的进行，有些不可逆污染难以通过反冲洗去除，跨膜阻力缓慢上升，必须进行定期的化学清洗。化学清洗通常由跨膜压力或时间的设定值来启动，化学清洗可分为在线化学清洗和离线化学清洗两种模式。化学清洗采用次氯酸钠和柠檬酸溶液。在线化学清洗：膜直接在膜滤池中完成化学清洗操作，一格膜滤池在清洗时其他膜滤池保持正常运行状态。离线化学清洗：膜从膜池中移除，放入到专用的化学清洗池中完成清洗操作。化学清洗结束，采用清水冲洗膜滤池以及膜组件以去除膜组件和管路中残留的化学清洗药剂。

（3）膜完整性检测

浸入式超滤膜系统定期自动进行膜完整性测试，完整性检测是基于膜的泡点原理，采用自动的压力衰减测试方法，在线验证膜的截留有效性，确保滤后水的质量。每次检测持续10分钟，膜系统工作时间可作为启动压力衰减测试的条件。压力衰减测试采用50kPa压缩空气注入到浸入式膜的产水侧，待产水侧的水被完全压出后，切断空气并持续保压一段时间，由PLC计算出产水侧的空气压力衰减速率。当压力衰减速率低于预设定值则自动确认膜的完整性良好。

（4）膜组件修复

如果完整性检测说明膜有损坏，则需要通过观察膜过滤池表面的气泡来确定膜滤池内破损的膜组件。之后将相应的膜组件取出，采用补膜签和专用修补工具进行修复，可请膜厂家专业人员协助进行维修。

3.1.6污水处理工艺

经过比选，确定的本项目污水处理工艺如下：

- 项目污水处理工艺流程图

污水处理工艺说明：

（1）污水预处理工艺

本项目主要处理工业废水，废水可生化性较差，故增设预处理单元，以提高废水的可生化性，减轻生物处理系统的负荷，增强系统的抗冲击负荷能力。本项目预处理单元包括粗格栅、细格栅、混凝沉淀池及水解酸化池。

工业园区废水经管网收集后自流进入粗格栅池，经粗格栅去除颗粒较大的漂浮物及悬浮物后自流进入泵房，废水由进水泵房提升至细格栅池，经细格栅进一步去除较小的漂浮物及悬浮物后，废水再自流进入调节池，废水水质、水量在调节池内得以均衡，以减小冲击负荷，提高后续的处理效果。为避免悬浮物在调节池内沉积，因此在调节池内安装有潜水搅拌机。

由于废水中悬浮物及磷含量较高，且废水可能含有有毒有害物质，对厌氧微生物有毒害和限制作用，不利于后续处理，因此为减轻后续生化系统的压力，拟设置混凝反应沉淀池。混凝沉淀池是废水处理中沉淀池的一种。混凝过程是工业用水和生活污水处理中最基本也是极为重要的处理过程，通过向水中投加一些药剂（通常称为混凝剂及助凝剂），使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮凝体通过吸附，体积增大而下沉。在混凝剂的作用下，使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体，然后予以分离除去的水处理法。混凝沉淀法在水处理中的应用是非常广泛的，它既可以降低原水的浊度、色度等水质的感观指标，又可以去除多种有毒有害污染物。

针对工业废水中难生物降解物质多，废水经pH值回调后自流入水解酸化池，通过厌氧菌、兼氧菌的作用，将废水中的不溶性有机物水解为可溶性物质，将大分子生物降解的物质转化为易于生物降解的物质，改善废水的可生化性，为后续的好氧生物处理创造条件。废水经水解酸化后，可生化性将大大提高。

（2）生化处理工艺

本项目生化处理采用A2/O工艺。污水经混凝沉淀、水解酸化处理后污水进入到A2/O生化池，该池由缺氧、厌氧、缺氧、好氧四段组成，以完成生物脱氮除磷和降解有机污染物的过程。其中，好氧段出水端的混合液回流至后一个缺氧段，回流污泥回流至首端的缺氧段。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，可提高污水的可生化性及氧的效率；在缺氧段，异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4+），在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N（NH4+）氧化为NO3-，通过回流控制返回至A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮（N2）完成C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。

A2/O生物脱氮流程具有以下特点：

1）效率高。该工艺对废水中的有机物，氨氮等均有较高的去除效果。总氮去除率在70%以上。

2）流程简单，投资省，操作费用低。该工艺是以废水中的有机物作为反硝化的碳源，尤其在反硝化过程中产生的碱度相应地降低了硝化过程需要的碱耗。

3）缺氧反硝化过程对污染物具有较高的降解效率。如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在分别为67%、38%、59%，酚和有机物的去除率分别为62%和36%，故反硝化反应是最为经济的节能型降解过程。

4）容积负荷高。由于硝化阶段采用了强化生化，反硝化阶段又采用了高浓度污泥，有效地提高了硝化及反硝化的污泥浓度。

5）缺氧/好氧工艺的耐冲击负荷能力强。当进水水质波动较大或污染物浓度较高时，本工艺均能维持正常运行，故操作管理也很简单。

（3）深度处理工艺

项目深度处理采用MBR工艺，对生化处理单元的出水进一步进行处理。

本工程进水可生化性差，水质变化大，目前国内已广泛采用的MBR工艺具有抗水质冲击负荷强、氨氮硝化程度高、出水水质好的特点，从本工程对出水水质要求较高的角度出发，为保证出水水质，在A2/O生物处理工艺的基础上增加MBR处理工艺。

考虑到MBR膜的超高过滤能力，该方案降低了A2/O生物池的容积，将停留时间降为11.2h，同时提高污泥浓度至8.3g/L。污水经过生化处理后进入MBR膜池进行过滤，此工序作为该工艺的核心，MBR膜具有超小的孔径，通过膜过滤的尾水有着较好的水质。膜过滤后的尾水进入消毒渠。在消毒渠中杀死水中的细菌、病毒，保证尾水的细菌指标，最后达标排放。

MBR膜处理技术，是基于膜分离材料的水处理新技术，具有以下优缺点：

1）出水水质标准高，品质稳定。膜表面孔径只有0.1~0.2微米，能够高效地进行固液分离，悬浮物和浊度接近于零，可直接回用；

2）运行控制更加灵活稳定。膜的高效截流作用，使微生物完全截流在反应器内，实现了反应器水力停留时间（HRT）和污泥龄（SRT）的完全分离；

3）对水质水量的变化适应力强，耐冲击负荷强。解决了传统活性污泥法造成的沉淀部分对最大生物浓度的限制，反应器内的微生物浓度高，是传统方法的2~3倍，达到8000~10000mg/L，在进水有机物浓度较低的情况下，污泥浓度可以控制在3000~4000mg/L；

4）脱氮效果好。在膜池前设置缺氧段，同时就近从膜池回流含有大量硝酸基的内循环混合液，有利于增殖缓慢的硝化细菌及其它细菌的生长和繁殖，系统硝化效率得以提高，反应时间也大大缩短；

5）有机物去除率高。膜分离使污水中的大分子难降解成分，在体积有限的生物反应器内有足够的停留时间，有利于专性菌的培养，大大提高了难降解有机物的降解效率，COD去除率高；

6）模块化设计易于扩容，具有可移动性；

7）系统采用PLC控制，可实现全程自动化控制，运行管理方便；

8）膜抗污染性强，易清洗，适于污水处理。化学性能稳定，抗氧化性强，可采用常用氧化性药剂清洗；

9）膜造价高，使膜生物反应器的基建投资高于传统污水处理工艺；

10）膜污染容易出现，给操作管理带来不便；

11）能耗高：首先MBR泥水分离过程必须保持一定的膜驱动压力，其次是MBR池中MLSS浓度非常高，要保持足够的传氧速率，必须加大曝气强度，还有为了加大膜通量、减轻膜污染，必须增大流速，冲刷膜表面，造成MBR的能耗要比传统的生物处理工艺高。

（4）紫外线消毒

尾水从气水反冲洗滤池排水渠道流入消毒渠，消毒渠为一条开放式钢筋混凝土渠道，紫外线灯管放置渠道中部，尾水流经紫外线灯管，当紫外线灯管发射的紫外线照射到微生物时，便发生能量的传递和积累，积累结果造成微生物的灭活，从而达到消毒的目的。在水渠末端的排水口还装有自动水位控制器。使消毒渠保持一个最低水位及最小水位变化，在此变化范围内保持灯管全部被淹没。

（5）污泥处理工艺

本污水处理厂主要产生以下几种污泥：混凝沉淀污泥、生化剩余污泥，絮凝沉淀化学污泥等，污泥处理采用浓缩脱水处理，处理后污泥应根据关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函（环境保护部，环函[2010]129号）：“专门处理工业废水（或同时处理少量生活污水）的处理设施产生的污泥，可能具有危险特性，应按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和危险废物鉴别标准的规定，对污泥进行危险特性鉴别。鉴定属性结果如果属于危险废物，则委托有资质的单位处置，如果不属于危险废物则按照一般工业固废进行处置。在污水处理过程中会产生含水率很高的污泥，这些污泥具有体积大、易腐败、有臭气的特点。污泥处理工艺一般包括减容、稳定、无害化三个方面：

①污泥减容：主要是降低污泥的含水率。常用方法有污泥浓缩、机械脱水、干化等，以便于污泥输送及后续的处理、处置。

②污泥稳定化处理：进一步降解污泥中的有机物，使污泥稳定，常用的污泥稳定处理一般有好氧稳定处理和厌氧稳定处理。

——好氧稳定：长时间曝气，分解有机物；

——厌氧稳定：在无氧条件下，降解有机物。

③污泥无害化：去除和控制污泥中的有害物质，如各种病菌等。

污泥经板框压滤机脱水后，污泥含水率低于60%，污泥处理工艺流程见下图。

- 污泥处理工艺流程图

3.1.7建设内容

项目已建设完成，包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，根据施工设计，项目建设内容见下表。

- 项目主要建设内容表

| 项目 | 工程名称 |  | 建设内容 | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 污水预处理系统 | 粗格栅间及进水泵房 | 项目设置1台粗格栅，栅条间隙为20mm，格栅宽度为0.6m。进水泵房1座，尺寸为10.1m×8.9m×4.7m。 | 钢筋砼 | 已建 |
|  |  | 细格栅间及调节池 | 项目设置1套细格栅，栅条间隙为5mm，格栅宽度为0.5m。调节池1座，尺寸为长20.6m×15.6m×5.3m。 | 钢筋砼 | 已建 |
|  |  | 混凝沉淀池 | 混凝沉淀池建设1座，分两格，包括混凝池和沉淀池两部分，沉淀池设计采用平流沉淀池，设计规模为0.5万m³/d，共分2组，沉淀池与絮凝池合建，有效水深3.90m，平面尺寸为41.80m×11.04m，排泥区高1.0m。 | 钢筋砼 | 已建 |
|  |  | 水解酸化池 | 水解酸化池设计规模为0.5万m³/d，共分2组，酸化池规格为20.2×16.8m×6.5m。 | 钢筋砼 | 已建 |
|  | 生化处理系统 | A2/O生化池 | 生化池由厌氧池、缺氧池、曝气池组成，设1座，分2组，每组分为两格，每格各设有1台推流器。单座平面尺寸：32.7×25m×7.00m。 | 钢筋砼 | 已建 |
|  |  | MBR膜池及设备间 | 设置膜池1座，膜池主要包含配水渠、MBR膜池、回流渠、控制系统、清洗池等。膜池南侧设置鼓风机房。MBR膜池及设备建筑面积609.5m²，其中膜池的建筑面积为320.2m²。 | 钢筋砼 | 已建 |
|  |  | 储罐区 | 储罐区设在MBR膜池的设备间内部，建筑面积约30m²，主要存放清洗MBR膜的次氯酸钠、柠檬酸。 | 钢筋砼 | 已建 |
|  | 消毒系统 | 紫外消毒渠 | 消毒渠平面尺寸9.13×3.0m，渠道高度1.45m，设计流量Q=275~550m³/h。 | 钢筋砼 | 已建 |
|  | 污泥处理系统 | 污泥脱水车间 | 1间，2F，高10.4m，占地面积377.64m2，设置两套板框压滤系统。 | 框架结构 | 已建 |
|  |  | 污泥浓缩池 | 设置污泥浓缩池一座，D=8m，H=5.8m，容积约291m3，全封闭结构 | 钢筋砼 | 已建 |
| 辅助工程 | 鼓风机房及配电房 |  | 1间，1F，高7.5m，占地面179.32m2 | 框架结构 | 已建 |
|  | 巴氏计量槽 |  | 2套，Q=0.003~0.25m³/s，尺寸为16.0m×1.70m，深1.7m | 钢筋砼 | 已建 |
|  | 加药间 |  | 1间，1F，占地面积304.56m2 | 框架结构 | 已建 |
|  | 水质在线监测用房 |  | 1座，1F，在线监测仪表房面积51.52m2 | 框架结构 | 已建 |
|  | 综合楼 |  | 1栋，2F，总建筑面积488.52m²，内设办公室、自控系统室、会议室、值班宿舍等。 | 框架结构 | 已建 |
|  | 食堂及传达室 |  | 1F，食堂占地面积106.28m2，传达室占地面积47.52m2 | 框架结构 | 已建 |
| 公用工程 | 雨污分流系统 |  | 厂区已按设计全面实施“雨污分流”，雨水管DN400～DN500采用HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，其他规格雨水管采用HDPE管，铺设长度765m；污水管网污水管采用HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，铺设长度426m。 | / | 已建 |
|  | 供电设施 |  | 设置两台630kVA变压器，1用1备，负荷率约67.8%。供厂区生产、生活用电。 | / | 已建 |
|  | 道路工程 |  | 广场、道路占地面积3288.5m2，人行步道69.6m2 | 混凝土 | 已建 |
| 环保工程 | 废气 | 食堂油烟 | 安装油烟净化器 | / | 已建 |
|  |  | 恶臭气体 | 污泥浓缩池、水解酸化池加盖密闭，大气稀释扩散和绿化吸收 | / | 已建 |
|  |  | 恶臭气体 | 环评要求对粗格栅间及进水泵房、细格栅间及调节池、混凝沉淀池、污泥脱水车间进行加盖密闭，并在污泥脱水车间西侧空地上设置1套活性炭吸附塔，通过引风机将粗格栅间及进水泵房、细格栅间及调节池、混凝沉淀池、污泥脱水车间、污泥浓缩池、水解酸化池产生的恶臭气体收集至活性炭吸附塔治理后通过15m排气筒DA001排放 |  | 新增 |
|  | 废水处置措施 | 在线监控设施 | 厂区废水进出口分别安装pH、COD、氨氮、总磷、总氮、氟化物在线检测仪1套，共设置2套在线监控设施。 | / |  |
|  |  | 事故应急池 | 依托调节池可满足应急需要，当出现极端情况（如外部停电）时，可将进水临时切换至东升路市政污水管网，由一污厂、二污厂临时接纳处理 | / | 已建 |
|  | 地下水防渗措施 |  | 本项目已实施的防渗措施分为厂区污水管网防渗、厂区构筑物防渗和工艺管道防腐。 （1）防渗管材全部采用HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，环刚度≥12.5KN/m2。污水检查井采用钢筋砼污水检查井，C25混凝土（商混），抗渗等级为P6；（2）本项目结构全部采用商品混凝土，混凝土抗渗等级为P6。采用补偿收缩混凝土，混凝土内掺入高效抗裂剂。所有管道与构筑物的连接部位均设置防水套管。构筑物施工缝按规范设置钢板止水带。构筑物的防水等级为Ⅱ级，构筑物的内外表面、中隔墙、底板上表面、顶板下表面，迎水面等采用高分子防水防腐涂料刷厚1.0mm（每平米约2kg）；（3）本工程管道内壁防腐采用无溶剂饮水舱防腐涂料，管道外壁防腐（一底一布三油）采用IPN8710系列聚氨酯聚乙烯涂料。 | / | 已建 |
|  | 固废处置措施 | 污泥 | 脱水后的污泥先存于泥斗，待存至一定数量后委托资质单位进行批次属性鉴别，鉴定为一般固废批次的通过泥斗卸落到污泥运输汽车车箱内，再运输至楚雄市生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧。属性鉴别为危废的则暂存危废暂存间。本项目拟将加药间北区设置为危废暂存间，占地面积25m2，容积约100m3。 | / | 已建 |
|  |  | 废活性炭 | 废活性炭由设备厂家定期上门更换回收再生处理 | / | 新增 |
|  |  | 栅渣及生活垃圾 | 暂存厂区生活垃圾箱内，由环卫站定期清运 | / | 已建 |
|  |  | 废机油、废紫外灯管、在线监测设备废液 | 暂存危废暂存间，定期委托资质单位处置 | / | 已建 |
|  | 绿化 |  | 厂区绿化2719.09m2 | / | 已建 |

- 工程主要设计参数见下表。

- 工程主要设计参数表

| 序号 | 工程名称 | 功能 | 主要设计参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | 用于去除污水中的较大漂浮物，保证水泵使用安全。 | 平均流量：208.33m³/h，最大流量312.5m³/h，栅前水深0.85m，最大过栅流速0.34m/s，过水面有效率70%，渠道宽度0.7m。 |
| 2 | 进水泵房 | 将工业废水进行提升至后续处理单元 | 设计废水量208.33m³/h，配备：立式污水泵4台，其中大泵2台，一用一备；小泵2台，一用一备。 |
| 3 | 细格栅 | 用于去除污水中的较小漂浮物，不影响续处理单元的运行。 | 平均流量208.33m³/h，最大流量312.5m³/h，格栅数量1套，栅条间隙5，栅前水深1.00m，过栅流速0.52m/s，格栅宽度0.5m，渠道宽度0.6m。 |
| 4 | 调节池 | 对进入的废水水量、水质进行调节，保证后续正常稳定运行。 | 平均流量230.33m³/h，水泵数量3台（两用一备），水泵流量105m³/h。 |
| 5 | 混凝沉淀池 | 对废水中比重较小的固体悬浮物进一步进行沉淀分离，提高出水水质。 | 混凝池设计采用多格竖流式机械絮凝池，单座絮凝池共有8格，单格平面尺2.15×2.15m，平均有效水深3.0m，分为三段，前段搅拌器搅拌较快，搅拌线速度为0.5m/s，絮凝时间8min，竖井平均流速0.065m/s；中段搅拌器搅拌适中，搅拌线速度为0.35m/s，絮凝时间8min，竖井平均流速0.065m/s；后段搅拌器搅拌适中，搅拌线速度为0.2m/s，絮凝时间16min，竖井平均流速0.065m/s；絮凝区总反应时间32min。沉淀池有效水深3.3m，沉淀时间5.23h，水平流速1.75mm/s。 |
| 6 | 水解酸化池 | 对工业废水进行水解酸化，提高其可生化性，为后续生物处理提供条件。 | 水力停留时间17.88h。 |
| 7 | A2/O生化池 | 本池分为缺氧池和好氧池，缺氧池内进行反硝化反应脱氮，好氧池内，利用微生物降解污水中有机物去除COD、BOD，并在本池内进行硝化反应。 | 设计流量208.33m³/h，设计水温15℃，生物池数量1座（2组），污泥负荷0.02kgBOD5/kgMLSS.d，容积负荷0.07kgBOD5/m³.d，平均污泥浓度62.424mg/L，厌氧区泥龄3.76d，缺氧区泥龄7.47d，好氧区泥龄，29.06d，有效水深7.0m，总停留时间17.25h，总有效容积1796.38m³厌氧区停留时间1.61h，有效容积167.45m³，缺氧区停留时间3.20h，有效容积333m³，好氧区停留时间12.44h，有效容积1295.93m³剩余污泥312.12kgSS/d（相当于1.05kgSS/kgBOD5），最大供气量1800m³/h（按30%的氧转移率计算）。配备的曝气器：管式微孔曝气器，规格6m³/m.h。缺氧池搅拌机4台，好氧池推流器4台。 |
| 8 | MBR膜池 | MBR膜池是利用膜对反应池内含泥污水进行过滤，实现泥水分离，同时强化系统生化功能。一方面，膜截留了反应池中的微生物，使降解污水的生化反应进行得更迅速更彻底；另一方面，由于膜的高过滤精度，保证了出水清澈透明，得到高质量的出水。 | 膜组件：6套，每组膜面积2100m²。膜池有效水深3.6m，水力停留时间1.37h，膜池设2条廊道，每条廊道宽3.4m，可单独运行。每条廊道设4个膜位，安装3只组膜组件，预留1个膜组件位置。膜吹扫空气量2083m³/h，气水比10：1。膜清洗：采用膜池内原位清洗，采用药剂为次氯酸钠、柠檬酸。膜池回流至好氧池，回流比500%，膜通量，16.5L/㎡.h。膜池单座平面尺25.90×23.00m，地上部分高度为4.20m，地下部分高度为5.00m，总高度9.2m。 |
| 9 | 紫外线消毒渠 | 对出水中的微生物进行灭活，从而达到消毒的目的。 | 流量Q=275~550m³/h，TSS最大值20mg/L，紫外透光率：55%（最小值），消毒指标：粪大肠菌群小于10000个/L。配备紫外灯管UVL32个，紫外模块UVM4个。 |
| 10 | 污泥脱水车间 | 将污水处理过程中产生的剩余和化学污泥进行浓缩、脱水，降低含水率，使之便于运输和最终处置。 | 需浓缩脱水污泥量（含水率99.5%）为200m³/d，处理后外运污泥量（含水率60%以下）2t/d，调理剂投加PAC、PAM等。配备板框压滤机2台，处理能力60m³/h。 |
| 11 | 鼓风机房 | 鼓风机房为A2/O生化池的微孔曝气装置和MBR膜池提供氧气。 | 配置6台鼓风机，其中A2/O生化池3台（2用1备），A2/O生化池最大供气量1800m³/h；MBR膜池鼓风机3台（2用1备），MBR膜池最大供气量1920m³/h。 |
| 12 | 加药间 | 加药间主要为混凝沉淀池投加混凝剂。 | 加药间配置PAC配药一体机和PAM配药一体机各两台，均为1备1用，单台规格为2000L/h。 |

3.1.8主要原辅材料及能源消耗

项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。

- 主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 原材料名称 | 用量t/a | 最大储量t/a | 储存位置 | 来源/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAC | 47 | 20 | 加药间 | 外购 |
| 2 | PAM | 0.1 | 1 | 加药间及污泥脱水间 | 外购 |
| 3 | 柠檬酸（MBR膜酸洗） | 7.2 | 3.5 | MBR膜池及设备间（储罐） | 外购 |
| 4 | 次氯酸钠（MBR膜碱洗） | 19 | 3.5 | MBR膜池及设备间（储罐） | 外购 |
| 5 | 生石灰 | 20 | 10 | 污泥浓缩间 | 外购 |
| 6 | 水 | 478.15m3 | 478.15m3 | - | 园区供水管接入 |
| 7 | 电 | 374万Kw·h | 374万Kw·h | - | 园区供电接入 |

3.1.9总平面布置

按照不同的功能分区将整个厂区分为：厂前管理区、污水预处理区、进水区、污水水处理区、辅助生产区。

厂前区位于厂区东南侧，紧接东升路，与外界联系方便；厂前区与生产区之间用绿化隔离带分开，并且远离环境较差的污泥处理构筑物，保证厂前区优美的环境。厂前区内主要布置有综合楼。厂前区面积较大，综合楼楼上可俯视全厂。进、出水构筑物根据园区工业污水主干管来水方向布置于北侧，进水区主要粗格栅和进水泵房，细格栅及调节池组成；污水处理区构筑物按照工艺流程，依据现状厂区地势条件由北-南-西方向依次布置混凝沉淀池、水解酸化池、A2/O生化池、MBR膜池。将辅助生产建筑物如配电间、污泥浓缩脱水车间、鼓风机房、加药间等，分散布置在厂区内，使得较臭的构筑物远离厂前区以及厂周边较近的居民区，使厂前区保持较好环境及减小对大气敏感目标的影响。

厂区平面布置具有以下优点：

（1）功能分区明确。厂区分为厂前区、生产区，各区相互独立，又不乏有机联系，通过厂区道路连成一体，工作、生活均感方便。

（2）考虑近远期结合，工艺流程顺畅，水头损失小。构筑物布置考虑远期发展需要，尽量使工艺流程顺畅，管道无迂回、无交叉，水头损失小，运行费用低，巡视管理方便。

（3）厂前区位于侧风向，尽量远离产生臭气的构筑物，厂前区环境较好。

项目平面布置见附图3。

3.1.10项目主要机械设备

项目主要设备见下表。

- 项目主要设备表

| 序号 | 建构筑物名称 | 主要设备名称 | 规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅间及进水泵房 | 钢丝绳牵引格栅清污机 | B=600mmb=20mm，α=75°，N=1.5+0.75kW | 1台 |  |
|  |  | 潜水离心泵 | Q=70m³/h，H=16m，P=7.5kW | 2台 | 1用1备 |
|  |  | 潜水离心泵 | Q=140m³/h，H=16m，P=15kW | 2台 | 1用1备 |
| 2 | 细格栅及调节池 | 回转式格栅除污机 | B=500，b=5mm，N=0.7，5Kw，a=75 | 1台 |  |
| 3 |  | 潜水离心泵 | Q=105m³/h，H=10m，P=7.5kW | 3台 | 2用1备 |
| 4 |  | 潜水搅拌机 | D≥1300mm，N=5.5kw | 2套 |  |
| 5 | 混凝沉淀池 | 桁车式刮泥机 | Lk=10.64m，L=33m，N=0.55X2KW | 1套 |  |
| 6 |  | 桨板式反应搅拌器 | N=0.37kW | 8套 |  |
| 7 |  | 混合反应搅拌器 | N=0.45kW | 1套 |  |
| 8 |  | 无堵塞潜水排污泵 | Q=50m³/h，H=7m，N=3.0Kw | 2台 |  |
| 9 | 水解酸化池 | 高效脉冲布水器 | D=0.9m，H=1.0m | 2台 |  |
| 10 | A2/O生化池 | 低速推流器 | N=2.2kw，叶轮直径1100mm，池深7m | 1台 |  |
| 11 |  | 厌氧池混合搅拌机 | N=1.5kw，叶轮直径260mm，池深7m | 4台 |  |
| 12 |  | 缺氧池至厌氧回流泵 | Q=105m³/h，H=1.0m，N=2.20kw | 6台 | 4用2备 |
| 13 |  | 好氧至缺氧回流泵 | Q=160m³/h，H=1.0m，N=2.20kw | 6台 | 4用2备 |
| 14 |  | 膜池至好氧池回流泵 | Q=270m³/h，H=1.5m，N=5.50kw | 6台 | 4用2备 |
| 15 |  | 冲洗水泵 | Q=20m3/h，H=100m，22kw | 2台 | 1备1用 |
| 16 | MBR膜池及设备间 | 膜组器 | 平均产水量834m³/d·组，PVDF中空纤维带衬膜 | 6组 |  |
| 17 |  | 不锈钢软管 | DN125，2.5m/根，SS316，含1个法兰、1个快速接头 | 6根 |  |
| 18 |  | 手电动铸铁镶铜方闸门 | 800×800mm，H=4.6m，N=0.75kw | 2套 |  |
| 19 |  | 手电动调节堰门 | 800×800mm，H=1.5m，N=0.75kw | 2套 |  |
| 20 |  | 电动单梁起重机 | 5T，跨度9m，行程22.7m，起吊高度12m，N=1.5×2+7.5+0.8kw，室外 | 1套 |  |
| 21 |  | 产水泵 | Q=167m³/h，H=10m，N=7.5kw，变频控制 | 3台 |  |
| 22 |  | CIP泵 | Q=120m³/h，H=12m，N=7.5kw，变频控制 | 2台 | 1用1备 |
| 23 |  | 液环真空泵 | Q=165m³/h，最大真空度：84%，N=4kw； | 2台 | 1用1备 |
| 24 |  | 空压机 | 排气量1.0m³/min，排气压力0.85MPa，N=7.5kw | 2台 | 1用1备 |
| 25 |  | 压缩空气罐 | V=1m³，工作压力1.0MPa | 1个 |  |
| 26 |  | 柠檬酸储罐 | V=5m³，PE | 1个 |  |
| 27 |  | 次氯酸钠储罐 | V=5m³，PE | 1个 |  |
| 28 |  | 柠檬酸加药泵 | Q=1500L/h，3bar，N=0.75kw | 2台 |  |
| 29 |  | 设备间排水泵 | Q=15m³/h，H=10m，N=1.1kw | 2台 | 1用1备 |
| 30 |  | 剩余污泥泵 | Q=25m³/h，H=20m，吸程4m，N=3.0kw | 2台 | 1用1备 |
| 31 |  | MBR池鼓风机 | Q=114m³/min，P=44.1kPa，N=132kW | 4台 | 3用1备 |
| 32 |  | 在线MLSS仪 | 量程0~20g/L，输出信号4~20mA | 1套 |  |
| 33 | 污泥脱水车间 | 板框压滤机 | 过滤面积40㎡，P=8.8kW，滤室容积 0.7m³，滤板尺寸0.8x0.8m，过滤压力≤0.8MPa，压榨压力≤1.5MPa | 2台 |  |
| 34 |  | 调理剂储罐 | V=3m³，PE材质，2套（带搅拌机） | 2套 |  |
| 35 |  | PAM储罐 | V=3m³，PE材质，2套（带搅拌机 | 2套 |  |
| 36 |  | PAC储罐 | V=3m³，PE材质，2套（带搅拌机 | 2套 |  |
| 37 |  | 污泥进料螺杆泵 | Q=10m³/h，H=1.2MPa，P=5.5Kw | 2台 |  |
| 38 |  | 清洗水立式多级离心泵组 | Q=6m³/h，H=397m，P=2X7.5Kw | 1套 |  |
| 39 |  | 清洗水立式多级离心泵 | Q=6m³/h，H=197m，P=7.5Kw | 1台 |  |
| 40 |  | 压榨水立式多级离心泵 | Q=2m³/h，H=200m，P=4Kw | 2台 |  |
| 41 |  | 计量泵 | Q=0~500L/h，H=4bar，P=0.55kW | 2台 |  |
| 42 |  | 清洗水储罐 | V=3m³，PE材质 | 1套 |  |
| 43 |  | 压榨水储罐 | V=3m³，PE材质 | 1套 |  |

3.1.11生产制度及劳动定员

本项目年工作365天，处理设备24h运行。劳动定员共18人，技术及管理人员4人，生产人员14人，分“双班制”及“单班制”，在厂内食宿的为值班人员，一般在厂内值班的人员为9人。

3.1.12公用辅助工程

3.1.12.1运输条件

项目厂址位于楚雄市东升路西侧，紧邻东升路，交通比较便利。全厂运营期间运入原料主要是PAC、PAM药剂等物资，运出的主要是干污泥、栅渣、职工生活产生的生活垃圾等固体废物，厂外运输方式均采用公路运输，企业所有进出物资的运输均考虑外委，充分利用社会运输力量，以减少资金的投入量。

3.1.12.2供电

本项目年用电量170.8392万Kw/h，在厂区设置两台630kVA变压器（1用1备），负荷率约67.8%，供厂区生产、生活用电。项目用电从附近的电网供给，在厂区设变压器分别供给生产用电和生活用电，电力供应保证。

3.1.12.3供水

供水管网采用室外消防管网、工业供水管网与生活给水管网合用。给水干管网布置成环状，以保证供水及消防的安全可靠性。管径大于DN300的给水管道采用球墨铸铁管，管径小于或等于DN300给水用HDPE管材，给水管沿主要道路布置，按车行道下覆土不小于1.0米，人行道下不小于0.75米铺设。

3.1.12.4绿化

绿化可起到调温、调湿、降低噪声的功能，能改善和美化环境，工程对厂区除道路以外的裸露地面进行绿化，项目建成后绿化面积约为2719.09ｍ2。

#### 3.1.12.5厂区雨污分流

本项目厂区已按设计全面实施“雨污分流”。

（1）污水：厂区污水管采用HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，环刚度≥12.5KN/m2，建设完成DN300污水管86m，DN400污水管340m，φ1000钢筋砼污水检查井22座。污水收集情况如下：

①办公生活污水：食堂废水通过DN300污水支管接入DN400污水主管，办公区卫生间污水通过DN300污水支管接入DN400污水主管，最后进入粗格栅及进水泵房，传达室卫生间污水经另一条污水管并入DN400污水主管后接入粗格栅及进水泵房。

②生产废水：所有生产工艺过程中产生的生产废水均通过污水支管接入DN400污水主管，最终全部进入粗格栅及进水泵房，具体包括：加药间地沟收集的溶药废水、加药泵管事故渗漏废水、冲洗废水；浓缩池产生的上清液；污泥脱水车间污泥滤液、车间冲洗水和泵管事故渗漏废水；A2/O生化池底部集水坑放空污水（仅检修时用）；MBR膜池膜洗池底部集水坑放空清洗水。

（2）雨水：厂区雨水管DN400～DN500采用HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，环刚度≥12.5KN/m2，其他规格雨水管采用HDPE管。建设完成DN400雨水管210m，DN500雨水管110m，DN600雨水管115m，DN800雨水管50m，DN100～DN300雨水支管100m，DN200雨水连接管180m，偏沟式单篦雨水篦子58座，φ1000钢筋砼雨水检查井19座，φ1250钢筋砼雨水检查井5座，φ1500钢筋砼雨水检查井3座。厂区屋面雨水和硬化地面径流雨水经雨水管网系统收集后，经DN800雨水主管从厂区东北角接入东升路市政雨水管网。

3.1.13项目主要经济技术指标

项目主要经济技术指标见下表。

- 项目主要技术经济指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区用地面积 | m2 | 11582.71 |  |
| 2 | 近期建、构筑物占地面积 | m2 | 5505.52 |  |
| 2.1 | 道路及硬化面积 | m2 | 3358.1 |  |
| 2.2 | 绿地面积 | m2 | 2719.07 |  |
| 2.3 | 绿地系数 | % | 23.48 |  |
| 3 | 年工作天数 | 天 | 365 |  |
| 4 | 劳动定员 | 人 | 18 |  |
| 4.1 | 其中：生产人员 | 人 | 14 |  |
| 4.2 | 技术及管理人员 | 人 | 4 |  |
| 5 | 项目总投资 | 万元 | 6946.33 |  |
| 5.1 | 建设总投资 | 万元 | 5455.66 |  |
| 5.2 | 铺底流动资金 | 万元 | 17.57 |  |
| 5.3 | 预备费 | 万元 | 508.61 |  |
| 6 | 投产后单位总成本 | 元/m³污水 | 3.85 |  |
| 7 | 单位经营成本 | 元/m³污水 | 1.91 |  |
| 8 | 投资内部收益率 | % | 5.49% |  |
| 9 | 项目投资回收期 | 年 | 13.16 |  |

3.2工程分析

3.2.1施工期

本项目已于2020年8月建成运行，施工期早已结束，本次环评只进行简单的施工期影响回顾。

3.2.2运营期

#### 3.2.2.1影响因素分析

项目运营期工艺流程及产污节点见下图。

- 运营期工艺流程及产污节点图

3.2.2.2大气污染源强

污水处理厂运营期大气污染物主要有异味和食堂油烟。

1、异味

本项目运行期厂区异味主要来源于污水处理过程中产生的臭气，主要产生源为粗格栅及进水泵房、细格栅及调节池、水解酸化池、混凝沉淀池、A2/O生化池、MBR膜池、污泥脱水车间、污泥浓缩池，其中水解酸化池、污泥浓缩池现状已密闭，其余池体及设施为开放式结构，是本项目臭气的主要来源，现状未设置除臭措施进行防治。臭气的主要成分、性质见下表。

- 臭气主要成份表

| 化合物 | 典型分子式 | 特性 |
| --- | --- | --- |
| 胺类 | CH3NH2（CH3）3N | 鱼腥味 |
| 氨 | NH3 | 氨味 |
| 二胺 | NH2（CH2）4NH2NH2（CH2）5NH2 | 腐肉味 |
| 硫化氢 | H2S | 臭鸡蛋味 |
| 硫醇 | CH3SHCH3SSCH3 | 烂洋葱味 |
| 类臭素 | C8H5NHCH3 | 粪便味 |

如上表所示，污水处理系统产生的臭气物质主要有NH3、H2S、甲硫醇、胺类等，最常见的是硫化氢和氨。

由于污水处理厂恶臭源强与污水水质、处理工艺、各构筑物尺寸、污泥处理方式、风速、气温等存在较大关系，恶臭源强存在一定幅度的变化。本项目污水处理区产生源强按照文献资料《城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》（黑龙江环境通报 2011年9月 第35卷第3期 王喜红）中的表1进行估算。

注：上表取自《城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》（黑龙江环境通报 2011年9月 第35卷第3期 王喜红）。

通过上表，计算得出本项目恶臭的产生源强，如下表所示。

- 项目恶臭气体产生情况一览表

| 序号 | 构筑物名称 | 面积（m2） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生强度 mg/（s·m2） | 产生速率（g/s） | 产生强度 mg/（s·m2） | 产生速率（g/s） |
| 1 | 粗格栅及进水泵房 | 89.89 | 0.6100 | 0.0548 | 0.0011 | 0.0001 |
| 2 | 细格栅及调节池 | 321.36 | 0.5200 | 0.1671 | 0.0011 | 0.0004 |
| 3 | 混凝沉淀池 | 461.47 | 0.5200 | 0.2400 | 0.0011 | 0.0005 |
| 4 | 水解酸化池 | 339.36 | 0.5200 | 0.1765 | 0.0011 | 0.0004 |
| 5 | A2/O生化池 | 758.64 | 0.0049 | 0.0037 | 0.0003 | 0.0002 |
| 6 | MBR膜池 | 612.95 | 0.0049 | 0.0030 | 0.0003 | 0.0002 |
| 7 | 污泥脱水车间 | 377.59 | 0.1030 | 0.0389 | 0.00003 | 0.00001 |
| 8 | 污泥浓缩池 | 50.27 | 0.1030 | 0.0052 | 0.00003 | 0.000002 |

本项目现状未设置除臭措施，因此，现状排放源强等于产生源强。本项目大气评价等级为一级，将该源强带入进一步预测模型（Aermod）中进行预测时发现，项目恶臭对大气环境保护目标的影响不大，项目NH3贡献值叠加背景值后在大气环境保护目标处的最大预测值为137.74ug/m3，未超过200ug/m3的环境质量标准限值，但是设置的12个厂界无组织预测点中有4个点位的NH3厂界浓度超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4中二级标准（NH3 1500ug/m3）限值的要求。根据《环境影响技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求：项目厂界浓度超过大气污染物厂界浓度限值的，应要求削减排放源强或调整工程布局。本项目已建成运营，无法调整工程布局，因此，本环评要求建设单位在粗格栅及进水泵房、细格栅及调节池、混凝沉淀池、污泥脱水车间等4个主要恶臭产生源进行密闭并设置除臭措施，进一步削减排放源强。

- NH3厂界浓度预测值

| 预测点 | X坐标(m) | Y坐标(m) | Z坐标(m) | 平均时间 | 排序 | 出现时刻 | 厂界预测浓度(μg/m3) | 标准值(μg/m3) | 占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界预测点1 | -29.66 | 105.34 | 1817.02 | 1时 | 第1大 | 2020/10/31 22:00:00 | 1391.61 | 1500 | 92.77 |
| 厂界预测点2 | 4.57 | 68.76 | 1817.64 | 1时 | 第1大 | 2020/10/28 6:00:00 | 922.66 | 1500 | 61.51 |
| 厂界预测点3 | 38.11 | 31.71 | 1818.19 | 1时 | 第1大 | 2020/1/9 3:00:00 | 758.43 | 1500 | 50.56 |
| 厂界预测点4 | 65.36 | -9.33 | 1819.18 | 1时 | 第1大 | 2020/7/1 4:00:00 | 2377.49 | 1500 | 158.50 |
| 厂界预测点5 | 82.82 | -56.1 | 1820.73 | 1时 | 第1大 | 2020/1/22 4:00:00 | 2843.15 | 1500 | 189.54 |
| 厂界预测点6 | 72.08 | -96.43 | 1822.09 | 1时 | 第1大 | 2020/10/23 4:00:00 | 121.05 | 1500 | 8.07 |
| 厂界预测点7 | 28.04 | -95.95 | 1826.77 | 1时 | 第1大 | 2020/9/19 2:00:00 | 661.04 | 1500 | 44.07 |
| 厂界预测点8 | 18.02 | -47.82 | 1823.82 | 1时 | 第1大 | 2020/9/6 5:00:00 | 1135.46 | 1500 | 75.70 |
| 厂界预测点9 | -13.61 | -9.74 | 1823.74 | 1时 | 第1大 | 2020/12/14 6:00:00 | 666.90 | 1500 | 44.46 |
| 厂界预测点10 | -53.28 | 20.65 | 1825.49 | 1时 | 第1大 | 2020/11/23 6:00:00 | 1263.20 | 1500 | 84.21 |
| 厂界预测点11 | -88.11 | 56.44 | 1825.99 | 1时 | 第1大 | 2020/9/6 5:00:00 | 1664.18 | 1500 | 110.95 |
| 厂界预测点12 | -52.65 | 87.39 | 1817.87 | 1时 | 第1大 | 2020/9/1 23:00:00 | 1731.61 | 1500 | 115.44 |

- 厂界预测点示意图

环评要求建设单位对首先对粗格栅及进水泵房、细格栅及调节池、混凝沉淀池、污泥脱水车间进行密闭，然后通过引风机（引风量5000m3/h）收集各池体、设施产生的恶臭气体（收集效率按85%计）进入活性炭吸附塔治理后（治理效率按60%计）集中通过15m排气筒排放。

活性炭吸附塔收集的废气来自于粗格栅及进水泵房、细格栅及调节池、混凝沉淀池、水解酸化池、污泥脱水车间、污泥浓缩池。A2/O生化池、MBR膜池恶臭产生源强较小，不进行封闭收集。

项目废气排放源强如下表所示。

- 项目废气产生及排放情况统计表

| 废气种类 | 产生量 |  |  |  | 治理措施及效率 | 排放量（Nm3/h） |  |  | 排气温度 （℃） | 排气筒 |  | 排放规律 | 时间（h） | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核算方法 | 组成或主要污染物 | 浓度 mg/m3 | 速率kg/h |  | 浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a |  | 直径 /mm | 高度/m |  |  |  |
| 粗格栅及进水泵房 | 系数法 | NH3 | / | 0.0152 | 加盖密闭后通过引风机（风量5000m3/h）将废气收集（收集效率85%）至活性炭吸附塔治理后（治理效率60%）通过15m排气筒DA001排放 | NH3:12.89 H2S:0.025 | NH3:0.0645 H2S:0.0001 | NH3:0.56 H2S:0.0011 | 20 | 300 | 15 | 连续 | 8760 | 有组织排放 |
|  |  | H2S | / | 0.00003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细格栅及调节池 | 系数法 | NH3 | / | 0.0464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H2S | / | 0.00010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝沉淀池 | 系数法 | NH3 | / | 0.0667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H2S | / | 0.00014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水解酸化池 | 系数法 | NH3 | / | 0.0490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H2S | / | 0.00010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污泥脱水车间 | 系数法 | NH3 | / | 0.0108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H2S | / | 0.000003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污泥浓缩池 | 系数法 | NH3 | / | 0.0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H2S | / | 0.0000004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粗格栅及进水泵房 | 系数法 | NH3 | / | 0.0023 | 散逸 | / | 0.0023 | 0.020 | / | / | / | 连续 | 8760 | 无组织排放 |
|  |  | H2S | / | 0.000004 |  | / | 0.000004 | 0.000035 |  |  |  |  |  |  |
| 细格栅及调节池 | 系数法 | NH3 | / | 0.0070 | 散逸 | / | 0.0070 | 0.061 | / | / | / | 连续 | 8760 | 无组织排放 |
|  |  | H2S | / | 0.000015 |  | / | 0.000015 | 0.000128 |  |  |  |  |  |  |
| 混凝沉淀池 | 系数法 | NH3 | / | 0.0100 | 散逸 | / | 0.0100 | 0.088 | / | / | / | 连续 | 8760 | 无组织排放 |
|  |  | H2S | / | 0.000021 |  | / | 0.000021 | 0.000184 |  |  |  |  |  |  |
| 水解酸化池 | 系数法 | NH3 | / | 0.0074 | 散逸 | / | 0.0074 | 0.064 | / | / | / | 连续 | 8760 | 无组织排放 |
|  |  | H2S | / | 0.000015 |  | / | 0.000015 | 0.000135 |  |  |  |  |  |  |
| 污泥脱水车间 | 系数法 | NH3 | / | 0.0016 | 散逸 | / | 0.0016 | 0.014 | / | / | / | 连续 | 8760 | 无组织排放 |
|  |  | H2S | / | 0.0000005 |  | / | 0.0000005 | 0.000004 |  |  |  |  |  |  |
| 污泥浓缩池 | 系数法 | NH3 | / | 0.0002 | 散逸 | / | 0.0002 | 0.002 | / | / | / | 连续 | 8760 | 无组织排放 |
|  |  | H2S | / | 0.0000001 |  | / | 0.0000001 | 0.000001 |  |  |  |  |  |  |
| A2/O生化池 | 系数法 | NH3 | / | 0.0010 | 散逸 | / | 0.0010 | 0.009 | / | / | / | 连续 | 8760 | 无组织排放 |
|  |  | H2S | / | 0.000055 |  | / | 0.000055 | 0.000480 |  |  |  |  |  |  |
| MBR膜池 | 系数法 | NH3 | / | 0.0008 | 散逸 | / | 0.0008 | 0.007 | / | / | / | 连续 | 8760 | 无组织排放 |
|  |  | H2S | / | 0.000044 |  | / | 0.000044 | 0.000388 |  |  |  |  |  |  |

根据上表结果得知，项目恶臭气体经活性炭吸附塔治理后通过排气筒排放可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2排放速率的限值要求。

2、食堂油烟

项目设置员工食堂，设置一个灶，使用清洁能源，产生的主要污染物为食堂油烟，安装一台油烟净化器对其进行净化，净化效率不低于60%，油烟净化后经综合楼顶上方1.5m高的排气筒排放。油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）中规模为小型的饮食业单位的油烟最高允许排放浓度低于2mg/m3的要求。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978—2018）中相关规定，对生产工艺、大气污染物产生环节、污染物种类等进行识别，本项目废气排放口为一般排放口。

- 大气污染物有组织排放量核算表

| 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |
| 排气筒DA001 | NH3 | 12.89 | 0.0645 | 0.56 |
|  | H2S | 0.025 | 0.0001 | 0.0011 |
| 有组织排放合计 | NH3 |  |  | 0.56 |
|  | H2S |  |  | 0.0011 |

- 大气污染物无组织排放量核算表

| 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 厂界浓度限值（ug/m3） |  |
| 粗格栅及进水泵房 | 污水处理过程 | NH3 | 加盖密闭后通过引风机（风量5000m3/h）将废气收集（收集效率85%）至活性炭吸附塔治理，剩余15%的废气无组织排放 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4中二级标准 | 1500 | 0.020 |
|  |  | H2S |  |  | 60 | 0.000035 |
| 细格栅及调节池 |  | NH3 |  |  | 1500 | 0.061 |
|  |  | H2S |  |  | 60 | 0.000128 |
| 混凝沉淀池 |  | NH3 |  |  | 1500 | 0.088 |
|  |  | H2S |  |  | 60 | 0.000184 |
| 水解酸化池 |  | NH3 |  |  | 1500 | 0.064 |
|  |  | H2S |  |  | 60 | 0.000135 |
| 污泥脱水车间 |  | NH3 |  |  | 1500 | 0.014 |
|  |  | H2S |  |  | 60 | 0.000004 |
| 污泥浓缩池 |  | NH3 |  |  | 1500 | 0.002 |
|  |  | H2S |  |  | 60 | 0.000001 |
| A2/O生化池 |  | NH3 |  |  | 1500 | 0.009 |
|  |  | H2S |  |  | 60 | 0.000480 |
| MBR膜池 |  | NH3 |  |  | 1500 | 0.007 |
|  |  | H2S |  |  | 60 | 0.000388 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | NH3 |  | 0.265 |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.001355 |

- 项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.825 |
| 2 | H2S | 0.002455 |

3.2.2.3水污染物源强

1、废水来源及污染物组成

本项目处理的废水分为两大类，一类为富民片区服务的5家企业产生的工业废水，另一类为项目自身运营过程中产生的废水。

（1）5家企业产生的工业废水排放情况

本项目服务的5家企业为“晶科能源（楚雄）有限公司年产20吉瓦高效太阳能电池片生产线建设项目（一期）”（晶科能源（楚雄）有限公司）、“宇泽半导体（云南）有限公司年产5GW单晶硅拉棒及3GW切片项目、年产5GW单晶硅拉棒及2GW切片项目”（宇泽半导体（云南）有限公司）、“云南麻叶生物科技有限公司工业大麻加工建设项目”（云南麻叶生物科技有限公司）、“云南赛维汉普500吨花叶加工提取大麻二酚项目”（云南赛维汉普科技有限公司）、“湖南方盛制药股份有限公司工业大麻加工基地建设项目”（云南芙雅生物科技有限公司）。

根据调查，“晶科能源（楚雄）有限公司年产20吉瓦高效太阳能电池片生产线建设项目（一期）”现状排放废水仅为M2车间生产废水及生活污水，废水排放量约为1362.73m3/d，废水中主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮、总氮、总磷、氟化物；

“宇泽半导体（云南）有限公司年产5GW单晶硅拉棒及3GW切片项目、年产5GW单晶硅拉棒及2GW切片项目”现状共建成7GW单晶硅拉棒，切片生产线尚未建成，排放废水为单晶硅拉棒生产线的生产废水和生活污水，废水排放量约为3376.79m3/d，废水中主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮、总氮、总磷、氟化物；

“云南麻叶生物科技有限公司工业大麻加工建设项目”已建设完成，排放废水为生产废水和生活污水，废水排放量约为22.15m3/d，废水中主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮、总氮、总磷；

“云南赛维汉普500吨花叶加工提取大麻二酚项目”已建设完成，排放废水为生产废水和生活污水，废水排放量约为5.15m3/d，废水中主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮、总氮、总磷；

“湖南方盛制药股份有限公司工业大麻加工基地建设项目”已建设完成，排放废水为生产废水和生活污水，废水排放量约为31.87m3/d，废水中主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮、总氮、总磷。

各企业废水排放量及主要污染物排放浓度见下表。

- 项目服务企业废水排放情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 废水排放量m3/d | COD mg/L | BOD5 mg/L | 氨氮 mg/L | SS mg/L | 总磷 mg/L | 总氮 mg/L | 氟化物 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晶科能源（楚雄）有限公司 | 晶科能源（楚雄）有限公司年产20吉瓦高效太阳能电池片生产线建设项目（一期） | 1362.73 | 150 | 350 | 30 | 140 | 2.0 | 40 | 8.0 |
| 2 | 宇泽半导体（云南）有限公司 | 宇泽半导体（云南）有限公司年产5GW单晶硅拉棒及3GW切片项目 | 1447.20 | 500 | 300 | 45 | 400 | 8 | 70 | 20 |
|  |  | 年产5GW单晶硅拉棒及2GW切片项目 | 1929.60 | 500 | 300 | 45 | 400 | 8 | 70 | 20 |
| 3 | 云南麻叶生物科技有限公司 | 云南麻叶生物科技有限公司工业大麻加工建设项目 | 22.15 | 500 | 300 | 45 | 400 | 8 | 70 | / |
| 4 | 云南赛维汉普科技有限公司 | 云南赛维汉普500吨花叶加工提取大麻二酚项目 | 5.15 | 500 | 300 | 45 | 400 | 8 | 70 | / |
| 5 | 云南芙雅生物科技有限公司 | 湖南方盛制药股份有限公司工业大麻加工基地建设项目 | 31.87 | 500 | 300 | 45 | 400 | 8 | 70 | / |
| 以上废水在市政污水管网内混合后进入项目进行处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 混合废水 |  | 4799.09 | 400.61 | 314.20 | 40.74 | 326.17 | 6.30 | 61.48 | 16.35 |

（2）项目运营过程中产生的废水

项目运营过程中产生的废水包括MBR膜清洗废水、污泥脱水废水、办公生活污水。

①MBR膜清洗废水（循环用水量）

本项目膜清洗用水以处理后的中水进行清洗，清洗后产生的废水，返回污水处理系统继续处理。本项目MBR超滤膜由海南立昇净水科技实业有限公司提供，生物反应器设中空纤维超滤膜组件6组，每组膜面积2100m2，根据其运行维护管理手册，MBR膜清洗频率周期约为3月/次，车间设置酸洗池、碱洗池及清水池，采用药剂为次氯酸钠、柠檬酸。本项目采用离线化学清洗，膜从膜池中移除，放入到专用的化学清洗池中完成清洗操作。化学清洗结束，采用清水冲洗膜滤池以及膜组件以去除膜组件和管路中残留的化学清洗药剂，每次清洗次氯酸钠、柠檬酸用量约为3.5m3，每次清洗生物膜冲洗水量约200m3，年产生废水量约826.2m3/a，平均用水量为2.26m3/d。

②污泥脱水废水

污泥产生主要来源于微生物消耗水中好氧物质后产生的剩余污泥和悬浮性物质产生的污泥。根据项目可研，污泥日产生量为200m3，含水率99.5%，污泥含水量为199m³/d，脱水后污泥量含水率50%，污泥带走水量约1m3/d，污泥脱水产生的废水为198m3/d，该部分废水统一返回污水处理系统处理。

③办公生活污水

本项目劳动定员共18人，分“双班制”及“单班制”，在厂内食宿的为值班人员，一般在厂内值班的人员为9人。根据《云南省地方标准（用水定额）》（DB53/T168-2019），项目所在地属于亚热带区（Ⅱ区），生活用水按90L/d•人计（含餐饮、办公清洁卫生及生活用水），每天需水量0.81m3，生活污水量按需水量的80％计，生活污水产生量为0.65m3/d，主要污染物为SS、CODCr、氨氮等。根据同类经验类比，生活污水主要污染物浓度：BOD5：46mg/L，COD：201mg/L，SS：136mg/L，氨氮：3.2mg/L。

生活污水包括2部分，一部分为食堂污水，一部分为洗手、办公室等产生的污水。食堂污水按污水量的40%计算，食堂污水产生量为0.26m3/d。其他生活污水按污水量的60%计算，其他生活污水产生量为0.39m3/d。项目办公生活废水全部排入污水处理厂调节池与其他污水一同处理。

（3）厂区绿化用水

项目建成后绿化面积约2719.09m2，晴天天气干燥，项目所在地蒸发量较大，每m2每次绿化洒水按3L计算，每天1次，则每天洒水8.16m3，经查阅项目所在地的气象资料，晴天按照每年200d计，则项目绿化用水量为1632m3/a，绿化用水全部采用中水，蒸发损失。

项目废水产生量为182.5万m3/a（5000m3/d），废水削减量1997m3/a（其中：厂区绿化用量为1632m3/a、污泥带走水量365m3/a），循环用水量73094.9m3/a，则废水排放量为1750646.1m3/a（4796.29m3/d）。项目水平衡图见下图。

- 项目水平衡图   单位：m3/d

2、项目水污染物排放量核算

根据上述分析，项目正常状况下CODCr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、SS、氟化物排放浓度按照表2-23执行，分别为30mg/L、10mg/L、2.07mg/L、0.3mg/L、15mg/L、10mg/L、2.31mg/L，排水量按照1750646.1m3/a计算；非正常状况为污水处理厂设备出现故障、停电等情况，废水未经处理直接排入青龙河，故非正常正常状况下CODCr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、SS、氟化物排放浓度按照混合废水计算，分别为400.61mg/L、314.20mg/L、40.74mg/L、6.30mg/L、61.48mg/L、326.17mg/L、16.35mg/L，排水量按产生量1825000m3/a计算。

- 项目运营期正常状况水污染物产排表

| 污染物 |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 削减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 1825000 |  | 1750646.1 |  | 74353.9 |
|  | CODCr | 400.61 | 731.11 | 19.68 | 34.45 | 696.66 |
|  | BOD5 | 314.20 | 573.42 | 10 | 17.51 | 555.91 |
|  | NH3-N | 40.74 | 74.35 | 2.07 | 3.62 | 70.73 |
|  | TP | 6.30 | 11.50 | 0.3 | 0.52 | 10.98 |
| TN | TN | 61.48 | 112.20 | 15 | 26.26 | 85.94 |
|  | SS | 326.17 | 595.26 | 10 | 17.51 | 577.75 |
|  | 氟化物 | 16.35 | 29.84 | 2.31 | 4.04 | 25.80 |

- 项目运营期非正常状况水污染物产排表

| 污染物 |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 削减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 1825000 |  | 1825000 |  | 0 |
|  | CODCr | 400.61 | 731.11 | 400.61 | 731.11 | 0 |
|  | BOD5 | 314.20 | 573.42 | 314.20 | 573.42 | 0 |
|  | NH3-N | 40.74 | 74.35 | 40.74 | 74.35 | 0 |
|  | TP | 6.30 | 11.50 | 6.30 | 11.50 | 0 |
| TN | TN | 61.48 | 112.20 | 61.48 | 112.20 | 0 |
|  | SS | 326.17 | 595.26 | 326.17 | 595.26 | 0 |
|  | 氟化物 | 16.35 | 29.84 | 16.35 | 29.84 | 0 |

3、项目实际运行监测数据

项目已建成运营，2022年7月12日~7月31日项目在线监测的进出水水质的检测数据如下所示。

- 项目运营期实际产排表    单位：mg/L

| 年月 | 2022-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 进水 |  |  |  |  |  | 出水 |  |  |  |  |  |
|  | CODcr | 氟离子 | NH3-N | 总磷 | 总氮 | 进水累计流量m3 | CODcr | 氟离子 | NH3-N | 总磷 | 总氮 | 出水累计流量m3 |
| 12 | 29.71 | 8.62 | 2.12 | 0.39 | 18.27 | 4923.00 | 3.57 | 0.83 | 1.72 | 0.05 | 7.22 | 4494.00 |
| 13 | 53.12 | 8.60 | 5.39 | 0.30 | 18.54 | 4796.00 | 7.95 | 2.07 | 0.34 | 0.12 | 17.14 | 4898.00 |
| 14 | 78.47 | 8.59 | 6.83 | 0.28 | 20.72 | 4876.00 | 7.35 | 1.97 | 0.07 | 0.12 | 17.08 | 4627.00 |
| 15 | 78.33 | 8.58 | 6.23 | 0.29 | 22.31 | 5220.00 | 7.31 | 1.76 | 0.06 | 0.13 | 17.53 | 4960.00 |
| 16 | 71.30 | 8.58 | 6.84 | 0.02 | 13.85 | 5326.00 | 7.25 | 1.47 | 0.07 | 0.14 | 19.00 | 5067.00 |
| 17 | 74.58 | 8.61 | 5.30 | 0.04 | 14.92 | 5090.00 | 8.85 | 1.45 | 0.07 | 0.13 | 17.52 | 5148.00 |
| 18 | 76.00 | 8.66 | 5.39 | 0.20 | 14.62 | 5081.00 | 8.49 | 1.75 | 0.08 | 0.12 | 16.98 | 5015.00 |
| 19 | 48.16 | 8.69 | 6.01 | 0.38 | 12.43 | 4149.00 | 8.21 | 2.02 | 0.07 | 0.14 | 16.35 | 4578.00 |
| 20 | 43.43 | 9.10 | 6.56 | 0.61 | 13.04 | 2781.00 | 6.05 | 2.04 | 0.08 | 0.16 | 20.76 | 2667.00 |
| 21 | 67.86 | 9.32 | 5.68 | 0.52 | 8.31 | 5210.00 | 5.22 | 1.96 | 0.08 | 0.15 | 34.40 | 5097.00 |
| 22 | 63.81 | 9.17 | 5.11 | 0.39 | 10.06 | 4935.00 | 10.10 | 1.94 | 0.07 | 0.12 | 16.33 | 5022.00 |
| 23 | 70.71 | 8.65 | 5.84 | 0.54 | 9.17 | 4809.00 | 9.52 | 1.95 | 0.07 | 0.12 | 14.56 | 4883.00 |
| 24 | 39.85 | 7.47 | 6.67 | 0.51 | 9.24 | 4759.00 | 9.32 | 1.87 | 0.07 | 0.12 | 13.69 | 4784.00 |
| 25 | 34.58 | 6.27 | 8.32 | 0.50 | 9.51 | 4863.00 | 8.74 | 1.78 | 0.08 | 0.12 | 15.09 | 4730.00 |
| 26 | 45.61 | 5.72 | 7.69 | 0.44 | 8.63 | 4952.00 | 8.88 | 1.61 | 0.07 | 0.12 | 13.86 | 5130.00 |
| 27 | 66.85 | 6.53 | 13.12 | 0.54 | 12.21 | 5034.00 | 8.57 | 1.45 | 0.07 | 0.12 | 13.91 | 5349.00 |
| 28 | 27.33 | 7.09 | 14.67 | 0.51 | 14.57 | 5159.00 | 8.69 | 1.01 | 0.09 | 0.12 | 16.57 | 5334.00 |
| 29 | 31.22 | 7.31 | 9.27 | 0.41 | 13.37 | 5256.00 | 10.20 | 0.77 | 0.09 | 0.12 | 17.23 | 5232.00 |
| 30 | 29.57 | 7.37 | 8.12 | 0.42 | 14.59 | 5251.00 | 9.56 | 1.39 | 0.07 | 0.11 | 14.77 | 5293.00 |
| 31 | 49.96 | 7.58 | 7.38 | 0.45 | 12.30 | 5226.00 | 9.20 | 1.86 | 0.08 | 0.12 | 14.84 | 5271.00 |
| 最小值 | 29.71 | 6.27 | 2.12 | 0.02 | 8.31 | 2781.00 | 3.57 | 0.83 | 0.06 | 0.05 | 7.22 | 2667.00 |
| 平均值 | 54.02 | 8.02 | 7.13 | 0.39 | 13.53 | 4884.80 | 8.15 | 1.65 | 0.17 | 0.12 | 16.74 | 4878.95 |
| 最大值 | 78.47 | 9.32 | 8.32 | 0.61 | 22.31 | 5326.00 | 10.10 | 2.07 | 1.72 | 0.16 | 34.40 | 5148.00 |

根据检测数据看，项目实际进出水数据远小于本次核算数据，各污染物的治理效率如下所示。

- 项目各污染物治理效率

| 污染物 |  | 进水浓度mg/L | 出水浓度mg/L | 治理效率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr | 54.02 | 8.15 | 84.91% |
|  | 氟化物 | 8.02 | 1.65 | 79.43% |
|  | NH3-N | 7.13 | 0.17 | 97.62% |
|  | TP | 0.39 | 0.12 | 69.23% |
|  | TN | 13.53 | 16.74 | 0% |

从上表可以看出，除总氮外的各指标能满足表2-23的排放限值要求；总氮在污水处理后浓度反而升高，且不能满足表2-23的排放限值要求。

废水处理后总氮反而提高的原因可能：

（1）污泥负荷与污泥龄：由于生物硝化是生物反硝化的前提，只有良好的硝化，才能获得而稳定的的反硝化。因此，脱氮系统也必须采用低负荷或超低负荷，并采用高污泥龄。

（2）内、外回流比：生物反硝化系统外回流比较单纯生物硝化系统要小些，这主要是入流污水中氮绝大部分已被脱去，二沉池中NO3--N浓度不高。相对来说，二沉池由于反硝化导致污泥上浮的危险性已很小。另一方面，反硝化系统污泥沉速较快，在保证要求回流污泥浓度的前提下，可以降低回流比，以便延长污水在曝气池内的停留时间。运行良好的污水处理厂，外回流比可控制在50%以下。而内回流比一般控制在300～500%之间。

（3）反硝化速率：反硝化速率系指单位活性污泥每天反硝化的硝酸盐量。反硝化速率与温度等因素有关，典型值为0.06～0.07gNO3- -N/gMLVSSd。

（4）缺氧区溶解氧：对反硝化来说，希望DO尽量低，是零，这样反硝化细菌可以“全力”进行反硝化，提高脱氮效率。但从污水处理厂的实际运营情况来看，要把缺氧区的DO控制在0.5mg/L以下，还是有困难的，因此也就影响了生物反硝化的过程，进而影响出水总氮指标。

（5）BOD5/TKN：因为反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的，所以进入缺氧区的污水中必须有充足的有机物，才能保证反硝化的顺利进行。由于目前许多污水处理厂配套管网建设滞后，进厂BOD5低于设计值，而氮、磷等指标则相当于或高于设计值，使得进水碳源无法满足反硝化对碳源的需求，也导致了出水总氮超标的情况时有发生。

（6）pH：反硝化细菌对pH变化不如硝化细菌敏感，在pH为6～9的范围内，均能进行正常的生理代谢，但生物反硝化的有效pH范围为6.5～8.0。

（7）温度：反硝化细菌对温度变化虽不如硝化细菌那么敏感，但反硝化效果也会随温度变化而变化。温度越高，反硝化速率越高，在30～35℃时，反硝化速率增至最大。当低于15℃时，反硝化速率将明显降低，至5℃时，反硝化将趋于停止。因此，在冬季要保证脱氮效果，就必须增大SRT，提高污泥浓度或增加投运池数。

综上，环评要求建设单位根据上述原因检查污水处理导致总氮超标的环节，提高总氮去除效率，使之满足环评要求的排放限值，未达标废水不得外排。

3.3.2.4噪声污染源强

项目噪声污染主要来源于各类水泵、空压机、风机等，源强为75-85dB（A），设备均位于厂房内。各设备经减振、墙体阻隔及绿化吸声等衰减量取15-25dB（A），具体运行产噪设备的噪声源强见下表。

- 项目运营期噪声源  单位：dB（A）

| 主要噪声源 | 设备名称 | 源强 | 运行数量 | 降噪措施 | 降噪后叠加源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗格栅及进水泵房 | 潜水离心泵 | 85~90 | 2台 | 选用低噪声设备、合理布局、隔声、减振、绿化吸声等。 | 73 |
| 细格栅及调节池 | 潜水离心泵 | 85~90 | 1台 |  | 70 |
|  | 潜水搅拌机 | 80~85 | 2套 |  | 68 |
| 混凝沉淀池 | 桁车式刮泥机 | 75 | 1套 |  | 60 |
|  | 排污泵、回流泵、冲洗泵等 | 85~90 | 13台 |  | 76.8 |
| MBR膜池及设备间 | 各水泵、真空泵、加压泵等 | 85~90 | 9台 |  | 74.5 |
|  | 空压机 | 85 | 1台 |  | 70 |
|  | MBR池鼓风机 | 85 | 3台 |  | 69.8 |
| 污泥脱水车间 | 板框压滤机 | 80 | 2台 |  | 65 |
|  | 离心泵 | 85~90 | 5台 |  | 72 |

3.3.2.5固体废物源强

本项目产生的固体废物主要有污水处理过程中产生的栅渣、污泥、职工的生活垃圾、废机油、废弃紫外光灯管、废活性炭、在线监测设备废液。

（1）栅渣

项目排渣系数按每1000m3污水产生0.04m3栅渣计算，则栅渣产生量约为0.2m3/d，栅渣的含水率约为70%，容重为960kg/m3，故本项目产生的栅渣量为0.2t/d，全年产生量为73t，压榨后含水率为50%-60%，属于一般工业固废，集中收集至厂区垃圾箱内，由当地环卫部门清运处置。

（2）污泥

根据项目可研，项目运行期混凝沉淀池、A2/O生化池、MBR膜池产生的污泥经污泥脱水车间脱水处理后会产生污泥（含水率60%），干污泥量约2t/d，一年以365天计，则污泥年产生量为730t。

根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环境保护部，环函[2010]129号），“专门处理工业废水（或同时处理少量生活污水）的处理设施产生的污泥，可能具有危险特性，应按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和危险废物鉴别标准的规定，对污泥进行危险特性鉴别。经鉴别污泥属性如果属于危险废物，则委托有资质的单位处置；如果不属于危险废物，由建设单位送至楚雄市生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧（处置协议见附件）。

本项目为新建项目，根据建设单位提供的污泥检测报告，现阶段污泥属于一般固废，污泥通过泥斗卸落到污泥运输汽车车箱内，再运输至楚雄市生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧。如后期进厂污水发生较大变化时，应重新进行检测鉴定，若是危废则暂存危废暂存间，并委托资质单位处置。本项目拟将加药间北区设置为危废暂存间，占地面积25m2，容积约100m3，足够容纳50天的干污泥量。污泥暂存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设、管理。

（3）生活垃圾

在厂区值班的人数每天为9人，每天每人产生生活垃圾以0.5kg计，则产生垃圾量4.5kg/d，1.64t/a。生活垃圾集中收集至厂区垃圾箱内，由当地环卫部门清运处置，对环境影响较小。

（4）废机油

本项目污水处理厂采取定期维护制度，由设备、管网等设备厂家定期上门维护，保障污水处理厂事故率降到最低，维护保养过程中产生的少量废机油，类比其他污水处理项目，废机油产生量约5kg/a暂存危废暂存间，委托资质单位定期回收处置。

（5）废紫外灯管

项目采用紫外光消毒，会产生废紫外灯管，属于危险废物。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废紫外灯管废类别为HW29含汞废物，废物代码为900-023-29。

项目设置4个紫外灯模块，共计32只紫外线灯管，根据《GB19258-2012紫外线杀菌灯》5.10条要求，灯的平均寿命应不低于5000h，2000h紫外线辐射通量维持率不低于85%，寿终时紫外线辐射通量的维持率不低于65%，因此，综合考虑灯管寿命和杀菌效率，按照半年一次的频率进行更换，每年将产生64只废紫外线灭菌灯，约0.1t/a。废紫外灯管密闭桶装收集，暂存污水厂危废暂存间暂存，委托资质单位清运处置。

（6）废活性炭

项目恶臭治理措施活性炭吸附塔需定期更换活性炭，以保证措施的治理效率。更换下来的废活性炭对照《国家危险废物名录》（2021年版）不属于危险废物，产生量约1t/a，由设备厂家定期上门更换回收并再生处理。

（7）在线监测设备废液

污水处理厂在线监测设备在运行过程中加入各类试剂（酸、碱、盐类）以快速测出废水中的特定指标数据，这些试剂使用后产生的废液属于危险废物，对照《国家危险废物名录》（2021年版），在线监测设备废液类别为HW49其他废物，废物代码为900-047-49，产生量约为0.1t/a。废液使用密闭桶装收集，暂存污水厂危废暂存间暂存，委托资质单位清运处置。

本项目固体废物产生及处置情况见下表。

- 项目固体废物产生及处置情况表

| 序号 | 产生源 | 固废名称 | 产生量 （t/a） | 固废属性 | 采取的利用或处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅 | 栅渣 | 73 | 一般固废 | 由环卫部门集中处置 |
| 2 | 混凝沉淀池、A2/O生化池、MBR膜池、污泥脱水车间 | 污泥 | 730 | 鉴别确定 | 按批次委托监测单位进行属性鉴别，若是危废则暂存污水厂危废暂存间暂存，并委托资质单位处置，若是一般固废则送至楚雄市生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧 |
| 3 | 生活办公 | 生活垃圾 | 1.64 | 一般固废 | 由环卫部门集中处置 |
| 4 | 机修维护 | 废机油 | 0.005 | 危险废物 900-214-08 | 危废暂存间暂存，并委托资质单位处置 |
| 5 | 紫外消毒系统 | 废紫外灯管 | 0.1 | 危险废物 900-023-29 | 暂存污水厂危废暂存间暂存，委托资质单位清运处置 |
| 6 | 活性炭吸附塔 | 废活性炭 | 1 | 一般固废 | 由设备厂家定期上门更换回收并再生处理 |
| 7 | 在线监测设备 | 废液 | 0.1 | 危险废物 900-047-49 | 暂存污水厂危废暂存间暂存，委托资质单位清运处置 |
| 合计 |  |  | 805.845 |  |  |

3.3.3项目“三废污染物”排放汇总及总量控制

1、正常状况

项目运营期正常状况排放的主要污染物汇总见下表。

- 项目运营期主要污染物汇总表

| 污染物 | 单位 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | t/a | 1.647 | 0.822 | 0.825 | / |
|  | 硫化氢 | t/a | 0.004138 | 0.001683 | 0.002455 |  |
|  | 食堂油烟 | 少量，经油烟净化器处理后排放 |  |  |  |  |
| 废水 | 废水量 | t/a | 1825000 | 74353.9 | 1750646.1 | / |
|  | CODCr | t/a | 731.11 | 696.66 | 34.45 |  |
|  | BOD5 | t/a | 573.42 | 555.91 | 17.51 |  |
|  | NH3-N | t/a | 74.35 | 70.73 | 3.62 |  |
|  | TP | t/a | 11.50 | 10.97 | 0.53 |  |
|  | TN | t/a | 112.20 | 85.94 | 26.26 |  |
|  | SS | t/a | 595.26 | 577.75 | 17.51 |  |
|  | 氟化物 | t/a | 29.84 | 25.80 | 4.04 |  |
| 固体废物 | 栅渣 | t/a | 73 | / | 0 | 由环卫部门集中处置 |
|  | 污泥 | t/a | 730 | / | 0 | 按批次委托监测单位进行属性鉴别，若是危废则暂存污水厂危废暂存间暂存，并委托资质单位处置，若是一般固废则送至楚雄市生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧 |
|  | 废活性炭 | t/a | 1.0 | / | 0 | 由设备厂家定期上门更换后再生处理 |
|  | 生活垃圾 | t/a | 1.64 | / | 0 | 由环卫部门集中处置 |
|  | 废机油 | t/a | 0.005 | / | 0 | 暂存污水厂危废暂存间暂存，委托资质单位清运处置 |
|  | 废紫外灯管 | t/a | 0.1 | / | 0 |  |
|  | 在线监测设备废液 | t/a | 0.1 | / | 0 |  |

2、非正常状况

（1）废气

项目废气治理设施为活性炭吸附塔，非正常排放情况主要为活性炭长时间未更换导致处理能力下降，本项目设置情景为活性炭治理效率下降至0，废气未经治理全部排放。

（2）废水

项目废水非正常状况主要考虑污水处理厂设备出现故障、停电等情况，废水未经处理直接排入青龙河，按一年最大可能出现的非正常状况累计时间48小时（2d）计算的非正常状况下水污染物产生、排放情况的见下表。

- 项目运营期非正常状况污染物产排表

| 污染物 |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量t/a | 排放浓度（mg/L） | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0.1611kg/h | 1.411 | 0.1611kg/h | 1.411 |
|  | H2S | 0.0003kg/h | 0.003 | 0.0003kg/h | 0.003 |
| 废水 | 废水量 | 10000m3 |  | 10000m3 |  |
|  | CODCr | 400.61 | 4.01 | 400.61 | 4.01 |
|  | BOD5 | 314.20 | 3.14 | 314.20 | 3.14 |
|  | NH3-N | 40.74 | 0.41 | 40.74 | 0.41 |
|  | TP | 6.30 | 0.06 | 6.30 | 0.06 |
|  | TN | 61.48 | 0.61 | 61.48 | 0.61 |
|  | SS | 326.17 | 3.26 | 326.17 | 3.26 |
|  | 氟化物 | 16.35 | 0.16 | 16.35 | 0.16 |

4环境现状调查与评价

4.1项目区域环境概况

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置及及交通

楚雄市为楚雄彝族自治州的首府，也是楚雄彝族自治州的政治、经济、文化、交通中心。楚雄市位于楚雄州中西部，地处北纬24°30′～25°15′，东经100°35′～101°48′之间。东邻禄丰县，南连双柏县，西接南华县，北同牟定县毗邻。楚雄州、市人民政府驻地鹿城镇，海拔1773m。楚雄市距离昆明市152km，距离大理市179km。与昆明市、曲靖市、玉溪市构成滇中城市群；是省会昆明通往滇西8州市和进入东南亚、南亚国际大通道的重要承接点和物流集散地，素有“省垣门户，迤西咽喉”之称。

楚雄市富民工业园区工业污水处理厂选址位于楚雄市东升路西侧，紧邻富民工业园区外侧，南面紧邻庄甸工业区富民片区标准厂房二次供水站，北面紧邻云南捷盟建设工程有限公司，西面紧邻一片人工林，东面紧邻东升路，地理位置为东经101°36′12″、北纬25°01′18″，行政区划隶属于楚雄市鹿城镇彝海社区。厂址东侧紧邻东升路，交通便利。

项目区地理位置见附图1。

4.1.2地形、地貌

拟建项目场地位于楚雄盆地南东侧边缘剥蚀残丘缓坡地带边缘、北西-南东向沟谷内，原始地形地势低洼。项目区现状场地标高1819.50～1823.00m，高于现有市政道路东升路1～2m，向北西倾斜。场地沿市政道路东升路呈北西南东向条带状延伸，北东侧为东升路，南西侧沿至山脚，南西侧为楚雄市东南新城垃圾装运中心，紧邻拟建场地为楚雄市富民庄甸工业区二次供水泵站，与本工程规划综合楼一墙之隔；北侧为云南捷盟建设工程有限公司办公区；场地西侧为独立山丘，地形坡度20～35°，局部较陡，坡面植被发育，以乔木、灌木为主。山麓地带坡积层较发育，厚度2～10m不等。场地一侧总体坡面平直，支沟不发育，规划污泥脱水车间南西侧发育一条冲沟，延伸长约80m，切割深3～10m，两岸坡不对称，左缓右陡，左岸一般地形坡度20～35°，坡面以基岩为主少量残坡积层，植被发育，局部还有坍塌现象；右岸基本近直立，坡面均为残坡积层，坡面裸露，零星坍塌体均被沟水冲走，无大规模堆积现象。沟源地带强风化基岩裸露，已无溯源侵蚀迹象。

4.1.3地质构造

根据《中华人民共和国地质报告书，1：5万，楚雄幅》，项目区位于云南山字型构造西翼内侧马蹄形盾地北部，扬子准地台川滇台背斜滇中中台陷之楚雄凹陷四级构造单元范畴，自晋宁运动以后地壳隆起上升，至晚三叠世发生剧烈沉降，接受著名的厚度巨大的“滇中红层”沉积，具基底及盖层双层结构。拟建场地处于南华扭动褶皱区之楚雄向斜北东翼，附近主要断层为南西侧的增平村断层（F1）、观音寺断层（F6）及北东侧的哨弯断层（F7）及迤干断层（F8）（见下图）。

- 构造纲要图

场地附近主要构造特征如下：

1、褶皱构造

（1）楚雄向斜（②）：场地位于东翼，为一完整的倒转向斜，轴向变化325°～335°，西翼倾角30°～53°，东翼倾角25°～38°，其核部地层主要为白垩系上统江底河组（K2j）至马头山组（K2m），翼部地层为白垩系上统马头山组（K2m）至白垩系下统普昌河组（K1p）。为一倾斜短轴向斜。向斜主要构造线及两翼地层均呈NW～SE向展布。向斜核部北西起石岩子山，南东到天子堂附近，长29km，宽1～4km，囊括盆地全部。核部基岩地层主要为晚白垩系江底河组（K2j）红色碎屑岩，倾角15°～25°，盆地内被第四系松散层覆盖。东翼为正常翼，断层、次级褶皱均有发育，岩层倾角20°～40°，各种构造线呈NW～SE向展布。断层性质多为逆断层，除沙邑村断层规模较大外，其它均为小断层；次级向斜、背斜相间排列，平面上轴线呈直线形；南西翼中部倒转，两端倾角50°～70°，部分地段可达80°以上。该翼断层、褶皱比较发育，断层以逆断层为主，向斜、背斜亦具相间排列的特征，平面上各种构造线亦具直线形，但中间多被次级断层错开呈不连续状。构造层为侏罗系妥甸组及白垩系上下统各组。受构造控制，地层呈NW—SE向展布。

（2）耳东屯背斜（③）：位于场地东侧，轴部距场地约2km，轴向北北西向，两冀间夹角120°～140°，轴面产状向南西陡倾，中部被迤干断层（F8）切割破坏，保存不全。核部出露妥甸组（J3t），两冀均为高丰寺组（K1g），北东冀倾角35°，南西翼倾角25°。为一短轴、平缓、斜歪倾伏背斜。项目场地位于该背斜西翼。

（3）览井坡穹窿（④）：位于场地北侧，距场地约2km，为椭圆形，长宽比5：4，北东截于孔家庄断层之上，南西截于哨弯断层之上，中部被第四系掩盖，保存较差。核部出露妥甸组（J3t），翼部出露高丰寺组（K1g），岩层由核部向四周倾斜，核部平缓，翼部倾角由内向外逐渐增大，一般15°～30°。

2、断裂构造

（1）增平村断层（F1）：位于场地南西侧，距场地约4.6km，经增平上村、小团山呈北西320°方向延伸，该断层为断层面向北东陡倾（倾角70°～75°）、北东盘上升、南西盘下降的平移逆断层，力学性质为压扭性。

（2）观音寺断层（F6）：位于场地南西侧，距场地约3.0km，断层全长约10km，北东盘江底河组与南西盘马头山组断层接触，北东盘下降，南西盘上升。断层走向315°，倾向南西，倾角较陡，断层断距200m，为一压性逆断层。

（3）哨弯断层（F7）：位于场地北东侧，距场地约3.1km，断层全长约8.5km，走向约310°，断层面倾向南西，倾角约70°，地层断距约100m。北段北东盘妥甸组与南西盘高丰寺组断层接触，为正断层；南段北东盘高丰寺组与南西盘妥甸组断层接触，为逆断层，断层旁侧见牵引褶皱，指向南西盘上升。该断层为压扭性断层。

（4）迤干断层（F8）：位于场地南西侧，断层全长约11.0Km，走向约315°，断层面倾向北东，倾角约70°，地层断距约200m。北东盘高丰寺组（K1g）与南西盘普昌河组（K1p）断层接触，中部掩盖。耳东屯背斜轴迹与断层所夹锐角指向南西盘向南东移动。可见岩层直立，垂直层面的“X”节理。北东盘上升，南西盘下降。为压扭性平移逆断层。

（5）孔家庄断层（F9）：位于场地北东侧，距场地约5.5Km，孔家庄断层切割两盘构造，使饱满街向斜、苍蒲冲断层等被分割成两部分，北东盘向北西移动，南西盘向南东移动。中部被掩盖、东部在孔家庄见断层角砾岩。断层走向300°，长度15km，断面倾角90°，地层断距2000m。该断层为压扭性平移断层。

（6）朱洗冲断层（F10）：位于场地北东侧，距场地约2km，北西盘妥甸组与南东盘高丰寺组断层接触，并切割一小背斜。可见擦痕、滑动镜面、牵引褶皱。擦痕指向南东盘下降。该断层为张性正断层。拟建场地内无大的断层通过，褶皱构造不发育，总体为倾向南西的单斜构造，地质构造较简单，岩层产状230～240°40∠～50°。迤干断层位于场地南西侧，距离较近，受断裂构造影响，岩体节理裂隙较为发育，野外调查可见两组，J1：356°65°∠，裂面开口宽1～2mm，面粗糙，铁锰质或泥质充填，延伸长1～2m，2～3条/m；J2：88°49°∠，延伸长1～2m，宽1～2mm，1～2条/m，面粗糙，铁锰质或泥质充填。总体结构面结合差，节理裂隙与岩层面组合，将岩体切割呈棱块状，破坏了岩体完整性，岩体呈碎裂～中厚层状结构。拟建场地内无大断层及褶皱构造，地质构造较简单，但迤干断层（F8）距场地较近，断层附近岩体受挤压强烈，岩体较为破碎，差异风化显著。根据《云南省山地城镇岩土工程导则》，场地10km范围内所分布的断层为晚更新世及其以前断层，即拟建场周边10km范围内无全新世活动断裂。

4.1.4地震

项目区位于楚雄市鹿城镇，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）附录A及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），勘察区抗震设防烈度为8度，设计地震分组为第三组。设计基本地震加速度值为0.20g，地震动反应谱特征周期为0.45s。

4.1.5气候、气象特征

楚雄气象站点位于楚雄市鹿城镇东郊办事处罗家队，项目西北侧约5km，站台编号为56768，观测场拔海高度为1824.1m，站点经纬度为北纬25°02′、东经101°33′。据楚雄气象站2000～2020年累计气象观测资料，本地区多年最大日降水量为174mm(出现时间：2003.6.17)，多年最高气温为34.20℃(出现时间：2014.6.3)，多年最低气温为-1.45℃(出现时间：2002.12.26)，多年最大风速为28.20m/s(出现时间：2005.3.20)，多年平均气压为988.47hPa。

据楚雄气象站2001～2020年累计气象观测资料统计，主要气象特征如下：

1、气温

楚雄市1月份平均气温最低9.84℃，6月份平均气温最高22.12℃，年平均气温16.87℃。楚雄市累年平均气温统计见下表。

- 楚雄市地区2001-2020年平均气温的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度℃ | 9.99 | 12.77 | 15.85 | 18.52 | 20.59 | 22.12 | 21.49 | 20.84 | 19.81 | 17.33 | 13.10 | 10.08 | 16.87 |

2、相对湿度

楚雄市年平均相对湿度为66.45%。秋、冬季月相对湿度较高，春季相对湿度偏低。楚雄市累年平均相对湿度统计见下表。

- 楚雄市2001-2020年平均湿度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿度% | 64.14 | 51.66 | 47.77 | 49.09 | 61.27 | 69.17 | 76.16 | 79.31 | 78.45 | 77.54 | 71.24 | 71.61 | 66.45 |

3、降水

楚雄市降水集中于夏季，2月份降水量最低为6.52mm，8月份降水量最高为198.77mm，全年降水量为872.77mm。楚雄市累年平均降水统计见下表。

- 楚雄市2001-2020年平均降水的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降水量mm | 14.89 | 6.52 | 12.79 | 25.17 | 88.32 | 139.02 | 179.81 | 198.77 | 106.94 | 68.93 | 22.77 | 8.84 | 872.77 |

4、日照时数

楚雄市全年日照时数为2054.22h，2月份最高为229.24h，8月份最低为107.81h。楚雄市累年平均日照时数统计见下表。

- 楚雄市2001-2020年平均日照时数的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日照时数h | 218.1 | 229.24 | 228.92 | 213.94 | 187.77 | 139.25 | 110.51 | 107.81 | 108.34 | 133.13 | 190.93 | 186.28 | 2054.22 |

5、风速

楚雄市年平均风速2.03m/s，月平均风速4月份相对较大为2.76m/s，8月份相对较小为1.45m/s。楚雄市累年平均风速统计见下表。

- 楚雄市2001-2020年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速m/s | 2.06 | 2.55 | 2.78 | 2.76 | 2.35 | 2.12 | 1.73 | 1.45 | 1.49 | 1.6 | 1.68 | 1.75 | 2.03 |

6、风频

楚雄市累年风频最多的是SW，频率为11.19%；其次是SSW，频率为11.17%，NNW最少，频率为1.67%；多年平均静风频率为14.21%。楚雄市累年风频统计见下表。

- 楚雄市2001-2020年平均风频的月变化(%)

| 风向 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNE | 1.55 | 1.72 | 1.35 | 1.66 | 1.52 | 1.78 | 1.83 | 2.52 | 1.75 | 1.23 | 1.67 | 1.45 | 1.67 |
| NE | 1.31 | 1.5 | 1.36 | 1.9 | 1.79 | 2.3 | 2.06 | 2.75 | 2.34 | 2.01 | 1.43 | 1.59 | 1.86 |
| ENE | 1.54 | 1.21 | 1.42 | 2.25 | 2.08 | 2.61 | 2.68 | 4.02 | 2.87 | 2.42 | 1.91 | 1.63 | 2.22 |
| E | 3.1 | 2.6 | 2.23 | 2.98 | 4.29 | 4.52 | 5.31 | 5.22 | 5.59 | 4.88 | 3.47 | 3.11 | 3.94 |
| ESE | 4.32 | 3.18 | 3.27 | 3.77 | 3.94 | 4.87 | 4.79 | 7.13 | 8.06 | 7.54 | 4.49 | 6.11 | 5.12 |
| SE | 5.73 | 3.57 | 2.88 | 4.2 | 6.89 | 7.12 | 9.26 | 10.22 | 9.8 | 9.67 | 6.97 | 7.42 | 6.98 |
| SSE | 5.41 | 4.33 | 3.88 | 3.78 | 5.99 | 8.57 | 9.15 | 9.52 | 11.14 | 10.09 | 7.65 | 6.37 | 7.16 |
| S | 7.58 | 5.63 | 5.18 | 5.03 | 9.09 | 11.67 | 10 | 8.44 | 9.75 | 10.77 | 7.91 | 9.21 | 8.36 |
| SSW | 11.93 | 9.63 | 7.98 | 8.53 | 11.79 | 17.12 | 12.05 | 8.75 | 10.88 | 12.14 | 11.02 | 12.26 | 11.17 |
| SW | 12.83 | 13.58 | 15.03 | 13.28 | 13.59 | 15.62 | 9.47 | 6.44 | 6.22 | 7.72 | 10.23 | 10.26 | 11.19 |
| WSW | 7.38 | 12.28 | 16.46 | 14.43 | 11 | 6.11 | 4.9 | 2.73 | 2.2 | 3.07 | 4.14 | 5.24 | 7.50 |
| W | 6.46 | 10.73 | 11.28 | 11.83 | 6.9 | 3.39 | 2.84 | 1.91 | 1.76 | 2.03 | 5.03 | 4.17 | 5.69 |
| WNW | 4.62 | 5.98 | 6.49 | 6.23 | 4.44 | 2.22 | 2.89 | 2.56 | 1.95 | 2.56 | 4.58 | 4.21 | 4.06 |
| NW | 5.28 | 5.83 | 5.08 | 4.88 | 3.49 | 2.38 | 4 | 4.7 | 3.08 | 2.83 | 4.7 | 4.51 | 4.23 |
| NNW | 2.99 | 3.07 | 3 | 2.63 | 2.62 | 1.36 | 2.22 | 2.91 | 1.89 | 2.32 | 3.38 | 3.44 | 2.65 |
| N | 1.6 | 1.78 | 1.87 | 2.18 | 2 | 2.16 | 2.72 | 2.44 | 2.16 | 1.49 | 1.81 | 1.63 | 1.99 |
| C | 16.35 | 13.39 | 11.25 | 10.45 | 8.54 | 6.16 | 13.81 | 17.75 | 18.55 | 17.25 | 19.6 | 17.38 | 14.21 |

4.1.6水文、水系

1、地表水

本项目附近的地表水主要为龙川江、青龙河。龙川江是流经楚雄市东部坝区及楚雄粮、烟生产区的一条灌溉河流，发源于南华县天申堂苴力铺，经向阳冲及毛板桥水库调节，往东过南华城及楚雄城北，往北经大海波水库及黑井峡谷，至正兴坝进入元谋坝子，由黄瓜园至江边汇入金沙江。龙川江全长244.9km，落差1725m，平均坡降5.1‰，汇水面积约9225km2。龙川江在楚雄市境内流长60km，在与青龙河汇合口以上干流径流面积1521.7km2，年平均产水量为4亿m3，河道防洪标准按三十年一遇标准设计，多年平均水位为1766.2m，设计防洪水位为1780.53～1782.04m。龙川江流域呈扇形分布，水系发育，大小支流有30余条，主要支流有紫甸河、龙川河、勐岗河、蜻蛉河等。根据云南省水文站小河口分站监测资料，龙川江多年平均径流量8.80m3/s，多年最枯月平均流量4.53m3/s。

青龙河是龙川江的一级支流，主要功能为工业用水、农业用水，自南向北从项目西侧流过，位于项目西面3.65km。青龙河发源于中石坝水库，海拔高程2325m～2029m，由南向北流经大桥头、黑邑仓、田心、富民下村、杨旗屯、黑泥坝、下白庙村、范家、马家园、下王村、中所、黄家村、上黄泥坝、下黄泥坝、鲍家村、坛罐窑、平山村、郑家凹、麦家凹等地后汇入龙川江。青龙河与龙川江汇入口以上径流面积266.3km2，主河道长50.25km。

青龙河区域内雨季主要出现在5-10月，流量主要来自降雨产生的雨水、上游水库、坝塘下泄流量及地表径流，流域水系见下图。

- 青龙河流域水系图

青龙河控制径流面积约266km2，河道全长42.2km，河道平均比降为3.4‰，三十年一遇洪峰流量为218m3/s，五十年一遇洪峰流量为262m3/s，主汛期为每年的五至十月，多年平均径流量3369万m3。

项目所在地区域水系见附图2。

2、地下水

根据《楚雄市富民工业园区工业污水处理厂项目场地岩土工程勘察报告》，项目区地表主要为第四系填土层，其下为第四系冲洪层（Q4al+pl）粘性土、粉土、粉砂及圆砾层，下伏基岩为白垩系下统普昌河组（K1p）泥岩。区内水文地质条件主要受地层岩性、地质构造和地形地貌等因素控制。勘察区含水层（组）均与区外紧密相连，未构成独立的水文地质单元。根据场地内地下水的赋存条件、水动力特征，结合含水介质的组合状况，将区内地下水类型划分为松散岩类孔隙潜水和碎屑岩裂隙潜水两种类型：

①松散岩类孔隙潜水：主要分布在第四系冲洪积层，主要含水介质为③粉砂、③1粉土④圆砾，场地内含水层均为透镜状，分布不连续，总体富水性弱～中等，水量贫乏～中等，透水中等。场地内回填土较厚，疏松多孔，透水但不含水，与第四系孔隙水水力联系密切。此类地下水主要接受降雨入渗补给，此外尚接受地下水的侧向补给。由南向北沿孔隙径流，主要以地下水径流形式补给下游含水层地下水形式排泄，排泄条件一般。

②碎屑岩裂隙潜水：赋存于白垩系下统普昌河组（K1p）泥岩的风化裂隙及部分溶蚀孔隙中，含水层主要为强～中风化泥岩，富水性弱，总体水量贫乏，溶孔发育地段水量中等。局部具微承压性，据勘察期间量测，其承压水头低于松散岩类孔隙水，故可不考虑其承压水头影响。

此类地下水主要接受上层第四系松散岩类孔隙水垂向补给及上游含水层地下水的侧向径流补给，补给条件较差，主要在重力作用下沿裂隙、孔隙径流，主要以地下水径流形式补给下游含水层地下水形式排泄，排泄条件差。

本次勘察期间属旱季，地下水位处于较低水位。本次勘察对各个钻孔进行24小时以上稳定水位观测，稳定水位埋深5.30～10.20m，地下水位1814.94～1812.14m。动态随季节变化明显，旱雨季水位变化幅度一般1～2m。场地内岩土层埋深变化较大，水文地质结构较复杂，地下水类型相对单一，含水层数量较少，但含水层性质差异较大，富水性及透水性差异较大，水文地质条件复杂程度中等。

项目所在区域水文地质图见附图5。

4.1.7土壤

楚雄市土地以紫色土、水稻土、红壤和黄棕壤为主，紫色土主要分布于海拔1900～2300米的东部坝区，占土地面积的32.4%；水稻土占耕地面积的62%；红壤占26.1%；黄棕壤分布于海拔2300米以上的冷凉地带，土层较厚，占8%。

经现场调查，项目区土壤以黄棕壤、红壤为主。

4.1.8环境敏感区

经调查核实，评价区域无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区、森林公园、地质公园、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态环境敏感区分布。

4.1.9楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）概述

（一）规划期限

本规划的规划期限与楚雄市城市总体规划修改的规划期限保持一致，即2018-2035其中分为三个发展时期：

启动引导期：2018-2025年；

发展扩展期：2026-2035年；

远景展望期：2036-2050年。

（二）规划范围

1、赵家湾桃园工业区

赵家湾桃园工业区位于楚雄工业园区北部，其中：赵家湾地块呈带状分布于楚雄经济开发区北部，紧邻安楚高速公路旁，即南起安楚高速公路，北至团山水库，两侧宽约400-800m的山陵缓坡地带，与城市连接靠安楚高速公路下穿的三个出入口联系，规划用地面积约为91.1070hm2；桃园地块位于安楚高速公路以北、楚南一级公路以南，东至楚雄市第二污水处理厂以西，规划用地面积约为263.9382hm2。

2、富民庄甸工业区

富民庄甸工业区位于楚雄市东部，广大铁路以南，南起320国道，北至富民耳东电村，西至彝海东路，东至彝海社区外干村，东升路从规划区中部穿过，规划用地面积约为973.2817hm2。

3、苍岭工业区

位于楚雄市苍岭镇，结合工业企业项目的选址要求及《土地利用总体规划》的布局，楚雄工业园区苍岭工业区共分为三个地块，分别为智明地块、黄草地块及云甸地块，规划用地面积约为3374.5201hm2。

（1）智明地块

位于苍岭工业区北侧，主要包括智明村委会部分用地，北至泛亚铁路西线（泛亚铁路西线复线），南至谢柳屯村，西临楚南路，智明地块规划用地面积约864.0698hm2。

（2）黄草地块

位于云甸地块西部，主要是黄草村委会的部分用地，黄草地块规划用地面积约203.5878hm2。

（3）云甸地块

云甸地块位于苍岭镇南部，用地主要位于云甸村委会。规划地块北至320国道、黄草冲、上村、冲心沟，南到水井村、张家村、云甸小学一线，东至罗文村，西至秧田冲水库，云甸地块规划用地面积约2306.8625hm2。

（三）发展定位

楚雄工业园区经济社会发展的定位是：着力打造“一核四基地一区”，即：将楚雄工业园区建设成为滇中城市经济圈西部增长极的核心引擎，全省乃至全国重要的先进装备制造业基地、生物产业基地、高原特色农产品加工基地、商贸物流基地，全州乃至全省产城融合发展的示范区。

（四）发展目标

楚雄工业园区经济社会发展的总体目标是：“一高于两升级”，即：到规划期末，主要经济指标增速高于省州市平均水平，综合实力跻身全省开发区（工业园区）前列，将百亿元园区升级为千亿元以上园区。

（五）发展模式

楚雄工业园区分3个工业区，赵家湾桃园工业区、富民庄甸工业区、苍岭工业区，赵家湾桃园工业区位于楚雄经济开发区内，富民庄甸工业区位于楚雄市东南片区富民镇，苍岭工业区位于区域的东北部，楚雄工业园区在空间上形成“分片区、分地块、分组团”的发展模式。未来楚雄工业园区将会形成“一园三区六地块”的空间结构。

（六）产业定位

赵家湾：生物产业

桃园：治金化工产业、先进装备制造产业等；

富民：烟草及配套、生物产业、先进装备制造、新材料新型建材等；

庄甸：生物产业；

智明：先进装备制造、生物产业等；

黄草：再生资源加工利用；

云甸：冶金化工、新材料新型建材产业和创业小镇。

（七）各产业详述如下：

1、赵家湾桃园工业区

在赵家湾工业地块，以巩固提升现有生物医药和绿色食品企业规模、推进宜业宜城市一体化建设为重点，大力推动已有招商落地项目加快建设进度，鼓励企业兼并重组资源优化整合，不断做大产业规模，将该地块建设成为生物医药、绿色食品、高原特色农产品加工的示范产业基地。同时，进一步建设完善基础配套设施功能，实现生产空同集约高效，促进生物医药和绿色食品加工与城市建设的高度融合发展。

在桃园地块，以产业转型升级为重点，对现有企业进行技术设置，提高企业质量益，完善企业环保措施。将该地块规划为冶金化工产业、先进装备制造产业组团，积极引进发展新能源汽车及配套、电力设备、电子电器等先进装备制造产业，完善科研配套服务，帮助企业转型升级，打造“政企联动”、“商企互动”的互联平台。

2、富民庄甸工业区

在富民工业组团，以强工、兴商、拓城为重点，坚持产、城发展并重，二、三产业发展并举，把发展卷烟及其配套、生物产业、先进装备制造、新材料新型建材产业作为该工业组团的主体功能，优化空间规划，提升基础设施建设水平，强化产业发展支撑；在庄甸工业组团，集中发展生物产业，配套完善关联产业，以科技创新示范为重点，用足用活云南省创新创业示范基地、国家中医药产业化基地各项优惠扶持政策，继续加大院士工作站、重点实验室、企业技术中心建设力度，加大高新技术企业培育力度，不断推动企业在产品升级换代、新品研发、专利申报、创业创新方面取得新进展，通过盘活停产、停建企业，优化整合存量，促进企业在提质增效、做大做强、增强核心竞争力上取得新进展，把庄甸医药组团建设成为楚雄州乃至云南省影响力较大的、重要的生物医药产业聚集基地。

3、苍岭工业区

是楚雄市工业经济发展的主要承载区，要创新工业区建设管理模式，突破行政区划界限制约，积极探索苍岭云甸、智明广通物流园区联动融合发展，着力构建“空间优化、分工有序、产业相联、产销一体、相互依存、相互促进”的产业发展新格局。根据全省全州工业发展空间布局总体规划，在苍岭云甸重点发展冶金化工、新材料新型建材产业；智明联动禄丰广通，重点发展生物产业、先进装备制造两大优势产业，并依托公路、铁路优势，配套保税物流功能；在黄草重点进行再生资源加工利用。在推动传统支柱产业升级换代的同时，更加重视与战略性新兴产业、新兴业态的融合发展、交又发展，推进产业组织结构创新，采取招大引强、延伸产业链、打造产业联盟、引进新业态等措施，构建优势产业集群。坚持产城融合、绿色发展的原则，全面提升工业区生活配套、服务配套、生产配套能力，力争到规划期末，将苍岭工业区初步建成有工有商、有街有景、有山有水的工业新城。

4.1.10楚雄工业园富民片区控制性详细规划概述

（一）功能定位

围绕云南省传统资源型产业开发创新和战略性新兴产业发展，发挥楚雄资源优势，创新资源开发理念和思路，以新技术应用为基本特征，发展精深加工产品，延长产业链，提高产品附加值，打造产业集群为根本目标，以产业融合发展为基本业态，以发展循环经济为根本要求，坚持高端引领，重点培育战略性新兴产业，将富民片区打造成为烟草及配套产业、先进装备制造、新型建材新材料制造、生物产业资源开发创新片区和特色优势产业聚集区，加快传统产业设置提升，深化节能减排，推行绿色制造，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展、低碳化设置，鼓励生产和研发轻质材料、节能环保等低碳产品，加强企业项目建设和生产全过程的节能管理，通过优化上下游产业布局，实现土地集约利用、废物交换利用、能量梯级利用、废水循环利用和污染物集中处理，构筑循环经济发展的产业。

1、产业发展定位

发展烟草及配套产业、先进装备制造、新型建材新材料制造、生物产业，实施纵向一体化战略，拉长生物产业链，完善楚雄市产业技术体系。

2、产业发展模式

依托资源、统一规划、集约发展、分步实施、整体推进。以产业集群的方式，优化配置建材资源、技术资源、人力资源，品牌资源，按照“集约化经营、专业化分工、社会化服务”模式，构建具有特色的产业发展模式，打造以生产加工、物流贸易、社会化专业综合配套服务于一体的的产业集群。

（二）规模

1、用地规模：规划区用地面积为819.6881公顷，预留发展用地为111.6846公顷，本次控制性详细规划重点研宄用地面积为708.0035公顷。

2、人口规模

工业区职工人口密度变化具有两个趋势：一是随着工业企业资金与技术含量提高，职工密度将降低；二是随着土地集约使用程度的提高，职工密度可能增加，而其综合趋势将取决于两者的合力。综合富民片区发展现状及参照其它工业区和国家有关统计资料，规划按每公顷工业用地职工60-100人计算，以规划工业用地461.0276公顷计，工业职工在28000-46000人之间。

（三）产业发展定位

着力发展卷烟及其配套产业、先进装备制造产业、生物产业、新材料新型建材产业四重点产业，全力推进产业转型升级。

1、烟草及配套产业

以卷烟制造、包装印刷、辅料制造、烟草机械，以科技创新、品牌打造、市场拓展为主要措施，提高产品科技含量和质量，提升卷烟品牌价值。积极支持新型包装印刷等烟草配套产业发展，打造卷烟生产和配套产业为一体的产业集群。

2、先进装备制造产业

积极承接东、中部发达地区，特别是京津冀产业转移，加快发展以新能源汽车及配套、电器设备、汽车零配件、太阳能等为重点的先进装备制造业。

3、生物产业

充分发挥生物资源优势，以市场开拓、创新研发为重点，延伸产业链，巩固壮大生物产业实力，以“大麻产业”为重点，积极发展保健食品、药用化妆品和植物提取物，构建结构合理、覆盖面广、产业链全的生物医药产业体系。

4、新材料新型建材产业

按照国家可持续发展战略倡导的节能、节地、减少资源消耗、保护生态环境的要求，积极新材料产业，引进先进技术，加大资源整合力度，提高企业技术装备水平，提升产品质量和等级，延长新材料新型建材产业链。

（四）排水工程规划

1、水量标准及污水总量

（1）污水量标准按给水量标准的85%计；

（2）预测富民片区规划范围污水总量为：5.92万m³/d（不考虑循环用水），考虑循环用水污水量为4.11万m³/d。

2、管网布置

规划区内地势为东南高西北低，考虑到工业企业由于生产工艺的不同，用水水质复杂，水质难以确定，因此工业废水不能直接排入市政污水管网，各类工业企业废水必须在各自厂内经过预处理。规划在片区内共设2座工业污水处理厂，一处位于东升路西侧，建设规模为2.2万m³/d，另一处位于规划区最南部，为远期片区建设所考虑，建设规模为2.0m³/d，工业废水经过各厂区污水处理站预处理之后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》一级A排放标准，才能将处理达标后的污水排入市政污水管，根据地形及道路坡向汇集至规划的两处工业污水处理厂处理后，最终排放至青龙河，生活用水可直接排入市政污水管。

3、污水分区

规划结合工业区现状地形情况，将规划区排污分区划分为2个排污分区，结合污水分区在规划区内设2座工业污水处理厂。

4、污水管网

管网布置根据工业区内河流走向和地形特点，考虑建成区情况及总体规划用地布置情况，本规划区污水由支管收集进入工业区干管。规划污水管径为DN300—DN600。

4.2环境质量现状调查与评价

4.2.1环境空气质量现状调查

1、环境空气质量达标区判断

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1.3，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。

根据2020年楚雄州环境监测站（E:101°32'58.62"、N25°02'27.65"）自动监测数据，六项基本污染物年均浓度均达标及在相应24小时百分位数平均浓度均达到了《环境空气质量标准》中二级标准限值的要求，判定本项目位于环境空气质量达标区标。

- 2020年楚雄市基本污染物环境质量现状

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/(μg/m3) | 标准值/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 9.33 | 60 | 15.54 | 达标 |
|  | 第98百分位数日平均 | 21.39 | 150 | 14.26 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 15.24 | 40 | 19.05 | 达标 |
|  | 第98百分位数日平均 | 38.21 | 80 | 47.76 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 25.87 | 70 | 36.96 | 达标 |
|  | 第95百分位数日平均 | 53.82 | 150 | 35.88 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 17.17 | 35 | 49.06 | 达标 |
|  | 第95百分位数日平均 | 39.82 | 75 | 53.09 | 达标 |
| CO | 第95百分位数日平均 | 0.89 | 4000 | 0.02 | 达标 |
| O3 | 最大8小时滑动平均值的第90百分位数 | 105.5 | 160 | 65.94 | 达标 |

2、补充监测

本次大气环境质量现状监测工作由云南环绿环境检测技术有限公司完成，环境空气采样时间为2020年4月11日~4月17日。在大气环境影响评价区内设置了3个监测点对氨、硫化氢及臭气浓度进行了补充监测，补充监测内容及结果如下：

（1）监测点布设及监测因子

本次环评在项目厂址西南面（上风向）、迤周村（侧风向）和迤干村（下风向）各布设一个监测点。

（2）监测因子：氨、H2S和臭气浓度

（3）监测时间与频率

监测时间为2020年4月11日~4月17日，均连续采样7天。采样监测同时记录风向、风速、气压、气温、风频等常规气象要素。

（4）采样分析方法

本次大气分析方法见下表。

- 大气检测项目、方法、设备一览表

| 检测 项目 | 检测依据/标准名称 | 检测仪器设备 名称/型号 | 设备 编号 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | HJ533-2009 环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | UV1901PC型 双光束紫外可见分光光度计 | HL-136 | 0.01mg/m3 |
| 硫化氢 | 环境空气和废气硫化氢亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003） | 723型 可见分光光度计 | HL-155 | 0.001mg/m3 |
| 臭气浓度 | GB/T14675-1993 空气质量臭气的测定 三点比较式臭袋法 | 臭气装置 | HL-108 | 10 |

（5）大气环境现状监测结果及评价

①监测结果

氨、H2S和臭气浓度监测结果见下表。

- 氨、H2S和臭气监测结果

| 检测点位 | 检测日期 | 氨（mg/m3） | 硫化氢（µg/m3） | 臭气浓度（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址 （厂址西南面） | 2020/4/11 | 0.04 | 1 | 10L |
|  |  | 0.03 | 3 | 10L |
|  |  | 0.01 | 5 | 10L |
|  |  | 0.02 | 2 | 10L |
|  | 2020/4/12 | 0.05 | 4 | 10L |
|  |  | 0.04 | 2 | 10L |
|  |  | 0.04 | 5 | 10L |
|  |  | 0.03 | 2 | 10L |
|  | 2020/4/13 | 0.05 | 5 | 10L |
|  |  | 0.02 | 4 | 10L |
|  |  | 0.01 | 3 | 10L |
|  |  | 0.01 | 1 | 10L |
|  | 2020/4/14 | 0.03 | 3 | 10L |
|  |  | 0.02 | 1 | 10L |
|  |  | 0.03 | 4 | 10L |
|  |  | 0.05 | 5 | 10L |
|  | 2020/4/15 | 0.03 | 2 | 10L |
|  |  | 0.01 | 4 | 10L |
|  |  | 0.02 | 2 | 10L |
|  |  | 0.04 | 4 | 10L |
|  | 2020/4/16 | 0.03 | 2 | 10L |
|  |  | 0.02 | 4 | 10L |
|  |  | 0.01 | 2 | 10L |
|  |  | 0.05 | 1 | 10L |
|  | 2020/4/17 | 0.04 | 3 | 10L |
|  |  | 0.02 | 4 | 10L |
|  |  | 0.05 | 3 | 10L |
|  |  | 0.03 | 2 | 10L |
| 迤周村 | 2020/4/11 | 0.06 | 2 | 10L |
|  |  | 0.07 | 1 | 10L |
|  |  | 0.09 | 4 | 10L |
|  |  | 0.11 | 5 | 10L |
|  | 2020/4/12 | 0.09 | 3 | 10L |
|  |  | 0.07 | 5 | 10L |
|  |  | 0.10 | 2 | 10L |
|  |  | 0.11 | 1 | 10L |
|  | 2020/4/13 | 0.07 | 4 | 10L |
|  |  | 0.09 | 1 | 10L |
|  |  | 0.08 | 5 | 10L |
|  |  | 0.10 | 2 | 10L |
|  | 2020/4/14 | 0.08 | 5 | 10L |
|  |  | 0.11 | 2 | 10L |
|  |  | 0.10 | 4 | 10L |
|  |  | 0.09 | 1 | 10L |
|  | 2020/4/15 | 0.11 | 3 | 10L |
|  |  | 0.07 | 2 | 10L |
|  |  | 0.11 | 3 | 10L |
|  |  | 0.09 | 5 | 10L |
|  | 2020/4/16 | 0.10 | 2 | 10L |
|  |  | 0.09 | 2 | 10L |
|  |  | 0.07 | 5 | 10L |
|  |  | 0.09 | 4 | 10L |
|  | 2020/4/17 | 0.10 | 2 | 10L |
|  |  | 0.11 | 4 | 10L |
|  |  | 0.07 | 3 | 10L |
|  |  | 0.08 | 1 | 10L |
| 迤干村 | 2020/4/11 | 0.09 | 4 | 10L |
|  |  | 0.07 | 2 | 10L |
|  |  | 0.11 | 3 | 10L |
|  |  | 0.10 | 5 | 10L |
|  | 2020/4/12 | 0.08 | 3 | 10L |
|  |  | 0.09 | 2 | 10L |
|  |  | 0.06 | 5 | 10L |
|  |  | 0.10 | 1 | 10L |
|  | 2020/4/13 | 0.08 | 2 | 10L |
|  |  | 0.07 | 5 | 10L |
|  |  | 0.11 | 1 | 10L |
|  |  | 0.08 | 2 | 10L |
|  | 2020/4/14 | 0.09 | 5 | 10L |
|  |  | 0.11 | 3 | 10L |
|  |  | 0.10 | 6 | 10L |
|  |  | 0.07 | 1 | 10L |
|  | 2020/4/15 | 0.08 | 2 | 10L |
|  |  | 0.11 | 5 | 10L |
|  |  | 0.10 | 4 | 10L |
|  |  | 0.09 | 3 | 10L |
|  | 2020/4/16 | 0.08 | 6 | 10L |
|  |  | 0.10 | 2 | 10L |
|  |  | 0.09 | 5 | 10L |
|  |  | 0.11 | 4 | 10L |
|  | 2020/4/17 | 0.09 | 2 | 10L |
|  |  | 0.07 | 1 | 10L |
|  |  | 0.11 | 5 | 10L |
|  |  | 0.10 | 3 | 10L |

②评价方法

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中附录C3.2对区域空气质量现状进行评价。

③评价结果

根据上述评价标准与评价方法，得到的评价结果见下表。

- 区域空气质量现状评价表

| 点位名称 | 监测点位坐标 |  | 污染物 | 年评价指标 | 评价标准/μg/m3 | 现状最大浓度/μg/m3 | 最大浓度占标率% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂址 （厂址西南面） | 101.603333333 | 25.021111111 | 氨 | — | 200 | 50 | 25% | 0 | 达标 |
|  |  |  | H2S | — | 10 | 5 | 50% | 0 | 达标 |
| 迤周村 | 101.605000000 | 25.021527777 | 氨 | — | 200 | 110 | 55% | 0 | 达标 |
|  |  |  | H2S | — | 10 | 5 | 50% | 0 | 达标 |
| 迤干村 | 101.605300000 | 25.024855555 | 氨 | — | 200 | 110 | 55% | 0 | 达标 |
|  |  |  | H2S | — | 10 | 6 | 60% | 0 | 达标 |

根据上表可知，项目区域环境空气质量现状评价因子氨和H2S小时浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

4.2.2地表水环境现状监测与评价

项目纳污河流为青龙河，属龙川江的一级支流。本次环评地表水质评价采用资料调查和实测相结合的方式进行水质评价。

1、现状监测

为了解青龙河最新水质现状，本次环评引用污水处理厂二期环境现状监测报告，建设单位委托云南中科检测技术有限公司分别对青龙河水质进行监测，见附件9。

（1）青龙河水质监测

1）监测时间和频率

监测时间为2021年5月06日～2021年5月08日，连续采样3天，每天采样监测1次。

2）监测断面布设

地表水监测断面布设情况见下表。

- 地表水监测断面布设情况

| 序号 | 监测断面 | 水环境功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目青龙河排水口上游500m（W1） | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 |
| 2 | 项目青龙河排水口下游1000m（W2） |  |
| 3 | 项目青龙河排水口下游2000m（W3） |  |

3）监测因子

监测因子为水温、pH、溶解氧、BOD5、化学需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂、氨氮、总氮、总磷、色度、粪大肠菌群、氟化物、硫化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅共21项。

4）采样分析方法

地表水检测项目、方法、设备见下表。

- 检测项目、方法、设备一览表

| 检测项目 | 检测依据/标准名称 | 检测仪器设备 名称/型号 | 设备编号 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | GB 13195-91水质水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 | MC 水银温度计 | STT-XC208 | 0.1°C |
| pH | GB6920-1986水质pH值的测定玻璃电极法 | PHS-3C型pH 计 | STT-FX091 | 0.01pH |
| 溶解氧 | GB7489-87 水质 溶解氧的测定碘量法 | 50mL滴定管 | / | 0.2mg/L |
| 化学需氧量 | HJ828-2017 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 | 50mL滴定管 | / | 4mg/L |
| 五日化学需氧量 | HJ505-2009 水质五日生化需氧量(BOD)的测定 稀释与接种法 | SHP-500生化培养箱 | STT-FX163 | 0.5mg/L |
| 悬浮物 | GB 11901-89水质悬浮物的测定 重量法 | JF1004电子天平 | STT-FX086 | 4mg/L |
| 石油类 | HJ970-2018水质石油类的测定紫外分光光度法(试行) | T6新世纪 紫外可见分光光度计 | STT-FX088 | 0.01mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | GB7494-87水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法 | T6 新世纪 紫外可见分光光度计 | STT-FX088 | 0.05mg/L |
| 氨氮 | HJ535-2009水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 | T6 新世纪 紫外可见分光光度计 | STT-FX088 | 0.025mg/L |
| 总氮 | HJ636-2012水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | T6 新世纪 紫外可见分光光度计 | STT-FX088 | 0.05mg/L |
| 总磷 | GB 11893-89水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 | T6 新世纪 紫外可见分光光度计 | STT-FX088 | 0.01mg/L |
| 色度 | GB11903-89水质色度的测定 稀释倍数法 | 50mL比色管 | / | / |
| 粪大肠菌群 | HJ755-2015 水质 总大肠菌群和类大肠菌群的测定纸片快速法 | LRH-150 智能生化培养箱 | STT-FX093 | 20MPN/L |
| 氟化物 | GB 7484-87水质 氟化物的测定离子选择电极法 | PXS-270离子计 | STT-FX092 | 0.05mg/L |
| 硫化物 | GB/T16489-1996水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法 | SP-752 紫外可见分光光度计 | STT-FX007 | 0.005mg/L |
| 总汞 | HJ694-2014水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 | AFS-8520 双道原子荧光分光光度计 | STT-FX084 | 4.0×10-5mg/L |
| 总砷 |  |  |  | 0.0003mg/L |
| 铜 | HJ700-2014 水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 | ICAPRO ICP-MS | STT-FX149 | 0.08mg/L |
| 镉 |  |  |  | 0.05mg/L |
| 铅 |  |  |  | 0.09mg/L |
| 锌 |  |  |  | 0.67mg/L |
| 砷 |  |  |  | 0.12mg/L |
| 总铬 | GB 7466-87水质总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | T6 新世纪 紫外可见分光光度计 | STT-FX088 | 0.004mg/L |
| 六价铬 | GB7467—1987水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 | SP-752 紫外可见分光光度计 | STT-FX007 | 0.004mg/L |
| 动植物油类 | HJ637-2018 水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | LT-21A红外测油仪 | STT-FX162 | 0.06mg/L |
| 石油类 |  |  |  |  |
| 全盐类 | HJ/T 51-1999水质全盐量的测定 | JF1004电子天平 | STT-FX086 | / |

5）监测及评价结果

地表水水质现状监测统计结果和评价结果见下表。

- 地表水水质监测结果与评价单位：mg/L

| 检测项目 | 项目青龙河排水口上游500m（W1） |  |  | 项目青龙河排水口下游1000m（W2） |  |  | 项目青龙河排水口下游2000m（W3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021.5.06 | 2021.5.07 | 2021.5.08 | 2021.5.06 | 2021.5.07 | 2021.5.08 | 2021.5.06 | 2021.5.07 | 2021.5.08 |
| 水温（°C） | 23.5 | 23.1 | 22.8 | 22.4 | 23.1 | 22.2 | 22.7 | 23.4 | 22.5 |
| pH（无量纲） | 8.23 | 8.26 | 8.22 | 8.18 | 8.19 | 8.14 | 8.19 | 8.17 | 8.21 |
| 标准值 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| BOD5 | 5.2 | 5.8 | 5.4 | 7.9 | 8.4 | 7.7 | 9.1 | 9.4 | 8.8 |
| 标准值 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 |
| 化学需氧量 | 26 | 27 | 25 | 28 | 30 | 27 | 32 | 34 | 31 |
| 标准值 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 超标 | 超标 |
| 悬浮物 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 |
| 标准值 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 标准值 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 标准值 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氨氮 | 0.464 | 0.462 | 0.470 | 0.478 | 0.483 | 0.491 | 0.579 | 0.569 | 0.574 |
| 标准值 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 总磷 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| 标准值 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 色度（度） | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L |
| 标准值 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 达标情况 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 粪大肠菌群MPN/L | 1.1×103 | 1.3×103 | 1.8×103 | 1.2×103 | 1.4×103 | 1.1×103 | 1.5×103 | 1.7×103 | 1.3×103 |
| 标准值 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氟化物 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.27 |
| 标准值 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
| 标准值 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 总汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
| 标准值 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 铜 | 0.0808 | 0.0771 | 0.0716 | 0.0501 | 0.0483 | 0.0471 | 0.0390 | 0.0380 | 0.0357 |
| 标准值 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 锌 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 标准值 | 6.7×10-4L | 6.7×10-4L | 6.7×10-4L | 6.7×10-4L | 6.7×10-4L | 6.7×10-4L | 6.7×10-4L | 6.7×10-4L | 6.7×10-4L |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 总镉 | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L |
| 标准值 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 总铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 标准值 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 达标情况 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 总砷 | 5.01×10-3L | 4.73×10-3L | 5.12×10-3L | 4.58×10-3L | 4.45×10-3L | 4.74×10-3L | 3.60×10-3L | 3.58×10-3L | 3.59×10-3L |
| 标准值 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 总铅 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

从监测结果可知，青龙河上的W2、W3监测断面中BOD5、COD超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准值，其余监测因子均达标。

2、项目受纳水体青龙河水质变化趋势

建设单位收集了2019年12月-2022年6月青龙河部分监测数据，主要来源为楚雄河长办水环境质量监测数据，本次评价主要以其跟踪监测的COD、氨氮和总磷来分析近3年来青龙河水质变化情况，见下表。

- 近3年青龙河各监测断面COD、NH3-N、TP监测值

| 监测月份 | 东环线与青龙河交汇点断面 |  |  | 阳光桥断面 |  |  | 青龙河入龙川江断面 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N | TP | COD | NH3-N | TP | COD | NH3-N | TP |
| 2019.12 | 20 | 0.070 | 0.08 | 20 | 0.62 | 0.114 | 20 | 0.051 | 0.105 |
| 2020.1 | 14 | 0.038 | 0.107 | 38 | 3.3 | 0.339 | 38 | 0.79 | 0.16 |
| 2020.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2020.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2020.4 | 24 | 0.136 | 0.03 | 13 | 0.159 | 0.04 | 35 | 2.26 | 0.24 |
| 2020.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2020.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2020.7 | 18 | 0.116 | 0.18 | 28 | 1.38 | 0.172 | 43 | 7.39 | 0.931 |
| 2020.8 | 16 | 0.097 | 0.083 | 28 | 1.35 | 0.454 | 36 | 2.35 | 0.53 |
| 2020.9 | 15 | 0.074 | 0.065 | 20 | 0.417 | 0.165 | 32 | 1.82 | 0.2 |
| 2020.10 | 18 | 0.038 | 0.113 | 22 | 1.09 | 0.313 | 28 | 5.64 | 0.65 |
| 2020.11 | 16 | 0.172 | 0.061 | 20 | 1.77 | 0.093 | 24 | 8.8 | 0.13 |
| 2020.12 | 19 | 0.173 | 0.105 | 23 | 0.896 | 0.179 | 25 | 0.874 | 0.105 |
| 2021.1 | 12 | 0.150 | 0.063 | 17 | 0.137 | 0.167 | 19 | 0.559 | 0.163 |
| 2021.2 | 14 | 0.033 | 0.019 | 23 | 4.19 | 0.644 | 24 | 0.184 | 0.076 |
| 2021.3 | 25 | 0.053 | 0.048 | 29 | 0.297 | 0.149 | 20 | 0.151 | 0.069 |
| 2021.4 | 23 | 0.042 | 0.074 | 36 | 2.47 | 0.456 | 18 | 0.374 | 0.150 |
| 2021.5 | 22 | 0.163 | 0.108 | 27 | 0.449 | 0.193 | 28 | 0.70 | 0.177 |
| 2021.6 | 28 | 0.206 | 0.158 | 73 | 3.38 | 0.236 | 42 | 3.25 | 0.313 |
| 2021.7 | 24 | 0.329 | 0.112 | 24 | 1.63 | 0.285 | 15 | 2.58 | 0.163 |
| 2021.8 | 17 | 0.134 | 0.151 | 28 | 0.615 | 0.181 | 27 | 1.65 | 0.330 |
| 2021.9 | 14 | 0.153 | 0.092 | 27 | 0.551 | 0.192 | 26 | 1.95 | 0.255 |
| 2021.10 | 18 | 0.047 | 0.070 | 22 | 0.895 | 0.172 | 41 | 4.15 | 0.519 |
| 2021.11 | 32 | 1.95 | 0.286 | 32 | 1.95 | 0.286 | 32 | 1.95 | 0.286 |
| 2021.12 | 16 | 0.188 | 0.114 | 20 | 0.217 | 0.213 | 25 | 1.03 | 0.114 |
| 2022.1 | 20 | 0.204 | 0.154 | 17 | 0.388 | 0.266 | 30 | 2.51 | 0.321 |
| 2022.2 | 24 | 0.102 | 0.052 | 24 | 0.997 | 0.240 | 21 | 1.37 | 0.157 |
| 2022.3 | 22 | 0.058 | 0.064 | 36 | 2.64 | 0.487 | 34 | 0.575 | 0.107 |
| 2022.4 | 22 | 0.156 | 0.065 | 26 | 3.95 | 0.369 | 29 | 1.84 | 0.139 |
| 2022.5 | 20 | 0.226 | 0.156 | 33 | 0.531 | 0.19 | 23 | 1.26 | 0.127 |
| 2022.6 | 24 | 0.17 | 0.045 | 15 | 0.142 | 0.131 | 20 | 0.263 | 0.127 |

由上表可知，2019年12月-2022年6月期间，东环线与青龙河交汇点断面（青龙河上游断面）水质达到Ⅳ类水质要求的时段有26个月，不达标时段1个月，不达标时段占标率3.70%；阳光桥断面（青龙河中间断面）水质达到Ⅳ类水质要求的时段有15个月，不达标时段12个月，不达标时段占标率为44.44%；青龙河入龙川江断面（青龙河下游断面）水质达到Ⅳ类水质要求的时段有11个月，不达标时段16个月，不达标时段占标率为59.26%。青龙河自上游而下水质逐渐变差，该青龙河段无其他河流汇入，导致水质变差的主要原因为青龙河作为城市生活污水的纳污水体，承载了几乎区域所有的入河面源污染。随着青龙河达标方案的实施，沿河截污干管的建设及以前不规范排水口的封堵，加上上游水库治理，下泄生态流量的增加，青龙河水质将会得到明显改善。

3、地表水青龙河水质超标原因分析

根据《楚雄市青龙河入龙川江口断面水体达标方案（2021-2025 年）》对流域污染源排放现状进行的分析，2020年，流域主要污染源为城镇生活源，其中COD排放量为1678.49t/a，氨氮排放量为51.69t/a，总氮排放量为182.79t/a，总磷排放量为17.11t/a，化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放量占总排放量的63%、64%、68%、57%，为首要污染源；其次为农业面源，化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放量占总排放量的 29%、13%、31%、38%。由此可见，现状青龙河上段水域纳污能力各月已接近满载，城区段河道已超载。

根据水质监测数据，结合污染源解析结论，青龙河水污染物主要来源于城镇生活源和农业农村面源污染。主要原因为：

（1）河道截污不完善，部分污水入河。流域雨污分流管网建设不完善，旱季污水可以通过青龙河底污水管网收集，雨季水量增加污水溢流进入河道，青龙河泵站、市疾控中心对面等排水口明显有污水混入，同时初期雨水未得到有效收集直接入河，对水质产生一定影响。

（2）污水收集系统不健全，部分污水入河。老城区合流制区域占比大，局部区域排水不畅，截流闸门操作人为因素较重，旱季污水处理厂基本上能满足雨污合流制的处理要求，但雨季大量雨水进入污水收集系统，超出排水泵站、污水管网和污水处理厂承受能力，部分污水直接进入河道。

（3）生态流量不足，河道自净能力较低。旱季青龙河干流及支流上游水库下泄流量少，河水流速较缓，河道自净能力差，加之三面光河道比例高，水生态系统恶化，河道生态系统脆弱。

为此，2022年楚雄市人民政府下发了《楚雄市人民政府办公室关于印发楚雄市青龙河水体达标方案的通知》（楚市政办通〔2022〕6号），拟实施17项重点工程，包括城镇两污类、工业污染防治类、农村环境综合整治类、水生态保护及修复类、水资源优化调度类、生态环境管理类6类项目，总投资7.11亿元，其中，已有规划项目13项，本项目也属于其中之一，总投资6.64亿元，占总投资的93.39%，方案新增项目4项，总投资0.47亿元，占总投资的6.61%。以实现2025年青龙河入龙川江口断面水质目标达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准要求。

4.2.3青龙河底泥现状调查与评价

青龙河底泥数据引用原楚雄市环保局2016年8月30日采样，并委托上海实朴检测技术服务有限公司进行检测分析得到的数据进行分析。底泥采样点见图：

- 青龙河底泥采样点图

底泥检测指标为pH、全氮、全磷、有机质以及铜（Cu）、铬（Cr）、镍（Ni）、锌（Zn）、铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）7个重金属和砷（As）类金属指标，监测数据见下表。

- 青龙河各监测断面底泥污染物含量监测数据

| 项目 采样点 | pH | 干重 （%） | 全氮（mg/kg） | 全磷（mg/kg） | 土壤有机质（g/kg） | 铜（mg/ kg） | 铬（mg/ kg） | 镍（mg/ kg） | 锌（mg/ kg） | 铅（mg/ kg | 镉（mg/ kg） | 砷（mg/ kg） | 汞（mg/ kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青龙河1# | 7.0 | 58.1 | 1240 | 484 | 21.5 | 61.6 | 40.3 | 25.1 | 60.4 | 20.6 | 0.24 | 18.2 | <0.05 |
| 青龙河2# | 7.5 | 74.7 | 489 | 305 | 10.8 | 16.8 | 23.4 | 13.2 | 34.9 | 18.8 | 0.28 | 8.6 | 0.07 |
| 青龙河3# | 7.2 | 47.6 | 1630 | 715 | 29.8 | 32.4 | 52.3 | 28.7 | 77.6 | 31.0 | 0.50 | 7.4 | 0.24 |
| 青龙河4# | 8.9 | 67.6 | 681 | 390 | 17.1 | 22.3 | 45.1 | 25.3 | 52.8 | 27.2 | 0.13 | 8.0 | <0.05 |
| 青龙河5# | 7.2 | 55.7 | 1300 | 638 | 23.8 | 37.5 | 56.7 | 27.4 | 76.8 | 36.3 | 0.45 | 4.1 | 0.24 |

1#为青龙河上游断面，2#为职教园区污水口下游200m，3#为进入拟建湿地前断面，4#为阳光桥下游200m，5#为入龙川江汇入口。

底泥采样时观察污染底泥厚度约0.2~0.6m，平均深度为0.4m。下层为泥沙，污染底泥检测结果显示：青龙河底泥全氮含量达489~1630mg/kg，全磷含量达305~715mg/kg，有机质达10.8~29.8g/kg，高值主要出现在3#进入拟建湿地前断面（该断面位于本项目排污口的上游），此断面河道东西两侧均有排污口，由排污口排出是生活污水携带的大量污染物沉积在这个区域的底泥里。

目前，对底泥中有机质、N、P国内外均没有比较标准的评价方法，本项目参考山东大学硕士学位论文《城市河道底泥污染分析与抑制方法研究》中的加拿大安大略省环境和能源部发布的沉积物能引起水环境生态风险效应的营养物质含量评价标准进行评价，而重金属采用地累积指数评价法进行评价。

- 加拿大安大略省有机质和营养元素评价标准（%）

|  | 有机质OM | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全级 | —— | —— | —— |
| 最低级 | 1.724 | 0.055 | 0.060 |
| 严重级 | 17.24 | 0.48 | 0.2 |

安全级：此时在水生生物中未发现中毒效应；

最低级：此时沉积物已受污染，但是多数底栖生物可以接受；

严重级：此时底栖生物群落已遭受明显损害。

- 有机质和营养元素评价值（%）

|  | 有机质OM | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙河1# | 2.15 | 0.1240 | 0.0484 |
| 青龙河2# | 1.08 | 0.0489 | 0.0305 |
| 青龙河3# | 2.98 | 0.1630 | 0.0715 |
| 青龙河4# | 1.71 | 0.0681 | 0.0390 |
| 青龙河5# | 2.38 | 0.1300 | 0.0638 |

通过上表可知，青龙河1#青龙河上游断面、3#进入拟建湿地前断面、5#入龙川江汇入口断面底泥中有机质含量已超过最低级，1#青龙河上游断面、3#进入拟建湿地前断面、4#阳光桥下游200m断面、5#入龙川江汇入口断面底泥中总氮已超过最低级，3#进入拟建湿地前断面、5#入龙川江汇入口断面底泥中总磷已超过最低级，但均未超过严重级，数值围绕最低级波动不大，综合判断青龙河有机质和营养元素属于轻微污染程度，多数底栖生物可以接受，从污染程度看，TN污染＞有机质OM污染＞TP污染。

重金属采用地累积指数评价法进行评价，地累积指数（Igeo）是德国海德堡大学沉积物研究所的科学家Muller提出的一种水环境底泥中重金属污染的定量指标，在国内外广泛采用。其公式为：

Igeo：地累积指数；

Cn：沉积物中某种重金属含量；

Bn：某重金属沉积母质地球化学背景值；此处采用《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值（6.5＜pH≤7.5，其他）作为背景值；

A：修正造岩运动引起的背景值波动而设定的常数，通常取1.5。

依据地累积指数法把底泥中重金属的污染程度划分为7个等级，结果如下表所示：

- 地累积指数与污染分级

| Igeo | 级别 | 污染程度 |
| --- | --- | --- |
| ＜0 | 0 | 无污染 |
| 0~1 | 1 | 轻度污染 |
| 1~2 | 2 | 偏中污染 |
| 2~3 | 3 | 中度污染 |
| 3~4 | 4 | 偏重污染 |
| 4~5 | 5 | 重度污染 |
| 5~6 | 6 | 严重污染 |

- 根据以上公式计算得出结果如下所示：

- 青龙河底泥重金属污染程度表

|  | 铜 | 污染程度 | 铬 | 污染程度 | 镍 | 污染程度 | 锌 | 污染程度 | 铅 | 污染程度 | 镉 | 污染程度 | 砷 | 污染程度 | 汞 | 污染程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青龙河1# | -1.28 | 无污染 | -2.90 | 无污染 | -2.58 | 无污染 | -2.63 | 无污染 | -3.13 | 无污染 | -0.91 | 无污染 | -1.31 | 无污染 | -6.17 | 无污染 |
| 青龙河2# | -3.16 | 无污染 | -3.68 | 无污染 | -3.51 | 无污染 | -3.43 | 无污染 | -3.26 | 无污染 | -0.68 | 无污染 | -2.39 | 无污染 | -5.68 | 无污染 |
| 青龙河3# | -2.21 | 无污染 | -2.52 | 无污染 | -2.39 | 无污染 | -2.27 | 无污染 | -2.54 | 无污染 | 0.15 | 轻度污染 | -2.60 | 无污染 | -3.91 | 无污染 |
| 青龙河4# | -2.75 | 无污染 | -2.73 | 无污染 | -2.57 | 无污染 | -2.83 | 无污染 | -2.73 | 无污染 | -1.79 | 无污染 | -2.49 | 无污染 | -6.17 | 无污染 |
| 青龙河5# | -2.00 | 无污染 | -2.40 | 无污染 | -2.45 | 无污染 | -2.29 | 无污染 | -2.31 | 无污染 | 0.00 | 轻度污染 | -3.46 | 无污染 | -3.91 | 无污染 |

从青龙河五个点位的底泥重金属分析结果看，底泥重金属污染程度较轻，除3#进入拟建湿地前断面、5#入龙川江汇入口断面点位镉有轻度污染外，其余重金属指标均为无污染。

4.2.4地下水环境现状调查与评价

为了解项目所在地的地下水水质状况，本次评价引用云南长源检测技术有限公司2022年3月25日编制的《楚雄市富民工业园区污水处理厂二期工程地下水环境质量现状监测》监测报告（见附件9），内容如下：

1、监测点位

根据水文地质图楚雄幅，区域地下水流向大致为自东南向西北方向，本项目监测点位上游设置1个点（大东村），侧翼设置1个点（王家小屯），下游设置3个点位，由于项目东侧外干、迤干村已拆除，西侧则为山体，没有办法开展地下水监测，因此，选择项目东南侧的王家小屯作为侧翼监测点，项目选取的地下水监测点在区域内具有一定的代表性，总体位符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求。地下水监测点与本项目关系见下表。

- 地下水监测点与本项目的位置关系表

| 保护目标名称 | 坐标 |  | 与厂址方位 | 距离厂界（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北纬 | 东经 |  |  |  |
| 上平凹屯泉点 | 25°2′17″ | 101°34′45″ | 北 | 2.7 | 下游监测点 |
| 罗刀凹泉点 | 25°2′49″ | 101°36′23″ | 东北 | 2.5 | 下游监测点 |
| 沙溪冲水井 | 25°2′32″ | 101°35′56″ | 东北 | 1.9 | 下游监测点 |
| 王家小屯水井 | 25°1′5″ | 101°36′32″ | 东南 | 0.4 | 侧翼监测点 |
| 大东村水井 | 24°59′51″ | 101°36′39″ | 西南 | 2.3 | 上游监测点 |

2、监测因子

环境因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共8项。

基本因子：pH、耗氧量、总硬度、溶解性固体总量、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、硫化物、氰化物、氟化物、氨氮、砷、镉、铅、铜、锌、铁、锰、汞、六价铬、总大肠菌群、细菌总数共23项。

3、监测时间和频次

2022年3月17日至2022年3月18日，连续监测2天，每天采样一次。

4、分析方法

地下水检测项目、方法、设备见下表。

- 地下水检测项目、方法、设备一览表

| 检测项目 | 检测方法 | 检测和分析设备 | 仪器编号 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水水位 | 地下水监测工程技术规范GB/T51040-2014 | 50米钢尺水位计 | CY-XC029 | — |
| pH值 | 水质pH值的测定电极法HJ1147-2020 | pH计 | CY-FX010 | 0.01pH单位 |
| 流量 | 河流流量测验规范流速仪法GB50179-2015 | LA300-A型便携式流速仪 | CY-XC020 | — |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法有机物综合指标酸性高锰酸钾滴定法GB/T5750.7-2006（1.1） | 棕色滴定管 | CY-DD25-001 | 0.05mg/L |
| 硫化物 | 水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法HJ1226-2021 | 722N可见分光光度计 | CY-FX003 | 0.003mg/L |
| 氰化物 | 水质氰化物的测定容量法和分光光度法HJ484-2009 | 722N可见分光光度计 | CY-FX003 | 0.004mg/L |
| 氟化物 | 水质氟化物的测定离子选择电极法GB7484-87 | 离子计 | CY-FX011 | 0.05mg/L |
| 氯化物 | 水质氯化物的测定硝酸银滴定法GB11896-89 | 棕色滴定管 | CY-DD25-003 | 10mg/L |
| 硝酸盐氮 | 水质硝酸盐氮的测定酚二磺酸分光光度法GB7480-87 | 722N可见分光光度计 | CY-FX003 | 0.02mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | 水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法GB7493-87 | 722N可见分光光度计 | CY-FX003 | 0.003mg/L |
| 总硬度 | 水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法GB7477-87 | 棕色滴定管 | CY-DD25-002 | 5mg/L |
| 硫酸盐 | 水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法(试行)HJ/T342-2007 | 722N可见分光光度计 | CY-FX003 | 8mg/L |
| 铁 | 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法GB11911-89 | 原子吸收分光光度仪 | CY-FX022 | 0.03mg/L |
| 锰 |  |  |  | 0.01mg/L |
| 砷 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ694-2014 | 原子荧光光度计 | CY-FX023 | 0.3μg/L |
| 汞 |  |  |  | 0.04μg/L |
| 铜 | 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法GB7475-87 | 原子吸收分光光度仪 | CY-FX022 | 螯合萃取法1×10-3mg/L |
| 铅 |  |  |  | 螯合萃取法0.010mg/L |
| 锌 |  |  |  | 0.05mg/L |
| 镉 |  |  |  | 螯合萃取法1×10-3mg/L |
| 溶解性固体总量 | 地下水质分析方法第9部分：溶解性固体总量的测定重量法DZ/T0064.9-2021 | FA2004电子天平 | CY-FX006 | 4mg/L |
| 六价铬 | 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法GB7467-87 | 722N可见分光光度计 | CY-FX003 | 0.004mg/L |
| 细菌总数 | 水质细菌总数的测定平皿计数法HJ1000-2018 | 菌落计数器 | CY-FX025 | 1CFU/ml |
|  |  | 电热恒温培养箱 | CY-FX016 |  |
| *K+ | 水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法HJ812-2016 | 离子色谱仪/CIC-D100型 | J173 | 0.02mg/L |
| *Na+ |  |  |  | 0.02mg/L |
| *Ca2+ |  |  |  | 0.03mg/L |
| *Mg2+ |  |  |  | 0.02mg/L |
| *CO2-3 | 地下水质分析方法第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定滴定法DZ/T0064.49-2021 | 滴定管/25mL | F096 | 定量限：5mg/L |
| *HCO3- |  |  |  |  |
| *Cl- | 水质无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO2-、32-SO4）的测定离子色谱法HJ84-2016 | 离子色谱仪/CIC-D100型 | J172 | 0.007mg/L |
| *SO42- |  |  |  | 0.018mg/L |

5、评价方法

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）8.4.1.2地下水环境现状评价采用标准指数法，评价方法采用《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）所推荐的单因子标准指数法，公式见地表水环境现状评价。

6、监测结果和评价

本次地下水水质现状监测统计结果和评价结果见表下表。

- 地下水环境因子监测结果   单位：mg/L

| 监测点位 | 监测日期 | 监测因子及结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HCO3- | CO32- | Cl- | SO42- | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ |
| 1#地下水 | 2022.3.17 | 105 | 5L | 6.4 | 0.94 | 1.3 | 5.32 | 26.8 | 2.51 |
|  | 2022.3.18 | 98 | 5L | 6.31 | 0.953 | 1.36 | 5.35 | 26.9 | 2.53 |
| 2#地下水 | 2022.3.17 | 210 | 5L | 5.43 | 7.96 | 2.29 | 8.68 | 49.2 | 7.79 |
|  | 2022.3.18 | 197 | 5L | 5.32 | 8 | 2.26 | 8.66 | 49.8 | 7.78 |
| 3#沙溪冲水井 | 2022.3.17 | 263 | 5L | 6.11 | 38.2 | 1.31 | 12.6 | 82.9 | 7.94 |
|  | 2022.3.18 | 277 | 5L | 6.03 | 39.1 | 1.24 | 12.8 | 83 | 7.96 |
| 4#王家小屯地下水 | 2022.3.17 | 264 | 5L | 11.6 | 58.2 | 0.91 | 14.8 | 87.4 | 9.53 |
|  | 2022.3.18 | 278 | 5L | 11.5 | 58.1 | 0.96 | 14.8 | 87.3 | 9.5 |
| 5#大东村地下水 | 2022.3.17 | 112 | 5L | 95.7 | 20.2 | 4.5 | 11.8 | 78.4 | 9.82 |
|  | 2022.3.18 | 123 | 5L | 95.5 | 18.8 | 4.71 | 11.8 | 79.2 | 9.99 |

- 地下水基本因子监测结果与评价      单位：mg/L

| 监测点位 | 监测日期 | 监测因子及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH（无量纲） | 耗氧量 | 总硬度 | 溶解性固体总量 | 氯化物 | 硫酸盐 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 硫化物 | 氰化物 | 氟化物 | 氨氮 | 砷 | 镉 | 铅 | 铜 | 锌 | 铁 | 锰 | 汞 | 六价铬 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 细菌总数（CFU/mL） |
| 1#地下水 | 2022.3.17 | 8 | 0.91 | 79 | 85 | 10L | 9 | 0.5 | 0.003 | 0.003L | 0.004L | 0.05L | 0.04 | 0.0003L | 0.001L | 0.010L | 0.001L | 0.05L | 0.03L | 0.01L | 0.00011 | 0.004L | 7 | 110 |
|  | 2022.3.18 | 7.9 | 0.96 | 81 | 92 | 10L | 10 | 0.49 | 0.004 | 0.003L | 0.004L | 0.05 | 0.031 | 0.0003L | 0.001L | 0.010L | 0.001L | 0.05L | 0.03L | 0.01L | 0.00011 | 0.004L | 7 | 110 |
|  | 标准值 | 6.5~8.5 | 3 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 20 | 1.0 | 0.02 | 0.05 | 1.0 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.001 | 0.05 | 3 | 100 |
|  | Pi最大指数 | 0.94 | 0.32 | 0.18 | 0.092 | 0.04 | 0.04 | 0.025 | 0.004 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.2 | 1 | 0.001 | 0.005 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 2.33 | 1.1 |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.33 | 1.1 |
| 2#地下水 | 2022.3.17 | 7.6 | 1.04 | 160 | 185 | 10L | 8L | 0.11 | 0.003L | 0.003L | 0.004L | 0.08 | 0.025L | 0.0006 | 0.001L | 0.010L | 0.001L | 0.05L | 0.03L | 0.03 | 0.00011 | 0.004L | <2 | 80 |
|  | 2022.3.18 | 7.7 | 1.01 | 166 | 176 | 10L | 8L | 0.11 | 0.003L | 0.003L | 0.004L | 0.08 | 0.025L | 0.0006 | 0.001L | 0.010L | 0.001L | 0.05L | 0.03L | 0.03 | 0.00011 | 0.004L | <2 | 90 |
|  | 标准值 | 6.5~8.5 | 3 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 20 | 1.0 | 0.02 | 0.05 | 1.0 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.001 | 0.05 | 3 | 100 |
|  | Pi最大指数 | 0.91 | 0.35 | 0.37 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | 0.006 | 0.003 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.2 | 1 | 0.001 | 0.005 | 0.1 | 0.3 | 0.11 | 0.08 | 0.67 | 0.9 |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3#沙溪冲水井 | 2022.3.17 | 7.7 | 0.77 | 245 | 266 | 10L | 48 | 0.02L | 0.003L | 0.003L | 0.004L | 0.05L | 0.025L | 0.0003L | 0.001L | 0.010L | 0.001L | 0.05L | 0.03L | 0.01L | 0.0001 | 0.004L | <2 | 86 |
|  | 2022.3.18 | 7.7 | 0.8 | 248 | 255 | 10L | 49 | 0.02L | 0.003L | 0.003L | 0.004L | 0.05L | 0.031 | 0.0003L | 0.001L | 0.010L | 0.001L | 0.05L | 0.03L | 0.01L | 0.00011 | 0.004L | <2 | 84 |
|  | 标准值 | 6.5~8.5 | 3 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 20 | 1.0 | 0.02 | 0.05 | 1.0 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.001 | 0.05 | 3 | 100 |
|  | Pi最大指数 | 0.91 | 0.27 | 0.55 | 0.27 | 0.04 | 0.196 | 0.001 | 0.003 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.062 | 0.03 | 0.2 | 1 | 0.001 | 0.005 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.67 | 0.86 |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4#王家小屯地下水 | 2022.3.17 | 7.7 | 1.02 | 261 | 274 | 11 | 51 | 0.41 | 0.003L | 0.006 | 0.004L | 0.12 | 0.04 | 0.0004 | 0.001L | 0.010L | 0.001L | 0.05L | 0.03L | 0.01L | 0.00011 | 0.004L | <2 | 70 |
|  | 2022.3.18 | 7.6 | 1.06 | 262 | 274 | 12 | 51 | 0.43 | 0.003L | 0.003L | 0.004L | 0.11 | 0.025L | 0.0004 | 0.001L | 0.010L | 0.001L | 0.05L | 0.03L | 0.01L | 0.00011 | 0.004L | <2 | 74 |
|  | 标准值 | 6.5~8.5 | 3 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 20 | 1.0 | 0.02 | 0.05 | 1.0 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.001 | 0.05 | 3 | 100 |
|  | Pi最大指数 | 0.91 | 0.35 | 0.58 | 0.27 | 0.05 | 0.204 | 0.02 | 0.003 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.2 | 1 | 0.001 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.67 | 0.74 |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 5#大东村地下水 | 2022.3.17 | 7.2 | 0.93 | 244 | 268 | 91 | 21 | 1.88 | 0.003L | 0.003L | 0.004L | 0.05L | 0.025L | 0.0004 | 0.001L | 0.010L | 0.001L | 0.05L | 0.03L | 0.01L | 0.00013 | 0.004L | <2 | 80 |
|  | 2022.3.18 | 7.1 | 0.9 | 244 | 263 | 87 | 21 | 2 | 0.003L | 0.003L | 0.004L | 0.05L | 0.025L | 0.0004 | 0.001L | 0.010L | 0.001L | 0.05L | 0.03L | 0.01L | 0.00013 | 0.004L | <2 | 82 |
|  | 标准值 | 6.5~8.5 | 3 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 20 | 1.0 | 0.02 | 0.05 | 1.0 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.001 | 0.05 | 3 | 100 |
|  | Pi最大指数 | 0.85 | 0.31 | 0.54 | 0.27 | 0.36 | 0.084 | 0.1 | 0.003 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | 1 | 0.001 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.08 | 0.67 | 0.82 |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

根据表4-23八大离子的监测结果，按照舒卡列夫分类方法得出项目区域地下水水化学类型为重碳酸盐—钙水（HCO3-Mg）类型。根据表4-24可知，2#-5#地下水监测点pH、耗氧量、总硬度、溶解性固体总量、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、硫化物、氰化物、氟化物、氨氮、砷、镉、铅、铜、锌、铁、锰、汞、六价铬、总大肠菌群、细菌总数共23项检测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准值。1#监测点位于上平凹屯，该村已拆迁，正在进行永兴平山府楼盘建设，监测点可能受到生活面源污染，导致本次监测总大肠菌群和细菌总数超标，通过现场取样，地下水无色、无气味、无浮油、清澈，其他21个指标也均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准值，证明该区域地下水环境质量总体良好，应加强监测泉点周边环境卫生清理，总大肠菌群和细菌总数指标可以达标。

4.2.5声环境现状监测

为了解本项目最新声环境现状，本次环评引用污水处理厂二期环境现状监测报告中厂界声环境现状监测值。

1、监测点布设

在项目区厂界设置4个厂界噪声监测点，位置为项目边界东、南、西、北各设1个监测点，楚雄市思源实验学校设置1个监测点，共5个测点。

2、监测因子

监测因子：Leq（A）。

3、监测时间和频次

2021年5月10日至2021年5月11日，连续监测2天，每天昼、夜各1次。

- 分析方法

噪声检测项目、方法及设备见下表。

- 检测项目、方法、设备一览表

| 检测 项目 | 检测依据/标准名称 | 检测仪器设备 名称/型号 | 设备 编号 | 最低检 出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | AWA5688声级计 冰河610 GPS | STT-XC184 STT-XC385 | / |

5、现状监测和评价结果

拟建项目声环境现状监测及评价结果见下表。

- 声环境现状监测及评价结果表  单位：Leq[dB（A）]

| 监测点位置 | 监测日期 | 测量值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间等效声级 | 夜间等效声级 |
| 项目厂界东外1m处 | 2021/5/10 | 62.5 | 53.4 |
|  | 2021/5/11 | 64.7 | 51.9 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 4a类标准值 |  | 70 | 55 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 项目厂界南外1m处 | 2021/5/10 | 56.7 | 47.9 |
|  | 2021/5/11 | 57.8 | 46.5 |
| 项目厂界西外1m处 | 2021/5/10 | 54.8 | 45.7 |
|  | 2021/5/11 | 55.8 | 47.8 |
| 项目厂界北外1m处 | 2021/5/10 | 57.8 | 47.8 |
|  | 2021/5/11 | 55.9 | 47.2 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准值 |  | 65 | 55 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |

从上表监测结果可知，拟建项目东厂界声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3906-2008）中的4a类标准值要求，南厂界、西厂界、北厂界声环境质量现状均满足《声环境质量标准》（GB3906-2008）中的3类标准值要求。

4.2.6土壤环境现状

为了解项目建设场地内的土壤环境质量现状，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤评价等级为三级，监测内容如下：

1、监测点布设

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤评价等级为三级，所以在项目厂址中心、厂址东南面和厂址西南面各设置一个表层监测点。

2、监测因子

（1）重金属：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍共7项。

（2）挥发性有机物：

四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯，共27项。

（3）半挥发性有机物：

硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘，共11项。

3、监测时间及频率

2020年4月14日三个点位各取样一次。

4、评价方法

对于评价标准为定值的土壤因子，其标准指数计算式：

Pi=Ci/Csi

式中：Pi——第i个土壤因子的标准指数，量纲为1；

Ci——第i个土壤因子的监测浓度值，mg/kg；

Csi——第i个土壤因子的标准浓度值，mg/kg。

5、执行标准

执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准中的筛选值、管制值。

6、监测结果与评价

- 厂址西南面土壤环境质量监测及评价结果   单位：mg/kg

| 一、金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| 监测值 | 8.87 | 0.28 | 2.00L | 21 | 140 | 0.126 | 27 |
| 筛选值 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 |
| 管制值 | 140 | 172 | 78 | 36000 | 2500 | 82 | 2000 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 二、挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1，1-二氯乙烷 | 1，2-二氯乙烷 | 1，1-二氯乙烯 | 顺-1，2-二氯乙烯 |
| 监测值 | 1.3L | 1.1L | 1.0L | 1.2L | 1.3L | 1.0L | 1.3L |
| 筛选值 | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 |
| 管制值 | 36 | 10 | 120 | 100 | 21 | 200 | 2000 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 指标名称 | 反-1，2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1，2-二氯丙烷 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1，1，1-三氯乙烷 |
| 监测值 | 1.4L | 1.5L | 1.1L | 1.2L | 1.2L | 1.4L | 1.3L |
| 筛选值 | 54 | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 |
| 管制值 | 163 | 2000 | 47 | 100 | 50 | 183 | 840 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 指标名称 | 1，1，2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1，2，3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 |
| 监测值 | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.0L | 1.9L | 1.2L | 1.5L |
| 筛选值 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 560 |
| 管制值 | 15 | 20 | 5 | 4.3 | 40 | 1000 | 560 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 指标名称 | 1，4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 |  |
| 监测值 | 1.5L | 1.2L | 1.1L | 1.3L | 1.2L | 1.2L |  |
| 筛选值 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 |  |
| 管制值 | 200 | 280 | 1290 | 1200 | 570 | 640 |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 三、半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 |
| 监测值 | 0.09L | 0.05L | 0.06L | 0.1L | 0.1L | 0.2L | 0.1L |
| 筛选值 | 76 | 260 | 2256 | 15 | 1.5 | 15 | 151 |
| 管制值 | 760 | 663 | 4500 | 151 | 15 | 151 | 1500 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 指标名称 | 䓛 | 二苯并[a，h]蒽 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 萘 |  |  |  |
| 监测值 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.09L |  |  |  |
| 筛选值 | 1293 | 1.5 | 15 | 70 |  |  |  |
| 管制值 | 12900 | 15 | 151 | 700 |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |

- 厂址中心土壤环境质量监测及评价结果   单位：mg/kg

| 一、金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| 监测值 | 6.66 | 0.26 | 2.00L | 18 | 147 | 0.146 | 27 |
| 筛选值 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 |
| 管制值 | 140 | 172 | 78 | 36000 | 2500 | 82 | 2000 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 二、挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1，1-二氯乙烷 | 1，2-二氯乙烷 | 1，1-二氯乙烯 | 顺-1，2-二氯乙烯 |
| 监测值 | 1.3L | 1.1L | 1.0L | 1.2L | 1.3L | 1.0L | 1.3L |
| 筛选值 | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 |
| 管制值 | 36 | 10 | 120 | 100 | 21 | 200 | 2000 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 指标名称 | 反-1，2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1，2-二氯丙烷 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1，1，1-三氯乙烷 |
| 监测值 | 1.4L | 1.5L | 1.1L | 1.2L | 1.2L | 1.4L | 1.3L |
| 筛选值 | 54 | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 |
| 管制值 | 163 | 2000 | 47 | 100 | 50 | 183 | 840 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 指标名称 | 1，1，2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1，2，3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 |
| 监测值 | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.0L | 1.9L | 1.2L | 1.5L |
| 筛选值 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 560 |
| 管制值 | 15 | 20 | 5 | 4.3 | 40 | 1000 | 560 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 指标名称 | 1，4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 |  |
| 监测值 | 1.5L | 1.2L | 1.1L | 1.3L | 1.2L | 1.2L |  |
| 筛选值 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 |  |
| 管制值 | 200 | 280 | 1290 | 1200 | 570 | 640 |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 三、半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 |
| 监测值 | 0.09L | 0.05L | 0.06L | 0.1L | 0.1L | 0.2L | 0.1L |
| 筛选值 | 76 | 260 | 2256 | 15 | 1.5 | 15 | 151 |
| 管制值 | 760 | 663 | 4500 | 151 | 15 | 151 | 1500 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 指标名称 | 䓛 | 二苯并[a，h]蒽 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 萘 |  |  |  |
| 监测值 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.09L |  |  |  |
| 筛选值 | 1293 | 1.5 | 15 | 70 |  |  |  |
| 管制值 | 12900 | 15 | 151 | 700 |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |

- 厂址东南面土壤环境质量监测及评价结果   单位：mg/kg

| 一、金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| 监测值 | 7.28 | 0.26 | 2.00L | 13 | 138 | 0.132 | 30 |
| 筛选值 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 |
| 管制值 | 140 | 172 | 78 | 36000 | 2500 | 82 | 2000 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 二、挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1，1-二氯乙烷 | 1，2-二氯乙烷 | 1，1-二氯乙烯 | 顺-1，2-二氯乙烯 |
| 监测值 | 1.3L | 1.1L | 1.0L | 1.2L | 1.3L | 1.0L | 1.3L |
| 筛选值 | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 |
| 管制值 | 36 | 10 | 120 | 100 | 21 | 200 | 2000 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 指标名称 | 反-1，2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1，2-二氯丙烷 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1，1，1-三氯乙烷 |
| 监测值 | 1.4L | 1.5L | 1.1L | 1.2L | 1.2L | 1.4L | 1.3L |
| 筛选值 | 54 | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 |
| 管制值 | 163 | 2000 | 47 | 100 | 50 | 183 | 840 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 指标名称 | 1，1，2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1，2，3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 |
| 监测值 | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.0L | 1.9L | 1.2L | 1.5L |
| 筛选值 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 560 |
| 管制值 | 15 | 20 | 5 | 4.3 | 40 | 1000 | 560 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 指标名称 | 1，4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 |  |
| 监测值 | 1.5L | 1.2L | 1.1L | 1.3L | 1.2L | 1.2L |  |
| 筛选值 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 |  |
| 管制值 | 200 | 280 | 1290 | 1200 | 570 | 640 |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 三、半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 |
| 监测值 | 0.09L | 0.05L | 0.06L | 0.1L | 0.1L | 0.2L | 0.1L |
| 筛选值 | 76 | 260 | 2256 | 15 | 1.5 | 15 | 151 |
| 管制值 | 760 | 663 | 4500 | 151 | 15 | 151 | 1500 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 指标名称 | 䓛 | 二苯并[a，h]蒽 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 萘 |  |  |  |
| 监测值 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.09L |  |  |  |
| 筛选值 | 1293 | 1.5 | 15 | 70 |  |  |  |
| 管制值 | 12900 | 15 | 151 | 700 |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |

由上述监测及评价结果表可知，拟建项目厂区三个土壤监测点的各污染物因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值和管控值的要求，厂区土壤环境质量良好。

4.3生态环境现状

目前评价区域生态系统属于自然生态系统，由于人为干扰破坏严重，生态系统的完整性较差。

由于项目场地已经平整，原有植被已不复存在，周边植被主要分布在项目区西侧，生物多样性一般，植被类型和植物种类与周边区域相同，且植被较为常见，主要有桉树、合欢、火棘、女贞，艾蒿，鬼针草、紫茎泽兰等，场地东侧东升路人工种植有香樟、侧柏等行道树，周边分布的植物为当地分布较广、较常见的植物。评价区由于长期受人为开发活动的干扰影响，早已不存在大型野生动物栖息地，评价区的野生动物种类贫乏、数量稀少、生物多样性水平低下，经现场踏勘，未发现仅在当地分布的特有种类和珍稀濒危保护植物物种。

项目评价区内动物主要为小型的哺乳动物以及两栖类的一些常见物种，如青蛙、蟾蜍等；哺乳动物主要有褐家鼠、褐尾鼠等小型兽类。鸟类主要有家燕、喜鹊、树麻雀、山麻雀等。经现场踏勘，未发现评价区内有国家及省级保护动、植物种分布。从植被、动物的多样性和丰富度上分析区域内生态环境质量一般。

项目用地北面紧邻云南捷贸建设工程有限公司，南面紧邻富民庄甸工业园区二次供水泵站，西面紧邻一片林地，东面紧邻东升路，项目评价区土地利用现状图，见附图9。

4.4项目周边污染源调查

项目选址位于楚雄市东升路西侧，紧邻富民工业园区外侧，项目周边已建项目有宇泽半导体（云南）有限公司年产5GW单晶硅拉棒及3GW切片项目（一期）、云南麻叶生物科技有限公司工业大麻加工建设项目、云南赛维汉普500吨花叶加工提取大麻二酚项目、湖南方盛制药股份有限公司工业大麻加工基地建设项目，正在建设的项目有晶科能源（楚雄）有限公司年产20吉瓦高效太阳能电池片生产线建设项目（一期）、年产5GW单晶硅拉棒及2GW切片项目，项目周边污染源分布见附图10。

从2019年开始，楚雄市住房和城乡建设局与中国交建合作开展PPP项目，对龙川江流域入河排污口进行整改，已批准不规范的整改，未批准的排污口全部封堵，2019年排污口设置工程共有排污口49个，属于龙川江的有10个，属于青龙河的有29个，属于河前小河的有4个，属于灵秀小河的有6个，全部整改完成；2020年整改完成了灵秀小河4个入河排污口；2021年整改完成灵秀小河2个入河排污口和青龙河2个入河排污口。

经沿青龙河现场踏勘，目前，入青龙河排污口只有3个，本项目排污口及上游的楚雄市阳光桥入河排污口（青龙河五号桥污水应急处理示范工程）和楚雄市职教园区入河排污口（楚雄市青龙河段技师学院片区污水应急处理示范工程），该两个排污口分别位于本项目阳光桥排放口上游约110m和2.7km，2020年已通过入河排入口批准。

1、青龙河五号桥污水应急处理示范工程

（1）工程概况

楚雄市青龙河五号桥片区污水主要来自周边的小区，该片区总人口约3万人，污水未经处理直接排入青龙河，为了降低污水对青龙河水质的污染，楚雄市供排水公司在距离青龙河五号桥南侧约15m处的河岸边建设了1座处理规模为1000m3/d的污水处理工程对五号桥片区的生活污水进行收集处理，收集的污水经2套500m3/d的一体化ZHL智能污水处理系统处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入青龙河。

（2）污水处理工艺简介

收集到的污水通过简易格栅处理后进入调节池，在调节池中进行初步水解酸化处理，之后污水通过设备自带的提升泵提升进入一体化ZHL智能污水处理系统进行处理。ZHL智能污水处理系统中配有生化膜过滤系统、微生物菌群处理系统、微孔曝气增氧系统、MBR膜系统、微生物回流系统等处理单元，该系统对进入的污水在降解COD的同时实现脱氮除磷，实现污水达标排放。ZHL智能污水处理系统内部配有全自动膜维护系统，可实现MBR膜自动清洗，保证出水水质稳定达标。

（3）污水处理工程建设运行情况

污水处理工程已于2019年10月建成并投入运营，目前运行良好。根据2020年7月楚雄磐源环境检测有限公司出具的工程出水水质检测报表，该污水处理工程的出水水质及评价结果见下表。

- 青龙河五号桥污水处理工程出水水质监测结果与评价 单位：mg/L

| 项目 | BOD5 | CODCr | SS | TP | TN | 氨氮 | PH | 阴离子表面活性剂 | 动植物油 | 石油类 | 色度（度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大值 | 3 | 26 | 2 | 0.27 | 13 | 2.2 | 7.8 | 0.50 | 0.43 | 0.02 | 10 |
| 一级A标准限值 | ≤10 | ≤50 | ≤10 | ≤0.5 | ≤15 | 5 | 6-9 | 0.50 | 1 | 1 | 30 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据楚雄磐源环境检测有限公司出具的出水水质检测报表，该污水处理工程出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准限值要求。污水处理工程照片如下：

青龙河五号桥污水应急处理示范工程照片

2、楚雄市青龙河段技师学院片区污水应急处理示范工程

（1）工程概况

楚雄市青龙河段技师学院片区污水主要来自职教园区技师学院及周边的小区，该片区总人口约3万人，污水未经处理直接排入青龙河，为了降低污水对青龙河水质的污染，楚雄市供排水公司在鹿城镇杨基屯青龙河西侧边建设了楚雄市青龙河段技师学院片区污水应急处理示范工程，该工程处理规模为日处理生活污水1000m3，工程主要任务为对楚雄市青龙河段技师学院片区的生活污水进行收集处理，污水经2套500m3/d的一体化ZHL智能污水处理系统处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入青龙河。

（2）污水处理工艺简介

收集到的污水通过简易格栅处理后进入调节池，在调节池中进行初步水解酸化处理，之后污水通过设备自带的提升泵提升进入一体化ZHL智能污水处理系统进行处理。ZHL智能污水处理系统中配有生化膜过滤系统、微生物菌群处理系统、微孔曝气增氧系统、MBR膜系统、微生物回流系统等处理单元，该系统对进入的污水在降解COD的同时实现脱氮除磷，实现污水达标排放。ZHL智能污水处理系统内部配有全自动膜维护系统，可实现MBR膜自动清洗，保证出水水质稳定达标。

（3）污水处理站建设运行情况

污水处理工程已于2019年10月建成并投入运营，目前运行良好。根据2020年7月楚雄磐源环境检测有限公司出具的工程出水水质检测报表，该污水处理工程的出水水质及评价结果见下表。

- 杨基屯一体化处理出水水质监测结果与评价 单位：mg/L

| 项目 | BOD5 | CODCr | SS | TP | TN | 氨氮 | PH | 阴离子表面活性剂 | 动植物油 | 石油类 | 色度（度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大值 | 5 | 8 | 3 | 0.13 | 8 | 3.8 | 7.9 | 0.27 | 0.01 | 0.42 | 10 |
| 一级A标准限值 | ≤10 | ≤50 | ≤10 | ≤0.5 | ≤15 | 5 | 6-9 | 0.5 | 1 | 1 | 30 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据楚雄磐源环境检测有限公司出具的出水水质检测报表，该污水处理工程出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准限值要求。污水处理工程照片如下：

楚雄市青龙河段技师学院片区污水应急处理示范工程

5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响回顾分析

本项目于2020年8月份建成运行，施工期早已结束，施工期主要有施工扬尘、运输扬尘、施工废水、施工噪声、施工固废等污染物，同时对生态环境有一定影响，项目施工期针对相应的环境污染采取了防治措施，项目建成后采取了绿化措施，生态环境得到有效恢复，无施工遗留环境问题。

## 5.2运营期环境影响分析

5.2.1运营期地表水环境影响评价

5.2.1.1污水排放受纳水体及水体功能要求

根据《云南省水功能区划（2014）》、《楚雄州水功能区划》（楚政复[2017]15号），本次排污口所在河道划定的一级水功能区为“青龙河楚雄开发利用区”，二级水功能区为“青龙河楚雄景观、工业用水区”，水质现状为劣Ⅴ类，目标水质为 III 类；根据《楚雄市人民政府办公室关于印发楚雄市青龙河水体达标方案的通知》（楚市政办通〔2022〕6号），青龙河入龙川江口断面水质目标为2025年达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准要求，因此本次环评青龙河参照执行Ⅳ类水质标准，因此青龙河参照执行Ⅳ类水质标准。

根据地表水环境现状监测与调查分析，本项目受纳水体青龙河目前水质现状未达到了地表水IV类标准，属于环境质量不达标区，因此，本次环境影响预测应考虑区（流）域环境质量改善目标要求情景下的模拟预测。

5.2.1.2区域水环境质量限期达标方案分析

青龙河作为龙川江（楚雄市段）的重要支流之一，青龙河入龙川江口位于西观桥断面上游。根据青龙河保护目标为IV类标准，而现状水质与目标差距较大。《中华人民共和国环境保护法》规定，未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的有关地方人民政府，应当制定限期达标规划，并采取措施按期达标，为确保青龙河入龙川江口断面达到IV类标准，2021年11月楚雄市人民政府主持编制完成了《楚雄市青龙河入龙川江口断面水体达标方案（2021-2025年）》，2022年楚雄市人民政府下发了《楚雄市人民政府办公室关于印发楚雄市青龙河水体达标方案的通知》（楚市政办通〔2022〕6号），拟实施17项重点工程，包括城镇两污类、工业污染防治类、农村环境综合整治类、水生态保护及修复类、水资源优化调度类、生态环境管理类6类项目，总投资7.11亿元，其中，已有规划项目13项，总投资6.64亿元，占总投资的93.39%，方案新增项目4项，总投资0.47亿元，占总投资的6.61%。以实现2025年青龙河入龙川江口断面水质目标达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准要求。

1、青龙河达标可行性

通过《楚雄市青龙河入龙川江口断面水体达标方案（2021-2025年）》预测，2025年青龙河流域内主要污染物化学需氧量、氨氮、总磷排放量分别为3318.69 t/a、149.14 t/a、37.68 t/a。

目前，楚雄市污第一污水处理厂、第二污水处理厂、阳光桥污水处理站、职教园区污水处理站等环境基础设施对流域内的污染负荷削减能力已达到化学需氧量1671.72 t/a、氨氮49.54 t/a、总磷18.11 t/a。随着本方案的实施，一系列污染防治项目的建成运行，2025年，流域污染物削减能力将提升到化学需氧量3012.92 t/a、氨氮129.31t/a、总磷33.02 t/a。2025 年青龙河流域污染负荷总入河量分别为化学需氧量305.77吨、氨氮19.83 t/a、总磷4.66 t/a。

- 2025年青龙河流域污染削减情况（t/a）

| 项目 | COD | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年污染物排放量 | 3318.69 | 149.14 | 37.68 |
| 现状污染物削减能力 | 1671.72 | 49.54 | 18.11 |
| 方案新增污染物削减能力 | 1341.20 | 79.77 | 14.91 |
| 2025年总削减能力 | 3012.92 | 129.31 | 33.02 |
| 2025年排放量 | 305.77 | 19.83 | 4.66 |
| 允许排放量（90%保障率） | 342.88 | 20.11 | 5.49 |
| 允许排放量（75%保障率） | 476.32 | 49.14 | 7.28 |
| 是否达标(90%保障率） | 是 | 是 | 是 |
| 是否达标(75%保障率） | 是 | 是 | 是 |

注：现状削减能力计算中仅包含第一、第二污水处理厂处理流域内部分。

从青龙河流域污染负荷总入河（库）量和对应水体水环境容量对比可知，到2025年，在基础污染设施运转正常、管理到位的前提下，青龙河流域污染物将得到有效的削减，三个指标入河污染负荷量均小于环境容量，可以达标。

2、本项目实施与《楚雄市青龙河入龙川江口断面水体达标方案（2021-2025年）》要求符合性

（1）方案对本项目要求

水资源短缺与水环境保护矛盾日趋加剧。青龙河流域属水资源紧缺地区，水资源供需矛盾日益突出，对青龙河水质稳定达标造成一定压力。合理调控管理水资源，保障水资源供给和水质稳定达标，压力大，任务艰巨。青龙河生态流量不能满足的情况下，富民工业园区污水处理厂尾水排放浓度应控制在化学需氧量不高于30mg/L、氨氮不高于2.2 mg/L、总磷不高于0.3 mg/L，其他污染物排放浓度达到《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，主要污染物化学需氧量、氨氮、总磷排放总量分别不高于240.9t/a、17.7t/a、2.4t/a。同时，富民工业园区污水处理厂应加强对特征性污染物的控制，确保达标排放。

（2）本项目与《楚雄市青龙河入龙川江口断面水体达标方案（2021-2025年）》要求符合性分析

①《楚雄市青龙河入龙川江口断面水体达标方案（2021-2025年）》拟实施17项重点工程，包括城镇两污类、工业污染防治类、农村环境综合整治类、水生态保护及修复类、水资源优化调度类、生态环境管理类6类项目，已有规划项目13项，本项目也属于其中之一。

②根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978—2018）中“表4 污水处理可行技术参照表”，本项目预处理有粗细格栅、调节、混凝沉淀、水解酸化属于可行技术，生化处理采用厌氧缺氧好氧（A2/O）、MBR膜生物反应器属于可行技术。因此，本项目“A2/O+MBR”处理工艺符合排污许可证推荐的可行技术。

③根据《楚雄市青龙河入龙川江口断面水体达标方案（2021-2025年）》及本环评提出的要求，富民工业园区污水处理厂尾水排放浓度应控制在化学需氧量不高于19.68mg/L、氨氮不高于2.07mg/L、总磷不高于0.3 mg/L。

5.2.1.4地表水环境影响预测

1、预测因子

CODCr、氨氮、总磷、总氮、氟化物。

2、混合过程段

采用导则推荐的完全混合段长度计算公式：

式中：L--混合过程段长度，m；

B--河流宽度，12.98m；

a--排放口到岸边的距离，0m；

U--河流断面平均流速；

Ey--污染物横向扩散参数，m2/s，B/H≤100时，Ey=（0.058H+0.0065B）gHI。

I--河流水力坡度，青龙河为0.077%，龙川江为0.051%。

根据建设单位提供的水文资料，本次预测采用的参数见表5-2。

- 项目预测参数表

| 河流名称 | 预测时段 | 水面宽度B（m） | 排放口到岸边的距离a（m） | 平均水深H（m） | 河流断面平均流速U（m/s） | 污染物横向扩散参数Ey（m2/s） | 完全混合段长度L（m） | 流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青龙河 | 枯水期 | 12.98 | 0 | 0.7 | 0.024 | 0.009083 | 196.79 | 0.22 |
|  | 丰水期 | 12.98 | 0 | 1.2 | 0.054 | 0.014652 | 274.12 | 0.84 |
| 龙川江 | 枯水期 | 50 | 0 | 1.4 | 0.018 | 0.052537 | 571.49 | 1.23 |
|  | 丰水期 | 50 | 0 | 2.6 | 0.036 | 0.066320 | 739.76 | 4.72 |

3、预测模式及参数选择

本项目预测河段宽深比＜20，不满足HJ2.3-2018中7.7.2a中视为矩形河流的条件；本项目预测断面河流比较顺直，弯曲系数比<1.3，可视为平直河段。本项目污染源排放特性为：连续、稳定排放，因此根据导则表4，模型时间分类，属于稳态。因此，本次评价河流数学模型在完全混合浓度采用零维模型，完全混合后至评价范围止点采用纵向一维模型。

（1）完全混合模式

C=（CpQp+ChQh）/（Qp+Qh）

式中：C---混合后污染物浓度，mg/L；

Cp---排放废水中的污染物浓度，mg/L；

Qp---废水排放量，m3/s；

Ch---河流上游污染物浓度，mg/L；

Qh---河流流量，m3/s。

（2）河流纵向一维模型方程的简化、分类判别条件（即：O，Connor数和贝克来数Pe的临界值），选择相应的解析公式。

α=kEx/u2

Pe=uB/Ex

式中：α---O，Connor数，量纲为1，表征物质离散降解通量与移流通量的比值；

k---污染物综合衰减系数，s-1；

Pe---贝克来数，量纲为1，表征物质移流通量与离散通量的比值；

Ex--污染物纵向扩散参数，m2/s，本项目预测地表水体为河流，采用爱尔德公式：Ex=5.93HgHI。

经计算，本次评价采用的α值和Pe值见表5-3。

- 项目α参数和Pe参数及计算结果表

| 河流 | 预测时段 | 污染物 | 污染物综合衰减系数k（s-1） | 河流流速 U（m/s） | 水面宽度 B（m） | 污染物纵向扩散参数Ex（m2/s） | α值 | Pe值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青龙河 | 枯水期 | COD | 0.00000174 | 0.024 | 12.98 | 0.3017 | 0.00218 | 1.033 |
|  |  | 氨氮 | 0.00000116 |  |  |  | 0.00170 |  |
|  |  | 总磷 | 0.00000036 |  |  |  | 0.00122 |  |
|  |  | 总氮 | 0.00000036 |  |  |  | 0.00122 |  |
|  |  | 氟化物 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 丰水期 | COD | 0.00000174 | 0.054 | 12.98 | 0.6772 | 0.00097 | 1.035 |
|  |  | 氨氮 | 0.00000116 |  |  |  | 0.00075 |  |
|  |  | 总磷 | 0.00000036 |  |  |  | 0.00054 |  |
|  |  | 总氮 | 0.00000036 |  |  |  | 0.00054 |  |
|  |  | 氟化物 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 龙川江 | 枯水期 | COD | 0.00000174 | 0.018 | 50 | 0.6945 | 0.00894 | 1.296 |
|  |  | 氨氮 | 0.00000116 |  |  |  | 0.00694 |  |
|  |  | 总磷 | 0.00000036 |  |  |  | 0.00497 |  |
|  |  | 总氮 | 0.00000036 |  |  |  | 0.00497 |  |
|  |  | 氟化物 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 丰水期 | COD | 0.00000174 | 0.036 | 50 | 1.7576 | 0.00566 | 1.024 |
|  |  | 氨氮 | 0.00000116 |  |  |  | 0.00439 |  |
|  |  | 总磷 | 0.00000036 |  |  |  | 0.00315 |  |
|  |  | 总氮 | 0.00000036 |  |  |  | 0.00315 |  |
|  |  | 氟化物 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| COD、氨氮衰减系数来源于《楚雄州水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案》：河流水功能区化学需氧量（COD）k值为0.1～0.35 1/d，本项目取0.15d-1；氨氮K值为0.05～0.3d-1，本项目取0.1d-1；总磷、总氮衰减系数来源于《浅析水域纳污能力计算在工程中的运用》中取值0.031d-1；氟化物基本不会衰减，衰减系数取0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据计算结果，α值≤0.027、Pe值>1，根据地表水导则附录E3.2-1，本次地表水预测适用对流降解模型。

式中：CO--初始断面污染物浓度，mg/L；

- --距离x处污染物的浓度，mg/L；

x--河流沿程坐标，m；x-=0 指排放口处，x＞0 指排放口下游段，x＜0 指排放口上游段。

u--河流断面平均流速，m/s；

k---污染物综合衰减系数，s-1。

4、河流初始本底值浓度

根据地表水导则要求，本次环境影响预测是在实施区域达标《楚雄市青龙河入龙川江口断面水体达标方案（2021-2025年）》后，青龙河环境质量得以改善，实现达到地表水IV类水质目标的情景下进行模拟预测，因此，以地表水IV类水环境质量浓度作为预测背景值，青龙河氨氮、总磷、氟化物因子达标，采用实测最大值作为背景值；龙川江现状达到地表水IV类水质标准，采用实测最大值作为背景值，见下表。

- 青龙河、龙川江预测背景值 单位：mg/L

| 河流 | 预测时段 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青龙河 | 枯水期 | 30 | 0.579 | 0.11 | 3.98 | 0.25 |
|  | 丰水期 | 30 | 0.579 | 0.11 | 3.98 | 0.25 |
| 龙川江 | 枯水期 | 20 | 0.27 | 0.08 | 6.86 | 0.44 |
|  | 丰水期 | 14 | 0.06 | 0.101 | 4.83 | 0.23 |

5、废水排放特性

本次评价预测在正常排水和非正常排水状况下，枯水期、丰水期项目外排废水分别对青龙河和龙川江的影响。项目外排废水情况见下表。

- 项目废水排放情况  单位：mg/L

| 一、项目废水正常排放水质浓度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 流量（m3/s） | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 氟化物 |
| 项目总排口 | 0.0555 | 19.68 | 2.07 | 0.3 | 15 | 2.31 |
| 二、项目废水非正常排放水质浓度 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物 | 流量（m3/s） | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 氟化物 |
| 项目总排口 | 0.0579 | 400.61 | 40.74 | 6.30 | 61.48 | 16.35 |

楚雄市第一污水处理厂排放流量为5万m³/d，折合流量0.579m³/s，COD浓度为15mg/L，氨氮浓度为0.5mg/L，总磷浓度为0.5 mg/L；

楚雄市第二污水处理厂正常排放工况下，废水排放量为10万m³/d，折合流量1.158m³/s，COD浓度为22mg/L，氨氮浓度为0.61mg/L，总磷浓度为0.5 mg/L。

6、预测结果及评价

本次环评以最不利条件，预测项目废水按照最大排放限值进入青龙河、龙川江后对水质浓度影响，预测见表5-6、表5-7。

- 枯水期项目排放的尾水对青龙河、龙川江水质的影响预测结果表

| 河段 | 计算点离排放口流线距离X(m) | COD预测浓度（mg/L） |  | 氨氮预测浓度（mg/L） |  | 总磷预测浓度（mg/L） |  | 总氮预测浓度（mg/L） |  | 氟化物预测浓度（mg/L） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常排放 | 非正常排放 | 正常排放 | 非正常排放 | 正常排放 | 非正常排放 | 正常排放 | 非正常排放 | 正常排放 | 非正常排放 |  |
| 青龙河 | 197 | 24.46 | 107.22 | 1.38 | 9.67 | 0.21 | 1.55 | 9.89 | 34.83 | 1.36 | 8.89 | 完全混合段 |
|  | 500 | 23.93 | 104.89 | 1.36 | 9.54 | 0.21 | 1.54 | 9.85 | 34.67 | 1.36 | 8.89 |  |
|  | 1000 | 23.08 | 101.17 | 1.33 | 9.31 | 0.21 | 1.52 | 9.77 | 34.41 | 1.36 | 8.89 |  |
|  | 1500 | 22.26 | 97.57 | 1.29 | 9.09 | 0.21 | 1.50 | 9.70 | 34.15 | 1.36 | 8.89 |  |
|  | 2000 | 21.47 | 94.11 | 1.26 | 8.87 | 0.20 | 1.48 | 9.63 | 33.90 | 1.36 | 8.89 |  |
|  | 2500 | 20.71 | 90.76 | 1.23 | 8.66 | 0.20 | 1.47 | 9.56 | 33.65 | 1.36 | 8.89 |  |
|  | 3000 | 19.97 | 87.53 | 1.20 | 8.45 | 0.20 | 1.45 | 9.49 | 33.40 | 1.36 | 8.89 |  |
|  | 3420 | 19.38 | 84.92 | 1.18 | 8.28 | 0.20 | 1.43 | 9.43 | 33.19 | 1.36 | 8.89 | 青龙河入龙川江汇前 |
| 龙川江 | 1 | 27.04 | 36.86 | 0.52 | 1.75 | 0.11 | 0.32 | 7.58 | 14.19 | 0.70 | 2.79 | 青龙河汇入龙川江 |
|  | 572 | 27.04 | 36.86 | 0.52 | 1.75 | 0.11 | 0.32 | 7.58 | 14.19 | 0.70 | 2.79 | 完全混合段 |
|  | 1000 | 25.95 | 35.37 | 0.51 | 1.70 | 0.10 | 0.32 | 7.51 | 14.07 | 0.70 | 2.79 |  |
|  | 1500 | 24.73 | 33.70 | 0.49 | 1.65 | 0.10 | 0.31 | 7.44 | 13.93 | 0.70 | 2.79 | 楚雄市第一污水处理厂排口汇入前 |
|  | 1500 | 22.26 | 28.51 | 0.49 | 1.33 | 0.20 | 0.36 | 7.44 | 13.93 | 0.70 | 2.79 | 楚雄市第一污水处理厂排口汇入后 |
|  | 2000 | 22.26 | 28.51 | 0.49 | 1.33 | 0.20 | 0.36 | 7.36 | 13.79 | 0.70 | 2.79 |  |
|  | 3000 | 20.36 | 27.35 | 0.46 | 1.29 | 0.19 | 0.36 | 7.22 | 13.52 | 0.70 | 2.79 |  |
|  | 4000 | 18.49 | 24.84 | 0.44 | 1.21 | 0.18 | 0.35 | 7.08 | 13.25 | 0.70 | 2.79 |  |
|  | 5000 | 16.79 | 22.56 | 0.41 | 1.14 | 0.17 | 0.34 | 6.94 | 12.99 | 0.70 | 2.79 |  |
|  | 6000 | 15.24 | 20.48 | 0.38 | 1.07 | 0.16 | 0.32 | 6.80 | 12.74 | 0.70 | 2.79 |  |
|  | 6600 | 14.39 | 19.33 | 0.36 | 1.03 | 0.15 | 0.32 | 6.72 | 12.58 | 0.70 | 2.79 | 楚雄市第二污水处理厂汇入前 |
|  | 6600 | 16.95 | 20.28 | 0.44 | 0.88 | 0.27 | 0.38 | 6.72 | 12.58 | 0.70 | 2.79 | 楚雄市第二污水处理厂汇入后 |
|  | 7000 | 16.95 | 20.28 | 0.44 | 0.88 | 0.27 | 0.38 | 6.66 | 12.48 | 0.70 | 2.79 |  |
|  | 8000 | 15.65 | 18.70 | 0.42 | 0.83 | 0.26 | 0.37 | 6.53 | 12.24 | 0.70 | 2.79 |  |
|  | 9000 | 14.21 | 17.00 | 0.39 | 0.78 | 0.25 | 0.36 | 6.40 | 12.00 | 0.70 | 2.79 |  |
|  | 9100 | 14.07 | 16.84 | 0.39 | 0.78 | 0.25 | 0.36 | 6.39 | 11.97 | 0.70 | 2.79 | 西观桥国控断面 |
| 最小安全余量 |  | 9.8% | / | 8% | / | 10% | / | / | / | 9.33% | / |  |

- 丰水期项目排放的尾水对青龙河、龙川江水质的影响预测结果表

| 河段 | 计算点离排放口流线距离X(m) | COD预测浓度（mg/L） |  | 氨氮预测浓度（mg/L） |  | 总磷预测浓度（mg/L） |  | 总氮预测浓度（mg/L） |  | 氟化物预测浓度（mg/L） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常排放 | 非正常排放 | 正常排放 | 非正常排放 | 正常排放 | 非正常排放 | 正常排放 | 非正常排放 | 正常排放 | 非正常排放 |  |
| 青龙河 | 274 | 27.60 | 116.20 | 0.93 | 9.92 | 0.15 | 1.55 | 6.54 | 17.35 | 0.73 | 3.99 | 完全混合段 |
|  | 500 | 27.40 | 115.36 | 0.92 | 9.87 | 0.15 | 1.55 | 6.53 | 17.33 | 0.73 | 3.99 |  |
|  | 1000 | 26.96 | 113.52 | 0.91 | 9.77 | 0.15 | 1.54 | 6.51 | 17.27 | 0.73 | 3.99 |  |
|  | 1500 | 26.53 | 111.71 | 0.90 | 9.66 | 0.15 | 1.54 | 6.49 | 17.21 | 0.73 | 3.99 |  |
|  | 2000 | 26.11 | 109.93 | 0.89 | 9.56 | 0.15 | 1.53 | 6.47 | 17.16 | 0.73 | 3.99 |  |
|  | 2500 | 25.69 | 108.18 | 0.88 | 9.46 | 0.15 | 1.53 | 6.45 | 17.10 | 0.73 | 3.99 |  |
|  | 3000 | 25.28 | 106.45 | 0.87 | 9.36 | 0.15 | 1.52 | 6.43 | 17.04 | 0.73 | 3.99 |  |
|  | 3420 | 24.94 | 105.02 | 0.87 | 9.27 | 0.15 | 1.52 | 6.41 | 17.00 | 0.73 | 3.99 | 青龙河入龙川江汇前 |
| 龙川江 | 1 | 16.06 | 31.13 | 0.21 | 1.79 | 0.11 | 0.37 | 5.13 | 7.12 | 0.32 | 0.94 | 青龙河汇入龙川江 |
|  | 740 | 16.06 | 31.13 | 0.21 | 1.79 | 0.11 | 0.37 | 5.13 | 7.12 | 0.32 | 0.94 | 完全混合段 |
|  | 1000 | 15.86 | 30.75 | 0.21 | 1.78 | 0.11 | 0.37 | 5.11 | 7.10 | 0.32 | 0.94 |  |
|  | 1500 | 15.48 | 30.01 | 0.21 | 1.75 | 0.11 | 0.37 | 5.09 | 7.07 | 0.32 | 0.94 | 楚雄市第一污水处理厂排口汇入前 |
|  | 1500 | 15.44 | 28.66 | 0.24 | 1.64 | 0.15 | 0.38 | 5.09 | 7.07 | 0.32 | 0.94 | 楚雄市第一污水处理厂排口汇入后 |
|  | 2000 | 15.44 | 28.66 | 0.24 | 1.64 | 0.15 | 0.38 | 5.06 | 7.03 | 0.32 | 0.94 |  |
|  | 3000 | 14.88 | 27.63 | 0.23 | 1.60 | 0.14 | 0.38 | 5.01 | 6.96 | 0.32 | 0.94 |  |
|  | 4000 | 14.18 | 26.33 | 0.22 | 1.55 | 0.14 | 0.38 | 4.96 | 6.89 | 0.32 | 0.94 |  |
|  | 5000 | 13.51 | 25.09 | 0.22 | 1.50 | 0.14 | 0.37 | 4.91 | 6.82 | 0.32 | 0.94 |  |
|  | 6000 | 12.88 | 23.90 | 0.21 | 1.45 | 0.14 | 0.37 | 4.87 | 6.76 | 0.32 | 0.94 |  |
|  | 6600 | 12.51 | 23.22 | 0.21 | 1.42 | 0.14 | 0.37 | 4.84 | 6.72 | 0.32 | 0.94 | 楚雄市第二污水处理厂汇入前 |
|  | 6600 | 13.97 | 23.03 | 0.27 | 1.30 | 0.20 | 0.39 | 4.84 | 6.72 | 0.32 | 0.94 | 楚雄市第二污水处理厂汇入后 |
|  | 7000 | 13.97 | 23.03 | 0.27 | 1.30 | 0.20 | 0.39 | 4.82 | 6.69 | 0.32 | 0.94 |  |
|  | 8000 | 13.50 | 22.27 | 0.27 | 1.27 | 0.19 | 0.39 | 4.77 | 6.62 | 0.32 | 0.94 |  |
|  | 9000 | 12.87 | 21.22 | 0.26 | 1.23 | 0.19 | 0.38 | 4.72 | 6.56 | 0.32 | 0.94 |  |
|  | 9100 | 12.80 | 21.12 | 0.26 | 1.22 | 0.19 | 0.38 | 4.72 | 6.55 | 0.32 | 0.94 | 西观桥国控断面 |
| 最小安全余量 |  | 8% | / | 38% | / | 33.3% | / | / | / | 51.33% | / |  |

根据表5-6的预测结果看，考虑区域实施《楚雄市青龙河入龙川江口断面水体达标方案（2021-2025年）》后环境质量改善目标要求情景下的模拟预测，在青龙河枯水期，本项目正常排放情况下，经过完全混合后，预测因子COD、氨氮、总磷、和氟化物均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水体标准限值；在3420m后汇入龙川江，也未改变龙川江IV类水体的水质要求，行进至龙川江河段1500m和6600m处，叠加楚雄市第一污水处理厂和楚雄市第二污水处理厂的排污情况后，同样未出现超标河段，行进至9100m西观桥断面COD、氨氮、总磷、和氟化物预测指标分别为14.07mg/L、0.39mg/L、0.25mg/L、0.70mg/L，也未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水体标准限值要求。且COD预留有9.8%安全余量、氨氮预留有8%安全余量、总磷预留有10%安全余量、氟化物预留有9.33%安全余量，满足地表水环境质量管理及安全余量要求。

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）对河流中总氮未设置标准限值，且根据“中华人民共和国生态环境部部长信箱”2020年8月10日对“关于地表水质量标准中总氮限值问题的回复”：总氮不作为日常水质评价标准，必要时可作为参考指标单独评价。因此，本项目总氮作为参考指标单独进行评价。枯水期本项目总氮达标排入青龙河完全混合后的浓度为9.89mg/L，青龙河总氮背景浓度值为3.98mg/L，本项目正常排污对青龙河的总氮增量为1.48倍；在行进3420m入龙川江完全混合后的浓度为7.58mg/L，龙川江总氮背景浓度值为6.86mg/L，本项目正常排污对青龙河的总氮增量为0.10倍。从上述情况看，项目枯水期排污是青龙河总氮升高的主要原因，但对龙川江的增量影响不大。

在青龙河枯水期，非正常排污情况下，经过完全混合后，预测因子COD、氨氮、总磷、氟化物不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水体标准限值，排污口下游青龙河河段全段超标，在3420m后汇入龙川江，也导致了龙川江出现超标，特别是总磷指标，行进至西观桥断面也未能达标。因此，本环评要求建设单位加强管理，杜绝非正常情况排污。

根据表5-7的预测结果看，考虑区域实施《楚雄市青龙河入龙川江口断面水体达标方案（2021-2025年）》后环境质量改善目标要求情景下的模拟预测，在青龙河丰水期，本项目正常排放情况下，经过完全混合后，预测因子COD、氨氮、总磷、和氟化物均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水体标准限值，在3420m后汇入龙川江，也未改变龙川江IV类水体的水质要求，行进至龙川江河段1500m和6600m处，叠加楚雄市第一污水处理厂和楚雄市第二污水处理厂的排污情况后，同样未出现超标河段，行进至9100m西观桥断面COD、氨氮、总磷、和氟化物预测指标分别为12.80mg/L、0.26mg/L、0.19mg/L、0.32mg/L，也未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水体标准限值要求。且COD预留有8%安全余量、氨氮预留有38%安全余量、总磷预留有33.3%安全余量、氟化物预留有51.33%安全余量，满足地表水环境质量管理及安全余量要求。

丰水期本项目总氮达标排入青龙河完全混合后的浓度为6.54mg/L，青龙河总氮背景浓度值为3.98mg/L，本项目正常排污对青龙河的总氮增量为0.64倍；在行进3420m入龙川江完全混合后的浓度为5.13mg/L，龙川江总氮背景浓度值为4.83mg/L，本项目正常排污对青龙河的总氮增量为0.06倍。从上述情况看，项目丰水期排污是仍是青龙河总氮升高的主要原因，但对龙川江的增量影响不大。

在青龙河丰水期，非正常排污情况下，经过完全混合后，预测因子COD、氨氮、总磷、氟化物不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水体标准限值，排污口下游青龙河河段全段超标；在3420m后汇入龙川江，也导致了龙川江出现超标，特别是总磷指标，行进至西观桥断面也未能达标。因此，本环评要求建设单位加强管理，杜绝非正常情况排污。

综上所述，区域实施《楚雄市青龙河入龙川江口断面水体达标方案（2021-2025年）》达到环境质量改善目标后，本项目按照表2-23的排放限值正常排污对青龙河、龙川江的影响不大，青龙河、龙川江能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水体标准限值要求，且预留有足够的安全余量。非正常情况下，项目排污会导致青龙河、龙川江出现水质超标，本环评要求建设单位加强管理，未经处理或处理不达标的废水不得外排，杜绝非正常情况排污。

7、事故排放水环境影响分析

根据业主类似项目运行经验，本项目常规故障可能出现的最长维修时间不超过8小时，现已设置的调节池（2000m3）可满足应急需要。当出现极端情况（如外部停电）时，可将进水临时切换至东升路市政污水管网，由一污厂、二污厂临时接纳处理，不会影响下游地表水体。

5.2.1.5项目排水去向合理性分析

1、项目排污口设置情况

本项目处理达标的尾水通过通过2014年已建成的混凝土沟渠（带盖板的暗渠）排入青龙河，沟渠断面尺寸为2m×1.7m，该沟渠兼有排洪的功能。项目尾水排放口坐标为东经101°34′2"，北纬25°1′10"，海拔为1823m。入青龙河排放口坐标为东经101°34′03.32"，北纬25°1′27.03"，海拔为1778m，沟渠长度约为4043m，出口涵洞断面尺寸为2m×1.7m，排水沟渠走向示意图见图5-1，入青龙河排放口（涵洞）现状见图5-2。

- 项目排水沟渠走向示意图

- 项目尾水入青龙河排放口（涵洞）现状

2、项目废水排入的排洪沟现状改道整治情况

（1）管网介绍

项目废水排入的排洪沟涵（雨水管网）自东升路K4+560附近涵洞，至青龙河与阳光大道交叉口，总长约4125.5m，共由多段管网组成。

①南起东升路K4+560附近已建2m×1.7m涵洞，北至阳光花园西侧52号路与阳光大道交叉口，长约1516m，为2m×1.7m钢筋砼沟涵，沟涵与阳光大道北侧雨水管相接。

②东起阳光花园西侧52号路沟涵与阳光大道北侧雨水管接口，西至阳光大道北侧雨水沟涵与青龙河汇入口，长约2609.5m。其中：DN1500砼管695.5m；2.2m×1.78m钢筋砼沟涵986m；2.5m×1.78m钢筋砼沟涵385.5m；3m×1.78m钢筋砼沟涵542.5m。

（2）现状整治情况

根据中交公司提供的资料，经对阳光大道（东升路至青龙河东路）雨污分流及污水错接情况进行全面排查，共发现污水口错误接入排洪沟涵的错接点共计22处，现已全部完成整治。

该段管网实施雨污分流整治累计完成工程量：新建DN500污水管3480m；新建雨水管DN600雨水管844m；新建污水检查井81座，新建污水沉泥井35座；新建A型截流井4座；封堵污水口21处；管道及沟涵清淤疏通1570m。

（2）项目排水去向合理性

①项目废水对排洪沟影响

该排洪沟（涵洞）起点为东升路K4+560，终点为青龙河下段，共分两段建成，靠近本项目段建成于2014年6月。该沟为园区东片雨水排洪设施。该涵洞采用钢筋混凝土现浇2m×1.7m矩形涵洞。设计为C30抗渗混凝土，抗渗等级为P6。前些年靠近阳光大道涵段可能存在局部污水错接情况，经近两年楚雄城区实施“雨污分流”设置后，该排洪沟全段错接的污水管网均已完成封堵，不再有污水混入。

本期项目（近期5000t/d）排水流量仅为0.0555m3/s，排洪沟设计过流能力为12.01m3/s，按二十年一遇1小时暴雨强度（64.10mm/h）计算径流区域最大洪峰流量为11.33m3/s，因此本项目（近期）经处理达标的废水排入该排洪沟不会影响雨季排洪。

- 排洪沟断面过水能力计算表

| 名称 | 断面 形式 | 宽 | 深 | 安全超高 | 底坡 | 糙率 | 过水面积 | 湿周 | 水力半径 | 谢才 系数 | 设计 过流量 | 最大洪峰流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | h | m | i(%) | n | A | x | R | c | Qb(m3/s) | Q(m3/s) |
| 排洪沟 | 矩形 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.85 | 0.015 | 2.8 | 4.8 | 0.583 | 60.932 | 12.01 | 11.32 |

- 最大洪峰流量计算表（QB=0.278kiF）

| 最大洪峰流量 QB(m3/s) | 径流系数 k | 二十年一遇最大1h暴雨强度i（mm/h） | 山坡汇水面积 F（km2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.33 | 0.6 | 64.10 | 1.06 |

根据上述内容，排洪沟实施错接污水口整治后已无污水进入，且项目废水量相比排洪沟设计泄洪量很小，对排洪沟泄洪功能影响甚微。

②项目经排洪沟入青龙河排污口合理性

根据预测，在考虑区域实施《楚雄市青龙河入龙川江口断面水体达标方案（2021-2025年）》后环境质量改善目标要求情景下的模拟预测，正常状况下，污水处理厂处理达标后的尾水排入青龙河完全混合后，COD、氨氮、总磷、氟化物的预测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。且项目已于2022年3月7日取得《楚雄州生态环境局关于楚雄市富民工业园区污水处理厂工业入河排污口设置审核的意见》（楚环审[2022]1号）。

综上所述，本项目废水经排洪沟入青龙河是合理可行的。

#### 5.2.1.6底泥污染分析

底泥污染物分为有机质（OM）、营养元素（N、P）和重金属三类。污染物进入水体后，经过被水体颗粒物的吸附、絮凝、沉淀以及生物吸收等多种方式最终沉积到底泥中并且逐渐累积，因此，底泥被看作是水体中各种污染物质的最终储存场所，在不断的累积富集下，底泥中的有机物、营养元素、重金属等浓度往往比上覆水中高出几个数量级，特别是城市河道浅水、相对静止的特点，污染物更容易沉积到河道底泥中。

底泥是水体生态系统的重要组成部分，对水体自净起着重要作用。底泥和水体之间存在吸收和释放的动态平衡，当水体污染较严重时，部分污染物通过沉淀、吸附等作用迁移到底泥中；当外源污染得到一定控制后，内源污染即底泥中污染物的释放可能会成为水体污染的重要来源。

影响底泥释放的因素有很多，包括溶解氧、pH、温度、光照、扰动、上覆水浓度、藻类、微生物、有机物含量等等。研究发现，溶解氧是影响底泥释放氮的关键环境因子。好氧状态下，泥水交界面的硝化细菌可以通过消化作用，将部分氨氮转化为硝态氮，同时会促使氨氮吸附在底泥表层。而在厌氧状态下，硝化作用受到抑制，此时对氮起主导作用的是反硝化作用。无论在好氧还是厌氧状态下，底泥中有机氮均可以在氨化作用下发生氨化作用，其最终产物氨氮可以通过扩散迁移等方式向上覆水释放。

溶解氧含量对底泥中的磷的释放也起到决定性作用，厌氧状态能促进磷的释放，好氧状态则抑制磷的释放，有时甚至发生磷的吸附。同时，pH也是影响底泥磷释放的另一个重要环境因子，但只有在极端pH条件下才会导致底泥对磷有明显的释放，pH在6~9之间没有明显释放。

COD作为有机物相对含量的指标之一，溶解氧对其底泥释放的影响不大。底泥在好氧情况下，部分易降解有机物被好氧微生物和兼性微生物降解，同时由于底泥好氧层厚度增加，底泥中部分还原性无机物质在向上迁移的过程中被氧化，因此底泥对COD仅有少量的释放；在厌氧情况下，厌氧微生物和兼性微生物可以可实现对有机物的降解，因此表现出底泥对COD有一定的释放。

本项目排污河青龙河属于典型的城市纳污河流，具有水浅、相对静止的特点，因此污染物容易沉积，但根据青龙河2016年取样检测数据看，青龙河底泥中有机质含量、总氮、总磷已超过最低级，未超过严重级，数值围绕最低级波动不大；底泥重金属除镉有轻度污染外，其余重金属指标均为无污染。因此，青龙河有机质、营养元素、重金属均属于轻度污染。

青龙河水质在未整治前常年处于V类~劣V类之间，但由上述结果可知青龙河水质对底泥的累积影响程度不大。特别是随着近几年青龙河治理工程的实施、各排污口规范化设置、废水达标排放后，青龙河水质逐年向好，本项目废水达标排放对底泥的累积影响将越来越小。反而需要考虑当青龙河水质逐渐向好时，底泥释放对青龙河水质的影响。

#### 5.2.1.7小结

随着《楚雄市青龙河入龙川江口断面水体达标方案（2021-2025年）》的实施，到2025年青龙河流域污染物COD削减3012.92t/a，NH3-N削减量129.31t/a，TP削减量33.02t/a，在基础污染设施运转正常、管理到位的前提下，青龙河流域污染物将得到有效的削减，化学需氧量、氨氮、总磷三个指标入河污染负荷量均小于环境容量，青龙河水质可以达标。

项目西侧排洪沟实施错接污水口整治后已无污水进入，且项目废水量相比排洪沟设计泄洪量很小，对排洪沟泄洪功能影响甚微；项目已于2022年3月7日取得《楚雄州生态环境局关于楚雄市富民工业园区污水处理厂工业入河排污口设置审核的意见》（楚环审[2022]1号）。

本项目污水处理工艺采用“预处理+水解酸化+A2/O+MBR”以及紫外线消毒处理工艺合理可行，处理后出水水质达到表2-23标准限值后排入青龙河。区域实施《楚雄市青龙河入龙川江口断面水体达标方案（2021-2025年）》达到环境质量改善目标后，本项目正常排污对青龙河、龙川江的影响不大，青龙河、龙川江能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水体标准限值要求，且预留有足够的安全余量。非正常情况下，项目排污会导致青龙河、龙川江出现水质超标，本环评要求建设单位加强管理，未经处理或处理不达标的废水不得外排，杜绝非正常情况排污。

5.2.1.7地表水环境影响评价自查表

项目地表水环境评价自查表见下表。

- 项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区口；饮用水取水口口；涉水的自然保护区口；重要湿地口；重点保护与珍稀水生生物的栖息地口；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体口；涉水的风景名胜区口；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放；间接排放口；其他口 |  |  |  |  | 水温口；径流口；水域面积口 |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物口；有毒有害污染物口；非持久性污染物；pH值口；热污染口；富营养化；其他口 |  |  |  |  | 水温口；水位（水深）口；流速口；流量口；其他口 |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级口；二级；三级A口；三级B口 |  |  |  |  | 一级口；二级口；三级口 |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建；在建；拟建口；其他 |  |  | 拟替代的污染源口 |  | 排污许可证口；环评；环保验收口；既有实测；现场监测；入河排放口数据；其他口 |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测；其他口 |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发口；开发量40%以下口；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  | 水行政主管部门口；补充监测；其他口 |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期；平水期口；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  | pH、BOD5、化学需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂、氨氮、总氮、总磷、色度、粪大肠菌群、氟化物、硫化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 |  |  |  | 监测测断面或点位个数（3）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（3.42）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 化学需氧量、氨氮、总磷、氟化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口I类；II类；皿类；IV类；V类口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 近岸海域第一类；第二类；第一类；第四类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 规划年评价标准（Ⅳ类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期口；平水期口；枯水期；冰封期口 春季口；夏季口；秋季口；冬季口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标； 水环境控制单元或断面水质达标状况口：达标；不达标 水环境保护目标质量状况：达标；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况口：达标；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 |  |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流长度（12.52）km；湖明库、河口及近岸海域面积（）km² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | CODCr、氨氮、总磷、氟化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 设计水文条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期口；生产运行期；服务期满后 正常工况；非正常工况； 污染控制和减缓措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解口；解析解；其他导则推荐模式；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标；替代削减源口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求口 水环境功能区或水功能区、近岸海域环填功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标口 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价口 对于新建设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/(t/a) |  |  |  |  | 排放浓度/(mg/L) |  |  |  |
|  |  | BOD5、CODCr、氨氮、TP、SS、氟化物 |  | BOD5：17.51、CODCr：34.45、氨氮：3.62、TP：0.52、SS：17.51、氟化物：4.04 |  |  |  |  | BOD5：10mg/L、CODCr：19.68mg/L、氨氮：2.03mg/L、TP：0.3mg/L、SS：10mg/L、氟化物：2.31mg/L |  |  |  |
|  |  | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/(t/a) |  |  |  | 排放浓度(mg/L) |
|  | 替代源排放情况 | （） | （） |  |  | （） |  | （） |  |  |  | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量，一般水期（）m³/s；鱼类繁殖期（）；其他（）m³/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态水位，一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 |  | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施口；生态流量保障设施口；:区域削减口；依托其他工程措施；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测方案 | 手动；自动；无监测 |  |  |  |  | 手动；自动；无监测 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测点位 | （排污口入青龙河上游500m、阳光桥断面、青龙河入龙川江断面） |  |  |  |  | （项目废水进口、出口） |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测因子 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、氟化物等 |  |  |  |  | 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、氟化物等 |  |  |  |  |
|  |  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  | 可以接受，不可以接受。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：""为勾选项；可√；"（）"为内容填写项，"备注"为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.2地下水环境影响评价

5.2.2.1岩土层结构

根据《楚雄市富民工业园区污水处理厂（一期）项目场地岩土工程勘察报告》，拟建场地大的地层结构为：地表为第四系全新统填土层（Q4ml），其下为第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl），下伏基岩为中生界白垩系下统普昌河组（K1p）泥岩。在勘察深度内，根据岩土层自上而下的揭露顺序及其物理力学性质的差异，将场地勘探深度范围内的岩土体划分为7个主要的工程地质岩土层及相应的亚层分别进行叙述。

1、第四系填土层（Q4ml）

①素填土：褐、褐黄色夹浅黄灰色及灰白色、灰褐色、褐红色、紫红色等，颜色较杂，稍湿～饱和，稍密，欠固结土。主要成分为可塑-硬塑状黏性土、粉土，局部呈软塑状，少量全、强风化泥岩、砂岩，含少量角砾碎石、块石及生活垃圾。物质组成较复杂，均匀性差。未经压实，回填时间5～10年。该层在场地内均有分布，局部厚度变化较大。场地内第四系填土层厚度5.50～14.50m，平均厚8.55m，顶板高程1824.31～1819.08m，底板埋深5.50～14.50m，底板高程1814.90～1806.93m。

2、第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）

②粉质黏土：褐、褐黄色、灰褐色及浅黄绿色，饱和，硬塑状，局部夹粉土薄层，分布不均匀。场地内第四系全新统冲洪积层厚度0.50～2.90m，平均厚1.51m，顶板埋深5.50～8.40m，顶板标高1814.90～1811.69m，底板埋深7.50～10.40m，底板标高1813.40～1809.89m。

②1粉质黏土：褐、灰褐色、褐黄色，饱和，可塑状，局部软塑，夹薄层粉土，分布不均匀，揭露厚度0.70～3.00m，平均厚1.58m，顶板埋深7.80～9.20m，顶板标高1813.40～1810.50m，底板埋深9.40～11.00m，底板标高1811.56～1809.02m。

③粉砂：棕红色、灰褐色、浅灰白色，饱和，松散～稍密。黏粒含量5～8%，呈透镜状分布，厚度0.50～2.20m，平均厚1.22m。顶板埋深8.40～11.00m，顶板标高1812.41～1809.02m，底板埋深9.40～12.60m，底板标高1811.41～1807.33m。

③1粉土：褐、灰褐色、褐红色，棕褐色，饱和，稍密，可塑，偶含少量砾石。局部黏粒含量高，呈粉质黏土状，局部砂粒含量较高，呈粉砂。呈透镜状分布，规律性差，分布不均匀，连续性差，厚度变化大。场地内揭露厚度0.60～1.70m。顶板埋深6.10～11.30m，顶板高程1813.70～1808.68m；底板埋深7.30～12.40m，底板高程1812.54～1807.64m。

④圆砾：褐黄色、浅黄灰色及灰褐色、灰色，饱和，稍密～中密，局部松散。砾石母岩主要为强、中风化砂岩，呈亚圆形，部分次棱角状，分选性差。主要为粉细砂充填，局部黏粒充填，胶结差。呈透镜状分布，规律性差，分布不均匀，连续性差，厚度变化大。场地内揭露厚度0.50～2.80m。顶板埋深7.30～14.50m，顶板高程1813.75～1809.16m；底板埋深8.30～15.20m，底板高程1813.05～1807.86m。

3、中生界白垩系下统普昌河组（K1p）

为场地内基岩，岩性为紫红色泥岩。分布较稳定，区域地层厚度大。勘探深度内按其风化程度及物理力学性质差异分为全、强、中风化层并分别叙述：

⑤全风化泥岩：紫红色，岩芯呈硬塑状粉质黏土，局部含强风化泥岩角砾、碎石，刀切易碎。有53个钻孔揭露，厚度0.30～1.70m，平均厚0.70m，顶板埋深8.30～12.700m，顶板标高1813.05～1807.62m，底板埋深9.10～13.30m，底板标高1811.60～1807.12m。

⑥强风化泥岩：紫红色，泥质结构。岩体破碎，岩芯呈角砾碎石状，具碎裂结构。场地内大面积分布，场地内钻孔揭露厚度0.50～4.00m。顶板埋深7.40～15.20m，顶板标高1814.05～1806.93m；底板埋深10.10～17.60m，底板标高1811.35～1804.11m。岩石节理、风化裂隙发育，大多铁锰质薄膜浸染，少数钙质充填，结合差。局部溶孔较发育，多无充填或钙质充填，连通性差，分布不连续。岩石坚硬程度为极软岩，结构面结合差，完整程度为破碎，呈碎裂结构，局部呈碎屑结构，岩体基本质量等级为Ⅴ类。

⑦中风化泥岩：紫红色，泥质结构，薄～中厚层状构造，岩体较破碎，岩芯以短柱状、碎石柱状为主，少量长柱状状。分布稳定，厚度大。场地内揭露厚度1.20～14.20m，均未揭穿。顶板埋深10.10～17.60m，顶板标高1811.35～1804.11m。节理裂隙较发育，一般钙质、铁锰质充填，结构面结合差。局部溶孔发育，分布不均匀，孔径一般2～40mm，溶蚀率3～10%，多数钙质充填，部分无充填，连通性差。岩石坚硬程度为软岩，完整程度为较破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ类。

5.2.2.2场地水文地质条件

根据《楚雄市富民工业园区污水处理厂（一期）项目场地岩土工程勘察报告》，项目区地表主要为上层为第四系填土层，其下为第四系冲洪层（Q4al+pl）粘性土、粉土、粉砂及圆砾层，下伏基岩为白垩系下统普昌河组（K1p）泥岩。区内水文地质条件主要受地层岩性、地质构造和地形地貌等因素控制。勘察区含水层（组）均与区外紧密相连，未构成独立的水文地质单元。根据场地内地下水的赋存条件、水动力特征，结合含水介质的组合状况，将区内地下水类型划分为松散岩类孔隙潜水和碎屑岩裂隙潜水两种类型：

①松散岩类孔隙潜水：主要分布在第四系冲洪积层，主要含水介质为③粉砂、③1粉土④圆砾，场地内含水层均为透镜状，分布不连续，总体富水性弱～中等，水量贫乏～中等，透水中等。场地内回填土较厚，疏松多孔，透水但不含水，与第四系孔隙水水力联系密切。

②碎屑岩裂隙潜水：赋存于白垩系下统普昌河组（K1p）泥岩的风化裂隙及部分溶蚀孔隙中，含水层主要为强～中风化泥岩，富水性弱，总体水量贫乏，溶孔发育地段水量中等。局部具微承压性，据勘察期间量测，其承压水头低于松散岩类孔隙水，故可不考虑其承压水头影响。经过实地勘察，场地内旱季地下水位处于较低水位，稳定水位埋深5.30～10.20m，地下水位1814.94～1812.14m。动态随季节变化明显，旱雨季水位变化幅度一般1～2m。场地内岩土层埋深变化较大，水文地质结构较复杂，地下水类型相对单一，含水层数量较少，但含水层性质差异较大，富水性及透水性差异较大，水文地质条件复杂程度中等。

5.2.2.3地下水补、径、排条件

区内含水层主要接受大气降水的补给，其次是第四系孔隙水的补给。第四系孔隙水补给强度受大气降水的影响，降雨强度大、时间长时，向下补给量就多，反之则少；简而言之，区内地下水主要通过大气降水的下渗直接或间接补给高丰寺组（K1g）基岩裂隙水，沿基岩裂隙处、岩层倾向方向，地下水先自北东往南西方向径流，遇普昌河组（K1p）属泥岩隔水层阻挡后，浅部地下水通过泉点的形式排泄；中部以浅的地下水在隔水层附近集聚，受地形控制，自南东往北西方向径流，沿途以泉点或者片状散流排泄于地表，最终向龙川江排泄；深部地下水先自东向西径流，汇集于楚雄向斜轴部，受地形影响，后自南东往北西方向径流，排泄于低洼处的河流之中。综上所述，区内地下水补给、径流及排泄条件较为清楚。

5.2.2.4项目区及周边水井和居民饮用水情况调查

根据项目区域水文地质资料可知，评价区域地下水水文地质条件简单。根据现场调查及走访调查得知，评价区内地下水开发利用现状较为简单，没有集中式地下水饮用水源，项目区范围内现状无泉点出露。项目区周边原有村庄外周、迤周、迤干、外干、王家小屯等已全部移民安置并拆除，原有水井已无人使用；而其他距离本项目较远的沙溪冲、大东村等村庄在国家实施农村“千吨万人”饮用水源工程后已覆盖自来水管网，村民饮用水全部使用市政自来水，原有水井利用作为灌溉井，区域地下水开发程度较低。

- 项目区及周边泉点和水井调查情况信息表

| 保护目标名称 | 坐标 |  | 与厂址方位 | 距离厂界（km） | 地下水类型 | 井深 （m） | 水位高程 （m） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北纬 | 东经 |  |  |  |  |  |  |
| 上平凹屯泉点 | 25°2′17″ | 101°34′45″ | 北（下游） | 2.7 | 裂隙水 | / | 1804 | 农业灌溉用水，现因征地拆迁，该井已闲置，无人使用 |
| 罗刀凹泉点 | 25°2′49″ | 101°36′23″ | 东北（下游） | 2.5 | 裂隙水 | / | 1804.6 | 农业灌溉用水 |
| 沙溪冲水井 | 25°2′32″ | 101°35′56″ | 东北（下游） | 1.9 | 裂隙水 | / | / | 农业灌溉用水 |
| 王家小屯水井 | 25°1′5″ | 101°36′32″ | 东南（侧面） | 0.4 | 裂隙水 | 20 | 1820.61 | 农业灌溉用水，现因村民搬迁，该井已闲置，无人使用 |
| 大东村水井 | 24°59′51″ | 101°36′39″ | 西南（上游） | 2.3 | 裂隙水 | 60 | / | 农业灌溉用水 |

5.2.2.5项目污染源分析

（1）污废水及固废产生情况

拟建项目为楚雄市富民工业园区污水处理厂项目，为工业污水集中区，污水量大，污废水中主要含有COD、BOD5、SS、TP、NH3-N、氟化物等污染物，其浓度相对较高，对地下水环境存在一定的污染风险。

根据项目运行期对工业污水的处理，以及固体废物产生、收集和处理情况等可知，项目运行过程中对地下水环境存在潜在污染风险的区域主要有粗格栅及进水泵房、细格栅及调节池、混凝沉淀池、水解酸化池、A2/O生化池、MBR膜池、储罐区、紫外线消毒渠、巴氏计量槽、污泥脱水车间、储泥池等设施。

（2）地下水污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过的路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程分析，项目可能对地下水造成污染的途径主要有：

①若粗格栅及进水泵房、细格栅及调节池、混凝沉淀池、水解酸化池、A2/O生化池、MBR膜池、储罐区、紫外线消毒渠、巴氏计量槽、污泥脱水车间、储泥池等的底部及侧壁防渗层出现破损或破裂情况时，污废水会发生渗漏，存在对地下水造成污染的可能性；

②若污泥脱水车间中的池子或地面的防渗层出现破损或破裂情况时，在污泥脱水过程中产生的污水会发生渗漏，存在对地下水造成污染的可能性。

（3）主要评价因子

本项目为工业园区污水处理厂，为工业废水集中区，暂存和处理的工业污水是厂区地下水的主要污染风险源。污水厂暂存和处理的工业污水中的污染物主要为COD、BOD5、SS、TP、NH3-N、氟化物。根据污染物种类、污染物性质和浓度的不同，选取氨氮和进水特征因子氟化物作为主要的评价因子，计算时氨氮浓度按最大值考虑，即为40.74mg/L，氟化物16.35mg/L。

5.2.2.6地下水污染防控措施

本项目为楚雄市富民工业园区污水处理项目，可有效削减园区内工业污水污染物的排放量，降低地表水污染负荷和受污染的风险，但在项目建设过程中，需做好厂区的污染防渗措施，污废水处理过程中，需加强污染管理，注重污染管控，避免对地下水环境产生污染。在项目建设及运行过程中，避免对地下水环境产生污染已采取的防治措施主要有：

1、厂区污水管网防渗措施

材料：管材全部采用HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，环刚度≥12.5KN/m2，该管材抗压性能高，抗冲、耐热性能好，耐酸碱，采用热收缩带连接，不会锈蚀，防渗性能优良。污水检查井采用钢筋砼污水检查井，C25混凝土（商混），抗渗等级为P6。

质量控制：所有管材均采用大厂合格产品，管材进场须附出厂检验证明材料，并报监理验收确认方可使用；施工过程严格实行现场监理，每一道工序报验合格才能进入下一道工序；污水管网施工完毕后进行闭水试验，试验合格方可进入道路施工。

2、厂区构筑物防渗措施

材料：本项目全部采用商品混凝土，混凝土抗渗等级为P6。采用补偿收缩混凝土，混凝土内掺入高效抗裂剂。设计要求抗裂剂掺量应在符合混凝土强度、抗渗等级以及膨胀率的前提下通过试验确定，微膨胀剂按GB50119-2013《混凝土外加剂应用技术规范》的规定施工。所有管道与构筑物的连接部位均设置防水套管。构筑物施工缝按规范设置钢板止水带。

防水防腐：构筑物的防水等级为Ⅱ级，构筑物的内外表面、中隔墙、底板上表面、顶板下表面，迎水面等采用高分子防水防腐涂料刷厚1.0mm（每平米约2kg）。参考参数：延伸率不小于120%，抗拉强度不小于1.6MPa，耐10%常规酸（盐酸、硫酸），耐10%氢氧化钠，耐1%次氯酸钠，耐3%聚合氯化铝。

质量控制：所有材料均采用大厂合格产品，材料进场须附出厂检验证明材料，并报监理验收确认方可使用；施工过程严格实行现场监理，每一道工序报验合格才能进入下一道工序；抗渗混凝土按要求附具出厂检测报告、现场取样混凝土检测报告。

满水试验：所有容纳污水的构筑物，都必须进行满水试验。满水试验的方法与要求应严格按照GB50141-2008《给水排水构筑物工程施工及验收规范》中第9.1～9.2条的规定执行。满水试验必须在池壁及中隔墙的砼强度达到100%以后方可进行。试水合格以后，立即进行内外防水防腐涂刷和回填土工作，不得继续曝露；回填土时，池内应保持一定的水位以平衡地下土地压力。

3、工艺管道防腐

管道内壁防腐（出厂前完成）：本工程管道内壁防腐采用无溶剂饮水舱防腐涂料，该涂料以无溶剂纯树脂为主要原料，配以填料、进口固化剂等组成。该涂料具有优异的耐水、耐海水、耐油及耐高压水等防腐性能。该涂料不含溶剂无气味，漆膜坚韧无毒，防腐蚀耐久性效果好。具体步骤如下：首先进行表面处理：钢材表面抛丸除锈至Sa2.5级，表面粗糙度等级规定中等50-75微米，再进行防腐涂料喷涂。钢管出厂前内壁防腐喷涂方法：无溶剂饮水舱防腐涂料（白色）加热至65℃成流态后，与固化剂前端混合（无溶剂饮水舱防腐涂料：固化剂的质量比6:1），使用管路具有保温功能的高压无气喷涂设备进行自动喷涂，一次成膜厚度500um。

管道外壁防腐（一底一布三油）：本工程管道外壁防腐采用IPN8710系列聚氨酯聚乙烯涂料，该涂料附着力强，防锈性能好，耐酸、碱、盐等腐蚀介质，具有较好的耐候性、装饰性和防腐性。具体步骤如下：首先进行表面处理：钢材表面抛丸除锈至Sa2.5级，表面粗糙度等级规定中等50-75微米，再进行防腐涂料喷涂。先刷IPN8710-1G底漆一道，涂IPN8710-3H面漆一道，缠绕玻璃纤维布一层，再涂IPN8710-3H面漆一道。金属除锈后应立即涂上底漆，底漆表干后可涂面漆。玻璃纤维布应选用中碱或无碱脱脂方格平纹布，厚度0.15mm。工地焊缝两侧各留100mm不衬涂，待安装完毕后，再按要求进行涂装。

本项目采用的混凝土抗渗监测及见证报告见附件。

5.2.2.7拟建项目对地下水环境的影响分析

1、正常运行状况下对地下水的影响分析

在粗格栅及进水泵房、细格栅及调节池、混凝沉淀池、水解酸化池、A/AO生化池、MBR膜池、储罐区、巴氏计量槽、储泥池、污泥脱水车间等区域按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求进行防渗设计，厂区采取防渗措施的情况下，项目正常运行过程中暂存和处理的工业污水，以及项目运行产生的污废水、固废等污染物发生渗漏或泄漏的可能性较小，项目已建成，并采取了地下水污染防治措施，因此，运行期加强维护和管理情况下，污废水、固废发生渗漏或泄漏穿过防渗层进入土壤并造成地下水污染的可能性较小，项目建设运营对地下水环境的影响是可控的。

2、非正常状况下对地下水的影响分析

（1）地下水数学模型

根据区域水文地质资料，拟建项目区地下水类型主要为松散岩类孔隙潜水和碎屑岩裂隙潜水两种类型，含水层岩性主要为粉砂、粉土及白垩系下统普昌河组（K1p）泥岩富水性弱～中等。采用解析法预测拟建项目的建设运营对地下水环境的影响，计算时不考虑水流的源汇项目，且对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不作考虑，当作保守性污染物考虑，从而可简化地下水水流及水质模型。

根据拟建项目区污染源分布情况和污染物性质，主要考虑暂存或处理工业污水的池子的防渗层出现破损或破裂等非正常情况时生产废水发生渗漏对地下水环境可能造成的影响。因此将污染源视为连续稳定释放的点源，对非正常情况下的污染物进行正向推算，分别计算100天、1年、1000天、5年、10年和20年后的污染物的超标扩散距离和最大迁移距离。拟建项目对地下水环境的影响预测分析采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题中的计算公式进行估算，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，且不考虑水流的源汇项目，对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不作考虑，当作保守性污染物考虑，其一维连续污染物运移预测方程如下：

式中：x—预测点距污染源的距离；m；

t—预测时间，d；

C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

C0—地下水污染源强浓度（mg/L），mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；erfc（）—余误差函数（可查《水文地质手册》获得）。

（2）水文地质参数设置

①渗透系数

根据区域水文地质资料，拟建项目区地下水类型主要为松散岩类孔隙潜水和碎屑岩裂隙潜水两种类型，含水层为第四系冲洪积层(Q4al+pl)，主要含水层为粉砂、粉土。参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录B水文地质参数经验值，粉砂渗透系数的经验值为1.0～1.5m/d，按风险最大化原则考虑，本项目渗透系数取为1.5m/d。

②水力坡度及水流速度

根据《楚雄市富民工业园区污水处理厂（一期）项目场地岩土工程勘察报告》，项目区地表主要为上层为第四系填土层，其下为第四系冲洪层（Q4al+pl）粘性土、粉土、粉砂及圆砾层，下伏基岩为白垩系下统普昌河组（K1p）泥岩。勘察单位（云南地质工程勘察院）在场地边界四周共设置钻孔100个，钻孔间距5～24m，根据两钻孔的高程差与钻孔间距计算得到的地下水水力坡度为0.010-0.0578，地下水水力坡度取0.0578，根据渗透系数及地下水水力坡度，可计算出项目区地下水流速u（u=k×i）约为0.0867m/d。

③弥散度和弥散系数

评价根据经验公式aL=0.83×（lgL）2.414确定纵向弥散系数，其中aL为纵向弥散度、L为污染物运移尺度或研究区的近似最大内径长度。

L=α×K×I×T/ne=2×1.5×0.0578×5000/0.4=2167.5m

α—变化系数，一般取2；K—渗透系数，m/d；I—水力坡度，取0.0578；T—质点迁移天数，取5000d，ne—有效孔隙度。根据经验公式aL=0.83×（lgL）2.414，计算得到弥散度aL为15.21m。根据DL=aL×u，得出DL为1.319m2/d。

④计算时参数取值统计

计算时渗透系数、水力坡度、水流速度、纵向弥散度、纵向弥散系数及污染源强统计见下表。

- 计算参数一览表

| 渗透系数K（m/d） | 水力坡度i | 纵向弥散度aL | 有效孔隙度ne | 水流速度（m/d） | 纵向弥散系数DL（m2/d） | 污染源强C0（mg/L） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 氟化物 |
| 1.5 | 0.0578 | 15.21 | 0.4 | 0.0867 | 1.319 | 40.74 | 16.35 |

（3）污染物运移预测结果分析

在暂存或处理工业污水过程中防渗层出现破损或破裂，工业污水发生渗漏的非正常状况下，工业污水持续发生渗漏100天、1年、1000天、5年、10年和20年后，氨氮在地下水环境中的最大迁移扩散距离估算结果见表5-13，地下水中氨氮浓度变化曲线图见图5-3，为污水处理厂建设设计、运行管理和非正常状况下的地下水污染风险管控提供一定的指导作用。

- 氨氮在不同预测时间下的运移浓度单位：mg/L

| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天数 距离 | 100天 | 1年 | 1000天 | 5年 | 10年 | 20年 |
| 0 | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 40.70 |
| 10 | 28.90 | 37.90 | 40.30 | 40.70 | 40.70 | 40.70 |
| 20 | 15.80 | 33.60 | 39.70 | 40.60 | 40.70 | 40.70 |
| 30 | 6.38 | 28.10 | 38.60 | 40.40 | 40.70 | 40.70 |
| 40 | 1.87 | 22.00 | 37.20 | 40.10 | 40.70 | 40.70 |
| 50 | 0.39 | 15.90 | 35.30 | 39.80 | 40.70 | 40.70 |
| 60 | 0.06 | 10.70 | 33.00 | 39.30 | 40.70 | 40.70 |
| 70 | 0.01 | 6.55 | 30.20 | 38.60 | 40.70 | 40.70 |
| 80 | 0.00 | 3.68 | 27.10 | 37.80 | 40.60 | 40.70 |
| 90 | 0.00 | 1.89 | 23.70 | 36.70 | 40.60 | 40.70 |
| 100 | 0.00 | 0.89 | 20.30 | 35.50 | 40.50 | 40.70 |
| 110 | 0.00 | 0.38 | 16.90 | 33.90 | 40.40 | 40.70 |
| 120 | 0.00 | 0.15 | 13.60 | 32.20 | 40.30 | 40.70 |
| 130 | 0.00 | 0.05 | 10.70 | 30.20 | 40.10 | 40.70 |
| 140 | 0.00 | 0.02 | 8.15 | 28.10 | 39.90 | 40.70 |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 25.80 | 39.70 | 40.70 |
| 160 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 23.40 | 39.40 | 40.70 |
| 170 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 20.90 | 39.00 | 40.70 |
| 180 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 18.40 | 38.60 | 40.70 |
| 190 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 16.00 | 38.00 | 40.70 |
| 200 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 13.70 | 37.40 | 40.70 |
| 250 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.91 | 32.80 | 40.70 |
| 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 25.60 | 40.50 |
| 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 17.10 | 40.20 |
| 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.68 | 39.40 |
| 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 37.80 |
| 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 35.10 |
| 550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 29.50 |
| 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 24.20 |
| 650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 18.40 |
| 700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80 |
| 750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.12 |
| 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66 |
| 850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |
| 950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 1100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 1200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- 项目区下游地下水中氨氮浓度变化曲线图

从表5-13和图5-4中可看出，在暂存或处理工业污水的池子的防渗层出现破损或破裂，工业污水发生渗漏的非正常状况下，工业污水持续渗入含水层中运移100天后，氨氮在地下水环境中的超标距离为48m，最大影响距离为57m；运移1年后，氨氮在地下水环境中的超标距离为106m，最大影响距离为123m；运移1000天后，氨氮在地下水环境中的超标距离为209m，最大影响距离为237m；运移5年后，氨氮在地下水环境中的超标距离为322m，最大影响距离为361m；运移10年后，氨氮在地下水环境中的超标距离为537m，最大影响距离为592m；运移20年后，氨氮在地下水环境中的超标距离为944m，最大影响距离为1023m。渗漏进入含水层中的污染物在短时间内难以自净恢复，随着时间的增加，污染物在含水层中的迁移扩散距离还会增大，会对项目区及其下游的地下水环境造成不同程度的污染。

- 氟化物在不同预测时间下的运移浓度单位：mg/L

| 氟化物 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天数 距离 | 100天 | 1年 | 1000天 | 5年 | 10年 | 20年 |
| 0 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |
| 10 | 11.60 | 15.20 | 16.20 | 16.30 | 16.30 | 16.40 |
| 20 | 6.33 | 13.50 | 15.90 | 16.30 | 16.30 | 16.40 |
| 30 | 2.56 | 11.30 | 15.50 | 16.20 | 16.30 | 16.30 |
| 40 | 0.75 | 8.81 | 14.90 | 16.10 | 16.30 | 16.30 |
| 50 | 0.16 | 6.39 | 14.20 | 16.00 | 16.30 | 16.30 |
| 60 | 0.02 | 4.28 | 13.20 | 15.80 | 16.30 | 16.30 |
| 70 | 0.00 | 2.63 | 12.10 | 15.50 | 16.30 | 16.30 |
| 80 | 0.00 | 1.48 | 10.90 | 15.20 | 16.30 | 16.30 |
| 90 | 0.00 | 0.76 | 9.52 | 14.70 | 16.30 | 16.30 |
| 100 | 0.00 | 0.36 | 8.13 | 14.20 | 16.30 | 16.30 |
| 110 | 0.00 | 0.15 | 6.76 | 13.60 | 16.20 | 16.30 |
| 120 | 0.00 | 0.06 | 5.47 | 12.90 | 16.20 | 16.30 |
| 130 | 0.00 | 0.02 | 4.30 | 12.10 | 16.10 | 16.30 |
| 140 | 0.00 | 0.01 | 3.27 | 11.30 | 16.00 | 16.30 |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 10.30 | 15.90 | 16.30 |
| 160 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 9.37 | 15.80 | 16.30 |
| 170 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 8.38 | 15.70 | 16.30 |
| 180 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 7.39 | 15.50 | 16.30 |
| 190 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 6.42 | 15.30 | 16.30 |
| 200 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 5.49 | 15.00 | 16.30 |
| 250 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.97 | 13.20 | 16.30 |
| 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 10.30 | 16.30 |
| 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.88 | 16.10 |
| 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.89 | 15.80 |
| 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 15.20 |
| 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 14.10 |
| 550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 11.90 |
| 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 9.71 |
| 650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.37 |
| 700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.14 |
| 750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 |
| 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 |
| 850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
| 900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 1100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- 项目区下游地下水中氟化物浓度变化曲线图

在暂存或处理工业污水的池子的防渗层出现破损或破裂，工业污水发生渗漏的非正常状况下，工业污水持续渗入含水层中运移100天后，氟化物在地下水环境中的超标距离为37m，最大影响距离为52m；运移1年后，付阿虎无在地下水环境中的超标距离为86m，最大影响距离为114m；运移1000天后，氟化物在地下水环境中的超标距离为174m，最大影响距离为222m；运移5年后，氟化物在地下水环境中的超标距离为275m，最大影响距离为340m；运移10年后，氟化物在地下水环境中的超标距离为480m，最大影响距离为562m；运移20年后，氟化物在地下水环境中的超标距离为847m，最大影响距离为980m。渗漏进入含水层中的污染物在短时间内难以自净恢复，随着时间的增加，污染物在含水层中的迁移扩散距离还会增大，会对项目区及其下游的地下水环境造成不同程度的污染。

因此，在项目建设过程中须做好粗格栅及进水泵房、细格栅及调节池、水解酸化池、混凝沉淀池、A2/O生化池、MBR膜池、污泥脱水车间、储罐区、储泥池等的防渗措施，以及污废水收集、输送和暂存等区域的防腐、防渗措施，运行期须定期检查防渗层及管道的破损情况，若发现有破损部位须及时进行修复，防止对地下水造成污染。

项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。

3、非正常状况下厂区地下水跟踪监测井中污染物变化趋势分析

污水处理厂拟在二期项目下游北厂界设置一口地下水跟踪监测井，假设本项目污水池等防渗层出现破损或破裂，污水发生渗漏的非正常状况下，距离该地下水监测井最近的污染源为细格栅及调节池，约154m。氨氮及氟化物对下游监测井的影响预测结果见表5-15，氨氮和氟化物在水井中的穿透曲线图见图5-5和图5-6，为项目运行过程中地下水污染监测管控提供一定的指导作用。

- 下游跟踪监测井中氨氮和氟化物浓度变化预测结果表

| 下游地下水跟踪监测井 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间(d) |  | 氨氮（mg/L） | 时间(d) | 氟化物（mg/L） |
| 0 |  | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 115 |  | 2.26E-15 | 115 | 9.08E-16 |
| 150 |  | 3.01E-11 | 150 | 1.21E-11 |
| 200 |  | 1.02E-07 | 200 | 4.11E-08 |
| 250 |  | 9.26E-06 | 250 | 3.72E-06 |
| 300 |  | 0.0002 | 300 | 7.60E-05 |
| 350 |  | 0.0016 | 350 | 0.001 |
| 400 |  | 0.0081 | 400 | 0.003 |
| 450 |  | 0.0280 | 450 | 0.011 |
| 479 |  | 0.0500 | 500 | 0.030 |
| 485 |  | 0.0571 | 550 | 0.067 |
| 490 |  | 0.0627 | 600 | 0.130 |
| 495 |  | 0.0687 | 650 | 0.23 |
| 500 |  | 0.0752 | 700 | 0.36 |
|  |  |  | 750 | 0.54 |
|  |  |  | 800 | 0.77 |
|  |  |  | 843 | 1.00 |
|  |  |  | 850 | 1.05 |
|  |  |  | 900 | 1.36 |
|  |  |  | 950 | 1.72 |
|  |  |  | 1000 | 2.12 |
| 备注 | 氨氮和氟化物采用地下水质量标准中的Ⅲ类标准值，其值为 0.05mg/L和1mg/L。 |  |  |  |

- 氨氮在地下水跟踪监测井中的穿透曲线图

- 氟化物在地下水跟踪监测井中的穿透曲线图

从上述图表中可看出，在污水处理站的防渗层出现破损或破裂，污 水发生渗漏的非正常状况下，污水中氨氮、氟化物运移至下游二期设置的地下水跟踪监测水 井并导致其水质出现超标的时间分别约为 479d 、843d 。

在项目运行期对地下水进行监控过程中，若发现下游地下水跟踪监测井中的污染物出现较大变化时 ，应立即检查厂区各区域防渗措施的破损情况 ， 并增加监测井水质的监测频率。在地下水出现较大污染时 ，应采取地下水抽出处理、建设防渗墙或防渗帷幕等措施阻止污染物继续扩散，避免地下水受污染的范围扩大。

5.2.2.8地下水环境跟踪监测与信息公开

建立项目区地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

（1）地下水跟踪监测计划

项目地下水跟踪监测计划内容如下：

①监测点位：上游跟踪监测井设在综合楼南侧（1#监测点，坐标E：101°36′14.54″、N：25°1′15.08″），厂区跟踪监测井设在在线检测房北侧（2#监测点，坐标E：101°36′11.22″、N：25°1′18.69″），下游跟踪监测井设在二期北厂界（3#监测点，坐标E：101°36′5.54″、N：25°1′22.33″）。

,②监测因子：pH、耗氧量、总硬度、溶解性固体总量、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、硫化物、氰化物、氟化物、氨氮、砷、镉、铅、铜、锌、铁、锰、汞、六价铬、总大肠菌群、细菌总数等。

③监测频率：每年监测1次。

（2）地下水环境公开信息

地下水环境信息公开内容如下：

①三个地下水环境跟踪监测点的监测数据，包括个监测因子的监测时间、频次、各监测因子的监测数据、监测单位等。

②生产设备、管线、污水储存与处理设施、污泥储存等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

③环境信息公开频次：每半年至少公开一次。

（3）应急处理措施

①应急预案

项目运行过程中，应按国家、地方及行业相关规范要求，制定地下水污染应急预案，并在发现污废水出现跑冒滴漏等情况时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止污染扩散，降低地下水受污染程度。地下水污染应急预案应包括以下要点：如发现污废水出现跑冒滴漏等情况时，应立即向公司环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置，采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水受污染范围扩大；对泄漏至地面的污废水或固废及时进行清理；定期检查粗格栅及进水泵房、细格栅及调节池、混凝沉淀池、水解酸化池、A2/O生化池、MBR膜池及设备间（含储罐区）、污泥脱水车间、储泥池等防渗层的破损情况。

②应急措施

（a）粗格栅及进水泵房、细格栅及调节池、混凝沉淀池、水解酸化池、A2/O生化池、MBR膜池及设备间（含储罐区）、污泥脱水车间、储泥池等发生破损或破裂，导致污废水发生渗漏时，应将池中污水抽出并暂存于事故池中进行处理，对池中破损部位进行修补，杜绝形成持续的污染源；

（b）对厂区内泄漏至地面的污废水或固废，须及时进行清理。

（c）定期对地下水监测井进行水质监测，若发现水质有较大变化时，需适当增加监测频率，密切关注地下水受污染程度，并查找水质变化原因。

（d）储罐区、污泥脱水车间、储泥池的防渗出现破损或破裂时，应及时对其进行修补；其应避免雨淋，屋顶出现破损须及时进行修补。

5.2.2.9小结

（1）项目区地下水类型主要为裂隙水，主要接受大气降雨补给。项目区处于地下水的补给径流区，项目区地下水总体上由东南向西北径流，沿裂隙、孔隙径流，最终向龙川江排泄。上平凹屯泉点、罗刀凹泉点、沙溪冲水井、王家小屯水井和大东村水井是项目区地下水的主要出露点。

（2）项目生产运行过程中对地下水环境存在潜在污染风险的区域主要为污水处理厂中的各种储水池体。

（3）根据预测结果分析可知，在污水处理站的防渗层出现破损或破裂，污水发生渗漏的非正常状况下，随着时间的增加，污水发生渗漏的量会逐渐增加，渗漏进入含水层中的污染物的迁移扩散距离越来越大。

（4）建设单位已在建设施工期对各工业厂区的防渗工作严把质量关，保证防渗系统切实有效，并在防渗系统铺设完之后进行了检漏见证工作，后续运营中一旦发现防渗系统破裂，必须保证在最短时间内切除污染源，立即启动应急预案，不可使泄漏情况持续，并及时向当地环保部门汇报。

总体来说，本项目本身就是环保项目，项目场区地下水类型主要为裂隙水，主要接受大气降雨补给。项目区处于地下水的补给径流区，项目区地下水总体上由东南向西北径流，最终向龙川江排泄。厂区已采取了合理可靠的防渗措施，后期加强维护和管理的情况下，污废水、固废发生渗漏或泄漏的可能性较小，项目的建设运营对地下水环境的影响是可控的，对地下水环境的影响从环保角度来说是可接受的。

5.2.3运营期大气环境影响分析

5.2.3.1气象特征分析

1、气象数据来源

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定：依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。

本次评价未进行常规气象要素的现场观测工作，项目区与楚雄市气象站直线距离为5km，气象特征基本一致，因此本次评价地面数据采用楚雄市气象局提供的2020年一个完整日历年的数据，站台编号为56768，观测场拔海高度为1824.1m，站点经纬度为北纬25°02′、东经101°33′；高空气象数据采用国家气象信息中心提供的楚雄市高空模拟气象数据。

2、气象数据统计

（1）风向、风频

根据楚雄市气象站2020年一月至十二月全年的地面气象观测资料按16个风向方位进行地面风向频率统计，结果表明：全年主导风向为西南偏南风（SSW），次主导风向为南风（S），风向频率分别为14.84%和14.78%，静风频率为3.76%。地面风向频率统计结果如下。

- 2020年各风向月、季及年平均风向风频统计表   单位：%

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 静风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 1.88 | 0.94 | 1.75 | 2.69 | 3.63 | 2.82 | 3.36 | 5.51 | 9.27 | 12.9 | 14.52 | 12.9 | 9.68 | 4.7 | 4.57 | 2.02 | 6.85 |
| 二月 | 1.72 | 0.86 | 1.29 | 2.3 | 3.16 | 2.87 | 3.3 | 6.32 | 12.64 | 13.94 | 13.07 | 13.65 | 10.34 | 3.3 | 3.45 | 2.16 | 5.6 |
| 三月 | 1.75 | 1.08 | 0.81 | 2.15 | 1.21 | 1.34 | 1.75 | 1.48 | 5.65 | 9.68 | 20.56 | 24.06 | 13.44 | 5.51 | 3.23 | 2.55 | 3.76 |
| 四月 | 2.22 | 1.25 | 2.5 | 3.06 | 4.58 | 2.64 | 3.89 | 4.44 | 8.33 | 12.08 | 17.22 | 16.39 | 9.58 | 4.03 | 3.06 | 2.08 | 2.64 |
| 五月 | 2.42 | 4.3 | 3.76 | 3.09 | 1.48 | 1.48 | 2.02 | 3.23 | 4.57 | 11.83 | 25.54 | 18.15 | 8.47 | 2.55 | 3.09 | 2.69 | 1.34 |
| 六月 | 0.69 | 0.69 | 0.97 | 1.67 | 1.11 | 1.67 | 3.06 | 7.08 | 17.78 | 23.33 | 19.72 | 11.81 | 5.69 | 1.94 | 0.97 | 0.28 | 1.53 |
| 七月 | 0.94 | 2.02 | 3.36 | 2.82 | 3.63 | 3.23 | 7.53 | 13.84 | 25.4 | 21.24 | 6.45 | 3.23 | 1.34 | 1.34 | 0.94 | 0.81 | 1.88 |
| 八月 | 1.08 | 1.48 | 4.17 | 5.51 | 6.85 | 5.78 | 11.83 | 13.84 | 18.95 | 11.96 | 5.38 | 3.23 | 2.96 | 2.15 | 2.02 | 0.67 | 2.15 |
| 九月 | 2.64 | 2.78 | 3.19 | 4.58 | 4.86 | 5.69 | 9.44 | 16.81 | 19.31 | 15.69 | 4.72 | 1.39 | 0.97 | 1.39 | 2.08 | 0.83 | 3.61 |
| 十月 | 0.94 | 0.54 | 2.02 | 5.11 | 6.05 | 10.89 | 15.73 | 14.78 | 18.95 | 11.56 | 3.76 | 0.94 | 0.67 | 1.75 | 0.94 | 1.34 | 4.03 |
| 十一月 | 2.22 | 1.67 | 1.39 | 3.75 | 4.86 | 3.47 | 6.25 | 10.14 | 15.69 | 13.33 | 7.08 | 6.11 | 9.31 | 4.86 | 2.5 | 1.53 | 5.83 |
| 十二月 | 0.69 | 0.83 | 0.28 | 1.66 | 2.36 | 2.36 | 4.85 | 9.85 | 20.94 | 20.8 | 11.37 | 4.16 | 6.24 | 3.47 | 2.64 | 1.53 | 5.96 |
| 春季 | 2.13 | 2.22 | 2.36 | 2.76 | 2.4 | 1.81 | 2.54 | 3.03 | 6.16 | 11.19 | 21.15 | 19.57 | 10.51 | 4.03 | 3.13 | 2.45 | 2.58 |
| 夏季 | 0.91 | 1.4 | 2.85 | 3.35 | 3.89 | 3.58 | 7.52 | 11.64 | 20.74 | 18.8 | 10.42 | 6.02 | 3.31 | 1.81 | 1.31 | 0.59 | 1.86 |
| 秋季 | 1.92 | 1.65 | 2.2 | 4.49 | 5.27 | 6.73 | 10.53 | 13.92 | 17.99 | 13.51 | 5.17 | 2.79 | 3.62 | 2.66 | 1.83 | 1.24 | 4.49 |
| 冬季 | 1.43 | 0.88 | 1.11 | 2.22 | 3.05 | 2.68 | 3.84 | 7.22 | 14.25 | 15.87 | 13 | 10.23 | 8.75 | 3.84 | 3.56 | 1.9 | 6.15 |
| 全年 | 1.6 | 1.54 | 2.13 | 3.21 | 3.65 | 3.7 | 6.11 | 8.95 | 14.78 | 14.84 | 12.45 | 9.67 | 6.54 | 3.08 | 2.45 | 1.54 | 3.76 |

- 楚雄市2020年各月、四季及全年风频玫瑰图

（2）风速

根据楚雄市气象站2020年一月至十二月全年的地面气象观测资料按16个风向方位统计其有风条件下的平均风速及年平均风速，结果表明：该区域2020年年平均风速为2.14m/s，月平均风速最大为3.52m/s，月平均风速最小为0.92m/s。春季风速较大，季平均风速为2.69m/s，秋季季风速最小，风速为1.66m/s。具体如下表所示。

- 2020年季小时平均风速日变化统计表   单位：m/s

| 风速m/s | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.06 | 1.68 | 1.69 | 1.58 | 1.45 | 1.27 | 1.29 | 1.06 | 0.9 | 1.14 | 2.04 | 3.09 | 3.91 | 4.16 | 4.3 | 4.71 | 4.74 | 4.6 | 4.3 | 3.93 | 3.24 | 2.82 | 2.4 | 2.19 |
| 夏季 | 1.51 | 1.37 | 1.45 | 1.44 | 1.4 | 1.4 | 1.25 | 1.23 | 1.26 | 1.62 | 2.16 | 2.43 | 2.78 | 2.91 | 3.08 | 3.14 | 3.13 | 3.13 | 3.11 | 2.78 | 2.43 | 2.05 | 1.85 | 1.64 |
| 秋季 | 1.11 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 0.97 | 1.07 | 0.97 | 1.04 | 1.12 | 1.18 | 1.36 | 1.77 | 2.33 | 2.61 | 2.7 | 2.76 | 2.76 | 2.72 | 2.47 | 2.2 | 1.74 | 1.45 | 1.27 | 1.18 |
| 冬季 | 1.3 | 1.21 | 0.97 | 1.06 | 0.96 | 0.92 | 0.9 | 0.95 | 0.94 | 0.84 | 1.05 | 1.61 | 2.83 | 3.57 | 3.96 | 4.28 | 4.41 | 4.38 | 3.85 | 3.06 | 2.49 | 2.03 | 1.64 | 1.5 |

- 2020年季小时均风速的日变化图

- 2020年各风向月、季及年平均风速分布统计  单位：m/s

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 0.73 | 0.94 | 0.96 | 1.18 | 1.1 | 0.9 | 1.34 | 1.76 | 2.5 | 3.04 | 3.69 | 3.22 | 1.22 | 1.01 | 0.61 | 0.58 | 2.07 |
| 二月 | 0.57 | 1.03 | 0.73 | 0.94 | 1.06 | 1.18 | 1.41 | 1.95 | 2.83 | 3.05 | 3.54 | 2.72 | 1.44 | 0.77 | 0.7 | 0.56 | 2.12 |
| 三月 | 0.62 | 1 | 0.78 | 0.92 | 0.73 | 0.95 | 1.38 | 2.04 | 2.66 | 3.21 | 3.94 | 4.04 | 3.1 | 1 | 0.95 | 0.69 | 2.89 |
| 四月 | 0.76 | 1.23 | 1.36 | 1.39 | 1.64 | 1.17 | 1.42 | 1.83 | 2.38 | 2.68 | 3.7 | 4.21 | 3.07 | 1.74 | 0.72 | 1.08 | 2.61 |
| 五月 | 1.11 | 1.03 | 1.17 | 1.19 | 0.95 | 0.67 | 0.85 | 1.28 | 1.85 | 2.49 | 3.6 | 3.76 | 2.72 | 1.75 | 1.33 | 1.02 | 2.56 |
| 六月 | 1 | 1.12 | 1.01 | 1.06 | 1.56 | 1.32 | 2.17 | 1.96 | 2.33 | 2.67 | 3.43 | 3.82 | 3.34 | 1.91 | 1.46 | 1.2 | 2.7 |
| 七月 | 1.39 | 1.05 | 1.09 | 1.3 | 1.21 | 1.01 | 1.43 | 1.86 | 2.2 | 2.62 | 2.97 | 2.61 | 1.26 | 1.02 | 0.94 | 1.38 | 1.99 |
| 八月 | 0.99 | 1.15 | 1.37 | 1.55 | 1.33 | 1.36 | 1.78 | 1.77 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.59 | 1.25 | 1.13 | 0.96 | 0.96 | 1.65 |
| 九月 | 0.77 | 0.85 | 1.36 | 1.26 | 0.89 | 0.91 | 1.33 | 1.59 | 2.18 | 2.46 | 1.99 | 1.77 | 0.86 | 0.71 | 0.67 | 0.68 | 1.6 |
| 十月 | 0.79 | 0.65 | 1.42 | 1.52 | 1.5 | 1.1 | 1.43 | 1.87 | 2.03 | 2.75 | 1.75 | 1.31 | 0.46 | 0.92 | 1.56 | 0.93 | 1.66 |
| 十一月 | 0.52 | 0.73 | 1.19 | 1.29 | 1.15 | 1.05 | 1.48 | 1.93 | 2.67 | 2.78 | 3.1 | 1.41 | 1.02 | 0.68 | 0.62 | 0.55 | 1.72 |
| 十二月 | 0.62 | 0.57 | 1.45 | 0.96 | 0.89 | 1.22 | 1.3 | 2.03 | 2.7 | 3.01 | 3.93 | 1.55 | 0.85 | 0.78 | 0.64 | 0.53 | 2.15 |
| 春季 | 0.86 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.35 | 0.98 | 1.26 | 1.67 | 2.33 | 2.77 | 3.74 | 4 | 2.99 | 1.4 | 1.01 | 0.92 | 2.69 |
| 夏季 | 1.13 | 1.09 | 1.22 | 1.4 | 1.31 | 1.25 | 1.71 | 1.84 | 2.16 | 2.5 | 3.08 | 3.2 | 2.42 | 1.38 | 1.08 | 1.19 | 2.11 |
| 秋季 | 0.68 | 0.79 | 1.34 | 1.37 | 1.21 | 1.04 | 1.41 | 1.77 | 2.27 | 2.65 | 2.43 | 1.46 | 0.97 | 0.74 | 0.8 | 0.72 | 1.66 |
| 冬季 | 0.65 | 0.85 | 0.92 | 1.05 | 1.03 | 1.09 | 1.34 | 1.94 | 2.69 | 3.03 | 3.71 | 2.78 | 1.22 | 0.87 | 0.64 | 0.56 | 2.11 |
| 全年 | 0.79 | 0.97 | 1.21 | 1.28 | 1.22 | 1.09 | 1.48 | 1.82 | 2.34 | 2.73 | 3.46 | 3.37 | 2.05 | 1.09 | 0.85 | 0.8 | 2.14 |

- 2020年均风速的月变化图

（3）气温

从年平均气温月变化资料中可以看出楚雄市6月份平均气温最高（24.07ºC），1月份气温平均最低（10.89ºC）。

- 楚雄市年平均气温月变化统计表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度℃ | 10.89 | 12.43 | 17.73 | 17.89 | 21.92 | 24.07 | 21.83 | 21.68 | 20.71 | 17.67 | 14.64 | 11.77 |

- 2020年均温度的月变化图

5.2.3.2预测模型及评价内容

1、预测模型

本项目主要污染源为点源、面源，均为连续排放源，根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN估算结果可知，本项目评价范围为边长5km，属局地尺度（≤50km）。

据楚雄市象站2001～2020年累计气象观测资料，多年静风频率为14.21%＜35%，评价基准年（2020年）风速≤0.5m/s的最大持续小时为9h（始于2020年10月26日09:00），持续时间低于72h。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）表A.1推荐模型实用情况表，本项目进一步预测选取模型为AERMOD。

预测软件为由石家庄环安科技有限公司提供的AermodSystem4.6，功能全面深入、符合新导则要求，预测评价基准年为2020年。

2、地形数据

该项目所在区域地形数据由AermodSystem4.6系统自动导入。

- 项目区地形示意图

3、地面特征参数

根据项目周边土地利用特征，本次评价范围划分为2个分区，各分区地表参数设置见下表。

- 地表参数设置情况

| 开始角度 | 频率 | 反照率 | 波文比 | 地表粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 冬季 | 0.35 | 1.5 | 1.3 |
|  | 春季 | 0.12 | 0.7 | 1.3 |
|  | 夏季 | 0.12 | 0.3 | 1.3 |
|  | 秋季 | 0.12 | 0.8 | 1.3 |
| 180 | 冬季 | 0.35 | 1.5 | 1 |
|  | 春季 | 0.14 | 1 | 1 |
|  | 夏季 | 0.16 | 2 | 1 |
|  | 秋季 | 0.18 | 2 | 1 |

4、预测因子

本项目正常排放情况下预测因子为NH3、H2S；非正常排放情况下预测因子为NH3、H2S。

5、化学转化及重力沉降

本项目预测因子不考虑化学转化和重力沉降。

6、预测背景浓度

预测因子背景浓度采用本项目环境质量现状采用补充监测数据，项目共设置3个监测点，以3个监测点同时段平均值的最大值作为预测背景值。

7、预测范围与预测对象

本项目网格点采用直角坐标系，网格点间距采用等间距进行设置，网格间距为100m，预测主网格布置见下表。

- 主网格信息

| 主网格名称 | 起点坐标 | 水平网格点数/步长（m） | 垂向网格点数/步长（m） | 总网格数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grid1 | （-2455，-2405） | 51/100 | 51/100 | 2601 |

预测对象为在预测范围内受体主要包括环境空气保护目标，预测范围内网格点和区域最大落地浓度点三类。环境空气敏感点主要为评价范围内的居民区和学校，共计32个，具体见下表。

- 环境空气保护目标一览表

| 序号 | 敏感目标 名称 | 经纬度坐标 |  | 方位 | 相对厂界距离/m | 保护对象 | 人数（人） | 环境功能保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 董家村 | 101.582993 | 25.003225 | 西南 | 2980 | 居民区 | 300 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求，人类居住 |
| 2 | 阳光花园 | 101.596374 | 25.026729 | 西北 | 895 | 居民区 | 800 |  |
| 3 | 香颂美地 | 101.584865 | 25.030178 | 西北 | 2101 | 居民区 | 450 |  |
| 4 | 小东村 | 101.604989 | 25.005641 | 南 | 1850 | 居民区 | 120 |  |
| 5 | 彝海北岸 | 101.58134 | 25.01944 | 西 | 2289 | 居民区 | 600 |  |
| 6 | 鹿鸣清城 | 101.580254 | 24.999759 | 西南 | 3375 | 居民区 | 400 |  |
| 7 | 蔡家湾 | 101.594191 | 25.043512 | 西北 | 2543 | 居民区 | 140 |  |
| 8 | 思源实验学校 | 101.597383 | 25.024036 | 西北 | 675 | 学校 | 750 |  |
| 9 | 黄土坡 | 101.597511 | 25.025457 | 西北 | 724 | 居民区 | 190 |  |
| 10 | 汪家屯小区 | 101.59341 | 25.032117 | 西北 | 1511 | 居民区 | 300 |  |
| 11 | 耳东屯 | 101.623164 | 25.001392 | 东南 | 3033 | 居民区 | 220 |  |
| 12 | 蔡家冲小区 | 101.590741 | 25.042891 | 西北 | 2635 | 居民区 | 180 |  |
| 13 | 潘家村 | 101.595966 | 25.000853 | 西南 | 2463 | 居民区 | 175 |  |
| 14 | 团山 | 101.627488 | 25.00341 | 东南 | 3180 | 居民区 | 180 |  |
| 15 | 玖龙国际 | 101.583127 | 25.02907 | 西北 | 2217 | 居民区 | 800 |  |
| 16 | 孙家 | 101.60633 | 25.003002 | 南 | 2154 | 居民区 | 80 |  |
| 17 | 茶花树小区 | 101.588046 | 25.018986 | 西南 | 1631 | 居民区 | 320 |  |
| 18 | 尹旗屯 | 101.596039 | 25.010809 | 西南 | 1495 | 居民区 | 200 |  |
| 19 | 福德苑 | 101.584167 | 25.032773 | 西北 | 2296 | 居民区 | 350 |  |
| 20 | 荷花村 | 101.581415 | 25.003779 | 西南 | 3052 | 居民区 | 1000 |  |
| 21 | 朱瓜冲 | 101.605046 | 25.040317 | 北 | 2001 | 居民区 | 160 |  |
| 22 | 黑泥坝 | 101.589162 | 24.999832 | 西南 | 2790 | 居民区 | 170 |  |
| 23 | 建华东城印象 | 101.596428 | 25.006205 | 西南 | 1932 | 居民区 | 520 |  |
| 24 | 李家庵村 | 101.586984 | 25.02259 | 西 | 1697 | 居民区 | 900 |  |
| 25 | 吴家村 | 101.586007 | 25.019022 | 西 | 1998 | 居民区 | 180 |  |
| 26 | 中梁国宾府 | 101.579506 | 25.025769 | 西 | 2482 | 居民区 | 400 |  |
| 27 | 彝海大成 | 101.58501 | 25.007795 | 西南 | 2486 | 居民区 | 550 |  |
| 28 | 楚风苑 | 101.5869 | 25.032427 | 西北 | 2041 | 居民区 | 5000 |  |
| 29 | 谢家村 | 101.579181 | 25.004912 | 西南 | 3144 | 居民区 | 200 |  |
| 30 | 沙溪冲 | 101.598973 | 25.041814 | 西北 | 2217 | 居民区 | 140 |  |
| 31 | 盛世舒苑 | 101.593037 | 25.021729 | 西 | 1087 | 居民区 | 3000 |  |
| 32 | 刘家 | 101.611781 | 25.025402 | 东北 | 877 | 居民区 | 20 |  |

- 项目预测范围和环境空气保护目标示意图

7、预测污染物参数

本项目预测需考虑周边在建、拟建污染源的情况，经调查，项目周边拟建无与本项目排放污染物有关的在建项目、无已取得批复的拟建项目。

- 项目点源参数调查清单

| 排气筒名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度m | 排气筒内径m | 烟气流速m/s | 烟气温度℃ | 年排放小时数h | 排放工况 | 最大排放速率kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒DA001 | 101.6027 | 25.0217 | 1837 | 15 | 0.3 | 19.66 | 25 | 8760 | 正常排放 | NH3 | 0.0645 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0001 |

- 项目面源参数（等效为圆形面源）调查清单

| 编号 | 名称 | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 等效后圆形半径/m | 面源有 效排放 高度/m | 年排放小时数/h | 污染物排放速率/ （kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 粗格栅及进水泵房 | 1819.99 | 10.1 | 8.9 | 5.35 | 5.3 | 8760 | 0.0023 | 0.000004 |
| 2 | 细格栅及调节池 | 1819.80 | 20.6 | 15.6 | 10.11 | 4.7 | 8760 | 0.007 | 0.000015 |
| 3 | 混凝沉淀池 | 1819.73 | 11.04 | 41.8 | 12.12 | 3.9 | 8760 | 0.0100 | 0.000021 |
| 4 | 水解酸化池 | 1815.65 | 20.2 | 16.8 | 10.39 | 6.5 | 8760 | 0.0074 | 0.000015 |
| 5 | 污泥脱水车间 | 1819.88 | 18 | 20.41 | 10.96 | 10 | 8760 | 0.0016 | 0.0000005 |
| 6 | 污泥浓缩池 | 1819.00 | / | / | 4 | 5.8 | 8760 | 0.0002 | 0.0000001 |
| 7 | A2/O生化池 | 1819.00 | 23.2 | 32.7 | 15.54 | 7 | 8760 | 0.0010 | 0.000055 |
| 8 | MBR膜池 | 1819.00 | 18 | 20.41 | 13.97 | 5 | 8760 | 0.0008 | 0.000044 |

8、预测及评价内容

本项目所在区域为达标区，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价工作等级为一级的预测内容如下：

- 大气环境影响预测计算情景表

| 评价对象 | 污染源 | 污染源排放形式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 达标区评价项目 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源—“以新带老”污染源（如有）—区域削减污染源（如有）+其他在建、拟建污染源（如有） | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年均质量浓度占标率，或短期浓度的达标情况 |
|  | 新增所有源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |

本项目排放污染物为NH3、H2S，周边不存在其他在建、拟建污染源、区域削减污染源，项目无“以新带老”污染源。项目预测评价内容为：

（1）项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率；

（2）项目正常排放条件下，预测评价叠加环境空气质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度达标情况；

（3）非正常排放情况下，预测评价环境空气保护目标和网格点主要污染物1h最大浓度贡献值及占标率。

5.2.3.3正常排放预测结果及评价

1、NH3影响预测分析

正常工况条件下，本项目NH3对环境空气保护目标和网格点的短期浓度贡献值预测结果和环境质量现状浓度后环境空气保护目标和网格点最大小时质量浓度预测结果如下所示。

- 本项目NH3小时最大贡献值预测结果表

| 序号 | 名称 | 平均时间 | 出现时刻 | 贡献值(ug/m3) | 标准值(ug/m3) | 占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 董家村 | 1时 | 2020/12/25 2:00:00 | 0.12 | 200 | 0.06 |
| 2 | 阳光花园 | 1时 | 2020/1/20 2:00:00 | 0.53 | 200 | 0.26 |
| 3 | 香颂美地 | 1时 | 2020/12/2 7:00:00 | 0.20 | 200 | 0.10 |
| 4 | 小东村 | 1时 | 2020/1/10 8:00:00 | 0.40 | 200 | 0.20 |
| 5 | 彝海北岸 | 1时 | 2020/1/26 7:00:00 | 0.16 | 200 | 0.08 |
| 6 | 鹿鸣清城 | 1时 | 2020/12/25 2:00:00 | 0.10 | 200 | 0.05 |
| 7 | 蔡家湾 | 1时 | 2020/9/12 3:00:00 | 0.16 | 200 | 0.08 |
| 8 | 思源实验学校 | 1时 | 2020/7/1 3:00:00 | 1.08 | 200 | 0.54 |
| 9 | 黄土坡 | 1时 | 2020/12/2 7:00:00 | 0.63 | 200 | 0.32 |
| 10 | 汪家屯小区 | 1时 | 2020/1/20 2:00:00 | 0.36 | 200 | 0.18 |
| 11 | 耳东屯 | 1时 | 2020/9/17 7:00:00 | 0.37 | 200 | 0.18 |
| 12 | 蔡家冲小区 | 1时 | 2020/12/23 4:00:00 | 0.12 | 200 | 0.06 |
| 13 | 潘家村 | 1时 | 2020/10/26 0:00:00 | 0.17 | 200 | 0.09 |
| 14 | 团山 | 1时 | 2020/1/19 3:00:00 | 0.10 | 200 | 0.05 |
| 15 | 玖龙国际 | 1时 | 2020/7/1 3:00:00 | 0.20 | 200 | 0.10 |
| 16 | 孙家 | 1时 | 2020/4/11 6:00:00 | 0.31 | 200 | 0.15 |
| 17 | 茶花树小区 | 1时 | 2020/11/9 1:00:00 | 0.28 | 200 | 0.14 |
| 18 | 尹旗屯 | 1时 | 2020/1/1 7:00:00 | 0.29 | 200 | 0.14 |
| 19 | 福德苑 | 1时 | 2020/2/23 6:00:00 | 0.13 | 200 | 0.07 |
| 20 | 荷花村 | 1时 | 2020/12/25 2:00:00 | 0.13 | 200 | 0.06 |
| 21 | 朱瓜冲 | 1时 | 2020/10/12 21:00:00 | 0.49 | 200 | 0.25 |
| 22 | 黑泥坝 | 1时 | 2020/1/1 7:00:00 | 0.10 | 200 | 0.05 |
| 23 | 建华东城印象 | 1时 | 2020/9/19 2:00:00 | 0.24 | 200 | 0.12 |
| 24 | 李家庵村 | 1时 | 2020/12/23 3:00:00 | 0.28 | 200 | 0.14 |
| 25 | 吴家村 | 1时 | 2020/2/17 5:00:00 | 0.23 | 200 | 0.11 |
| 26 | 中梁国宾府 | 1时 | 2020/5/29 6:00:00 | 0.13 | 200 | 0.07 |
| 27 | 彝海大成 | 1时 | 2020/4/28 23:00:00 | 0.17 | 200 | 0.09 |
| 28 | 楚风苑 | 1时 | 2020/1/9 23:00:00 | 0.16 | 200 | 0.08 |
| 29 | 谢家村 | 1时 | 2020/3/24 2:00:00 | 0.12 | 200 | 0.06 |
| 30 | 沙溪冲 | 1时 | 2020/1/21 8:00:00 | 0.25 | 200 | 0.12 |
| 31 | 盛世舒苑 | 1时 | 2020/1/26 0:00:00 | 0.58 | 200 | 0.29 |
| 32 | 刘家 | 1时 | 2020/8/27 0:00:00 | 1.17 | 200 | 0.58 |
| 33 | 区域最大值(82.82,-56.1) | 1时 | 2020/3/13 6:00:00 | 36.01 | 200 | 18.00 |

- NH3小时浓度叠加值预测结果表

| 序号 | 名称 | 平均时间 | 出现时刻 | 贡献值(ug/m3) | 背景值(ug/m3) | 叠加值(ug/m3) | 标准值(ug/m3) | 占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 董家村 | 1时 | 2020/12/25 2:00:00 | 0.12 | 80 | 80.12 | 200 | 40.06 |
| 2 | 阳光花园 | 1时 | 2020/1/20 2:00:00 | 0.53 | 80 | 80.53 | 200 | 40.27 |
| 3 | 香颂美地 | 1时 | 2020/12/2 7:00:00 | 0.20 | 80 | 80.2 | 200 | 40.10 |
| 4 | 小东村 | 1时 | 2020/1/10 8:00:00 | 0.40 | 80 | 80.4 | 200 | 40.20 |
| 5 | 彝海北岸 | 1时 | 2020/1/26 7:00:00 | 0.16 | 80 | 80.16 | 200 | 40.08 |
| 6 | 鹿鸣清城 | 1时 | 2020/12/25 2:00:00 | 0.10 | 80 | 80.1 | 200 | 40.05 |
| 7 | 蔡家湾 | 1时 | 2020/9/12 3:00:00 | 0.16 | 80 | 80.16 | 200 | 40.08 |
| 8 | 思源实验学校 | 1时 | 2020/7/1 3:00:00 | 1.08 | 80 | 81.08 | 200 | 40.54 |
| 9 | 黄土坡 | 1时 | 2020/12/2 7:00:00 | 0.63 | 80 | 80.63 | 200 | 40.32 |
| 10 | 汪家屯小区 | 1时 | 2020/1/20 2:00:00 | 0.36 | 80 | 80.36 | 200 | 40.18 |
| 11 | 耳东屯 | 1时 | 2020/9/17 7:00:00 | 0.37 | 80 | 80.37 | 200 | 40.19 |
| 12 | 蔡家冲小区 | 1时 | 2020/12/23 4:00:00 | 0.12 | 80 | 80.12 | 200 | 40.06 |
| 13 | 潘家村 | 1时 | 2020/10/26 0:00:00 | 0.17 | 80 | 80.17 | 200 | 40.09 |
| 14 | 团山 | 1时 | 2020/1/19 3:00:00 | 0.10 | 80 | 80.1 | 200 | 40.05 |
| 15 | 玖龙国际 | 1时 | 2020/7/1 3:00:00 | 0.20 | 80 | 80.2 | 200 | 40.10 |
| 16 | 孙家 | 1时 | 2020/4/11 6:00:00 | 0.31 | 80 | 80.31 | 200 | 40.16 |
| 17 | 茶花树小区 | 1时 | 2020/11/9 1:00:00 | 0.28 | 80 | 80.28 | 200 | 40.14 |
| 18 | 尹旗屯 | 1时 | 2020/1/1 7:00:00 | 0.29 | 80 | 80.29 | 200 | 40.15 |
| 19 | 福德苑 | 1时 | 2020/2/23 6:00:00 | 0.13 | 80 | 80.13 | 200 | 40.07 |
| 20 | 荷花村 | 1时 | 2020/12/25 2:00:00 | 0.13 | 80 | 80.13 | 200 | 40.07 |
| 21 | 朱瓜冲 | 1时 | 2020/10/12 21:00:00 | 0.49 | 80 | 80.49 | 200 | 40.25 |
| 22 | 黑泥坝 | 1时 | 2020/1/1 7:00:00 | 0.10 | 80 | 80.1 | 200 | 40.05 |
| 23 | 建华东城印象 | 1时 | 2020/9/19 2:00:00 | 0.24 | 80 | 80.24 | 200 | 40.12 |
| 24 | 李家庵村 | 1时 | 2020/12/23 3:00:00 | 0.28 | 80 | 80.28 | 200 | 40.14 |
| 25 | 吴家村 | 1时 | 2020/2/17 5:00:00 | 0.23 | 80 | 80.23 | 200 | 40.12 |
| 26 | 中梁国宾府 | 1时 | 2020/5/29 6:00:00 | 0.13 | 80 | 80.13 | 200 | 40.07 |
| 27 | 彝海大成 | 1时 | 2020/4/28 23:00:00 | 0.17 | 80 | 80.17 | 200 | 40.09 |
| 28 | 楚风苑 | 1时 | 2020/1/9 23:00:00 | 0.16 | 80 | 80.16 | 200 | 40.08 |
| 29 | 谢家村 | 1时 | 2020/3/24 2:00:00 | 0.12 | 80 | 80.12 | 200 | 40.06 |
| 30 | 沙溪冲 | 1时 | 2020/1/21 8:00:00 | 0.25 | 80 | 80.25 | 200 | 40.13 |
| 31 | 盛世舒苑 | 1时 | 2020/1/26 0:00:00 | 0.58 | 80 | 80.58 | 200 | 40.29 |
| 32 | 刘家 | 1时 | 2020/8/27 0:00:00 | 1.17 | 80 | 81.17 | 200 | 40.59 |
| 33 | 区域最大值(82.82,-56.1) | 1时 | 2020/3/13 6:00:00 | 36.01 | 80 | 116.01 | 200 | 58.01 |

- NH3小时最大浓度贡献值分布图  单位：ug/m3

- NH3小时浓度叠加值分布图  单位：ug/m3

本项目正常排放情况下，NH3在评价范围内厂界外小时最大贡献值占标率为18%，小于100%；叠加环境质量现状浓度后，评价范围内厂界外小时浓度预测值最大占标率为58.01%，能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度参考限值。

2、H2S影响预测分析

正常工况条件下，本项目H2S对环境空气保护目标和网格点的短期浓度贡献值预测结果和环境质量现状浓度后环境空气保护目标和网格点最大小时质量浓度预测结果如下所示。

- 本项目H2S小时最大贡献值预测结果表

| 序号 | 名称 | 平均时间 | 出现时刻 | 贡献值(ug/m3) | 标准值(ug/m3) | 占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 董家村 | 1时 | 2020/12/25 2:00:00 | 0.0006 | 10 | 0.0056 |
| 2 | 阳光花园 | 1时 | 2020/10/25 3:00:00 | 0.0018 | 10 | 0.0178 |
| 3 | 香颂美地 | 1时 | 2020/7/1 3:00:00 | 0.0008 | 10 | 0.0082 |
| 4 | 小东村 | 1时 | 2020/11/23 6:00:00 | 0.0015 | 10 | 0.0155 |
| 5 | 彝海北岸 | 1时 | 2020/2/17 5:00:00 | 0.0007 | 10 | 0.0071 |
| 6 | 鹿鸣清城 | 1时 | 2020/12/25 2:00:00 | 0.0005 | 10 | 0.0046 |
| 7 | 蔡家湾 | 1时 | 2020/9/12 3:00:00 | 0.0008 | 10 | 0.0075 |
| 8 | 思源实验学校 | 1时 | 2020/7/1 3:00:00 | 0.0051 | 10 | 0.0506 |
| 9 | 黄土坡 | 1时 | 2020/11/12 2:00:00 | 0.0026 | 10 | 0.0259 |
| 10 | 汪家屯小区 | 1时 | 2020/10/10 22:00:00 | 0.0016 | 10 | 0.0157 |
| 11 | 耳东屯 | 1时 | 2020/9/17 7:00:00 | 0.0012 | 10 | 0.0115 |
| 12 | 蔡家冲小区 | 1时 | 2020/9/11 1:00:00 | 0.0005 | 10 | 0.0046 |
| 13 | 潘家村 | 1时 | 2020/10/26 0:00:00 | 0.0008 | 10 | 0.0081 |
| 14 | 团山 | 1时 | 2020/3/13 6:00:00 | 0.0003 | 10 | 0.0031 |
| 15 | 玖龙国际 | 1时 | 2020/7/1 3:00:00 | 0.0009 | 10 | 0.0094 |
| 16 | 孙家 | 1时 | 2020/12/24 8:00:00 | 0.0010 | 10 | 0.0097 |
| 17 | 茶花树小区 | 1时 | 2020/11/9 1:00:00 | 0.0013 | 10 | 0.0135 |
| 18 | 尹旗屯 | 1时 | 2020/5/17 2:00:00 | 0.0011 | 10 | 0.0111 |
| 19 | 福德苑 | 1时 | 2020/11/12 2:00:00 | 0.0005 | 10 | 0.0053 |
| 20 | 荷花村 | 1时 | 2020/12/25 2:00:00 | 0.0006 | 10 | 0.0060 |
| 21 | 朱瓜冲 | 1时 | 2020/10/12 21:00:00 | 0.0016 | 10 | 0.0160 |
| 22 | 黑泥坝 | 1时 | 2020/5/17 2:00:00 | 0.0004 | 10 | 0.0040 |
| 23 | 建华东城印象 | 1时 | 2020/9/19 2:00:00 | 0.0012 | 10 | 0.0116 |
| 24 | 李家庵村 | 1时 | 2020/12/23 3:00:00 | 0.0013 | 10 | 0.0131 |
| 25 | 吴家村 | 1时 | 2020/2/17 5:00:00 | 0.0011 | 10 | 0.0107 |
| 26 | 中梁国宾府 | 1时 | 2020/12/23 3:00:00 | 0.0006 | 10 | 0.0057 |
| 27 | 彝海大成 | 1时 | 2020/9/19 4:00:00 | 0.0008 | 10 | 0.0082 |
| 28 | 楚风苑 | 1时 | 2020/1/9 23:00:00 | 0.0005 | 10 | 0.0048 |
| 29 | 谢家村 | 1时 | 2020/3/24 2:00:00 | 0.0006 | 10 | 0.0059 |
| 30 | 沙溪冲 | 1时 | 2020/1/21 8:00:00 | 0.0008 | 10 | 0.0083 |
| 31 | 盛世舒苑 | 1时 | 2020/9/11 20:00:00 | 0.0026 | 10 | 0.0262 |
| 32 | 刘家 | 1时 | 2020/8/27 23:00:00 | 0.0040 | 10 | 0.0399 |
| 33 | 区域最大值(45,-5) | 1时 | 2020/9/19 21:00:00 | 0.1280 | 10 | 1.2800 |

- H2S小时浓度叠加值预测结果表

| 序号 | 名称 | 平均时间 | 出现时刻 | 贡献值(ug/m3) | 背景值(ug/m3) | 叠加值(ug/m3) | 标准值(ug/m3) | 占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 董家村 | 1时 | 2020/12/25 2:00:00 | 0.0006 | 4 | 4.0006 | 10 | 40.01 |
| 2 | 阳光花园 | 1时 | 2020/1/20 2:00:00 | 0.0018 | 4 | 4.0018 | 10 | 40.02 |
| 3 | 香颂美地 | 1时 | 2020/12/2 7:00:00 | 0.0008 | 4 | 4.0008 | 10 | 40.01 |
| 4 | 小东村 | 1时 | 2020/1/10 8:00:00 | 0.0015 | 4 | 4.0015 | 10 | 40.02 |
| 5 | 彝海北岸 | 1时 | 2020/1/26 7:00:00 | 0.0007 | 4 | 4.0007 | 10 | 40.01 |
| 6 | 鹿鸣清城 | 1时 | 2020/12/25 2:00:00 | 0.0005 | 4 | 4.0005 | 10 | 40.01 |
| 7 | 蔡家湾 | 1时 | 2020/9/12 3:00:00 | 0.0008 | 4 | 4.0008 | 10 | 40.01 |
| 8 | 思源实验学校 | 1时 | 2020/7/1 3:00:00 | 0.0051 | 4 | 4.0051 | 10 | 40.05 |
| 9 | 黄土坡 | 1时 | 2020/12/2 7:00:00 | 0.0026 | 4 | 4.0026 | 10 | 40.03 |
| 10 | 汪家屯小区 | 1时 | 2020/1/20 2:00:00 | 0.0016 | 4 | 4.0016 | 10 | 40.02 |
| 11 | 耳东屯 | 1时 | 2020/9/17 7:00:00 | 0.0012 | 4 | 4.0012 | 10 | 40.01 |
| 12 | 蔡家冲小区 | 1时 | 2020/12/23 4:00:00 | 0.0005 | 4 | 4.0005 | 10 | 40.01 |
| 13 | 潘家村 | 1时 | 2020/10/26 0:00:00 | 0.0008 | 4 | 4.0008 | 10 | 40.01 |
| 14 | 团山 | 1时 | 2020/1/19 3:00:00 | 0.0003 | 4 | 4.0003 | 10 | 40.00 |
| 15 | 玖龙国际 | 1时 | 2020/7/1 3:00:00 | 0.0009 | 4 | 4.0009 | 10 | 40.01 |
| 16 | 孙家 | 1时 | 2020/4/11 6:00:00 | 0.0010 | 4 | 4.001 | 10 | 40.01 |
| 17 | 茶花树小区 | 1时 | 2020/11/9 1:00:00 | 0.0013 | 4 | 4.0013 | 10 | 40.01 |
| 18 | 尹旗屯 | 1时 | 2020/1/1 7:00:00 | 0.0011 | 4 | 4.0011 | 10 | 40.01 |
| 19 | 福德苑 | 1时 | 2020/2/23 6:00:00 | 0.0005 | 4 | 4.0005 | 10 | 40.01 |
| 20 | 荷花村 | 1时 | 2020/12/25 2:00:00 | 0.0006 | 4 | 4.0006 | 10 | 40.01 |
| 21 | 朱瓜冲 | 1时 | 2020/10/12 21:00:00 | 0.0016 | 4 | 4.0016 | 10 | 40.02 |
| 22 | 黑泥坝 | 1时 | 2020/1/1 7:00:00 | 0.0004 | 4 | 4.0004 | 10 | 40.00 |
| 23 | 建华东城印象 | 1时 | 2020/9/19 2:00:00 | 0.0012 | 4 | 4.0012 | 10 | 40.01 |
| 24 | 李家庵村 | 1时 | 2020/12/23 3:00:00 | 0.0013 | 4 | 4.0013 | 10 | 40.01 |
| 25 | 吴家村 | 1时 | 2020/2/17 5:00:00 | 0.0011 | 4 | 4.0011 | 10 | 40.01 |
| 26 | 中梁国宾府 | 1时 | 2020/5/29 6:00:00 | 0.0006 | 4 | 4.0006 | 10 | 40.01 |
| 27 | 彝海大成 | 1时 | 2020/4/28 23:00:00 | 0.0008 | 4 | 4.0008 | 10 | 40.01 |
| 28 | 楚风苑 | 1时 | 2020/1/9 23:00:00 | 0.0005 | 4 | 4.0005 | 10 | 40.01 |
| 29 | 谢家村 | 1时 | 2020/3/24 2:00:00 | 0.0006 | 4 | 4.0006 | 10 | 40.01 |
| 30 | 沙溪冲 | 1时 | 2020/1/21 8:00:00 | 0.0008 | 4 | 4.0008 | 10 | 40.01 |
| 31 | 盛世舒苑 | 1时 | 2020/1/26 0:00:00 | 0.0026 | 4 | 4.0026 | 10 | 40.03 |
| 32 | 刘家 | 1时 | 2020/8/27 0:00:00 | 0.0040 | 4 | 4.004 | 10 | 40.04 |
| 33 | 区域最大值(45,-5) | 1时 | 2020/3/13 6:00:00 | 0.1280 | 4 | 4.128 | 10 | 41.28 |

- H2S小时最大浓度贡献值分布图  单位：ug/m3

- H2S小时浓度叠加值分布图  单位：ug/m3

本项目正常排放情况下，H2S在评价范围内厂界外小时最大贡献值占标率为1.28%，小于100%；叠加环境质量现状浓度后，评价范围内厂界外小时浓度预测值最大占标率为41.28%，能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度参考限值。

3、恶臭影响分析

本次评价主要采用嗅阈值与落地浓度的比较结果对异味的影响进行分析。

本项目恶臭主要来源于污水处理环节以及污泥脱水环节产生的恶臭，本项目考虑将各池体进行加盖密闭，同时用引风机将池内产生的恶臭抽吸汇集至活性炭吸附塔内处理，同时，由于池体不能做到完全封闭，约有15%恶臭气体呈无组织方式排放。

根据安全与环境学报第15卷第6期《40种典型恶臭物质嗅阈值测定》，硫化氢嗅阈值为0.0012mg/m3，氨的嗅阈值为0.3mg/m3。根据采用环安公司AERMOD大气预测软件预测本项目排放的NH3、H2S的最大地面浓度，与其嗅阈值作比较，并分析异味影响程度，具体见下表。

- 恶臭影响程度分析表

| 污染物 | 预测最大落地浓度贡献值（mg/m3） | 嗅阈值（mg/m3） | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 0.036 | 0.3 | 较小 |
| H2S | 0.000128 | 0.0012 | 较小 |

根据预测结果与各污染物的嗅阈值进行比较，在密闭污水处理池体、落实活性炭吸附塔后，项目产生的恶臭气体对环境的影响不大。

5.2.3.4非正常排放预测结果及评价

本项目设定了1种非正常排放情况，预测结果如下：

1、活性炭吸附塔运行不正常，恶臭气体处理效率降至0%，引风机收集的废气未经处理排放。

- 非正常情况下NH3最大贡献值预测结果表

| 序号 | 名称 | 平均时间 | 出现时刻 | 贡献值(ug/m3) | 标准值(ug/m3) | 占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 董家村 | 1时 | 2020/10/22 19:00:00 | 0.14 | 200 | 0.07 |
| 2 | 阳光花园 | 1时 | 2020/10/20 0:00:00 | 0.73 | 200 | 0.36 |
| 3 | 香颂美地 | 1时 | 2020/2/23 6:00:00 | 0.27 | 200 | 0.13 |
| 4 | 小东村 | 1时 | 2020/1/10 8:00:00 | 0.52 | 200 | 0.26 |
| 5 | 彝海北岸 | 1时 | 2020/1/26 7:00:00 | 0.24 | 200 | 0.12 |
| 6 | 鹿鸣清城 | 1时 | 2020/10/22 19:00:00 | 0.12 | 200 | 0.06 |
| 7 | 蔡家湾 | 1时 | 2020/12/22 6:00:00 | 0.22 | 200 | 0.11 |
| 8 | 思源实验学校 | 1时 | 2020/2/23 6:00:00 | 1.34 | 200 | 0.67 |
| 9 | 黄土坡 | 1时 | 2020/10/20 0:00:00 | 0.88 | 200 | 0.44 |
| 10 | 汪家屯小区 | 1时 | 2020/12/30 23:00:00 | 0.51 | 200 | 0.26 |
| 11 | 耳东屯 | 1时 | 2020/7/4 21:00:00 | 0.51 | 200 | 0.25 |
| 12 | 蔡家冲小区 | 1时 | 2020/1/12 4:00:00 | 0.18 | 200 | 0.09 |
| 13 | 潘家村 | 1时 | 2020/3/4 3:00:00 | 0.23 | 200 | 0.12 |
| 14 | 团山 | 1时 | 2020/1/19 3:00:00 | 0.15 | 200 | 0.07 |
| 15 | 玖龙国际 | 1时 | 2020/1/5 20:00:00 | 0.25 | 200 | 0.12 |
| 16 | 孙家 | 1时 | 2020/1/1 6:00:00 | 0.45 | 200 | 0.23 |
| 17 | 茶花树小区 | 1时 | 2020/4/25 6:00:00 | 0.37 | 200 | 0.18 |
| 18 | 尹旗屯 | 1时 | 2020/1/1 7:00:00 | 0.43 | 200 | 0.21 |
| 19 | 福德苑 | 1时 | 2020/2/23 6:00:00 | 0.19 | 200 | 0.10 |
| 20 | 荷花村 | 1时 | 2020/4/26 2:00:00 | 0.16 | 200 | 0.08 |
| 21 | 朱瓜冲 | 1时 | 2020/9/30 1:00:00 | 0.69 | 200 | 0.34 |
| 22 | 黑泥坝 | 1时 | 2020/1/1 7:00:00 | 0.15 | 200 | 0.08 |
| 23 | 建华东城印象 | 1时 | 2020/3/4 3:00:00 | 0.31 | 200 | 0.16 |
| 24 | 李家庵村 | 1时 | 2020/1/1 3:00:00 | 0.38 | 200 | 0.19 |
| 25 | 吴家村 | 1时 | 2020/1/26 7:00:00 | 0.31 | 200 | 0.16 |
| 26 | 中梁国宾府 | 1时 | 2020/10/17 7:00:00 | 0.18 | 200 | 0.09 |
| 27 | 彝海大成 | 1时 | 2020/4/26 2:00:00 | 0.23 | 200 | 0.11 |
| 28 | 楚风苑 | 1时 | 2020/1/9 23:00:00 | 0.24 | 200 | 0.12 |
| 29 | 谢家村 | 1时 | 2020/1/26 8:00:00 | 0.17 | 200 | 0.08 |
| 30 | 沙溪冲 | 1时 | 2020/10/11 5:00:00 | 0.32 | 200 | 0.16 |
| 31 | 盛世舒苑 | 1时 | 2020/12/2 6:00:00 | 0.83 | 200 | 0.41 |
| 32 | 刘家 | 1时 | 2020/8/27 0:00:00 | 1.88 | 200 | 0.94 |
| 33 | 区域最大值(-55,-5) | 1时 | 2020/9/11 20:00:00 | 20.39 | 200 | 10.20 |

- 本项目H2S小时最大贡献值预测结果表

| 序号 | 名称 | 平均时间 | 出现时刻 | 贡献值(ug/m3) | 标准值(ug/m3) | 占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 董家村 | 1时 | 2020/10/22 19:00:00 | 0.0003 | 10 | 0.0027 |
| 2 | 阳光花园 | 1时 | 2020/10/20 0:00:00 | 0.0014 | 10 | 0.0136 |
| 3 | 香颂美地 | 1时 | 2020/2/23 6:00:00 | 0.0005 | 10 | 0.0050 |
| 4 | 小东村 | 1时 | 2020/1/10 8:00:00 | 0.0010 | 10 | 0.0097 |
| 5 | 彝海北岸 | 1时 | 2020/1/26 7:00:00 | 0.0004 | 10 | 0.0044 |
| 6 | 鹿鸣清城 | 1时 | 2020/10/22 19:00:00 | 0.0002 | 10 | 0.0022 |
| 7 | 蔡家湾 | 1时 | 2020/12/22 6:00:00 | 0.0004 | 10 | 0.0041 |
| 8 | 思源实验学校 | 1时 | 2020/2/23 6:00:00 | 0.0025 | 10 | 0.0249 |
| 9 | 黄土坡 | 1时 | 2020/10/20 0:00:00 | 0.0016 | 10 | 0.0164 |
| 10 | 汪家屯小区 | 1时 | 2020/12/30 23:00:00 | 0.0010 | 10 | 0.0095 |
| 11 | 耳东屯 | 1时 | 2020/7/4 21:00:00 | 0.0009 | 10 | 0.0095 |
| 12 | 蔡家冲小区 | 1时 | 2020/1/12 4:00:00 | 0.0003 | 10 | 0.0033 |
| 13 | 潘家村 | 1时 | 2020/3/4 3:00:00 | 0.0004 | 10 | 0.0043 |
| 14 | 团山 | 1时 | 2020/1/19 3:00:00 | 0.0003 | 10 | 0.0027 |
| 15 | 玖龙国际 | 1时 | 2020/1/5 20:00:00 | 0.0005 | 10 | 0.0046 |
| 16 | 孙家 | 1时 | 2020/1/1 6:00:00 | 0.0008 | 10 | 0.0084 |
| 17 | 茶花树小区 | 1时 | 2020/4/25 6:00:00 | 0.0007 | 10 | 0.0068 |
| 18 | 尹旗屯 | 1时 | 2020/1/1 7:00:00 | 0.0008 | 10 | 0.0080 |
| 19 | 福德苑 | 1时 | 2020/2/23 6:00:00 | 0.0004 | 10 | 0.0036 |
| 20 | 荷花村 | 1时 | 2020/4/26 2:00:00 | 0.0003 | 10 | 0.0030 |
| 21 | 朱瓜冲 | 1时 | 2020/9/30 1:00:00 | 0.0013 | 10 | 0.0128 |
| 22 | 黑泥坝 | 1时 | 2020/1/1 7:00:00 | 0.0003 | 10 | 0.0028 |
| 23 | 建华东城印象 | 1时 | 2020/3/4 3:00:00 | 0.0006 | 10 | 0.0059 |
| 24 | 李家庵村 | 1时 | 2020/1/1 3:00:00 | 0.0007 | 10 | 0.0071 |
| 25 | 吴家村 | 1时 | 2020/1/26 7:00:00 | 0.0006 | 10 | 0.0059 |
| 26 | 中梁国宾府 | 1时 | 2020/10/17 7:00:00 | 0.0003 | 10 | 0.0034 |
| 27 | 彝海大成 | 1时 | 2020/4/26 2:00:00 | 0.0004 | 10 | 0.0043 |
| 28 | 楚风苑 | 1时 | 2020/1/9 23:00:00 | 0.0004 | 10 | 0.0044 |
| 29 | 谢家村 | 1时 | 2020/1/26 8:00:00 | 0.0003 | 10 | 0.0031 |
| 30 | 沙溪冲 | 1时 | 2020/10/11 5:00:00 | 0.0006 | 10 | 0.0060 |
| 31 | 盛世舒苑 | 1时 | 2020/12/2 6:00:00 | 0.0015 | 10 | 0.0154 |
| 32 | 刘家 | 1时 | 2020/8/27 0:00:00 | 0.0035 | 10 | 0.0350 |
| 33 | 区域最大值(-55,-5) | 1时 | 2020/9/11 20:00:00 | 0.0380 | 10 | 0.3798 |

根据预测结果可知，当活性炭长时间未更换治理效率为0时，评价范围内厂界外项目排放的污染物中NH3、H2S对网格点和保护目标的小时贡献值也能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度参考限值。该预测结果不能作为建设单位不进行废气治理的依据，建设单位需加强活性炭吸附塔的管理，定期更换活性炭，确保恶臭气体对外环境的影响降至最低。

5.2.3.5无组织厂界预测浓度

1、预测方案及预测点设置

项目建成后无组织排放的废气主要有粗格栅及进水泵房、细格栅及调节池、混凝沉淀池、水解酸化池、污泥脱水车间、污泥浓缩池、A2/O生化池、MBR膜池无组织散逸的恶臭气体，主要成分为NH3、H2S。本次厂界无组织浓度预测网格点按50m×50m设置，在厂界共设置30个网格点，同时在厂界上每50m设置1个预测点，预测点以关心点的形式输入AERMOD预测模型中进行预测，总计12个预测点，取预测点处各污染物小时平均贡献值的最大值作为预测结果。

2、无组织厂界浓度

项目无组织厂界污染物浓度见下表。

- 厂界无组织污染物NH3贡献值浓度预测结果  单位：ug/m3

| 序号 | 名称 | 平均时间 | 出现时刻 | 贡献值(ug/m3) | 标准值(ug/m3) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界预测点1 | 1时 | 2020/7/1 4:00:00 | 19.00 | 1500 | 达标 |
| 2 | 厂界预测点2 | 1时 | 2020/6/29 2:00:00 | 13.37 | 1500 | 达标 |
| 3 | 厂界预测点3 | 1时 | 2020/7/1 5:00:00 | 24.21 | 1500 | 达标 |
| 4 | 厂界预测点4 | 1时 | 2020/7/1 4:00:00 | 28.63 | 1500 | 达标 |
| 5 | 厂界预测点5 | 1时 | 2020/3/13 6:00:00 | 36.01 | 1500 | 达标 |
| 6 | 厂界预测点6 | 1时 | 2020/10/23 4:00:00 | 17.33 | 1500 | 达标 |
| 7 | 厂界预测点7 | 1时 | 2020/9/19 2:00:00 | 9.66 | 1500 | 达标 |
| 8 | 厂界预测点8 | 1时 | 2020/9/6 5:00:00 | 14.37 | 1500 | 达标 |
| 9 | 厂界预测点9 | 1时 | 2020/9/11 20:00:00 | 14.55 | 1500 | 达标 |
| 10 | 厂界预测点10 | 1时 | 2020/11/23 6:00:00 | 13.79 | 1500 | 达标 |
| 11 | 厂界预测点11 | 1时 | 2020/9/11 20:00:00 | 26.07 | 1500 | 达标 |
| 12 | 厂界预测点12 | 1时 | 2020/7/1 4:00:00 | 23.40 | 1500 | 达标 |

- 厂界无组织污染物H2S贡献值浓度预测结果  单位：ug/m3

| 序号 | 名称 | 平均时间 | 出现时刻 | 贡献值(ug/m3) | 标准值(ug/m3) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界预测点1 | 1时 | 2020/6/29 2:00:00 | 0.09 | 60 | 达标 |
| 2 | 厂界预测点2 | 1时 | 2020/9/6 2:00:00 | 0.13 | 60 | 达标 |
| 3 | 厂界预测点3 | 1时 | 2020/7/29 6:00:00 | 0.12 | 60 | 达标 |
| 4 | 厂界预测点4 | 1时 | 2020/1/22 4:00:00 | 0.09 | 60 | 达标 |
| 5 | 厂界预测点5 | 1时 | 2020/9/19 21:00:00 | 0.11 | 60 | 达标 |
| 6 | 厂界预测点6 | 1时 | 2020/10/28 7:00:00 | 0.06 | 60 | 达标 |
| 7 | 厂界预测点7 | 1时 | 2020/10/23 4:00:00 | 0.04 | 60 | 达标 |
| 8 | 厂界预测点8 | 1时 | 2020/10/23 4:00:00 | 0.06 | 60 | 达标 |
| 9 | 厂界预测点9 | 1时 | 2020/9/7 7:00:00 | 0.08 | 60 | 达标 |
| 10 | 厂界预测点10 | 1时 | 2020/6/6 6:00:00 | 0.06 | 60 | 达标 |
| 11 | 厂界预测点11 | 1时 | 2020/9/11 20:00:00 | 0.09 | 60 | 达标 |
| 12 | 厂界预测点12 | 1时 | 2020/9/17 3:00:00 | 0.10 | 60 | 达标 |

上述预测及分析结果表明：项目无组织排放的NH3、H2S预测最大浓度为36.01ug/m3、0.13ug/m3，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4中二级标准中对厂界废气排放浓度的限值要求。

5.2.3.6大气环境防护距离

本项目大气评价等级定为一级，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定8.7.5要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

按照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）8.8.5要求：大气环境放防护距离确定时，厂界外预测网格分辨率不应超过50m。因此，本项目计算大气环境放防护距离将预测网格分辨率按50m设置，预测范围为距离源中心为1.0km的矩形范围，对污染物短期浓度进行二次计算。短期浓度预测结果如下：

- 项目主要污染浓度最大预测结果表

| 污染物 | 点坐标 (x,y) | 平均时间 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现时间 (YYMMDDHH) | 评价标准 (μg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 45，-5 | 1h | 28.05 | 2020/6/29 2:00:00 | 200 | 14.02 | 达标 |
| H2S | 45，-5 | 1h | 0.13 | 2020/9/19 21:00:00 | 10 | 1.28 | 达标 |

根据预测分析，本项污染物期短期浓度均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值，因此，本环评判定项目不需设置大气环境防护距离。

5.2.3.7卫生防护距离

项目无组织臭气排放源有粗格栅及进水泵房、细格栅及调节池、混凝沉淀池、水解酸化池、污泥脱水车间、污泥浓缩池、A2/O生化池、MBR膜池无组织散逸的恶臭气体，主要成分为NH3、H2S。

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499 -2020）中的卫生防护距离的计算式计算卫生防护距离，计算式如下：

式中：Cm----标准浓度限值，mg/L；

L----工业企业所需卫生防护距离，m；

r----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算；

A、B、C、D----卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从（GB/T13201--91）表5查取。

卫生防护距离计算系数：A=400；B=0.01；C=1.85；D=0.78。项目所在地近五年平均风速为1.8m/s。

项目无组织氨、硫化氢卫生防护距离计算结果见下表。

- 项目卫生防护距离计算结果表

| 序号 | 排放源 | NH3计算结果/m | H2S计算结果/m | 卫生防护距离设置结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅及进水泵房 | 1.998 | 0.027 | 50m |
| 2 | 细格栅及调节池 | 3.679 | 0.065 | 50m |
| 3 | 混凝沉淀池 | 4.608 | 0.079 | 50m |
| 4 | 水解酸化池 | 3.815 | 0.063 | 50m |
| 5 | 污泥脱水车间 | 0.502 | 0.001 | 50m |
| 6 | 污泥浓缩池 | 0.127 | 0.0001 | 50m |
| 7 | A2/O生化池 | 0.176 | 0.198 | 50m |
| 8 | MBR膜池 | 0.151 | 0.171 | 50m |

项目运营过中无组织排放的污染物≥2种，经过计算并根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499 -2020）中的级差规定，该类同业企业的卫生防护距离级别提高一级，因此以厂界为边界设置100m的卫生防护距离。据现场调查，距离本项目较近的迤周、外周、外干、迤干等村庄已全部拆除，因此本项目在卫生防护距离内没有居民点。卫生防护距离示意图见下图。

- 项目卫生防护距离包络线图

5.2.3.8小结

1、项目所在区域为环境空气质量达标区，正常排放情况下，评价范围内NH3、H2S短期贡献值占标率均＜100%；叠加环境质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点短期浓度预测值符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值。

2、本次评价设定了1种非正常工况，非正常排放的NH3、H2S在评价范围内厂界外对网格点和保护目标的小时贡献值也能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值，对外环境影响不大。

3、项目无组织排放的NH3、H2S厂界浓度能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4中二级标准中对厂界废气排放浓度的限值要求。

4、根据预测分析，本项污染物期短期浓度均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值，因此，本环评判定项目不需设置大气环境防护距离；根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)推荐的公式进行计算，项目以厂界为边界设置100m卫生防护距离。据现场调查，距离本项目较近的迤周、外周、外干、迤干等村庄已全部拆除，因此本项目在卫生防护距离内没有居民点。

综上所述，项目所在区域环境空气质量良好，项目在建设及运营过程中只要加强环境管理，严格落实设计及环评提出的各项废气污染防治措施，项目正常排放条件下废气污染物对环境的影响可接受。企业应加强运营期管理、设备维护，确保环保设备正常使用，杜绝非正常排放情况发生。

5.2.3.5大气环境影响评价自查表

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价自查表见下表。

- 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  | 二级 |  |  | 三级□ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  | 边长5~50km□ |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  | ≤500t/a |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O）其他污染物（氨、硫化氢、臭气浓度） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  | 地方标准□ |  |  | 附录D |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  | 二类区 |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  | 主管部门发布的数据 |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源 |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS□ | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ |  | 网格模型□ |  | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（NH3、H2S） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  | C本项目最大占标率≥100%□ |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h | C非正常占标率≤100% |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（NH3、H2S、臭气浓度） | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（NH3、H2S） |  | 监测点位数（1） |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 根据无组织厂界预测浓度，项目无需设大气环境防护距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0）t/a | NOx：（0）t/a |  | 颗粒物：（0）t/a |  |  | VOCs：（0）t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”：“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.4运营期噪声预测评价

5.2.4.1噪声预测因子

预测因子为等效连续Leq（A）声级。

环境噪声预测的重点是运营期各类搅拌机、泵、风机等设备噪声对环境的影响。

5.2.4.2噪声预测

采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测模式进行影响预测。

厂界噪声贡献值计算采用点声源几何发散衰减，计算公式如下：

Lp(r)= Lp(r0) - 20 lg(r/r0)

式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB；

r ——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

厂界噪声预测值计算公式采用等效声级模式，计算公式如下：

Leq = 10 log( 100.1Leqg+100.1Leqb )

式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

经预测，各噪声源对最近厂界的噪声贡献值如下：

- 项目建成后全厂噪声源分布

| 主要噪声源 | 设备名称 | 源强dB(A) | 距最近厂界距离 m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 北厂界 | 西厂界 | 南厂界 | 东厂界 |
| 粗格栅及进水泵房 | 潜水离心泵 | 73 | 23.5 | 19.7 | 37.9 | 175 |
| 细格栅及调节池 | 潜水离心泵 | 70 | 50.3 | 19.7 | 23.2 | 175 |
|  | 潜水搅拌机 | 68 | 50.3 | 19.7 | 23.2 | 175 |
| 混凝沉淀池 | 桁车式刮泥机 | 60 | 25.5 | 164.7 | 24.3 | 30 |
|  | 排污泵、回流泵、冲洗泵等 | 76.8 | 25.5 | 164.7 | 24.3 | 30 |
| MBR膜池及设备间 | 各水泵、真空泵、加压泵等 | 74.5 | 23.5 | 29.7 | 35 | 165 |
|  | 空压机 | 70 | 23.5 | 29.7 | 35 | 165 |
|  | MBR池鼓风机 | 69.8 | 23.5 | 29.7 | 35 | 165 |
| 污泥脱水车间 | 板框压滤机 | 65 | 47.3 | 32.6 | 15.2 | 162 |
|  | 离心泵 | 72 | 47.3 | 32.6 | 15.2 | 162 |
| 叠加后的噪声贡献值 |  |  | 53.3 | 52.2 | 53.9 | 47.7 |
| 注：按单台设备放置在车间边界最近距离计。 |  |  |  |  |  |  |

5.2.4.3噪声影响分析

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），项目预测和评价的内容主要为：1、预测建设项目在施工期和运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；2、预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。

根据项目周边情况，项目200m评价范围内无声环境保护目标，因此本项目无需预测和评价声环境保护目标处噪声的贡献值和预测值，仅需对项目厂界噪声贡献值进行评价。

从表5-38可以看出，项目建成后设备噪声厂界最大贡献值53.9dB（A），噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间（≤65dB（A））、夜间（≤55dB（A））的要求，项目对声环境的影响较小。

5.2.4.4小结

项目的噪声源有限，通过采取隔声、减振、采用低噪声设备、消声等措施后，运营期厂界噪声的贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，且距离本项目较近的迤周、外周、外干、迤干等村庄已全部拆除，项目200m评价范围内无声环境保护目标，因此项目运营产生的噪声对声环境的影响较小。

5.2.4.5声环境影响评价自查表

- 声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级□ 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200 m 大于 200 m□ 小于 200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续 A 声级 |  |  | 最大 A 声级□ |  |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准 |  |  | 国外标准□ |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0 类区□ | 1 类区□ |  |  | 2 类区□ | 3 类区 |  | 4a 类区 |  | 4b 类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期□ |  |  | 中期□ |  |  | 远期□ |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 |  |  | 现场实测加模型计算法□ |  |  |  |  | 收集资料□ |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测 |  |  | 已有资料□ |  |  | 研究成果□ |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 |  |  | 其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200 m |  |  | 大于 200 m□ |  |  | 小于 200 m□ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续 A 声级 |  |  | 最大 A 声级 |  |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 固定位置监测□ |  |  |  |  | 自动监测□ 手动监测 |  |  |  | 无监测□ |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.5运营期固废影响分析

5.2.5.1固废产生情况

本项目产生的固体废物主要有污水过程中产生的栅渣、污泥、职工的生活垃圾、废活性炭、废机油、废弃紫外光灯管和在线监测设备废液。项目固废产生及处置情况见下表。

- 项目固体废物产生及处置情况表

| 序号 | 产生源 | 固废名称 | 产生量 （t/a） | 固废属性 | 采取的利用或处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅 | 栅渣 | 73 | 一般固废 | 由环卫部门集中处置 |
| 2 | 混凝沉淀池、A2/O生化池、MBR膜池、污泥脱水车间 | 污泥 | 730 | 鉴别确定 | 定期委托监测单位进行属性鉴别，若是危废则暂存污水厂危废暂存间，并委托资质单位处置，若是一般固废则送至楚雄市生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧 |
| 3 | 生活办公 | 生活垃圾 | 1.64 | 一般固废 | 由环卫部门集中处置 |
| 4 | 活性炭吸附塔 | 废活性炭 | 1 | 一般固废 | 由设备厂家上门定期更换回收并再生处理 |
| 5 | 机修维护 | 废机油 | 0.005 | 危险废物900-214-08 | 暂存污水厂危废暂存间，委托资质单位清运处置 |
| 6 | 紫外消毒系统 | 废紫外灯管 | 0.1 | 危险废物900-023-29 |  |
| 7 | 在线监测设备 | 废液 | 0.1 | 危险废物900-047-49 |  |
| 合计 |  |  | 804.845 |  |  |

5.2.5.2污泥环境影响分析

项目运行期混凝沉淀池、A2/O生化池、MBR膜池产生的污泥经污泥脱水车间脱水处理后会产生污泥，厂区长期大量堆存污泥会产生一系列不良后果，主要表现为产生恶臭气体和遇雨污泥流失、下渗等，夏季还会孳生蚊蝇。污泥堆存产生的恶臭气体会对空气环境产生影响，污泥流失或渗漏将对地下水和地表水造成污染。因此，应尽量避免污泥在厂区长期堆存，并采取一定的防流失、防渗漏及堆场排水措施。针对污泥在厂内临时贮存堆放，建设单位已采取以下措施：

①污泥脱水车间构筑物结构全部采用抗渗混凝土，抗渗等级P6。内外表面、中隔墙、底板上表面、顶板下表面，迎水面等采用高分子防水防腐涂料刷厚1.0mm（每平米约2kg）。压滤设备设置有滤液收集设施，

②污泥脱水车间设计及建设时充分考虑了通风设施。污泥临时堆放时间不得超过5天，应及时外运处置，以减少污泥临时堆放量，缩短临时堆放时间，防止蚊蝇孳生和恶臭气体的产生。污水处理设施、污泥运输单位和污泥接收单位建立污泥转运联单制度，并定期将记录的联单结果上报地方相关主管部门。

③污泥脱水车间设置有完善的排水设施，排水管网、工艺管道等均进行严格的防渗。

④加强管理，脱水污泥在运输过程中应注意防渗漏。运输过程中应采用密闭车辆的方式，运输车辆不得超载。车辆驶出污水厂前必须对车轮、车身等进行清洗、消毒和喷洒除臭剂，按规定时间和行驶路线运输，进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染。杜绝随意倾倒、偷排污泥。

⑤脱水车间周围均设置大面积绿化带，以降低臭气对周围环境的影响。

采取上述措施后，污泥贮存与运输对周围环境影响较小，污泥应根据关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函（环境保护部，环函[2010]129号），“专门处理工业废水（或同时处理少量生活污水）的处理设施产生的污泥，可能具有危险特性，应按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和危险废物鉴别标准的规定，对污泥进行危险特性鉴别。鉴定属性结果如果属于危险废物，则委托有资质单位处置，如果不属于危险废物，按照一般工业固废要求进行污泥脱水并满足入场要求后由建设单位送至楚雄市生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧。

本项目为新建项目，污泥属性暂无法确定，为了保护环境及处于安全考虑，本评价将污泥按照危废进行管理，其贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。脱水后的污泥先存于泥斗，待存至一定数量进行属性鉴别，若是危废则暂存污水厂危废暂存间暂存，并委托资质单位处置，若是一般固废则通过泥斗卸落到污泥运输汽车车箱内，再运输至楚雄市生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧。本项目拟将加药间北区设置为危废暂存间，占地面积25m2，容积约100m3，污泥经脱水后，含水率约50%，比重1.3t/m3，每天产生的干污泥为1.54m3/d，足够容纳50天的干污泥量。污泥暂存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设、管理。根据现场勘察，建设单位已从2020年11月开始委托资质单位对厂区污泥进行属性鉴别，均为一般工业固废，鉴定报告见附件10。

污泥临时堆放期间将会散发出臭气物质，会对污泥暂存设施周围环境产生一定的影响，因此项目运营期应加强管理，并及时对脱水的污泥进行处置，减少污水在厂内的贮存时间。经过采取相应措施后，污泥只要得到及时处置，对环境影响较小。

5.2.5.3其它固体废物对环境的影响

（1）栅渣

本项目产生的栅渣属于一般工业固废，集中收集至厂区垃圾箱内，由当地环卫部门清运处置，对环境影响较小。

（2）生活垃圾

生活垃圾集中收集至厂区垃圾箱内，由当地环卫部门清运处置，对环境影响较小。

（3）废活性炭

废活性炭由设备厂家定期上门更换回收后再生处理，对环境影响较小。

（4）废机油

本项目污水处理厂采取定期维护制度，由设备、管网等设备厂家定期上门维护，保障污水处理厂事故率降到最低，维护保养过程中产生的少量废机油暂存危废暂存间。

（5）废紫外灯管

废紫外灯管使用密闭桶装收集，暂存污水厂危废暂存间，委托资质单位清运处置，对环境影响较小。

（6）在线监测设备废液

在线监测设备废液使用密闭桶装收集，暂存污水厂危废暂存间，委托资质单位清运处置，对环境影响较小。

5.2.5.4小结

项目运行期产生的固体废弃物主要包括污废水处理系统产生的栅渣、污泥、工作人员产生的生活垃圾、废机油和废紫外灯管。其中：污废水处理系统产生的栅渣、员工生活垃圾等属于一般固废，集中收集至厂区垃圾箱内，由当地环卫部门清运处置；废活性炭由设备厂家定期上门更换回收后再生处理；废机油、废紫外灯管、在线监测设备废液采用密闭桶装收集，暂存污水厂危废暂存间，委托资质单位清运处置；污泥按规定频次委托监测单位进行属性鉴别，若是危废则暂存污水厂危废暂存间，委托资质单位清运处置，若是一般固废则送至楚雄市生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧。总之，项目运营期产生的固体废物在采取本环评报告提出的环保措施的基础上合理处理处置，对周边环境造成的影响不大。

5.2.6生态环境影响分析

本项目生态影响主要体现在以下方面：由于土地利用格局的改变，区域自然体系的生态完整性将受到一定影响，即生产能力降低和稳定状况受到影响。

5.2.6.1厂址区生态环境现状

拟建项目西侧为林地，植物主要有桉树、合欢、火棘、女贞，艾蒿，鬼针草等，场地东侧东升路人工种植有香樟、侧柏等行道树，分布的植物也为当地分布较广、较常见的植物。评价区由于长期受人为开发活动的干扰影响，早已不存在大型野生动物栖息地，从整体上讲，评价区的野生动物种类贫乏、数量稀少、生物多样性水平低下，也未发现仅在当地分布的特有种类和珍稀物种。

项目区由于周围人类活动频繁，评价区内没有珍稀野生动物和其它大型野生动物分布。从植被、动物的多样性和丰富度上分析区域内生态环境质量一般。

5.2.6.2对生态环境的影响

1、对植被和植物资源的影响

根据现场调查，评价区内未发现珍稀濒危及属于国家级、省级重点保护的植物种类。项目区附近（西侧）主要分布有疏林、针阔混交林，次生林、低矮常绿植物，主要树种有桉树、合欢、火棘、女贞，艾蒿，鬼针草等，植被覆盖率约为60%~70%，植被一般。本项目建设不占用林地，未占用基本农田，占地性质为永久占用。

项目占用的土地上的植被清除，对项目区整个区域的植被群落的物种多样性及结构稳定性影响较小。项目建成后实施的绿化，对于项目区的植被也起到一定的补偿作用。

2、对野生动物的影响

根据现场调查，项目附近分布有一定的林地，受人类活动干扰较大，评价区内未发现国家级、省级重点保护的动物种类，项目区域内的动物为常见的动物种类，如鼠类、蛇类等。项目运行噪声等将对附近的野生动物带来一定的影响，主要影响为，项目占地和植被破坏减少了野生动物的栖息场所、食物源、活动范围；运行噪声等破坏了周围野生动物的栖息环境。周围野生动物受到影响后可能会趋避，原来生存在周围的部分野生动物由于生境和食物源减少而离开项目区，迁徙到周围区域，使得项目周围一定范围内的野生动物种类、数量减少。但由于项目区目前分布的野生动物种类多为常见的小型动物，该部分动物抵抗外来的干扰力较强，因此项目运行对野生动物的影响有限，仅对厂址周围较近的小范围内的野生动物种类结构和活动范围有影响，不会对区域大范围内的野生动物种类结构和活动范围造成影响。

由于评价区植被均为次生植被，人类活动频繁，不具备大型哺乳动物生存的环境。项目建设会对评价区的小型动物有一定影响，项目建设会使这些动物会迁徙到周边的区域。因此，项目运营所产生的影响只是引起动物局部迁移，不会使评价区野生动物种类发生明显变化，其种群数量也不会发生明显变化。

3、对青龙河、龙川江的水生态影响分析

本项目排放的废水为常温废水，与河流水体温度相近，不会造成河流水体升温；本项目废水正常排放对河流污染物的增加幅度较小，水质的变化幅度是鱼类可以接受的，也不会对其他水生生物、浮游藻类产生较大影响。

综上所述，项目的建设和运行对直接占用的陆生生态环境以及间接影响的水生生态环境的影响较小。

5.2.6.3生态影响评价自查表

- 生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他 |
|  | 影响方式 | 工程占用；施工活动干扰□；改变环境条件□；其他 |
|  | 评价因子 | 物种□（ ） 生境□（ ） 生物群落□（ ） 生态系统□（ ） 生物多样性□（ ） 生态敏感区□（ ） 自然景观□（ ） 自然遗迹□（ ） 其他□（ ） |
| 评价等级 |  | 一级□ 二级□ 三级□ 生态影响简单分析 |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（0..0116）km2；水域面积：（0.499）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集□；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ ；丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的 生态问题 | 水土流失；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性；定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落；土地利用□；生态系统□；生物多样性；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他 |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓；生态修复；生态补偿；科研□；其他□ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无 |
|  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他□ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行；不可行□ |
| 注： “□” 为勾选项 ，可√；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |

5.2.7土壤环境影响分析

5.2.7.1概述

根据对项目现场踏勘，项目区属红壤区，主要以黄棕、红壤为主，土壤类型图见附图11。本次评价按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），对项目占地范围内的土壤环境进行了现状调查与评价。在调查的基础上，进行了土壤环境的现状调查与评价并提出保护措施。

5.2.7.2土壤环境质量现状

本项目属于污染影响型，根据土壤导则相关规定，确定土壤评价等级为三级，根据4.2.6节土壤现状监测评价结果可知，拟建项目厂区土壤监测点的各污染物因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值和管控值的要求，厂区土壤环境质量良好。

5.2.7.3土壤环境影响识别

本项目主要在运营期可能对土壤环境产生影响，产生影响的主要是污水预处理区（细格栅间及调节池、混凝沉淀池及水解酸化池），生化处理系统（A2/O生化池），深度处理系统（MBR膜池及设备间），污泥处理系统（污泥脱水车间）、储泥池各污水处理设施防渗层破损等形成垂直入渗对土壤造成影响以及水泵损坏排水不畅引起的污水地面漫流对区域土壤造成污染。项目土壤环境影响类型与影响途径见下表。

- 项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 |  |
| 建设期 | / | / | / | / |
| 运营期 | / | √ | √ | / |
| 服务期满 |  |  |  |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型打“√”，列表为涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |

本项目对土壤的影响影响因子详见下表。

- 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水预处理区 | 调节池、混凝沉淀池及水解酸化池 | 地面漫流、垂直入渗 | 氨氮、总磷、BOD5、CODCr、SS、氟化物 | 氨氮、氟化物 | 事故 |
| 生化处理系统（A2/O生化池） | 生化处理 |  |  |  |  |
| MBR膜池及设备间 | 污水深度处理 |  |  |  |  |
| 污泥脱水车间 | 污泥脱水 |  |  |  |  |

5.2.7.4土壤环境影响分析

项目运行期对土壤造成污染的主要是各污水处理设施防渗层破损形成垂直入渗对土壤造成影响，以及水泵损坏排水不畅引起的污水地面漫流对厂区及周边土壤造成污染。

（1）垂直入渗途径影响

垂直入渗途径影响主要是各污水处理设施防渗层破损造成污染物垂直入渗对土壤造成影响。项目设置的调节池、混凝沉淀池、水解酸化池、A2/O生化池、MBR膜池、储泥池为半地埋式结构，各污水池和储泥池防渗层破损时，污水中的污染物随污水入渗将污染池子下方及周围的土壤。污水中主要污染物为SS、氨氮、CODcr、总磷等，若大量SS进入土壤环境将会造成土壤胶结，影响其通气透气性，进而抑制土壤中细菌活动，降低土壤酶活性。若大量氨氮、CODcr、总磷、氟化物进入土壤，引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变，导致质量下降。为防止污水入渗对土壤的污染，对各污水处理池及储泥池采取重点防渗措施，在运营过程中对各污水处理池及储泥池的防渗情况进行定期检查，发现防渗层破损，须及时采取措施进行处理。项目对污水处理系统均采取重点防渗措施，在运营过程中对防渗系统加强管理、定期维护，保证措施正常发挥作用后，项目对土壤环境的影响较小。

（2）地面漫流途径影响

地面漫流影响主要是水泵损坏排水不畅引起的污水漫溢流出污水处理设施，从而产生污水地面漫流导致土壤污染。

根据项目可研，进水泵房、A2/O生化池及MBR膜池的水泵均设有备用水泵，水泵损坏导致的排水不畅引起的污水漫溢流出污水处理设施的可能性较小。

5.2.7.5土壤环境保护措施

针对工程可能发生的土壤污染，按照“源头控制、分区防渗”相结合的原则，从污染物的产生、入侵、扩散进行控制。

- 源头控制措施：加强管理，保证污水处理设施正常运行以及及时对损坏的设备进行修复，最大限度减少由于设备损坏引起的排水不畅，导致的污水漫溢流出污水处理设施，对土壤造成污染。

（2）分区防渗措施

根据项目平面布置，将项目分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，项目区按不同的防渗要求进行了分区防渗，防止污水下渗对土壤环境产生影响，正常情况下项目对土壤环境不会产生影响。

5.2.7.6小结

（1）根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）划分，本项目土壤评价等级为三级。

（2）监测结果表明，项目区各监测点各项监测指标均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）中的风险筛选值和管制值标准。

（3）项目土壤环境影响评价自查表见下表。

- 项目土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地□；农用地□；未利用地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | 1.1642hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（）、方位（）、距离（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流；垂直入渗；地下水位□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | I类□；II类□；III类□；IV类□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级□；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a□；b□；c□；d□； |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图见附图4 |
|  |  | 表层样点数 | 3 |  | 0 |  | 0-0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 0 |  | 0 |  | / |  |
|  | 现状监测因子 | （1）重金属：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍共7项。 （2）挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯，共27项。 （3）半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘，共11项。 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618□；GB36600□；表D.1□；表D.2□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 本项目占地范围内土壤45项监测因子监测结果均低于《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准值筛选值和管制值。 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（） 影响程度（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a□；b□；c□； 不达标结论：a□；b□； |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | （1）根据《环境影响评价技术导则土壤环境□试行）》（HJ964-2018）划分，本项目土壤评价等级为三级。 （2）监测结果表明，工项目占地区域内各监测点各项监测指标均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）中的风险筛选值和管制值标准。 |  |  |  |  |  |  |

# 6环境风险分析

## 6.1概述

本次评价主要依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求进行评价。环境风险评价的目的是通过分析建设项目运营期内可能发生的事故类型和对环境的影响程度和范围，以确定项目风险可承受程度，从而为工程设计提供参考依据。根据建设方提供的资料及项目特性，项目具有一定的事故风险，需要进行必要的环境事故风险分析，并在此基础上提出降低事故风险的措施，以确保事故时项目区内外的环境质量仍符合功能类别要求，项目厂区内的人员及周边影响区内人群及生物的健康和生命安全有所保障。

## 6.2评价依据

### 6.2.1风险调查

1、建设项目风险源调查

根据项目原辅料、生产工艺、产排污情况可知，项目涉及的危险物质主要为次氯酸钠，使用玻璃钢立罐贮存，储存在项目MBR膜池及设备间。

- 次氯酸钠理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名 | 次氯酸钠 |  |  |  |  | 危险货物编号 |  |  |  |  |  |  | 83501 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名 | Sodium hypochlorite solution |  |  |  |  | UN编号 |  |  |  |  |  |  | 1791 |  |  |
|  | 分子式 | NaClO |  | 分子量 |  | 74.44 |  |  |  |  | CAS号 |  |  |  | 7681-52-9 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 微黄色溶液，有似氯气的气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -6 | 相对密度（水=1） |  |  |  |  | 1.10 |  |  |  |  | 相对密度（空气=1） |  |  | 无资料 |
|  | 沸点（℃） | 102.2 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及危害 | 侵入途径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险性类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急性毒性 | LD50：8500mg/kg（小鼠经口） LC50：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境危害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃爆危险 | 本品不燃，具有腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 无意义 |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  |  | 无意义 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 无意义 |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  | 无意义 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 无意义 |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  | 无意义 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 碱类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄露应急处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、环境敏感目标调查

本次评价调查了厂址周边地表水体及其环境功能、下游环境敏感目标；地下水环境敏感特征等，详见下表。

- 建设项目环境敏感目标特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 不设置评价范围，无环境敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E3 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 |  | 排放点水域环境功能 |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |
|  | 1 | 青龙河 |  | Ⅳ类 |  |  |  | 2.07 |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 | 与排放点距离/m |  |
|  | 1 | 龙川江 |  | / |  |  | Ⅳ类 | 3420 |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E3 |  |
| 地下 水 | 序号 | 环境 敏感区名称 | 环境 敏感特征 |  | 水质 目标 | 包气带防污性能 |  | 与下游厂界距离/m |  |
|  | 1 | 上平凹屯泉点 | 不敏感 |  | III类 | D2 |  | 2700 |  |
|  | 2 | 罗刀凹泉点 | 不敏感 |  | III类 | D2 |  | 2500 |  |
|  | 3 | 沙溪冲水井 | 不敏感 |  | III类 | D2 |  | 1900 |  |
|  | 4 | 王家小屯水井 | 不敏感 |  | III类 | D2 |  | 400 |  |
|  | 5 | 大东村水井 | 不敏感 |  | III类 | D2 |  | 2300 |  |
|  | 6 | 项目区与潜水含水层 | 不敏感 |  | III类 | D2 |  | / |  |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E3 |  |

### 6.2.2风险潜势初判及评价等级

1、项目风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“环境风险潜势初判”规定，建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级，根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途经，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

- 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感程区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感程区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感程区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

当风险潜势为Ⅰ时，评价工作等级为简单分析。

对建设项目生产、使用、存储过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行识别，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断，然后按附录D确定环境敏感程度（E）。

2、P的分级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，项目危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+...+qn/Qn

式中：q1、q2、qn-----每种危险物质的最大存在量，t；

Q1、Q2、Qn-----每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）10≤Q。

本项目次氯酸钠最大储量为3.5t，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，临界量为5t，危险物质数量与临界量比值Q为0.7，项目风险潜势判定为为Ⅰ，不再需要判定M值。

3、E的分级确定

（1）大气环境：本项目位于楚雄工业园富民庄甸工业园区富民片区，周边迤周、外周、外干、迤干等村庄已全部拆除，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，项目大气环境敏感程度为环境低度敏感区（E3）；

（2）地表水环境和地下水环境：项目可能对地表水、地下水环境构成风险的物质为项目生产过程产生的污水，项目污水CODcr浓度为450mg/L，不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的“CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液”，也不属于附录B中的“危害水环境物质”即项目污水不属于导则规定的“突发环境事件风险物质”。

综上所述，项目风险潜势判定为为Ⅰ。

4、评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级判别方法，本项目环境风险评价工作等级判定具体见下表。

- 环境风险评价工作等级判别

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途经、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见导则附录A。 |  |  |  |  |

根据上表环境风险评价工作等级判别依据，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

## 6.3环境风险识别

项目风险识别的范围主要涉及项目污水处理过程、储运、公用工程以及环保工程等环节。本次环评根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），对本项目主要危险源、有害因素进行辨识：

### 6.3.1物质风险性识别

根据本项目的实际情况，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），从项目主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生次生物等方面识别，项目涉及到的主要风险物质为次氯酸钠。

- 危险物质特性及分布单元

| 序号 | 危险物质名称 | 危险物质特性 | 分布位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 有毒有害（腐蚀性） | MBR膜池及设备间 |

### 6.3.2生产系统危险性识别

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表C.1评估生产工艺情况，项目不涉及高温高压设备，结合项目平面布置情况及物质危险性的识别结果确定，本项目危险单元为MBR膜池及设备间，风险源为次氯酸钠。

- 危险单元划分结果及危险物质最大存在量

| 序号 | 危险物质名称 | 储存数量t | 危险单元 | 风险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 3.5 | MBR膜池及设备间 | 次氯酸钠 |

项目生产过程中可能存在的环境风险事故有：

①PAC、PAM泄露对环境造成的风险，触发因素为外包装破损。

②次氯酸钠泄漏对环境造成的风险，触发因素为外包装破损。

③污水事故排放对环境造成的风险，触发因素为污水处理站故障。

④污泥膨胀导致污泥流失对环境造成的风险，触发因素为污泥储存不当。

### 6.3.3危险物质向环境转移的途径识别

①PAC、PAM事故泄露可能影响地表水、地下水及土壤环境。

②次氯酸钠泄漏可能影响大气环境、地表水环境。

③污水处理站事故情况下，污水直接进入外环境环境，可能影响地表水、地下水环境。

④污泥膨胀导致污泥流失，从而污染地表水和周边环境。

## 6.4环境风险影响分析

### 6.4.1危险化学品风险分析

根据项目物质风险识别可知，项目污水处理过程中主要使用的化学物质为PAM（聚丙烯酰胺）以及PAC（聚合氯化铝），依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）识别，项目使用的主要风险物质均不属于重大危险源。

综上，项目的事故类型主要为投药不妥当或投药装置管道和阀门损坏引发泄漏等，根据类比，诱发因素可能为不按规定作业、投药装置安装不合格、材质不合格、腐蚀、破损、老化、管理疏漏等。一旦发生泄漏，会造成如下影响：

（1）可能会对人体健康造成一定的影响，即PAC（聚合氯化铝）对皮肤、粘膜有刺激作用。吸入高浓度可引起支气管炎，个别人可引起支气管哮喘。误服量大时，可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血和粘膜坏死。慢性影响：长期接触可引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。

（2）PAM（聚丙烯酰胺）本身及其水解体没有毒性，但其残留单体丙烯酰胺有毒性，丙烯酰胺是一种蓄积性的神经毒物，主要损害神经系统，轻度中毒以周围神经损害为主，重度可引起小脑病变，中毒多为慢性经过，初期为神经衰弱综合征，后续发生周围神经病变，出现四肢麻木、感觉异常、腱反射减弱或消失，抽搐、瘫痪等。

（3）除以上项目属于项目辅料的化学品产生以上影响外，项目运营期污水处理系统产生的NH3、硫化氢也会产生一定的风险影响。硫化氢气体是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用，短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等，部分患者可有心肌损害，重者可出现脑水肿、肺水肿，极高浓度(1000mg/m3以上)时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。NH3为易燃、腐蚀性气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解性坏死，引起化学性肺炎及灼伤。但项目运营期污水处理构筑物均是露天设施，而污泥处理间等的气体通过通风设施等的作用下加强了空气置换，项目产生NH3、H2S的构筑物在厂区是分散布置的，不会在短时间内造成NH3、H2S的聚集，通过采取环评提出的措施后NH3、H2S排放量较少，同时通过加强管理、规范操作等，可将氨、硫化氢火灾、爆炸降至最小，且在大气中经稀释扩散或绿化植被净化后，浓度不高，故对工作人员以及下风向的敏感点产生的影响不大。

### 6.4.2次氯酸钠泄漏对环境的影响

导致化学品泄漏的原因包括储罐破裂、操作失误等，高浓度的次氯酸钠一旦发生泄漏事故，可能渗入地下，污染土壤和地下水。由于本项目储存次氯酸钠较少，储罐区周围设置了围堰及次氯酸钠泄露收集装置，地面按照要求进行了重点防渗处理，故泄漏事故不会造成大的不良影响。但应加强风险源的管理，注意次氯酸钠的储存要求及禁配物，通过严格管理及防范，其风险性相对较小。

### 6.4.3污水直排事故环境影响

项目运营期间造成污水直排的事故原因主要包括：设备故障、突然停电以及厂区污水管网破裂等，在此事故状态下，直排进入纳污水体青龙河的污水会对水质造成一定的影响，根据第七章地表水环境影响分析内容中的预测分析结果知：项目直排情况下，出水水质因子预测浓度均会超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值，会对地表水青龙河造成一定的影响。

### 6.4.4污泥膨胀事故影响分析及措施

正常的活性污泥沉降性能很好，含水率一般在99%左右，但当活性污泥变质时，污泥就不易沉淀，含水率上升，体积膨胀，澄清液减少，这就是污泥膨胀。根据国内外活性污泥系统调查结果，无论是普通活性污泥系统，还是生物脱氮除磷系统都会发生污泥膨胀，污泥膨胀是自活性污泥法问世以来在运行管理上一直困扰人们的难题之一。污泥膨胀一般是由丝状菌和真菌引起的，其中由丝状菌过量繁殖引起的污泥膨胀最为常见。目前已知的近30种丝状菌中，与污泥膨胀问题密切相关的有十几种。有的丝状菌引起的污泥膨胀发展迅速，2～4d就可达到非常严重的结果，而且非常持久。当发生污泥膨胀时，会严重影响污水处理设施的处理效果，甚至完全失效。

## 6.5环境防范措施

### 6.5.1化学品风险防范和减缓措施

（1）项目使用的化学物质储存在阴凉、干燥通风的库房内，包装必须完整密封，防止吸潮。

（2）密闭操作、局部排风，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。

（3）可能接触其粉尘时，建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防酸碱工作服，戴橡胶手套。

（4）搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。

（5）项目设备选型时选用的投药装置及其配备的管道，材质要合格，即能防腐、防裂等，设备安装施工时提高施工质量。

（6）项目运营期日常加强投药装置的检查和维修力度，发现破损、老化以及腐蚀等隐患及时解决，避免系统发生泄漏现象。

（7）项目投药装置安设间的地面用水泥浇筑作防渗处理，避免渗漏药剂对地下水环境造成污染影响。

（8）项目在场区内加强绿化植被设置，提高绿化植被对硫化氢的净化作用。

（9）项目通过将污水处理系统中的构筑物沉砂池、污泥池等无需经常维护的构筑物进行加盖封闭，格栅间、进水泵房、污泥脱水机等构筑物采取局部封闭；贮泥池中的污泥经消毒脱水处理后尽量日产日清；污泥运输车辆密闭；定时在产生臭气的污水处理单元喷洒除臭药剂等措施，降硫化氢气体的逸散量。

### 6.5.2次氯化钠泄漏的风险防范措施

（1）次氯酸钠应用专门的储存装置储存，禁配物严格混装。储存于阴凉、通风的库房内，注意防潮、防火、防高热，库温不宜超过30℃，搬运时要轻装倾卸，防止包装及容器损坏，储存区应备有泄露应急处理设备。

（2）操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面罩，戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。

（3）防火防爆，严格按消防要求进行设计建设。远离火种、戴化学安全防护眼镜，工作场所严禁吸烟。

（4）次氯酸钠等储罐区周围应设置围堰，围堰起容纳泄露物料的作用，并安装电子监控设施。且储罐区应铺砌耐腐蚀的硬化地面，表面无裂隙，围堰的高度应不小于0.15m，围堰区范围为储罐向外延伸0.8m。危险化学品发生泄漏、扩散时，及时与环境保护、卫生部门联系，并采取积极的堵漏、阻害措施，防止危险化学品进入附近地表水体。

（5）次氯酸钠等储罐区地面进行重点防渗，储存区按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，基础必须防渗，防渗层至少为1m厚粘土层（渗透系数≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数K≤1×10-10cm/s）。

（6）存放次氯酸钠等危险品的储罐设置液位、温度、压力报警装置。

（7）污水处理厂最好采用双路供电，设置备用发电机房，以防城市系统断电时影响污水处理厂正常运转。

（8）恶臭气体除臭装置应加强维护管理，尽量避免臭气非正常排放。

（9）制定突发环境事件应急预案，配备应急物资，并演练。

### 6.5.3污水直排事故的风险防范措施

（1）对运转设备机泵、阀门、污水管道材质的选型选用先进，质量可靠的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

（2）设置备用电源，采用双回路供电，保证电源连续不间断，确保停电情况下污水处理厂能正常运营，避免污水直接排放影响青龙河水质。

（3）污水处理厂的运行技术管理措施

①建立污水处理厂运行管理和操作责任制度。

②对管理和操作人员进行培训，建立技术考核档案，不合格者不得上岗。

③严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。

④主动接受和协助楚雄州生态环境局楚雄分局和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与对污水处理厂的监督，最大程度减小不正常排放的可能性。

⑤加强事故监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行情况，消除事故隐患。

⑥发生重大事故时，及时通知重点排污企业暂停排放污水。

⑦污水处理厂区内实行雨污分流工作，避免暴雨时污水未经处理溢出排放。

### 6.5.4污泥膨化事故的风险防范措施

（1）应加强管理，经常检查废水水质，如好氧池中的溶解氧、污泥沉降比、污泥指数等。如果发现不正常情况（如污泥指数突增），就应采取下列等措施及时解决问题：

①按照进水浓度、污水的处理效果变更供气量，使营养和供氧维持适当的比例关系；

②严格控制排泥量和排泥时间，排泥量应根据30min沉降比或污泥浓度进行控制。

（2）当发生污泥膨胀后，可针对丝状菌和真菌的特性，采取如下措施：

①加强曝气单元的曝气，使废水中保持足够的溶解氧，一般要求混合液中的溶解氧浓度不少于1～2mg/L。

②废水中若含碳水化合物较多，曝气池中碳氮比失调，可投加适量的氮化物，废水中如磷不足，也应投加磷化合物。

③氯处理，利用丝状菌对氯抵抗力不如菌胶团的特点，在回流污泥中投加漂白粉等以消除丝状菌，加氯量可按干污泥量的0.3～0.6%计。

④调整pH值，菌胶团生长适应的pH值为6～8，而真菌则在pH4.5～6.5之间生长良好，通过调整pH值来抑制丝状菌的繁殖。

综上所述，在针对相关污水处理厂多发性事故采取对应防范及应急措施后，可有效杜绝相关污染事故的发生，项目事故水平可控。

## 6.6环境风险应急预案

### 6.6.1应急预案制定依据

为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，依据《中华人民共和国环境保护法》、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省突发环境事件应急预案的通知》（云政办发〔2017〕62号）、《云南省突发环境事件应急预案》和《楚雄州突发环境事件应急预案（试行）》的规定，制定以下应急预案。

### 6.6.2组织机构及职责任务

（1）组织机构

组织机构主要为项目成立的环境安全管理机构，由项目环保第一责任人、环保直接负责人和其他的专职环境管理人员组成。

（2）主要职责

①宣传学习国家突发环境事件应急工作的方针、政策，贯彻落实上级领导对环境污染事故应急的指示精神；

②掌握有关突发环境事件应急情报信息和事态变化情况，及时将事故上报有关部门；

③负责有关突发环境事件应急工作措施落实情况、工作进展情况，信息联络、传达、报送、新闻发布等工作；

④配合上级指挥部门进行现场处置、调查、取证工作；

⑤协调有关部门，指导污染区域的警戒工作；

⑥根据现场调查、取证结果并参考专家意见，确定事件处置的技术措施；

⑦负责对外组织协调、分析事件原因、向应急领导组报告现场处置情况；

⑧完成当地政府有关应急领导组交办的其他工作；

⑨配合专家组对突发环境事件的危害范围、发展趋势做出科学评估，为上级应急领导组的决策和指挥提供科学依据；

⑩配合专家组参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据。

（3）主要任务

①划定隔离区域，制定处置措施，控制事件现场；

②进行现场调查，认定突发环境事件等级，按规定向有关部门和当地各级政府报告；

③查明事件原因，判明污染区域，提出处置措施，防止污染扩大；

④负责污染警报的设立和解除；

⑤负责对污染事故进行调查取证，立案查处，接受上级管理部门的监督管理；

⑥负责完成有关部门提出的环境恢复、生态修复建议措施；

⑦参与指挥急救、疏散、恢复正常秩序、安定群众情绪等方面的工作。

### 6.6.3处置程序

（1）迅速报告

发生突发环境事件后，必须在第一时间向当地环境部门报告，同时，配合有关管理部门立即启动应急指挥系统，检查所需仪器装备，了解事发地地形地貌、气象条件、地表及地下水文条件、重要保护目标及其分布等情况。

（2）快速出警

接到指令后，配合应急现场指挥组率各应急小组携带环境应急专用设备，在最短的时间内赶赴事发现场。

（3）现场控制

应急处置小组到达现场后，应迅速控制现场、划定紧急隔离区域、设置警告标志、制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散。

应急监测小组到达现场后，应迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类，出具监测数据。

（4）现场调查

应急处置小组应迅速展开现场调查、取证工作，查明事件原因、影响程度

等；并负责与当地公安等单位协调，共同进行现场勘验工作。

（5）现场报告

各应急小组将现场调查情况、应急监测数据和现场处置情况，及时报告应急现场指挥组。

应急现场指挥组按6小时速报、24小时确报的要求，负责向应急领导组报告突发事件现场处置动态情况。

应急领导组根据事件影响范围、程度，决定是否增调有关专家、人员、设备、物资前往现场增援。

（6）污染处置

各应急小组根据现场调查和查阅有关资料并参考专家意见，向应急现场指挥组提出污染处置方案。

对造成水污染事故的，应急监测小组需测量流速，估算污染物转移、扩散速率。迅速联合当地环境监察人员对事故周围环境（居民住宅区、农田、地形）和人员反应作初步调查。

（7）污染警戒区域划定和消息发布

应急处置小组根据污染监测数据和现场调查，向应急现场指挥组提出污染警戒区域（划定禁止取水区域或居住区域）的建议。应急现场指挥组向应急领导组报告后发布警报决定。

应急现场指挥组要组织各应急小组召开事故处理分析会，将分析结果及时报告应急领导小组。按照国家保密局、国家环保总局《环境保护工作国家秘密范围》和国家环保总局《环境污染与破坏事故新闻发布管理办法》的规定，有关突发环境事件信息，由省级环境部门应急领导小组负责新闻发布，其他相关部门单位及个人未经批准，不得擅自泄露事件信息。

（8）污染跟踪

应急小组要对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。每24小时向应急现场指挥组报告一次污染事故处理动态和下一步对策（续报），直至突发事件消失。

（9）污染警报解除

污染警报解除由应急现场指挥组根据监测数据报应急领导小组同意后发布。

（10）调查取证

全程详细记录污染事故过程、污染范围、周围环境状况、污染物排放情况、污染途径、危害程度等内容，调查、分析事故原因。尽可能采用原始的第一手材料，科学分析确定事故责任人，依法对涉案人员作调查询问笔录，立案查处。

（11）结案归档

污染事故处理完毕后，及时归纳、整理，形成总结报告，按照一事一卷要求存档备案，并上报有关部门。

### 6.6.4应急处置工作保障

（1）应急能力建设要求

服从上级应急现场指挥组统一指挥，切实加强应急能力建设，完善应对突发环境事件的各项内部制度，加强培训和演练。

（2）通信保障

配合有关管理部门建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置全省联动系统和环境安全科学预警系统，确保本预案启动时，应急领导组指挥中心和应急领导小组之间的通信畅通。

（3）培训与演练

加强环保系统专业技术人员日常培训和重要目标工作人员的培训管理，培养一批训练有素具备突发环境事件处置能力的专门人才。要结合当地实际，组织不同类型的实战演练，以积累处置突发环境事件的应急处置经验，增强实战能力。

## 6.7环境风险分析结论

根据分析知，项目运营期可能存在的事故风险有：使用的PAM（聚丙烯酰胺）以及PAC（聚合氯化铝）以及清洗MBR膜使用的次氯酸钠贮存及运输风险；设备故障、突然停电以及厂区污水管网破裂等导致的污水直排事故、污泥膨胀事故。但项目运营期严格采取以上防范措施后，事故发生概率较小，对人群健康及周围环境的风险影响在可接受范围内。

- 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 楚雄市富民工业园区污水处理厂工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 |  | 楚雄工业园区富民片区 |  |
| 地理坐标 | 经度 | 101.3612 | 纬度 | 25.0118 |
| 主要风险物质及分布 | 危险物质：次氯酸钠；分布：MBR膜池及设备间 |  |  |  |
| 环境影响途径和危害后果 | 次氯酸钠外包装破损泄漏至地表水环境中，导致地表水体受到污染 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 次氯酸钠储罐周围设置围堰，安装电子监控设备，MBR膜池及设备间按重点防渗区要求进行防渗；制定风险事故应急预案。 |  |  |  |
| 填表说明(列出项目相关信息及评价说明)：本项目所涉及的危险物质在厂界内的最大存在总量与对应的临界量的比值Q<1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ级，故风险评价等级为简单分析。 |  |  |  |  |

7产业政策、相关规划符合性及选址合理性分析

7.1产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目属于“鼓励类：四十三、环境保护与资源节约综合利用”中第15项“三废综合利用与治理技术、装备和工程”。因此，本项目建设符合国家产业政策。

2020年3月3日，楚雄市发展和改革局出具《楚雄市发展和改革局关于富民工业园区污水处理厂工程工可行性研究报告的批复》（楚发改批[2020]24号）对本工程项目进行了批复，因此项目建设符合地方相关产业政策要求。

7.2相关规划符合性

7.2.1与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022版）的符合性分析

本次规划与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022版）的符合性分析详见下表。

- 项目与云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则符合性分析

| 序号 | 负面清单指南内容 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段 2019 年—2035 年）》、《景洪港总体规划（2019—2035 年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。 | 本项目不涉及码头项目 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、 挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。 | 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区的核心区、缓冲区的岸线和河段范围冲突 | 符合 |
| 3 | 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地 形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。 | 本项目位于楚雄工业园区富民工业园区，不在风景名胜区 | 符合 |
| 4 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建 设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目不在饮用水水源保护区 | 符合 |
| 5 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采 矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目为园区污水处理厂，不属于该条提及的建设项目。 | 符合 |
| 6 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国 家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目不涉及金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区，没有占用长江流域河湖岸线 | 符合 |
| 7 | 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九 大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不属于过江基础设施项目，本项目入河排污口设置在青龙河，已经批复，属合法排污口 | 符合 |
| 8 | 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。 | 本项目不涉及天然渔业资源生产性捕捞 | 符合 |
| 9 | 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目不属于化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库 | 符合 |
| 10 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。 | 本项目位于合规园区，不属于高污染项目 | 符合 |
| 11 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建 危险化学品生产项目。 | 本项目不属于石化、现代煤化工、危险化学品生产项目 | 符合 |
| 12 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。 | 本项目不属于产能过剩、落后产能以及高耗能、高排放项目 | 符合 |

根据上表分析，项目建设符合 《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022版）的相关要求。

7.2.2 与 《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）》符合性分析

根据《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）》，楚雄工业园区为“一园三区六地块”的空间结构，楚雄工业园区分3个工业区，赵家湾桃园工业区、富民庄甸工业区和苍岭工业区，6地块为赵家湾地块、桃园地块、富民庄甸地块、智明地块、云甸地块和黄草地块。

园区重点产业定位为2个主导产业（卷烟及其配套产业、生物产业）和3个辅助产业（先进装备制造产业、冶金化工产业、新材料新型建材产业）；规划期为2018-2035年。园区规划用地面积47.03平方公里，其中工业用地27.68平方公里，仓储物流用地1.68平方公里。赵家湾桃园工业区面积3.55平方公里，包含赵家湾地块（0.91平方公里，主要布局生物医药、绿色食品、高原特色农产品加工产业）和桃园地块（2.64平方公里，主要布局冶金化工、先进装备制造产业）；富民庄甸工业区面积9.73平方公里，主要布局卷烟及其配套、生物产业、先进装备制造、新材料新型建材产业；苍岭工业区面积33.75平方公里，包含智明地块（8.64平方公里，主要布局生物产业、先进装备制造产业）、黄草地块（2.04平方公里，主要布局再生资源加工利用产业）和云甸地块（23.07平方公里，主要布局冶金化工、新材料新型建材产业）。

富民庄甸工业区产业定位：在富民工业组团，以强工、兴商、拓城为重点，坚持产、城发展并重，二、三产业发展并举，把发展卷烟及其配套、生物产业、先进装备制造、新材料新型建材产业作为该工业组团的主体功能，优化空间规划，提升基础设施建设水平，强化产业发展支撑；在庄甸工业组团，集中发展生物产业，配套完善关联产业，以科技创新示范为重点，用足用活云南省创新创业示范基地、国家中医药产业化基地各项优惠扶持政策，继续加大院士工作站、重点实验室、企业技术中心建设力度，加大高新技术企业培育力度，不断推动企业在产品升级换代、新品研发、专利申报、创业创新方面取得新进展，通过盘活停产、停建企业，优化整合存量，促进企业在提质增效、做大做强、增强核心竞争力上取得新进展，把庄甸医药组团建设成为楚雄州乃至云南省影响力较大的、重要的生物医药产业聚集基地。

本项目位于楚雄工业园区富民庄甸工业区先进装备制造产业组团，为园区规划配套建设的污水处理厂，符合《楚雄工业园区总体规划修改（2018—2035）》产业发展布局规划、用地规划。

7.2.3与《楚雄工业园区中体规划修改（2018-2035）环境影响报告书》符合性分析

根据《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）环境影响报告书》，赵家湾桃园工业区、庄甸地块生活污水（包含与生活污水性质相近的生产废水），经企业预处理满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），由污水管网输送至楚雄市第一、二污水处理厂处理。赵家湾桃园工业区工业废水不外排。

富民地块和苍岭工业区生活污水、工业废水排入污水管网，进入工业园区自建污水处理厂处理。富民两座污水处理厂尾水排入青龙河，第一、二和智明污水处理厂尾水进入龙川江；云甸污水处理厂尾水进入阿家河（三岔河）。外排污水必须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A要求。

本项目属于规划的污水处理厂近期工程，污水处理工艺采用“A2/O+MBR+紫外消毒工艺”，与一体化污水处理设施相比出水水质达标排放得到了更好的保障，近期建设规模为0.5万m3/d，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918—2002）一级排放A标准，因此项目符合规划环评要求。

根据云南省生态环境厅关于《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）环境影响报告书》审查意见的函，云环函[2019]561号文件，与本项目相关的审查意见对照如下：

- 项目与规划环评审查意见符合性对照表

| 序号 | 审查意见 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强规划引领，坚持绿色发展和协调发展理念。根据区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业结构等，加强与城市总体规划、土地利用总体规划的协调衔接，促进园区产业转型升级，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，积极推行区域低碳化、循环化、集约化发展。 | 本项目为园区配套设施，项目的建设可加快园区的发展 | 符合 |
| 2 | 严守环境质量底线，严格入区项目环境准入管理。根据国家和云南省有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，明确区域环境质量改善的阶段目标，制定区域污染减排方案及污染物总量管控要求，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量改善目标。实行入河污染物化学需氧量、氨氮、总磷的总量控制，严格控制赵家湾桃园工业区、富民庄甸工业区入河污染负荷；加强区域水环境综合整治，确保区域影响范围内控制断面水质稳定满足要求；结合滇中引水工程供水情况，加强水资源论证，提高中水回用率，合理确定园区开发时序、开发强度和产业发展规模。富民庄甸、智明和黄草3个地块禁止抽取地下水。引进项目的生产工艺、设备、单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等，应达国内先进水平。 | 本项目为园区配套工业污水处理厂，项目的建设能更好的实行入河污染物化学需氧量、氨氮、总磷的总量控制，建成运行后有利于青龙河环境质量改善。 | 符合 |
| 3 | 完善园区环保基础设施建设，推进区域环境质量持续改善。提升污水处理厂中水回用率，严格控制废水排放。加快推进污水管网、污水处理厂的建设和现有污水处理厂提标设置，确保受纳水体水质达国家标准要求。固体废物应依法依规进行集中收集、处理处置。 | 本次拟建工业废水处理工程为工业园区配套的基础设施工程，可有效加强污染物排放治理，强化重点污染企业及主要污染行业的工业废水的治理，提高污水收集率和污染物削减。 | 符合 |

根据以上分析，项目的建设将加快工业园区的发展，有利于当地地表水环境的保护，项目的建设与《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）环境影响报告书》审查意见的函（云环函[2019]561号文）是符合的。

7.2.4与《楚雄工业园富民庄甸工业园富民片区控制性详细规划》符合性分析

根据《楚雄工业园富民庄甸工业区富民片区控制性详细规划》，规划区内地势为东南高西北低，考虑到工业企业由于生产工艺的不同，用水水质复杂，水质难以确定，因此工业废水不能直接排入市政污水管网，各类工业企业废水必须在各自厂内经过预处理。规划在片区内共设2座工业污水处理厂，一处位于东升路西侧，建设规模为2.2万m³/d，另一处位于规划区最南部，为远期片区建设所考虑，建设规模为2.0m³/d，工业废水经过各厂区污水处理站预处理之后，根据地形及道路坡向汇集至规划的两处工业污水处理厂处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》一级A排放标准，才能将处理后的污水排入市政污水管，经污水处理厂处理达标后最终排放至青龙河。

本项目为富民片区东升路西侧规划污水处理厂的近期工程，设计规模近期0.5万m³/d，远期与园区总规一致2.2万m³/d，项目的选址位于富民工业园区的边沿外侧，紧邻东升路，为规划确定的位置，因此本项目与《楚雄工业园富民庄甸工业区富民片区控制性详细规划》相符。项目与富民工业园区的位置关系图见附图7。

7.3与“三线一单”的符合性分析

根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）和《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号），楚雄州人民政府2021年8月11下发了《楚雄州人民政府关于印发楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》楚政通〔2021〕22号，明确生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线和生态环境分区管控体系。

1、生态保护红线和一般生态空间

执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。

本项目选址紧邻工业园区，不涉及风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区等，经查阅《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》[云政发[2018]32号]，本项目不涉及生态保护红线。项目与生态保护红线的位置关系图见附图6。

2020年3月3日，楚雄市发展和改革局出具《楚雄市发展和改革局关于富民工业园区污水处理厂工程工可行性研究报告的批复》（楚发改批[2020]24号）对本工程项目进行了批复，同意建设本工程项目。因此符合要求。

2、环境质量底线

（1）水环境质量底线。到2025年，国控、省控地表水监测断面水质优良率高于全国全省平均水平，重点区域、流域水环境质量进一步改善，全面消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，全面消除Ⅴ类及以下水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。

（2）大气环境质量底线。到2025年，环境空气质量稳中向好，10县市城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，10县市城市环境空气质量优于国家一级标准天数逐步提高。

（3）土壤环境风险防控底线。到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

本项目所在区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，属于达标区，根据现状监测结果，项目所在区域环境空气质量现状评价因子氨和H2S小时浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求；项目所在区域地表水青龙河上游东环线与青龙河交汇口达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，项目排污口入青龙河阳光桥和青龙河入龙川江断面水质不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，为此，2022年楚雄市人民政府下发了《楚雄市人民政府办公室关于印发楚雄市青龙河水体达标方案的通知》（楚市政办通〔2022〕6号），拟实施17项重点工程，包括城镇两污类、工业污染防治类、农村环境综合整治类、水生态保护及修复类、水资源优化调度类、生态环境管理类6类项目，总投资7.11亿元，其中，已有规划项目13项，总投资6.64亿元，占总投资的93.39%，方案新增项目4项，总投资0.47亿元，占总投资的6.61%。以实现2025年青龙河入龙川江口断面水质目标达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准要求，符合全州2025年全面消除劣V类水质目标；根据监测，项目厂区三个土壤监测点的各污染物因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值和管控值的要求，厂区土壤环境质量良好。

本项目为工业污水处理厂项目，对环境的影响主要为施工期施工废水、施工扬尘、施工噪声、施工固废及生态破坏，但均可采取措施加以控制或减缓。运营期产生的噪声、废气，经采取相应措施后能达标排放，固体废物进行了妥善处置，项目对环境影响较小。

综上所述，在《楚雄市青龙河入龙川江口断面水体达标方案（2021-2025年）》顺利完成的情况下，项目建设和运营不影响项目所在区域的环境质量底线。

3、资源利用上线

（1）水资源利用上线。落实最严格水资源管理制度，稳定达到水资源利用“三条红线”控制指标考核要求。2025年，各县市用水总量、用水效率（万元GDP用水量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数）、重要江河湖泊水功能区水质达标率满足水资源利用上线的管控要求。

（2）土地资源利用上线。落实最严格的耕地保护制度。2025年，各县市土地利用达到自然资源和规划、住建等部门对土地资源开发利用总量及强度的土地资源利用上线管控要求。

（3）能源利用上线。严格落实能耗“双控”制度。2025年全州单位GDP能耗、能源消耗总量等满足能源利用上线的管控要求。

项目为工业污水处理厂，属于环保工程，不属于资源消耗型项目，占地面积较小，不涉及楚雄市的土地资源利用上线。项目施工期使用的建设材料及设备均从合法市场采购，不在项目区进行制造，不会耗用当地自然资源；项目运营期将达到设计进水水质的废水进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准限值后，排入青龙后汇入龙川江，不会耗用能源、资源。

总体而言，本项目建设和运营不影响楚雄州资源利用上线。

4、楚雄产业园区重点管控单元生态环境准入清单

本项目与楚雄产业园区重点管控单元生态环境准入清单符合性分析见下表。

- 与楚雄产业园区重点管控单元生态环境准入清单符合性分析表

| 管控要求 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.细化各工业片区产业准入限制名录，并适度提高各片区的入园门槛及排污限制性要求。赵家湾地块和富民庄甸工业区距离城区较近，不得新增三类工业用地，与规划功能、产业定位不相符的现有企业有序转移到与规划相符的片区。 2.苍岭工业区云甸地块邻近樟木箐州级自然保护区，须优化工业用地布局，尽量远离自然保护区并严格控制区域用地规模；赵家湾桃园工业区、富民庄甸工业区邻近城市建成区，应设置必要的防护绿地；优化调整区内布局，解决部分片区居住与工业布局混杂的问题。 | 本项目为富民庄甸片区配套设施，项目的建设可加快园区的发展，符合园区规划；项目建成后绿化面积达2719.09m2，能起到明显的防护绿化作用。 | 符合 |
| 污染物排放管 控 | 1.实行入河污染物总量控制，严格控制赵家湾桃园工业区、富民庄甸工业区入河污染负荷；加强区域水环境综合整治，确保区域影响范围内控制断面水质稳定满足要求；结合滇中引水工程供水情况，加强水资源论证，提高中水回用率，合理确定园区开发时序、开发强度和产业发展规模。 2.提升污水处理厂中水回用率，严格控制废水排放，加快推进各片区雨污分流管网、各片区市政污水处理厂建设、现有城市污水处理厂提标设置等环保基础设施建设，确保受纳水体水质达到国家标准要求。园区外排生产废水必须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准要求。 3.加快固体废物集中处置设施建设，确保入园企业的固废得到妥善处置，同时重点做好危险废物的处理处置及监管等工作。 | 本项目采取先进的污水处理工艺，在满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准要求的同时，根据《楚雄市青龙河入龙川江口断面水体达标方案（2021-2025年）》要求，在工艺上进一步削减COD、氨氮、总磷等污染物，严格控制入河污染物总量控制，确保青龙河环境质量改善目标顺利完成；项目一般固废及危险固废均采取有效的处置措施，处置效率达到100%。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1.园区各企业，尤其是赵家湾桃园工业区、苍岭工业区，涉及到危险废物的企业应严格按照国家相关规定送有资质单位依法安全处置，产生、利用含危险废物的企业，在贮存、转移、利用危险废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.涉及易燃易爆物品、有毒有害物品、强腐蚀性物品的入驻企业应做好环境风险防范和编制应急预案。园区应建立危险废物环境风险防控体系。 3.区域产业布局和项目建设应做好地下水污染防治和监控，涉及园区集中固废储存和处置设施建设，应严格对场地进行工程地质勘查，查明地质情况，有针对性的采取防治措施。 | 本环评已对项目环境风险提出风险防范措施和环境风险应急预案要求；项目选址已进行工程地质勘查，地质条件良好，本环评已对项目地下水提出分区防渗要求。 | 符合 |
| 资源开 发效率 要求 | 1.富民庄甸工业区、苍岭工业区智明地块和黄草地块禁止抽取地下水。 2.引进项目的生产工艺、设备、单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等，应达国内先进水平。 | 本项目用水量很小，由市政供水，不抽取地下水；项目采取的污水处理工艺经过比选为处理效果优良，国内较为先进的工艺。 | 符合 |

由上表可知，本项目所属行业、选址及环境保护措施等符合楚雄产业园区重点管控单元生态环境准入清单要求，未列入环境准入负面清单内。

综上所述，拟建项目符合“三线一单”的相关要求。

7.4选址合理性分析

（1）与环境保护规划相符性

项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的地区。

根据现状监测数据显示，区域环境空气、地下水、土壤和噪声良好，均能满足区域环境功能区划要求。楚雄市人民政府已对地表水青龙河提出了限期达标方案，正在进行整治，在多项治理工程实施后将达到IV类水质环境质量要求。根据工程分析，在落实本环评提出的各项污染防治措施的前提下，处理后的尾水能达标排放，噪声和废气均能实现达标排放，不会改变当地声环境和大气环境功能，固体废弃物均得到合理处置。

根据影响分析，本项目运营期间对水环境、声环境及环境空气的影响均在可接受范围内，正常营运状况下，区域水环境、声环境及空气环境质量符合相应功能区要求。

（2）防护距离

根据预测分析，项目无需设置大气环境防护距离；根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499 -2020）推荐的公式进行计算，项目以厂界为边界设置100m的卫生防护距离，距离本项目较近的迤周、外周、外干、迤干等村庄已全部拆除，项目厂区防护距离内无居民点，不涉及搬迁，可满足防护距离要求。

（3）公众参与

公众参与统计结果表明，100%被调查公众支持本项目在此建设，无反对意见。综上所述，项目选址合理。

8环境保护措施及其可行性论证

8.1施工期的环境保护措施

本项目于2020年8月份建成运行，施工期早已结束，施工期主要有施工扬尘、运输扬尘、施工废水、施工噪声、施工固废等污染物，同时对生态环境有一定影响，项目施工期针对相应的环境污染采取了防治措施，项目建成后采取了绿化措施，生态环境得到有效恢复，无施工遗留环境问题。

8.2运营期环境保护措施

8.2.1地表水污染防治措施

1、厂内运行管理

在保证出水水质的条件下，为使污水处理厂高效运转，减少运行费用，提高利用率，应加强对污水处理厂内部的运行管理。

（1）专业培训

污水处理厂投入运行之前，对操作人员的专业化培训和考核是必要的一环，作为污水处理厂运行准备工作的必要条件，特别是对主要操作人员进行理论和实际的培训。

（2）加强常规化验分析

常规化验分析是污水厂的重要组成部分之一。污水处理厂的操作人员，必须根据水质变化情况，及时改变运行状况，实现最佳运行条件，减少运转费用，使污水处理达标。

（3）建立较先进的自动控制系统

先进的自动控制系统既是实现污水厂现代化管理的重要标志，也是提高操作及时发现事故隐患的重要手段。同时应加强自动化仪器仪表的维护管理。

（4）建立一个完整的管理机构和制订-套完善的管理措施。污水处理厂应建立一套以厂长责任制为主要内容的责权利清晰的管理体系。

（5）为了保证污水处理工程的稳定运行，应加强管网的维护和管理，防止泥积堵塞影响管道过水能力。

2、接管水质管理措施

为了确保污水处理厂的正常运转和处理后的尾水稳定达标运行，一定要做好进水污染源的源头控制和管理，接入污水处理管网的污水应符合有关要求。同时，提出以下的控制措施：

（1）制定严格的污水排入许可制度，进入污水处理厂处理的废水必须达到接管要求后方可进入污水管网。为了确保排入污水管网的各企业污水符合接管要求，建议对主要排污企业（如排水量大于500m3/d）的污水排口建设在线监测装置，对污水pH、BOD5、SS、氨氮、CODCr、总磷等浓度进行在线监测，在线监测装置必须与污水处理厂监控室、当地生态环境部门连通，以便接受监督。

（2）为了使进入污水处理厂的污水水质稳定，各排污企业必须建设足够容量的污水调节池，确保排水水质水量稳定。

（3）加强对区域内排污单位的监管，对于纳污范围内工业企业，根据各行业废水特点，严格要求各企业废水排入污水管网前经厂内污水处理设施预处理，对含有毒有害物质工业废水，需在各项目的环境影响评价中论证接管可行性，并经预处理后不影响污水处理厂正常运行方可接入。

（4）污水处理厂需与主要的污水排放企业之间要有畅通的信息交流管道，建立企业的事故报告制度。一旦排水进入污水处理厂的企业发生事故，应要求企业在第一时间向污水处理厂报告事故的类型，估计事故源强，并关闭出水阀，停止将水送入本污水处理厂。

（5）制订严格的奖惩制度，对超标排放污水的企业进行严格的处理，并限期整改。

（6）为确保本项目能正常运行，不发生事故排放或偷排，污水处理厂在进水口、出水口分别安装1套自动在线监测装置，并配套视频监控系统，与环保部门监测网络平台连接，使污水处理厂的运营处在环保部门实时监管范围内。

（7）污水管网定期清淤，以确保排水通畅。

3、废水在线监测要求

为监控进水水质、出水水质以及水量，项目分别在进水端、出水口安装水质、水量在线监测仪，废水在线监测要求如下：

（1）在线监测仪须符合国家有关产品质量标准并通过环境监测有关部门的适用性检测。

（2）在线监测仪正常稳定运行，监测数据能够适时反映水质水量变化且为原始数据，当受到外界干扰或停电后又恢复供电等情况发生时，造成程序中断导致水质监测数据缺失的，缺失的数据应按《水污染物在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T356-2007）进行处理。

（3）在线监测系统意外断电再度通电时，应将断电前正在测定的试样和试剂清除并对监测仪清洗后才能重新开始测定。

（4）废水在线监测进水和出水CODcr、氨氮、总磷、SS等污染物的同时，监测进水和出水水量、流速。

（5）进水水质、出水水质须在线监测仪器量程范围以内。

（6）为确保监测数据的准确性，在线监测仪自动采样取水管材应对所监测的项目没有干扰，且耐腐蚀。取水管应能保证自动分析仪所需的流量。

（7）采样取水系统应保证采集的水样具有代表性，并保证将水样无变质地输送至采样器保存，供自动分析仪分析。

（8）加强废水在线监测系统的维护管理，确保系统稳定有效运行。

4、污水事故排放防治措施

污水处理系统一旦发生停电和重大故障时会发生为水处理不达标或者污水发生事故外排，这种短时污染是无法从根本上避免的，但要减少其发生机率则主要是通过设计中提高处理系统的保证和加强运行维护管理两个方面来解决。为此在设计中对管道衔接切换，电源回路及设备备用方面应采取必要的措施，使事故发生的机率尽可能降低。其防治措施为：

（1）泵站与污水处理厂采用双路供电，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品。

（2）为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。

（3）选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

（4）加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

（5）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。

（6）建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对污水处理厂人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。

（7）建立安全责任制度，在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人、明确职责、定期检查。

（8）制定风险事故的应急措施，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。

（9）本项目常规故障可能出现的最长维修时间不超过8小时，现已设置的调节池（2000m3）可满足应急需要。当出现极端情况（如外部停电）时，可将进水临时切换至东升路市政污水管网，由一污厂、二污厂临时接纳处理。

5、废水处理工艺可行性分析

根据项目废水处理工艺流程图，本项目预处理工艺包括粗细格栅、调节、混凝沉淀、水解酸化。粗细格栅将废水中的漂浮物及细小悬浮物拦截过滤，主要去除废水中的SS；调节池主要调节废水的水质及水量，使之均衡，减小冲击负荷，提高后续污水处理站的处理效果；混凝沉淀池主要通过加投药（PAC、PAM、生石灰）去除废水中的SS、总磷、氟化物等；水解酸化池主要通过厌氧菌、兼氧菌的作用，将废水中的不溶性有机物水解为可溶性物质，将大分子生物降解的物质转化为易于生物降解的物质，改善废水的可生化性。

生化处理工艺包括“A2/O+MBR膜”工艺。A2/O工艺主要针对废水中的COD、BOD、氨氮、总氮进行去除，MBR膜工艺主要是为满足出水水质要求而设置的，进一步去除废水中的COD、BOD、氨氮、总氮。

上述项目的处理工艺是比较成熟的污水处理工艺，在全国各地广泛应用，特别是在污水处理厂已有大量案例，出水水质能满足项目排放要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978—2018）中“表4 污水处理可行技术参照表”，本项目预处理有粗细格栅、调节、混凝沉淀、水解酸化属于可行技术，生化处理采用厌氧缺氧好氧（A2/O）、MBR膜生物反应器属于可行技术，符合排污许可证推荐的可行技术。根据项目比选方案可知，本项目“A2/O+MBR”处理工艺建设投资及运行投资均小于比选方案“CASS+超滤膜”工艺，经济上较为合理。

综上所述，本项目“A2/O+MBR”处理工艺经济合理，技术可行，已有大量污水处理厂运行案例佐证，出水水质能满足本环评表2-23设置的排放标准，项目废水处理工艺具有可行性。

8.2.2地下水污染防治措施

本项目为楚雄市富民工业园区污水处理项目，可有效削减园区内工业污水污染物的排放量，降低地表水污染负荷和受污染的风险，但在项目建设过程中，需做好厂区的污染防渗措施，污废水处理过程中，需加强污染管理，注重污染管控，避免对地下水环境产生污染。在项目建设及运行过程中，避免对地下水环境产生污染已采取的防治措施主要有：

1、厂区污水管网防渗措施：

材料：管材全部采用HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，环刚度≥12.5KN/m2，该管材抗压性能高，抗冲、耐热性能好，耐酸碱，采用热收缩带连接，不会锈蚀，防渗性能优良。污水检查井采用钢筋砼污水检查井，C25混凝土（商混），抗渗等级为P6。

质量控制：所有管材均采用大厂合格产品，管材进场须附出厂检验证明材料，并报监理验收确认方可使用；施工过程严格实行现场监理，每一道工序报验合格才能进入下一道工序；污水管网施工完毕后进行闭水试验，试验合格方可进入道路施工。

2、厂区构筑物防渗措施：

材料：本项目全部采用商品混凝土，混凝土抗渗等级为P6。采用补偿收缩混凝土，混凝土内掺入高效抗裂剂。设计要求抗裂剂掺量应在符合混凝土强度、抗渗等级以及膨胀率的前提下通过试验确定，微膨胀剂按GB50119-2013《混凝土外加剂应用技术规范》的规定施工。所有管道与构筑物的连接部位均设置防水套管。构筑物施工缝按规范设置钢板止水带。

防水防腐：构筑物的防水等级为Ⅱ级，构筑物的内外表面、中隔墙、底板上表面、顶板下表面，迎水面等采用高分子防水防腐涂料刷厚1.0mm（每平米约2kg）。参考参数：延伸率不小于120%，抗拉强度不小于1.6MPa，耐10%常规酸（盐酸、硫酸），耐10%氢氧化钠，耐1%次氯酸钠，耐3%聚合氯化铝。

质量控制：所有材料均采用大厂合格产品，材料进场须附出厂检验证明材料，并报监理验收确认方可使用；施工过程严格实行现场监理，每一道工序报验合格才能进入下一道工序；抗渗混凝土按要求附具出厂检测报告、现场取样混凝土检测报告。

满水试验：所有容纳污水的构筑物，都必须进行满水试验。满水试验的方法与要求应严格按照GB50141-2008《给水排水构筑物工程施工及验收规范》中第9.1～9.2条的规定执行。满水试验必须在池壁及中隔墙的砼强度达到100%以后方可进行。试水合格以后，立即进行内外防水防腐涂刷和回填土工作，不得继续曝露；回填土时，池内应保持一定的水位以平衡地下土地压力。

3、工艺管道防腐：

管道内壁防腐（出厂前完成）：本工程管道内壁防腐采用无溶剂饮水舱防腐涂料，该涂料以无溶剂纯树脂为主要原料，配以填料、进口固化剂等组成。该涂料具有优异的耐水、耐海水、耐油及耐高压水等防腐性能。该涂料不含溶剂无气味，漆膜坚韧无毒，防腐蚀耐久性效果好。具体步骤如下：首先进行表面处理：钢材表面抛丸除锈至Sa2.5级，表面粗糙度等级规定中等50-75微米，再进行防腐涂料喷涂。钢管出厂前内壁防腐喷涂方法：无溶剂饮水舱防腐涂料（白色）加热至65℃成流态后，与固化剂前端混合（无溶剂饮水舱防腐涂料：固化剂的质量比6:1），使用管路具有保温功能的高压无气喷涂设备进行自动喷涂，一次成膜厚度500um。

管道外壁防腐（一底一布三油）：本工程管道外壁防腐采用IPN8710系列聚氨酯聚乙烯涂料，该涂料附着力强，防锈性能好，耐酸、碱、盐等腐蚀介质，具有较好的耐候性、装饰性和防腐性。具体步骤如下：首先进行表面处理：钢材表面抛丸除锈至Sa2.5级，表面粗糙度等级规定中等50-75微米，再进行防腐涂料喷涂。先刷IPN8710-1G底漆一道，涂IPN8710-3H面漆一道，缠绕玻璃纤维布一层，再涂IPN8710-3H面漆一道。金属除锈后应立即涂上底漆，底漆表干后可涂面漆。玻璃纤维布应选用中碱或无碱脱脂方格平纹布，厚度0.15mm。工地焊缝两侧各留100mm不衬涂，待安装完毕后，再按要求进行涂装。

4、地下水环境跟踪监测与信息公开

建立项目区地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

（1）地下水跟踪监测计划

项目地下水跟踪监测计划内容如下：

①监测点位：上游跟踪监测井设在综合楼南侧（1#监测点，坐标E：101°36′14.54″、N：25°1′15.08″），厂区跟踪监测井设在在线检测房北侧（2#监测点，坐标E：101°36′11.22″、N：25°1′18.69″），下游跟踪监测井设在二期北厂界（3#监测点，坐标E：101°36′5.54″、N：25°1′22.33″）。

②监测因子：pH、耗氧量、总硬度、溶解性固体总量、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、硫化物、氰化物、氟化物、氨氮、砷、镉、铅、铜、锌、铁、锰、汞、六价铬、总大肠菌群、细菌总数等。

③监测频率：每年监测1次。

（2）地下水环境公开信息

地下水环境信息公开内容如下：

①三个地下水环境跟踪监测点的监测数据，包括个监测因子的监测时间、频次、各监测因子的监测数据、监测单位等。

②生产设备、管线、污水储存与处理设施、污泥储存等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

③环境信息公开频次：每半年至少公开一次。

（3）应急处理措施

①应急预案

项目运行过程中，应按国家、地方及行业相关规范要求，制定地下水污染应急预案，并在发现污废水出现跑冒滴漏等情况时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止污染扩散，降低地下水受污染程度。地下水污染应急预案应包括以下要点：如发现污废水出现跑冒滴漏等情况时，应立即向公司环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置，采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水受污染范围扩大；对泄漏至地面的污废水或固废及时进行清理；定期检查粗格栅及进水泵房、细格栅及调节池、混凝沉淀池、水解酸化池、A2/O生化池、MBR膜池及设备间（含储罐区）、污泥脱水车间、储泥池等防渗层的破损情况。

②应急措施

（a）粗格栅及进水泵房、细格栅及调节池、混凝沉淀池、水解酸化池、A2/O生化池、MBR膜池及设备间（含储罐区）、污泥脱水车间、储泥池等发生破损或破裂，导致污废水发生渗漏时，应将池中污水抽出并暂存于事故池中进行处理，对池中破损部位进行修补，杜绝形成持续的污染源；

（b）对厂区内泄漏至地面的污废水或固废，须及时进行清理。

（c）定期对地下水监测井进行水质监测，若发现水质有较大变化时，需适当增加监测频率，密切关注地下水受污染程度，并查找水质变化原因。

（d）储罐区、污泥脱水车间、储泥池的防渗出现破损或破裂时，应及时对其进行修补；其应避免雨淋，屋顶出现破损须及时进行修补。

8.2.3环境空气污染防治措施

1、恶臭治理措施

项目产生的废气主要为污水处理过程中产生的恶臭气体，根据国内外已建成的污水处理厂的运营经验，现行主要除臭技术及方法有燃烧法（直接燃烧法、催化燃烧法）、洗涤吸收法、吸附法、高级氧化法、生物降解法、掩蔽法。各种除臭技术及方法的优缺点如下表所示。

- 恶臭处理方法比较

本项目恶臭浓度不高，不宜采用燃烧法、洗涤吸收法；高级氧化法主要应用于室内空气净化，且处于研发阶段，本项目不适用；生物降解法对于本项目而言是最适宜采用的方法，但项目已建成，厂区布置紧凑，无场地条件设置生物滤池，因此也不考虑生物降解法；掩蔽法仅是通过加投药物与臭气混合，掩蔽臭气，使人可以接受，但从本质上没有改变臭气成分和源强，本项目不考虑。综上，本项目只能采取吸附法对臭气进行治理，因此，环评要求设置1套活性炭吸附塔进行治理。

2、措施可行性分析

从恶臭气体收集的难易程度看，国内已有多家污水处理厂采用加盖的方式对各类池体及设施密闭，通过引风机收集废气至治理措施集中进行治理，收集效率可达85%以上，加盖密闭的措施比较容易实现，技术简单可行。

从恶臭气体治理效率看，活性炭吸附法治理效率不高，仅为60%~70%，不及微生物降解除臭技术，但根据本项目实际情况，厂区已无场地条件设置微生物滤池。活性炭吸附技术虽然不是最好的，但是最适宜本项目的治理方式。

从排放速率看，本项目使用活性炭吸附塔治理后H2S、NH3通过15m排气筒排放，排放速率能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2排放速率的限值要求。除臭技术也属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中表5推荐的可行技术，该处理措施技术可行，经济合理。

3、其他防治措施

为了改善污水厂内部及周边环境质量，从而达到最终降低、消除异味对周边环境影响的目的，采取以下措施：

（1）适地适树，选择适应当地气候及上壤条件的植物；

（2）抗污染能力强的植物，根据不同的工段的污染情况选择不同的抗性树种；

（3）以项目区厂界为边界向外设置100m卫生防护距离，卫生防护距离内不适宜建设医院、学校等建筑。厂内应制定工作人员的个人卫生防护制度，尽可能避免在臭气污染源附近的人员与恶臭气体长时间接触。

（4）厂区的污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区。厂区保持清洁，沉淀池表面漂浮污泥层和固体定期清除。

（5）脱水污泥禁止露天堆放，要封闭操作，以减轻臭味的扩散和滋生蚊蝇，脱水后的污泥要及时清运，脱水机要定时清洗。

（6）对A2/O生化池，应加强管理，使污水全流程都处于正常运行状态。确保污水处理厂的正常运行，减少污染物的产生量。类比调查发现，处理能力如果无法满足所有污水的处理，会造成严重臭气污染。

（7）在污水处理厂停产修理时，池底沉积的污泥会暴露出来散发臭气，应采取及时清除积泥的措施来防止臭气的影响。

8.2.4固体废物污染防治措施

1、污泥处置措施

（1）污泥的处理措施

污泥经污泥脱水机脱水后，污泥含水率为50%~60%，低于80%，符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中相关污泥控制标准的要求。污泥处理工艺流程见下图。

- 污泥处理工艺流程图

（2）污泥贮存措施

污泥在厂区大量堆存会产生一系列不良后果，主要表现为产生恶臭气体和遇雨对水体造成污染。项目在生产用房内设置了一座污泥脱水车间，用于污泥脱水及暂存脱水后的干污泥。采取防流失、防渗漏及排水措施，尽量避免污泥在厂区长期堆存。

污泥贮存措施有：

①污泥脱水间地面需用水泥硬化且必须进行防腐防渗处理。

②暂存池应有防流失、防渗漏及封闭措施，池子内部四周围及底部也必须做好防渗处理。

③暂存区应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置环境保护警示标志，并加强监督管理。

（3）污泥运输防治措施

①污泥运输要有称重等的记录。

②污泥的运输要采用密封性能好的专用车辆，并加强车辆的管理与维护，杜绝运输过程中的沿途抛洒滴漏。

③运输车辆不得超载，车辆驶出污水厂前必须对车轮、车厢等进行清洗、消毒，以避免沿途撒漏和散逸恶臭气体，造成二次污染。

④污泥运输时要避开运输高峰期，按规定时间和行驶路线运输，尽量减小臭气对运输线路附近大气环境的影响。

2、污泥处理措施的可行性分析

污水处理厂污泥主要来源为：絮凝沉淀池、A2/O生化池、MBR膜池、污泥脱水车间，污水处理厂将污水中大部分污染物质转化成污泥，含水率高，必须进行减量处理，以便于运输和后续处理；有机物含量较高，不稳定，易腐化，必须减少有机物使污泥稳定化；污泥中还含有致病菌和寄生虫卵，必须妥善安置处理；同时还要避免磷的二次释放。污泥处理不当，会造成二次污染，甚至会抵消污水生物处理的功效。所以，必须高度重视污水处理厂的污泥处置，项目采取板框压滤机进行污泥脱水是可行的。

根据环境保护部《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129号），“专门处理工业废水（或同时处理少量生活污水）的处理设施产生的污泥，可能具有危险特性，应按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和危险废物鉴别标准的规定，对污泥进行危险特性鉴别”。

因此，建议建设单位在建设项目竣工环保验收前对污泥进行毒性鉴别，根据鉴别结果决定最终处置方式。

①如经鉴定属于一般废物，则应按照《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]23号）、《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号）和《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》（环保部公告2010年第26号）的相关要求进行管理、处置。

②如经鉴定属于危险废物，则按照危废相关管理规定，委托有危险废物处置资质的单位进行处置。

本项目为新建项目，污泥属性暂无法确定，本评价将污泥按照危废进行管理，其贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，本项目拟将加药间北区设置为危废暂存间，占地面积25m2，容积约100m3，污泥经脱水后，含水率约50%，比重1.3t/m3，每天产生的干污泥为1.54m3/d，足够容纳50天的干污泥量。

3、其它固废处置措施

（1）生活垃圾

生活垃圾经收集后运至由环卫部门指定地点，由环卫部门集中处理处置。

（2）栅渣

本项目产生的栅渣属于一般工业固废，压榨后含水率为50%-60%，集中收集至厂区垃圾箱内，由当地环卫部门清运处置。

（3）废活性炭

本项目活性炭吸附塔产生的废活性炭属于一般工业固废，由设备厂家定期上门更换回收再生处理。

（4）废机油

本项目污水处理厂采取定期维护制度，由设备、管网等设备厂家定期上门维护，保障污水处理厂事故率降到最低，维护保养过程中产生的少量废机油暂存污水厂危废暂存间，委托资质单位清运处置。

（5）废紫外灯管

废紫外灯管使用密闭桶装收集，暂存污水厂危废暂存间，委托资质单位清运处置。

（6）在线监测设备废液

在线监测设备废液使用密闭桶装收集，暂存污水厂危废暂存间，委托资质单位清运处置。

项目运营期产生的固体废物所采取的治理措施属于常用的固体废物处置措施，技术成熟，费用较低，所采取的处置措施是合理、可行的。

8.2.5噪声污染防治措施

（1）选用低噪声设备，并做好建筑物隔声措施的设计、建设工作。

（2）合理安排运输作业时间，尽量不在夜间进行运输。

（3）对泵类、搅拌机、压滤机、空压机、风机等相对固定的设备采取减震、隔声措施。

（4）对机械设备加强维护保养，保证机械设备在运营期间始终处于良好运转状态，避免由于设备性能变差而导致噪声增强现象的发生。

（5）对空压机、风机等产噪较大的设备在进出口安装消声器。

项目运营期拟采取的声环境保护措施，采用管理手段和技术手段相结合的方式控制环境噪声污染，对空压机、风机等生产设备噪声采取从声源上降低噪声的方法，其它的噪声主要采取管理手段，降低噪声对环境的影响。

项目运营期拟采取的声环境保护措施，均属于通用成熟，并且容易实施的措施，技术上可行，投资相对较少，经济合理。因此运营期拟采取的声环境保护措施是可行的。

8.2.6土壤污染防治措施

（1）源头控制措施：加强管理，保证污水处理设施正常运行以及及时对损坏的设备进行修复，最大限度减少由于设备损坏引起的排水不畅，导致的污水漫溢流出污水处理设施，对土壤造成污染。

（2）分区防渗措施

根据项目平面布置，将项目分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，项目区按不同的防渗要求进行了分区防渗，防止污水下渗对土壤环境产生影响，正常情况下项目对土壤环境不会产生影响。

8.2.7环境风险防范及应急措施

详见6.3章节内容。

8.3本项目环境保护措施

本评价提出的主要环境保护措施见下表。

- 本评价提出的主要环境保护措施一览表

| 类别 | 污染物 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 施工期主要环保措施 |  |  |
| 本项目于2020年8月份建成运行，施工期早已结束，施工期主要有施工扬尘、运输扬尘、施工废水、施工噪声、施工固废等污染物，同时对生态环境有一定影响，项目施工期针对相应的环境污染采取了防治措施，项目建成后采取了绿化措施，生态环境得到有效恢复，无施工遗留环境问题。 |  |  |
| 运营期环保措施 |  |  |
| 大气 | 恶臭气体 | （1）对粗格栅及进水泵房、细格栅及调节池、混凝沉淀池、水解酸化池、污泥脱水车间、污泥浓缩池进行加盖密闭，通过引风机将恶臭气体收集至活性炭吸附塔进行处理后通过15m排气筒排放； （2）适地适树，选择适应当地气候及上壤条件的植物； （3）抗污染能力强的植物，根据不同的工段的污染情况选择不同的抗性树种； （4）以项目区厂界为边界向外设置100m卫生防护距离，卫生防护距离内不适宜建设医院、学校等建筑。厂内应制定工作人员的个人卫生防护制度，尽可能避免在臭气污染源附近的人员与恶臭气体长时间接触。 （5）厂区的污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区。厂区保持清洁，沉淀池表面漂浮污泥层和固体定期清除。 （6）脱水污泥禁止露天堆放，要封闭操作，以减轻臭味的扩散和滋生蚊蝇，脱水后的污泥要及时清运，脱水机要定时清洗。 （7）对A2/O生化池，应加强管理，使污水全流程都处于正常运行状态。确保污水处理厂的正常运行，减少污染物的产生量。类比调查发现，处理能力如果无法满足所有污水的处理，会造成严重臭气污染。 （8）在污水处理厂停产修理时，池底沉积的污泥会暴露出来散发臭气，应采取及时清除积泥的措施来防止臭气的影响。 |
|  | 油烟 | 安装一套油烟净化器对油烟进行处理，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）中的规模为小型的饮食业单位的油烟最高允许排放浓度后通过综合楼顶1.5m的排气筒排放。 |
| 废水 | 水污染物 | （1）在污水处理厂的进水口、出水口分别安装1套自动在线监测装置，并配套视频监控系统，与环保部门监测网络平台连接，使污水处理厂的运营处在环保部门实时监管范围内。 （2）制定严格的污水排入许可制度，进入污水处理厂处理的废水必须达到接管要求后方可进入污水管网。 （3）本项目常规故障可能出现的最长维修时间不超过8小时，现已设置的调节池（2000m3）可满足应急需要。当出现极端情况（如外部停电）时，可将进水临时切换至东升路市政污水管网，由一污厂、二污厂临时接纳处理。 |
| 地下水 | 水污染物 | （1）厂区污水管网防渗措施： 材料：管材全部采用HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，环刚度≥12.5KN/m2，该管材抗压性能高，抗冲、耐热性能好，耐酸碱，采用热收缩带连接，不会锈蚀，防渗性能优良。污水检查井采用钢筋砼污水检查井，C25混凝土（商混），抗渗等级为P6。 （2）厂区构筑物防渗措施： 材料：本项目全部采用商品混凝土，混凝土抗渗等级为P6。采用补偿收缩混凝土，混凝土内掺入高效抗裂剂。设计要求抗裂剂掺量应在符合混凝土强度、抗渗等级以及膨胀率的前提下通过试验确定，微膨胀剂按GB50119-2013《混凝土外加剂应用技术规范》的规定施工。所有管道与构筑物的连接部位均设置防水套管。构筑物施工缝按规范设置钢板止水带。 防水防腐：构筑物的防水等级为Ⅱ级，构筑物的内外表面、中隔墙、底板上表面、顶板下表面，迎水面等采用高分子防水防腐涂料刷厚1.0mm（每平米约2kg）。参考参数：延伸率不小于120%，抗拉强度不小于1.6MPa，耐10%常规酸（盐酸、硫酸），耐10%氢氧化钠，耐1%次氯酸钠，耐3%聚合氯化铝。 （3）工艺管道防腐： 管道内壁防腐（出厂前完成）：本工程管道内壁防腐采用无溶剂饮水舱防腐涂料，该涂料以无溶剂纯树脂为主要原料，配以填料、进口固化剂等组成。该涂料具有优异的耐水、耐海水、耐油及耐高压水等防腐性能。该涂料不含溶剂无气味，漆膜坚韧无毒，防腐蚀耐久性效果好。具体步骤如下：首先进行表面处理：钢材表面抛丸除锈至Sa2.5级，表面粗糙度等级规定中等50-75微米，再进行防腐涂料喷涂。钢管出厂前内壁防腐喷涂方法：无溶剂饮水舱防腐涂料（白色）加热至65℃成流态后，与固化剂前端混合（无溶剂饮水舱防腐涂料：固化剂的质量比6:1），使用管路具有保温功能的高压无气喷涂设备进行自动喷涂，一次成膜厚度500um。 管道外壁防腐（一底一布三油）：本工程管道外壁防腐采用IPN8710系列聚氨酯聚乙烯涂料，该涂料附着力强，防锈性能好，耐酸、碱、盐等腐蚀介质，具有较好的耐候性、装饰性和防腐性。具体步骤如下：首先进行表面处理：钢材表面抛丸除锈至Sa2.5级，表面粗糙度等级规定中等50-75微米，再进行防腐涂料喷涂。先刷IPN8710-1G底漆一道，涂IPN8710-3H面漆一道，缠绕玻璃纤维布一层，再涂IPN8710-3H面漆一道。金属除锈后应立即涂上底漆，底漆表干后可涂面漆。玻璃纤维布应选用中碱或无碱脱脂方格平纹布，厚度0.15mm。工地焊缝两侧各留100mm不衬涂，待安装完毕后，再按要求进行涂装。 （4）上游跟踪监测井设在综合楼南侧（1#监测点，坐标E：101°36′14.54″、N：25°1′15.08″），厂区跟踪监测井设在在线检测房北侧（2#监测点，坐标E：101°36′11.22″、N：25°1′18.69″），下游跟踪监测井设在二期北厂界（3#监测点，坐标E：101°36′5.54″、N：25°1′22.33″）。 |
| 固体废物 | 污泥 | - 对污泥按照《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和危险废物鉴别标准的规定，进行危险特性鉴别”，如经鉴定属于危险废物，则按照相关管理制度委托有危险废物处置资质的单位进行处置。本项目拟将加药间北区改造为危废暂存间，占地面积25m2，容积约100m3。 （2）如经鉴定属于一般废物，按照一般工业固体废物进行处置。 |
|  | 栅渣 | 本项目产生的栅渣属于一般工业固废，压榨后含水率为50%-60%，集中收集至厂区垃圾箱内，和生活垃圾一起由当地环卫部门清运处置。 |
|  | 生活垃圾 |  |
|  | 废活性炭 | 由设备厂家定期上门更换回收并再生处理 |
|  | 废机油 | 维护保养过程中产生的少量废机油暂存污水厂危废暂存间，委托资质单位清运处置 |
|  | 废紫外灯管 | 使用密闭桶装收集，暂存污水厂危废暂存间，委托资质单位清运处置 |
|  | 在线监测设备废液 | 使用密闭桶装收集，暂存污水厂危废暂存间，委托资质单位清运处置 |
| 噪声污染 | 噪声 | （1）选用低噪声设备，并做好建筑物隔声措施的设计、建设工作。 （2）合理安排运输作业时间，尽量不在夜间进行运输。 （3）对泵类、搅拌机、压滤机、空压机、风机等相对固定的设备采取减震、隔声措施。 （4）对机械设备加强维护保养，保证机械设备在运营期间始终处于良好运转状态，避免由于设备性能变差而导致噪声增强现象的发生。 （5）对空压机、风机等产噪较大的设备在进出口安装消声器。 |
| 土壤 | 水污染物 | （1）源头控制措施：加强管理，保证污水处理设施正常运行以及及时对损坏的设备进行修复，最大限度减少由于设备损坏引起的排水不畅，导致的污水漫溢流出污水处理设施，对土壤造成污染。 （2）分区防渗措施：根据项目平面布置，将项目分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，项目区按不同的防渗要求进行了分区防渗，防止污水下渗对土壤环境产生影响，正常情况下项目对土壤环境不会产生影响。 |
| 环境风险 |  | 详见6.3章节内容。 |

## 8.4污染物总量控制

（1）水污染物

①废水量：1750646.1m3/a；②CODCr：34.45t/a；

③氨氮：3.62t/a；④总磷：0.52t/a；⑤氟化物：4.04t/a

（2）大气污染物

①氨：0.825t/a；②硫化氢：0.002455t/a。

（3）固体废物：固体废物均得到合理有效处置，处置率为100%。

9环境管理与监测计划

9.1环境管理

建设项目的环境管理是指项目在施工期和营运期执行和遵守国家、省和项目所在地（州）、县的有关环境保护法规、法律与环境标准，按管理权限接受地方环境保护主管部门的监督，制定和调整环境保护目标和计划，协调有关部门的关系以及一切同改善环境有关的管理活动。

9.1.1环境管理目的

环境管理的目的是在整个建设期及营运期，严格执行国家和地方的有关环境保护的法律法规，监督和检查项目建设和营运过程中环保措施的落实情况，通过现代化管理提高项目的社会效益和减小项目对环境的负面影响。

9.1.2环境管理机构

公司设置环保管理机构，主要承担全公司的环保管理、污染治理、对外协调等工作。制定环保工作计划，建立环保责任制度。公司应加强本部门的专职环境保护机构力量，应配备1-2人以上专职人员，创造必要的工作条件和建立相应的工作制度和权利。设立检验（监测）室，并建立相应的工作制度，由一名公司领导管理该部门。

9.2施工期环境监理

建设项目施工期环境监理是整个工程监理的一部分，建设单位应委托监理公司承担环境监理工作，且监理人员需经过相关的环保培训，建设单位应在工程建设前与承担环境监理的单位签订环境监理合同。监理单位应依据环境影响评价文件及环境保护行政主管部门批复、以及环境监理合同，对项目施工建设实行的环境保护措施进行监督管理。

9.2.1环境监理范围

项目的环境监理工作应由监理公司承担（但监理人员需经环保培训），建设单位应在工程建设前与承担环境监理的单位签订环境监理合同。

环境监理范围包括工程所在区域与工程影响区域，主要有施工现场、施工道路、工程办公区、附属设施、受项目施工影响造成环境污染和生态破坏的区域以及运行期受工程影响的区域。环境监理工作必须贯穿于施工准备阶段、施工阶段及工程保修阶段（交工及缺陷责任期）。

9.2.2环境监理程序

（1）制定工程施工期的环境监理计划；

（2）根据各项环保措施编制环境监理细则；

（3）根据环境监理细则进行施工期环境监理；

（4）参与工程环保验收，签署环境监理意见；

（5）监理项目完成后，向项目法人提交监理档案资料。

9.2.3环境监理内容

项目环境监理内容见下表。

- 项目环境监理措施一览表

| 阶段 | 监理内容 |
| --- | --- |
| 施工准备阶段 | 1、审核招标文件中设置的环境保护条款并在工程招标过程中向施工单位解释招标文件和承包合同的环境条款以及国家与地方的有关环保法规、工程施工期环境保护规定等，其中特别注意余土及施工废水的处置问题； 2、审查工程初步设计过程中环境保护措施是否正确落实了经批准的环境影响报告书提出的环境保护措施； 3、向施工单位提出应特别注意的环境敏感因子、有关环境保护要求、环境管理及监控的工作程序； 4、对施工单位报送的单位工程和分部工程施工组织计划中有关环境保护的内容进行 审核，从环境保护的角度提出优化施工方案与方法的建议，并签署意见，作为对施工组织计划审核意见的组成部分； 5、检查登记施工单位主要设备与工艺、材料的环境指标，按照环保规范向施工单位提出使用操作要求。 |
| 施工阶段 | 1、检查施工单位环境保护管理机构的运行情况； 2、检查施工过程中施工单位对承包合同中环境保护条款的执行与环境保护措施落实情况，重点监督检查施工区扬尘控制、污水处理、噪声污染控制、固体废物处置和卫生防疫等方面； 3、主持召开工程区域范围内与环境保护有关的会议，对有关环境方面的意见进行汇总，交流并审核施工单位提出的处理措施； 4、协调建设各方有关环保的工作关系和调节有关环境的争议； 5、系统记录工程施工环境影响，环境保护措施效果，环境保护工程施工质量，定期评价，并反馈或上报给施工单位、监理公司、建设单位环保机构等有关单位； 6、施工单位的进度款支付签证中，除原审意见不变外，环境监理应签署对施工单位环境保护的评价意见，作为计量支付的依据之一； 7、编写环境监理月报和工程环境监理报告。 |
| 工程验收阶段 | 1、审查施工单位报送的有关工程验收的环保资料； 2、对工程区环境质量状况进行预检，主要通过感观和利用环境监测的资料与数据进行检查，必要时进行环境监理监测； 3、现场监督检查施工单位对遗留环境问题的处理； 4、对施工单位执行合同中环境保护条款与落实各项环境保护措施的情况与效果进行综合评估； 5、整理验收所需的环境监理资料，起草环境监理工作总结； 6、参加工程验收，并签署环境监理意见。 |

9.3环境管理

9.3.1环境管理制度

本项目生产运营过程产生的废水、废气、噪声、固体废物，建设单位应做好相应的环境保护和环境安全管理工作，防止对环境的污染，尽量减少或避免不必要的损失。因此，在运营期建设单位应设立1-3人专职环境保护管理机构。

环境保护管理机构专门负责厂内环境保护工作，并在当地环保部门指导、监督下开展环境管理工作。其主要职责如下：

（1）严格执行国家有关环境保护法律、法规及相关文件，接受环境保护主管部门的监督和检查，定期上报各项环保管理工作的执行情况。

（2）制定并组织实施本项目的环保计划，负责项目的环境管理与监测管理，建立环保岗位的各个工序岗位责任制。

（3）组织制定和修改项目环保规章制度，明确职责，并监督执行。

（4）定期检查本单位的环保设施的运行、日常保养及维护情况，保证其正常运行，并记录运行情况。

（5）根据该项目的特点，制定污染控制及改善环境质量的计划，负责组织突发事故的应急处理和善后事宜。

（6）做好环境统计、监测报表，环境保护设施档案管理，尤其是环保污染事故方面的档案管理。

（7）对污染事故进行调查和配合有关部门对该类问题的调查。

（8）监督本项目“三同时”的执行，确保环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。

9.3.2环境信息公开

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》、《企业事业单位环境信息公开办法》中的相关规定，本项目建设单位应当向社会公开以下信息：

（1）基础信息，包括单位名称、社会信用代码、法定代表人、单位地址、联系方式，以及生产经营范围；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超达标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案。

9.3.3环境管理台账

根据《环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范》（征求意见稿），环境管理台账记录内容如下：

记录内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染治理设施、排放口编码按照排污许可证副本中载明的编码记录。

1、基本信息

（1）排污单位基本信息：名称、注册地址、行业类别、生产经营场所地址、统一社会信用代码、法定代表人、技术负责人、环保投资情况、环评及批复情况、竣工环保验收情况、排污许可证编号等。

（2）生产工艺、生产规模及基本信息：设计处理水量、实际处理水量、主要处理工艺、出水水质、排水去向、受纳水体名称、受纳水体功能区划等。

（3）生产设施基本信息：名称、编码、规格型号、相关参数、设计生产能力等。

（4）大气污染治理设施基本信息：名称、编码、规格型号、相关参数等。

基本信息记录频次：对于未发生变化的基本信息，按月记录，1次/月；对于发生变化的基本信息，按照变化次数记录，1次/变化次数。

2、生产设施运行管理信息

a）正常工况：运行状态、生产负荷、处理污水量等。

1）运行状态：开始、结束时间，是否正常运行。按照生产班次记录，1次/班。

2）生产负荷：主要实际处理水量与设计规模之比。按照生产班次记录，1次/班。

4）原辅料：PAC、PAM、次氯酸钠、柠檬酸的来源地、种类、用量、是否为危险化学品。按照批次记录，1次/批次。

b）非正常工况：设施名称、编号、非正常工况起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、是否报告等。按照工况期记录，1次/工况期。

3、污染治理设施运行管理信息

a）正常情况：运行情况、主要药剂添加情况、进出水在线监测情况等。

1）运行情况：开始、结束时间，是否正常运行；废气污染因子、治理效率等；废水污染因子、治理效率、排放去向、污泥产生量及处理方式等；按照运行班次记录，1次/班。

2）主要药剂（PAC、PAM、次氯酸钠、柠檬酸）添加情况：名称、添加时间、添加量等。按照运行班次记录，1次/班。

b）异常情况：污染治理设施名称、编号、异常情况起止时间、污染物排放浓度、排放量、异常原因、是否报告等。按照异常情况期记录，1次/异常情况期。

9.3.4隐蔽工程验收

环境保护工程中的隐蔽工程验收，建设方应将其纳入施工建造合同和监理合同中，环境保护工程中的隐蔽工程施工之前，应报监理单位审核施工计划、材料等，施工完成前，应由监理单位主持，邀请建设方、环境保护管理部门及建设工程质量管理部门一同进行验收。本项目下列工程应纳入隐蔽工程验收：

（1）项目场地分区防控措施应按照第8.2.2节的要求，分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区进行实施。

（2）建设单位在施工阶段聘请有资质的第三方作为工程监理单位，对重点防渗区等工程进行严格监理，对隐蔽工程的施工情况进行拍照、拍视频记录并保存好，作为验收的资料存档。阶段性施工结束后，应进行工程验收，验收合格后方能开展下一阶段施工，不合格的施工项目责令施工单位返工。

9.4环境监测计划

9.4.1目的及原则

制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，并为项目的环境影响后评价提供依据。

制定环境监测计划的原则是根据预测的各个时期的主要环境影响及可能超标的地段和指标实施监测。

9.4.2环境监测计划

本项目运营期的环境监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020）要求拟定，见下表。

- 运营期环境监测计划

| 监测类型 | 项目 | 监测地点 |  | 监测项目 | 监测频次 | 监测实施机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 污水 | 污水处理厂废水进口 |  | 流量、化学需氧量、氨氮、氟化物 | 在线自动监测 | 可在线监测的，全部采用在线监测系统自动监测并与地方生态环境主管部门污染源自动监控系统平台联网，其他指标按照相关规范要求委托有资质的单位进行监测 |
|  |  |  |  | 总磷、总氮 | 1次/日 |  |
|  |  | 污水处理厂废水出口 |  | 流量、pH、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物 | 在线自动监测 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数 | 1次/季度 |  |
|  |  |  |  | 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬 | 1次/半年 |  |
|  |  |  |  | 接纳工业废水执行的排放标准中含有的其他污染物 | 1次/两年 |  |
|  | 雨水 | 雨水排放口 |  | pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | 1次/月 |  |
|  | 废气 | 有组织 | DA001排气筒 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 1次/半年 |  |
|  |  | 无组织 | 厂界或防护带边缘的浓度最高点（通常位于污泥脱水机房附近） | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 1次/半年 |  |
|  | 噪声 | 厂区四周边界外1m |  | LeqA（dB） | 1次/季度 |  |
|  | 固废 | 污泥 |  | 浸出毒性和腐蚀性鉴别 | 1次/季度 |  |
| 周边环境质量影响监测 | 地下水 | 上游跟踪监测井设在综合楼南侧，厂区跟踪监测井设在在线检测房北侧，下游跟踪监测井设在二期北厂界 |  | pH、耗氧量、总硬度、溶解性固体总量、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、硫化物、氰化物、氟化物、氨氮、砷、镉、铅、铜、锌、铁、锰、汞、六价铬、总大肠菌群、细菌总数。 | 1次/年 |  |
|  | 地表水 | 排污口入青龙河上游500m、阳光桥断面、青龙河入龙川江断面 |  | 常规指标：pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类等； 特征指标：重金属类。 | 每年丰、平、枯水期至少各监测一次 |  |

9.5污染源排放清单

本项目主要污染物排放清单见下表。

- 项目污染物排放清单

| 污染源 | 污染物名称 | 排放量t/a | 处理处置方式 | 排放方式 | 排放要求 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理系统 | 水量 | 1750646.1 | “A2/O+MBR”处理工艺 | 连续 | / | 执行表2-23的标准限值 | / |
|  | BOD5 | 17.51 |  |  | ≤10mg/L |  | 达标 |
|  | CODCr | 34.45 |  |  | ≤19.68mg/L |  | 达标 |
|  | NH3-N | 3.62 |  |  | ≤2.07mg/L |  | 达标 |
|  | TP | 0.52 |  |  | ≤0.3mg/L |  | 达标 |
|  | SS | 17.51 |  |  | ≤10mg/L |  | 达标 |
|  | 氟化物 | 4.04 |  |  | ≤2.31mg/L |  | / |
| 废气 | 油烟 | 少量 | 油烟净化器 | 间歇 | ≤2mg/m3 | 执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相应标准 | 达标 |
|  | 氨 | 0.56 | 经活性炭吸附塔治理后通过15m排气筒排放 | 连续 | 4.9kg/h | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准 | 达标 |
|  | 硫化氢 | 0.0011 |  |  | 0.33kg/h |  | 达标 |
|  | 氨 | 0.265 | 加强车间通风，大气扩散稀释和绿化吸收 | 连续 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4中二级标准 |  | 达标 |
|  | 硫化氢 | 0.001355 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 厂界最大值53.9dB（A） | 选用低噪声设备、减振、隔声风机加装消声器 | 连续/间歇 | 昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | 达标 |
| 固废 | 污泥 | 0 | 按批次委托监测单位进行属性鉴别，若是危废则暂存污水厂危废暂存间，并委托资质单位处置，若是一般固废则送至楚雄市生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧 | 间歇 | / | / | 按有关规定进行处置 |
|  | 栅渣 | 0 | 由环卫部门集中处置 | 间歇 | / | / |  |
|  | 生活垃圾 | 0 |  | 间歇 | / | / |  |
|  | 废活性炭 | 0 | 由设备厂家定期上门更换回收并再生处理 | 间歇 | / | / |  |
|  | 废机油 | 0 | 暂存污水厂危废暂存间，委托资质单位清运处置 | 间歇 | / | / |  |
|  | 废紫外灯管 | 0 |  | 间歇 | / | / |  |
|  | 在线监测设备废液 | 0 |  |  |  |  |  |

9.6竣工环境保护验收

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目竣工环境保护验收内容见下表。

- 项目环保措施竣工验收一览表

| 序号 | 项目 | 验收对象 | 处理对象 | 采用标准及验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 活性炭吸附塔及15m排气筒 | 粗格栅及进水泵房、细格栅及调节池、混凝沉淀池、水解酸化池、污泥脱水车间、污泥浓缩池产生的臭气 | 有组织废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2排放速率的限值要求 |
|  |  | 加盖密闭 | 粗格栅及进水泵房、细格栅及调节池、混凝沉淀池、水解酸化池、污泥脱水车间、污泥浓缩池产生的臭气 | 无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度标准二级标准。 |
|  |  | 油烟净化器 | 食堂油烟 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率的标准限值 |
| 2 | 污水 | 污水处理工艺、设施及规范排污口 | 进厂污水、出厂污水 | 出水达到表2-23的限值要求后排入青龙河 |
|  |  | 日常管理及在线监测装置 |  | 全厂范围内严格实施清污、雨污分流；在进水口、出水口设污水水量自动计量装置、自动比例采样装置，pH、SS、COD、氨氮、总磷等主要水质指标安装在线监测装置 |
| 3 | 地下水 | 防渗 | 整体工程进行防渗防腐，包括厂区污水管网防渗措施、厂区构筑物防渗措施、工艺管道防腐，详见地下水环境保护措施章节。 |  |
|  |  | 监控系统 | 设置地下水污染监控系统（上游跟踪监测井设在综合楼南侧，厂区跟踪监测井设在在线检测房北侧，下游跟踪监测井设在二期北厂界） |  |
| 4 | 固体废物 | 污泥处置暂存设施 | 污泥 | 污泥鉴别报告、处置合同、联单、台账等 |
|  |  | 垃圾收集箱 | 栅渣、生活垃圾 | 建设单位清运至环卫部门指定地点，有环卫部门处置 |
|  |  | / | 废活性炭 | 处置合同、联单、台账等 |
|  |  | / | 废紫外灯管、废机油、在线监测设备废液 | 处置合同、联单、台账等 |
| 5 | 噪声 | 设备间隔声、减振、产噪设施安装于厂房内等降噪措施 | 设备运行噪声 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 6 | 绿化 | 选用本地物种，采取乔、灌、草结合的方式，在靠厂界种植高大乔木 | 项目建成后绿化面积约2719.09m2。 |  |

10环境经济损益分析

10.1项目的环保投资

根据本项目周围环境状况及本评价报告中所提出的施工及营运阶段应采取的各种环境保护措施，估算出该项目环境保护投资。项目总投资是6946.33万元，其中环保投资184.5万元，占工程总投资2.66%。项目环保投资估算见表10-1。

- 环保投资分项估算表  单位：万元

| 项目 | 治理内容 | 治理措施及规格 | 投资合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  |  |  |
| 废气 | 施工扬尘 | 洒水降尘 | 3 |
|  |  | 设置2.5m以上围挡 | 4 |
| 废水 | 施工废水 | 临时沉淀池1个，容积1m3 | 1.5 |
|  | 雨水收集池 | 临时沉淀池1个，容积15m3 | 2.5 |
| 固体废物 | 土石方及建筑垃圾 | 收集、清运、处置 | 5.0 |
| 运营期 |  |  |  |
| 废水 | 污水处理设施 | 厂区管网防渗、构筑物防渗及排污干网防渗 | 纳入工程投资 |
|  |  | 在进、出水口分别安装在线监测系统1套 |  |
|  | 地下水监测井 | 勘探、钻井等 | 6.5 |
| 废气 | 臭气 | 通风排气系统 | 纳入工程投资 |
|  |  | 加盖密闭 | 15 |
|  |  | 1套活性炭吸附塔，1根15m排气筒 | 20 |
|  | 食堂油烟 | 1台油烟净化器 | 0.5 |
| 固体废物 | 栅渣及生活垃圾 | 垃圾收集箱及处置费用 | 0.5 |
|  | 危险废物暂存 | 危废暂存间 | 10 |
|  | 污泥 | 清运处置费用 | 3.0 |
| 噪声 | 设备噪声 | 减震装置、隔声设施、消声设施 | 3.0 |
| 绿化 | 绿化面积约2719.09m2 |  | 纳入工程投资 |
| 环境管理（含自行监测费） |  |  | 100 |
| 排污许可及竣工环境保护验收 |  |  | 10 |
| 合计 |  |  | 184.5 |

10.2项目正、负效益分析

1、项目的正效益

本项目作为楚雄市富民工业园区环保基础设施，是实施地区污染物减排的重要举措，其创造的环境价值远远高于项目本身创造的财务效益，本工程的间接经济效益主要通过减少水污染对社会造成的经济损失而体现出来，工程的投入使用，使区域COD削减768.75t/a、BOD削减201.5t/a、氨氮削减60.025t/a、总磷削减12.25t/a、SS削减621.25t/a，同时本项目的建设又推动了整个青龙河区域环境治理，2022年楚雄市人民政府下发了《楚雄市人民政府办公室关于印发楚雄市青龙河水体达标方案的通知》（楚市政办通〔2022〕6号），拟实施17项重点工程，包括城镇两污类、工业污染防治类、农村环境综合整治类、水生态保护及修复类、水资源优化调度类、生态环境管理类6类项目，总投资7.11亿元，其中，已有规划项目13项，本项目也属于其中之一，总投资6.64亿元，占总投资的93.39%，方案新增项目4项，总投资0.47亿元，占总投资的6.61%。以实现2025年流域污染物削减能力将提升到化学需氧量3012.92 t/a、氨氮129.31t/a、总磷33.02 t/a，极大改善区域生活环境、投资环境。

污水处理厂的建设是工业园区基础设施的一部分，以服务社会为主要目的，项目建设将完善区域排水设施，项目建成运行，将有助于改善青龙河、龙川江的水环境。同时，水环境的改善也将推动城区大环境质量的改善，改善投资环境，对外商更具吸引力，进一步促进当地经济的发展。该项目的实施，保证经济的可持续发展，同时对改善周边水环境质量，保护生态环境，促进居民身心健康也具有积极意义。

从以上分析可以看出，本项目的环境效益明显，项目的建设有利于促进地方经济发展，增加当地就业机会。

2、项目的负效益

（1）项目建设投产后会产生一定的污染物，如果处理不当将会带来新的污染问题；

（2）生产厂房建设后占地区内的植被将完全受到破坏，施工期及运营期对生态环境产生一定影响。

3、正负效益对比

通过以上正负效益分析可以看出，项目建设既有利于促进地方经济发展，增加当地就业机会，实现资源综合利用等正效益，同时也存在一定的负面效益。项目的负效益可以通过采取各项措施减轻或避免。因此，项目建设单位在项目实施前，应当充分考虑到项目的负面影响，采取积极措施使项目的负面影响减小到最低，在保证项目实施的同时，保证项目的正效益大于负面效益。

10.3小结

本项目为污水处理厂项目，项目的建设运营可以削减排入青龙河的水污染物的量，实现对污染源的有效治理，可以获得较好的社会、环境效益。只要项目严格环境管理，保证相应环保设施的正常运行，使整个项目的环境效益、经济效益和社会效益做到协调发展，对社会经济的发展和减小项目对环境的影响将起到促进作用。

11环境影响评价结论

11.1项目概况

本项目选址位于楚雄市东升路西侧（富民工业园区边缘外侧），项目建设性质为新建，地理坐标为东经101°36′12″，北纬25°01′18″，工程设计规模近期处理污水量为0.5万m³/d，主要处理现状富民片区内已投产的5家企业的生产废水和生活污水，包括“晶科能源（楚雄）有限公司年产20吉瓦高效太阳能电池片生产线建设项目（一期）”（晶科能源（楚雄）有限公司）、“宇泽半导体（云南）有限公司年产5GW单晶硅拉棒及3GW切片项目、年产5GW单晶硅拉棒及2GW切片项目”（宇泽半导体（云南）有限公司）、“云南麻叶生物科技有限公司工业大麻加工建设项目”（云南麻叶生物科技有限公司）、“云南赛维汉普500吨花叶加工提取大麻二酚项目”（云南赛维汉普科技有限公司）、“湖南方盛制药股份有限公司工业大麻加工基地建设项目”（云南芙雅生物科技有限公司）。本项目总投资6946.33万元，其中环保投资169.5万元，占总投资的2.66%。

11.2项目所在区域环境质量现状结论

1、环境空气

根据现状监测结果，项目所在区域环境空气质量现状评价因子氨和H2S小时浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

2、地表水

从监测结果可知，青龙河上的W2、W3监测断面中BOD5、生物需氧量超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准值，其余监测因子均达标。

整体来看，2019年12月-2022年6月青龙河水质整体是在改善，阳光桥断面至青龙河入龙川江断面承载了几乎所以的入河面源污染，随着青龙河达标方案的实施，沿河截污干管的建设及以前不规范排水口的封堵，加上上游水库治理，下泄生态流量的增加，青龙河水质的改善会越来明显。

《中华人民共和国环境保护法》规定，未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的有关地方人民政府，应当制定限期达标规划，并采取措施按期达标，为确保青龙河入龙川江口断面达到IV类标准，2021年11月楚雄市人民政府主持编制完成了《楚雄市青龙河入龙川江口断面水体达标方案（2021-2025年）》，2022年楚雄市人民政府下发了《楚雄市人民政府办公室关于印发楚雄市青龙河水体达标方案的通知》（楚市政办通〔2022〕6号），拟实施17项重点工程，包括城镇两污类、工业污染防治类、农村环境综合整治类、水生态保护及修复类、水资源优化调度类、生态环境管理类6类项目，总投资7.11亿元，其中，已有规划项目13项，总投资6.64亿元，占总投资的93.39%，方案新增项目4项，总投资0.47亿元，占总投资的6.61%。以实现2025年青龙河入龙川江口断面水质目标达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准要求。

3、地下水

从监测结果可知，1#地下水、2#地下水（山泉），3#地下水（厂区钻井），4#地下水（王家小屯），5#地下水（大东村）5个地下水监测点中pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、总砷、总汞、六价铬、总铅、氟化物、总镉、总大肠菌群、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、耗氧量17项检测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准值。

4、声环境

根据现状监测结果，拟建项目东厂界声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3906-2008）中的4a类标准值要求，南厂界、西厂界、北厂界声环境质量现状均满足《声环境质量标准》（GB3906-2008）中的3类标准值要求。

5、土壤

根据监测结果，拟建项目厂区土壤监测点的各污染物因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值和管控值的要求。

6、生态环境

项目区周围由于人为扰动影响频繁，项目区内没有珍稀野生动物和其它大型野生动物分布。从植被、动物的多样性和丰富度上分析区域内生态环境质量一般。

11.3环境影响预测评价结论

11.3.1生态环境影响评价结论

本项目的建设会对区域生态环境产生一定的不利影响，但影响范围较小，项目未占用林地和基本农田。项目占地面积不大，项目建成后对厂区除道路外的裸露土地进行绿化，可减小项目建设对生态环境带来的影响。

本项目排放的废水为常温废水，与河流水体温度相近，不会造成河流水体升温；本项目废水正常排放对河流污染物的增加幅度较小，水质的变化幅度是鱼类可以接受的，也不会对其他水生生物、浮游藻类产生较大影响。

综上所述，项目的建设和运行对直接占用的陆生生态环境以及间接影响的水生生态环境的影响较小。

11.3.2环境空气影响分析结论

1、项目所在区域为环境空气质量达标区，正常排放情况下，评价范围内NH3、H2S短期贡献值占标率均＜100%；叠加环境质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点短期浓度预测值符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值。

2、本次评价设定了1种非正常工况，非正常排放的NH3、H2S在评价范围内厂界外对网格点和保护目标的小时贡献值也能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值，对外环境影响不大。

3、项目无组织排放的NH3、H2S厂界浓度能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4中二级标准中对厂界废气排放浓度的限值要求。

4、根据预测分析，本项污染物期短期浓度均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值，因此，本环评判定项目不需设置大气环境防护距离；根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)推荐的公式进行计算，项目以厂界为边界设置100m卫生防护距离。据现场调查，距离本项目较近的迤周、外周、外干、迤干等村庄已全部拆除，因此本项目在卫生防护距离内没有居民点。

综上所述，项目所在区域环境空气质量良好，项目在建设及运营过程中只要加强环境管理，严格落实设计及环评提出的各项废气污染防治措施，项目正常排放条件下废气污染物对环境的影响可接受。企业应加强运营期管理、设备维护，确保环保设备正常使用，杜绝非正常排放情况发生。

11.3.3地表水环境影响评价结论

本项目污水处理工艺采用“预处理+水解酸化+A2/O+MBR”以及紫外线消毒处理工艺合理可行，处理后出水水质达到表2-23的排放限值要求后排入青龙河。

在考虑区域实施《楚雄市青龙河入龙川江口断面水体达标方案（2021-2025年）》后环境质量改善目标要求情景下的模拟预测，正常状况下，枯水期、丰水期污水处理厂处理达标后的尾水排入青龙河完全混合后，COD、氨氮、总磷、氟化物的预测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，在青龙河入龙川江完全混合后，龙川江水质也能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，且保留有8%的安全余量。本项目确保废水污染物达到最低排放强度和排放浓度，对青龙河水质影响可以接受。随着《楚雄市青龙河入龙川江口断面水体达标方案（2021-2025年）》的实施，到2025年青龙河流域污染物COD削减3012.92t/a，NH3-N削减量129.31t/a，TP削减量33.02t/a，在基础污染设施运转正常、管理到位的前提下，青龙河流域污染物将得到有效的削减，化学需氧量、氨氮、总磷三个指标入河污染负荷量均小于环境容量，可以达标。

项目已于2022年3月7日取得《楚雄州生态环境局关于楚雄市富民工业园区污水处理厂工业入河排污口设置审核的意见》（楚环审[2022]1号）。

非正常状况下，尾水未经处理直接排入青龙河完全混合后，COD、氨氮、总磷、氟化物的预测值均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，因此项目非正常排放状况下，对青龙河影响较大，建设单位应通过加强管理，杜绝非正常排放情况发生。

11.3.4地下水环境影响评价结论

项目场区地下水类型主要为裂隙水，主要接受大气降雨补给。项目区处于地下水的补给径流区，项目区地下水总体上由东南向西北径流，最终向龙川江排泄。厂区已采取了合理可靠的防渗措施，后期加强维护和管理的情况下，污废水、固废发生渗漏或泄漏的可能性较小，项目的建设运营对地下水环境的影响是可控的，对地下水环境的影响从环保角度来说是可接受的。

11.3.5声环境影响评价结论

项目的噪声源有限，通过采取隔声、减振、采用低噪声设备、消声等措施后，运营期厂界噪声的贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，且距离本项目较近的迤周、外周、外干、迤干等村庄已全部拆除，200m评价范围内无声环境保护目标，因此运营产生的噪声对声环境的影响较小。

11.3.6固体废物影响分析结论

项目运行期产生的固体废弃物主要包括污废水处理系统产生的栅渣、污泥、工作人员产生的生活垃圾、废活性炭废机油、废紫外灯管、在线监测设备废液。其中：污废水处理系统产生的栅渣、员工生活垃圾等属于一般固废，集中收集至厂区垃圾箱内，由当地环卫部门清运处置；废活性炭属于一般工业固废，由设备厂家定期上门更换回收并再生处理；废机油、废紫外灯管、在线监测设备废液属于危险废物，暂存在厂内危废暂存间，委托有危废处置资质的单位进行处理；污泥按批次委托监测单位进行属性鉴别，若是危废则暂存在危废暂存间暂，并委托有危废处置资质的单位处置，若是一般固废则送至楚雄市生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧。总之，项目运营期产生的固体废物在采取本环评报告提出的环保措施的基础上合理处理处置，对周边环境造成的影响不大。

11.4经济损益分析结论

项目实现对污染源的有效治理后，可以获得较好的社会、经济效益。只要项目严格环境管理，保证相应环保设施的正常运行，使整个项目的环境效益、经济效益和社会效益做到协调发展，对社会经济的发展和减小项目对环境的影响将起到促进作用。

11.5公众参与结论

通过公众参与调查发现，参与调查的对象具有一定的环境保护意识。绝大部分人认为项目建设具有较好的经济效益和社会效益，有利于推动当地经济的发展和居民生活水平的提高，参与调查的公众均表示支持该项目的建设，参与调查的团体或单位100%表示支持该项目的建设。

11.6总量控制

1、水污染物

（1）废水量：1750646.1m3/a；

（2）CODCr：34.45t/a；

（3）氨氮：3.62t/a；

（4）总磷：0.52t/a；

（5）氟化物：4.04t/a。

2、大气污染物

（1）氨：0.825t/a；（2）硫化氢：0.002455t/a。

3、固体废物

固体废物均得到合理有效处置，处置率为100%。

11.7综合评价结论

本项目属于楚雄工业园区富民片区配套环保设施项目，建设和运行符合国家和云南省相关产业政策，选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区域。区域大气、地下水、声等环境功能及现状满足建设要求，地表水青龙河区域实施达标规划方案（2021-2025年）后，在基础污染设施运转正常、管理到位的前提下，青龙河流域污染物将得到有效的削减，可以达标。经论证项目入河排污口设置合理可行。公众参与调查对象无公众和社会团体反对意见。项目拟采取的污染防治措施具有技术经济可行性，可实现污染物达标排放，不会降低评价区环境质量现状水平，具有良好的经济、社会、环境效益。因此，在落实环境影响报告书和工程设计提出的环保对策措施、风险防范措施后，同时严格执行“三同时”制度的前提下，从环保角度分析项目建设可行。