# 概  述

## 1、项目由来及建设项目特点

随着美丽中国、美丽家园战略的推进，国家出台出台严格的环保措施，全国各地相继划定了禁养区，生猪养殖在许多地区受到了限制，特别是东部经济发达地区、东南沿海地区和京津翼地区，国家提出了生猪养殖向中西部地区和东北地区转移的结构调整布局，加上非洲猪瘟疫情的发生，生猪养殖风险加大，养猪企业补栏积极性受挫，生猪养殖企业面临重新洗牌，生猪供应偏紧的格局将在一定时期内存在。推进养殖业发展，提升生猪的标准养殖水平，发展现代养猪业，具有十分重要的意义。元谋容兴牧业有限公司在羊街镇羊街村委会木资海村新建元谋容兴牧业有限公司生猪养殖果蔬种植建设项目。根据与建设单位了解，项目用地范围有限，项目厂区内主要以养殖为主，项目厂区空地处少量种植果树。

2019年8月28日，项目取得项目投资备案证，项目总投资5000万元，建设内容为新建猪舍、饲料生产车间、生产配套用房、有机肥堆场、办公用房、储存仓库、道路等共计60000m2；购置风机、产床、料线、限位栏、水帘、饲料加工、有机肥加工等设备；年出栏肥猪24000头，生产有机肥8000——12000t。

项目后期可研设计（可研设计成果提供资料时间为2020年6月）中建设内容与备案建设内容不一致，项目实际建设内容将按照后期设计规划内容进行建设，本次评价按照设计规划内容进行评价，项目新建猪舍、道路硬化、饲料生产车间、生产配套用房、办公用房、储存仓库等共计34085m2；根据本次评价对粪污量的核算，本项目猪粪产生量约15.31t/d，5589.71t/a。考虑80%的含水率，则干粪量为3.06t/d，1117.9t/a，项目有机肥产量为1117.9t/a。

项目拟养殖母猪1200头，公猪50头，繁育仔猪全部在厂区育肥后出售，年出栏肥猪24000头，育肥达到出栏标准（出栏标准为110kg~130kg/头）后全部外售。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院682号令）的有关规定，本项目的建设必须履行环境影响评价制度。项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号及2018年4月28日修改单）中“一、畜牧业”中的“1畜禽养殖场、养殖小区中年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上”，本建设项目应编制环境影响报告书。受元谋容兴牧业有限公司委托（见附件1），云南涔霖环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。

## 2、环境影响评价工作过程

2020年6月1日，建设单位委托云南涔霖环保科技有限公司承担元谋容兴牧业有限公司生猪养殖果蔬种植建设项目的环境影响评价工作；我单位在接受委托后，2020年6月3日派评价人员前往项目现场进行现场踏勘工作，并收集有关基础资料，对养猪场现状及周围环境状况进行了详细调查；

首次环境影响评价信息公开：2020年6月1日至6月12日，环评论坛网站进行了首次环境影响评价信息公开（网址链接https://www.eiabbs.net/forum.php?mod=viewthread&tid=292981&page=1&extra=#pid696693）；

2020年6月3日~6月9日，中佰科技(云南)有限公司开展项目区地表水、地下水、环境空气、土壤环境、声环境现状监测；

2020年8月10日，云南涔霖环保科技有限公司编制完成《元谋容兴牧业有限公司生猪养殖果蔬种植建设项目环境影响报告书》征求意见稿。

征求意见稿公示：环评报告征求意见稿完成后，分别于2020年8月10日~2020年8月21日环评爱好者论坛网站上进行了网络平台公示（网址链接 http://www.eiafans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1317391&page=1&extra=#pid4901857）；2020年8月10日~2020年8月21日在项目所在地羊街镇公示栏进行了现场公示，并在木资海村存放报告书供公众查阅；2020年8月13日、8月14日两次在云南信息报进行了报纸公示；征求意见稿三种方式公示时间均为10个工作日。

## 3、分析判定相关情况

（1）产业政策相符性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于“第一类鼓励类   一、农林业  4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，本项目为国家鼓励类建设项目，符合现行产业政策。

（2）与《云南省生态功能区划》的符合性分析

本项目位于元谋县羊街镇羊街村委会木资海村，所在地生态区属于元谋龙川江干热河谷农业生态功能区（Ⅲ2-4），主要生态特征是以河谷地貌为主，年降雨量700-800毫米。主要植被类型是稀树灌木草丛，土壤以燥红土和紫色土为主。保护措施与发展方向为调整产业结构、增加沿江河谷面山的森林覆盖率，发展热带经济林木，改善区域的水环境条件，发展庭院经济，防止生态环境荒漠化。

项目在元谋县羊街镇羊街村委会木资海村内建设养殖场，项目已取得云南省林业和草原局关于《元谋容兴牧业有限公司生猪养殖果蔬种植建设项目使用林地审核同意书》（云林审批〔2020〕99号），项目建设后对厂区进行了硬化和绿化，加强植被覆盖，项目建设不会造成生态环境荒漠化，因此，本项目建设符合云南省生态功能区划。

（3）选址合理性判定

①与《元谋县畜禽养殖禁养区划定方案》的符合性分析

本项目位于元谋县羊街镇羊街村委会木资海村，元谋县农业农村局出具的查询意见（见附件），根据《元谋县畜禽养殖禁养区划定方案》，经核实，项目选址不在元谋县畜禽养殖禁养区范围内，同意本项目建设。

因此，项目建设符合《元谋县畜禽养殖禁养区划定方案》。

②与相关技术规范、条例等符合性分析

本项目场址建设条件与规范、条例等要求对比分析结果详见表1。

表1   项目与规范、条例等符合性

| 有关规定的选址要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 《畜禽规模养殖污染防治条例》 |  |  |
| 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： （一）饮用水水源保护区，风景名胜区； （二）自然保护区的核心区和缓冲区； （三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； （四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 项目选址不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区，远离城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域，也不再法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 符合 |
| 新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价。 | 本项目不在元谋县禁止养殖区和限值养殖区，符合元谋县畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件；同时本项目属于新建项目，尚未建设，目前正在开展环境影响评价工作 | 符合 |
| 畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施。 | 项目实现雨污分流；项目采用水泡粪工艺，粪污经集粪池厌氧发酵处理后，经固液分离机分离出来的干粪在厂区进行堆肥发酵生产有机肥，然后用于周边农田施肥，病死猪采用生物发酵法处理后，再经消毒杀菌无害化后运至堆肥场堆肥处理后交由羊街镇农户作农肥，实现养殖废物的综合利用和无害化处理。 | 符合 |
| 从事畜禽养殖活动，应当采取科学的饲养方式和废弃物处理工艺等有效措施，减少畜禽养殖废弃物的产生量和向环境的排放量。 | 本项目采取科学饲养方法，科学设计日粮，提高饲料利用率，减少畜禽养殖废弃物的产生量和向环境的排放量 | 符合 |
| 国家鼓励和支持采取粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方法，对畜禽养殖废弃物进行综合利用。 | 项目采用水泡粪工艺，粪污经集粪池厌氧发酵处理后，经固液分离机分离出来的干粪在厂区进行堆肥发酵生产有机肥，然后用于周边农田施肥，病死猪采用生物发酵法处理后，再经消毒杀菌无害化后运至堆肥场堆肥处理后交由羊街镇农户作农肥。项目对畜禽养殖废弃物综合利用。 | 符合 |
| 从事畜禽养殖活动和畜禽养殖废弃物处理活动，应当及时对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等进行收集、贮存、清运，防止恶臭和畜禽养殖废弃物渗出、泄漏。 | 项目对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等采取了完善的收集、贮存、清运措施，并采取了喷洒生物除臭剂等降低恶臭影响。 | 符合 |
| 向环境排放经过处理的畜禽养殖废弃物，应当符合国家和地方规定的污染物排放标准和总量控制指标。畜禽养殖废弃物未经处理，不得直接向环境排放 | 项目养殖废水无害化处理后，农作农肥，不外排；粪便无害化处理后作为有机肥，不直接向环境排放。 | 符合 |
| 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001） |  |  |
| 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：（1）生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区；（2）城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中区域；（3）县级人民政府依法划定的禁养区域；（4）国家或地方法律、法规规定的需特殊保护的其他区域。 | （1）项目不在生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区的范围内； （2）项目位于元谋县羊街镇羊街村委会木资海村，属于农村区域，不在城市和城镇规划区；（3）项目不在元谋县畜禽养殖禁养区范围内；（4）项目不在需特殊保护的其他区域以内。 | 符合 |
| 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应避开上述规定的禁建区域；在禁建区域附近建设的，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，厂界与禁建区域的边界的最小距离不得小于500m。 | 元谋县农业农村局出具的情况说明，项目已避开元谋县禁养区，项目位于羊街镇下风向处，厂界距羊街镇2.4km。 | 符合 |
| 畜禽粪便贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设置在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。 | 项目采用水泡粪工艺，粪污经集粪池厌氧发酵处理后，经固液分离机分离出来的干粪在厂区进行堆肥发酵生产有机肥，然后用于周边农田施肥。项目东面季节性溪沟及北面落树窝箐均为季节性河流，项目最近地表水体为北面2.3km处的丙巷河，距离大于400m。项目堆粪场位于养殖场生活区侧风向上。 | 符合 |
| 《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151 号） |  |  |
| 清洁养殖与废弃物收集，规模化畜禽养殖场排放的粪污应实行固液分离；应逐步推行干清粪方式。 | 项目采用水泡粪工艺，粪污在猪舍下方集粪池内自然厌氧发酵6个月以上，根据当地耕地施肥情况，需要施肥时，发酵后的粪污经固液分离机分离出来的干粪在厂区堆肥场堆肥发酵处理后还田。 | 符合 |
| 废弃物无害化处理与综合利用，大型规模化畜禽养殖场和集中式畜禽养殖废弃物处理处置工厂宜采用“厌氧发酵—（发酵后固体物）好氧堆肥工艺”和“高温好氧堆肥工艺”回收沼气能源或生产高肥效、高附加值复合有机肥；畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。 | 项目粪便采用水泡粪工艺在集粪池内发酵后经固液分离机分离出的干粪堆肥处理后还田；病死猪通过人工清运至死猪处理房，采用生物发酵法进行处理，剩余少量骨头翻出后，再用烧碱溶液喷洒消毒后于项目内的安全填埋井填埋，残留废锯末、稻壳、细米糠等，经消毒杀菌无害化后运至堆肥场堆肥处理后交由周边农户作农肥。 | 符合 |
| 畜禽养殖废水处理，规模化畜禽养殖场（小区）应建立完备的排水设施并保持畅通，其废水收集输送系统不得采取明沟布设；排水系统应实行雨污分流制；应根据畜禽养殖场的清粪方式、废水水质、排放去向、外排水应达到的环境要求等因素，选择适宜的畜禽养殖废水处理工艺。 | 养殖废水经集粪池发酵处理后通过固液分离机分离出废水与生活污水一起进入中转池内，经运粪罐车运至羊街镇农户作农肥。 | 符合 |
| 大型规模化畜禽养殖场应针对畜禽养殖废弃物处理与利用过程的关键环节，采取场所密闭、喷洒除臭剂等措施，减少恶臭气体扩散，降低恶臭气体对场区空气质量和周边居民生活的影响。 | 猪舍恶臭通过及时清扫猪粪、喷洒生物除臭剂、安装排风扇，加强通风等措施降低恶臭排放量；堆肥场采用半封闭的厂房，喷洒除臭剂减少恶臭的产生排放 | 符合 |
| 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009） |  |  |
| 畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的下风向或侧风向处。 | 项目污染治理工程位于生产区、生活区侧风向，与生产区及生活区有一定的高差，污染治理区位于项目区地势最低处，与周边居民点最近距离约为760m（污染治理区与居民点距离），本项目设定的卫生防护距离为100m，项目最近居民点满足卫生防护距离要求，且位于其侧风向。 | 符合 |
| 畜禽养殖业污染治理工程选址的其他要求参照CJJ 64-1995第2章、GB50014-2006第6章的有关规定执行。 | 养殖废水处理设施选址无不良地质现象，不受洪水威胁，有方便的运输及水电条件。 | 符合 |

③选址合理性

项目选址于元谋县羊街镇羊街村委会木资海村，项目周边500m范围内无村庄，不在城市及城镇居民区等人口集中地区；项目选址不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等敏感区域，不占用基本农田和生态公益林；项目不在元谋县的禁养区范围内，项目边界与禁养区最近距离超过500m；项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院第643号令）和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）等相关规定中的选址要求。

综上所述，本项目选址合理。

④平面布置合理性

本项目建筑设施将生活区和生产区两个功能区进行分开布局，做到功能区界限分明。生活区位于场地南端头，生活区主要为员工宿舍、值班室和办公室。猪舍位于场地中部，位于生活区的侧风向。集粪池位于猪舍下方，为地埋式，便于废水、猪粪的收集，生产区与生活区分开，中间有大量的植被，为减少恶臭气体以及噪声对办公生活区职工的影响，项目进场道路设置于项目南侧，可保证原料的运输便利，又可保证污物运出方便。病死猪处理房位于项目区东北侧低洼处，周围植被较好，远离生活区及猪舍，病死猪通过人工清运至死猪处理房，采用生物发酵法进行处理，剩余少量骨头翻出后，再用烧碱溶液喷洒消毒后于项目内的填埋井填埋；堆肥场位于项目区东北面，地处项目区最低处，采取恶臭防治措施后，且距离生活区较远，对生活区产生影响较小。因此，从环保角度看，项目总体布局基本合理。

⑤与云南省生态红线符合性

本项目位于元谋县羊街镇羊街村委会木资海村，不涉及基本农田及公益林。2018年6月29日，云南省人民政府以《关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号）发布了云南省生态保护红线，经全省生态保护红线面积11.84万km2，主要类型包含生物多样性维护、水源涵养、水土保持三大红线类型，11个分区。根据项目与楚雄州生态保护红线的位置关系图（见图1），本项目不涉及生态保护红线。

因此，项目建设符合生态红线控制要求。

⑥与“水十条，土十条”符合性分析

表2   “水十条，土十条”符合性分析

| 项目 | 与本项目相关条例 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水十条 | 一、全面控制污染物排放（三）推进农业农村污染防治。防治畜禽养殖污染。科学划定畜禽养殖禁养区，2017 年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。自2016年起，新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。（农业部牵头，环境保护部参与） | 项目为规模化养殖项目，项目不在元谋县畜禽养殖禁养区；项目实行雨污分流，项目采用水泡粪工艺，粪污在猪舍下方集粪池内自然厌氧发酵6个月以上，根据当地耕地施肥情况，需要施肥时，发酵后的粪污经固液分离机分离出来的水肥交由羊街镇农户作农肥，干粪在厂区堆肥场堆肥发酵处理后还田。堆肥场三面设置围墙，并且设置顶棚，可防止雨水进入，地面进行防渗处理。项目粪污资源化利用。 | 符合 |
| 土十条 | 五、强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染（十六）防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。 | 对项目区土壤环境现状进行了监测，对土壤环境影响进行评价，储液池、中转池、堆粪场均进行了防渗处理减小了废水对土壤的影响与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 | 符合 |

⑦与“蓝天保卫战三年行动计划”符合性分析

表4   “蓝天保卫战三年行动计划”符合性分析

| 项目 | 与本项目相关条例 | 项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知国发〔2018〕22 号 | 五、优化调整用地结构，推进面源污染治理。（二十一）加强秸秆综合利用和氨排放控制。控制农业源氨排放。减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。 | 项目猪舍采取喷洒生物除臭剂、使用含活菌剂的饲料、安装排风扇，加强猪舍通风等措施降低恶臭排放量。堆粪场三面设置围墙，并且设置顶棚，同时喷洒发酵菌剂缩短好氧发酵时间以减少恶臭的产生，再通过喷洒除臭剂；项目采用水泡粪工艺，粪污在猪舍下方集粪池内自然厌氧发酵6个月以上，根据当地耕地施肥情况，需要施肥时，发酵后的粪污经固液分离机分离出来的水肥交由羊街镇农户耕地还田，干粪在厂区堆肥场堆肥发酵处理后还田。 | 符合 |
| 云南省人民政府关于印发云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知云政发〔2018〕44 号 | 五、优化调整用地结构，推进面源污染治理。（四）加强秸秆综合利用和氨排放控制。控制农业源氨排放。减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。提高化肥利用率。强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。 |  | 符合 |
| 曲靖市蓝天保卫专项行动计划（2017-2020年） | 1、深化城市扬尘污染治理。加强施工扬尘监管，推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化，裸露地面、临时堆放物料采取覆盖、临时绿化等措施，施工场地出场车辆应进行全面清洗，严禁随意抛洒各类散装物料和建筑垃圾。 2、加强重点领域节能。全面推进工业、建筑、交通运输、公共机构、商业、农业农村等各领域节能，突出抓好重点地区（园区）、重点行业、重点用能单位节能。 大力发展循环经济。推行企业循环式生产、园区循环化发展、产业循环式组合，构建循环产业体系。 | 项目施工期通过在施工场地设置围挡，裸露地面、堆放物料及运输车辆设置覆盖、遮盖措施，避免大风天气施工并根据天气情况洒水降尘等防治施工扬尘污染。 项目项目使用成熟的生产工艺技术，安装自动送料、环境控制等自动化生产设备，采取适度规模的集约化养殖方式，降低能耗、物耗及污染物排放量。 项目猪粪、饲料残渣以及病死猪经无害化降解后的无害化产物、经堆肥处理后的产物进行堆肥发酵生产有机肥，实现了固废的资源化利用，创造经济效益，满足发展循环经济的要求。 | 符合 |

## 4、主要环境问题、环境影响

（1）本项目属于畜禽养殖类项目，项目存在的环境影响问题包括：

①废气有猪舍、猪粪堆肥场散发的恶臭气体，是否能够做到有效控制；

②废水有猪舍冲洗废水、猪粪堆放过程中产生的渗滤液、猪尿、员工生活污水，若直接排入环境会对项目区域地表或地下水环境及土壤环境造成污染，是否能实现综合利用完全不外排；

③固废有猪粪、病死猪及医疗废物、员工生活垃圾等，若随意丢弃会污染环境，能否做到完全妥善处置，避免对地表水、地下水及土壤环境造成二次污染；

④噪声为设备噪声及日常猪叫声对周边声环境产生影响。

（2）本项目关注的主要环境影响

本项目主要关注的环境影响主要为地表水环境评价、地下水环境影响评价、固体废物环境影响评价、环境空气影响评价及污染防治措施技术经济可行性论证。

5、评价结论

本次环评主要从生产过程中产生的恶臭对所在区域空气质量及主要环境保护目标的影响程度，猪粪、病死猪和猪尿、猪舍冲洗废水等的产生情况、处置方式、去向，论述其合理性、可靠性及其对环境的影响程度。

项目的建设符合国家和云南省的产业政策，符合云南省及当地发展规划，场地选址符合相关规划和文件的要求，选址合理。工程不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水源保护区等环境敏感区，不涉及生态红线。

废水经发酵后提供给羊街镇农户耕地用作农肥；猪舍安装通风扇、调整饲料配方、饲料添加活菌剂、喷洒除臭剂等污染治理措施；猪粪等经过发酵堆肥生产有机肥；病死猪只经生物发酵法处理后，剩余少量骨头翻出在场区内进行安全填埋处置，其余无害化物质进行堆肥发酵处理作有机肥；项目建成后对整个场区采取分区防渗措施。通过采取等各项治理措施后，项目产生的各污染物均能够达标排放以及得到有效的削减和控制，不会改变当地区域自然环境的质量功能，项目建设对周边环境影响可接受。

综上，项目在建设过程中如果严格按“三同时”的原则设计和施工，落实环评报告中提出的治理措施，投产后加强环境管理，从环境影响的角度评价，项目的建设是可行的。

# 目  录

概  述	i

1、项目由来及建设项目特点	i

2、环境影响评价工作过程	ii

3、分析判定相关情况	ii

4、主要环境问题、环境影响	viii

目  录	i

1总则	1

1.1评价目的	1

1.2评价原则	1

1.3编制依据	1

1.4 评价内容及评价重点	5

1.5 评价时段	5

1.6 环境影响识别	5

1.7 环境功能区划及执行标准	7

1.8 评价等级及评价范围	13

1.9 环境敏感点及保护目标	17

1.10环评工作程序	19

2 项目概况	20

2.1 建设项目基本情况	20

2.2项目组成	20

2.4总平面布置	23

2.5主要设备及原辅材料消耗	23

2.6公用工程	24

2.7生产方式	25

2.8项目占地情况	26

2.9主要技术经济指标	26

3 工程分析	27

3.1工艺流程及产污环节分析	27

3.2污染源分析	34

3.4 营运期污染物产生量及排放量汇总	48

4环境现状调查与评价	50

4.1 自然环境现状调查与评价	50

4.2 环境质量现状调查与评价	51

4.3周边污染源调查	66

5 环境影响预测与评价	67

5.1 环境空气影响评价	67

5.2地表水环境影响评价	73

5.3地下水环境影响分析	77

5.4声环境影响评价	83

5.5固体废物环境影响分析	85

5.6土壤环境影响分析	88

6 环境风险评价	91

6.1评价依据	91

6.2 环境敏感目标概况	93

6.3 环境风险识别	93

6.4 环境风险分析	94

6.5 环境风险事故防范措施	95

6.6 应急预案	95

6.7 分析结论	97

7污染防治措施经济技术可行性论证	98

7.1 施工期污染防治措施及技术经济可行性分析	98

7.2 运营期污染防治措施及技术经济可行性分析	100

7.3 项目环境保护措施汇总	114

8 环境影响经济损益分析	118

8.1环保投资估算	118

8.2环境经济损益分析	118

8.3环境经济损益小结	120

9 环境管理与监测计划	121

9.1环境管理	121

9.2 环境监测计划	128

9.3 环境保护竣工验收	128

9.4 企业信息公开	130

9.5 排污许可管理	130

10 结论及建议	131

10.1 结论	131

10.2 建议	135

# 1总则

## 1.1评价目的

1、通过调查建设项目周边环境，明确评价区域内的空气、地表水、地下水、声环境、土壤等环境质量现状和环境保护目标。

2、预测项目建设阶段和生产运行阶段对评价区域的环境影响，并结合国家及地方相关产业政策及区域规划，分析该建设项目的环境可行性、污染物排放的达标性，及本项目与政策、规划的符合性，为项目的建设和环境管理提供依据。

## 1.2评价原则

根据建设项目的工程特点和项目所在地的环境状况及环境保护的政策法规，本项目环境评价工作应体现以下原则：

- 依法评价原则：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理；

- 科学评价原则：规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响；

- 突出重点原则：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.3编制依据

### 1.3.1环境保护法律法规

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

2、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，2018年1月1日施行）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修改）；

4、《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年12月29日修改）；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修正）；

6、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

7、《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修正）；

8、《中华人民共和国清洁生产促进法》（全国人大常委会，2012年02月29日颁布，2012年7月1日施行）；

9、《中华人民共和国畜牧法》（2015年4月24日修正）；

10、《中华人民共和国动物检防疫法》（2015年4月24修正）；

11、《中华人民共和国传染病防治法》（2013年修正）；

12、《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月）；

13、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年06月21日）；

14、《畜禽规模养殖污染防治条例》国务院令第643号（2014年1月1日实施）；

15、《饲料和饲料添加剂管理条例》（2017年3月1日修订）；

16、《重大动物疫情应急条例》（国务院令第450号）；

17、生态环境部办公厅关于《进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作》的通知（环办环评函﹝2019﹞872号）。

### 1.3.2 部门规章和规范性文件

1、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改建设项目环境影响评价分类管理名录部分内容的决定》（生态环境部令2018年第1号）；

2、《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委令第29号）；

3、《关于进一步加强生态环境保护工作的意见》（国家环境保护总局，环发〔2007〕37号）；

4、《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）；

5、《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；

6、《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

7、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

8、《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕4号）；

9、《国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展意见的通知》，（国办发〔2001〕76号）；

10、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令 第4号）（自2019年1月1日起施行）；

11、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

12、《畜禽养殖污染防治管理办法》（国家环境保护总局令第9号）；

13、《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发〔2007〕220号）；

14、《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发〔2010〕6号）；

15、《农业部关于印发<特色农产品区域布局规划（2013-2020年）>的通知》（农计发〔2014〕1号）；

16、《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）；

17、《农业部办公厅关于印发<畜禽粪污土地承载力测算技术指南>的通知》（2018年1月15日）；

18、《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧〔2018〕27号）；

19、《农业部关于印发<病死及病害动物无害化处理技术规范>的通知》（农医发〔2017〕25号）；

20、《关于发布畜禽养殖业污染防治技术政策的通知》（环发〔2010〕151号）；

21、《生态环境部关于畜禽养殖业选址问题的回复》（2018年2月26日）；

22、国务院关于印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知（国发〔2018〕22 号）。

23、农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于《进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管》的通知（农办牧﹝2020﹞23号）。

24、云南省生态环境厅关于印发《云南省生猪养殖建设项目环评审批告知承诺制试点实施方案》的通知（云环通﹝2020﹞14号）。

### 1.3.3 地方性法规和规范性文件

1、《云南省生态环境厅关于印发云南省建设项目环境影响评价文件分级审批目录（2020年本）的通知》（云环发〔2020〕6号）；

2、《关于印发<云南省排放污染物许可证管理办法（试行）>的通知》（云环控发〔2001〕806号）；

3、《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年）；

4、《云南省生态功能区划》（2009年11月）；

5、《关于转发环境保护部 国家发展和改革委员会关于贯彻实施国家主体功能区环境政策的若干意见的通知》（云环通〔2015〕212号）；

6、云南省人民政府关于发布《云南省生态红线》的通知（云政发﹝2018﹞32号）；

7、《云南省环保厅关于规模化畜禽养殖主要污染物减排量认定条件的函》（云环函〔2012〕343号）；

8、《元谋县畜禽养殖禁养区划定方案》。

### 1.3.4 评价技术规范及行业相关规范

1、《建设项目环境影响评价技术导则   总纲》（HJ2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则   大气环境》（HJ2.2-2018）；

3、《环境影响评价技术导则   地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

4、《环境影响评价技术导则   地下水环境》（HJ 610-2016）；

5、《环境影响评价技术导则   声环境》（HJ2.4-2009）；

6、《环境影响评价技术导则   生态影响》（HJ19-2011）；

7、《环境影响评价技术导则   土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

8、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

9、《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

10、《畜禽场环境质量标准》（NY/388-1999）；

11、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）；

12、《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）；

13、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；

14、《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）；

15、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

16、《畜禽场环境质量及卫生控制规范》（NY/T1167-2006）；

17、《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行性技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

18、《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；

19、《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018），2018 年3 月27日；

20、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018），2018年3月27日；

21《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）。

### 1.3.5 建设项目相关文件

1、项目投资备案证；

2、项目环境影响评价的委托书；

3、元谋容兴牧业有限公司生猪养殖果蔬种植建设项目可行性研究报告；

4、中佰科技（云南）有限公司环境现状检测报告（ZB检字20200602001）；

5、元谋县农业农村局出具的禁养区查询结果

6、与村委会签订的畜禽养殖粪肥消纳协议书。

## 1.4 评价内容及评价重点

工程评价内容包括工程概况、工程分析、环境质量现状评价、施工期及运营期环境影响评价、污染防治措施技术经济论证、选址可行性等。

本项目评价重点以选址及平面布置合理性、地表水环境评价、地下水环境影响评价、固体废物环境影响评价、环境空气影响评价及污染防治措施技术经济可行性论证。

## 1.5 评价时段

本项目评价时段为施工期及运营期。

## 1.6 环境影响识别

为使本工程的环境影响报告书能较客观反映工程建设对环境带来的有利影响和不利影响，提出可靠的污染治理措施。评价通过对建设项目所在地的环境状况和建设项目工程特征分析，进一步了解环境和工程之间的相互关系，识别出工程建设影响的主要环境要素和影响因子，筛选出主要的评价因子，以确定评价级别、评价范围和评价重点。

### 1.6.1 影响因素识别

本工程属商品猪育肥养殖项目，主要影响在运行期，根据养殖行业排污特点，不利的影响主要是养殖废水对地下水和地表水环境、土壤环境的影响；猪舍、堆肥场、中转池的恶臭气体（HN3、H2S）对环境的影响；养殖场噪声对周围环境的影响；养殖固废对地下水和地表水、土壤环境的影响。有利的影响主要有：运行期项目对所在区域的养猪业结构改进和社会经济及当地农民收入产生的影响，运营期对区域经济产生的正面影响。建设项目可能产生的环境影响因子识别见表1.6-1。

表1.6-1 环境影响因子识别表

| 环境影响因子识别表 污染因子 环境因素 |  | 废气排放 |  | 废水排放 |  | 固体废物 |  | 噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 运行期 | 施工期 | 运行期 | 施工期 | 运行期 | 施工期 | 运行期 |
| 自然环境 | 大气环境 | △ | ▲ | - | - | - | - | - | - |
|  | 地表水环境 | - | - | △ | ▲ | △ | △ | - | - |
|  | 地下水环境 | - | - | △ | ▲ | - | △ | - | - |
|  | 声环境 | - | - | - | △ | - | - | △ | △ |
|  | 生态植被 | - | - | - | △ | △ | - | - | - |
|  | 土壤环境 | - | - | △ | △ | △ | ▲ | - | - |
| 自然资源 | 地下水及地表水资源 | - | - | - | △ | - | △ | - | - |
|  | 森林资源 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 土地资源 | - | - | - | - | △ | △ | - | - |
| 注：▲中度影响，△轻度影响，-影响很小或无影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.6.2 环境影响评价因子筛选

本项目为新建项目，属于养殖行业。根据养猪业的排污特点，建设项目的主要环境影响问题是：养殖废水对地下水、地表水、土壤环境的影响；猪舍（集粪池）、中转池产生的恶臭气体对环境的影响；养殖场噪声对周围环境的影响；养殖固废对地下水、地表水、土壤环境的影响；施工期占地对周围生态环境的影响。该项目对环境的影响主要是运营期。项目在营运期的污染物主要为：

1、废气：主要为养殖过程中，猪舍（集粪池）、堆粪场、中转池产生的恶臭气体（NH3、H2S）。

2、废水：主要是猪舍冲洗水、猪尿、生活污水、堆粪场渗滤液等，主要污染物为pH、CODcr、BOD5、氨氮、TP、粪大肠菌群。

3、固体废物：主要为猪粪、病死猪、生活垃圾、医疗废物等。

4、噪声：主要是猪群生活叫声、设备噪声及车辆运输产生的噪声等。

5、生态：土壤、动植物、水土流失。

根据项目的污染物排放特征和周围的情况，本评价对项目评价因子的筛选结果见表1.6-2。

表1.6-2   评价因子筛选结果

| 序号 | 评价项目 | 评价因子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、CO、O3、H2S、NH3 |
|  |  | 影响评价 | NH3、H2S、臭气浓度 |
| 2 | 地表水 环境 | 现状评价 | pH、DO、COD、SS、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群 |
|  |  | 影响评价 | 定性分析 |
| 3 | 地下水 环境 | 现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数 |
|  |  | 影响评价 | 氨氮 |
| 4 | 声环境 | 现状评价 | 昼、夜等效连续A声级 |
|  |  | 影响评价 | 昼、夜等效连续A声级 |
| 5 | 土壤环境 | 现状评价 | pH、铜、铬、砷、镉、铅、锌、汞、镍、四环素、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[a]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]、萘、含盐量； |
|  |  | 影响评价 | 定性分析 |
| 6 | 固体废物 | 土石方、猪粪、生活垃圾、医疗废物、病死猪等 |  |
| 7 | 生态环境 | 土地利用、植被、动植物、水土流失 |  |

## 1.7 环境功能区划及执行标准

### 1.7.1 环境功能区划

1、地表水环境功能区划

项目东面为季节性溪沟，向北汇入落树窝箐，落树窝箐下游为丙巷河，丙巷河下游有丙巷河水库，丙巷河水库经丙巷河下游河段泄水，最终排入龙川江，龙川江为金沙江一级支流。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），龙川江（毛板桥水库—黄瓜园）水功能区划为农业用水、工业用水，为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，因此落树窝箐及项目东面季节性溪沟也参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），丙巷河水库未划定水功能，根据于当地水务部门了解，丙巷河主要为农灌用水，无饮用水功能。

2、地下水环境功能区划

项目区域地下水尚未划分功能区，按III类水功能进行评价。

3、环境空气质量功能区划

项目所在地环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类功能区。

4、声环境功能区划

结合《声环境质量标准》（GB3096-2008）对声环境功能区的划分原则，确定项目区域为2类声环境功能区。

### 1.7.2 环境质量标准

项目所在区域各环境要素执行的环境质量标准如下：

1、环境空气

项目所在地大气环境为二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；特征污染物H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求；各评价因子标准限值详见表1.7-1。

表1.7-1     大气环境质量标准

| 序号 | 污染物 | 平均时间 | 浓度限值（二级标准）ug/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |
| 2 | NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 3 | O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 4 | CO | 24小时平均 | 4 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |
| 5 | PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
| 6 | PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |
| 7 | TSP | 年平均 | 200 |  |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |
| 8 | H2S | 1小时平均 | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 9 | NH3 | 1小时平均 | 200 |  |

2、地表水环境

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，标准值见表1.6-2。

表1.7-2   地表水环境质量标准

| 污染物 | 单位 | 浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6～9 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） Ⅳ类标准 |
| COD | mg/L | ≤30 |  |
| BOD5 | mg/L | ≤6 |  |
| NH3-N | mg/L | ≤1.5 |  |
| TP | mg/L | ≤0.3 |  |
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤20000 |  |

3、地下水环境

执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类，详见表1.7-3。

表1.7-3   地下水环境质量评价标准     单位：mg/L

| 项目 | 标准值 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 |
| 氨氮 | ≤0.5 | 镉 | ≤0.005 |
| 耗氧量 | ≤3.0 | 氯化物 | ≤250 |
| 总硬度 | ≤450 | 挥发性酚类 | ≤0.002 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 砷 | ≤0.01 |
| 汞 | ≤0.001 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 铅 | ≤0.01 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 铁 | ≤0.3 | 锰 | ≤0.1 |
| 硝酸盐 | ≤20 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤3.0 |

4、声环境

项目所在地为农村地区，声环境功能区划为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。详见表1.7-4。

表1.7-4  声环境质量标准   单位：dB(A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

5、土壤环境

（1）项目周边农用地土壤环境质量执行《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）；项目区用地土壤环境质量执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地，标准限值详见表1.7-5~1.7-7。

表1.7-5    农用地土壤污染风险筛选值      单位：mg/kg

| 项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH＜5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
|  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 镍 | / | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 锌 | / | 200 | 200 | 250 | 300 |

表1.7-6  农用地土壤污染风险管制值  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险管制值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2 | 汞 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
| 3 | 砷 | 200 | 150 | 120 | 100 |
| 4 | 铅 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
| 5 | 铬 | 800 | 850 | 1000 | 1300 |

表1.7-7   建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值和管控值    单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 管控值 | 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 管控值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 140 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 78 | 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 | 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 6 | 汞 | 38 | 82 | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 | 30 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 | 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 | 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 | 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 | 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 | 36 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 | 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 | 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 | 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 | 40 | 苯并[a]荧蒽 | 15 | 151 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 | 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 | 43 | 二苯并[a、h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 | 44 | 茚并[1,2,3-cd] | 15 | 151 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 | 45 | 萘 | 70 | 700 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |  |  |  |  |

（2）项目属于生猪养殖场，场地土壤评价标准同时执行《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010），标准值见表1.7-8。

表1.7-8   畜禽养殖产地土壤质量标准 （单位：mg/kg）

| 项目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 铬 | 300 |
| 铜 | 400 |
| 铅 | 500 |
| 锌 | 500 |
| 镉 | 1.0 |
| 砷 | 40 |

### 1.7.3 污染物排放标准

1、废气

项目生猪排泄物产生的恶臭执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中“表7：集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准”；养殖场区无组织排放的H2S及NH3，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值。

项目废气排放标准详见表1.7-9。

表1.7-9     项目恶臭污染物排放标准

| 项目 | 无组织排放 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 恶臭污染物厂界标准值 | 执行标准 |
| NH3 | 1.5mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| H2S | 0.06mg/m3 |  |
| 臭气浓度 | 70（无量纲） | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |

2、废水

项目废水主要包括养殖废水（尿液、猪舍冲洗水）和生活污水，养殖废水、生活污水经发酵为水肥后用作农肥还田，无废水外排。

3、噪声

项目厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

4、固废

项目产生的粪便执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中“表6 畜禽养殖业废渣无害化环境标准”的规定，具体标准值见表1.7-10。病死猪尸体执行《畜禽病害尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-1996）和《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）。项目产生的危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

表1.7-10     畜禽养殖业废渣无害化标准

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
| 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |

### 1.7.4其他标准

根据《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018），液态畜禽粪便宜采用氧化塘贮存后进行农田利用，或采用固液分离、厌氧发酵、好氧或其他生物处理等单一或组合技术进行无害化处理。厌氧发酵可采用常温、中温或高温处理工艺，常温厌氧发酵处理水力停留时间不应少于30d。

根据《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010），处理后的畜禽液态粪便卫生学指标要求，堆肥场粪肥卫生学指标应符合《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）沼气池沼渣卫生学要求。标准值见表1.7-11。

表1.7-11  畜禽粪便厌氧处理卫生学要求

| 液态粪便 | 项目 |  | 卫生学要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 蛔虫卵 |  | 死亡率≥95% |
|  | 钩虫卵 |  | 在使用粪液中不应检出活的钩虫卵 |
|  | 粪大肠菌群数 |  | 常温沼气发酵≤105个/L |
|  | 蚊子、苍蝇 |  | 粪液中不应有蚊蝇幼虫，池的周围不应有活的蛆、蛹或新羽化的成蝇 |
| 堆肥场粪便 | 沼气池粪渣 | 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
|  |  | 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |
|  |  | 苍蝇 | 堆体周围不应有活的蛆、蛹或新羽化的成蝇 |

## 1.8 评价等级及评价范围

### 1.8.1 评价等级

1、大气环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐估算模型ARESCREEN对本项目的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远影响距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。

根据工程分析结果，项目大气污染源主要为养殖场产生的恶臭，主要为H2S和NH3等，利用估算模式计算NH3、H2S最大落地浓度占标率Pi及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

最大地面浓度占标率Pi定义如下：

式中，Pi：i污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci：采用估算模式计算出的i污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i：i污染物的环境空气质量标准，μg/m3。

项目估算模式模型计算结果详见表1.8-1。

表1.8-1   项目估算模式模型计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖场面源（包括猪舍、中转池、堆肥场等） | NH3 | 200.0 | 13.953 | 6.980 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.152 | 1.520 | / |
| 饲料加工车间 | TSP | 900.0 | 9.347 | 1.040 | / |

由以上ARESCREEN估算模式对各污染源污染物的计算可知，本项目Pmax最大值为NH3的Pmax值，6.98%，Cmax为13.983μg/m³，项目最大占标率小于10%，本项目大气环境影响评价等级为二级。

2、地表水环境影响评价

本工程运营期排水主要为尿液、圈舍冲洗废水等养殖废水和生活污水等。其中养殖废水产生量为103.32m3/d，生活污水0.8m3/d，经发酵处理后还田，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），确定地表水环境评价工作等级为三级B。

3、地下水环境影响评价工作等级

本项目为生猪养殖项目，年出栏量为24000头生猪。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A判定属于年出栏生猪大于5000头的畜禽养殖项目，属于Ⅲ类建设项目。

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级（详见表1.8-2）。本项目位于元谋县羊街镇羊街村委会木资海村，项目地下水评价范围不涉及集中式地下水饮用水水源保护区及其保护区以外的补给径流区，不涉及特殊地下水资源保护区等环境敏感区。项目周边村庄饮用水为自来水。本项目评价范围无其他集中式饮用水源保护区，项目地下水环境敏感程度为“不敏感”。

表1.8-2   地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区 ”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表1.8-3。

表1.8-3   评价工作等级分级表

| 项目类别环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅲ类建设项目；项目地下水环境敏感程度为“不敏感”；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）确定本工程地下水环境评价等级为三级。

4、声环境影响评价

建设项目所在地声环境功能属于2类区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，且受影响人口数量不大，按《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）等级划分的原则，声环境影响评价定为二级。

5、生态环境

本项目占地6hm2，小于20km2，土地利用类型为林地。项目所在地无世界自然、文化遗产地、自然保护区、风景名胜区、水源保护地等特殊及重要生态敏感区，据调查所在区域无濒危野生动植物，属生态一般区域。根据《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011），本项目生态环境影响评价工作等级为三级。

6、土壤环境

本项目为标准化生猪养殖项目，最大年出栏量24000头，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A中识别建设项目所属行业土壤环境影响评价类别，项目为Ⅲ类项目。本次评价分别从生态影响型及污染影响型进行分析。

（1）生态影响型

按照生态影响型敏感程度分级表中，项目选址于农村地区中的地势平坦区域；根据土壤现状监测，项目区及周边所测土壤pH值分别为7.52、7.0、6.83；项目委托环境监测公司对土壤环境现状监测结果显示土壤含盐量小于2g/kg；综上，项目环境敏感程度属于“较敏感”。依据导则，项目生态影响型评价工作等级为三级。

（2）污染影响型

本项目占地6hm2，属于中型（5~50hm2），项目1km范围内有园地及坡耕地，项目敏感程度为“敏感”，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（H964-2018）中污染影响型评价工作等级划分表（表1.8-4），可判定本项目土壤环境评价工作等级为三级。

表1.8-4  污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据生态影响型及污染影响型评价工作等级的判定，本项目土壤评级等级为三级评价。

7、环境风险

养猪场涉及危险物质数量与临界量比值Q值之和为0.0008，Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目的环境风险潜势直接判定为I，因此，环境风险评价等级为简单分析。

### 1.8.2 评价范围

1、环境空气：以养猪场地为中心，边长5km的矩形区域；

2、地表水：本工程运营期排水主要为尿液、圈舍冲洗废水等养殖废水和生活污水等经发酵处理后还田，不外排。项目不设置地表水评价范围。

3、地下水：根据项目区地形、沟谷、地下水流向、含水层岩性等确定地下水环境调查评价范围，因此项目区水文单元北侧以落树窝箐为界，东侧、西侧、南侧以分水岭为界，面积约135.6hm2。

4、声环境：养猪场厂界外200m范围；

5、生态环境：养猪场区域外延300m的范围；

6、土壤环境：厂区及外延1km范围内；

7、环境风险评价范围：

（1）大气环境：参照大气环境影响评价范围，以养殖场为中心，边长取5km 的矩形区域；

（2）地表水：评价范围为项目区东面季节性溪沟至汇入落树窝箐下游1500m落属窝箐河段；

（3）地下水：参照地下水环境影响评价范围，评价面积约为135.6hm2。

评价范围见附图1.8-1。

## 1.9 环境敏感点及保护目标

根据现场踏勘，评价范围内无世界自然、文化遗产地、自然保护区、风景名胜区、水源保护地等需要特殊保护地区，且本项目不在生态红线范围内。

项目环境保护目标分布详见表1.9-1、1.9-2及图1.9-1。

表1.9-1   环境空气保护目标一览表

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对项目方位 | 相对项目距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |
| 木资海 | 101.925028 | 25.525079 | 68户320人 | 环境空气 | 二类区 | 东面 | 760 |
| 依洒 | 101.930081 | 25.53207 | 53户257人 |  |  | 西北面 | 1570 |
| 马路田 | 101.918315 | 25.542068 | 32户152人 |  |  | 北面 | 1935 |
| 麦良地 | 101.907291 | 25.543497 | 26户113人 |  |  | 西北面 | 2185 |
| 庄房村 | 101.907188 | 25.541365 | 76户355人 |  |  | 西北面 | 1960 |
| 波亨村 | 101.929779 | 25.542026 | 123户613人 |  |  | 东北面 | 2435 |
| 羊街镇上居民 | 101.929828 | 25.508393 | 309户1506人 |  |  | 东南面 | 1920 |
| 老文村 | 101.902012 | 25.543682 | 31户151人 |  |  | 西北面 | 2430 |

表1.9-2  环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 保护目标 | 保护内容 | 相对厂址方位 | 相对厂界最近距离（m） | 相对生产区最近距离（m） | 位置及相对高差 | 环境功能区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 无（项目厂界200m范围内无居民点分布） |  |  |  |  | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 地表水环境 | 丙巷河 | / | 北 | 2300 | 2300 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准 |
| 地下水 | 中生界白垩系赵家店组（K2z1）裂隙水含水层 |  |  |  |  | / | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 生态 环境 | 动植物 | 场界周围300m范围内 |  |  |  |  | 动植物、土壤不受到破坏 |
| 土壤 环境 | 耕地 | 项目周边1km范围内耕地，种植玉米，水稻等农作物 |  |  |  |  | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |

## 1.10环评工作程序

本次环评采用的技术路线见图1.10-1。

图1.10-1  建设项目环境影响评价工作程序图

# 2 项目概况

## 2.1 建设项目基本情况

### 2.1.1 项目概况

项目名称：元谋容兴牧业有限公司生猪养殖果蔬种植建设项目

建设单位：元谋容兴牧业有限公司

项目性质：新建

养殖规模：年出栏肥猪24000头

建设地点：元谋县羊街镇羊街村委会木资海村

总投资：5000万元

占地面积：6hm2

### 2.1.2 项目产品方案

本项目存栏母猪数为1200头，公猪50头，繁育的仔猪全部由项目育肥区饲养为肥猪后出栏外售，肥猪出栏标准为110kg~130kg/头。本项目年出栏批次为2批，存栏量为12000头，年出栏生猪24000头。

### 2.1.3 劳动定员及生产制度

全厂职工总人数10人，全部在厂内食宿。项目年生产365天，实行1班制。

## 2.2项目组成

项目包含主体工程、储运工程、公用工程、环保工程等，详见表2.3-1。

表2.3-1   项目组成一览表

| 类别 | 主要 内容 |  | 建设内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 扩繁 猪舍 |  | 1#猪舍，单层建筑 | 1间妊娠前期舍，总建筑面积为2675.3m2 | 妊娠前期舍内设置9排猪栏，两排猪栏间设置过道，猪栏地面设置漏缝地板，猪栏下方设置集粪池，共设置9个集粪池，总容积为1998m3，每排猪栏设置自动饮水和供料系统，设置降温水帘系统等 |
|  |  |  |  | 1间空怀母猪舍，建筑面积为656.6m2 | 与妊娠前期舍设置在一栋内，空怀母猪舍内设置2排猪栏，两排猪栏间设置过道，猪栏地面设置漏缝地板，猪栏下方设置集粪池，共设置2个集粪池，总容积为682m3，每排猪栏设置自动饮水和供料系统，设置降温水帘系统等 |
|  |  |  |  | 1间后备母猪舍，建筑面积为705.6m2 | 后备母猪舍内设置1排猪栏，建筑面积为283.9m2，两排猪栏间设置过道，猪栏地面设置漏缝地板，猪栏下方设置集粪池，设置1个集粪池，总容积为341m3，每排猪栏设置自动饮水和供料系统，设置降温水帘系统等 |
|  |  |  |  | 1间公猪舍，建筑面积为374.5m2 | 公猪舍内设置公猪舍、后备公猪舍、采精室、兽医室，公猪舍建筑面积为198m2，后备猪舍建筑面积为72m2，采精室建筑面积为9m2，兽医室建筑面积为9m2，共设置3排猪栏，两排猪栏间设置过道，猪栏地面设置漏缝地板，猪栏下方设置集粪池，设置3个集粪池，总容积为276m3，每间猪舍设置自动饮水和供料系统，设置降温水帘系统等 |
|  |  |  | 2#猪舍为分娩舍，单层建筑，建筑面积为1872m2 |  | 分娩舍设置6间猪舍，每间猪舍面积为50.4m2，每间猪舍设置4排猪栏，两排猪栏间设置过道，猪栏地面设置漏缝地板，猪栏下方设置集粪池，设置4个集粪池，总容积为292m3，每排猪栏设置自动饮水和供料系统，设置降温水帘系统等 |
|  |  |  | 3#、4#猪舍均为妊娠后期舍，单层建筑，建筑面积为3261m2 |  | 设置2栋妊娠后期舍，3#猪舍建筑面积为1694m2，4#猪舍建筑面积为1567m2，共设置29排猪栏，两排猪栏间设置过道，猪栏地面设置漏缝地板，猪栏下方设置集粪池，共设置29个集粪池，集粪池总容积为2842m3，每排猪栏设置自动饮水和供料系统，设置降温水帘系统等 |
|  | 保育舍 |  | 5#、6#猪舍为保育舍，单层建筑，建筑面积为3100m2 |  | 设置2栋保育舍，两栋猪舍建筑面积均为1550m2，设置32排猪栏，两排猪栏间设置过道，猪栏地面设置漏缝地板，猪栏下方设置集粪池，共设置32个集粪池，集粪池总容积为3300m3，每排猪栏设置自动饮水和供料系统，设置降温水帘系统等 |
|  | 育肥舍 |  | 7~16#猪舍为育肥舍，单层建筑，总建筑面积为17640m2 |  | 每栋猪舍设置2排猪栏，两排猪栏间设置过道，猪栏地面设置漏缝地板，猪栏下方设置集粪池，共设置20个集粪池，集粪池总容积为20990m3，每排猪栏设置自动饮水和供料系统，设置降温水帘系统等 |
| 辅助工程 | 餐厅 |  | 30 |  | 砖混结构，1F，位于场地南侧办公生活区内 |
|  | 生活区 |  | 300 |  | 砖混结构，2F，位于办公生活区内，办公生活区位于场地南侧，为职工生活用房 |
|  | 消毒间 |  | 60m2 |  | 项目猪舍入口处设置1处消毒间，面积为60m2，并设置1间更衣室 |
|  | 病死猪处理房 |  | 150m2 |  | 设置于项目区东北面，为封闭式 |
|  | 值班室 |  | 20m2 |  | 设置厂区入口处 |
|  | 仓库房 |  | 1000m2 |  | 用于堆存饲料、玉米等原料 |
|  | 饲料加工车间 |  | 150m2 |  | 设置于仓库房内，为封闭车间 |
|  | 消毒池 |  | 5m3 |  | 1个，位于项目大门入口处 |
|  | 地磅 |  | / |  | 设3t地磅1个，位于入口处 |
|  | 投料塔 |  | / |  | 设置于仓库房内，饲料在饲料加工车间加工完成后由饲料塔输送到各猪舍，猪舍内配套自动喂料线系统 |
|  | 水帘 |  | / |  | 猪舍采用水帘降温，每栋猪舍设置水帘，每个水帘配一个循环水池 |
|  | 进场道路 |  | / |  | 厂区内连接各功能区，全长约1.5km |
| 公用工程 | 给水系统 |  | / |  | 用水水源为羊街镇自来水，架水管至项目区，供项目生产、生活用水 |
|  | 排水系统 |  | / |  | 项目实行雨污分流，养殖废水经集粪池发酵处理，发酵后的粪污经固液分离机分离液体后水肥交由羊街镇农户耕地还田 |
|  | 供电 |  | / |  | 项目供电由羊街镇电网统一供电 |
| 环保工程 | 废水 | 集粪池 |  | 30721m3 | 分别设置在各猪舍地下，与猪舍形成整体，项目设置100个集粪池，总容积为30721m3。主要用于储存尿液、冲洗废水以及猪粪 |
|  |  | 中转池 |  | 1500m3 | 总容积为1500m3，用于中转猪舍产生的粪污 |
|  |  | 化粪池 |  | 1m3 | 生活区设置化粪池，生活污水经化粪池处理后进入中转池 |
|  |  | 入口 消毒池 |  | 5m3 | 1个，设置车辆进出口，用于收集消毒产生的废水 |
|  | 废气 | 车间通风 |  | / | 每栋猪舍北面端头安装有抽风机及排气扇，猪舍为封闭式，主要为机械通风。 |
|  | 固废 | 医废 暂存间 |  | 5m2 | 设1间医疗废物暂存间，暂存间满足《危险废物储存污染控制标准》的相应要求 |
|  |  | 堆肥场 |  | 1000m2 | 堆肥场设置地面防渗硬化+三面围墙+雨棚 |
|  |  | 安全填埋井 |  | / | 在厂区东北面设2个安全填埋井，容积均为150m3 |
|  | 地下水 | 简单防渗 |  | / | 场区除绿化用地外进行地面硬化处理 |
|  |  | 一般防渗 |  | / | 猪舍地面墙壁要求离地1.0～1.5m设水泥墙裙；猪舍、入口消毒池、化粪池采用夯实黏土层+水池钢筋混凝土建设（防渗技术要求：防渗层按等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行防渗） |
|  |  | 重点防渗 |  | / | 项目储液池、中转池、医疗废物暂存间、堆粪场、死猪处理房及安全填埋井等属于重点防渗区，底部地基采取压实粘土+土工膜防渗，采用防渗钢筋混凝土进行建设，等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数 K≤10-7cm/s，或参考《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）要求进行防渗。 排污管道采用暗管，接口必须密封紧密，并对每一个接口增加水泥砂浆进行防渗漏；堆粪场上面搭钢构棚，防雨，周围设置围挡。 |
|  |  | 跟踪监测井 |  | 设置1个地下水跟踪监测井 | 位于项目场地北侧，监测井位于集粪池、中转池及堆粪场地下水下游方向，该监测井可及时有效的反应项目地下水水质变化情况及项目对地下水的污染情况 |
|  | 绿化 |  |  | 1000m2 | 采用乔灌草结合的种植方式 |

## 2.4总平面布置

项目区选址于元谋县羊街镇羊街村委会木资海村。本项目建筑设施将生活区和生产区两个功能区进行分开布局，做到功能区界限分明。生活区位于场地南端头，主要为员工宿舍、值班室和办公室。猪舍位于场地中部，位于生活区的侧风向。集粪池位于猪舍下方，为地埋式，便于废水、猪粪的收集，生产区与生活区分开，中间有大量的植被，为减少恶臭气体以及噪声对办公生活区职工的影响，项目进场道路设置于项目南侧，可保证原料的运输便利，又可保证污物运出方便。病死猪处理房位于项目区东北侧低洼处，周围植被较好，远离生活区及猪舍，病死猪通过人工清运至死猪处理房，采用生物发酵法进行处理，剩余少量骨头翻出后，再用烧碱溶液喷洒消毒后于项目内的安全填埋井填埋；堆肥场位于项目区东北面，地处项目区最低处，采取恶臭防治措施后，且距离生活区较远，对生活区产生影响较小。项目平面布局合理。总平面布置见图2.4-1。

## 2.5主要设备及原辅材料消耗

（1）主要设备

项目为新建项目，设备均为新购，项目设备配置情况详见表2.5-1。

表2.5-1   项目主要生产设备表

| 项目 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养殖场设备 |  |  |  |
| 妊娠诊断仪 |  | 台 | 1 |
| 饲料常规营养分析设备 |  | 台 | 1 |
| 兽医器械 |  | 批 | 1 |
| 人工授精设备 |  | 批 | 1 |
| 饲料加工机组 | 4T | 套 | 1 |
| 电子地磅 | 2T | 台 | 1 |
| 超声波喷雾消毒机 |  | 套 | 2 |
| 种猪测定设备 |  | 套 | 2 |
| 高压喷雾消毒、清洗用车 |  | 台 | 10 |
| 送料车（手扶拖拉机） |  | 辆 | 2 |
| 自动化供料系统 |  | 套 | 5 |
| 定位栏 |  | 套 | 400 |
| 产床 |  | 套 | 600 |
| 保育床 |  | 套 | 600 |
| 风机 |  | 个 | 50 |
| 水帘 |  | 块 | 100 |
| 自由采食料桶 |  | 个 | 150 |
| 辅助设备 |  |  |  |
| 水泵 |  | 台 | 3 |
| 手推车 |  | 辆 | 5 |
| 饮水器 |  | 台 | 3 |
| 运输车 |  | 辆 | 2 |
| 高压清洗机 |  | 台 | 5 |

（2）主要原辅材料消耗

本项目主要原、辅材料使用量见下表。

表2.5-2   项目主要原辅材料消耗及能耗一览表

| 序号 | 名称 | 来源 | 数量 | 规格特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓缩饲料 | 外购 | 1000吨/年 | / |
| 2 | 玉米 | 当地购买 | 9000吨/年 | / |
| 3 | 水 | 由羊街镇自来水厂 | 2.39万吨/年 | / |
| 4 | 电力 | 由羊街镇供电 | 200万kw·h | / |
| 5 | 烧碱 | 外购 | 200kg/a | / |
| 6 | 朗索（含2%戊二醛消毒剂） | 外购 | 20桶/a | 5L/桶 |
| 7 | 大力克生物除臭剂 | 外购 | 500L/a（100桶/a） | 5L/桶 |
| 8 | 兽药、疫苗 | 外购 | 0.4t/a | / |
| 9 | 柴油 | 外购 | 2t | / |

## 2.6公用工程

- 给水：项目用水水源为依洒依水库，为羊街镇自来水，自来水主水管已接通至东北面1700m处洒依安置点，项目水源从洒依安置点接入。

- 排水：项目实施雨污分流，雨水经雨水沟收集后排出项目外。项目采用水泡粪工艺，猪粪、猪尿液、冲洗废水等粪污通过漏缝地板经自然及人工清理方式进入猪舍下方集粪池内自然发酵6个月以上，根据当地耕地施肥情况，需要施肥时，通过固液分离机分离出的水肥同生活污水进入中转池内处理后，交由羊街镇农户做水肥还田使用，无废水外排。

- 供电：本项目用电主要包括生活区普通照明用电、生产区照明及简易设备用电。本项目用电由羊街镇供电电网供给，场区供配电系统，用电设备电压为380/220V，根据项目设计产能，全年预计用电200万度。

## 2.7生产方式

- 饲料供应

本项目浓缩饲料外购，浓缩饲料成分为豆粕、棉粕、菜粕、预混料、石粉、氢钙、小苏打、氯化钠、油脂、活菌剂等，不含重金属。项目在浓缩饲料中加入玉米面，玉米从当地购买，在饲料生产车间将玉米破碎成玉米面后与浓缩饲料与玉米面混匀，外购饲料与玉米面配比为1：9。

- 给料及饮水方式

饲料加工完成后进入自动喂料系统，自动给料，不采用人工喂料；采用鸭嘴式饮水器自动饮水。

- 清粪方式

项目采用水泡粪工艺，猪粪、猪尿液、冲洗废水等粪污通过漏缝地板经自然及人工清扫方式进入猪舍下方集粪池内自然发酵半年以上，根据当地耕地施肥情况，需要施肥时，通过固液分离机分离出的干粪运至堆肥场堆肥处理后交由周边农户作农肥，分离出的水肥交由羊街镇农户做种植施肥使用。

- 消毒、防疫方式

更衣室消毒间采用朗索（含2%戊二醛消毒剂）进行消毒，主入口车行道设置消毒池，3%-5%的火碱溶液消毒，池长20m，宽4m。对栏舍、走道、场地、车辆表面、器物等采用喷洒消毒剂。养猪场制定严格的防疫、检疫和其他兽医卫生管理制度，预防控制疫病。养殖场内自行进行猪只防疫，需要设置医疗废物暂存间，危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相同的危险废物；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。

- 保温及通风

- 夏季采用水帘降温。

- 通风

猪舍通风使用通风换气扇，本项目每栋猪舍设置排风扇，猪舍内部设置监控系统，当需要通风时，开启风机实现猪舍通风。

## 2.8项目占地情况

项目占地面积为6hm2，占地类型为林地。根据云南省林业和草原局关于《元谋容兴牧业有限公司生猪养殖果蔬种植建设项目使用林地审核同意书》（云林审批〔2020〕99号），项目占用楚雄州元谋县羊街镇羊街村委会集体林地6.0000hm2。其中：用材林林地1.8091hm2，其他林地4.1909hm2。

## 2.9主要技术经济指标

项目主要技术经济指标详见表2.9-1。

表2.9-1  主要技术经济指标一览表

| 序号 | 指标 | 单位 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖场占地面积 | hm2 | 6 |
| 2 | 建筑面积 | m2 | 34085 |
| 3 | 存栏量 | 头 | 12000 |
| 4 | 出栏量 | 头 | 24000 |
| 5 | 仔猪成活率 | % | ≥97 |
| 6 | 养殖期（从仔猪到出栏） | 月 | 6 |
| 7 | 总投资 | 万元 | 5000 |

# 3 工程分析

## 3.1工艺流程及产污环节分析

### 3.1.1 施工工艺

工程施工期的作业流程及产污环节分析如下：

图3.1-1   项目施工期产污环节分析

施工期主要污染为施工废水、施工扬尘、施工机具噪声及弃土弃渣等，另外，项目的建设将改变用地范围内现有土地利用现状，对占地范围内植被等造成破坏。

### 3.1.2 生猪饲养工艺

1、生产工艺流程介绍

项目生产工艺流程见图3.1-2。

图3.1-2   项目生产工艺流程图

（1）配种妊娠阶段

配种妊娠阶段在妊娠前期舍内完成。

待配种的种母猪及种公猪做好配种前的准备工作，完成配种任务。繁殖方式采用人工授精的繁殖为主，本交为辅的方式。空怀、后备母猪在一周左右时间完成配种，没有配种的母猪转入下批继续参加配种。

妊娠阶段是指母猪从确诊怀孕至分娩前1周的时间，妊娠母猪在妊娠前期舍内定栏饲养。分娩前1周转入分娩舍产仔。整个妊娠阶段周期为114天。

采用单栏限位饲养技术。关键控制措施是搞好配种，提高母猪产仔数。项目利用水帘降温措施，解决夏季高温对公猪及母猪的影响，降低母猪的热应激造成的排卵数减少、死胎和母猪暑热疾病的死亡。

（2）分娩、哺乳阶段

此阶段在分娩舍内完成。是从产前1周开始至仔猪断奶为止，时间为4周。在此阶段要完成母猪分娩和对仔猪的哺育。断奶后仔猪转入下一阶段饲养，母猪回到空怀母猪舍参加下一个繁殖周期的配种。

采用母猪及乳猪高床饲养技术。主要控制关键是仔猪的保温和护理，夏季母猪的防暑，以提高仔猪的成活率。本项目将利用水帘降温，解决夏季高温对母猪的影响，降低母猪因热应激造成的产奶量下降和母猪本身的死亡；根据当地气候情况，在冬季无需供热。

（3）保育饲养阶段

此阶段在保育舍内完成。

是从仔猪断奶进入保育舍开始至仔猪离开保育舍止，保育期为55天。采用高床平养技术。控制关键是仔猪的保温和饲料的配制，过好仔猪断奶关，提高仔猪成活率。本项目采用保温灯保温，利用保温灯产生热量防止仔猪断奶后因环境温度降低造成的疾病和死亡。

（4）育肥饲养阶段

保育完成后的猪只在育肥舍猪栏中集中进行分栏养殖，养殖期约180天左右，养殖结束后成长到110kg~130kg/头重优质生猪后外售，生病猪只于猪舍内单独进行隔离，病愈后猪只送回猪栏进行饲养，期间病死猪只清运至病死猪处理房，采用生物发酵法进行处理，处理后的剩余少量骨头翻出消毒后于项目内的安全填埋井进行填埋处理。

（5）饲喂方式：饲料在饲料生产车间完成拌和后，采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求。

（6）饮水方式：采用鸭嘴式饮水器自动饮水。

（7）清粪方式：项目采用水泡粪工艺，猪粪、猪尿液、冲洗废水等粪污通过漏缝地板经自然及人工清扫方式进入猪舍下方集粪池，内自然发酵6个月以上，根据当地耕地施肥情况，需要施肥时，通过固液分离机分离出的干粪运至堆肥场堆肥处理后加油羊街镇农户作农肥，分离出的水肥交由羊街镇农户做种植施肥使用。

（8）养殖废水处理方式：尿液、冲洗废水自然下落进入猪舍漏缝地板下方的集粪池，在集粪池内厌氧发酵6个月以上，达无害化处理要求后水肥可用于还田。根据当地耕地施肥情况，当需要施肥时，将发酵完成的水肥经过固液分离机分离后，抽至中转池，水肥不全部抽干，留部分已熟化的水肥在集粪池内，堆肥场渗滤液经收集管道与中转池接通，集粪池水肥、经化粪池处理后的生活污水进入中转池内暂存，交由羊街镇农户耕地施肥使用。

（9）光照：自然光照与人工光照相结合，以自然光照为主。

（10）通风：猪舍通风使用通风换气扇，本项目每栋猪舍设置排风扇，猪舍内部设置监控系统，当需要通风时，开启风机实现猪舍通风。

（11）降温采暖：夏季采用水帘降温，根据当地气候情况，在冬季无需供热。

（12）猪舍等清洗消毒：项目猪舍等定期采取高压水枪冲洗。更衣室消毒间均设置紫外线灯照射消毒，主入口车行道设置消毒池，3%-5%的火碱溶液消毒，池长6m，宽4m。对栏舍、走道、场地、车辆表面、器物等采用喷洒消毒剂。养猪场必须制定严格的防疫、检疫和其他兽医卫生管理制度，预防控制疫病。养殖场内自行进行猪只防疫，需要设置医疗废物暂存间，医疗废物的贮存场所设置明显标志。

（13）除臭：对猪舍及集粪池、堆肥场、中转池喷洒除臭剂，除臭剂使用大力克生物除臭剂，均匀喷洒在池中及猪舍各部位，初期连续喷洒3天，每天1次，以后每隔5天喷洒一次。

2、产污环节分析

运营期主要污染物包括：大气污染物（猪舍（集粪池）恶臭、堆肥场恶臭、中转池臭气）、水污染物（猪尿、猪舍冲洗废水和生活污水）、固体废物（生活垃圾、猪粪、病死猪、医疗废物）和噪声（猪叫声、设备噪声、车辆噪声），主要污染源分布见表3.2-1。

表3.2-1运营期产污环节一览表

| 污染物种类 | 污染物名称 | 污染源 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭 | 猪舍（集粪池）、中转池、堆肥场、死猪处理房 | H2S、NH3等 |
| 废水 | 猪尿及猪舍冲洗废水 | 猪舍 | pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、TP等 |
|  | 堆肥场渗滤液 | 堆肥场 | pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、TP等 |
|  | 生活污水 | 生活区、办公区 | pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、TP、动植物油等 |
| 噪声 | 设备噪声 | 设备 | Leq |
|  | 猪叫声 | 猪舍 | Leq |
|  | 交通噪声 | 车辆运输 | Leq |
| 固体废物 | 猪粪 | 猪舍 | 有机质 |
|  | 病死猪 | 猪舍 | 病死猪 |
|  | 医疗废物 | 隔离舍、兽医室 | 医疗废物 |
|  | 生活垃圾 | 生活区 | 生活垃圾 |

3、废水处理工艺

项目采用水泡粪工艺，猪粪、猪尿液、冲洗废水等粪污通过漏缝地板经自然及人工清理方式进入猪舍下方集粪池内，自然发酵6个月以上，根据当地耕地施肥情况，需要施肥时，通过固液分离机分离出的水肥同生活污水进入中转池内处理后，交由羊街镇农户做水肥还田使用，无废水外排。

每栋猪舍下方均建设一个深1.2米深的集粪池，废水在集粪池经过6个月以上的厌氧发酵处理，满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）中液态粪便常温厌氧发酵处理水力停留时间不应少于30d的要求。

- 粪渣处理工艺

项项目采用水泡粪工艺，猪粪、猪尿液、冲洗废水等粪污通过漏缝地板经自然及人工清扫方式进入猪舍下方集粪池内自然发酵6个月以上，根据当地耕地施肥情况，需要施肥时，通过固液分离机分离出的干粪在厂区好氧机械翻堆堆肥处理后交由羊街镇农户耕地作农肥。

好氧机械翻堆堆肥技术是使用铲车在堆粪棚内进行翻堆，并进行通风排湿，使粪渣均匀接触空气，利用好氧菌进行发酵。好氧堆肥是依靠专性和兼性好氧细菌的作用降解有机物的过程，最终产物主要是二氧化碳、水蒸气、热量和腐殖质。将猪粪与秸秆、米糠、玉米芯等按一定的比例混合，在合适的水分、通气条件下，使微生物繁殖并降解有机质，从而产生高温，温度一般在55℃~70℃，通过高温，杀死其中的病原菌及杂草种子，使有机物达到稳定化。在好氧堆肥的过程中，有机废物中的可溶性小分子有机物质透过微生物的细胞壁和细胞膜而为微生物所吸收和利用。其中的不溶性大分子有机物则先附着在微生物的体外，由微生物所分泌的胞外酶分解成可溶性小分子物质，再输入其细胞内为微生物所利用。通过微生物的生命活动（合成及分解过程），把一部分被吸收的有机物氧化成简单的无机物，并提供活动中所需要的能量，而把另一部分有机物转化成新的细胞物质，供微生物增殖所需。

根据农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于《进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管》的通知（农办牧﹝2020﹞23号），建设单位应当切实履行粪污利用和污染防治主体责任，建设单位应确保粪污无害化处理设施（包括集粪池、固液分离机、临时堆粪场）正常运行，使粪污无害化处理及资源化利用得到保障。

粪污处理工艺流程图如下图所示：

图3.1-3   项目粪污处理工艺流程图

### 3.1.2病死畜禽处置

#### 3.1.2.1 病猪处置

生病猪只于猪舍内单独进行隔离，病愈后猪只送回猪栏进行饲养，期间病死猪只清运至病死猪处理房，采用生物发酵法进行处理，处理后的剩余少量骨头翻出消毒后于项目内的安全填埋井进行填埋处理。

生物发酵法工艺为：建1间分为4个隔离池的处理房，在每个隔离池底部放入锯末、稻壳、细米糠、发酵剂等组成发酵原料，发酵剂中含有由细菌、丝状菌、酵母菌、放线菌等多种天然有益微生物组成的复合菌群。当有病死猪只产生时，将病死猪只放入垫料上，先采用烧碱溶液进行消毒，将病菌杀灭，再覆盖30cm厚的锯末、稻壳、细米糠进行掩埋发酵；微生物在适宜的温度、湿度、pH值和良好的通气条件下，迅速生长繁殖，产生60-70℃高温，并对病死猪进行分解，发酵150天后，病死猪只将被完全分解，剩余少量骨头，剩余骨头翻出后，再用烧碱溶液二次喷洒消毒后于项目区内的填埋井填埋；产生的发酵废料经过消毒后运至堆肥场与猪粪一起发酵后，交由羊街镇农户作农肥。

填埋井应为混凝土结构，容积为150m3，井口加盖封闭，进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的氢氧化钠，经填满后，需用黏土填埋压实并封口。同时，安全填埋井数量根据项目运行过程中实际情况，项目建设的两座安全填埋井不能满足项目区使用时，需进行安全填埋井新建。

#### 3.1.2.2 疫猪处置

1、一旦发现疫情，立即向卫生监督部门上报并封闭全场。

2、本项目拟采用生物发酵处理病死猪，该处理方法的工艺是建1间分为4个隔离池的处理房，在每个隔离池底部放入锯末、稻壳、细米糠、发酵剂等组成发酵原料，发酵剂中含有由细菌、丝状菌、酵母菌、放线菌等多种天然有益微生物组成的复合菌群。当有病死猪只产生时，将病死猪只放入垫料上，先采用烧碱溶液进行消毒，将病菌杀灭，再覆盖30cm厚的锯末、稻壳、细米糠进行掩埋发酵；微生物在适宜的温度、湿度、pH值和良好的通气条件下，迅速生长繁殖，产生60-70℃高温，并对病死猪进行分解，发酵150天后，病死猪只将被完全分解，剩余少量骨头，剩余骨头翻出后，再用烧碱溶液二次喷洒消毒后于项目区内的填埋井填埋；产生的发酵废料经过消毒后运至堆肥场与猪粪一起发酵后，交由羊街镇农户作农肥。

### 3.1.3防疫与消毒

1、防疫

（1）养殖场出入口设立车辆消毒池，消毒池，消毒池容积为5m3。池内保持有效的消毒液量及浓度，3%~5%的火碱溶液消毒。门口应配备高压消毒枪，对进场车辆进行消毒。

（2）建立出入登记制度，谢绝参观，非生产人员不得进入生产区。

（3）生产区与生活区间设立隔离带，并设立消毒间，消毒间应清洁、无尘埃，具有衣物消毒设施。职工进入生产区，穿戴工作服经过消毒间，洗手消毒方可入场。

（4）饮水池保持清洁无沉积物。排水沟保持畅通无杂物，定期清除杂草。

（5）定点堆放猪粪，定期喷洒杀虫剂，防止蚊蝇孳生。

（6）场内员工每年必须进行一次健康检查，如患传染性疾病应及时在场外治疗，痊愈后方可上岗。新招员工必须经健康检查，确认无结核病与其他传染病。

（7）场内员工家中不得饲养偶蹄动物，不得互串车间，各车间生产工具不得互用，不得饲养其他畜禽，禁止将畜禽及其产品带入场区。

（8）死亡猪只应作无害化处理，尸体接触的器具和环境作好清洁及消毒工作。

（9）淘汰及出售猪只应经检疫并取得检疫合格证明后方可出场。运猪车辆必须经过严格消毒后方可进入指定区域装车。

（10）当猪发生疑似传染病或附近牧场出现烈性传染病时，应立即采取隔离封锁和其他应急措施。

2、日常消毒

（1）猪场外环境消毒

车辆消毒采用3%~5%的火碱溶液消毒，喷雾消毒6~8次。

（2）猪舍消毒

猪舍不带猪消毒，对栏舍、走道、场地、车辆表面、器物等采用喷洒消毒剂，一年两次。

（3）员工消毒

饲养员进入单元时应洗澡更衣后才可与猪接触，其它人员一般不得进入。员工日常衣物采用洁净（含过氧乙酸清洗剂）浸泡清洗消毒。

## 3.2污染源分析

### 3.2.1施工期污染源分析

#### 3.2.1.1施工废水

该项目施工废水主要为建筑施工废水和施工人员生活污水。

- 建筑施工废水

工程施工废水包括混凝土养护废水、设备冲洗废水等，养护废水主要污染物为SS。类比同类工程，本项目施工废水产生量约10m3/d。这部分污水主要污染物为泥沙，废水悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质，主要污染物为SS，SS约3000mg/L，通过沉淀池（15m3）处理后用作项目施工场地洒水降尘，不外排。

- 生活污水

施工人员约80人/d，仅管理人员（10人）在项目区食宿，其余施工人员（70人）为周边村民，在项目区就餐，不在项目区住宿，项目施工期场地设置食堂及相关生活配套设施，废水主要为餐饮废水及管理人员生活污水。餐饮用水按照每人20L/d，餐饮用水量为1.6m3/d；在项目区食宿管理人员用水量按100L/（人·d）计，用水量为1m3/d。污水量按80%计，餐饮废水产生量为1.28m3/d，管理人员生活污水产生量为0.8m3/d。餐饮废水经隔油池处理后同生活污水进入化粪池处理，污水经化粪池处理后由周边农户运走作农肥。

- 地表径流

施工过程如遇下雨，施工场地不可避免回遭遇降雨冲刷，使得施工场地成为面源污染源。暴雨时，施工场地地表雨水径流冲刷浮土，建筑砂石等形成的泥浆水会携带大量泥沙、土壤养分、水泥及其他地表固体污染物，地表径流产生的主要污染物为SS，通过临时排水沟排入东面季节性溪沟。

#### 3.2.1.2施工废气

项目施工产生的扬尘主要来源于场地平整、主体工程施工建设、运输车辆因风刮而产生的扬尘，其次是施工车辆运送水泥、沙石、土石方等也可能引起较大的扬尘。主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，扬尘呈无组织排放。其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘强度较大。

- 施工扬尘

根据云南省环境监测中心站对建筑施工现场的扬尘污染监测，不采取措施时，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，在300m处低于0.5mg/m3，所以施工期无组织排放的扬尘污染范围在300m以内，在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外污染较小。在正常情况下，施工活动产生的扬尘在此范围内近地面环境空气中的TSP浓度为5.0~0.5mg/m3，经洒水抑尘以后，扬尘浓度可以减少80%，施工扬尘影响范围内的TSP浓度约为1.0~0.1mg/m3，在施工期，采取洒水降尘及对堆场进行遮盖等措施可以进一步降低近地面扬尘对场界外的影响，故项目场界TSP浓度应小于1.0mg/m3，在项目300m处TSP浓度应小于0.1mg/m3。

施工车辆在施工场地内也会造成施工作业场所近地面扬尘浓度升高，本项目中施工道路扬尘主要集中在工程施工区内的进场道路。施工车辆引起的扬尘对区内路边30m范围影响较大，而且形成线形污染，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上，一般浓度范围在1.5～30mg/m3。施工车辆产生的扬尘主要集中在施工场界内，为减少施工车辆扬尘产生量及影响，施工及运输车辆通过加盖篷布和进出工地清洗轮胎等措施后，可有效降低施工车辆在场区内产生的道路扬尘。

- 施工机械设备运行产生的废气

施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOX。属无组织排放，间隙性排放。本项目施工期不长，产生量较小。

#### 3.2.1.3施工噪声

施工期噪声影响主要产生于基础施工过程中使用的施工机械，包括载重汽车、振捣器、挖掘机、推土机等，其5m处噪声源强详见表3.3-1。

表3.2-1   常见施工机械噪声级      单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 噪声级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 82~90 |
| 2 | 振捣器 | 80~88 |
| 3 | 推土机 | 83~88 |
| 4 | 电锯 | 93~99 |
| 5 | 载重汽车 | 82~90 |

#### 3.2.1.4固体废物

1、土石方

根据主体工程设计资料分析和现场踏勘，项目土石方产生主要为场地平整、建筑基础开挖及猪舍下方集粪池开挖，土石方开挖量约60万方（包含约0.8万方表土），表土集中堆放在临时表土堆场内，用于后期的绿化覆土使用，项目选址处为山坡，所需土石方填方量较大，土石方全部回填于项目区内，土石方互相调用，内部平衡，不产生永久弃渣。

2、建筑垃圾

施工期的建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾。这些废弃物基本上不溶解、不腐烂变质，如处理不当，会影响周围环境的质量。类比同类项目调查，建筑垃圾产生量约为1kg/m2，项目施工期间建筑垃圾产生量约为18t。对于这些废弃物，进行集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不可回收利用的由施工方放置于乡镇指定的建筑垃圾堆放点堆放，处置率100%。

3、生活垃圾

项目施工人员会产生一定的生活垃圾，项目施工人员约80人/d，仅管理人员（10人）在项目区食宿，其余施工人员（70人）为周边村民，在项目区就餐，不在项目区住宿，在项目区食宿管理人员生活垃圾量按每人每天0.5kg计算，在项目区就餐不在项目住宿人员生活垃圾量按每人每天0.1kg计算，施工垃圾产生量为12kg/d，施工5个月计算，项目施工期间共产生生活垃圾量为1.8t，集中收集后运至当地垃圾收集点妥善处置。

#### 3.2.1.5生态环境影响因素

占地主要为一般林地，不涉及基本农田和公益林，根据云南省林业和草原局关于《元谋容兴牧业有限公司生猪养殖果蔬种植建设项目使用林地审核同意书》（云林审批〔2020〕99号），项目占用林地类型为用材林林地、其他林地。施工期生态环境影响主要体现施工对占地范围内的土地利用类型、动植物数量等影响、造成水土流失等。施工期对场区进行土地平整、去高填低的过程中，原有的表土层受到破坏、松散的泥土受到风雨浸蚀，挖填方中土石方未及时清理，遭受雨水冲刷等，会造成一定的水土流失。

项目占地范围内的植被次生性极强，分布广泛，区域内的动物有趋利避害的本能，会自动迁移至周边，项目施工不会导致物种的消失。随着项目的进入，所在地块使用性质将会发生一定的改变，由原来的耕地、林地向生产建设用地转变，在施工场地平整期间将破坏原有的生态系统，项目建成后厂区内种植绿化，较高的绿化面积可以保障生态系统的良性运行和对小气候的改善，但作为一种典型的人工生态系统，其作用更多的体现在绿化环境和美化景观等方面，而对区域生态系统功能的发挥所起的作用甚微。

### 3.2.2运营期污染源分析

#### 3.2.2.1废水

1、养殖废水

（1）猪尿

一般情况下每头猪的尿排泄量可按以下公式计算：

Yu=0.205+0.438w

式中：Yu------尿液排泄量，kg；

w-------饮水量，kg。

猪尿量与猪的品种、性别、生长期、饲料甚至天气等诸多因素有关，其中不同生长期的猪尿产生量波动较大，其他因素的影响相对较小，参照《中、小型集约化养猪场建设》（GB/T17824.1-1999）中表3每头猪平均饮水量参数，见表3.2-2。

根据《第一次全国污染源普查畜禽养殖业产排污系数手册》，元谋位于西南地区，取西南地区的保育猪和妊娠猪的尿液量，其中保育猪的尿液量为1.36L/头-d（21kg），育肥猪的尿液量为3.08L/头-d（71kg），妊娠猪的尿液量为4.48L/头-d（238kg），根据产排污系数手册要求，如果畜禽在每个阶段的平均体重与参考体重不符，则可以按照以下公式1进行折算：

公式1：FP(FD)site=FP(FD)default×Wsite0.75/Wdefaul0.75

FP(FD)site——折算后的产污系数（排污系数）；

FP(FD)default——本手册系数表中查出的产污系数（排污系数）；

Wsite——动物实际体重，kg；

Wdefaul——本手册给出的参考体重，kg。

本项目仔猪平均体重6kg，妊娠母猪均重238kg，育肥猪均重71kg，育成猪均重110kg，空怀母猪、哺乳母猪、公猪的尿液量均按照育成猪产排污系数计。

表3.2-2   每头猪平均饮水参数

| 猪群类别 | 饮用水量（L/（头·d）） | 尿液排泄量（kg/（头·d）） |
| --- | --- | --- |
| 培育仔猪 | 2.0 | 0.53 |
| 育成猪 | 4.0 | 3.08 |
| 育肥猪 | 6.0 | 4.28 |
| 空怀及哺育母猪（带仔猪） | 15 | 4.28 |
| 种公猪 | 10 | 4.28 |
| 妊娠母猪 | 10 | 4.48 |

项目猪只的排尿量见下表。

表3.2-3   猪只的饮水量及排尿量

| 猪群结构 | 年存栏头数（头） | 天数 （天） | 年养殖批次（次） | 日饮水量 （m3/d） | 年饮水量 （m3/a） | 日产尿量 （m3/d） | 年产尿量 （m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空怀及哺育母猪（带仔猪） | 1200 | 66 | 2 | 18 | 2376 | 5.14 | 677.95 |
| 种公猪 | 50 | 365 | 1 | 0.5 | 182.5 | 0.21 | 78.11 |
| 妊娠母猪 | 1200 | 114 | 2 | 12 | 2736 | 5.38 | 1225.73 |
| 培育仔猪 | 12000 | 55 | 2 | 24 | 2640 | 6.36 | 699.60 |
| 育成猪 | 12000 | 66 | 2 | 48 | 6336 | 47.76 | 6304.32 |
| 育肥猪 | 12000 | 59 | 2 | 72 | 8496 | 36.96 | 4361.28 |
| 合计 |  |  |  | 62.37* | 22766.5 | 36.57* | 13346.99 |
| *注：猪只不同生长期，饮水量及排尿量均不同，故此为全年日平均值 |  |  |  |  |  |  |  |

综上所述，猪只饮用水量合计为62.37m3/d，22766.5m3/a；排尿量为36.57m3/d，13346.99m3/a。废水中污染物主要为CODcr、SS、BOD5、NH3-N、总磷、总氮和粪大肠菌群。猪舍设计为漏板式，猪尿自然下落和人工清理进入猪舍漏缝地板下方的集粪池发酵为水肥，再通过固液分离机分离后暂存于中转池内，水肥交由羊街镇农户耕地做种植施肥使用。

（2）猪舍冲洗废水

本项目采用水泡粪工艺，猪舍粪便每天人工清扫至集粪池，仅在商品猪上市和仔猪换栏后的空栏期进行清洗。由于商品猪上市均逐批进行，建设单位会在空栏一周内对猪栏进行清洗。因此，项目猪舍冲洗水在空栏一周内逐批产生，并非一次产生大量猪舍冲洗水。

本项目猪舍面积30285m2，每批猪出栏后，猪舍的冲洗用水量为2L/（m2·次），则本项目猪舍每次冲洗用水量为60.57m3/次。项目仅在商品猪出栏时进行猪舍冲洗，项目年养殖批次为2次，则年冲洗2次，则猪舍冲洗用水量为121.14m3/a，废水量按用水量的90%计，则废水产生量为109m3/a。主要污染物为COD、SS、BOD5、NH3-N、总磷、总氮和粪大肠菌群。猪舍冲洗废水通过漏缝自然下落和人工清理进入猪舍漏缝地板下方的集粪池进行发酵，发酵为水肥后经过固液分离机进行固液分离，液体水肥交由羊街镇农户做种植施肥使用。

2、生活污水

本项目劳动定员10人，年工作365天，均在场内食宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），用水定额按100L/人·d，用水量为1m3/d，365m3/a。废水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.8m3/d，292t/a。生活废水经场区污水管道排入化粪池预处理后排入中转池内。

3、消毒废水

项目进出车辆需要采用消毒水进行喷洒消毒，项目将车辆开至消毒池内，消毒废水均下落至消毒池内，消毒池内消毒废水不外排。

4、绿化用水

项目厂区内绿化面积约为1000m2，为保证绿化效果，晴天需对绿化进行浇灌，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）园林绿化用水量为3L/（m2·d），绿化用水采用新鲜水，元谋县年晴天数为230天，则该项目全年绿化用水量为690m3。

5、水平衡

项目采用水泡粪工艺，猪粪、猪尿液、冲洗废水等粪污通过漏缝地板经自然及人工清扫方式进入猪舍下方集粪池内厌氧发酵，根据当地耕地施肥情况，当需要施肥时，打开集粪池排污管出口的闸门，将集粪池中的粪水排出后经固液分离机分离出来的水肥暂存于中转池内，交由羊街镇农户做种植施肥使用。

本项目猪粪产生量约15.31t/d，5589.71t/a。考虑80%的含水率，则干粪量为3.06t/d，1117.9t/a。

综上所述，项目生猪尿液、冲洗废水及猪粪等养殖废水合计19337.7m3/a，去除干粪后，废水量为18219.8m3/a。项目用排水情况一览表详见表3.3-5。

表3.3-5   项目用排水情况一览表

| 用水项目 |  | 用水量 |  | 废水产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a |
| 养殖废水 | 猪只饮水（废水为猪尿液） | 62.37 | 22766.5 | 36.57 | 13346.99 |
|  | 猪舍冲洗水 | 60.57m3/次 | 121.14 | 54.5m3/次 | 109 |
|  | 猪舍粪便 | / | / | 猪粪量15.31t/d（干粪量3.06t/d） | 猪粪量5589.71t/a （干粪量1117.9t/a） |
|  | 合计 | 122.94 | 22887.64 | 106.38（去除干粪量后废水量为103.32） | 19045.7去除干粪量后废水量为17927.8 |
| 生活用水 |  | 1 | 365 | 0.8 | 292 |
| 绿化用水 |  | 3 | 690 | / | / |
| 合计 |  | 126.94 | 23942.64 | 104.12t/d（去除干粪后废水量） | 18219.8t/d（去除干粪后废水量） |

图3.3-3   项目水平衡分析图（最大日用水量）    单位：m3/d

参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附录A，项目污染物产排情况见表3.3-6。

表3.3-6   项目废水产生情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水量 (m3/a) | 浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) | 浓度 (mg/L) | 排放量 (t/a) |  |
| 养殖废水 | COD | 17927.8 | 21600 | 386.916 | / | 0 | 养殖废水经猪舍集粪池厌氧发酵处理后经固液分离机分离后水肥同经化粪池处理后的生活污水一起进入中转池内暂存，水肥交由羊街镇农户耕地还田，不外排。 |
|  | BOD5 |  | 12000 | 214.954 | / | 0 |  |
|  | NH3-N |  | 590 | 10.569 | / | 0 |  |
|  | SS |  | 15000 | 268.692 | / | 0 |  |
|  | TP |  | 43.5 | 0.779 | / | 0 |  |
| 生活 污水 | COD | 292 | 300 | 0.088 | / | 0 | 生活废水经化粪池预处理后排入中转池内暂存，同水肥交由羊街镇农户耕地还田，不外排。 |
|  | BOD5 |  | 200 | 0.058 | / | 0 |  |
|  | NH3-N |  | 35 | 0.010 | / | 0 |  |
|  | SS |  | 250 | 0.073 | / | 0 |  |
|  | 动植物油 |  | 120 | 0.035 | / | 0 |  |

#### 3.2.2.2 废气

1、恶臭

（1）猪舍（集粪池）臭气源强

猪舍设计为漏板式，猪舍下方设置集粪池，猪尿和粪便漏至集粪池自然厌氧发酵。在储存过程中表面将发出恶臭气体，本次评价引用《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（天津市环境影响评价中心孙艳青、张潞、李万庆）对各类猪舍NH3及H2S的排放量统计情况进行污染物核算，统计情况见表3.2-7。

表3.2-7   猪舍NH3及H2S排放强度统计表

| 猪舍 | NH3排放强度[g/（头·d）] | H2S排放强度[g/（头·d）] |
| --- | --- | --- |
| 母猪 | 5.3 | 0.8 |
| 公猪 | 5.3 | 0.5 |
| 哺乳仔猪 | 0.7 | 0.2 |
| 保育仔猪 | 0.95 | 0.25 |
| 中猪 | 2.0 | 0.3 |
| 大猪 | 5.65 | 0.5 |

根据上表可知，猪舍NH3及H2S的排放量与猪的生长期等有关，不同生长期的猪粪污量产生量波动较大。猪只生长过程大致经历繁衍、哺乳仔猪、保育仔猪、中猪、大猪五个阶段，哺乳仔猪为28d、保育仔猪、中猪、大猪对应时间分别为55d、66d、59d。NH3、H2S的排放系数，计算出本项目猪舍臭气产生量见下表3.2-8。

表3.2-8   项目猪舍臭气产生量一览表

| 猪群生长期 | 存栏数量 | 天数 | 年养殖批次 | NH3产生量 |  | H2S产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 头 | 天 | 次 | kg/d | t/a | kg/d | t/a |
| 母猪 | 1200 | 365 | 1 | 6.36 | 2.32 | 0.96 | 0.35 |
| 公猪 | 50 | 365 | 1 | 0.265 | 0.10 | 0.025 | 0.01 |
| 哺乳仔猪 | 12000 | 28 | 2 | 8.4 | 0.47 | 2.4 | 0.13 |
| 保育仔猪 | 12000 | 55 | 2 | 11.4 | 1.25 | 3 | 0.33 |
| 中猪 | 12000 | 66 | 2 | 24 | 3.17 | 3.6 | 0.48 |
| 大猪 | 12000 | 59 | 2 | 67.8 | 8.00 | 6 | 0.71 |
| 合计 | / | / | / | 41.95* | 15.31 | 5.5* | 2.01 |
| *注：猪只不同生长期，NH3、H2S产生强度均不同，故此为全年日平均值 |  |  |  |  |  |  |  |

综上可知，猪舍NH3产生量为41.95kg/d，15.31t/a，H2S产生量为5.5kg/d，2.01t/a。

为减少项目猪舍臭气的排放，采取了如下防治措施：调整饲料配方，采用低氮饲料，并在饲料中添加EM活菌剂提高日粮消化率、减少干物质（蛋白质）排出量；每天早晚两次及时清理猪舍内的粪便，猪的尿液、冲洗废水自然下落及人工清扫进入猪舍漏缝地板下方的集粪池，缩短猪粪尿滞留时间，可大幅度降低猪舍臭气产生量；猪舍定期喷洒生物除臭剂；项目猪舍设置通风系统。通过以上措施后项目产生的恶臭实际排放量将会在原有基础上大大削减。

①根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）——编制说明》，合理设计的猪舍可减少67%的臭气，清除粪便可减少25%的臭气。项目猪舍设置通风系统，猪舍为漏缝地板，可减少67%的氨和硫化氢，猪粪日产日清，缩短猪粪尿滞留时间，可减少25%的氨和硫化氢。

②项目根据《自然科学》现代化农业，2011年第6期（总第383期）“微生物除臭剂研究进展”赵晓锋，隋文志的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试养殖场生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%。

③项目饲料外购，饲料中已投加了EM菌等有益微生物复合制剂，根据《动物科学》现代农业科技2011年第6期“猪舍内氨气排放控制研究进展”（山东省滕州市畜牧兽医局，高建萱），通过在饲料中添加活菌剂，可使猪舍中臭气含量下降40.28%~56.46%，通过上述措施，对NH3和H2S的排放量可减少约50%。

表3.3 -9  猪舍NH3和H2S产排情况一览表

| 处理措施 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
| 产生量 | 41.95kg/d，15.31t/a | 5.5kg/d，2.01t/a |
| 猪舍设置通风系统，猪粪日产日清，可大幅度减少猪舍粪尿的厌氧发酵，降低猪舍臭气产生量 | 去除率为67%及25% | 去除效率为67%及25% |
| 喷洒生物除臭剂 | 去除效率为92.6% | 去除效率为89% |
| 饲料中添加活菌剂 | 去除效率为50% | 去除效率为50% |
| 排放量 | 0.38kg/d，0.14t/a | 0.07kg/d，0.03t/a |

通过上述措施处理后，猪舍中NH3的排放量为0.38kg/d，0.14t/a，H2S的排放量为0.07kg/d，0.03t/a。项目猪舍内的恶臭气体由设置的排风扇排出猪舍外，呈无组织排放。

（2）中转池恶臭

废水排入中转池中转过程中表面将挥发出恶臭气体，主要废气污染物为NH3和H2S，根据《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》，在没有任何遮盖以及猪粪没有结皮的情况下，NH3产生源强为4.35g/(m2·d)，H2S产生源强为0.44g/(m2·d)。项目建设1个中转池（1500m3），中转池占地面积为1000m2。项目采取水泡粪工艺，根据当地庄稼施肥情况，需要施肥时，打开集粪池排污管出口的闸门，粪污经固液分离机分离后，水肥暂存于中转池内，交由羊街镇农户做种植施肥使用，中转池只作暂存水肥使用，不用于发酵粪污，使用时间较短，恶臭产生时间短，中转池使用时间以4个月/a计。中转池NH3的产生量为4.35kg/d，0.52t/a（以4个月计），H2S的产生量为0.44kg/d，0.053t/a（以4个月计）。通过采取喷洒生物除臭剂可有效去除NH3和H2S，根据查阅资料，目前市场上主要销售的养殖场生物除臭剂对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%。中转池中NH3的排放量为0.32kg/d，0.04t/a（以4个月计），H2S的排放量为0.05kg/d，0.01t/a（以4个月计），呈无组织排放。

（3）堆肥场恶臭

项目采取水泡粪工艺，根据当地庄稼施肥情况，需要施肥时，打开集粪池排污管出口的闸门，粪污经固液分离机分离后，干粪暂存于堆肥场堆肥处理后交由羊街镇农户作农肥，根据《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》孙艳青、张潞、李万庆，中国环境科学学会学术年论文集（2010），粪便堆棚恶臭源强为NH3为1.2g/(m2·d)，H2S为0.2g/(m2·d)，项目堆肥场占地面积2000m2，则本项目堆肥场产生的恶臭源强为NH3：2.4kg/d，0.88t/a；H2S：0.4kg/d，0.15t/a，通过采取喷洒生物除臭剂可有效去除NH3和H2S，根据查阅资料，目前市场上主要销售的养殖场生物除臭剂对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%。堆粪场中NH3的排放量为0.17kg/d，0.06t/a；H2S的排放量为0.04kg/d，0.01t/a，呈无组织排放。

（4）沼气

项目废水在集粪池内的自然发酵，会产生少量的沼气，由于项目集粪池建设在猪舍下方，沼气通过猪舍的漏缝地板四处扩散，猪舍设置有排风系统，加快沼气的扩散，减小对周围环境的影响。

（5）死猪处理房恶臭

病死猪尸体通过人工清运至死猪处理房，采用生物发酵法进行处理，剩余少量骨头翻出后，再用烧碱溶液喷洒消毒后于项目内的填埋井填埋。死猪处理房为封闭式，四周种有绿植，通过喷洒生物除臭剂，恶臭气体外排量较少。

2、饲料加工车间产生粉尘

项目区饲料使用量为10000t/a，其中浓缩饲料占10%，为1000t/a；需加工玉米占90%，为9000t/a。仓库内设一座建筑面积150m2的饲料加工车间，仓库内设置饲料加工和饲料仓库。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“1320饲料加工行业”的排污系数，饲料加工行业规模＜10万吨/年的，产污系数为0.045kg/t，计算出项目饲料加工粉尘产生为0.45t/a。饲料加工在密闭的设备内完成，通过封闭的加工车间沉降后抑尘80%，粉尘排放量约为0.09t/a，以无组织的形式通过门窗等通风处向外排放。

3、食堂油烟

本项目食宿人员为10人，食堂每天提供3餐，燃料以电和液化气为主，属清洁能源不会有污染物产生，产生的废气只有炒菜时的油烟废气。企业灶台属于小型灶台，用油量按20g/(人·天)计，其每天的用油量为0.2kg/天，油烟产生率按用油量的2.85%，烧炒时间按3个小时计算，则油烟产生量为5.7g/d，2.1kg/a。在场区内就餐人数较少，餐饮油烟产生量较小，通过抽油烟机处理后排放，油烟对周围环境影响小。

综上可知，本项目生产过程中产生废气主要有猪舍、堆肥场、死猪处理房恶臭、沼气、食堂油烟，废气产排情况详见下表。

表3.3-11   废气产排情况

| 污染源 | 污染因子 | 产生情况 |  | 处置措施 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/d | t/a |  | kg/d | t/a |
| 猪舍恶臭 | NH3 | 41.95 | 15.31 | 饲料中添加EM菌等有益微生物复合制剂，使用生物除臭剂 | 0.38 | 0.14 |
|  | H2S | 5.5 | 2.01 |  | 0.07 | 0.03 |
| 中转池 | NH3 | 4.35 | 0.52 | 使用生物除臭剂 | 0.32 | 0.04 |
|  | H2S | 0.44 | 0.053 |  | 0.05 | 0.01 |
| 堆肥场 | NH3 | 2.4 | 0.88 | 设置三面挡墙，并加盖雨棚 | 0.17 | 0.06 |
|  | H2S | 0.4 | 0.15 |  | 0.04 | 0.01 |
| 沼气 | 沼气 | 少量 | 少量 | 猪舍四周墙壁设置排风扇，加快沼气的扩散 | 少量 | 少量 |
| 死猪处理房 | NH3、H2S | 少量 | 少量 | 封闭式，四周绿化，通过喷洒生物除臭剂 | 少量 | 少量 |
| 饲料加工车间 | TSP | 1.23 | 0.45 | 设备为封闭式，封闭加工车间 | 0.24 | 0.09 |
| 合计 | NH3 | 48.7 | 16.71 | / | 0.87 | 0.24 |
|  | H2S | 6.34 | 2.213 |  | 0.16 | 0.05 |

#### 3.2.2.3噪声

运营期主要噪声源为鼓风机、固液分离机、泵噪声及猪叫声。本项目噪声源强及采取的污染控制措施，详见表3.3-12。

表3.3-12     噪声源源强及采取治理措施   单位：dB(A)

| 噪声源 | 位置 | 数量（台） | 声源 类型 | 运行 时间 | 噪声级 | 采取污染防治措施 | 噪声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 猪舍 | 5 | 固定 | 连续 | 95～100 | 采用低噪声设备，基础减振措施 | 85 |
| 固液分离机 | 粪污处理区 | 1 | 固定 | 连续 | 75～80 |  | 75 |
| 高压清洗机 | 猪舍 | 5 | 固定 | 间断 | 75～80 | 位于设备间内，建筑隔声 | 75 |
| 猪叫 | 猪舍 | / | 固定 | 偶发 | 70～90 | 建筑隔声、科学饲养，避免饥渴及突发性噪声 | 70 |
| 破碎机、搅拌机 | 饲料加工车间 | 2 | 固定 | 连续 | 85 | 建筑隔声、基础减振措施 | 70 |

#### 3.2.2.4固体废物

1、猪粪

项目采用水泡粪工艺，猪粪通过漏缝地板经自然及人工清扫方式进入猪舍下方集粪池内自然发酵，经固液分离出干粪运至堆肥场进行好氧发酵，猪粪在项目区内经好氧机械翻堆堆肥处理后交由羊街镇农户作农肥。

根据《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》，生猪粪便的产生系数分别为：保育猪仔0.47kg/头·d（21kg）、育肥猪1.34kg/头·d（71kg）、妊娠猪1.41kg/头·d（238kg）。本项目仔猪平均体重6kg，妊娠母猪均重238kg，育肥猪均重71kg，育成猪均重110kg，空怀母猪、哺乳母猪、公猪的尿液量均按照育成猪产排污系数计。则本项目猪粪产生量计算结果见下表。

表3.3-13   项目运营期猪粪量结算结果表

| 猪群生长期 | 存栏数量 | 天数 | 年养殖批次 | 单位产污量 | 猪粪产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 头 | 天 | 次 | kg/头·d | t/d | t/a |
| 空怀及哺育母猪（带仔猪） | 1200 | 66 | 2 | 1.86 | 2.23 | 294.62 |
| 种公猪 | 50 | 365 | 1 | 1.86 | 0.09 | 33.95 |
| 妊娠母猪 | 1200 | 114 | 2 | 1.41 | 1.69 | 385.78 |
| 培育仔猪 | 12000 | 55 | 2 | 0.18 | 2.16 | 237.60 |
| 育成猪 | 12000 | 66 | 2 | 1.73 | 20.76 | 2740.32 |
| 育肥猪 | 12000 | 59 | 2 | 1.34 | 16.08 | 1897.44 |
| 合计 | / | / | / | / | 15.31 | 5589.71 |
| *注：猪只不同生长期，粪污产生量均不同，故此为全年日平均值 |  |  |  |  |  |  |

从上表可知，本项目猪粪产生量约15.31t/d，5589.71t/a。考虑80%的含水率，则干粪量为3.06t/d，1117.9t/a。

2、病死猪

本项目养殖过程中生猪的成活率为97%，主要是保育仔猪未能适应变化的环境造成的，保育仔猪平均每头重按6kg计。结合本项目建设规模为年产24000头商品猪，则预计本项目病死猪约有720头，病死猪重量约4.32t/a，病死猪通过人工清运至死猪处理房，采用生物发酵法进行处理，剩余少量骨头翻出后，再用烧碱溶液喷洒消毒后于项目内的填埋井填埋，残留废锯末、稻壳、细米糠等，经消毒杀菌无害化后运至堆肥场堆肥处理后交由羊街镇农户作农肥。

3、分娩物

分娩废物主要是分娩过程产生的胎盘，按每头母猪每年2胎，每胎盘重2kg计，本项目母猪常年存栏量为1200头，则每年分娩废物产生量为4.8t。胎盘通过人工清运至病死猪处理房，采用生物发酵方法进行处理。

4、生活垃圾

场内职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，在场内食宿人员为10人，日产生活垃圾总量为5kg/d，按每年365天计，合1.8t/a，生活垃圾集中收集，运至羊街镇垃圾集中收集点处置。

5、医疗废物

每年春、秋季各检查整蹄一次，对患有猪蹄病的猪只要及时治疗，平时还要做好畜禽养殖疾病防治工作。因此项目运营时期，医务室产生废弃疫苗瓶、少量针头、针管及棉纱等医疗固废，根据《国家危险废物名录》（2016版），此类属于医疗废物，危害特性为感染性。产生量约100kg/月（1.2t/a），项目产生的医疗废物禁止乱丢弃，集中收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质单位处置。对照《国家危险废物名录》（2016版），明确本项目畜禽防疫废弃物的危险废物类别、行业来源、代码、名称、危险特性如下表。

表3.3-14   项目畜禽防疫废弃物的危险废物情况

| 危险废物名称 | 畜禽防疫废弃物 |
| --- | --- |
| 危险废物类别 | HW01医疗废物 |
| 危险废物代码 | 900-001-01 |
| 产生量（t/a） | 2 |
| 产生工序及装置 | 猪场医疗防疫工作，产生一次性防疫用具和药物使用后的废弃容器 |
| 形态 | 固态 |
| 主要成分 | 一次性防疫用具和药物使用后的废弃容器 |
| 有害成分 | 药液和药品等 |
| 产废周期 | 1次/两个月 |
| 危险特性 | 感染性（In） |
| 污染防治措施 | 统一收集，密封包装贮存于医疗废物暂存间内，并定期委托有资质的危废处置单位进行无害化处置。 |

本项目固废产生及处理处置措施，详见下表。

表3.3-15   项目固废产生情况一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 污染控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍、粪污处理设施 | 猪粪 | 一般固废 | 5589.71 | 经固液分离机分离后运至堆肥场生产有机肥 |
| 2 | 病死猪只 | 病死猪只 | 一般固废 | 4.32 | 人工清运至死猪处理房，采用生物发酵法进行处理，剩余少量骨头翻出后，再用烧碱溶液喷洒消毒后于项目内的填埋井填埋。 |
| 3 | 分娩 | 分娩物 | 一般固废 | 4.8 | 胎盘通过人工清运至病死猪处理房，采用生物发酵方法进行处理。 |
| 4 | 病猪的医疗、预防和保健等 | 医疗废物 | 危险废物（831-005-01） | 1.2 | 集中收集后暂存，委托有资质单位进行处置 |
| 5 | 职工生活及办公 | 生活 垃圾 | 生活 垃圾 | 1.8 | 送至羊街镇垃圾集中处置点处置 |

## 3.4 营运期污染物产生量及排放量汇总

项目污染物产生及排放情况汇总见表3.4-1。

表3.4-1  本项目污染物产排汇总表

| 污染物类型 | 排放源 | 污染物名称 | 总产生量t/a | 处理措施 | 总排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 养殖废水 | 废水量 | 386.916 | 养殖废水经猪舍集粪池自然厌氧发酵处理后经固液分离机分离后水肥同经化粪池处理后的生活污水一起进入中转池内暂存，水肥交由羊街镇农户耕地还田，不外排。 | 0 |
|  |  | COD | 214.954 |  | 0 |
|  |  | BOD5 | 10.569 |  | 0 |
|  |  | NH3-N | 268.692 |  | 0 |
|  |  | TP | 0.779 |  | 0 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 292 |  | 0 |
|  |  | COD | 0.088 |  | 0 |
|  |  | BOD5 | 0.058 |  | 0 |
|  |  | NH3-N | 0.010 |  | 0 |
|  |  | SS | 0.073 |  | 0 |
|  |  | 动植物油 | 0.035 |  | 0 |
| 废气 | 猪舍恶臭 | NH3 | 15.31 | 饲料中添加EM菌等有益微生物复合制剂，使用生物除臭剂；猪舍周围植树绿化，安装排风扇 | 0.14 |
|  |  | H2S | 2.01 |  | 0.03 |
|  | 中转池 | NH3 | 0.52 | 使用生物除臭剂 | 0.04 |
|  |  | H2S | 0.053 |  | 0.01 |
|  | 堆肥场 | NH3 | 0.88 | 设置三面挡墙，并加盖雨棚 | 0.06 |
|  |  | H2S | 0.015 |  | 0.01 |
|  | 沼气 | NH3 | 少量 | 猪舍四周墙壁设置排风扇，加快沼气的扩散 | 少量 |
|  |  | H2S | 少量 |  | 少量 |
|  | 死猪处理房 | NH3 | 少量 | 封闭式，四周种有绿植，通过喷洒生物除臭剂 | 少量 |
|  |  | H2S | 少量 |  | 少量 |
| 固废 | 猪舍 | 猪粪 | 5589.71 | 经固液分离机分离后运至堆肥场进行堆肥发酵生产有机肥 | 0 |
|  | 猪舍 | 病死猪 | 4.32 | 人工清运至死猪处理房，采用生物发酵进行处理，剩余少量骨头翻出后，再用烧碱溶液喷洒消毒后于项目内的安全填埋井填埋，残留物消毒后运至堆肥场进行堆肥发酵生产有机肥 | 0 |
|  | 病猪的医疗、预防和保健等 | 医疗废物 | 1.2 | 集中收集后暂存，委托有资质单位进行处置 | 0 |
|  | 母猪舍 | 分娩物 | 4.8 | 人工清运至病死猪处理房，采用生物发酵方法进行处理 | 0 |
|  | 职工生活及办公 | 生活垃圾 | 1.8 | 送至羊街镇垃圾集中收集点处置 | 0 |
| 噪声 | 主要为猪只叫声、风机、固液分离机、水泵等运行噪声等，噪声源在60～90dB(A) |  |  |  |  |

# 4环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境现状调查与评价

### 4.1.1地理位置及交通

元谋地处滇中高原北部，地处东经101°35′-102°06′、北纬25°23′-26°06′之间，全县国土面积2021.69km2，其中，坝区面积占55.7%，山区面积占44.3%，是楚雄彝族自治州下辖县，东倚武定，南接禄丰，西邻大姚，北接四川会理，西南与牟定接壤，西北与永仁毗连。县城距省会昆明189km，距四川省攀枝花市143km，距楚雄州府134km。交通便利。

本项目位于元谋县羊街镇羊街村委会木资海村，项目 中心地理坐标为东经101°54′56″，北纬25°31′22″，项目地理位置详见图4.1-1。

### 4.1.2地形地貌

元谋盆地位于云南省北部，金沙江畔，是滇中高原上最低的一个盆地，海拔高度1100m左右，南北长约30km，东西宽度不一，平均7km左右。元谋县地势呈四周高，中间低，由南向北倾斜的“筲箕凹”形。境内最低海拔898m，最高海拔2835.9m。盆地西部是由前寒武纪变质岩系（前寒武纪灯影灰岩和花岗岩）所组成的低矮山梁，海拔高度约1400m，东部则由中生代的侏罗纪、白垩纪红层构成，通常称“东山”，最高处海拔高度达2700m。盆地内新生代地层，特别是下更新世（元谋组）很发育，在龙川江东岸的东山山前地带出露最好，并形成几条近东西向丘岭“梁子”，伸向盆地的中西部。元谋盆地与东山接壤处为红格元谋断裂带，此处形成了明显的断层崖地形。

项目场地大部分地势平坦，场地内地形有部分台阶式起伏，起伏高差不大。

### 4.1.3气候

元谋县地处南亚热带干热季风气候区，年平均气温21.9℃，极端最高温度42℃，最低温度-0.1℃。年日照时数2670.4小时，年平均日照时数7.3小时/天，日照百分率60%。山区无霜期305～314天，半山区302～331天，坝区平均霜日2天。年蒸发量为降水量的6.4倍。年平均相对湿度为53%。年平均降雨量613.8mm。最多年906.7mm（1966年），最少年287.4mm（1960年）。雨季开始一般在5月~10月。7月降雨最多，平均为137.8mm；1月份最少，为3.1mm。由于分山区、半山区、坝区，形成立体气候：地处金沙江河谷的江边乡年平均气温达23.1℃；地处山区的花同乡年平均气温仅13.4℃；20年一遇1h最大降雨量49.84mm，6h最大降雨量92.56mm，24h最大降雨量124.60mm。常年主导风向为东南风，风向稳定。平均风速为2.5m/s，静风频率为29%。

### 4.1.4地表水系

元谋县境内河流57条，分属金沙江水系（其中常流河17条，季节河40条），年过境水量16.02亿m3，水能理论蕴藏量达89485kw，可利用量11715kw，占13.1%。境内年降水量15.22亿m3，地表水年径流量2.67亿m3。盆地富水块地下水储量丰富，年地下平均径流量0.36亿m3，可开发利用地下水200万m3。

龙川江为金沙江南岸一级支流，水源丰富，发源于楚雄彝族自治州的南华县天子庙坡东侧鱼肚拉的蒲藻塘，由西向东流经南华县、楚雄市，又折向北进禄丰县和元谋县，横穿元谋坝区，最终在元谋北部的江边乡汇入金沙江。流域面积9240.7km2，全长约246km。发源处与入江口相对落差1600多m，河床平均坡降为4.8‰，流域平均海拔1992m。流域以山区和丘陵为主，占95%，河谷盆地和浅丘约占流域面积的5%。

项目东面为季节性溪沟，向北汇入落树窝箐，落树窝箐为季节性溪沟，落树窝箐下游为丙巷河，丙巷河下游有丙巷河水库，丙巷河水库经丙巷河下游河段泄水，最终排入龙川江，龙川江为金沙江一级支流，属于金沙江水系。根据于当地水务部门了解，丙巷河主要为农灌用水，无饮用水功能。

区域河流水系见图4.1-2。

### 4.1.5生态敏感区调查

经调查，该项目区内不涉及风景名胜区、自然保护区及野生保护动植物等生态敏感区。

## 4.2 环境质量现状调查与评价

### 4.2.1 大气环境

#### 4.2.1.1 区域环境空气质量

根据《2019年元谋县城区环境空气质量状况简报》，2019年元谋县城区环境空气质量监测有效天数为356天，其中优为238天，良为118天，空气质量优良率100%。可吸入颗粒物PM10年均值为38ug/m3（一级），PM2.5年均值为15ug/m3（一级），二氧化硫（SO2）年均值为14ug/m3（一级），二氧化氮（NO2）年均值为10ug/m3（一级），一氧化碳（CO）年均值为0.8mg/m3，臭氧（O3-8h）年均值为86ug/m3。污染物浓度值均达到了《环境空气质量标准》中二级标准限值的要求。因此，项目所在区域为达标区。

#### 4.2.1.2补充监测

本次评价期间，建设单位委托中佰科技(云南)有限公司对项目大气环境质量现状进行了监测，具体如下：

（1）监测因子：TSP、氨、硫化氢，监测布点图见图4.2-1。

（2）监测布点：A1：项目西南侧场界外10m，A2：项目东北厂界外20m。具体监测布点见图4.2-1。

（3）监测时间及频率：2020年6月3日至2020年6月09日，连续7天，氨、硫化氢监测小时值，TSP监测日均值。

（4）监测结果及评价

TSP监测结果表见表4.2-1，氨、硫化氢监测结果见表4.2-2，TSP。

表4.2-1    TSP监测结果  单位：mg/m3

| 检测点位 | 检测时间 |  | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1：项目西南侧场界外10m | 2020.06.03 | 日均（24小时） | 0.122 |
|  | 2020.06.04 | 日均（24小时） | 0.114 |
|  | 2020.06.05 | 日均（24小时） | 0.121 |
|  | 2020.06.06 | 日均（24小时） | 0.119 |
|  | 2020.06.07 | 日均（24小时） | 0.129 |
|  | 2020.06.08 | 日均（24小时） | 0.121 |
|  | 2020.06.09 | 日均（24小时） | 0.100 |
| A2：项目东北厂界外20m | 2020.06.03 | 日均（24小时） | 0.228 |
|  | 2020.06.04 | 日均（24小时） | 0.224 |
|  | 2020.06.05 | 日均（24小时） | 0.217 |
|  | 2020.06.06 | 日均（24小时） | 0.205 |
|  | 2020.06.07 | 日均（24小时） | 0.208 |
|  | 2020.06.08 | 日均（24小时） | 0.219 |
|  | 2020.06.09 | 日均（24小时） | 0.222 |

表4.2-2    氨、硫化氢监测结果  单位：mg/m3

| 检测点位 | 检测时间 |  | 氨检测结果（mg/m3） | 硫化氢检测结果（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1：项目西南侧场界外10m | 2020.06.03 | 02:00-03:00 | 0.06 | 0.003 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.08 | 0.002 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.08 | 0.003 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.04 | 0.003 |
|  | 2020.06.04 | 02:00-03:00 | 0.04 | 0.002 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.06 | 0.003 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.05 | 0.002 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.07 | 0.004 |
|  | 2020.06.05 | 02:00-03:00 | 0.05 | 0.003 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.06 | 0.003 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.04 | 0.004 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.04 | 0.004 |
|  | 2020.06.06 | 02:00-03:00 | 0.07 | 0.004 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.09 | 0.004 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.09 | 0.003 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.07 | 0.003 |
|  | 2020.06.07 | 02:00-03:00 | 0.06 | 0.003 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.05 | 0.002 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.04 | 0.004 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.07 | 0.003 |
|  | 2020.06.08 | 02:00-03:00 | 0.08 | 0.004 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.06 | 0.005 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.05 | 0.003 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.07 | 0.004 |
|  | 2020.06.09 | 02:00-03:00 | 0.05 | 0.004 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.06 | 0.003 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.07 | 0.003 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.05 | 0.003 |
| A2：项目东北厂界外20m | 2020.06.03 | 02:00-03:00 | 0.03 | 0.005 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.07 | 0.006 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.05 | 0.005 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.07 | 0.007 |
|  | 2020.06.04 | 02:00-03:00 | 0.02 | 0.006 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.05 | 0.005 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.05 | 0.007 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.07 | 0.006 |
|  | 2020.06.05 | 02:00-03:00 | 0.03 | 0.007 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.02 | 0.007 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.05 | 0.008 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.05 | 0.007 |
|  | 2020.06.06 | 02:00-03:00 | 0.04 | 0.006 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.06 | 0.007 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.10 | 0.007 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.05 | 0.008 |
|  | 2020.06.07 | 02:00-03:00 | 0.06 | 0.008 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.08 | 0.005 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.09 | 0.007 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.04 | 0.007 |
|  | 2020.06.08 | 02:00-03:00 | 0.04 | 0.007 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.07 | 0.007 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.06 | 0.007 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.04 | 0.008 |
|  | 2020.06.09 | 02:00-03:00 | 0.03 | 0.008 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.04 | 0.007 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.06 | 0.008 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.05 | 0.007 |

（2）环境空气质量评价

评价方法：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），采用最大监测浓度占标率对项目所在区域大气环境质量现状进行评价，评价模式如下：

式中：Ii—为第i个污染物的最大监测浓度占标率，%；

Ci—为第i个污染因子的最大实测浓度(mg/m3)；

COi—为第i个污染物与监测浓度相适应的评价标准(mg/m3)。

表4.2-3   评价区各污染物浓度监测与评价结果

| 监测点位 | 监测项目 | 浓度范围 (mg/m3) | 评价标准 (mg/m3) | 超标率(％) | 最大浓度值 占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | NH3 | 0.04~0.09 | 0.20 | 0 | 45 |
|  | H2S | 0.002~0.005 | 0.01 | 0 | 50 |
|  | TSP | 0.1~0.129 | 0.3 | 0 | 43 |
| A2 | NH3 | 0.02~0.10 | 0.20 | 0 | 50 |
|  | H2S | 0.005~0.008 | 0.01 | 0 | 80 |
|  | TSP | 0.205~0.222 | 0.3 | 0 | 74 |

由上表可见，各监测点TSP日均值能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，各监测点NH3、H2S小时值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求，TSP、NH3、H2S最大占标率均小于100%，项目区环境空气质量良好。

### 4.2.2 地表水环境

2020年6月3日～5日，建设单位委托中佰科技(云南)有限公司对项目东侧箐沟及落树窝箐水环境质量现状进行了监测，具体如下：

- 监测断面：评价拟设2个监测断面，W1#断面项目区东侧箐沟上游100m，W2#断面项目区东侧箐沟汇入落树窝箐下游1500m。

- 监测因子：pH、COD、SS、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群。

3、监测时间及频率：2020年6月3日～5日，连续监测3天，每天每个断面采样一次。

4、采样及分析方法：按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）执行。

5、评价标准：采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域水质标准。

6、评价方法

统计分析水质监测结果，采用水质指数法进行地表水环境质量现状评价。单因子标准指数计算公式为：

Si,j=Ci,j/Csi

式中：

Si,j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci,j——评价因子i在j点的实测统计代表值（mg/L）；

Csi——评价因子i的水质评价标准限值，（mg/L）。

评价pH值时采用下述模式：

SpH,j=（7.0-pHj）/（7.0-pHsd）)       pHj≤7.0

SpH,j=（pHj -7.0）/（pHsu-7.0）      pHj>7.0

式中：SpH,j—pH值的指数，大于1表明该水质超标；

pHj—pH值实测统计代表值；

pHsd—评价标准中pH值的下限值

pHsu—评价标准中pH值的上限值。

7、监测结果见表4.2-4，评价结果表见表4.2-5，监测布点图见图4.2-2。

表4.2-4     地表水水质监测结果一览表  单位：mg/L

| 点位名称 | W1#断面项目区东侧箐沟上游100m |  |  | W2#断面项目区东侧箐沟汇入落树窝箐下游1500m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2020.06.03 | 2020.06.04 | 2020.06.05 | 2020.06.03 | 2020.06.04 | 2020.06.05 |
| pH（无量纲） | 8.28 | 8.25 | 8.31 | 8.32 | 8.35 | 8.30 |
| 化学需氧量 | 4L | 4 | 4L | 9 | 8 | 9 |
| 悬浮物 | 12 | 10 | 10 | 14 | 16 | 13 |
| 五日生化需氧量 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 2.2 | 2.3 |
| 氨氮 | 0.209 | 0.192 | 0.221 | 0.198 | 0.196 | 0.181 |
| 总磷 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 490 | 460 | 490 | 1100 | 1300 | 1300 |
| 备注 | “L”表示检测结果低于分析方法最低检出限。 |  |  |  |  |  |

表4.2-5   地表水水质评价结果一览表  单位：mg/L

| 点位名称 | W1#断面项目区东侧箐沟上游100m |  |  |  | W2#断面项目区东侧箐沟汇入落树窝箐下游1500m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 最大监测值 | 标准值 | 最大标准指数 | 达标情况 | 最大监测值 | 标准值 | 最大标准指数 | 达标情况 |
| pH（无量纲） | 8.31 | 6~9 | 0.35 | 达标 | 8.35 | 6~9 | 0.33 | 达标 |
| 化学需氧量 | 4 | 30 | 0.13 | 达标 | 9 | 30 | 0.30 | 达标 |
| 五日生化需氧量 | 1.1 | 6 | 0.18 | 达标 | 2.4 | 6 | 0.40 | 达标 |
| 悬浮物 | 12 | / | / | / | 16 | / | / | / |
| 氨氮 | 0.221 | 1.5 | 0.15 | 达标 | 0.198 | 1.5 | 0.13 | 达标 |
| 总磷 | 0.05 | 0.3 | 0.17 | 达标 | 0.03 | 0.3 | 0.10 | 达标 |
| 粪大肠菌群（个/L） | 490 | 20000 | 0.02 | 达标 | 1300 | 20000 | 0.07 | 达标 |

由上表可见，项目各监测断面所选监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域水质标准。

### 4.2.3 地下水环境

2020年6月3日～6月4日委托中佰科技(云南)有限公司对项目区项目区下游处钻孔1#进行检测，具体检测内容如下：

（1）监测点：钻孔1#，监测布点图见图4.2-1。

（2）监测因子：pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、总大肠菌群、菌落总数，以及K+，Na+，Ca2+，Mg2+，CO32-，HCO31-，Cl-、SO42-。

（3）监测时间及频率：2020年6月3日～6月4日，监测2天，每天各监测点采集1个混合水样。

（4）评价标准：采用《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类水域水质标准。

（5）评价方法

单因子标准指数计算公式为：

Pi=Ci/Csi

式中：

Pi——第i个水质因子标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值（mg/L）；

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，（mg/L）。

评价pH值时采用下述模式：

PpH=（7.0-pH）/（7.0-pHsd）)       pH≤7.0

PpH=（pH-7.0）/（pHsu-7.0）      pH>7.0

式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsd—评价标准中pH值的下限值

pHsu—评价标准中pH值的上限值。

项目监测结果及评价结果见表4.2-10。

表4.2-10  钻孔1#水质监测和分析结果一览表  单位：mg/L

| 点位名称 | 项目区下游处 |  | 标准值 | 最大单因子指数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2020.06.03 | 2020.06.04 |  |  |  |
| pH（无量纲） | 7.40 | 7.42 | 6.5~8.5 | 0.72 | 达标 |
| 耗氧量 | 2.40 | 1.90 | 3.0 | 0.8 | 达标 |
| 总硬度 | 122 | 122 | 450 | 0.27 | 达标 |
| 氰化物 | 0.004L | 0.005 | 0.05 | 0.1 | 达标 |
| 氟化物 | 0.10 | 0.09 | 1.0 | 0.1 | 达标 |
| 氯化物 | 15 | 15 | 250 | 0.06 | 达标 |
| 氨氮 | 0.107 | 0.091 | 0.5 | 0.214 | 达标 |
| 硝酸盐氮 | 0.77 | 0.78 | 20 | 0.039 | 达标 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.003 | 0.006 | 1.0 | 0.006 | 达标 |
| 硫酸盐 | 22 | 22 | 250 | 0.088 | 达标 |
| 溶解性总固体 | 475 | 453 | 1000 | 0.475 | 达标 |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 | 1.5 | 达标 |
| 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.3 | 0.1 | 达标 |
| 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.1 | 0.1 | 达标 |
| 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.01 | 0.1 | 达标 |
| 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | 0.02 | 达标 |
| 砷 | 0.0014 | 0.0015 | 0.01 | 0.15 | 达标 |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.001 | 0.04 | 达标 |
| 六价铬 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.1 | 达标 |
| K+ | 1.87 | 1.88 | / | / | / |
| Na+ | 8.32 | 8.23 | / | / | / |
| Ca2+ | 24.2 | 23.8 | / | / | / |
| Mg2+ | 6.22 | 6.23 | / | / | / |
| CO32- | 5L | 5L | / | / | / |
| HCO3- | 137 | 138 | / | / | / |
| Cl- | 15 | 15 | / | / | / |
| SO42- | 22 | 22 | / | / | / |
| 菌落总数（CFU/mL） | 90 | 72 | 100 | 0.9 | 达标 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 3.0 | / | 达标 |
| 备注 | “L”表示检测结果低于分析方法最低检出限。 |  |  |  |  |

根据测结果表明，项目下游处监测井各项监测因子均能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。

### 4.2.4 土壤环境

#### 4.2.4.1土壤类型及理化性质调查

根据《中国土壤分类与代码》（GB/T 17296-2009）和国家土壤信息服务平台提供的数据，本项目区土壤类型为紫色土，见图4.2-3。

本项目区内均为紫色土，项目区土壤理化特性调查见表4.2-8。

项目区

图4.2-3     土壤类型图

表4.2-11  土壤理化特性调查表

| 点号 |  | 场地内靠近南侧厂界（上游） | 场地内靠近北侧厂界（下游） | 场地内中部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层次 |  | 0.20m | 0.20m | 0.20m |
| 现 场 记 录 | 颜色 | 红棕 | 灰粽 | 红棕 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
|  | 质地 | 沙土 | 沙土 | 沙土 |
|  | 砂砾含量% | 10 | 10 | 10 |
|  | 其他异物 | 少量杂草 | 少量杂草 | 少量杂草 |
| 实 验 室 测 定 | pH值 | 7.52 | 6.83 | 7.00 |
|  | 阳离子交换量cmol+/kg | 5.8 | 4.6 | 5.5 |
|  | 氧化还原电位 | 471mV | 432mV | 460mV |
|  | 饱和导水率/(mm/min) | 3.10 | 2.22 | 3.40 |
|  | 土壤容重/（g/cm3） | 1.40 | 1.45 | 1.40 |
|  | 孔隙度% | 47 | 45 | 47 |

#### 4.2.4.2土壤环境质量现状调查

1、调查范围

土壤现状调查工作范围为项目区及外延1km的范围。

2、监测点布设

共布设3个土壤表层样点，均位于项目占地范围内，土壤监测布点见表4.2-2。监测布点图见图4.2-1。

表4.2-12    土壤现状调查布点表

| 点位 |  | 样点位置 |  | 监测因子 | 采样深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 表层样 | 占地范围内 | 厂界南（上游） | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600-2018)》中的45项基本因子、pH、含盐量 | 0.2m深度取样 |
| S2 | 表层样 |  | 场地内中部 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600-2018)》中表1中重金属和无机物7项（镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍）及pH、含盐量 |  |
| S3 | 表层样 |  | 厂界北（下游） |  |  |

3、取样方法：土壤监测取样方法参照HJ/T166执行。

4、采样频次：一次性采样。

5、调查结果

2020年6月8日建设单位委托中佰科技(云南)有限公司开展项目区土壤环境质量现状监测。土壤监测点现状监测结果及评价结果详见Error: Reference source not found。

表4.2-13   S1土壤监测点现状监测结果及评价结果

单位： mg/kg，VOCS μg/kg，SVOCS mg/kg

| 采样日期 | 2020.06.08 | GB 36600-2018第二类用地筛选值 | HJ568-2010 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 | 厂界南（上游） |  |  |  |
| pH（无量纲） | 7.52 | - |  | / |
| 含盐量（g/kg） | 0.01 | / | / | / |
| 砷 | 3.89 | 60 | 40 | 达标 |
| 汞 | 0.108 | 38 | / | 达标 |
| 铜 | 25 | 18000 | 400 | 达标 |
| 铅 | 25 | 800 | 500 | 达标 |
| 镉 | 0.04 | 65 | 1.0 | 达标 |
| 镍 | 19 | 900 | / | 达标 |
| 六价铬 | 2L | 5.7 | / | 达标 |
| 四氯化碳 | 1.3L | 2.8 | / | 达标 |
| 氯仿 | 1.1L | 0.9 | / | 达标 |
| 氯甲烷 | 1.0L | 37 | / | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | 1.2L | 9 | / | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | 1.3L | 5 | / | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | 1.0L | 66 | / | 达标 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | 1.3L | 596 | / | 达标 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | 1.4L | 54 | / | 达标 |
| 二氯甲烷 | 1.5L | 616 | / | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | 1.1L | 5 | / | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1.2L | 10 | / | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.2L | 6.8 | / | 达标 |
| 四氯乙烯 | 1.4L | 53 | / | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 1.3L | 840 | / | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 1.2L | 2.8 | / | 达标 |
| 三氯乙烯 | 1.2L | 2.8 | / | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 1.2L | 0.5 | / | 达标 |
| 氯乙烯 | 1.0L | 0.43 | / | 达标 |
| 苯 | 1.9L | 4 | / | 达标 |
| 氯苯 | 1.2L | 270 | / | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | 1.5L | 560 | / | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | 1.5L | 20 | / | 达标 |
| 乙苯 | 1.2L | 28 | / | 达标 |
| 苯乙烯 | 1.1L | 1290 | / | 达标 |
| 甲苯 | 1.3L | 1200 | / | 达标 |
| 间，对-二甲苯 | 1.2L | 570 | / | 达标 |
| 邻二甲苯 | 1.2L | 640 | / | 达标 |
| 硝基苯 | 0.09L | 76 | / | 达标 |
| 苯胺 | 0.1L | 260 | / | 达标 |
| 2-氯酚 | 0.06L | 2256 | / | 达标 |
| 苯并（a)蒽 | 0.1L | 15 | / | 达标 |
| 苯并（a)芘 | 0.1L | 1.5 | / | 达标 |
| 苯并（b)荧蒽 | 0.2L | 15 | / | 达标 |
| 苯并（k)荧蒽 | 0.1L | 151 | / | 达标 |
| 䓛 | 0.1L | 1293 | / | 达标 |
| 二苯并（ah)蒽 | 0.1L | 1.5 | / | 达标 |
| 茚并（1,2,3-cd)芘 | 0.1L | 15 | / | 达标 |
| 萘 | 0.09L | 70 | / | 达标 |
| 备注 | “L”表示检测结果低于分析方法最低检出限。 |  |  |  |

表4.2-14   S2~S3土壤监测点现状监测结果及评价结果 单位：mg/kg

| 采样日期 | 2020.06.08 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 | 场地内中部S2 | 厂界北（下游）S3 | GB 36600-2018第二类用地筛选值 | HJ568-2010 | 达标情况 |
| pH（无量纲） | 7.00 | 6.83 | / | / | / |
| 砷 | 2.63 | 1.94 | 60 | 40 | 达标 |
| 汞 | 0.028 | 0.053 | 38 | / | 达标 |
| 铜 | 20 | 18 | 18000 | 400 | 达标 |
| 铅 | 20 | 21 | 800 | 500 | 达标 |
| 镍 | 12 | 8 | 900 | / | 达标 |
| 六价铬 | 2L | 2L | 5.7 | 300 | 达标 |
| 镉 | 0.01L | 0.04 | 65 | 1.0 | 达标 |
| 含盐量（g/kg） | 0.02 | 0.03 | / | / | / |

根据监测结果，S1~S3监测点采的土样检测结果对照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）中的筛选值第二类用地及《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中的相关标准限值，均满足标准限值要求。

### 4.2.5 声环境

中佰科技(云南)有限公司对项目厂界声环境质量现状进行了监测，具体情况如下：

1、监测布点：共设4个点，在项目东厂界、南厂界、西厂界、北厂界外1m处分别布设1个监测点，详图4.2-1。

2、监测项目：昼间等效声级、夜间等效声级。

3、监测时间及频率：2020年6月4日～5日，连续监测2d，每天昼夜各监测1次。

4、采样及分析方法：按照《声环境质量标准》要求进行。

5、评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

6、监测及评价结果：详见表4.2-15。

表4.2-15  声环境现状监测结果   单位：（dB(A)）

| 监测日期 | 监测 点位 | 昼间等效声级(Leq) | 昼间标准值 | 达标情况 | 夜间等效声级(Leq) | 夜间标 准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.06.4 | 厂界东 | 54 | 60 | 达标 | 45 | 50 | 达标 |
|  | 厂界南 | 56 |  | 达标 | 47 |  | 达标 |
|  | 厂界西 | 55 |  | 达标 | 46 |  | 达标 |
|  | 厂界北 | 53 |  | 达标 | 42 |  | 达标 |
| 2020.06.5 | 厂界东 | 56 |  | 达标 | 44 |  | 达标 |
|  | 厂界南 | 55 |  | 达标 | 45 |  | 达标 |
|  | 厂界西 | 54 |  | 达标 | 42 |  | 达标 |
|  | 厂界北 | 55 |  | 达标 | 42 |  | 达标 |

根据监测结果，项目区声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

### 4.2.6 生态环境

#### 4.2.6.1生态现状调查方法和范围

1、调查方法

通过基础资料收集、野外实地考察等方式完成。

2、调查范围

调查范围为项目占地区外延300m，生态评价范围位105hm2。

3、调查时间

2020年7月，调查工作组对项目评价区进行了野外调查，调查了评价范围内的植被类型、野生动植物种类。

#### 4.2.6.2植被现状

1、植被类型

依据植被分类的依据与原则并结合野外实地考察的情况，查阅相关资料，将 评价区自然植被划分为2个植被类型，2个植被亚型，2个群系。人工植被可分为旱地植被两个类型。自然和人工植被类型分类系统见表 5.2-14。

表4.2-16    评价区植被类型分类系统及面积统计表

| 植被属性 | 植被型 | 植被亚型 | 群系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然植被 | 暖性针叶林 | 暖温性针叶林 | 云南松林 |
|  | 稀树灌草丛 | 暖温性稀树灌草丛 | 云南松-马缨花灌草丛 |
| 人工植被 | 人工植被 | 旱地植被 | 玉米 |

各植被类型群落组成详述如下：

（1）自然植被

①云南松林

评价区的云南松林主要分布在项目区西面，分布海拔1580m~1810m，分布范围较小。

经过多年的砍伐，群落呈现灌丛状态，群落中乔木层盖度和高度大大降低，乔木层盖度40%，高度6m~13m，胸径5cm~12cm，主要树种有云南松Pinus yunnanensis等。灌木层盖度40%，高度通常不超过4m，由于不断遭到砍伐，而成为萌生状。主要物种有云南松Pinusyunnanensis、滇石栎Lithocarpusdealbatus、华山矾Symplocoschinensis、亮毛杜鹃Rhododendronmicrophyton、黄毛青冈Cyclobalanopsisdelavayi、梾木Cornusmacrophylla、响叶杨Populusadenopoda、矮杨梅Myricananta、叶女贞Ligustrumquihoui、滑竹Yushaniapolytricha、粉枝莓Rubusbiflorus、美丽马醉木Pierisformosa、滇青冈Cyclobalanopsisglaucoides、沙针Osyriswightiana、大叶栎Quercusgriffithii、锥连栎Quercusfranchetii、卵叶悬钩子Rubusobcordatus、小马桑Coriarianepalensis和云南厚皮香Ternstroemiayunnanensi等。草本层盖度约30%，高度0.1m~1m，主要有紫茎泽兰Ageratinaadenophora、獐牙菜Swertiabimaculata、酢浆草Oxaliscorniculata、砖子苗Mariscusumbellatus、粘冠草Myriactiswightii、戟叶火绒草Leontopodiumdedekensii、灰菜Chenopodiumalbum、棕茅Eulaliaphaeothrix和华南龙胆Gentianaloureirii等。群落中偶见层间植物，为藤本，即短柄旋花豆Cochlianthusgracilis、崖爬Tetrastigmaobtectum、何首乌Fallopiamultiflorua和昆明山海棠Tripterygiumhypoglaucum。

②稀树灌草丛

评评价区内的灌草丛主要分布在海拔1590-1760m的区域，在整个评价区均有分布。群落可分为3层，即灌木层、草本层和层间层。群落中偶见少量乔木树种，数量极少且高度不高，主要有云南松Pinus yunnanensis和马缨花 Rhododendron delavayi等。

草本层层盖度达到70%，种类相对较单一，高度0.5~2m，主要是云南松Pinus yunnanensis和马缨花 Rhododendron delavayi。其他种类还有、美丽胡枝子 Lespedeza formosa、棕叶芦Thysanolaena maxima、白花苋Aerva sanguinolenta、三叶鬼针草Bidens pilosa var. radiata、飞蓬Conyza canadensis、球穗香薷Elsholtzia strobilifera、臭灵丹Laggera alata等，但数量很少。

（2）人工植被

评价区是农业生产区，由于山坡坡度较大，耕地均为农地，农地所在地段相对较为开阔平缓、土层深厚。农地主要种植玉米、烟草等。在农地边主要分布着一些这一地区常见的杂草如白酒草Conyza japonica、香泽兰（飞机草）Chromolaena odorata、臭灵丹Laggera alata、莎草多种Cyperus spp.、蒿多种Artemisia spp.、鬼针草Bidens pilosa、藿香蓟Ageratum conyzoides等。

农地周边也有一些零星残存或次生的阳性乔灌木树种，如假烟叶树Solanum verbascifolium、水茄Solanum torvum、悬钩子多种Rubus spp.、梵天花Urena lobata等。

此类农田植被，缺乏当地的原生物种，更没有珍稀濒危特有保护植物。

2、珍稀濒危保护植物与古树名木

根据《国家重点保护野生植物名录（第一批）》（1999年）、《云南省第一批省级重点保护野生动物名录》（1989年资料）等资料，结合野外实地调查，项目评价区内无国家级和云南省重点保护种类植物分布；根据云南省林业厅文件云林保护字（1996）第65号《关于印发云南省古树名木名录的通知》和实地走访，评价区无古树名木分布。

#### 4.2.6.3动物现状

根据实地调查、访谈和查阅相关文献资料，评价区及附近地区常见动物有野兔、鼠类等哺乳动物，麻雀等鸟类（大杜鹃Cuculus canorus、山斑鸠Streptopelia orientalis、山麻雀Passer rutilans等），爬行动物包括黑线乌梢蛇Zaocys nigromarginatus、云南半叶趾虎Hemiphyllodactylus yunnanensis 、细脆蛇蜥Ophisaurus gracilis等，未见国家级和省级野生保护动物分布。上述种类均为省内常见种，评价区内未见国家级和省级野生保护动物分布。

## 4.3周边污染源调查

本项目位于元谋县羊街镇羊街村委会木资海村，根据调查区域主要为北面滇诚养殖场项目，距项目区约750m，主要污染源为恶臭、养殖废水和生活垃圾等。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1 环境空气影响评价

### 5.1.1 预测因子

本次评价考虑养殖场产生的恶臭气体，主要为NH3、H2S及饲料加工粉尘TSP。根据《环境影响评价技术导则　大气环境》（HJ2.2-2018），选取有环境质量标准的评价因子进行预测，本次选取如下预测因子，无组织废气：NH3、H2S、TSP。

### 5.1.2评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

1、污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表5.1-1   污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 二类限区 | 一小时 | 200.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |
| H2S | 二类限区 | 一小时 | 10.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |
| TSP | 二类限区 | 3倍24小时平均值 | 900.0 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |

2、污染源参数

项目主要废气污染源参数详见表5.1-2，估算模型参数详见表5.1-3。

表5.1-2   项目估算模式参数一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 42.4 |
| 最低环境温度 |  | -1.3 |
| 土地利用类型 |  | 针叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 半湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表5.1-3  大气污染物无组织参数一览表

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | H2S | NH3 | TSP |
| 养殖场面源 | 101.914492 | 25.525057 | 1635 | 257 | 354 | 7 | 0.0007 | 0.055 | / |
| 饲料加工车间 | 101.915365 | 25.522942 | 1700 | 61 | 69 | 7 | / | / | 0.01 |

3、评价等级的确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下

表5.1-4   Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖场面源 | NH3 | 200.0 | 13.953 | 6.980 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.152 | 1.520 | / |
| 饲料加工车间 | TSP | 900.0 | 9.347 | 1.040 | / |

本项目Pmax最大值为NH3的Pmax值，6.98%，Cmax为13.983μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

### 5.1.3预测结果

1、预测结果

养殖场面源臭气预测结果详见表5.1-5，饲料加工车间废气预测结果见表5.1-6。

表5.1-5   养殖场面源臭气预测结果一览表

| 下风向距离 | 养殖场面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) |
| 5.0 | 6.896 | 3.45 | 0.075 | 0.75 |
| 50.0 | 8.247 | 4.12 | 0.090 | 0.90 |
| 100.0 | 9.911 | 4.96 | 0.108 | 1.08 |
| 200.0 | 13.310 | 6.65 | 0.145 | 1.45 |
| 300.0 | 13.949 | 6.97 | 0.152 | 1.52 |
| 400.0 | 13.293 | 6.65 | 0.145 | 1.45 |
| 500.0 | 12.496 | 6.25 | 0.136 | 1.36 |
| 600.0 | 11.475 | 5.74 | 0.125 | 1.25 |
| 700.0 | 10.448 | 5.22 | 0.114 | 1.14 |
| 800.0 | 9.494 | 4.75 | 0.104 | 1.04 |
| 900.0 | 8.643 | 4.32 | 0.094 | 0.94 |
| 1000.0 | 7.895 | 3.95 | 0.086 | 0.86 |
| 1200.0 | 6.662 | 3.33 | 0.073 | 0.73 |
| 1400.0 | 5.704 | 2.85 | 0.062 | 0.62 |
| 1600.0 | 4.952 | 2.48 | 0.054 | 0.54 |
| 1800.0 | 4.354 | 2.18 | 0.047 | 0.47 |
| 2000.0 | 3.869 | 1.93 | 0.042 | 0.42 |
| 2500.0 | 2.987 | 1.49 | 0.033 | 0.33 |
| 3000.0 | 2.401 | 1.20 | 0.026 | 0.26 |
| 下风向最大浓度 | 13.953 | 6.98 | 0.152 | 1.52 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 248.0 | 248.0 | 248.0 | 248.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表5.1-6   饲料加工车间废气预测结果一览表

| 下风向距离 | 矩形面源 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSP浓度(μg/m³) | TSP占标率(%) |
| 48.0 | 9.347 | 1.04 |
| 50.0 | 9.324 | 1.04 |
| 100.0 | 7.894 | 0.88 |
| 200.0 | 5.808 | 0.65 |
| 300.0 | 4.518 | 0.50 |
| 400.0 | 3.740 | 0.42 |
| 500.0 | 3.159 | 0.35 |
| 600.0 | 2.704 | 0.30 |
| 700.0 | 2.347 | 0.26 |
| 800.0 | 2.060 | 0.23 |
| 900.0 | 1.828 | 0.20 |
| 1000.0 | 1.637 | 0.18 |
| 1200.0 | 1.342 | 0.15 |
| 1400.0 | 1.127 | 0.13 |
| 1600.0 | 0.965 | 0.11 |
| 1800.0 | 0.843 | 0.09 |
| 2000.0 | 0.743 | 0.08 |
| 2500.0 | 0.565 | 0.06 |
| 3000.0 | 0.451 | 0.05 |
| 下风向最大浓度 | 9.347 | 1.04 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 48.0 | 48.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

2、预测结果分析

根据上表的估算结果，项目养殖场面源下风向最大浓度的距离为248m，H2S的最大落地浓度为0.152ug/m3，最大占标率为1.52%，NH3最大落地浓度为13.953ug/m3，最大占标率为6.98%。项目NH3、H2S下风向最大落地浓度均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中氨、硫化氢的浓度参考限值要求，即H2S≤0.01mg/m3、NH3≤0.2mg/m3。饲料加工车间面源下风向最大浓度的距离为48m，TSP最大落地浓度为9.347ug/m3，最大占标率为1.04%，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准中3倍24小时平均值要求（900ug/m3），对环境影响小。

### 5.1.4其他废气影响分析

1、厂界恶臭

养殖场面源与厂界最近距离约为5m。根据估算结果5m处NH3落地浓度为6.896ug/m3，H2S落地浓度0.075ug/m3，厂界无组织NH3及H2S排放浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1要求。

根据《硫化氢质量浓度与臭气浓度关联性研究》“臭气浓度（无量纲）10时对应的硫化氢质量浓度基本相同，分别为6~8ug/m3”。本项目厂界H2S的落地浓度为0.152ug/m3，远远小于臭气浓度（无量纲）10。本项目厂界臭气排放浓度标准值为70，故本项目排放的臭气浓度达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求。

2、死猪处理房臭气

病死猪尸体通过人工清运至死猪处理房，采用生物发酵法进行处理，剩余少量骨头翻出后，再用烧碱溶液喷洒消毒后于项目内的填埋井填埋。死猪处理房为四面围挡+雨棚，四周种有绿植，通过喷洒生物除臭剂，恶臭气体外排量较少。

3、食堂油烟

本项目食宿人员为10人，食堂每天提供3餐，燃料以电和液化气为主，属清洁能源不会有污染物产生，产生的废气只有炒菜时的油烟废气。根据工程分析，油烟产生量为5.7g/d，2.1kg/a。在场区内就餐人数较少，餐饮油烟产生量较小，通过抽油烟机处理后排放，油烟对周围环境影响小。

### 5.1.5对敏感目标的影响分析

本项目对敏感点预测结果如下表所示。

表5.1-6  敏感目标预测结果

| 敏感目标 | 木资海 | 依洒 | 马路田 | 麦良地 | 庄房村 | 波亨村 | 羊街 | 老文村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2S贡献值（ug/m3） | 0.082 | 0.049 | 0.044 | 0.038 | 0.043 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| NH3贡献值（ug/m3） | 7.506 | 4.496 | 4.014 | 3.494 | 3.952 | 3.083 | 3.1 | 3.084 |
| TSP贡献值（ug/m3） | 1.637 | 0.848 | 0.677 | 0.582 | 0.655 | 0.545 | 0.669 | 0.517 |
| H2S背景值（ug/m3） | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3背景值（ug/m3） | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| TSP背景值（ug/m3） | 666（3倍最大背景浓度，最大背景浓度为222ug/m3，背景浓度为小时值） |  |  |  |  |  |  |  |
| H2S预测结果（ug/m3） | 8.082 | 8.049 | 8.044 | 8.038 | 8.043 | 8.034 | 8.034 | 8.034 |
| NH3预测结果（ug/m3） | 107.506 | 104.496 | 104.014 | 103.494 | 103.952 | 103.083 | 103.1 | 103.084 |
| TSP预测结果（ug/m3） | 667.637 | 666.848 | 666.677 | 666.582 | 666.655 | 666.545 | 666.669 | 666.517 |
| H2S标准值（ug/m3） | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3标准值（ug/m3） | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| TSP标准值（ug/m3） | 900（3倍24小时平均） |  |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据估算结果，本项目无组织排放污染物对环境影响主要在场界外248m范围内，该范围内无居民点分布。叠加现状监测浓度，预测居民点木资海、依洒、马路田、麦良地、庄房村、波亨村、羊街、老文村大气环境中NH3、H2S、TSP浓度均达标。由此分析可知，项目排放大气污染物对周边敏感目标的影响小。

粪水运输过程中须采用密闭性良好的车辆，防止泄漏、泼洒，加强运输车辆管理，合理规划运输路线，途径村镇时减速慢行，避免发生粪污泄漏事故，预计臭气不会对沿途村镇造成大的影响。

### 5.1.6大气环境防护距离

大气环境防护距离计算采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的模式和计算软件。由于项目无组织排放污染物能够实现厂界监控点的达标排放，因此，大气环境防护距离计算源强可直接采用无组织排放源强，无需削减。

经计算得无超标点，即项目不需要针对无组织排放废气污染物设置大气环境防护距离。

### 5.1.7卫生防护距离

1、卫生防护距离的确定方法

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201—91）中的卫生防护距离公式计算各无组织源的卫生防护距离。

2、计算模式

各类工业、企业卫生防护距离按下式计算：

式中：QC—无组织排放量可达到的控制水平，kg/h；

Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积 S（m2）计算；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因子。

3、计算参数

具体的卫生防护距离的计算参数见表5.1-7。

表5.1-7卫生防护距离计算参数

| 面源名称 | 污染物 | QC（kg/h） | Cm（mg/m3） | S（m2） | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖场 | NH3 | 0.018 | 0.2 | 26157 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 |
|  | H2S | 0.0029 | 0.01 | 26157 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 |

4、计算结果

表 5.1-8	卫生防护距离确定表

| 面源名称 | 产生的有害物质 | 卫生防护距离计算值（m） | 执行距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 养殖场 | NH3 | 1.391 | 50 |
|  | H2S | 0.24 | 50 |

由上表计算结果可知，氨和硫化氢卫生环境防护距离取值为 50m，同时根据当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm 值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。因此，本项目以废气污染源为边界外延100m作为卫生环境防护距离。根据现场踏勘，本项目生产区100m内无居民居住，不涉及搬迁。同时，该环境防护距离内，不得新建居民住宅楼、学校、医院及其它对大气环境质量要求较高的敏感建筑。

### 5.1.8评价结论

项目养殖场面源下风向最大浓度的距离为248m，H2S的最大落地浓度为0.152ug/m3，最大占标率为1.52%，NH3最大落地浓度为13.953ug/m3，最大占标率为6.98%。项目NH3、H2S下风向最大落地浓度均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中氨、硫化氢的浓度参考限值要求，即H2S≤0.01mg/m3、NH3≤0.2mg/m3。饲料加工车间面源下风向最大浓度的距离为48m，TSP最大落地浓度为9.347ug/m3，最大占标率为1.04%，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准中3倍24小时平均值要求（900ug/m3），对环境影响小。

根据猪场的面源叠加预测，项目厂界臭气排放浓度达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求。

本项目卫生防护距离为100m，该环境防护距离内，不得新建居民住宅楼、学校、医院及其它对大气环境质量要求较高的敏感建筑。食堂油烟经抽油烟机由油烟排气管排放，对周围环境影响小。

综上所述，本项目废气对大气环境的影响较小。

## 5.2地表水环境影响评价

### 5.2.1项目废水排放情况

1、项目废水排放情况

项目排水采用雨污分流。项目采用水泡粪工艺，猪粪、猪尿及猪舍冲洗废水通过漏缝地板经自然及人工清扫方式进入猪舍下方集粪池内厌氧发酵6个月以上，根据当地耕地施肥情况，当需要施肥时，打开集粪池排污管出口的闸门，将集粪池中的粪水排出，粪污经固液分离机分离出来的水肥暂存于中转池内，由羊街镇农户运走做种植施肥使用。生活污水经化粪池处理后通过场区污水管道排入中转池暂存，由羊街镇农户运走做种植施肥使用。项目生猪尿液、冲洗废水及猪粪等养殖废水合计19337.7m3/a。

项目集粪池设置于猪舍下方，总容积为30721m3；中转池容积为1500m3；化粪池容积为1m3。

2、废水收集和外运方式

整个场区实行雨污分流措施。污水管采用塑料PVC管作为封闭排污管道，根据当地耕地施肥情况，当需要施肥时，打开集粪池排污管出口的闸门，集粪池粪污（猪粪、猪尿及猪舍冲洗废水自然发酵6个月以上）经过固液分离机分离后，水肥进入中转池内。由羊街镇农户运走做种植施肥使用。水肥外运的方式：采用运粪罐车外运，为保证水肥的安全及时运输。因此，本项目的废水均有可靠的收集管网和外运方式。

### 5.2.2废水不外排的合理、可行性分析

1、废水不外排可行性分析

生活污水产生量为0.8m3/d，本次评价24h水力停留时间及1.2倍安全系数，化粪池容积不得小于1m3，生活污水经化粪池处理后进入中转池。

根据2018年1月5日农业部关于印发《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》中第九条：液体或全量粪污通过氧化塘、沉淀池等进行无害化处理的，氧化塘、贮存池容积不小于单位畜禽日粪污产生量（m3）×贮存周期(天)×设计存栏量(头)，单位畜禽粪污日产生量推荐值为生猪0.01m3，储存周期按6个月计，则本项目集粪池容积不得小于23850m3，根据项目主体设计，项目区集粪池容积为30721m3，符合《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》中第九条要求，能满足本项目处理需求。

项目生猪尿液、冲洗废水及猪粪等养殖废水合计19337.7m3/a。本项目集粪池的容积为30721m3，可以有效储存生猪粪、猪尿液、猪舍冲洗废水等粪污约1.58年以上，而项目所在区域耕地每年施肥量在2次，可以保证农作物在雨季或者施肥时间间隔期内粪肥不外排。

2、水肥还田可行性分析

（1）无害化处理可行性分析

根据《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）要求，液态畜禽粪便宜采用氧化塘贮存后进行农田利用，或采用固液分离、厌氧发酵、好氧或其他生物处理等单一或组合技术进行无害化处理，常温厌氧发酵处理水力停留时间不应少于30d。

项目采用水泡粪工艺，猪粪、猪尿液、冲洗废水等粪污通过漏缝地板经自然及人工清扫方式进入猪舍下方集粪池内厌氧发酵6个月以上后，经固液分离机分离后水肥用于还田，项目粪污在集粪池内常温厌氧发酵6个月以上，满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）中液态粪便无害化处理要求（常温厌氧发酵处理水力停留时间不应少于30d）。

项目水肥还田过程中，应做好以下防范措施：

①畜禽粪便作为肥料应充分腐熟，卫生学指标达到根据《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）卫生学指标（见表1.7-11）要求后方可施用。

②建设单位须配备满足环保要求的废水运输车辆，当周边农田需要粪肥时，自行通知建设单位项目负责人，由建设单位免费派车运至需要粪肥的农户耕地旁，供村民使用。

③建设单位在清运养殖废水过程中不得发生二次污染，严禁弃、撤、抛，并自行负责清运人员的人身和清运用具的安全；建设单位应做好《养殖废水清台账》的记录及管理工作。

（2）土地承载能力可行性分析

根据2018年1月15日农业部办公厅发布“关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知”畜禽粪污土地承载力测算技术指南中不同植物土地承载力推荐值（以氮计）见下表。

表5.2-1   不同植物土地承载力推荐值

| 作物种类 | 土地承载力（猪当量/亩/当季） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 粪肥全部就地利用（以氮计） | 粪肥全部就地利用（以磷计） |
| 玉米 | 1.2 | 0.8 |
| 番茄 | 2.1 | 3.1 |
| 水稻 | 1.1 | 2.0 |
| 葡萄 | 1.6 | 5.3 |

羊街镇耕地主要种植玉米、水稻、番茄、葡萄。

表5.2-2  耕地种植农作物情况

| 季节 | 农作物种类 | 面积(亩) |
| --- | --- | --- |
| 1季（5月-10月） | 玉米 | 5000 |
|  | 水稻 | 5000 |
| 1季（11月-次年4月） | 番茄 | 5000 |
| 全季（3季） | 葡萄 | 2000 |

表5.2-3   耕地消纳粪水的情况

| 季节 | 农作物种类 | 面积 (亩) | 消纳猪只当量产生的粪水 (头) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （以氮计） | （以磷计） |
| 1季（5月-10月） | 玉米 | 5000 | 6000 | 4800 |
|  | 水稻 | 5000 | 5500 | 11000 |
| 1季（11月-次年4月） | 番茄 | 5000 | 10500 | 32550 |
| 2季 | 葡萄 | 2000 | 6400 | 67840 |
| 合计 |  |  | 28400 | 116190 |

根据表5.2-3的计算，本项目年存栏25250头（育肥猪24000头、母猪1200头、公猪50头），根据当地农作物的种植情况，羊街镇有耕地1.7万亩，耕地能消纳28400头猪产生的粪污量。所以项目养殖产生的粪肥在周围能够全部消纳的。综上分析，正常情况下本项目采取的废水处置措施可行，不会发生废水外排。

根据农业农村部办公厅、生态环境部办公厅发布的《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管》的通知（农办牧﹝2020﹞23号），对畜禽粪污还田利用有关标准和要求，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用做出如下要求：

①鼓励畜禽粪污还田利用。

国家支持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。

②明确还田利用标准规范。

畜禽粪污的处理应根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积。对配套土地不足的养殖场户，粪污经处理后向环境排放的，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）和地方有关排放标准。用于农田灌溉的，应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084）。

猪粪、猪尿及猪舍冲洗废水通过漏缝地板经自然及人工清扫方式进入猪舍下方集粪池内厌氧发酵6个月以上，满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）中液态粪便无害化处理要求（常温厌氧发酵处理水力停留时间不应少于30d），水肥可用于还田；本次评价要求建设单位按照《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246）中的水肥还田方式进行施用；本次评价项目根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中不同植物土地承载力核算方式进行核算，项目养殖产生的粪肥在羊街镇耕地能够全部消纳。

综上，项目养殖废水经无害化处理后可用于还田，羊街镇耕地能够全部消纳项目水肥。

### 5.2.3非正常排放对周围环境的影响

项目非正常排放情况包括项目集粪池和中转池发生破损，渗漏等非正常情况，导致项目产生的粪污非正常排放。项目猪尿、冲洗废水、猪粪等粪污通过漏缝地板经自然及人工清扫方式进入猪舍下方集粪池内，项目集粪池总容积30721m3，可以有效储存1.58年以上的粪污，在最不利情况下均能满足项目粪污容量需求。项目建设一座中转池，容积为1500m3，用于中转项目区猪舍的产生的水肥及生活污水，中转池仅用于临时储存。

综上所述，项目在采取以上措施后，项目集粪池、中转池发生破损，渗漏等非正常情况较少，且在发生非正常情况时均能采取有效措施避免其产生，不存在粪污外排至水体的情况，对地表水环境的影响较小。

## 5.3地下水环境影响分析

### 5.3.1项目区水文地质条件

1、区域地层岩性

项目区及其附近出露的地层主要为新生界第四系、中生界白垩系、远古界昆阳群。区域水文地质图见附图5.3-1，地层岩性特征见表5.3-1。

表5.3-1   项目区域地层岩性特征表

| 界 | 系 | 统 | 组 |  | 地层 代号 | 岩性简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生界 | 第四系 | 全新统 |  |  | Qh | 残坡积、冲洪积、冲湖积砾石层夹砂砾、粘土层 |
| 中生界 | 白垩系 | 上统 | 赵家店组 | 砂岩段 | K2z1 | 细一中粒长石石英砂岩，砂岩占总厚度的90%，连续厚达200米，含较大裂隙水。泉水流量1-3升/秒。 |
|  |  |  | 江底河组 | 下紫色 粉砂岩段 | K2j2 | 泥岩夹长石石英粉细砂岩，含层间裂隙承压自流水。 |
|  |  |  |  | 下杂色 泥岩色 | K2j1 | 泥岩、泥灰岩、钙质粉细砂岩，含石膏，溶孔发育，底部有厚5-7米细砾岩，裂隙发育。砂岩、泥灰岩占总厚度的14%，连续厚达40米，含丰富的不均匀层间裂隙、孔隙承压自流水，地下水径流模数0.1-1.0 L/（s·km2），局部水质较差。 |
|  | 侏罗系 | 下统 | 冯家河组 |  | J1f | 泥岩夹摇一中粒砂岩，砂岩占总厚30%左右，连续厚达100m，含硫水，地下水径流模数0.5-3.0L/（s·km2）。 |
| 远古界 | 昆阳群 |  | 上昆阳群 | 三家厂组 | Pt1kn21 | 白云岩结晶灰岩时夹薄层黑色板岩，裂障溶孔较发育，含较丰富的岩溶水，泉水流量10升/秒左右。 |

2、含（隔）水层

项目区主要含水层为中生界白垩系赵家店组（K2z1）。

（1）白垩系赵家店组（K2z1）

厂区范围内及项目周边出露地层为白垩系赵家店组裂隙含水层，细一中粒长石石英砂岩，砂岩占总厚度的90%，连续厚达200米，含较大裂隙水。泉水流量1-3升/秒。

（2）地下水的补给、径流、排泄

项目区为裂隙水含水层，根据项目区地形、沟谷、地下水流向、含水层岩性等因素，项目以接受大气降水补给为主，项目区域地下水由南向北面落属窝箐排泄。

项目区水文地质图详见图5.3-1。

### 5.3.2项目区及其周边泉点和居民饮用水情况调查

经现场调查，评价区内无泉点出露，也无居民打井取水。评价区内土地开发程度不大，分布大量的林地和少量的农田，主要采用地表水灌溉。

### 5.3.3污染源调查

（1）工业、农业污染源调查

由于地下水评价范围主要为林地及农田，基本都是使用有机肥，没有大型污染性的工业企业和农业污染源，无相应的废水污染物产生。

（2）生活污染源调查

评价范围的村庄无污水处理站，生活污水随地泼洒。居民使用旱厕，产生的粪便用于农肥。

### 5.3.4地下水环境影响评价

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

1、污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，项目可能对下水造成污染的途径主要有：畜禽养殖舍、集粪池、中转池、堆肥场地等污水下渗对地下水造成的污染。

2、正常工况下地下水污染影响

根据工程情况，本项目为标准化养猪场项目，地下水污染源主要来自猪舍集粪池、中转池、堆肥场等，运行过程中产生废水主要为猪只尿液、猪粪、猪舍及场地冲洗废水及员工生活污水，废水中主要污染物，CODcr、BOD5、氨氮、SS等有机物，项目集粪池内发酵后的粪肥经过固液分离机进行固液分离，水肥由羊街镇农户运走作农肥，做种植施肥使用。粪便堆肥区、集粪池、中转池、安全填埋井及废液导排管道采取重点防渗，防渗层技术要求按底部地基采取压实粘土+土工膜防渗，再采用防渗钢筋混凝土垫层筏板进行建设，最上层采用防渗砂浆，渗透系数≤10-7cm/s；化粪池等池体、猪舍地面采取一般防渗，防渗技术要求按等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行防渗；其他区域采取一般硬化。按照以上技术要求对项目区实施分区防渗后能够满足地下水防渗要求，具有较好的防渗效果，产生的渗漏量极少。运行期通过加强维护和管理运行期通过加强维护和管理，污废水发生渗漏的可能性极小，建设项目运营对地下水环境的影响是可控的。

3、主要评价因子

根据工程分析可知，项目运行期产生的猪尿、猪粪进入集粪池，集粪池、中转池中污废水浓度见表3.3-6，其污染物浓度相对较高，是厂区地下水的主要污染源。根据集粪池废水中的污染物种类、污染物性质，选取氨氮作为主要的评价因子，氨氮的浓度为590mg/L。

4、非正常情况下地下水环境影响分析

根据区域水文地质资料，项目区集粪池、中转池均位于中生界白垩系赵家店组（K2z1）裂隙水含水层。本项目为标准化生猪养殖项目，其建设运营对地下水环境的影响主要采用解析法进行预测分析，计算时不考虑水流的源汇项目，且对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不作考虑，当作保守性污染物考虑，从而可简化地下水水流及水质模型。

根据项目区污染源分布情况和污染物性质，主要考虑集粪池的防渗层出现破损或破裂等非正常情况时污废水发生泄漏对地下水环境可能造成的影响。将污染源视为连续稳定施放的点源，对非正常情况下的污染物进行正向推算，分别计算7天、10天、20天、50天、100天、365天和1000天后地下水环境受污染物影响的最大距离。

本项目所在区域水文地质条件简单，因此地下水环境影响预测采用解析法对下渗后地下水中污染物的运移情况进行计算，采用《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610-2016公式D.2表示污染物的运移规律，即一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。

式中：

x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C—t时刻x处的示踪剂浓度，mg/L；

C0—注入的示踪剂浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余误差函数。

（2）水文地质参数设置

其中u=KI，K—渗透系数（m/d），I—水力坡度；DL=αL×u，αL为纵向弥散度（m）。含水层岩性主要为中生界白垩系赵家店组（K2z1）裂隙水含水层，地下水类型主要为裂隙水，岩层渗透系数经验值为0.25~0.5m/d，本次计算取0.3m/d；项目水力坡度近似取为0.214。根据渗透系数和水力坡度，可以计算处项目区地下水流速u约为0.0642m/d。项目区地下水类型以裂隙水为主，结合查询水文地质手册取经验值，计算时纵向弥散度aL取为20m。根据纵向弥散度及地下水流速，可计算出纵向弥散系数DL为1.284m2/d。

计算时渗透系数、水力坡度、水流速度、纵向弥散度、纵向弥散系数及污染源强统计见表5.3-1。

表5.3-1   计算参数一览表

| 渗透系数K(m/d) | 水力坡度I | 纵向弥散度aL（m） | 水流速度（m/d） | 纵向弥散系数DL（m2/d） | 污染源强C0（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |
| 0.3 | 0.214 | 20 | 0.0642 | 1.284 | 590 |

（3）污染物预测结果分析

在集粪池的防渗层出现破损或破裂，污废水发生泄漏的非正常状况下，污废水持续发生泄漏7天、50天、100天、365天、730天和1000天后，项目区地下水向北面落树窝箐排泄，集粪池距落树窝箐最近距离为300m，本次预测距离取300m。地下水环境受氨氮影响的最大距离估算结果见表5.3-3，地下水中氨氮的浓度变化曲线见图5.2-2。

表5.3-2 地下水中氨氮度变化预测接过表   单位：mg/L

| 距离 | 时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 50 | 100 | 365 | 730 | 1000 |
| 0 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 |
| 10 | 3.97076 | 13.83545 | 280.49121 | 391.45149 | 528.72061 | 565.56883 |
| 20 | 0.00002 | 0.00231 | 73.33339 | 196.60243 | 446.43371 | 530.43099 |
| 30 | 0.00000 | 0.00000 | 9.79977 | 72.11143 | 351.90191 | 484.69737 |
| 40 | 0.00000 | 0.00000 | 0.64326 | 18.87733 | 257.01154 | 429.88174 |
| 50 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02028 | 3.47522 | 172.88672 | 368.79629 |
| 60 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00030 | 0.44557 | 106.61654 | 305.14078 |
| 70 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03953 | 60.05721 | 242.88145 |
| 80 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00241 | 30.81440 | 185.58522 |
| 90 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00010 | 14.36898 | 135.88489 |
| 100 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.07882 | 95.19825 |
| 150 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01836 | 7.98379 |
| 200 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.19656 |
| 250 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00136 |
| 300 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |

图5.2-2  项目区下游地下水中氨氮浓度变化曲线图

从表5.2-2和图5.2-3中可看出，在集粪池的防渗层出现破损或破裂，污废水发生泄漏的非正常状况下，污废水持续深入含水层中运移7天后，地下水最远影响距离为20m；污废水持续深入含水层中运移50天后，地下水最远影响距离为20m；污废水持续深入含水层中运移100天后，地下水最远影响距离为60m；污废水持续深入含水层中运移365天后，地下水最远影响距离为90m；污废水持续深入含水层中运移730天后，地下水最远影响距离为150m；污废水持续深入含水层中运移1000天后，地下水最远影响距离为250m，氨氮经地下水环境开始排入落树窝箐，贡献浓度为0.00136mg/L，由此可知，项目集粪池、粪水中转池防渗损坏后，在持续泄漏的情况下不仅对地下水造成一定的污染，同时也增加落树窝箐中氨氮的负荷。因此，运营期应定期检查防渗层及管道的破损或破裂情况，若发生有破损或破裂部位须及时进行修补，项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。

## 5.4声环境影响评价

### 5.4.1噪声源强

项目主要噪声源包括猪叫声、风机、固液分离机、水泵及饲料加工车间破碎机及搅拌机等运行噪声，噪声级在70~100B（A）。工程运营主要噪声经采取降噪措施后噪声源情况详见表3.3-12。

### 5.4.2预测模式

依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ-2009）中噪声传播声级衰减计算方法，本评价噪声环境影响预测选择以下模式：

（1）噪声户外传播声级衰减计算模式

LP2=LP1−20lg(r2r1)−ΔL

式中：Lp1——受声点p1处的声级，dB(A)；

Lp2——受声点p2处的声级，dB(A)；

r1——声源至p1的距离，m；

r2——声源至p2的距离，m；

△L——额外衰减值，dB(A)。

（2）所有声源在预测点的计权声级叠加结果(未叠加背景值)计算模式

式中：

—预测点总声压级，dB（A）；

—第i个点声源在预测点产生的A声压级，dB（A）；

N——声源个数。

3、预测结果

利用预测模式计算得出各噪声随距离衰减噪声贡献值见表5.4-1，等声值线图见图5.4-1、5.4-2。

表5.4-1   厂界噪声贡献值     单位：dB(A)

| 厂界 | 昼间噪声值 | 夜间噪声值 |
| --- | --- | --- |
| 东厂界 | 39 | 39 |
| 南厂界 | 25 | 25 |
| 西厂界 | 31 | 31 |
| 北厂界 | 37 | 34 |

图5.4-1   昼间等声值线图

图5.4-2   夜间等声值线图

根据预测结果可知，厂界昼间、夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。根据现场调查，周边200m范围内无居民敏感点，不会对敏感点产生噪声影响。

综上，本项目在采取噪声防治措施后，运行期产生的噪声对周围声环境影响小，能够为环境所接受。

## 5.5固体废物环境影响分析

运营期产生的固体废物主要有猪粪、病死猪、医疗废物及工作人员生活垃圾。

1、猪粪

本项目猪粪产生量约15.31t/d，5589.71t/a。项目采用水泡粪工艺，猪粪通过漏缝地板经自然及人工清扫方式进入猪舍下方集粪池内自然发酵，经固液分离出干粪运至堆肥场进行好氧发酵，考虑猪粪80%的含水率，则干粪量为3.06t/d，1117.9t/a。堆粪场为三面为围墙，砖混结构并且设置顶棚，可防止雨水进入，地面强化防渗处理。猪粪在项目区内经好氧机械翻堆堆肥处理后交由羊街镇农户作农肥。

通过采取该种处置方式既能使资源得到合理利用又可解决环境污染问题，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。

根据农业农村部办公厅、生态环境部办公厅发布的《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管》的通知（农办牧﹝2020﹞23号），对畜禽粪污还田利用有关标准和要求，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用做出如下要求：粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积。

项目猪粪通过漏缝地板经自然及人工清扫方式进入猪舍下方集粪池内自然发酵，经固液分离出干粪运至堆肥场进行好氧发酵。根据《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018），畜禽粪便经无害化处理后直接还田利用的，应符合GB/T25246的规定。

根据《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010），宜采用反应器、静态垛式等好氧堆肥技术进行无害化处理，其堆体温度维持50℃以上的时间不少于7d，或45℃以上不少于14d。固体畜禽粪便经过堆肥处理后应符合堆肥的卫生学要求（卫生学指标见表1.7-11）。

本项目使用好氧机械翻堆堆肥技术，堆肥温度一般在55℃~70℃，通过高温，杀死其中的病原菌及杂草种子，项目堆肥时间为30天，满足《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）中不少于7天堆肥时间的要求。

综上，项目猪粪通过固液分离后进行堆肥处理加工有机肥，符合《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）及《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）还田要求。

2、病死猪

《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）中发酵法是指将动物尸体及相关动物产品与稻糠、木屑等辅料按要求摆放，利用动物尸体及相关动物产品产生的生物热或加入特定生物制剂，发酵或分解动物尸体及相关动物产品的方法。

本项目生物发酵方式为：建1间分为4个隔离池的处理房，在每个隔离池底部放入锯末、稻壳、细米糠、发酵剂等组成发酵原料，发酵剂中含有由细菌、丝状菌、酵母菌、放线菌等多种天然有益微生物组成的复合菌群。当有病死猪只产生时，将病死猪只放入垫料上，先采用烧碱溶液进行消毒，将病菌杀灭，再覆盖30cm厚的锯末、稻壳、细米糠进行掩埋发酵；微生物在适宜的温度、湿度、pH值和良好的通气条件下，迅速生长繁殖，产生60-70℃高温，并对病死猪进行分解，发酵150天后，病死猪只将被完全分解，剩余少量骨头，达到了杀灭病原微生物和虫卵的目的，实现了无害化。剩余骨头翻出后，再用烧碱溶液二次喷洒消毒后于项目区内的填埋井填埋；产生的发酵废料经过消毒后运至堆肥场与猪粪一起发酵后，交由羊街镇农户作农肥。

本项目病死猪约4.32t/a，产生的病死猪通过生物发酵法无害化降解后，尸体被完全分解，剩余少量骨头，骨头翻出后，用烧碱溶液喷洒消毒后于项目内的安全填埋井填埋，残留废锯末、稻壳、细米糠等经消毒杀菌后运至堆肥场堆肥发酵生产有机肥。

综上，本项目采用《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）中动物尸体无害化处理技术的发酵法处置，符合《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）中病死动物无害化处理要求。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定，本项目采取病死猪处理工艺生物发酵法无害化处理后，尸体被完全分解，剩余少量骨头，骨头翻出后，用烧碱溶液喷洒消毒后于项目内的安全填埋井填埋，在每次投入骨头后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，残留废锯末、稻壳、细米糠等经消毒杀菌后运至堆肥场堆肥发酵生产有机肥，处理办法可行。

3、分娩物

分娩废物主要是分娩过程产生的胎盘，每年分娩废物产生量为4.8t。胎盘通过人工清运至病死猪处理房，采用生物发酵方法进行处理后，残留废锯末、稻壳、细米糠等经消毒杀菌后运至堆肥场堆肥发酵生产有机肥。

4、生活垃圾

项目生活垃圾总量为5kg/d、1.8t/a。生活垃圾集中收集，运至羊街镇垃圾集中收集点处置。

5、医疗废物

医疗废物产生量约1.2t/a，集中收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质单位处置。

综上所述，本项目各种固废均得到了有效的处置，且去向明确，对周围环境产生的影响较小。

## 5.6土壤环境影响分析

根据污染物进入土壤的途经可通过大气污染物沉降、地表水渗漏、地下水污染及固体废物影响。一般说来建设项目对土壤环境的影响主要来自项目“三废”排放，废气中的污染物主要通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境；废水通过事故排放或者灌溉农田或排入河流、水库后再作为农业灌溉用水，使土壤受到污染；固体废物在掩埋或堆放过程中产生的渗出液、滤液进入土壤，改变土质和土壤结构，影响土壤微生物活动，危害土壤环境。

1、废气对土壤的影响分析

运营期间项目产生的废气主要为氨气及H2S，氨是大气中唯一一种碱性气体，容易转化五氧化二氮、硝酸等(NOx)这类容易在大气中聚合生成气溶胶和PM2.5的物质，随着雨水降落渗入土壤中，对土壤环境有一定的影响；项目废气中H2S进入大气环境中在空气中通过降水、扩散或重力作用降至地面进入土壤中，H2S为酸性气体，过量H2S在降雨过程中形成酸性水体深入土壤中，导致土壤酸化，土壤活性造成破坏。本项目氨气、H2S 产生环节主要为猪舍、堆肥场及污水处理设施，经处生物除臭后、植物吸附后达标排放，计入空气中的量较小，项目排放的NH3及H2S对土壤影响较小。

2、废水对土壤的影响分析

本项目为标准化养殖场项目，运行过程中产生废水主要为猪尿液及员工生活污水等，废水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS 等有机物，不含有毒有害化学物质及重金属等特征污染物。若粪污中大量SS 及有机物进入土壤环境将会造成土壤胶结，影响其通气透气性，进而抑制土壤中细菌活动，降低土壤酶活性。厂区未经建筑物覆盖的地面均设置为绿化及硬化地面；通过项目生产设施防渗措施及生产工艺，项目集粪池、中转池、医疗废物暂存间、堆肥场、死猪处理房及安全填埋井等属于重点防渗区，底部地基采取压实粘土，再采用防渗钢筋混凝土垫层筏板进行建设，防渗钢筋混凝土层浇筑厚度为45cm，钢筋混凝土上方铺设防渗膜，最上层采用防渗砂浆，满足等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s的防渗要求；排污管道采用暗管，接口采用密封紧密；堆肥场上面搭钢构棚，防雨，周围设置围挡。项目采取的防渗措施具有较好的防渗效果，产生的渗漏量极少，能有效防止废水渗透入土壤中。运行期通过加强维护和管理，污废水发生渗漏的可能性极小。此外，一旦发生土壤污染事故，立即启动应急预案，采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。

项目厂区实施雨污分流，对于厂区内地下或半地下工程构筑物，在事故情况下，会造成废水中污染物的泄漏，通过垂直入渗途径污染土壤，因此项目在厂区内实施严格的分区防渗，各污水处理站池体、堆肥场和医疗废物暂存间等均进行重点防渗，同时加强对污水处理设施的检修，对厂区内的粪污及时清运，采取以上措施后，项目污染物的垂直入渗对土壤环境影响较小。

综上所述，采取上述各种措施后，项目废水全部回用不外排，对周边土壤环境产生的污染影响很小。

3、固体废物影响

项目养殖过程中使用维生素、碘、氨基酸及其它微量元素等添加剂，部分添加剂将会随猪粪污排入环境，若粪污随意堆放，其渗滤液渗入土壤将造成土壤全盐量增加，导致土壤酸化活碱化，对土壤环境造成影响。因此，本项目对厂区进行硬化，污水处理设施进行防渗，不会因为渗滤液外排渗透进入土壤造成影响；项目产生的粪便等能够达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6 的规定及《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）中表1的要求，能被农作物吸收利用。项目产生的病死猪通过人工清运至死猪处理房，采用生物发酵法进行处理，剩余少量骨头翻出后，再用烧碱溶液喷洒消毒后于项目内的填埋井填埋；项目设置医废暂存间，产生的少量医疗废物集中收集后交由有相应处理资质的单位处置；生活垃圾集中收集后定期清运至羊街镇生活垃圾收集点处置。因此，项目运行期间所产生的固体废物均得到了有效处置，在做好厂区各项防渗措施后，项目产生的固废对土壤环境的影响较小。

综上，项目产生的废气、废水、及固废妥善处置，对土壤环境影响小。

# 6 环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，及建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响；并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故概率、损失和环境影响达到可接受水平。

本项目为畜禽养殖类项目，不属于存在重大环境风险的项目。养殖过程中产生的常发病危害、病死尸体处理及处置、疾病疫情等均属于畜牧业主管部门管理范畴，因此本次风险评价内容不包括养殖过程中发生的常发病危害、病死猪尸体处理及处置、疾病疫情等内容。结合项目特点，评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018），通过对本项目进行风险识别、分析风险事故原因及环境影响，重点是提出风险防治措施，达到降低危害程度、保护环境的目的。

## 6.1评价依据

### 6.1.1 风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，本项目存在危险性的主要物质为柴油、烧碱，柴油其理化特征及危险特征见表6.1-1，烧碱其理化特征及危险特征见表6.1-2。

表6.1-1   柴油理化性质

| 标识 | 中文名 | 柴油 | 英文名 | Diesel oil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 特性 | 凝固点 | -35～10℃ | 相对密度(水=1) | 0.87～0.9 |
|  | 外观性状 | 稍有粘性的淡黄色至棕色液体 | 稳定性 | 稳定 |
| 燃爆特性 | 闪点 | 40～55℃ | 爆炸极限 | 1.5～4.5% |
|  | 自燃点 | 255～390℃ | 最大爆炸压力 | 0.813MPa |
|  | 火灾危险类别 | 乙B | 爆炸危险组别类别 | T3/II A |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热或与氧气剂接触能引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火剂种类 | 泡沫、干粉、沙土、CO2 |  |  |
| 毒性及 健康危害 | 毒性 | 具有刺激作用 |  |  |
|  | 健康危害 | 对皮肤、眼、鼻有刺激作用。皮肤接触柴油会引起接触性皮炎、油性座疮，吸入柴油蒸汽可引起吸入性肺炎。 |  |  |
|  | 皮肤接触 | 脱去污染的衣服，用肥皂及清水彻底冲洗。 |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医 |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处，保暖并休息。呼吸困难时给予输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
|  | 食入 | 误食者立即漱口，饮牛奶或植物油，洗胃并灌肠，就医。 |  |  |

表6.1-2烧碱（NaOH）的理化性质及危险性一览表

| 第一部分理化特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观及性状： | 片状或颗粒形态 | 主要用途 | 消毒 |
| 熔点（℃） | 318.4 | 相对密度（水=1） | / |
| 沸点（℃） | 1390 | 饱和蒸气压（kpa） | / |
| 溶解性 | / |  |  |
| 第二部分毒性及健康危害 |  |  |  |
| 侵出途径 | 吸入、食入 |  |  |
| 毒性 | / |  |  |
| 健康危害 | 有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与之直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克 |  |  |
| 急救方法 | 皮肤接触：先用水冲洗(稀液)/用布擦干(浓液)，再用5~10%硫酸镁、或3%硼酸溶液清洗并就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用3%硼酸溶液冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。食入：少量误食时立即用食醋、3~5%醋酸或5%稀盐酸、大量橘汁或柠檬汁等中和；给饮蛋清、牛奶或植物油并迅速就医，禁忌催吐和洗胃 |  |  |
| 第三部分燃烧爆炸危险性 |  |  |  |
| 危险特性 | 该品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液；与酸发生中和反应并放热；具有强腐蚀性；危害环境 |  |  |

### 6.1.2 环境风险潜势初判

本项目为畜禽养殖类项目，项目涉及的风险物质主要为烧碱、柴油。根据其成分，结合项目特点，项目对危险物质名称的按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量表，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当存在多种危险物质时，则按式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3） Q≥100。

本项目Q值确定表如下。

表6.1-3    建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存储量/t | 临界量/t | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 68334-30-5 | 2 | 2500 | 0.0008 |
| 2 | 项目Q值∑ | / | / | / | 0.0008 |

根据表6.1-3，厂区涉及危险物质数量与临界量比值Q值之和为0.0008，Q＜1；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录 C，对应行业及生产工艺M=5。本工程为生猪养殖项目，不涉及危险物质的生产，其危险物质及工艺系统危险性等级参考附录C判别为轻度危害P4。根据《建设项目环境风评价技术导则》HJ169-2018，本项目的环境风险潜势直接判定为I。

### 6.1.3 风险评价等级划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表1，项目评价等级判详见表6.1-4。

表6.1-4    评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据分析，项目风险潜势判定为I，因此，风险等级为简单分析。

## 6.2 环境敏感目标概况

本项目位于元谋县羊街镇羊街村委会木资海村，周边最近的居民点木资海，距离项目厂界约为760m；项目距离东面季节性溪沟约100m；项目不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点文物保护单位等特殊环境保护目标。本项目所在地未发现集中式饮用水水源准保护区、集中式饮用水水源准保护区，未发现热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。项目环境敏感目标情况见1.8节。

## 6.3 环境风险识别

本项目为畜禽养殖类项目，运营期涉及的危险物质为柴油和烧碱。对项目危险物质进行分析，项目环境风险识别情况见下表。

表6.3-1     项目环境风险识别情况表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备用柴油发电机 | 柴油箱 | 柴油 | 泄露及火灾爆炸 | 泄漏遇到明火能引起燃烧爆炸，火灾燃烧过程中产生的烟雾及有害气体可造成较大范围环境污染；泄漏排入周围水体会影响地表水环境，渗漏进入地下水会影响地下水环境，对局部水体、土壤造成污染 |
| 2 | 烧碱 | 药剂间 | 烧碱 | 物质泄露 | 泄漏对大气环境造成污染 |

## 6.4 环境风险分析

### 6.4.1 柴油泄漏影响分析

柴油储存过程中若泄漏或渗漏的油品若进入地表河流，会造成地表河流的污染，油品进入土壤与地下水也会造成不利影响。项目柴油储量很小，尽在备用发电机停电时用其作燃料，并且储存于专门的设备房内，泄漏后影响主要集中在房间内，设备房间地坪为水泥硬化地坪，不会对环境空气、地表水、土壤和地下水产生较大影响。

柴油的另一风险即为火灾爆炸，柴油放置房间必须禁火，柴油油箱一旦燃烧或爆炸炸可能引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。本项目厂区内柴油储存量为100L，油箱周边200m范围内无居民建筑，发生火灾对建构筑物基本不会造成较明显影响。

### 6.4.2 烧碱使用风险分析

1、烧碱使用风险分析

本项目烧碱使用过程中的危害主要表现在：

在烧碱使用过程中由于不可预见的原因，可能造成泄露事故，以致造成污染环境。该项目使用的烧碱为袋装，发生泄露的几率很小，且使用量不大，不致形成大面积的区域性污染。

该产品具有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与NaOH直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。该品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液；与酸发生中和反应并放热；具有强腐蚀性；危害环境。燃烧(分解)产物：可能产生有害的毒性烟雾。

正常情况下发生泄漏的几率较小，且液化使用量不大，发生事故时造成的影响不大，属于可控范围，因此，本项目运营期使用烧碱的风险较小。

2、烧碱使用风险防范措施

（1）使用区应设明显警示牌；

（2）使用和保存全过程中建立良好的防范和管理机制。

（3）使用过程中穿戴防护服及手套，戴化学安全防护眼镜，必要时佩带防毒口罩。小心使用，防止溅落到衣物、口鼻中。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

（4）定期进行模拟演练，根据演练过程中发现的新情况、新问题，及时修订和完善应急方案。

## 6.5 环境风险事故防范措施

1、柴油箱放置房间内设置灭火器和砂石，地面必须进行硬化防渗；

2、在油箱储存区设置围堰，便于收集泄漏柴油；

3、使用区应设明显警示牌；

4、使用和保存全过程中建立良好的防范和管理机制。

5、使用过程中穿戴防护服及手套，戴化学安全防护眼镜，必要时佩带防毒口罩。小心使用，防止溅落到衣物、口鼻中。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

6、定期进行模拟演练，根据演练过程中发现的新情况、新问题，及时修订和完善应急方案。

## 6.6 应急预案

### 6.6.1 总体要求

项目运营期应按照当地生态环境部门的相关要求，编制突发环境事件应急预案，并对应急预案进行定期修订。

风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援预案必须进行科学分析和论证；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。项目风险事故应急预案仅是企业整体事故应急预案的一个组成部分，在项目投产运行过程中不断充实完善。本次环评仅对应急预案提出详细要求，并对主要风险提纲挈领的提出应急措施和设施要求。

### 6.6.2 主要事故风险源及防范重点

根据项目特点，主要事故风险源及防范重点如表6.6-1所示。

表6.6-1      主要事故风险源及防范重点

| 关键部位 | 事故内容 | 风险防范措施 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油储存区 | 柴油泄漏、火灾 | 储存区设警示标识，四周建围堰，对储存罐定期检查 | 及时对泄露点进行堵漏并修补泄露处 |
| 药剂间 | 烧碱泄露 | 使用区应设明显警示牌；建立防范和管理机制。 | 使用过程中穿戴防护服及手套，戴化学安全防护眼镜 |

### 6.6.3应急救援指挥部的组成、职责和分工

合作社成立事故应急救援“指挥领导小组”，以厂长任总指挥，合作社安全管理或生态环境管理部门领导为副总指挥，其他管理成员为组员。总指挥全权负责应急时的指挥和对内对外的求援联络，调配人员，采取有效措施将损失降低到最低限度；副总指挥协助总指挥组织好现场的指挥，并组织员工阻止事态的蔓延，总指挥不在时，代行其职责；安全管理者组织人员进行现场抢险，保护现场收集现场资料，组织事故分析，编写事故分析报告；机电管理者进行现场抢险设备供应，保证电源正常供电，保证救援设备正常运转；技术人员参与现场抢险，保证图纸资料齐全，分析事故的自然因素，技术原因分析；后勤管理者，确保抢救人员的生活供应，抢救设备工具物资的供应，保证医疗救护，保证通讯联络正常。

### 6.6.4 事故应急反应

事故后发生，现场人员要立即采取必要的应急措施防止事故的蔓延，并立即报告应急救援领导指挥机构。应急救援领导指挥机构负责人接到事故报告后，应迅速组织救援，并按照国家有关规定立即如实报告当地政府和有关部门。

场区负责人要充分利用本单位和就近社会救援力量，立即组织实施事故的应急救援工作，组织本单位和就近救援队伍防止事故扩大，并根据事故的危害程度，及时报告元谋县人民政府，并立即告知可能受到事故波及的人员采取必要的应急措施。当地救援力量不足时，现场应急救援指挥部应向当地政府部门应急救援组织提出增援请求。

### 6.6.5 应急保障与储备

1、通信与信息保障

相关应急人员的联系方式保证能够随时取得联系，公司调度值班电话保证24h有人值守。通过有线电话、移动电话等通信手段，保证各有关方面的通讯联系畅通。

2、救援装备的储备

根据厂区风险事故应急救援工作的需要配备必要的救援装备，保障满足最大事故救援的需要，定期进行质量检查，保障事故状态下的正常使用。

3、救援队伍保障及应急演练

建设单位必须建立专职或兼职人员组成应急救援队伍。应急救援队根据季节情况，按照年初制定的教育培训计划对养猪场可能发生的事故进行应急救援演练，以提高职工安全意识和环保意识，临危不乱，处乱不惊，一旦发生事故能够有条不絮的实施救援。应急救援演习的内容严格按照救援预案之规定进行，演练结束后，根据演练情况对救援预案进行补充完善。

## 6.7 分析结论

为降低项目环境风险事故影响，必须严格落实风险防范措施，加强运营期风险管理。严格设计和施工，确保危险物质储存的正常运行，防止泄漏、火灾、爆炸等事故发生，将事故风险降到最低限度。在采取完善有效的风险防范措施后，本项目环境风险影响程度是可以接受的。

表6.7-1     建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 元谋容兴牧业有限公司生猪养殖果蔬种植建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （云南）省 | （楚雄）州 | （元谋）县 | （羊街）镇 | （/）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 101°54′56″ | 纬度 | 25°31′22″ |  |
| 主要危险物质及分布 | 柴油储存于发电机房内，最大储存量为2t；烧碱置于药剂间，烧碱最大储量0.5t。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 柴油泄漏污染地表水、地下水和土壤；柴油爆炸燃烧产生二次污染物进入环境空气。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 各风险物质暂存区设置围堰，配备消防设施设备并设置相关标志标牌等。 |  |  |  |  |
| 填表说明 | 项目经风险调查、风险潜势初判，确定项目风险潜势为Ⅰ，仅对项目进行简单分析 |  |  |  |  |

# 7污染防治措施经济技术可行性论证

## 7.1 施工期污染防治措施及技术经济可行性分析

### 7.1.1 废水污染防治措施及技术经济可行性分析

项目建设1个容积为15m3的沉淀池，建筑施工废水通过沟渠排入沉淀池，沉淀后用作项目施工场地洒水降尘，不外排。现场施工人员生活污水经2m3的临时生活污水沉淀池处理后回用于施工进行洒水降尘。为防治项目在雨天施工产生大量含泥沙地表径流，项目应在施工场地内修建截排水沟，减少雨水对裸露地表的冲刷。

为进一步减少施工废水的污染，还应加强以下措施：

1、建筑材料集中堆放，并采取相应的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料。

2、严格管理施工车辆和设备，防止漏油等污染事故；下雨天减少施工作业，在施工区四周厂界设截排水沟，避免施工区外的地表径流进入施工区。

根据类似工程及实践经验，采取上述废水污染防治措施，即能节约用水，又能避免废水乱排污染环境，措施简单有效，经济可行。

### 7.1.2 废气污染防治措施及技术经济可行性分析

1、在施工场地安排专门员工对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天不少于2次，若遇到大风或干燥天气要适当加洒水次数；

2、工地进出口道路及施工场地应当硬化处理；

3、在基础施工期间，尽可能采取措施提高工程进度，并将土石方及时回填到指定地点，缩短堆放的危害周期；

4、场地内易起尘的散装物料、临时表土堆场等应采用苫布或其它材料遮挡，减少扬尘污染；

5、车辆运输建筑材料及建筑垃圾时必须加盖封闭运输，减少抛洒；

6、尽量避免在大风天气下进行施工作业；

7、加强对施工机械使用管理和保养维修，合理降低同时使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放。

施工期的废气治理措施主要在于环保管理上的投入，且根据目前其他施工项目的废气污染控制经验，以上措施简单有效，经济可行。

### 7.1.3 噪声污染控制措施及技术经济可行性分析

1、严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工时间、施工噪声的控制，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响；

2、施工时尽量使用低噪声机械设备，同时加强设备的定期保养和维护；

3、合理安排运输时间及运输路线，尽量减少夜间运输，并限制大型载重车车速，经过村庄时应限速和禁止鸣笛；

综上所述，由于施工期影响为短期影响，施工结束后即可终止，因此本项目在采取了防治措施后，施工期噪声不会对周围声环境产生大的长期的不利影响。

### 7.1.4 固体废物污染防治措施及技术经济可行性分析

1、本项目产生的土石方应全部用于项目区回填，禁止随意堆存、倾倒；

2、生活垃圾收集在垃圾桶内，定期清运至当地生活垃圾集中收集点，由环卫部门处理；

3、加强施工期管理，规范运输，不得随路洒落和随意抛弃；

4、对于临时土石方，堆存期间应进行拦挡设置，并用防尘布覆盖，避免产生二次污染；

5、工程建设期间产生的建筑垃圾分类收集后尽可能回收利用，不能回收的及时清理出施工现场运至乡镇管理部门指定的地点处置。

### 7.1.5 生态影响减缓措施

1、严格按照划定的施工区范围和工程设计要求进行施工，提前做好有效的施工组织计划，合理安排施工时序；

2、平整土地及建筑物基础开挖等施工作业尽可能避开雨季，表土层的土壤应选择适当地点堆存，留作今后绿化用土；

3、合理选择施工工序，开挖的土石方应及时运至指定地点，尽量缩短土石方的堆放时间，避免产生新增的水土流失。

## 7.2 运营期污染防治措施及技术经济可行性分析

### 7.2.1 废气污染防治措施及技术经济论证

#### 7.2.1.1 大气污染防治措施

为减小运营期废气对环境影响，本项目采取以下废气污染防治措施：

- 猪舍恶臭防治措施

- 采用低氮饲料，并在饲料中添加EM活菌剂提高日粮消化率、减少干物质（蛋白质）排出量；

- 每天早晚两次及时清理猪舍内的粪便，可大幅度减少粪尿的厌氧发酵，降低猪舍臭气产生量；

- 猪舍定期喷洒生物除臭剂；

- 猪舍设置为封闭式，加强猪舍通风，项目猪舍设置通风系统，安装风扇加强通风；

- 并设置有管道项目集粪池与中转池连通，清理的尿污通过封闭管道运输，减少恶臭气体排放。在猪舍外种植净化能力强的植物吸收稀释臭气。

2、项目集粪池喷洒生物抑臭剂等；

3、堆粪场设置三面挡墙及顶棚，一侧设置大门，建设单位通过在堆粪场内喷洒肥料发酵菌剂加快堆粪场内粪渣的腐熟程度，从源头减小恶臭的产生，同时在发酵期间定时在堆粪场内喷洒除臭剂以减小恶臭的排放；

4、加强场界臭气监测措施，委托有资质单位，每年监测场界臭气，若发现场界臭气超标，应及时查找原因，采取有效除臭措施，除臭措施可包括喷洒生物除臭剂等措施。

5、本次评价确定本项目以距离生产区100m作为防护距离控制范围，100m范围内以后不得新建居民点、医院、学校等环境保护目标。

#### 7.2.1.2防治措施可行性分析

采用的臭气防治方法，是常用和成熟的处理工艺，项目猪舍采取喷洒生物除臭剂、使用低氮并含活菌剂的饲料、排风扇安装生物过滤器，根据查阅以上除臭措施均满足《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019） 无组织排放控制要求。

堆粪场拟采取的除臭措施为设置三面挡墙及顶棚，建设单位在堆粪场内喷洒肥料发酵菌剂加快堆粪场内粪渣腐熟程度，从源头减小恶臭的产生，同时在发酵期间定时在厂区内喷洒除臭剂可有效减小恶臭排放。

综上，本项目采取的大气污染防治措施从技术经济和效果方面分析是可行的。

### 7.2.2污废水及猪粪处理措施及技术经济论证

#### 7.2.2.1废水防治措施

项目运营期废水主要是猪舍产生的猪尿、猪舍冲洗废水、堆粪场渗滤液及员工生活污水，废水主要污染物为CODcr、氨氮、BOD5等。

为保证废水不外排，减小运营期废水对环境影响，本项目采取以下废水污染防治措施：

1、项目严格实行“雨污分流”，场区设置雨水沟，雨水经雨水沟收集后排入东南侧箐沟；污水进入污水收集设施；

2、猪尿液、猪舍清洗废水及猪粪通过漏缝地板自然下落进入猪舍漏缝地板下方的集粪池进行厌氧发酵，发酵6个月以上，达无害化处理要求后水肥可用于还田。根据当地耕地施肥情况，当需要施肥时，将发酵完成的水肥用固液分离机分离，抽至中转池暂存，水肥不全部抽干，留部分已熟化的水肥在集粪池内，水肥通过运粪罐车运至需要施肥的农户耕地旁，供羊街镇耕地施肥使用。

3、生活污水经场区污水管道排入化粪池处理后，排入中转池内暂存，通过运粪罐车运走，供羊街镇耕地施肥使用。

#### 7.2.2.2防治措施可行性分析

1、收集设施可行性

该项目排水管网采用雨污分流系统，雨水经雨水沟收集后排入东侧箐沟；污水经过污水管收集后进入中转池，废水收集池容积及池体、底部材料考虑了最大废水产生量等各种因素，等有效杜绝雨污合流及污水事故排放等，采取的措施合理可行。

2、处置规模的设置可行性

项目废水分为养殖废水和生活污水。生活污水经化粪池预处理后再汇入中转池，为了确保废水的处理效果，其容积满足废水停留时间24h的要求，生活污水产生总量为0.8m3/d，项目于生活区设置1个化粪池，容积不得小于1m3，能够满足化粪池中废水停留时间超过24小时的要求。

项目生猪尿液、冲洗废水及猪粪等养殖废水合计19337.7m3/a。本项目集粪池的容积为30721m3，可以有效储存生猪粪、猪尿液、猪舍冲洗废水等粪污约1.58年以上，而项目所在区域耕地每年施肥量在2次，可以保证农作物在雨季或者施肥时间间隔期内粪肥不外排。

3、羊街镇耕地接纳项目废水的可行性可靠性分析

（1）水肥还田可行性分析

①无害化处理可行性分析

根据《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）要求，液态畜禽粪便宜采用氧化塘贮存后进行农田利用，或采用固液分离、厌氧发酵、好氧或其他生物处理等单一或组合技术进行无害化处理，常温厌氧发酵处理水力停留时间不应少于30d。

项目采用水泡粪工艺，猪粪、猪尿液、冲洗废水等粪污通过漏缝地板经自然及人工清扫方式进入猪舍下方集粪池内厌氧发酵6个月以上后，经固液分离机分离后水肥用于还田，项目粪污在集粪池内常温厌氧发酵6个月以上，满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）中液态粪便无害化处理要求（常温厌氧发酵处理水力停留时间不应少于30d）。

项目水肥还田过程中，应做好以下防范措施：

A、水肥还田防范措施

a、畜禽粪便作为肥料应充分腐熟，卫生学指标达到根据《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）卫生学指标（见表1.7-11）要求后方可施用。

b、建设单位须配备满足环保要求的废水运输车辆，当周边农田需要粪肥时，自行通知建设单位项目负责人，由建设单位免费派车运至需要粪肥的农户耕地旁，供村民使用。

c、建设单位在清运养殖废水过程中不得发生二次污染，严禁弃、撤、抛，并自行负责清运人员的人身和清运用具的安全；建设单位应做好《养殖废水清台账》的记录及管理工作。

d、建设单位应当切实履行粪污利用和污染防治主体责任，建设单位应确保粪污无害化处理设施（包括储液池、固液分离机、堆粪场）正常运行，使粪污无害化处理及资源化利用得到保障。

B、水肥还田安全使用的原则及方法

根据《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010），水肥还田的原则为：畜禽粪便作为肥料应充分腐熟，卫生学指标达到本标准（标准要求见表1.8-11）的要求后方可施用。畜禽粪料单独或与其他肥料配施时，应满足作物对营养元素的需要，适量施肥，以保持或提高土壤肥力及土壤活性。肥料的使用应不对环境和作物产生不良后果。

根据《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246），水肥还田的使用方法如下：

a、基肥（基施）：

撒施：在耕地前将肥料均匀撒于地表，结合耕地把肥料翻入土中，使肥土相融，此方法适用于水田、大田作物及蔬菜作物；条施（沟施）：结合犁地开沟，将肥料按条状集中施于作物播种行内，适用于大田、蔬菜作物；穴施：在作物播种或种植穴内施肥，适用于大田、蔬菜作物；环状施肥（轮状施肥）：在冬前或春季，以作物主茎为圆心，沿株冠垂直投影边缘外侧开沟，将肥料施入沟中并覆土，适用于多年生果树施肥。

b、追肥（追施）：

腐熟的沼渣、沼液和添加速效养分的有机复混肥可用作追肥；条施：使用方法同基施中的条施。适用于大田、蔬菜作物；穴施：在苗期按株或在两株间开穴施肥，适用于大田、蔬菜作物；环状施肥：使用方法同基施中的环状施肥。适用于多年生果树；根外追肥：在作物生育期间，采用叶面喷施等方法，迅速补充营养满足作物生长发育的需要。

c、条施、穴施和环状施肥的沟深、沟宽应按不同作物、不同生长期的相应生产技术规程的要求执行。

d、畜禽粪肥主要用作基肥，施肥时间秋施比春施效果好。

e、在饮用水源保护区不应施用畜禽粪肥。在农业区使用时应避开雨季，施入裸露农田后应在24h内翻耕入土。

②土地承载能力可行性分析

根据表5.2-3的计算，本项目年存栏25250头（育肥猪24000头、母猪1200头、公猪50头），根据当地农作物的种植情况，羊街镇耕地能消纳28400头猪产生的粪污量。所以项目养殖产生的粪肥在周围能够全部消纳的。综上分析，正常情况下本项目采取的废水处置措施可行，不会发生废水外排。

根据农业农村部办公厅、生态环境部办公厅发布的《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管》的通知（农办牧﹝2020﹞23号），对畜禽粪污还田利用有关标准和要求，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用做出如下要求：

①鼓励畜禽粪污还田利用。

国家支持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。

②明确还田利用标准规范。

畜禽粪污的处理应根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积。对配套土地不足的养殖场户，粪污经处理后向环境排放的，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）和地方有关排放标准。用于农田灌溉的，应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084）。

猪粪、猪尿及猪舍冲洗废水通过漏缝地板经自然及人工清扫方式进入猪舍下方集粪池内厌氧发酵6个月以上，满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）中液态粪便无害化处理要求（常温厌氧发酵处理水力停留时间不应少于30d），水肥可用于还田；本次评价要求建设单位按照《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246）中的水肥还田方式进行施用；本次评价项目根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中不同植物土地承载力核算方式进行核算，项目养殖产生的粪肥在羊街镇耕地能够全部消纳。

综上，项目养殖废水经无害化处理后可用于还田，羊街镇耕地能够全部消纳项目水肥。

综上，从工艺技术及经济可行性分析，项目废水不外排的方案简单有效，项目采取的污水收集及处理设施是合理可行的。

### 7.2.3地下水污染防治措施及可行性分析

#### 7.2.3.1地下水污染防治措施

根据项目区水文地质条件，结合项目自身特点，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，本环评提出以下地下水环境环境保护措施：

1、源头控制措施

（1）节约用水，废水排入集粪池发酵后，根据当地耕地施肥情况，当需要施肥时，打开集粪池排污管出口的闸门，将集粪池中的粪水排出，粪污经固液分离机分离出来的水肥暂存于中转池内，由羊街镇农户运走做种植施肥使用。生活污水经化粪池处理后通过场区污水管道排入中转池暂存，由羊街镇农户运走做种植施肥使用。

（2）定期对污水管、设备、集粪池、中转池及处理构筑物进行巡检、调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。

2、分区防控措施

依据厂区可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，对厂区采取分区防渗措施。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。防渗分区技术要求如下表所示，项目区污染防渗分区图详见图7.2-1。

表7.2-1 防渗技术要求

| 防渗分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- |
| 重点防渗区 | 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598执行 |
| 一般防渗区 | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889执行 |
| 简单防渗区 | 一般地面硬化 |

（1）简单防渗

场区除绿化用地外进行地面硬化处理。

（2）一般防渗

①猪舍地面要求采用水泥地面，利于排水但不透水，便于清扫消毒；墙壁要求离地1.0～1.5m设水泥墙裙。

②入口消毒池、化粪池采用夯实黏土层+水池钢筋混凝土建设（防渗技术要求：防渗层按等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行防渗）。

（3）重点防渗区

①项目集粪池、中转池、医疗废物暂存间、堆粪场、死猪处理房及安全填埋井等属于重点防渗区，底部地基采取压实粘土+土工膜防渗，采用防渗钢筋混凝土进行建设，等效黏土防渗层 Mb≥6m，渗透系数 K≤10-7cm/s，或参考《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）要求进行防渗。

②排污管道采用暗管，接口必须密封紧密，并对每一个接口增加水泥砂浆进行防渗漏；

③堆粪场上面搭钢构棚，防雨，周围设置围挡。

分区防渗图见图7.2-1。

3、污染监控措施

为及时准确地掌握工程场地地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，本工程应建立地下水长期监控系统，包括设置地下水污染监控井、建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备，及时发现污染、及时控制。

参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）等标准和规范，结合工程区含水层和地下水径流特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监测点。

（1）监测原则

监测项目参照《建设项目竣工环境保护验收技术规范》和潜在污染源特征污染因子确定，监测井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。

（2）监测井布置

环评提出本项目共布设1个地下水跟踪监测井，位于项目场地北侧，监测井位于集粪池、中转池及堆粪场地下水下游方向，该监测井可及时有效的反应项目地下水水质变化情况及项目对地下水的污染情况，设置为项目监测井合理可行，项目地下水跟踪监测井位置图见图7.2-2。

表7.2-2   场地地下水跟踪监测井监测计划一览表

| 钻孔号 | 地点 | 孔深 | 井孔结构 | 监测层位 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跟踪监测井 | 场地内北侧 | 10~20m | 孔径50mm，孔口以下至潜水面采用粘土或水泥止水下部 | 潜水 | 每年采样1次 | pH、氨氮、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数 |

项目地下水跟踪监测井

项目区

落树窝箐

季节性溪沟

图7.2-2  项目地下水跟踪监测井位置图

（3）监测数据管理

监测结果应按有关规定及时建立档案，并定期向工程安全生态环境部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。

4、应急响应

（1）应急预案

企业应按照国家、地方及行业相关规范要求，制定地下水污染应急预案，并在发现污废水或固废泄漏时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止污染物泄露和扩散，降低地下水受污染程度。地下水污染应急预案应包括以下要点:如污水或固废泄露时，应立即向公司环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水受污染范围扩大；对泄露至地面的污染物及时进行清理等的计划和实施方案。

（2）应急措施

①厂区地面的防渗层、各污水暂存池或污废水输送管道等出现破损或破裂时，应及时对其进行修补，避免污废水发生渗漏。

②对厂区泄露至地面的污染物，须及时进行清理并妥善处置。

③每年对地下水进行定期监测，若发现水质受到污染时，应增加监测频次， 并调查和确认污染源位置，采取有效措施及时阻断确认的的污染源，以降低对地下水环境的污染。

④为降低非正常情况下或突发情况下，在项目区发生污废水渗漏，或污废水外泄等非正常情况下或突发事故情况下，应加强厂区自建水井及西侧地下水监测井的跟踪监测频率，若发现水质变化较大，应立即启动应急水源替代方案。

⑤制定地下水污染应急响应预案，若监测井中发现地下水有污染情况发生， 企业需及时进行排查，项目区内各个集粪池相互连通，若发生渗漏，将其中 1 个集粪池废水排放至中转池中，其余部分引入到其他集粪池中储存，待排查完毕后没有发生渗漏，将废水重新打回储存，再以此类推进行下一个集粪池的排查。发现渗漏点后及时采取补救措施，避免污水继续下渗。

5、其他措施

建议项目在对以上设施做防渗处理时，项目方需摄像、照片等影像资料留底备存；同时，聘请监理方进行监理，以保证防渗效果，避免污染区域地下水。

#### 7.2.3.2污染防治措施可行性

1、防治方法可行性

项目各猪舍地面设计为钢筋水泥漏缝，漏缝率30%，利于排水但不透水，便于清扫消毒；项目重点防渗区对场地黏土进行压实处理并铺设土工膜进行防渗， 使防渗层的渗透系数≤10-7cm/s；各项防渗措施技术成熟、操作简便、效果好，能满足地下水污染防治的需要，在技术上是可行的。

根据本次评价预测结果，污废水持续深入含水层中运移1000天后，地下水最远影响距离为300m，氨氮经地下水环境开始排入落树窝箐，贡献浓度为0.00071mg/L，根据预测结果，项目污水持续渗入对其影响小。

项目区地下水类型为裂隙水，场地内黏土层较厚，在项目区建设过程中对场区各区域按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求进行防渗设计后，项目建设对地下水影响小。

同时，运营期应定期检查防渗层及管道的破损或破裂情况，若发生有破损或破裂部位须及时进行修补，项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。

### 7.2.4噪声治理措施

#### 7.2.4.1噪声污染防治措施

1、场区合理布局，将噪声源布置于远离场内办公、住宿楼；

2、为减少猪叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；同时应减少外界噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使猪只保持安定平和的气氛，以缓解生猪的不安情绪；

3、水泵应设置在室内或者地下，减小噪声对环境影响；

4、猪舍四周加强绿化，场界四周种植高大乔木，加强对噪声的隔阻效果；

5、运输车辆严禁超载，采取限速行驶和禁止鸣笛等措施减少噪声影响；

6、加强车辆驾驶员管理，积极宣传环保知识，明确要求驾驶员按照限速、禁鸣等要求运输。

#### 7.2.4.2噪声防治措施可行性

项目建成后将在猪舍外进行大面积绿化，经过树木降噪和距离衰减后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放限值；项目为200m范围内没有敏感目标分布，项目采取的噪声防治措施使用范围广、简单易行。在技术及经济方面是可行的。

### 7.2.5固体废物处理措施

#### 7.2.5.1固体废物防治措施

本项目运营期固体废物主要是猪粪、病死猪、员工生活垃圾及医疗废物。为减小运营期固体废物对环境影响，本项目采取以下固废污染防治措施：

1、项目采用水泡粪工艺，猪粪通过漏缝地板经自然及人工清扫方式进入猪舍下方集粪池内自然发酵，经固液分离出干粪运至堆肥场进行好氧发酵，猪粪在项目区内经好氧机械翻堆堆肥处理后交由羊街镇农户作农肥。

2、病死猪只为间歇性产生，本项目病死猪只通过人工清运至死猪处理房，采用生物发酵法进行处理，处理后的剩余少量骨头翻出消毒后于项目内的安全填埋井进行填埋处理。项目设置一间死猪处理房和2个150m3的安全填埋井处理。填埋井应为混凝土结构，容积为150m3，井口加盖封闭，进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的氢氧化钠，经填满后，需用黏土填埋压实并封口。同时，安全填埋井数量根据项目运行过程中实际情况，项目建设的两座安全填埋井不能满足项目区使用时，需进行安全填埋井新建。

3、死猪处理房和安全填埋井要求地坪采用压实粘土+土工膜防渗，再采用防渗钢筋混凝土进行建设（防渗技术要求：防渗层按等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数 K≤1×10-7cm/s，或参考《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求进行防渗）。

4、生活垃圾统一收集，场区内设置垃圾收集箱，统一运至炎方乡垃圾集中处置点处置。

5、动物医疗废物在兽医房内设置一个5m2医疗废物暂存间，一次性防疫用具和药物使用后的废弃容器集中收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质单位处置。

#### 7.2.5.2固体废物防治措施可行性

1、粪肥处置可行性分析

好氧机械翻堆堆肥技术是使用铲车在堆粪棚内进行翻堆，并进行通风排湿，使粪渣均匀接触空气，利用好氧菌进行发酵。好氧堆肥是依靠专性和兼性好氧细菌的作用降解有机物的过程，最终产物主要是二氧化碳，水蒸气、热量和腐殖质。将要堆腐的有机料与填充料按一定的比例混合，在合适的水分、通气条件下，使微生物繁殖并降解有机质，从而产生高温，温度一般在55℃~70℃，可以最大限度地杀灭病原菌，同时，对加快有机质的降解速度。

因此，本项目固废处理在技术和经济方面是可行的。

2、堆粪场满足堆存能力及防渗措施可行性分析

堆粪场参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；设置三面墙体，并设顶棚，防止雨水冲刷使粪便流出污染环境。

项目堆粪场占地面积1000m2，堆粪场设置三面挡墙及顶棚，堆粪场四周设置导流沟。堆粪场分为原料区（占地面积100m2）、搅拌区（占地面积100m2）、发酵区（占地面积400m2）、成品区（占地面积400m2），一般堆肥30天即可腐熟，根据2018年1月5日农业部关于印发《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》，猪场堆肥设施发酵容积不小于0.002m3×发酵周期(天)×设计存栏量(头)，则本项目发酵区容积应不小于720m3，发酵区占地面积400m2，堆高为3m，堆存容积为1200m3。项目猪粪产生量为3.06t/d（干粪），按1t/m3计，一个发酵周期堆粪量为92m3，所以发酵区处理能力满足堆肥要求。

项目成品区面积为400m2，成品区物料堆高为3m，则成品区能堆存1200m3发酵产物。堆肥处理后，项目年产生有机肥量为1117.9t/a，3.06t/d，则成品区能满足项目发酵产物约392d以上的堆存需要，堆粪场能满足项目堆肥需求。

综上，项目堆粪场设计能满足粪便堆肥要求。

3、病死猪处理措施可行性

病死猪只尸体通过人工清运至死猪处理房，采用生物发酵法进行处理，剩余少量骨头翻出后，再用烧碱溶液喷洒消毒后于项目内的填埋井填埋。死猪处理房、安全填埋井要求地坪采用压实粘土+土工膜防渗，再采用防渗钢筋混凝土进行建设（防渗技术要求：防渗层按等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s，或参考《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求进行防渗）。

与病死畜禽尸体处置相关要求的符合性：

（1）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）

病死畜禽尸体应及时处理，不得随意丢弃，不得出售或作为饲料再利用；畜禽尸体的处理与处置应符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/81-2001）第9 章中规定；因高致病性禽流感疫情导致禽蓄死亡，死禽尸体的处理与处置应符合《高致病性禽流感疫情处置技术规范》（试行）的规定。

（2）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/81-2001）

病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区，应集中设置焚烧设施，同时焚烧产生的烟气应采取有效的计划措施，防治烟尘、一氧化碳、恶臭等对大气环境的污染；不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井。项目安全填埋井2个，容积均为150m3，混凝土结构，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层大于 10cm 是氢氧化钠，加盖，经填满后，需用黏土填埋压实并封口。同时，安全填埋井数量根据项目运行过程中实际情况，新建安全填埋井，项目建设的两座安全填埋井不能满足项目区使用时，需进行安全填埋井新建。

（3）《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151 号）

畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。

（4）《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日起施行）

染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害处理，不得随意处置。

（5）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25 号）

①适用对象

发生动物疫情或自然灾害等突发事件时病死及病害动物的应急处理，以及边远和交通不便地区零星病死畜禽的处理。不得用于患有炭疽等芽孢杆菌类疫病，以及牛海绵状脑病、痒病的染疫动物及产品、组织的处理。

②选址要求

A、应选择地势高燥，处于下风向的地点。

B、应远离学校、公共场所、居民住宅区、村庄、动物饲养和屠宰场所、饮用水源地、河流等地区。

C、技术工艺

a、深埋坑体容积以实际处理动物尸体及相关动物产品数量确定。

b、深埋坑底应高出地下水位 1.5m 以上，要防渗、防漏。

c、坑底洒一层厚度为 2-5cm 的生石灰或漂白粉等消毒药。

d、将动物尸体及相关动物产品投入坑内，最上层距离地表 1.5m 以上。

e、烧碱（氢氧化钠）等消毒药消毒。

f、覆盖距地表 20-30cm，厚度不少于 1-1.2m 的覆土。

项目为生猪的饲养，故不存在炭疽等芽孢杆菌类疫病，以及牛海绵状脑病、痒病的染疫动物，此病症主要出现在食草性的牛、羊身上，故可以采用安全填埋井填埋；病死猪只通过人工清运至死猪处理房，采用生物发酵法进行处理， 剩余少量骨头翻出后，再用烧碱溶液喷洒消毒后于项目内的填埋井填埋；项目设置2个容积均为150m3的安全填埋井主导风向侧风向，周围 500m 范围内无保护目标，在地下水位以上；在坑底洒一层厚度氢氧化钠（烧碱）等消毒药，每次投放尸体后投入氢氧化钠消毒，可有效降低细菌等污染物产生量，降低对地下水环境的影响。

综上所述，项目采用安全填埋井处理病死猪可行。

4、生活垃圾处理措施可行性

项目设有垃圾箱，生活垃圾经过收集后，统一运至羊街镇垃圾收集处置点处置，运距短，可操作性高，处置方式可行。

5、医疗废物

动物医疗废物集中收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质单位处置。

在兽医房内设1间5m2的医疗废物暂存间，产生的少量医疗废物集中收集后暂存于医疗废物暂存间，交由有相应处理资质的单位处置。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关、《医疗废物集中处置技术规范》相关要求，医疗废物暂存间应满足下述要求：

（1）医疗废物暂存间设置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2001）及修改单相关要求，采取防腐、防渗漏、防流失、防雨等措施。危险废物分类收集、分区存放，定期全部交由有危险废物处理资质的单位进行收运处理。地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒；

（2）存放危险废物的容器应根据危险废物的不同特性选用，需不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签；

（3）与生活管理区、养殖区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

（4）避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；在医疗废物暂存间外的明显处设置危险废物警示标识。

本项目在兽医房内设医疗废物暂存间，产生的少量医疗废物集中收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置，医疗废物的暂存及管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关、《医疗废物集中处置技术规范》相关要求，处置方式可行。

## 7.3 项目环境保护措施汇总

表7.3-1   环境保护措施一览表

| 内容 时段 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | （1）在施工场地安排专门员工对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天不少于2次，若遇到大风或干燥天气要适当加洒水次数； （2）工地进出口道路及施工场地应当硬化处理； （3）在基础施工期间，尽可能采取措施提高工程进度，并将土石方及时回填到指定地点，缩短堆放的危害周期； （4）场地内易起尘的散装物料、临时表土堆场等应采用苫布或其它材料遮挡，减少扬尘污染； （5）车辆运输建筑材料及建筑垃圾时必须加盖封闭运输，减少抛洒。 （6）尽量避免在大风天气下进行施工作业； （7）加强对施工机械使用管理和保养维修，合理降低同时使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放。 |
|  | 废水 | （1）项目建设1个容积为15m3，建筑施工废水通过沟渠排入沉淀池，沉淀后用作项目施工场地洒水降尘，不外排。现场施工人员生活污水经2m3的临时生活污水沉淀池处理后回用于施工进行洒水降尘。； （2）项目应在施工场地内修建截排水沟，减少雨水对裸露地表的冲刷； （3）建筑材料集中堆放，并采取相应的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料。 （4）严格管理施工车辆和设备，防止漏油等污染事故；下雨天减少施工作业，在施工区四周厂界设截排水沟，避免施工区外的地表径流进入施工区。 |
|  | 噪声 | （1）严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工时间、施工噪声的控制，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响； （2）施工时尽量使用低噪声机械设备，同时加强设备的定期保养和维护； （3）合理安排运输时间及运输路线，尽量减少夜间运输，并限制大型载重车车速，经过村庄时应限速和禁止鸣笛； （4）施工过程中，噪声源尽量设置在远离村庄一侧的地方，避免扰民现象的发生。 |
|  | 固体 废物 | （1）本项目产生的土石方应全部用于项目区回填，禁止随意堆存、倾倒； （2）生活垃圾收集在垃圾桶内，定期清运至当地生活垃圾收集点； （3）加强施工期管理，规范运输，不得随路洒落和随意抛弃； （4）对于临时土石方，堆存期间应进行拦挡设置，并用防尘布覆盖，避免产生二次污染。 |
|  | 生态 环境 | （1）严格按照划定的施工区范围和工程设计要求进行施工，提前做好有效的施工组织计划，合理安排施工时序； （2）平整土地及建筑物基础开挖等施工作业尽可能避开雨季，表土层的土壤应选择适当地点堆存，留作今后绿化用土； （3）合理选择施工工序，开挖的土石方应及时运至指定地点，尽量缩短土石方的堆放时间，避免产生新增的水土流失。 |
| 运营期 | 废气 | （1）猪舍恶臭防治措施：①调整饲料配方，采用低氮饲料，并在饲料中添加EM活菌剂提高日粮消化率、减少干物质（蛋白质）排出量；②每天早晚两次及时清理猪舍内的粪便，可大幅度减少粪尿的厌氧发酵，降低猪舍臭气产生量；③猪舍定期喷洒生物除臭剂；④合理设计猪舍，项目猪舍设置通风系统，排风扇安装生物过滤器等措施；⑤并设置有管道项目集粪池与中转池连通，清理的尿污通过封闭管道运输，减少恶臭气体排放。在猪舍外种植净化能力强的植物吸收稀释臭气。 （2）项目集粪池喷洒生物抑臭剂等； （3）堆粪场设置三面挡墙及顶棚，建设单位通过在堆粪场内喷洒肥料发酵菌剂加快堆粪场内粪渣的腐熟程度，从源头减小恶臭的产生，同时在发酵期间定时在堆粪场内喷洒除臭剂以减小恶臭的排放，堆肥产物及时出售用作农肥，堆粪场外加强绿化。 （4）设置100m卫生防护距离，并报备炎方乡政府，在防护距离内，禁止新建学校、医院、居民点等敏感建筑物。。 |
|  | 废水 | （1）项目严格实行“雨污分流”，场区设置雨水沟，雨水经雨水沟收集后排入东南侧箐沟；污水进入污水收集设施； （2）猪尿液、猪舍清洗废水及猪粪通过漏缝地板自然下落进入猪舍漏缝地板下方的集粪池进行厌氧发酵，发酵6个月以上，达无害化处理要求后水肥可用于还田。根据当地耕地施肥情况，当需要施肥时，将发酵完成的水肥用固液分离机分离，抽至中转池暂存，水肥不全部抽干，留部分已熟化的水肥在集粪池内，水肥通过运粪罐车运至需要施肥的农户耕地旁，供羊街镇耕地施肥使用。 （3）生活污水经场区污水管道排入化粪池处理后，排入中转池内暂存，通过运粪罐车运走，供羊街镇耕地施肥使用。 |
|  | 噪声 | （1）场区合理布局，将噪声源布置于远离场内办公、住宿楼。 （2）为减少猪叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；同时应减少外界噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使猪只保持安定平和的气氛，以缓解生猪的不安情绪； （3）水泵应设置在室内或者地下，减小噪声对环境影响； （4）猪舍四周加强绿化，场界四周种植高大乔木，加强对噪声的隔阻效果； （5）运输车辆严禁超载，采取限速行驶和禁止鸣笛等措施减少噪声影响； （6）加强车辆驾驶员管理，积极宣传环保知识，明确要求驾驶员按照限速、禁鸣等要求运输。 |
|  | 固体废物 | （1）项目采用水泡粪工艺，猪粪通过漏缝地板经自然及人工清扫方式进入猪舍下方集粪池内自然发酵，经固液分离出干粪运至堆肥场进行好氧发酵，猪粪在项目区内经好氧机械翻堆堆肥处理后交由羊街镇农户作农肥。 （2）病死猪只为间歇性产生，本项目病死猪只通过人工清运至死猪处理房，采用生物发酵法进行处理，处理后的剩余少量骨头翻出消毒后于项目内的安全填埋井进行填埋处理。项目设置一间死猪处理房和2个150m3的安全填埋井处理。填埋井应为混凝土结构，容积为150m3，井口加盖封闭，进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的氢氧化钠，经填满后，需用黏土填埋压实并封口。同时，安全填埋井数量根据项目运行过程中实际情况，项目建设的两座安全填埋井不能满足项目区使用时，需进行安全填埋井新建。 （3）死猪处理房和安全填埋井要求地坪采用压实粘土+土工膜防渗，再采用防渗钢筋混凝土进行建设（防渗技术要求：防渗层按等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数 K≤1×10-7cm/s，或参考《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求进行防渗）。 （4）生活垃圾统一收集，场区内设置垃圾收集箱，统一运至炎方乡垃圾集中处置点处置。 （5）在兽医房内设置一个5m2医疗废物暂存间，一次性防疫用具和药物使用后的废弃容器集中收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质单位处置。 |
|  | 地下水 | （1）源头控制措施 ①节约用水，废水排入集粪池发酵后，根据当地耕地施肥情况，当需要施肥时，打开集粪池排污管出口的闸门，将集粪池中的粪水排出，粪污经固液分离机分离出来的水肥暂存于中转池内，由羊街镇农户运走做种植施肥使用。生活污水经化粪池处理后通过场区污水管道排入中转池暂存，由羊街镇农户运走做种植施肥使用。 ②定期对污水管、设备、集粪池、中转池及处理构筑物进行巡检、调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。 （2）分区防控措施 依据厂区可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，对厂区采取分区防渗措施。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 1）简单防渗 场区除绿化用地外进行地面硬化处理。 2）一般防渗 ①猪舍地面要求采用水泥地面，利于排水但不透水，便于清扫消毒；墙壁要求离地 1.0～1.5m 设水泥墙裙。 ②入口消毒池、化粪池采用夯实黏土层+水池钢筋混凝土建设（防渗技术要求：防渗层按等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数 K≤10-7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行防渗）。 3）重点防渗区 ①项目集粪池、中转池、医疗废物暂存间、堆粪场、死猪处理房及安全填埋井等属于重点防渗区，底部地基采取压实粘土+土工膜防渗，采用防渗钢筋混凝土进行建设，等效黏土防渗层 Mb≥6m，渗透系数 K≤10-7cm/s，或参考 《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）要求进行防渗。 ②排污管道采用暗管，接口必须密封紧密，并对每一个接口增加水泥砂浆进行防渗漏； ③堆粪场上面搭钢构棚，防雨，周围设置围挡； （3）污染监控措施 建立运营期地下水污染监控计划，将项目已有水井作为地下水监测井，及时掌握地下水水质情况，以便及时发现问题，采取措施，防止地下水受到污染。 （4）应急响应 ①应急预案 企业应按照国家、地方及行业相关规范要求，制定地下水污染应急预案，并在发现污废水或固废泄漏时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止污染物泄露和扩散，降低地下水受污染程度。地下水污染应急预案应包括以下要点:如污水或固废泄露时，应立即向公司环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水受污染范围扩大；对泄露至地面的污染物及时进行清理等的计划和实施方案。 ②应急措施 A、厂区地面的防渗层、各污水暂存池或污废水输送管道等出现破损或破裂时，应及时对其进行修补，避免污废水发生渗漏。 B、对厂区泄露至地面的污染物，须及时进行清理并妥善处置。 C、每年对地下水进行定期监测，若发现水质受到污染时，应增加监测频次， 并调查和确认污染源位置，采取有效措施及时阻断确认的的污染源，以降低对地下水环境的污染。 D、为降低非正常情况下或突发情况下，在项目区发生污废水渗漏，或污废水外泄等非正常情况下或突发事故情况下，应加强厂区自建水井的跟踪监测频率，若发现水质变化较大，应立即启动应急水源替代方案。 E、制定地下水污染应急响应预案，若监测井中发现地下水有污染情况发生， 企业需及时进行排查，项目区内各个集粪池相互连通，若集粪池发生渗漏，将其中 1 个集粪池废水排放至中转池中，其余部分引入到其他集粪池中储存，待排查完毕后没有发生渗漏，将废水重新打回储存，再以此类推进行下一个集粪池的排查。发现渗漏点后及时采取补救措施，避免污水继续下渗。 （3）其他措施 建议项目在对以上设施做防渗处理时，项目方需摄像、照片等影像资料留底备存；同时，聘请监理方进行监理，以保证防渗效果，避免污染区域地下水。 |
|  | 土壤 | （1）从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理等全过程控制各种涉及污染的原辅材料输送及装卸、养殖过程中污水泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对污染物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中； （2）严格实施分区防渗措施，堆粪场设置顶棚，三面围挡； （3）厂区地面进行硬化，项目实施雨污分流，雨水经雨水沟收集后排入东南侧箐沟； （4）项目废水经污水处理站处理达标后回用不外排； （5）厂区内设置事故池，保证事故情况下废水不外排； （6）厂区设置集粪池，保证牧草非浇灌期和雨天废水不外排； （7）堆粪场周边设置渗滤液收集管道，渗滤液经收集后进入污水处理站处理，不外排； （8）运行期加强粪污处理设施的维护和管理，一旦发生土壤污染事故，立即启动应急预案，采取应急措施控制土壤污染； |
|  | 风险 防范 | （1）烧碱、柴油存放按照环评要求采用专门的容器放置单独区域； （2）制定柴油泄露爆炸风险事故及烧碱泄露事故应急预案。 |

# 8 环境影响经济损益分析

## 8.1环保投资估算

以工程设计估算编制的有关规定为基础，估算本工程为减免、降低不利环境影响所采取的环境保护工程和管理等措施所投资，它既包括治理污染保护环境的设施费用，又包括既为生产所需，又为治理污染服务，但主要目的是为改善环境的设施费用，计算公式为：

式中：

Xij—包括“三同时”在内的用于防治污染，“三废”综合利用等项目费用；

Ak—环保建设过程中的软件费（包括设计费、管理费、环境影响评价费等）；

i—“三同时”项目个数（i=1、2、3……m）；

j—“三同时”以外项目（i=1、2、3……n）；

k—建设过程中费用类目数（k=1、2、3……Q）。

具体分项投资详见表8.1-1。

## 8.2环境经济损益分析

### 8.2.1环保投资与建设项目总投资比例

Hj=HTJT×100%

式中：HＴ—环保投资；

JＴ—建设项目总投资。

表8.2-1  项目环保投资分项表

| 序号 | 类别 |  | 环保设施 | 投资 | 运行费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 猪舍、中转池、堆肥场除臭 | ①猪舍：喷洒生物除臭剂；购买添加活菌剂饲料；安装排风扇②集污池：采用封闭加盖式喷洒生物除臭剂；③堆肥场：设置了三面挡墙，并加盖了雨棚，为半封闭堆棚；喷洒生物除臭剂 | 8 | 2 | 新建 |
| 2 | 废水 | 集粪池 | 设置于猪舍下方，总容积为19337.7m3，与猪舍形成整体 | 50 | 0 | 新建 |
|  |  | 中转池 | 1个，1500m3 | 13 | 0 | 新建 |
|  |  | 化粪池 | 1个，1m3 | 1 | 0 | 新增 |
| 3 | 噪声 |  | 厂房、围墙、绿化隔声 | 2 | 0.5 | 新建 |
| 4 | 固废 | 堆肥场 | 1个，140m2，顶棚及三面挡墙，为半封闭建设 | 10 | 2 | 新建 |
|  |  | 安全填埋井 | 2个，容积均为150m3 | 8 | 0.5 | 新增 |
|  |  | 死猪处理房 | 面积100m2，四面墙，顶棚，为半封闭建设 | 4 | 2 | 新建 |
|  |  | 固液分离机 | 一台，固液分离机放置的地面防渗硬化+四面围挡+雨棚 | 10 | 2 | 新建 |
|  |  | 生活垃圾桶、垃圾箱 | 袋盖垃圾桶若干个 | 1 | 0.5 | 新增 |
|  |  | 医疗废物 | 在兽医房内设置一个5m2医疗废物暂存间，定期委托资质单位清运处理 | 2 | 1 | 新增 |
| 5 | 其他 | 储液池、堆粪场、医疗废物暂存间、中转池、死猪处理房及安全填埋井等重点防渗区底部地基采取压实粘土+土工膜防渗，采用防渗钢筋混凝土进行建设，等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s，或参考《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）要求进行防渗；化粪池、入口消毒池等一般防渗区采用夯实黏土层+水池钢筋混凝土建设（防渗技术要求：防渗层按等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行防渗） |  | 20 | 2 | 新建 |
| 6 | 绿化 | 绿化面积1000m2，种植本地乔木、灌木等 |  | 8 | 2 | / |
| 合 计 |  |  |  | 137 | 14.5 | / |

项目总投资约为5000万元，环保投资为137万元，环保投资占比为2.74%。

### 8.2.2年环保费用的经济效益分析

经济效益（Zj）值可用因有效的环保措施挽回的经济损失与保证这一效益而每年投入的环保经费之比的方法来确定，即：

式中：

Si—由于防止（或减少）损失而挽回的经济价值，此项按不进行相应的环保措施而造成的经济损失来计算；

i—挽回损失的类目数（i=1、1、3……n）；

HF—每年投入的环保经费。

本项目在运营过程中若不采取环保措施，造成某些污染物指标将超过国家标准，将上缴超标环境税。环境税征收根据《中华人民共和国环境保护税法》及《中华人民共和国环境保护税法实施条例》、《云南省人民代表大会常务委员会关于环境保护税云南省适用税额和应税污染物项目数的决定》估算，环境保护税适用税额按2019年1月起标准执行，如表8.2-2。

表8.2-2  污染物排放费用统计表

| 类别 | 收费 项目 | 污染当 量值(kg) | 环保税费 | 治理前 |  | 治理后 |  | 差值 (万元/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染物 排放量（t/a） | 环保税费 (万元/年) | 污染物 排放量（t/a） | 环保税费 (万元/年) |  |
| 废水 | COD | 1 | 3.5元/当量 | 387.004 | 135.451 | 0.000 | 0.000 | 135.451 |
|  | BOD | 0.5 |  | 215.012 | 150.508 | 0.000 | 0.000 | 150.508 |
|  | 氨氮 | 0.8 |  | 10.579 | 4.628 | 0.000 | 0.000 | 4.628 |
| 废气 | 硫化氢 | 0.29 | 2.8元/当量 | 2.113 | 2.040 | 0.200 | 1.931 | 0.109 |
|  | 氨 | 9.09 |  | 16.120 | 4.965 | 0.050 | 0.015 | 4.950 |
| 合计 |  | / | / | / | 297.594 | / | 1.946 | 295.647 |

本项目环保设施年运行费用为14.5万元，由上式计算Zj=20.38，其效益与费用比＞1，表明项目环境经济效益较好。

总体来说，本工程为达到本区环境目标要求，增加了一定环境工程投入，其产生的经济效益除了以上所提的直接经济效益外，更多的是体现在间接经济效益和潜在的间接经济效益。

## 8.3环境经济损益小结

本项目总投资约为5000万元，环保投资为137万元，环保投资占比为2.74%。

本项目环保设施年运行费用为14.5万元，由上式计算Zj=20.38，其效益与费用比＞1，表明项目环境经济效益较好。环保措施的实施将带来良好的环境效益、生态效益和社会效益。总体来看，项目符合经济与环境协调发展的原则。

# 9 环境管理与监测计划

## 9.1环境管理

### 9.1.1环境管理目的

通过环境管理计划的实施，是达到预防、消减、缓解或补偿工程建设带来的不利影响的最终目的。在工程运营期间，通过先进的环境管理方式，指导并监督工程的环境保护工作，预防并减缓工程建设和生产过程中对周围环境的不利影响，保障各污染治理设施的正常运转，消减大气污染物、水污染物和固体废物对环境的影响，并通过生态恢复工程措施，补偿工程建设带来的不利影响，充分发挥工程建设的社会效益；明确各管理部门的职责，更好落实工程的环境管理工作，落实各项目的生态保护和污染防治设施，使其达到相应的环保要求。

### 9.1.2 环境管理机构的设置

1、机构组成

根据本项目的实际情况，建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。工程投入运营后，环境管理机构挂靠在该公司技术管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及生态环境局的监督和指导。

2、环保机构定员

运营期应在后勤管理部门下设兼职环保机构，设兼职的环保管理人员1名，垃圾处置和绿地养护人员2名。

### 9.1.3 环境管理机构的职责

1、贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

2、制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。

3、监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

4、定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

5、负责本项目环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

6、负责对本项目环保人员和养殖场工人进行环境保护教育，不断提高工人的环境意识和环保人员的业务素质。

### 9.1.4 环境管理要求

配合环境主管部门和环境监测机构做好项目监测和日常管理；

强化环保设施的管理，定期检查环保设施的运转情况，排除故障，保证环保设施的正常运转，保证污染物的达标排放。

加强厂区内及周围的绿化工作，制订绿化规划，尽量绿化厂区占地范围内的可绿化土地。

### 9.1.5 环境管理制度

为了预防和控制污染，减少污染物的排放，企业应制定及实施环境管理制度，确保生产过程中的污染物经处理后达标排放，使生产不致对周围环境造成有害影响。环境管理制度应包含如下内容：

1、环保教育制度：严格贯彻执行国家制定的各项环境保护的法律法规，环保主管部门要定期组织环保培训教育工作，逐步增强全体员工的环境保护意识，动员全员参与环境保护工作。

2、环保岗位责任制度：企业环保管理部门应配备必须的环保专业技术人员，并保持相对稳定。由厂长来分管环境保护工作，并指定兼职环保技术员，协助领导工作。设立“三废”处理人员岗位负责制，实行严格的奖、罚制度。

3、厂内环境监测制度：定期做好各种环境因素的监测检测工作，同时做好登记。

4、环境污染事故调查与应急处理制度：针对可能发生的水污染、大气污染等事故，公司应制定完善的《环境污染事故应急救援预案》，以有效应对突发环境污染与破坏事故，提高应急反应和救援水平。若发生污染事故，应妥善做好事故的善后工作，并协助环保部门做好事故原因的调查和处理，制定出防范事故再发生的措施。

5、环保设施与设备运转监督管理制度：对环保设施、设备等认真管理，建立定期检查、维修和维修后验收制度，保证设备、设施完好，运转率达到考核指标要求。

6、清洁生产管理制度：公司鼓励和促进清洁生产，公司行政部门、生产车间应将清洁生产纳入各级管理制度及考核制度。

7、监督检查制度：环保主管部门要建立监督巡查管理制度，制定监督巡查管理规范，加强对各环境因素的监督和管理，定期通报公司的环境状况并及时上报公司负责人。

项目应参照以上有关职责和制度针对本项目的实际情况，规定本项目内环境保护责任人和相关部门的职责，并建立相关的环境保护规章制度。

### 9.1.6 环境管理台账要求

项目管理台账须根据《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》执行，建设排污单位建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。环境管理台账应按照电子台账和纸质台账两种形式同步管理。环境管理台账应记录基本信息、生产设施运行管理信息和污染防治设施运行管理信息、监测记录信息和其他环境管理信息等。

1、环境管理台账记录基本信息

基本信息包括生产设施基本信息（主要技术参数和设计值等）和污染防治设施基本信息生产设施基本信息（主要技术参数和设计值等，以及防渗漏措施等），本项目包括养殖类别、养殖能力、占地面积、猪舍面积、雨污分流、分区防渗措施等。

污染防治设施基本信息包括废水处理设施名称、编码、处理规模、病死猪处置方式、危险废物处置方式等。

- 环境管理台账运行管理信息

运行管理信息包括基本信息、生产设施运行管理信息和污染防治设施运行管理信息、监测记录信息和其他管理信息。

生产设施运行管理信息为猪舍管理信息，具体应记录养殖类别、栏舍数量、栏舍面积、养殖方式、存栏量、出栏量、总取水量、总排水量。

污染防治设施运行管理信息包括废水、无组织废气及固体废物防治设施运行管理信息，至少记录以下内容：

- 正常情况：废水污染防治设施运行管理信息应记录污染物排放情况、污泥产生量及处理处置情况、主要药剂添加情况等；固体粪污设施运行管理信息应记录清粪方式、粪污产生量和清出量、粪污利用去向等；病死猪产生量、厂区暂存时间及最终去向等；危险废物处置信息包括危险废物产生量、处理方式、处理去向等。

- 异常情况：应记录异常(停运)时刻、恢复(启动)时刻、事件原因、是否报告、所采取的措施。

病死猪处置台账应记录以下内容：

- 接收台账和记录应包括病死猪种类、数量、动物标识号、死亡原因、消毒方法、收集时间、经办人员等；

- 运出台账和记录应包括运输人员、联系方式、转运时间、车牌号、病死及病害动物和相关动物产品种类、数量、动物标识号、消毒方法、转运目的地以及经办人员等。

3、环境管理台账记录频次

生产设施运行管理信息为对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；本项目对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录栏舍数量、栏舍面积、存栏量、出栏量等信息按批次记录，1次/批次；总取水量、总排水量信息按月记录，按年汇总。

废水污染防治设施运行情况污染物排放①正常情况按日记录，按月汇总；主要药剂添加情况按批次记录，按月汇总；用电量逐月记录，1次1月；无组织废气污染防治措施管理信息按日记录，1次日；固体粪污产生量按日记录，按月汇总，清出量按批次记录，按月汇总。②异常情况按照异常情况期记录，--次/异常情况期。

其他环境管理信息中废气无组织污染防治措施管理信息按日记录，1次/日。

4、记录存储及保存

（1）纸质存储：应将纸质台账放置于保存介质中，由专人签字、定点保存，保存时间原则上不低于3年；

（2）电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份，可在排污管理信息平台上填报并保存，保存时间原则上不低于3年。

（3）涉及病死及病害动物和相关动物产品无害化处理的台账和记录至少要保存两年。

### 9.1.7 污染物排放清单

本项目污染物排放清单详见表9.1-1。

### 9.1.8 总量控制

根据国家对总量控制的要求，主要污染物排放总量指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。本项目的废水经处理后全部回用，不外排，项目区不设置污水排放口；固废中猪粪、医疗废物、生活垃圾等，全部合理处置，处置率能满足100%；项目能源主要采用液化天然气，属清洁能源，产生的SO2、NOx很少。

综上，本项目不设置总量控制指标。

表9.1-1   项目全厂污染物排放清单

| 污染物类型 | 排放源 | 污染物名称 | 总产生量t/a | 处理措施 | 总排放量t/a | 执行标准 | 达标情况 | 排污口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 养殖区 | 废水量 | 386.916 | 项目采用水泡粪工艺，猪粪、猪尿液、冲洗废水等粪污通过漏缝地板经自然及人工清扫方式进入猪舍下方集粪池内自然厌氧发酵6个月以上，根据当地耕地施肥情况，需要施肥时，经固液分离机分离出的粪水同经化粪池处理后的生活污水进入中转池内暂存，由羊街镇农户运走做种植施肥使用。 | 0 | / | / | 不外排，不设排污口 |
|  |  | COD | 214.954 |  | 0 |  | / |  |
|  |  | BOD5 | 10.569 |  | 0 |  | / |  |
|  |  | NH3-N | 268.692 |  | 0 |  | / |  |
|  |  | TP | 0.779 |  | 0 |  | / |  |
|  | 办公生活区 | COD | 0.088 |  | 0 |  | / |  |
|  |  | BOD5 | 0.058 |  | 0 |  | / |  |
|  |  | NH3-N | 0.010 |  | 0 |  | / |  |
|  |  | SS | 0.073 |  | 0 |  | / |  |
|  |  | 动植物油 | 0.035 |  | 0 |  | / |  |
| 废气 | 猪舍恶臭 | NH3 | 15.31 | 饲料中添加EM菌等有益微生物复合制剂，使用生物除臭剂；猪舍周围植树绿化，安装排风扇 | 0.14 | 《畜禽养殖业污染物排 放标准》GB18596-2001）要求《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 二级标准值场界浓度标准NH31.5mg/m3；H2S0.06mg/m3。 | 达标 | 无组织排放 |
|  |  | H2S | 2.01 |  | 0.03 |  | 达标 |  |
|  | 中转池 | NH3 | 0.52 | 设置围堰、顶棚、绿化、使用生物除臭剂 | 0.04 |  | 达标 |  |
|  |  | H2S | 0.053 |  | 0.01 |  | 达标 |  |
|  | 堆肥场 | NH3 | 0.88 | 设置三面挡墙，并加盖雨棚，为半封闭堆棚、绿化 | 0.06 |  | 达标 |  |
|  |  | H2S | 0.15 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | 沼气 | NH3 | 少量 | 猪舍四周墙壁设置排风扇，加快沼气的扩散 | 少量 |  | 达标 |  |
|  |  | H2S | 少量 |  | 少量 |  | 达标 |  |
|  | 死猪处理房 | NH3 | 少量 | 四面围挡+雨棚，四周种有绿植，通过喷洒生物除臭剂 | 少量 |  | 达标 |  |
|  |  | H2S | 少量 |  | 少量 |  | 达标 |  |
| 固废 | 猪舍 | 猪粪 | 5589.71 | 经固液分离机分离后运至堆肥场生产有机肥 | 0 | 畜禽养殖业污染物排放 标准》（GB18596-2001） 《粪便无害化卫生要求》GB7959-2012 | / | 处置率100% |
|  | 猪舍 | 病死猪 | 4.32 | 人工清运至死猪处理房，采用生物发酵进行处理，剩余少量骨头翻出后，再用烧碱溶液喷洒消毒后于项目内的填埋井填埋 | 0 |  | / |  |
|  | 病猪的医疗、预防和保健等 | 医疗废物 | 1.2 | 集中收集后暂存，委托有资质单位进行处置 | 0 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） | / |  |
|  | 母猪舍 | 分娩物 | 4.8 | 人工清运至病死猪处理房，采用生物发酵方法进行处理 | 0 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 | / |  |
|  | 职工生活及办公 | 生活垃圾 | 1.8 | 送至羊街镇垃圾集中收集点处置 | 0 |  | / |  |
| 噪声 | 水泵、风机等机械噪声 |  | 70~80dB（A） | 隔声、消声、距离衰减、绿化 | 60~70dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标。昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A) | 达标 |  |
|  | 猪叫 |  | 75dB（A） | 隔声、绿化降噪 | 65dB（A） |  | 达标 |  |

## 9.2 环境监测计划

考虑本项目的实际情况，建议养殖场委托有资质的单位定期开展环境监测，监测时间及频次按照企业自行监测技术规范执行。

根据项目污染特征，以及项目评价范围内环境保护敏感目标的分布情况，环境监测计划见表9.2-1。

表9.2-1     环境监测计划

| 监测内容 | 污染源或监测点名称 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 |  |  |  |
| 废气 | 观测监测实时的风向，根据监测当时的风向在上风向厂界外10m处设置一对照点，下风向厂界外10m处，设三个监控点 | NH3、H2S、臭气浓度 | 一年一次 |
| 噪声 | 厂界四周 | Leq（A） | 一年一次 |
| 环境质量监测 |  |  |  |
| 地下水 | 项目地下水跟踪监测井 | pH、氨氮、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数 | 一年一次 |
| 环境空气 | 木资海村 | NH3、H2S | 一年一次 |

此外，根据《畜禽养殖业污染物防治技术规范》要求，养殖基地还应设置如下监控设施：①养殖基地应安装水表，对用水实行计量管理；②养殖基地每年应至少两次定期向当地环境保护行政主管部门报告污水处理设施及粪便处理设施的运行情况，提交排放废气、废水、恶臭以及粪肥的无害化指标的监测报告。

## 9.3 环境保护竣工验收

本工程所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，按建设项目竣工环境保护验收管理办法，工程完工后建设单位应组织对配套建设的环境保护设施进行分期验收，编制验收报告。本项目竣工环保验收内容见下表。

表9.3-1“三同时”竣工验收一览表

| 项目 | 污染源 |  |  | 验收内容 | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭 | 猪舍 |  | 饲料添加活菌剂、使用低氮饲料、喷洒生物除臭剂；安装排风扇（验收时提供猪粪清运时间及量的记录；恶臭无组织监控浓度和参照浓度） | 厂界达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中恶臭污染物排放标准及GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中新建项目二级厂界排放浓度限值 |
|  |  | 堆肥场 |  | 半封闭式堆肥场，三面挡墙，顶棚，喷洒生物除臭剂 |  |
|  |  | 中转池 |  | 喷洒生物除臭剂、加盖 |  |
| 废水 | 污水收集管 |  |  | 采用暗管，接口密封紧密，并对每一个接口进行焊接，采用暗管，接口密封紧密 | 水肥由羊街镇农户运走做种植施肥使用，不外排 |
|  | 集粪池 |  |  | 总容积为30721m3，分别设置在各猪舍地下，与猪舍形成整体 |  |
|  | 中转池 |  |  | 1500m3，用于中转项目猪舍产生的粪污和生活污水 |  |
|  | 化粪池 |  |  | 1m3，用于用于处理生活污水 |  |
| 噪声 | 提升泵、发电机、鼓风机及分离机等产噪设备 |  |  | 采用隔声降噪措施，对噪声较大的设备进行隔离封闭，或者采取地埋式 | 场界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 固体废物 | 病死猪只 |  | 死猪处理房、安全填埋井 | 死猪处理房（150m2）、2个容积均为150m3的安全填埋井 | 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》 |
|  | 猪粪 |  | 堆肥场 | 占地面积1000m2，设置防腐、防雨、防渗，半封闭式 | 用于羊街镇耕地作农肥 |
|  | 猪粪 |  | 堆肥场 | 地面硬化，三面建设围墙及设置顶棚 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 垃圾桶、垃圾箱 | 3个垃圾桶，1个垃圾箱，集中收集后运至羊街镇垃圾收集点处置 | 处置率100% |
|  | 医疗废物 |  | 医疗废物暂存间 | 1间，占地面积5m2，满足《危险废物储存污染控制标准》的相应要求 | 处置率100% |
| 地下水 | 简单防渗 |  |  | 场区除绿化用地外进行地面硬化处理。 | 1、按照环评、设计要求以及参考《 危险废物填埋污染控制标准》( GB18598-2001 ) 要求进行防渗； 2、阶段性施工的施工记录资料及录像资料。 |
|  | 一般防渗 |  |  | 猪舍地面墙壁要求离地1.0～1.5m设水泥墙裙；猪舍、入口消毒池、化粪池采用夯实黏土层+水池钢筋混凝土建设（防渗技术要求：防渗层按等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行防渗）。 |  |
|  | 重点防渗 |  |  | 项目储液池、中转池、医疗废物暂存间、堆粪场、死猪处理房及安全填埋井等属于重点防渗区，底部地基采取压实粘土+土工膜防渗，采用防渗钢筋混凝土进行建设，等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数 K≤10-7cm/s，或参考《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）要求进行防渗。 排污管道采用暗管，接口必须密封紧密，并对每一个接口增加水泥砂浆进行防渗漏；堆粪场上面搭钢构棚，防雨，周围设置围挡。 |  |
| 其他 | 绿化 |  | 1000m2 | 恶臭、粉尘、噪声 | 净化空气，阻隔噪声，美化环境 |

## 9.4 企业信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》中的相关规定，本项目建设单位应当向社会公开以下信息：

1、基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

2、排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

3、防治污染设施的建设和运行情况；

4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

5、突发环境事件应急预案。

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》中的相关规定，本项目建设单位应当向社会公开以下信息：

建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，应当定期向社会，特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

## 9.5 排污许可管理

环境保护部办公厅于2017年11月15日发布《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号）。本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照上述要求做好排污许可制度的衔接工作，在发生实际排污行为之前，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

# 10 结论及建议

## 10.1 结论

### 10.1.1 项目概况

2019年8月28日，项目取得项目投资备案证，项目总投资5000万元，建设内容为新建猪舍、道路硬化、饲料生产车间、生产配套用房、办公用房、储存仓库等共计60000m2；购置风机、产床、料线、限位栏、水帘、饲料加工、有机肥加工等设备；年出栏肥猪24000头，生产有机肥8000——12000t。

项目后期设计规划建设内容与备案建设内容不一致，项目实际建设内容将按照后期设计规划内容进行建设，本次评价按照设计规划内容进行评价，项目新建猪舍、道路硬化、饲料生产车间、生产配套用房、办公用房、储存仓库等共计34085m2；根据本次评价对粪污量的核算，本项目猪粪产生量约15.31t/d，5589.71t/a。考虑80%的含水率，则干粪量为3.06t/d，1117.9t/a，项目有机肥产量为1117.9t/a。

项目设计母猪1200头，公猪50头，繁育仔猪全部在厂区育肥后出售，年出栏肥猪24000头，育肥达到出栏标准（出栏标准为110kg~130kg/头）后全部外售。

项目总投资5000万元，环保投资为137万元，环保投资占比为2.74%。

### 10.1.2政策、规划符合性

项目为标准化规模养殖生猪项目，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《云南省主体功能区规划》、《云南省生态功能区划》等的相关规定。项目的建设符合国家相关政策要求。

### 10.1.3选址可行性分析

根据前述分析，本项目的选址符合《元谋县畜禽养殖禁养区划定方案》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）、《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151 号）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）中对养殖类项目选址的相关规定，从环境保护角度，本项目的选址是可行的。项目区域范围不涉及生态保护红线。因此，项目建设符合生态红线控制要求。

综上，项目选址合理。

### 10.1.4项目区环境概况

1、环境质量现状

环境空气：项目所在区域为环境空气质量达标区。根据监测结果，各监测点NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求，NH3、H2S最大占标率均小于100%，项目区环境空气质量较好。

地表水环境：根据监测结果，各监测断面所选监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域水质标准。

地下水环境：根据监测结果，地下水各监测断面的各监测因子均能达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017），区域地下水环境质量现状较好。

声环境：根据监测结果，项目所在区域声环境昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量现状较好。

生态：项目区内动物资源为省内常见种，评价区内未见国家级和省级野生保护动物分布。

2、环境敏感点调查

项目评价范围内无自然保护区、森林公园、风景名胜区等需要特殊保护地区。养殖场区距离最近的敏感目标为厂址东侧约760m处的木资海。

### 10.1.5环境影响分析及污染防治措施

1、大气环境保护措施及环境影响

通过使用生物除臭剂，饲料中添加EM菌等有益微生物复合制剂，堆肥场设置四面挡墙及顶棚，猪舍、中转池、堆肥场周围植树绿化等措施后，根据预测结果，项目养殖场面源下风向最大浓度的距离为248m，H2S的最大落地浓度为0.152ug/m3，最大占标率为1.52%，NH3最大落地浓度为13.953ug/m3，最大占标率为6.98%。项目NH3、H2S下风向最大落地浓度均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中氨、硫化氢的浓度参考限值要求，即H2S≤0.01mg/m3、NH3≤0.2mg/m3。饲料加工车间面源下风向最大浓度的距离为48m，TSP最大落地浓度为9.347ug/m3，最大占标率为1.04%，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准中3倍24小时平均值要求（900ug/m3），对环境影响小。

根据猪场的面源叠加预测，项目厂界臭气排放浓度达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求。

本项目卫生防护距离为100m，环评要求100m卫生防护距离告知羊街镇政府民房建规划处，养殖场周围100m范围内不得新建居民住宅、医院、学校等设施。恶臭气体不设大气环境防护距离。

综上所述，本项目废气对大气环境的影响较小。

2、地表水环境保护措施及环境影响

项目采用水泡粪工艺，猪粪、猪尿液、冲洗废水等粪污通过漏缝地板经自然及人工清扫方式进入猪舍下方集粪池内厌氧发酵6个月以上，根据当地耕地施肥情况，需要施肥时，通过固液分离机分离出的粪水暂存于中转池内，由羊街镇农户运走做种植施肥使用，废水均不外排对地表水环境影响小。

通过以上措施后，项目污废水对地表水环境影响较小。

3、地下水污染防治措施及影响分析

本项目地下水污染源主要来自养殖区，场区除绿化用地外进行地面硬化处理，猪舍地面采用水泥地面，利于排水但不透水，便于清扫消毒；墙壁设置了离地1.5m设水泥墙裙；入口消毒池、化粪池采用夯实黏土层+水池钢筋混凝土建设（防渗技术要求：防渗层按等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s，。项目集粪池、中转池、医疗废物暂存间、堆肥场、死猪处理房及安全填埋井等属于重点防渗区，底部地基采取压实粘土+土工膜防渗，采用防渗钢筋混凝土进行建设，等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数 K≤10-7cm/s；排污管道采用暗管，接口采用密封紧密；堆肥场上面搭钢构棚，防雨，周围设置围挡。排污管道使用250mmPVC的排污管道。

项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此，项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

4、声环境保护措施及环境影响

经预测，项目运营期间各产噪场所噪声源在经距离和房屋的阻隔后，厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。因此，项目运营期噪声对周边环境产生的影响较小。

5、固体废物处置措施及环境影响

本项目猪粪采用水泡粪工艺清粪，猪粪及养殖废水进入集粪池自然发酵后经固液分离机分离出的干粪运至堆肥场生产有机肥；病死猪进行安全填埋处理；防疫固废收集暂存后委托有资质的单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集后统一运至羊街镇指定的垃圾处理点集中处理。

经上述处理后，项目固体废弃物均能得到有效处置，且去向明确，对环境影响较小。

项目各类固体废物均得到妥善处置，对环境影响较小。

### 10.1.6公众意见采纳情况

本次环境影响评价期间，建设单位采用问卷调查、现场公示、网上公示、报纸公示相结合的方式收集信息，向周边受本工程影响的公众及相关单位进行问卷调查活动。首次环境影响评价信息公开：首次环境影响评价信息公开：2020年6月1日至6月12日，环评论坛网站进行了首次环境影响评价信息公开（网址链接https://www.eiabbs.net/forum.php?mod=viewthread&tid=292981&page=1&extra=#pid696693）。

2020年8月10日，云南涔霖环保科技有限公司编制完成《元谋容兴牧业有限公司生猪养殖果蔬种植建设项目环境影响报告书》征求意见稿。

征求意见稿公示：环评报告征求意见稿完成后，分别于2020年8月10日~2020年8月21日环评爱好者论坛网站上进行了网络平台公示（网址链接 http://www.eiafans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1317391&page=1&extra=#pid4901857）；2020年8月10日~2020年8月21日在项目所在地羊街镇公示栏进行了现场公示，并在元谋县羊街镇羊街村委会木资海村存放报告书供公众查阅；2020年8月13日、8月14日两次在云南信息报进行了报纸公示；征求意见稿三种方式公示时间均为10个工作日。

环评信息公示期间未收到个人或团体的反馈意见。

### 10.1.7综合结论

本次环评主要从生产过程中产生的恶臭对所在区域空气质量及主要环境保护目标的影响程度，猪粪、病死猪和猪尿、猪舍冲洗废水等的产生情况、处置方式、去向，论述其合理性、可靠性及其对环境的影响程度。

项目的建设符合国家和云南省的产业政策，符合云南省及当地发展规划，场地选址符合相关规划和文件的要求，选址合理。工程不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水源保护区等环境敏感区，不涉及生态红线。

废水经发酵后提供给羊街镇耕地用作农肥；猪舍安装通风扇、调整饲料配方、饲料添加活菌剂、喷洒除臭剂等污染治理措施；猪粪等经过发酵堆肥后还田；病死猪只经生物发酵法处理后在场区内进行安全填埋处置；项目建成后对整个场区采取分区防渗措施。通过采取等各项治理措施后，项目产生的各污染物均能够达标排放以及得到有效的削减和控制，不会改变当地区域自然环境的质量功能，项目建设对周边环境影响可接受。

综上，项目在建设过程中如果严格按“三同时”的原则设计和施工，落实环评报告中提出的治理措施，投产后加强环境管理，从环境影响的角度评价，项目的建设是可行的。

## 10.2 建议

项目在生产运营过程中，应设立环境保护管理机构、建立环境保护管理制度并严格执行，做好固废处置、废水还田台账记录工作。