- 楚雄市人民医院新区建设二期项目

- 环境影响报告书

- （报批稿）

- 建设单位：楚雄市人民医院

- 评价单位：云南国策环保科技有限公司

二〇二一 年 一 月

目    录

1概述	1

1.1项目背景	1

1.2环评过程	2

1.3分析判定相关情况	3

1.3.1规划选址符合性判定	3

1.3.2产业政策符合性判定	4

1.3.3楚雄州医疗卫生规划符合性分析	4

1.3.4 “三线一单”控制要求及符合性	5

1.3.5“水十条”、“气十条”、“土十条”符合性分析	7

2总则	11

2.1评价目的及原则	11

2.1.1 评价目的	11

2.1.2 评价原则	11

2.2 编制依据	12

2.2.1 法律、法规	12

2.2.2 技术导则	12

2.2.3条例、政策及规范化文件	13

2.2.4技术文件及基本资料	14

2.3 环境影响因素与评价因子	15

2.4 评价标准	16

2.4.1 环境质量标准	16

2.4.2 污染物排放标准	19

2.5 评价工作等级及评价范围	22

2.5.1 地表水环境评价等级及评价范围	22

2.5.2 地下水环境评价等级及评价范围	24

2.5.3 大气环境评价等级及评价范围	24

2.5.4 声环境评价等级及评价范围	26

2.5.5 土壤环境评价等级及评价范围	27

2.5.6 生态环境影响评价等级及评价范围	27

2.5.7 环境风险评价等级及评价范围	28

2.6 环境功能区划	29

2.7 环境保护目标	30

2.8 评价内容及评价重点	33

2.9 评价工作程序	33

3现有项目概况	35

3.1 现有项目基本情况	35

3.1.1建设历程及环保手续履行情况	35

3.1.2现有项目主要建设内容	36

3.1.3布局设置	37

3.1.4现有项目医院职工定员	38

3.1.5现有公用工程	39

3.2现有项目主要设备和原辅料消耗情况	41

3.2.1主要设备情况	41

3.2.2主要原辅材料消耗	42

3.3现有项目污染源强及环保治理措施	43

3.3.1废水及废水治理措施	43

3.3.2废气及治理措施	45

3.3.3噪声及噪声治理措施	47

3.3.4固体废物及固废治理措施	47

3.3.5环境风险防范	49

3.4存在环境问题及以新带老措施	49

3.4.1存在环境问题分析	50

3.4.2以新带老措施	51

4扩建项目概况	53

4.1 扩建项目基本情况	53

4.2 主要建设内容	53

4.3项目总平面布置	57

4.4扩建项目医院职工定员	58

4.5公用工程	59

4.5.1给排水	59

4.5.2供电	60

4.5.3供热供冷	60

4.5.4供氧	61

4.5.5消毒供应	61

4.5.6消防疏散	61

4.6项目主要设备和原辅料消耗情况	61

4.6.1主要设备情况	61

4.6.2主要原辅材料消耗	63

4.6.3项目计划进度	63

5工程分析	65

5.1施工期工程分析	65

5.1.1施工期工艺流程及产污位置分析	65

5.1.2施工组织方案	66

5.1.3施工期污染物产生及治理措施分析	67

5.2营运期工程分析	70

5.2.1项目产污环节分析	70

5.2.2废水	71

5.2.3废气	80

5.2.4噪声	82

5.2.5 固体废物	82

5.2.6本期工程污染物排放及处置汇总	89

5.3全院区项目三本账	90

6环境质量调查及评价	92

6.1区域自然环境现状调查	92

6.1.1地理位置及交通	92

6.1.2地形、地貌及地质特征	92

6.1.3气候、气象	93

6.1.4河流水系	94

6.1.5自然资源	95

6.2环境敏感保护目标调查	96

6.3 周边污染源调查	96

6.4环境质量现状调查与评价	96

6.4.1大气环境质量现状调查与评价	97

6.4.2地表水环境质量现状	101

6.4.4声环境质量现状	104

6.4.5土壤环境质量现状	105

6.4.6生态环境质量现状调查	108

7环境影响预测与评价	111

7.1施工期环境影响分析	111

7.1.1施工期水环境影响分析	111

7.1.2施工期环境空气影响评价	111

7.1.3施工期噪声环境影响分析	113

7.1.4固体废物环境影响分析	115

7.1.5社会环境影响分析	115

7.1.6施工期生态影响分析	116

7.2运营期环境影响分析	116

7.2.1大气环境影响预测评价	116

7.2.2地表水环境影响分析与评价	127

7.2.3地下水环境影响评价	133

7.2.4声环境影响分析与评价	134

7.2.5固体废物环境影响分析与评价	138

7.2.6土壤环境影响评价	139

7.2.7生态环境影响评价	139

8环境风险分析	140

8.1评价依据	140

8.1.1风险调查	140

8.1.2环境风险潜势初判	142

8.1.3评价等级判定	143

8.2环境敏感目标分布概况	143

8.3 环境风险识别	144

8.3.1 物质风险识别	144

8.3.2 生产设施风险识别	145

8.4环境风险分析	146

8.4.1大气环境影响风险分析	146

8.4.2地表水环境影响风险分析	147

8.4.3地下水环境影响风险分析	148

8.5风险防范措施及应急要求	148

8.5.1泄漏事故防范措施	148

8.5.2火灾事故安全防范措施	150

8.5.3废水非正常排放环境影响风险防范措施	150

8.5.4地下水环境影响风险防治措施	152

8.5.5医疗废物环境风险防范措施	152

8.5.6污泥环境影响风险防范措施	153

8.5.7环境事故发生后措施	153

8.5.8应急预案	154

8.6风险评价结论	154

9环境保护措施及其可行性分析	155

9.1施工期环境保护措施	155

9.1.1施工期废水污染防治措施及其可行性分析	155

9.1.2施工期废气污染防治措施及其可行性分析	155

9.1.3施工期噪声污染防治措施	156

9.1.4施工期固废污染防治措施	157

9.1.5社会环境影响治理措施	158

9.2营运期环境保护措施及其可行性分析	158

9.2.1营运期废气治理措施及其可行性分析	158

9.2.2营运期废水治理措施及其可行性分析	160

9.2.3营运期噪声治理措施及其可行性分析	162

9.2.4营运期固体废物治理措施及其可行性分析	162

9.2.5地下水污染防治措施	165

9.3环境风险防范措施及其可行性	166

9.3.1泄漏事故预防措施	166

9.3.2火灾事故安全防范措施	167

9.3.3废水非正常排放风险防范措施	167

9.3.4地下水污染防治措施	168

9.3.5医疗废物风险防范措施	169

9.3.6污泥风险防范措施	169

9.3.7环境事故发生后措施	170

9.3.8应急预案	170

10环境影响经济损益分析	171

10.1经济效益分析	171

10.2社会效益分析	172

10.3环境经济损益分析	173

10.3.1环保投资估算	173

10.3.2环保运行费用	174

10.3.3环境损益分析	175

10.4经济、社会和环境效益的统一	177

11环境管理与监测计划	178

11.1环境管理	178

11.1.1环境管理机构	178

11.1.2施工期的环境管理	179

11.1.3营运期环境管理	179

11.1.4环境管理制度	180

11.1.5环境管理台账	181

11.2排污口规范化设置	181

11.3项目污染物排放管理	184

11.3.1 污染物排放清单及处置措施	184

11.3.2总量控制	188

11.4环境信息公开	189

11.4.1公开内容	189

11.4.2公开方式	190

11.5环境监测	190

11.5.1监测管理计划	190

11.5.2监测质量控制与数据管理	192

11.6建设项目竣工环境保护验收	192

12环境影响评价结论	196

12.1建设项目概况	196

12.2 规划选址符合性	196

12.3产业政策符合性结论	196

12.4楚雄州医疗卫生规划符合性分析	197

12.5三线一单控制要求及符合性	197

12.6环境质量现状结论	198

12.6.1大气环境质量现状结论	198

12.6.2声环境质量现状结论	198

12.6.3地表水环境质量现状结论	198

12.6.4土壤环境质量现状结论	199

12.6.5生态环境质量现状结论	199

12.7环境影响评价结论	199

12.7.1施工期环境影响评价结论	199

12.7.2营运期环境影响评价结论	201

12.8环境风险评价结论	204

12.9公众意见采纳情况	204

12.10环境管理	205

12.11环境影响经济损益分析	206

12.12总结论	206

附录	207

1概述

- 1.1项目背景

楚雄市人民医院，前身为楚雄县人民医院，1958年10月在联合诊所基础上成立，由于城市发展、人口增加，楚雄市人民医院于2014年9月在楚雄经济开发区彝人古镇东北侧东盛东路建成楚雄市人民医院新区。因此，楚雄市人民医院有2个院区，分别为楚雄市人民医院中大街病区（楚雄市人民医院老区）及楚雄市人民医院新院（目前已建成一期工程，以下简称“一期项目”）。

一期项目于2009年立项，2010年委托环评单位开展环评，并于2010年11月5日取得楚雄州环境保护局关于新区项目的准予行政许可决定书（楚环许准[2010]64号），建成后，2016年州级审批权限下放，项目经楚雄市环境保护局审批验收、于2016年9月14日取得楚雄市环境保护局关于新区项目竣工环保验收的准予行政许可决定书（楚环许准[2016]119号）。一期项目总建筑面积约3.55万㎡，核定床位数400床，职工总数463人，其中医护人员总数413人。

随着医疗体制改革的不断深入，楚雄市经济的快速发展以及人民生活水平的不断提高，医院日常医疗工作量进一步加大，楚雄市人民医院现有床位及医疗设施逐渐难以满足住院需求，最高峰时段，床位使用率超100%，现有设施难以满足人民群众身心健康的需求，因此，加强楚雄市医院基础设施建设，对保障广大人民群众身心健康、促进当地经济发展、应对突发公共卫生事件和解决广大群众看病难、看病贵以及“因病致贫，因病返贫”等有着重要意义。

在此背景下，通过政府投资、楚雄市人民医院拟开展“楚雄市人民医院新区建设二期项目”，根据《楚雄市人民医院新区修建性详细规划（2020年7月修改）》，本项目为该新区扩建项目（以下简称“本项目”或“本期项目”）。本期项目已在云南省投资项目在线审批监管平台进行立项（项目代码：2019-532303-84-01-000810）。计划总投资约3.4亿元，新建总建筑面积约5.9万㎡，利用市医院新区院内预留发展用地进行扩建，在原有基础上，拟新增床位900床，新建医技楼、住院楼、后勤服务综合楼、康复养护中心、传染病楼等主体工程及中心氧站、医疗垃圾暂存处、雨棚、传染病区污水处理站等附属工程。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，项目建设前应该开展环境影响评价工作，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第16号，2021年1月1日施行），本项目属于“四十九、卫生”、“108   医院 841;专科疾病防治院（所、站）8432;妇幼保健院（所、站）8433;急救中心（站）服务 8434;采供血机构服务 8435；基层医疗卫生服务 842”中 新建、扩建床位500张及以上的，应当编制环境影响报告书。为此，项目建设单位楚雄市人民医院委托云南国策环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，完成了《楚雄市人民医院新区建设二期项目环境影响报告书》的编制工作（委托书见附件）；同时，项目的放射性设备的环境影响评价不在本次评价范围内。

- 1.2环评过程

接到委托申请后，我公司迅速组成项目工作小组，对项目区及周边区域进行了现场踏勘，了解了项目选址及周边概况，并收集了初步建设规划方案、计划建设规模等相关设计资料。2020年08月16日~2020年08月22日，项目方委托云南圣清环境监测科技有限公司对项目所在区域的环境空气、土壤以及声环境质量进行了现状监测，2020年8月31日接受委托后，在与项目方确定了建设内容后，项目方于2020年09月04日在“楚雄市人民医院【官网】”上进行了第一次网上信息公示（楚雄市人民医院新区建设二期项目环境影响评价第一次公示-楚雄市人民医院【官网】http://www.cxsrmyy.cn/index.php?a=Index&c=Index&m=content&mid=1&cid=31&aid=364）。2020年11月《楚雄市人民医院新区建设二期项目环境影响报告书（征求意见稿）》编制完成后，项目在“楚雄市人民医院【官网】”、楚雄日报进行公示，并在楚雄市人民医院新区布告栏张贴公示，采用三种方式同步进行了征求意见稿及公众意见表公示。于2020年11月16日—11月30日在“楚雄市人民医院【官网】”网站（楚雄市人民医院新区建设二期项目环境影响评价 公众参与第二次公示-楚雄市人民医院【官网】http://www.cxsrmyy.cn/index.php?a=Index&c=Index&m=content&mid=1&cid=31&aid=382）进行了10个工作日的公示、并同期在楚雄市人民医院新区布告栏张贴了公示，期间分别在2020年11月18日、11月23日分别在“楚雄日报”上进行了2次报纸公示。首次公示、以及征求意见稿和公众意见表公示期间，建设单位及评价单位未收到相关意见、建议及反馈的公众意见表。依据环评相关的法律、法规、部门规章、技术导则等，结合现状环境质量监测与调查，在现场调查和收集、分析有关资料的基础上，我单位编制完成了《楚雄市人民医院新区建设二期项目环境影响报告书》，供建设单位上报审核。

- 1.3分析判定相关情况

- 1.3.1规划选址符合性判定

本项目为扩建项目，根据现场勘查，项目所在地位于楚雄经济开发区彝人古镇东北侧东盛东路，为城市规划建成区，为划拨医卫慈善用地（产权证：云[2018]楚雄市不动产权第0017797号）。

①根据《楚雄市城市总体规划修改（2015-2035）》土地利用规划图，项目用地为医疗卫生用地，因此项目建设规划符合当地城市规划。

②结合项目区地质勘察资料，项目所在地点地质条件较好，未发现影响场地稳定性的滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、地面沉降等不良地质现象，适宜建筑。

③距离项目区最近的风景名胜区和自然保护区为紫溪山森林公园，距离项目区约12km，距离项目区最近的饮用水源地为团山水库，距离项目区约4km，因此，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感保护区域。

④原有的一期项目已于2016年通过竣工环保验收（楚环许准[2016]119号），本期项目运营期间，产生的废气、废水、噪声和固废通过落实相应环保措施及设施，均可得到妥善的治理和合理的处置，对周边环境影响可以接受。

⑤本期项目中，拟新建一栋传染病楼，对照项目设计和《传染病医院建筑设计规范》（GB50849—2014）4.1选址要求“4.1.3 新建传染病医院选址，以及现有传染病医院改建和扩建及传染病区建设时，医疗用建筑物与院外周边建筑应设置≥20m绿化隔离卫生间距”。项目传染病楼建筑与院外周边建筑、院内主体建筑绿化和卫生间距均≥25m。因此，项目传染病楼选址符合《传染病医院建筑设计规范》（GB50849—2014）的选址要求。

因此，本项目规划符合楚雄市区域用地相关规划，选址合理。

- 1.3.2产业政策符合性判定

- 本项目为县级综合医院扩建项目，属于医疗卫生项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于目录中的“第一类 鼓励类”中“三十七、卫生健康”中的“5、医疗卫生服务设施建设”，所以项目符合国家现行产业政策要求。

- 项目用地性质为划拨医卫慈善用地，不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。

- 项目已在云南省投资项目在线审批监管平台进行了网上备案，项目代码为2019-532303-84-01-000810。项目为《楚雄市人民医院新区修建性详细规划（2020年7月修改）》中的新建二期工程、将严格按照其规划方案进行建设，且规划已于2020年7月通过云南楚雄经济开发区规划规划管理建设局批复。

综上所述，本项目符合国家和地方产业政策。

### 1.3.3楚雄州医疗卫生规划符合性分析

对照有关楚雄州现行医疗卫生规划文件：“关于印发全面提升县级医院综合能力工作方案（2018-2020 年）的通知（国卫医发【2018】37号）文件”、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省县级公立医院提质达标晋级行动计划的通知》（云政办发〔2018〕19 号）、《云南省发展和改革委员会关于印发2020年版“补短板、增动力”省级重点前期项目的通知》云发改投资【2020】22号、《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州县级公立医院提质达标晋级行动计划的通知》（楚政办通﹝2018﹞45号）等。

①项目积极推进扩建工程，满足以上国卫医发【2018】37号等文件中“全面提升县级医院(含县医院和县中医医院)综合服务能力，满足县域居民不断增长的医疗服务需求”的指导思想。满足以上云发改投资【2020】22号等文件中“应对疫情补短板”重点项目精神。

②项目属于国家重点支持的公共卫生基础设施项目，是楚雄州本地区贯彻落实国务院提出的进一步扩大内需、保持经济平稳较快发展而提出的建设项目，是贯彻落实中央扩大内需措施的具体体现。

③项目是《楚雄市人民政府工作报告》中为贯彻落实国家卫健委、国家中医药局（国卫医发【2018】37号）文件精神，明确提出的“积极发展教育卫生等各项社会事业。抓好城市社区卫生服务体系建设,建立城市医院、预防保健机构与社区卫生服务机构分工协作机制。加强疾病预防控制，提高重大疾病防控和突发公共卫生事件应急处理能力”的项目。是构建楚雄和谐社会完善公共卫生医疗服务体系的基本保证之一。

综上，项目的规划建设符合楚雄州当地医疗卫生规划。

- 1.3.4 “三线一单”控制要求及符合性

- 1、生态保护红线

楚雄市人民医院新区建设二期项目位于楚雄经济开发区彝人古镇东北侧东盛东路，为城市规划建成区，用地性质为划拨医卫慈善用地，距离项目区最近的风景名胜区和自然保护区为紫溪山森林公园，距离项目区约12km，距离项目区最近的饮用水源地为团山水库，距离项目区约4km。项目选址距离自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感保护区域较远，不涉及生态保护红线。

- 2、环境质量底线

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类；地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准；土壤环境质量目标为《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第一类用地的筛选值和管控值。

①空气环境质量：经查阅楚雄州生态环境局发布的《2019年楚雄彝族自治州环境状况公报》，2019年楚雄市城区环境空气质量监测有效天数为365天，其中"优"为246天，"良"为119天，空气质量优良率为100%，查阅2019年楚雄市城区环境空气质量自动站数据，PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3日均值浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准24小时平均浓度要求，项目区域为环境空气质量达标区。根据本次环评现状监测结果，NH3 和 H2S 的小时平均浓度均可以达到《环境影响评价技术导则-大气环境》（TJ2.2-2018）附录 D 的 1 小时平均值。综上，项目所在区域大气环境质量状况良好。

②地表水环境质量：经查阅《2019年楚雄彝族自治州环境状况公报》地表水监测情况：2019年，楚雄市现有地表水国控断面、龙川江西观桥监测断面水质类别为Ⅳ类，水质状况为轻度污染，符合Ⅳ类水环境功能区划要求。根据地表水环境质量调查结果，项目区下游龙川江河段pH、CODcr、BOD5、总磷、总氮、氨氮、砷、汞、镉、铅、六价铬、石油类，共12个指标监测结果均达到该水体功能区划、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值，目前龙川江水体质量总体良好。

③声环境质量：根据本次声环境监测现状结果，本期项目区的声环境现状均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区，一期项目区的声环境现状均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区和4a类区标准要求，一期项目临东盛东路边界处受交通噪声影响，声级较高，但通过距离衰减、绿化阻隔，实际到达医院主体建筑处声级降低，影响小，因此，项目周围声环境现状质量总体较好。

④土壤环境质量：根据本次土壤环境现状监测结果，项目所在区域土壤监测结果能达到《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第一类用地的筛选值和管控值。

项目为县级综合医疗机构扩建项目，废水主要为医疗废水及生活污水的综合废水，项目非传染区生活废水、医疗废水组成的综合废水经化粪池等污水处理设施收集处理，接入1#原有700m³/d污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。项目传染病区废水经该区域专用化粪池、2#污水处理设施单独预处理消毒后，方可接入1#原有700m³/d污水处理站与上述其他非传染区污水合并、处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。经综合预测分析，项目废水、废气及噪声等污染物经治理后均可实现达标排放，固体废物通过委托有资质单位处置等方式可做到全部合理处置，项目的实施不会导致区域环境质量等级的改变，不会触及环境质量底线，项目区域环境质量能保持现状。

- 3、资源利用上线

本项目属于公共医疗卫生服务类项目，在营运过程中，项目各种设备运行使用清洁能源，不会产生二次污染物。项目通过优化医院布局、采用先进设备、建设环保工程设施等手段实施清洁生产，降低了项目下的水耗、物耗、能耗和污染物产排指标，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电或其他能源等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

- 4、环境准入负面清单

本项目为楚雄市人民医院新区建设二期扩建，属于公共医疗卫生项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于目录中的“第一类 鼓励类”中“三十七、卫生健康”中的“5、医疗卫生服务设施建设”，符合国家现行产业政策要求。 项目用地性质为划拨医卫慈善用地，不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。并已在云南省投资项目在线审批监管平台进行了网上备案（项目代码为2019-532303-84-01-000810）。因此，本项目不涉及国家及地区环境准入负面清单。

综上，本项目的规划建设，总体上符合“三线一单”的管理要求。

## 1.3.5“水十条”、“气十条”、“土十条”符合性分析

- （1）“水十条”符合性分析

对应国务院《水污染防治行动计划》“水十条”（国发【2015】17号）要求，选取其中相关内容与拟建项目进行对比分析，详见表1-2。

表1-2  “水十条”符合性分析

| 序号 | “水十条”要求内容 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一条 | 全面控制污染物排放 |  |  |
|  | （一）狠抓工业污染防治 | 项目不属于“十小”“十大重点行业” | 符合 |
|  | （二）强化城镇生活污染治理 |  | / |
|  | （三）推进农业农村生活污染治理 |  | / |
|  | （四）加强船舶港口污染控制 |  | / |
| 第二条 | 推动经济结构转型升级 |  |  |
|  | （五）调整产业结构 | 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于目录中的“第一类 鼓励类”中“三十七、卫生健康”中的“5、医疗卫生服务设施建设”，符合国家现行产业政策要求。 | 符合 |
|  | （六）优化空间布局 |  | / |
|  | （七）推进循环发展 |  | 符合 |
| 第三条 | 着力节约保护水资源 |  |  |
|  | （八）控制用水总量 | 废水主要为医疗废水及生活污水的综合废水，项目非传染区生活废水、医疗废水组成的综合废水经化粪池等污水处理设施收集处理，接入1#原有700m³/d污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。项目传染病区废水经该区域专用化粪池、2#污水处理设施单独预处理消毒后，方可接入1#原有700m³/d污水处理站与上述其他非传染区污水合并、处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。 | 符合 |
|  | （九）提高用水效率 |  | 符合 |
|  | （十）科学保护水资源 |  | 符合 |
| 第七条 | 切实加强水环境管理 |  |  |
|  | （二十）强化环境质量目标管理 | 根据调查，一期项目已取得排污许可证。二期项目为扩建项目，废水主要为医疗废水及生活污水的综合废水，项目传染病区废水经该区域新建2#污水处理站单独消毒预处理后、接入1#原有700m³/d污水处理站与其他污水合并处理，项目污水均接入700m³/d污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。 根据调查，一期项目已办理突发环境事件应急预案、落实相关环境风险控制措施，本期将提出各项环境风险控制措施。 | 符合 |
|  | （二十一）深化污染物排放总量控制 |  | 符合 |
|  | （二十二）严格环境风险控制 |  | 符合 |
|  | （二十三）全面推行排污许可 |  | 符合 |
| 第九条 | 明确和落实各方责任 |  |  |
|  | （二十九）强化地方政府水环境保护责任 | 建设单位设有专职人员负责环保设施的运行和管理，保证污染物长期稳定的达标排放 | / |
|  | （三十）加强部门协调联动 |  | / |
|  | （三十一）落实排污单位主体责任 |  | 符合 |
|  | （三十二）严格目标任务考核 |  | / |
| 第十条 | 强化公众参与和社会监督 |  |  |
|  | （三十三）依法公开环境信息 | 建设单位将进行环境信息公开 | 符合 |
|  | （三十四）加强社会监督 |  | 符合 |
|  | （三十五）构建全民行动格局 |  | / |

综上所述，拟建项目符合《水污染防治行动计划》“水十条”要求。

- （2）“气十条”符合性分析

对应《大气污染防治行动计划》“气十条”（国发【2013】37号）要求，选取其中相关内容与拟建项目进行对比分析，详见表1-3。

表1-3  “气十条”符合性分析

| 序号 | “气十条”要求内容 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一条 | 加大综合治理力度，减少多污染物排放 |  |  |
|  | （一）加强工业企业大气污染综合治理 | 项目硫化氢、氨等废气污染物达标排放 | 符合 |
|  | （二）深化面源污染治理 |  | 符合 |
|  | （三）强化移动源污染防治。加强城市交通管理。 |  | / |
| 第二条 | 调整优化产业结构，推动产业转型升级 |  |  |
|  | （四）严控“两高”行业新增产能 | 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，拟建项目属于“鼓励类” | 符合 |
|  | （五）加快淘汰落后产能 |  | 符合 |
|  | （六）压缩过剩产能 |  | 符合 |
|  | （七）坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目 |  | 符合 |
| 第四条 | 加快调整能源结构，增加清洁能源供应 |  |  |
|  | （十二）控制煤炭消费总量 | 项目不设锅炉，使用电能、液化石油气等清洁能源 | 符合 |
|  | （十三）加快清洁能源替代利用 |  | 符合 |
|  | （十四）推进煤炭清洁利用 |  | 符合 |
|  | （十五）提高能源使用效率 |  | 符合 |
| 第五条 | 严格节能环保准入，优化产业空间布置 |  |  |
|  | （十六）调整产业布局 | 项目符合云南省主体功能区规划要求，采取环保措施后项目废气能够做到达标排放 | 符合 |
|  | （十七）强化节能环保指标约束 |  | 符合 |
|  | （十八）优化空间格局 |  | 符合 |
| 第七条 | 健全法律法规体系，严格依法监督管理 |  |  |
|  | （二十二）完善法律法律标准 | 建设单位建立了较完善的环保管理制度并落实执行，将实行企业环保信息公开 | 符合 |
|  | （二十三）提高环境监管能力 |  | 符合 |
|  | （二十四）加大环保执法力度 |  | 符合 |
|  | （二十五）实行环境信息公开 |  | 符合 |
| 第九条 | 建立监测预警应急体系，妥善应对重污染天气 |  |  |
|  | （二十九）建立监测预警应急体系 | 建设单位将积极响应重污染天气应急措施 | / |
|  | （三十）制定完善应急预案 |  | / |
|  | （三十一）及时采取应急措施 |  | 符合 |
| 第十条 | 明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护 |  |  |
|  | （三十二）明确地方政府统领责任 | 项目制定了环境管理制度，明确建设单位责任 | / |
|  | （三十三）加强部门协调联动 |  | / |
|  | （三十四）强化企业施治 |  | 符合 |
|  | （三十五）广泛动员社会参与 |  | / |

综上所述，拟建项目符合《大气污染防治行动计划》“气十条”要求。

- （3）“土十条”符合性分析

对应国务院《土壤污染防治行动计划》“土十条”（国发【2016】31号）要求，选取其中相关内容与拟建项目进行对比分析，详见表1-4。

表1-4  “土十条”符合性分析

| 序号 | “土十条”要求内容 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三条 | 实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全 |  |  |
|  | （七）划定农用地土壤环境质量类别 | 项目选址位于楚雄经济开发区东盛东路，符合区域总体规划布局规划。 |  |
|  | （八）切实加大保护力度 |  | 符合 |
|  | （九）着力推进安全利用 |  | / |
|  | （十）全面落实严格管控 |  | / |
|  | （十一）加强林地草地园地土壤环境管理 |  | / |
| 第四条 | 实施建设用地准入管理，防范人居环境风险 |  |  |
|  | （十二）明确管理要求 | 项目选址位于楚雄经济开发区东盛东路，符合区域总体规划布局规划。 | / |
|  | （十三）落实监管责任 |  | / |
|  | （十四）严格用地准入 |  | 符合 |
| 第五条 | 强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染 |  |  |
|  | （十五）加强未利用地环境管理 | 项目固废均得到全部妥善处理 | / |
|  | （十六）防范建设用地新增污染 |  | 符合 |
|  | （十七）强化空间布局管控 |  | 符合 |
| 第六条 | 加强污染源监管，做好土壤污染预防工作 |  |  |
|  | （十八）严控工矿污染 | 项目污水处理设施、医废间拟采取防雨、防流失、及严格防渗漏等措施 | / |
|  | （十九）控制农业污染 |  | / |
|  | （二十）减少生活污染 |  | 符合 |
| 第十条 | 加强目标考核，严格责任追究 |  |  |
|  | （三十二）明确地方政府主体责任 | 拟建项目制定了环境管理制度，明确建设单位责任 | / |
|  | （三十三）加强部门协调联动 |  | / |
|  | （三十四）落实企业责任 |  | 符合 |
|  | （三十五）严格评估考核 |  | / |

综上所述，拟建项目符合《土壤污染防治行动计划》“土十条”要求。

# 2总则

## 2.1评价目的及原则

### 2.1.1 评价目的

根据“楚雄市人民医院新区建设二期项目”的建设方案、项目所在地区的环境特点，以及国家有关法律法规要求，编制本报告书的主要目的在于：

（1）通过对国家和省市的产业政策、城市及环境规划的调查和分析，论证本项目建设及其选址的可行性和合理性；

（2）通过对建设项目所在地周围环境现状资料调查收集及环境现状监测，掌握评价区域的环境质量现状，确定环境保护目标；

（3）通过对该建设项目工程内容的分析，确定项目建成后的工程特点及污染物排放特征。结合周围环境特点和项目污染物排放特征，分析预测项目建设过程中和建成投产后对周围环境的影响程度、影响范围以及环境质量可能发生的变化；

（4）根据工程分析和影响预测评价的结果，对建设单位拟选用的污染治理措施作出评价，论述本项目环保设施的可靠性和合理性，提出防治和减缓污染的对策和建议；

（5）从环保的角度明确给出项目建设的可行性结论，同时对本项目提出环境管理和环境监测制度建议，从而为环保决策和部门管理提供科学依据。

### 2.1.2 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量：

- （1）依法评价：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

- （2）科学评价 ：规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

- （3）突出重点：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.2 编制依据

### 2.2.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24修订，2015年1月1日实施)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修改）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修改，2018年1月1日施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修改）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）；

（7）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），2013.9.10；

（8）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号），2015.4.2；

（9）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31 号），2016.5.31；

（10）《云南省大气污染防治行动实施方案》（云政发[2014]9号）。

（11）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1 日起施行）；

### 2.2.2 技术导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），2016年12月8日发布，2017年1月1日实施；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），生态环境部2018年7月31日发布，2018年12月1日实施；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），生态环境部2018年9月30日发布，2019年3月1日实施；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），环境保护部2009年12月23日发布，2010年4月1日实施；

（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），环境保护部2011年4月8日发布，2011年9月1日实施；

（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），环境保护部2016年1月7日发布，2016年1月1日实施；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），环境保护部2018年9月13日发布，2019年7月1日实施；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），生态环境部2018年10月14日发布，2019年3月1日实施；

### 2.2.3条例、政策及规范化文件

（1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委第29号令），2020年1月1日起施行；

（2）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订，2017年10月1日实施）；

（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第16号，2021年1月1日施行）；

（4）《市场准入负面清单（2019年版）》（发改体改[2019]1685号）；

（5）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），2017年11月15日实施；

（6）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（8）《云南省生态功能区划》；

（9）《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》云环发〔2014〕34号（2014年04月17日）；

（10）《云南省地方标准用水定额DB53/T168－2019》，2019.6.1实施；

（11）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（12）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）环境保护部发布2018年2月5日发布，2018年3月1日实施。

（13）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；

（14）《国家危险废物名录（2021版）》（2021年1月1日起实施）；

（15）《医疗废物分类目录（2020版）》征求意见稿；

（16）《医疗废物管理条例（2003年版）》，2016年修正；

（17）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，2003.10.15施行；

（18）《医疗废物集中处置技术规范（试行)》;

（19）关于发布《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》的通知，环发[2003]188 号，2003.11.20发布；

（20）《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》HJ1105—2020；

（21）《关于印发全面提升县级医院综合能力工作方案（2018-2020 年）的通知》（国卫医发【2018】37号文件）

（22）《云南省人民政府办公厅关于印发云南省县级公立医院提质达标晋级行动计划的通知》（云政办发〔2018〕19 号）

（23）《云南省发展和改革委员会关于印发2020年版“补短板、增动力”省级重点前期项目的通知》云发改投资【2020】22号

（24）《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州县级公立医院提质达标晋级行动计划的通知》（楚政办通﹝2018﹞45号）

### 2.2.4技术文件及基本资料

（1）关于委托编制《楚雄市人民医院新区建设二期项目环境影响报告书》的委托书；

（2）《投资项目基本信息表》（项目代码 2020-532303-84-01-000810）；

（3）《楚雄市人民医院新院项目环境影响报告书》（2010年11月）；

（4）楚雄州环境保护局关于新区项目的准予行政许可决定书（楚环许准[2010]64号）；

（5）《楚雄市人民医院医院新院项目竣工环境保护验收监测报告》（华环监字（验）[2016]第18号）；

（6）楚雄市环境保护局关于新区项目竣工环保验收的准予行政许可决定书（楚环许准[2016]119号）；

（7）楚雄市人民医院医院新区污水处理站运行记录表；

（8）《楚雄市城市总体规划修改（2015-2035）》土地利用规划图；

（9）《楚雄市人民医院新区修建性详细规划（2020年7月修改）》；

（10）《楚雄市人民医院（新区）排污许可证》；

（11）2019年楚雄市城区环境空气质量监测自动站、市经济开发区站点监测数据（引用）；《楚雄活塞销有限公司新建年2000辆废旧机动车拆解回收利用项目环境质量现状监测（2019年6月）》（引用）；

（12）《楚雄市人民医院新区建设二期项目环境现状监测报告》（ YNZKBG20200826020号，2020 年08月26日）。

## 2.3 环境影响因素与评价因子

本项目对环境的影响发生在施工期和运营期。

不利影响主要为：运营期产生的废水、废气和固体废物对环境的影响；施工期噪声、扬尘、水土流失对环境的影响。

有利影响主要为：运营期对项目的所在区域的社会发展产生积极的影响；施工期对区域社会环境经济发展产生的正面影响。

通过分析、识别，经初步识别和筛选， 确定本项目评价因子如表2-1所示。

表2-1  项目环境影响评价因子一览表

| 评价要素 | 评价类型 | 主要环境影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价因子 | PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3、NH3、H2S |
|  | 预测评价因子 | NH3、H2S |
| 地表水环境 | 现状评价因子 | pH、CODcr、BOD5、总磷、总氮、氨氮、粪大肠菌群等 |
|  | 预测评价因子 | CODCr、BOD5、氨氮、粪大肠菌群数等 |
| 声环境 | 现状评价因子 | 等效声级 Leq dB（A） |
|  | 预测评价因子 | 等效声级 Leq dB（A） |
| 土壤环境 | 现状评价因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 |
|  | 预测评价因子 | / |
| 固体废物 |  | 一般生活固废（非传染区生活垃圾、餐厨垃圾）、医疗废物、污泥 |
| 环境风险 |  | 次氯酸钠、酒精、盐酸及乙酸等 |

## 2.4 评价标准

### 2.4.1 环境质量标准

（2）环境空气质量标准

项目所处区域环境空气质量属于二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（TJ2.2-2018）附录 D。准限值见表2-2。

表2-2  环境空气质量标准

| 序号 | 污染物名称 | 平均时间 | 浓度限值 | 浓度单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 环境空气质量标准（GB3095-2012）及修改单二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| 2 | NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  |  | 1 小时平均 | 200 |  |  |
| 3 | TSP | 年平均 | 200 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |  |
| 4 | PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| 5 | PM2.5 | 年平均 | 70 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| 6 | O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 7 | CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 8 | NH3 | 1小时平均 | 200 | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（TJ2.2-2018）附录D |
| 9 | H2S | 1小时平均 | 10 | μg/m3 |  |

（1）地表水环境质量标准

项目区所在区域主要地表水体为龙川江，位于项目西北方向约580m处，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》、《云南省楚雄州龙川江保护管理条例（修订）》，所属龙川江河段水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为IV类，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅳ类水质标准标准值见表2-3。

表2-3  地表水环境质量标准  单位：mg/L  pH（无量纲）

| 标准值 | pH值 | COD | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV类 | 6-9 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤0.01 |

（3）声环境质量标准

根据《云南省楚雄市声环境功能区划分（2019～2029）》，本期项目区域为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。声环境质量标准见表2-4。

表2-4  声环境质量标准限值	  单位：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4a类 | 70 | 55 |

（4）土壤环境质量标准

本项目用地属于医疗卫生用地，土壤执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第一类用地的筛选值和管控值，标准值见表2-6。

表2-6 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（基本指标）单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS 编号 | 筛选值 | 管控值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第一类用地 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20a | 120 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 47 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 30 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 8000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 33 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 600 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 9 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 5 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 21 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 20 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 6 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 40 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 200 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 31 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 300 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 26 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 14 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 34 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 5 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 7 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 1.2 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 10 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 200 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 56 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 72 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 163 | 500 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 190 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 211 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 500 |
| 38 | 苯并（a）蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 55 |
| 39 | 苯并（a）芘 | 50-32-8 | 0.55 | 5.5 |
| 40 | 苯并（b）荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 55 |
| 41 | 苯并（k）荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 550 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 4900 |
| 43 | 二苯并[a，h] 蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 5.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 55 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 255 |
| a具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。 |  |  |  |  |

### 2.4.2 污染物排放标准

- 1、大气污染物

①项目施工期产生的少量无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。标准值见表2-7。

表2-7  大气污染物综合排放标准  单位：mg/m3

| 污染物 | TSP |
| --- | --- |
| 无组织排放浓度限值 | 1.0 |

②项目运营期污水处理站运行过程中产生废气执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3标准。标准限值见表2-8。

表2-8 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/m3） | 1.0 |
| 2 | 硫化氢（mg/m3） | 0.03 |
| 3 | 臭气（无量纲） | 20 |
| 4 | 氯气（mg/m3） | 0.1 |
| 5 | 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%） | 1 |

项目运营期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）,油烟最高允许排放浓度见表2-9。

表2-9 油烟排放限值

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除率% | 60 | 75 | 85 |

- 2、水污染物

项目运营期污水是主要医疗废水和生活废水为主的综合污水，本期建设有传染病区，根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中“4.1.5带传染病房的综合医疗机构，应将传染病房污水与非传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理”，综合医疗机构污水排入终端已建有正常运行的城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行GB18466-2005中表2中预处理标准。

- 项目非传染区生活废水、医疗废水组成的综合废水经化粪池等污水处理设施收集处理，接入1#原有700m³/d污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中相关要求，传染病区废水经该区域专用化粪池、2#污水处理设施单独消毒预处理后，方可接入1#原有700m³/d污水处理站与上述其他非传染区污水合并、处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂；预处理标准限值见表2-10。

- 项目废水进入楚雄市污水处理厂，氨氮核算参考《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准执行，见下表2-11。

表2-10 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

| 序号 | 控制项目 | GB18466-2005表2预处理标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 5000 |
| 2 | 肠道致病菌 | — |
| 3 | 肠道病毒 | — |
| 4 | pH | 6~9 |
| 5 | 化学需氧量（CODCr）浓度 /（mg/L） 最高允许排放负荷/（g/床位） | 250 250 |
| 6 | 生化需氧量（BOD）浓度 /（mg/L） 最高允许排放负荷/（g/床位） | 100 100 |
| 7 | 悬浮物（SS）浓度 /（mg/L） 最高允许排放负荷/（g/床位） | 60 60 |
| 8 | 氨氮/（mg/L） | — |
| 9 | 动植物油/（mg/L） | 20 |
| 10 | 石油类/（mg/L） | 20 |
| 11 | 阴离子表面活性剂/（mg/L） | 10 |
| 12 | 色度/（稀释倍数） | — |
| 13 | 挥发酚/（mg/L） | 1.0 |
| 14 | 总氰化物/（mg/L） | 0.5 |
| 15 | 总汞/（mg/L） | 0.05 |
| 16 | 总镉/（mg/L） | 0.1 |
| 17 | 总铬/（mg/L） | 1.5 |
| 18 | 六价铬/（mg/L） | 0.5 |
| 19 | 总砷/（mg/L） | 0.5 |
| 20 | 总铅/（mg/L） | 1.0 |
| 21 | 总银/（mg/L） | 0.5 |
| 22 | 总α/（Bq/L） | 1 |
| 23 | 总β/（Bq /L） | 10 |
| 24 | 总余氯1），2）/（mg/L） | — |
| 注： 1、采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为，预处理标准（二级标准）：消毒接触池接触时间≥1h， 接触池出口总余氯 2~8mg/L，采用其他消毒剂对总余氯不作要求。 |  |  |

表2-11  污水排入城镇下水道水质标准

| 序号 | 指标 | 污水排入城镇下水道水质标准中B等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮（mg/L） | 45 |

（3）此外，根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005，标准中提出“传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理”，但未明列其传染病房污水排放环节的废水污染物执行标准。

参考GB18466-2005中内容“6.1.3.3收治了传染病病人的医院应加强对肠道致病菌和肠道病毒的监测。同时收治的感染上同一种肠道致病菌或肠道病毒的甲类传染病病人数超过5人、或乙类传染病病人数超过10 人、或丙类传染病病人数超过20人时，应及时监测该种传染病病原体”等控制要求；因此，为加强对项目传染病区废水中病原体的控制，环评提出，项目2#污水处理站废水排口设置监测控制点，重点控制肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌、粪大肠菌群数，排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表1标准限值，控制标准值见下表2-12。

表2-12  本项目传染病区污水处理站水污染物控制指标排放限值（日均值）

| 序号 | 控制项目 | GB18466-2005表1控制标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 100 |
| 2 | 肠道致病菌 | 不得检出 |
| 3 | 肠道病毒 | 不得检出 |
| 4 | 结核杆菌 | 不得检出 |

（3）项目施工期产生的废水主要为施工人员清洗废水，施工人员产生的废水量较小，排入化粪池收集处理依托现有污水系统处理。

- 3、噪声

施工期噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），标准值见表2-13；

运行期噪声：本期项目区执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见下表2-14。

表2-13 建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表2-14  工业企业厂界环境噪声排放标准	单位：dB(A)

| 噪声排放标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

- 固体废物执行标准

污泥清掏前应进行监测，达下表要求：

表2-15  医疗机构污泥控制标准

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群数（MPN/g） | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫卵死亡率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传染病医疗机构 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | - | ＞95 |
| 结核病医疗机构 | ≤100 | - | - | 不得检出 | ＞95 |
| 综合医疗机构和其它医疗机构 | ≤100 | - | - | - | ＞95 |

（2）运营过程中产生的医疗废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的要求。

（3）项目产生的生活垃圾等一般性固废应执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）中有关规定。

## 2.5 评价工作等级及评价范围

根据国家环境保护部颁发的《环境影响评价技术导则（总纲、大气环境、地面水环境、声环境、地下水环境、土壤环境、环境风险）》确定本项目环境影响评价的工作等级和评价范围。

### 2.5.1 地表水环境评价等级及评价范围

- （1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

本项目运营期废水为医疗废水和生活废水组成的综合污水，项目非传染区生活废水、医疗废水组成的综合废水经化粪池等污水处理设施收集处理，接入1#原有700m³/d污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。传染病区废水经该区域专用化粪池、2#污水处理设施单独预处理消毒后，方可接入1#原有700m³/d污水处理站与上述其他非传染区污水合并、处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。项目水污染影响评价等级判定如下：

表2-16  项目水污染影响评价工作等级判定表

| 评价等级 | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d）；水污染物当量值 W/（量纲一） |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200 且 W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |
| 注1：水污染物当量等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见导则附录A），计算排放污染无的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的、应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级； 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500 万m3 /d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目污水处理达标后全部接入市政污水管网，为间接排放，因此，根据上表判定，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

- 评价范围

项目评价范围为现状环境调查监测范围，根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则地表水环境》要求，项目地表水评级等级为"三级B"，重点分析水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的可行性评价。

### 2.5.2 地下水环境评价等级及评价范围

楚雄市人民医院为二级医院，本期项目新增床位900床，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水评价等级分级表，该项目为IV类项目，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。

表2-17  地下水评价等级分级表

| 敏感程度 项目类别 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

### 2.5.3 大气环境评价等级及评价范围

- （1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率P（第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中P，公式：

Pi＝Ci/C0i×100%

式中：

Pi—第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6 倍折算为1h平均质量浓度限值。

编制环境影响报告书的项目在采用估算模型计算评价等级时，应输入地形参数；（当污染源为矩形面源时不能使用复杂地形选项，将矩形面源按面积相等的圆形面源计，其他参数不变，因此采用等效圆形面源进行预测）。

评价等级按表2-18的分级判据进行划分。最大地面空气质量浓度占标率P 按公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。

表2-17  大气环境评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

根据导则要求：同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。本环评采用AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响。拟建项目估算模式参数详见表2-18，估算因子源强详见表2-19，计算结果详见表2-20。

表2-18  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 300000 |
| 最高环境温度 |  | 34.0 |
| 最低环境温度 |  | -7.0 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸边熏烟 | 考虑岸边熏烟 | □是 √否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表2-19.1主要废气污染源参数表（面源）

| 污染源名称 | 中心点坐标（°） |  | 海拔高度(m) | 面源有效排放高度(m) | 初始垂向扩散参数(m) | 圆形面源半径(m) | 近圆形面源的顶点或边的个数 | 污染物排放速率(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  | H2S | NH3 |
| 1#等效圆形面源 | 101.524456 | 25.065171 | 1789.00 | 1.5 | 0.7 | 12.40 | 20 | 0.00000109 | 0.000189 |

表2-19.2  主要废气污染源参数表(点源)

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(°) |  | 排气筒底部海拔高度(m) |  |  | 排气筒参数 |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 | 海拔 | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | H2S | NH3 |
| 2#点源 | 101.527464 | 25.067213 | 1812 | 10.0 | 0.80 | 25.0 | 11.00 | 0.00000047 | 0.000081 |

表2-20   表7-7   Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#等效圆形面源 | NH3 | 200.0 | 0.4919 | 0.2459 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0028 | 0.0284 | / |
| 2#点源 | NH3 | 200.0 | 0.0147 | 0.0074 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0001 | 0.0009 | / |

从上表中可看出，项目Pmax最大值出现为1#圆形面源排放的NH3的Pmax值为0.2459%,Cmax为0.4919μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

- （2）评价范围

三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。

### 2.5.4 声环境评价等级及评价范围

- （1）评价等级

本项目位于楚雄开发区东盛东路，所在区域为2类声功能区，项目为公共卫生服务项目，高噪设备少，产噪低，对声环境的影响较小。根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），本项目的声环境影响评价工作等级判定表详见下表2-21。

表2-21   声环境影响评价工作等级判定表

| 环境要素 | 序号 | 评价等级判据 | 项目情况 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 1 | 建设项目所处的声环境功能为GB3096规定的1类、2类地区时，按二级评价。 | 项目在GB3096规定的2类区 | 二级 |
|  | 2 | 建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量小于3dB(A)（含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。 | 根据噪声预测，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量均小于3dB(A)，且受影响人口数量变化不大。 | 三级 |

由上表分析，并对照《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）、按较高级别评价等级评价，本项目的声环境影响评价工作等级为二级。

- （2）评价范围

项目声环境评价范围为建设项目边界外延200m以内的范围。

### 2.5.5 土壤环境评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HT 964-2018）附录A，项目为公共卫生医疗项目，属于附录A社会事业与服务业的“其他”，为土壤评价项目IV类项目，根据导则4.2.2，“IV类项目可不开展土壤环境影响评价”。

### 2.5.6 生态环境影响评价等级及评价范围

- （1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），生态影响评价工作等级划分表见表2-22。

表2-22  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（含水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积 2~20km2 或长度 50~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目占地面积0.0089km2远远＜2km2，位于楚雄开发区城市建成区，生态敏感性属于一般区域，根据上述划分表，本项目生态影响评价等级基本为三级评价，但项目占地小、影响范围小、属于社会事业与服务业项目、且仅在原有预留用地范围内建设、不新增用地，项目区内进行了水泥硬化处理、规划绿化，生态体系主要为人工植被构成，没有完整的生态体系。项目在此区域建设前后，生态因子基本不发生改变，建设不会对生态系统及其组成因子造成影响，对项目周围生态环境影响小。因此，本次只做一般性的生态影响分析。

- （2）评价范围

项目位于建成区，建设过程中生态环境直接影响和间接影响的的范围评价范围均在本项目建设占地区域内，评价范围确定为本项目占地范围内。

### 2.5.7 环境风险评价等级及评价范围

（1）评价等级判定

①危险物质及工艺系统危险性（P）：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

②危险物质数量与临界量的比值（Q）：当单元内存在危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质总量，若等或超过相应的临界量，则定为重大危险源。当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下计算，若满足下式，则定为重大危险源。

式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当 Q≥1时，将 Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目依照根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B对企业所涉及环境风险物质的临界量进行确定，计算如下：

表2-22  环境风险物质数量与临界量比值表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸（≥37%） | 7647-01-0 | 0.00059 | 7.5 | 7.8667e-5 |
| 2 | 乙酸 | 64-19-7 | 0.0036 | 10 | 0.00036 |
| 3 | 柴油 | / | 0.54 | 2500 | 0.000216 |
| 4 | 酒精 | 64-17-5 | 0.1 | 500 | 0.0002 |
| 5 | 次氯酸钠（本项目为≥13%次氯酸钠溶液2t） | 7681-52-9 | 折合0.26 | 5 | 0.052 |

由上表计算可知，Q值=0.052855＜1，本项目的危险废物等不属于重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q<1时，该项目环境风险潜势为I（无需进行危险物质及工艺系统危险性（P）等级和各要素环境敏感程度（F）等级的判定）。

（2）评价等级

项目环境风险评价工作等级划分依据见下表。

表2-23  项目环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表1评价工作等级划分，确定评价工作等级为“简单分析a”。因此，本项目环境风险分析主要从评价依据、环境风险识别、环境风险分析、风险防范措施及应急要求、分析结论等方面给出定性的说明。

（2）评价范围

本项目评价范围为：以项目厂址为中心区域，外延3km的矩形区域。

## 2.6 环境功能区划

- 1、地表水环境功能区划

项目区附近的主要地表水体为龙川江，位于项目西北方向约580m处，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》、《云南省楚雄州龙川江保护管理条例（修订）》，所属龙川江河段属于青山嘴水库—西观桥断面，水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为IV类，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。

- 2、地下水环境功能区划

本项目位于楚雄市楚雄经济开发区，项目所在区域未划定地下水环境功能区，地下水参照执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。

- 3、大气环境功能区划

本项目位于楚雄市楚雄经济开发区，属于环境空气质量功能区的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。

- 4、声环境功能区划

根据《云南省楚雄市声环境功能区划分（2019～2029）》，本期项目区域为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

## 2.7 环境保护目标

据调查，项目评价区不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区，评价区没有发现文物古迹，也无名木古树分布。项目区周边环境示意图详见附图。项目环境保护目标详见下表2-27。

表2-24 项目主要环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护目标与项目边界的关系 |  |  |  |  | 基本情况 | 环境功能级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保护目标 | 坐标 |  | 距离/m | 方位 |  |  |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
| 大气环境 | 原项目住院楼及门诊楼 | 101.31322238 | 25.03547252 | 20 | 西南面 | 约1500人 | 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准及修改单 |
|  | 西府云鼎小区 | 101.31373608 | 25.04083980 | 130 | 北面 | 约200人 |  |
|  | 盛世和园小区 | 101.31212160 | 25.04035507 | 370 | 西面 | 约300人 |  |
|  | 车坪商住区（商铺） | 101.31253681 | 25.03488543 | 210 | 西南面 | 约400人 |  |
|  | 相国大酒店 | 101.31224134 | 25.03531995 | 400 | 西南面 | 约300人 |  |
|  | 滇菌王大酒店 | 101.31156156 | 25.03599201 | 480 | 西南面 | 约300人 |  |
|  | 楚雄开发区实验中学 | 101.31478085 | 25.03522339 | 230 | 东面 | 约2000人 |  |
| 声环境 | 原项目市医院新区住院楼及门诊楼 | 101.31322238 | 25.03547252 | 20 | 西南面 | 约1500人 | 《声环境质量标准GB3096-2008》2类 |
|  | 西府云鼎小区 | 101.31373608 | 25.04083980 | 130 | 北面 | 约200人 |  |
|  | 楚雄开发区实验中学 | 101.31478085 | 25.03522339 | 230 | 东面 | 约2000人 |  |
| 地表水环境 | 龙川江 | / |  | 580 | 西面 | 水体 | 《地表水环境质量标准GB3838-2002》IV类标准 |

- 环境风险：项目环境风险评价工作等级确定为简单分析，项目环境风险评价的范围为以厂址为中心3km的区域，3km内建设项目环境风险保护目标见下表。

表2-25  建设项目环境风险保护目标

| 类别 | 环境风险保护目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂址周边3km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 保护目标 | 坐标 |  | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  |  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
|  | 1 | 原项目住院楼及门诊楼 | 101.31322238 | 25.03547252 | 西南面 | 20 | 医院 | 约1500人 |
|  | 2 | 西府云鼎小区 | 101.31373608 | 25.04083980 | 北面 | 130 | 居住 | 约200人 |
|  | 3 | 盛世和园小区 | 101.31212160 | 25.04035507 | 西面 | 370 | 居住 | 约300人 |
|  | 4 | 车坪商住区（商铺） | 101.31253681 | 25.03488543 | 西南面 | 210 | 居住 | 约400人 |
|  | 5 | 相国大酒店系列酒店 | 101.31224134 | 25.03531995 | 西南面 | 400 | 商业 | 约300人 |
|  | 6 | 滇菌王大酒店 | 101.31156156 | 25.03599201 | 西南面 | 480 | 商业 | 约300人 |
|  | 7 | 楚雄开发区实验中学 | 101.31478085 | 25.03522339 | 东面 | 230 | 学校 | 约2000人 |
|  | 8 | 星宿家园小区片区 | 101.31123712 | 25.03441616 | 西南 | 860 | 居住 | 约12000人 |
|  | 9 | 彝人古镇片区 | 101.31083543 | 25.03492599 | 西南 | 1100 | 商住 | 约20000人 |
|  | 10 | 康泰小区 | 101.31277821 | 25.03108679 | 南 | 1200 | 居住 | 约500人 |
|  | 11 | 吉东小区 | 101.31354296 | 25.03076234 | 南 | 1200 | 居住 | 约500人 |
|  | 12 | 四季银座 | 101.31318376 | 25.03024865 | 南 | 1300 | 商业 | 约400人 |
|  | 13 | 天行健药业 | 101.31052258 | 25.03171635 | 南 | 1300 | 办公 | 约200人 |
|  | 14 | 万裕药业 | 101.31148431 | 25.03130308 | 南 | 1400 | 办公 | 约100人 |
|  | 15 | 开发区管委会 | 101.30561106 | 25.03149233 | 南 | 1500 | 办公 | 约100人 |
|  | 16 | 州检察院 | 101.31027925 | 25.03123742 | 南 | 1400 | 办公 | 约100人 |
|  | 17 | 鹿港一号小区 | 101.31093972 | 25.02596669 | 南 | 1800 | 居住 | 约1000人 |
|  | 18 | 康源医院 | 101.31170447 | 25.03030658 | 南 | 1700 | 医院 | 约200人 |
|  | 19 | 瑞康医院 | 101.31256772 | 25.02550321 | 南 | 1700 | 医院 | 约200人 |
|  | 20 | 楚雄州政协/州人大 | 101.31361442 | 25.02551480 | 南 | 1800 | 办公 | 约200人 |
|  | 21 | 楚雄州游泳馆 | 101.31347151 | 25.02450672 | 南 | 2000 | 公共 | 约1000人 |
|  | 22 | 金时代华庭小区 | 101.31515165 | 25.03270126 | 东南 | 1100 | 居住 | 约1500人 |
|  | 23 | 永盛花园小区 | 101.32069274 | 25.03187471 | 东南 | 1600 | 居住 | 约1800人 |
|  | 24 | 莲花池小区 | 101.32053052 | 25.03303343 | 东南 | 1500 | 居住 | 约500人 |
|  | 25 | 云开小区 | 101.32134162 | 25.03325744 | 东南 | 1800 | 居住 | 约500人 |
|  | 26 | 金色花园 | 101.32216817 | 25.03268581 | 东南 | 1600 | 居住 | 约200人 |
|  | 27 | 金色佳苑 | 101.32217203 | 25.03198672 | 东南 | 1600 | 居住 | 约200人 |
|  | 28 | 铁路小区 | 101.32073909 | 25.03095546 | 东南 | 2000 | 居住 | 约200人 |
|  | 29 | 开发区实验小学 | 101.31587584 | 25.03032397 | 东南 | 1800 | 学校 | 约800人 |
|  | 30 | 永安社区 | 101.32110408 | 25.03023706 | 东南 | 2000 | 居住 | 约2000人 |
|  | 31 | 西园小区 | 101.32298120 | 25.02568860 | 东南 | 2000 | 居住 | 约400人 |
|  | 32 | 康居小区 | 101.32538360 | 25.04055592 | 东北 | 2100 | 居住 | 约2800人 |
|  | 33 | 盛家村 | 101.32041658 | 25.04110438 | 东北 | 2300 | 居住 | 约300人 |
|  | 34 | 楚雄火车站北站 | 101.32400859 | 25.05055033 | 东北 | 2800 | 交通 | 约2000人 |
|  | 35 | 任家门前小区（村） | 101.31415322 | 25.04329821 | 北 | 1200 | 居住 | 约200人 |
|  | 36 | 徐家山咀小区（村） | 101.31106332 | 25.05009457 | 北 | 1800 | 居住 | 约200人 |
|  | 37 | 阳光水城小区 | 101.30421674 | 25.03505731 | 西南 | 1200 | 居住 | 约300人 |
|  | 38 | 江岸尚品小区 | 101.30372236 | 25.03538175 | 西北 | 1200 | 居住 | 约500人 |
|  | 39 | 枫华盛景小区 | 101.30437124 | 25.04036280 | 西北 | 1200 | 居住 | 约1000人 |
|  | 40 | 金沙泊岸小区 | 101.30529049 | 25.04037052 | 西北 | 1100 | 居住 | 约1500人 |
|  | 41 | 香樟湾小区 | 101.31018270 | 25.04195796 | 西北 | 1500 | 居住 | 约800人 |
|  | 42 | 天籁花园小区 | 101.30595481 | 25.04098078 | 西北 | 2000 | 居住 | 约420人 |
|  | 43 | 龙华苑小区 | 101.30296533 | 25.04137281 | 西北 | 2500 | 居住 | 约650人 |
|  | 44 | 实验小学（古镇片区） | 101.30415495 | 25.04132260 | 西北 | 2200 | 居住 | 约550人 |
|  | 45 | 润福园 | 101.30159032 | 25.03573130 | 西北 | 2700 | 居住 | 约650人 |
|  | 46 | 东瓜镇片区 | 101.30078309 | 25.04549783 | 西北 | 2900 | 居住 | 约8000人 |
| 地表水 | 周边地表水体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 水体名称 |  |  | 方位、距离 |  | 水体功能 |  |
|  | 1 | 龙川江 |  |  | 西面、580m |  | 工业、农业用水 |  |

## 2.8 评价内容及评价重点

1、评价时段包括施工期和运营期，重点为运营期。本次评价的主要内容有：

（1）调查和监测项目影响区域的环境质量状况，进行环境质量现状评价；

（2）调查现有工程污染物排放情况和环境保护治理措施落实情况，分析项目是否存在遗留的环保问题，有则提出以新带老措施；

（3）论证分析依托工程的可行性；

（4）分析项目施工期和运行期污染源及污染物的排放情况，预测其对地表水、环 境空气、声环境等方面的有利和不影响；

（5）根据项目影响区域环境质量控制目标和环境管理的要求，分析并提出减缓不利影响的措施和方案；

（6）环境经济损益分析，主要为环境损益分析；

（7）拟定环境管理及监测计划。

2、本次评价的重点为：根据本项目的工程特点和主要污染物排放情况，结合厂址周围自然社会环境状况和环境质量现状确定此次评价重点如下：

（1）工程分析；

（2）大气环境影响分析；

（3）地表水环境影响分析；

（4）固体废物环境影响分析；

（5）环境风险影响分析；

（6）规划符合性分析。

## 2.9 评价工作程序

分析判定建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性， 并与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单进行对照，作为 开展环境影响评价工作的前提和基础。

环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证 和预测评价阶段，环境影响报告书（表）编制阶段。具体流程见图2-1。

图2-1  环境影响评价工作程序图

# 3现有项目概况

## 3.1 现有项目基本情况

（1）项目名称：楚雄市人民医院新院项目

（2）建设单位：楚雄市人民医院

（3）建设地点：项目位于楚雄州楚雄市经济开发区东盛东路，用地性质为划拨医卫慈善用地。

（4）建设规模：床位数400床。

（5）主要建设内容：项目区占地面积105.61亩，现有项目（即一期项目）总建筑面积约3.55万㎡，主要建设内容包含门（急）诊楼1栋、住院楼1栋、医技楼1栋、污水处理站、医废暂存间、以及其他相关附属设施等。主要开设急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科、麻醉科、预防保健科、口腔科、其他功能科等临床科室，及药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、输血科等医技科室。

### 3.1.1建设历程及环保手续履行情况

一期项目于2009年立项，2010年委托环评单位开展环评，并于2010年11月5日取得楚雄州环境保护局关于原项目的准予行政许可决定书（楚环许准[2010]64号），新区一期项目建成后、遇2016年州级审批权限下放，项目经楚雄市环境保护局审批验收、于2016年9月14日取得楚雄市环境保护局关于新区项目竣工环保验收的准予行政许可决定书（楚环许准[2016]119号）。于2019年12月12日完成关于该项目突发环境事件应急预案、并取得备案（备案号：532301-2019-47-L）。2020年12月楚雄市人民医院（新区）根据2020年排污许可申报相关规定，完成了排污许可申报，取得新区排污许可证（证书编号：12532301431885250E001R）。

## 3.1.2现有项目主要建设内容

一期项目组成分为主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。项目主要建设内容见下表3-1。

表3-1 一期项目建设内容一览表

| 一 | 一期项目主要经济技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 建成规模 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 1 | 病床数 |  |  | 床 |  | 400 |  | / |  |
| 2 | 规划总用地面积 |  |  | ㎡ |  | 70407 |  | 105.61亩，7.04hm2 |  |
| 3 | 总建筑面积 |  |  | ㎡ |  | 35623.12 |  | 在建设过程中将拆除了原有1间公厕、原医废暂存间、原氧站建筑及部分临时建筑。拟保留的一期工程建筑面积35543.12㎡。 |  |
| 4 | 总建筑占地面积 |  |  | ㎡ |  | 7361.18 |  | / |  |
| 5 | 建筑容积率 |  |  | % |  | 0.46 |  | / |  |
| 6 | 绿化 |  |  | m2 |  | 24642 |  | / |  |
| 7 | 停车位 |  |  | 个 |  | 303 |  | / |  |
| 二 | 一期项目工程组成内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | 项目名称 |  |  | 单位 |  | 建筑面积 |  | 占地面积 | 建设内容 |
| 1 | 主体工程 | 住院楼1 |  | ㎡ |  | 12170.00 |  | 1379.4 | 主要布置住院病房，以及相关药房、护士站、抢救室、医护办等 |
| 2 |  | 门（急）诊楼 |  | ㎡ |  | 10791.43 |  | 3827.29 | 主要布置临床科室，如收费室、中西药房、急诊科、内外科门诊等临床科室 |
| 3 |  | 医技楼1 |  | ㎡ |  | 6712.98 |  | 1651.04 | 主要布置医技科室，如功能科、药剂科、检验科、手术中心等。 |
| 4 | 辅助工程 | 值班室 |  | ㎡ |  | 52.5 |  | 52.5 | / |
| 5 |  | 门卫室1 |  | ㎡ |  | 5.86 |  | 5.86 | / |
| 6 |  | 门卫室2 |  | ㎡ |  | 5.86 |  | 5.86 | / |
| 7 |  | 已建地下室 |  | ㎡ |  | 4882.28 |  | / | 布置地下供电设备、水池等 |
| 8 |  | 连廊 |  | ㎡ |  | 385.33 |  | / | / |
| 9 |  | 中心氧站 |  | ㎡ |  | 140 |  | / | 2*10m³储，专业厂家供氧 |
| 10 |  | 公厕 |  | ㎡ |  | 200 |  | / | / |
| 11 | 公用工程 | 给排水 |  | 项目用水由市政给水管网给。 项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水沟收集后排入市政雨水管网；项目医疗废水、生活废水等经化粪池等收集处理后进入现有 700m³/d污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 供电 |  | 本项目供电电源采用10kV，由开发区10kV城市电网引入。项目区内采用双路电源供电，院区内采用分回路供电方式。 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 供热 |  | 热水由太阳能、电能加热供应。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 环保工程 | 废水治理 | 污水处理站 | ㎡ | 536.88 |  | （其中地下建筑面积483㎡），建设处理规模为700m³/d，位于医院西部。采用工艺CASS二级生化工艺。目前实际处理规模为130m³/d，剩余处理负荷为570m³/d，项目医疗废水、生活废水等进入 700m³/d污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。 |  |  |
| 15 |  |  | 化粪池 | 各主要建筑均配备化粪池，共4个，总容积约160m³。 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 特殊性质废水收集 | 专用特殊性质废水收集桶（高密度聚乙烯防酸桶），2*25L。 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 小型消毒设备 | 口腔科单独配置了1台HRW小型专用医疗污水消毒处理设备。 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 隔油池 | 容积约2m³。 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 固废治理 | 医废暂存间 | ㎡ | 50 |  | 1间，单独设置，落实了防雨、防渗、防泄漏、地面硬化等三防措施，加设门锁，布置紫外线消毒灯、医废收集转运桶，建设内部登记台账及转移联单，布置于项目医技楼北面。 |  |  |
| 20 |  | 废气治理 | 油烟处理设施 | 抽油烟机1套，位于附属食堂厨房中。 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 生态保护 | 绿化 | 绿化面积达24642m2。 |  |  |  |  |  |

## 3.1.3布局设置

- 3.1.3.1科室布局设置

表3-2 医疗功能科室布局情况一览表

| 楼层 | 医疗功能科室布局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 门急诊楼 | 医技楼 | 住院楼 |
| 地下一层 | / | / | 供电设备、生活水池、水泵房等 |
| 一层 | 挂号收费室、中西药房、发热门诊、急诊科、各个内外科门诊、ICU、其他功能科等临床科室 | 放射科，包括X光、CT、DSA、MRI、供应室 | 入院办理大厅，住院中心药房 |
| 二层 | 体检科、妇产科、儿科、预防保健科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、眼科等 | 功能检查和内窥镜中心，包括电生理检查、肺功能检查、B超、彩超检查和内窥镜检查、及药剂科等 | 每层设一个护理单元，分单元病房、双人病房和三人房；每层设护士站、抢救室、治疗、医护办、库房等 |
| 三层 | 后勤科、医保办、设备科、后勤仓库 | 检验中心、病理科、输血科 |  |
| 四层 | 皮肤美容科、办公区域 | 麻醉科、手术中心 |  |
| 五层~十一层 | 无 | 无 |  |

- 3.1.3.2现有项目总平面布置

项目位于楚雄市经济开发区彝人古镇东北侧，项目用地呈不规则狭长条状，东北-西南向狭长。医院一个主出入口位于东盛路上，从医院主入口进入后，从东、西两侧为停车场，正前方主体建筑为门急诊楼，后方为医技楼、住院楼。整个规划相对集中，布局紧凑、流线明确、形象突出、功能完善，并预留有北部大片的待发展空地，满足各部分的使用要求及发展要求。

急诊部大门朝向西侧规划路设置，位置明显，设有单独的救护车出入口，便于急救患者担架快速进入。急诊后部连通门诊阳关通道，可方便将病人快速送到住院或手术等其他区域。医技楼位于门急诊东北侧，紧邻住院楼西北侧，可同时服务于门诊、急诊及住院部，与门、急诊及住院部有方便的联系，方便病人及医务人员使用。住院楼位于项目东侧，位于项目区远离东盛东路及规划道路的一侧，并于大面积绿化及庭院有紧密的结合，有利于避免交通噪声对医院住院环境的干扰，营造安静的环境。车行道采用外环系统，既保证每个建筑出入口车辆的通达，同时保证消防车可绕通，保证消防及疏散安全。

其中，各主要建筑均配备化粪池，污水处理站区位于项目西南、靠近东盛东路一侧，便于收集来自项目区各区域废水处理后、从此处接入市政污水管网，医废暂存间位于西北部，远离人群密集区、靠近内部外环道路，便于单独分区、收集处置，垃圾桶清运点位于西侧厂界、便于收集清运。

## 3.1.4现有项目医院职工定员

现有项目核定床位数400床，本院区职工总数463人，其中医护卫生人员总数413人、非医护职工50人。平均日门诊就诊人数约630人次/天。

### 3.1.5现有公用工程

#### 3.1.5.1给排水

- 给排水：项目用水由市政给水管网给。项目排水采用雨污分流制，雨水收集后排入市政雨水管网。

特殊性质废水主要涉及检验科酸性废水，项目放射科不使用传统的洗片技术，为摄影系统、摄影成果直接打印，不存在放射废水产生。口腔科已淘汰银汞合金的材料，现状医院主要采用丁香油水门汀等作为牙科填充材料，假牙均为外委制作一体植牙，均不产生重金属废水。酸性废水产生量少，单独收集于检验科专用防酸桶（高密度聚乙烯防酸桶）中，足量后使用氢氧化钠或石灰中和至pH值7~8后排入医院污水处理系统。

项目医疗废水、生活废水等经各区域化粪池等污水设施收集处理后进入现有700m³/d污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。

（2）排放口

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）并调查项目实际，项目区设1个污水总排放口、1个雨水总排放口。

污水总排放口位于项目区西南厂界旁，排放口许可编号DW001（内部编号WS-23010085），为综合污水处理站总排口，排放口类型为“一般排放口”。项目污水处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、由总排口接入楚雄市东盛东路段市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。

雨水总排放口位于项目区西南厂界旁，排放口许可编号DW002（内部编号YS-001），项目区雨水经收集由雨水总排口排放至东盛东路段市政雨水管网。

（3）现状污水处理水量

根据项目方运营资料，近3年该院区床位平均占用率为96%、接近总床位负荷，废水主要来源于住院病房和门诊部的综合废水，根据2019年度至2020年本院区污水处理站运行记录台账，现状院区污水处理量约为130m³/d，运行情况稳定，水量波动不大。根据项目污水处理站设计、竣工材料及原项目竣工环保验收材料，该污水处理站建设能力为700m³/d，采用CASS处理工艺，根据2019年度至2020年本院区污水处理站运行记录台账，现状院区运行处理水量为130m³/d，剩余运行处理负荷570m³/d。

#### 3.1.5.2供电

项目供电电源采用10kV，由城市电网引入，为确保医院用电要求，电源由双路电源供电，一路电源来自彝人古镇方向供电所、一路来自东瓜镇方向供电所，一路停电时、自动启动交换设备切换供电，运营至今基本不涉及全面断电情况。

同时项目设置备用柴油发电机1台，位于地下室，使用过程中产生少量燃烧废气，经住院楼楼顶排气筒排放。由于项目位于楚雄开发区，当地供电稳定，且采用双路电源供电，除非全城断电等极特殊情况，不会启用备用发电机，因此设备除定期维护外，建设至今基本不使用，对外环境影响不大。项目区区域内设有两台800kVA干式变压器供电，低压侧采用380V/220V电源向全院用电负荷供电。

#### 3.1.5.3供热供冷

项目病房热水由太阳能、电能加热供应。项目位于西南地区楚雄州，夏无酷署，冬无严寒，根据区域实际，项目区不采用集中供热和供冷。为满足大楼各科室功能的温、湿度舒适性要求，以经济性、适用性为原则，对有严格要求的洁净空间如手术室、重症监护室等设置洁净净化空调系统。

#### 3.1.5.4供氧

本项目不设制氧设备，日常供氧由当地有资质氧气厂家供应至项目现有中心氧站，中心氧站位于项目区中部、住院楼的东北面，配备2*10m³液氧储罐，目前预留存储容积较大。氧气由氧站通过医疗供氧系统供给病房、手术室等区域。

#### 3.1.5.5消毒供应

医院病房采用紫外光消毒、漂白粉、酒精、巴氏消毒相结合的方法；医院污水处理主要采用投放次氯酸钠药剂的形式进行消毒，消毒药剂均由云南省当地专业厂家供应。

#### 3.1.5.6消防疏散

建设按照建筑设计防火规范的有关规定，疏散距离基本满足消防要求。室外消火栓采用常压制消防系统，设两个室外消火栓，室外消防用水由市政管网直接供给，室内消火栓管网与屋顶水箱连成环状管网。建筑物内各层均设消火栓进行保护，其布置保证室内任何一处均有两股水柱同时到达。每楼层配置的干粉灭火器放置在灭火器柜内。

## 3.2现有项目主要设备和原辅料消耗情况

### 3.2.1主要设备情况

- （1）现有项目主要设备情况如下：

表3-3  楚雄市人民医院新区现有主要医疗设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数监护仪 | PM-7000C | 29 | 23 | 气体压缩式雾化器 | KQW-5A | 3 |
| 2 | 数字式十二道心电图机 | SE-1200 | 5 | 24 | 空气波压力治疗仪 | AP1000 | 5 |
| 3 | 多参数监护仪 | 509B | 1 | 25 | 低频脉冲综合治疗仪 | TZ-CH300 | 2 |
| 4 | 自动洗胃机 | ACM803 | 1 | 26 | 眼科激光治疗仪 | VISULAS YAGIII | 1 |
| 5 | 数字式心电图机 | ECD-1220 | 1 | 27 | 空气消毒器 | KT-G150 | 7 |
| 6 | 呼吸机 | ACM803 | 1 | 28 | 蒸汽灭菌器 | 2540EKA | 1 |
| 7 | 紫外线消毒车 | ZXC | 3 | 29 | 脉动预真空气灭菌器 | XGI.DMB-1.2 | 1 |
| 8 | 多参数病人监护仪 | GT-5000 | 7 | 30 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | PS-100X | 1 |
| 9 | 肝功能测试仪 | H1-101 | 1 | 31 | 全自动清洗消毒机 | RAPID-M-320 | 2 |
| 10 | 呼吸机 | ipap synchrony | 2 | 32 | 电脑治疗仪 | J18A | 1 |
| 11 | 红外线光谱仪 | HG-IRIS200 | 1 | 33 | 车载心肺复苏机 | MEdmat Eosg | 1 |
| 12 | 血气分析仪 | OPTI-CCA-TS | 1 | 34 | 彩超 | ACOSON2000 | 1 |
| 13 | 微量输注射泵 | INFUTE-610 | 1 | 35 | 彩超 | AUSVVOMNL3 | 1 |
| 14 | 电动吸痰器 | YB-DX23 | 1 | 36 | 超声 | M0540A | 1 |
| 15 | 数字式十二道心电图机 | SE-1200 | 5 | 37 | X射线机 | XG510A | 1 |
| 16 | 数字式心电图机 | ECG-1220 | 1 | 38 | 医用离心机 | DD-5M | 2 |
| 17 | 注射泵 | HK-400 | 6 | 39 | 全自动干生化分析仪 | VITROS350 | 1 |
| 18 | 尿素碳14呼气试验仪 | HUBT0-1 | 1 | 40 | 全自动生化免疫分析仪 | cobas 8000 | 2 |
| 19 | 东软CT | NeuViz64e | 1 | 41 | 全自动血凝分析仪 | CS-2000i | 1 |
| 20 | 心脏除颤仪 | TEC-5521C | 1 | 42 | 全自动血液分析仪 | XT-1800i | 1 |
| 21 | 微波治疗仪 | CFT-2100 | 8 | 43 | 全自动血沉动态分析仪 | CX-A30 | 1 |
| 22 | 微波综合治疗仪 | CR 2001T80 | 1 | / | 麻醉系统 | Fabius plus | 2 |

- （2）医院放射源环境保护管理要求：

医院设有放射设备，主要布置于放射科、手术室和口腔科。根据调查，项目已按当地环保主管部门要求，定期开展本院区辐射环境监测，最新2019年新院院区“医用III类射线辐射装置环境监测”结果及监测结论，新院院区各类设备照射值满足云环函【2006】727号《云南省环境保护厅关于〈在辐射安全许可工作中确定电离辐射安全管理限值请示〉的复函》中的有关要求，相关X射线装置的正常使用符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）。楚雄市人民医院（新院）Ⅲ类射线装置正常工作下，满足环境控制目标规定的职业照射和公众照射管理限值。

### 3.2.2主要原辅材料消耗

表3-4 新区现有主要原辅材料及能耗情况一览表

| 序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水 | 52000 | t/a | 现状最大用水量 |
| 2 | 用电 | 58044 | KW·h | 一般工商业及其他商业用电 |
| 3 | 柴油 | 0.35 | t | 最大贮存量 |
| 4 | 床褥、枕头 | 800 | 套/年 | 每床单元配备2.5套 |
| 5 | 被套、枕套 | 1120 | 套/年 | 每床单元配备3.5套 |
| 6 | （床）中单 | 640 | 条/年 | 每床单元配备2条 |
| 7 | 一般手套及指套、无菌手套 | / | / | 根据实际情况产生 |
| 8 | 手术衣 | / | / |  |
| 9 | 各种无菌注射器 | 2.88 | t/a | / |
| 10 | 一次性输液器 | 3.2 | t/a | / |
| 11 | 妇科检查包 | / | / | 根据实际情况产生 |
| 12 | 外科缝合器、各型缝合针 | / | / |  |
| 13 | 医用棉 | 0.64 | t/a | / |
| 14 | 纱布 | 0.96 | t/a | / |
| 15 | 医学注射液 | 6000 | t/a | / |

# 3.3现有项目污染源强及环保治理措施

### 3.3.1废水及废水治理措施

现有项目废水主要来源于医院住院部病房废水、门诊人员废水、医院食堂废水的生活废水和医疗废水，以及少量科室产生的特殊性质废水。

- 3.3.1.1生活废水和医疗废水

根据现状本院区污水处理站运行记录台账，现状院区综合污水处理量平均为130m³/d，运行情况稳定，水量波动不大。根据现有项目2018年~2020年有关日常委托检测报告及现有项目竣工环保验收监测报告，现有项目污染源强及削减情况如下表3-3，则现有项目废水污染物产排情况见表3-4。

根据现有项目运行监测情况，现有污水处理系统废水处理后、可稳定达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。

表3-3   现有项目废水主要污染物削减情况      （单位：mg/L）

| 项目 采样点 | 数据来源 | pH 无量纲 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 粪大肠菌群 （个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排口 | 监测值范围 | 6.72~7.64 | 44~105 | 21.9~23.8 | 13.2~47.6 | 9.5~42.4 | ＜20~4900 |
|  | 历史均值 | 7.13 | 94 | 37 | 36 | 41 | 100 |
| GB18466-2005表2预处理标准 |  | 6~9 | 250 | 100 | 60 | / | 5000 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 |

表3-4 现有项目废水污染物产排情况       （单位：t/a）

| 污染物名称 | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | 废水量（万t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量（t/a） | 21.35 | 7.02 | 25.62 | 3.07 | 4.745 |
| 削减量（t/a） | 16.87 | 5.27 | 23.83 | 1.11 | — |
| 排放量（t/a） | 4.48 | 1.75 | 1.79 | 1.96 | 4.745 |

- 3.3.1.2特殊废水

本院区现有项目特殊废水主要涉及检验科。项目放射科不使用传统的洗片技术，为摄影系统、摄影成果直接打印，不存在放射性废水及显影废水产生。院区口腔科已淘汰传统银汞合金的材料，现状医院主要采用丁香油水门汀等作为牙科填充材料，假牙均为外委制作一体植牙，均不产生含汞等重金属废水。

检验科酸性废水，主要为部分检验项目或制作化学清洗剂时，使用硝酸、硫酸、过氯酸等酸性物质而产生的酸性废水。产生量少，根据项目方科室运行情况介绍，产生量为3.6t/a，单独收集于检验科专用防酸桶（高密度聚乙烯防酸桶）中，足量后使用氢氧化钠或石灰中和至pH值7~8后排入医院污水处理系统。

另外，检验科产生的少量废弃的化学试剂为危险废物，根据《国家危险废物名录（2016版）》，属于医疗废物中的化学性废物，废物代码为HW01中831-004-01，定期委托具有该类别危废代码经营许可的云南大地丰源环保有限公司进行定期处置，符合相关危险废物管理办法，合理可行。

- 3.3.1.3废水治理措施

①项目排水采用雨污分流制，雨水经建筑雨水立管、场地雨水沟等收集后由项目西南厂界雨水总排口排入市政雨水管网。

②检验科酸性废水单独收集于检验科专用防酸桶（高密度聚乙烯防酸桶）中，足量后使用氢氧化钠或石灰中和至pH值7~8后排入医院污水处理系统。

③项目口腔科污水均不产生含汞等重金属废水，主要为含病原菌的污水，通过安装一台HRW小型医疗污水消毒处理设备、采用臭氧和氯片对口腔废水消毒处理后、排入下水道进入700m³/d污水处理站处理。

④项目食堂废水经容积2m³的隔油池收集处理后排入化粪池，项目区共设置化粪池4个，总容积约160m³，污水经化粪池收集处理、进入700m³/d污水处理站。

⑤项目医疗废水、生活废水等经各区域化粪池等污水设施设备收集处理后、进入现有700m³/d污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、由西南厂界污水总排口排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。

⑥现有700m³/d的污水处理站，采用CASS（序批式循环活性污泥法）二级生化处理工艺，委托专业单位建设了单独设备管理用房、位于院区西南角，污水处理池体均为地下建设。污水处理工艺流程如下图3-1，处理流程如下∶调节池→预反应池一CASS反应池→污泥池（污泥回流）→消毒池→排放。处理工艺原理是∶CASS池集曝气、沉淀功能于一体，其工作过程是曝气、沉淀、排水在同一池内依次进行。同期循环，取消了常规活性污泥法（SBR）的二沉池，并且实现了程序化控制，自动化程度高。通过培养微生物好氧处理后的水，再加入次氯酸纳药剂进行消毒，消毒后的污水经过一定时间的混合接触后达标排放。

图3-1  原有1#700m³/d污水处理站处理工艺流程示意图

### 3.3.2废气及治理措施

根据项目的运营情况，项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、食堂餐饮油烟及进出车辆废气。

- 3.3.2.1污水处理站恶臭

污水处理站运行过程中会产生一定量的恶臭，臭味的主要发生部位有：泵房、格栅、沉淀池、污泥池等，其主要成分为H2S和NH3，医院污水处理系统为地埋式污水处理，地下结构全部加盖，恶臭排放量很小。根据美国EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理了1g的BOD5，可产生0.0031g的 NH3和0.00012 g的 H2S。现有项目BOD削减量约为5.27t/a，由此计算NH3产生量为16.33kg/a，H2S产生量为0.63kg/a。

此外，根据本次现状监测结果，监测因子NH3、H2S上风向、下风向检测结果均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》（TJ2.2-2018）附录D中相关参考限值，满足区域环境质量功能区要求。

- 3.3.2.2油烟

食堂油烟废气主要来自医院食堂，食品烹调时产生的油烟主要成分为挥发的油脂、有机质及加热分解的产物，医院食堂主要提供医院职工及病人家属就餐，项目区位于城区、周边多商业区域，在医院人数不多，平均约450人/天，主要以电能及液化天然气为能源，根据项目食堂实际使用情况，食用油用量约12kg/d，油烟排放系数按2%计，油烟产生量0.24kg/d（87.6kg/a），一天烹调按6小时计，产生速率约为0.04kg/h。油烟去除率75%，则油烟排放量21.9kg/a，0.01kg/h。食堂油烟废气经集气罩、抽油烟机收集后由经油烟管道引到屋外排放，对外环境影响小。

- 3.3.2.3汽车尾气

项目停车位303辆，均为地上停车位，在怠速和慢速行驶时，将会排放一定量的汽车尾气，其主要污染物为CO、NOx、HxC。地面停车场位于项目区南侧主入口两侧，汽车进出时殆行距离较短，尾气由空气稀释露天排放，经绿化吸附等措施后，对外环境影响小。

- 3.3.2.4柴油发电机尾气

项目预留备用柴油发电机1台，项目区位于楚雄开发区，由于当地供电稳定，项目区供电电源采用双路电源供电，一路电源来自彝人古镇方向供电所、一路来自东瓜镇方向供电所，一路停电时、自动启动交换设备切换供电，现有运营至今基本不涉及断电情况。因此，除非全市区全城断电等极特殊情况，不会启用备用发电机。备用发电机除定期维护以外，安装至今基本未使用。备用发电机布置于地下室、使用过程中产生少量燃烧废气，经45m高的住院楼楼顶排气筒排放，对外环境影响不大。

- 3.3.2.5废气治理措施

①医院污水处理系统为地埋式污水处理，地下结构全部加盖、减少恶臭排放量。污泥定期清运，及时外运，以减少污泥在院区的存放时间。

②食堂油烟废气经集气罩、抽油烟机收集后由经油烟管道引到屋外排放。

### 3.3.3噪声及噪声治理措施

根据项目的运营性质，运营期噪声源主要为各类水泵、风机等设备噪声以及人员活动噪声等，噪声源强值见表3-7。

表3-7 项目主要噪声源源强值

| 序号 | 设备类型 | 声级dB（A） | 位置 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员活动噪声 | 50~75 | 项目区域内 | 分散、间断 |
| 2 | 风机 | 80~85 | 项目区域内 | 集中、间断 |
| 3 | 污水站污水泵 | 75~80 | 项目区域内 | 集中、间断 |

噪声治理措施：本项目风机、水泵等主要噪声设备均布置于设备间内或地下布置，对设备有效减震消声，阻隔、降低噪声对环境的影响。进出车辆进出项目区禁止鸣笛、病房区域张贴禁止喧哗标示。项目噪声对医院院区及周边环境影响不大。

根据本次环境现状监测情况，项目东北侧、东南侧、西北侧厂界监测点的环境噪声监测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，项目西南侧厂界监测点的环境噪声监测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准，一期项目噪声满足区域声环境功能区划要求。

### 3.3.4固体废物及固废治理措施

根据项目的运营性质，项目运营期固体废物分为生活固废、污泥、医疗废物。

- 3.3.4.1生活固废

生活固体废物主要包含生活垃圾和餐厨垃圾，本项目住院病床每病床每日产生生活垃圾1.0kg计，则生活垃圾产生量为0.4t/d；门诊人员垃圾按每日每人次产生0.2kg计，则生活垃圾产生量为0.126t/d；职工每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，则生活垃圾产生量为0.2315t/d。则本项目生活垃圾0.7575t/d，276.4875t/a。食堂就餐人次平均约450人/天，按每日每人次产生0.2kg计，则餐厨垃圾产生量0.09t/d。

固废治理措施：生活垃圾用移动垃圾桶收集集中至生活垃圾点后委托城市环卫单位统一清运。餐厨垃圾委托楚雄市环卫部门下属专业餐厨垃圾处置单位进行统一处理。

- 3.3.4.2污泥

现阶段初步清掏污泥基本为稀泥状态，含水率较高，基本在90%以上，约233.6t/a，根据项目方介绍及调查污水站污泥设备脱水情况，需通过老旧设备多次脱水后、实际污泥量约46.72t/a（按含水率约60%计），因此，需进一步改善污泥脱水设备。

污泥治理措施：目前，污泥暂存在污泥池内通过石灰进行消毒（采用石灰法：15g/L-污泥，充分混合停留停留七天后清掏）后，交由环卫部门合理处置。

- 3.3.4.3医疗废物

其中，医疗废物根据国家环境保护部《国家危险废物名录》（2016年版，环境保护部令第39号），医院临床废物属危险废物，编号为HW01。废物主要包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物以及其它危险废物。根据项目方医废内部台账记录，2019年医院新区感染性废物产生量约42.3t/a，损伤性废物产生量约11.3t/a，病理性废物产生量0.32t/a，化学性废物产生量少，约0.002t/a，药物性废物基本不产生。

医废治理措施：

①项目设置了医疗废物暂存间1间，建设面积约50m2，单独建设、严密围挡、建设顶棚、严格落实了防雨、防渗、防泄漏三防措施及防鼠防虫措施，设置门锁、张贴医废标识，暂存间内布置紫外线消毒灯、固定医废收集转运桶，各类医疗废物按要求分类收集。

②感染性废物、损伤性废物分类收集后交由有资质的处置单位楚雄亚太医疗废物处置有限公司合理处置。对照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》HJ1105—2020，感染性废物、损伤性废物分类收集后交由具有该经营资质（原代码为831-001-01、831-002-01）的处置单位楚雄亚太医疗废物处置有限公司处置，合理可行。

③病理性废物单独收集暂存于太平间指定冰柜中、定期交由楚雄市殡仪馆火化处置。

④药物性废物药物性废物基本不产生，若有少量、则并入感染性废物，并在标签上注明，委托医废处置单位楚雄亚太医疗废物处置有限公司合理处置。

⑤化学性废物为检验化验科具有毒性、腐蚀性等废弃的化学品，委托了有资质的处置单位云南大地丰源环保有限公司合理处置。对照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》HJ1105—2020，交由具有该经营资质（原废物代码831-004-01）的处置单位云南大地丰源环保有限公司处置、合理可行。

### 3.3.5环境风险防范

①已编制了《楚雄市人民医院突发环境事件应急预案》并通过了备案。

②已建立了环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位的责任机构和责任人。制定了巡检管理制度，定期对院区环境风险源进行巡检，同时定期组织生产检修，发现问题及时修补，有必要时进行更换，保证设备满足负荷要求、安全生产。按要求落实了现有项目环评文件及批复文件中部分环境风险防控和应急措施要求。

③医院已经配备必要的应急物资和应急准备装备，并由院内职工组成的应急救援队伍。一旦发生突发环境事件，通过信息传递、需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本，快速响应”的原则，能迅速对本医院进行应急救援。

## 3.4存在环境问题及以新带老措施

根据对现有项目环保设施、措施情况的调查情况，现有项目未出现涉及环境污染纠纷或事故问题，落实了相关环评及设计要求的环保设施及措施，建立了相应环保管理制度和环保机构；对照现有一期项目环评报告、验收报告、相关环评批复、验收批复（楚环许准[2010]64号、楚环许准[2016]119号）以及项目排污许可证，现有项目所采取的各项环保设施和措施总体合理可行、基本符合环境管理要求。

从规范化管理角度、及满足未来二期扩建后发展需要角度，现阶段的原有工程存在两个有待提升的问题：（一）污泥含水率过高；

### 3.4.1存在环境问题分析

- 1、原有的1#污水处理站污泥含水率较高

目前医院污泥的处理管理流程为：污泥回流至污泥浓缩池，消毒、自然沉淀，经污泥脱水器脱水后外运。但原污泥脱水工艺中所配置的设备简单，功率低脱水能力有限，造成拟外运的污泥含水率基本在90%以上，不利于污泥的后续处置。

基于《固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）中明确固体废物污染环境防治应坚持“减量化、无害化”的原则，以及《医院污水处理工程技术规范HJ2029-2013》等有关规范中污水处理污泥含水率的要求，经脱水处理后污泥含水率必须≤80%；且考虑污泥的后续处置，过高含水量会限制后续委托处置的无害化处置方式的选择。

- 原1#污水处理站污水处理恶臭没有除臭设备

目前1#污水处理站处理系统为地埋式、地下结构全部加盖，恶臭通过阻隔后、少量无组织排放。

2020年02月28日，最新《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）施行后，根据HJ1105—2020技术规范6.2.2，要求“采用二级或深度污水处理工艺的污水处理站产生恶臭区域应加罩或加盖，并进行除臭除味处理”，项目现有的1#污水站未配备除臭除味设备，难以满足最新的污染防治技术规范的要求。

- 3、原医废暂存间面积小、结构简单，不能满足未来发展需要

根据调查，原医废暂存间建设时间较早、建筑面积约50㎡，为简易板房，防渗措施主要采用水泥硬化+单层树脂地坪，防渗措施简单。其他防雨、防泄漏、防虫鼠、门锁、专人管理、医废标识、消毒灯、分区收集设置等基本完善。

本期扩建项目建成后，将新增900床、其中新建传染病楼、配床位50床，新区医院总床位将达到1300床，医院各项医疗服务人数、范围将大幅提高，原医废建筑结构简单、面积小、暂存处置能力有限，不能满足未来医院扩建后的环境保护发展需要。

### 3.4.2以新带老措施

针对现在存在问题及二期扩建后环保发展需要，报告提出了相应的以新带老环境保护措施和污染治理措施。主要为：

- 1、新增1套中小型污泥脱水设备

根据项目方介绍，项目方拟在本次二期项目建设期同步解决原污水站污泥含水率高的情况，结合项目实际，应1#污水站新增1套中小型的污泥脱水成套设备、替换原有老旧污泥设备。

- 污水处理站污泥应通过石灰法或漂白粉进行有效消毒（石灰法：15g/L-污泥，充分混合停留停留七天后清掏。漂白粉：15~20%泥量）、通过污泥脱水设备充分脱水后、交由环卫部门合理处置。清掏前进行监测，达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构污泥控制标准限值后外运。处置流程参考：消毒—（石灰法需停留7天以上）—委托监测、达标后—脱水—通知相关单位外运。

- 根据规范，污泥清掏频率至少为1~2次/年。污泥管理应分配专职管理人员、须建立台账制度，记录污泥清掏情况、消毒情况和清运处置情况，落实到位、及时登记、不得遗漏。

- 2、新增1#污水站活性炭除臭设备1套

1#污水处理站污水处理为地埋式，地下结构全部加盖、恶臭废气逸散量小，少量废气经阻隔、通过收集、经新增的1套活性炭除臭设备除臭净化处理后、无组织排放。

- 3、新建2间医废暂存间

根据项目规划，本次二期扩建项目将新建2间医疗废物暂存间，总建筑面积230.64㎡，均为独立建筑，其中1#医疗废物暂存间，为非传染区的综合医废暂存间，2#医疗废物暂存间为传染病区专用医废间、位于传染病区最北部、清运管理流程均不与非传染病区交叉。两间医废间均独立于其他建筑外，远离人群，严格落实了防雨、防渗、防泄漏三防措施及防鼠防虫措施，设置门锁、张贴医废标识，暂存间内布置紫外线消毒灯等消毒物品、固定医废收集转运桶，各类废物分区、分类收集设施。严格按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》《医疗废物处理条例》的有关要求进行建设，对医疗废物实施分类收集、分类暂存处理，严格交接、规范执行转移联单管理制度等医疗废物管理措施。

新建医废暂存间属于重点防渗区，严格按照HJ610-2016中重点防渗区的防渗要求进行设计和防渗。可采用抗渗等级为P8的混凝土+2mmHDP膜+防腐结构，地面防渗节构由下至上为∶混凝土底板（厚度300mm，抗渗等级为P8）、600gm²土工布、2mm厚HDPE防渗膜、600gm²土工布、混凝土保护层（厚度100mm）、环氧树脂防腐层。

# 4扩建项目概况

## 4.1 扩建项目基本情况

（1）项目名称：楚雄市人民医院新区建设二期项目

（2）建设单位：楚雄市人民医院

（3）项目性质：扩建

（4）建设地点：位于楚雄经济开发区彝人古镇东北侧东盛东路，在现有用地范围内扩建，用地性质为划拨医卫慈善用地。

（5）建设规模：本期拟新增床位900床，达到该院区总床位1300床。

（6）建设内容：规划总用地面积105.61亩，本次二期工程总建筑面积约59742.49平方米，主要新建传染病楼一幢5层、住院楼一幢12层、康复养护中心一幢12层、医技楼一幢4层、后勤服务综合楼一幢6层以及中心氧站、医疗垃圾暂存处、雨棚、传染病区污水处理站等配套附属设施工程。

主要开设急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科、麻醉科、预防保健科、口腔科、传染科、其他功能科等临床科室，及药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、输血科等医技科室。

（7）项目投资：34002.95万元

## 4.2 主要建设内容

本期扩建项目由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成，本次扩建项目建设内容见表4-1。扩建后全院主要建设内容见表4-2。

表4-1  本期扩建项目建设内容一览表

| 一 | 本期项目主要经济技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 建设规模 |  |  | 单位 | 数量 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 新增病床数 |  |  | 床 | 900 |  | 其中传染病床位50床，非传染病床位850床。 |  |  |
| 2 | 规划总用地面积 |  |  | ㎡ | 70407 |  | 105.61亩，7.04hm2 |  |  |
| 3 | 总建筑面积 |  |  | m2 | 59742.49 |  | / |  |  |
| 4 | 总建筑占地面积 |  |  | m2 | 8939.21 |  | / |  |  |
| 二 | 本期项目工程组成内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | 项目名称 |  |  | 单位 | 建筑面积 |  | 占地面积 | 建设内容 | 备注 |
| 1 | 主体工程 | 医技楼2# |  | ㎡ | 5455.57 |  | 1332.91 | 4F，位于项目区中心区域西部 | 新建 |
| 2 |  | 住院楼2# |  | ㎡ | 19903.50 |  | 1348.65 | 12F/-1F，位于项目区中心区域东部，其中地下建筑面积3835.3㎡ | 新建 |
| 3 |  | 后勤服务综合楼 |  | ㎡ | 10253.59 |  | 2641.20 | 6F，位于项目区中心区域中部 | 新建 |
| 4 |  | 康复养护中心 |  | ㎡ | 15249.43 |  | 1185.63 | 12F/-1F，位于项目区中心区域东北部，其中地下建筑面积1145.32㎡ | 新建 |
| 5 |  | 传染病楼 |  | ㎡ | 7478.74 |  | 1468.48 | 5F，位于项目区最北端。即为传染病科室所在建筑。 | 新建 |
| 6 | 辅助工程 | 中心氧站 |  | ㎡ | 147.00 |  | 147.00 | 2*10m³储罐，设备依托原有，（新建新中心氧站后，拆除原一期中心氧站建筑）。 | 新建 |
| 7 |  | 雨棚 |  | ㎡ | 667.22 |  | 667.22 | / | 新建 |
| 8 | 公用工程 | 给排水 |  | 项目用水由市政给水管网给。项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水沟收集后排入市政雨水管网； 项目非传染区生活废水、医疗废水组成的综合废水经化粪池等污水处理设施收集处理，接入1#原有700m³/d污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。 本项目传染病区根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中相关要求，传染病区将新建专用化粪池，新建2#污水处理设施。项目传染病区废水经该区域专用化粪池、2#污水处理设施单独预处理消毒后，方可接入1#原有700m³/d污水处理站与上述其他非传染区污水合并、处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。 |  |  |  |  | 新建 |
| 9 |  | 供电 |  | 供电电源采用10kV，由开发区10kV城市电网引入。项目区内采用双路电源供电，院区内采用分回路供电方式。 |  |  |  |  | 新建 |
| 10 |  | 供热 |  | 热水由太阳能、电能加热供应。 |  |  |  |  | 新建 |
| 11 | 环保工程 | 废水治理 | 2#传染病区污水处理站 | ㎡ | 356.8 | 建筑面积356.8㎡，其中地下面积324㎡，占地面积32.8㎡，位于医院北部的传染病区内，建设处理规模不小于20m³/d。 |  |  | 新建 |
| 12 |  |  | 传染病区化粪池 | 新建传染病区专用化粪池1个，总容积不小于20m³。 |  |  |  |  | 新建 |
| 13 |  |  | 化粪池 | 配套建设非传染区各楼的化粪池，总容积不小于270m³。 |  |  |  |  | 新建 |
| 14 |  |  | 特殊性质废水处理 | 专用特殊废水收集桶（高密度聚乙烯防酸桶）4*25L |  |  |  |  | 新建 |
| 15 |  |  | 餐饮隔油 | 餐饮废水隔油池1个，容积约35m³，位于教综楼食堂。 |  |  |  |  | 新建 |
| 16 |  | 固废治理 | 1#医疗废物暂存间 | ㎡ | 180.64 | 位于项目西侧，为非传染区医废暂存间，落实了三防措施，加设门锁，布置紫外线消毒灯、医废收集转运桶，建设内部登记台账及转移联单（新建1#医废暂存间后，拆除原一期医废暂存间）。 |  |  | 新建 |
| 17 |  |  | 2#传染病区医废暂存间 | ㎡ | 50 | 位于最北部，为传染病区医废暂存间，单独设置，落实三防措施，设门锁，布置紫外线消毒灯、医废收集转运桶，建设内部登记台账及转移联单。 |  |  | 新建 |
| 18 |  |  | 生活垃圾收集 | 带盖式生活垃圾收集桶若干，主要包含楼层生活垃圾收集桶和生活垃圾转运桶。其中，传染病区单独建设生活垃圾收集暂存设施。 |  |  |  |  | 新建 |
| 19 |  | 废气治理 | 污水处理废气消毒、除臭 | 2#传染病区污水处理站新建一体化“紫外线消毒+活性炭除臭”处理设备1套。 |  |  |  |  | 新建 |
| 20 |  |  | 油烟处理 | 抽油烟机位于附属食堂厨房中。 |  |  |  |  | 新建 |

扩建后全院建设内容见表4-2。

表4-2 全院项目建设内容一览表

| 一 | 全院项目主要经济技术指标 |  |  |  |  |  |  | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 建成规模 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |
| 1 | 病床数 |  |  | 床 | 1300 | 其中，非传染病区病床1250床（原有400床+新增850床），新增传染病区病床50床。 |  | / |
| 2 | 规划总用地面积 |  |  | ㎡ | 70407 | 105.61亩，7.04hm2 |  | / |
| 3 | 总建筑面积 |  |  | ㎡ | 95285.61 | / |  | / |
| 4 | 新建建筑面积 |  |  | ㎡ | 59742.49 | / |  | / |
| 5 | 保留的原有一期 建筑面积 |  |  | ㎡ | 35543.12 | 在建设过程中将拆除了原有1间公厕、原医废暂存间、原氧站建筑及部分临时建筑。 |  | / |
| 6 | 总建筑占地面积 |  |  | m2 | 16300.39 | / |  | / |
| 7 | 建筑容积率 |  |  | % | 1.20 | / |  | / |
| 8 | 绿化率 |  |  | % | 31.3% | / |  | / |
| 9 | 停车位 |  |  | 个 | 322 | / |  | / |
| 二 | 全院建设项目工程组成内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| / | 项目名称 |  |  | 单位 | 建筑面积 | 占地面积 | 建设内容 | 备注 |
| 1 | 主体工程 | 门（急）诊楼 |  | ㎡ | 10791.43 | 3827.29 | 4F，位于项目中心区域最前端 | 原有 |
| 2 |  | 住院楼1# （外科） |  | ㎡ | 12170.00 | 1379.4 | 11F/-1F，位于项目区中心区域东部。其中地下室4882.28m2。 | 原有 |
| 3 |  | 住院楼2# （内科） |  | ㎡ | 19903.50 | 1348.65 | 12F/-1F，位于项目区中心区域东部，其中地下建筑面积3835.3㎡。 | 新建 |
| 4 |  | 医技楼1# |  | ㎡ | 6712.98 | 1651.04 | 4F，位于项目区中心区域西部。 | 原有 |
| 5 |  | 医技楼2# |  | ㎡ | 5455.57 | 1332.91 | 4F，位于项目区中心区域西部。 | 新建 |
| 6 |  | 后勤服务综合楼 |  | ㎡ | 10253.59 | 2641.20 | 6F，位于项目区中心区域中部. | 新建 |
| 7 |  | 康复养护中心 |  | ㎡ | 15249.43 | 1185.63 | 12F/-1F，位于项目区中心区域东北部，其中地下建筑面积1145.32㎡。 | 新建 |
| 8 |  | 传染病楼 |  | ㎡ | 7478.74 | 1390.47 | 5F，位于项目区最北端。即为传染病科室 | 新建 |
| 9 | 辅助工程 | 值班室 |  | ㎡ | 52.5 | 52.5 | / | 原有 |
| 10 |  | 门卫室1 |  | ㎡ | 5.86 | 5.86 | / | 原有 |
| 11 |  | 门卫室2 |  | ㎡ | 5.86 | 5.86 | / | 原有 |
| 12 |  | 连廊 |  | ㎡ | 385.33 | 385.35 | / | 原有 |
| 13 |  | 一期地下室 |  | ㎡ | 4882.28 | / | 布置地下供电设备、水池等 | 原有 |
| 14 |  | 中心氧站 |  | ㎡ | 147.00 | 147.00 | 2*10m³储罐，专业厂家供氧。设备依托原有。 | 新建 |
| 15 |  | 雨棚 |  | ㎡ | 667.22 | 667.22 | / | 新建 |
| 16 | 环保 | 环保工程 |  | ㎡ | 536.88 | / | 1#原有污水处理站建筑面积约536.88m2，其中地下建筑面积483㎡。 | 原有 |
|  |  |  |  | ㎡ | 356.80 | 32.80 | 2#传染病区污水处理站，其中地下面积324㎡。 | 新建 |
|  |  |  |  | ㎡ | 180.64 | 90.32 | 1#医疗垃圾暂存处 | 新建 |
|  |  |  |  | ㎡ | 50 | 20 | 2#医疗垃圾暂存处 | 新建 |
| 17 | 公用工程 | 给排水 |  | 项目用水由市政给水管网给。项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水沟收集后排入市政雨水管网； 项目非传染区生活废水、医疗废水组成的综合废水经化粪池等污水处理设施收集处理，接入1#原有700m³/d污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。 本项目传染病区根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中相关要求，传染病区将新建专用化粪池，新建2#污水处理设施。项目传染病区废水经该区域专用化粪池、2#污水处理设施单独预处理消毒后，方可接入1#原有700m³/d污水处理站与上述其他非传染区污水合并、处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。 |  |  |  | / |
| 18 |  | 供电 |  | 本项目供电电源采用10kV，由开发区10kV城市电网引入。项目区内采用双路电源供电，院区内采用分回路供电方式。 |  |  |  | / |
| 19 |  | 供热 |  | 热水由太阳能、电能加热供应。 |  |  |  | / |
| 20 | 环保工程 | 废水治理 | 1#污水处理站 | 建筑面积约536.88m2，建设处理规模为700m³/d，位于医院西部。 |  |  |  | 原有 |
| 21 |  |  | 2#传染病区污水处理站 | 建筑面积356.80㎡，建设处理规模20m³/d，位于医院北部传染病区区域内。 |  |  |  | 新建 |
| 22 |  |  | 非传病区化粪池 | 各主要建筑均配备化粪池，其中原有化粪池共4个，总容积约160m³。 |  |  |  | 原有 |
| 23 |  |  |  | 各主要建筑均配备化粪池，二期新建总容积不小于270m³。 |  |  |  | 新建 |
| 24 |  |  | 传染病区化粪池 | 新建传染病区专用化粪池，总容积不小于20m³。 |  |  |  | 新建 |
| 25 |  |  | 特殊性质废水处理 | 专用特殊废水收集桶（高密度聚乙烯防酸桶）4*25L |  |  |  | 新建 |
| 26 |  |  | 小型医疗污水消毒 | 口腔科单独配置1台HRW小型医疗污水消毒处理设备。 |  |  |  | 原有 |
| 27 |  |  | 餐饮隔油 | 餐饮废水隔油池1个，容积约35m³，位于教综楼食堂。 |  |  |  | 新建 |
| 28 |  | 固废治理 | 1#医疗废物暂存间 | 为非传染病区医废暂存间，位于项目西侧，落实了三防措施，加设门锁，布置紫外线消毒灯、医废收集转运桶，建设内部登记台账及转移联单（原一期医废暂存间较小，新建1#医废暂存间后，拆除原一期医废暂存间）。 |  |  |  | 新建 |
| 29 |  |  | 2#传染病区医疗废物暂存间 | 为传染病区医废暂存间，位于最北部，单独设置。落实三防措施，加设门锁，布置紫外线消毒灯、医废收集转运桶，建设内部登记台账及转移联单。 |  |  |  | 新建 |
| 30 |  |  | 生活垃圾收集 | 带盖式生活垃圾收集桶若干，主要包含楼层生活垃圾收集桶和生活垃圾转运桶。其中，传染病区单独建设生活垃圾收集暂存设施。 |  |  |  | / |
| 31 |  |  | 污泥脱水 | 新增中小型污泥脱水一体化设备1套。 |  |  |  | 以新带老 |
| 32 |  | 废气治理 | 油烟处理 | 抽油烟机1套，位于附属食堂厨房中。 |  |  |  | 新建 |
| 33 |  |  | 污水处理废气除臭 | 1#污水站将配备活性炭除臭设备1套 |  |  |  | 以新带老 |
| 34 |  |  | 污水处理废气消毒、除臭 | 2#传染病区污水处理站新建一体化“紫外线消毒+活性炭除臭”处理设备1套。 |  |  |  | 新建 |
| 35 |  | 生态 | 绿化 | 绿化面积达24642m2。 |  |  |  | / |

## 4.3项目总平面布置

楚雄市人民医院新区位于楚雄市经济开发区彝人古镇东北侧，用地呈不规则狭长形状，医院1个主出入口位于东盛路上，规划3个次出入口位于西侧城市规划路上面，分别为的急诊出入口1个、单独的传染病区出入口1个和传染病区污物出入口1个。

本期扩建项目建成后，全院区从功能分区上看，可分三大区域，医院主入口为景观和停车场；正前方为门诊急诊区域，主体建筑为门急诊楼；后方项目中心区域为综合医疗诊疗区，均为非传染病区，包含了1#外科住院楼、2#内科住院楼、1#医技楼、2#医技楼、后勤服务综合楼、康复养护中心；最北部院区为传染病诊疗区，建设传染病楼及相关配套环保工程，不与其他区域交叉、便于疫病防控。其中，根据区域性医疗机构规划，楚雄区域传染性疾病的接治重心在州级公立医疗机构，本项目为县市级医疗机构，本项目传染病楼的设置是为进一步满足和完善该院区综合医疗机构的诊疗类别，并对区域疫情防控资源做补充。

医院内部大面积绿化及庭院有紧密的结合，有利于避免交通噪声对医院住院环境的干扰，营造安静的环境。院区最北端建设传染病楼及相关配套环保工程，项目区域分区明确、各类功能区域相对集中，布局紧凑，各类人流和物流流向各自独立、互不干扰、流线明确，功能完善，满足各部分的使用要求及发展要求。

各主要建筑均配备化粪池，1#原有700m³/d污水处理站区位于项目西南、靠近东盛东路一侧，便于收集来自项目区各区域废水处理后、从此处接入市政污水管网，1#非传染病区医废暂存间位于院区的西侧，远离人群密集区、靠近内部外环道路，便于单独分区、收集转运处置，垃圾桶清运点位于西北侧厂界、便于收集清运。传染病区独立分区，单独建设专用化粪池、单独污水处理站、单独医废暂存间，传染楼废水经该区域单独专用化粪池、2#传染病区污水处理站单独预处理消毒后，方接入1#原有700m³/d污水处理站与上述其他非传染病区污水，处理达标后排入市政污水管网，该区域医疗废物单独收集于2#传染病区医废暂存间、单独收集转运处置。

综上，项目总平面布置方案合理可行。

## 4.4扩建项目医院职工定员

本次二期项目扩建后，按每床配备1.2名卫生专业技术人员的医疗配比标准，总床位数达1300床，医护卫生人员新增1080人，总数约达1560人；非医护人员新增130人，总数约达180人；职工合计新增1210人，总数约1740人。

平均普通门诊就诊人数约预计新增1070人次/天，可达1700人次/天。其中传染楼住院病床50床，门诊科目为发热门诊、肠道门诊、结核门诊，日常就诊人数很少，设计门诊最大承载就诊量约为180人次/天。

## 4.5公用工程

### 4.5.1给排水

- （1）供水：扩建后，项目用水仍由市政给水管网给。

- （2）排水：

- 雨污分流：项目排水采用雨污分流制，雨水经建筑雨水立管、场地雨水沟等收集后排入市政雨水管网。

特殊性质排水：特殊性质废水为检验科酸性废水单独收集于检验科专用防酸桶（高密度聚乙烯防酸桶）中，足量后使用氢氧化钠或石灰中和至pH值7~8后排入医院污水处理系统。

非传染区排水：项目非传染区生活废水、医疗废水组成的综合废水经化粪池等污水处理设施收集处理，接入1#原有700m³/d污水处理站、处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。

传染病区排水：传染病区根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中相关要求，传染病区（科室）将新建专用化粪池20m³，新建2#污水处理设施，处理能力20m³/d；项目传染区废水经该区域专用化粪池、2#污水处理设施预处理消毒后，方可接入1#原有700m³/d污水处理站与上述其他非传染区污水合并、各项指标处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。

- （3）排放口

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）、结合项目实际，扩建后，院区仍设1个污水总排放口、1个雨水总排放口；另外，新增1个科室预处理设施排放口。

污水总排放口位于项目区西南厂界旁，排放口许可编号DW001（内部编号WS-23010085），为综合污水处理站总排口，排放口类型将更新为“主要排放口”。项目污水处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、由总排口接入楚雄市东盛东路段市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。

新增1个科室预处理设施排放口，为传染区（科）2#污水处理设施废水排放口，根据排污许可规范，传染性特殊医疗污水仅说明预处理情况，不需设排放口许可编号。

雨水总排放口位于项目区西南厂界旁，排放口许可编号DW002（内部编号YS-001），项目区雨水经收集由雨水总排口排放至东盛东路段市政雨水管网。

#### 4.5.2供电

本次项目为扩建项目，项目供电电源沿用原有供电方式，采用10kV、由城市电网引入，为确保医院用电要求，电源由双路电源供电，一路电源来自彝人古镇方向供电所、一路来自东瓜镇方向供电所，一路停电时、自动启动交换设备切换供电，运营至今基本不涉及全面断电情况。

同时项目设置备用柴油发电机1台，位于地下室，使用过程中产生少量燃烧废气，经住院楼楼顶排气筒排放。由于项目位于楚雄开发区，当地供电稳定，且采用双路电源供电，除非全城断电等极特殊情况，不会启用备用发电机，因此设备除定期维护外，建设至今基本不使用，对外环境影响不大。项目区区域内设有两台800kVA干式变压器供电，低压侧采用380V/220V电源向全院用电负荷供电。

#### 4.5.3供热供冷

本次项目为扩建项目，项目位于西南地区楚雄州，夏无酷署，冬无严寒，根据区域实际，项目区不采用集中供热和供冷。为满足大楼各科室功能的温、湿度舒适性要求，以经济性、适用性为原则，对有严格要求的洁净空间如手术室、重症监护室等设置洁净净化空调系统。

#### 4.5.4供氧

本次项目为扩建项目，供氧方式与原项目相同，不设制氧设备，日常供氧由当地有资质氧气厂家供应至项目中心氧站，中心氧站将采用原一期工程氧站设备，在项目西北部新建氧站建筑后、重新安装使用。根据项目方介绍，原有氧站储罐预留存储容积较大，本期建设中将不发生改变，仍为2*10m³液氧储罐。氧气由氧站通过医疗供氧系统供给病房、手术室等区域。

#### 4.5.5消毒供应

医院病房采用紫外光消毒、漂白粉、酒精、巴氏消毒等相结合的方法；普通医疗仪器采用紫外光消毒的方法；接触器械（如牙科探头、高速涡轮机头等）采用高温高压消毒的方式进行消毒，人员净手、诊断区域采用巴氏消毒，厕所等用漂白粉或石灰进行消毒；其它的采用紫外光消毒。医院污水处理分别采用次氯酸钠药剂、臭氧、紫外线的形式进行消毒，消毒药剂均由云南省当地专业厂家供应。

#### 4.5.6消防疏散

建设按照建筑设计防火规范的有关规定，疏散距离基本满足消防要求。室外消火栓采用常压制消防系统，设两个室外消火栓，室外消防用水由市政管网直接供给，室内消火栓管网与屋顶水箱连成环状管网。建筑物内各层均设消火栓进行保护，其布置保证室内任何一处均有两股水柱同时到达。每楼层配置的干粉灭火器放置在灭火器柜内。

## 4.6项目主要设备和原辅料消耗情况

### 4.6.1主要设备情况

- （1）本期扩建项目主要设备情况如下：

表4-3  本期扩建项目拟新增主要医疗设备一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 | 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 4 | 新增 | 29 | HPV检测设备 | 1 | 新增 |
| 2 | 负压救护车（含车载） | 1 | 新增 | 30 | 全自动HE切片染色 | 1 | 新增 |
| 3 | 尿液分析仪 | 1 | 新增 | 31 | 自动病理切片封片机 | 1 | 新增 |
| 4 | 粪便分析仪 | 1 | 新增 | 32 | 环氧乙烷灭菌器 | 1 | 新增 |
| 5 | 呼吸重症监护病房 （RICU） | 6 | 新增 | 33 | 胸腔镜（含手术器械） | 1 | 新增 |
| 6 | 综合肺功能测试系统 | 1 | 新增 | 34 | 高清胸腹腔镜设备及胸科手术器械 | 1 | 新增 |
| 7 | 呼吸分析仪 | 2 | 新增 | 35 | 颅内压监护仪 | 1 | 新增 |
| 8 | 空气压力波治疗仪 | 1 | 新增 | 36 | 电动或气动开颅系统 | 1 | 新增 |
| 9 | 血液透析机 | 2 | 新增 | 37 | 椎间盘镜 | 1 | 新增 |
| 10 | 血液透析机（帯有血液滤过功 能） | 1 | 新增 | 38 | 脊柱内镜 | 1 | 新增 |
| 11 | 电子十二指肠镜 | 1 | 新增 | 39 | 宫腔镜 | 1 | 新增 |
| 12 | 动态脑电图仪 | 1 | 新增 | 40 | 胎儿中央监护系统 | 1 | 新增 |
| 13 | 电子胃镜、电子肠镜 | 1 | 新增 | 41 | 氧驱雾化治疗仪 | 2 | 新增 |
| 14 | 经食道心脏电生理刺激仪 | 1 | 新增 | 42 | 视觉电生理检查系统 | 1 | 新增 |
| 15 | 多导生理记录仪 | 1 | 新增 | 43 | 光杆涉步眼轴长测量仪 | 1 | 新增 |
| 16 | 心脏射频消融仪 | 1 | 新增 | 44 | 超声乳化仪 | 1 | 新增 |
| 17 | 主动脉球囊反搏泵 | 1 | 新增 | 45 | 短波紫外线 | 1 | 新增 |
| 18 | 重症监护病房（ccu）或病 床 | 6 | 新增 | 46 | 动态心电、血压监测系统 （1 托 10） | 1 | 新增 |
| 19 | 心脏血管动脉压力、心电监 测工作站 | 1 | 新增 | 47 | 负压救护车 | 1 | 新增 |
| 20 | 胸腔镜（含手术器械） | 1 | 新增 | 48 | 血气分析仪 | 1 | 新增 |
| 21 | 高清胸腹腔镜设备及胸科手 术器械 | 1 | 新增 | 49 | 心肺复苏抢救装备车 | 1 | 新增 |
| 22 | 颅内压监护仪 | 1 | 新增 | 50 | 功能架 | 10 | 新增 |
| 22 | 电动或气动开颅系统 | 1 | 新增 | 51 | 经鼻高流浪给氧装置 | 2 | 新增 |
| 23 | 椎间盘镜 | 1 | 新增 | 52 | 机房屏蔽防护（含机房改造 装修） | 1 | 新增 |
| 24 | 脊柱内镜 | 1 | 新增 | 53 | 彩色B超（心脏） | 1 | 新增 |
| 25 | 宫腔镜 | 1 | 新增 | 54 | 彩色B超（全身） | 1 | 新增 |
| 26 | 胎儿中央监护系统 | 1 | 新增 | 55 | X线数字胃肠机 | 1 | 新增 |
| 27 | 氧驱雾化治疗仪 | 2 | 新增 | 56 | X线数字乳腺机 | 1 | 新增 |
| 28 | 心脏血管动脉压力、心电监 测工作站 | 1 | 新增 | 57 | 数字减影血管造影设备 （DSA） | 1 | 新增 |

- （2）医院放射源环境保护管理要求：

建设医院设有放射设备，主要布置于放射科、手术室和口腔科。放射科设备在使用过程中可能产生放射性污染。医院应按照相关放射性污染防治规定执行，另行开展辐射环境影响有关工作，因此，不对此部分科室及设备等进行分析评价。原有项目已按当地环保主管部门要求，定期开展本院区辐射环境监测，并达到了相关标准。

在本次扩建过程中，项目应根据扩建后实际相关放射源科室及设备的空间变化情况，按照当地环保主管部门要求，调整辐射环境监测方案，定期对本院区开展相关辐射环境监测，相关X射线装置的正常使用应符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中相关照射管理限值。

### 4.6.2主要原辅材料消耗

表4-5  本期工程主要原辅材料及能耗一览表

| 序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水 | 112558 | t/a | 规划最大用水量 |
| 2 | 用电 | 130556 | KW·h | 一般工商业及其他商业用电 |
| 3 | 柴油 | 0.54 | t | 最大贮存量 |
| 4 | 床褥、枕头 | 3750 | 套/年 | 每床单元配备2.5套 |
| 5 | 被套、枕套 | 3150 | 套/年 | 每床单元配备3.5套 |
| 6 | （床）中单 | 1800 | 条/年 | 每床单元配备2条 |
| 7 | 一般手套及指套、无菌手套 | / | / | 根据实际情况产生 |
| 8 | 手术衣 | / | / |  |
| 9 | 各种无菌注射器 | 6.48 | t/a | / |
| 10 | 一次性输液器 | 7.2 | t/a | / |
| 11 | 妇科检查包 | / | / | 根据实际情况产生 |
| 12 | 外科缝合器、各型缝合针 | / | / |  |
| 13 | 医用棉 | 1.44 | t/a | / |
| 14 | 纱布 | 2.16 | t/a |  |
| 15 | 医学注射液 | 13500 | t/a | / |

### 4.6.3项目计划进度

根据项目计划情况，本项目手续办理等前期筹备工作约12个月，三通一平等施工前准备工作约4个月，主体施工约28个月、设备及管道安装、调试约4个月，竣工调试约2个月，部分施工工期合理交叉，整个周期约46个月，其中施工期约30个月，预计2021年7月开工、2023年12月底完工。

表4-6   项目计划施工进度表

| 阶段 |  | 前期工作 | 施工前准备 | 主体施工 | 设备定制、安装 | 调试、运行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 月份 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 3-4 |  |  |  |  |  |
|  | 5-6 |  |  |  |  |  |
|  | 7-8 |  |  |  |  |  |
|  | 9-10 |  |  |  |  |  |
|  | 11-12 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 1-2 |  |  |  |  |  |
|  | 3-4 |  |  |  |  |  |
|  | 5-6 |  |  |  |  |  |
|  | 7-8 |  |  |  |  |  |
|  | 9-10 |  |  |  |  |  |
|  | 11-12 |  |  |  |  |  |
| 2022 | 1-2 |  |  |  |  |  |
|  | 3-4 |  |  |  |  |  |
|  | 5-6 |  |  |  |  |  |
|  | 7-8 |  |  |  |  |  |
|  | 9-10 |  |  |  |  |  |
|  | 11-12 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 1-2 |  |  |  |  |  |
|  | 3-4 |  |  |  |  |  |
|  | 5-6 |  |  |  |  |  |
|  | 7-8 |  |  |  |  |  |
|  | 9-10 |  |  |  |  |  |
|  | 11-12 |  |  |  |  |  |

- 5工程分析

## 5.1施工期工程分析

### 5.1.1施工期工艺流程及产污位置分析

项目在原预留的大片空地内扩建，首先新建1#医废暂存间，新建中心氧站，安装原氧站迁移的相关设备后，拆除原医废间和其他构建物等。再开始主体工程的建设，新建医技楼1栋、住院楼1栋、 后勤服务综合楼1栋、康复养护中心1栋、传染病楼1栋等主体工程及相关附属工程，新建总建筑面积约59742.49㎡。计划施工期约30个月。

2、施工期工艺流程简述

本项目施工工序包含拆除地面构建物，土地平整，基础工程，主体工程施工，公辅工程和装饰工程施工，设备及管道安装调试，工程竣工运营。主要施工工艺流程为：

①拆除地面构建物，土地平整：新建1#医废暂存间，新建中心氧站后，拆除原有的公厕、后勤活动临时板房等构建物，拆除工程量小，土地平整时用推土机等设备对建设场地进行平整，对场地内植被进行清除，剥离表土，并对土石方运输等，此阶段主要污染物为土石方、建筑垃圾、扬尘废气、施工噪声。

②基础工程施工：对项目区进行基础开挖、施工，使用挖掘机等设备，此阶段主要污染物为土石方、建筑垃圾、扬尘废气、施工噪声。

③主体工程施工：主体构建物建造过程主要为医技楼、住院楼、 后勤服务综合楼、康复养护中心、传染病楼等构筑物的建造。此阶段主要污染物为一定量的建筑垃圾、施工废水、扬尘废气、噪声。

④公辅工程和装饰工程施工：主要是对供排水设施、环保工程设施等公用、辅助工程进行施工，以及内部装饰工程进行施工。此阶段主要污染物为建筑垃圾、施工废水、噪声和少量扬尘废气。

④对项目设备和管道等进行安装、调试的过程主要产生噪声、少量扬尘及少量废水。

本项目的施工建设流程和产污节点如下：

声环境

大气环境

场地洒水

送至指定建筑垃圾堆放场

施工沉淀池

N噪声

G扬尘、废气

W建筑废水

S建筑垃圾

基础工程

主体工程

公辅工程、装饰工程

设备安装调试

工程验收

建筑弃土

工程运营

N、G、S

N、G

N、G、S

图5-1   施工期工序流程及产污环节图

拆除构建物、土地平整

N：噪声   G：废气   W：废水   S：固废

N、G、S、W

N、G、S

S

回用

施工

施工围墙、

基础减振

洒水抑尘

S

### 5.1.2施工组织方案

- 5.1.2.1主要材料及来源

项目建设所需的建筑材料根据就近原则全部外购，砂、石料采购于楚雄市周边具有合法开采权的砂、石料场，现场不设置砂、石料场等。工程建设所需混凝土全部由建设方以商品混凝土的形式购入、现场不设混凝土拌和。

- 5.1.2.2施工条件

本项目的施工用水、用电可就近引用原项目区市政水电接入点进行供给，满足施工和生活使用。项目施工道路主要利用西面规划城市道路的次出入口进入项目区。使施工物流运输通道与医院日常人流进出通道有序分开，降低对医院正常运营的干扰。

建筑施工单位聘请具有相应工程施工资质的工程单位，并于项目方签订施工期间环境保护承诺，并且，建筑施工单位应当在工程开工前向工程所在地的城市建设主管部门、环境保护管理部门申报该工程的项目名称、施工场地和期限、可能产生的环境污染及采取的污染防治措施的情况。

建设中主要的机械设备有：挖掘机、推土机、搅拌机、电锯及电钻等机械。

- 5.1.2.3施工劳动定员

项目施工高峰期施工人数最多50人/天，施工过程中的人员为楚雄市周边人员，施工现场不设施工营地，工人不在工地吃住，如厕依托原有项目公用厕所。

- 5.1.2.4施工“三场”布置

项目位于城区，原料全部外购，受实际用地局限，场地不设料场、堆料场或弃渣场。

项目砂石料、建筑材料等原料按施工进度情况进场，基本即运即用，砂石料等临时堆放时采用防尘篷布和防水工布进行遮盖。混凝土全部由建设方以商品混凝土的形式购入、不设混凝土拌合场。施工现场产生的土方和建筑垃圾即产即运，不在场地堆存，可再生利用部分回收出售给有资质的废品收购站，不可回收部分及时收集统一清运至当地住建部门指定的建筑垃圾堆放场地。

### 5.1.3施工期污染物产生及治理措施分析

- 5.1.3.1施工期废水污染物的产生及治理措施

施工期废水主要为施工废水、初期雨水及施工人员的生活污水，其中施工废水主要污染物为SS，生活污水主要污染物为SS、CODcr、BOD5。

（1）施工废水：由于施工场内不设混凝土拌和，使用商品混凝土，施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水等。项目施工生产废水主要是泥沙悬浮物含量较大。施工过程中设备、工具清洗等产生的废水主要污染物为悬浮物和石油类。结合项目场地实际情况，在施工区设置容积20m³的临时沉淀池2个，将废水经沉淀池处理后回用作施工用水或用于施工过程洒水降尘，不外排。

（2）初期雨水：雨季时、应结合实际情况合理安排施工时间，减少或避免雨天施工，初期雨水挟带部分地面泥土，设置临时排水沟将初期雨水导入容积约20m³的临时三级沉砂池处理后回用作施工用水，回用不完的经沉砂池沉淀后方可排入周边市政雨水管网。

（3）生活废水：该项目施工期高峰的施工人员可达到50人，施工期场地内不设食宿，施工人员均招收本地居民，食宿自行解决，入厕、清洁洗手等依托医院内原有公厕。用水量按20L/人•d计，则生活用水量为1m3/d，排放系数按80%计，则生活污水产生量为0.8m3/d，废水主要污染因子为SS，其污染物浓度较低，污水量不大，可完全依托原有项目污水处理系统处理。

- 5.1.3.2 施工期废气污染物的产生及治理措施

本项目施工期废气主要为施工扬尘、装修废气、车辆机械尾气，施工期的废气为无组织间断排放，会对环境空气造成一定影响。

（1）施工扬尘

建设项目施工中，地表开挖、建筑垃圾清运、土石方开挖、材料运输和装卸、道路修筑等施工活动，以及渣土清运等作业都将产生粉尘。粉尘主要是由于施工过程破坏了构建物、地表植被、结构和泥土发生松动、破碎，以及建筑材料使用被扰动等形成。

施工期产生扬尘的作业有设备安装及装修工程等过程。施工现场近地面的粉尘受施工机械、施工方式和管理方式的影响。根据云南省环境监测中心站对其它建筑施工现场的扬尘污染监测，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53 mg/m3，至150m处仍可达到1.51 mg/m3，只有在200m处才低于0.5 mg/m3，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准，即1.0 mg/m3。经以上类比分析，施工期无组织排放扬尘污染的范围主要集中在200m以内。为了减少施工扬尘对周边环境敏感点的影响，建设方在施工时应采取建设施工围墙，建设喷雾抑制系统设施，施工物流运输通道应与医院日常人流进出通道有序分开，应采用西面规划次门作为施工期物流运输隔离通道，及时清运建筑垃圾、清理场地，对购进的沙、石等建筑材料应用篷布或密目网遮盖等措施。

（2）装修废气

施工期产生的废气还包括在对建筑物的室内外进行装修时产生的废气，装修材料废气因采用的材料种类不同而异，无组织排放。项目建设过程中，建议在施工装修过程中尽量使用环保型涂料，以减少有机废气的排放。

（3）运输车辆及其他燃油机械尾气

运输车辆及其他燃油机械施工时会产生一定量的尾气，主要成分为CO、NOx和碳氢化合物（THC）等，为无组织排放，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。

- 5.1.3.3施工期噪声污染物分析

项目施工期间，由于使用挖掘机、推土机、搅拌机、电锯及电钻等施工机械、建筑垃圾和施工材料等运输车辆将会产生一定的噪声污染。施工期的噪声源强一般超过80dB（A），特点为暂时的短期行为，无规律性。参照同类型项目施工噪声源强值，项目各施工机械噪声源的噪声值见表5-1。

表5-1    主要施工机械噪声强度表

| 施工阶段 | 设备名称 | 噪声强度[dB(A)] （距声源1m处噪声级） |
| --- | --- | --- |
| 土石方及基础阶段 | 挖掘机 | 80 |
|  | 大型载重车 | 80 |
|  | 振捣机 | 90 |
| 底板与结构阶段 | 电锯 | 90 |
|  | 电焊机 | 85 |
|  | 中型载重车 | 74 |
|  | 电钻 | 90 |
|  | 装载机 | 85 |
| 装修、安装阶段 | 切割机 | 90 |
|  | 轻型载重车 | 72 |
|  | 模版拆卸机 | 90 |

- 5.1.3.4施工期固体废物

（1）土石方

本次项目建设区域主要在项目北部空地，目前该区域有高约1.2m~1.5m的小土丘，表土层用作其他区域绿化覆土，该区域土石方主要来源于施工过程中土地平整中剥离的土方，剥除土方量约13000m3。本次扩建项目地下一层建筑面积5304.62m2，开挖土方量约16975m3，即产生总方量约3万m3，根据本项目施工计划，本项目基坑土方采取整体开挖方式进行，开挖产生的所有渣土全部即挖即运，无临时堆土场，土石方运至当地政府部门指定堆放场地堆存。

（2）建筑垃圾

主要为拆除构建物的建筑垃圾和施工建筑垃圾。拆除建筑垃圾为原北部区域的公厕及后勤活动板房等临时建筑，拆除构建物过程中产生的建筑垃圾主要是钢筋、砖块、混凝土、铁皮等，类别计算，产生的建筑垃圾量约2000m³。

施工建筑垃圾建筑垃圾是施工建设建筑物建设、装修过程产生的，主要有废砖石、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、刨花、各种材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块，根据类比调查，在每1万m2建筑施工过程中，建筑垃圾的产生量500～600t，则产生量约为2950t，建筑垃圾中可再生利用部分回收出售给有资质的废品收购站，不可回收部分及时收集统一清运至当地指定的建筑垃圾堆放场地，禁止与生活垃圾混合，禁止随意丢弃，清运率100%。

（3）生活垃圾

施工期间工人不在工地上食宿，生活垃圾产生量较小，生活垃圾产生量按0.2kg/d·人，现场施工人员平均高峰每天按50人计算，项目施工人员产生生活垃圾量为10kg/d，生活垃圾由建设方组织人员集中收集后交由楚雄市环卫部门统一处理，做到一日一清，避免生活垃圾随意堆放产生臭味。

在项目的施工期，只要加强施工中的人员及施工过程的管理，规范固体废物的堆放与处理，对于所产生的固体废物的清运率达100%，施工中产生的固体废物对周围环境影响较小。

- 5.1.3.5 生态环境

项目所在区域为城市建成区，项目主要在现有用地范围内建设、场地现状被人工植被覆盖，已无原生植被，其生物多样性较简单，建设过程中严格落实相关施工期污染防治措施，项目建设对周边生态环境影响较小。

## 5.2营运期工程分析

### 5.2.1项目产污环节分析

项目为综合性医疗机构扩建项目，营运期污染物产生分布情况及主要污染物情况分析见下表。

表5-2  项目营运期产污分析表

| 污染源 | 污染源名称 |  | 分布情况 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 住院部废水 | 非传染区 | 病房住院病人和家属的活动、行政医护人员、附属设施等综合用水 | COD、BOD、NH3-N、SS、粪大肠杆菌等 |
|  |  | 传染病区 |  |  |
|  | 门诊废水 | 非传染区 | 门诊病人和家属活动 | COD、BOD、NH3-N、SS、粪大肠杆菌等 |
|  |  | 传染病区 |  |  |
|  | 少量特殊性质废水 |  | 检验科室检查和化验等过程产生的酸性废水 | pH、病菌等污染物 |
| 废气 | 污水处理恶臭 |  | 污水处理站 | 臭气、H2S、NH3 |
|  | 油烟 |  | 食堂 | 油烟 |
|  | 汽车废气 |  | 内部道路 | CO、NOx等 |
|  | 备用发电机废气 |  | 设备间 | 极少CO2、SO2、NOx |
| 噪声 | 风机、水泵运行噪声 |  | 项目区域内 | 噪声 |
|  | 人员活动噪声 |  | 项目区域内 |  |
| 固废 | 一般固体废物 |  | 非传染区的医务办公人员和就诊人员、以及医院运营活动 | 生活垃圾 |
|  | 医疗废物 |  | 项目区域内 | 主要包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物等 |
|  | 污泥 |  | 污水处理设施 | 污泥 |

### 5.2.2废水

本项目营运期产生污水主要为住院病房废水、门诊废水、少量特殊性质废水。

#### 5.2.2.1用水、排水量核算

（1）住院病房废水

根据项目规划情况，项目扩建后，拟在原有基础上新增床位900床，其中非传染区新增床位850床，新建的传染病楼床位50床。

住院病房用水主要为病人、家属的日常冲厕、盥洗的清洗用水、日常附属设施和医护人员综合用水以及医疗过程产生的废水，病房可供洗浴，根据《云南省用水定额》（DB168/T168-2019），住院部用水定额300L/（床·d）[病房内带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）]。

①非传染区住院病房：按日常运营满负荷850床/天计，则新增用水量255m³/d，93075m3/a，排水量按用水80%计，则排水量为204m³/d（74460m³/a）。

其中，食堂用水属于附属设施等综合用水，已包含在上述非传染区住院病房用水量中，预计用餐最大新增1200人次/天，按30L/人次计，则其中用水量约36m³/d，排水量28.8m³/d。

②传染病楼住院病房：日常传染科就诊人数很少，按出现疑似疫病流行等特殊时期下、全部床位启用的情况50床/天计，则用水量15m³/d，5475m3/a（最大运营时间核算），排水量按用水80%计，则排水量为12m3/d，年排水量为4380m3/a（最大运营时间核算），项目传染楼单独配套建设污水处理设施。

（2）门诊废水

参考地方标准《云南省用水定额》DB168/T168-2019医院门诊（无含住院、医护及附属综合用水）用水定额20L/（人·次）。

①非传染区门诊：根据医院方运营情况介绍和预估，本期项目扩建后，日常综合门诊服务人次在原有的基础上，预计最大可新增1030人次/天，则项目新增门诊用水量为20.6m3/d，7519m3/a；排水量按用水量的80%计，则排水量为16.48m3/d，6015.2m3/a。

②传染楼门诊：项目扩建后，设传染科门诊位于新建传染病楼，就诊人群与非传染区分开，传染科诊疗科目为发热门诊、肠道门诊、结核门诊，日常就诊人数很少，据项目方介绍，正常情况为0~5人次/天，如果出现疑似地区性疫病流行，该传染病区最大承载就诊量为180人次/天，按最大承载就诊量计，则门诊用水量为3.6m3/d，1314m3/a（按最大量计）；排水量按用水量的80%计，则排水量为2.88m3/d，1051.2m3/a（按最大量计）。

（3）特殊性质废水

项目放射科不使用传统的洗片技术，为摄影系统、摄影成果直接打印，不存在放射性及显影废水产生。口腔科早已淘汰传统银汞合金的材料，医院主要采用丁香油水门汀等作为牙科填充材料，假牙均为外委制作一体植牙，均不产生含汞等重金属废水。

本期项目涉及的特殊性质废水主要为检验科酸性废水，经项目方核实，现行项目方这一类综合医疗机构的检验科室，均使用卫生部门明列的标准检测试剂盒、测定试剂盒、抗原检测试纸、标准物质等检验材料，不涉及含氰或含铬废水。检验科酸性废水，主要为部分检验项目或制作化学清洗剂时，使用硝酸、硫酸、过氯酸等酸性物质而产生的酸性废水。产生量少，根据项目方运行情况介绍及类比分析，本次扩建预计拟新增检验废水约为7.3t/a（属于住院和门诊过程的日常附属设施废水及医疗过程中产生的废水，已计入上述住院和门诊废水计算，不用重复计算水量平衡）。

酸性废水进行预处理，单独收集于检验科专用防酸桶（高密度聚乙烯防酸桶）中，足量后使用氢氧化钠或石灰中和至pH值7~8后排入医院污水处理系统。

（4）绿化用水

项目绿化面积约达24642m2。根据楚雄州气候条件，扣除雨天后约为210天，绿化用水根据《云南省用水定额地方标准》DB168/T168-2019取3L /（m2•次），每3d一浇，则项目晴天绿化用水量约为73.93m3/次，则晴天用水量约为5175m3/a（14.178m3/d），绿化用水大部分被植被吸收，其余部分自然挥发。

#### 5.2.2.2本期项目水量平衡情况

综上分析，按最大住院人数、最大门诊人数估算，本期扩建项目将新增总用水量为308.378m³/d（雨天294.2m³/d），112558m³/a；总排水量235.36m³/d，85906.4m³/a。则扩建后总院区，废水处理最大水量约365.36m3/d，133356.4m3/a。

则本期项目用水量、排水量情况见表5-2，本项目运营期水平衡见图5-2。

绿化用水

化粪池

3

单独专用化粪池

传染病楼住院病房用水

15

12

2#（20m³/d）污水处理站

14.88

传染病楼门诊用水

3.6

2.88

0.72

本项目新鲜水：

晴308.378（雨294.2）

41

255

204

非传染区住院部用水

4.12

14.88

非传染门诊部用水

20.6

16.48

挥发、吸收

晴0.3，雨0

220.48

1#（700m³/d）污水处理站

235.36

达标外排入市政污水管网，最终进入楚雄市污水处理厂处理

图5-2  本期项目水量平衡图（单位：m3/d）

表5-2    本期扩建项目营运期用水排水平衡表

| 项目 | 天数 | 用水标准 | 数量 | 用水量 |  | 排水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a |
| 病房用水（非传） | 365d | 300L/（床·d） | 850床 | 255 | 93075 | 204 | 74460 |
| 病房用水（传） |  | 300L/（床·d） | 50床 | 15 | 5475 | 12 | 4380 |
| 门诊用水（非传） |  | 20L/（人·次） | 1030人次/天 | 20.6 | 7519 | 16.48 | 6015.2 |
| 门诊用水（传） |  | 20L/（人·次） | 180人次/天 | 3.6 | 1314 | 2.88 | 1051.2 |
| 绿化用水 | 210d | 3L /（m2•次） | 24642 m2 | 14.178（雨天0） | 5175 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | 308.378（雨天294.2） | 112558 | 235.36 | 85906.4 |

#### 5.2.2.4 污水性质分析

本期项目为综合性医疗机构扩建项目，新增床位900床，废水主要为生活废水、医疗废水等，总排水量235.36m³/d，85906.4m³/a。则扩建后总院区废水处理最大水量约365.36m3/d，133356.4m3/a。

综合医疗排放污水的污染物种类及其浓度与一般的城市生活污水相比存在着特殊性。因项目特性，项目污水来源包含住院的病人和家属、就诊人员，医护和办公人员，为医疗废水和生活废水的综合废水，属于中等污染程度的污水，且污水含有大量病源微生物，寄生虫卵及各种病毒；主要污染物为COD、BOD、NH3-N、SS、粪大肠菌群及其他病源微生物等。其中，传染病区废水含有较高的感染性病源微生物等污染物。其中检验科产生的少量酸性废水进行预处理，单独收集于检验科专用防酸桶（高密度聚乙烯防酸桶）中，足量后使用氢氧化钠或石灰中和至pH值7~8后排入医院污水处理系统。

#### 5.2.2.3污水处理方案

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005相关控制要求和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）本项目污水处理方案如下：

1、项目排水采用雨污分流制，雨水经建筑雨水立管、场地雨水沟等收集后由项目西南厂界雨水总排口排入市政雨水管网。

2、本期工程非传区新增废水排放量为220.48m³/d，考虑24~36h水力停留时间、≥1.2倍（1.22倍）设计裕值，本次项目非传染病区应新建总容积约270m³的化粪池。其中食堂废水约28.8m³/d，经对照《建筑给水排水设计手册》隔油池容积宜取处理水量的1.2~1.5倍系数的要求，因此，建设容积不小于35m³的餐饮隔油池，食堂废水处理后接入化粪池。

3、非传染病区医疗废水和生活废水经化粪池等收集，接入1#原有1#的700m³/d污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。

4、根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005等相关控制要求，综合医院的传染病房废水应与非传染区分开收集，进行消毒后方可与其他污水合并处理，并考虑24~36h水力停留时间、≥1.2倍（1.34倍）设计裕值。

因此，①传染病区应新建单独专用化粪池，建设结构必须具备投药消毒的条件、收集经消毒处理的粪便排泄物等传染性废物，总容积应不小于20m³；②应新建2#传染区污水处理设施，处理能力应不小于20m³/d，对该区域废水进行单独预处理、消毒。

5、项目传染病区废水经该区域新建专用化粪池、2#污水处理设施单独预处理和消毒后方可与其他污水合并处理。此外，环评提出传染病区废水中肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌、粪大肠菌群数等控制指标应达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表1标准限值，该废水方可接入1#原有700m³/d污水处理站与其他非传染区污水合并，处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。

6、检验科酸性废水单独收集于检验科专用防酸桶（高密度聚乙烯防酸桶）中，足量后使用氢氧化钠或石灰中和至pH值7~8后排入医院污水处理系统。排入医院污水处理系统进入医院1#700m³/d污水处理站处理。

#### 5.2.2.5 传染病区污水处理设施工艺分析

项目方经综合考虑，2#传染病区污水处理站废水将采用“预处理+臭氧消毒”的处理工艺。根据工程规范，预处理是指臭氧消毒前对污水进行的一级或二级处理工艺，起到去除悬浮固体物质和均衡调节的目的，医院污水的常规预处理系统通常由格栅、预消毒池、调节池、脱氯池水解池、混凝沉淀池等根据水质及处理要求组合而成。

（1）控制要求：根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）、《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），带传染病房的综合医疗机构，应将传染病房污水与非传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理，因此，综合以上标准、排污核发规范及工程技术规范，综合医疗机构中的传染病房污水及污染物的治理重点，在于对细菌类、病毒类污染物（肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌、粪大肠菌群数等）的消减和治理，对COD、BOD指标不作消减标准控制。

（2）工艺符合性：经对照分析，2#传染病区污水处理站采用“预处理+臭氧消毒”处理工艺：

①满足GB18466-2005标准中4.15中“带传染病房的综合医疗机构，应将传染病房污水与非传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理”的工艺要求。

②满足HJ1105—2020规范4.5.3.1中，“带感染性疾病科的综合性医疗机构排污单位，应将传染病房污水与非传染病房污水分开，传染病房的污水等经过单独的消毒设施（表2b中称“科室预处理设施”）处理后方可与其他污水合并处理”的排污许可要求。

③对照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）6.3.4消毒中“6.3.4.2臭氧消毒a）传染病医院污水应优先选择臭氧消毒”的要求，项目为综合医疗机构中的传染病房污水，污水选用臭氧消毒方式、满足工程技术规范要求。

④通过下表5-5，对多种污水消毒方式的比较，臭氧具有强氧化能力，接触时间短、不产生有机氯化物、不受pH影响、能增加水中溶解氧，有杀菌和杀灭病毒的效果好的优点，2#传染病区污水处理站的治理重点在于对细菌类、病毒类污染物的消减，符合本项目治理需要。

表5-5  常用污水消毒方法比较

| 消毒方法 | 优点 | 缺点 | 消毒效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cl2 | 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气逸散易影响杀菌效果、氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。 | 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。 |
| NaClO | 无毒，运行、管理无危险性。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的pH值升高 | 与Cl2杀菌效果相同。 |
| ClO2 | 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响，具有广谱杀菌能力、对水中微量有机污染物也产生破坏作用。运行成本较合理。有机卤化物不会出现在污水处理中。 | 运行、管理有一定的危险性；需就地生产，就地使用；制取设备复杂。 | 较Cl2杀菌效果好。 |
| 固体氯片（二氯异氢尿酸或三氯异氢尿酸） | 固体制剂，贮运和使用方便，安全；氯含量高，用途使用广泛，常用于一体化加药设备。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；水质持续含氯量高，需根据水量、工艺定量投放。 | 能有效杀菌，效果较为持续。 |
| O3 | 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。 | 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；电能消耗大、基建投资较大；运行成本高。 | 杀菌和杀灭病毒的效果均很好。 |
| 紫外线 | 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。 | 电耗大、故障率较高，紫外灯管和石英套管需定期更换；对处理污水的水质要求较高；无后续杀菌作用。 | 效果好，但对悬浮物浓度有要求。 |

综上，通过对照各个标准和规范进行分析，2#传染病区污水处理站采用“预处理+臭氧消毒”处理工艺满足GB18466-2005标准工艺要求、满足HJ1105—2020规范的排污许可要求、满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）消毒方式的工程技术规范要求，并且通过比较分析臭氧消毒具有杀菌和杀灭病毒效果好的优点、符合项目需要，因此工艺合理可行。

#### 5.2.2.6依托已建成1#污水处理站处理的可行性分析

楚雄市人民医院新区规划考虑未来发展建设，原一期项目建设1#污水处理站建设运行能力为700m³/d，预留运行负荷较大，采用CASS（序批式循环活性污泥法）二级生化处理+消毒的处理工艺。本期项目扩建后，该院区病床合计达1300床、其中带有传染病区病床仅50床。传染病区废水经该区域单独化粪池、2#污水处理设施单独消毒预处理后，方可接入1#原有700m³/d污水处理站与其他非传染区污水合并，处理达GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市污水处理厂。

1、处理能力分析

项目扩建后污水污染物源强情况基本不发生变化，污水水量增加，根据工程核算，扩建后总院区废水处理最大废水量达365.36m3/d，133356.4m3/a，根据原有工程调查情况，项目原有1#污水处理站处理能力700m³/d，原有污水处理量130m³/d，剩余运行负荷570m³/d。则本次扩建后，原有700m³/d污水处理设施，处理规模完全可满足扩建后总院区满负荷运营污水处理要求、且仍有较大裕值。

2、处理工艺分析

1#污水站处理流程如下∶调节池→预反应池一CASS反应池→污泥池（污泥回流）→消毒池→排放。处理工艺流程示意图见图5-2，CASS工艺作为近年来国际公认的生活源污水及工业废水的先进工艺其构造及工业原理是∶CASS池集曝气、沉淀功能于一体，其工作过程是曝气、沉淀、排水在同一池内依次进行。同期循环，取消了常规活性污泥法（SBR）的二沉池，并且实现了程序化控制，自动化程度高。通过培养微生物好氧处理后的水，再加入次氯酸纳药剂进行消毒，消毒后的污水经过一定时间的混合接触后达标排放。

CASS 工艺特点∶①建设费用低∶由于省去传统活性污泥法的初沉池、二沉池。比普通活性污泥法的建设费用节省25%。②占地面积小∶省去传统活性污泥法的初沉池、二沉池，比普通活性污泥法占地面积减少20%一30%。③能耗低∶CASS工艺能耗低于传统活性污泥法，因曝气时间短及无需刮泥设备，节省了投资及电耗。④运行费用低、管理方便∶由于系统设备功率小、自动化程度高，无需专业人员管理，比普通活性污泥法运行费用节省25%。⑤由于设置预反应区（生物选择区），筛选取好氧微生物，氮、磷的祛除率可比普通活性污泥法高10%。所以处理效率高，出水水质好。

对照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），1#污水处理站采用二级生化处理工艺+消毒的工艺、满足标准及规范中提出的执行预处理标准综合医疗机构污水宜采用一级强化处理+消毒及以上的工艺路线的要求。

且根据医院2018年~2020年日常委托检测报告及现有项目竣工环保验收监测报告和污水站运行台账记录，1#700m³/d污水处理站多年运行情况稳定，持续达标，该工艺满足医疗机构废水处理要求，因此，在运行能力满足情况下，同类废水通过该类处理工艺处理后可达标排放。

综上，项目各项废水经各个预处理后、依托原有1#700m³/d污水处理站，处理能力和处理工艺均满足要求，处理的方案合理可行、可稳定达标。

格栅、集水井

调节池

预反应池

CASS

主反应池

消毒池

自吸式消毒器

鼓风机

污泥浓缩池

次氯酸钠

污泥

污泥

污泥外运

污泥回流

生活污水、

医疗污水

达标排放

新增污泥脱水设备

图5-2    1#700m³/d污水处理站处理工艺流程示意图

#### 5.2.2.7 废水污染物源强核算

根据本院区污水处理站历史监测情况和历史运行记录台账、及以上工艺进行类比分析，在规范日常污水站管理的情况下，项目CODcr去除率可达79%、BOD5去除率可达75%、SS去除率可达93%、NH3-N去除率可达36%、粪大肠菌群去除率99.99%、达预处理标准。污水水质指标情况如下表所示，则本次扩建项目工程项目废水污染物产生排放情况见表5-4。

表5-4   本期项目项目废水污染物产排测算情况

| 污染物名称 | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | 粪大肠菌群数MPN/L | 废水量（万t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始浓度（mg/L） | 450 | 148 | 540 | 64.6 | 2.0×107 | 8.59064 |
| 产生量（t/a） | 38.66 | 12.71 | 46.39 | 5.55 | -- |  |
| 去除率（%） | 79% | 75% | 93% | 36% | 99.99 | — |
| 削减量（t/a） | 30.54 | 9.53 | 43.14 | 2.0 | -- | -- |
| 排放量（t/a） | 8.12 | 3.18 | 3.25 | 3.55 | -- | 8.59064 |
| 排放浓度（mg/L） | 94 | 37 | 36 | 41 | 100 | 8.59064 |
| 标准值（mg/L） | 250 | 100 | 60 | -- | 5000 | --- |

表5-6   全院项目废水污染物产排量测算情况

| 污染物名称 | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | 废水量（万t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量（t/a） | 60.01 | 19.73 | 72.01 | 8.62 | 13.33564 |
| 削减量（t/a） | 47.41 | 14.80 | 66.97 | 3.11 | -- |
| 排放量（t/a） | 12.6 | 4.93 | 5.04 | 5.51 | 13.33564 |

### 5.2.3废气

项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、食堂餐饮油烟及进出车辆废气。

- 1、污水处理恶臭

（1）恶臭核算

污水处理站运行过程中会产生一定量的恶臭，臭味的主要发生部位有：泵房、格栅、沉淀池、主反应池、污泥池等，其主要成分为H2S和NH3，医院污水处理系统均为恶臭排放量很小。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理了1g的BOD5，可产生0.0031g的 NH3和0.00012 g的H2S。本期项目BOD5削减了9.53t/a，由此计算，本期项目NH3产生量为29.543kg/a（0.003372kg/h），H2S产生量为1.1436kg/a（0.00013055kg/h）。通过落实1#污水处理站1套活性炭除臭设备、污水站采用地埋式污水处理，地下结构全部加盖、恶臭逸散量小，少量恶臭经阻隔、除臭净化处理后、无组织排放。类比同类项目，可削减85~96%的恶臭排放、综合取区间值，本项目NH3排放量约为2.36344kg/a（0.00026976kg/h），H2S排放量为0.091488kg/a（0.00000156kg/h）。

其中，由于NH3和H2S的产生与BOD5削减情况密切相关，而传染病区病床位少、2#污水处理设施工艺重点是在于对细菌类污染指标的消减治理，不在于BOD5消减，因此2#污水处理设施的NH3和H2S排放量很少，类比同类项目，约为总排放量的30%。

- 治理措施

①在本次建设过程中以新带老，1#污水站将新建活性炭除臭设备1台，污水站污水处理为地埋式，地下结构全部加盖、恶臭废气逸散量小，少量废气经阻隔、收集、经活性炭除臭设备除臭净化处理后、无组织排放。

②2#传染病污水处理站将配备1套一体化消毒除臭设施，使用统一的密闭收集系统、对排出气体收集、通过“一体化紫外线消毒+活性炭除臭”处理设备处理后，无组织排放。

③2#传染病污水处理站各工艺和构建物（池）须在密闭的环境中运行，排水和污水管道采用全过程、全封闭系统，不要设置常规排气阀和检修井，尽可能负压式抽吸和过滤传染病区污水收集处理全部过程的废气。

（3）治理措施可行性分析

项目恶臭通过以上密闭阻隔、活性炭除臭、紫外线消毒等多重措施治理消减后、再经过污水处理站四周绿化隔离带净化、区域大气自然扩散后，其恶臭污染物可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”规定，可实现达标外排。

以上措施对照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）等，①符合GB18466-2005的4.2以及HJ1105—2020技术规范6.2.2中“采用二级或深度污水处理工艺的污水处理站产生恶臭区域应加罩或加盖，并进行除臭除味处理”的要求。②根据HJ1105—2020的6.2.2运行管理要求以及GB18466-2005的4.2.2中“传染病和结核病医疗机构应对污水处理站中排出的废气进行消毒处理，”项目为综合医疗机构中的传染病区（科室）污水处理站，对废气进行消毒处理措施符合以上标准和规范的措施原则。

因此，项目拟采取的恶臭治理措施合理可行。

- 2、油烟

食堂油烟废气主要来自医院食堂，食品烹调时产生的油烟主要成分为挥发的油脂、有机质及加热分解的产物，项目区位于城区、周边多商业区域，医院食堂主要提供部分医院职工及病人家属就餐，在医院用餐人数不多，平均约1450人次/天，其中本次约新增1000人次/d。以电能及液化天然气为能源，根据项目食堂实际使用情况，新增食用油用量约26.67kg/d，油烟排放系数按2%计，本期油烟产生量0.53kg/d（193.45kg/a），一天烹调按6小时计，产生速率约为0.088kg/h。油烟去除率75%，则本项目油烟排放量48.36kg/a，0.022kg/h。食堂油烟废气经集气罩、抽油烟机收集后由经油烟管道引到屋外排放。

- 3、汽车尾气

项目停车位为地上停车位，在怠速和慢速行驶时，将会排放一定量的汽车尾气，其主要污染物为CO、NOx、HxC。地面停车场位于项目区南侧主入口两侧，周边布置大量绿化，汽车进出时殆行距离较短，尾气由空气稀释、自然扩散，经绿化吸附等措施后，对外环境影响小。

- 4、柴油发电机尾气

项目预留备用柴油发电机1台，项目区位于楚雄开发区，由于当地供电稳定，项目区供电电源采用双路电源供电，一路电源来自彝人古镇方向供电所、一路来自东瓜镇方向供电所，一路停电时、自动启动交换装置切换供电，现有项目运营至今基本不涉及断电情况。因此，因医疗救护单位的特殊社会救助性，除非出现全城全市区断电等极特殊的情况，项目区不会断电、极少启用备用发电机。备用发电机除定期维护以外，安装至今基本未使用。备用发电机布置于地下室、使用过程中产生少量燃烧废气，经45m高的住院楼楼顶排气筒排放，对外环境影响不大。

### 5.2.4噪声

项目运营期噪声源主要为水泵、风机等设备噪声以及人员活动噪声等，噪声源强值见表5-7。本项目风机、水泵等主要噪声设备均布置于设备间内或地下层，对设备有效减震消声，阻隔、降低噪声对环境的影响。进出车辆进出项目区禁止鸣笛、病房区域张贴禁止喧哗标示。项目噪声对医院院区及周边环境影响不大。

表5-7 项目主要噪声源源强值

| 序号 | 设备类型 | 声级dB（A） | 位置 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员活动噪声 | 50~75 | 项目区域内 | 分散、间断 |
| 2 | 风机 | 80~85 | 项目区域内 | 集中、间断 |
| 3 | 污水站污水泵 | 75~80 | 项目区域内 | 集中、间断 |

### 5.2.5 固体废物

运营期固体废物分为一般固体废物、危险废物。

#### 5.2.5.1一般固废

一般固体废物包含非传染区的生活垃圾、餐厨垃圾及污水池化粪池污泥等。

项目住院病床每病床每日产生生活垃圾1.0kg计，新增850床普通病床，则非传染区病房生活垃圾产生量为0.85t/d；门诊人员垃圾按每日每人次产生0.2kg计，新增普通门诊1070人次/天，则生活垃圾产生量为0.214t/d；职工每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，新增非传染区服务职工1140人，生活垃圾产生量为0.57t/d。综上，本期项目非传染区生活垃圾产生量1.634t/d，596.41t/a。预计食堂预计新增最大人数1200人次/天，按每日每人次产生0.2kg计，则餐厨垃圾产生量0.24t/d（87.6t/a）。

类比本项目现有污水处理站污水处理工艺的运行情况进行类比，扩建后本工程新增污泥量预计可达每年400t~460t，综合取430t/a（含水率约92%），通过以新带老的中小型的污泥脱水成套设备处理后、污泥清运量约86t/a（按脱水后含水率60%计）。

非传染区污水处理站和化粪池等污泥应通过石灰法或漂白粉进行有效消毒（石灰法：15g/L-污泥，充分混合停留停留七天后清掏。漂白粉：15~20%泥量）。

有效消毒后、交由环卫部门合理处置。根据规范，清掏频率为1~2次/年，清掏前进行监测，达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构污泥控制标准限值后外运。

生活垃圾用移动垃圾桶收集至生活垃圾点后委托城市环卫单位统一清运处置。餐厨垃圾委托楚雄环卫部门下属专业餐厨垃圾处置单位进行统一清运处置。

表5-8  一般固体废物产生情况表

| 序号 | 名称 | 本期项目产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 596.41t/a | 委托环卫单位统一清运处置。 |
| 2 | 餐厨垃圾 | 87.6t/a | 委托环卫部门下属餐厨垃圾处置单位进行统一清运处置。 |
| 3 | 非传染区污泥 | 86t/a | 有效消毒后、交由环卫部门合理处置。 |
|  | 合计： | 770.01t/a | / |

#### 5.2.5.2危险废物

本项目危险废物包含医疗废物和废活性炭，医疗废物又包含常规诊疗过程产生的医疗废物、传染病区的生活垃圾以及传染病区的污水处理污泥。

1、医疗废物

根据《医疗废物分类名录（2020版）》征求意见稿和《国家危险废物管理名录（2021版）》，医院废物属危险废物，类别为HW01。医疗废物主要包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物。医疗废物的基本分类情况如下表：

表5-9  医疗废物分类名录

| 类别 | 废物代码 | 特征 | 常见组分或废物名称 | 推荐收集方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 感染性废物 | 841-001-01 | 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的废物。 | 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物。2.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本、菌种和毒种保存液及其容器，其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器；实验室操作中产生的具有感染性的废物。 3. 医疗机构收治的隔离的、确诊、疑似以及突发原因不明的传染病患者产生的生活垃圾。 4.使用后废弃的一次性使 用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等。 | 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》的医疗废物包装袋中。 2、病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本、菌种和毒种保存液及其容器;应当在产生地点进行压力蒸汽灭菌、化学消毒处理成者微波消毒等方式处理，然后按感染性废物收集处理。 3、隔离的确诊、疑似 以及突发原因不明的传染病患者产生的感染性废物应当使用双层医疗废物包装袋，并及时分层密封。 |
| 病理性废物 | 841-003-01 | 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。 | 1、手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官。 2、病理切片后废弃的人体收集于符合《医疗废组织、病理蜡块。 3、废弃的医学实验动物组织和尸体。 4、16周胎龄以下或重量足500克的胚胎组织等。 5、患有确诊、疑似以及突发原因不明传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。 | 收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》的医疗废物包装袋中，进行防腐或低温保存。 |
| 损伤性废物 | 841-002-01 | 能够刺伤或者割伤人体的废弃医用锐器。 | 1、废弃的金属类锐器，如医用针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀和钢钉等。 2、废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、破碎的玻璃试管、细胞毒性药物和遗传毒性药物的玻璃安瓶等。 3、废弃的其他材质类锐器。 | 收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》的利器盒中，利器盒达到 3/4 满时，应当封闭严密，按流程运送、暂存。 |
| 药物性废物 | 841-005-01 | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。 | 1、废弃的一般性药物。 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物。 3、废弃的疫苗及血液制物。 | 少量的药物性废物可以并入感染性废物，应当在标签上注明。批量废弃的药物性废物，收集后交由有资质的机构处置。 |
| 化学性废物 | 841-004-01 | 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。 | 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等;非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计等。 | 收集后交由有资质的机构处置。 |

（1）常规诊疗医废：医疗废物产生量受就诊项和就诊情况的变化而变化，不具备明显的规律性，项目扩建后，随着医院服务面积的增加、硬件设施条件的改善、医疗服务质量的提高，项目住院、门诊人数增加，估算医废产生量会有一定程度增加，结合项目方提供以往医废内部台账记录进行类比，本次扩建后常规诊疗过程产生的医疗废物产生量预计可新增约120t/a。

（2）传染病区的生活垃圾：

根据《医疗废物分类名录（2020版）》征求意见稿及《国家危险废物管理名录（2021版）》，“医疗机构收治的隔离的确诊、疑似以及突发原因不明的传染病患者产生的生活垃圾属于医疗废物中的感染性废物，废物代码为841-001-01。传染病区病床每日产生生活垃圾1.0kg计，共50床，则传染区病房生活垃圾产生量为0.05t/d；门诊人员垃圾按每日每人次产生0.2kg计，最大传染科门诊承载量180人次/天，则生活垃圾产生量为0.036t/d；职工每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，新增传染区职工约70人，生活垃圾产生量0.035t/d。综上，本期项目非传染区生活垃圾产生量0.121t/d，44.165t/a。

（3）传染病区污水处理污泥

对照《医疗废物分类名录（2020版）》征求意见稿、《国家危险废物管理名录（2021版）》，传染病区污水处理污水处理站和化粪池污泥均属于危险废物，属于“被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物”、“携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的废物”。属于医疗废物中的感染性废物，废物代码为841-001-01。新建2#污水处理站统一规划设计、避免重复投资，清掏污泥含水率基本符合要求，类比估测，产生量约为6t/a。应通过石灰法或漂白粉等进行有效消毒（石灰法：15g/L-污泥，充分混合停留停留七天后清掏。漂白粉：15~20%泥量）后、委托有资质的处置单位合理处置。清掏频率为1~2次/年。清掏前进行监测，传染区污泥宜从严执行、达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中传染病医疗机构类别污泥控制标准限值后外运。

（4）医疗废物治理措施：

①本次项目扩建过程中将新建2间医疗废物暂存间，其中1#医疗废物暂存间，位于项目中心组团的西侧，为非传染区的综合医废暂存间，单独设置，落实了防雨、防渗、防泄漏措施，加设门锁，布置紫外线消毒灯、医废收集转运桶，建设内部登记台账及转移联单。

②2#医疗废物暂存间为传染病区专用医废间，位于传染病区最北部，单独建设，其收集范围均在传染病区内单独进行，其清运流程不与非传染病区交叉。将单独设置，落实了三防措施，加设门锁，布置紫外线消毒灯、医废收集转运桶，建设内部登记台账及转移联单。

③医废间均应单独划定区域、建设顶棚、严格落实了防雨、防渗、防泄漏三防措施及防鼠防虫措施，设置门锁、张贴医废标识，暂存间内布置紫外线消毒灯、固定医废收集转运桶，各类医疗废物按要求分类收集。

④其中感染性废物、损伤性废物分类收集后交由该资质的处置单位楚雄亚太医疗废物处置有限公司合理处置，见附件委托处置合同。

⑤病理性废物单独收集暂存于太平间指定冰柜中、定期交由楚雄市殡仪馆火化处置，见附件委托处置合同。

⑥药物性废物结合综合医疗机构日常运营情况，实际产生很少，主要为少量过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。根据《医疗废物分类名录（2020版）》征求意见稿，少量的药物性废物可以并入感染性废物，并在标签上注明，委托具有该类别（HW01）资质的医废处置单位楚雄亚太医疗废物处置有限公司合理处置。

⑦化学性废物产生量少，为检验化验科具有毒性、腐蚀性等废弃的化学物品（2021起，废物代码由831-004-01更新为841-004-01），应委托具有该有资质的处置单位合理处置。

⑧此外，为了保证项目各类医疗废物的规范化管理，医院应按照卫生部和国家生态环境部门制定的《医疗废物分类目录》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《医疗废物处理条例》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关要求，对医疗废物实施分类收集、分类暂存处理，严格交接、规范执行转移联单管理制度，加强对医疗废物的管理。

（5）符合性分析

表5-10医废暂存间与《医疗废物集中处置技术规范（试行》条款

对应情况一览表

| 《医疗废物集中处置技术规范（试行）》条款 | 医废暂存间建设、管理情况 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.1库房 |  |  |
| 2.1.1 必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。 | 单独建设2间医废暂存间，与主体工程同时设计、同时建设，为独立封闭建筑，完全具备防雨淋和抗雨洪冲击浸泡能力，生活垃圾有单独贮存场所，不与医废在同一点的存放。 | 是 |
| 2.1.2 必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。 | 两间医废暂存间均独立建设、分别位于医院西侧和北侧，远离人群密集区，从指定出入口运送，清、污物路线分开。 | 是 |
| 2.1.3 应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 | 两间医废暂存间均为独立封闭建筑，并除蝇防鼠，设门锁、专人管理。 | 是 |
| 2.1.4 地面和 1.0 米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境。 | 两间医废暂存间建设为重点防渗区，严格按相关要求建设；与主体工程同时规划、同时建设、同时竣工，产生的废水通过规划污水管道直接排入医院污水消毒、处理系统。 | 是 |
| 2.1.5 库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用。 | 医废暂存间规范设计，按要求建设。 | 是 |
| 21.6 避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件。 | 为独立封闭建筑，规范设计，满足要求。 | 是 |
| 2.1.7库房内应张贴"禁止吸烟、饮食"的警示标识。 | 按要求粘贴标识 | 是 |
| 2.1.8 应按 GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 | 按要求粘贴标识 | 是 |
| 2.3 卫生要求 |  |  |
| 2.3.1 医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。 按要求每日进行清洗消毒。 | 设专人每天定时定点开展消毒冲洗等工作，产生的废水通过规划污水管道直接排入医院污水消毒、处理系统。 | 是 |
| 2.4 暂时贮存时间 |  |  |
| 24.1 应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。 2.4.2 确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于 25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。 | 医疗废物每天清运一次，尽量做到日产日清，贮存时间最长不得超过2天。 | 是 |

2、废活性炭

对照《国家危险废物管理名录（2021版）》，项目污水废气除臭产生的废活性炭属于名录中HW49 其他废物 非特定行业中“除杂、净化过程产生的废活性炭”，代码：900-039-49，应分区暂存医疗废物暂存间、交由相应资质单位合理处置。医院污水处理站废气处理活性炭使用量0.025t/组-设备，需定期更换，每三月更换一次，则使用量约为0.2t/a。

综上，采取上述措施处理后，项目营运期的各项固体废弃物均能得到有效收集处置，不会对周边环境造成影响。

表5-11  危险废物产生情况表

| 名称 |  | 废物代码 | 预计产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物 （170.165t/a） | 医疗废物（常规） | 841-001-01 、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01 | 120t/a | 感染性、损伤性废物交由具有该资质的楚雄亚太医疗废物处置有限公司合理处置。病理性废物交由楚雄市殡仪馆火化处置。少量的药物性废物并入感染性废物，并在标签上注明、委托楚雄亚太医疗废物处置有限公司合理处置。化学性废物产生量少，应委托具有该有资质的处置单位合理处置。 传染区污泥应通过石灰法或漂白粉等进行有效消毒（石灰法：15g/L-污泥，充分混合停留停留七天后清掏。漂白粉：15~20%泥量）后、委托有该医废资质（感染性废物）的处置单位合理处置。清掏频率为1~2次/年。清掏前进行监测，传染区污泥宜从严执行、达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中传染病医疗机构类别污泥控制标准限值后外运。 |
|  | 传染病区生活垃圾 | 841-001-01 | 44.165t/a |  |
|  | 传染区污水处理污泥 | 841-001-01 | 6t/a |  |
| 废活性炭 |  | 900-039-49 | 0.2t/a | 应委托具有相应资质单位合理处置。 |

### 5.2.6本期工程污染物排放及处置汇总

本次项目营运期主要污染物排放量汇总详见表5-11。

表5-12  本期扩建项目运营期主要污染物排放量汇总

| 项目 | 种类 | 污染物 | 主要污染物产生及排放情况 |  |  |  | 拟采取的主要治理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理前 |  | 治理后 |  |  |
| 废水 | 生活废水、医疗废水 | 废水量 | 8.59064万t/a |  | 8.59064万t/a |  | 项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水沟收集后排入市政雨水管网。 项目非传染区生活废水、医疗废水组成的综合废水经化粪池等污水处理设施收集处理，接入1#原有700m³/d污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。 传染病区（科室）根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中相关要求，将新建专用化粪池，新建单独污水处理设施（2#），传染区废水经该区域专用化粪池、2#污水处理设施单独预处理消毒后，方可接入1#原有700m³/d污水处理站与上述其他非传染区污水合并、处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2预处理标准后、排入市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。 |
|  |  | COD | 450mg/L | 38.66t/a | 94 mg/L | 8.12t/a |  |
|  |  | BOD5 | 148mg/L | 12.71t/a | 37 mg/L | 3.18t/a |  |
|  |  | NH3-N | 65mg/L | 5.55t/a | 41mg/L | 3.55t/a |  |
|  |  | SS | 540mg/L | 46.39t/a | 36mg/L | 3.25t/a |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 2.0×107 MPN/L | -- | 100MPN/L | -- |  |
| 废气 | 污水处理恶臭 | NH3 | 29.543kg/a |  | 2.36344kg/a |  | 污水系统为地埋式污水处理，地下结构全部加盖，密闭阻隔，污水站配备活性炭除臭设备等，少量恶臭经阻隔、除臭净化处理后、无组织排放。 |
|  |  | H2S | 1.1436kg/a |  | 0.091488kg/a |  |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 193.45kg/a，0.088kg/h |  | 48.36kg/a，0.022kg/h。 |  | 废气经集气罩、抽油烟机收集后由经油烟管道引到屋外排放 |
|  | 汽车尾气 | CO、HC、NOX | 少量 |  | 少量 |  | 大气稀释扩散 |
|  | 备用发电机废气 | 烯烃类、CO、NOX | 极少量 |  | 极少量 |  | 经45m高的住院楼楼顶排气筒，大气稀释扩散 |
|  | 人员活动 | 50~75dB（A） |  |  | 2类 昼60、夜50dB（A） |  | 对设备有效减震消声，阻隔、降低噪声对环境的影响，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008》2类标准 |
|  | 风机 | 80~85dB（A） |  |  |  |  |  |
|  | 水泵 | 75~80dB（A） |  |  |  |  |  |
| 固废 | 一般固废 | 770.01t/a |  |  | 0 |  | 生活垃圾用移动垃圾桶收集至生活垃圾点后委托城市环卫单位统一清运。餐厨垃圾委托环卫部门下属专业餐厨垃圾处置单位进行统一清运处置。非传染区污泥应通过有效消毒后、交由环卫部门合理处置、清掏前进行监测，达《医疗机构水污染排放标准GB18466-2005》中综合医疗机构污泥控制标准限值后外运。 |
|  | 医疗废物 | 170.165t/a |  |  | 0 |  | 项目将建设2间医疗废物暂存间，其中1#为非传染区医废暂存间，2#为传染病病区专用医废间，运营管理不与非传染病区交叉。均单独设置，落实了三防措施，加设门锁，布置紫外线消毒灯、医废收集转运桶，建设内部登记台账及转移联单。感染性、损伤性废物交由具有该资质的楚雄亚太医疗废物处置有限公司合理处置。病理性废物交由楚雄市殡仪馆火化处置。少量的药物性废物并入感染性废物，并在标签上注明、委托楚雄亚太医疗废物处置有限公司合理处置。化学性废物产生量少，应委托具有该有资质的处置单位合理处置。 传染区污泥应通过石灰法或漂白粉等进行有效消毒（石灰法：15g/L-污泥，充分混合停留停留七天后清掏。漂白粉：15~20%泥量）后、委托有该医废资质（感染性废物）的处置单位合理处置。清掏频率为1~2次/年。清掏前进行监测，传染区污泥宜从严执行、达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中传染病医疗机构类别污泥控制标准限值后外运。 |
|  | 废活性炭 | 0.2t/a |  |  | 0t/a |  | 应分区暂存医疗废物暂存间、委托具有相应资质单位合理处置。 |

## 5.3全院区项目三本账

全院总体项目主要污染物排放情况三本账汇总见表5-12。

表5-12    全院区污染物排放三本账表（t/a）

| 污染源 | 污染物 |  | 原一期项目 |  |  |  | 本次二期项目（扩建） |  |  |  | 以新带老消减量 | 总排放增减量 | 总工程 最终排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 削减量 | 转移量/ 委托处置量 | 排放量 | 产生量 | 削减量 | 转移量/ 委托处置量 | 排放量 |  |  |  |
| 废水 | 总量 |  | 47450 | 0 | / | 47450 | 85906.4 | 0 | / | 85906.4 | 0 | +85906.4 | 133356.4 |
|  | COD |  | 21.35 | 16.87 | / | 4.48 | 38.66 | 30.54 | / | 8.12 | 0 | +8.12 | 12.6 |
|  | BOD5 |  | 7.02 | 5.27 | / | 1.75 | 12.71 | 9.53 | / | 3.18 | 0 | +3.18 | 4.93 |
|  | NH3-N |  | 3.07 | 1.11 | / | 1.96 | 5.55 | 2.0 | / | 3.55 | 0 | +3.55 | 5.51 |
|  | SS |  | 25.62 | 23.83 | / | 1.79 | 46.39 | 43.14 | / | 3.25 | 0 | +3.25 | 5.04 |
| 废气 | 恶臭 | NH3 | 0.01633 | 0 | / | 0.01633 | 0.029543 | 0.027180 | / | 0.002363 | 0 | +0.002363 | 0.018693 |
|  |  | H2S | 0.00063 | 0 | / | 0.00063 | 0.0011436 | 0.0010526 |  | 0.000091 | 0 | +0.000091 | 0.000721 |
|  | 油烟 |  | 0.0876 | 0.0657 | / | 0.0219 | 0.19345 | 0.14509 | / | 0.04836 | 0 | +0.04836 | 0.07026 |
| 固废 | 一般固废 |  | 356.0575 | 0 | 356.0575 | 0 | 770.01 | 0 | 770.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 医疗废物 |  | 53.922 | 0 | 53.922 | 0 | 170.165 | 0 | 170.165 | 0 | 0 | +170.165 | 224.087 |
|  | 危险废物（废活性炭） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | +0.2 | 0 |

- 6环境质量调查及评价

## 6.1区域自然环境现状调查

### 6.1.1地理位置及交通

楚雄市为楚雄彝族自治州的首府，也是楚雄彝族自治州的政治、经济、文化、交通中心。楚雄市位于楚雄州中西部，地处北纬24°30'～25°15'，东经100°35'～101°48'之间。东邻禄丰县，南连双柏县，西接南华县，北同牟定县毗邻。楚雄州、市人民政府驻地鹿城镇，海拔1773米。楚雄市距离昆明市152千米，距离大理市179 千米。与昆明市、曲靖市、玉溪市构成滇中城市群；是省会昆明通往滇西8州市和进入东南亚、南亚国际大通道的重要承接点和物流集散地，素有"省垣门户，迤西咽喉"之称。广大铁路，成昆铁路，昆瑞高速路，南永路，安楚楚大高速路，元双高速路等以楚雄市为中心横贯东西。

项目位于楚雄市经济开发区东盛东路，靠近彝人古镇，距城中心约6公里，市政道路，公路网络发展迅速，交通十分便利，项目区周边基础设施完善，水、电、道路、通讯方便快捷。四通八达，地理区位优势十分优越。项目中心地理坐标为东经101°31′31.65″，北纬25°3′55.42″。地理位置及交通条件较为优越，项目地理位置图见附图。

### 6.1.2地形、地貌及地质特征

楚雄市地势西北高，东南低，从西北向东南倾斜，最高山峰为西舍路乡哀牢山脉小越坟山，海拔2916.1米，最低点为礼社江与彝家拉河、石羊江交汇处，海拔691米。市人民政府驻地鹿城镇海拔1773米。市境地貌可分为山间盆地、中山浅切割宽谷、中山浅切割宽谷三大地貌单元。市境西部为山地，习惯称山区或"哨区"东部为丘陵和山间盆地，习惯称"坝区"。境内面积在5平方千米以上的坝子共有6个，即鹿城、子午、东华、腰站、饱满街、吕合。6个坝子中均有龙川江及其支流穿过，龙川江由西北流向东南，至腰站往北蜿蜒于低山丘陵中向东流出境。境内群山皆属哀牢山系东麓支干余脉，其在楚雄的支脉为西舍路与景东县交界的大山心，东麓为楚雄市，西麓为景东县。

根据项目区地岩土工程勘察勘察资料，项目场地位于楚雄倒转向斜盆地北部边缘部位，属构造侵蚀地貌，宽谷缓坡地形，目前场地总体平整，地貌类型单一。场地及周围附近地区无活动性断裂，地质构造上场地处于楚雄倒转向斜北东翼（正常翼）近轴部部位；通过现场调查访问及钻探，场地内及周围附近地区未发现滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝、活动性冲沟等不良地质现象，场地稳定，为抗震一般地段，适宜拟建工程建设。

### 6.1.3气候、气象

楚雄气象站点位于楚雄市鹿城镇东郊办事处罗家队，站台编号为56768，观测场拔海高度为1824.1m，站点经纬度为北纬25°02'、东经101°33'。据楚雄气象站1999～2018年累计气象观测资料，本地区多年最大日降水量为174mm（出现时间∶2003.6.17），多年最高气温为34.20℃（（出现时间∶2014.6.3），多年最低气温为-2.50℃（出现时间∶1999.1.22），多年最大风速为28.20m/s（出现时间∶2005.3.20），多年平均气压为98847hPa。根据楚雄气象站1999～2018年累计气象观测资料统计，主要气象特征如下：

（1）气温：楚雄市1月份平均气温最低9.84℃，6月份平均气温最高21.75℃，年平均气温16.77℃。

（2）相对湿度：楚雄市年平均相对湿度为66.54%。秋、冬季月相对湿度较高，春季相对湿度偏低。

（3）降水：楚雄市降水集中于夏季，2月份降水量最低为6.52mm，8月份降水量最高为198.77mm，全年降水量为872.77mm。

（4）日照时数：楚雄市全年日照时数为2054.22h，2月份最高为229.24h，8月份最低为107.81h。

（5）风速：楚雄市年平均风速2.03m/s，月平均风速4月份相对较大为2.76m/s，8月份相对较小，为1.45m/s。楚雄市1999-2018年平均风速的月变化见表6-1.

表6-1   楚雄市1999-2018年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速m/s | 2.06 | 2.55 | 2.78 | 2.76 | 235 | 2.12 | 1.73 | 1.45 | 1.49 | 1.6 | 1.68 | 1.75 | 2.03 |

- 风频：楚雄市累年风频最多的是SW，频率为11.19%；其次是SSW，频率为11.17%，NNW最少，频率为1.67%；多年平均静风频率为14.21%。楚雄市累年风频统计见6-2。

表6-2   楚雄市1999-2018年平均风频的月变化（%）

| 风向 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNE | 1.55 | 1.72 | 1.35 | 1.66 | 1.52 | 1.78 | 1.83 | 2.52 | 1.75 | 123 | 1.67 | 1.45 | 1.67 |
| NE | 1.31 | 1.5 | 1.36 | 1.9 | 1.79 | 2.3 | 2.06 | 2.75 | 2.34 | 2.01 | 1.43 | 1.59 | 1.86 |
| ENE | 1.54 | 1.21 | 1.42 | 2.25 | 2.08 | 2.61 | 2.68 | 4.02 | 2.87 | 2.42 | 1.91 | 1.63 | 222 |
| E | 3.1 | 2.6 | 2.23 | 2.98 | 4.29 | 4.52 | 5.31 | 5.22 | 5.59 | 4.88 | 3.47 | 3.11 | 3.94 |
| ESE | 4.32 | 3.18 | 3.27 | 3.77 | 3.94 | 4.87 | 4.79 | 7.13 | 8.06 | 7.54 | 4.49 | 6.11 | 5.12 |
| SE | 5.73 | 3.57 | 2.88 | 42 | 6.89 | 7.12 | 9.26 | 1022 | 9.8 | 9.67 | 6.97 | 7.42 | 6.98 |
| SSE | 5.41 | 4.33 | 3.88 | 3.78 | 5.99 | 8.57 | 9.15 | 9.52 | 11.14 | 10.09 | 7.65 | 6.37 | 7.16 |
| S | 7.58 | 5.63 | 5.18 | 5.03 | 9.09 | 11.67 | 10 | 8.44 | 9.75 | 10.77 | 7.91 | 921 | 8.36 |
| SSW | 11.93 | 9.63 | 7.98 | 8.53 | 11.79 | 17.12 | 12.05 | 8.75 | 10.88 | 12.14 | 11.02 | 12.26 | 11.17 |
| SW | 12.83 | 13.58 | 15.03 | 1328 | 13.59 | 15.62 | 9.47 | 6.44 | 6.22 | 7.72 | 10.23 | 10.26 | 11.19 |
| WSW | 7.38 | 1228 | 16.46 | 14.43 | II | 6.11 | 4.9 | 2.73 | 22 | 3.07 | 4.14 | 524 | 7.50 |
| W | 6.46 | 10.73 | 1128 | 11.83 | 6.9 | 3.39 | 2.84 | 1.91 | 1.76 | 2.03 | 5.03 | 4.17 | 5.69 |
| WNW | 4.62 | 5.98 | 6.49 | 6.23 | 4.44 | 2.22 | 2.89 | 2.56 | 1.95 | 2.56 | 4.58 | 421 | 4.06 |
| NW | 5.28 | 5.83 | 5.08 | 4.88 | 3.49 | 2.38 | 4 | 4.7 | 3.08 | 2.83 | 4.7 | 4.51 | 423 |
| NNW | 2.99 | 3.07 | 3 | 2.63 | 2.62 | 1.36 | 2.22 | 2.91 | 1.89 | 2.32 | 3.38 | 3.44 | 2.65 |
| N | 1.6 | 1.78 | 1.87 | 2.18 | 2 | 2.16 | 2.72 | 2.44 | 2.16 | 1.49 | 1.81 | 1.63 | 1.99 |
| c | 16.35 | 13.39 | 1125 | 10.45 | 8.54 | 6.16 | 13.81 | 17.75 | 18.55 | 17.25 | 19.6 | 17.38 | 14.21 |

### 6.1.4河流水系

楚雄市境河流分属元江、金沙江2大水系。元江上游的礼社江，发源于大理州巍山县，经南华县入境，西岸为西舍路，东岸为八角、中山、新村和中邑舍。穿越市境西南部，支流有马龙河、三街河、白衣河、五街河、邑舍河、碧鸡河、自雄河。金沙江水系穿越市境东北部的龙川江，发源于南华县苴力铺，自南华牛凤龙村入境，向东流经吕合、东瓜、鹿城，再由南转北过智明石润出境。主要支流有紫甸河、西静河、河前河、寨子小河、青龙河、苍岭小河。

项目涉及的主要水体为龙川江。龙川江位于项目西北方向约580m处，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》、《云南省楚雄州龙川江保护管理条例（修订）》，所属龙川江河段属于青山嘴水库—西观桥断面，水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为IV类，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。项目周边区域水系图详见附图。

龙川江为金沙江南岸一级支流，发源于楚雄彝族自治州的南华县天子庙坡东侧鱼肚拉的蒲藻塘，由西向东流经沙桥镇、南华县、楚雄市，又折楚雄州龙川江 向北进禄丰县、黑井镇和元谋县，横穿元谋坝区，最终在元谋北部的江边乡汇入金沙江。流域面积9240.7平方千米，全长约246公里。发源处与入江口相对落差1600多米，河床平均坡降为4.8%，流域平均海拔1992米。流域以山区和丘陵为主，占95%，河谷盆地和浅丘约占流域面积的5%。龙川江流域地处横断山脉与云贵高原的过渡地带，流域内大部份属中山山原地貌，中上游山高坡陡，河床切割深，地形起伏大，下游地势较缓，为盆地地形。龙川江楚雄市区内多年平均流量为33.8m²/s。

### 6.1.5自然资源

楚雄市境内自然资源丰富，有丰富的茶花资源，是云南山茶花的重要原生地之一，主要分布在紫溪山、黑牛山和三尖山地区。紫溪山云南山茶物种园、黑牛山野生山茶保护区、楚雄茶花精品园、彝海国际茶花文化园等均为观赏和考察楚雄山茶花的理想之地。常见的木本植物有40余种，草本植物20余种，食用菌30 余种。分布有野生中草药640余种，名贵药材有三七、天麻、茯苓等56种。境内有野生动物 519种，其中∶两栖类29种，爬行类56种，鸟类329种，兽类105种；属国家保护的野生动物有蜂猴、白鹂等64种，均位于市境西南部的哀牢山国家级自然保护区，森林茂密，有名贵植物1480多种，鸟兽460种，两栖爬行动物46种，国家重点保护珍稀动物26种，已被列为联合国"人与生物圈"森林生态系统的定位观测站。

根据开发区区域资料及现场踏勘，项目所在区域为城市建成区，区域内多年开发建设，周边主要为商业区、居民区、企事业单位及交通道路等，已无原生植被分布，地表植被主要为人工种植的绿化带，植物种类单一，总体生物多样性较差。

## 6.2环境敏感保护目标调查

项目位于楚雄市经济开发区东盛东路楚雄市人民新区预留用地范围内，占地及周边不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区；不涉及国家及地方重点保护动植物。

## 6.3 周边污染源调查

项目位于楚雄市经济开发区，属城市建成区，周边区域主要为商业区、居民小区、学校、企事业单位等，不涉及工业园区或工业生产企业、不涉及工业污染源。

## 6.4环境质量现状调查与评价

为更好的了解项目所在区域环境质量现状，楚雄市人民医院委托云南中科检测技术有限公司于2020年08月21日~2020年08月22日对楚雄市人民医院新区建设二期项目所在区域的环境空气、环境噪声、土壤进行了环境质量现状监测，详见《楚雄市人民医院新区建设二期项目环境现状监测检测报告》（YNZKBG20200826020号）。此外，通过调查项目所在区域、常规监测数据等有效的环境质量监测数据，对评价项目所在域的环境空气、地表水环境质量现状进行评价。监测指标概况如下表6-3，监测点位图见下图6.1-1、6-1.2项目环境现状质量监测点位图。

表6-3  本项目环境质量现状调查数据来源

| 类别 | 监测项目 | 数据来源 |  | 监测时间 | 监测时长 | 编号 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3 | 引用自动监测数据 | 楚雄市城区环境空气质量监测自动站空气质量日报（市经济开发区站点） | 2019年1月1日~2019年12月31日 | 365天 | A3 | 楚雄市环境空气自动监测站（E101°32′21.99"，N25°02′46.09"） |
|  | NH3、H2S | 实测数据 | 《楚雄市人民医院新区建设二期项目环境现状监测检测报告》 | 2020年08月16日~2020年08月22日 | 7天 | A1 | 车坪小区(E101°31′32″，N25°3′40") |
|  |  |  |  |  |  | A2 | 市医院新区东北面树林(E101°31′48"，N25°3′51") |
| 地表水 环境 | pH、CODcr、BOD5、总磷、总氮、氨氮、砷、汞、镉、铅、六价铬、石油类 | 引用监测数据 | 《楚雄活塞销有限公司新建年2000辆废旧机动车拆解回收利用项目环境质量现状监测》 | 2019年6月10日~12日 | 3天 | W1 | 项目区下游河段监测点(E101°34′27"，N25°3′12") |
| 环境噪声 | Leq | 实测数据 | 《楚雄市人民医院新区建设二期项目环境现状监测检测报告》 | 2020年08月21日~2020年08月22日 | 2天 | N1 | 厂界东北侧1m 处(E101°31′45″,N25°3′52″) |
|  |  |  |  |  |  | N2 | 厂界东南侧1m 处(E101°31′42",N25°3′45") |
|  |  |  |  |  |  | N3 | 厂界西南侧lm 处(E101°31′35",N25°3′40") |
|  |  |  |  |  |  | N4 | 厂界西北侧1m处(E101°31'37",N25°3′48") |
| 土壤环境 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，共45 项。 | 实测数据 | 《楚雄市人民医院新区建设二期项目环境现状监测检测报告》 | 2020年08月16日 | 1天 | S1 | 占地范围内拟建2#医废间位置(E101°31′43",N25°3'51") |
|  |  |  |  |  |  | S2 | 占地范围内拟建2#传染区污水预处理设施位置(E101°31′44",N25°3′48") |
|  |  |  |  |  |  | S3 | 占地范围内监测参照点(E101°31′39",N25°3′43") |

### 6.4.1大气环境质量现状调查与评价

1、项目所在区域环境质量达标判定

经查阅楚雄州生态环境局发布的《2019年楚雄彝族自治州环境状况公报》，2019年楚雄市城区环境空气质量监测有效天数为365天，其中"优"为246天"，良"为119天，空气质量优良率为100%，总体而言，2019年楚雄市城区环境空气质量继续保持优良。

2019年楚雄市基本污染物环境质量现状如下表6-4：所在区域属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，查阅2019年楚雄市城区环境空气质量自动站数据（PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3-8h），计算95%保证率日均质量浓度：2019年楚雄市基本污染物环境质量现状如下表6-4：对预测点所有日平均质量浓度从小到大进行排序，根据各污染物日平均质量浓度的保证率（p），计算排在p百分位数的第m个序数，序数m对应的日平均质量浓度即为保证率日平均浓度Cm其中序数m计算方法见公式：

m =1+(n- 1) ×p

式中∶

p——该污染物日平均质量浓度的保证率，按H663规定的对应污染物年评价中24h平均百分位数取值，%；

n—— 1个日历年内单个预测点上的日平均质量浓度的所有数据个数，个；

m——百分位数 p对应的序数（第 m 个），向上取整数。

表6-4  2019年楚雄市基本污染物环境质量现状

| 污染物 | 评价指标 | 标准限值ug/m3 | 现状浓度ug/m3 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年均浓度 | 70 | 32 | 62.67 | 达标 |
|  | 95%保证率日均质量浓度 | 150 | 62 | 41.33 | 达标 |
| PM2.5 | 年均浓度 | 35 | 21 | 48.00 | 达标 |
|  | 95%保证率日均质量浓度 | 150 | 34 | 22.67 | 达标 |
| SO2 | 年均浓度 | 60 | 12 | 17.33 | 达标 |
|  | 98%保证率日均质量浓度 | 150 | 22 | 14.67 | 达标 |
| NO2 | 年均浓度 | 40 | 18 | 48.75 | 达标 |
|  | 98%保证率日均质量浓度 | 80 | 33 | 41.25 | 达标 |
| CO | 95%保证率日均质量浓度 | 4 | 0.8 | 20.00 | 达标 |
| O3-8h | 90%保证率日均8小时最大浓度 | 160 | 128 | 85.33 | 达标 |

根据以上分析，项目所在区域为环境空气质量达标区。

2、环境质量现状监测结果及评价

根据2020年8月项目方委托云南中科检测技术有限公司开展的《楚雄市人民医院新区建设二期项目环境现状监测检测报告》，NH3、H2S监测结果如下表，监测数据评价结果如下：

- 监测因子：NH3、H2S，共2个指标。

- 监测布点：A1上风向车坪小区，A2下风向市医院新区东北面树林。

- 监测时间和频次要求

①监测时间：2020年08月16日~2020年08月22日

②监测频次：NH3、H2S，连续监测7天，监测每天4个时段小时值浓度及日均值浓度。

（5）环境质量标准：所在区域属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。现状监测结果见下表和附件，现状监测结果评价如下。

表6-5  特征大气污染物检测结果

| 检测项目 | 检测点位 | 采样日期 | 采样时段 | 检测结果mg/m3 | 执行标准mg/m3 | 达标情况 | 检测点位 | 采样日期 | 采样时段 | 检测结果mg/m3 | 执行标准mg/m3 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | A1：上风向 1#（车坪小区） | 2020.08.16 | 02:00-03:00 | 0.06 | 0.2 | 达标 | A2：下风向 2#（市医院新区东北面树林） | 2020.08.16 | 02:00-03:00 | 0.12 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 08:00-09:00 | 0.08 | 0.2 | 达标 |  |  | 08:00-09:00 | 0.14 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 14:00-15:00 | 0.07 | 0.2 | 达标 |  |  | 14:00-15:00 | 0.16 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 20:00-21:00 | 0.08 | 0.280 | 达标 |  |  | 20:00-21:00 | 0.13 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 2020.08.17 | 02:00-03:00 | 0.05 | 0.2 | 达标 |  | 2020.08.17 | 02:00-03:00 | 0.14 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 08:00-09:00 | 0.06 | 0.2 | 达标 |  |  | 08:00-09:00 | 0.15 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 14:00-15:00 | 0.07 | 0.2 | 达标 |  |  | 14:00-15:00 | 0.15 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 20:00-21:00 | 0.09 | 0.2 | 达标 |  |  | 20:00-21:00 | 0.13 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 2020.08.18 | 02:00-03:00 | 0.11 | 0.2 | 达标 |  | 2020.08.18 | 02:00-03:00 | 0.14 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 08:00-09:00 | 0.08 | 0.2 | 达标 |  |  | 08:00-09:00 | 0.14 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 14:00-15:00 | 0.09 | 0.2 | 达标 |  |  | 14:00-15:00 | 0.12 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 20:00-21:00 | 0.11 | 0.2 | 达标 |  |  | 20:00-21:00 | 0.15 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 2020.08.19 | 02:00-03:00 | 0.08 | 0.2 | 达标 |  | 2020.08.19 | 02:00-03:00 | 0.14 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 08:00-09:00 | 0.07 | 0.2 | 达标 |  |  | 08:00-09:00 | 0.13 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 14:00-15:00 | 0.09 | 0.2 | 达标 |  |  | 14:00-15:00 | 0.14 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 20:00-21:00 | 0.06 | 0.2 | 达标 |  |  | 20:00-21:00 | 0.12 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 2020.08.20 | 02:00-03:00 | 0.08 | 0.2 | 达标 |  | 2020.08.20 | 02:00-03:00 | 0.12 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 08:00-09:00 | 0.08 | 0.2 | 达标 |  |  | 08:00-09:00 | 0.12 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 14:00-15:00 | 0.07 | 0.2 | 达标 |  |  | 14:00-15:00 | 0.13 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 20:00-21:00 | 0.06 | 0.2 | 达标 |  |  | 20:00-21:00 | 0.12 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 2020.08.21 | 02:00-03:00 | 0.07 | 0.2 | 达标 |  | 2020.08.21 | 02:00-03:00 | 0.13 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 08:00-09:00 | 0.08 | 0.2 | 达标 |  |  | 08:00-09:00 | 0.13 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 14:00-15:00 | 0.09 | 0.2 | 达标 |  |  | 14:00-15:00 | 0.15 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 20:00-21:00 | 0.09 | 0.2 | 达标 |  |  | 20:00-21:00 | 0.13 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 2020.08.22 | 02:00-03:00 | 0.06 | 0.2 | 达标 |  | 2020.08.22 | 02:00-03:00 | 0.13 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 08:00-09:00 | 0.06 | 0.2 | 达标 |  |  | 08:00-09:00 | 0.13 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 14:00-15:00 | 0.06 | 0.2 | 达标 |  |  | 14:00-15:00 | 0.15 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 20:00-21:00 | 0.10 | 0.2 | 达标 |  |  | 20:00-21:00 | 0.12 | 0.2 | 达标 |
| H2S | A1：上风向 1#（车坪小区） | 2020.08.16 | 02:00-03:00 | 0.003 | 0.01 | 达标 | A2：下风向 2#（市医院新区东北面树林） | 2020.08.16 | 02:00-03:00 | 0.006 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  | 08:00-09:00 | 0.005 | 0.01 | 达标 |  |  | 08:00-09:00 | 0.007 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  | 14:00-15:00 | 0.004 | 0.01 | 达标 |  |  | 14:00-15:00 | 0.008 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  | 20:00-21:00 | 0.003 | 0.01 | 达标 |  |  | 20:00-21:00 | 0.006 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 2020.08.17 | 02:00-03:00 | 0.005 | 0.01 | 达标 |  | 2020.08.17 | 02:00-03:00 | 0.007 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  | 08:00-09:00 | 0.004 | 0.01 | 达标 |  |  | 08:00-09:00 | 0.006 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  | 14:00-15:00 | 0.002 | 0.01 | 达标 |  |  | 14:00-15:00 | 0.007 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  | 20:00-21:00 | 0.005 | 0.01 | 达标 |  |  | 20:00-21:00 | 0.006 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 2020.08.18 | 02:00-03:00 | 0.002 | 0.01 | 达标 |  | 2020.08.18 | 02:00-03:00 | 0.005 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  | 08:00-09:00 | 0.004 | 0.01 | 达标 |  |  | 08:00-09:00 | 0.007 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  | 14:00-15:00 | 0.005 | 0.01 | 达标 |  |  | 14:00-15:00 | 0.006 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  | 20:00-21:00 | 0.001 | 0.01 | 达标 |  |  | 20:00-21:00 | 0.005 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 2020.08.19 | 02:00-03:00 | 0.005 | 0.01 | 达标 |  | 2020.08.19 | 02:00-03:00 | 0.007 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  | 08:00-09:00 | 0.005 | 0.01 | 达标 |  |  | 08:00-09:00 | 0.006 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  | 14:00-15:00 | 0.002 | 0.01 | 达标 |  |  | 14:00-15:00 | 0.004 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  | 20:00-21:00 | 0.003 | 0.01 | 达标 |  |  | 20:00-21:00 | 0.006 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 2020.08.20 | 02:00-03:00 | 0.002 | 0.01 | 达标 |  | 2020.08.20 | 02:00-03:00 | 0.005 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  | 08:00-09:00 | 0.003 | 0.01 | 达标 |  |  | 08:00-09:00 | 0.005 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  | 14:00-15:00 | 0.004 | 0.01 | 达标 |  |  | 14:00-15:00 | 0.006 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  | 20:00-21:00 | 0.004 | 0.01 | 达标 |  |  | 20:00-21:00 | 0.007 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 2020.08.21 | 02:00-03:00 | 0.003 | 0.01 | 达标 |  | 2020.08.21 | 02:00-03:00 | 0.006 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  | 08:00-09:00 | 0.004 | 0.01 | 达标 |  |  | 08:00-09:00 | 0.007 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  | 14:00-15:00 | 0.002 | 0.01 | 达标 |  |  | 14:00-15:00 | 0.006 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  | 20:00-21:00 | 0.003 | 0.01 | 达标 |  |  | 20:00-21:00 | 0.005 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 2020.08.22 | 02:00-03:00 | 0.003 | 0.01 | 达标 |  | 2020.08.22 | 02:00-03:00 | 0.008 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  | 08:00-09:00 | 0.005 | 0.01 | 达标 |  |  | 08:00-09:00 | 0.007 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  | 14:00-15:00 | 0.004 | 0.01 | 达标 |  |  | 14:00-15:00 | 0.006 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  | 20:00-21:00 | 0.003 | 0.01 | 达标 |  |  | 20:00-21:00 | 0.005 | 0.01 | 达标 |
| 采样方法依据：HJ 194-2017 环境空气质量手工监测技术规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评价结果：根据实测结果，监测因子NH3、H2S检测结果均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（TJ2.2-2018）附录D中相关参考限值，项目区周围环境空气质量良好。

综上，项目所在地现状环境空气质量好，为环境空气质量达标区，区域环境空气质量满足环境功能要求。

### 6.4.2地表水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）规定，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。导则“6.6.2区域水污染源调查”，水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查；项目废水为间接排放、不涉及直接受纳水体，亦不涉及地表水环境现状监测要求。

为了解项目区域地表水水环境状况，本次对项目所属水系地表水水环境质量进行调查，情况如下。

1、地表水现状评价方法

（1）评价标准

项目废水达标排入楚雄市污水处理厂，周边的主要地表水体为西北面龙川江，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》、《云南省楚雄州龙川江保护管理条例（修订）》，该龙川江河段位于青山嘴水库下游、西观桥断面上游，为Ⅳ类，水功能为农业用水、工业用水。根据干流不低于支流的原则，项目区域执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。

（2）评价方法

采用单项污染指数法进行评价，其计算公式如下：

式中：Si——i种污染物分指数；

Ci——i种污染物实测值(mg/l)；

CSi——i种污染物评价标准值(mg/l)；

pH污染物指数为：

SpH=7.0−pHj7.0−pHsd                  (当PHj≤7.0时)；

SpH=pHj−7.0pHsu−7.0                  (当PHj>7.0时)；

式中：SpH——pH值的分指数

pHj——pH实测值；

pHSd——pH值评价标准的下限值；

pHSu——pH值评价标准的上限值。

根据上述评价标准与评价方法，得到的评价结果见表5-4。

2、地表水环境质量监测结果及评价

监测数据引用同河段、有效期内的《楚雄活塞销有限公司新建年2000辆废旧机动车拆解回收利用项目环境质量现状监测（报告）》监测数据。

- 监测点位：W1项目区下游河段监测点（项目区下游6km），共计1个监测点位。

（2）监测项目：pH、CODcr、BOD5、总磷、总氮、氨氮、砷、汞、镉、铅、六价铬、石油类，共12个指标。

（3）监测频次：2019年6月10日至12日连续采样3天，每天取一次混合样。

（4）评价标准：周边的主要地表水体为项目西北方向龙川江，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》、《云南省楚雄州龙川江保护管理条例（修订）》，该龙川江河段水质类别为IV类，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。

表6-7   地表水环境质量监测结果及评价一览表

| 检测项目 | 采样日期 | 检测结果（单位：mg/L） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W1项目区下游河段监测点 | 标准值 | 达标情况 | 标准指数 |
| pH值 （无量纲） | 2019.06.10 | 7.71 | 6~9 | 达标 | 0.335 |
|  | 2019.06.11 | 7.65 | 6~9 | 达标 | 0.33 |
|  | 2019.06.12 | 7.81 | 6~9 | 达标 | 0.41 |
| CODcr | 2019.06.10 | 19 | 30 | 达标 | 0.63 |
|  | 2019.06.11 | 16 | 30 | 达标 | 0.53 |
|  | 2019.06.12 | 17 | 30 | 达标 | 0.57 |
| BOD5 | 2019.06.10 | 5.5 | 6 | 达标 | 0.92 |
|  | 2019.06.11 | 4.7 | 6 | 达标 | 0.78 |
|  | 2019.06.12 | 5.3 | 6 | 达标 | 0.88 |
| 氨氮 | 2019.06.10 | 0.490 | 1.5 | 达标 | 0.327 |
|  | 2019.06.11 | 0.517 | 1.5 | 达标 | 0.34 |
|  | 2019.06.12 | 0.474 | 1.5 | 达标 | 0.32 |
| 总 磷 | 2019.06.10 | 0.05 | 0.3 | 达标 | 0.167 |
|  | 2019.06.11 | 0.07 | 0.3 | 达标 | 0.23 |
|  | 2019.06.12 | 0.04 | 0.3 | 达标 | 0.13 |
| 总氮 | 2019.06.10 | 0.82 | 1.5 | 达标 | 0.55 |
|  | 2019.06.11 | 0.87 | 1.5 | 达标 | 0.58 |
|  | 2019.06.12 | 0.84 | 1.5 | 达标 | 0.56 |
| 总砷 | 2019.06.10 | 2.5×10-3 | 0.1 | 达标 | 0.025 |
|  | 2019.06.11 | 2.3×10-3 | 0.1 | 达标 | 0.023 |
|  | 2019.06.12 | 2.5×10-3 | 0.1 | 达标 | 0.025 |
| 总汞 | 2019.06.10 | 4×10-5L | 0.001 | 达标 | 0.04 |
|  | 2019.06.11 | 4×10-5L | 0.001 | 达标 | 0.04 |
|  | 2019.06.12 | 4×10-5L | 0.001 | 达标 | 0.04 |
| 总镉 | 2019.06.10 | 1×10-3L | 0.005 | 达标 | 0.2 |
|  | 2019.06.11 | 1×10-3L | 0.005 | 达标 | 0.2 |
|  | 2019.06.12 | 1×10-3L | 0.005 | 达标 | 0.2 |
| 总铅 | 2019.06.10 | 0.010L | 0.05 | 达标 | 0.2 |
|  | 2019.06.11 | 0.010L | 0.05 | 达标 | 0.2 |
|  | 2019.06.12 | 0.010L | 0.05 | 达标 | 0.2 |
| 六价铬 | 2019.06.10 | 0.004L | 0.05 | 达标 | 0.08 |
|  | 2019.06.11 | 0.004L | 0.05 | 达标 | 0.08 |
|  | 2019.06.12 | 0.004L | 0.05 | 达标 | 0.08 |
| 石油类 | 2019.06.10 | 0.01 | 0.05 | 达标 | 0.2 |
|  | 2019.06.11 | 0.01L | 0.05 | 达标 | 0.2 |
|  | 2019.06.12 | 0.01 | 0.05 | 达标 | 0.2 |
| 备注 | 1.采样方式：瞬时采样； 2.采样方法依据：HJ/T 91-2002 地表水和污水监测技术规范； 3.“检出限+L”表示检测结果小于方法检出限。 |  |  |  |  |

3、评价结果

从上表可以看出：W1项目区下游河段监测点指标pH、CODcr、BOD5、总磷、总氮、氨氮、砷、汞、镉、铅、六价铬、石油类，监测结果均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值，水质满足区域水环境功能区划要求。

4、环境质量公报评价

经查阅《2019年楚雄彝族自治州环境状况公报》地表水监测情况：楚雄市现有地表水国控断面1个，考核断面为龙川江西观桥，采用“采测分离”的模式开展监测；楚雄市地表水监测项目包括《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中的基本项目（河流总氮除外）及电导率，湖库增测总氮、透明度、叶绿素a和水位，依据《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）、《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）和《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》进行评价和判定；判定水质状况为：2019年，龙川江西观桥监测断面水质类别为Ⅳ类，水质状况为轻度污染，符合Ⅳ类水环境功能区划要求。

### 6.4.4声环境质量现状

根据2020年8月项目方委托云南中科检测技术有限公司开展的《楚雄市人民医院新区建设二期项目环境现状监测检测报告》，环境噪声监测结果如下表，监测数据评价结果如下：

（1）监测布点：厂界周围4个点。监测布点位置详见附件。

（2）监测项目：环境噪声  Lep dB（A）

（3）监测频次：连续监测2天，昼间和夜间各监测一次。

（4）声环境现状监测结果见下表和附件。

表6-8  环境噪声检测结果一览表  单位：dB（A）

| 项目 检测内容 | 仪器校准值 ： | 检测前dB(A) | 93.8 | 检测后dB(A) | 93.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测点位置 | 检测日期 | 检测时段 | 检测结果Leq[dB（A）] | 监测期间车流量（辆/20min） |
| 环境噪声 | N1：厂界东北侧 1m 处 | 2020.08.21 | 09:27-09:37 | 52.7 | -- |
|  |  |  | 22:07-22:17 | 41.7 | -- |
|  | N2：厂界东南侧 1m 处 |  | 09:53-10:03 | 54.9 | -- |
|  |  |  | 22:31-22:41 | 43.6 | -- |
|  | N3：厂界西南侧 1m 处（东盛东路） |  | 10:23-10:43 | 62.3 | 大型车0、中型车4、小型车158 |
|  |  |  | 22:59-23:19 | 52.5 | 大型车0、中型车0、小型车42 |
|  | N4：厂界西北侧 1m 处 |  | 11:03-11:13 | 53.4 | -- |
|  |  |  | 23:28-23:38 | 40.8 | -- |
| 环境噪声 | N1：厂界东北侧 1m 处 | 2020.08.22 | 15:19-15:29 | 54.1 | -- |
|  |  |  | 22:14-22:24 | 43.2 | -- |
|  | N2：厂界东南侧 1m 处 |  | 15:37-15:47 | 55.8 | -- |
|  |  |  | 22:39-22:49 | 45.1 | -- |
|  | N3：厂界西南侧 1m 处（东盛东路） |  | 16:02-16:22 | 60.7 | 大型车0、中型车4、小型车121 |
|  |  |  | 23:03-23:23 | 50.8 | 大型车0、中型车0、小型车32 |
|  | N4：厂界西北侧 1m 处 |  | 16:43-16:53 | 55.3 | -- |
|  |  |  | 23:36-23:46 | 41.4 | -- |

评价结果：根据本次声环境监测现状结果，本期项目区选址区域的声环境现状均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区，一期项目区的声环境现状均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区和4a类区标准要求，一期项目临东盛东路边界处受交通噪声影响，声级较高，但通过距离衰减、绿化阻隔，实际到达医院主体建筑处声级降低，影响小，因此，项目周围声环境现状质量总体较好、满足区域声环境功能区划要求。

### 6.4.5土壤环境质量现状

1、土壤评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HT 964-2018）附录A，项目为公共卫生医疗项目，属于附录A社会事业与服务业的“其他”，为土壤评价项目IV类项目，根据导则4.2.2，“IV类项目可不开展土壤环境影响评价”。因此，本项目不设评价等级、不设土壤评价范围。

2、项目土壤环境调查监测建议

项目不设土壤评价等级，不设土壤评价范围、可不开展土壤环境现状监测。

但为了解和调查本项目占地范围内土壤环境现状情况，以便为未来项目区目土壤环境保护工作提供依据，本次现状监测参考《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HT 964-2018）相关规定，在本项目区占地范围内占取3个表层样点进行监测、对项目区土壤环境现状质量进行调查。

3、监测方案

项目方委托云南中科检测技术有限公司于2020年8月对项目占地范围内设置的3个表层土壤现状监测点进行了取样监测。

（1）监测项目：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，共45 项。

（2）监测点位：项目占地范围内设置3个表层土壤监测点，S1占地范围内拟建2#医废间位置、S2占地范围内拟建2#传染区污水预处理设施位置、S3占地范围内监测参照点。

（3）取样要求：3个点位，一天一次，按检测方法取样；

（4）监测方法：土壤环境调查和监测按照HJ25.1和HJ25.2相关要求进行，分析方法按照《土壤质量标准 建设用地土壤污染管控标准》（GB36600-2018）中6 监测要求的表3 土壤污染物分析方法进行；

（5）执行标准：《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第一类用地控制标准进行保护。

（6）监测结果见表6-9、表6-10及附件。

表6-9 土壤样品状态及特征

| 样品 | 样品名称 | 样品性状描述 | 采样点经纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | S1：占地范围内 1# | 样品为棕色、干、少量根系、轻壤土。 | E101°31′43″，N25°3′51″ |
|  | S2：占地范围内 2# | 样品为棕色、潮、少量根系、轻壤土。 | E101°31′44″，N25°3′48″ |
|  | S3：占地范围内 3# | 样品为棕色、干、少量根系、轻壤土。 | E101°31′39″，N25°3′43″ |

表6-10   土壤环境现状监测结果一览表

| 检测点位 | S1：占地范围内 1# | S2：占地范围内 2# | S3：占地范围内 3# | 筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2020.08.16 |  |  |  |  |
| 检测项目（单位） | YNZKSC20200814005-S001 | YNZKSC20200814005-S002 | YNZKSC20200814005-S003 |  |  |
| 砷（mg/kg） | 8.3 | 7.1 | 18.8 | 20a | 达标 |
| 镉（mg/kg） | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 20 | 达标 |
| 铬（六价）（mg/kg） | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 达标 |
| 铜（mg/kg） | 11.8 | 11.1 | 13.4 | 18000 | 达标 |
| 铅（mg/kg） | 25 | 17 | 30 | 400 | 达标 |
| 汞（mg/kg） | 0.085 | 0.081 | 0.086 | 8 | 达标 |
| 镍（mg/kg） | 4 | 4 | 8 | 150 | 达标 |
| 四氯化碳*（mg/kg） | 0.0013+L | 0.0013+L | 0.0013+L | 0.9 | 达标 |
| 氯仿*（mg/kg） | 0.0011+L | 0.0011+L | 0.0011+L | 0.3 | 达标 |
| 氯甲烷*（mg/kg） | 0.0010+L | 0.0010+L | 0.0010+L | 12 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷*（mg/kg） | 0.0012+L | 0.0012+L | 0.0012+L | 3 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷*（mg/kg） | 0.0013+L | 0.0013+L | 0.0013+L | 0.52 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯*（mg/kg） | 0.0010+L | 0.0010+L | 0.0010+L | 12 | 达标 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯*（mg/kg） | 0.0013+L | 0.0013+L | 0.0013+L | 66 | 达标 |
| 反式-1,2-二氯乙烯*（mg/kg） | 0.0014+L | 0.0014+L | 0.0014+L | 10 | 达标 |
| 二氯甲烷* （mg/kg） | 0.0015+L | 0.0015+L | 0.0015+L | 94 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷*（mg/kg） | 0.0011+L | 0.0011+L | 0.0011+L | 1 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷*（mg/kg） | 0.0012+L | 0.0012+L | 0.0012+L | 2.6 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷*（mg/kg） | 0.0012+L | 0.0012+L | 0.0012+L | 1.6 | 达标 |
| 四氯乙烯*（mg/kg） | 0.0014+L | 0.0014+L | 0.0014+L | 11 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷*（mg/kg） | 0.0013+L | 0.0013+L | 0.0013+L | 701 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷*（mg/kg） | 0.0012+L | 0.0012+L | 0.0012+L | 0.6 | 达标 |
| 三氯乙烯*（mg/kg） | 0.0012+L | 0.0012+L | 0.0012+L | 0.7 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷*（mg/kg） | 0.0012+L | 0.0012+L | 0.0012+L | 0.05 | 达标 |
| 氯乙烯*（mg/kg） | 0.0010+L | 0.0010+L | 0.0010+L | 0.12 | 达标 |
| 苯*（mg/kg） | 0.0019+L | 0.0019+L | 0.0019+L | 1 | 达标 |
| 氯苯*（mg/kg） | 0.0012+L | 0.0012+L | 0.0012+L | 68 | 达标 |
| 1,2-二氯苯*（mg/kg） | 0.0015+L | 0.0015+L | 0.0015+L | 560 | 达标 |
| 1,4-二氯苯*（mg/kg） | 0.0015+L | 0.0015+L | 0.0015+L | 5.6 | 达标 |
| 乙苯*（mg/kg） | 0.0012+L | 0.0012+L | 0.0012+L | 7.2 | 达标 |
| 苯乙烯*（mg/kg） | 0.0011+L | 0.0011+L | 0.0011+L | 1290 | 达标 |
| 甲苯*（mg/kg） | 0.0013+L | 0.0013+L | 0.0013+L | 1200 | 达标 |
| 间,对-二甲苯*（mg/kg） | 0.0012+L | 0.0012+L | 0.0012+L | 163 | 达标 |
| 邻-二甲苯*（mg/kg） | 0.0012+L | 0.0012+L | 0.0012+L | 222 | 达标 |
| 硝基苯*（mg/kg） | 0.09+L | 0.09+L | 0.09+L | 34 | 达标 |
| 苯胺*（mg/kg） | 0.06+L | 0.06+L | 0.06+L | 92 | 达标 |
| 2-氯酚*（mg/kg） | 0.06+L | 0.06+L | 0.06+L | 250 | 达标 |
| 苯并[a]蒽*（mg/kg） | 0.1+L | 0.1+L | 0.1+L | 5.5 | 达标 |
| 苯并[a]芘*（mg/kg） | 0.1+L | 0.1+L | 0.1+L | 0.55 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽*（mg/kg） | 0.2+L | 0.2+L | 0.2+L | 5.5 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽*（mg/kg） | 0.1+L | 0.1+L | 0.1+L | 55 | 达标 |
| 䓛*（mg/kg） | 0.1+L | 0.1+L | 0.1+L | 490 | 达标 |
| 二苯并[a, h]蒽*（mg/kg） | 0.1+L | 0.1+L | 0.1+L | 0.55 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘*（mg/kg） | 0.1+L | 0.1+L | 0.1+L | 5.5 | 达标 |
| 萘*（mg/kg） | 0.09+L | 0.09+L | 0.09+L | 25 | 达标 |
| 备 注 | - 采样方法依据：HJ/T 166-2004 土壤环境监测技术规范； “*”表示该项目本公司无资质，分包给有资质的单位：湖北中实检测技术有限公司（171712050388）。 |  |  |  |  |

通过上表的监测数据可以看出：项目区占地范围内3个表层样土壤监测结果能达到《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第一类用地的筛选值的控制要求，区域土壤环境质量较好。

- 6.4.6生态环境质量现状调查

项目位于楚雄市经济开发区东盛东路楚雄市人民新区原有用地范围内，本项目占地面积0.0089km2，位于楚雄开发区城市建成区，生态敏感性属于一般区域，周边主要为商业区、居民区、企事业单位及交通道路等，已无原生植被分布，生态体系主要为人工绿化植被构成，植物类型单一，没有完整的生态体系。项目区域内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化遗迹等需要特殊保护的生态敏感目标分布，也没有国家和省级重点保护的动植物物种及区域特有物种分布。经现场调查，评价范围内无国家和地方重点保护野生动、植物种类分布。

在此区域建设前后，地面水泥硬化处理，布置人工绿化，生态因子基本不发生改变，建设不会对生态系统及其组成因子造成影响，周边环境稳定，生物多样性单一，总体生态环境质量一般。

图6-1.1  项目环境现状质量监测点位图

图例

环境空气监测点

地表水环境监测点

图6-1.2  项目环境现状质量监测点位图

A3

W1

# 7环境影响预测与评价

## 7.1施工期环境影响分析

本项目为扩建项目，在原预留空地内建设，首先新建1#医废暂存间，新建中心氧站，安装原氧站迁移的相关设备后，拆除原医废间和其他构建物等。再开始主体工程的建设，新建医技楼1栋、住院楼1栋、 后勤服务综合楼1栋、康复养护中心1栋、传染病楼1栋等主体工程及相关附属工程，新建总建筑面积约59742.49㎡。

### 7.1.1施工期水环境影响分析

施工期废水主要为施工工程废水、生活污水以及携带泥沙的初期雨水，其中施工废水主要污染物为SS和石油类，生活污水主要污染物为SS、CODcr、BOD5。项目使用商品混凝土，施工废水包括混凝土养护废水和各种施工机械设备运转的洗涤用水，通过在施工区设置容积20m³的临时沉淀池2个，将废水经沉淀池处理后回用作施工用水或用于施工过程洒水降尘，不外排。结合实际情况合理安排施工时间，减少或避免雨天施工，初期雨水挟带部分地面泥土，设置临时排水沟将初期雨水导入容积约20m³的临时三级沉砂池处理后回用作施工用水，回用不完的经沉砂池沉淀后方可排入周边市政雨水管网。施工期场地内不设食宿，少量入厕、清洁洗手等依托医院内原有公厕，可完全依托原有项目污水处理系统处理。

在采取以上相关措施后，严格施工期管理，项目施工期废水回用不外排或依托现有环保设施处理，可被全部合理处置，对周围地表水环境影响不大。

### 7.1.2施工期环境空气影响评价

本项目施工期废气主要为施工扬尘、装修废气、车辆机械尾气，施工期的废气为无组织间断排放。建设项目施工中，拆除构建物、土石方开挖、土方装车、运输车辆行驶、建筑材料的现场搬运及堆放等施工活动都将产生粉尘污染，对施工环境有一定的污染。装修废气主要在装修期间无组织排放，运输车辆及其他燃油机械施工时会产生一定量的无组织尾气。

扬尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、机械化程度、管理水平、土质及气象条件等诸多因素有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。根据云南省环境监测中心站对其它建筑施工现场的扬尘污染监测，在200m处才低于0.5 mg/m3，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准，即1.0 mg/m3，且扬尘污染范围主要集中在下风向。

项目位于城市建成区，周边区域主要为商住小区、商业区、学校、居民小区，结合周边实际情况，项目施工期环境空气影响敏感目标主要为盛行风向的侧风向的西南面20m原项目市医院新区住院楼、医技楼及门诊楼，北面130m西府云鼎小区，东面230m楚雄开发区实验中学，项目下风向200m范围内无居民点。施工期扬尘对上述大气环境敏感目标影响较大，特别是风大的时候；为了减少施工扬尘对周边环境敏感点的影响，环评要求建设方在施工时采取有效措施减轻污染影响：

①建设施工围墙，原有项目已有围墙，项目施工期间，施工区与现有住院楼、医技楼及门诊楼之间应设置2.5m高的临时施工围拦，施工主体建筑采用密目网等围挡遮盖，减低扬尘对现有项目和周围敏感点的影响。

②沿施工厂界围墙布设自动喷雾系统、抑制扬尘，尤其大风天气加大喷淋频次，施工时，外部结构使用密目网遮盖严密、减少扬尘外逸。

③施工期间，施工物流运输通道应与医院日常人流进出通道有序分开，应采用西面规划次门作为施工期物流运输隔离通道、降低对医院正常运营的干扰。

④施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾清运、处置，及时清理场地；

④运输车辆密闭运输、减少抛洒，车辆进出限速行驶；按照指定路线进行运输；驶出施工场地前应对车辆上的泥土进行清扫；及时清扫、保持路面清洁；根据施工期间的气象条件及施工作业情况洒水降尘；大风天气禁止施工；除需要连续作业的工序外，避免夜间施工。

⑤对购进的沙、石等建筑材料应用篷布或密目网遮盖，按量购进建筑材料，避免在场内长时间堆放；水泥、白灰等易产生扬尘污染的建筑材料临时堆放时应当放置于棚内存放或严密遮盖；使用商品混凝土，减少混凝土材料运输、装卸、堆存、搅拌过程的扬尘产生，以此减少对周围敏感点的影响。

此外，项目建设过程中，建议在施工装修过程中尽量使用环保型涂料，以减少有机废气的排放，装修废气随大气扩散、无组织排放。运输车辆及其他燃油机械尾气为无组织排放，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，随大气扩散、无组织排放。

施工过程中项目方及施工单位在严格落实以上及其他施工期保护措施后，项目施工期废气对周围环境空气敏感目标的影响将得到有效减缓。

### 7.1.3施工期噪声环境影响分析

本项目施工期的噪声源主要是挖掘机、运输车辆、推土机、装载机、切割机等，噪声值在74～105dB（A）之间，其特点是具有间歇性、阵发性和流动性。考虑到项目施工期噪声排放特点，本次评价将施工机械噪声视为点声源，主要考虑点声源噪声到不同距离处经距离衰减后的噪声，噪声源强选用范围的最大值。

衰减预测公式如下：

LP2=LP1-20lg（r2/r1）

式中：LP1----距声源P1处的A声压机，dB(A)；

LP2---距声源P2处的A声压级，dB（A）；

r1-----声源至P1处的距离，m；

r2----声源至P2处的距离，m；

施工机械噪声预测结果见表7-1：

表7-1  项目施工机械噪声预测结果表            声级dB（A）

| 设备名称 | 阶段 | 1m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 60m | 100m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 主体建筑 建设 阶段 | 80.0 | 60.0 | 53.9 | 50.4 | 47.9 | 46.0 | 44.4 | 40.0 | 33.9 |
| 装载机 |  | 85.0 | 65.0 | 58.9 | 55.4 | 52.9 | 51.0 | 49.5 | 45.0 | 38.9 |
| 振捣机 |  | 90.0 | 70.0 | 63.9 | 60.4 | 57.9 | 56.0 | 54.4 | 50.0 | 43.9 |
| 电锯 |  | 90.0 | 70.0 | 63.9 | 60.4 | 57.9 | 56.0 | 54.4 | 50.0 | 43.9 |
| 电焊机 |  | 85.0 | 65.0 | 58.9 | 55.4 | 52.9 | 51.0 | 49.5 | 45.0 | 38.9 |
| 叠加值 |  | 94.4 | 74.4 | 68.3 | 64.8 | 62.3 | 60.4 | 58.8 | 54.4 | 48.3 |
| 电锯 | 室内外装修阶段 | 89.0 | 69.0 | 62.9 | 59.4 | 56.9 | 55.0 | 53.4 | 49.0 | 42.9 |
| 电钻 |  | 90.0 | 70.0 | 63.9 | 60.4 | 57.9 | 56.0 | 54.4 | 50.0 | 43.9 |
| 切割机 |  | 90.0 | 70.0 | 63.9 | 60.4 | 57.9 | 56.0 | 54.4 | 50.0 | 43.9 |
| 模版拆卸机 |  | 91.0 | 71 | 65.0 | 61.4 | 58.9 | 57.0 | 55.4 | 51.0 | 44.9 |
| 叠加值 |  | 96.0 | 76.0 | 70.0 | 66.5 | 64.0 | 62.0 | 60.5 | 56.1 | 50.0 |

从7-1可知，大型施工设备发出的噪声衰减到20m处（昼间）和100米以上（夜间）能满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的排放要求限值，以上预测的噪声值是各个机械同时运行时的噪声叠加值，实际施工中，大型机械不可能都同时使用，噪声值将比叠加值小，并将施工设备置于施工场地中间，同时使用商品混凝土，厂界昼间噪声能争取满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的排放要求限值。

对于项目施工期主要声环境保护目标的西南面20m原项目市医院新区住院楼、医技楼及门诊楼，北面130m西府云鼎小区，东面230m楚雄开发区实验中学。施工期噪声对上述敏感目标影响较大，为了减少噪声对周围敏感目标的影响，本环评提出必须采用措施减轻影响：

①加强施工管理，合理安排作业时间，夜间22：00~早晨6：00及午休时间不得进行施工作业。建筑施工单位应当在工程开工前向工程所在地的环境保护行政管理部门申报该工程的项目名称、施工场地和期限、可能产生的环境噪声值及采取的环境噪声污染防治措施的情况，需夜间连续施工的，施工单位应当在施工前3日向所在地环保部门备案，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。

②中考、高考前七日内和中高考期间，禁止进行噪声施工作业。

③调整强噪声作业时间，强噪声作业时间应避开周围居民休息时间；科学合理地安排施工步骤，合理安排施工工序，优化施工方式，尽量避免在同一时间集中使用大量的施工机械设备；加强对施工人员的管理，做到文明施工。

④医院现状已有厂界围墙，项目施工期间，施工区与现有住院大楼、门诊楼和医技楼之间也应设置2.5m高的临时施工围拦，不但可以起到减少扬尘的作用，其对施工噪声也有一定的阻隔作用。

⑤采用商品混凝土，减少混凝土搅拌过程产生的机械噪声；

⑥尽量选用低噪声设备施工、做好基础减振措施、加强设备检修保养，设置人员负责监督施工方做好施工期间的噪声污染防治工作。

施工是较短期的行为，施工单位必须施工中注意机械的保养、合理操作，使施工机械运作在最低声级水平，同时合理安排作业时间，如对于噪声级较高的设备限于白天施工，车辆运输物料也应尽量安排于白天进行，则施工所产生的噪声影响在夜间将得以减小甚至消失；施工噪声对于区域噪声环境质量的影响是短暂的，随着施工期的结束，这些影响也随之消失。采取以上措施后，施工厂界噪声对周围环境保护目标和声环境的影响可得到减缓。

### 7.1.4固体废物环境影响分析

项目施工期固体废物主要为土石方、建筑垃圾及生活垃圾。

本次项目建设区域主要在项目北部空地产生总方量约3万m3，基坑土方采取整体开挖方式进行，开挖产生的所有渣土全部即挖即运，无临时堆土场，土石方运至当地政府部门指定堆放场地堆存。建筑垃圾的产生量则产生量约为2950t，建筑垃圾中可再生利用部分回收出售给有资质的废品收购站，不可回收部分及时收集统一清运至当地指定的建筑垃圾堆放场地，禁止与生活垃圾混合，禁止随意丢弃，清运率100%。项目施工人员产生生活垃圾量为10kg/d，生活垃圾由建设方组织人员集中收集后交由楚雄市环卫部门统一处理，做到一日一清，避免生活垃圾随意堆放产生臭味。

在项目的施工期，只要加强施工中的人员及施工过程的管理，规范固体废物的堆放与处理，对于所产生的固体废物的清运率达100%，施工中产生的固体废物对周围环境影响较小。

### 7.1.5社会环境影响分析

施工期间，要动用施工机械及运输车辆，会增加沿线道路及进出医院的车流量，对周边交通和临近居民生活产生一定影响。项目施工期应采取相关措施：

①运输车辆应当随车携带相关证件，按照承载限额装载和相关管理部门核定的运输线路、时间行驶，在运输过程中不得泄漏、撒落、飞扬。

②项目施工会引起相关运输道路车流量增加，施工时建设单位应合理安排施工作业时间，利用运输道路车流量较少的时段安排进出场车次，避开上下班高峰期、避开开城市交通高峰时段、高峰路段。

③合理设置施工车辆进出口，与就诊人流进出口分开，避免干扰综合业务楼正常运营。施工期采用西面规划次门通道做为施工物料运输通道。

④项目方对施工单位做好施工管理，签订相关施工期安全施工协议和施工期环境保护协议，按当地管理要求，及时将项目施工运输路线、施工时间、施工时限等有关信息报告当地城市管理部门和环境保护管理部门。

⑤设置施工安全警示牌和标识，高处作业和运输车辆进出项目区等情况下，必须有施工指引人员现场管控。

施工方应严格按照本环评及当地相关施工规定进行施工，严格落实相关环境保护措施后，项目施工期对所在区域社会环境的影响可得到减缓，且施工期是短暂的，影响将随着施工期的结束影响而结束。

### 7.1.6施工期生态影响分析

项目所在区域为城市建成区，项目主要在现有用地范围内建设、场地现状被人工植被覆盖，已无原生植被，其生物多样性较简单，生态环境质量一般，建设过程中避开雨季施工，加强施工管理，运营期采取积极有效的措施对各种污染物进行治理，减少对周围环境带来不良的影响。严格落实相关施工期污染防治措施，进行地面硬化，建设绿化面积达24642㎡。项目建设对周边生态环境影响较小。施工期结束后，原来施工暴露的地面逐步被建筑物、硬化地面所覆盖，水土流失得到有效控制，生态环境趋于稳定。

## 7.2运营期环境影响分析

### 7.2.1大气环境影响预测评价

项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、食堂餐饮油烟及进出车辆废气。

项目大气环境预测评价主要污染源为污水处理站产生的恶臭，恶臭以NH3、H2S计，根《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模型AERSCREEN模型进行预测计算。

#### 7.2.1.1基本气候特征

楚雄气候属北亚热带冬干夏湿季风气候区，其总趋势为冬春干旱，夏秋阴雨；冬无严寒，夏不酷热；雨热同季，作物有利；光照充足，年温差小，四季暖和。其劣势是冬春少雨，气候干燥，低温霜冻，影响农业，春季回暖，偶现春寒，雨量偏少，制约增产。据楚雄气象站多年累计气象观测资料，本地区多年最大日降水量为174mm（出现时间∶2003.6.17），多年最高气温为34.20℃（（出现时间∶2014.6.3），多年最低气温为-2.50℃（出现时间∶1999.1.22），多年最大风速为28.20m/s（出现时间∶2005.3.20），多年平均气压为98847hPa。

本次环境现状监测气象情况见表6-1。补充监测气象情况见表6-2。

表6-1  本次环境现状监测气象记录

| 检测点位 | 采样日期 | 采样时段 | 气温 （℃） | 气压 （kPa） | 相对湿度 （％） | 风向 | 风速 （m/s） | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目上风向 1#（车坪小区） | 2020.08.16 | 02:00-03:00 | 16.1 | 81.7 | 60.2 | SW | 1.4 | 多云 |
|  |  | 08:00-09:00 | 15.4 | 81.8 | 61.8 | SW | 1.8 | 多云 |
|  |  | 14:00-15:00 | 24.9 | 81.3 | 51.3 | SW | 2.1 | 多云 |
|  |  | 20:00-21:00 | 21.2 | 81.5 | 55.7 | SW | 1.9 | 多云 |
|  | 2020.08.17 | 02:00-03:00 | 15.3 | 81.6 | 59.2 | SW | 1.5 | 阴 |
|  |  | 08:00-09:00 | 14.8 | 81.7 | 62.8 | SW | 1.7 | 多云 |
|  |  | 14:00-15:00 | 23.4 | 81.3 | 52.3 | SW | 2.0 | 阴 |
|  |  | 20:00-21:00 | 20.2 | 81.5 | 54.4 | SW | 2.2 | 阴 |
|  | 2020.08.18 | 02:00-03:00 | 15.7 | 81.6 | 60.5 | SW | 1.6 | 多云 |
|  |  | 08:00-09:00 | 15.2 | 81.6 | 62.2 | SW | 1.9 | 阴 |
|  |  | 14:00-15:00 | 23.1 | 81.2 | 52.9 | SW | 2.3 | 多云 |
|  |  | 20:00-21:00 | 21.1 | 81.4 | 54.7 | SW | 1.7 | 阴 |
|  | 2020.08.19 | 02:00-03:00 | 15.1 | 81.7 | 59.7 | SW | 1.5 | 阴 |
|  |  | 08:00-09:00 | 14.4 | 81.8 | 61.3 | SW | 2.0 | 阴 |
|  |  | 14:00-15:00 | 24.5 | 81.4 | 50.8 | SW | 2.4 | 阴 |
|  |  | 20:00-21:00 | 20.9 | 81.6 | 53.5 | SW | 1.7 | 阴 |
|  | 2020.08.20 | 02:00-03:00 | 16.4 | 81.8 | 61.8 | SW | 1.9 | 阴 |
|  |  | 08:00-09:00 | 15.3 | 81.9 | 63.1 | SW | 2.1 | 阴 |
|  |  | 14:00-15:00 | 24.3 | 81.4 | 53.3 | SW | 1.8 | 多云 |
|  |  | 20:00-21:00 | 20.6 | 81.6 | 55.7 | SW | 1.4 | 阴 |
|  | 2020.08.21 | 02:00-03:00 | 15.0 | 81.6 | 58.7 | SW | 1.2 | 多云 |
|  |  | 08:00-09:00 | 14.8 | 81.7 | 60.1 | SW | 1.6 | 多云 |
|  |  | 14:00-15:00 | 25.2 | 81.2 | 51.2 | SW | 1.8 | 阴 |
|  |  | 20:00-21:00 | 22.3 | 81.4 | 53.8 | SW | 2.1 | 阴 |
|  | 2020.08.22 | 02:00-03:00 | 15.7 | 81.5 | 57.9 | SW | 1.4 | 多云 |
|  |  | 08:00-09:00 | 14.9 | 81.6 | 59.2 | SW | 1.6 | 多云 |
|  |  | 14:00-15:00 | 25.2 | 81.1 | 50.2 | SW | 1.9 | 多云 |
|  |  | 20:00-21:00 | 22.2 | 81.3 | 53.1 | SW | 2.2 | 多云 |
| 项目下风向 2#（市医院新区东北面树林） | 2020.08.16 | 02:00-03:00 | 15.9 | 81.6 | 61.1 | SW | 1.3 | 多云 |
|  |  | 08:00-09:00 | 15.2 | 81.7 | 62.3 | SW | 1.7 | 多云 |
|  |  | 14:00-15:00 | 24.6 | 81.2 | 52.8 | SW | 2.1 | 多云 |
|  |  | 20:00-21:00 | 20.9 | 81.4 | 54.9 | SW | 1.8 | 多云 |
|  | 2020.08.17 | 02:00-03:00 | 15.1 | 81.6 | 60.5 | SW | 1.2 | 阴 |
|  |  | 08:00-09:00 | 14.7 | 81.6 | 61.9 | SW | 1.6 | 多云 |
|  |  | 14:00-15:00 | 23.2 | 81.1 | 53.4 | SW | 2.1 | 阴 |
|  |  | 20:00-21:00 | 20.5 | 81.3 | 55.8 | SW | 1.7 | 阴 |
|  | 2020.08.18 | 02:00-03:00 | 15.5 | 81.7 | 61.2 | SW | 1.3 | 多云 |
|  |  | 08:00-09:00 | 15.0 | 81.7 | 63.2 | SW | 1.6 | 阴 |
|  |  | 14:00-15:00 | 22.9 | 81.3 | 52.6 | SW | 2.1 | 多云 |
|  |  | 20:00-21:00 | 20.7 | 81.5 | 55.8 | SW | 1.8 | 阴 |
|  | 2020.08.19 | 02:00-03:00 | 15.3 | 81.6 | 59.1 | SW | 1.4 | 阴 |
|  |  | 08:00-09:00 | 14.6 | 81.7 | 62.2 | SW | 2.0 | 阴 |
|  |  | 14:00-15:00 | 24.7 | 81.3 | 50.6 | SW | 2.2 | 阴 |
|  |  | 20:00-21:00 | 21.1 | 81.5 | 55.4 | SW | 1.9 | 阴 |
|  | 2020.08.20 | 02:00-03:00 | 16.6 | 81.7 | 60.2 | SW | 1.5 | 阴 |
|  |  | 08:00-09:00 | 15.5 | 81.8 | 62.2 | SW | 1.7 | 阴 |
|  |  | 14:00-15:00 | 24.4 | 81.3 | 54.4 | SW | 2.3 | 多云 |
|  |  | 20:00-21:00 | 20.8 | 81.5 | 56.8 | SW | 1.9 | 阴 |
|  | 2020.08.21 | 02:00-03:00 | 15.2 | 81.6 | 59.1 | SW | 1.3 | 多云 |
|  |  | 08:00-09:00 | 14.6 | 81.7 | 62.6 | SW | 1.8 | 多云 |
|  |  | 14:00-15:00 | 25.1 | 81.2 | 53.9 | SW | 2.1 | 阴 |
|  |  | 20:00-21:00 | 22.1 | 81.4 | 55.7 | SW | 1.9 | 阴 |
|  | 2020.08.22 | 02:00-03:00 | 15.4 | 81.5 | 58.4 | SW | 1.5 | 多云 |
|  |  | 08:00-09:00 | 14.7 | 81.6 | 61.1 | SW | 1.7 | 多云 |
|  |  | 14:00-15:00 | 24.6 | 81.1 | 52.8 | SW | 2.1 | 多云 |
|  |  | 20:00-21:00 | 22.0 | 81.3 | 54.8 | SW | 1.9 | 多云 |

#### 7.2.1.2污水处理站恶臭影响预测与评价

- 预测评价因子

项目的主要评价因子为NH3和H2S。污水处理站运行过程中会产生一定量的恶臭，臭味的主要发生部位有：泵房、格栅、沉淀池、污泥池等，以其主要成分H2S和NH3进行测算，通过工程分析计算，本期项目建成后项目建成后，污染源强情况见下表7-2、7-3。

表7-2  本期项目 H2S和NH3污染物排放核算量

| 面源 | 污染物 | 排放量 | 排放速率 | 排放形式、治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | NH3 | 2.36344kg/a | 0.00026976kg/h | 地埋式污水处理，地下结构全部加盖，恶臭逸散量小，少量恶臭经1#污水处理站配备一台活性炭除臭设备除臭净化处理后、无组织排放。 |
|  | H2S | 0.091488kg/a | 0.00000156kg/h |  |

其中，由于NH3和H2S的产生与BOD5削减情况密切相关，传染病区2#污水处理设施的污染物削减主要重点在于对细菌类污染指标的治理，因此BOD5削减较少，2#污水处理设施的NH3和H2S排放量很少，类比同类项目，约为总排放量的30%。则1#污水站（1#面源）NH3排放速率0.000188832kg/h、H2S排放速率0.000001092kg/h，2#污水站（2#面源）NH3排放速率0.000080928kg/h、H2S排放速率0.000000468kg/h。

2、预测模式

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

3、评价等级判别

评价等级按下表的分级判据进行划分：

表7-3 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

4、污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表7-4污染物评价标准

| 污染物 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 二类限区 | 一小时 | 200.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |
| H2S | 二类限区 | 一小时 | 10.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |

5、预测参数

编制环境影响报告书的项目在采用估算模型计算评价等级时，应输入地形参数；当污染源为矩形面源时不能使用复杂地形选项，将矩形面源按面积相等的圆形面源计，其他参数不变，因此采用等效圆形面源进行预测。项目主要废气污染源参数见表7-5。估算模式所用参数见表7-6。

表7-5.1  主要废气污染源参数表（面源）

| 污染源名称 | 中心点坐标（°） |  | 海拔高度(m) | 面源有效排放高度(m) | 初始垂向扩散参数(m) | 圆形面源半径(m) | 近圆形面源的顶点或边的个数 | 污染物排放速率(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  | H2S | NH3 |
| 1#等效圆形面源 | 101.524456 | 25.065171 | 1789.00 | 1.5 | 0.7 | 12.40 | 20 | 0.00000109 | 0.000189 |

表7-5.2  主要废气污染源参数表(点源)

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(°) |  | 排气筒底部海拔高度(m) |  |  | 排气筒参数 |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 | 海拔 | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | H2S | NH3 |
| 2#点源 | 101.527464 | 25.067213 | 1812 | 10.0 | 0.80 | 25.0 | 11.00 | 0.00000047 | 0.000081 |

表7-6 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 300000 |
| 最高环境温度 |  | 34.0 |
| 最低环境温度 |  | -7.0 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸边熏烟 | 考虑岸边熏烟 | □是 √否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

6、估算模式计算结果

项目NH3和H2S最大Pmax和D10%预测结果见表7-7，NH3和H2S预测结果表见7-8。

表7-7   Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#等效圆形面源 | NH3 | 200.0 | 0.4919 | 0.2459 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0028 | 0.0284 | / |
| 2#点源 | NH3 | 200.0 | 0.0147 | 0.0074 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0001 | 0.0009 | / |

7、评价等级及评价范围

本项目Pmax最大值出现为面源排放NH3的Pmax值为0.2459%,Cmax为0.4919μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级、不进行进一步的预测和评价，三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。

表7-8.1   NH3和H2S预测结果表

| 下风向距离 | 1#等效圆形面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) |
| 10.0 | 0.4541 | 0.2270 | 0.0026 | 0.0263 |
| 13.0 | 0.4919 | 0.2459 | 0.0028 | 0.0284 |
| 25.0 | 0.2789 | 0.1395 | 0.0016 | 0.0161 |
| 50.0 | 0.1054 | 0.0527 | 0.0006 | 0.0061 |
| 75.0 | 0.0591 | 0.0295 | 0.0003 | 0.0034 |
| 100.0 | 0.0393 | 0.0196 | 0.0002 | 0.0023 |
| 125.0 | 0.0450 | 0.0225 | 0.0003 | 0.0026 |
| 150.0 | 0.0378 | 0.0189 | 0.0002 | 0.0022 |
| 175.0 | 0.0322 | 0.0161 | 0.0002 | 0.0019 |
| 200.0 | 0.0276 | 0.0138 | 0.0002 | 0.0016 |
| 225.0 | 0.0241 | 0.0120 | 0.0001 | 0.0014 |
| 250.0 | 0.0212 | 0.0106 | 0.0001 | 0.0012 |
| 275.0 | 0.0190 | 0.0095 | 0.0001 | 0.0011 |
| 300.0 | 0.0171 | 0.0086 | 0.0001 | 0.0010 |
| 325.0 | 0.0156 | 0.0078 | 0.0001 | 0.0009 |
| 350.0 | 0.0143 | 0.0071 | 0.0001 | 0.0008 |
| 375.0 | 0.0132 | 0.0066 | 0.0001 | 0.0008 |
| 400.0 | 0.0122 | 0.0061 | 0.0001 | 0.0007 |
| 425.0 | 0.0114 | 0.0057 | 0.0001 | 0.0007 |
| 450.0 | 0.0107 | 0.0053 | 0.0001 | 0.0006 |
| 475.0 | 0.0100 | 0.0050 | 0.0001 | 0.0006 |
| 498.31 | 0.0095 | 0.0047 | 0.0001 | 0.0005 |
| 499.36 | 0.0094 | 0.0047 | 0.0001 | 0.0005 |
| 500.0 | 0.0094 | 0.0047 | 0.0001 | 0.0005 |
| 525.0 | 0.0089 | 0.0044 | 0.0001 | 0.0005 |
| 550.0 | 0.0084 | 0.0042 | 0.0000 | 0.0005 |
| 575.0 | 0.0080 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0005 |
| 600.0 | 0.0076 | 0.0038 | 0.0000 | 0.0004 |
| 625.0 | 0.0072 | 0.0036 | 0.0000 | 0.0004 |
| 650.0 | 0.0069 | 0.0034 | 0.0000 | 0.0004 |
| 675.0 | 0.0066 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0004 |
| 700.0 | 0.0063 | 0.0031 | 0.0000 | 0.0004 |
| 725.0 | 0.0060 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0003 |
| 750.0 | 0.0058 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0003 |
| 775.0 | 0.0056 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0003 |
| 800.0 | 0.0054 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0003 |
| 825.0 | 0.0052 | 0.0026 | 0.0000 | 0.0003 |
| 850.0 | 0.0050 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0003 |
| 875.0 | 0.0048 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0003 |
| 900.0 | 0.0046 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0003 |
| 925.0 | 0.0045 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0003 |
| 950.0 | 0.0044 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0003 |
| 975.0 | 0.0042 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0002 |
| 1000.0 | 0.0041 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0002 |
| 1100.0 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0002 |
| 1200.0 | 0.0033 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0002 |
| 1300.0 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0002 |
| 1400.0 | 0.0027 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0002 |
| 1500.0 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0001 |
| 1600.0 | 0.0023 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0001 |
| 1700.0 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0001 |
| 1800.0 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0001 |
| 1900.0 | 0.0019 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0001 |
| 2000.0 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0001 |
| 2100.0 | 0.0017 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0001 |
| 2200.0 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0001 |
| 2300.0 | 0.0015 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0001 |
| 2400.0 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0001 |
| 2500.0 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0001 |
| 下风向最大浓度 | 0.4919 | 0.2459 | 0.0028 | 0.0284 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表7-8.2   NH3和H2S预测结果表

| 下风向距离 | 2#点源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) |
| 10.0 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0001 |
| 25.0 | 0.0138 | 0.0069 | 0.0001 | 0.0008 |
| 50.0 | 0.0144 | 0.0072 | 0.0001 | 0.0008 |
| 58.0 | 0.0147 | 0.0074 | 0.0001 | 0.0009 |
| 75.0 | 0.0142 | 0.0071 | 0.0001 | 0.0008 |
| 100.0 | 0.0122 | 0.0061 | 0.0001 | 0.0007 |
| 125.0 | 0.0103 | 0.0051 | 0.0001 | 0.0006 |
| 150.0 | 0.0088 | 0.0044 | 0.0001 | 0.0005 |
| 175.0 | 0.0076 | 0.0038 | 0.0000 | 0.0004 |
| 184.96 | 0.0072 | 0.0036 | 0.0000 | 0.0004 |
| 200.0 | 0.0067 | 0.0034 | 0.0000 | 0.0004 |
| 225.0 | 0.0060 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0003 |
| 250.0 | 0.0054 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0003 |
| 275.0 | 0.0049 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0003 |
| 300.0 | 0.0045 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0003 |
| 300.92 | 0.0045 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0003 |
| 325.0 | 0.0042 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0002 |
| 350.0 | 0.0039 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0002 |
| 375.0 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0002 |
| 400.0 | 0.0033 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0002 |
| 425.0 | 0.0031 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0002 |
| 450.0 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0002 |
| 475.0 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0002 |
| 500.0 | 0.0026 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0002 |
| 525.0 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0001 |
| 550.0 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0001 |
| 575.0 | 0.0023 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0001 |
| 600.0 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0001 |
| 625.0 | 0.0021 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0001 |
| 650.0 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0001 |
| 675.0 | 0.0019 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0001 |
| 700.0 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0001 |
| 725.0 | 0.0017 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0001 |
| 750.0 | 0.0017 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0001 |
| 775.0 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0001 |
| 800.0 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0001 |
| 825.0 | 0.0015 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0001 |
| 850.0 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0001 |
| 875.0 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0001 |
| 900.0 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0001 |
| 925.0 | 0.0013 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0001 |
| 950.0 | 0.0013 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0001 |
| 975.0 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0001 |
| 1000.0 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0001 |
| 1100.0 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0001 |
| 1200.0 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0001 |
| 1300.0 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0001 |
| 1500.0 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1600.0 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1700.0 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1800.0 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1900.0 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2000.0 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2100.0 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2200.0 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2300.0 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2400.0 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2500.0 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 |
| 下风向最大浓度 | 0.0147 | 0.0074 | 0.0001 | 0.0009 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

- 关心点浓度预测情况

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中 8.1.3内容：三级评价项目不进行进一步预测与评价，且项目下风向无大气环境敏感保护目标。

但为了进一步分析、估测项目NH3和H2S污染物对周边环境空气的最大程度，选择下风向及侧下风向范围内、最近的大气环境保护目标作为关心点叠加预测，选取本次现状环境监测中下风向最大现状监测值作为背景值，各点预测叠加浓度情况如下：

表7-10 大气环境保护目标NH3和H2S质量浓度叠加预测情况(μg/m³)

| 离散点名称/保护目标 |  |  | 楚雄开发区实验中学 |  | 西府云鼎小区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护类型 |  |  | 二类区 |  | 二类区 |  |
| 离散点信息 | 风向 |  | 侧下风向、东面 |  | 侧下风向、北面 |  |
|  | 经纬度(度) |  | E101.529393，N25.065148 |  | E101.527259，N25.068864 |  |
| 指标 |  |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| C现状值 |  |  | 160 | 8 | 160 | 8 |
| 1#面源 |  | C最大贡献浓度 | 0.0095 | 0.0001 | 0.0094 | 0.0001 |
|  |  | C叠加浓度 | 160.0095 | 8.0001 | 160.0094 | 8.0001 |
| 2#点源 |  | C最大贡献浓度 | 0.0045 | 0（＜0.0001） | 0.0072 | 0（＜0.0001） |
|  |  | C叠加浓度 | 160.00 | 8.00 | 160.0072 | 8.00 |
| 环境质量标准 |  |  | 200.0 | 10.0 | 200.0 | 10.0 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

因此，通过预测分析，项目下风向最近大气环境保护目标预测值满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（TJ2.2-2018）附录D中相关参考限值，本项目的运营对周边大气环境影响小，不会影响区域环境空气保护目标的环境质量要求。

8、建设项目大气环境影响评价自查表

表7-11   建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级£ |  |  |  | 三级R |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长 5～50km□ |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥ 2000t/a□ |  |  |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  | ＜500 t/a□ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NOX） 其他污染物（NH3、H2S） |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5☑ |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  | 地方标准□ |  |  |  | 附录 DR |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据☑ |  |  |  | 主管部门发布的数据□ |  |  |  | 现状补充监测R |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区☑ |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源R |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  | 区域污染源£ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模式 | AERMOD☑ | ADMS □ |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ |  | 网格模型□ |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  | 边长= 5 km☑ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（NH3、H2S） |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5☑ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年平均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  | C本项目最大标率＞10%□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%☑ |  |  |  | C本项目最大标率＞30%□ |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（0）h |  |  |  | C本项目非正常占标率≤100%□ |  |  |  | C本项目非正常占标率＞100%□ |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标☑ |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%☑ |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |
| 监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（NH3、H2S） |  |  |  | 有组织废气监测£ 无组织废气监测R |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  | 无监测☑ |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（/）t/a |  | NOX：（/）t/a |  |  |  | 颗粒物：（）t/a |  |  |  | VOCS：（）t/a |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9、NH3和H2S大气环境影响评价小结

综上，根据以上大气环境影响预测结果，以及项目工程分析，项目恶臭通过以上密闭阻隔、活性炭除臭、紫外线消毒等多重措施治理消减后、再经过污水处理站四周绿化隔离带净化、大气自然扩散后，预测值满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（TJ2.2-2018）附录D中相关参考限值，本项目的运营对周边大气环境影响小，其恶臭污染物可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 3浓度限值、实现达标外排。并且以上措施对照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）等，符合GB18466-2005和HJ1105—2020中要求污水处理站废气应进行除臭除味处理、传染病和结核病医疗机构应对污水处理站中排出的废气进行消毒处理的相关措施要求。

因此，通过落实本评价提出的相关废气治理措施、加强管理后，项目污水处理站恶臭中NH3和H2S可实现达标排放、对周围大气环境的影响小、不会改变区域环境空气质量功能区划要求。

#### 7.2.1.3其他废气环境影响评价

食堂油烟废气经集气罩、抽油烟机收集后由经油烟管道引到屋外排放，对外环境影响小。加强项目区绿化建设，汽车尾气由空气稀释露天排放，经绿化吸附后，对外环境影响小。备用发电机除定期维护以外，安装至今基本未使用。备用发电机布置于地下室、使用过程中产生少量燃烧废气，经住院楼楼顶排气筒排放，对外环境影响不大。

此外，传染病楼设置独立的净化空调系统，各排风口设置初效、中效空气过滤器（传染病房等污染区采取中效空气过滤器），空气过滤器对传染病楼内可能携带病原微生物空气进行处理后，空气再经过紫外光杀菌，经排风井引至传染病楼屋顶排放。同时，对传染病楼和医院内部的其他非传染区进行定时消毒，以降低空气中的含菌量。

### 7.2.2地表水环境影响分析与评价

根据《环境影响评价导则 地表水环境》HJ2.3-2018中8.1.2内容，本项目运营期废水经处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂，为间接排放，评价等级为水污染影响型三级B评价。主要评价水污染控制和水环境影响减缓措施有效性、依托污水处理设施的环境可行性。

#### 7.2.2.1废水处理方案分析

本期项目为综合性医疗机构扩建项目、新增床位900床，扩建后院区总床位将达1300床，废水主要为生活废水、医疗废水等组成的综合废水，本期新增排水量235.36m³/d，85906.4m³/a。扩建后院区总废水量约365.36m3/d，133356.4m3/a。

- 项目排水采用雨污分流制，雨水经收集后由排入市政雨水管网。

- 项目非传染区废水经化粪池等污水处理设施收集处理，接入1#原有700m³/d污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。传染病区（科室）废水经该区域专用化粪池、2#污水处理设施单独预处理消毒，肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌、粪大肠菌群数等指标达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表1标准限值后，方可接入1#原有700m³/d污水处理站与上述其他非传染区污水合并、处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。

其中，项目检验科酸性废水单独收集于检验科专用防酸桶（高密度聚乙烯防酸桶）中，足量后使用氢氧化钠或石灰中和至pH值7~8后再排入医院污水处理系统。

#### 7.2.2.2传染病区污水处理方案可行性分析

- 项目新建一栋传染病楼，与其他区域分开，单独建设，设传染病床50床。传染病区废水拟采取分开收集，单独进行预处理消毒后方与其他污水合并处理，新建20m³传染区专用化粪池，新建20m³/d的2#传染区污水处理设施、采用“预处理+臭氧消毒”的处理工艺等主要治理工程。

- （1）通过工程核算、以上相关污水工程建设规模满足24~36h水力停留时间、≥1.2倍设计裕值，建设规模满足区域最大负荷时废水的处理规模要求。

- （2）对照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）、《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）等相关标准及规范的要求：

- 从工艺选择上，采取的处理工艺满足GB18466-2005标准和HJ1105—2020排污许可核发规范中，“带感染性疾病科的综合性医疗机构排污单位，应将传染病房污水与非传染病房污水分开，传染病房的污水等经过单独的消毒设施处理后方可与其他污水合并处理”的执行标准要求和排污许可限值条件。

- 从消毒工艺上，项目情况为综合医疗机构中的传染病房污水，污水选用臭氧消毒方式、消毒工艺符合HJ2029-2013医疗污水工程规范中，“传染病医院污水应优先选择臭氧消毒”的工程技术要求。且通过对多种污水消毒方式的比较，污水臭氧消毒方式具有杀菌和杀灭病毒的效果好的优点，符合本项目治理需要。

- （3）再者，该2#污水站工程统一设计统一规划，各工艺构建物（池）将在密闭的环境中运行，排水和污水输送全过程封闭、配备1套“一体化紫外线消毒+活性炭除臭”处理设备处理后，无组织排放。符合GB18466-2005标准和HJ1105—2020排污核发规范标准“传染病和结核病医疗机构应对污水处理站中排出的废气进行消毒处理”的要求。进一步保证了处理工艺科学性、合理性。

- 因此，通过多方面分析，项目传染病区拟采取污水处理方案合理可行。

#### 7.2.2.3依托原700m³/d污水处理站处理的达标可行性

- （1）处理能力可靠性：

- 通过工程分析，扩建后全院最大废水量约365.36m3/d（133356.4m3/a）。项目现有的及本期新建的污水处理工程设施建设规模和容积均达到24h以上水量停留时间、达到1.2倍以上设计裕值的要求。满足满负荷运营时各处理环节、各区域的污水处理要求。

- 1#污水处理站处理能力700m³/d，原有污水处理量130m³/d，剩余运行负荷570m³/d。本次扩建后，1#污水站处理规模完全可满足扩建后、全院运营污水处理能力要求、并仍有较大裕值。

- （2）处理工艺的可靠性

- 从处理工艺上，1#污水处理站采用采用CASS（序批式循环活性污泥法）二级生化处理+消毒的处理工艺。工艺具有自动化程度高、管理方便，氮、磷的祛除率较高，出水水质较好的特点；且满足对照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）提出的执行预处理标准综合医疗机构污水宜采用一级强化处理+消毒及以上的工艺路线的要求。因此，从工艺硬性条件上保障了本项目医疗废水处理稳定达标排放的可靠性。

调查医院2018年~2020年日常委托检测情况的污水站运行记录，1#700m³/d污水处理站多年运行情况稳定，持续达标，该工艺满足医疗机构废水处理要求，项目扩建后污水污染物类型和源强情况基本不发生变化，因此，在运行能力满足情况下，同类废水通过该类处理工艺处理后可达标排放。

综上，项目各项废水经各个预处理后、依托原有1#700m³/d污水处理站处理，1#污水站处理能力和处理工艺均满足要求，处理的方案合理可行、可稳定达标。

#### 7.2.2.4依托区域性污水处理厂处理的环境可行性

- 项目位于楚雄开发区东盛东路，为规划新区，周边雨污分流、市政污水管网等市政基础设施建设完善，全院区废水经各个环节污水处理设施收集处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、由西南侧厂界污水总排口排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。本期项目拟于2023年建成，建成后新增排水量235.36m³/d，85906.4m³/a。扩建后总院区最大废水量约365.36m3/d，133356.4m3/a。

- 楚雄市污水处理厂在营污水厂为楚雄市第一污水处理厂、楚雄市第二污水处理厂。与本项目相对距离分别为4.6km和7.8km，一污厂和二污厂的进厂污水接纳主干管为串联、平行关系，当其中一个污水厂当日接纳污水量较大时、便调配至另一污水厂处理。全院范围均属于一污厂和二污厂服务范围，现一期项目污水已于2014年正常接入东盛东路排污干管。

- 其中，第一污水处理厂现状处理能力为4万吨/日、工艺及出厂水质达城镇污水处理厂污染物排放标准中一级B标。目前，正在实施一污厂提标改造工程，计划投资5152万元，主要建设内容为4万吨/日的提标改造，由一级B提标改造为一级A，工程于2019年8月开工，目前已完成主体工程建设。其中，第二污水处理厂现状处理能力为4万吨/日、工艺及出厂水质达城镇污水处理厂污染物排放标准中一级B标。目前正在实施“二污厂二期工程”，建设内容为新建二级处理6万立方米/天，处理工艺采用“改良型A²/O氧化沟+絮凝斜管沉淀池+气水反冲洗滤池工艺”，建成后第二污水处理厂深度处理建设规模将达10万立方米/天，并把排放标准从一级B标提升到一级A标。目前，二级处理部分已进入通水运行阶段。

- 因此，项目废水处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后，水质可达到楚雄市污水处理厂接纳水质要求，楚雄市污水处理厂现状处理能力合8万立方米/天，出水一级B标，能接纳并处理本项目废水。2023年之前通过升级提标，可达到处理能力14万立方米/天、出水一级A标，同样能接纳并处理本项目废水。

- 总而言之，从污水管网覆盖情况、污水厂处理能力、处理工艺等角度分析，楚雄市污水处理厂现状和2023年之前将建成的污水处理能力、工艺、出水标准，均具备接纳并处理本项目废水的能力。项目废水纳入楚雄市污水处理厂处理满足依托的环境可行性。

#### 7.2.2.5建设项目地表水环境影响评价自查表

表7-12   建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型☑；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放R；其他£ |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑；pH值□；热污染□；富营养化□；其他☑ |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级BR |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建R；其他□ |  | 拟替代的染源□ |  |  | 污排污许可证R；环评R；环保验收R；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他☑ |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期☑；平水期☑；枯水期☑；冰封期□； 春季☑；夏季☑；秋季☑；冬季☑ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门R；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发利用40%以下□；开发利用40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期☑；平水期☑；枯水期☑；冰封期□ 春季☑；夏季☑；秋季☑；冬季☑ |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他☑ |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | （） |  |  | 监测断面或点位个数（ ）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （COD、BOD5、NH3-N） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类£；Ⅳ类R；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期☑；平水期☑；枯水期☑；冰封期□ 春季☑；夏季☑；秋季☑；冬季☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标R 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标R 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （COD、BOD5、NH3-N） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期☑；平水期☑；枯水期☑；冰封期□ 春季☑；夏季☑；秋季☑；冬季☑ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期☑；生产运行期☑；服务期满后□ 正常工况☑；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案☑ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他☑ 导则推荐模式£：其他☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求☑ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标☑ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求☑ 水环境控制单元或断面水质达标☑ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求☑ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求☑ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （COD） |  |  | （8.12） |  |  |  | （250） |  |  |
|  |  | （NH3-N） |  |  | （3.55） |  |  |  | （/） |  |  |
|  | 替代原排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） |  |  | （） |  | （） |  |  | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保措施 | 污水处理设施☑；水温减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施R；其他R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测□ |  |  |  |  | 手动R；自动□；无监测£ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 | / |  |  |  |  | 污水排口 |  |  |  |
|  |  | 监测因子 | / |  |  |  |  | （COD、BOD5、NH3-N、大肠杆菌等） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受☑；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 7.2.3地下水环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水评价等级分级表、导则4.1及导则附录 A 地下水环境影响评价行业分类表内容；楚雄市人民医院为二级医院，本期项目新增床位900床，为“其余IV类”项目，“IV类项目建设项目不开展地下水环境影响评价”，因此，本项目不开展地下水环境影响评价。但结合环境保护的相关性，环评将对项目区地下水保护作措施要求。

项目建设过程中应加强地下水污染防渗工程建设，对项目区污染防渗分区及防渗提出要求。院区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。其中，污水处理设施、化粪池、医废暂存间等为重点防渗区；均采取多环节分类收集袋、收集容器等、落实下表7-13防渗措施，污染物不直接接触地面的区域、该区域划分为一般防渗区；其他区域如办公区等划分为简单防渗区。

对于重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区各区域的建设，应严格执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中各防渗区的防渗要求进行防渗设计。根据建设项目防污要求、防渗等级要求，以及污染控制难易程度和污染物特性，提出防渗技术措施和要求如下表：

表7-13  地下水污染防治防渗措施表

| 序号 | 区域类型 | 分区类别 | 推荐防渗措施及技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站、化粪池、预处理池等（含废水收集管网） | 重点防渗区 | 采用粘土防渗层等效的厚度为30cm，抗渗等级为P8的混凝土防渗措施;废水收集管网采用钢筋混凝土管（承插口）及HDPE管。 |
| 2 | 医疗废物暂存间等 |  | 采用抗渗等级为P8的混凝土+2mmHDP膜+防腐结构，地面防渗节构由下至上为∶混凝土底板（厚度300mm，抗渗等级为 P8）、600gm²土工布、2mm厚HDPE防渗膜、600gm²土工布、混凝土保护层（厚度100mm）、环氧树脂防腐层。 |
| 3 | 污水站机房 | 一般防渗区 | 采用防渗性能与厚度Mb≥1.5m，渗透系数 K≤1×10-7cm/s，粘土防渗层等效的厚度为30cm的P6混凝土防渗措施。 |
| 4 | 传染区中不属于重点防渗区的、污染物不直接接触地面的区域。 |  |  |
| 5 | 办公区、道路等 | 简单防渗区 | 采用混凝土硬化 |

项目为综合医疗机构建设项目，项目运行期产生的废水主要有医疗废水和生活污水等。在污水处理设施等区域做好污染防渗措施，运行期加强维护和管理情况下，发生渗漏和泄漏的可能性较小，项目的建设运营对地下水环境的影响较小。

### 7.2.4声环境影响分析与评价

#### 7.2.4.1项目噪声对周围环境影响评价

本项目位于楚雄开发区东盛东路，所在区域为2类声功能区，项目为公共卫生服务项目，高噪设备少，产噪低，对声环境的影响较小。根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），确定本项目声环境影响评价为二级。

项目运营期噪声源主要为水泵、风机等设备噪声以及人员活动噪声等，噪声源强值见表7-14。项目噪声源属于不连续、低频噪声，各类噪声设备主要运行时间在白天，夜间运行设备少、且夜间就诊人数少；本项目采取风机、水泵等主要噪声设备均布置于设备间内或地下层，对设备有效减震消声、进出车辆进出项目区禁止鸣笛、病房区域张贴禁止喧哗标示等声环境保护措施。

表7-14  本期项目各类主要噪声源源强值

| 序号 | 声源类型 | 声级 dB（A） | 降噪措施 | 受阻隔后 声级dB（A） | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员活动噪声 | 50~75 | 墙体、绿化阻隔、距离衰减 | 60~65 | 分散、间断 |
| 2 | 风机 | 80~85 | 布置于设备间内、地下设置（建筑阻隔） | 70 | 集中、间断 |
| 3 | 水泵 | 75~80 | 污水站内、地下设置 | 65 | 集中、间断 |

2、预测模式

项目采用点源衰减模式，预测声源至受声点的几何发散衰减，预测公式如下：

Lpi=L0i−20Lgrir0i−ΔL

式中：L1、L2—分别为距声源r1、r2处的等效A声级（dB(A)）

ri、roi—接受点距声源的距离，m

ΔL—其它环境因素引起的衰减值，仓库墙壁、建筑阻隔、水泵地下布置等隔声，取15dB(A)；

各声级叠加按以下公式计算：

L总=10lgi=1n100.1LAi

3、预测软件

本次评价采用石家庄环安科技有限公司开发的噪声环境影响评价系统 NOISESYSTEM（以下简称 NOISESYSTEM 软件系统）进行预测，该软件系统根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）构建，同时借鉴了国内一些成熟标准及规范∶如《声学 户外声传播的衰减 第1部分∶ 大气声吸收的计算》（GBT 17247【1】.1-2000）、《声学 户外声传播的衰减 第2部分一般计算方法》（GBT17247.2-1998）等。

4、预测结果及等效声值线

本项目主要产噪设备如污水处理站水泵、风机等均位于地下室（污水处理站为地埋式）或设备间内，且夜间运行设备较少，经过相应的治理措施后，对周边的外环境影响较小。取现状监测中距离各厂界或预测目标最近的监测点监测值作为背景值。

（1）厂界噪声

厂界噪声预测结果见下表。

表7-12厂界噪声预测结果表     单位：dB(A)

| 厂界 | 最大贡献值 |  | 最大背景值 |  | 叠加值 |  | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 东南 | 29.8 | 20.19 | 55.8 | 45.1 | 55.81 | 45.11 | 昼间60，夜间50. | 达标 |
| 东北 | 33.63 | 20.41 | 54.1 | 43.2 | 54.14 | 43.22 |  | 达标 |
| 西南 | 17.45 | 16.73 | 55.8 | 45.1 | 55.80 | 45.11 |  | 达标 |
| 西北 | 16.87 | 14.87 | 55.3 | 41.4 | 55.30 | 41.41 |  | 达标 |

图7-1.1  本项目等效声级线（昼间贡献值）

图7-1.1 项目等效声级线（夜间贡献值）

（2）主要敏感点噪声达标预测

结合项目周边各主要环境敏感点相对距离、区域噪声现状值监测结果，筛选200m左右范围声环境保护目标进行预测，经噪声叠加后，项目营运期主要的设备噪声对周边主要环境敏感点预测结果情况详见表7-15。

表7-15      项目营运期周边主要声环境敏感点的环境质量预测情况

| 主要敏感点 |  | 贡献值 |  | 现状值 |  | 叠加值 |  | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 方位 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 一期住院楼* | 西南 | 16.74 | 14.87 | 54.4 | 41.1 | 54.4 | 41.11 | 昼间60，夜间50。 | 达标 |
| 西府云鼎小区* | 北 | 8.25 | 6.99 | 53.4 | 42.4 | 53.4 | 42.4 |  | 达标 |
| 开发区实验中学* | 东 | 11.18 | 7.44 | 55.4 | 44.4 | 55.4 | 44.4 |  | 达标 |
| *一期项目住院楼现状值参考最近监测点东南厂界监测均值，西府云鼎小区现状值参考最近监测点西北厂界监测均值，开发区实验中学现状值参考最近监测点东北厂界监测均值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预测评价结果表明，本项目营运期间通过主要噪声设备布置于设备间内或地下层、合理布置声源，对设备采取有效隔声降噪措施后，厂界噪声均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准，项目噪声可达标排放。

噪声对周边声环境敏感点的贡献很小，加上建筑物阻隔和距离衰减等因素，项目周边主要敏感点噪声预测值均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中 2 类标准要求，综上，本项目噪声对周围声环境影响很小。

#### 7.2.4.2外环境噪声对周围环境影响评价

项目为综合医疗机构扩建项目，是运行过程中需要保持安静的区域，调查现状，本期项目区均属2类声环境区，其周边区域均无工业源、交通噪声。

调查相关规划，本期项目西北厂界外、东南面厂界外未来拟规划建设城市道路，拟贯通年限在2030年。因此，未来对项目区的产生影响的外环境噪声主要为交通噪声。

根据项目规划，项目设计建设严格遵循综合医院和传染病医院建筑设计相关规范，项目医疗主体建筑与院外建筑均保持≥20m的距离、外围均设置绿化隔离带。城市道路工程未来通过相关环评等、将严格控制交通噪声对环境的影响。因此，交通噪声通过距离衰减、道路两侧绿化、本项目区绿化隔离带等阻隔后，声级降低，对本项目区的环境影响总体较小。

### 7.2.5固体废物环境影响分析与评价

本项目运营期固体废物分为一般固体废物、危险废物。一般固体废物包含非传染区的生活垃圾、餐厨垃圾及污水池化粪池污泥等。本项目危险废物包含医疗废物和废活性炭，医疗废物又包含常规诊疗过程产生的医疗废物、传染病区的生活垃圾以及传染病区的污水处理污泥。

- 7.2.5.1一般固废

本期项目一般固废产生量合计770.01t/a，其中，生活垃圾用移动垃圾桶收集至生活垃圾点后委托城市环卫单位统一清运处置。餐厨垃圾委托环卫部门下属餐厨垃圾处置单位进行统一清运处置。非传染区污泥应通过石灰法或漂白粉进行有效消毒（石灰法：15g/L-污泥，充分混合停留停留七天后清掏。漂白粉：15~20%泥量），有效消毒后、交由环卫部门合理处置。根据规范，清掏频率为1~2次/年，清掏前进行监测，达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构污泥控制标准限值后外运。

- 7.2.5.2危险废物

本项目医疗废物产生量合计170.165t/a，废活性炭0.2t/a；

其中，医疗废物处置将建设2间医废暂存间，非传染区综合设置1间，传染病区专门设置1间，单独进行，其管理、清运流程不与非传染病区交叉。两个医废间均将独立建设，落实了三防措施，加设门锁，布置紫外线消毒灯、医废收集转运桶，建设内部登记台账及转移联单，严格落实《医疗废物集中处置技术规范（试行）》《医疗废物处理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规范化建设和管理要求。

感染性、损伤性废物按要求分类收集于医废暂存间、交由具有该资质的楚雄亚太医疗废物处置有限公司合理处置。病理性废物暂存于太平间指定冰柜中、定期交由楚雄市殡仪馆火化处置。少量的药物性废物并入感染性废物，并在标签上注明、委托楚雄亚太医疗废物处置有限公司合理处置。化学性废物产生量少，应委托具有该有资质的处置单位合理处置。传染区污泥应通过石灰法或漂白粉等进行有效消毒（石灰法：15g/L-污泥，充分混合停留停留七天后清掏。漂白粉：15~20%泥量）后、委托有该医废资质（感染性废物）的处置单位合理处置。清掏频率为1~2次/年。清掏前进行监测，传染区污泥宜从严执行、达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中传染病医疗机构类别污泥控制标准限值后外运。废活性炭应分区暂存医疗废物暂存间、交由相应资质单位合理处置。

综上所述，本期建设项目固废均可得到妥善处理处置，对环境产生的不良影响均可得到有效控制、对周围环境影响不大。

### 7.2.6土壤环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HT 964-2018）附录A，项目为公共卫生医疗项目，属于附录A社会事业与服务业的“其他”，为土壤评价项目IV类项目，“IV类项目可不开展土壤环境影响评价”。

根据工程分析和环境影响对拟建项目运行过程中的废气、废水、固废等污染物的分析预测，并综合考虑主要污染因子的特性，拟建项目不涉及《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“5 建设用地土壤污染风险筛选值和管控制”的表1中的基本污染物项目。且根据本次对项目区域内容易对土壤造成污染的区域进行环境质量现状监测，监测的《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中45项全因子，监测结果为各监测因子均达到GB36600-2018中第一类用地控制标准。

综上，运营期过程中项目方应在原有各项环保措施的基础上加强管理，保证各项污染防治措施（设施）正常运行，避免引起区域土壤环境污染。

### 7.2.7生态环境影响评价

项目位于为城市建成区，本期占地仅0.0089km2，在原预留用地范围内建设，周边现状植被均为人工绿化，已无原生植被，其生物多样性较简单，没有较完整的生态体系。项目对生态环境的影响主要在建设期，建设过程中避开雨季施工，加强施工管理，严格落实相关施工期污染防治措施，减少对环境带来不良的影响，项目建设对周边生态环境影响总体较小。施工期结束后，项目区内地面进行水泥硬化处理，布置了规划的人工绿化，建设绿化面积达24642㎡，原来施工暴露的地面逐步被建筑物、硬化地面、人工植被所覆盖，水土流失得到有效控制，生态环境趋于稳定。项目在此区域扩建前后，生态因子基本不发生改变，建设和运行不会对生态系统及其组成因子造成影响，对项目周边生态环境影响较小。

- 8环境风险分析

建设项目环境风险评价就是对建设项目建设和运行期发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，建设项目通过评估、提出防范、应急与减缓措施，使建设项目的环境风险影响尽可能降到最低，项目风险度达到可接受水平。

结合《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）的要求，本环评参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），针对本项目生产过程中可能发生的环境风险事故，进行环境影响预测分析，并提出风险防范措施及应急预案，力求将环境风险影响降至最低。

## 8.1评价依据

### 8.1.1风险调查

- （1）物质风险识别

物质风险的识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产运营过程排放的“三废”污染物等（物质中涉及的危险物质）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，项目所涉及到的有较大风险的次氯酸钠、酒精等危险废物。本项目在营运过程中使用和贮存有一定量的次氯酸钠溶液（≥13%），酒精、病理科乙酸（浓度99.5%）、盐酸（浓度37%）、柴油，存在发生泄漏、火灾、爆炸及事故性排放等突发性风险事故的可能性。

- （2）生产设施风险识别

生产设施风险识别范围包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。本项目在营运过程中涉及辅助设施和环保工程的氧气供应设施故障发生泄漏、爆炸，医疗废物非正常排放，污水处理设施污泥非正常排放，医疗废水非正常排放。

因此，初步判断项目环境风险类型具体为次氯酸钠泄漏，酒精泄漏、燃烧及爆炸，病理科乙酸（浓度99.5%）泄露、燃烧、爆炸，盐酸（浓度37%）泄露，氧气泄漏、爆炸，柴油泄漏、燃烧及爆炸，医疗废物非正常排放，污水处理设施污泥非正常排放，医疗废水非正常排放。

本项目所涉及到的风险物质危险识别见表8-1。

表8-1   本项目涉及的环境风险及危险类别

| 序号 | 风险物质 | 风险类别 | 理化性质特点 | 环境风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠溶液 | 物质风险 | 强氧化剂，有强氯臭。与碱性物质混合能引起爆炸。接触有机物有引起燃烧的危险。受热、遇酸或日光照射会分解放出剧毒的氯气。 | 泄露 |
| 2 | 酒精 | 物质风险 | 无色液体，有酒香。易燃。与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会燃。 | 泄漏、燃烧、爆炸 |
| 3 | 柴油 | 物质风险 | 稍有粘性的棕色液，易燃，该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 | 泄漏、燃烧、爆炸 |
| 4 | 盐酸 | 物质风险 | 盐酸是无色液体（工业用盐酸会因有杂质三价铁盐而略显黄色），为氯化氢的水溶液，具有刺激性气味，一般实验室使用的盐酸为0.1mol/L，pH=1。由于浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，所以会看到白雾。盐酸与水、乙醇任意混溶，浓盐酸稀释有热量放出，氯化氢能溶于苯。 | 泄漏 |
| 5 | 乙酸 | 物质风险 | 无色透明液体，有刺激性酸臭。易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸、或其它氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性。 | 泄漏、燃烧、爆炸 |
| 6 | 氧气 | 设施风险 | 易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 | 爆炸 |
| 7 | 医疗废物 | 设施风险 | 含有病菌、病毒、病原微生物、有毒有害和难生物降解的污染物。 | 非正常排放 |
| 8 | 污水处理设施污泥 | 设施风险 | 含有病菌、病毒、病原微生物、有毒有害和难生物降解的污染物。 | 非正常排放 |
| 9 | 医疗废水 | 设施风险 | 含有病菌、病毒、病原微生物、有毒有害和难生物降解的污染物。 | 非正常排放 |

### 8.1.2环境风险潜势初判

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表8-2确定环境风险潜势。

表8-2 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质与工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当 Q≥1时，将 Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目依照根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B对企业所涉及环境风险物质的临界量进行确定，具体如下：

表8-3  事故环境风险物质数量与临界量比值表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | q/Q | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸（≥37%） | 7647-01-0 | 0.00059 | 7.5 | 7.8667e-5 | 否 |
| 2 | 乙酸 | 64-19-7 | 0.0036 | 10 | 0.00036 | 否 |
| 3 | 柴油 | / | 0.54 | 2500 | 0.000216 | 否 |
| 4 | 酒精 | 64-17-5 | 0.1 | 500 | 0.0002 | 否 |
| 5 | 次氯酸钠（本项目为≥13%次氯酸钠溶液2t） | 7681-52-9 | 折合0.26 | 5 | 0.052 | 否 |

由上表计算可知，Q值=0.052855＜1，本项目的危险物质等不属于重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q<1时，该项目环境风险潜势为I（无需进行危险物质及工艺系统危险性（P）等级和各要素环境敏感程度（F）等级的判定）。

### 8.1.3评价等级判定

项目环境风险评价工作等级划分依据见表8-4。

表8-4  项目环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

该项目环境风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表1“评价工作等级划分”确定项目环境风险评价工作等级为“简单分析”。因此，本项目环境风险分析主要从评价依据、环境风险识别、环境风险分析、风险防范措施及应急要求、分析结论等方面给出定性的说明。

## 8.2环境敏感目标分布概况

评价工作等级划分确定为简单分析，未提出评价范围，项目参考最低三级评价范围3km，3km内建设项目主要环境风险保护目标见前文、表2-25 建设项目环境风险保护目标。

## 8.3 环境风险识别

### 8.3.1 物质风险识别

按附录B识别出的危险物质，以图表的方式给出其易燃易爆、有毒有害危险特性，明确危险物质的分布。

表8-5 物质风险的识别表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | 危险特性 | 储存方式 | 危险物质的分布场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸（≥37%） | 7647-01-0 | 0.00059 | 7.5 | 泄露 | 瓶装 | 药品库 |
| 2 | 乙酸 | 64-19-7 | 0.0036 | 10 | 泄漏、燃烧、爆炸 | 瓶装 | 药品库 |
| 3 | 柴油 | / | 0.54 | 2500 | 泄漏、燃烧、爆炸 | 桶装 | 备用发电机室 |
| 4 | 酒精 | 64-17-5 | 0.1 | 500 | 泄漏 | 瓶装 | 药品库 |
| 5 | 次氯酸钠（本项目为≥13%次氯酸钠溶液2t） | 7681-52-9 | 折合0.26 | 5 | 泄漏、爆炸 | 桶装 | 污水处理站加药房 |

结合医院实际情况，在运营期间项目风险物质可能发生次氯酸钠环境风险、酒精泄露风险、柴油泄露风险、病理科盐酸、乙酸泄露风险及火灾、爆炸环境风险。

- （1）次氯酸钠泄漏环境风险

次氯酸钠溶液基本不会泄漏至外环境，对外环境影响较小。次氯酸钠是强氧化剂，如果医院次氯酸钠发生泄漏进入医院雨水管网，会产生氯气，会造成水生生物危害。

次氯酸钠溶液发生泄漏如若处置不当排入医院污水管网，则可能发生次氯酸钠溶液药剂量过大、造成污水处理的活性污泥中的菌群处理效率较低，影响处理外排水质情况，水质超标、且余氯超标。

- （2）酒精泄漏环境风险

医院酒精最大存储量为100L，存放于药品间内，而且为十瓶装，每瓶100ml，存储量较小，挥发性强，若发生泄漏不会进入地表水体，仅对周围局部大气环境有一定影响，但影响较小。

- （3）病理科盐酸、乙酸泄露环境风险

医院病理科盐酸最大储存量为2瓶，每瓶500ml，乙酸最大储存量为7瓶，每瓶500ml，盐酸及乙酸均存放于药品间，储存量较小，发生泄漏不会进入地表水体，仅对周围局部大气环境有一定影响，但影响较小。

- （4）柴油泄漏环境风险

医院柴油为桶装，最大存储量为0.54t，暂存于备用发电机间内，房门上锁、项目位于城区、日常基本不启用备用发电，使用频率很低。柴油若大量泄漏进入地表水体后会很快在水面形成油膜，对河流水质和水生生物产生较严重的影响。

- （5）火灾、爆炸环境风险

项目有柴油、氧气、酒精、乙酸，当遇明火易燃，可能引发火灾及爆炸事件火灾后将产生废气，主要有未燃烧的油气、二氧化碳，并含有少量一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫和烟尘等有害物质。烟雾在风力作用下，将快速扩散到周边大气中、主要为下风向，并增加大气污染物浓度，污染周边大气环境，如遇雨天、或消防水冲刷，污染物随着雨水沟进入周边地表水、将污染地表水和周边土壤。

### 8.3.2 生产设施风险识别

本项目在营运过程中涉及辅助设施和环保工程的氧气供应设施故障发生泄漏、爆炸，医疗废物非正常排放，污水处理设施污泥非正常排放，医疗废水非正常排放。

- （1）辅助工程设施风险识别

主要考虑氧气供应设施故障发生泄漏、爆炸。本项目不设制氧设备，日常供氧由当地有资质氧气厂家供应至项目中心氧站暂存，中心氧站位于项目区西北部，配备2*10m³液氧储罐，氧气由氧站通过专业医疗供氧系统供给病房、手术室等区域。当氧气储存过程中因管道破损或闸门松动，大量氧气泄漏，造成泄漏点局部空间氧含量过高，可能引发窒息事故，遇明火可能引发爆炸事故。

- （2）环保工程设施环境风险识别

主要涉及医废暂存间医疗废物非正常排放，污水处理设施污泥非正常排放，医疗废水非正常排放。

①医疗废物含有大量的病原微生物、寄生虫和其他有害物质。医疗废物在收集运输过程中可能由于交通事故或周转箱破损导致医疗废物泄漏到外环境，危害到人群健康；在管理不当的情况下医疗废物的流失、泄漏、扩散和意外事故均可造成严重后果，本项目主要涉及收集、暂时贮存环节。

医疗废物在暂时贮存过程中也有可能由于周转箱破损导致医疗废物医废泄漏。本项目医疗废物暂存间一般情况存储1天的医疗废物处置量，且均是以医疗废物转运箱形式进行储存，若发生泄漏事故，一般是以单箱医疗废物发生泄漏的情况为主，医疗废物泄漏量约为30kg，影响范围仅局限在医疗废物暂存间内。

②污水处理设施污泥中含有病原菌，污泥清运前存在污泥池中，结合污水站处理运行情况定期清运，当管理不当、或未经消毒和监测达标便外运，会造成细菌、病毒扩散等事故、危害人身健康。

③医疗废水含有病菌、病毒、病原微生物、有毒有害和难生物降解的污染物。一旦废水处理设备出现故障，或消毒剂剂量不够时，非正常排放的含有病原微生物的医疗废水排入污水管网，往往会造成废水成分变复杂，造成感染性细菌、病菌的超标污水处理厂的处理负担加重，影响污水厂正常处理水质浓度、且增加处理难度。因此建设单位必须采取有效措施，杜绝污水事故排放。

## 8.4环境风险分析

各环境要素按确定的评价等级分别开展预测评价。

### 8.4.1大气环境影响风险分析

项目环境风险评价等级为“简单分析”，大气环境影响评价等级为三级，三级评价定性分析说明大气环境影响后果。

医院酒精，存储量较小，每瓶100ml，挥发性强，盐酸及乙酸均存放于药品间，储存量较小，若发生泄漏对周围局部大气环境有一定影响，但影响较小。

项目有柴油、氧气、酒精、乙酸，当遇明火易燃，可能引发火灾及爆炸事件火灾后将产生废气，主要有未燃烧的油气、二氧化碳，并含有少量一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫和烟尘等有害物质。烟雾在风力作用下，将快速扩散到周边大气中、主要为下风向，并增加大气污染物浓度，污染周边大气环境。

### 8.4.2地表水环境影响风险分析

项目环境风险评价等级为“简单分析”，地表水环境影响评价等级为三级B，三级评价定性分析说明地表水环境影响后果。地表水环境影响风险包含废水非正常排放环境风险、风险物质泄露环境风险、燃烧爆炸导致的地表水环境风险。

- 废水非正常排放环境影响风险分析：

项目废水发生非正常排放的主要条件有：处理设备停电和设备故障。项目位于开发区，项目区双路供电、设备用发电机，发生停电的概率非常小，一般不会出现停电导致的设备停转风险。项目污水站建设规模较大，污水泵和加药设备等均一备一用，一般情况下亦不会出现设备同时故障的风险。因此，项目废水出现非正常排放的概率很小。如果废水处理设备出现故障，或消毒剂剂量不够时，非正常排放的含有病原微生物的医疗废水将排入污水管网，往往会造成废水成分变复杂、造成细菌和病菌的超标，污水处理厂的处理负担加重，影响污水厂正常处理水质浓度、且增加处理难度，不会直接影响地表水环境。

- 风险物质泄露环境风险分析：

次氯酸钠溶液发生泄漏如若处置不当排入医院污水管网，则可能发生次氯酸钠溶液药剂量过大、造成污水处理的活性污泥中的菌群处理效率较低，影响处理外排水质情况，水质超标、且余氯超标，影响污水厂正常处理水质浓度、且增加处理难度，不会直接影响地表水环境。柴油等发生泄漏后、可能进入医院雨水管网、从而进入周边地表水，将污染地表水、影响水生生物。

- 燃烧爆炸环境风险分析：项目有柴油、氧气、酒精、乙酸，当遇明火易燃，可能引发火灾及爆炸事件，火灾后将产生废气，主要有未燃烧的油气、二氧化碳，并含有少量一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫和烟尘等有害物质；如遇雨天、或消防水冲刷，裹挟污染物的消防废水等、不经处理直接进入雨水沟，将污染周围地表水。

### 8.4.3地下水环境影响风险分析

项目环境风险评价等级为“简单分析”，为地下水IV类项目，不开展地下水环境影响评价。项目位于城市建成区，周边无泉点出露，周边居民均已通市政自来水。环评要求项目建设过程中，应对主要风险区（污水收集池、污水处理站相关设施、医废暂存间）进行重点防渗，并严格执行雨污分流。危险废物暂存场所要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设。总体来说，项目建设过程中严格落实评价提出的各项防控措施，在运行期加强维护和管理情况下，废水、固废发生渗漏或泄漏的可能性较小，项目的建设运营对地下水环境的影响是可控的。

## 8.5风险防范措施及应急要求

### 8.5.1泄漏事故防范措施

#### 8.5.1.1次氯酸钠泄漏事故防范措施

- 次氯酸钠暂存间配备具有专业知识的技术人员负责管理，做好进出台账记录。

- 负责管理的工作人员需进行培训，经考核合格后上岗。

- 次氯酸钠应单独存放，不得与还原剂、酸类、易(可)燃物混合存放。

- 暂存间需防雨、防晒，房门必须上锁，钥匙由管理人员管理，不得交予他人。

- 加强管理，暂存间应远离火种、火源，工作场所禁止吸烟。

- 搬运过程轻拿轻放，防止包装袋破损。

- 每天检查次氯酸钠粉剂暂存间、污水处理站加药设施，并做好检查记录，发现跑、冒、滴、漏现象及时上报维修。

8、定期组织员工专题培训。

#### 8.5.1.2柴油泄漏事故预防措施

1、柴油暂存区域配备具有专业知识的技术人员负责管理，做好进出台账记录。

2、负责管理的工作人员需进行培训，经考核合格后上岗。

3、柴油应单独存放，不得与强氧化剂、卤素混合存放。

4、暂存区域需防渗、防雨、防晒，房门必须上锁，钥匙由管理人员管理，不得交予他人。

5、加强管理，暂存间应远离火种、火源，工作场所禁止吸烟。

6、定期检查，并做好检查记录，发现跑、冒、滴、漏现象及时上报处理。

7、暂存间应设置事故围堰，确保发生泄漏时不会泄漏至外环境，并设置消防废水池设施，应急消防废水不会直接排放到外环境中。

8、定期组织员工专题培训。

#### 8.5.1.3酒精泄漏事故预防措施

1、医院酒精存放于药品间内，药品间应交由专人管理，房门上
锁，钥匙不得随意交予他人，做好酒精进出台账记录。

2、负责管理的工作人员需进行培训，经考核合格后上岗。

3、储存及使用过程应远离火种、火源，工作场所禁止吸烟。

4、定期检查，并做好检查记录，发现跑、冒、滴、漏现象及时上报处理。

#### 8.5.1.4氧气泄漏事故预防措施

1、氧气站配备具有专业知识的技术人员负责管理，做好供氧厂对接进出台账记录。

2、负责管理的工作人员需进行培训，经考核合格后上岗。

3、不得与易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔混合存放。

4、暂存间需加强通风，且防雨、防晒，房门必须上锁，钥匙由
管理人员管理，不得交予他人。

5、加强管理，氧气站应远离火种、火源，工作场所禁止吸烟。

6、氧气瓶搬运过程轻拿轻放，防止包装破损、或

7、日常加强巡检阀门和管道，并委托专业单位定期检查氧气罐压力、阀门，和供氧管道气密性，确保氧气正常使用，并做好检查记录。

#### 8.5.1.5盐酸、乙酸泄露事故预防措施

1、盐酸、乙酸暂存间配备具有专业知识的技术人员负责管理，做好进出台账记录。

2、负责管理的工作人员需进行培训，经考核合格后上岗。

3、盐酸、乙酸应分类单独存放，不得与氧化剂、易(可)燃物混合存放。

4、暂存间需防雨、防晒，房门必须上锁，钥匙由管理人员管理，不得交予他人。

5、加强管理，暂存间应远离火种、火源，工作场所禁止吸烟。

6、搬运过程轻拿轻放，防止包装袋破损。

7、每天检查盐酸、乙酸暂存间，并做好检查记录，发现跑、冒、滴、漏现象及时上报维修。

8、定期组织员工专题培训。

## 8.5.2火灾事故安全防范措施

根据《建筑设计防火规范》中相关要求，对项目的消防用水量进行要求，建筑的消防用水量应为其室内、外消防用水量之和。根据项目规划设计资料，项目消防尾水量为86.4m3。为防止火灾时消防尾水对周边水体造成污染，本次规划设计已提出本项目需设置消防事故池（约90m3）一座，容量能够满足消防废水收集的需求。消防事故水池设为半地下式，以便于废水能自流进入事故池。为了随时应对可能发生的泄漏及事故事件，日常应保持事故水池处于空置状态。

### 8.5.3废水非正常排放环境影响风险防范措施

根据《医院污水处理技术指南》中的规定，医院污水处理设施应从管理上规避风险。为避免事故排放的发生，建设单位须加强环保设施的管理和维护，运行管理要求如下：

- 在污水处理设施的设计和使用过程中，应充分考虑雨污分流，对排水管、污水处理设施等生产废水收集处理设施修建时必须进行硬化防渗处理，地埋水池应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB50108）的有关规定，避免废水渗漏，防止对周围土壤和水体造成污染。同时做好处理设备的维护工作，当处理设施发生故障时，应立即采取措施，降低本项目对周围土壤和水体的风险影响。

- 根据调查，建成后，合计全院最大污水处理量约为365.36m3/d，1#污水处理站运行能力700m³/d，运行有较大空间和时间的富裕，且前端调节池容积＞500m³，需应急处置时，污水处理站内部能持续接收约医院45个小时的废水，待事故排除后，再启动后续污水处理流程、处理达标后排入市政污水管网，使废水在非正常情况下具有一定的缓冲能力，可避免未经处理的医疗废水直接排入市政管网。

- 根据调查，1#污水站北侧有一空置污水池，容积约100m³，可兼应急事故池使用，污水站出现运行事故时，可将医院废水引至该污水池中，能至少暂存约3.6个小时的废水，待事故排除后，污水再重回后续污水处理池中，处理达标后排入市政污水管网，使医院废水在非正常情况下具有一定的缓冲能力，可避免未经处理的医疗废水直接排入市政管网。

- 项目新建2#污水处理站为传染病区专用污水处理站，区域最大废水量14.88m³/d，2#污水处理站处理能力20m³/d，项目设计之初应考虑2#处理站配套应急事故池，总容积40m³。设备故障、应急处置时，事故池能持续接收约48个小时的废水，待事故排除后，再进入后续污水处理系统处理达标后排入市政污水管网，使废水在非正常情况下具有一定的缓冲能力，及时处置可避免未经处理的医疗废水直接排入地表水体。

（4）建立健全运行台帐制度，如实填写运行记录，并妥善保存。建立健全应急体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制。医院污水处理设备的日常维护应纳入医院正常的设备维护管理工作。应根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，定期对本医院的污水处理站和污水支管与市政污水管连接口处进行检查，确保处理设施稳定运行；

（5）电气设备的运行操作须执行供电管理部门的安全操作规程：公共场所已按相关消防要求设置消防器材；

（6）提高污水处理设施对突发环境事件的防范能力，设立应急的配套设施或预留应急改造的空间，具备应急改造的条件。必须备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故时污水未经达标处理便排放的情况出现；

（7）医院为在运行项目，结合区域内可用空地，新增医疗废水处理系统在建设污水处理设施时，考虑一定的设计裕值；在污水处理站出现事故排放时，关闭外排污水排污口，启用备用消毒剂，采用人工调加消毒剂，并向当地环保部门报告、联系设备维护单位；

### 8.5.4地下水环境影响风险防治措施

项目结合《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）有关要求，要求建设过程中，应对主要风险区（污水收集池、污水处理站相关设施、医废暂存间）进行重点防渗，防渗要求严格按照前文地下水环境影响章节中、参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的重点防渗区防渗要求进行防渗设计。

总体来说，在项目建设过程中严格落实评价提出的各项防控措施，运行期加强维护和管理情况下，污废水、固废发生渗漏或泄漏的可能性较小，项目的建设运营对地下水环境的影响是可控的，对地下水环境的影响从环保上来说是可接受的。

### 8.5.5医疗废物环境风险防范措施

为保证医院产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，应对医疗废物应进行分类收集，加强对医疗废物间的管理，收集间必须采取密闭形式，并采取严格的防渗漏、防腐及防臭处理，保证在医疗废物暂存到医废间后及时锁门，采用专人专管，建立台帐制度和转移联单制度，对医疗废物进行等级管理。医疗卫生机构应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人或者主要负责人为第一责任人，切实履行职责，确保医疗废物的安全管理。医院将医疗废物委托楚雄亚太医疗废物处置有限公司统一处理，医院在将医疗废物交由医疗废物处置单位时应设置有关交接、登记的规定；医疗废物管理过程中的特殊操作程序及发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故应启动紧急处理措施；加强医疗废物分类收集、运送、暂时贮存过程中有关工作人员的职业卫生安全防护。医院设置有专职人员负责指导、检查医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及机构内处置过程中各项工作的落实情况，负责指导、检查医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及机构内处置过程中的职业卫生安全防护工作，组织医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故发生时的紧急处理工作和有关医疗废物管理的培训工作，并对有关医疗废物进行登记和档案资料的管理；医院发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，应当在48小时内向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，调查处理工作结束后，医疗卫生机构应当将调查处理结果向所在地的县级人民政府卫健行政主管部门、生态环境行政主管部门报告。

### 8.5.6污泥环境影响风险防范措施

为保证医院产生的污水处理设施污泥得到有效处置，使其风险减少到最小程度，建设单位须对污泥采取专人管理，定期通知相关部门、单位对污水处理设施污泥及化粪池污泥进行消毒、清掏。采用消毒剂如石灰或者漂白粉进行消毒，参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）规定：采用石灰消毒，石灰投量约为15g/L，使其pH为11~12，搅拌均匀接触30~60min，并存放7天以上。采用漂白粉消毒，漂白粉的投加量约为污泥量的10~15%，条件允许，可增加紫外线消毒。污泥专职管理人员须严格按照规范对污泥进行处置，每次污泥消毒完毕后、委托专业单位定期监测，监测达标后通知相关单位对污泥进行清运处置。污泥专职管理人员须建立台账制度，记录污泥清掏情况、消毒情况和清运处置情况。医院若发生污水处理设施污泥流失、泄漏、扩散时，应当在48小时内向所在地的县级人民政府卫健行政主管部门、生态环境行政主管部门报告。

### 8.5.7环境事故发生后措施

- （1）可控的环境事故发生后的措施

医院环境事故发生后，应立即进行应急处置，若污水站发生故障，应立即使用消毒剂消杀，尽可能减少环境事故发生对环境的影响，指挥领导小组在得到可能发生污染事故信息后，立即向有关领导发出预警信息，并通知各相关部门负责人做好应急响应准备。

- （2）不可控的环境事故发生后的措施

当医院发生靠医院内部人员及设备不能解决的环境事故时，应及时向楚雄市卫生健康局、楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局、楚雄市公安局、楚雄市公安消防大队、楚雄市应急管理局等相关部门报告。指挥部在接到预警出警命令后，应在第一时间到达现场，收集相关信息，报告指挥领导小组，以初步判断应急响应的级别，采取相应的应急措施。

- 8.5.8应急预案

目前楚雄市人民医院已编制了《楚雄市人民医院突发环境事件应急预案》并通过备案，待本期项目建成后，项目方应结合实际情况，对应急预案进行及时修编并申请备案。本评价提出的应急预案为突发环境事件应急预案，应与其它的应急预案（如安全生产应急预案、卫生应急预案等）相辅相成。项目方结合总体院区情况制定应急救援预案、成立应急救援领导指挥组织，当事故发生时应急救援预案能够及时应对和组织附近人群疏散，减少事故造成的损失。

## 8.6风险评价结论

本项目环境风险潜势为I，环境风险工作等级为简单分析。本项目在设计施工阶段应认真落实环境风险防范措施，运营期间应认真遵守并落实本次评价工作中提出的各项环境管理措施，积极修编最新突发环境事件应急预案，并按照环境风险相关措施和应急预案内容进行操作，并定期演练，全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范应急管理工作，提高突发事件的应急救援反应速度和协调水平，预防和控制环境风险的发生。在切实采取上述风险措施的前提下，本项目环境风险水平可接受。

- 9环境保护措施及其可行性分析

## 9.1施工期环境保护措施

根据项目建设情况及施工期污染因素分析，施工活动对环境的影响主要是施工废水、扬尘、装修废气、噪声、土石方、建筑垃圾等。

### 9.1.1施工期废水污染防治措施及其可行性分析

- 1、防治措施

（1）施工废水通过在施工区设置容积20m³的临时沉淀池2个，将废水经沉淀池处理后回用作施工用水或用于施工过程洒水降尘，不外排。

（2）合理安排施工时间，减少或避免雨天施工，初期雨水挟带部分地面泥土，设置临时排水沟将初期雨水导入容积约20m³的临时三级沉砂池处理后回用作施工用水，回用不完的经沉砂池沉淀后方可排入周边市政雨水管网。

（3）施工期场地内不设食宿，少量入厕、清洁洗手等依托医院内原有公厕，可完全依托原有项目污水处理系统处理。

- 2、可行性分析

项目处于城区，施工人员来自当地，不在场地内食宿，以上废水处理措施操作简便，符合项目区实际，项目方严格施工期管理，项目施工期废水回用不外排或依托现有环保设施处理，可被全部合理处置，对周围地表水环境影响不大，处理措施可行。

### 9.1.2施工期废气污染防治措施及其可行性分析

项目施工期废气主要为施工扬尘、装修废气、车辆机械尾气，施工期的废气为无组织间断排放。

- 1、防治措施

①建设施工围墙，原有项目已有围墙，项目施工期间，施工区与现有住院楼、医技楼及门诊楼之间应设置2.5m高的临时施工围拦，施工主体建筑采用密目网等围挡遮盖，减低扬尘对现有项目和周围敏感点的影响。

②沿施工厂界围墙布设自动喷雾系统、抑制扬尘，尤其大风天气加大喷淋频次，施工时，外部结构使用密目网遮盖严密、减少扬尘外逸。

③施工期间，施工物流运输通道应与医院日常人流进出通道有序分开，应采用西面规划次门作为施工期物流运输隔离通道、降低对医院正常运营的干扰。

④施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾清运、处置，及时清理场地；

④运输车辆密闭运输、减少抛洒，车辆进出限速行驶；按照指定路线进行运输；驶出施工场地前应对车辆上的泥土进行清扫；及时清扫、保持路面清洁；根据施工期间的气象条件及施工作业情况洒水降尘；大风天气禁止施工；除需要连续作业的工序外，避免夜间施工。

⑤对购进的沙、石等建筑材料应用篷布或密目网遮盖，按量购进建筑材料，避免在场内长时间堆放；水泥、白灰等易产生扬尘污染的建筑材料临时堆放时应当放置于棚内存放或严密遮盖；使用商品混凝土，减少混凝土材料运输、装卸、堆存、搅拌过程的扬尘产生，以此减少对周围敏感点的影响。

⑥此外，项目建设过程中，建议在施工装修过程中尽量使用环保型涂料，以减少有机废气的排放，装修废气随大气扩散、无组织排放。运输车辆及其他燃油机械尾气为无组织排放，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，随大气扩散、无组织排放。

- 2、可行性分析

施工废气主要呈无组织排放，其产生强度与施工方式、机械化程度、管理水平、土质及气象条件等诸多因素有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。根据云南省环境监测中心站对其它建筑施工现场的扬尘污染监测，在200m处低于0.5 mg/m3，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准，即1.0 mg/m3，且扬尘污染范围主要集中在下风向，项目下风向200m范围内无居民点。施工过程中项目方及施工单位在严格落实以上及其他施工期保护措施、并尽量避开大风天，加强管理、文明施工来减少污染防治的重复投资，项目施工期废气对周围环境空气敏感目标的影响将得到有效减缓，从技术上可行。

### 9.1.3施工期噪声污染防治措施

- 1、防治措施

针对建设施工期间各种施工机械、运输车辆噪声，采取以下措施进行控制：

①加强施工管理，合理安排作业时间，夜间22：00~早晨6：00及午休时间不得进行施工作业。建筑施工单位应当在工程开工前向工程所在地的环境保护行政管理部门申报该工程的项目名称、施工场地和期限、可能产生的环境噪声值及采取的环境噪声污染防治措施的情况，需夜间连续施工的，施工单位应当在施工前3日向所在地环保部门备案，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。

②中考、高考前七日内和中高考期间，禁止进行噪声施工作业。

③调整强噪声作业时间，强噪声作业时间应避开周围居民休息时间；科学合理地安排施工步骤，合理安排施工工序，优化施工方式，尽量避免在同一时间集中使用大量的施工机械设备；加强对施工人员的管理，做到文明施工。

④医院现状已有厂界围墙，项目施工期间，施工区与现有住院大楼、门诊楼和医技楼之间也应设置2.5m高的临时施工围拦，不但可以起到减少扬尘的作用，其对施工噪声也有一定的阻隔作用。

⑤采用商品混凝土，减少混凝土搅拌过程产生的机械噪声；

⑥尽量选用低噪声设备施工、做好基础减振措施、加强设备检修保养，设置人员负责监督施工方做好施工期间的噪声污染防治工作。注意机械的保养、合理操作，使施工机械运作在最低声级水平，同时合理安排作业时间，如对于噪声级较高的设备限于白天施工，车辆运输物料也应尽量安排于白天进行，则施工所产生的噪声影响在夜间将得以减小甚至消失；

- 2、可行性分析

建设期噪声影响是暂时性的，在采取上述相应的控制、管理措施，做到文明施工后可使其影响减至最低，当建设期结束后其影响也随之消失。

### 9.1.4施工期固废污染防治措施

- 1、防治措施

（1）土方采取整体开挖方式进行，开挖产生的所有渣土全部即挖即运，无临时堆土场，土石方按照向当地管理部门备案的运输路线、运至当地政府部门指定堆放场地堆存。

（2）建筑垃圾中可再生利用部分回收出售给有资质的废品收购站，不可回收部分及时收集统一清运至当地指定的建筑垃圾堆放场地，禁止与生活垃圾混合，禁止随意丢弃，清运率100%。

（3）生活垃圾由建设方组织人员集中收集后交由楚雄市环卫部门统一处理，做到一日一清，避免生活垃圾随意堆放产生臭味。

- 2、可行性分析

在项目的施工期，要加强施工中的人员及施工过程的管理，规范固体废物的堆放与处理，对于所产生的固体废物的清运率达100%，施工中产生的固体废物对周围环境影响较小。

### 9.1.5社会环境影响治理措施

①运输车辆应当随车携带相关证件，按照承载限额装载和相关管理部门核定的运输线路、时间行驶，在运输过程中不得泄漏、撒落、飞扬。

②项目施工会引起相关运输道路车流量增加，施工时建设单位应合理安排施工作业时间，利用运输道路车流量较少的时段安排进出场车次，避开上下班高峰期、避开开城市交通高峰时段、高峰路段。

③合理设置施工车辆进出口，与就诊人流进出口分开，避免干扰综合业务楼正常运营。施工期采用西面规划次门通道做为施工物料运输通道。

④项目方对施工单位做好施工管理，签订相关施工期安全施工协议和施工期环境保护协议，按当地管理要求，及时将项目施工运输路线、施工时间、施工时限等有关信息报告当地城市管理部门和环境保护管理部门。

⑤设置施工安全警示牌和标识，高处作业和运输车辆进出项目区等情况下，必须有施工指引人员现场管控。

施工方应严格按照本环评及当地相关施工规定进行施工，严格落实相关环境保护措施后，项目施工期对所在区域社会环境的影响可得到减缓，且施工期是短暂的，影响将随着施工期的结束影响而结束。

## 9.2营运期环境保护措施及其可行性分析

- 9.2.1营运期废气治理措施及其可行性分析

项目营运期主要废气污染为污水处理站恶臭、食堂油烟等。

- 1、防治措施

（1）在本次建设过程中以新带老，1#污水站将新建活性炭除臭设备1台，污水站污水处理为地埋式，地下结构全部加盖、恶臭废气逸散量小，少量废气经阻隔、收集、经活性炭除臭设备除臭净化处理后、无组织排放。

（2）2#传染病污水处理站将配备1套一体化消毒除臭设施，使用统一的密闭收集系统、对排出气体收集、通过“一体化紫外线消毒+活性炭除臭”处理设备处理后，无组织排放。

（3）2#传染病污水处理站各工艺和构建物（池）须在密闭的环境中运行，排水和污水管道采用全过程、全封闭系统，不要设置常规排气阀和检修井，尽可能负压式抽吸和过滤传染病区污水收集处理全部过程的废气。

（4）污水站恶臭废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值。

（5）食堂油烟废气经集气罩、抽油烟机收集后由经油烟管道引到屋外排放。

（6）备用发电机除定期维护以外，安装至今基本未使用。备用发电机布置于地下室、使用过程中产生少量燃烧废气，经住院楼楼顶排气筒排放，对外环境影响不大。

（7）传染病楼设置独立的净化空调系统，各排风口设置初效、中效空气过滤器（传染病房等污染区采取中效空气过滤器），空气过滤器对传染病楼内可能携带病原微生物空气进行处理后，空气再经过紫外光杀菌，经排风井引至传染病楼屋顶排放。同时，对传染病楼和医院内部的其他非传染区进行定时消毒，以降低空气中的含菌量。

- 2、可行性论证以及排污许可符合性分析

从项目工程分析和大气环境影响预测评价结果看，根据大气环境导则HJ2.2-2018，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，三级项目不设大气环境评价范围，不进行进一步预测与评价。但仍通过进一步分析，结果表明项目NH3、H2S污染物对周边环境空气贡献值很小，预测叠加浓度满足环境空气质量标准二类区标准，废气对周边环境空气的影响很小，项目恶臭通过以上密闭阻隔、活性炭除臭、紫外线消毒等多重措施治理消减后、再经过污水处理站四周绿化隔离带净化、区域大气自然扩散后，其恶臭污染物可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”规定，可实现达标外排。项目废气环保措施可行。

从《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》HJ1105—2020以及《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005符合性上分析：

以上措施①符合GB18466-2005的4.2以及HJ1105—2020技术规范6.2.2中“采用二级或深度污水处理工艺的污水处理站产生恶臭区域应加罩或加盖，并进行除臭除味处理”的要求。②根据HJ1105—2020的6.2.2运行管理要求以及GB18466-2005的4.2.2中“传染病和结核病医疗机构应对污水处理站中排出的废气进行消毒处理，”项目为综合医疗机构中的传染病区（科室）污水处理站，对废气进行消毒处理措施符合以上标准和规范的措施原则。

综上，项目拟采取废气治理措施后废气可达标排放、对周围环境空气影响小，与医疗机构排污许可证申请与核发技术规范以及医疗机构水污染物排放标准要求相符，措施可行。

### 9.2.2营运期废水治理措施及其可行性分析

- 1、防治措施

（1）项目排水采用雨污分流制，雨水经建筑雨水立管、场地雨水沟等收集后由项目西南厂界雨水总排口排入市政雨水管网。

（2）本次项目非传染区应新建总容积不小于270m³的化粪池。其中食堂废水经容积约35m³的餐饮隔油池处理后接入化粪池。

（3）检验科酸性废水单独收集于检验科专用防酸桶（高密度聚乙烯防酸桶）中，足量后使用氢氧化钠或石灰中和至pH值7~8后再排入医院污水处理系统。

（4）综合医院中的传染病区废水应与非传染区分开收集，进行消毒后方可与其他污水合并处理。传染病区应新建单独专用化粪池，建设结构必须具备投药消毒的条件、收集经消毒处理的粪便排泄物等传染性废物，总容积应不小于20m³；②应新建2#传染区污水处理设施，处理能力应不小于20m³/d，对该区域废水进行单独预处理、消毒。

（5）非传染区生活废水、医疗废水组成的综合废水经化粪池等收集，接入1#原有700m³/d污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。传染病区（科室）废水经该区域专用化粪池、2#污水处理设施单独消毒预处理消毒后，方可接入1#原有700m³/d污水处理站与其他非传染区污水合并处理、达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。

（6）项目2#传染区污水处理站废水排口设置监测控制点，重点控制肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌、粪大肠菌群数，参考GB18466-2005中6.1.3.3内容进行监测。同时收治的感染上同一种传染病病人数超过5人时，应及时监测该种传染病病原体。传染区废水经预处理消毒，肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌、粪大肠菌群数等控制指标达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表1标准限值后，方可接入1#原有700m³/d污水处理站与上述其他非传染区污水合并。

（7）新建的2#传染区处理站配套应急事故池，总容积40m³。设备故障、应急处置时，事故池能持续接收约48个小时的废水。

- 2、可行性论证以及排污许可符合性分析

（1）综上，通过工程核算、以上相关污水工程建设规模满足24~36h水力停留时间、≥1.2倍设计裕值，建设规模满足区域最大废水负荷时的处理规模要求。

（2）通过对处理工艺、处理能力、按照各个标准和规范进行分析：2#传染病区污水处理站采用“预处理+臭氧消毒”处理工艺满足GB18466-2005标准和HJ1105—2020排污许可核发规范中，“带感染性疾病科的综合性医疗机构排污单位，应将传染病房污水与非传染病房污水分开，传染病房的污水等经过单独的消毒设施处理后方可与其他污水合并处理”的执行标准要求和排污许可限值条件。消毒工艺符合HJ2029-2013医疗污水工程规范中，“传染病医院污水应优先选择臭氧消毒”的工程技术要求。且通过对多种污水消毒方式的比较，污水臭氧消毒方式具有杀菌和杀灭病毒的效果好的优点，符合本项目治理需要。项目各项废水经各个预处理后、依托原有1#700m³/d污水处理站处理，1#污水站处理能力和处理工艺均满足要求，处理的方案合理可行。

（3）通过对照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》HJ1105—2020的管理要求进行分析：

项目拟采取废水治理措施符合HJ1105—2020中“6.3.2 运行管理要求 a）污染治理设施运行应满足设计工况条件，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表等进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行。 b）医疗机构病区和非病区的污水，传染病区和非传染病区的污水应分流，不得将固体传染性废物、 各种化学废液弃置和倾倒排入下水道。 c）化粪池应按最高日排水量设计，停留时间为 24-36 h。 d）特殊医疗污水应单独收集并进行单独预处理......感染性疾病科的传染性污水应进行消毒处理。 e）新建的医疗机构排污单位应设置应急或备用处理设施，避免污染物超标排放，并做好雨污分流”。

- 检验科酸性废水单独收集、酸碱中和预处理后再排入医院污水处理系统，措施符合HJ1105—2020中4.5.3 污水、表2b中相关污染防治设施要求及附录 A 中相关污水污染防治可行技术要求。

各项废水经预处理后接入1#原有700m³/d污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂，符合HJ1105—2020中5.2.2污水浓度许可排放限值要求。 符合HJ1105—2020中4.5.3.5、4.5.3.7中排放口执行标准及相关排放口设置要求。

综上，项目拟采取废水治理措施可行、并与医疗机构排污许可证申请与核发技术规范要求相符。

### 9.2.3营运期噪声治理措施及其可行性分析

本项目风机、水泵等主要噪声设备均布置于设备间内或地下层，对设备有效减震消声，阻隔、降低噪声对环境的影响。进出车辆进出项目区禁止鸣笛、病房区域张贴禁止喧哗标示。

从本项目声源情况和环境影响预测结果可知，本项目通过采取环评及设计提出相关隔声降噪措施后，厂界噪声均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准，项目噪声可达标排放。噪声对周边声环境敏感点的贡献很小，加上建筑物阻隔和距离衰减等因素，项目周边主要敏感点噪声预测值均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中 2 类标准要求，综上，本项目噪声对周围声环境影响很小。

### 9.2.4营运期固体废物治理措施及其可行性分析

本项目运营期固体废物分为一般固体废物、危险废物。一般固体废物包含非传染区的生活垃圾、餐厨垃圾及污水池化粪池污泥等。本项目危险废物包含医疗废物和废活性炭，医疗废物又包含常规诊疗过程产生的医疗废物、传染病区的生活垃圾以及传染病区的污水处理污泥。

- 1、防治措施

（1）、生活垃圾用移动垃圾桶收集至生活垃圾点后委托城市环卫单位统一清运处置。餐厨垃圾委托楚雄环卫部门下属专业餐厨垃圾处置单位进行统一清运处置。

（2）本次工程过程中以新带老、1#污水处理站将配备1套中小型的污泥脱水成套设备，有效的将污泥含水率降低。

（3）非传染区污水处理站和化粪池等污泥应通过石灰法或漂白粉进行有效消毒（石灰法：15g/L-污泥，充分混合停留停留七天后清掏。漂白粉：15~20%泥量）。有效消毒后、交由环卫部门合理处置。根据规范，清掏频率为1~2次/年，清掏前进行监测，达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构污泥控制标准限值后外运。

（4）本次项目扩建过程中将新建2间医疗废物暂存间，其中1#医疗废物暂存间，位于项目中心组团的西侧，为非传染区的综合医废暂存间，单独设置，落实了防雨、防渗、防泄漏措施，加设门锁，布置紫外线消毒灯、医废收集转运桶，建设内部登记台账及转移联单。

（5）2#医疗废物暂存间为传染病区专用医废间，位于传染病区最北部，单独建设，其收集范围均在传染病区内单独进行，其清运流程不与非传染病区交叉。将单独设置，落实了三防措施，加设门锁，布置紫外线消毒灯、医废收集转运桶，建设内部登记台账及转移联单。

（6）医废间均应单独划定区域、建设顶棚、严格落实了防雨、防渗、防泄漏三防措施及防鼠防虫措施，设置门锁、张贴医废标识，暂存间内布置紫外线消毒灯、固定医废收集转运桶，各类医疗废物按要求分类收集。

（7）其中感染性废物、损伤性废物分类收集后交由该资质的处置单位楚雄亚太医疗废物处置有限公司合理处置，见附件委托处置合同。

（8）病理性废物单独收集暂存于太平间指定冰柜中、定期交由楚雄市殡仪馆火化处置，见附件委托处置合同。

（9）药物性废物结合综合医疗机构日常运营情况，实际产生很少，主要为少量过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。根据《医疗废物分类名录（2020版）》征求意见稿，少量的药物性废物可以并入感染性废物，并在标签上注明，委托具有该类别（HW01）资质的医废处置单位楚雄亚太医疗废物处置有限公司合理处置。

（10）化学性废物产生量少，为检验化验科具有毒性、腐蚀性等废弃的化学物品（2021起，废物代码由831-004-01更新为841-004-01），应委托具有该有资质的处置单位合理处置。

（11）对医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等危险废物，在交处置单位处置前已就地严格消毒后定期交由有资格单位进行处置。 除医废暂存间布置医废转运收集桶外，项目区各楼层、科室根据实际情况相应布置医废收集桶、便于医废及时收集、分类。医院保洁员从各科室收集医疗固废均已采用专用的密封容器，穿统一工作服，配戴防护手套、帽子、口罩等，从医院内转运已尽量远离人群、避开人流高峰，亚太运输专用封闭车辆进出医院已尽量使用侧门侧道。

（12）医疗废物已实行分类收集：一般感染性废物放入黄色垃圾袋中收集；一次性塑料医疗废物放入单独的黄色垃圾袋中收集；锐器放入锐器盒中收集；感染性废物、病理性废物、损伤性废物及化学性废物不能混合收集，少量的药物性废物可以混入感染性废物，在标签上注明。

（13）传染病区污水处理污水处理站和化粪池污泥属于医疗废物中的感染性废物，应通过石灰法或漂白粉等进行有效消毒（石灰法：15g/L-污泥，充分混合停留停留七天后清掏。漂白粉：15~20%泥量）后、委托有资质的医疗废处置单位合理处置。清掏频率为1~2次/年。清掏前进行监测，传染区污泥宜从严执行、达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中传染病医疗机构类别污泥控制标准限值后外运。

（14）此外，为了保证项目各类医疗废物的规范化管理，医院应按照卫生部和国家生态环境部门制定的《医疗废物分类目录》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》《医疗废物处理条例》的有关要求，对医疗废物实施分类收集、分类暂存处理，严格交接、规范执行转移联单管理制度，加强对医疗废物进的管理。

（15）项目废活性炭应分区暂存医疗废物暂存间、交由相应资质单位合理处置。定期更换，每三月更换一次。

- 2、可行性论证以及排污许可符合性分析

（1）根据工程分析和环境影响分析结果，本期建设项目各项固废可全部得到妥善处理、处置，对环境产生的不良影响均可得到有效控制、对周围环境影响不大。且通过对比分析，项目医废暂存间的建设管理也与《医疗废物集中处置技术规范（试行》中要求条款相符。

（2）与排污许可证衔接的可行性分析

对照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》HJ1105—2020，本项目医疗废物分类收集包装，进入医废暂存间后交由有资质的单位处置。其中感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物、废活性炭等分类收集后、分别委托具有相应资质的处置单位合理处置。措施符合HJ1105—2020中“4.5.5.1 危险废物、表 3 医疗机构排污单位危险废物种类和处理方式表”中相关处理措施要求。项目危险废物全部委托合理处置，年排放量为0，符合HJ1105—2020中5.2.3中危险废物排放许可限值计算原则。

项目2间医废暂存间建设严格按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的要求进行建设，各类危废按性质分类收集、分类处理、分类委托处置、建立台账、及时记录，严格防渗防漏、严格执行《危险废物转移联单管理办法》，拟采取措施基本符合HJ1105—2020中“6.4 固体废物管理要求 ”。

综上，项目拟采取固废治理措施合理、且与医疗机构排污许可证申请与核发技术规范等要求相符。

- 9.2.5地下水污染防治措施

项目建设过程中应加强地下水污染防渗工程建设，对项目区污染防渗分区及防渗提出要求：

院区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。污水处理设施、化粪池、医废暂存间等为重点防渗区；污染物不直接接触地面的区域、该区域划分为一般防渗区；其他区域如办公区等划分为简单防渗区。具体防渗措施及指标如下：

表9-1  地下水污染防治防渗措施表

| 序号 | 区域类型 | 分区类别 | 推荐防渗措施及技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站、化粪池、预处理池等（含废水收集管网） | 重点防渗区 | 采用粘土防渗层等效的厚度为30cm，抗渗等级为P8的混凝土防渗措施;废水收集管网采用钢筋混凝土管（承插口）及HDPE管。 |
| 2 | 医疗废物暂存间等 |  | 采用抗渗等级为P8的混凝土+2mmHDP膜+防腐结构，地面防渗节构由下至上为∶混凝土底板（厚度300mm，抗渗等级为 P8）、600gm²土工布、2mm厚HDPE防渗膜、600gm²土工布、混凝土保护层（厚度100mm）、环氧树脂防腐层。 |
| 3 | 污水站机房 | 一般防渗区 | 采用防渗性能与厚度Mb≥1.5m，渗透系数 K≤1×10-7cm/s，粘土防渗层等效的厚度为30cm的P6混凝土防渗措施。 |
| 4 | 传染区中不属于重点防渗区的、污染物不直接接触地面的区域。 |  |  |
| 5 | 办公区、道路等 | 简单防渗区 | 采用混凝土硬化 |

此外，运营期过程中项目方应在原有各项环保措施的基础上加强管理，保证各项污染防治措施（设施）正常运行，避免引起区域土壤环境污染。

## 9.3环境风险防范措施及其可行性

### 9.3.1泄漏事故预防措施

（1）次氯酸钠暂存间、柴油暂存区域配备具有专业知识的技术人员负责管理，做好进出台账记录。医院酒精存放于药品间内，药品间应交由专人管理，房门上锁，钥匙不得随意交予他人，做好酒精进出台账记录。氧气站配备具有专业知识的技术人员负责管理，做好供氧厂对接进出台账记录。

（2）负责次氯酸钠、柴油、氧气站等的管理工作人员需进行培训，经考核合格后上岗。

（3）次氯酸钠应单独存放，不得与还原剂、酸类、易(可)燃物混合存放。柴油应单独存放，不得与强氧化剂、卤素混合存放。酒精储存及使用过程应远离火种、火源，工作场所禁止吸烟。盐酸、乙酸应分类单独存放，不得与氧化剂、易(可)燃物混合存放。氧气站应远离火种、火源，工作场所禁止吸烟，周围不得存放易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔等。

（4）各类危险物质和易燃易爆物质暂存间和暂存场所需落实防渗、防雨、防晒措施，必须上锁，钥匙由管理人员管理，不得交予他人。每天检查次氯酸钠粉剂暂存间、污水处理站加药设施，定期检查，并做好检查记录，发现跑、冒、滴、漏现象及时上报处理。柴油暂存间应设置围堰，确保发生泄漏时不会泄漏至外环境，项目区设计之初应并设置消防废水池，避免应急消防废水直接排放到外环境中。氧气站日常加强巡检阀门和管道，并委托专业单位定期检查氧气罐压力、阀门，和供氧管道气密性，确保氧气正常使用，并做好检查记录。

（5）定期组织员工参加各类危险物质管理专题培训。

## 9.3.2火灾事故安全防范措施

本次规划设计已提出本项目需设置消防事故池（约90m3）一座，容量能够满足消防废水收集的需求。消防事故水池设为半地下式，以便于废水能自流进入事故池。日常应保持事故水池处于空置状态。

### 9.3.3废水非正常排放风险防范措施

- 在污水处理设施的设计和使用过程中，应充分考虑雨污分流，对排水管、污水处理设施等生产废水收集处理设施修建时必须进行硬化防渗处理，地埋水池应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB50108）的有关规定，避免废水渗漏，防止对周围土壤和水体造成污染。同时做好处理设备的维护工作，当处理设施发生故障时，应立即采取措施，降低本项目对周围土壤和水体的风险影响。

- 根据调查，全院最大污水处理量约为365.36m3/d，1#污水处理站运行能力700m³/d，运行有较大空间和时间的富裕，且前端调节池容积＞500m³，需应急处置时，污水处理站内部能持续接收约医院45个小时的废水，待事故排除后，再启动后续污水处理流程、处理达标后排入市政污水管网，使废水在非正常情况下具有一定的缓冲能力，可避免未经处理的医疗废水直接排入市政管网。

- 根据调查，1#污水站北侧有一空置污水池，容积约100m³，可兼应急事故池使用，污水站出现运行事故时，可将医院废水引至该污水池中，能至少暂存约3.6个小时的废水，待事故排除后，污水再重回后续污水处理池中，处理达标后排入市政污水管网，使医院废水在非正常情况下具有一定的缓冲能力，可避免未经处理的医疗废水直接排入市政管网。

- 项目新建2#污水处理站为传染病区专用污水处理站，区域最大废水量14.88m³/d，2#污水处理站处理能力20m³/d，项目设计之初应考虑2#处理站配套应急事故池，总容积40m³。设备故障、应急处置时，事故池能持续接收约48个小时的废水，待事故排除后，再进入后续污水处理系统处理达标后排入市政污水管网，使废水在非正常情况下具有一定的缓冲能力，及时处置可避免未经处理的医疗废水直接排入地表水体。该措施满足《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》HJ1105—2020中6.3.2 运行管理要求 “e）新建的医疗机构排污单位应设置应急或备用处理设施，避免污染物超标排放，并做好雨污分流”的运行管理要求。

（4）建立健全运行台帐制度，如实填写运行记录，并妥善保存。建立健全应急体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制。医院污水处理设备的日常维护应纳入医院正常的设备维护管理工作。应根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，定期对本医院的污水处理站和污水支管与市政污水管连接口处进行检查，确保处理设施稳定运行；

（5）电气设备的运行操作须执行供电管理部门的安全操作规程：公共场所已按相关消防要求设置消防器材；

（6）提高污水处理设施对突发环境事件的防范能力，设立应急的配套设施或预留应急改造的空间，具备应急改造的条件。必须备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故时污水未经达标处理便排放的情况出现；

（7）医院为在运行项目，结合区域内可用空地，新增医疗废水处理系统在建设污水处理设施时，考虑一定的设计裕值；在污水处理站出现事故排放时，关闭外排污水排污口，启用备用消毒剂，采用人工调加消毒剂，并向当地环保部门报告、联系设备维护单位；

### 9.3.4地下水污染防治措施

项目结合《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）有关要求，要求建设过程中，应对主要风险区（污水收集池、污水处理站相关设施、医废暂存间）进行重点防渗，防渗要求严格参照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计。

### 9.3.5医疗废物风险防范措施

为保证医院产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，应对医疗废物应进行分类收集，加强对医疗废物间的管理，收集间必须采取密闭形式，并采取严格的防渗漏、防腐及防臭处理，保证在医疗废物暂存到医废间后及时锁门，采用专人专管，建立台帐制度和转移联单制度，对医疗废物进行等级管理。医疗卫生机构应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人或者主要负责人为第一责任人，切实履行职责，确保医疗废物的安全管理。医院将医疗废物委托楚雄亚太医疗废物处置有限公司统一处理，医院在将医疗废物交由医疗废物处置单位时应设置有关交接、登记的规定；医疗废物管理过程中的特殊操作程序及发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故应启动紧急处理措施；加强医疗废物分类收集、运送、暂时贮存过程中有关工作人员的职业卫生安全防护。医院设置有专职人员负责指导、检查医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及机构内处置过程中各项工作的落实情况，负责指导、检查医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及机构内处置过程中的职业卫生安全防护工作，组织医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故发生时的紧急处理工作和有关医疗废物管理的培训工作，并对有关医疗废物进行登记和档案资料的管理；医院发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，应当在48小时内向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告,调查处理工作结束后，医疗卫生机构应当将调查处理结果向所在地的县级人民政府卫健行政主管部门、生态环境行政主管部门报告。

### 9.3.6污泥风险防范措施

为保证医院产生的污水处理设施污泥得到有效处置，使其风险减少到最小程度，建设单位须对污泥采取专人管理，定期通知相关部门、单位对污水处理设施污泥及化粪池污泥进行消毒、清掏。采用消毒剂如石灰或者漂白粉进行消毒，参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）规定：采用石灰消毒，石灰投量约为15g/L，使其pH为11~12，搅拌均匀接触30~60min，并存放7天以上。采用漂白粉消毒，漂白粉的投加量约为污泥量的10~15%，条件允许，可增加紫外线消毒。污泥专职管理人员须严格按照规范对污泥进行处置，每次污泥消毒完毕后、委托专业单位定期监测，监测达标后通知相关单位对污泥进行清运处置。污泥专职管理人员须建立台账制度，记录污泥清掏情况、消毒情况和清运处置情况。医院若发生污水处理设施污泥流失、泄漏、扩散时，应当在48小时内向所在地的县级人民政府卫健行政主管部门、生态环境行政主管部门报告。

### 9.3.7环境事故发生后措施

- （1）可控的环境事故发生后的措施

医院环境事故发生后，应立即进行应急处置，若污水站发生故障，应立即使用消毒剂消杀，尽可能减少环境事故发生对环境的影响，指挥领导小组在得到可能发生污染事故信息后，立即向有关领导发出预警信息，并通知各相关部门负责人做好应急响应准备。

- （2）不可控的环境事故发生后的措施

当医院发生靠医院内部人员及设备不能解决的环境事故时，应及时向楚雄市卫生健康局、楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局、楚雄市公安局、楚雄市公安消防大队、楚雄市应急管理局等相关部门报告。指挥部在接到预警出警命令后，应在第一时间到达现场，收集相关信息，报告指挥领导小组，以初步判断应急响应的级别，采取相应的应急措施。

### 9.3.8应急预案

目前楚雄市人民医院已编制了《楚雄市人民医院突发环境事件应急预案》并通过备案，待本期项目建成后，项目方应结合实际情况，对应急预案进行及时修编并申请备案。

# 10环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分。《中华人民共和国环境影响评价法》第三章第十七条明确规定，要对建设项目的环境影响进行经济损益分析。与工程经济分析不同，在环境经济损益分析中除了需计算用于环境保护所需的投资费用外，还要核算环境保护投资可能收到的环境经济效益、社会环境效益。通过对建设项目环境的损益分析，综合反映项目投资的社会环境效益和环境经济效益。

## 10.1经济效益分析

楚雄市人民医院为政府出资兴办的非营利性医疗机构，为县级综合医疗机构、为当地重要的基本医疗机构之一，按照《医疗机构管理条例》、《城镇医疗机构分类登记暂行规定》规定：非营利性医疗结构，为社会公共利益服务性质，不以营利为目的。收入用于弥补医疗服务成本，实际运营中的收支结余只能用于自身的发展、改善医疗条件、引进先进技术、开展新的医疗服务项目等。

因此，本项目属非盈利性的公益事业项目，对于建设期投入的资金主要考虑单位功能投资问题，对于将来运作期的经济效益分析应结合项目营运性质进行分析。现阶段公立医院的收入来源有政府财政补贴和医疗业务收入，支出包括人员工资、药品、材料等，各种收支均有都有政府指导价格。非盈利性医院的运作基本在政策范围内采取措施，尽量争取收支平衡、尽量不增加政府财政负担。

本项目的经济效益体现主要为增加了区域性医疗资源，为创造当地文明社会构建重要基础。

本项目的建设将明显增加了楚雄市级别的医疗供应量，这提高居民的生活水平和生活同时，将有利于开展各项医疗科研任务，促进楚雄市医疗科技的发展，提高区域公共卫生水平；进一步改善了楚雄市投资环境，吸引外来经济投入量、促进楚雄经济发展。对于提高当地自有经济增长率的作用是显著的、既有即时功效，又会利在长远。

## 10.2社会效益分析

1、有利于推动和促进楚雄市医疗科技的发展，改善当地公共医疗卫生条件， 提高居民身体素质，奠定文明社会基础。

一个地方的医疗水平直接影响到人群的健康状况，而人的健康的好坏、身体素质的强弱又是人从事其它生活体验，创造文明社会的基础。

本项目使楚雄市区域的公共服务设施进一步完善，提供良好的就医环境和医疗服务。同时，将有利于开展各项医疗科研任务，促进楚雄市医疗科技的发展，提高区域公共卫生水平，对于建设高素质市民群体、推动经济发展和维护社会稳定以及创造文明社会将起到积极的作用。

2、有利于改善楚雄市投资环境，促进楚雄市经济发展

卫生体系虽然不像工业企业那样直接创造利税和可见的物质财富，拥有明显的经济效益，但一个有效的卫生体系可以通过提高劳动力的质量，减少卫生花费，从而降低成本，提高劳动生产率，增强企业竞争力，投资于健康就是对未来财富的投资。医疗保健作为卫生事业的重要组成部分，对经济的发展将起到不可忽视的作用。

3、有利于提供更多的就业岗位，创造就业机会，提高居民生活水平

按照医院人力配置标准，本项目建成后，将提供1100多个职业岗位，除了部分工种对外招聘外，一些基础的工作岗位，其需求必将在当地解决，这将为地方创造更多的就业机会。

这是单纯从医院自身运作角度得出的数字。如果考虑药品供应、物料供应、后勤清洁、垃圾处理和运转等与医院相关联行业，它们都会因医院建设，业务量的增加而带来更多的服务需求，从而间接带动相关的岗位需求。医院岗位需求对知识和技能有一定要求，偏重于脑力劳动，而由此带动的关联就业岗位将更多以劳力为主。可以预见，这种直接和间接产生的就业岗位从劳动密集到知识密集，有较大跨度，可为当地提供量更多、面更广的就业机会。

本项目建设不仅从提供的高水平医疗保健服务，还是创造的就业机会，都将有效提高居民的生活水平和生活质量。

4、有利于提升整个城市的持续竞争能力

一个现代化城市的竞争能力，不仅体现在经济的发展方面，还要有一个高水平的社会发展状况。卫生事业是整个社会发展的一个重要组成部分，是一个城市国民经济持续、稳定增长的基本保障条件之一。

综上，本项目的投资建设带来的社会正效益是显著的。

## 10.3环境经济损益分析

## 10.3.1环保投资估算

项目总投资为34002.95万元，环保投资157.5万元，占总投资额的0.46%，主要用于项目产生的废水、固废和废气治理。环保投资估算列表见表10-1。

表10-1  项目环保投资估算表

| 项目名称 |  | 环保设施数量及规模 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工废水 | 容积20m³的临时施工废水沉淀池，2个 | 2.0 | 环评提出 |
|  |  | 容积约20m³的临时三级沉砂池，1个 | 1.0 | 环评提出 |
|  | 施工废气 | 2.5m高的临时施工围拦 | 2.5 | 环评提出 |
|  |  | 施工主体建筑、外部结构采用密目网等围挡遮盖 | 1.0 | 环评提出 |
|  |  | 围墙布设自动喷雾系统 | 3.0 | 环评提出 |
|  |  | 洒水降尘、临时堆放物遮盖 | 0.5 | 环评提出 |
|  | 固废处置 | 施工期土石方、建筑垃圾收集清运 | 2.5 | 环评提出 |
|  | 其他 | 施工介绍说明牌、安全警示牌和标识等 | 1.0 | 环评提出 |
| 运营期 | 废气治理 | 食堂抽油烟机 | 0.5 | 环评提出 |
|  |  | 1#污水处理站活性炭除臭设备1套 | 3.5 | 环评提出 |
|  |  | 2#传染病区污水处理站的废气一体化紫外线消毒+活性炭除臭处理设备1套 | 5.5 | 设计提出 |
|  |  | 传染病楼独立“空气过滤器+紫外光消毒”净化空调系统。 | 7.5 | 设计提出 |
|  | 废水治理 | 二期项目雨污分流管道工程 | 10 | 环评提出 |
|  |  | 非传染病区新建总容积不小于270m³的化粪池 | 30 | 环评提出 |
|  |  | 35m³的餐饮隔油池 | 2.0 | 环评提出 |
|  |  | 传染病专用化粪池，总容积不小于20m³，建设结构具备单独投药消毒的条件。 | 2.0 | 环评提出 |
|  |  | 传染病区新建2#污水处理设施，处理能力不小于20m³/d。 | 25 | 环评提出 |
|  |  | 检验酸性废水专用防酸桶若干 | 2.0 | 环评提出 |
|  |  | 污水委托监测费用（每年） | 1.5 | 运行产生 |
|  | 固废治理 | 带盖移动式垃圾桶10套 | 2.0 | 环评提出 |
|  |  | 1#医疗废物暂存间，为非传染病区医废暂存间，落实三防措施，加设门锁，布置紫外线消毒灯、医废收集转运桶、严格按照规范建设。 | 5.5 | 环评提出 |
|  |  | 2#医疗废物暂存间，为传染病区专用医废间，单独设置，落实了三防措施，加设门锁，布置紫外线消毒灯、医废收集转运桶，严格按照规范建设。 | 3.5 | 环评提出 |
|  |  | 医疗废物、危险废物委托处置费用（每年） | 11.5 | 运行产生 |
|  |  | 污泥脱水一体化设备1套 | 20.0 | 环评提出 |
|  |  | 污泥监测费（每年） | 0.5 | 运行产生 |
|  | 噪声治理 | 基础减震、设备房隔声 | 4.0 | 环评提出 |
|  | 其他环保治理措施 | 污水处理设施、化粪池、医废暂存间等为重点防渗区的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。一般防渗区区域的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。其他区域进行水泥硬化处理。 | 5.0 | 环评提出 |
|  |  | 2#污水处理站应急事故池，总容积约40m³ | 2.5 | 环评提出 |
| 合计 |  |  | 157.5万元 |  |

### 10.3.2环保运行费用

运行费用概算：本污水处理站运行成本主要由工资福利费、药剂费、电费、检修维护费、环保委托治理费、行政管理费（含委托监测费）、折旧费等组成。

- （1）工资福利费

本设计中，污水处理站设操作人员3名（可兼职），负责日常管理及工艺运行操作；工作时间每天为8小时。本岗位的职工工资及福利等按2000元/人·月计，岗位定员共计为3人。

年需人工费用为∶E1=3×2000元/月×12=7.2万元/年

（此项人工为后勤科兼职，费用可不单计）

- （2）药剂费

消毒加药装置原料初步拟为∶成品次氯酸钠，估算投加量以30g/m³水计、成品次氯酸钠现行市场价为3元/Kg。

每克成品次氯酸钠成本∶3/1000=0.003元，所以次氯酸钠处理每立方污水费用为∶30×0.003=0.09元/m³。

年药剂费用为：E2=0.09×133356.4≈1.20万元/年。

- （3）动力消耗及年用电总费用

总装机容量运行能耗分析，结合项目环保设施情况，项目方根据历史运行情况进行估算，本次扩建后，环保工程各项电器设备运行总功率预计可达420KW·h，污水处理能耗设备每天间歇运行总能耗为∶420kwh。

年总耗电量为∶218.6×365=153300kwh，年总用电费用∶（本设计中，取供电电价为∶0.50元）

年用电总费用为∶E3=153300×0.50=7.665万元

- （4）检修维护费

本项目日常环保工程设备运营维护，主要在污水工程设备上，根据表10-1，其中项目运营期环保工程设备投资估算约为65万，根据项目方介绍，原有项目环保工程设备总投资约235万元，因此S=65+235=300万元。

年维护费用为E4=S×0.5%=1.5万元

- （5）环保委托治理费

结合项目实际，项目的环保委托治理费主要为每年委托检测费和医疗废物、危险废物的委托处置费。根据项目方历史运营情况进行类比估算：

年环保委托治理费为E5=2.5+11.5≈14万元

- （6）折旧费用

结合国家有关规定，环保处理工程项目综合折旧提成率拟为5%，本院区环保工程总投资约为∶S=300万元。因此本院区环保工程的年折旧费用为：

年折旧费用为：E6=300×5%=1.5万元

- （7）环保运行成本合计

年运行费用∶E1（不计）+E2+E3+E4+E5+E6≈25.86万元。

### 10.3.3环境损益分析

项目施工建设不可避免地将对项目所在环境造成负面影响，但施工期环境影响是短期的，具有较强的可防治性。建设方通过采加强洒水降尘，建设临时沉淀池，施工废水经沉淀后回用；土石方全部回填，建筑垃圾100%处置，生活垃圾100%合理处置；加强边坡防护，建设截排水沟等措施后，可以大大降低项目施工对环境的影响。

而项目建成投产后，运营期将增加新的污水排放量，主要为医疗综合污水。运营期将增加固废污染源，主要包括生活垃圾和医疗废物等。项目通过建设污水化粪池、污水处理站等工程处理达标后排入污水管网，最终排入楚雄市污水处理厂，则其污染将主要由市政污水厂进行削减。建设医废暂存间和医废收集转运设施，委托专业医废处置单位进行处置。通过落实相关的环保工程和措施后，影响在相关标准限值内、在可接受范围内，对周围环境影响不大。

#### 10.3.3.1环境正效益分析

项目根据有关环境保护相关法规、执行标准，结合自身实际情况及周边情况，确立了项目污染治理方案。正常情况下，项目建成投产后对周围环境的影响主要在体现在对空气环境、水环境及固体废物影响上，项目在各营运环节上设置了相应的处理设备，对废水、废气、固废采取了相应的治理措施，通过预测，各项污染因子通过落实相关的环保工程和措施后，影响在相关标准限值内、在可接受范围内，对周围居民影响不大。

在实现环境保护治理效果的同时，将改善运营环境，对于提供良好的就医环境和医疗服务、开展各项医疗科研任务，促进楚雄市医疗科技的发展，提高区域公共卫生水平，进一步推动社会稳定、经济发展都将起到积极的作用。因此，项目运营和环保工程措施的投入，所带来的的环境正效益是明显的、显而易见的。

#### 10.3.3.2环境负效益分析

运营期过程中一旦出现问题，将会带来一系列可能的环境影响和环境损失，向环境排放一定量的污染物。因此，根据可持续发展的要求，环保应与社会经济协调发展，建设项目应加强环境保护工作，防止污染环境和影响项目周围环境质量，同时做好污染源的治理工作，所以环评提出来项目总投资为103.5万元的环保工程投资和每年25.6万元的环保运行管理费用，以减少和努力消除，项目建设运营对周边环境的负面影响。项目建设过程中同步对废水、废气、固废采取了相应的治理措施，通过预测，各项污染因子通过落实相关的环保工程和措施后，影响在相关标准限值内、在可接受范围内，对周围环境影响不大，总体环境负效益较小。

## 10.4经济、社会和环境效益的统一

根据楚雄市医疗机构设置规划相关规划，本项目为非营利性公立医疗机构，本项目的建设属于医疗资源扩容提升工程，本次扩建增加900张床位，建成后全院将达1300 张床位，可以增加楚雄市医疗资源有效供给，缓解居民“看病难、看病贵”的问题，可以方便楚雄市患者的治疗需求，可以提高区域公共卫生水平，且有利于提供更多的就业岗位，创造就业机会，提高居民生活水平，促进人民生活水平的提高的同时，将改善楚雄市投资环境，促进楚雄市经济发展。有利于当地社会效益、经济和环境效益的统一，对推动经济发展和维护社会稳定以及创造文明社会将起到积极的作用。

# 11环境管理与监测计划

## 11.1环境管理

根据《中华人民共和国环境保护法》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护相关制度，针对对建设项目内容及特点，采取有效措施，防止项目建设及其营运过程中产生的污染危害环境，保持可持续发展。

### 11.1.1环境管理机构

环境管理机构是体现环境管理体制要求的职能部门，建立由法人、有关分管院长/副院长为直接领导的企业内部环境管理机构，日常工作由医院后勤或安全环保部门负责管理，应设兼职或专职环保、安全管理人员2人。设岗位负责全厂的环保宣传、教育、监督检查、资料整理归档等各项环保管理工作，定期向汇报环保工作情况，及时解决存在问题，完善企业环保工作。

#### 11.1.1.1环境管理机构的主要职责

- 认真贯彻执行国家有关环境保护法律、法规及相关文件，接受环境保护 主管部门的监督和检查，定期上报各项环保管理工作的执行情况。

- 企业必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治生产过程中或其他活动中产生的污染危害及对生态环境的破坏。

3、组织制定企业内部的环保管理规章制度，明确职责，并监督执行。

4、认真做好污染源及处理设施的检查、控制工作，及时解决运行中的环保问题，做好应急事故处理，参与环境污染事故调查和处理工作。

5、做好院区环保设施运行记录的档案管理工作，定期检查环境管理计划实施情况。

6．检查内部环境治理设备的情况，通常维护及保养情况，保证其正常运行。

7．针对运行特点，制定相应的应急措施，避免重大环境安全事故的发生。

### 11.1.2施工期的环境管理

- 施工期要制定和健全工程环境监理制度，对工程项目进行环境工程监理，保证项目环境工程质量，避免环境隐患的存在。

- 对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位按工程设计、环保和安全等部门要求进行施工，治理和减少施工过程中废气、废水、降低地面扬尘、建筑粉尘和施工机械尾气对空气环境的污染、和废水对地表水环境的影响。

- 要求施工单位采用符合国家标准的施工机械及按规范施工，采取有效措施减少施工噪声对周围环境的影响。

- 定期检查，督促施工单位按要求处理建筑垃圾，收集和处理施工废弃物和施工人员生活垃圾。

- 项目施工完毕后，应全面检查施工现场的环境恢复状况。督促施工单位及时撤除占用场地，拆除临时设施，按计划实施绿化工程，恢复因施工破坏的植被及设施。

- 建设单位在工程总体发包时应将施工期环境保护措施列入合同文本，以确保环境保护措施的实施。

- 在建设项目竣工后、正式运行前，企业按照环境影响报告及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验，设备运行稳定后按现行有关规定开展竣工环保验收。

### 11.1.3营运期环境管理

- （1）建立环境管理专业机构

按照国家《建设项目环境保护设计规定》，建设项目必须设置专业环保机构，

并配备环保专业管理人员和技术人员。环境管理人员和技术人员应具备一定的环境管理水平和专业技术知识，熟悉国家的环保法律、法规。环保机构的职责必须明确，既能向企业领导提出环境管理的设想和规划，又能承上启下组织实施各项环保管理和监督工作，同时还应加强与当地政府环保职能部门的工作和业务联系。

- （2）加强环保宣传，提高环境意识

加强对全院职工环保法律、法规宣传，提高全厂职工的环保意识，在实际运营中都能自觉遵守国家有关的环保法律、法规和企业内部制定的环保管理制度。

- （3）建立健全环保管理规章制度和监督机制

建立健全有约束力的、奖惩分明的环保管理规章制度，完善环保指标的监督和考核机制。要做到有规必行，违规必罚。

- 严格遵守环保规定.

环保设施必须按《环境影响评价报告书》中提出的要求进行设计、施工，应同期建设设计及本次评价提出的各项环保措施，科学合理地管理环保设施，设备运行稳定后按有关竣工环境保护企业自行验收工作程序的规定开展竣工环保验收。

- 加强对环保设施的运行管理

项目在生产过程中应定岗定职，培训上岗。 要严格按操作规程进行操作，必须保证污染治理设施的正常运行，从而确保污染物浓度及总量达标排放。定期对污染治理设施进行检修和维护，以保证污染处理设施的正常运转。

- （6）环境风险管理

编制《突发环境事件应急预案》，并通过备案、结合项目实际情况定期修编和演练。对环境风险单元加强管理，防患于未然，坚决杜绝环境风险事故的发生。

### 11.1.4环境管理制度

制定一系列规章制度有利于促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

（1）环境保护工作岗位职责管理制度

（2）污水、固体废物等排放管理制度

（3）环保处理设备装置日常运行管理制度

（4）排污情况报告信息公开制度

（5）污染事故应急处理制度

（6）环保教育宣传制度

### 11.1.5环境管理台账

环境管理台账应按照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）执行。根据项目方介绍，目前楚雄市人民医院（新区）已根据2020年排污许可申报相关规定，完成了排污许可申报，取得正式排污许可证，未来本期扩建项目建成后，项目方应结合本院区实际情况及时进行最新排污许可证的更新和申请。本项目环境管理台账记录内容要求如下：

表11-1  环境管理台账记录内容要求

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测记录信息 | 监测信息主要记录监测时间、监测点位和污染物排放浓度等。 | 监测数据的记录频次按照《楚雄市人民医院（新区）排污许可证》“七、环境管理要求”中所规确定的监测频次要求记录。 | 电子台账+纸质台账 | 台账保存不得少于三年 |
| 2 | 危险废物管理信息-医疗行业 | 危险废物管理信息主要记录危险废物种类、产生量、转移量、处理消毒情况、处理人员和运输人员等。 | 危险废物管理信息： 医疗废物的收集存放信息记录频次原则不少于 1 次/天；转移处置信息按照清运周期进行记录；污水处理站污泥根据清掏周期进行记录。 | 电子台账+纸质台账 | 台账保存不得少于三年 |
| 3 | 污染防治设施运行管理信息 | 污染治理设施运行管理信息主要记录污水处理设施的运行状态和药剂投放情况等。 | a）污染治理设施运行状况按照排污单位运维管理班次记录，每日记录 1 次。 b）药剂添加情况根据投放形式来确定，采用批次投放的，按照投放批次记录，每投放批次记录 1 次；采用手工加药方式的，每日记录 1 次。 | 电子台账+纸质台账 | 台账保存不得少于三年 |
| 备注：具体记录方式和内容参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）附录中的表格格式执行。 |  |  |  |  |  |

- 11.2排污口规范化设置

1、废气排放口

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）4.5.2废气，医疗机构污水处理站废气未设置排气筒或排气筒高度低于15m的，属于无组织排放形式，不需设置排放口许可编号，本项目主要废气为无组织排放，因此，不涉及大气许可排放口设置。

项目1#污水处理站废气经收集、引风机引至活性炭除臭设备处理后无组织排放，2#污水处理设施废气经经收集、引风机引至“一体化紫外线消毒+活性炭除臭”处理设备处理后、通过设计的10m高的排气筒、无组织排放。因此，项目污水站废气不需设置排放口许可编号，但建议项目方设内部编号、以便日常管理和记录。

此外，结合《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）中3.24“无组织排放有地有害气体的，应加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点。”项目引风和除臭、消毒设施符合技术要求，日常管理中应委托专业监测单位设置监测点、定期监测、定期维护设备并做好相关管理台账。

- 废水排放口

- （1）废水排放口基本情况

- 项目排水采用雨污分流制，本院区非传染区综合废水经化粪池等污水处理设施处理、接入1#原有700m³/d污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、由西南厂界旁总排口接入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。传染病区废水经该区域单独新建专用化粪池、2#处理能力20m³/d污水处理设施单独消毒预处理后，方可接入1#原有700m³/d污水处理站与上述其他非传染区污水合并、处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、由西南厂界旁总排口接入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。检验科少量酸性废水，单独收集于检验科专用防酸桶（高密度聚乙烯防酸桶）中，足量后使用氢氧化钠或石灰中和至pH值7~8后排入医院污水处理系统。

因此，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020），并结合项目实际，扩建后项目区设1个污水总排放口、1个雨水总排放口，排口基本情况见下表11-2。

- 表11-2  市医院新区许可排放口基本情况表

| 序号 | 排放口类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经纬度 |  |  |  | 名称（2） | 水体功能（3） | 经纬度 |
| 1 | 雨水排放口 | DW002 | 雨水总排放口 | 项目西南厂界旁, E101°31′28.27″,N25°3′53.71″ | 进入城市下水道（再入江河、湖、库） | 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 | 雨天 | 龙川江 | IV类 | E101°31′13.91″, N25°4′5.66″ |
| 2 | 主要排放口--总排口 | DW001 | 综合污水处理站总排口 | 项目西南厂界旁, E101°31′27.23″,N25°3′54.40″ | 进入城市污水处理厂 | 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律 | / | 受纳污水处理厂信息（3） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称（2） | 污染物种类 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 楚雄市污水处理厂 | pH值、动植物油、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、氨氮（NH3-N）、阴离子表面活性剂、悬浮物、粪大肠菌群等。 |  |

- （2）废水排放口规范化

- 结合国家及地方有关环境保护规定及《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环法[1999]24号）有关要求，现就本项目污水排放口提出如下要求：

- ①排污口的技术要求：所设置排放口应具备采样和流量测定条件，按照《污染源监测技术规范》在排污口设置采样点。监测排污口设置为矩形，排污口废水水深不低于0.1m，污水处理设施运行排水时正常流速建议参考不小于0.05m/s。设计规范的、便于测量流量、流速的测流段。测流段直线长度应是其水面宽度的6倍以上，最小1.5倍以上；

- ②排污规范化管理的基本原则：污染排放口的设置需满足标识明显、设置合理、便于采样、便于监控、便于日常监督及检查的原则。

③排污口建档管理：为满足污染源监督管理的工作需要，企业还应建立排污口相应的监督管理档案，要求使用生态环保管理部门统一规定的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；内容基本包括排污单位名称，排污口性质及编号，排放口地理位置、所排放主要污染物种类、数量、排放去向，各次监测排放浓度，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料及记录。

④排污口立标管理：上述排放口，应按照当地环保管理要求、及时向当地环保部门申请立标，按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）与GB15562.2-1995的规定，设国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。

## 11.3项目污染物排放管理

- 11.3.1 污染物排放清单及处置措施

项目污染物产排放情况、污染物排放管理要求及处置措施情况见下表11-3：

表11-3  全院区项目污染物排放清单

| 类型内容 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量t/a | 排放量t/a | 排放浓度mg/L | 处理措施 | 污染物排放要求 | 处理/处置情况 | 排污口信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境污染 | 污水处理站恶臭 | NH3 | 0.04588 | 0.018693 | — | 原有1#污水处理站新建活性炭除臭设备1套，污水处理系统为地埋式、地下结构全部加盖，恶臭逸散量较小，少量恶臭经阻隔、除臭净化处理后、无组织排放。2#传染病污水处理站通过统一的通风系统进行换气，对排出气体采取一体化紫外线消毒+活性炭除臭处理设备处理后，引至排气筒、无组织排放。各工艺构建物（池）须在密闭的环境中运行，不设置常规排气阀和检修井，管道尽可能采用全过程、全封闭系统负压抽吸和过滤。 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3标准中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 | 达标 | 无组织排放 |
|  |  | H2S | 0.001776 | 0.000721 | — |  |  | 达标 | 无组织排放 |
|  |  | 臭气 | -- | -- | -- |  |  | 达标 | 无组织排放 |
|  |  | 氯气 | -- | -- | -- |  |  | 达标 | 无组织排放 |
|  |  | 甲烷/% | -- | -- | -- |  |  | 达标 | 无组织排放 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 0.28105 | 0.07026 | 少量 | 废气经集气罩、抽油烟机收集后由经油烟管道引到屋外排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） | 达标 | 无组织排放 |
|  | 汽车尾气 | CO、HC、NOX | 少量 | 少量 | 少量 | 大气稀释扩散 | / | 满足要求 | 无组织排放 |
| 水环境污染 | 住院、门诊、行政医护 | 废水总量 | 133356.4 | 133356.4 | — | 本院区非传染区综合废水经化粪池等，接入1#原有700m³/d污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、由西南厂界旁总排口接入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。传染病楼废水经该区域单独新建专用化粪池、2#处理能力20m³/d污水处理设施单独消毒预处理后，方可接入1#原有700m³/d污水处理站与上述其他非传染区污水合并、处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、由西南厂界旁总排口接入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。其中，检验科酸性废水单独收集于检验科专用防酸桶（高密度聚乙烯防酸桶）中，足量酸碱中和后再排入医院污水处理系统。 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准 | 达标 | 项目区西南厂界旁， 综合污水处理站总排口（DW001）； |
|  |  | COD | 60.01 | 12.6 | 94 |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 19.73 | 4.93 | 37 |  |  |  |  |
|  |  | SS | 72.01 | 5.04 | 36 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 8.62 | 5.51 | 41 |  |  |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | -- | -- | 100 |  |  |  |  |
| 声环境污染 | 设备、人员活动 | 噪声 | 50-85dB（A） | 2类（昼60，夜50）dB（A） 4类（昼70，夜55）dB（A） |  | 主要噪声设备均布置于设备间内或地下层，对设备有效减震消声，阻隔，进出车辆进出项目区禁止鸣笛、病房区域张贴禁止喧哗标示。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）2类和4类标准 | 达标 | — |
| 固体废物环境污染 | 一般固废 | 非传染区的生活垃圾、餐厨垃圾及污水池污泥等 | 1126.0675 | 0 | — | 生活垃圾用移动垃圾桶收集至生活垃圾点后委托城市环卫单位统一清运。餐厨垃圾委托环卫部门下属专业餐厨垃圾处置单位进行统一清运处置。非传染区污泥应通过有效消毒后、交由环卫部门合理处置、清掏前进行监测，达《医疗机构水污染排放标准GB18466-2005》中综合医疗机构污泥控制标准限值后外运。 | 处置率100% | 满足要求 | — |
|  | 危险废物 | 含常规诊疗过程产生的医疗废物、传染病区的生活垃圾以及传染病区的污水处理污泥、以及废活性炭 | 224.287 | 0 | -- | 项目将建设2间医疗废物暂存间，其中1#为非传染区医废暂存间，2#为传染病病区专用医废间，运营管理不与非传染病区交叉。均单独设置，落实了三防措施，加设门锁，布置紫外线消毒灯、医废收集转运桶，建设内部登记台账及转移联单。感染性、损伤性废物交由具有该资质的楚雄亚太医疗废物处置有限公司合理处置。病理性废物交由楚雄市殡仪馆火化处置。少量的药物性废物并入感染性废物，并在标签上注明、委托楚雄亚太医疗废物处置有限公司合理处置。化学性废物量少，委托具有该有资质的处置单位合理处置。 传染区污泥应通过石灰法或漂白粉等进行有效消毒（石灰法：15g/L-污泥，充分混合停留停留七天后清掏。漂白粉：15~20%泥量）后、委托有该医废资质（感染性废物）的处置单位合理处置。清掏频率为1~2次/年。清掏前进行监测，传染区污泥宜从严执行、达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中传染病医疗机构类别污泥控制标准限值后外运。废活性炭应分区暂存医疗废物暂存间、委托具有相应资质单位合理处置。 | 处置率100% | 满足要求 | — |

## 11.3.2总量控制

#### 11.3.2.1污染物总量情况

（1）水污染物排放总量

项目排水采用雨污分流制，雨水经经收集后由项目西南厂界雨水总排口排入市政雨水管网。

非传染区生活废水、医疗废水组成的综合废水经化粪池等污水处理设施收集，接入1#原有700m³/d污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。项目传染病区废水经该区域新建专用化粪池、2#污水处理设施单独预处理消毒，肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌、粪大肠菌群数等控制指标达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表1标准限值后，方可接入1#原有700m³/d污水处理站与上述其他非传染区污水合并、处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。

因此，项目生活污水总量控制指标纳入楚雄市污水处理厂统筹，本期项目水污染物排放总量控制指标为，污水量：8.59064万m3/a；CODCr：8.12t/a；NH3-N：3.55t/a。全院区项目水污染物排放总量控制指标为，污水量：13.33564万m3/a；CODCr：12.6t/a；NH3-N：5.51t/a。

（2）大气污染物排放总量

本期项目大气污染物排放总量为：NH3：0.002363t/a，H2S：0.000091t/a，油烟：48.36kg/a。

全院区项目大气污染物排放总量为：NH3：0.018693t/a，H2S：0.000721t/a，油烟：70.26kg/a。

（3）固废排放总量

项目运营期固体废物主要分为一般固体废物、危险废物。项目固废通过落实相关环保工程和措施，委托专业单位进行处置，固体废物均可得到合理处置。

#### 11.3.2.2 总量控制指标

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）中“5.1 一般原则 ”及“5.2许可排放限值”，许可排放限值包括污染物许可排放浓度和许可排放量。医疗机构排污单位医疗污水仅许可排放浓度，不设置许可排放量要求。

医疗机构污水处理站废气许可排放限值中无组织排放的浓度限值按照《医疗机构水污染排放标准GB18466-2005》表3排放标准确定；综合医疗机构污水污染物许可排放浓度按照《医疗机构水污染排放标准GB18466-2005》表 2 确定。

综上，根据本项目的产污特点以及达标排放原则提出总量控制建议指标，如下：

本期项目水污染物排放总量控制建议指标为：

污水量：8.59064万m3/a；

CODCr：8.12t/a；NH3-N：3.55t/a。

全院区项目水污染物排放总量控制建议指标为：

污水量：13.33564万m3/a；

CODCr：12.6t/a；NH3-N：5.51t/a。

## 11.4环境信息公开

### 11.4.1公开内容

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》中的相关规定，本项目建设单位应当向社会公开以下信息：

（一）基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（二）排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（三）防治污染设施的建设和运行情况；

（四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（五）突发环境事件应急预案；

（六）公开其环境自行监测方案；

（七）定期公开项目自动在线监测数据及季度监测。

### 11.4.2公开方式

建设单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

（一）公告或者公开发行的信息专刊；

（二）广播、电视等新闻媒体；

（三）信息公开服务、监督热线电话；

（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

## 11.5环境监测

环境监测是环境管理的基础，是开展环境科学研究、防止环境破坏和污染的重要依据。对排放的污染物进行监测是检验环保设施处理效果最简单最直接的方法，监测也是环境管理的重要依据。项目环境监测工作可委托具有相应资质的监测站承担由，部分监测项目可由具有监测资格和能力的科室承担，监测结果以报告形式上报当地环保部门。根据项目排污特点及实际情况，企业应建立健全各项监测制度并保证其实施。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ19-2017）中推荐的监测频次指定本项目的日常监测方案。

### 11.5.1监测管理计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ19-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）表4中相关监测频次要求，项目建成后日常监测计划如下11-4，项目竣工环保验收监测计划见表11-5：

表11-4   项目日常监测计划

| 序号 | 污染源类别 | 排放口编号/监测点位 | 监测内容/ 污染物名称 |  | 监测设施 | 自是否动监测 | 日常监测频次 | 排放方式 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 1#污水处理站周边 | 温度,气压,风速,风向 | 氨（氨气）、硫化氢、 臭气浓度、氯 、甲烷 | 手工 | 否 | 1次/季 | 无组织排放 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3标准 |
|  |  | 2#污水处理站周边 | 温度,气压,风速,风向 | 氨（氨气）、硫化氢、 臭气浓度、氯 、甲烷 | 手工 | 否 | 1次/季 | 无组织排放 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3标准 |
| 2 | 废水 | 1#综合污水处理站总排口（DW001 ） | 流量 |  | 自动监测 | 是 | / | 间接排放 | / |
|  |  |  | pH值 |  | 手工 | 否 | 12h/次 | 间接排放 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准 |
|  |  |  | 悬浮物、化学需氧量 |  | 手工 | 否 | 1次/周 |  |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 |  | 手工 | 否 | 1次/月 |  |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量、石油类、动植物油、挥发酚、阴离子表面活性剂、总氰化物 |  | 手工 | 否 | 1次/季度 | 间接排放 |  |
|  |  |  | 总余氯（以Cl-计） |  | 手工 | 否 | / | 间接排放 | （消毒接触池接触时间≥1h， 接触池出口总余氯 2~8mg/L） |
|  |  | 1#综合污水处理站总排口（DW001 ） | 氨氮（NH3-N） |  | 手工 | 否 | / | 间接排放 | 日常加强管理、可做参考性、自查性监测 |
|  |  |  | 肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌 |  | 手工 | 否 | / | 间接排放 |  |
|  |  | 2#传染病区污水处理站排口 | 肠道致病菌、肠道病毒、粪大肠菌群数 |  | 手工 | 否 | / | 间接排放 | 当收治某种传染病病人超过5人时，及时监测该种传染病病原体。 执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表1标准。 |
|  |  |  | 结核杆菌 |  | 手工 | 否 | 1次/季度 | 间接排放 |  |

表11-5 本期项目竣工环保验收监测计划

| 污染类别 | 监测点位 | 监测内容/ 污染物名称 | 监测频率 | 执行标准 | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 1#污水处理站进、出口，共2个点位。 | pH值、悬浮物、化学需氧量、粪大肠菌群、五日生化需氧量、石油类、动植物油、挥发酚、阴离子表面活性剂、结核杆菌、 氨氮* | 竣工验收时连续监测2天，每天监测3次； | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准 | 由建设方委托有监测资质的单位进行 |
|  | 2#传染病区污水处理站排口，1个点位。 | 肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌、粪大肠菌群数 | 竣工验收时连续监测2天，每天监测3次； | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表1标准。 |  |
| 废气 | 1#污水处理站周边 | 甲烷、臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢 | 竣工验收时连续监测2天，每天监测3次； | 《医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005》表3标准 |  |
| 厂界噪声 | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 竣工验收时连续监测2天，每天昼夜各监测一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）2类 |  |
| *备注：氨氮核算参考《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准：氨氮：45mg/L。 |  |  |  |  |  |

### 11.5.2监测质量控制与数据管理

按照HJ819、HJ/T373要求，排污单位应根据监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。

监测期间手工监测的记录按照HJ819执行。应同步记录监测期间的生产工况，并记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法等，并建立台账记录报告。

每年应对当年所有的监测数据资料进行整理和评价，审核后按档案规范编号存档，以备查询。

## 11.6建设项目竣工环境保护验收

根据《中华人民共和国环境保护法》，“第四十一条  建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置”。根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

根据国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》 ，国务院令（第682号）国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定及国家环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告，进行自主验收。建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作；验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。自行组织验收完成后，报当地环保主管部门备案。

建设项目竣工环境保护验收内容见表11-4。

表11-4  本期工程竣工环保验收一览表

| 类别 | 处理对象 | 污染治理设施 |  | 位置 | 验收标准及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设施类别 | 建设内容和规模 |  |  |
| 废气治理 | 2#污水处理设施废气 | 密闭措施 | 排水和污水管道采用全过程、全封闭系统，不要设置常规排气阀和检修井，尽可能负压式抽吸和过滤传染病区污水收集处理全部过程的废气。 | 2#传染病区污水处理站 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3标污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
|  | 2#污水处理设施恶臭 | 消毒、除臭设施 | 将配备1套一体化消毒除臭设施，使用统一的密闭收集系统、对排出气体收集、通过“一体化紫外线消毒+活性炭除臭”处理设备处理后，无组织排放。 | 2#传染病区污水处理站 |  |
|  | 1#污水处理站 | 除臭设施 | 以新带老，1#污水站将新建活性炭除臭设备1台，少量废气经阻隔、收集、经活性炭除臭设备除臭净化处理后、无组织排放。 | 1#污水处理站 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化 | 经集气罩、抽油烟及油烟管道 | 食堂 | 满足环境管理要求 |
| 废水治理 | 雨污分流 | 雨污分流 | 同步完善本期工程的雨污分流工程 | 项目区 | 项目非传染区废水经化粪池等污水处理设施收集处理，接入1#原有700m³/d污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。 传染病楼废水经该区域专用化粪池、2#污水处理设施单独预处理消毒，肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌、粪大肠菌群数等指标达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表1标准限值后，方可接入1#原有700m³/d污水处理站与上述其他非传染区污水合并、处理达《医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005》表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。 检验科酸性废水单独收集于检验科专用防酸桶（高密度聚乙烯防酸桶）中，足量酸碱中和后再排入医院污水处理系统。 |
|  | 非传染区生活废水、医疗废水 | 化粪池 | 非传染病区新建化粪池，总容积不小于270m³ | 项目区 |  |
|  |  | 餐饮隔油池 | 35m³ | 食堂 |  |
|  | 传染病区生活废水、医疗废水 | 专用化粪池 | 传染病楼专用化粪池、总容积不小于20m³，结构具备单独投药消毒的条件。 | 传染病楼 |  |
|  |  | 2#传染病区污水处理站 | 处理能力应不小于20m³/d。 | 传染病区 |  |
|  | 特殊性质废水 | 酸性废水预处理 | 专用特殊废水收集桶（高密度聚乙烯防酸桶）若干 | 检验科 |  |
| 固废 | 生活垃圾 | / | 新增移动加盖垃圾收集桶若干 | 项目区 | 生活垃圾处置率100% |
|  | 医疗废物 | 1#医疗废物暂存间 | 医废间属于危废暂存间，建设应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的要求进行建设。均应单独划定区域、建设顶棚、严格落实了防雨、防渗、防泄漏措施及防鼠防虫措施，设置门锁、张贴明显医废和医废间标识，暂存间内布置紫外线消毒灯、固定医废收集转运桶，各类医疗废物按要求分类收集、按性质设置分类暂存区域或暂存容器。建设内部登记台账及依法申报危废转移联单。 | 院区西侧 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单和《医疗废物集中处置技术规范（试行）》等有关要求，各类危废委托各个相应资质有资质的单位处置，100%合理处置。 |
|  |  | 2#医疗废物暂存间 |  | 传染病区北侧 |  |
|  |  | 医废转运收集桶 | 新增各区域、各科室医废转运收集桶若干 | 项目区 |  |
|  | 污泥 | 污泥减量 | 污泥脱水干化设备1套 | 1#污水处理站 |  |
| 噪声 | 厂界噪声 | 噪声阻隔 | 采用低噪设备、高噪声设备地下设施或设在设备房内建筑隔声等 | 项目区 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类 |
| 其他 | 应急处置 | 应急事故池 | 建设2#传染病区污水处理站的应急事故池，总容积约40m³。 | 传染病区 | 达到相关应急处置措施要求 |
|  | 污染防治 | 分区防渗 | 重点防渗区防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。一般防渗区防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。简单防渗区地面采用混凝土硬化。 | 项目区 | 达到相关防渗规范及技术要求 |
|  | 生态环境 | 绿化 | 绿化面积达24642㎡ | 项目区 | 满足环境管理要求 |
|  | 委托处置 | 各类固废和医废危废的管理登记台账、委托处置协议等 |  |  | 满足环境管理要求 |
|  | 竣工环保验收监测 |  |  |  | 达标排放 |

# 12环境影响评价结论

## 12.1建设项目概况

楚雄市人民医院新区建设二期项目，位于楚雄经济开发区彝人古镇东北侧东盛东路，在原预留用地范围内扩建，用地性质为划拨医卫慈善用地。本期项目投资约34002.95万元，拟新增床位900床，规划总用地面积105.61亩，本期工程总建筑面积约59742.49 平方米，主要新建传染病楼一幢5层、住院楼一幢12层、康复养护中心一幢12层、医技楼一幢4层、后勤服务综合楼一幢6层以及配套的其他附属工程等（中心氧站、医疗垃圾暂存处、雨棚、传染病区污水处理站等配套附属设施）。

## 12.2 规划选址符合性

本项目在原预留用地扩建项目，位于楚雄经济开发区彝人古镇东北侧东盛东路、为城市规划建成区。用地性质为划拨医卫慈善用地；项目所在地点地质条件较好，未发现影响场地稳定性的不良地质现象，适宜建筑；项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感保护区域；原有项目已于2016年通过竣工环保验收（楚环许准[2016]119号），本期项目运营期间，产生的废气、废水、噪声和固废通过落实相应环保措施及设施，均可得到妥善的治理和合理的处置，对周边环境影响可以接受。因此，本项目规划符合楚雄市区域用地规划，选址合理。

## 12.3产业政策符合性结论

项目为综合医院扩建项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“第一类 鼓励类”中“三十七、卫生健康”、“5、医疗卫生服务设施建设”，且已在云南省投资项目在线审批监管平台进行了网上备案，项目代码2019-532303-84-01-000810；项目将严格按照其规划方案进行建设，且规划已于2020年7月通过云南楚雄经济开发区规划规划管理建设局批复。项目用地性质为划拨医卫慈善用地，不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。综上，本项目符合国家和地方产业政策。

### 12.4楚雄州医疗卫生规划符合性分析

①项目积极推进扩建工程，满足以上国卫医发【2018】37号等文件中“全面提升县级医院(含县医院和县中医医院)综合服务能力......”的指导思想。满足以上云发改投资【2020】22号等文件中“应对疫情补短板”重点项目精神。②项目属于国家重点支持的公共卫生基础设施项目，是楚雄州本地区贯彻落实中央扩大内需举措、保持经济平稳较快发展而提出的建设项目③项目是《楚雄市人民政府工作报告》中为贯彻落实国家卫健委、国家中医药局（国卫医发【2018】37号）文件精神而的项目。是构建楚雄和谐社会、完善公共卫生医疗服务体系的基本保证之一。

综上，项目的规划建设符合楚雄州当地医疗卫生规划。

## 12.5三线一单控制要求及符合性

1、生态保护红线：本项目位于楚雄经济开发区彝人古镇东北侧东盛东路，为城市规划建成区，项目选址距离自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感保护区域均较远、周围不涉及敏感区域，不涉及生态保护红线。

2、环境质量底线：经综合预测分析，项目废水、废气及噪声等污染物经落实评价及设计提出的措施、设施治理后均可实现达标排放，固体废物通过委托有资质单位处置等方式可做到全部合理处置，项目的实施不会导致区域环境质量等级的改变，不会触及环境质量底线，项目区域环境质量能保持现状。

3、资源利用上线：本项目属于公共医疗卫生服务类项目，科学运营，项目的水、电或其他能源等资源利用与区域资源利用上线不冲突。

4、环境准入负面清单：本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“第一类 鼓励类”中“三十七、卫生健康”中的“5、医疗卫生服务设施建设”，符合国家现行产业政策要求。 用地性质为划拨医卫慈善用地，不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。并已在云南省投资项目在线审批监管平台进行了网上备案（项目代码为2019-532303-84-01-000810），因此本项目不涉及国家及地区环境准入负面清单。

综上，本项目的规划建设，总体上符合“三线一单”的控制要求。

## 12.6环境质量现状结论

### 12.6.1大气环境质量现状结论

项目位于楚雄经济开发区，查阅楚雄州生态环境局发布的《2019年楚雄彝族自治州环境状况公报》，2019年楚雄市城区环境空气质量监测有效天数为365天，其中"优"为246天，"良"为119天，空气质量优良率为100%，查阅2019年楚雄市城区环境空气质量自动站数据，PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3日均值浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准24小时平均浓度要求，项目区域为环境空气质量达标区。根据本次环评现状监测结果，NH3 和 H2S 的小时平均浓度均可以达到《环境影响评价技术导则-大气环境》（TJ2.2-2018）附录 D 的 1 小时平均值。综上，项目所在区域大气环境质量状况良好。

### 12.6.2声环境质量现状结论

项目位于楚雄经济开发区彝人古镇东北侧东盛东路，根据本次声环境监测现状结果，本期项目区选址区域的声环境现状均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区，一期项目区的声环境现状均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区和4a类区标准要求，周围声环境现状质量总体较好、满足区域声环境功能区划要求。

### 12.6.3地表水环境质量现状结论

根据《《2019年楚雄彝族自治州环境状况公报》地表水监测情况，2019年，龙川江西观桥监测断面水质类别为Ⅳ类，水质状况为轻度污染，符合Ⅳ类水环境功能区划要求。根据地表水环境质量调查结果，项目区下游龙川江河段pH、CODcr、BOD5、总磷、总氮、氨氮、砷、汞、镉、铅、六价铬、石油类，共12个指标监测结果均达到该水体功能区划、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值，水环境质量总体良好。

综上，项目所在区域地表水，水质总体水体质量总体良好，满足区域水环境功能区划要求。

- 12.6.4土壤环境质量现状结论

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HT 964-2018）附录A，项目为公共卫生医疗项目，为土壤评价项目IV类项目，可不开展土壤环境影响评价”，可不开展土壤环境现状监测。

根据本次现状监测结果，项目区占地范围内3个表层样的砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、茚并[1,2,3-cd]芘、萘等45项基本指标的土壤监测结果均达到《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第一类用地的筛选值的控制要求，区域土壤环境质量较好。

- 12.6.5生态环境质量现状结论

项目位于楚雄市经济开发区东盛东路楚雄市人民新区原有用地范围内，项目占地面积0.070266km2，位于城市建成区，生态敏感性属于一般区域，周边主要为商业区、居民区、企事业单位及交通道路等，已无原生植被分布，生态体系主要为人工绿化植被构成，植物类型单一，没有完整的生态体系。总体生态环境质量一般。

## 12.7环境影响评价结论

### 12.7.1施工期环境影响评价结论

- （1）施工期环境空气影响评价结论

施工期废气主要为施工扬尘、装修废气、车辆机械尾气，施工期施工活动都将产生扬尘污染，对施工环境有一定的污染，施工期无组织排放扬尘污染的范围主要集中在200m以内，且主要集中在下风向。装修废气主要在装修期间无组织排放，运输车辆及其他燃油机械施工时会产生一定量的无组织尾气。为了减少施工废气对周边环境敏感点的影响，项目在施工时应采取建设施工围墙，建设喷雾抑制系统设施，施工物流运输通道应与医院日常人流进出通道有序分开，采用西面大门作为施工期物流运输隔离通道，及时清运建筑垃圾、清理场地，对购进的沙、石等建筑材料应用篷布或密目网遮盖，装修采用环保型涂料减少有机废气的排放等措施。

施工过程中项目方及施工单位在严格落实以上及其他施工期保护措施后，项目施工期废气对周围环境空气敏感目标的影响将得到有效减缓。

- （2）废水影响评价结论

施工期废水主要为施工废水、生活污水以及携带泥沙的初期雨水，其中施工废水主要污染物为SS和石油类，生活污水主要污染物为SS、CODcr、BOD5。项目使用商品混凝土，施工废水通过在施工区设置容积临时沉淀池，将废水经沉淀池处理后回用作施工用水或用于施工过程洒水降尘，不外排。合理安排施工时间，减少或避免雨天施工，设置临时排水沟将初期雨水导入临时三级沉砂池处理后回用作施工用水，回用不完的经沉砂池沉淀后方可排入周边市政雨水管网。施工人员少量入厕、清洁洗手等依托医院内原有公厕，可完全依托原有项目污水处理系统处理。在采取以上相关措施后，严格施工期管理，项目施工期废水回用不外排或依托现有环保设施处理，可被全部合理处置，对周围地表水环境影响不大。

- （3）噪声影响评价结论

项目在施工期间噪声主要为来往车辆噪声和施工设备机械噪声，而且同时具有将现行、持续性，高频性和低频性的特点，施工是较短期的行为，施工单位必须施工中注意机械的保养、合理操作，使施工机械运作在最低声级水平，同时合理安排作业时间，如对于噪声级较高的设备限于白天施工，车辆运输物料也应尽量安排于白天进行，则施工所产生的噪声影响在夜间将得以减小甚至消失；施工噪声对于区域噪声环境质量的影响是短暂的，随着施工期的结束，这些影响也随之消失。采取以上措施后，施工厂界噪声对周围环境保护目标和声环境的影响可得到减缓。

- （4）固体废物影响评价结论

项目施工期固体废物主要为土石方、建筑垃圾及生活垃圾。本次项目建设区域主要在项目北部空地，基坑土方整体开挖，渣土全部即挖即运，无临时堆土场，土石方运至当地政府部门指定堆放场地堆存。建筑垃圾中可再生利用部分回收出售给有资质的废品收购站，不可回收部分及时收集统一清运至当地指定的建筑垃圾堆放场地，禁止与生活垃圾混合，禁止随意丢弃，清运率100%。生活垃圾由建设方组织人员集中收集后交由楚雄市环卫部门统一处理，做到一日一清，避免生活垃圾随意堆放产生臭味。施工期固体废物的清运率达100%，施工中产生的固体废物对周围环境影响较小。

- （5）社会环境影响评价结论

施工期间，要动用施工机械及运输车辆，会增加沿线道路及进出医院的车流量，对周边交通和临近居民生活产生一定影响。项目施工期应采取，按核定的运输线路运输、合理安排施工运输时段安排、设置施工车辆进出口与就诊人流进出口分开、签订相关施工期安全施工协议和施工期环境保护协议、及时报备有关施工信息报告、施工指引人员现场管控等相关措施，严格落实相关环境保护措施后，项目施工期对所在区域社会环境的影响可得到减缓，且施工期是短暂的，影响将随着施工期的结束影响而结束。

- （6）生态影响分析

项目所在区域为城市建成区，项目主要在现有用地范围内建设、场地现状被人工植被覆盖，已无原生植被，其生物多样性较简单，生态环境质量一般，建设过程中避开雨季施工，加强施工管理，运营期采取积极有效的措施对各种污染物进行治理，减少对周围环境带来不良的影响。严格落实相关施工期污染防治措施，项目建设对周边生态环境影响较小。施工期结束后，原来施工暴露的地面逐步被建筑物、硬化地面所覆盖，水土流失得到有效控制，生态环境趋于稳定。

### 12.7.2营运期环境影响评价结论

- （1）环境空气影响评价结论

项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、食堂餐饮油烟及进出车辆废气。

根据项目工程分析和大气环境影响预测分析，项目恶臭NH3、H2S的Pmax值<1%，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级、不进行进一步预测与评价。通过综合预测分析，项目周边大气环境保护目标最大预测值满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（TJ2.2-2018）附录D中相关参考限值。

综上，医院污水处理系统为严格密闭建设，地下结构全部加盖，恶臭逸散量小，少量恶臭经配备活性炭除臭设备、紫外线消毒+活性炭除臭设备等除臭净化处理后可达标排放。污泥经有效消毒后脱水、及时交由环卫部门合理处置，减少污泥堆存时间。通过落实本评价提出的相关废气治理措施后，项目污水处理站恶臭中NH3和H2S可实现达标排放、对周围大气环境的影响较小、不会改变区域环境空气质量功能区划要求。

食堂油烟废气经集气罩、抽油烟机收集后由经油烟管道引到屋外排放，对外环境影响小。加强项目区绿化建设，汽车尾气由空气稀释露天排放，经绿化吸附后，对外环境影响小。

- （2）地表水环境影响评价结论

本期项目为综合性医疗机构扩建项目、新增床位900床，扩建后院区总床位将达1300床，废水主要为生活废水、医疗废水等组成的综合废水，本期新增排水量235.36m³/d，85906.4m³/a。扩建后院区总废水量约365.36m3/d，133356.4m3/a。

- 项目排水采用雨污分流制，雨水经收集后由排入市政雨水管网。

- 项目非传染区废水经化粪池等污水处理设施收集处理，接入1#原有700m³/d污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。传染病区（科室）废水经该区域专用化粪池、2#污水处理设施单独预处理消毒，肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌、粪大肠菌群数等指标达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表1标准限值后，方可接入1#原有700m³/d污水处理站与上述其他非传染区污水合并、处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂。其中，项目检验科酸性废水单独收集、酸碱中和后再排入医院污水处理系统。

通过工程分析和环境影响分析，传染病区拟采取污水处理方案合理可行、各项废水经各个预处理后、依托原有1#700m³/d污水处理站处理的方案合理可行、可稳定达标；项目废水纳入楚雄市污水处理厂处理满足依托的环境可行性。

- 综上，项目污水处理方案处合理可行。项目各类废水通过各环节预处理后、最终均通过1#原有700m³/d污水处理站处理可达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后、排入楚雄市市政污水管网最终进入楚雄市污水处理厂，对周边地表水环境影响小。

- （3）地下水环境影响结论

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水评价等级分级表、导则4.1及导则附录 A 地下水环境影响评价行业分类表内容；项目编写环评报告书，为二级医院，为“其余IV类”项目，“IV类项目建设项目不开展地下水环境影响评价”，因此，本项目不开展地下水环境影响评价。

项目为综合医疗机构建设项目，项目运行期产生的废水主要有医疗废水和生活污水等。在污水处理设施等区域严格做好污染防渗措施，运行期加强维护和管理情况下，发生渗漏和泄漏的可能性较小，项目的建设运营对地下水环境的影响较小。

- （4）声环境影响结论

通过预测评价，本项目营运期间通过主要噪声设备布置于设备间内或地下层、合理布置声源，对设备采取有效隔声降噪措施后，厂界噪声均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准，项目噪声可达标排放。

噪声对周边声环境敏感点的贡献很小，加上建筑物阻隔和距离衰减等因素，项目周边主要敏感点噪声预测值均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中 2 类标准要求，综上，本项目噪声对周围声环境影响很小。

此外，未来周围交通噪声通过距离衰减、道路两侧绿化、本项目区绿化隔离带等阻隔后，声级降低，对本项目区的环境影响总体较小。

- （5）固体废物影响评价结论

本项目运营期固体废物分为一般固体废物、危险废物。一般固体废物包含非传染区的生活垃圾、餐厨垃圾及污水池化粪池污泥等。本项目危险废物包含医疗废物和废活性炭，医疗废物又包含常规诊疗过程产生的医疗废物、传染病区的生活垃圾以及传染病区的污水处理污泥。

一般固废中，生活垃圾用移动垃圾桶收集至生活垃圾点后委托城市环卫单位统一清运处置。餐厨垃圾委托环卫部门下属餐厨垃圾处置单位进行统一清运处置。非传染区污泥应通过石灰法或漂白粉进行有效消毒后、交由环卫部门合理处置。清掏前监测达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构污泥控制标准限值后外运。

危险废物中项目将建设2间医疗废物暂存间，其中1#为非传染区医废暂存间，2#为传染病病区专用医废间，运营管理不与非传染病区交叉。均严格按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《医疗废物处理条例》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关要求进行规范化建设和管理。其中，感染性、损伤性废物交由具有该资质的楚雄亚太医疗废物处置有限公司合理处置。病理性废物交由楚雄市殡仪馆火化处置。少量的药物性废物并入感染性废物，并在标签上注明、委托楚雄亚太医疗废物处置有限公司合理处置。化学性废物产生量少，应委托具有该有资质的处置单位合理处置。传染区污泥应通过石灰法或漂白粉等进行有效消毒后、委托有该医废资质（感染性废物）的处置单位合理处置。清掏前监测达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中传染病医疗机构类别污泥控制标准限值后外运。

综上所述，建设项目固废全部都得到妥善处理处置，对环境产生的不良影响均可得到有效控制、对周围环境影响不大。

- （6）土壤环境影响结论

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HT 964-2018）附录A，项目为公共卫生医疗项目，属于附录A社会事业与服务业的“其他”，为土壤评价项目IV类项目，根据导则4.2.2，“IV类项目可不开展土壤环境影响评价”。因此，项目不进行土壤环境影响评价。

根据土壤环境质量现状监测情况，本区域土壤环境质量基本未受项目运行的影响。运营期过程中项目方应在原有各项环保措施的基础上加强管理，保证各项污染防治措施（设施）正常运行，预防和避免区域土壤环境污染。

## 12.8环境风险评价结论

依据《建设项目环境风险评价技术导则》中的有关规定，本项目环境风险工作等级为简单分析。本项目在设计施工阶段应认真落实环境风险防范措施，运营期间应认真遵守并落实本次评价工作中提出的各项环境管理措施，积极修编最新突发环境事件应急预案，并按照环境风险相关措施和应急预案内容进行操作，并定期演练，全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范应急管理工作，提高突发事件的应急救援反应速度和协调水平，预防和控制环境风险的发生。在切实采取上述风险措施的前提下，本项目的环境风险水平可接受。

## 12.9公众意见采纳情况

建设单位按照《环境影响评价公众参与暂行办法》要求，通过网络平台公开、报纸公开、公告张贴三种形式征求周围居民和社会团体的意见。建设单位于2020年9月04日～2020年9月18日在楚雄市人民医院官方网站进行了第一次环境影响评价信息公示（公示时间10个工作日）。

征求意见稿编制完成后，项目在“楚雄市人民医院【官网】”、楚雄日报进行公开，并在楚雄市人民医院新区布告栏张贴公示，采用三种方式同步进行了征求意见稿及公众意见表公示。于2020年11月16日—11月30日在“楚雄市人民医院【官网】”网站（楚雄市人民医院新区建设二期项目环境影响评价 公众参与第二次公示-楚雄市人民医院【官网】http://www.cxsrmyy.cn/index.php?a=Index&c=Index&m=content&mid=1&cid=31&aid=382）进行了10个工作日的公示、并同期在楚雄市人民医院新区布告栏张贴了公示，期间分别在2020年11月18日、11月23日分别在“楚雄日报”上进行了2次报纸公示。首次公示以及征求意见稿和公众意见表公示期间，建设单位及评价单位未收到相关意见、建议及反馈的公众意见表。

两次环境影响评价信息公开期间内，并未收到公众对于项目环境影响评价的相关意见，本项目对环境影响较小，本次公参未采取深度公众参与。未接到公众对于项目环境影响评价的相关意见，则表明公众不反对本项目建设。

## 12.10环境管理

项目建成后，项目建成后，根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）、国家环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，及时进行竣工环境保护验收，同时根据运营期污染源监测计划、竣工验收监测计划定期进行监测。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020），“医疗机构排污单位医疗污水仅许可排放浓度，不设置许可排放量要求”。因此，根据本项目的产污特点以及达标排放原则提出总量控制建议指标如下：

本期项目水污染物排放总量控制指标为：污水量：8.59064万m3/a；CODCr：8.12t/a；NH3-N：3.55t/a。

全院区项目水污染物排放总量控制指标为：污水量：13.33564万m3/a；CODCr：12.6t/a；NH3-N：5.51t/a。

## 12.11环境影响经济损益分析

根据楚雄市医疗机构设置规划相关规划，本项目为非营利性公立医疗机构，本项目的建设属于医疗资源扩容提升工程，本次扩建增加900张床位，建成后全院设置达1300 张床位，可以增加楚雄市医疗资源有效供给，缓解居民“看病难、看病贵”的问题，可以方便楚雄市患者的治疗需求，可以提高区域公共卫生水平，且有利于提供更多的就业岗位，创造就业机会，提高居民生活水平，促进人民生活水平的提高的同时，将改善楚雄市投资环境，促进楚雄市经济发展。有利于当地社会效益、经济和环境效益的统一，对推动经济发展和维护社会稳定以及创造文明社会将起到积极的作用。

## 12.12总结论

综上所述，楚雄市人民医院新区建设二期项目对周围环境的影响范围小，影响程度低，不会降低当地环境功能；项目的建设符合国家产业政策，选址符合当地总体规划，符合国家三线一单控制要求，公众不反对本项目建设；项目施工期及运营期对周边环境的影响通过落实评价及设计提出的相关环保措施后可得到有效减小或消除，针对运营过程中产生的废气、废水、噪声、固废及环境风险，可做到废水、噪声、废气达标排放，固体废物全部妥善处置，最终确保各种污染物排放对当地环境质量影响最小、环境风险可控。因此，从环境影响的角度来看，该建设项目可行。

- 附录

- 附件1：建设项目环评审批基础信息表

- 附件2：环评委托书

- 附件3：本项目投资备案证

- 附件4：医疗机构执业许可证

- 附件5：土地证

- 附件6：楚雄亚太医废处置合同

- 附件7：楚雄市殡仪馆医废处置合同

- 附件8：云南大地丰源环保有限公司处置合同

- 附件9：本次环境现状监测报告

- 附件10：原有项目环评批复

- 附件11：原有项目环保验收批复

- 附件12：污水站运行记录本（截取）

- 附件13：现有各期监测情况

- 附件14：环境影响评价技术合同、项目内部审核表及进度表

- 附件15：技术评审会专家组意见及修改清单

- 附图 1：项目区地理位置图

- 附图 2：项目区周边关系图

- 附图 3：项目区周边水系图

- 附图4：项目总平面布置图

- 附图5：现状（一期）总平面布置分析图

- 附图6：声环境、大气环境、环境风险评价示意图

- 附图7：中心城区土地利用规划图