目  录

1  概述	1

1.1项目由来	1

1.2建设项目环境影响评价过程	3

1.3分析判定相关情况	4

1.3.1相关政策判定情况	4

1.3.2与相关规划符合性分析	4

1.3.3选址合理性判定情况	8

1.4项目的特点及重点关注的环境问题	9

1.5环境影响评价的主要结论	9

2  总则	11

2.1编制依据	11

2.1.1国家环境保护法律、法规和有关文件	11

2.1.2部门规章	12

2.1.3评价技术导则及相关规范	12

2.1.4项目主要技术文件	13

2.2评价目的及评价原则	13

2.2.1评价目的	13

2.2.2评价原则	14

2.3评价因子识别、筛选	14

2.3.1环境影响因子识别	14

2.3.2评价因子筛选	15

2.4评价标准	16

2.4.1环境质量标准	16

2.4.2污染物排放标准	19

2.5评价工作等级及评价范围	22

2.5.1环境空气评价工作等级及评价范围	22

2.5.2地表水环境评价工作等级及评价范围	23

2.5.3地下水环境评价工作等级及评价范围	24

2.5.4环境噪声评价工作等级及评价范围	25

2.5.5生态环境评价工作等级及评价范围	25

2.5.6环境风险评价工作等级及评价范围	25

2.5.7土壤评价工作等级及评价范围	27

2.6相关规划及环境功能区划	28

2.6.1相关规划	28

2.6.2环境功能区划	28

2.7环境保护目标	29

2.8评价时段、评价内容及评价重点	30

2.8.1评价时段	30

2.8.2评价工作内容	30

2.8.3评价重点	30

2.9评价方法和工作程序	31

2.9.1评价方法	31

2.9.2评价工作程序	31

3  企业现状调查	33

3.1企业基本概况	33

3.1.1厂区概况	33

3.1.2主要产品及规模	33

3.1.3劳动定员及生产制度	33

3.1.4公司现有项目组成	34

3.1.5原辅料消耗情况	35

3.1.6生产设备	36

3.1.7能源消耗	37

3.2水资源利用情况	38

3.2.1给排水情况	38

3.2.2供汽	38

3.3公司现有工艺及产污环节	38

3.4污染源产生及排放现状	40

3.4.1废水产生及排放情况	40

3.4.2废气产生及排放情况	40

3.4.3固体废物产生及处置情况	41

3.4.4噪声产生及排放情况	42

3.5环境保护措施	42

3.6环境管理及环境监测	43

3.7现存环境保护问题	44

3.8小结	44

4  建设项目工程分析	45

4.1建设项目概况	45

4.1.1建设项目基本情况	45

4.1.2建设内容及规模	46

4.1.3 产品方案、原辅材料及主要设备	48

4.1.4劳动定员、工作制度	53

4.1.5公用工程	53

4.1.6项目区平面布置	54

4.1.7施工进度安排	54

4.2物料平衡	54

4.3蒸汽平衡	56

4.4依托工程及设施	56

4.5建设项目影响因素分析	58

4.5.1施工期工艺流程及产污节点简述	58

4.5.2 施工期污染物分析	60

4.5.3建设项目运营期生产工艺流程及产污节点	60

4.5.4建设项目污染因素分析	81

4.5.5建设项目运营期污染物分析	82

4.5.6污染物排放及处置汇总	93

5  环境质量现状调查及评价	96

5.1自然环境现状调查	96

5.1.1地理位置	96

5.1.2地形、地貌	96

5.1.3气候、气象	97

5.1.4地质及水文水系	97

5.1.5植被及生物多样性	99

5.2环境保护目标调查	99

5.2.1环境敏感区调查	99

5.2.2名胜古迹和历史文物	99

5.3生态环境调查与评价	99

5.4环境质量现状调查与评价	99

5.4.1大气环境质量现状调查与评价	100

5.4.2地表水环境质量现状监测及评价	102

5.4.3地下水质量现状监测及评价	104

5.4.4土壤环境质量现状监测与评价	109

5.4.5声环境质量现状监测与评价	113

5.5区域污染源调查	114

5.5.1工业园区概况	114

5.5.2周边污染源调查	116

6  环境影响预测与评价	117

6.1施工期环境影响分析	117

6.1.1施工期环境空气影响评价	117

6.1.2施工期水环境影响分析	117

6.1.3施工期噪声环境影响分析	117

6.1.4固体废物环境影响分析	117

6.1.5施工期生态影响分析	118

6.2运营期环境影响分析	118

6.2.1运营期环境空气影响分析	118

6.2.2运营期地表水环境影响分析	124

6.2.3运营期地下水环境影响分析	125

6.2.4运营期声环境影响分析	134

6.2.5运营期固体废物环境影响分析	136

6.2.6土壤环境影响分析	137

6.2.7生态影响分析	138

6.3环境风险影响分析	138

7  环境保护措施及其可行性分析	142

7.1施工期环境保护措施	142

7.1.1施工期废水污染防治措施及其可行性分析	142

7.1.2施工期废气污染防治措施及其可行性分析	142

7.1.3施工期噪声污染防治措施	142

7.1.4施工期固废污染防治措施	143

7.1.5生态影响治理措施	143

7.2运营期环境保护措施及其可行性分析	143

7.2.1运营期废气治理措施及其可行性分析	143

7.2.2运营期废水治理措施及其可行性分析	144

7.2.3运营期固体废物处置措施及其可行性分析	147

7.2.4建议	148

8  环境影响经济损益分析	149

8.1环保投资估算	149

8.2 环境保护投资的效益简析	150

8.2.1 直接效益	150

8.2.2 间接效益	150

8.3 环境影响经济损益分析	151

8.4环境经济损益分析小结	151

9  环境管理、监测计划	153

9.1环境管理	153

9.1.1建设阶段环境管理	153

9.1.2运营期环境管理	154

9.1.3日常环境管理要求	155

9.1.4环境管理台账	156

9.1.5污染物排放环境管理	156

9.2设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划	161

9.3环境监测计划	161

9.4建设项目竣工环境保护验收	164

10  环境影响评价结论	166

10.1建设项目概况	166

10.2产业政策、规划、选址符合性结论	166

10.2.1产业政策符合性结论	166

10.2.2规划符合性结论	166

10.3环境质量现状结论	167

10.3.1大气环境质量现状结论	167

10.3.2声环境质量现状结论	167

10.3.3地表水环境质量现状结论	168

10.3.4地下水质量现状结论	168

10.3.5土壤环境质量现状结论	168

10.3.5生态环境质量现状结论	168

10.4污染物排放情况	168

10.4.1施工期污染物排放情况	168

10.4.2运行期污染物排放情况	169

10.5环境影响评价结论	170

10.5.1施工期环境影响评价结论	170

10.5.2营运期环境影响评价结论	170

10.6公众意见采纳情况	173

10.7环境保护措施	176

10.7.1施工期环境保护措施	176

10.7.2运营期环境保护措施	176

10.8环境管理及监测计划	178

10.9环境影响经济损益分析	178

10.10总结论	179

附表：

附表1：大气环境环境影响评价自查表；

附表2：地表水环境影响评价自查表；

附件：

附件1：委托书；

附件2：投资备案证；

附件3：原环评批复；

附件4：一期项目竣工验收意见；

附件5：双柏工业园区规划环评审查意见；

附件6：废水达标排入双柏县污水处理厂文件；

附件7：现状监测结果；

附件8：土壤及噪声补充监测结果；

附件9：技术评审会专家组意见；

附件10：修改对照表。

附图

附图1：项目地理位置图；

附图2-1：原项目总平面布置图；

附图2-2：改扩建项目总平面布置图；

附图3：评价范围及现状监测图

附图4：项目周边关系图

附图5：项目区水系图；

附图6：项目区水文地质图（20万）；

附图7：项目与楚雄州生态保护红线的位置关系图；

附图8：项目与云南省主体功能区划的关系图；

附图9：项目与双柏县工业园区规划的关系图；

附图10：项目地下水分区防渗图。

# 1  概述

## 1.1项目由来

云南森美达生物科技有限公司位于楚雄州双柏县城工业园区，2011年在双柏县发展和改革局进行了备案（双发改工业备案[2011]002号），备案编号为11532322266302，并办理了相关手续。项目于2012年2月委托中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所编制了《云南森美达生物科技有限公司林业资源深加工开发建设项目环境影响报告书》，2012年8月9日取得楚雄州环境保护局文件《楚雄州环境保护局关于云南森美达生物科技有限公司林业资源深加工开发建设项目环境影响报告书的批复》（楚环审[2012]34号，附件3），同意和批准该项目的建设，主要建设生产线为：年产松油醇1万吨生产线、乙酸松油脂3000吨生产线及年加工提取桉叶油素1500吨生产线，主要包含：仓库、1#-5#车间、桉叶油车间、松油醇车间、蒸油车间、罐区、精馏车间、桉叶素车间、锅炉房、配电室、机修房、综合楼、办公楼等。

由于市场及资金原因，楚环审[2012]34号批复的建设内容仅建设年加工提取1300吨桉叶油生产线及相关的公辅工程，于2013年11月动工，2015年4月建成。2015年5月7日，云南森美达生物科技有限公司已按相关规定向楚雄州环保局申请《云南森美达生物科技有限公司林业资源深加工开发建设项目一期》试运行。楚雄州环境保护局根据楚雄州环境监察支队、双柏县环境监察大队2015年6月4日的检查结果和整改情况以楚环函[2015]30号文件同意项目进行试运行。时间为2015年7月2日~2015年10月2日，试生产期间完善和落实试生产批复、监察记录所提环保要求。2015年7月21日，云南森美达生物科技有限公司委托云南坤发环境科技有限公司对《云南森美达生物科技有限公司林业资源深加工开发建设项目一期》进行竣工验收监测，并编制监测报告，于2015年12月9日通过楚雄州环保局组织的现场验收并取得验收意见；年产松油醇1万吨生产线及年产200吨桉叶素于2018年建成后，由于市场原因一直未投入运行，原环评批复的乙酸松油脂3000吨生产线不再建设。

为满足市场需要，云南森美达生物科技有限公司计划在原厂区范围内进行改扩建。林业资源深加工生产线项目建设内容及规模如下：

①松节油精深加工系列产品生产线：利用现有松油醇车间与精馏车间内11个反应釜和7座精馏塔，间歇生产13个松节油精深加工产品，年产4500t松节油精深加工系列产品，产品包括：600吨/年蒎烯（包含α-蒎烯、β-蒎烯）、50吨/年α-松油烯、300吨/年γ-松油烯、300吨/年异松油烯、100吨/年1,4-桉叶素、300吨/年双戊烯、30吨/年葑醇、100吨/年龙脑、500吨/年松油、2000吨/年松油醇、20吨/年桧烯、200吨/年伞花烃；

②植物精油连续提取生产线：利用现有两座4#、5#车间改建为蒸枝叶车间、堆叶棚子，建设1条植物精油连续提取生产线，年处理100000吨天然香料枝叶，可用于连续提取精油产品澳洲茶树（互叶百千层）油、桉叶油。

③植物精油加工生产线：利用现有的桉叶油车间，建设植物精油调配生产线，精油产品包括：1000吨/年澳洲茶树（互叶白千层）油、50吨/年冬青油、100吨/年山苍子油、100吨/年香茅油、20吨/年桂油、50吨/年生姜油、200吨/年八角茴油、20吨/年香叶油。

④中药植物药（桉叶油）系列产品精深加工生产线：利用蒸枝叶车间、堆叶棚子、桉叶油车间、桉叶素车间，建设中药（植物药）桉油逆流水蒸气连续化自动化提取生产线，年处理15万吨桉树枝叶生产线，1500吨中药桉叶油系列产品精深加工生产线，建设质量控制平台，获得植物提取物GMP备案、通过欧盟GMP、CEP认证。

⑤植物源生物农药及植物源农药助剂生产线：利用2#车间、3#车间改建，建设年产8000吨植物源生物农药生产线1条、年产1200吨植物源农药助剂调配生产线1条。

⑥桉叶油精深加工技术改造及产品优化升级：对传统间歇蒸馏技术、间歇精馏技术进行改造升级，建设年产3000吨桉叶油、600吨桉叶素连续精馏生产线；在桉叶素车间新增食品添加剂桉叶油、桉叶素生产线1条；在桉叶素车间新增药用桉叶油、桉叶素生产线1条，建设年产200吨桉叶油副产品白樟油调配生产线。

⑦产品研发中心综合楼：新建2426.87m2综合楼办公楼一栋，用于综合办公、产品研发、检测、实验及组织培养。

林业资源深加工生产线项目占地面积71121m2，中心地理坐标：东经101°37′9.42″，北纬24°42′3.16″。

项目目前已取得投资项目备案证：林业资源深加工开发建设项目——松节油精深加工系列产品生产线建设（项目代码2020-532322-26-03-024260）、林业资源精深加工开发建设项目——植物精油加工生产线建设（项目代码2020-532322-26-03-024256）、林业资源深加工开发建设项目——桉叶油精深加工技术改造及产品优化升级建设（项目代码2020-532322-26-03-024251）、植物源生物农药及植物源农药助剂生产线建设项目（项目代码2018-532322-26-03-014570）、产研中心综合办公楼（项目代码2020-532322-26-03-024264）、中药植物药（桉叶油）系列产品精深加工生产线建设项目（项目代码2019-532322-27-03-035939）、林业资源深加工开发建设项目——植物精油加工生产线建设项目（项目代码2020-532322-13-03-024088）。

## 1.2建设项目环境影响评价过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定（2018年4月28日）》的有关规定，林业资源深加工开发建设项目（以下简称“本项目”）属于“十五、化学原料和化学制品制造业”中“36、基本化学原料制造”中“除单纯混合和分装外的”类别，需对本项目进行环境影响评价工作，并提交环境影响评价报告书。受云南森美达生物科技有限公司委托（见附件1），云南阔绿环保科技有限公司（以下简称“我单位”）承担本项目的环境影响评价工作。

建设单位于2019年10月28日委托我单位承担该项目环境影响报告书的编制工作。我单位在接受委托后，立即成立项目组，按《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）所规定的原则、方法、内容和要求开展工作。派出技术人员进行现场踏勘，收集相关资料，确定相关评价因子、评价等级、评价范围及保护目标，以明确编制计划；根据编制计划，对社会自然环境进行调查，收集现有环境现状监测资料及评价，根据建设单位提供的资料，对项目进行工程分析，核算污染物产生及排放情况，根据国家、地方标准及环境保护目标功能要求，进行环境影响预测；根据预测结果提出有针对性的环境影响减免措施、制定监测计划及管理计划，得出环境影响评价总结论。

在环评工作开展期间，我单位协同建设单位于2019年11月25日~12月7日共计10个工作日，在楚雄州双柏县城工业园区进行了第一次粘贴公示；在初步工程分析、环境敏感点调查、评价因子筛选、评价标准、评价工作等级和评价范围等确定基础上于2019年12月23日~2020年1月7日进行第二次粘贴公示，在该项目环境影响报告书编制完成报送环境保护行政主管部门审批前，建设单位发放调查问卷广泛征求公众意见；在环评爱好者论坛发布网站公示（http://www.eiafans.com/thread-1294879-1-1.html），并在楚雄日报进行两次报纸公示，网站公示及报纸公示期间，未收到反馈意见。根据公众意见完善报告书内容，编制完成《林业资源深加工开发建设项目环境影响评价报告书》，供建设单位上报审批，并作为环境管理的依据。

## 1.3分析判定相关情况

### 1.3.1相关政策判定情况

项目属林产化学品深加工项目，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“一、农林业”中“第40条：林产化学品深加工”，符合国家现行产业政策。

### 1.3.2与相关规划符合性分析

1、与《云南省主体功能区规划》的相符性

对照《云南省主体功能区规划》（云政发[1014]1号），该项目所在地双柏县城为国家重点开发区域，项目充分利用土地资源，将土地利用率最大化，项目建设符合《云南省主体功能区规划》（云政发[1014]1号）相关要求，项目与云南省主体功能区划分总图的位置关系见附图8。

- 2、与长江经济带生态环境保护规划符合性分析

- （1）与环规财〔2017〕88号的符合性

- 查阅关于印发《长江经济带生态环境保护规划》的通知（环境保护部、国家发展和改革委员会、水利部文件环规财〔2017〕88号），云南省位于长江经济带上游区，按分区重点保护的原则“应重点加强水源涵养、水土保持、生物多样性维护和高原湖泊湿地保护，强化自然保护区建设和管护，合理开发利用水资源，禁止煤炭、有色金属、磷矿等资源的无序开发，加大湖库、湿地等敏感区的保护力度”，“划定生态保护红线，实施生态保护与修复”，“坚守环境质量底线，推进流域水污染统防统治”，“全面推进环境污染治理，建设宜居城乡环境”，项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，不在生态红线范围内，处于环境空气质量达标区，项目区域地表水满足水功能区要求，项目建设不会突破当地资源利用上线，符合环规财〔2017〕88号的要求。

- （2）与云发改基础〔2019〕924号的符合性

- 根据《云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的通知（云发改基础〔2019〕924号），项目于云发改基础〔2019〕924号的符合性见表1.3-1。

- 表1.3-1  项目与云发改基础〔2019〕924号的符合性对比

| - 云发改基础〔2019〕924号要求 |  | - 项目情况 | - 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 各类功能区 | - ①禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。 - ②禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 - ③禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。 - ④禁止在永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需依法依规办理农用地转用和土地征收，并按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划和法定程序修改相应的土地利用总体规划。 - ⑤禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。 - ⑥禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目。 | - ①项目建设符合《云南省主体功能区规划》（云政发[1014]1号）相关要求。 - ②项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。 - ③项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，不在生态红线范围内。 - ④项目位于楚雄州双柏县城工业园区内，在原厂区改扩建，不涉及基本农田。 - ⑤项目处于工业园区内，不涉及基本农田。 - ⑥项目不涉及金沙江、长江一级支流（广南河、赤水河）。 | - 符合 |
| - 各类保护区 | - ①禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。 - ②禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。 - ③禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 - ④禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围湖造地或围垦河道等工程。禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。 | - ①项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，不涉及自然保护区。 - ②项目不涉及风景名胜区。 - ③项目不涉及双柏县饮用水水源地（新华水库、塔扎河水库、定向水库）。 - ④项目不涉及水产种质资源保护区、饮用水水源保护区、湿地公园。 | - 符合 |
| - 工业布局 | - ①）禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。 - ②禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。 - ③禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。 - ④禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 - ⑤禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。 - ⑥禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。 - ⑦禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。 | - ①项目不涉及金沙江、长江一级支流（广南河、赤水河）。 - ②项目为林产化学品深加工项目，不属于非煤矿山开采项目。 - ③项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目，使用生物质锅炉，从源头减少SO2的产生，锅炉废气及非甲烷总烃均采取有效的处理措施，减少污染物的排放，生产废水经污水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂。 - ④项目不属于石化、现代煤化工项目。 - ⑤项目于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“一、农林业”中“第40条：林产化学品深加工”，符合现行国家产业政策。 - ⑥项目生产的生物农药及生物农药助剂为国家鼓励的农药，不属于高毒高残留以及对环境影响大的农药。 - ⑦项目不在《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》内。 | - 符合 |
| - 其他 | - ①省推动长江经济带发展领导小组办公室加强本实施细则实施的统筹协调。各行业主管部门依法履行对本实施细则实施的监管职责，并逐步完善本行业有关管理措施。 - ②各州、市人民政府是落实本实施细则的责任主体，要结合自身实际，严格贯彻执行。对违反本实施细则相关规定的，将依法依规依纪严肃追究相关单位和人员的责任。 - ③本实施细则适用于新增的固定资产投资项目，存量项目参照本实施细则逐步调整。 - ④本实施细则涉及事项，法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定，并根据实际需要进行调整。 - ⑤本实施细则为试行版，根据实施效果、法律法规修订、上级政策调整等情况，按照规定的程序适时修订。 - ⑥本实施细则自发布之日起施行，由云南省推动长江经济带发展领导小组办公室负责解释。 | - 项目已取得双柏县发展和改革局投资备案证。 | - 符合 |

根据表1.3-1，项目符合云发改基础〔2019〕924号的要求。

3、与“三线一单”的符合性分析

（1）生态红线

查阅楚雄州生态红线保护分布图，项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，不处于红线范围内，项目在楚雄州生态红线保护分布图中的位置关系见附图7。

- 环境质量底线

①根据现状监测结果，项目现状监测因子中TSP、PM10、PM2.5、NO2、SO2日均值浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准24小时平均浓度要求；NO2、SO2小时浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准1小时平均浓度要求；项目建成后，排放的大气污染物主要为锅炉废气及非甲烷总烃，达标排放，对环境质量影响不大。

②花箐河、板桥河、无名小河所选的监测因子均能够达到（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准；项目建成后，冷却水循环使用，定期补水，不外排；生产废水经污水处理站处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准，排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂；生活污水经已有的化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准，排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂，对评价区域内地表水体影响较小。

③项目区的声环境现状均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类、4a类标准要求，声环境现状较好；项目运建成后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类及4类标准，营运噪声对周围环境保护目标影响较小。

（3）资源利用上线

项目为林产化学品深加工项目，充分利用土地资源，将土地利用率最大化；双柏县境内有较多的桉叶油及松节油资源，项目生产所需的桉叶油及松节油资源多从双柏县境内购进，项目建设不会突破当地资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

目前双柏县尚未发布环境准入负面清单，项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“一、农林业”中“第40条：林产化学品深加工”，符合现行国家产业政策。

### 1.3.3选址合理性判定情况

云南森美达生物科技有限公司位于楚雄州双柏县城工业园区，本次改扩建在原厂址内进行，选址合理。

## 1.4项目的特点及重点关注的环境问题

项目位于楚雄州双柏县城工业园区内，属于林业资源深加工项目，且有提取工艺，该类项目特点为：废气的主要影响是锅炉废气及非甲烷总烃，如不采取措施进行处理，则对周边大气环境产生一定影响；生产废水动植物油浓度较高，如不合理处理措施，则对污水处理厂造成冲击。

根据本次评价的分析结果，项目主要关注环境问题有：

（1）项目废水达标排放的可行性分析。

（2）项目环境风险分析。

（3）改建完成后污染物三本账核算。

## 1.5环境影响评价的主要结论

项目的建设符合国家现行产业政策，符合工业园区入园要求，符合“三线一单”的控制要求，项目在现有厂区内改扩建，建设：①年产4500吨松节油精深加工系列产品生产线，产品包括：600吨/年蒎烯（包含α-蒎烯、β-蒎烯）、50吨/年α-松油烯、300吨/年γ-松油烯、300吨/年异松油烯、100吨/年1,4-桉叶素、300吨/年双戊烯、30吨/年葑醇、100吨/年龙脑、500吨/年松油、2000吨/年松油醇、20吨/年桧烯、200吨/年伞花烃；②建设1条植物精油连续提取生产线，年处理100000吨天然香料枝叶，可用于连续提取精油产品澳洲茶树（互叶百千层）油、桉叶油；③植物精油加工生产线，精油产品包括：1000吨/年澳洲茶树（互叶白千层）油、50吨/年冬青油、100吨/年山苍子油、100吨/年香茅油、20吨/年桂油、50吨/年生姜油、200吨/年八角茴油、20吨/年香叶油；④中药植物药（桉叶油）系列产品精深加工生产线；⑤植物源生物农药及植物源农药助剂生产线；⑥桉叶油精深加工技术改造及产品优化升级；⑦产品研发中心综合楼，并依托原有的生活办公设施及环保设施进行生产；项目所在地环境质量现状较好，有一定的环境容量；所采用的废气处理工艺合理可行；生产废水及生活污水经污水处理设施处理达标后，排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂，项目东侧市政污水管网已建成多年，双柏县城乡和建设局同意项目废水经处理达标后可排入市政污水管网，废水排放方式可行；噪声、固废、土壤及环境风险防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；项目环境风险在采取环评提出的措施后，能有效控制环境风险；项目的投产可取得良好的经济效益，同时可满足环境要求；加强环境管理后，可使项目建设符合国家要求；根据建设单位提供的公众参与篇章材料，项目的建设得到了公众的支持，无人持反对意见。

综上所述，从环保角度论证，本项目具有环境可行性。

# 2  总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家环境保护法律、法规和有关文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年修订，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2002年10月28日主席令第77号发布，根据2016年7月2日主席令第48号第一次修正，根据2018年12月29日主席令第24号第二次修正；

（3）《中华人民共和国水法》，2016年修订；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国水污染防治法〉的决定》第二次修正，2018年1月1日起试行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日主席令第77号发布，根据2018年12月29日主席令第24号修正；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，中华人民共和国主席令第十六号，2018年10月26日；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）》，2019年6月5日；

（8）《中华人民共和国土地管理法》，中华人民共和国主席令第28号，2004年8月28日修订；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年修订；

（10）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订，2017年10月1日施行）；

（11）《云南省建设项目环境保护管理规定》，云南省人民政府令第105号，2001年10月22日；

（12）《国务院关于做好建设节约型社会近期工作重点的通知》，国发[2005]21号，2005年6月27日发布；

（13）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》，国发[2005]22号，2005年7月2日；

（14）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，国发[2018]22号，2018年6月27日发布；

（15）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号，2015年4月16日发布；

（16）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号，2016年5月31日发布；

（17）关于印发《长江经济带生态环境保护规划》的通知（环境保护部、国家发展和改革委员会、水利部文件环规财〔2017〕88号），环境保护部办公厅2017年7月17日印发。

### 2.1.2部门规章

（1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号），2020年1月1日起施行；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号，2017年9月1日起施行，2018年4月28日修正）；

（3）《环境影响评价公众参与办法》，部令第4号，2019年1月1日起施行；

（4）《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区规划的通知》，云南省人民政府，云政发[2014]1号；

（5）《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》云环发〔2014〕34号（2014年04月17日）。

### 2.1.3评价技术导则及相关规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），2016年12月8日发布，2017年1月1日实施；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），生态环境部2018年7月31日发布，2018年12月1日实施；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018），生态环境部2018年9月30日发布，2019年3月1日实施；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），环境保护部2009年12月23日发布，2010年4月1日实施；

（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），环境保护部2011年4月8日发布，2011年9月1日实施；

（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），环境保护部2016年1月7日发布，2016年1月1日实施；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），生态环境部2018年10月14日发布，2019年3月1日实施；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），生态环境部2018年9月13日发布，2019年7月1日施行；

（9）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），环境保护部发布2018年2月5日发布，2018年3月1日实施；

（10）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，公告2013年 第31号，2013年5月24日实施。

### 2.1.4项目主要技术文件

（1）委托书；

（2）投资项目备案证；

（3）营业执照；

（4）原项目环评批复；

（5）原项目验收批复；

（6）建设单位提供的其他与项目有关的文件。

## 2.2评价目的及评价原则

### 2.2.1评价目的

本次环境影响评价的主要目的是在收集并分析现有资料的基础上，根据建设单位提供的建设内容和生产工艺，对项目进行工程分析，核实主要污染物排放参数，核算项目改建前后污染物排放变更情况，根据预测评价结果做出项目环境可行性结论，并提出缓解对环境不利影响的对策措施，为各级主管部门的决策和环境管理提供科学依据。

主要解决以下问题：

（1）根据项目所在区域的环境现状背景值，以项目工程分析为基础，对项目建设期和运行期产生的环境污染物对周围环境造成的影响程度及范围进行科学、客观的分析和评价。

（2）对工程规划、设计进行的环保措施进行可行性论证，对采用的环境保护措施进行技术、经济和环境效益分析；根据工程环境影响评价结果，提出污染防治措施和建议，为环境管理提供依据。

（3）对拟采用的环境污染防治措施从经济可行、技术可靠等方面进行论证，根据评价结论，提出预防或减少不良环境影响的对策及建议。

（4）确定该项目外排的主要污染物种类和污染物排放量，为环境管理部门决策及工程设计部门设计提供科学依据。

（5）通过环境影响评价，从环境可行性方面对本建设项目做出明确结论。

### 2.2.2评价原则

根据项目的建设内容和生产工艺特点，结合项目所在地的环境状况及环境保护的政策法规，本项目环评将遵循以下原则：

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3评价因子识别、筛选

### 2.3.1环境影响因子识别

项目的主要环境问题采用矩阵法进行筛选，建设项目可能产生的环境影响因子识别见表2.3-1。

表2.3-1  环境影响因子识别表

| 项目 | 污染因素 | 自然环境 |  |  |  |  | 风险 | 生态环境 |  | 社会环境 |  | 生活质量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大气环境 | 声环境 | 地表水 | 地下水 | 土壤 | 环境风险 | 植 被 | 景 观 | 劳动 就业 | 交通 运输 | 城镇 发展 | 公众 健康 | 生活 水平 |
| 施工期 | 废气、废水、固废、噪声 | ★ | ★ | ★ | -- | -- |  | -- | -- | ☆ | ☆ | -- | -- | -- |
| 运营期 | 废气、固废、废水、噪声、环境风险、土壤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | ○ | -- | ○ | -- | ○ |

注：○长期有利影响；●长期不利影响；☆短期有利影响；★短期不利影响。

根据项目生产工艺的排污特点，施工期短暂，且影响较小；运营期不利的影响主要是废气、废水、固废、噪声及环境风险对环境的影响。

有利的影响主要有：新建污水处理站处理项目产生的生产废水；项目运营对所在区域的社会经济及居民生活产生的正面影响。

### 2.3.2评价因子筛选

根据项目的污染排放特征，结合项目周围的环境现状，经环境影响因素识别筛选确定本评价因子筛选结果见表2.3-2。

表2.3-2  项目主要环境影响评价因子

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 空气环境 | 基本因子：SO2、NO2、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、CO、O3； 特征因子：非甲烷总烃 | 锅炉废气（TSP、SO2、NO2）、非甲烷总烃、异味 |
| 地表水 | pH、BOD5、CODCr、SS、总磷、氨氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、石油类、动植物油、流量、流速 | 分析废水达标排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂的可行性 |
| 地下水 | K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体 | COD |
| 声环境 | Leq（A） | Leq（A） |
| 固体废物 | -- | 桉树叶残渣、锅炉灰渣及水膜除尘池污泥、化粪池污泥及污水处理站污泥、危险废物、生活垃圾 |
| 土壤 | 土壤理化特性调查，45项基本项目、α-六六六、β-六六六、γ-六六六 | 对项目所产生的污染进行预测分析，分析防护措施可行性 |
| 环境风险 | -- | 分析项目风险源，提出有效可行的防护措施 |

## 2.4评价标准

### 2.4.1环境质量标准

1、空气环境质量标准

项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单，标准值详见表2.4-1；非甲烷总烃参考中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中的标准，标准值详见表2.4-2。

表2.4-1  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单

| 污染物名称 | 平均时间 | 二级标准浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |
|  | 1小时平均 | 500μg/m3 |
| 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 80μg/m3 |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 年平均 | 200μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 300μg/m3 |
| 颗粒物（PM10） | 年平均 | 70μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |
| 颗粒物（PM2.5） | 年平均 | 35μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 75μg/m3 |
| 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4mg/m3 |
|  | 1小时平均 | 10mg/m3 |
| 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 | 160μg/m3 |
|  | 1小时值 | 200μg/m3 |

表2.4-2  《大气污染物综合排放标准详解》

| 污染物名称 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃（NMHC） | 1小时平均 | 2.0 | mg/m3 |

2、地表水环境质量标准

项目所涉及的地表水为花箐河，花箐河为绿汁江支流沙甸河上游，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，沙甸河（双柏境内）属于红河流域元江水系绿汁江“小江口—入扒河口（绿汁江段）”，主要功能为工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水体的标准，根据支流不低于干流的原则，花箐河水质参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体标准限值见表2.4-3。

表2.4-3  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）  单位：mg/L（pH除外）

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | 石油类 | TN | TP | 氨氮 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV类标准 | 6～9 | ≤30 | ≤6 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤20000个/L |

3、地下水质量标准

项目区地下水参照执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准，详见表2.4-4。

表2.4-4  《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

| 序号 | 项目 | III类标准值 |
| --- | --- | --- |
| 感官性状及一般化学指标 |  |  |
| 1 | pH | 6.5≤pH≤8.5 |
| 2 | 总硬度/（以CaCO3计，mg/L） | ≤450 |
| 3 | 溶解性总固体/（mg/L） | ≤1000 |
| 4 | 硫酸盐/（mg/L） | ≤250 |
| 5 | 氯化物/（mg/L） | ≤250 |
| 6 | 挥发性酚类（以苯酚计）/（mg/L） | ≤0.002 |
| 7 | 氨氮（以N计）/（mg/L） | ≤0.50 |
| 8 | 钠/（mg/L） | ≤200 |
| 毒理学指标 |  |  |
| 9 | 硝酸盐（以N计，mg/L） | ≤20.0 |
| 10 | 亚硝酸盐（以N计，mg/L） | ≤1.0 |

- 声环境质量标准

项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，东临工业园区主干道，项目东面紧邻工业园区主干道一侧20m±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域执行3类标准，标准值详见表2.4-5。

表2.4-5  《声环境质量标准》（GB3096-2008）  单位：LeqdB(A)

| 执行区域 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他区域 | 3 | 65 | 55 |
| 临工业园区主干道一侧20m±5m范围内 | 4a | 70 | 55 |

4、土壤环境

项目用地为建设用地，周边有土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1、表2中的第二类用地筛选值和管控值，详见表2.4-6。

表2.4-6  土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准  单位：mg/kg

| 序号 | 污染项目 | CAS编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 |  |
| 表1 基本项目 |  |  |  |  |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60a | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-34-3 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 159-59-2 | 66 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间-二甲苯+对-二甲苯 | 108-38-3,106-42-3 | 570 | 570 |
| 34 | 邻-二甲苯 | 95-47-6 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[ɑ]蒽 | 56-55-3 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[ɑ]芘 | 50-32-8 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 | 700 |
| 表2 其他项目 |  |  |  |  |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 1 | 一溴二氯甲烷 | 75-27-4 | 1.2 | 12 |
| 2 | 溴仿 | 75-25-2 | 103 | 1030 |
| 3 | 二溴氯甲烷 | 124-48-1 | 33 | 330 |
| 4 | 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | 0.24 | 2.4 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 5 | 六氯环戊二烯 | 77-47-4 | 5.2 | 10 |
| 6 | 2,4-二硝基甲苯 | 121-14-2 | 5.2 | 52 |
| 7 | 2,4-二氯酚 | 120-83-2 | 843 | 1690 |
| 8 | 五氯酚 | 87-86-5 | 2.7 | 27 |
| 9 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 117-81-7 | 121 | 1210 |
| 10 | 邻苯二甲酸丁基苄酯 | 85-68-7 | 900 | 9000 |
| 12 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 117-84-0 | 2812 | 5700 |
| 13 | 3,3'-二氯联苯胺 | 91-94-1 | 3.6 | 36 |
| 有机农药 |  |  |  |  |
| 14 | 阿特拉津 | 1912-24-9 | 7.4 | 74 |
| 15 | 氯丹b | 12789-03-6 | 6.2 | 62 |
| 16 | p，p'-滴滴滴 | 72-54-8 | 7.1 | 71 |
| 17 | p，p'-滴滴伊 | 72-54-9 | 7.0 | 70 |
| 18 | 滴滴涕c | 50-29-3 | 6.7 | 67 |
| 19 | 敌敌畏 | 62-73-7 | 5.0 | 50 |
| 20 | 乐果 | 60-51-5 | 619 | 1240 |
| 21 | 硫丹d | 115-29-7 | 1687 | 3400 |
| 22 | 七氯 | 76-44-8 | 0.37 | 3.7 |
| 23 | α-六六六 | 319-84-6 | 0.3 | 3 |
| 24 | β-六六六 | 319-85-7 | 0.92 | 9.2 |
| 25 | γ-六六六 | 58-89-9 | 1.9 | 19 |
| 26 | 六氯苯 | 118-74-1 | 1 | 10 |
| 27 | 灭蚁灵 | 2385-85-5 | 0.09 | 0.9 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。②氯丹为a-氯丹、r-氯丹两种物质含量总和。③滴滴涕为o，p-滴滴涕、p,p-滴滴涕两种物质含量总和。④硫丹为a-硫丹、ß-硫丹两种物质含量总和。 |  |  |  |  |

### 2.4.2污染物排放标准

1、大气污染物排放

项目运营期废气主要为锅炉废气、挥发性有机气体及食堂油烟。

（1）锅炉废气：排放执行《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）新建锅炉标准要求，标准限值祥见表2.4-7。

表2.4-7  《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）  单位：mg/m3

| 污染物 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
|  | 燃煤锅炉 |  |
| 颗粒物 | 50 | 烟囱或烟道 |
| 二氧化硫 | 300 |  |
| 氮氧化物 | 300 |  |
| 汞及其化合物 | 0.05 |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 | 烟囱排放口 |

项目锅炉房配置1台2t/h、1台4t/h、1台10t/h的生物质锅炉，设置1根烟囱，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表4 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度，项目锅炉房装机总容量为16t/h，烟囱最低允许高度为40m。

（2）非甲烷总烃：排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，标准值详见表2.4-9。

表2.4-8  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染物 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 周界外浓度最高值点 | 4.0 |

（3）食堂油烟：参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准，标准值详见表2.4-9。

表2.4-9  《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

| 规模 |  | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 净化设施最低去除效率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 型类 | 基灶头数 |  |  |
| 中型 | ≥3，＜6 | 2.0 | 75 |

（4）恶臭：执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建要求，标准值详见表2.4-10。

表2.4-10  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

| 控制项目 | 无组织（二级新扩改建，表1） |
| --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） | 20 |

2、污水排放标准

项目排水采用雨污分流制，生产工艺采用间接冷却工艺，冷却水经冷却机组、冷却水池后循环使用。

（1）生活污水

项目生活污水中食堂废水通过隔油池隔油处理后与其他生活污水排入化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏污水处理厂，标准值详见表2.4-11。

表2.4-11  《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准

| 序号 | 控制项目名称 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~9.5 |
| 2 | SS | 400mg/L |
| 3 | CODCr | 500mg/L |
| 4 | BOD5 | 350mg/L |
| 5 | 动植物油 | 100mg/L |
| 6 | 氨氮 | 45mg/L |
| 7 | 总磷 | 8mg/L |
| 8 | 石油类 | 15mg/L |
| 9 | 总磷 | 8mg/L |
| 10 | 总氮 | 70mg/L |

（2）生产废水

查阅《双柏工业园区总体规划[修编]（2018~2025年）》“妥甸片区（地块一）用地规模较小，产生污水量也较小，新建污水处理厂并不经济，同时也会对用地带来影响，本片区不设污水处理厂，由各企业自建污水处理厂，对各自污水进行处理，达标后排放”。根据双柏县城乡和建设局出示的材料：“生产废水经公司污水处理站处理达到最新污水排入城镇下水道水质标准后，同意排入市政污水管网”（附件6）。项目生产废水处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏污水处理厂，标准值见表2.4-11。

- 3、噪声排放标准

（1）施工期

项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求，标准限值详见表2.4-12。

表2.4-12  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：LeqdB(A)

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准限值 | 70 | 55 |

（2）运营期

项目运营期噪声东面紧邻工业园区主干道一侧20m±5m范围内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准，其他三侧执行3类标准，标准限值见表2.4-13。

表2.4-13  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 类别 | 执行区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 其他区域 | 65 | 55 |
| 4类 | 临工业园区主干道一侧20m±5m范围内 | 70 | 55 |

- 固废排放执行标准

项目所产生的一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

## 2.5评价工作等级及评价范围

### 2.5.1环境空气评价工作等级及评价范围

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级分级方法，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。计算公式如下：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1 h 平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级的判定依据见表2.5-1。

表2.5-1  环境空气评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

项目运营期污染物主要为锅炉废气及非甲烷总烃。本次环评采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型AERSCREEN模型计算锅炉废气（颗粒物、SO2、NOx）及非甲烷总烃的占标率（Pi），计算结果见表2.5-2。

表2.5-2  项目Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矩形面源 | NMHC | 2000.0 | 34.4910 | 1.7246 | / |
| 点源 | TSP | 900.0 | 3.8432 | 0.4270 | / |
|  | SO2 | 500.0 | 18.4641 | 3.6928 | / |
|  | NOx | 250.0 | 15.3728 | 6.1491 | / |

根据表2-13，项目锅炉废气（颗粒物、SO2、NOx）及非甲烷总烃的占标率（Pmax）均小于10%，环境空气评价等级为二级。

- 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价的评价范围为边长5km的矩形。

### 2.5.2地表水环境评价工作等级及评价范围

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）判定本项目地表水评价等级，详见表2.5-3。

表2.5-3  项目地表水评级等级判定表

| 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）导则要求 |  |  | 项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 判定依据 |  |  |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W（无量纲） | 冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂；生产废水经污水处理站处理后排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂，项目废水排放为间接排放。 |
| 一级评级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |  |
| 二级评价 | 直接排放 | 其他 |  |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |  |
| 三级B | 间接排放 | -- |  |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的当量值（附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从小到大排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染物当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为收纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放收纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放水文引起收纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水文敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足收纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不外排到外环境的，按三级B评价。 |  |  |  |
| 项目评价等级 |  |  | 三级B |

- 评价范围

项目废水经处理后排入市政管网，进入双柏县污水处理厂，属于间接排放，地表水评价等级为三级B，按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，三级B评价的主要内容为：①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；②依托污水处理设施的环境可行性评价。结合项目的实际情况，本次环评重点评价项目废水处理达标排放进入双柏县污水处理厂的可行性分析。

### 2.5.3地下水环境评价工作等级及评价范围

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.5-4。

表2.5-4  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.5-5。

表2.5-5  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“L 石化、化工，85、基本化学原料制造（除单独混合和分装外的）”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类建设项目。项目区位于双柏县工业园区妥甸片区一，项目区不涉及集中式饮用水水源准保护区及其补给径流区，也不涉及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，敏感程度为不敏感，根据HJ610-2016附录A，项目地下水评价等级为二级。

2、评价范围

在现场水文地质条件调査的基础之上，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）8.2.2.1，项目地下水评价范围为包括项目厂址在内地下水下游方向长3km，宽2km的范围，评价范围约为6km2。

### 2.5.4环境噪声评价工作等级及评价范围

1、评价等级

项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），“项目所处的声环境功能区属于GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目前后评价范围内声环境敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下[不含3dB（A）]，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价”。项目所处的声环境功能区属于GB3096规定的3类区域，且周边200m范围内无声环境敏感点，确定本项目声环境评价等级为三级评价，重点分析厂界达标的可能性。

- 评价范围

项目声环境评价范围为建设项目厂区边界外延200m以内的范围。

### 2.5.5生态环境评价工作等级及评价范围

项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，在原有场地内改扩建，占地类型为工业用地，本次环评不设生态评价等级，不设评价范围。

### 2.5.6环境风险评价工作等级及评价范围

1、评价等级

项目使用的主要原辅材料为植物精油毛油或含有植物精油的枝叶，辅料为H2SO4、NaOH等，产品为植物精油、生物农药、中药饮片。大气污染物主要为锅炉废气及非甲烷总烃；冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂；生产废水经污水处理站处理后排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂，不直接排入水体。根据《建设项目环境风险环境评价技术导则》（HJ19-2018）附录B中所列的重点关注危险物质，项目所涉及的风险物质主要为H2SO4及废机油。

根据《建设项目环境风险环境评价技术导则》（HJ19-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

当企业存在多种危险物质时，则按式（C·1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=qQ1+q2Q2+...+qnQn         （C·1）

式中：q1，q2， ...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q1≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表2.5-6  危险物质辨识指标

| 危险物质 | 类别 | CAS号 | 最大贮存量（吨） | 临界量（吨） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | 第8.1类酸性腐蚀品 | 7664-93-9 | 5.0 | 10 | 0.50 |
| 废机油 | 油类物质（矿物油） | / | 0.2 | 2500 | 0.00008 |
| 注：硫酸及废机油临界量来源于《建设项目环境风险环境评价技术导则》（HJ19-2018）附录B中表B.1。 |  |  |  |  |  |

项目Q=0.50008，Q值范围Q<1，环境风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险环境评价技术导则》（HJ19-2018），风险潜势为Ⅰ的项目，环境风险评价等级为简单分析a。

- 评价范围

根据《建设项目环境风险环境评价技术导则》（HJ19-2018），项目不设环境风险评价范围。

### 2.5.7土壤评价工作等级及评价范围

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，项目为林产化学品深加工项目，属于“制造业（石油、化工）”中“化学原料和化学制品制造；农药制造；化学药品制造”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅰ类。

项目为污染影响类项目，占地面积71121m2，占地规模属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的中型（5~50hm2）。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤敏感程度判别见表2.5-7。

表2.5-7  土壤环境敏感程度判别表

| 敏感程度 | 判别依据 | 项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 | 项目周边为工业企业、道路，西侧为松树林，北侧为耕地。 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |  |
| 不敏感 | 其他情况 |  |

污染影响型土壤环境评价工作等级划分见表2.5-8。

表2.5-8  污染影响型土壤环境评价工作等级划表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上，项目占地规模为中型，所在地周边的土壤敏感程度为较敏感，本次环评土壤评价等级为二级。

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表5现状调查范围表，结合本项目的评价等级，确定项目区占地范围及占地范围外0.2km范围确定为项目区的土壤环境调查范围。

## 2.6相关规划及环境功能区划

### 2.6.1相关规划

- 云南省主体功能区规划

项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，查阅《云南省主体功能区规划》（云政发[2014]1号），双柏县属于国家重点开发区域（见附图8），项目建设符合云南省主体功能区规划。

2、工业园区规划

项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，根据楚雄州环境保护局关于提交《双柏工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见的函（楚环函[2014]2号）、楚雄州环境保护局关于《双柏工业园区规划修编后规划环评相关事宜请示的意见》（楚环函[2019]6号），项目建设符合工业园区规划。

### 2.6.2环境功能区划

- 2.6.2.1环境空气功能区

项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区。

- 2.6.2.2地表水水环境功能区

项目所涉及的地表水为花箐河，花箐河为绿汁江支流沙甸河上游，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，沙甸河（双柏境内）属于红河流域元江水系绿汁江“小江口—入扒河口（绿汁江段）”，主要功能为工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水体的标准，根据支流不低于干流的原则，花箐河为IV类水体。

- 2.6.2.3声环境功能区

项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区。

- 2.6.2.4地下水环境功能区

项目所在区域地下水参照执行《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类标准。

## 2.7环境保护目标

（1）环境空气：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单保护。

（2）地表水：按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准进行保护。

（3）地下水：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目区所在水文地质单元6km2范围的地下水，按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准保护。

（4）声环境：项目周边200m内无居民点，不设环境保护目标。

（5）土壤：以项目占地范围及项目厂界外延200m的区域，按《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1、表2标准第二类用地筛选值保护。

（6）环境风险：项目所涉及的风险物质主要为机修产生的废机油及硫酸，Q=0.50008，环境风险潜势为Ⅰ，不设环境风险保护目标。

主要环境保护目标详见表2.6-1。

表2.6-1  项目环境保护目标一览表

| 名称 | 中心坐标 |  | 保护目标 | 保护 内容 | 相对项目方位及相对距离 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 大气环境 | 101.629727347 | 24.701316177 | 老吴家 | 300人 | 东面 820m | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 |
|  | 101.629770263 | 24.700136005 | 大房子 | 555人 | 东面 785m |  |
|  | 101.628718837 | 24.698762714 | 上王家 | 350人 | 东面 780m |  |
|  | 101.634040340 | 24.698623240 | 双柏县一中 | 1800人 | 东面 1350m |  |
|  | 101.630349620 | 24.692539989 | 双柏县妥甸中学 | 800人 | 东南面 1200m |  |
|  | 101.631958945 | 24.692926228 | 双柏县城 | 12000人 | 东南面 1390m |  |
|  | 101.625779136 | 24.692368328 | 下王家 | 450人 | 东南面 1020m |  |
| 地表水 | 101.615762480 | 24.709102442 | 花箐河 | 地表水环境 | 北面 850m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水标准 |
| 地下水 | 项目区所在水文地质单元6km2范围的地下水 |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类 |
| 土壤 | 以项目占地范围及项目厂界外延200m的区域 |  |  |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1、表2标准第二类用地筛选值 |

## 2.8评价时段、评价内容及评价重点

### 2.8.1评价时段

项目开发建设时段划分为两个时段，分别为施工期和运营期，根据各个时期的污染特点及污染程度，确定本次评价的重点为运营期。

### 2.8.2评价工作内容

（1）对拟建项目所在区域内环境质量现状进行调查，根据所得的资料、数据，对评价范围内环境质量现状进行分析评价，掌握新建项目所在区域的污染现状、环境质量现状；

（2）对拟建项目进行工程分析，确定项目建设的工程内容、项目建设施工期和营运期可能造成的环境影响、核算污染物排放总量；

（3）根据项目工程分析，选择对环境危害大、不利影响较为突出的环境影响因子进行评价，预测项目建设对环境的影响范围和程度，并提出相应的污染防治措施；

（4）根据当地环保部门对环境的要求，结合项目的实际情况，给出项目建设污染物总量控制的建议；

（5）对项目污染防治措施及对策进行分析评述，论证其经济技术可行性；

（6）进行环境经济损益分析，论证项目建设在经济、社会和环境效益三方面的统一性；

（7）根据项目建设的实际情况，提出项目环境管理与环境监测建议；

（8）通过以上评价，给出项目建设是否可行的结论，并提出合理的建议。

### 2.8.3评价重点

根据建设项目的性质和污染特征的分析结果，结合当地环境特点，确定本次环评的重点为：

（1）工程分析：分析废气、废水、固废等的污染物特性，重点核实项目污染物的排放源强和排放特征；

（2）环境影响预测与评价：核实项目污染物排放源强和排放特征，预测判断项目建设完成后对评价区域环境的影响范围和程度；

（3）污染防治措施及技术经济论证：根据建设项目产生的污染物特点，充分分析污染治理措施，使其达到技术可行、经济合理、长期稳定运行，并提出相应的对策措施建议。

## 2.9评价方法和工作程序

### 2.9.1评价方法

项目评价方法以《环境影响评价技术导则》作指导，通过现场监测、收集资料咨询、类比、公众参与、分析整理等方法，对项目所造成的环境影响进行定量、定性的分折，作出评价。

### 2.9.2评价工作程序

按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境影响评价工作程序分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段、分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。评价工作程序见图2-1。

图2-1  环境影响评价工作程序图

# 3  企业现状调查

## 3.1企业基本概况

云南森美达生物科技有限公司（以下简称公司）成立于2011年9月，位于楚雄州双柏县工业园区内，注册资本1.17亿元。公司自成立以来得到云南省各级政府的大力支持，先后获得国家高新技术企业、省级技术中心、100户省民营小巨人企业、西部大开发企业、省重点督办重大工业发展项目、省级林业龙头企业、省成长型中小企业、省创新型试点企业、省民族特需商品定点生产经营企业等荣誉及资质。公司是一家通过自有技术对天然植物进行香料提取、应用研发、生产加工及销售的生物科技公司。公司在持续发展香原料及天然精油的同时，利用天然植物精油中大量组分具有广谱抗菌、驱杀虫及抗氧化的特性，通过产学研合作等方式对植物源组分的性质进行针对性的研究分析，构建独具发展优势的大健康产业链格局。

### 3.1.1厂区概况

云南森美达生物科技有限公司占地面积71121m2，主体工程包括蒸油车间、桉叶油车间、桉叶素车间、松油醇车间、精馏车间、罐区、仓库、1#-5#车间；辅助工程和公用工程包括：循环冷却水池、锅炉房、生物质燃料堆场、锅炉灰渣堆场、桉树叶渣场、办公楼及宿舍、食堂、配电室、机修房等；环保工程包括：雨污分流管网、化粪池、隔油池、锅炉废气处理装置、除尘沉淀池、真空循环水冷却塔、尾气洗涤塔等。

### 3.1.2主要产品及规模

根据建设单位提供资料，公司现有生产线的产品方案为年产1500吨桉叶油素（1300吨/年桉叶油已验收，200吨桉叶素建成未投产），年产10000吨松油醇（建成后由于市场原因，一直未投产，本次改造）。

### 3.1.3劳动定员及生产制度

- 劳动定员

云南森美达生物科技有限公司现有职工80人，含员工、技术人员、后勤管理以及行政人员。

- 生产制度

年生产300天，按三班三运转配置，行政管理人员一班制，每班8小时。

### 3.1.4公司现有项目组成

根据本次环评现场踏勘及建设单位提供资料，现有项目组成见表3.1-1，现有建构筑物及改扩建后建构筑物见表3.1-2。

表3.1-1  公司现有项目组成一览表

| 序号 | 建筑名称 | 功能 | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体工程 |  |  |  |
| 1 | 蒸油车间 | 蒸油 | 1166.44m2 | 厂房保留，设备改造 |
| 2 | 桉叶油车间 | 分馏 | 1166.44m2 | 厂房保留，设备改造 |
| 3 | 桉叶素车间 | 冷冻离心、罐装 | 1206.79m2 | 厂房保留，设备改造 |
| 4 | 松油醇车间 | 水合皂化 | 1206.79m2 | 保留 |
| 5 | 精馏车间 | 分馏 | 1495.60m2 | 保留 |
| 6 | 罐区 | 储存原料 | 1713.73m2/3000m3 | 保留 |
| 7 | 仓库 | 储存产品 | 1166.44m2 | 厂房保留，设备变更 |
| 8 | 1#车间 | 储存产品 | 1206.79m2 | 厂房保留，设备变更 |
| 9 | 2#车间 | 储存产品 | 1206.79m2 | 厂房保留，设备变更 |
| 10 | 3#车间 | 储存产品 | 1206.79m2 | 厂房保留，设备变更 |
| 11 | 4#车间 | 储存产品 | 1106.93 m2 | 厂房保留，更名为堆叶棚子 |
| 12 | 5#车间 | 储存产品 | 3551.35m2 | 厂房保留，更名为蒸枝叶车间，设备变更 |
| 二 | 辅助工程 |  |  |  |
| 1. | 锅炉房 | 提供热量 | 441.64m2 | 保留，设备改造 |
| 2 | 生物质料场 | 燃料堆存 | 150m2 | 保留 |
| 3 | 办公楼 | 办公 | 2426.87m2 | 保留 |
| 4 | 综合楼 | 住宿 | 2320.86 m2 | 保留 |
| 5 | 食堂 | 提供员工就餐 | 215.60 m2 | 保留 |
| 6 | 门卫室 |  | 53.66m2 | 保留 |
| 7 | 循环冷却水池（与消防水池共用） | 冷却 | 350.86m2/650m3 | 保留 |
| 8 | 循环冷却水池 | 精馏车间冷却 | 50 m2/150m3 | 保留 |
| 三 | 公用工程 |  |  |  |
| 1 | 配电室 |  | 156.06m2 | 保留 |
| 四 | 环保工程 |  |  |  |
| 1 | 复合水膜除尘器 | 处理锅炉废气 | 3套 | 保留，改造 |
| 2 | 35m烟囱 | 处理锅炉废气 | 1根 | 拆除 |
| 3 | 40m烟囱 | 处理锅炉废气 | 1根 | 保留，改造 |
| 4 | 水膜除尘沉淀池 | 废水处理 | 108.75m2/150m3 | 保留 |
| 5 | 水膜除尘沉淀池 | 废水处理 | 28m2/33.86m3 | 保留 |
| 6 | 化粪池 | 处理生活污水 | 17m3 | 保留 |
| 7 | 隔油池 | 预处理食堂废水 | 0.4m3 | 保留 |
| 8 | 桉树叶渣堆场 | 堆放桉树叶渣 | 678m2 | 保留 |
| 9 | 锅炉灰渣堆场 | 堆放煤渣 | 120m2 | 保留 |
| 9 | 噪声防治措施 | 隔声、降噪 | —— | —— |
| 10 | 生态恢复 | 绿化 | 1200m2 | —— |
| 11 | 危废暂存间 | 暂存废机油等 | 50m2 | 保留 |
| 12 | 尾气洗涤塔 | 处理桉叶素车间罐装区域废气，消除异味 | 1套 | 保留 |
| 13 | 真空循环冷却塔 | 处理桉叶油车间塔顶不凝气，消除异味 | 1套 | 保留 |
| 14 | 事故水池 | 罐区应急用 | 215 m2/265m3 | 保留 |

表3.1-2  项目现有建构筑物及改扩建后建构筑物一览表

| 序号 | 现有建构筑物名称 | 单位 | 占地 面积 | 建筑面积（计容） | 层数 | 建筑物高度（m） | 火灾危险性类别 | 改扩建后建构筑物名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库 | m2 | 1206.79 | 1206.79 | 一层 | 7.95 | 乙类 | 成品仓库 |
| 2 | 1#车间 | m2 | 1166.44 | 2332.88 | 一层 | 8.10 | 乙类 | 成品仓库 |
| 3 | 2#车间 | m2 | 1206.79 | 1206.79 | 一层 | 7.95 | 丙类 | 植物源生物农药车间 |
| 4 | 3#车间 | m2 | 1206.79 | 1206.79 | 一层 | 7.95 | 丙类 | 植物源农药助剂调配车间 |
| 5 | 4#车间 | m2 | 1106.93 | 1106.93 | 一层 | 7.95 | 丙类 | 堆叶棚子 |
| 6 | 5#车间 | m2 | 3551.35 | 6702.70 | 一层 | 18.91 | 丙类 | 蒸枝叶车间 |
| 7 | 松油醇车间 | m2 | 1206.79 | 1206.79 | 一层 | 7.95 | 丙类 | 松油醇车间 |
| 8 | 桉叶素车间 | m2 | 1206.79 | 1206.79 | 一层 | 7.95 | 乙类 | 桉叶素车间 |
| 9 | 桉叶油车间 | m2 | 1166.44 | 2332.88 | 一层 | 8.10 | 乙类 | 桉叶油车间 |
| 10 | 蒸油车间 | m2 | 1166.44 | 2332.88 | 一层 | 8.10 | 乙类 | 蒸油车间 |
| 11 | 精馏车间 | m2 | 1495.60 | 1495.60 | 一层 | 7.95 | 乙类 | 精馏车间 |
| 12 | 罐区 | m2 | 1713.73 | 1713.73 |  |  |  | 罐区 |
| 13 | 锅炉房 | m2 | 441.64 | 441.64 | 一层 | 7.70 | 丁类 | 锅炉房 |
| 14 | 办公室 | m2 | 407.30 | 2426.87 | 六层 | 21.15 |  | 住宿楼 |
| 15 | 综合楼 | m2 | 386.81 | 2320.86 | 六层 | 21.15 |  | 综合楼 |
| 16 | 食堂 | m2 | 215.60 | 215.60 | 一层 | 4.20 | 丙类 | 食堂 |
| 17 | 门卫室 | m2 | 53.66 | 53.66 | 一层 | 3.30 |  | 门卫室 |
| 18 | 配电室 | m2 | 1713.73 | 1713.73 | 一层 | 5.10 | 丁类 | 配电室 |
| 19 | 事故水池 | m2 | 215.00 | 215.00 |  |  |  | 事故水池 |
| 20 | 消防水池循环水池及泵站 | m2 | 350.86 | 350.86 | 一层 | 3.30 | 戊类 | 消防水池循环水池及泵站 |
| 21 | 水膜除尘沉淀池 | m2 | 108.75 | 108.75 |  |  |  | 水膜除尘沉淀池 |
| 22 | 水膜除尘沉淀池 | m2 | 28 | 28 |  |  |  | 水膜除尘沉淀池 |
| 23 | 厕所 | m2 | 201.33 | 201.33 | 一层 | 2.95 | 戊类 | 厕所 |

### 3.1.5原辅料消耗情况

根据建设单位提供的生产报表统计情况，年产10000吨松油醇生产线建成后一直未投产，公司现有年产1500吨桉叶油素生产线的原辅料消耗见表3.1-3。

表3.1-3  公司现有项目原辅料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 用量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桉叶 | 9000 |
| 2 | 粗桉叶油 | 2100 |

### 3.1.6生产设备

根据建设单位提供资料，现有厂区主要生产设备见表3.1-4。

表3.1-4  公司现有项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精馏车间 |  |  |  |  |
| 1 | 精馏塔 | Φ1000×24000 | 3 | 保留 |
| 2 | 精馏塔 | Φ1000×27000 | 4 | 保留 |
| 3 | 中间储罐 | 20m³ | 27 | 保留 |
| 4 | 中间储罐 | 50m³ | 8 | 保留 |
| 5 | 中间储罐 | 100m³ | 3 | 保留 |
| 6 | 真空泵 | 2SK-3 | 10 | 保留 |
| 7 | 罗茨泵组 |  | 1 | 保留 |
| 8 | 循环泵 | 0.75kw | 30 | 保留 |
| 9 | 循环泵 | 2.2kw | 8 | 保留 |
| 10 | 塔顶冷却器 | F=20m2 | 14 | 保留 |
| 11 | 塔釜输送泵 | 2.2kw | 6 | 保留 |
| 12 | 塔顶冷却器 | F=30m2 | 14 | 保留 |
| 13 | 残液罐 | 2m³ | 7 | 保留 |
| 松油醇车间 |  |  |  |  |
| 14 | 反应釜 | 5000L | 9 | 保留 |
| 15 | 皂化釜 | 4000L | 2 | 保留 |
| 16 | 反应釜 | 4000L | 1 | 保留 |
| 17 | 反应液储罐 | 20m3 | 5 | 保留 |
| 18 | 反应液储罐 | 100m3 | 3 | 保留 |
| 19 | 碱水储罐 | 10m3 | 2 | 保留 |
| 20 | 浓硫酸储罐 | 20m3 | 1 | 保留 |
| 21 | 稀硫酸储罐 | 12m3 | 2 | 保留 |
| 22 | 自来水罐 | 6m3 | 1 | 保留 |
| 23 | 氧化设备 |  | 1 | 保留 |
| 24 | 离心机 | φ800 | 2 | 保留 |
| 25 | 结晶槽 | φ1400 | 2 | 保留 |
| 26 | 接收罐 | 0.5m³ | 2 | 保留 |
| 27 | 母液储槽 | 2m³ | 1 | 保留 |
| 28 | 真空缓冲罐 | 1.2m³ | 1 | 保留 |
| 29 | 输送泵 | 0.75kw | 5 | 保留 |
| 30 | 输送泵 | 1.1kw | 4 | 保留 |
| 31 | 酸输送泵 | 2.2kw | 6 | 保留 |
| 32 | 酸输送泵 | 1.5kw | 4 | 保留 |
| 桉叶油车间 |  |  |  |  |
| 33 | 调配罐 | 20m3 | 10 | 保留 |
| 34 | 调配罐 | 50m3 | 3 | 保留 |
| 35 | 循环泵 | 1.1kw | 13 | 保留 |
| 36 | 输送泵 | 0.75kw | 9 | 保留 |
| 37 | 电子秤 | TCS-500 | 2 | 保留 |
| 38 | 精馏塔 | Φ800×24000 | 1 | 保留 |
| 39 | 精馏塔 | Φ600×24000 | 1 | 保留 |
| 40 | 精馏塔 | Φ600×6000 | 1 | 保留 |
| 41 | 碱洗釜 | 4000L | 1 | 保留 |
| 42 | 进塔缓冲罐 | 12m3 | 3 | 保留 |
| 43 | 塔顶冷却器 | F=20m2 | 4 | 保留 |
| 44 | 塔顶冷却器 | F=30m2 | 3 | 保留 |
| 45 | 真空缓冲罐 | 0.5m³ | 4 | 保留 |
| 46 | 真空泵 | 2SK-3 | 5 | 保留 |
| 47 | 接收罐 | 0.5m3 | 10 | 保留 |
| 桉叶素车间 |  |  |  |  |
| 48 | 冻库 |  | 1 | 保留 |
| 49 | 离心机 | Φ800 | 2 | 保留 |
| 50 | 原料储罐 | 10m3 | 1 | 保留 |
| 51 | 母液储罐 | 20m3 | 1 | 保留 |
| 52 | 桉叶素储罐 | 20m3 | 2 | 保留 |
| 53 | 原料储罐 | 50m3 | 2 | 保留 |
| 54 | 循环泵 | 1.1kw | 6 | 保留 |
| 55 | 电子秤 | TCS-500 | 1 | 保留 |
| 56 | 尾气风机 | 8000m³/h | 1 | 保留 |
| 57 | 尾气洗涤塔 | φ2000×8000 | 1 | 保留 |
| 辅助设备 |  |  |  |  |
| 58 | 蒸汽锅炉 | 2t/h | 1 | 保留，改造除尘设施 |
| 59 | 引风机 | 4000m3/h | 1 | 保留 |
| 60 | 引风机 | 15000m3/h | 1 | 保留 |
| 61 | 引风机 | 35000m3/h | 1 | 保留 |
| 62 | 复合水膜除尘器 | 双塔花岗岩式 | 2 | 保留 |
| 63 | 复合水膜除尘器 | 304不锈钢 | 1 | 保留 |
| 64 | 液下泵 | 32HYU-15-25 | 2 | 保留 |
| 65 | 液下泵 | 50HYU-20-30 | 1 | 保留 |

### 3.1.7能源消耗

根据现场踏勘及建设单位提供资料，公司现有能源消耗情况见表3.1-5。

表3.1-5  公司现有能源消耗

| 序号 | 名称 | 用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 8200m3/a | 市政供水 |
| 2 | 电 | 48万KWh/a | 市政供电 |
| 3 | 生物质燃料 | 2100t/a | 外购 |

## 3.2水资源利用情况

### 3.2.1给排水情况

- 供水

云南森美达生物科技有限公司用水为生产用水和生活用水，供水水源为市政供水，接市政供水管网管径DN150，接管处压力为0.15MPa，供给生产及生活用水单元。

2、排水

项目排水系统实施雨污分流，屋顶雨水经雨落管收集后进入厂区雨水沟，由雨水排放口排入工业园区雨水沟。

根据《云南森美达生物科技有限公司林业资源深加工开发建设项目一期竣工环境保护验收调查报告（2015年11月），无废水外排。

### 3.2.2供汽

公司现有锅炉房内1台2t/h生物质锅炉正常使用，本次改扩建新增1台4t/h、1台10t/h的生物质蒸汽锅炉，并对锅炉除尘设施进行改造。

## 3.3公司现有工艺及产污环节

根据环评现场踏勘调查，公司目前生产线及规模有1500吨桉叶油素（包含1300吨桉叶油、200吨桉叶素）生产线，10000吨松油醇生产线。由于市场原因，投入运行1300吨桉叶油生产线，与一期工程竣工验收时一致，主体工程包括：仓库、1#-5#车间、桉叶油车间、松油醇车间、蒸油车间、罐区、精馏车间、桉叶素车间；辅助工程和公用工程包括：锅炉房、配电室、机修房、综合楼、循环冷却水池（与消防水池共用）、循环冷却水池、生物质料场等；环保工程包括：复合水膜除尘器、烟囱、水膜除尘沉淀池、雨污分流管网、化粪池、隔油池、叶渣堆场、灰渣堆场、尾气洗涤塔、真空循环冷却塔、事故水池等。

1300吨桉叶油生产线生产工艺：

（1）切碎、压实

购进的新鲜桉树叶经破碎机破碎后，装入蒸篮，压实。此工段主要污染物为噪声。

（2）蒸油

将装有桉树叶的蒸篮吊入蒸锅，盖紧蒸锅盖后，通入饱和蒸汽蒸油约60min，蒸出的蒸汽进入下步工序冷凝，渣送至指定地点晾晒，晒干后运至锅炉房作为燃料使用。此工段污染物主要为锅炉房水膜除尘沉淀池强制排水、锅炉废气、锅炉渣、脱硫渣、桉树叶残渣。

（3）冷凝分离

蒸出的蒸汽经列管冷凝器冷凝，冷却油水经油水分离器分离，粗桉叶油进入精馏塔蒸馏，含有少量桉叶油的废水进入锅炉房循环沉淀池作为水膜除尘循环水；冷却水经冷却水循环水池自然冷却后循环使用。此工段污染物主要为含植物精油千分之五以下冷凝水、泵类噪声。

（4）精馏

粗桉叶油进入精馏塔塔釜，启动真空泵和循环水泵，当真空度达到要求后，开启蒸汽阀，使用蒸汽间接加热，各组分利用沸点差分离开来，不同阶段采出物料进入相应储罐。通过中控，调配成80%的桉叶油成品。此工段主要污染物为泵类噪声、塔顶不凝气。

- 包装外售

将成品使用200L镀锌闭口钢桶包装后入库，外售；蒸馏过程中的釜残使用铁桶包装后外售。此过程污染物主要为破损的包装桶。

1300吨桉叶油生产线流程及产污环节见图3-1。

图3-1  1300吨桉叶油生产线工艺流程及产污节点图

## 3.4污染源产生及排放现状

现有项目污染物产生及排放情况根据《云南森美达生物科技有限公司林业资源深加工开发建设项目一期竣工环境保护验收调查报告（2015年11月）进行回顾分析。

### 3.4.1废水产生及排放情况

根据本次环评现场踏勘调查及收集公司现有资料，公司废水产生主要为生产废水及生活污水。

1、废水产生情况

根据《云南森美达生物科技有限公司林业资源深加工开发建设项目一期竣工环境保护验收调查报告（2015年11月），项目废水主要为生活污水及生产废水。

- 废水排放情况

生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂；生产废水主要是冷凝分离工段的含植物精油千分之五以下的冷凝水，排入锅炉水膜除尘沉淀池，锅炉水膜除尘沉淀池内水自然蒸发，定期补充，污水处理站未建设完成时不强制外排。

### 3.4.2废气产生及排放情况

1、锅炉废气

公司现有1台2t/h的生物质蒸汽锅炉，提供生产所需蒸汽，锅炉废气经旋风除尘+水膜除尘器处理后，通过1根35m高烟囱排放。根据《云南森美达生物科技有限公司林业资源深加工开发建设项目一期竣工环境保护验收调查报告（2015年11月），验收监测期间，锅炉外排废气浓度见表3.1-6。

表3.1-6  验收期间锅炉废气排放浓度

| 时间 项目 | 进口 | 烟气 温度 | 烟气标干流量 | 颗粒物 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 林格曼黑度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实测浓度 | 折算浓度 | 产生量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 产生量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 产生量 | / |
| / | / | ℃ | Ndm3/h | mg/m3 | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | mg/m3 | kg/h | / |
| 2015年8月17日 | 进口 | 110 | 1758 | 208 | 284 | 0.50 | 708 | 965 | 1.70 | 246 | 335 | 0.59 | / |
| 2015年8月19日 | 进口 | 116 | 1772 | 204 | 269 | 0.48 | 716 | 944 | 1.67 | 249 | 328 | 0.58 | / |
| 时间 项目 | 出口 | 烟气 温度 | 烟气标干流量 | 颗粒物 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | / |
|  |  |  |  | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | / |
| / | / | ℃ | Ndm3/h | mg/m3 | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | mg/m3 | kg/h | / |
| 2015年8月18日 | 出口 | 49.3 | 3767 | 27.4 | 52.3 | 0.2 | 33.3 | 63.5 | 0.24 | 32.3 | 61.6 | 0.23 | 1级 |
| 2015年8月19日 | 出口 | 50 | 3774 | 27.9 | 47.9 | 0.18 | 41 | 70.3 | 0.27 | 40.3 | 69.1 | 0.26 | 1级 |
| 目前标准 | / | / | / | / | 200 | / | / | 900 | / | / | / | / | 1级 |
| 达标情况 | / | / | / | / | 达标 | / | / | 达标 | / | / | / | / | 达标 |
| 2016年7月1日后标准 | / | / | / | / | 80 | / | / | 400 | / | / | 400 | / | 1级 |
| 达标情况 | / | / | / | / | 达标 | / | / | 达标 | / | / | 达标 | / | 达标 |
| 效率（%） | / | / | / | / | / | 60.00 | / | / | 84.12 | / | / | 42.37 | / |
| 去除量 | / | / | / | / | / | 0.3 | / | / | 1.43 | / | / | 0.34 | / |

根据表3.1-6，锅炉外排废气能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准要求。

2、塔顶不凝气

精馏塔顶不凝气，经过真空循环吸收塔后，回收凝液再精馏，消除异味。

### 3.4.3固体废物产生及处置情况

根据《云南森美达生物科技有限公司林业资源深加工开发建设项目一期竣工环境保护验收调查报告（2015年11月），公司现有固废产生量及处置方式见表3.1-7。

表3.1-7  公司现有固废产生及处置情况

| 项目 |  | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 材木及桉叶渣 | 2250 | 作为锅炉燃料使用 |
|  | 锅炉灰渣 | 60 | 出售给双柏县新型建筑材料有限公司制砖 |
|  | 水膜除尘污泥 | 5.07 |  |
|  | 生活垃圾 | 1.56 | 统一收集后，委托环卫部门清运 |
|  | 釜残（精馏后重份） | 20 | 作为中间产物，出售给有需要的单位 |
|  | 化粪池污泥 | 0.05 | 委托环卫部门定期清掏 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.5 | 收集后储存于危废暂存间，达到一定的量时将委托有资质单位回收 |
|  | 废油桶 | 25只/a | 由昆明五星包装桶有限公司回收 |

### 3.4.4噪声产生及排放情况

根据《云南森美达生物科技有限公司林业资源深加工开发建设项目一期竣工环境保护验收调查报告（2015年11月），公司现有厂界噪声排放情况见表3.1-8。

表3.1-8  公司厂界噪声排放情况

| 监测点位 | 监测日期 | 监测结果 | 验收执行标准 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界南侧 | 2015.08.18（昼间） | 49.1 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类 | 65 | 达标 |
|  | 2015.08.18（夜间） | 46.3 |  | 55 | 达标 |
|  | 2015.08.19（昼间） | 49.0 |  | 65 | 达标 |
|  | 2015.08.19（夜间） | 45.9 |  | 55 | 达标 |
| 厂界北侧 | 2015.08.18（昼间） | 48.3 |  | 65 | 达标 |
|  | 2015.08.18（夜间） | 45.5 |  | 55 | 达标 |
|  | 2015.08.19（昼间） | 48.5 |  | 65 | 达标 |
|  | 2015.08.19（夜间） | 45.8 |  | 55 | 达标 |
| 厂界西侧 | 2015.08.18（昼间） | 46.6 |  | 65 | 达标 |
|  | 2015.08.18（夜间） | 44.9 |  | 55 | 达标 |
|  | 2015.08.19（昼间） | 47.9 |  | 65 | 达标 |
|  | 2015.08.19（夜间） | 44.9 |  | 55 | 达标 |
| 厂界东侧 | 2015.08.18（昼间） | 49.3 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类 | 70 | 达标 |
|  | 2015.08.18（夜间） | 45.8 |  | 55 | 达标 |
|  | 2015.08.19（昼间） | 49.7 |  | 70 | 达标 |
|  | 2015.08.19（夜间） | 45.1 |  | 55 | 达标 |

由表3.1-8可知，项目厂界各排放标准均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类排放标准，厂界均可达标排放。

## 3.5环境保护措施

根据本次环评现场踏勘调查及收集公司现有资料，公司现有环保设施建设完成情况见表3.1-9。

表3.1-9  环境保护设施表

| 序号 | 设施名称 | 数量 | 完成情况 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合水膜除尘器 | 3套 | 已建设 | 2014年9月建设完成 |
| 2 | 35m烟囱 | 1根 | 已建设 | 2014年9月建设完成，2018年5月拆除 |
| 3 | 水膜除尘沉淀池 | 150m3 | 已建设 | 2014年9月建设完成 |
| 4 | 化粪池 | 1个（17m3） | 已建设 | 2014年12月建设完成 |
| 5 | 隔油池 | 3个（0.4m3） | 已建设 | 2015年7月建设建成 |
| 6 | 450m3的冷却循环水池 | 1个 | 已建设 | 2015年3月建设完成 |
| 7 | 集气罩 | 1套 | 已使用 | 2015年3月建设完成 |
| 8 | 雨污分流管网 | 1套 | 管道已建设 | 2015年4月建设完成 |
| 9 | 机械减震装置 | / | 已安装 | 2015年4月建设完成 |
| 10 | 垃圾收集桶 | 4个 | 已配齐 | 2015年4月建设完成 |
| 11 | 渣棚 | 堆场面积800m2 | 已完成 | 2015年8月建设完成 |
| 12 | 危废暂存间 | 50m2 | 已完成 | 2015年7月建设完成 |
| 13 | 绿化 | 1200m2 | 已建设 | 2015年7月建设完成 |
| 14 | 真空循环冷却塔 | 1套 | 已建设 | 2017年6月建设完成 |
| 15 | 事故水池 | 265m3 | 已建设 | 2018年3月建设完成 |
| 16 | 尾气洗涤塔 | 1套 | 已建设 | 2018年9月建设完成 |
| 17 | 40m烟囱 | 1根 | 已建设 | 2018年5月建设完成 |
| 18 | 水膜除尘池 | 33.86m3 | 已建设 | 2018年5月建设完成 |

## 3.6环境管理及环境监测

根据调查，公司现有项目的环评相关文件资料存档齐全：①《云南森美达生物科技有限公司林业资源深加工开发建设项目环境影响报告书》；②《楚雄州环境保护局关于云南森美达生物科技有限公司林业资源深加工开发建设项目环境影响报告书的批复》（楚环审[2012]34号）；③竣工验收批复。

原项目环评批复的总量为：废水：1.89万m3/a，CODCr：2.10t/a，NH3-N：0.016t/a，有组织排放的废气总量为52560m3/h，废气中污染物排放量为：烟尘2.65t/a，二氧化硫：10.68t/a，NOx：12.29t/a。一期竣工验收无废水外排，申请的总量为锅炉废气的总量，废气量：3159.63万m3/a；烟尘：1.51t/a；SO2：2.26t/a；NOx：2.17t/a。

公司现有排污许可证已过期，按现行排污许可证管理办法，项目的排污许可证在2020年9月办理。

公司委托有资质的单位每年对厂区污染源监测一次，监测点位、频次符合相关标准要求。

## 3.7现存环境保护问题

- 厂内污水处理站未建设。根据已验收的《云南森美达生物科技有限公司林业资源深加工开发建设项目一期竣工环境保护验收调查报告（2015年11月），原环评中提出的500m3的污水处理站作为年产松油醇1万吨生产线及乙酸松油酯3000吨生产线的配套建设内容建设，一期项目1300吨桉叶油生产线所产生的生产废水可全部回用，不外排，一期项目不建设污水处理站方案可行。根据环评现场踏勘调查，现有生产线产生的生产废水主要是冷凝分离工段的含植物精油千分之五以下的冷凝水，排入锅炉水膜除尘沉淀池，锅炉水膜除尘沉淀池内水自然蒸发，定期补充，不外排。本次改扩建建设1座12m3/d的污水处理站处理厂内生产废水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏污水处理厂，解决该问题。

- 现有排污许可证过期。按现行排污许可证管理办法，项目的排污许可证在2020年9月办理。

## 3.8小结

公司现有项目产生的废水、噪声及固体废物均能做到达标排放和妥善处置，自验收至今，无违章记录。

# 4  建设项目工程分析

## 4.1建设项目概况

### 4.1.1建设项目基本情况

（1）项目名称：林业资源深加工开发建设项目；

（2）建设性质：改扩建；

（3）建设单位：云南森美达生物科技有限公司；

（4）建设地点：楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，中心地理坐标：东经101°38′40.64″，北纬24°41′30.07″，项目地理位置图详见附图1；

（5）建设内容及规模：

①松节油精深加工系列产品生产线：利用现有松油醇车间与精馏车间内11个反应釜和7座精馏塔，间歇生产13个松节油精深加工产品，年产4500t松节油精深加工系列产品，产品包括：600吨/年蒎烯（包含α-蒎烯、β-蒎烯）、50吨/年α-松油烯、300吨/年γ-松油烯、300吨/年异松油烯、100吨/年1,4-桉叶素、300吨/年双戊烯、30吨/年葑醇、100吨/年龙脑、500吨/年松油、2000吨/年松油醇、20吨/年桧烯、200吨/年伞花烃；

②植物精油连续提取生产线：利用现有两座4#-5#车间改建为蒸枝叶车间、堆叶棚子，建设1条植物精油连续提取生产线，年处理100000吨天然香料枝叶，可用于连续提取精油产品澳洲茶树（互叶百千层）油、桉叶油。

③植物精油加工生产线：利用现有的桉叶油车间，建设植物精油调配生产线，精油产品包括：1000吨/年澳洲茶树（互叶白千层）油、50吨/年冬青油、100吨/年山苍子油、100吨/年香茅油、20吨/年桂油、50吨/年生姜油、200吨/年八角茴油、20吨/年香叶油。

④中药植物药（桉叶油）系列产品精深加工生产线：利用蒸枝叶车间、堆叶棚子、桉叶油车间、桉叶素车间，建设中药（植物药）桉油逆流水蒸气连续化自动化提取生产线，年处理15万吨桉树枝叶生产线，1500吨中药桉叶油系列产品精深加工生产线，建设质量控制平台，获得植物提取物GMP备案、通过欧盟GMP、CEP认证。

⑤植物源生物农药及植物源农药助剂生产线：利用2#车间、3#车间改建，建设年产8000吨植物源生物农药生产线1条、年产1200吨植物源农药助剂调配生产线1条。

⑥桉叶油精深加工技术改造及产品优化升级：对传统间歇蒸馏技术、间歇精馏技术进行改造升级，建设年产3000吨桉叶油、600吨桉叶素连续精馏生产线；在桉叶素车间新增食品添加剂桉叶油、桉叶素生产线1条；在桉叶素车间新增药用桉叶油、桉叶素生产线1条，建设年产200吨桉叶油副产品白樟油调配生产线。

⑦产品研发中心综合楼：新建2426.87m2综合楼办公楼一栋，用于综合办公、产品研发、检测、实验及组织培养。

（6）投资总额：20739.3万元；

（7）环保投资：项目环保投资500万元，占总投资的2.41%；

（8）生产制度：年生产天数300天，生产制度为3班制，每班8小时；

（9）劳动定员：改扩建完成后，生产线自动化程度提升，劳动定员为80人，公司内部人员调整进行生产，不新增员工。

### 4.1.2建设内容及规模

改扩建项目工程组成一览表见表4.1-1，主要建设内容详见表4.1-2，主要经济技术指标见表4.1-3。

表4.1-1  改扩建项目组成一览表

| 序号 | 建筑名称 | 功能 | 建设规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体工程 |  |  |
| 1 | 蒸油车间 | 植物精油提取 | 1166.44m2 |
| 2 | 桉叶油车间 | 对传统间歇蒸馏技术、间歇精馏技术进行改造升级，建设年产3000吨桉叶油、600吨桉叶素连续精馏生产线 | 1166.44m2 |
| 3 | 桉叶素车间 | 在原有车间内在新增食品添加剂桉叶油、桉叶素生产线1条；在桉叶素车间新增药用桉叶油、桉叶素生产线1条，建设年产200吨桉叶油副产品白樟油调配生产线 | 1206.79m2 |
| 4 | 松油醇车间 | 间歇生产13个松节油精深加工产品，年产4500t松节油精深加工系列产品 | 1206.79m2 |
| 5 | 精馏车间 |  | 1495.60m2 |
| 6 | 罐区 | 储存原料，设2个200m3的桉叶油储罐，4个650m3的松节油储罐 | 1713.73m2/3000m3 |
| 7 | 植物源生物农药车间 | 年产8000吨植物源生物农药生产线 | 1206.79m2 |
| 8 | 植物源农药助剂调配车间 | 年产1200吨植物源农药助剂调配生产线 | 1206.79m2 |
| 9 | 堆叶棚子 | 新鲜植物精油枝叶堆存 | 1106.93 m2 |
| 10 | 蒸枝叶车间 | 植物精油连续提取生产线，年处理100000吨天然香料枝叶 | 3551.35m2 |
| 11 | 成品仓库 | 储存产品 | 1166.44m2 |
| 12 | 成品仓库 | 储存产品 | 1206.79m2 |
| 二 | 辅助工程 |  |  |
| 1 | 锅炉房 | 提供热量，设1台2t/h、1台4t/h、1台10t/h的蒸汽锅炉 | 441.64m2 |
| 2 | 生物质料场 | 生物质燃料堆存 | 150m2 |
| 3 | 办公楼 | 一层、二层、六层设为综合办公楼；三层、四层、五层为产研中心，设有研发、实验室、组培中心 | 2426.87m2 |
| 4 | 综合楼 | 提供倒班员工住宿 | 2320.86 m2 |
| 5 | 食堂 | 提供员工就餐 | 215.60 m2 |
| 6 | 门卫室 |  | 53.66m2 |
| 7 | 循环冷却水池（与消防水池共用） | 冷却 | 350.86m2/650m3 |
| 8 | 循环冷却水池 | 精馏车间循环水冷却 | 50m2/150m3 |
| 三 | 公用工程 |  |  |
| 1 | 配电室 | 变配电 | 156.06m2 |
| 四 | 环保工程 |  |  |
| 1 | 40m烟囱 | 锅炉废气排放 | 1根 |
| 2 | 旋风除尘器 | 锅炉废气除尘 | 3套 |
| 3 | 一次水膜除尘 | 设备自带，处理锅炉废气 | 3套 |
| 4 | 水膜除尘沉淀池 | 废水处理 | 108.75m2/150m3 |
| 5 | 水膜除尘沉淀池 | 废水处理 | 28m2/33.86m3 |
| 6 | 尾气洗涤塔 | 处理桉叶素车间罐装区域废气；蒸枝叶车间除尘及消除叶渣烘干过程的异味；处理洁净车间罐装区域废气 | 3套 |
| 7 | 真空循环冷却塔 | 处理桉叶油车间塔顶不凝气；处理精馏车间塔顶不凝气 | 2套 |
| 8 | 化粪池 | 处理生活污水 | 17m3 |
| 9 | 隔油池 | 预处理食堂废水 | 0.4m3 |
| 10 | 一体化污水处理站 | 处理生产废水，“浓缩蒸发、物理沉淀过滤及生物接触氧化”工艺 | 12m3/d |
| 11 | 噪声防治措施 | 隔声、降噪 | -- |
| 12 | 桉树叶渣堆场 | 堆放桉树叶渣 | 678m2 |
| 13 | 锅炉灰渣堆场 | 堆放煤渣 | 120m2 |
| 14 | 生活垃圾桶 | 厂区生活垃圾收集 | 5只 |
| 15 | 危废暂存间 | 暂存废机油等 | 50m2 |
| 16 | 生态恢复 | 绿化 | 14009.35m2 |
| 17 | 事故水池 | 罐区应急用（容积265m3、56m3、28.8m3） | 3个 |

表4.1-2  项目建设内容一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 松节油精深加工系列产品生产线建设 | 利用现有松油醇车间与精馏车间内11个反应釜和7座精馏塔，间歇生产13个松节油精深加工产品，年产4500t松节油精深加工系列产品。 |
| 2 | 植物精油连续提取生产线建设 | 利用现有两座4#-5#车间改建为蒸枝叶车间、堆叶棚子，建设1条植物精油连续提取生产线，年处理100000吨天然香料枝叶。 |
| 3 | 植物精油加工生产线建设 | 利用现有的桉叶油车间，建设1条植物精油调配生产线，年产植物精油540t/a。 |
| 4 | 中药植物药（桉叶油）系列产品精深加工生产线建设 | 利用蒸枝叶车间、堆叶棚子、桉叶油车间、桉叶素车间，建设中药（植物药）桉油逆流水蒸气连续化自动化提取生产线，年处理15万吨桉树枝叶生产线，1500吨中药桉叶油系列产品精深加工生产线，建设质量控制平台，获得植物提取物GMP备案、通过欧盟GMP、CEP认证。 |
| 5 | 植物源生物农药及植物源农药助剂生产线建设 | 利用2#车间、3#车间改建，建设年产8000吨植物源生物农药生产线1条、年产1200吨植物源农药助剂调配生产线1条。 |
| 6 | 桉叶油精深加工技术改造及产品优化升级 | 对传统间歇蒸馏技术、间歇精馏技术进行改造升级，建设年产3000吨桉叶油、600吨桉叶素连续精馏生产线；在桉叶素车间新增食品添加剂桉叶油、桉叶素生产线1条；在桉叶素车间新增药用桉叶油、桉叶素生产线1条，建设年产200吨桉叶油副产品白樟油调配生产线。 |
| 7 | 产研中心综合办公楼 | 一层、二层、六层设为综合办公楼；三层、四层、五层为产研中心，设有研发、实验室、组培中心。 |

表4.1-3  项目经济技术指标一览表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 | m2 | 71121.0 | 106.61亩 |
| 2 | 产品方案 |  | 19040 | -- |
| 2.1 | 松节油精深加工系列产品 | t | 4500 | -- |
| 2.2 | 桉叶油系列产品 | t | 3000 | -- |
| 2.3 | 桉叶素系列产品 | t | 600 | -- |
| 2.4 | 白樟油 | t | 200 | -- |
| 2.5 | 澳洲茶树（互叶白千层）油 | t | 1000 | -- |
| 2.6 | 其他植物精油 | t | 540 | -- |
| 2.7 | 植物源生物农药 | t | 8000 | -- |
| 2.8 | 植物源农药助剂 | t | 1200 | -- |
| 3 | 绿化面积 | m2 | 14009.35 | -- |
| 4 | 绿化率 | % | 19.7 | -- |
| 5 | 总建筑面积 | m2 | 30447.02 | -- |
| 6 | 建筑容积率 | % | 42.8 | -- |
| 7 | 总投资 | 万元 | 20739.3 | -- |
| 8 | 劳动定员 | 人 | 80 | 公司内部人员调整进行生产，不新增员工 |
| 9 | 工作制度 | d/a | 300 | 3班制，每班8小时 |

### 4.1.3 产品方案、原辅材料及主要设备

- 产品方案

项目建成后，产品方案见表4.1-4。

表4.1-4  项目产品方案

| 产品类别 | 产品名称 | 生产规模（吨/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松节油精深加工系列 | 蒎烯（α-蒎烯、β-蒎烯） | 600 | 松节油或者蓝桉前份精馏提取产品 |
|  | 桧烯 | 20 | 蒎烯在酸性条件下发生水合反应，在碱性条件下发生皂化反应，然后经过精馏提取产品 |
|  | α-松油烯 | 50 |  |
|  | γ-松油烯 | 300 |  |
|  | 异松油烯 | 300 |  |
|  | 1,4-桉叶素 | 100 |  |
|  | 双戊烯 | 300 |  |
|  | 葑醇 | 30 | 蒎烯在酸性条件下发生水合反应，在碱性条件下发生皂化反应，然后精馏提取可冻葑醇，再经过冷冻离心提取成品 |
|  | 龙脑 | 100 | 蒎烯在酸性条件下发生水合反应，在碱性条件下发生皂化反应，然后精馏提取可冻龙脑，再经过冷冻离心提取龙脑粗品 |
|  | 松油 | 500 | 蒎烯在酸性条件下发生水分反应生产萜二醇，然后进行脱水反应，在碱性条件下发生皂化反应，然后经精馏提取成品 |
|  | 松油醇 | 2000 |  |
|  | 伞花烃 | 200 | 蒎烯在酸性条件下发生水合反应，在碱性条件下发生皂化反应，然后精馏提取松油精，松油精经氧化反应后得伞花烃粗品，经精馏提取成品 |
| 植物精油系列 | 澳洲茶树（互叶白千层）油 | 1000 | 枝叶蒸馏提取粗油，经精馏后提取成品 |
|  | 冬青油 | 50 | 毛油精馏提取成品 |
|  | 山苍子油 | 100 | 毛油精馏提取成品 |
|  | 香茅油 | 100 | 毛油精馏提取成品 |
|  | 桂油 | 20 | 毛油精馏提取成品 |
|  | 生姜油 | 50 | 毛油精馏提取成品 |
|  | 八角茴油 | 200 | 毛油精馏提取成品 |
|  | 香叶油 | 20 | 毛油精馏提取成品 |
| 桉叶油系列 | 药用桉油 | 1500 | 枝叶提出毛油，精馏桉叶油粗品，经精包车间（即洁净厂房）后得成品 |
|  | 食品添加剂桉叶油 | 100 | 毛油精馏提取，经精包车间后得成品 |
|  | 食品添加剂桉叶素 | 100 | 毛油精馏提取，经精包车间后得成品 |
|  | 白樟油 | 200 | 桉叶油与蒎烯按比例调配产品 |
|  | 桉叶油 | 1300 | 毛油精馏提取成品（已经建成） |
|  | 桉叶素 | 500 | 毛油精馏提取可冻桉叶油，冷冻离心后提取成品 |
| 生物农药系列 | 灭虫灵 | 4000 | 松油烯-4-醇与桉叶素、乳化剂等搅拌调配，包装 |
|  | 杀菌灵 | 4000 | 松油烯-4-醇与萜烯精油、乳化剂等搅拌调配，包装 |
|  | 农药助剂 | 1200 | 萜烯类精油按比例调配产品 |

- 原辅材料

项目主要原辅材料消耗见表4.1-5。

表4.1-5  主要项目原辅材料、能源消耗量

| 序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 松节油精深加工生产线 |  |  |  |  |
| 1 | 松节油或蓝桉前份 | t/a | 5000 | 市场外购 |
| 2 | 硫酸 | t/a | 19.7 | 市场外购 |
| 3 | 氢氧化钠 | t/a | 15.52 | 市场外购 |
| 4 | 平平加 | t/a | 0.848 | 市场外购 |
| 桉叶油精深加工技术改造及产品优化升级、 中药植物药（桉叶油）系列产品精深加工生产线 |  |  |  |  |
| 5 | 桉树枝叶 | t/a | 20000 | 市场外购 |
| 6 | 桉叶毛油 | t/a | 4800 | 市场外购 |
| 7 | 氢氧化钠 | t/a | 16 | 市场外购 |
| 植物精油加工生产线 |  |  |  |  |
| 8 | 澳洲茶树枝叶 | t/a | 100000 | 市场外购 |
| 9 | 冬青油毛油 | t/a | 50.25 | 市场外购 |
| 10 | 山苍子油毛油 | t/a | 100.5 | 市场外购 |
| 11 | 香茅油毛油 | t/a | 100.5 | 市场外购 |
| 12 | 桂油毛油 | t/a | 20.1 | 市场外购 |
| 13 | 生姜油毛油 | t/a | 50.25 | 市场外购 |
| 14 | 八角茴油毛油 | t/a | 201 | 市场外购 |
| 15 | 香叶油毛油 | t/a | 20.1 | 市场外购 |
| 植物源生物农药物 |  |  |  |  |
| 16 | 松油烯-4-醇 | t/a | 600 | 市场外购 |
| 17 | 茶树油助剂 | t/a | 800 | 市场外购 |
| 18 | 去离子水 | t/a | 1200 | 厂区去离子水生产装置 |
| 19 | 乳化剂 | t/a | 4600 | 市场外购 |
| 20 | 桉叶油助剂 | t/a | 800 | 市场外购 |
| 植物源农药助剂 |  |  |  |  |
| 21 | 茶树油 | t/a | 300 | 市场外购 |
| 22 | 双戊烯 | t/a | 420 | 市场外购 |
| 23 | 松油精 | t/a | 280 | 市场外购 |
| 24 | 乳化剂 | t/a | 200 | 市场外购 |
| 能源 |  |  |  |  |
| 26 | 新鲜水 | m3/a | 18102.1 | 市政供水管网 |
| 27 | 生物质燃料 | t/a | 12960 | 蒸枝叶车间产生的干枝叶 |
| 28 | 蒸汽 | t/a | 51858 | 锅炉房 |

3、主要设备

项目主要生产设备见表4.1-6。

表4.1-6  项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 松节油精深加工生产线 |  |  |  |  |
| 1 | 精馏塔 | Φ1000×24000 | 3座 | 利用原有 |
| 2 | 精馏塔 | Φ1000×27000 | 4座 | 利用原有 |
| 3 | 中间储罐 | 20m³ | 27个 | 利用原有 |
| 4 | 中间储罐 | 50m³ | 8个 | 利用原有 |
| 5 | 中间储罐 | 100m³ | 3个 | 利用原有 |
| 6 | 真空泵 | 2SK-3 | 10个 | 利用原有 |
| 7 | 罗茨泵组 |  | 1套 | 利用原有 |
| 8 | 循环泵 | 0.75kw | 30个 | 利用原有 |
| 9 | 循环泵 | 2.2kw | 8个 | 利用原有 |
| 10 | 塔顶冷却器 | F=20m2 | 14套 | 利用原有 |
| 11 | 塔顶冷却器 | F=30m2 | 14套 | 利用原有 |
| 12 | 反应釜 | 5000L | 9个 | 利用原有 |
| 13 | 皂化釜 | 4000L | 2个 | 利用原有 |
| 14 | 反应釜 | 4000L | 1个 | 利用原有 |
| 15 | 反应液储罐 | 20m3 | 5个 | 利用原有 |
| 16 | 反应液储罐 | 100m3 | 3个 | 利用原有 |
| 17 | 碱水储罐 | 10m3 | 2个 | 利用原有 |
| 18 | 浓硫酸储罐 | 20m3 | 1个 | 利用原有 |
| 19 | 氧化设备 |  | 1套 | 利用原有 |
| 20 | 冻库 |  | 1套 | 利用原有 |
| 21 | 离心机 | φ800 | 2个 | 利用原有 |
| 桉叶油精深加工技术改造及产品优化升级、 中药植物药（桉叶油）系列产品精深加工生产线 |  |  |  |  |
| 22 | 调配罐 | 20m3 | 10 | 利用原有 |
| 23 | 调配罐 | 50m3 | 3个 | 利用原有 |
| 24 | 循环泵 | 1.1kw | 13个 | 利用原有 |
| 25 | 电子秤 | TCS-500 | 2个 | 利用原有 |
| 26 | 精馏塔 | Φ800×24000 | 1座 | 利用原有 |
| 27 | 精馏塔 | Φ600×24000 | 1座 | 利用原有 |
| 28 | 碱洗釜 | 4000L | 1个 | 利用原有 |
| 29 | 进塔缓冲罐 | 12m3 | 3个 | 利用原有 |
| 30 | 塔顶冷却器 | F=20m2 | 4个 | 利用原有 |
| 31 | 塔顶冷却器 | F=30m2 | 3个 | 利用原有 |
| 32 | 真空泵 | 2SK-3 | 5个 | 利用原有 |
| 33 | 冻库 |  | 1套 | 利用原有 |
| 34 | 离心机 | Φ800 | 2个 | 利用原有 |
| 35 | 原料储罐 | 10m3 | 1个 | 利用原有 |
| 36 | 母液储罐 | 20m3 | 1个 | 利用原有 |
| 37 | 桉叶素储罐 | 20m3 | 2个 | 利用原有 |
| 38 | 调配罐 | 20m3 | 10个 | 利用原有 |
| 39 | 调配罐 | 50m3 | 3个 | 利用原有 |
| 40 | 循环泵 | 1.1kw | 13个 | 利用原有 |
| 41 | 电子秤 | TCS-500 | 2个 | 利用原有 |
| 42 | 塔中预热器 | F=20m2 | 1套 | 新增 |
| 43 | 精馏塔 | Φ1000×12000 | 1个 | 新增 |
| 44 | 闪蒸塔 | Φ600×6000 | 1个 | 新增 |
| 45 | 原料储罐 | 10m3 | 1个 | 新增 |
| 46 | 闪蒸塔 | Φ600×1000 | 1个 | 新增 |
| 47 | 加热器 | F=10m2 | 1个 | 新增 |
| 48 | 塔顶冷却器 | F=25m2 | 1个 | 新增 |
| 49 | 螺旋板冷却器 | F=10m2 | 1个 | 新增 |
| 50 | 塔顶接收器 | Φ900×1200 | 2个 | 新增 |
| 51 | 成品储罐 | 10m3 | 2个 | 新增 |
| 52 | 包装高位罐 | 0.5m3 | 1个 | 新增 |
| 植物精油连续提取生产线及植物精油加工生产线 |  |  |  |  |
| 53 | 切叶机 | 9Z-30 | 1个 | 新增 |
| 54 | 粉碎机 | 37KW | 1个 | 新增 |
| 55 | 蒸脱机 | DT250-5 | 1个 | 新增 |
| 56 | 冷却器 | LN160 | 2个 | 新增 |
| 57 | 吸收塔 | XST60/80 | 1座 | 新增 |
| 58 | 冷凝液收集罐 | Φ1600×2250 | 2个 | 新增 |
| 59 | 精油收集罐 | Φ1000×1500 | 1个 | 新增 |
| 60 | 调配罐 | 20m3 | 10个 | 利用原有 |
| 61 | 调配罐 | 50m3 | 3个 | 利用原有 |
| 62 | 循环泵 | 1.1kw | 13个 | 利用原有 |
| 63 | 电子秤 | TCS-500 | 2个 | 利用原有 |
| 植物源生物农药及植物源农药助剂生产线 |  |  |  |  |
| 64 | 调配罐 | 10m3 | 10个 | 新增 |
| 65 | 调配罐 | 10m3 | 10个 | 新增 |
| 66 | 循环泵 | 1.1kw | 10个 | 新增 |
| 67 | 电子秤 | TCS-500 | 2个 | 新增 |
| 辅助设备 |  |  |  |  |
| 68 | 蒸汽锅炉 | 2t/h | 1台 | 利用原有，改造除尘设施 |
| 69 | 蒸汽锅炉 | 4t/h | 1台 | 新增 |
| 70 | 蒸汽锅炉 | 10t/h | 1台 | 新增 |
| 71 | 引风机 | 4000m3/h | 1台 | 利用原有 |
| 72 | 引风机 | 15000m3/h | 1台 | 新增 |
| 73 | 引风机 | 35000m3/h | 1台 | 新增 |
| 74 | 水膜除尘器 | 双塔花岗岩式 | 2套 | 1套原有，新增1套 |
| 75 | 水膜除尘器 | 304不锈钢 | 1套 | 新增 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 76 | 事故水池 | 罐区应急用，容积265m3 | 1个 | 保留 |
| 77 | 事故水池 | 精馏车间应急用，容积56m3 | 1个 | 新增 |
| 78 | 事故水池 | 精馏车间应急用，容积28.8m3 | 1个 | 新增 |
| 79 | 尾气洗涤塔 | 蒸枝叶车间除尘及消除叶渣烘干过程的异味，Φ2000×8000 | 1套 | 新增 |
| 80 | 尾气洗涤塔 | 处理桉叶素车间罐装区域废气，消除异味 | 1套 | 保留 |
| 81 | 尾气洗涤塔 | 处理洁净车间罐装区域废气，消除异味 | 1套 | 新增 |
| 82 | 真空循环冷却塔 | 处理桉叶油车间塔顶不凝气，消除异味 | 1套 | 保留 |
| 83 | 真空循环冷却塔 | 处理精馏车间塔顶不凝气，消除异味 | 1套 | 新增 |

### 4.1.4劳动定员、工作制度

劳动定员：项目改建完成后，生产线自动化程度提升，劳动定员为80人，公司内部人员调整进行生产，不新增员工。

工作制度：年生产天数300天，生产制度为3班制，每班8小时。

### 4.1.5公用工程

1、给水

（1）自来水

项目自来水来源于市政供水管网，依托公司3个12m3、1个30m3高位水箱和1个650m3冷却水池，满足供水需求。

（2）去离子水

项目设1台生产能力为0.5t/h的去离子水生产装置，采用两级反渗透工艺，纯化水效率约80%，水质满足生产需要。

去离子水制备系统工艺流程为：原水→→原水箱→→原水泵→→多介质过滤器→→活性炭过滤器→→阳离子软化器→→5μm保安过滤器→→高压泵1→→1RO系统→→中间水箱→→高压泵2→→2RO系统→→纯化水箱→→纯水泵→→紫外线杀菌器→→1μm终端灭菌过滤器→→各使用点→→回流纯化水箱。

2、排水

项目排水系统实施雨污分流，屋顶雨水经雨落管收集后进入厂区雨水沟，由雨水排放口排入项目东侧S218道路排水沟，汇入花箐河。冷却水通过回水管道返回冷却水池中，经冷却机组后达到工艺要求后循环使用；生活办公设施依托公司现有生活办公设施，生活污水经化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标排入园区市政污水管网，进入双柏污水处理厂；生产废水经污水处理站处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标排入园区市政污水管网，进入双柏污水处理厂。

3、供电

项目依托现有630KVA变压器及变配电室，经变配电后供给各用电单元，电力供应有保证。

4、供热

项目所需的蒸汽由改建后的锅炉房提供，锅炉房设1台2t/h、1台4t/h，1台10t/h的生物质蒸汽锅炉，根据生产需要启用不同的锅炉。

### 4.1.6项目区平面布置

项目在现有厂区内改建，项目设置1个出入口，位于项目东北部；中部为生产车间；西部为配电室、消防及循环水池；南部为露天储罐区，储罐区南侧设置2个事故水池；生活办公区布置于项目东侧。项目平面布置见附图1。

### 4.1.7施工进度安排

工程严格按照国家有关项目建设程序进行，施工时间约为12个月。

## 4.2物料平衡

根据产品方案，项目松节油精深加工生产线物料平衡见表4.2-1，桉叶油产能提升生产线物料平衡见表4.2-2，植物精油加工生产线物料平衡见表4.2-3，植物源生物农药物料平衡见表4.2-4，植物源农药助剂物料平衡见表4.2-5。

表4.2-1  项目松节油精深加工生产线物料平衡

| 进项 |  | 出项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量（t/a） | 项目名称 | 数量（t/a） |
| 松节油或蓝桉前份 | 5000 | 蒎烯（α-蒎烯、β-蒎烯） | 600 |
| 硫酸 | 19.7 | 桧烯 | 20 |
| 氢氧化钠 | 15.52 | α-松油烯 | 50 |
| 平平加 | 0.848 | γ-松油烯 | 300 |
| 新鲜水（工艺用水） | 390 | 异松油烯 | 300 |
| 新鲜水（设备清洗用水） | 200 | 1,4-桉叶素 | 100 |
|  |  | 双戊烯 | 300 |
|  |  | 葑醇 | 30 |
|  |  | 龙脑 | 100 |
|  |  | 松油 | 500 |
|  |  | 松油醇 | 2000 |
|  |  | 伞花烃 | 200 |
|  |  | 副产品 | 290.5 |
|  |  | 精馏挥发损耗 | 0.251 |
|  |  | 废水 | 835.317 |
| 合计 | 5626.068 | 合计 | 5626.068 |

表4.2-2  项目桉叶油产能提升生产线物料平衡

| 进项 |  | 出项 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量（t/a） | 项目名称 | 数量（t/a） | -- |
| 桉树枝叶 | 20000 | 桉叶油 | 3000 | -- |
| 桉叶毛油 | 4800 | 桉叶素 | 600 | -- |
| 氢氧化钠 | 16 | 白樟油 | 200 | -- |
| 新鲜水（工艺用水） | 200 | 副产品 | 1250 | -- |
| 新鲜水（设备清洗用水） | 100 | 叶渣（固废） | 8000 | -- |
|  |  | 水损耗 | 11800 | 枝叶蒸发损耗 |
|  |  | 精馏挥发损耗 | 0.277 | -- |
|  |  | 废水 | 265.723 | -- |
| 合计 | 25116 | 合计 | 25116 | -- |

注：桉叶油产能提升生产线包括两个项目：①桉叶油精深加工技术改造及产品优化升级；②中药植物药（桉叶油）系列产品精深加工生产线。

表4.2-3  项目植物精油加工生产线物料平衡

| 进项 |  | 出项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量（t/a） | 项目名称 | 数量（t/a） |
| 澳洲茶树枝叶 | 100000 | 茶树油 | 1000 |
| 冬青油毛油 | 50.25 | 冬青油 | 50 |
| 山苍子油毛油 | 100.5 | 山苍子油 | 100 |
| 香茅油毛油 | 100.5 | 香茅油 | 100 |
| 桂油毛油 | 20.1 | 桂油 | 20 |
| 生姜油毛油 | 50.25 | 生姜油 | 50 |
| 八角茴油毛油 | 201 | 八角茴油 | 200 |
| 香叶油毛油 | 20.1 | 香叶油 | 20 |
| 新鲜水（设备清洗用水） | 18 | 水损耗（枝叶内水分） | 59000 |
|  |  | 叶渣（固废） | 40000 |
|  |  | 废水 | 20.7 |
| 合计 | 100560.7 | 合计 | 100560.7 |

表4.2-4  项目植物源生物农药物料平衡

| 进项 |  | 出项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量（t/a） | 项目名称 | 数量（t/a） |
| 松油烯-4-醇 | 600 | 灭虫灵 | 4000 |
| 茶树油助剂 | 800 | 杀菌灵 | 4000 |
| 去离子水 | 1200 | 废水 | 50 |
| 乳化剂 | 4600 |  |  |
| 桉叶油助剂 | 800 |  |  |
| 新鲜水（设备清洗） | 50 |  |  |
| 合计 | 8050 | 合计 | 8050 |

表4.2-5  项目植物源农药助剂物料平衡

| 进项 |  | 出项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量（t/a） | 项目名称 | 数量（t/a） |
| 茶树油 | 300 | 茶树油助剂 | 720 |
| 双戊烯 | 420 | 萜烯精油助剂 | 480 |
| 松油精 | 280 | 废水 | 50 |
| 乳化剂 | 200 |  |  |
| 新鲜水（设备清洗） | 50 |  |  |
| 合计 | 1250 | 合计 | 1250 |

## 4.3蒸汽平衡

根据建设单位提供资料，项目各生产线蒸汽使用情况见表4.3-1，蒸汽平衡见图4-1。

表4.3-1  项目各生产线蒸汽使用情况表  单位：t/a

| 蒸汽使用工序 | 蒸汽使用况 |  | 蒸汽冷凝水去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0~1.2MPa饱和蒸汽 | 冷凝水回锅炉 |  | 蒸汽溢散损失 | 除油后进污水处理 |
| 松节油水合 | 4320 | 4222.8 |  | 97.2 |  |
| 松节油系列产品精馏 | 28800 | 28152 |  | 648 |  |
| 植物精油提取 | 7200 | 7038 |  | 162 |  |
| 桉叶油系列产品精馏 | 8640 | 8445.6 |  | 194.4 |  |
| 中药植物药系列产品加工 | 2880 | 2815.2 |  | 64.8 |  |
| 植物精油加工 | 18 |  |  |  | 18 |
| 合计 | 51858 | 50673.6 |  | 1166.4 | 18 |

图4-1  项目蒸汽平衡图  单位：t/a

## 4.4依托工程及设施

项目部分工程依托公司现有设施设备，依托现有设施情况详见表4.4-1，依托设备情况见表4.4-2。

表4.4-1  项目依托公司现有设施情况

| 序号 | 依托工程名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供水工程 | 市政供水，依托公司3个12m3、1个30m3高位水箱和1个650m3冷却水池 |
| 2 | 排水工程 | 依托公司现有雨污水导流管网及排放口 |
| 3 | 综合楼 | 办公楼及食堂，总建筑面积2641.37m2 |

表4.4-2  项目依托公司现有设施设备情况

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松节油精深加工生产线 |  |  |  |
| 1 | 精馏塔 | Φ1000×24000 | 3座 |
| 2 | 精馏塔 | Φ1000×27000 | 4座 |
| 3 | 中间储罐 | 20m³ | 27个 |
| 4 | 中间储罐 | 50m³ | 8个 |
| 5 | 中间储罐 | 100m³ | 3个 |
| 6 | 真空泵 | 2SK-3 | 10个 |
| 7 | 罗茨泵组 |  | 1套 |
| 8 | 循环泵 | 0.75kw | 30个 |
| 9 | 循环泵 | 2.2kw | 8个 |
| 10 | 塔顶冷却器 | F=20m2 | 14套 |
| 11 | 塔顶冷却器 | F=30m2 | 14套 |
| 12 | 反应釜 | 5000L | 9个 |
| 13 | 皂化釜 | 4000L | 2个 |
| 14 | 反应釜 | 4000L | 1个 |
| 15 | 反应液储罐 | 20m3 | 5个 |
| 16 | 反应液储罐 | 100m3 | 3个 |
| 17 | 碱水储罐 | 10m3 | 2个 |
| 18 | 浓硫酸储罐 | 20m3 | 1个 |
| 19 | 氧化设备 |  | 1套 |
| 20 | 冻库 |  | 1套 |
| 21 | 离心机 | φ800 | 2个 |
| 22 | 循环冷却塔 |  | 1座 |
| 桉叶油精深加工技术改造及产品优化升级、 中药植物药（桉叶油）系列产品精深加工生产线 |  |  |  |
| 23 | 调配罐 | 20m3 | 10 |
| 24 | 调配罐 | 50m3 | 3个 |
| 25 | 循环泵 | 1.1kw | 13个 |
| 26 | 电子秤 | TCS-500 | 2个 |
| 27 | 精馏塔 | Φ800×24000 | 1座 |
| 28 | 精馏塔 | Φ600×24000 | 1座 |
| 29 | 碱洗釜 | 4000L | 1个 |
| 30 | 进塔缓冲罐 | 12m3 | 3个 |
| 31 | 塔顶冷却器 | F=20m2 | 4个 |
| 32 | 塔顶冷却器 | F=30m2 | 3个 |
| 33 | 真空泵 | 2SK-3 | 5个 |
| 34 | 冻库 |  | 1套 |
| 35 | 离心机 | Φ800 | 2个 |
| 36 | 原料储罐 | 10m3 | 1个 |
| 37 | 母液储罐 | 20m3 | 1个 |
| 38 | 桉叶素储罐 | 20m3 | 2个 |
| 39 | 调配罐 | 20m3 | 10个 |
| 40 | 调配罐 | 50m3 | 3个 |
| 41 | 循环泵 | 1.1kw | 13个 |
| 42 | 电子秤 | TCS-500 | 2个 |
| 43 | 循环冷却塔 |  | 1座 |
| 植物精油连续提取生产线及植物精油加工生产线 |  |  |  |
| 44 | 调配罐 | 20m3 | 10个 |
| 45 | 调配罐 | 50m3 | 3个 |
| 45 | 循环泵 | 1.1kw | 13个 |
| 46 | 电子秤 | TCS-500 | 2个 |
| 47 | 蒸汽锅炉 | 2t/h | 1套 |
| 环保设备 |  |  |  |
| 48 | 水膜除尘器 | 双塔花岗岩式 | 1套 |
| 49 | 40m烟囱 |  | 1根 |
| 50 | 水膜除尘沉淀池 | 150m3 | 1个 |
| 51 | 水膜除尘沉淀池 | 33.86m3 | 1个 |
| 52 | 化粪池 | 17m3 | 1个 |
| 53 | 隔油池 | 0.4m3 | 1个 |
| 54 | 桉树叶渣堆场 | 678m2 | 1个 |
| 55 | 锅炉灰渣堆场 | 120m2 | 1个 |
| 56 | 危废暂存间 | 50m2 | 1个 |
| 57 | 事故水池 | 265m3 | 1个 |
| 58 | 尾气洗涤塔 | Φ2000×8000 | 1套 |
| 59 | 真空循环冷却塔 | Φ2000×8000 | 1套 |

## 4.5建设项目影响因素分析

### 4.5.1施工期工艺流程及产污节点简述

（1）施工工艺简述

车间防渗：用防渗涂料、金钢砂对车间地面进行防渗处理。

设备安装、调试：在生产车间设备的安装和调试，产污主要为生产机械调试时产生的废气、废水、噪声和固废。

（2）施工期工艺流程图

项目施工高峰期施工人数最多18人/天，施工过程中的人员与公司员工在现有食堂和住宿楼吃住。

项目在建设阶段由于建设施工和装修，不可避免地将对周围环境产生影响。建设期主要污染因子有：噪声、施工扬尘、固体废物、施工废水等。工程结束后施工产生的扬尘、噪声等环境影响随之消失。施工期污染节点图见图4-2。

车间防渗、设备安装、调试

废气、废水、噪声、固废

图4-2  施工期产污环节图

项目施工设计方案：

1、施工材料及来源

工程建设所需的材料在省内建材市场购买；项目东面为楚双公路（S218），建筑材料由该道路运进项目区。

2、施工布置

施工营地

施工人员在厂内现有生活设施食宿、办公，不外设施工营地。

施工场地

项目在厂区范围内改扩建，不需另外设置施工场地。

3、施工条件

（1）施工用水

施工期用水来源于云南森美达生物科技有限公司自来水，可满足生产、生活需要。

- 施工期排水

项目施工在已有车间内进行，施工人员入厕依托公司现有水冲厕，生活污水进入化粪池处理后达标排入工业园区市政污水管网；少量施工废水用收集桶（2m3）收集沉淀后回用于施工、绿化，不外排。

（3）施工供电

施工用电从公司现有变压器接入，满足用电需求。

（4）施工通讯

施工通讯可由当地电信、移动部门提供，满足通讯需求。

（5）施工交通运输

项目施工道路主要利用东面的楚双公路（S218）进入项目区。

4、“三场”布置

（1）砂石料堆场及临时堆料场：砂石料场及堆料场设置在公司东北面空地上，与现有生产、生活区隔离，不产生交叉。

（2）混凝土拌合场：使用商品混凝土，不设混凝土拌合站。

（3）施工营地：施工人员食宿、办公和公司共用，不设施工营地。

### 4.5.2 施工期污染物分析

- 4.4.2.1施工期大气污染物分析

项目施工期废气污染物主要为施工扬尘，施工扬尘产生量较小。

- 4.5.2.2施工期废水污染物分析

项目施工期不在项目区内设置施工营地，施工人员在公司用现有设施内食宿，施工期间不在厂内进行运输车辆及施工机械的冲洗。施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水。

项目施工人员约为18人，施工人员每天生活用水以20L/人计，则施工人员用水量为0.36m3/d，产污系数按80%计，则生活污水的产生量为0.29m3/d，主要污染物为SS，浓度为150mg/L左右。

- 4.5.2.3施工期噪声污染物分析

施工期的噪声主要来源施工现场的物料运输的交通噪声、设备安装时产生的噪声及施工人员活动噪声，源强为65~75dB（A），具有短暂性、时效性。

- 4.5.2.4施工期固体废物

施工期固体废物施工人员生活垃圾。

项目施工期主要为设备安装、调试，施工期施工人员18人，施工人员产生垃圾量按每人0.5kg/d计，则项目施工期施工人员垃圾产生量为9.0kg/d，收集后放入公司垃圾桶，由环卫部门定期清运处置。

- 4.5.2.5 生态环境

项目在公司现有厂区改扩建，地面已水泥硬化，不存在原生植被，不会产生水土流失及植被破坏。

### 4.5.3建设项目运营期生产工艺流程及产污节点

- 4.5.3.1松节油精深加工

项目松节油精深加工系列产品生产过程在密封的反应釜内进行，物料运输采用密封管道，主要污染物为设备噪声及废水。

1、蒎烯生产工艺

①原料收储：原料进厂后有质量部门进行验收，经检验合格得原料，存放至原料储罐内。

②精馏：将原料用泵打入精馏塔，通过控制精馏温度、进行各组分分离提取。

③调配检验：精馏提取产品存放在产品储罐内，按照产品标准检验分析。

④计量包装：对检验合格得产品进行确认，将产品罐装进包装桶内，包装好的产品使用封口盖进行密封，包装好的产品移交至仓库。

蒎烯生产工艺生产工艺流程及产污节点图见图4-3。

图4-3  蒎烯生产工艺流程及产污节点图

2、桧烯、α-松油烯、γ-松油烯、异松油烯、1,4-桉叶素、双戊烯生产工艺

①原料收储：原料进厂后有质量部门进行验收，经检验合格得原料，存放至原料储罐内。

②水合：将配置好的37%硫酸预热至45℃，打入5000L搪瓷釜中，加入蒎烯，稀硫酸与蒎烯的比值为5:1，控制好反应温度42℃左右，开启搅拌，按油的0.3%加入平平加。反应完毕后，在反应釜中静置2-3小时，开启冷却水降温，静置完毕后的反应液及酸进行过滤。滤液打入反应液槽静置分层，酸打回反应釜继续使用，油回收至储罐待皂化。待皂化红油打入4000L皂化釜，加入配制好的10%NaOH水溶液，油与NaOH水溶液的比例控制在20：1，开启加热蒸汽对物料进行升温皂化，皂化温度控制在150℃，皂化时间控制在3小时以上，皂化完成后油水分离，油类进入精馏工段，废水进入厂区污水处理站。

③精馏：

ⅰ、α-松油烯精馏：物料打入精馏塔塔釜，进行减压精馏。塔釜利用蒸汽间接加热，塔釜温度控制在120℃左右，塔顶压力10kpa以下。利用不同组分的沸点差，将组分分离出来，从而得到α-松油烯成品或者高α-松油烯半成品，在根据物料情况反复精馏得到α-松油烯成品。

ⅱ、桧烯精馏：物料打入精馏塔塔釜，进行减压精馏。塔釜利用蒸汽间接加热，塔釜温度控制在115℃左右，塔顶压力10kpa以下。利用不同组分的沸点差，将组分分离出来，从而得到桧烯成品或者高桧烯半成品，在根据物料情况反复精馏得到桧烯成品。

ⅲ、γ-松油烯精馏：物料打入精馏塔塔釜，进行减压精馏。塔釜利用蒸汽间接加热，塔釜温度控制在128℃左右，塔顶压力10kpa以下。利用不同组分的沸点差，将组分分离出来，从而得到γ-松油烯成品或者高γ-松油烯半成品，在根据物料情况反复精馏得到γ-松油烯成品。

ⅳ、异松油烯精馏：物料打入精馏塔塔釜，进行减压精馏。塔釜利用蒸汽间接加热，塔釜温度控制在130℃左右，塔顶压力10kpa以下。利用不同组分的沸点差，将组分分离出来，从而得到异松油烯成品或者高异松油烯半成品，在根据物料情况反复精馏得到异松油烯成品。

ⅴ、1,4-桉叶素精馏：物料打入精馏塔塔釜，进行减压精馏。塔釜利用蒸汽间接加热，塔釜温度控制在120℃左右，塔顶压力10kpa以下。利用不同组分的沸点差，将组分分离出来，从而得到1,4-桉叶素成品或者高1,4-桉叶素半成品，在根据物料情况反复精馏得到1,4-桉叶素成品。

ⅵ、双戊烯精馏：物料打入精馏塔塔釜，进行减压精馏。塔釜利用蒸汽间接加热，塔釜温度控制在120℃左右，塔顶压力10kpa以下。利用不同组分的沸点差，将组分分离出来，从而得到双戊烯成品或者高双戊烯半成品，在根据物料情况反复精馏得到双戊烯成品。

④调配检验：精馏提取产品粗安放在产品储罐内，按照产品标准检验分析。

⑤计量包装：对检验合格得产品进行确认，将产品罐装进包装桶内，包装好的产品使用封口盖进行密封，包装好的产品移交至仓库。

桧烯、α-松油烯、γ-松油烯、异松油烯、1,4-桉叶素、双戊烯生产工艺流程图及产污节点图见图4-4。

图4-4  桧烯、α-松油烯、γ-松油烯、异松油烯、1,4-桉叶素、双戊烯生产工艺流程及产污节点图

3、葑醇生产工艺

①原料收储：原料进厂后有质量部门进行验收，经检验合格得原料，存放至原料储罐内。

②水合：将配置好的37%硫酸预热至45℃，打入5000L搪瓷釜中，加入蒎烯，稀硫酸与蒎烯的比值为5:1，控制好反应温度42℃左右，开启搅拌，按油的0.3%加入平平加。反应完毕后，在反应釜中静置2-3小时，开启冷却水降温，静置完毕后的反应液及酸进行过滤。滤液打入反应液槽静置分层，酸打回反应釜继续使用，油回收至储罐待皂化。待皂化红油打入4000L皂化釜，加入配制好的10%NaOH水溶液，油与NaOH水溶液的比例控制在20：1，开启加热蒸汽对物料进行升温皂化，皂化温度控制在150℃，皂化时间控制在3小时以上，皂化完成后油水分离，油类进入精馏工段，废水进入厂区污水处理站。

③精馏：物料打入精馏塔塔釜，进行减压精馏。塔釜利用蒸汽间接加热，塔釜温度控制在130℃左右，塔顶压力10kpa以下。利用不同组分的沸点差，将组分分离出来

④冷冻离心：高葑醇的物料称之为葑醇可冻，这部分物料开口桶盛装，放入冻库，控制冻库温度-15℃左右，冷冻结晶72小时左右。将结晶体放入离心机离心，离心后得到结晶体以及母液，结晶体升温融化后得到葑醇成品，母液回收，根据组分情况处理。

⑤调配检验：精馏提取产品粗安放在产品储罐内，按照产品标准检验分析。

⑥计量包装：对检验合格得产品进行确认，将产品罐装进包装桶内，包装好的产品使用封口盖进行密封，包装好的产品移交至仓库。

葑醇生产工艺流程及产污节点图见图4-5。

图4-5  葑醇生产工艺流程及产污节点图

4、龙脑生产工艺

①原料收储：原料进厂后有质量部门进行验收，经检验合格得原料，存放至原料储罐内。

②水合：将配置好的37%硫酸预热至45℃，打入5000L搪瓷釜中，加入蒎烯，稀硫酸与蒎烯的比值为5:1，控制好反应温度42℃左右，开启搅拌，按油的0.3%加入平平加。反应完毕后，在反应釜中静置2-3小时，开启冷却水降温，静置完毕后的反应液及酸进行过滤。滤液打入反应液槽静置分层，酸打回反应釜继续使用，油回收至储罐待皂化。待皂化红油打入4000L皂化釜，加入配制好的10%NaOH水溶液，油与NaOH水溶液的比例控制在20：1，开启加热蒸汽对物料进行升温皂化，皂化温度控制在150℃，皂化时间控制在3小时以上，皂化完成后油水分离，油类进入精馏工段，废水进入厂区污水处理站。

③精馏：物料打入精馏塔塔釜，进行减压精馏。塔釜利用蒸汽间接加热，塔釜温度控制在135℃左右，塔顶压力10kpa以下。利用不同组分的沸点差，将组分分离出来。

④冷冻离心：高龙脑的物料称之为龙脑可冻，这部分物料开口桶盛装，放入冻库，控制冻库温度-15℃左右，冷冻结晶72小时左右。将结晶体放入离心机离心，离心后得到结晶体以及母液，结晶体为粗龙脑，母液回收，根据组分情况处理

⑤重结晶：利用乙醇-水溶液重结晶得到高纯度龙脑

⑥检验：按照产品标准检验分析

⑦计量包装：对检验合格得产品进行确认，将产品罐装进包装桶内，包装好的产品使用封口盖进行密封，包装好的产品移交至仓库。

龙脑生产工艺及产污节点图见图4-6。

图4-6  龙脑生产工艺及产污节点图

5、松油、松油醇生产工艺

①原料收储：原料进厂后有质量部门进行验收，经检验合格得原料，存放至原料储罐内。

②水合：将配置好的30%硫酸预热至30℃，打入5000L搪瓷釜中，加入蒎烯，稀硫酸与蒎烯的比值为2.5:1，控制好反应温度30℃左右，开启搅拌，按油的0.3%加入平平加。反应完毕后，在反应釜中静置0.5小时，开启冷却水降温，静置完毕后将酸水排至其他釜，釜内结晶体加入清水水洗，水洗完毕后的静置，水排出收集于储罐内，油以及结晶体打入结晶槽储存。根据每次离心的物料量，将结晶槽内的物料间歇放入三足式离心机进行固液分离，固体收集于开口桶内，液体收集于储罐内待红油皂化。离心收集的固体，人工倒入反应釜，按油酸比1:1，加入浓度为2%的稀硫酸，开启搅拌，加热至100摄氏度，对水合萜二醇进行脱水。脱水约6小时，取样，待反应油液中仅存少量晶体，停止反应。下层酸水打入稀酸储罐，上层油液打入中间储罐待皂化。油液按NaOH溶液与油液1:1的比例打入皂化釜，NaOH溶液浓度控制在5%，开启加热蒸汽对物料进行升温皂化，皂化温度控制在100℃，皂化3小时，皂化完成后油水分离，油类进入精馏工段，废水进入厂区污水处理站。

③精馏：物料打入精馏塔塔釜，进行减压精馏。塔釜利用蒸汽间接加热，塔釜温度控制在136℃左右，塔顶压力10kpa以下。利用不同组分的沸点差，将组分分离出来，从而得到松油醇成品或者高松油醇半成品，在根据物料情况反复精馏得到松油醇成品。

④松油调配：根据总醇要求，利用松油醇精馏的各段产物调配得到松油成品

⑤检验：按照产品标准检验分析。

⑥计量包装：对检验合格得产品进行确认，将产品罐装进包装桶内，包装好的产品使用封口盖进行密封，包装好的产品移交至仓库。

松油、松油醇生产工艺及产污节点图见图4-7。

图4-7  松油、松油醇生产工艺及产污节点图

6、伞花烃生产工艺

①原料收储：原料进厂后有质量部门进行验收，经检验合格得原料，存放至原料储罐内。

②水合：将配置好的37%硫酸预热至45℃，打入5000L搪瓷釜中，加入蒎烯，稀硫酸与蒎烯的比值为5:1，控制好反应温度42℃左右，开启搅拌，按油的0.3%加入平平加。反应完毕后，在反应釜中静置2-3小时，开启冷却水降温，静置完毕后的反应液及酸进行过滤。滤液打入反应液槽静置分层，酸打回反应釜继续使用，油回收至储罐待皂化。待皂化红油打入4000L皂化釜，加入10%NaOH溶液，油与NaOH溶液的比例控制在20：1，开启加热蒸汽对物料进行升温皂化，皂化温度控制在150℃，皂化时间控制在3小时以上，皂化完成后油水分离，油类进入精馏工段，废水进入厂区污水处理站。

③精馏：物料打入精馏塔塔釜，进行减压精馏。塔釜利用蒸汽间接加热，塔釜温度控制在135℃左右，塔顶压力10kpa以下。利用不同组分的沸点差，将松油精分离出来。

④氧化：松油精经换热器预热进入管式反应器，反应器内含有催化剂、填料。在165℃反应温度下，松油精氧化，得到对伞花烃粗品。

⑤精馏：得到对伞花烃含量较高的物料，根据塔釜容积，将这一部分物料打入精馏塔塔釜，进行减压精馏。塔釜利用蒸汽间接加热，塔釜温度控制在122℃左右，塔顶压力10kpa以下。利用不同组分的沸点差，将组分分离出来，从而得到对伞花烃成品或者高对伞花烃半成品。

⑥检验：按照产品标准检验分析。

⑦计量包装：对检验合格得产品进行确认，将产品罐装进包装桶内，包装好的产品使用封口盖进行密封，包装好的产品移交至仓库。

伞花烃生产工艺及产污节点图见图4-8。

图4-8  伞花烃生产工艺及产污节点图

项目松节油系列产品工艺参数汇总见表4.5-1。

表4.5-1  松节油系列产品工艺参数汇总

| 序号 | 产品 | 工序参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工序1 | 工序2 |  | 工序3 |  |  |  |  |  | 工序4 |  | 工序5 |  | 工序6 |  | 工故7 |  | 工序8 | 工序9 |
|  |  | 原料 | 精馏 |  | 水合 |  |  |  |  |  | 精馏 |  | 氧化 |  | 精馏 |  | 冷冻离心 |  | 重结晶 | 调配 |
|  |  |  | 温度 | 压力 | 硫酸浓度 | 反应温度 | 反应时间 | NaOH溶液浓度 | 反应温度 | 反应时间 | 温度 | 压力 | 反应温度 | 反应时间 | 温度 | 压力 | 温度 | 时间 | 溶剂 |  |
| 1 | 蒎烯 | 松节油 | 115℃ | 10kpa | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 桧烯 | 松节油/蓝桉前份 | / | / | 37% | 42℃ | 17h | 10% | 150℃ | 3h | 115℃ | 10kpa | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | α-松油烯 | 松节油/蓝桉前份 | / | / | 37% | 42℃ | 17h | 10% | 150℃ | 3h | 120℃ | 10kpa | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | γ-松油烯 | 松节油/蓝桉前份 | / | / | 37% | 42℃ | 17h | 10% | 150℃ | 3h | 128℃ | 10kpa | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 5 | 异松油烯 | 松节油/蓝桉前份 | / | / | 37% | 42℃ | 17h | 10% | 150℃ | 3h | 130℃ | 10kpa | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 1,4-桉叶素 | 松节油/蓝桉前份 | / | / | 37% | 42℃ | 17h | 10% | 150℃ | 3h | 120℃ | 10kpa | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 7 | 双戊烯 | 松节油/蓝桉前份 | / | / | 37% | 42℃ | 17h | 10% | 150℃ | 3h | 120℃ | 10kpa | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 8 | 葑醇 | 松节油/蓝桉前份 | / | / | 37% | 42℃ | 17h | 10% | 150℃ | 3h | 130℃ | 10kpa | / | / | / | / | -15℃ | 72h | / | / |
| 9 | 龙脑 | 松节油/蓝桉前份 | / | / | 37% | 42℃ | 17h | 10% | 150℃ | 3h | 135℃ | 10kpa | / | / | / | / | -15℃ | 72h | 乙醇 | / |
| 10 | 伞花烃 | 松节油/蓝桉前份 | / | / | 37% | 42℃ | 17h | 10% | 150℃ | 3h | 120℃ | 10kpa | 165℃ | 连续 | 122℃ | 10kpa | / | / | / | / |
| 11 | 松油醇 | 松节油/蓝桉前份 | / | / | 30% | 30℃ | 17h | 5% | 100℃ | 3h | 136℃ | 10kpa | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 12 | 松油 | 松节油/蓝桉前份 | / | / | 30% | 30℃ | 17h | 5% | 100℃ | 3h | 136℃ | 10kpa | / | / | / | / | / | / | / | 按比例调配 |

- 4.5.3.2植物精油加工

1、植物精油连续提取生产工艺

①原料运进：天然香料枝叶由农户送入工厂，经抽检合格，统一堆放，根据枝叶的堆放量及堆放时间，组织茶树精油提取。

②粉碎：植物香料枝叶人工喂料进入切叶机初破至5cm左右的碎枝叶，再经粉碎机粉碎。

③蒸馏：粉碎后的物料输送至蒸脱机，蒸脱机接收回收塔来蒸汽到蒸叶层，蒸汽带出枝叶中的油，叶渣通过蒸脱机排料绞龙排出。

④收油：蒸脱机上部的油蒸汽经冷却器冷却进入油水分离罐。排出油水分离罐冷凝水后得到植物精油粗油，叶渣经成型机做出生物质颗粒送锅炉燃烧。

⑤回收塔凝液复蒸：油水分离罐下部冷凝水经罐底循环泵打入回收塔，与锅炉供给的蒸汽换热蒸发产生复蒸蒸汽，复蒸蒸汽由管道送入蒸脱塔进行植物精油提取。

⑥检验：对蒸馏所得精油按产品需要进行检验。

⑦包装入库：植物粗油桶装、称重入库

植物精油连续提取生产工艺及产污节点图见图4-9。

图4-9  植物精油连续提取生产工艺及产污节点图

- 2、植物精油精制调配生产工艺

ⅰ、冬青油：农户将收集好的冬青油送至工厂，检测人员根据相关检测依据取样检测，检测合格后过磅入库。根据客户的需求操作人员将不同批次入库的冬青油打入调配罐，打入完毕后，开启循环泵进行循环混合，混合4小时以上，混合完毕后取样检测，检测符合客户各项指标要求后，包装入库。

ⅱ、香茅油：农户将收集好的香茅油送至工厂，检测人员根据相关检测依据取样检测，检测合格后过磅入库。根据客户的需求操作人员将不同批次入库的香茅油打入调配罐，打入完毕后，开启循环泵进行循环混合，混合4小时以上。混合完毕后取样检测，检测符合客户各项指标要求后，包装入库。

ⅲ、桂油：农户将收集好的桂油送至工厂，检测人员根据相关检测依据取样检测，检测合格后过磅入库。根据客户的需求操作人员将不同批次入库的桂油打入调配罐，打入完毕后，开启循环泵进行循环混合，混合4小时以上。混合完毕后取样检测，检测符合客户各项指标要求后，包装入库。

ⅳ、生姜油：农户将收集好的生姜油送至工厂，检测人员根据相关检测依据取样检测，检测合格后过磅入库。根据客户的需求操作人员将不同批次入库的生姜油打入调配罐，打入完毕后，开启循环泵进行循环混合，混合4小时以上。混合完毕后取样检测，检测符合客户各项指标要求后，包装入库。

ⅴ、八角茴油：农户将收集好的八角茴油送至工厂，检测人员根据相关检测依据取样检测，检测合格后过磅入库。根据客户的需求操作人员将不同批次入库的八角茴油打入调配罐，打入完毕后，开启循环泵进行循环混合，混合4小时以上。混合完毕后取样检测，检测符合客户各项指标要求后，包装入库。

ⅵ、香叶油：农户将收集好的香叶油送至工厂，检测人员根据相关检测依据取样检测，检测合格后过磅入库。根据客户的需求操作人员将不同批次入库的香叶油打入调配罐，打入完毕后，开启循环泵进行循环混合，混合4小时以上。混合完毕后取样检测，检测符合客户各项指标要求后，包装入库。

vii、澳洲茶树（互叶白千层）油：农户将收集好的澳洲茶树（互叶白千层）油送至工厂或者是自产澳洲茶树（互叶白千层）油，检测人员根据相关检测依据取样检测，检测合格后过磅入库。根据客户的需求操作人员将不同批次入库的香叶油打入调配罐，打入完毕后，开启循环泵进行循环混合，混合4小时以上。混合完毕后取样检测，检测符合客户各项指标要求后，包装入库。

植物精油精制调配生产工艺见图4-10。

图4-10  植物精油精制调配生产工艺

- 4.5.3.3桉叶油系列

- 1、桉叶油生产工艺

①连续蒸馏：桉树枝叶由农户送入工厂，经抽检合格，统一堆放。根据桉叶的堆放量及堆放时间，组织桉叶油粗油提取。桉树枝叶人工喂料进入切叶机初破至5cm左右的碎枝叶，再经粉碎机粉碎，粉碎后的物料输送至蒸脱机，蒸脱机直接给蒸汽在蒸叶层，蒸汽带出枝叶中的油，叶渣通过蒸脱机排料绞龙排出。蒸脱机上部的油蒸汽经冷却器冷却进入油水分离罐。排出油水分离罐冷凝水后得到桉叶粗油。叶渣经成型机做出生物质颗粒送锅炉燃烧。桉叶粗油桶装、称重入库，进入下一步操作。

②碱洗：由连续蒸叶收集到的自产毛油与外购的桉叶毛油，统一收集于储罐之中。根据客户需求的量组织生产。原料毛油经过闭路管道输送至车间储罐，由储罐泵分批打入碱洗釜碱洗，NaOH溶液浓度10%左右，NaOH溶液与油的比例控制在1:5左右，碱洗2小时。碱洗完毕后的油储存于进塔缓冲罐，缓冲罐为轮换给塔进料。

③精馏：进料缓冲罐的油经过输送泵输送至进料预热器，加热至80度左右，由塔中将原油进入精馏塔。精馏塔塔釜通蒸汽间接加热，在真空环境中根据桉油不同组分的沸点差异，将不同组分分离开来。塔釜温度控制在110℃左右，塔顶压力控制在10kpa以下。塔顶采出多为蒎烯较高的组分，收集罐收集后打入中间储罐储存。塔釜采出为桉叶素较高含后份的物料，进入下一条塔进行桉叶素与后份段的分离。桉叶素与后分段进入精馏塔后，塔顶采出为桉叶素较高的组分，塔釜为含桉叶素较低的组分。塔釜温度控制在120℃左右，塔顶压力控制在10kpa以下，可以进行包装。

④检验：根据客户指标，将不同段采出的物料进行组合调配，得到符合标准以及客户要求的产品，经检测各指标合格后进入下一个工序。

⑤香料级别成品：直接包装，桶装。

⑥食品级别成品：需要经过密闭管道打到食品包装间进行包装。

⑦药品级别成品：将符合药用级桉油指标的中间品打入药用级桉叶油原料储罐，经原料泵打入闪蒸塔进行闪蒸精制，闪蒸塔在真空环境中运行，塔釜温度110℃左右，经过闪蒸出来的桉叶油进入洁净区储罐，经取样检测各项指标，合格后按照客户需求的规格进行包装。

- 桉叶油生产工艺及产污节点图见图4-11。

图4-11  桉叶油生产工艺及产污节点图

- 2、桉叶素生产工艺

①碱洗：由连续蒸叶收集到的自产毛油与外购的桉叶毛油，统一收集于储罐之中。根据客户需求的量组织生产。原料毛油经过闭路管道输送至车间储罐，由储罐泵分批打入碱洗釜碱洗，NaOH溶液浓度10%左右，NaOH溶液与油的比例控制在1:5左右，碱洗2小时。碱洗完毕后的油储存于进塔缓冲罐，缓冲罐为轮换给塔进料。

②精馏：进料缓冲罐的油经过输送泵输送至进料预热器，加热至80度左右，由塔中将原油进入精馏塔。精馏塔塔釜通蒸汽间接加热，在真空环境中根据桉油不同组分的沸点差异，将不同组分分离开来。塔釜温度控制在110℃左右，塔顶压力控制在10kpa以下。塔顶采出多为蒎烯较高的组分，收集罐收集后打入中间储罐储存。塔釜采出为桉叶素较高含后份的物料，进入下一条塔进行桉叶素与后份段的分离。桉叶素与后分段进入精馏塔后，塔顶采出为桉叶素较高的组分，塔釜为含桉叶素较低的组分。塔釜温度控制在120℃左右，塔顶压力控制在10kpa以下，可以进行包装。

③冷冻离心：精馏塔精制得到含高桉叶素的桉叶油，经过密闭管道打入桉叶素车间投料缓冲罐。桉叶油经过投料泵打入冻库方形托盘中，开启冻库，冻库温度控制在-20℃左右，冷冻时间约12小时。冷冻好的晶体人工装入离心机转鼓，开启离心机，离心甩出的母液进入收集槽，留在离心机转鼓内的晶体则为桉叶素成品。转鼓内的桉叶素晶体人工取出，放置与熔融槽内融化，打入储罐储存，母液打入相应储罐储存。桉叶素进行循环混合待用，母液打回精馏岗位精馏提取桉叶素。

④检验：根据客户指标，将不同段采出的物料进行组合调配，得到符合标准以及客户要求的产品，经检测各指标合格后进入下一个工序。

⑤香料级别成品：直接包装，桶装。

⑥食品级别成品：需要经过密闭管道打到食品包装间进行包装。

⑦药品级别成品：将符合药用级桉油指标的中间品打入药用级桉叶油原料储罐，经原料泵打入闪蒸塔进行闪蒸精制，闪蒸塔在真空环境中运行，塔釜温度110℃左右，经过闪蒸出来的桉叶油进入洁净区储罐，经取样检测各项指标，合格后按照客户需求的规格进行包装。

- 桉叶素生产工艺及产污节点图见图4-12。

- 图4-12  桉叶素生产工艺及产污节点图

- 3、白樟油调配工艺

白樟油是根据客户指标要求，利用桉叶油与蒎烯等调配成的产品，桶装桉叶油、蒎烯经过检测，得到准确数据，按比例打入调配罐，循环混合，检测合格后即可包装。

- 图4-13  白樟油调配工艺

- 桉叶油系列产品生产工序汇总见表4.5-2。

- 表4.5-2  桉叶油系列产品生产工序汇总

| 成品 | 工序参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工序1 | 工序2 |  | 工序3 |  | 工序4 |  |  | 工序5 |  | 工序6 | 工序7 |  |  |  |
|  | 原料 | 连续蒸馏 |  | 碱洗 |  | 精馏 |  |  | 冷冻离心 |  | 调配 | 香料级别 | 食品级别 | 药品级别 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 闪蒸精制 | 调配包装 |
|  |  | 温度 | 时间 | NaOH溶液 | 时间 | 前端温度 | 后端温度 | 压力 | 温度 | 时间 |  |  |  | 温度 |  |
| 桉叶油 | 毛油 | / | / | 10% | 2h | 110℃ | 120℃ | 10kpa | / | / | / | 检验包装 | 食品车间检验包装 | 110℃ | 洁净车间包装 |
|  | 桉树枝叶 | 100℃ | 连续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桉叶素 | 毛油 |  |  | 10% | 2h | 110℃ | 120℃ | 10kpa | -20℃ | 12h | / | 检验包装 | 食品车间检验包装 | 110℃ | 洁净车间包装 |
| 白樟油 | 桉叶油+蒎烯 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 根据比例调配 | 检验包装 |  |  |  |

- 4.5.3.4植物源生物农药及植物源农药助剂生产

- 植物源生物农药及植物源农药助剂生产工艺主要是按配方将原辅料投入搅拌釜内通过搅拌进行乳化反应。乳化是液-液界面现象，两种不相溶的液体，如油与水，在容器中分成两层，密度小的油在上层，密度大的水在下层，若加入适当的表面活性剂在强烈的搅拌下，油被分散在水中，形成乳状液，该过程叫乳化，乳化反应不属于化学反应。

- 1、杀虫灵生产工艺

准备好符合调配要求的桉油精、茶树油、水、乳化剂，根据配方要求，将以上物料除了乳化剂按配方投入搅拌釜，开启搅拌，取少量搅拌后釜内物料溶解乳化剂，将乳化剂倒入搅拌釜，搅拌4小时后，静置2-3小时，取样检测，检测合格后方可包装。

图4-14  桉油精杀虫灵生产工艺

- 2、灭菌灵生产工艺

准备好符合调配要求的桉油精、萜烯精油、水、乳化剂，根据配方要求，将以上物料除了乳化剂按配方投入搅拌釜，开启搅拌，取少量搅拌后釜内物料溶解乳化剂，将乳化剂倒入搅拌釜，搅拌4小时后，静置2-3小时，取样检测，检测合格后方可包装。

图4-15  桉油精灭菌灵生产工艺

- 3、植物源农药助剂生产工艺

符合植物源农药助剂调配的各类精油，按含量分组存储，根据市场需求，将各类精油按比例投入搅拌釜中，开启搅拌，搅拌4小时，取样检测各指标，指标合格包装、入库。

图4-16  植物源农药助剂生产工艺

- 4.5.3.5无组织非甲烷总烃去除

项目在运营过程中，植物精油挥发会产生非甲烷总烃，造成异味影响，根据建设单位提供资料，在精馏工序和包装工序分别采取不同的异味去除方法。

1、精馏工序

植物精油在常温下挥发量较少，非甲烷总烃主要是生产过程中温度升高，精油挥发产生非甲烷总烃，故精馏工序非甲烷总烃的去除方式为降温，采用真空循环冷却塔进行处理，工艺见图4-17。

图4-17  真空循环冷却塔工艺

真空循环冷却塔主要参数见表4.5-3。

表4.5-3  真空循环冷却塔主要参数

| 设备名称 | 设备参数 |
| --- | --- |
| 真空缓冲罐 | 0.9m³，φ900×1500 |
| 真空水池 | 4500×1500×1500，6000×1500×1500 |
| 真空循环冷却塔 | φ2000×8000 |
| 冷却风机 | 1300m³/h，4000-6000m³/h |

2、包装车间

包装车间产生的异味通过引风机引至尾气洗涤塔，通过尾气洗涤塔（φ2000×8000）处理后，少量挥发性有机物通过8m高的排气筒呈无组织形式排放，包装车间尾气洗涤工艺见图4-18。

图4-18  包装车间尾气洗涤工艺

- 4.5.3.6连续蒸叶车间叶渣干燥工艺

项目植物精油连续提取产生的叶渣在蒸馏结束后已干燥，可直接用于生物质锅炉作为燃料使用。

①叶渣走向：桉叶碎末在蒸脱层内与蒸汽直接接触，蒸汽将桉叶中油份带走，油份带走后的叶渣碎末，通过蒸脱层绞龙进入干燥层，干燥层上安装旋转刮刀，把蒸脱层进入的叶渣平铺在干燥层上，经过两层干燥之后，叶渣由排渣绞龙排出蒸脱机。

②热空气走向：热空气来源于外界空气，使用鼓风机将空气送入干燥层，途中与蒸脱塔顶部油气、蒸汽间接换热，最终进入干燥层。

③叶渣干燥：热空气进入干燥层下部夹层，均匀分布通过干燥层筛板、叶渣层，带出叶渣中水分，热空气通过干燥层后由管道进入旋风分离器将空气空带有的部分细粉、枝叶纤维分离掉，气体部分通过引风机进入尾气洗涤塔，空气由洗涤塔下部进入，自下而上与循环洗涤水接触，空气与水进行传质，水将空气中的尘带至洗涤塔塔底，空气带部分水汽至塔顶，塔顶设置填料将水汽回收至塔内。

蒸油完毕后，叶渣已经干燥了，可以直接做燃料烧掉，不用再晾干。

### 4.5.4建设项目污染因素分析

通过对运营期的工程工艺流程进行分析，项目污染因素主要包括废气、污（废）水、噪声、固体废物等。

大气污染物主要为锅炉废气、非甲烷总烃、食堂油烟及汽车尾气；

废水主要为生产废水及生活污水；

噪声主要为切叶机、粉碎机、泵类及引风机等运行时设备产生的噪声；

固废主要是主要为桉叶残渣、锅炉灰、水膜除尘污泥、包装固废、实验室固废及生活垃圾。

### 4.5.5建设项目运营期污染物分析

- 4.5.5.1运营期大气污染源分析

1、锅炉废气

本项目锅炉房设1台2t/h、1台4t/h，1台10t/h的生物质蒸汽锅炉，根据生产需要启用不同的锅炉，不会全部投入使用，所需的生物质燃料外购颗粒燃料。根据锅炉厂家提供资料，额定功率下，2t/h的生物质锅炉每小时需消耗300kg生物质颗粒燃料，4t/h的生物质锅炉每小时需消耗600kg生物质颗粒燃料，10t/h的生物质锅炉每小时需消耗1500kg生物质颗粒燃料。项目年生产300天，每天工作24小时，生产线满负荷生产，同时启用10t/h锅炉、2t/h锅炉同时使用，则项目燃料小时消耗量为1800kg/h，12960t/a。根据《工业源产排污系数手册（2010修订）》4430热力生产和供应行业生物质工业锅炉产排污系数，见表4.5-4。

表4.5-4  工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—生物质工业锅炉

| 产品 名称 | 原料名称 | 工艺 名称 | 污染物 指标 | 单位 | 产污 系数 | 末端治理技术名称 | 排污 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽/热水/其它 | 生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块等） | 层燃炉 | 工业废气量 | Nm3/t-原料 | 6240.28 | 直排 | 6240.28 |
|  |  |  |  |  |  | 有末端治理 | 6552.29 |
|  |  |  | 二氧化硫 | kg/t-原料 | 17S① | 直排 | 17S① |
|  |  |  | 烟尘（散烧、捆烧） | kg/t-原料 | 37.6 | 静电+布袋 | 0.6 |
|  |  |  | 氮氧化物 | kg/t-原料 | 1.02 | 直排 | 1.02 |

注：①SO2的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。

根据类比蒸汽锅炉采用生物质颗粒料作为燃料项目，生物质颗粒料的含S率在0.08%～0.12%之间，取0.08%。项目锅炉配套旋风分离器（除尘效率60%）+一次水膜除尘（除尘效率87%）+二次烟囱水膜除尘（除尘效率87%）设施。根据表4.5-4，计算出锅炉大气污染物的产排污情况，详见表4.5-5。

表4.5-5  项目锅炉大气污染物产排情况

| 指标 |  | 锅炉废气 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 烟尘 | SO2 | NOx |
| 产生情况 | 小时烟气量（Nm3/h） | 11232.50 |  |  |
|  | 年烟气量（万Nm3/a） | 8087.40 |  |  |
|  | 产生速率（kg/h） | 67.68 | 2.45 | 1.84 |
|  | 产生浓度（mg/Nm3） | 6025.48 | 217.94 | 163.59 |
|  | 产生量（t/a） | 487.30 | 17.63 | 13.22 |
| 治理措施 | 措施 | 旋风分离器+一次水膜除尘+二次烟囱水膜除尘 |  |  |
|  | 去除效率（％） | 99.32 | 10 | 0 |
| 排放情况 | 小时烟气量（Nm3/h） | 11794.12 |  |  |
|  | 年烟气量（万Nm3/a） | 8491.77 |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.46 | 2.21 | 1.84 |
|  | 排放浓度（mg/Nm3） | 39.02 | 186.89 | 155.67 |
|  | 排放量（t/a） | 3.31 | 15.87 | 13.22 |
| 标准限值（mg/m3） |  | 50 | 300 | 300 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |

根据表4.5-5，项目锅炉配套有1套除尘措施及1根40m高的烟囱，锅炉废气产生量为8087.40万Nm3/a，烟尘产生量487.30t/a，产生浓度6025.48mg/Nm3；SO2产生量17.63t/a，产生浓度145.29mg/Nm3；NOx产生量13.22t/a，产生浓度155.67mg/Nm3。经旋风分离器（除尘效率60%）+一次水膜除尘（除尘效率87%）+二次烟囱水膜除尘（除尘效率87%）设施处理后，排放量为8491.77万Nm3/a，烟尘排放量3.31t/a，排放浓度39.02mg/Nm3；SO2排放量15.87t/a，排放浓度186.89mg/Nm3；NOx排放量13.22t/a，排放浓度155.67mg/Nm3。可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求，即：烟尘≤50mg/m3，二氧化硫≤300mg/m3，氮氧化物≤300mg/m3。项目锅炉房装机总容量为16t/h，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表4 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度，烟囱最低允许高度为40m，项目排气筒高度为40m，且高于周边200m范围内的最高建筑物3m以上，满足标准要求。

2、非甲烷总烃

项目蒸馏、精馏均在密封的塔内进行，物料输送管道密封，设备开停机、原料及产品的灌装会产生非甲烷烃，主要为：①精馏塔顶的不凝气体、②产品包装过程产生的挥发物。

①塔顶不凝气

根据建设单位提供资料，精馏装置产生的塔顶不凝气约为精油投入量的0.05%，项目投入精馏设备的植物精油量为10543.7t/a，则塔顶不凝气产生量为5.28t/a。建设单位在设计阶段考虑到非甲烷总烃对周围环境的影响，在精馏装置末端设置真空循环冷却塔对塔顶不凝气进行处理，设计处理效率为90%，则精馏装置塔顶不凝气的排放量为0.528t/a，通过8m高排气筒排放，属于无组织排放。

②产品包装过程挥发物

根据建设单位提供资料，产品包装产生的挥发物约为产品的0.01%，项目产品为18940t/a，则产品包装过程挥发物产生量为1.89t/a，建设单位在包装车间设置引风机将包装车间内挥发物引至尾气洗涤塔洗涤处理，该设备设计处理效率为85%，本次环评按设计效率进行计算，则包装车间挥发物排放量为0.284t/a，通过8m高排气筒排放，属于无组织排放。

3、食堂油烟

项目食堂使用清洁能源电及天然气为燃料，产生的污染物主要为食物在烹调、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生的油烟废气。项目食堂供应最大100人·次/日饭菜，基准灶头数为3，规模属于中型食堂。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），单个灶头基准排风量为2000m3/h，烹饪时间按3h/d计，年工作300天。根据有关资料统计，人均油脂用量为15kg/a，油烟产生量按使用量的2%计算，则项目油烟产生量为0.03t/a，产生浓度为5.56mg/m3。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），项目食堂安装油烟净化装置，且油烟净化去除率不小于75%，则项目油烟处理后排放量为0.0075t/a，排放浓度为1.39mg/m3。

4、汽车尾气

项目原料及成品均采用汽车运输，柴油、汽油燃烧产生污染物主要成份是THC、CO和NOX，以无组织形式间歇式排放，排放量极少，通过自然扩散、空气稀释后对区域环境空气影响较小。

- 4.5.5.2运营期水污染源强分析

项目营运期用水主要为生产用水和生活用水。

- 生产废水

（1）去离子水生产用水

项目设1台生产能力为0.5t/h的去离子水生产装置，采用两级反渗透工艺，纯化水效率约80%，水质满足生产需要。根据物料平衡，去离子水年用量为1200m3/a，则进入去离子水生产装置的新鲜水量为1500m3/a，去离子水生产装置废水产生量为300m3/a，主要污染物为Ca2+、Mg2+，暂存于项目消防水池后作为消防补水。

（2）松节油精深加工生产线用水

松节油精深加工生产线用水主要为工艺用水、循环冷却水及设备清洗用水。根据物料平衡，工艺用水用量为350m3/a、循环冷却水用量为5550m3/a，设备清洗用水200m3/a，循环冷却水在冷却水池中蒸发损耗，损耗量为5550m3/a，工艺用水及设备清洗用水接触原料及釜残液后成为废水，废水产生量为835.568m3/a。

（3）桉叶油产能提升生产线用水

桉叶油产能提升生产线用水主要为工艺用水、循环冷却水及设备清洗用水。根据物料平衡，工艺用水用量为200m3/a、循环冷却水用量为2400m3/a，设备清洗用水100m3/a，循环冷却水在冷却水池中蒸发损耗，损耗量为2400m3/a，桉树枝叶中的水分在蒸馏过程中蒸发损耗，损耗量为11800m3/a，工艺用水及设备清洗用水接触原料及釜残液后成为废水，废水产生量为266m3/a。

（4）植物精油连续提取生产线及植物精油加工生产线用水

植物精油加工生产线用水主要为设备清洗用水。根据物料平衡，天然香料枝叶中的水分在蒸馏过程中蒸发损耗，损耗量为59000m3/a，设备清洗用水量为20m3/a，接触原料及釜残液后成为废水，废水产生量为20.7m3/a；蒸汽与植物精油接触后冷凝形成的废水量15.6m3/a。

（5）植物源生物农药生产用水

植物源生物农药生产用水包括去离子水及设备清洗水。根据物料平衡，去离子水用量为1200m3/a，全部进入产品中；设备清洗用水量为50m3/a，设备清洗用水接触原料后成为废水，废水产生量为50m3/a。

（6）植物源农药助剂生产用水

植物源农药助剂生产用水为设备清洗水，年用量为50m3/a，接触原料后成为废水，废水产生量为50m3/a。

（7）锅炉房用水

项目蒸汽加热方式采用间接加热，根据建设单位提供资料，进入锅炉储水罐的水1650m3/a，加热后的蒸汽凝结水损耗量为1200m3/a，锅炉清净下水量为450m3/a，主要污染物为Ca2+、Mg2+，作为水膜除尘池补水，不外排。

项目去离子水生产装置废水主要污染物为Ca2+、Mg2+，暂存于项目循环水池后作为补水；生产废水进入污水处理站处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏污水处理厂。

2、生活污水

项目改扩建完成后，公司内部人员调整进行生产，不新增员工，劳动定员80人。由于《云南省地方标准用水定额》更新，本次环评对生活用水重新核算，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）表12 城镇居民生活用水定额“中小城市”110L/人·d，项目职工生活用水量为8.8m3/d，2640m3/a（300d/a），考虑排污系数为0.8，则项目生活污水产生量为7.04m3/d，2122m3/a（300d/a）。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、总磷、动植物油、SS等，食堂废水经油水分离器处理后进入化粪池处理。因自建污水处理站需要一些营养物质保证微生物存活，部分生活污水（约1500m3/a）流向污水处理站，剩余经化粪池处理的生活污水（612m3/a）排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂。

3、产品研发用水

项目产品研发主要是对植物农药进行调配，根据不同的原料调配后喷洒在植物上，观察害虫进食后的生物特征，产品研发过程中用水主要为仪器清洗水及地面清洁用水。类比同类项目，仪器清洗消耗自来水1.0m3/d，按排污系数0.9计算，仪器清洗废水产生量为0.9m3/d，270m3/a（300d/a计）；项目每天对研发楼进行一次地面清洁，扫把清扫后采用拖把清洁，用水量为0.5m3/d，按排污系数0.9计算，产生清洗废水量为0.45m3/d，135m3/a（300d/a计）。

4、绿化用水

项目改扩建完成后，绿化面积为14009.35m2，《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），绿化用水定额为3L/（m2·次），则项目晴天绿化用水为42.03m3/次，根据双柏县历年气象资料，双柏县晴天天数为210天计，晴天3天绿化1次，则项目年绿化用水量为2942.1m3/a，绿化用水使用自来水。

项目用排水情况详见表4.5-6，项目水平衡图见图4-19。

表4.5-6  项目用排水情况  单位：m³/a

| 用水工序 | 用水情况 |  |  | 水去向 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自来水 | 去离子水 | 其他 | 损耗 | 污水处理站 | 产品 | 其他 |  |
| 去离子水生产装置 | 1500 | / | / | / | / | 1200 | 300 | 去离子水产品为植物源生物农药生产原料，其他进入循环水池补水 |
| 松节油精深加工生产线 | 6100 | / | 285.568 | 5550 | 835.568 | / | / | 其他为原料自带 |
| 桉叶油产能提升生产线 | 2700 | / | 11766 | 14200 | 266 | / | / | 其他为原料自带 |
| 植物精油加工生产线 | 20 | / | 59016.3 | 59000 | 36.3 | / | / | 其他水59000.7为原料自带，剩余15.6为蒸汽冷凝形成 |
| 植物源生物农药生产 | 50 | 1200 | / | / | 50 | 1200 | / | / |
| 植物源农药助剂生产 | 50 | / | / | / | 50 | / | / | / |
| 锅炉房 | 1650 | / | / | 1200 | / | / | 450 | 其他为水膜除尘池补水 |
| 员工生活 | 2640 | / | / | 528 | 1500 | / | 612 | 因自建污水处理站需要一些营养物质保证微生物存活，部分生活污水（约1500m3/a）流向污水处理站；其他生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂 |
| 商品研发楼 | 450 | / | / | 45 | 405 | / | / | / |
| 绿化 | 2942.1 | / | / | 2942.1 | / | / | / | / |
| 合计 | 18102.1 | 1200.0 | 71067.868 | 83465.1 | 3142.868 | 2400.0 | 1362 | / |

图4-19  项目水平衡图

市政自来水管网

松节油加工生产线

初油自带

6100.00

285.568

5550.00

835.568

桉叶油体能生产线

桉树枝叶自带

2700.00

11766.00

14200.00

266.00

植物精油加工生产线

20.00

含油枝叶自带

59000.7

59000.00

36.30

1500.00

去离子水生产装置

去离子水1200.00

植物源生物农药生产

消防水池补水

300.00

1200.00

产品

50.00

50.00

植物源农药助剂生产

50.00

50.00

1650.00

锅炉房

研发楼

405.00

1200.00

水膜除尘池补水

450.00

45.00

450.00

2640.00

化粪池

职工生活

528.00

612.00

污水排放口

2112.00

市政污水管网

2942.1

绿化

1500.00

2942.1

污水处理站

3754.868

18102.1

3142.868

双柏县污水处理厂

3754.868

蒸汽冷凝

15.6

3、废水水质

项目采用雨污分流制排水，生活污水中食堂废水通过隔油池隔油处理后与其他生活污水排入化粪池处理，因自建污水处理站需要一些营养物质保证微生物存活，部分生活污水流向污水处理站，剩余经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏县污水处理厂；冷却水循环使用，定期补水；生产废水经污水处理站处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏污水处理厂。

项目废水产生及排放情况见表4.5-7。

表4.5-7  项目废水产生及排放情况一览表

| 项目 | 类型 | 废水污染物 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水量（m3/a） | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 总磷 | 动植物油 |
| 生活污水 | 产生浓度（mg/l） | -- | 450 | 330 | 350 | 40 | 5 | 30 |
|  | 产生量（t/a） | 2112 | 0.95 | 0.70 | 0.74 | 0.08 | 0.01 | 0.06 |
|  | 处理措施 | 化粪池处理后部分生活污水流向污水处理站，剩余部分经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏县污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/l） | -- | 300 | 140 | 150 | 24 | 5 | 16 |
|  | 排放量（t/a） | 612 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.003 | 0.01 |
| 生产废水 | 产生浓度（mg/l） | -- | 5200 | 550 | -- | -- | -- | 300 |
|  | 产生量（t/a） | 3142.868 | 16.34 | 1.72 | -- | -- | -- | 0.94 |
|  | 处理措施 | 污水处理站处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/l） | -- | 500 | 300 | -- | -- | -- | 100 |
|  | 排放量（t/a） | 3142.868 | 1.57 | 0.94 | -- | -- | -- | 0.31 |

- 4.4.5.3运营期噪声污染源分析

噪声主要为切碎机、粉碎机、引风机及泵类运行时产生的噪声。根据类比调查，其源强为60～100dB(A)。该项目运营期间噪声污染源分析见表4.5-8。

表4.5-8  主要噪声源及源强单位：dB(A)

| 产噪设备 | 产生源强 | 数量 | 设备位置 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碎叶机 | 90 | 1 | 植物精油连续提取生产线 | 置于室内、选用低噪声设备、基础减振 | 80 |
| 粉碎机 | 85 | 1 | 植物精油连续提取生产线 | 置于室内、选用低噪声设备、基础减振 | 75 |
| 引风机 | 70 | 3 | 锅炉房 | 基础减振 | 60 |
| 水泵 | 60 | 25 | 松节油加工车间、桉叶油车间 | 基础减振 | 50 |

- 4.4.5.4运营期固体废物污染源分析

项目运营期产生的固体废弃物主要有叶渣、锅炉灰、布袋除尘器收尘、水膜除尘污泥、包装固废、实验室固废、生活垃圾、污水处理污泥及危险废物。

1、叶渣

桉叶残渣及澳洲茶树枝叶主要来自桉叶油毛油及茶树油提取过程中产生的枝叶，据物料平衡，项目桉叶油产能提升生产线产生叶渣8000t/a，植物精油加工生产线产生叶渣40000t/a，暂存于渣场后供蒸汽锅炉燃料使用，多余部分出售给生物质燃料厂作为生产原料。

2、锅炉灰渣

项目锅炉生物质颗粒燃料用量为12960t/a，根据查阅相关资料，其灰渣产生量按木材用量的1％进行核算，则灰渣产生量为129.6t/a，灰渣经统一收集后，由当地村民运走作为农肥使用。

3、旋风分离器收尘

项目旋风分离器在处理锅炉烟尘过程中产生收尘，根据章节4.4.5.1废气中锅炉大气污染物分析，燃材废气中烟尘的产生量为487.30t/a，旋风分离器除尘效率为60%，则收尘量为292.38t/a，收集后由当地村民运走作为农肥使用。

4、水膜除尘污泥

为保证锅炉废气烟尘达标排放，在旋风分离器之后增加水膜除尘，根据物料平衡，水膜除尘去除的烟尘量为194.92t/a，吸收水分后，含水率约为75%，则项目水膜除尘污泥产生量为779.68t/a，定期清掏后与旋风分离器及锅炉灰渣一起由当地农民运走作为农肥。

5、包装固废

项目油类产品采用铁桶包装，生物农药采用塑料桶包装，根据建设单位提供资料，破损包装桶产生量约为1000只/年，集中收集后，由厂家回收。

6、实验室固废

项目对每批产品原料及产品均进行验收检验，油类原料及产品主要采用气相色谱仪进行监测，固废产生量极少；主要是实验过程中使用辅助材料，为手套、标准样品的包装瓶之类，检测仪器每年定标一次，产生量非常少约0.01t/a，可集中收集后委托环卫部门定期清运。

7、生活垃圾

改扩建项目不新增职工，公司内部人员调整进行生产，不新增生活垃圾。

生活垃圾主要由项目内员工生活产生，按1kg/（d·人）计算，项目内共有员工80人，则生活垃圾产生量为80kg/d，即24.0t/a（300d/a），通过生活垃圾收集桶收集后委托环卫部门定期清运。

8、污水处理污泥

项目生产废水经污水处理站处理后达标排放，污水处理站污泥产生量与污染物的去除率有关，去除率越高，污泥产生量越大。项目原辅材料主要为植物精油，不含有毒有害物质，污水处理后的污泥不含其他有毒有害物质，而且富含氮、磷、钾有效肥份，污水处理站产生的剩余污泥一般约为污水量的0.3%，项目进入污水处理站处理的废水量为3127.268m3/a计算，剩余污泥产生量为9.38t/a，委托环卫部门定期清掏。

9、危险废物

项目机械设备在使用过程中更换机油时会产生废机油，根据同类项目类比调查，产生量约为0.02t/a，产生的废机油属于危险废物，属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，项目产生的废机油集中收集后暂存于现有危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置，并建立转移联单

项目固废产生量见表4.5-9。

表4.5-9  项目固体废弃物产生源强

| 序号 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 拟采取的处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶渣 | 一般固废 | 48000 | 暂存于渣场后供蒸汽锅炉燃料使用，多余部分出售给生物质燃料厂作为生产原料 |
| 2 | 锅炉灰 | 一般固废 | 129.60 | 收集后由当地村民运走作为农肥使用 |
| 3 | 旋风分离器 | 一般固废 | 292.3 | 收集后由当地村民运走作为农肥使用 |
| 4 | 水膜除尘污泥 | 一般固废 | 779.68 | 定期清掏后与旋风分离器收尘及锅炉灰渣一起由当地农民运走作为农肥 |
| 5 | 破损包装桶 | 一般固废 | 1000只/a | 集中收集后由厂家回收 |
| 6 | 实验室固废 | 一般固废 | 0.01 | 集中收集后委托环卫部门定期清运 |
| 7 | 生活垃圾 | 一般固废 | 24.0 | 生活垃圾收集桶收集后委托环卫部门定期清运 |
| 8 | 污水处理污泥 | 一般固废 | 9.38 | 委托环卫部门定期清掏 |
| 9 | 废机油 | 危险废物 | 0.02 | 集中收集后暂存于现有危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置 |

### 4.5.6污染物排放及处置汇总

- 4.5.6.1改建项目污染物排放情况汇总

建设项目运营期主要污染物排放量汇总详见表4.5-10。

表4.5-10  项目运营期主要污染物产生量汇总

| 项目 | 种类 | 污染物 名称 | 主要污染物产生及排放量 |  |  |  | 拟采取治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理前 |  | 治理后 |  |  |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |  |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | -- | 2112t/a | -- | 612t/a | 依托公司现有化粪池处理，经化粪池处理后部分（1500m3/a）生活污水流向污水处理站，剩余部分（612m3/a）经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏县污水处理厂 |
|  |  | COD | 450mg/L | 0.95t/a | 300mg/L | 0.18t/a |  |
|  |  | BOD5 | 330mg/L | 0.70t/a | 140mg/L | 0.09t/a |  |
|  |  | SS | 450mg/L | 0.74t/a | 150mg/L | 0.09t/a |  |
|  |  | NH3-N | 40mg/L | 0.0.08t/a | 24mg/L | 0.01t/a |  |
|  |  | TP | 5mg/L | 0.01t/a | 5mg/L | 0.003t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 30mg/L | 0.06t/a | 16mg/L | 0.01t/a |  |
|  | 生产废水 | 废水量 | -- | 3142.868t/a | -- | 3142.868t/a | 进入污水处理站达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏县污水处理厂 |
|  |  | COD | 5200mg/L | 16.34t/a | 500mg/L | 1.57t/a |  |
|  |  | BOD5 | 550mg/L | 1.72t/a | 300mg/L | 0.94 t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 300mg | 0.94t/a | 100mg | 0.31t/a |  |
| 废气 | 锅炉废气 | 废气量 | -- | 8087.4万Nm3/a | -- | 8491.77万Nm3/a | 配套旋风分离器（除尘效率60%）+一次水膜除尘（除尘效率87%）+二次烟囱水膜除尘（除尘效率87%）设施处理后经过1根40m烟囱排放 |
|  |  | 烟尘 | 6025.48mg/Nm3 | 487.3t/a | 39.02mg/Nm3 | 3.31t/a |  |
|  |  | SO2 | 217.94mg/Nm3 | 17.63t/a | 186.89mg/Nm3 | 15.87t/a |  |
|  |  | NOx | 163.59mg/Nm3 | 13.22t/a | 155.67mg/Nm3 | 13.22t/a |  |
|  | 植物精油 | 非甲烷总烃 | -- | 7.17t/a | -- | 0.812t/a | 精馏装置末端设置真空循环冷却塔，包装车间设置引风机将包装车间内挥发物引至尾气洗涤塔洗涤处理，其他区域加强设备维护及车间通风 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 5.56mg/m3 | 0.03t/a | 1.39mg/m3 | 0.0075t/a | 安装1套油烟净化去除率不小于75%的油烟净化装置 |
|  | 汽车尾气 | THC、CO和NOX | 少量 |  | 少量 |  | 自然扩散、空气稀释 |
| 固废 | 叶渣 | 48000t/a |  |  | 0 |  | 叶渣经连续蒸馏后已干燥，暂存于叶渣场用作生物质锅炉燃料，剩余的出售给生物质燃料厂 |
|  | 锅炉灰 | 129.6t/a |  |  | 0 |  | 收集后由当地村民运走作为农肥使用 |
|  | 旋风分离器收尘 | 292.3t/a |  |  | 0 |  | 收集后由当地村民运走作为农肥使用 |
|  | 水膜除尘污泥 | 779.68t/a |  |  | 0 |  | 定期清掏后与旋风分离器收尘及锅炉灰渣一起由当地农民运走作为农肥 |
|  | 破损包装桶 | 1000只/a |  |  | 0 |  | 集中收集后由厂家回收 |
|  | 实验室固废 | 0.01t/a |  |  | 0 |  | 集中收集后委托环卫部门定期清运 |
|  | 生活垃圾 | 24.0t/a |  |  | 0 |  | 委托环卫部门定期清运 |
|  | 污水处理污泥 | 9.38t/a |  |  | 0 |  | 委托环卫部门定期清掏 |
|  | 废机油 | 0.02t/a |  |  | 0 |  | 集中收集后暂存于现有危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置 |
| 噪声 | 切碎机 | 85dB（A） |  |  | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类及4类标准 |  | 置于室内、选用低噪声设备、基础减振 |
|  | 粉碎机 | 90dB（A） |  |  |  |  | 置于室内、选用低噪声设备、基础减振 |
|  | 引风机 | 100dB（A） |  |  |  |  | 选用低噪声设备、基础减振 |
|  | 泵类 | 60dB（A） |  |  |  |  | 选用低噪声设备、基础减振 |

- 4.5.6.2改建完成后三本账核算

本项目为改扩建项目，建设完成后“三废”排放将发生变化，项目改建完成后“三本帐”核算情况见表4.5-11。

表4.5-11  项目改建完成后三本账核算一览表  单位：废水量万m3/a，废气量万Nm3/a，其他t/a

| 类别 | 污染物名称 |  | 原有项目排放量 | 改建项目 |  |  | “以新带老”削减量 | 区域平衡代替削减量 | 改建完成后排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 0 | 0.2112 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 | 0 | +0.0612 |
|  |  | COD | 0 | 0.95 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | +0.18 |
|  |  | BOD5 | 0 | 0.70 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | +0.09 |
|  |  | SS | 0 | 0.74 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | +0.09 |
|  |  | NH3-N | 0 | 0.0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0.01 |
|  |  | TP | 0 | 0.01 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | +0.003 |
|  |  | 动植物油 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0.01 |
|  | 生产废水 | 废水量 | 0 | 0.3142 | 0 | 0.3142 | 0 | 0 | 0.3142 | +0.3127 |
|  |  | COD | 0 | 16.34 | 14.77 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | +1.56 |
|  |  | BOD5 | 0 | 1.72 | 0.78 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | +0.94 |
|  |  | 动植物油 | 0 | 0.94 | 0.63 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 |
| 废气 | 锅炉废气 | 废气量 | 3159.63 | 8087.4 | 0 | 8491.77 | 3159.63 | 0 | 8491.77 | +5332.14 |
|  |  | 烟尘 | 1.51 | 487.3 | 483.99 | 3.31 | 1.51 | 0 | 3.31 | +1.80 |
|  |  | SO2 | 2.26 | 17.63 | 1.76 | 15.87 | 2.26 | 0 | 15.87 | +13.61 |
|  |  | NOx | 2.17 | 13.22 | 0 | 13.22 | 2.17 | 0 | 13.22 | +11.05 |
|  | 非甲烷总烃 |  | -- | 7.17 | 6.358 | 0.812 | 0 | 0 | 0.812 | +0.812 |
|  | 食堂油烟 |  | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.0075 | 0 |
|  | 汽车尾气 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 叶渣 |  | 0 | 48000 | 48000 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
|  | 锅炉灰 |  | 0 | 129.6 | 129.6 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
|  | 旋风分离器收尘 |  | -- | 292.3 | 292.3 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
|  | 水膜除尘污泥 |  | 0 | 779.68 | 779.68 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
|  | 破损包装桶 |  | 0 | 1000只/a | 1000只/a | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
|  | 实验室固废 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 0 | 24 | 24 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
|  | 污水处理污泥 |  | -- | 9.38 | 9.38 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
|  | 废机油 |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |

注：“0”表示增减量为0；“--”表示无法核算；“+”表示增加；“-”代表减少；生活污水中1500t/a进入生产废水处理站处理。

# 5  环境质量现状调查及评价

## 5.1自然环境现状调查

### 5.1.1地理位置

双柏县位于云南省中部，东经101°03′-102°02′，北纬24°13′-24°55′之间，地处滇中腹地，哀牢山脉以东，金沙江与红河系分水岭南侧。东南与玉溪市的易门、峨山、新平县毗邻，西与普洱市的景东、镇沅县接壤，北与本州的楚雄市、禄丰县相连，距州府楚雄58千米，距省会昆明210千米。县境内东西长95千米，南北宽75千米。总面积4045平方千米。

拟建项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，中心地理坐标：东经101°38′40.64″，北纬24°41′30.07″，项目地理位置图详见附图1。

### 5.1.2地形、地貌

双柏地处滇中，具有地表崎岖，群山连绵，山川峡谷纵横，高差悬殊，垂直明显的特点。因受绿汁江、马龙河水系的深切，断面呈“V”形发育，构成西北高，东南低，地形由西北部向东南部倾斜，白竹山以北地区高原特征较明显；南部呈中山深切割地貌，谷深坡陡，地表破碎，多数山地脉络难寻。全县最高点为西部的大梁山，海拔2946m，三江口为最低点，海拔556m，海拔高差2390m，平均海拔1751m。全境皆山，无一平川。其地貌大致分为3个单元区：强烈切割高、中山峡谷区、强烈切割的搞、中山区和切割较强烈的中山丘陵地区。双柏境内山脉，属哀牢山主体山脉，起自大理州境，呈西北向东南走向，经南华、楚雄入境，横贯县境西南部，为州、县重要地理分界线，境内大梁山为州境哀牢山脉最高峰。县境石羊江以东地区群山皆属哀牢山东峦支干余脉。西北部、西南部和中部诸山为西北向东南走向，其余多为北南走向。其在双柏东部地区支脉，由楚雄入境。经中书、鹅毛关、梅子箐后分两支，一支经妥甸老黑山至大庄止；另一支至大水槽丫口又分为二支，一支延伸至爱尼山，一支向东南延伸至白竹山、六街、里海，然后向西南折行，叫阿奴者梁子，向南为石碑山。

项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，在原厂范围内改扩建，根据现场踏勘，受人为活动影响，项目区地势较为平坦。

### 5.1.3气候、气象

双柏县境属于季风气候区，风速具有明显的季节性。地面风向变化不明显，大部分地区地面盛行西南风。春夏为境内风季，风速尤以3～4月间最大。夏秋两季大风多伴雨。县境内年平均风速为2.9m/秒，年最大风速为18m/秒。年平均大风日数为26.5天。夏秋季节大风多出现在7月，在海拔1800m以上地区频度较强，风速每秒大于17m；一般上午风速较小，午后逐渐加大，落幕时分，多有大风伴冰雹。

双柏县境属于半湿润地区，全年平均相对湿度为73%，其分布大致与降水分布一致。相对湿度的月际变化，6～12月最大，相对湿度在76～86%之间，其中8月最大，可达到86%；1～5月最小，相对湿度在49～67%之间，其中3月最小，只有49%。

双柏县境内多年平均降水量为927.2mm，年际间降水分布不均。降水量的四季分布差值明显，干湿季分明。干季雨量仅占全年雨量的13.5%；雨季降水量占全年降水量的86.5%，是一年雨量最充沛的季节。其特点是夏秋多雨，冬春少雨。

建设项目所在地区属北亚热带大陆性季风气候，年平均降雨量920.1mm，年平均气温15℃，年平均相对湿度72%，冬无严寒，向无酷暑，四季如春，森林覆盖率达84%，年平均气压990hpa，年平均相对湿度73.0%，年平均蒸发1867.7mm，常年主导风向为西南风。

### 5.1.4地质及水文水系

- 5.1.4.1地质

双柏县境内主要为侏罗、白垩系“红层”，主要岩性为红色、紫红色砂岩、页岩，富水性差，易风化；其次是昆阳群地层，主要岩性为板岩、砾岩、白云岩及白云质灰岩，岩石坚硬，性脆，溶隙发育，偶见溶洞，透水性好，泉水露头较多；盆地和河谷地区广泛分布第三系杂色泥岩、砂质泥岩、细砂岩夹褐煤及砂砾岩及第四系粘土、砂砾石、冲洪积砂质粘土。

县境在大地构造上，绝大部分属于扬子准地台西部的川、滇台背斜，仅堮嘉的哀牢山山顶的黄草坝至小田坝一线以西的一小条带属于三江褶皱系。其主要断裂带有：哀牢山断裂带，该断裂带分布于县境西部的哀牢山山顶黄草坝至小田坝一带，走向为西北至东南；红河断裂带，该断裂分布在县境西部哀牢山山麓，即营盘至堮嘉、新房子一带，为西北至东南走向，横贯县境长31公里；密架断裂带，分布于县境的密架村至鱼庄河、旧那山一带地区，其余大部分延伸入楚雄市七街以南，被北至西北走向；绿汁江断裂带；烂泥田至滑石板，滑石板至罗家断裂带和绿支江断裂带。县境内的地层位于红河断裂带至小江河断裂带的中部。地震活动受滇西的大理至临沧一线及滇中的通海、玉溪两大地震带的影响，双柏县境正处于滇西和滇中两大地震区的中间。

根据《中华人民共和国防震减灾法》和《中国地震动参数区划分图》使用规定，拟建项目处于小江地震带内，地震动峰值加速度为0.2g，基本烈度为VIII 度，按8度抗震烈度设防。通过实际了解，规划范围内在20年内都没有发生对人们生活造成严重影响的较大规模的地震。对项目的建设不会构成太大的影响。

- 5.1.4.2水文水系

双柏县境大小河流2325条，全属于元江水系，形成北水南流之势。全县过境江河3条（即：绿汁江、绿汁江、石羊江），大小溪河32条。所有河流归绿汁江和石羊江后在三江口汇合处境，流入元江。境内流域面积3927平方公里，其中：绿汁江流程192.4公里，流域面积2684.6平方公里，流域内有大庄、雨龙、法脿、安龙堡、大麦地及妥甸、爱尼山两个乡镇的部分村社共计11.61万人。绿支江属于常流河，沿江气候炎热，人烟稀少，境内较大支流有沙甸河、红栗河、克田河等，为树枝状水系。绿汁江位于县境西南部地区，河源分两支，右支发源于南华县五街石冠山，左支发源于南华县五街望木郎梁子，流经马龙、羊桥、旧哨、独田、力丫等地，属于石羊江支流，流程48.2公里，流域面积499.5平方公里。多年平均流量12.2立方米/秒，天然落差37米。石羊江位于县境西部，发源于大理州巍山县茅草哨。于三江口与绿支江汇合后出境。流程87.4公里，流域面积1242.4平方公里，多年平均流量59立方米/秒，是县境内流量最大的河流。

项目所涉及的地表水为花箐河，花箐河为绿汁江支流沙甸河上游，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，沙甸河（双柏境内）属于红河流域元江水系绿汁江“小江口—入扒河口（绿汁江段）”，主要功能为工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水体的标准，根据支流不低于干流的原则，花箐河为IV类水体。

项目周边的水系情况详见附图5。

### 5.1.5植被及生物多样性

项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，周边主要为林产品加工企业、道路及林地（工业园区储备用地），用地性质为工业用地，周边植被主要为松树、桉树及杂草，常见动物有老鼠、麻雀等，生物多样性简单，项目区域及周边200m 范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。

## 5.2环境保护目标调查

### 5.2.1环境敏感区调查

项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；不涉及基本草原、基本农田、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域。

### 5.2.2名胜古迹和历史文物

项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，项目评价范围内无名胜古迹、自然保护区、风景名胜区和历史文物。

## 5.3生态环境调查与评价

项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，属于双柏县工业园区县城工业片区，周边主要为林产品加工企业、道路及林地（工业园区储备用地），用地性质为工业用地，周边植被主要为松树、桉树及杂草，常见动物有老鼠、麻雀等，生态多样性一般。

## 5.4环境质量现状调查与评价

本次环评对项目评价范围内的环境空气、地下水及土壤取样监测，地表水与项目区西北面2400m处云南云牧肉食品有限公司猪牛屠宰深加工产业扶贫项目属于相同的汇水区域（花箐河、板桥河），地表水环境质量现状引用该项目环境现状监测数据（华环检字[2018]第558号，2018年9月4日）。

### 5.4.1大气环境质量现状调查与评价

1、环境空气质量功能区划

项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，属于二类环境空气质量功能区，根据楚雄州生态环境局2019年6月5日发布的《楚雄州2018年度环境状况公报》：“双柏县2018年下半年（半年均值监测结果的评级参考年均值标准限值进行评价），可吸入颗粒物（PM10）年均值为25μg/m3（一级），细颗粒物（PM2.5）年均值为9μg/m3（一级），二氧化硫（SO2）年均值为8μg/m3（一 级），二氧化氮（NO2）年均值为9μg/m3（一级），一氧化碳（CO）年均值为1.0mg/m3，臭氧（O3-8h）年均值为59μg/m3”，项目处于环境空气达标区。

2、大气环境质量现状监测

（1）监测布点：项目区上风向设置1个监测点位，下风向设置2个监测点位，共3个监测点。

（2）监测因子：TSP、SO2、NOx、非甲烷总烃。

（3）评价标准：TSP、SO2、NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；非甲烷总烃执行执行《大气污染物综合排放标准详解》。

（4）监测时间：2019年12月13日~2019年12月19日，监测期间，企业正常生产。

（5）监测频次：SO2、NOx监测1小时平均、24小时平均，TSP监测24小时平均；非甲烷总烃监测8小时平均。

3、环境空气质量评价

（1）评价方法

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），重组项目大气环境质量现状评价采用单因子评价指数法：

Pi＝Ci/Si

式中：Pi―评价指数；

Ci―实测值（mg/m3）；

Si―执行标准值（mg/m3）。

当Ii≥1时，即该因子超标。对照评价标准计算各监测点的各污染物小时平均浓度和日均浓度的污染指数范围、超标倍数和超标率。

（2）评价执行标准

TSP、SO2、NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；非甲烷总烃执行执行《大气污染物综合排放标准详解》。

（3）评价结果

监测结果统计与评价如表5.4-1、5.4-2、5.4-3；

表 5.4-1  项目区环境空气24小时平均统计表

| 监测点位 | TSP |  | SO2 |  | NO2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值（μg/m3） | 评价指数 | 监测值（μg/m3） | 评价指数 | 监测值（μg/m3） | 评价指数 |
| 上风向1# | 41~56 | 0.137~0.187 | 8~12 | 0.053~0.080 | 14~16 | 0.175~0.200 |
| 下风向2# | 63~84 | 0.210~0.280 | 12~15 | 0.080~0.100 | 19~22 | 0.238~0.275 |
| 下风向3# | 67~90 | 0.223~0.300 | 12~16 | 0.080~0.107 | 19~23 | 0.238~0.288 |
| 标准值 | 300 | -- | 150 | -- | 80 | -- |
| 达标情况 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  |

表 5.4-2  项目区环境空气1小时平均统计表

| 监测点位 | SO2 |  | NO2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值（μg/m3） | 评价指数 | 监测值（μg/m3） | 评价指数 |
| 上风向1# | 9~16 | 0.018~0.032 | 29~39 | 0.145~0.195 |
| 下风向2# | 15~25 | 0.030~0.050 | 47~60 | 0.235~0.300 |
| 下风向3# | 17~26 | 0.034~0.052 | 47~60 | 0.235~0.300 |
| 标准值 | 500 | -- | 200 | -- |
| 达标情况 | 达标 |  | 达标 |  |

表 5.4-4  非甲烷总烃1小时平均统计表

| 监测点位 | 监测值（μg/m3） | 评价指数 |
| --- | --- | --- |
| 上风向1# | 0.98~1.42 | 0.49~0.71 |
| 下风向2# | 1.30~1.85 | 0.65~0.925 |
| 下风向3# | 1.38~1.88 | 0.69~0.84 |
| 标准值 | 2.0 | -- |
| 达标情况 | 达标 |  |

根据表5.4-1~5.4-4，项目区监测因子中NO2、SO2小时浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准1小时平均浓度要求；TSP、NO2、SO2日均值浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准24小时平均浓度要求；非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》。

### 5.4.2地表水环境质量现状监测及评价

1、项目周边地表水情况

项目周边地表水为项目北面800m的花箐河及西北面3500的板桥河，花箐河为板桥河一级支流。

2、地表水环境质量现状监测

本次环评引用项目区西北面2400m处云南云牧肉食品有限公司猪牛屠宰深加工产业扶贫项目的现状监测（华环检字[2018]第558号，2018年9月4日），地表水属于相同的汇水区域（花箐河、板桥河）。

（1）监测点位：1#监测点位：云牧项目东南侧390m处的无名小河；2#监测点位：云牧项目东南侧390m处的无名小河与花箐河汇水点上游500m断面；3#监测点位：（板桥河上游断面）花箐河与板桥河汇水点上游500m断面；4#监测点位：（板桥河下游断面）花箐河与板桥河汇水点下游2500m断面，共4个监测点。

（2）监测因子：pH、BOD5、CODCr、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、流速、流量，共12项。

（3）评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。

（4）监测时间和频次要求

①监测时间：2018年8月23日～25日。

②监测频次：各采样点每天取1组样品，连续监测3天。

- 监测方法：按《地表水和污水监测技术规范》中的要求进行。

3、地表水现状评价

（1）评价标准

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。

（2）评价方法

采用单项污染指数法进行评价，其计算公式如下：

式中：Si——i种污染物分指数；

Ci——i种污染物实测值(mg/l)；

CSi——i种污染物评价标准值(mg/l)；

pH污染物指数为：

SpH=7.0−pHj7.0−pHsd                  (当PHj≤7.0时)；

SpH=pHj−7.0pHsu−7.0                   (当PHj>7.0时)；

式中：SpH——pH值的分指数

pHj——pH实测值；

pHSd——pH值评价标准的下限值；

pHSu——pH值评价标准的上限值。

（3）评价结果

根据上述评价标准与评价方法，得到的评价结果见表5.4-5。

表5.4-5  项目地表水现状评价结果一览表

| 样品 类型 | 分析 项目 | 日期 | 1#项目东侧南390m处的无名小河 | 2#项目东南侧390m处的无名小河与花箐河汇水点上游500m断面 | 3#（板桥河上游断面）花箐河与板桥河汇水点上游500m断面 | 4#（板桥河下游断面）花箐河与板桥河汇水点下游2500m断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | pH (无量纲) | 2018.8.23 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.0 |
|  |  | 2018.8.24 | 8.8 | 8.2 | 8.6 | 8.3 |
|  |  | 2018.8.25 | 8.9 | 8.3 | 8.8 | 8.5 |
|  |  | 平均值 | 8.8 | 8.3 | 8.7 | 8.3 |
|  |  | 标准指数 | 0.9 | 0.65 | 0.85 | 0.65 |
|  | BOD5 | 2018.8.23 | 3.8 | 3.8 | 5.1 | 5.3 |
|  |  | 2018.8.24 | 3.9 | 3.7 | 5.2 | 5.5 |
|  |  | 2018.8.25 | 3.7 | 3.5 | 4.8 | 5.2 |
|  |  | 平均值 | 3.8 | 3.7 | 5.0 | 5.3 |
|  |  | 标准指数 | 0.63 | 0.62 | 0.83 | 0.88 |
|  | CODcr | 2018.8.23 | 18 | 17 | 23 | 25 |
|  |  | 2018.8.24 | 16 | 16 | 25 | 24 |
|  |  | 2018.8.25 | 17 | 16 | 24 | 26 |
|  |  | 平均值 | 17 | 16 | 24 | 25 |
|  |  | 标准指数 | 0.57 | 0.53 | 0.80 | 0.83 |
|  | 氨氮 | 2018.8.23 | 0.938 | 0.680 | 0.168 | 1.404 |
|  |  | 2018.8.24 | 0.982 | 0.607 | 0.186 | 1.471 |
|  |  | 2018.8.25 | 0.895 | 0.724 | 0.132 | 1.311 |
|  |  | 平均值 | 0.938 | 0.670 | 0.162 | 1.395 |
|  |  | 标准指数 | 0.63 | 0.45 | 0.11 | 0.93 |
|  | SS | 2018.8.23 | 41 | 52 | 46 | 60 |
|  |  | 2018.8.24 | 39 | 57 | 40 | 68 |
|  |  | 2018.8.25 | 46 | 63 | 49 | 73 |
|  |  | 平均值 | 42 | 57 | 45 | 67 |
|  |  | 标准指数 | -- | -- | -- | -- |
|  | 总磷 | 2018.8.23 | 0.298 | 0.282 | 0.058 | 0.292 |
|  |  | 2018.8.24 | 0.288 | 0.275 | 0.066 | 0.282 |
|  |  | 2018.8.25 | 0.292 | 0.275 | 0.070 | 0.285 |
|  |  | 平均值 | 0.293 | 0.277 | 0.065 | 0.286 |
|  |  | 标准指数 | 0.98 | 0.92 | 0.22 | 0.95 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 2018.8.23 | 0.16 | 0.07 | 0.11 | 0.10 |
|  |  | 2018.8.24 | 0.19 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 2018.8.25 | 0.15 | 0.06 | 0.10 | 0.10 |
|  |  | 平均值 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
|  |  | 标准指数 | 0.57 | 0.2 | 0.37 | 0.37 |
|  | 粪大肠菌群（个/L） | 2018.8.23 | 3500 | 3500 | 3500 | 5400 |
|  |  | 2018.8.24 | 3500 | 3500 | 2800 | 5400 |
|  |  | 2018.8.25 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 |
|  |  | 平均值 | 3267 | 3500 | 3033 | 4767 |
|  |  | 标准指数 | 1.63 | 1.75 | 1.52 | 2.38 |
|  | 石油类 | 2018.8.23 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
|  |  | 2018.8.24 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 2018.8.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
|  |  | 平均值 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
|  |  | 标准指数 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
|  | 动植物油 | 2018.8.23 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | 0.07 |
|  |  | 2018.8.24 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
|  |  | 2018.8.25 | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 0.06 |
|  |  | 平均值 | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 0.06 |
|  |  | 标准指数 | -- | -- | -- | -- |
|  | 流速（m/s） | 2018.8.23 | 0.15 | 0.32 | 0.86 | 1.23 |
|  |  | 2018.8.24 | 0.16 | 0.37 | 0.82 | 1.07 |
|  |  | 2018.8.25 | 0.12 | 0.30 | 0.87 | 1.06 |
|  |  | 平均值 | 0.14 | 0.33 | 0.85 | 1.12 |
|  | 流量（m3/h） | 2018.8.23 | 13.0 | 553.0 | 2786.4 | 4822.1 |
|  |  | 2018.8.24 | 14.1 | 623.8 | 2836.5 | 3783.5 |
|  |  | 2018.8.25 | 12.1 | 650.4 | 2927.8 | 3858.7 |
|  |  | 平均值 | 13.1 | 609.1 | 2850.2 | 4154.8 |
| 备注：“最低检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限 |  |  |  |  |  |  |

根据表5.4-5，花箐河、板桥河、无名小河所选的监测因子均能够达到（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。

### 5.4.3地下水质量现状监测及评价

- 项目周边地下水情况

根据现场踏勘，项目区无地下水出露点。

- 地下水质量现状监测

（1）监测点位

①包气带：项目油类物质采用储罐或者铁桶储存，生产车间、储罐区均采用水泥硬化，原料、中间产品及产品堆存对地下水影响不较小，本次环评不监测包气带。

②含水层：场地、场地上游和两侧各设1个点，场地下游2个点，共6个点。

- 监测因子：

①化学组分：K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，共8项；

②污染物指标：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体，共8项。

（3）评价标准：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）监测时间和频次要求

①监测时间：2019年12月13日~2019年12月15日。

②监测频次：各采样点每天取1组样品，连续监测3天。

（5）监测方法：按《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）要求的方法进行。

（6）监测结果

项目场地监测点地下水监测结果见表5.4-6、场地左侧及右侧监测点地下水监测结果见表5.4-7，场地上游、场地下游1#及场地下游2#监测点地下水监测结果见表5.4-8。

表5.4-6  项目场地地下水监测结果统计表

| 采样地点、时间 检测项目 | 场地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 |
| pH（无量纲） | 8.06 | 8.09 | 8.04 |
| 溶解性总固体 | 371 | 365 | 402 |
| 高锰酸盐指数 | 0.72 | 0.68 | 0.64 |
| 总硬度（以CaCO3计） | 242 | 244 | 240 |
| 氨氮（以氮计） | 0.025ND | 0.025ND | 0.025ND |
| 硝酸盐（以氮计） | 0.08ND | 0.08ND | 0.08ND |
| 亚硝酸盐 | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND |
| 挥发性酚类 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND |
| K+（钾） | 0.64 | 0.63 | 0.65 |
| Na+（钠） | 19.2 | 19.4 | 19.5 |
| Ca2+（钙） | 96.7 | 97.7 | 96.2 |
| Mg2+（镁） | 58.6 | 59.3 | 58.3 |
| 碳酸盐（CO32-） | 8.8 | 5.9 | 8.8 |
| 碳酸氢盐（HCO3-） | 186 | 192 | 195 |
| SO42-（硫酸盐） | 86.8 | 88.6 | 82.6 |
| Cl-（氯化物） | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| 备注：“检出限+ND”表示检测结果低于分析方法检出限 |  |  |  |

表5.4-7  场地左侧及右侧地下水监测结果统计表

| 采样地点、时间 检测项目 | 场地左侧 |  |  | 场地右侧 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 |
| pH（无量纲） | 8.02 | 8.05 | 8.07 | 8.05 | 8.03 | 7.98 |
| 溶解性总固体 | 392 | 364 | 358 | 376 | 374 | 369 |
| 高锰酸盐指数 | 0.72 | 0.80 | 0.76 | 0.84 | 0.80 | 0.76 |
| 总硬度（以CaCO3计） | 243 | 248 | 237 | 229 | 231 | 233 |
| 氨氮（以氮计） | 0.025ND | 0.025ND | 0.025ND | 0.036 | 0.047 | 0.052 |
| 硝酸盐（以氮计） | 0.08ND | 0.08ND | 0.08ND | 0.08ND | 0.08ND | 0.08ND |
| 亚硝酸盐 | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND |
| 挥发性酚类 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND |
| K+（钾） | 0.67 | 0.68 | 0.72 | 0.64 | 0.65 | 0.64 |
| Na+（钠） | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 19.2 |
| Ca2+（钙） | 97.1 | 99.5 | 94.9 | 91.5 | 92.3 | 93.1 |
| Mg2+（镁） | 58.9 | 60.3 | 57.5 | 55.5 | 56.0 | 56.5 |
| 碳酸盐（CO32-） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 碳酸氢盐（HCO3-） | 186 | 192 | 183 | 177 | 186 | 195 |
| SO42- （硫酸盐） | 73.9 | 76.7 | 71.7 | 69.7 | 73.2 | 74.9 |
| Cl- （氯化物） | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 1.5 | 1.2 | 1.7 |
| 备注 | “检出限+ND”表示检测结果低于分析方法检出限 |  |  |  |  |  |

表5.4-8  场地上游、场地下游1#及场地下游2#监测点地下水监测结果统计表

| 采样地点、 时间 检测项目 | 场地上游 |  |  | 场地下游1# |  |  | 场地下游2# |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 |
| pH（无量纲） | 8.03 | 8.01 | 8.00 | 7.96 | 7.97 | 7.99 | 7.93 | 7.91 | 7.95 |
| 溶解性总固体 | 379 | 382 | 389 | 362 | 354 | 351 | 355 | 356 | 377 |
| 高锰酸盐指数 | 0.84 | 0.88 | 0.76 | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.88 | 0.92 | 1.01 |
| 总硬度（以CaCO3计） | 237 | 216 | 237 | 244 | 249 | 246 | 243 | 247 | 250 |
| 氨氮（以氮计） | 0.030 | 0.041 | 0.036 | 0.069 | 0.086 | 0.058 | 0.108 | 0.130 | 0.113 |
| 硝酸盐（以氮计） | 0.08ND | 0.08ND | 0.08ND | 0.08ND | 0.08ND | 0.08ND | 0.08ND | 0.08ND | 0.08ND |
| 亚硝酸盐 | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
| 挥发性酚类 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND |
| K+（钾） | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.66 |
| Na+（钠） | 19.5 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.5 | 19.4 |
| Ca2+（钙） | 94.7 | 86.7 | 95.0 | 97.5 | 99.9 | 98.3 | 97.1 | 98.7 | 100.3 |
| Mg2+（镁） | 57.4 | 52.6 | 57.6 | 59.1 | 60.6 | 59.6 | 59.1 | 59.2 | 60.8 |
| 碳酸盐（CO32-） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 碳酸氢盐（HCO3-） | 171 | 174 | 181 | 165 | 174 | 160 | 171 | 174 | 164 |
| SO42- （硫酸盐） | 68.8 | 69.7 | 72.1 | 69.2 | 66.4 | 65.7 | 69.4 | 72.1 | 65.2 |
| Cl- （氯化物） | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
| 备注 | “检出限+ND”表示检测结果低于分析方法检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、地下水现状评价

①评价方法

根据《环境影响评价技术到则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水的现状评价采用标准指数法。具体公式如下：

- 评价标准为定值的水质因子：Pi=CiCsi

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L；

- 评价标准为区间值的水质因子：

PpH=7.0−pH7.0−pHsd      pH≤7时；

PpH=pH−7.0pHsu−7.0      pH≥7时；

式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准值中pH的上限值；

pHsd—标准值中pH的下限值；

②评价结果

表5.4-9  项目场地地下水水质现状监测结果评价表

| 监测点位 监测指标 | 场地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监测结果 | 标准值 | 标准指数 |
| pH | 8.04~8.09 | 6.5~8.5 | 0.69~0.73 |
| 溶解性总固体 | 365~402 | 1000 | 0.365~0.402 |
| 高锰酸盐指数 | 0.64~0.72 | 3.0 | 0.21~0.24 |
| 总硬度（以CaCO3计） | 240~244 | 450 | 0.53~0.54 |
| 氨氮（以氮计） | 0.025ND2 | 0.50 | 0 |
| 硝酸盐（以氮计） | 0.08ND | 20 | 0 |
| 亚硝酸盐 | 0.003ND | 1.0 | 0 |
| 挥发性酚类 | 0.0003ND | 0.002 | 0 |
| Na+（钠） | 19.2~19.5 | 200 | 0.096~0.098 |
| SO42- （硫酸盐） | 82.6~88.6 | 250 | 0.33~0.35 |
| Cl- （氯化物） | 1.4~1.5 | 250 | 0.0056~0.0060 |
| 备注 | 检出限+ND”表示检测结果低于分析方法检出限 |  |  |

表5.4-10  场地左侧及右侧地下水水质现状监测结果评价表

| 监测点位 监测指标 | 场地左侧 |  |  | 场地右侧 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测结果 | 标准值 | 标准指数 | 监测结果 | 标准值 | 标准指数 |
| pH（无量纲） | 8.02~8.07 | 6.5~8.5 | 0.68~0.71 | 7.98~8.05 | 6.5~8.5 | 0.65~0.70 |
| 溶解性总固体 | 358~392 | 1000 | 0.358~0.392 | 369~376 | 1000 | 0.369~0.0376 |
| 高锰酸盐指数 | 0.72~0.80 | 3.0 | 0.24~0.27 | 0.76~0.84 | 3.0 | 0.25~0.28 |
| 总硬度（以CaCO3计） | 237~248 | 450 | 0.53~0.55 | 229~233 | 450 | 0.51~0.52 |
| 氨氮（以氮计） | 0.025ND | 0.50 | 0 | 0.025ND | 0.50 | 0 |
| 硝酸盐（以氮计） | 0.08ND | 20 | 0 | 0.08ND | 20 | 0 |
| 亚硝酸盐 | 0.003ND | 1.0 | 0 | 0.003ND | 1.0 | 0 |
| 挥发性酚类 | 0.0003ND | 0.002 | 0 | 0.0003ND | 0.002 | 0 |
| Na+（钠） | 19.4~19.5 | 200 | 0.097~0.098 | 19.2~19.3 | 200 | 0.096~0.097 |
| SO42- （硫酸盐） | 71.7~76.7 | 250 | 0.29~0.31 | 69.7~74.9 | 250 | 0.28~0.30 |
| Cl- （氯化物） | 1.3~1.6 | 250 | 0.005~0.006 | 1.4~1.5 | 250 | 0.006 |
| 备注 | “检出限+ND”表示检测结果低于分析方法检出限 |  |  |  |  |  |

表5.4-11  场地上游、下游1#及下游2#监测点地下水水质现状监测结果评价表

| 监测点位 监测指标 | 场地上游 |  |  | 场地下游1# |  |  | 场地下游2# |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测结果 | 标准值 | 标准指数 | 监测结果 | 标准值 | 标准指数 | 监测结果 | 标准值 | 标准指数 |
| pH（无量纲） | 8.00~ 8.03 | 6.5~8.5 | 0.67~ 0.69 | 7.96~ 7.99 | 6.5~ 8.5 | 0.64~0.66 | 7.91~ 7.95 | 6.5~ 8.5 | 0.61~ 0.63 |
| 溶解性总固体 | 379~ 389 | 1000 | 0.379~0.389 | 351~ 362 | 1000 | 0.351~0.362 | 355~ 377 | 1000 | 0.355~0.377 |
| 高锰酸盐指数 | 0.76~ 0.88 | 3.0 | 0.25~ 0.29 | 0.72~ 0.80 | 3.0 | 0.24~ 0.27 | 0.88~ 1.01 | 3.0 | 0.29~ 0.34 |
| 总硬度（以CaCO3计） | 216~ 237 | 450 | 0.48~ 0.53 | 244~ 249 | 450 | 0.54~ 0.55 | 243~ 250 | 450 | 0.54~ 0.56 |
| 氨氮（以氮计） | 0.030~0.041 | 0.50 | 0.06~ 0.082 | 0.058~0.086 | 0.50 | 0.116~0.172 | 0.108~0.130 | 0.50 | 0.216~0.26 |
| 硝酸盐（以氮计） | 0.08 ND | 20 | 0 | 0.08 ND | 20 | 0 | 0.08 ND | 20 | 0 |
| 亚硝酸盐 | 0.003ND | 1.0 | 0 | 0.003 ND | 1.0 | 0 | 0.003 ND | 1.0 | 0 |
| 挥发性酚类 | 0.0003ND | 0.002 | 0 | 0.0003ND | 0.002 | 0 | 0.0003ND | 0.002 | 0 |
| Na+（钠） | 19.2~ 19.5 | 200 | 0.096~0.098 | 19.1~ 19.2 | 200 | 0.096 | 19.3~ 19.5 | 200 | 0.097~0.098 |
| SO42- （硫酸盐） | 68.8~ 72.1 | 250 | 0.334~0.288 | 65.7~ 69.2 | 250 | 0.329~0.346 | 65.2~ 72.1 | 250 | 0.261~0.361 |
| Cl- （氯化物） | 1.2~ 1.7 | 250 | 0.005~0.007 | 1.2~ 1.4 | 250 | 0.005~0.006 | 1.4~ 1.6 | 250 | 0.006 |
| 备注 | “检出限+ND”表示检测结果低于分析方法检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据表5.4-9~5.4-11，项目区地下水指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。

### 5.4.4土壤环境质量现状监测与评价

1、监测点位：项目占地范围内（重点现有储罐、车间附近）取3个柱状样b，1个表层样a；占地范围外取2个表层样，并记录GPS位置。

2、监测指标：

①土壤理化性质调查：

②监测项目：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[ɑ]蒽、苯并[ɑ]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、α-六六六、β-六六六、γ-六六六，共48项；

3、监测频次：a表层样应在0~0.2m取样；b柱状样通常在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样，3m以下每3m取1个样，可根据基础埋深、土体结构适当调整。

4、监测时间：2019年12月13日，2020年4月14日对场地内表土样进行补充监测，监测内容为《土壤质量标准 建设用地土壤污染物风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1的45项基本项目。

5、监测方法：按《土壤质量标准 建设用地土壤污染物风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）要求的方法进行。

6、评价标准：《土壤质量标准 建设用地土壤污染物风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。

7、监测结果与评价

（1）监测结果

项目占地范围内柱状样监测及评价结果见表4.4-12、表4.4-13、表4.4-14，项目评价范围内表层样监测及评价结果见表4.4-15，场地内表土样基本项目补充监测结果及评价间见表4.4-16。

表4.4-12  项目占地范围内S1柱状样监测及评价结果  单位：mg/kg

| 采样地点、 深度 检测项目 | 标准值 | S1：占地范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 柱状样：0.5m | 达标情况 | 柱状样：1.5m | 达标情况 | 柱状样：3.0m | 达标情况 | 柱状样：3.0m以下 | 达标情况 |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 | ＜1.0×10-3 | 达标 | ＜1.0×10-3 | 达标 | ＜1.0×10-3 | 达标 | ＜1.0×10-3 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | ＜1.3×10-3 | 达标 | ＜1.3×10-3 | 达标 | ＜1.3×10-3 | 达标 | ＜1.3×10-3 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | ＜1.4×10-3 | 达标 | ＜1.4×10-3 | 达标 | ＜1.4×10-3 | 达标 | ＜1.4×10-3 | 达标 |
| 氯乙烯 | 0.43 | ＜1.0×10-3 | 达标 | ＜1.0×10-3 | 达标 | ＜1.0×10-3 | 达标 | ＜1.0×10-3 | 达标 |
| 三氯乙烯 | 2.8 | ＜1.2×10-3 | 达标 | ＜1.2×10-3 | 达标 | ＜1.2×10-3 | 达标 | ＜1.2×10-3 | 达标 |
| 四氯乙烯 | 53 | ＜1.4×10-3 | 达标 | ＜1.4×10-3 | 达标 | ＜1.4×10-3 | 达标 | ＜1.4×10-3 | 达标 |
| 苯乙烯 | 1290 | ＜1.1×10-3 | 达标 | ＜1.1×10-3 | 达标 | ＜1.1×10-3 | 达标 | ＜1.1×10-3 | 达标 |
| α-六六六 | 0.3 | ＜0.49×10-4 | 达标 | ＜0.49×10-4 | 达标 | ＜0.49×10-4 | 达标 | ＜0.49×10-4 | 达标 |
| β-六六六 | 0.92 | ＜0.74×10-4 | 达标 | ＜0.74×10-4 | 达标 | ＜0.74×10-4 | 达标 | ＜0.74×10-4 | 达标 |
| γ-六六六 | 1.9 | ＜0.80×10-4 | 达标 | ＜0.80×10-4 | 达标 | ＜0.80×10-4 | 达标 | ＜0.80×10-4 | 达标 |

表4.4-13  项目占地范围内S2柱状样监测及评价结果  单位：mg/kg

| 采样地点、 深度 检测项目 | 标准值 | S2：占地范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 柱状样：0.5m | 达标情况 | 柱状样：1.5m | 达标情况 | 柱状样：3.0m | 达标情况 | 柱状样：3.0m以下 | 达标情况 |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 | ＜1.0×10-3 | 达标 | ＜1.0×10-3 | 达标 | ＜1.0×10-3 | 达标 | ＜1.0×10-3 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | ＜1.3×10-3 | 达标 | ＜1.3×10-3 | 达标 | ＜1.3×10-3 | 达标 | ＜1.3×10-3 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | ＜1.4×10-3 | 达标 | ＜1.4×10-3 | 达标 | ＜1.4×10-3 | 达标 | ＜1.4×10-3 | 达标 |
| 氯乙烯 | 0.43 | ＜1.0×10-3 | 达标 | ＜1.0×10-3 | 达标 | ＜1.0×10-3 | 达标 | ＜1.0×10-3 | 达标 |
| 三氯乙烯 | 2.8 | ＜1.2×10-3 | 达标 | ＜1.2×10-3 | 达标 | ＜1.2×10-3 | 达标 | ＜1.2×10-3 | 达标 |
| 四氯乙烯 | 53 | ＜1.4×10-3 | 达标 | ＜1.4×10-3 | 达标 | ＜1.4×10-3 | 达标 | ＜1.4×10-3 | 达标 |
| 苯乙烯 | 1290 | ＜1.1×10-3 | 达标 | ＜1.1×10-3 | 达标 | ＜1.1×10-3 | 达标 | ＜1.1×10-3 | 达标 |
| α-六六六 | 0.3 | ＜0.49×10-4 | 达标 | ＜0.49×10-4 | 达标 | ＜0.49×10-4 | 达标 | ＜0.49×10-4 | 达标 |
| β-六六六 | 0.92 | ＜0.74×10-4 | 达标 | ＜0.74×10-4 | 达标 | ＜0.74×10-4 | 达标 | ＜0.74×10-4 | 达标 |
| γ-六六六 | 1.9 | ＜0.80×10-4 | 达标 | ＜0.80×10-4 | 达标 | ＜0.80×10-4 | 达标 | ＜0.80×10-4 | 达标 |

表4.4-14  项目占地范围内S3柱状样监测及评价结果  单位：mg/kg

| 采样地点、 深度 检测项目 | 标准值 | S2：占地范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 柱状样：0.5m | 达标情况 | 柱状样：1.5m | 达标情况 | 柱状样：3.0m | 达标情况 | 柱状样：3.0m以下 | 达标情况 |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 | ＜1.0×10-3 | 达标 | ＜1.0×10-3 | 达标 | ＜1.0×10-3 | 达标 | ＜1.0×10-3 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | ＜1.3×10-3 | 达标 | ＜1.3×10-3 | 达标 | ＜1.3×10-3 | 达标 | ＜1.3×10-3 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | ＜1.4×10-3 | 达标 | ＜1.4×10-3 | 达标 | ＜1.4×10-3 | 达标 | ＜1.4×10-3 | 达标 |
| 氯乙烯 | 0.43 | ＜1.0×10-3 | 达标 | ＜1.0×10-3 | 达标 | ＜1.0×10-3 | 达标 | ＜1.0×10-3 | 达标 |
| 三氯乙烯 | 2.8 | ＜1.2×10-3 | 达标 | ＜1.2×10-3 | 达标 | ＜1.2×10-3 | 达标 | ＜1.2×10-3 | 达标 |
| 四氯乙烯 | 53 | ＜1.4×10-3 | 达标 | ＜1.4×10-3 | 达标 | ＜1.4×10-3 | 达标 | ＜1.4×10-3 | 达标 |
| 苯乙烯 | 1290 | ＜1.1×10-3 | 达标 | ＜1.1×10-3 | 达标 | ＜1.1×10-3 | 达标 | ＜1.1×10-3 | 达标 |
| α-六六六 | 0.3 | ＜0.49×10-4 | 达标 | ＜0.49×10-4 | 达标 | ＜0.49×10-4 | 达标 | ＜0.49×10-4 | 达标 |
| β-六六六 | 0.92 | ＜0.74×10-4 | 达标 | ＜0.74×10-4 | 达标 | ＜0.74×10-4 | 达标 | ＜0.74×10-4 | 达标 |
| γ-六六六 | 1.9 | ＜0.80×10-4 | 达标 | ＜0.80×10-4 | 达标 | ＜0.80×10-4 | 达标 | ＜0.80×10-4 | 达标 |

表4.4-15  项目评价范围内表层样监测及评价结果  单位：mg/kg

| 采样地点、 深度 检测项目 | 标准值 | 表层样：0.2m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S4：占地范围内 | 达标情况 | S5：占地范围外 | 达标情况 | S6：占地范围外 | 达标情况 |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 | ＜1.0×10-3 | 达标 | ＜1.0×10-3 | 达标 | ＜1.0×10-3 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | ＜1.3×10-3 | 达标 | ＜1.3×10-3 | 达标 | ＜1.3×10-3 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | ＜1.4×10-3 | 达标 | ＜1.4×10-3 | 达标 | ＜1.4×10-3 | 达标 |
| 氯乙烯 | 0.43 | ＜1.0×10-3 | 达标 | ＜1.0×10-3 | 达标 | ＜1.0×10-3 | 达标 |
| 三氯乙烯 | 2.8 | ＜1.2×10-3 | 达标 | ＜1.2×10-3 | 达标 | ＜1.2×10-3 | 达标 |
| 四氯乙烯 | 53 | ＜1.4×10-3 | 达标 | ＜1.4×10-3 | 达标 | ＜1.4×10-3 | 达标 |
| 苯乙烯 | 1290 | ＜1.1×10-3 | 达标 | ＜1.1×10-3 | 达标 | ＜1.1×10-3 | 达标 |
| α-六六六 | 0.3 | ＜0.49×10-4 | 达标 | ＜0.49×10-4 | 达标 | ＜0.49×10-4 | 达标 |
| β-六六六 | 0.92 | ＜0.74×10-4 | 达标 | ＜0.74×10-4 | 达标 | ＜0.74×10-4 | 达标 |
| γ-六六六 | 1.9 | ＜0.80×10-4 | 达标 | ＜0.80×10-4 | 达标 | ＜0.80×10-4 | 达标 |

表4.4-16  项目场地范围内（0.2m）表土样补充监测

| 检测项目 | 监测值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四氯化碳 | ＜1.3×10-3 | 2.8 | 达标 |
| 氯仿 | ＜1.1×10-3 | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷 | ＜1.0×10-3 | 37 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | ＜1.2×10-3 | 9 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | ＜1.3×10-3 | 5 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | ＜1.0×10-3 | 66 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ＜1.3×10-3 | 66 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ＜1.4×10-3 | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷 | ＜1.5×10-3 | 616 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | ＜1.1×10-3 | 5 | 达标 |
| 1,1,1,2四氯乙烷 | ＜1.2×10-3 | 10 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ＜1.2×10-3 | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | ＜1.4×10-3 | 53 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ＜1.3×10-3 | 840 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ＜1.2×10-3 | 2.8 | 达标 |
| 三氯乙烯 | ＜1.2×10-3 | 2.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ＜1.2×10-3 | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯 | ＜1.0×10-3 | 0.43 | 达标 |
| 苯 | ＜1.9×10-3 | 4 | 达标 |
| 氯苯 | ＜1.2×10-3 | 270 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | ＜1.5×10-3 | 560 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | ＜1.5×10-3 | 20 | 达标 |
| 乙苯 | ＜1.2×10-3 | 28 | 达标 |
| 苯乙烯 | ＜1.1×10-3 | 1290 | 达标 |
| 甲苯 | ＜1.3×10-3 | 1200 | 达标 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | ＜1.2×10-3 | 570 | 达标 |
| 邻二甲苯 | ＜1.2×10-3 | 640 | 达标 |
| 硝基苯 | ＜0.09 | 76 | 达标 |
| 苯胺 | ＜0.08 | 260 | 达标 |
| 2-氯酚 | ＜0.06 | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | ＜0.2 | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | ＜0.1 | 151 | 达标 |
| 䓛 | ＜0.1 | 1293 | 达标 |
| 二苯并 [a，h] 蒽 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd] 芘 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 萘 | ＜0.09 | 70 | 达标 |
| 铜 | 31 | 18000 | 达标 |
| 铅 | 11.5 | 800 | 达标 |
| 镉 | 0.11 | 65 | 达标 |
| 镍 | 30 | 900 | 达标 |
| 砷 | 4.5 | 60 | 达标 |
| 汞 | 0.096 | 38 | 达标 |
| 六价铬 | ＜2 | 5.7 | 达标 |

根据表4.4-12~表4.4-16可知，项目占地范围内的柱状样土壤质量均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）标准，土壤质量良好，现有的防护措施满足土壤防治要求；评价范围内的表层样土壤质量均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018），土壤质量良好，无污染。

### 5.4.5声环境质量现状监测与评价

- 2020年4月14日~2020年4月15日对项目区噪声进行补充监测。

- 监测项目：等效连续A声级。

- 监测布点：项目厂界四周各布设1各监测点，共4个监测点位。

- 监测频率：连续监测2天，每天昼夜各监测一次。

- 评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类及4a类标准。

- 监测结果：见表4.4-17。

表4.4-17  噪声检测结果一览表

| 监测日期 | 检测点位 | 时间 | 噪声值Leq（A） | 标准值（dB） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/4/14 | 厂界东 | 昼间 | 53.4 | 70 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43.5 | 60 | 达标 |
|  | 厂界南 | 昼间 | 53.9 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 42.1 | 55 | 达标 |
|  | 厂界西 | 昼间 | 52.8 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 42.1 | 55 | 达标 |
|  | 厂界北 | 昼间 | 52.9 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 42.8 | 55 | 达标 |
| 2020/4/15 | 厂界东 | 昼间 | 51.7 | 70 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43.0 | 60 | 达标 |
|  | 厂界南 | 昼间 | 52.5 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 40.8 | 55 | 达标 |
|  | 厂界西 | 昼间 | 52.0 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 41.0 | 55 | 达标 |
|  | 厂界北 | 昼间 | 52.7 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43.1 | 55 | 达标 |

由表4.4-17可知，项目区域噪声现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类及4a类标准要求，声环境现状较好。

## 5.5区域污染源调查

### 5.5.1工业园区概况

项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，根据《双柏工业园区总体规划[修编]（2018~2025年）》，双柏工业园区规划总用地面积11.88km2，包括两个片区：妥甸片区、大庄片区，项目位于妥甸片区内，本报告主要摘选关于妥甸片区的概况。

1、规划范围及用地规模

妥甸片区位于双柏县城北侧，规划总用地面积3.59km2（358.76ha），东至元双公路，南与双柏县城市干道相接，西沿森美达、文峰药业项目所在地至花箐河，北至大干田公路，项目处于妥甸片区内。

2、园区定位

妥甸片区重点发展林产品加工、林板精深加工、林化精深加工。结合现有基础和未来发展需求多元化发展新材料、生态牛羊等畜禽产品综合精深加工、果脯加工、果蔬饮料生产。项目为林产化学品精深加工建设项目，符合园区定位。

3、园区发展目标

以建设“云南省林产加工产业集群、云南省产城融合示范区、楚雄州南部产业增长极”为目标，以市场为主导，以科技为先导，以效益为中心，以企业为主体的原则，以轻工业发展为极核，实现工业化与城镇化相互促进，把双柏县工业园区建设成为特色明显、优势独特、产城融合、生态环保的省级新型产业化示范基地。项目为林产化学品精深加工建设项目，符合园区“以市场为主导，以科技为先导，以效益为中心，以企业为主体”的原则。

4、林产品加工产业（重点发展林产业加工体系）主要发展方向

鼓励和支持用现代生产、管理、技术改造、提升现有林业企业，大力扶持人工栽培适宜种植和适用于加工原料的林木，建立与深加工需求相适应的原料种植区，构建具有强劲市场竞争力的林板、林化工、林材料、林产品产业链条。项目为林产化学品精深加工项目，符合园区林产品加工业主要发展方向。

5、入园条件

（1）凡进入工业园区的工业投资项目必须具备以下准入条件

①准入项目必须符合国家、省、州、县最新的产业导向政策和产业布局

要求。

②工业企业内部绿地率和生活服务设施用地面积比例、容积率和建筑密

度等指标，严格按照规定执行。

③准入项目必须符合生态功能区规划、污染物总量控制等国家环境保护

有关规定要求，其生产工艺必须达到清洁生产和安全生产要求。

④准入项目采用设备、生产工艺、技术和能源消耗要达到或接近省内同

行业先进水平。

⑤投资者需提交有效资信证明，其企业注册资本金占项目投资总额比重

原则上不低于50%；低于 50%的，必须提交融资能力有效证明。

⑥县外投资项目在取得土地使用权后必须在本县进行工商、税务、统计

等登记注册。

⑦准入项目必须通过项目评审组的审查评估。

（2）达到以上要求并具备下列条件之一的工业项目在同等条件下给予优先准入

①上市企业或上市申请材料已被证监会正式受理的拟上市企业投资项目。

②国内外500强企业、国内外行业龙头企业的投资项目。

③现有工业用地亩税收（上年度）达到同期双柏县工业重点企业平均亩税收的2倍及以上的企业的项目。

④国家级高新技术企业项目，列入省重点、省级以上科技进步奖项目和省级以上的技改项目，或拥有关键技术知识产权的发明专利项目、国家级高新技术产业化项目、传统产业整合提升项目。

⑤需要收回存量国有土地的退城进园的工业企业的项目。

项目在原厂区改扩建，公司自成立以来得到云南省各级政府的大力支持，先后获得国家高新技术企业、省级技术中心、100户省民营小巨人企业、西部大开发企业、省重点督办重大工业发展项目、省级林业龙头企业、省成长型中小企业、省创新型试点企业、省民族特需商品定点生产经营企业等荣誉及资质，是一家通过自有技术对天然植物进行香料提取、应用研发、生产加工及销售的生物科技公司，具有自主的知识产权，满足园区的入园要求。

### 5.5.2周边污染源调查

根据现场调查，项目周边的企业主要为项目北面130m的云南美森源林产科技有限公司、东北面300m的双柏华兴人造板有限公司，均已办理相关环保手续并建设配套的环保设施。周边工业企业污染物排放情况见表5.5-1。

表 5.5-1  项目周边工业企业污染物排放情况

| 企业名称 | 企业类型 | 与项目的方位 | 距离 | 大气污染物 | 水污染物 | 固体废物 | 运营情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双柏华兴人造板有限公司 | 胶合板生产 | 东北面 | 300m | 锅炉废气、粉尘 | 生活污水 | 生活垃圾、生产固废 | 正常运营 |
| 云南美森源林产科技有限公司 | 松香、树脂生产 | 北面 | 130m | 锅炉废气、非甲烷总烃和粉尘 | 生活污水、生产废水 | 生活垃圾、生产固废 | 正常运营 |

# 6  环境影响预测与评价

## 6.1施工期环境影响分析

### 6.1.1施工期环境空气影响评价

项目施工扬尘主要产生于车间改造，由于在原厂区改扩建，本次建设混凝土用量较小，在车间内拌合，扬尘产生量较小，通过加强管理、文明施工，扬程对项目区空气环境质量影响不大，且随施工结束而结束。

### 6.1.2施工期水环境影响分析

项目施工期不在项目区内设置施工营地，施工人员均不在施工场地内食宿，施工期间不在厂内进行运输车辆及施工机械的冲洗。施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水。

根据工程分析，施工人员生活污水的产生量为0.10m3/d，主要污染物为SS，浓度为150mg/L，经公司化粪池处理后排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂，对周围水环境影响较小。

### 6.1.3施工期噪声环境影响分析

施工期的噪声主要来源施工现场的物料运输的交通噪声、设备安装时产生的噪声及施工人员活动噪声，源强为65~75dB（A），主要位于室内，有已建好的厂房阻隔。

为减轻项目施工噪声对周围环境的影响，建设单位将采取如下措施：

①合理的布局施工机械，合理安排施工作业时间，噪声经过距离衰减和建筑物阻挡，减小对周边环境的影响。

②禁止在夜间22:00至次日6:00及午间12:00-14:00进行施工作业。

综上，在采取以上措施处理后，项目施工期噪声对周围环境的影响程度将降到最低，且随施工期结束而消失。

### 6.1.4固体废物环境影响分析

项目施工主要进行生产线设备安装调试施工，固废主要为建筑垃圾及生活垃圾。

根据工程分析，项目施工期产生的生活垃圾为3.0kg/d，收集后放入公司垃圾桶，由环卫部门定期清运处置。项目项目施工期固废处置率为100%，对周围环境影响不大。

### 6.1.5施工期生态影响分析

项目在原厂区内改扩建，项目区及周边200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布，其生物多样性较简单，评价区域内群落种类较少，植物群落的空间结构简单，植被类型单一。由于厂房已建成多年，项目施工主要在室内进行，项目施工不存在水土流失及生态影响。

## 6.2运营期环境影响分析

### 6.2.1运营期环境空气影响分析

项目废气主要是锅炉废气及非甲烷总烃，项目蒸馏、精馏均在密封的反应釜内进行，物料输送管道密封，挥发性有机物主要为原料油购进时卸载及产品包装过程产生，产生量较少，本次环评主要对锅炉废气及非甲烷总烃影响进行分析评价。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模型AERSCREEN模型计算锅炉废气（颗粒物、SO2、NOx）的占标率（Pi），项目锅炉废气（颗粒物、SO2、NOx）、非甲烷总烃的占标率（Pmax）均小于10%，环境空气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

- 6.2.1.1锅炉废气及非甲烷总烃分析及评价

1、污染源

（1）锅炉废气（点源）

根据工程分析，项目锅炉配套有1套除尘措施及1根40m高的烟囱，锅炉废气产生量为8087.40万Nm3/a，烟尘产生量487.30t/a，产生浓度6025.48mg/Nm3；SO2产生量为17.63t/a，产生浓度145.29mg/Nm3；NOx产生量13.22t/a，产生浓度155.67mg/Nm3。经旋风分离器（除尘效率60%）+一次水膜除尘（除尘效率87%）+二次烟囱水膜除尘（除尘效率87%）设施处理后，排放量为8491.77万Nm3/a，烟尘排放量3.31t/a，排放浓度39.02mg/Nm3；SO2排放量15.87t/a，排放浓度186.89mg/Nm3；NOx排放量13.22t/a，排放浓度155.67mg/Nm3。

（2）非甲总烃（无组织面源）

根据工程分析，项目精馏塔产生的塔顶不凝气为5.28t/a，在精馏装置末端设置真空循环冷却塔对塔顶不凝气进行处理，设计处理效率为90%，精馏装置塔顶不凝气的排放量为0.528t/a；产品包装过程挥发物产生量为1.89t/a，在包装车间设置引风机将包装车间内挥发物引至尾气洗涤塔洗涤处理，该设备设计处理效率为85%，包装车间挥发物排放量为0.284t/a。设计的真空循环冷却塔及尾气洗涤塔排气筒高度为8m，属于无组织形式排放。

2、预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，推荐的估算模型AERSCREEN模型，本评价采用的估算模式为国家环境保护部工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供。

3、评价因子

项目评价因子为：①锅炉废气：烟尘（TSP）、SO2、NOx；②非甲烷总烃。

4、预测参数设置

项目主要废气污染源参数见表6.2-1（点源）、表6.2-2（面源），估算模式所用参数见表6.2-3。

表6.2-1  主要废气污染源参数一览表(点源)

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(°) |  | 排气筒 |  |  | 排气筒参数 |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 | 底部海拔高度(m) | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | NOx | SO2 | TSP |
| 点源 | 101.618589 | 24.700871 | 1972.00 | 40.00 | 0.50 | 85.00 | 15.89 | 1.8400 | 2.2100 | 0.4600 |

表6.2-2  主要废气污染源参数一览表（面源）

| 污染源名称（NMHC） | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) |  |
| 矩形面源 | 101.618708 | 24.700262 | 1971.00 | 73.03 | 187.95 | 8.00 | 0.1128 |

表6.2-3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 100 |
| 最高环境温度 |  | 32.0 |
| 最低环境温度 |  | -3.0 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

5、估算模式计算结果

项目废气正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表6.2-4，预测结果见表6.2-5（点源）、表6.2-6（无组织面源），浓度占标折线图见图6-1。

表6.2-4  项目废气正常排放Pmax和D10%测结果表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矩形面源 | NMHC | 2000.0 | 34.4910 | 1.7246 | / |
| 点源 | TSP | 900.0 | 3.8432 | 0.4270 | / |
|  | SO2 | 500.0 | 18.4641 | 3.6928 | / |
|  | NOx | 250.0 | 15.3728 | 6.1491 | / |

表6.2-5  项目锅炉废气（点源）预测结果表

| 下风向距离 | 点源 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP |  | SO2 |  | NOx |  |
|  | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) |
| 50.0 | 0.7121 | 0.0791 | 3.4211 | 0.6842 | 2.8483 | 1.1393 |
| 100.0 | 1.9424 | 0.2158 | 9.3320 | 1.8664 | 7.7696 | 3.1078 |
| 200.0 | 1.9510 | 0.2168 | 9.3733 | 1.8747 | 7.8040 | 3.1216 |
| 300.0 | 1.6510 | 0.1834 | 7.9320 | 1.5864 | 6.6040 | 2.6416 |
| 400.0 | 2.0426 | 0.2270 | 9.8134 | 1.9627 | 8.1704 | 3.2682 |
| 500.0 | 2.2634 | 0.2515 | 10.8742 | 2.1748 | 9.0536 | 3.6214 |
| 600.0 | 2.2190 | 0.2466 | 10.6608 | 2.1322 | 8.8760 | 3.5504 |
| 700.0 | 2.0747 | 0.2305 | 9.9676 | 1.9935 | 8.2988 | 3.3195 |
| 800.0 | 1.8895 | 0.2099 | 9.0778 | 1.8156 | 7.5580 | 3.0232 |
| 900.0 | 1.7117 | 0.1902 | 8.2236 | 1.6447 | 6.8468 | 2.7387 |
| 1000.0 | 1.5589 | 0.1732 | 7.4895 | 1.4979 | 6.2356 | 2.4942 |
| 1200.0 | 2.0547 | 0.2283 | 9.8715 | 1.9743 | 8.2188 | 3.2875 |
| 1400.0 | 2.9741 | 0.3305 | 14.2886 | 2.8577 | 11.8964 | 4.7586 |
| 1600.0 | 3.4545 | 0.3838 | 16.5966 | 3.3193 | 13.8180 | 5.5272 |
| 1800.0 | 3.0564 | 0.3396 | 14.6840 | 2.9368 | 12.2256 | 4.8902 |
| 2000.0 | 2.4795 | 0.2755 | 11.9124 | 2.3825 | 9.9180 | 3.9672 |
| 2500.0 | 2.5049 | 0.2783 | 12.0344 | 2.4069 | 10.0196 | 4.0078 |
| 3000.0 | 1.9937 | 0.2215 | 9.5784 | 1.9157 | 7.9748 | 3.1899 |
| 3500.0 | 1.5524 | 0.1725 | 7.4583 | 1.4917 | 6.2096 | 2.4838 |
| 4000.0 | 1.3635 | 0.1515 | 6.5507 | 1.3101 | 5.4540 | 2.1816 |
| 4500.0 | 1.1501 | 0.1278 | 5.5255 | 1.1051 | 4.6004 | 1.8402 |
| 5000.0 | 1.0319 | 0.1147 | 4.9576 | 0.9915 | 4.1276 | 1.6510 |
| 下风向最大浓度 | 3.8432 | 0.4270 | 18.4641 | 3.6928 | 15.3728 | 6.1491 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 1534.0 | 1534.0 | 1534.0 | 1534.0 | 1534.0 | 1534.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

表6.2-6  项目非甲烷总烃（无组织面源）预测结果表

| 下风向距离 | 矩形面源 |  |
| --- | --- | --- |
|  | NMHC浓度(μg/m³) | NMHC占标率(%) |
| 50.0 | 30.2040 | 1.5102 |
| 100.0 | 34.0110 | 1.7006 |
| 200.0 | 17.1670 | 0.8584 |
| 300.0 | 9.8684 | 0.4934 |
| 400.0 | 6.7201 | 0.3360 |
| 500.0 | 5.0098 | 0.2505 |
| 600.0 | 3.8956 | 0.1948 |
| 700.0 | 3.1500 | 0.1575 |
| 800.0 | 2.6195 | 0.1310 |
| 900.0 | 2.2287 | 0.1114 |
| 1000.0 | 1.9287 | 0.0964 |
| 1200.0 | 1.5013 | 0.0751 |
| 1400.0 | 1.2160 | 0.0608 |
| 1600.0 | 1.0138 | 0.0507 |
| 1800.0 | 0.8673 | 0.0434 |
| 2000.0 | 0.7507 | 0.0375 |
| 2500.0 | 0.5532 | 0.0277 |
| 3000.0 | 0.4313 | 0.0216 |
| 3500.0 | 0.3495 | 0.0175 |
| 4000.0 | 0.2914 | 0.0146 |
| 4500.0 | 0.2482 | 0.0124 |
| 5000.0 | 0.2150 | 0.0108 |
| 下风向最大浓度 | 34.4910 | 1.7246 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 96.0 | 96.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

图6-1  项目大气污染物浓度占标折线图

根据表6.2-5、表6.2-6预测结果，项目锅炉废气在治理设施正常工作的情况下，有组织排放的最大落地点距离排气筒1534.0m，NOx最大落地浓度为15.3728μg/m3，占标率为6.1491%；SO2最大落地浓度为18.4641μg/m3，占标率为3.6928%；TSP最大落地浓度为3.8432μg/m3，占标率为0.4270%；精馏装置末端真空循环冷却塔、产品包装车间尾气洗涤塔正常工作情况下，无组织排放挥发性有机物最大落地点距离车间96.0m，最大落地浓度为34.4910μg/m3，占标率为1.7246%。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响预测与评价中的一般要求：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

6、废气污染物排放量核算

（1）有组织（锅炉废气）

表6.2-7  项目锅炉废气排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 锅炉房排气筒 | 1# | 烟尘 | 39.02 | 0.46 | 3.31 |
|  |  | SO2 | 186.89 | 2.21 | 15.87 |
|  |  | NOx | 155.67 | 1.84 | 13.22 |
| 主要排放口合计 |  | 烟尘 |  |  | 3.31 |
|  |  | SO2 |  |  | 15.87 |
|  |  | NOx |  |  | 13.22 |

项目有组织年排放核算表见表6.2-8。

表6.2-8  有组织废气年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 3.31 |
| 2 | SO2 | 15.87 |
| 3 | NOx | 13.22 |

项目有组织废气非正常排放量核算见表6.2-9。

表6.2-9  有组织废气非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率（mg/m3） | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间（h） | 发生频次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉废气排气筒 | 旋风分离器故障，一次水膜除尘故障，二次烟囱水膜除尘故障 | 烟尘（TSP） | 6025.48 | 67.68 | 1h | 1次/a | 立即停止生产，安排维修 |
| 2 | 锅炉废气排气筒 | 一次水膜除尘故障，二次烟囱水膜除尘故障 | SO2 | 217.94 | 2.45 | 1h | 1次/a | 立即停止生产，安排维修 |

（2）无组织（非甲烷总烃）

项目非甲烷总烃无组织排放核算表见表6.2-10。

表6.2-10  项目非甲烷总烃无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染物防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | / | 精馏装置 | 非甲烷总烃 | 真空循环冷却塔、8m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准详解》 | 2.0 | 0.528 |
| 2 | / | 产品包装 | 非甲烷总烃 | 引风机、尾气洗涤塔、8m排气筒 |  |  | 0.284 |
| 无组织排放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.812 |

项目非甲烷总烃无组织年排放核算表见表6.2-11。

表6.2-11  非甲烷总烃无组织年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 0.812 |

项目非甲烷总烃非正常排放量核算见表6.2-12。

表6.2-12  无组织挥发性有机物非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放 原因 | 污染物 | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间（h） | 发生频次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏装置 | 真空循环冷却塔故障 | 非甲烷总烃 | 0.733 | 1 | 1次/a | 立即停止生产，安排维修 |
| 2 | 包装车间 | 引风机故障；尾气洗涤塔故障 | 非甲烷总烃 | 0.262 | 1 | 1次/a | 立即停止生产，安排维修 |

- 6.2.1.2其他废气影响分析

1、食堂油烟影响分析

根据工程分析，食堂油烟产生量为0.03t/a，产生浓度为5.56mg/m3，食堂安装油烟净化器，排风量为2000m3/h，且油烟净化去除率不小于75%，项目油烟处理后排放量为0.0075t/a，排放浓度为1.39mg/m3，对周边环境产生的影响不大。

2、汽车尾气影响分析

项目物料运输车辆的废气排放主要是运输时启动和停放过程中产生的，废气中主要污染物为THC、CO、NOX等，由于排入开放性空间，汽车尾气呈分散、无规律的形式排放，排放量较小，对区域大气环境影响小

- 6.2.1.3运营期大气环境影响分析小结

项目锅炉配套1套除尘措施及1根40m高的烟囱，锅炉废气经旋风分离器（除尘效率60%）+一次水膜除尘（除尘效率87%）+二次烟囱水膜除尘（除尘效率87%）设施处理后，排放量为8491.77万Nm3/a，烟尘排放量3.31t/a，排放浓度39.02mg/Nm3；SO2排放量15.87t/a，排放浓度186.89mg/Nm3；NOx排放量13.22t/a，排放浓度155.67mg/Nm3，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。经预测，锅炉废气在治理设施正常工作的情况下，有组织排放的最大落地点距离排气筒1534.0m，NOx最大落地浓度为15.3728μg/m3，占标率为6.1491%；SO2最大落地浓度为18.4641μg/m3，占标率为3.6928%；TSP最大落地浓度为3.8432μg/m3，占标率为0.4270%。

项目在精馏装置末端设置真空循环冷却塔对塔顶不凝气进行处理，精馏装置塔顶不凝气的排放量为0.528t/a，通过8m高排气筒排放；在包装车间设置引风机将包装车间内挥发物引至尾气洗涤塔洗涤处理，包装车间挥发物排放量为0.284t/a，通过8m高排气筒排放。经预测，在精馏装置末端真空循环冷却塔、产品包装车间尾气洗涤塔正常工作情况下，无组织排放挥发性有机物最大落地点距离车间96.0m，最大落地浓度为34.4910μg/m3，占标率为1.7246%。

食堂油烟经油烟净化器处理后排放，对周围环境影响不大。

汽车尾气通过自然扩散，对周围环境影响不大。

综上，项目运营期废气对周围环境影响不大。

### 6.2.2运营期地表水环境影响分析

项目营运期用水主要为生产用水和生活用水，产生的废水主要为生产废水和生活废水。

1、废水排放情况

根据工程分析，生活污水产生量为7.04m3/d，2122m3/a（300d/a），食堂废水经油水分离器处理后进入化粪池处理，经化粪池处理后部分生活污水流向污水处理站作为营养补充，剩余的生活污水排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂；冷却水循环使用，定期补水；生产废水3142m3/a，经污水处理站处理后排入园区市政污水管网，进入双柏污水处理厂。

2、排水去向及可行性分析

项目采用雨污分流制排水。生活污水中食堂废水通过隔油池隔油处理后与其他生活污水排入化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏污水处理厂；冷却水循环使用，定期补水；查阅《双柏工业园区总体规划[修编]（2018~2025年）》“妥甸片区（地块一）用地规模较小，产生污水量也较小，新建污水处理厂并不经济，同时也会对用地带来影响，本片区不设污水处理厂，由各企业自建污水处理厂，对各自污水进行处理，达标后排放”，根据双柏县城乡和建设局出示的材料：“生产废水经公司污水处理站处理达到最新污水排入城镇下水道水质标准后，同意排入市政污水管网”项目生产废水处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏污水处理厂。双柏县污水处理厂已建成多年，项目东侧市政污水管网已接通双柏县污水处理厂，废水经处理达标后排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂可行。

2、地表水环境影响分析结论

项目营运期生活废水及生产废水经污水处理设施进行处理，规模及工艺能满足废水处理要求，经处理后的废水排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂，对周边地表水体影响较小。

### 6.2.3运营期地下水环境影响分析

根据环评现场踏勘，项目区域无地下水出露点，经查阅《综合水文地质图-楚雄副（1：30000）》，项目所在地属于中生界白垩系下统马头山组K2m，包气带厚度148~526m，水文地质特征为：细—中粒含砾长石石英砂岩夹泥岩，中—粗粒长石石英砂岩，底部为砾岩，砾岩占总厚度的70~90%，连续厚度达340米，含中等的层间裂隙承压自流水，单井计算涌水量100~500t/昼夜，地下径流模数1.0L/秒·平方公里左右（见附图6）。

本次报告水文地质情况引用项目东北面900m的《双柏县工业大麻种植及加工建设项目环境影响报告书》，工业大麻项目与本项目均处于妥甸片区一，引用数据合理可行。

- 6.2.3.1地层

根据《双柏县工业大麻种植及加工建设项目拟建场地岩土工程勘察报告》，拟建场地地层可分为三个成因单元：第四系素填土（Qml）为第一成因单元；第四系残坡积层（Qel+dl）黏土为第二成因单元；侏罗系上统妥甸组（J3t）钙质泥岩、泥岩系列为第三成因单元。岩芯照片11～12，各岩土层埋深、厚度等分布详见工程地质剖面图（PM1～PM30）及柱状图（Z1～Z57）。

表6.2-13  场地范围内岩土层分布情况和特征

| 时代 成因 | 编号 | 层顶埋深 （m） | 揭露厚度 （m） | 平均厚度（m） | 土层名称 | 分布范围及特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qml | ① | 0.00～0.00 | 0.40～7.4 | 2.04 | 素填土 | 场地均有分布 |
| Qel+dl | ② | 0.00～7.40 | 1.60～6.20 | 3.68 | 粘土 | 场地均有分布 |
| J3t | ③ | 0.00～9.80 | 1.00～8.60 | 4.35 | 全风化泥岩 | 场地钻孔揭露，基岩面起伏较大 |

素填土（Q4ml）：褐红、褐黄、褐色，松散，湿，主要由粉质黏土组成，底部含植物根系，土质不均，具高压缩性，未经压实，填筑时间约为3年。自由膨胀率为10.0～38.0%，平均为21.8%，不属于膨胀性岩土。

黏土（Q4el+dl）：褐红、褐黄、褐灰色，可塑～硬塑，湿，切面粗糙，具光泽反映，土质不均，含粉砂团块，摇振无反应，干强度及韧性中等，具中等压缩性。自由膨胀率为10.0～30.0%，平均为17.1%，不属于膨胀性岩土。

全风化泥岩（J3t）：紫红、褐红色，原岩组织结构基本风化破坏，但尚能辨认，差异风化显著,具中等压缩性，岩体风化呈硬塑状粉质黏土、黏土状，岩芯呈土状。自由膨胀率为18.0～32.0%，平均为24.0%，不属于膨胀性岩土。

综上所述，勘察深度（23.9m）范围内未揭露到地下水。

- 6.2.3.2地质构造

本区地质构造为滇中坳陷区，划属川滇南北向构造带之会基关～双柏穹隆褶皱构造区，拟建场地位于基关～双柏穹隆褶皱构造区的东侧，以穹隆及碗状向斜为主，并有近南北向短轴褶曲、倾伏背斜等。根据《云南省山地城镇岩土工程导则》（试行）5.6.1、7.2.6条，以及云南省地震局2010年9月编制的《云南活动断裂分布图》，结合场地位置，拟建场地南西侧17.9km处分布有楚雄～化念断裂（F69）。楚雄～化念断裂（F69）为早～中更新世右旋转扭动活动断裂。按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001，2009年版）第5.8.2条，以上断裂不属于全新活动断裂，不属于发震断裂，场地四周无发震断裂分布。该场地不需考虑发震断裂对场地的影响。

- 6.2.3.3水文地质条件

1、地勘过程场地地下水出露情况

双柏县工业大麻种植及加工建设项目场地所在位置相对较高，钻孔揭露深度范围内，各钻孔均未见地下水位。揭露深度内以粘土为主，富水性、透水性较弱。

根据双柏县工业大麻种植及加工建设项目评价范围内三个水井的现状调查情况，水井打井深度在80～200m之间，见水深度在80～100m，且为承压水层。

综上所述，双柏县工业大麻种植及加工建设项目评价范围的主要地下水含水层为承压水层。

补给区域应为地下水水流的上游的地势更高的地方，评价区域为该承压水层的径流区。

2、项目区主要含水层地下水补给、径流、排泄条件

（1）项目周边的地形条件

妥甸片区总体地势东北高、西南低。

（2）项目区的主要含水层地下水补给、径流、排泄方向

根据水文地质图初步分析：

①双柏县工业大麻种植及加工建设项目评价范围的主要含水层（承压层）的补给区域为地下水水流上游方向地势更高的区域；

②所在地为主要含水层的径流区；

③评价范围的地下水排泄主要集中在地下水下游方向的地势较低的白秧条箐及更远的双柏县城周边。

3、区域的地下水的水流方向：含水层地下水水流方向为双柏县城→绿汁江流动。

- 6.2.3.4项目周围范围泉点情况调查及周边居民饮用水情况

1、泉点调查

项目地下水评价范围无泉点出露。

2、周围居民饮用水利用情况调查

根据现场走访询问，周边村庄饮用水均来源于双柏县自来水厂。

- 6.2.3.5污染源源强分析

1、原料使用、产品生产及污染物产生情况

项目为林产化学品加工生产项目，项目使用的主要原辅材料为植物精油毛油或含有植物精油的枝叶，辅料为H2SO4、NaOH等，产品为植物精油、生物农药、中药饮片，若防渗措施不到位，出现渗漏，皆会对地下水环境产生影响。

项目建设原料储罐及输送管道，结合项目实际情况，项目运行过程中对地下水环境存在潜在污染风险的区域主要有储罐区、产品堆存区、叶渣堆场、污水处理站等。

2、地下水污染途径

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等，污染物通过垂直渗透进入包气带。进入包气带的污染物在物理、化学和生物的作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和地下水的防护层。地下水能否被污染取决于污染物的种类和性质，以及包气带的防污性能。一般来说，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染缓慢；反之，颗粒大而松散，渗透性能良好则污染快速；包气带厚度较小，地下水埋深浅，则污染物通过包气带进入含水层的可能性大，易造成地下水的污染。

污染物从污染源进入地下水所经过的路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程分析，本次改扩建项目装置中可能对地下水造成污染的途径主要有各储罐、产品堆存区、叶渣堆场，若其防渗设施出现故障则会对地下水造成污染；污废水在收集及处理过程中存在少量渗入地下的可能性，从而造成地下水的污染。

3、主要评价因子

渣叶堆场、污水收集管网、污水处理站是厂区地下水的主要污染源，结合项目情况，选取COD（植物精油带入）作为主要的评价因子，废水中COD浓度约为5200mg/L。

- 6.2.3.6地下水环境的影响分析

1、正常运行状况下对地下水环境的影响分析

项目除绿化外，均采取水泥硬化处理，对储罐区、产品堆存区、渣叶堆场、污水收集管道、污水处理站、危废暂存间等均防渗处理，防渗等级满足各分区防渗的要求。

项目采用雨污分流制排水，生活污水中食堂废水通过隔油池隔油处理后与其他生活污水排入化粪池处理，部分生活污水流向污水处理站，剩余经化粪池处理后排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂；冷却水循环使用，定期补水；生产废水经污水处理站处理后排入园区市政污水管网，进入双柏污水处理厂。

项目使用的植物精油毛油、H2SO4、NaOH采用储罐储存，且储存区堆地面防渗处理，由管道送至项目精馏装置，对地下水环境的影响较小。

正常情况下不会发生泄漏，对地下水环境的影响较小。

2、非正常状况下对地下水环境的影响分析

（1）地下水数学模型

根据区域水文地质资料和现场勘察，项目区及周边揭露深度内以粘土为主，富水性、透水性较弱。厂区渣叶堆场、污水收集管网、污水处理站，是厂区主要的地下水污染源，因此在防渗层出现破损或开裂等非正常情况时采用解析法预测对地下水环境的影响。将污染源视为连续稳定释放的点源，对非正常状况下污染物的运移进行正向推算，分别计算100天、1年、1000天、5年、10年、15年和20年后的污染物的超标扩散距离和最大运移距离。

项目对地下水环境影响预测分析采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题中的计算公式进行计算，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，且不考虑水流的源汇项目，对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不作考虑，当作保守性污染物考虑，其污染物运移预测方程可表示为：

、

式中：x为预测点距污染源强的距离(m)；t为预测时间(d)；C为t时刻x处的污染物浓度(mg/L)；C0为地下水污染源强浓度(mg/L)；u为水流速度(m/d)；DL为纵向弥散系数(m2/d)；erfc( )为余误差函数；K为渗透系数(m/d)；I为水力坡度；aL为纵向弥散度(m)。

（2）水文地质参数确定

①渗透系数及水流速度

根据区域水文地质资料，项目区岩性为泥岩夹粉细砂岩及泥灰岩，含水量少，砂质粘土渗透系数经验值取值范围为5.79×10-3～1.16×10-2cm/s，计算时取最大值，约为1.16×10-2cm/s，即约为10m/d。

项目区地势相对平坦，其地形坡降约为(1970-1930)/1050=0.04。厂区污废水发生渗漏后主要向双柏县城→绿汁江径流，计算时地下水水力坡度可近似取地形坡降，即计算时水力坡度近似取为0.04。

根据渗透系数和水力坡度，可计算出项目区地下水流速u约为0.4m/d。

②弥散度及弥散系数

D.S.Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象（图6-2），项目区及附近地下水类型为裂隙水，含水层岩性主要为泥岩夹粉细砂岩及泥灰岩，因此计算时纵向弥散度aL取为20m。

根据纵向弥散度及地下水流速，可计算出纵向弥散系数DL为0.2m2/d。

图6-2  松散沉积物纵向弥散度与研究区尺度关系

③计算时参数取值统计

计算时渗透系数、水力坡度、水流速度、纵向弥散度、纵向弥散系数及污染源强统计见表6.2-14。

表6.2-14  计算参数一览表

| 渗透系数K(m/d) | 水力 坡度I | 纵向弥散度 aL(m) | 水流速度 u(m/d) | 纵向弥散系数 DL (m2/d) | 污染源强C0(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD |
| 10 | 0.04 | 20 | 0.4 | 0.2 | 5200 |

（3）污染物预测结果分析

渣叶堆场、污水收集管网、污水处理站发生渗漏的非正常状况下，废水中动植物油在地下水环境中的最大迁移扩散距离估算结果见表6.2-15，为污染控制提供理论依据。

表6.2-15  地下水中动植物油浓度变化预测结果表（单位:mg/L）

| 时间 距离(m) | 30天 | 100天 | 1年 （365天） | 1000天 | 5年 （1825天） | 10年 （3650天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 506.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 41.61 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 |  | 93.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 |  | 328.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 |  | 93.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 |  | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 |  |  | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 |  |  | 162.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 |  |  | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 350 |  |  |  | 4.56 | 0.00 | 0.00 |
| 400 |  |  |  | 103.73 | 0.00 | 0.00 |
| 500 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 600 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 700 |  |  |  |  | 41.45 | 0.00 |
| 800 |  |  |  |  | 2.68 | 0.00 |
| 900 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 备注 | 地下水质量标准及地表水环境质量标准中均无动植物油指标，项目COD主要由废水中植物精油带入，本次预测采用地下水质量标准中的耗氧量（CODMn法）Ⅲ类标准值，其值为3mg/L |  |  |  |  |  |

根据表6.2-15，随着时间的增加，进入含水层中的污染物的迁移扩散距离越来越大。废水发生渗漏30天后，COD在地下水中的最大迁移扩散距离约为20m；100天后，COD在地下水中的最大迁移扩散距离为60m；1000天后，COD在地下水中的最大迁移扩散距离约为400m；5年后，COD在地下水中的最大迁移扩散距离约为800m。废水发生渗漏后会对项目区下游地下水环境造成一定污染。

项目地下水保护目标为包括项目区6km2的含水层，废水发生渗漏在短时间内本项目对其影响较小，但随着时间增加，仍然存在污染风险，且渗漏进入含水层中的污染物在短时间内难以自净恢复，随着时间的增加，污染物在含水层中的迁移扩散距离还会增大，会对地下水环境造成不同程度的污染。因此，储罐区、产品堆存区、渣叶堆场、污水收集管道、污水处理站、危废暂存间等区域须做好防渗措施，杜绝废水、植物精油发生滴漏现象，避免废水渗入土壤。运行期间，定期检查厂区各防渗设施的破损情况，发现防渗层破坏后即采取相应措施，对防渗层破损部位进行修复等措施使点污染源不再释放污染物，杜绝形成持续的污染源。

- 6.2.3.7地下水污染防治措施

1、废水治理措施

废水的有效收集、无渗漏输送成为废水治理的重要环节，其污染防治措施如下：

①清污分流。按清污分流分质处理的原则，建成三大排水系统，即生产废水、生活污水和雨水要有组织地分别排入对应的系统管网和处理系统处理。

②防渗为重。厂区采取分区防渗措施，对储罐区、产品堆存区、渣叶堆场、污水收集管道、污水处理站、危废暂存间进行防渗，防止原料、产品、废水等发生泄漏。

③定点监测。为监控污废水对地下水的污染，按《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求设置3个地下水监测井。

2、厂区防渗措施及要求

从原辅材料、废水收集处理设施等全过程控制原料、产品、废水、废机油的泄漏，同时对有害物质可能泄漏到的区域采取防渗措施，要从源头到末端全方位采取防控措施。

依据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

污水收集管道、污水处理站污染物直接与地面接触，污染性大的区域，划分为重点防渗区；渣叶堆场堆放的叶渣较为干燥，无废水产生，储罐区、产品堆存区、危废暂存间均有专门的容器收集，再放置于地面上，污染性较小，划分为一般防渗区；其它区域划分为简单防渗区。

①对于重点防渗区进行防渗处理后，其防渗层的防渗性能满足防渗性能不低于6m厚、渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

②对于一般防渗区，地面采用425#水泥浇灌，处理后其防渗层的防渗性能可满足防渗性能不低于1.5m厚、渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

③对于简单防渗区，即除上述区域以外的其它区域，采用混凝土硬化地面。

项目污染防渗分区及实施情况见表6.2-16，分区防渗图见附图10。

表6.2-16  拟建项目污染防渗分区及实施情况表

| 污染防渗区类别 | 防渗区名称 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 储罐区、污水收集管道、污水处理站 | 等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s |
| 一般防渗区 | 渣叶堆场、产品堆存区、危废暂存间 | 等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s |
| 简单防渗区 | 其它区域 | 地面采用混凝土硬化 |

（3）定点监测

目前，项目暂未设置地下水监测点，本次环评根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求设置3个地下水监测井，分别为项目地下井（a#）、项目上游地下井（b#）、下游地下井（c#）。

各监测井每年监测2次，丰水期和枯水期各1次。监测因子为pH、耗氧量（CODMn法）、动植物油、氨氮。

（4）应急处理措施

若储罐区、产品堆存区等发生泄漏，导致物料发生泄漏情况时，应立即对泄漏情况进行处理，及时清理地面上的泄露出来的物料，并对厂区下游地下井进行应急水质监测。厂区地面的防渗层或产品堆存区、危废暂存间、渣叶堆场、污水收集管道、污水处理站等出现破损或破裂时，应及时对其进行修补，避免污废水发生渗漏。定期对厂区防渗层进行检查，防止防渗层发生破裂或开裂，丧失防渗效果，造成污废水发生渗漏对地下水环境造成较大的影响。

- 6.2.8地下水环境影响小结

项目区处于裂隙水分布区，在项目建设及运营期废水得到妥善处置，地面采取防渗措施的情况下，废水发生渗漏污染地下水的可能性较小；植物精油原料、H2SO4、NaOH贮存于储罐内，产品采用铁桶包装，废机油收集于废机油桶内，暂存于危废暂存间，正常情况下不会发生泄漏，对地下水环境的影响较小。

项目在原厂区内改扩建，原项目已经通过环保竣工验收，改扩建工程对渣叶堆场、污水收集管道、污水处理站进行重点防渗，其防渗层的防渗性能不低于6m厚、渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；储罐区、产品堆存区、危废暂存间一般防渗，防渗性能不低于1.5m厚、渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；其他区域一般防渗。

项目运行过程中，应加强对储罐区、产品堆存区、危废暂存间、渣叶堆场、污水收集管道、污水处理站等区域的检查，定期检查各区域防渗层的情况，防止防渗层发生破裂或开裂，丧失防渗效果，造成废水发生渗漏对地下水环境造成较大的影响。

只要建设单位认真落实各项地下水污染防治措施，定期对防渗层进行检测，在加强维护和管理情况下，项目建设运营对地下水环境的影响是可控的，对地下水环境的影响从环保上来说是可接受的。

### 6.2.4运营期声环境影响分析

1、噪声源强

项目噪声主要为空压机、破碎机、空调及泵类运行时产生的噪声，噪声声级范围70-90dB（A）。噪声源情况详见表6.2-17。

表6.2-17  项目主要噪声源及源强单位：dB(A)

| 产噪设备 | 产生源强 | 数量 | 设备位置 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碎叶机 | 90 | 1 | 植物精油连续提取生产线 | 置于室内、选用低噪声设备、基础减振 | 80 |
| 粉碎机 | 85 | 1 | 植物精油连续提取生产线 | 置于室内、选用低噪声设备、基础减振 | 75 |
| 引风机 | 70 | 3 | 锅炉房 | 基础减振 | 60 |
| 水泵 | 60 | 25 | 松节油加工车间、桉叶油车间 | 基础减振 | 50 |

2、产噪设备、保护目标与厂界关系

项目产噪设备碎叶机、粉碎机主要位于项目区西部蒸枝叶车间，引风机位于锅炉房，泵类分布于生产区，项目厂区建筑与厂界有一定的退让，项目周边无声环境保护目标。

项目噪声源与厂界的距离见表6.2-18。

表6.2-18  项目噪声源与厂界的距离

| 厂界 | 噪声源与厂界距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 厂界东 | 55 | 松节油加工车间、桉叶油车间 |
| 厂界南 | 55 | 锅炉房 |
| 厂界西 | 60 | 蒸枝叶车间 |
| 厂界北 | 95 | 松油醇车间 |

3、预测模式

本次环评采用点源模式对项目高噪声设备产生的噪声对周围环境产生的影响进行预测。

（1）多声源叠加模式：

式中：——叠加后总声压级，dB(A)；

——声源级数；

——各声源对某点的声压值；

（2）多台设备噪声叠加后预测采用点源衰减模式，预测公式如下：Lr=Lr0-20lg(r/r0)-∆L

式中：Lr—距声源r处的A声压级，dB(A)；

Lr0—距声源r0处的A声压级，dB(A)；

r—预测点与声源的距离，m；

r0—监测设备噪声时的距离，m；

∆L—本环评取0dB(A)；

4、预测点

预测点位布设在项目区所在地厂界外1m处，东、西、南、北布置一个点，共设置了4个预测点。

5、执行标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类及4类区标准。

6、预测结果及分析

在采取置于室内、选用低噪声设备、基础减振、合力布置机械设备等措施后，经计算，多台设备同时运行时，项目噪声值为81dB(A)。

多台设备同时运行，衰减值见表6.2-19。

表6.2-19  项目多台设备噪声叠加后衰减预测结果  单位：dB（A）

| 距离 | 1m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 81 | 61 | 55 | 51 | 49 | 47 |

根据云南健牛生物科技有限公司《监测报告》（NO.20JH201），，取现状厂界噪声监测结果最大值作为背景值（各个厂界的现状监测值）进行叠加，预测厂界噪声，预测结果见表6.2-20。

表6.2-20   采取措施后项目厂界噪声预测及评价

| 预测点 | 厂界东 | 厂界南 | 厂界西 | 厂界北 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 | 55 | 55 | 60 | 95 |
| 贡献值 | 46 | 46 | 45 | 41 |
| 背景值（昼/夜） | 53.4/43.5 | 53.9/42.1 | 52.8/42.1 | 52.9/43.1 |
| 叠加值（昼/夜） | 54/48 | 55/47 | 53/47 | 53/45 |
| 标准值（昼/夜） | 70/60 | 65/55 | 65/55 | 65/55 |
| 执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类及4类标准 |  |  |  |
| 达标情况（昼/夜） | 达标/达标 | 达标/达标 | 达标/达标 | 达标/达标 |

从表6.2-20可以看出，项目所有机械同时运行时，昼间及夜间厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类及4类标准要求，达标排放。项目周边为生产企业及规划工业园区，200m内无声环境敏感点，营运噪声对周围环境无影响。

7、运营期噪声防治措施

为了减少项目运营期噪声对周围环境的影响，环评提出以下措施：

（1）合理布置机械设备。

（2）空压机、破碎机为高噪声设备，置于室内，设备选型时选用低噪设备，同时采取基础减振。

（3）水泵、空调进行基础减震。

（4）加强对项目区的设备进行检修。

8、运营期噪声影响分析小结

项目位于工业园区内，周边均为林产品加工企业，200m内无声环境敏感点。通过采取高噪设备置于室内、基础减振及距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类及4类标准要求，对周围声环境影响较小。

### 6.2.5运营期固体废物环境影响分析

1、运营期固体废物环境影响分析

根据工程分析，桉叶油产能提升生产线产生叶渣8000t/a，植物精油加工生产线产生叶渣40000t/a，暂存于叶渣场用作生物质锅炉燃料，剩余的出售给生物质燃料厂；锅炉灰渣产生量为129.6t/a，统一收集后，由当地村民运走作为农肥使用；旋风除尘器收尘量为292.38t/a，收集后由当地村民运走作为农肥使用；水膜除尘污泥产生量为779.68t/a，定期清掏后与除尘器收尘及锅炉灰渣一起由当地农民运走作为农肥；破损包装桶产生量约为1000只/年，集中收集后，由厂家回收；实验室手套、标准样品的包装瓶等产生量约为0.01t/a，集中收集后委托环卫部门定期清运；生活垃圾产生量24.0t/a，通过生活垃圾收集桶收集后委托环卫部门定期清运；污水处理站污泥产生量为9.38t/a，委托环卫部门定期清掏；机修产生的废机油产生量为0.02t/a，集中收集后暂存于现有危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置。

- 2、运营期固体废物防治措施

- 表6.2-21  项目运营期固体废物处置措施

| 序号 | 名称 | 固废性质 | 拟采取的处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶渣 | 一般固废 | 暂存于叶渣场用作生物质锅炉燃料，剩余的出售给生物质燃料厂 |
| 2 | 锅炉灰 | 一般固废 | 收集后由当地村民运走作为农肥使用 |
| 3 | 除尘器收尘 | 一般固废 | 收集后由当地村民运走作为农肥使用 |
| 4 | 水膜除尘污泥 | 一般固废 | 定期清掏后与布袋除尘器收尘及锅炉灰渣一起由当地农民运走作为农肥 |
| 5 | 破损包装桶 | 一般固废 | 集中收集后由厂家回收 |
| 6 | 实验室固废 | 一般固废 | 集中收集后委托环卫部门定期清运 |
| 7 | 生活垃圾 | 一般固废 | 生活垃圾收集桶收集后委托环卫部门定期清运 |
| 8 | 污水处理污泥 | 一般固废 | 委托环卫部门定期清掏 |
| 9 | 废机油 | 危险废物 | 集中收集后暂存于现有危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置 |

3、运营期固体废物影响分析小结

项目固体废物处置率为100%，对周边环境影响较小。

### 6.2.6土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型建设项目，可进行类比分析，项目排放的非甲烷总烃为植物精油，由于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中没有植物油指标，本次环评采用类比分析的方法进行评价。

项目在原厂区内改扩建，厂区各车间分区防渗，储罐区、污水收集管道、污水处理站等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；渣叶堆场、产品堆存区、危废暂存间等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；其他区域地面采用混凝土硬化。根据土壤现状监测，项目占地范围内的柱状样土壤质量均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）标准，土壤质量良好，现有的防护措施满足土壤防治要求，评价范围内的表层样土壤质量均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018），原有项目生产的产品为桉叶油，具有挥发性，故在采取分区防渗的基础上，项目排放的非甲烷总烃对周边土壤影响轻微，不会改变周边土壤环境性质，对外部土壤环境影响轻微。

### 6.2.7生态影响分析

项目在原厂内改扩建，不新增占地，基本不会对生态环境产生影响。

## 6.3环境风险影响分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

1、评价依据

（1）风险调查

项目使用的主要原辅材料为植物精油毛油或含有植物精油的枝叶，辅料为H2SO4、NaOH等，产品为植物精油、生物农药、中药饮片。大气污染物主要为锅炉废气及挥发性有机物；冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂；生产废水经污水处理站处理后排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂，项目废水不直接排入水体。根据《建设项目环境风险环境评价技术导则》（HJ19-2018）附录B中所列的重点关注危险物质，项目所涉及的风险物质主要为H2SO4及废机油等危废。

（2）风险潜势初判

根据《建设项目环境风险环境评价技术导则》（HJ19-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

当企业存在多种危险物质时，则按式（C·1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=qQ1+q2Q2+...+qnQn         （C·1）

式中：q1，q2， ...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q1≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表6.3-1  危险物质辨识指标

| 危险物质 | 类别 | CAS号 | 最大贮存量（吨） | 临界量（吨） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | 第8.1类酸性腐蚀品 | 7664-93-9 | 5.0 | 10 | 0.50 |
| 废机油 | 油类物质（矿物油） | / | 0.2 | 2500 | 0.00008 |
| 注：硫酸及废机油临界量来源于《建设项目环境风险环境评价技术导则》（HJ19-2018）附录B中表B.1。 |  |  |  |  |  |

项目Q=0.50008，Q值范围Q<1，环境风险潜势为Ⅰ。

（3）评价等级

根据《建设项目环境风险环境评价技术导则》（HJ19-2018），风险潜势为Ⅰ的项目，环境风险评价等级为简单分析a。

2、环境敏感目标概况

项目周围主要环境敏感目标见表6.3-2。

表6.3-2  项目周围主要环境敏感目标概况

| 类别 | 敏感目标 | 相对方位 |  | 直线距离（m） | 属性 | 人口数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 老吴家 | 东面 |  | 820 | 居民区 | 450 |
|  | 大房子 | 东面 |  | 785 | 居民区 | 555 |
|  | 上王家 | 东面 |  | 780 | 居民区 | 350 |
|  | 双柏县一中 | 东面 |  | 1350 | 学校 | 1800 |
|  | 双柏县妥甸中学 | 东南面 |  | 1200 | 学校 | 800 |
|  | 双柏县城 | 东南面 |  | 1390 | 居民区 | 12000 |
|  | 下王家 | 东南面 |  | 1020 | 居民区 | 450 |
|  | 厂址周围500m范围内人口数小计 |  |  |  |  | -- |
|  | 厂址周围5km范围内人口数小计 |  |  |  |  | 大于1万人，小于5万人 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E2 |
| 地表水 | 序号 | 受纳水体名称 |  | 排放点水域环境功能 |  | 24h内流经范围 |
|  | 1 | 花箐河 |  | Ⅳ类 |  | 其他 |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E2 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感区特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 不敏感区（G3） | 本次调查，周边地下水均为工业用水，不饮用 | Ⅲ类 | D2 | 120 |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |
| 注：本表按《建设项目环境风险环境评价技术导则》《HJ19-2018》表J.3要求填写 |  |  |  |  |  |  |

3、环境风险识别

根据环境风险调查，项目环境风险物质主要为硫酸及废机油，存在的环境风险主要是硫酸及废机油泄露风险。

项目硫酸储存于硫酸储罐内，风险类型主要为泄漏至外环境，污染地表水，硫酸储罐按要求进行防腐处理，定期维护保养，查阅《建设项目环境风险环境评价技术导则》（HJ19-2018）中表E.1泄漏频率表，硫酸储罐（常压全包容储罐）发生泄漏的频率约为1.00×10-8/a。

废机油储存于危废暂存间内，风险类型主要为泄漏至外环境，污染地表水。由于机修产生的废机油非常少，且危险废物收集桶（常压全包容器）是密封后放置于房间内，定期委托有资质的单位清运处置。查阅《建设项目环境风险环境评价技术导则》（HJ19-2018）中表E.1泄漏频率表，项目废机油发生泄漏的频率约为1.00×10-8/a。

4、环境风险分析

（1）硫酸泄露风险分析

项目硫酸储罐附近设置围堰，若发生泄露，硫酸泄漏后向低洼处、窨井、沟渠、河流等四处流散，不仅对环境造成污染，而且对沿途的土地、设施、路面等造成严重腐蚀，扩大灾害损失。救援人员到场后，应及时利用沙石、泥土、水泥粉等材料筑堤，或用挖掘机挖坑，围堵或聚集泄漏的硫酸，最大限度地控制泄漏硫酸扩散范围，减少灾害损失，同时，建议建设单位配置一个同等容积的应急储罐。

（2）废机油泄露风险分析

项目产生的废机油非常少，且危险废物收集桶（常压全包容器）是密封后放置于房间内，若发生泄漏，主要局限于危废暂存间内，危废暂存间按要求设置“三防”措施及管理台账对外部影响不大。

5、环境风险防范措施及应急要求

①加强员工的安全意识。

②专人管理危废暂存间，定期巡查硫酸储罐，并做好台账记录，防止跑、冒、漏现象出现。

③发生突发情况，发生泄漏时，应立刻采取措施，防止进入地表水。

④根据关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法（试行）的通知》（环发[2015]4号）、《关于转发企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法的通知》（云环通[2015]39号）等文件，项目建成投产前，建设单位应编制《突发环境事件应急预案》送楚雄州生态环境局双柏分局备案

6、环境风险分析结论

项目环境风险物质为硫酸及废机油，Q=0.50008，环境风险潜势为Ⅰ，加强运行期环境风险管理、落实相应的防控措施和应急措施，项目的风险处于可接受的水平。

项目环境风险简单分析内容表见表6.3-3。

表6.3-3  项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 林业资源深加工开发建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 云南省 | 楚雄州 | 双柏县 | 妥甸镇 | 县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内 |
| 地理坐标 | 经度 | 101°38′40.64″ | 纬度 | 24°41′30.07″ |  |
| 主要危险物质及分布 | 风险物质：硫酸、废机油； 分布：硫酸储存于硫酸储罐内，废机油储存于危废暂存间内。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 对地表水的影响：硫酸泄露遇水大量放热，甚至发生沸溅，具有强腐蚀性，会改变水体pH；废机油泄露进入地表水造成油膜污染，可能导致水生生物死亡。 对大气影响：硫酸泄露可能产生酸雾短时污染周边环境。 对地下水影响：硫酸泄露进入地下水改变地下水pH；废机油泄露进入地下水造成地下水石油类污染，不利于地下水源的保护。 对土壤的污染：废机油泄露进入外围土壤造成油类污染；硫酸泄露进入土壤会造成改变土壤pH。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | ①加强员工的安全意识。 ②专人管理危废暂存间，定期巡查硫酸储罐，并做好台账记录，防止跑、冒、漏现象出现。 ③发生突发情况，发生泄漏时，应立刻采取措施，防止进入地表水。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） | 项目暂存的废机油、硫酸属于《建设项目环境风险环境评价技术导则》（HJ19-2018）附录B中所列的重点关注危险物质，经计算，Q=0.50008，环境风险潜势为Ⅰ，风险类型主要为①硫酸泄露泄露，向外围扩散污染物周边地下水和地表水、土壤环境的风险；②废机油泄露风险。通过加强运行期环境风险管理、落实相应的防控措施和应急措施，该项目项目环境风险水平可接受。 |  |  |  |  |

# 7  环境保护措施及其可行性分析

## 7.1施工期环境保护措施

根据项目建设情况及施工期污染因素分析，该项目施工期较短，对环境的影响主要是扬尘、噪声及建筑垃圾。

### 7.1.1施工期废水污染防治措施及其可行性分析

- 防治措施

项目施工在现有厂区改扩建，原厂区已经采用混凝土硬化地面，不存在地表径流；施工设备不在场地内进行冲洗，不产生施工废水；施工人员生活废水经公司化粪池处理后排入工业园区市政污水管网，进入污水处理厂。

2、可行性分析

项目处于双柏县城工业园区，离市区较近，施工人员不在场地内食宿，公司水冲厕、化粪池及项目东侧市政污水管网已建成多年，施工人员入厕、洗手废水可依托现有化粪池处理后排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂；项目工程量较小，所用机械设备均为小型设备，不在场地内冲洗，不产生施工废水。以上废水处理措施操作简便，不用重复投资，能为企业所接受，处理措施可行。

### 7.1.2施工期废气污染防治措施及其可行性分析

项目施工期施工废气主要是扬尘，施工期间采取相应的措施后，减小建设期大气污染物对环境的影响。

本环境影响报告书提出的具体措施：少量混凝土拌合在车间内进行，通过加强管理、文明施工，减少扬尘产生量。

项目工程量不大，混凝土用量较小，通过加强管理、文明施工来减少污染防治的重复投资，从技术上可行。

### 7.1.3施工期噪声污染防治措施

针对建设施工期间各种施工机械、运输车辆噪声，采取以下措施进行控制：

1、合理的布局施工机械，合理安排施工作业时间，噪声经过距离衰减和建筑物阻挡，减小对周边环境的影响。

2、禁止在夜间22:00至次日6:00及午间12:00-14:00进行施工作业。

建设期噪声影响是暂时性的，在采取上述相应的控制、管理措施，做到文明施工后可使其影响减至最低，当建设期结束后其影响也随之消失。

### 7.1.4施工期固废污染防治措施

施工人员生活垃圾收集后放入公司垃圾桶，由环卫部门定期清运处置，项目建设期固体废物能够全部妥善处置。

### 7.1.5生态影响治理措施

项目施工主要在室内进行，项目施工不存在水土流失及生态影响。

## 7.2运营期环境保护措施及其可行性分析

### 7.2.1运营期废气治理措施及其可行性分析

项目运营期产生的废气主要是锅炉废气、非甲烷总烃、食堂油烟及汽车尾气。

1、防治措施

（1）锅炉废气

使用生物质锅炉，锅炉配套旋风分离器（除尘效率60%）+一次水膜除尘（除尘效率87%）+二次烟囱水膜除尘（除尘效率87%）设施及1根40m高的烟囱。

- 非甲烷总烃

- ①蒸馏、精馏均在密封的反应釜内进行，物料输送管道密封。

②在精馏装置末端设置真空循环冷却塔对塔顶不凝气进行处理，设计处理效率为90%，处理后的塔顶不凝气通过8m高排气筒排放。

③在包装车间设置引风机将包装车间内挥发物引至尾气洗涤塔洗涤处理，该设备设计处理效率为85%，处理后的产品包装挥发物通过8m高排气筒排放。

（3）食堂油烟：安装油烟净化装置，且油烟净化去除率不小于75%。

（4）汽车尾气通过自然扩散、空气稀释。

2、防治措施可行性分析

（1）锅炉废气：项目锅炉使用生物质作为燃料，从源头上减小SO2、NOx的产生量，除尘采用旋风分离器（除尘效率60%）+一次水膜除尘（除尘效率87%）+二次烟囱水膜除尘（除尘效率87%）共三次除尘，能有效降低锅炉废气中的烟尘，若旋风分离除尘设施故障，有两次水膜除尘，也能减少烟尘排放，安排人员及时维修设备；二次水膜能少量吸收锅炉废气中的SO2，SO2去除效率约为10%。

（2）非甲烷总烃：项目使用较为先进的取精馏设备及连续蒸叶提取设备，密封性较好，减少非甲烷总烃产生，从产生源头进行防治；植物精油在常温下挥发量较少，非甲烷总烃主要是精馏过程中温度升高，在精馏装置末端设置真空循环冷却塔对塔顶不凝气进行处理，该设备设计处理效率为90%，经冷却后，去除效果较好；产品包装在常温状态下进行，挥发量较小，设置引风机将车间内挥发物引至尾气洗涤塔洗涤处理，该设备设计处理效率为85%。精馏装置末端真空循环冷却塔及产品包装车间尾气洗涤塔在已验收的一期工程中已投入使用，对非甲烷总烃有较好的去除效果，操作较性。

废气治理措施投资主要用于处理锅炉废气、非甲烷总烃收集及排放。通过使用生物质燃料，避免脱硫、脱硝设备的投资，通过三次除尘能保证锅炉废气达标排放；通过管道将物料输送到反应釜，减少非甲烷总烃（植物精油）产生，末端设置治理措施，减少重复投资，从经济角度分析，技术上可行，且不用重复投资，企业能接受。

### 7.2.2运营期废水治理措施及其可行性分析

- 污水排放口

项目采用雨污分流制排水。项目在原厂区改扩建，雨水排放口及污水排放口为原有。

2、生活污水

生活污水中食堂废水通过隔油池隔油处理后与其他生活污水排入化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏污水处理厂。生活污水成分简单，污染物浓度低，经化粪池处理后，能满足达标排放进入市政污水管网的要求，双柏县污水处理厂已建成多年，项目东侧市政污水管网已接通双柏县污水处理厂，生活污水进入双柏县污水处理厂可行。

3、生产废水

冷却水循环使用，定期补水；查阅《双柏工业园区总体规划[修编]（2018~2025年）》“妥甸片区（地块一）用地规模较小，产生污水量也较小，新建污水处理厂并不经济，同时也会对用地带来影响，本片区不设污水处理厂，由各企业自建污水处理厂，对各自污水进行处理，达标后排放”，根据双柏县城乡和建设局出示的材料：“生产废水经公司污水处理站处理达到最新污水排入城镇下水道水质标准后，同意排入市政污水管网”项目生产废水处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏污水处理厂。

根据工程分析，生产废水产生量3127.268t/a，改扩建项目在地块西北部设有污水处理站，日处理量为12t/d。根据生产废水的特点，建设单位拟采用采用的废水处理工艺为：利用浓缩蒸发、物理沉淀过滤及生物接触氧化。

工艺流程图见图7-1。

图7-1  项目生产废水处理工艺流程

工艺流程说明以下内容：

①松节油精深加工来源的生产废水，含盐量较高，采用蒸发结晶将盐析出、聚集，可通过沉渣收集回收再利用或者出售，收集凝液，经油水分离后，油相回收精馏，水相进入均质调节池，其他来源的生产废水，经油水分离后，油相回收精馏，水相进入混凝沉淀池后，再除去部分油污，进入均质调节池。

②均质调节池：调节综合废水的pH、COD、植物精油含量，保证后续处理有较佳的效果。

③气浮絮凝池：调节池出水泵入气浮絮凝池，投加缓冲剂和絮凝剂，使得pH值控制在6～7。

④气浮池出水进入生化处理阶段，经过水解池、厌氧池、好氧池进行生化处理。生化处理池、絮凝沉淀池污泥排入污泥浓缩池，气浮池浮渣排入污泥浓缩池， 浓缩池污泥改性后进行污泥脱水，外售。

由工程分析知，项目废水中污染物主要为盐类物质（松节油系列产品生产废水）、COD及植物精油，通过蒸发结晶将松节油车间废水中的盐分结晶析出，通过油水分离可有效去除废水中的植物精油，同时降低COD，减小后续处理的难度。

根据类比项目北侧的云南美森源林产科技有限公司污水处理站，该公司主要生产松香及树脂，废水中污染物种类及浓度与本项目相似，该公司污水处理站处理工艺流程及进口、出口浓度见图7-2。

图7-2  云南美森源林产科技有限公司污水处理站处理工艺及进出口浓度

项目拟采用的污水处理工艺与美森源公司的污水处理工艺进水浓度相似，均采用气浮絮凝、水解酸化、厌氧、好氧、二沉，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏污水处理厂，从经济及技术上均可行。

### 7.2.3运营期固体废物处置措施及其可行性分析

- 项目运营期固体废物处置措施

（1）叶渣暂存于叶渣场用作生物质锅炉燃料，剩余的出售给生物质燃料厂；

（2）灰渣、旋风除尘器收尘及水膜除尘污泥经统一收集后，由当地村民运走作为农肥使用；

（3）破损包装桶集中收集后由厂家回收；

（4）实验室手套、标准样品的包装瓶等，集中收集后委托环卫部门定期清运；

（5）生活垃圾经收集桶收集后委托环卫部门定期清运；

（6）污水处理污泥委托环卫部门定期清运；

（7）废机油为危险废物，集中收集后暂存于现有危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置。

- 固体废物处置可行性分析

项目蒸馏后的叶渣，叶渣经连续蒸馏后已干燥，可直接作为生物质燃料，暂存于叶渣场用作生物质锅炉燃料，剩余的出售给生物质燃料厂的处置方式可行；生物质燃烧后的灰渣含有较多的K、Cl、Si、Ca、Mg、Na、P、S等主量元素，以及Fe、Mn、Cu、Zn、Co、Mo、As、Ni、Cr、Pb、Cd、Hg等微量或痕量元素，是植物生长所需的元素，由农民运走作为农肥使用，减少化肥使用量，处置方式可行；项目位于双柏县城区，属于城区范围，环卫部门负责清运生活垃圾；废机油属于危废，收集暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位定期清运处置，处置方式可行。

固废处置方式合理可行。

### 7.2.4建议

定期检查和维修环保治理设施，保证各项治理设施正常运行环保，使事故发生率降至最低。

# 8  环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分。《中华人民共和国环境影响评价法》第三章第十七条明确规定，要对建设项目的环境影响进行经济损益分析。与工程经济分析不同，在环境经济损益分析中除了需计算用于环境保护所需的投资费用外，还要核算环境保护投资可能收到的环境经济效益、社会环境效益。通过对建设项目环境的损益分析，综合反映项目投资的社会环境效益和环境经济效益。

## 8.1环保投资估算

项目总投资为20739.3万元，环保投资600万元，占总投资额的2.89%，主要用于项目产生的废水、废气和噪声治理。环保投资估算列表见8.1-1。

表8.1-1  项目环保投资估算表

| 时段 | 类别 | 环保措施 | 具体内容 | 投资金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 施工废水临时沉淀池 | 1个，2m3/个 | 0.1 |
|  | 固废 | 生活垃圾收存 | 生活垃圾收集点1个 | 1.0 |
|  |  | 建筑垃圾处置 | 清运处理及管理 | 0.1 |
|  | 扬尘 | 扬尘防治 | 洒水降尘、蓬布遮盖 | 2.5 |
| 运 营 期 | 废水 | 雨污分流 | 雨水管网、污水导流管网。雨水接入厂区雨水收集管网；生活污水进入公司现有化粪池处理后排入市政污水管网；生产废水接入厂区污水管网，进入污水处理站处理后排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂 | 3.0 |
|  |  | 化粪池 | 依托公司现有化粪池（17m3） | 0 |
|  |  | 隔油池 | 依托公司现有隔油池（0.4m3） | 0 |
|  |  | 污水处理站 | 1座，12m3/d（浓缩蒸发、物理沉淀过滤及生化工艺） | 100 |
|  | 废气 | 锅炉废气 | 3套除尘设施，旋风分离器（除尘效率60%）+一次水膜除尘（除尘效率87%）+二次烟囱水膜除尘（除尘效率87%）设施，1根40m高烟囱 | 125 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 使用较为先进的取精馏设备及连续蒸叶提取设备，密封性较好；物料输送管道密封；精馏装置末端设置真空循环冷却塔（2套）对塔顶不凝气进行处理；包装车间设置引风机将包装车间内挥发物引至尾气洗涤塔（3套）洗涤处理 | 55.0 |
|  |  | 排风系统 | 1套 | 15.0 |
|  |  | 食堂油烟 | 依托现有油烟净化器（油烟去除率大于75%） | 0 |
|  | 噪声 | 噪声治理 | 减震垫、隔声、设备定期维护等 | 3.0 |
|  | 固废 | 生活垃圾收集、处置 | 依托公司现有垃圾桶 | 0 |
|  |  | 危废暂存间 | 依托公司现有危废暂存间 | 0 |
|  | 地下水 | 车间防渗 | 分区防渗 | 180 |
|  | 环境风险 | 硫酸储罐 | 储罐防腐，设置围堰，1个应急储罐 | 20 |
|  |  | 事故水池 | 3个（容积265m3、56m3、28.8m3） | 60 |
|  | 绿化 | 绿化面积 | 14009.35m2 | 35.3 |
| 合计 |  |  |  | 600.00 |
| 占总投资（20739.3万元） |  |  |  | 2.89% |

## 8.2 环境保护投资的效益简析

### 8.2.1 直接效益

林业资源深加工生产线项目在施工和运营期间对周边区域所引起的环境问题是多方面的。因此，采取操作性强和切实可行的环境保护措施后，所挽回的经济损失，亦即环境保护投资的直接效益是显而易见的，但目前很难用货币的形式来衡量。只能对若不采取相应措施时，因工程建设而导致的生态环境、水环境、声环境和环境空气质量的变化所引起的对周边生活质量的经济损失作粗略计算或定性分析，以反馈环境保护投资的直接经济效益。

### 8.2.2 间接效益

在实施有效的环境保护措施后，会产生以下间接效益：保证周边居民的生活质量和正常生活秩序，保护现有的地表水环境功能质量，保护区域地下水体质量，保障区域及周边企业职工的健康安全。所有这些间接效益在目前很难用货币形式来度量，但可以肯定的是，它是环境保护投资所获取的社会效益的主要组成部分。鉴于目前环境保护投资的直接效益和间接效益均难以量化，在此仅对齐全农牧集团永仁循环农业科技产业园一期建设项目环境保护投资所带来的环境、社会经济和综合效益作简要定性分析。

表8.2-1  项目环境保护投资的环境和经济效益分析表

| 环境保护投资分类 |  | 环境效益 | 社会经济效益 | 综合效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期环境保护措施 | 水环境保护措施 | - 防止水环境污染； - 防止噪声扰民； - 防止大气污染； - 防止固废污染； | 保护区域职工生产、生活环境 | - 使施工期对环境的不利影响程度降到最低； - 项目的建设带动周边的经济发展； |
|  | 声环境保护措施 |  |  |  |
|  | 大气环境保护措施 |  |  |  |
|  | 固废处置措施 |  |  |  |
| 运营期环境保护措施 | 水环境保护措施 | - 保护周边地表水环境及防止地下水污染； - 减少噪声对周边的影响； - 采用工业园区集中供汽，减少锅炉废气排放； - 防止固废污染外环境； - 不新增环境风险源； | 保护区域及周边的水环境、声环境、空气环境，营造和谐的发展环境；提高土地利用价值；促进当地的经济发展；增加当地就业； | - 通过对污染物的治理，降低运营期间污染物质对环境造成的不利影响，保护水体资源； - 保障安全、健康的人居环境。 |
|  | 声环境保护措施 |  |  |  |
|  | 大气环境保护措施 |  |  |  |
|  | 固废处置措施 |  |  |  |
|  | 环境风险防范措施 |  |  |  |
| 环境监测 环境管理 | 区域环境质量保护 | - 监测外排废水、厂界噪声，防止超标排放； - 保护区域及周边环境； | 不降低现有环境功能 | 经济与环境可持续发展。 |

## 8.3 环境影响经济损益分析

针对工程影响的主要环境因素，分别采用补偿法、打分法等分析方法对林业资源深加工开发建设项目的环境经济损益进行定性或定量分析，详见表8.3-1。

表8.3-1  项目工程环境影响经济损益分析表

| 序号 | 环境要素 | 影响、措施和投资 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 不在排放锅炉废气，有利于环境空气质量提升 | +2 |
| 2 | 声环境 | 无明显影响 | -1 |
| 3 | 地表水环境 | 无明显不利影响 | -1 |
| 4 | 人群健康 | 无明显不利影响 | -1 |
| 5 | 人民生活水平 | 提供部分就业机会，带动周边经济发展 | +2 |
| 6 | 植物及动物 | 无影响 | -1 |
| 7 | 城镇规划 | 处于医药园区内，有利于社会的发展 | +1 |
| 8 | 景观绿化美化 | 无明显不利影响，增加环保投资，改善区域及周边环境质量 | +1 |
| 9 | 土地价值 | 避免土地闲置，增加土地利用率 | +2 |
| 10 | 直接社会效益 | 创造社会财富，满足人民健康需求 | +2 |
| 11 | 间接社会效益 | 增加就业机会、带动周边经济发展 | +1 |
| 12 | 环境保护措施 | 增加工程投资，减少不利影响 | +1 |
| 合计 |  | 正效益：12 负效益：4； 正效益/负效益=3.0 |  |

注：1.按影响程度由小到大分别打 1、2、3 分；  2.“+”表示正效益，“-”表示负效益。

林业资源深加工开发建设项目环境损益分析结果表明：项目的环境正负效益比为3.0，说明项目所产生的环境经济的正效益占主导地位。从环境经济角度来看，项目是可行的。

## 8.4环境经济损益分析小结

通过对本项目的经济效益、社会效益、环境效益分析，本项目建成后的污染物主要为林业资源深加工开发建设项目过程中产生的废水、废气、固废和噪声污染物，经处理设施处理后分别达到相应标准排放，其造成的影响程度与范围均较小，对周围环境的影响不大。项目在创造经济价值的同时能较好的减少对环境的影响，只要建设单位认真落实“三同时”制度，加强施工期及营运期环境管理工作，在进行污染防治、保证环境投资和治理效果的情况下，项目能取得社会效益、经济效益和环境效益的统一、协调发展。

# 9  环境管理、监测计划

## 9.1环境管理

建设项目在施工期和运营期，都将对周围环境造成一定的影响，开展项目的环境管理及监测的目的是要全面落实环境保护是我国基本国策的基本精神，对本项目从设计施工到运营阶段的环保问题进行科学管理，对工程设计及实施进行监督管理，同时进行系统的环境监测，及时准确全面地了解环保措施的落实情况及环境污染状况，掌握污染动态，发现潜在的不利影响，从而及时采取有效的环保措施的落实情况及环境污染状况，掌握污染动态，发现潜在的不利影响，从而及时采取有效的环保措施以减轻和消除不利影响，以便使环保措施发挥最好的效果，使环境不利影响减免到最低限度。使建设项目的经济效益、社会效益和环境效益得到有机的统一。

### 9.1.1建设阶段环境管理

- 建立施工期环境管理机构

环境管理机构应由主管部门和实施单位设置专人负责，负责环境管理的人员应具备一定的环境管理水平和专业技术知识，熟悉国家的环保法律、法规。

2、施工期环境管理机构的主要职责

（1）贯彻执行国家环境环境保护的方针、政策、法律和法规；

（2）组织制定项目施工期各工程的环境保护规章制度和标准，并督促检查其执行；

（3）审定、落实并督促实施污染治理方案，监督治理资金和物资的使用；

（4）监督检查防治污染设施与各工程同时设计、同时施工、同时投入使用的执行情况；

（5）协调处理与当地群众在环境保护与治理方面的不同意见，调查处理各工程在施工中环境破坏和污染问题；

（6）组织开展各工程针对自身项目施工特点的环保宣传教育和培训工作。

3、施工期环境管理方案

根据工程的环境保护目标，环境管理人员应严格照工期环境管理体系，负责制定或审核各期、段施工作业的环境管理保护监理、监督计划，根据施工中工程的作业特点和各施工期、段的敏感目标，分别提出不同的环保要求，制定发生环境事故的应急计划和措施，并监督施工期各项环保措施落实的情况，负责环保工程的检查和预验收，负责协调生态环境、应急管理、公安消防等部门的关系，以及负责有关环保文件、技术资料和施工现场环境监测资料的收集建档工作。

### 9.1.2运营期环境管理

1、建立环境管理专业机构

按照国家《建设项目环境保护设计规定》，建设项目必须设置专业环保机构，并配备环保专业管理人员和技术人员。环境管理人员和技术人员应具备一定的环境管理水平和专业技术知识，熟悉国家的环保法律、法规。环保机构的职责必须明确，既能向企业领导提出环境管理的设想和规划，又能承上启下组织实施各项环保管理和监督工作，同时还应加强与当地政府生态环境职能部门的工作和业务联系。

2、加强环保宣传，提高环境意识

加强对全厂职工环保法律、法规宣传，提高全厂职工的环保意识，在实际生产中都能自觉遵守国家有关的环保法律、法规和企业内部制定的环保管理制度。

3、建立健全环保管理规章制度和监督机制

建立健全有约束力的、奖惩分明的环保管理规章制度，完善环保指标的监督和考核机制。要做到有规必行，违规必罚。

4、严格遵守环保“三同时”规定

建设项目环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行。环保设施必须按《环境影响评价报告书》中提出的要求进行设计、施工，项目建成后及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）要求进行竣工环境保护验收后投产。

5、加强对环保设施的运行管理

项目在生产过程中应定岗定职，培训上岗。要严格按操作规程进行操作，必须保证污染治理设施的正常运行，从而确保污染物浓度及总量达标排放。定期对污染治理设施进行检修和维护，以保证污染处理设施的正常运转。

6、环境风险管理

对重点环境风险单元加强管理，防患于未然，坚决杜植物油、硫酸及废机油外泄事故的发生；定期对化粪池清掏，污水处理站定期维护，保证其处理效率；加强锅炉房除尘设备的维护，水膜除尘沉淀池定期清掏。

### 9.1.3日常环境管理要求

1、环境管理制度

为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作的管理，应根据项目区的实际情况，制订出有效的环境管理制度，主要包括：

（1）环保岗位责任制度；

（2）厂内环境监测制度；

（3）环境污染事故调查与应急处理制度；

（4）环保设施与设备运转与监督管理制度；

（5）清洁生产管理制度；

（6）监督检查制度；

企业应参照以上有关职责和制度针对本企业的实际情况，规定本企业内环境保护责任人和相关部门的职责，并建立相关的环境保护规章制度。

2、环境管理组织机构

环境管理机构是体现环境管理体制要求的职能部门，要求在总经理领导下设置专门的环境管理机构，并配备专职人员1-3人，负责全厂的环保宣传、教育、监督检查，污染源监测资料整理归档等各项环保管理工作，定期向厂长汇报环保工作情况，及时解决存在问题，完善工厂环保工作。各主要车间、工段应设环保员（兼职）配合协调厂环保科工作。对车间工段环保设施运行情况进行监督检查。

鉴于项目的环保治理设施较多，建议在环保科下设一个专职维修组负责全厂环保设施的检查维修工作，保证环保设施正常运行。

环境管理执行机构具有依法对建设项目环境影响进行监督管理的权力。环境管理的主要职责包括：

①贯彻执行环保法规和标准；

②监督检查项目施工期和运营期环境保护措施落实的情况；

③领导并组织项目的环境监测工作的进行；

④宣传、贯彻执行国家和地方的环境保护法律法规、方针、政策、标准等；

⑤协调、处理因本项目的运营而产生的环境问题的投诉以及项目区域居民对周围环境的投诉，协同当地环境保护局处理和解答与本项目有关的公众意见，并协调配合有关单位进行处理，达成相应的谅解。

3、环境管理人员职责

（1）监督项目环保治理措施、管理措施的实施。

（2）监督检查厂区各个环保设施的运行，并提出全体职工的环保意识。

（3）负责全厂职工的环保教育工作，以提高全体职工的环保意识。

（4）定期向上级环保部门汇报工厂的环保工作情况。

### 9.1.4环境管理台账

建设单位应建立环境保护台账管理制度，环境保护管理台账主要包括以下内容：

1、污染源管理：环境保护污染源调查报告单；环境保护污染源调查表。

2、环境保护应急预案：突发环境事件应急预案及备案表。

3、环境保护措施及方案审查：环境保护方案审批表；环境保护措施审查登记表；施工环境污染控制记录；环境保护方案（措施）执行情况审查表。

4、环境保护监理通知：环境保护监理通知单登记表；环境保护监理通知单；环境保护监理通知回复单；环境保护监理日志。

5、环境监测台账：废水、废气、噪声检测台账。

6、固体废物台账：叶渣、危险废物等处置协议及台账。

7、环保检查及环境事件台账：环保检查台账；环境事件台账。

### 9.1.5污染物排放环境管理

1、工程组成

项目在原厂区内改扩建，建设松节油精深加工系列产品生产线、植物精油连续提取生产线、植物精油加工生产线、中药植物药（桉叶油）系列产品精深加工生产线、植物源生物农药及植物源农药助剂生产线、桉叶油精深加工技术改造及产品优化升级、产品研发中心综合楼，建设完成后年产松节油精深加工系列产品4500吨、植物精油系列产品1540吨、桉叶油系列产品3700吨、生物农药系列产品9200吨。

2、原辅料组分

项目为林产化学品制造项目，主要的原材料为桉树枝叶、植物精油枝叶、松节油、桉叶毛油、冬青油毛油、山苍子油毛油、香茅油毛油等植物精油，辅料主要为茶树油助剂、去离子水、萜烯精油助剂、乳化剂，对厂区内的原辅料进行管理，对化学药品建设台账管理，明确用量及使用后产生的废物产生量、去向；针对其中能引发环境风险的设施进行严格的管理及采取相应的防范措施。

#### 9.1.5.1污染物排放清单及处置措施

1、污染物质排放清单

项目项目污染物产生及排放清单见表9.1-1

表9.1-1  项目污染物产生及排放清单

| 项目 | 种类 | 污染物 名称 | 主要污染物产生及排放量 |  |  |  | 拟采取治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理前 |  | 治理后 |  |  |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |  |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | -- | 2112t/a | -- | 612t/a | 依托公司现有化粪池处理，经化粪池处理后部分（1500m3/a）生活污水流向污水处理站，剩余部分（612m3/a）经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏县污水处理厂 |
|  |  | COD | 450mg/L | 0.95t/a | 300mg/L | 0.18t/a |  |
|  |  | BOD5 | 330mg/L | 0.70t/a | 140mg/L | 0.09t/a |  |
|  |  | SS | 450mg/L | 0.74t/a | 150mg/L | 0.09t/a |  |
|  |  | NH3-N | 40mg/L | 0.0.08t/a | 24mg/L | 0.01t/a |  |
|  |  | TP | 5mg/L | 0.01t/a | 5mg/L | 0.003t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 30mg/L | 0.06t/a | 16mg/L | 0.01t/a |  |
|  | 生产废水 | 废水量 | -- | 3142.868t/a | -- | 3142.68t/a | 进入污水处理站达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏县污水处理厂 |
|  |  | COD | 5200mg/L | 16.34t/a | 500mg/L | 1.576t/a |  |
|  |  | BOD5 | 550mg/L | 1.72t/a | 300mg/L | 0.94 t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 300mg | 0.94t/a | 100mg | 0.31t/a |  |
| 废气 | 锅炉废气 | 废气量 | -- | 8087.4万Nm3/a | -- | 8491.77万Nm3/a | 配套旋风分离器（除尘效率60%）+一次水膜除尘（除尘效率87%）+二次烟囱水膜除尘（除尘效率87%）设施处理后经过1根40m烟囱排放 |
|  |  | 烟尘 | 6025.48mg/Nm3 | 487.3t/a | 39.02mg/Nm3 | 3.31t/a |  |
|  |  | SO2 | 217.94mg/Nm3 | 17.63t/a | 186.89mg/Nm3 | 15.87t/a |  |
|  |  | NOx | 163.59mg/Nm3 | 13.22t/a | 155.67mg/Nm3 | 13.22t/a |  |
|  | 植物精油 | 非甲烷总烃 | -- | 7.17t/a | -- | 0.812t/a | 精馏装置末端设置真空循环冷却塔，包装车间设置引风机将包装车间内挥发物引至尾气洗涤塔洗涤处理，其他区域加强设备维护及车间通风 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 5.56mg/m3 | 0.03t/a | 1.39mg/m3 | 0.0075t/a | 安装1套油烟净化去除率不小于75%的油烟净化装置 |
|  | 汽车尾气 | THC、CO和NOX | 少量 |  | 少量 |  | 自然扩散、空气稀释 |
| 固废 | 叶渣 | 48000t/a |  |  | 0 |  | 叶渣经连续蒸馏后已干燥，暂存于叶渣场用作生物质锅炉燃料，剩余的出售给生物质燃料厂 |
|  | 锅炉灰 | 129.6t/a |  |  | 0 |  | 收集后由当地村民运走作为农肥使用 |
|  | 旋风分离器收尘 | 292.3t/a |  |  | 0 |  | 收集后由当地村民运走作为农肥使用 |
|  | 水膜除尘污泥 | 779.68t/a |  |  | 0 |  | 定期清掏后与旋风分离器收尘及锅炉灰渣一起由当地农民运走作为农肥 |
|  | 破损包装桶 | 1000只/a |  |  | 0 |  | 集中收集后由厂家回收 |
|  | 实验室固废 | 0.01t/a |  |  | 0 |  | 集中收集后委托环卫部门定期清运 |
|  | 生活垃圾 | 24.0t/a |  |  | 0 |  | 委托环卫部门定期清运 |
|  | 污水处理污泥 | 9.38t/a |  |  | 0 |  | 委托环卫部门定期清掏 |
|  | 废机油 | 0.02t/a |  |  | 0 |  | 集中收集后暂存于现有危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置 |
| 噪声 | 切碎机 | 85dB（A） |  |  | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类及4类标准 |  | 置于室内、选用低噪声设备、基础减振 |
|  | 粉碎机 | 90dB（A） |  |  |  |  | 置于室内、选用低噪声设备、基础减振 |
|  | 引风机 | 100dB（A） |  |  |  |  | 选用低噪声设备、基础减振 |
|  | 泵类 | 60dB（A） |  |  |  |  | 选用低噪声设备、基础减振 |

- 环境保护措施

项目拟采用的环境保护对策措施见表9.1-2。

表9.1-2  项目环境保护防治对策措施一览表

| 施工期 |  |
| --- | --- |
| 废气 | 使用商品混凝土，通过加强管理、文明施工，减少扬尘产生量。 |
| 废水 | 在原厂区内进行，不存在地表径流；施工设备不在场地内进行冲洗，不产生施工废水；施工人员生活废水依托厂区现有化粪池处理后排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂。 |
| 噪声 | ①合理的布局施工机械，合理安排施工作业时间，噪声经过距离衰减和建筑物阻挡，减小对周边环境的影响； ②禁止在夜间22:00至次日6:00及午间12:00-14:00进行施工作业。 |
| 固体 废物 | ①施工人员生活垃圾收集后放入公司垃圾桶，由环卫部门定期清运处置。 ②拆除废闲置锅炉及施工产生的建筑垃圾分类收集，可以回收利用的出售给废品收购站，不可回收部分由施工单位清运至城建部门指定位置妥善堆放。 |
| 运营期 |  |
| 废气 | ①项目使用生物质锅炉，锅炉配套旋风分离器（除尘效率60%）+一次水膜除尘（除尘效率87%）+二次烟囱水膜除尘（除尘效率87%）设施及1根40m高的烟囱。 ②蒸馏、精馏均在密封的反应釜内进行，物料输送管道密封；在精馏装置末端设置真空循环冷却塔对塔顶不凝气进行处理，设计处理效率为90%，处理后的塔顶不凝气通过8m高排气筒排放；在包装车间设置引风机将包装车间内挥发物引至尾气洗涤塔洗涤处理，该设备设计处理效率为85%，处理后的产品包装挥发物通过8m高排气筒排放；车间安装排风扇加强通风。 ③食堂安装油烟净化装置，且油烟净化去除率不小于75%。 ④汽车尾气通过自然扩散、空气稀释。 |
| 废水 | ①采用雨污分流制排水。项目在原厂区改扩建，雨水排放口及污水排放口为原有。 ②活生污水中食堂废水通过隔油池隔油处理后与其他生活污水排入化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏污水处理厂。 ③冷却水循环使用，定期补水；生产废水经污水处理站（12m3/d，浓缩蒸发、物理沉淀过滤及生物接触氧化工艺）处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏污水处理厂。 |
| 地下水及土壤 | 分区防渗，设置3个地下水监测井 |
| 噪声 | 选用低噪设备；空压机、粉碎机等高噪设备置于室内；基础减振。 |
| 固体 废物 | ①叶渣暂存于叶渣场用作生物质锅炉燃料，剩余的出售给生物质燃料厂； ②灰渣、除尘器收尘及水膜除尘污泥经统一收集后，由当地村民运走作为农肥使用； ③破损包装桶集中收集后由厂家回收； ④实验室手套、标准样品的包装瓶等，集中收集后委托环卫部门定期清运； ⑤生活垃圾经收集桶收集后委托环卫部门定期清运； ⑥污水处理污泥委托环卫部门定期清运； ⑦废机油为危险废物，集中收集后暂存于现有危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置。 |
| 环境 风险 | ①硫酸储罐储罐防腐，设置围堰，1个应急储罐； ②设置3个事故水池（容积265m3、56m3、28.8m3）。 |

#### 9.1.5.2总量控制

1、废水

改扩建完成后，废水经处理后排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂，排放量为3755m3/a，COD：1.75t/a，氨氮：0.01t/a，纳入双柏县污水处理厂总量，不设置废水总量控制指标。

废水排放量增加：3755m3/a，COD：1.75t/a，氨氮：0.01t/a。

2、废气

项目改扩建完成后废气污染物主要为锅炉废气及非甲烷总烃。

- 锅炉废气：排放量为8491.77万Nm3/a，烟尘排放量3.31t/a，SO2排放量15.87t/a，NOx排放量13.22t/a，设为总量控制指标，新增锅炉废气量量：5332.14万Nm3/a，烟尘：1.80t/a，SO2：13.61t/a，NOx：11.05t/a。

- 非甲烷总烃：排放量为0.812t/a，为新增排放量。

3、固体废弃物

- 项目固废处置率达100%。

#### 9.1.5.3污染物排放要求

- 废气：锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

- 废水：《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准。

- 噪声：达到《工业企业环境噪声排放标准》3类及4类标准的要求。

- 固体废物：处置率100%。

## 9.2设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划

建设单位应制定环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划，预备足够的费用专项使用。

## 9.3环境监测计划

环境监测与控制是环境管理体系的重要组成部分。环境监测与控制计划的制定和执行，将保证环境管理措施的实施和落实，及时发现环境管理措施本身的不足和实施中存在的问题，并据此及时修正和改进，使环境质量和环境资源维持在期望值之内。

建设单位应委托有资质单位进行环境监测，监测及分析方法均按国家环境保护部颁布的有关标准方法。每次监测结束后，对监测资料进行分析，每年底应对当年所有的监测数据资料进行归纳、整理和评价，审核后的资料按档案规范编号存档，以备查询，并同时报环境保护行政主管部门。

针对项目排污情况，改建完成后竣工验收监测计划见表9.3-1。

表9.3-1  改建完成后竣工验收监测计划一览表

| 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水排放口 | pH、COD、BOD5、动植物油、氨氮、总磷、SS | 竣工验收时监测1次，监测2天 | 《污水排入城镇下水道水质等级标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| 噪声 | 厂界四周外1m各设1个点位 | Leq（A） | 竣工验收时监测1次，监测2天 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）3类及4类标准 |
| 废气 | 锅炉房排气筒 | 烟尘、SO2、NOx、烟气黑度、汞及其化合物 | 竣工验收时监测1次，监测2天 | 《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）新建锅炉标准 |
|  | 厂界上风向1个点，下风向3个点 | 非甲烷总烃 | 竣工验收时监测1次，监测2天 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放 |
|  | 厂界上风向1个点，下风向3个点 | 臭气浓度 | 竣工验收时监测1次，监测2天 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建 |

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），自行监测计划见表9.3-2、表9.3-3

表9.3-2  项目废气、废水自行监测计划

| 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | DW001 | 森美达污水总排口 | 流量 | pH值 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/年 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
|  | DW001 | 森美达污水总排口 | 流量 | 悬浮物 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/年 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989 |
|  | DW001 | 森美达污水总排口 | 流量 | 化学需氧量 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/年 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | DW001 | 森美达污水总排口 | 流量 | 氨氮（NH3-N） | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/年 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013 |
|  | DW001 | 森美达污水总排口 | 流量 | 五日生化需氧量 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/年 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
|  | DW001 | 森美达污水总排口 | 流量 | 总磷 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/年 | 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法HJ 670-2013 |
|  | DW001 | 森美达污水总排口 | 流量 | 动植物油 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/年 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 HJ 637-2018 |
| 雨水 | YS001 | 森美达雨水排放口 | 流量 | pH值 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/年 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
|  | YS001 | 森美达雨水排放口 | 流量 | 石油类 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/年 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 HJ 637-2018 |
| 废气 | DA001 | 森美达废气排放口 | 温度,气压,风速,风向 | 颗粒物 | 手工 | 连续采样 | 1次/年 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017 |
|  | DA001 | 森美达废气排放口 | 温度,气压,风速,风向 | SO2 | 手工 | 连续采样 | 1次/年 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ57-2017 |
|  | DA001 | 森美达废气排放口 | 温度,气压,风速,风向 | NOx | 手工 | 连续采样 | 1次/年 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ693-2014 |
|  | DA001 | 森美达废气排放口 | 温度,气压,风速,风向 | 汞及其化合物 | 手工 | 连续采样 | 1次/年 | 固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附/热裂解原子吸收分光光度法 HJ917-2017 |
|  | DA001 | 森美达废气排放口 | 温度,气压,风速,风向 | 烟气黑度 | 手工 | 连续采样 | 1次/年 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T398-2007 |
|  | 厂界 | / | 气压,风速,风向,温度 | 非甲烷总烃 | 手工 | 连续采样 | 1次/年 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 |

表9.3-3  噪声监测计划表

| 分类 | 采样点 | 监测项目 | 采样及监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界四周 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

在有资质的监测单位出具监测报告后，企业应将报告归类、存档。对于监测结果所反应的环保问题及时采取措施。

## 9.4建设项目竣工环境保护验收

根据《中华人民共和国环境保护法》，“第四十一条  建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。”

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。根据国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告，进行自主验收。建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作；验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。自行组织验收完成后，报当地环保主管部门备案。

建设项目竣工环境保护验收内容见表9.4-1。

表9.4-1  项目地环境保护竣工验收一览表

| 污染物 | 污染源 | 处理措施 | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉废气 | 使用生物质锅炉，锅炉配套旋风分离器（除尘效率60%）+一次水膜除尘（除尘效率87%）+二次烟囱水膜除尘（除尘效率87%）设施及1根40m高的烟囱 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  | 非甲烷总烃 | 蒸馏、精馏均在密封的反应釜内进行，物料输送管道密封；在精馏装置末端设置真空循环冷却塔对塔顶不凝气进行处理，设计处理效率为90%，处理后的塔顶不凝气通过8m高排气筒排放；在包装车间设置引风机将包装车间内挥发物引至尾气洗涤塔洗涤处理，该设备设计处理效率为85%，处理后的产品包装挥发物通过8m高排气筒排放；车间安装排风扇加强通风。 | 厂界达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 食堂油烟 | 安装油烟净化装置，且油烟净化去除率不小于75% | 对环境影响小 |
| 废水 | 生活污水 | 依托现有化粪池（17m3）进行处理 | 达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准后排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂 |
|  | 生产废水 | 冷却水循环使用，定期补水；污水处理站（12m3/d，浓缩蒸发、物理沉淀过滤及生物接触氧化工艺） | 达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准后排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂 |
|  | 雨污水 | 雨污分流管网1套、污水排放口1个（原有）、雨水排放口1个（原有） | 雨污分流 |
|  | 地下水 | 分区防渗，设置3个监测井 | 对地下水影响较小 |
| 固废 | 叶渣 | 暂存于叶渣场用作生物质锅炉燃料，剩余的出售给生物质燃料厂 | 处置率100% |
|  | 锅炉灰 | 收集后由当地村民运走作为农肥使用 |  |
|  | 布袋除尘器收尘 | 收集后由当地村民运走作为农肥使用 |  |
|  | 水膜除尘污泥 | 定期清掏后与布袋除尘器收尘及锅炉灰渣一起由当地农民运走作为农肥 |  |
|  | 破损包装桶 | 集中收集后由厂家回收 |  |
|  | 实验室固废 | 集中收集后委托环卫部门定期清运 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾收集桶收集后委托环卫部门定期清运 |  |
|  | 污水处理污泥 | 委托环卫部门定期清掏 |  |
|  | 废机油 | 集中收集后暂存于现有危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置 |  |
| 噪声 | 机械设备 | 基础减震，高噪设备置于室内，距离衰减 | 达到《工业企业环境噪声排放标准》3类及4类标准 |

# 10  环境影响评价结论

## 10.1建设项目概况

林业资源深加工生产线项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，项目占地面积71121m2，中心地理坐标：东经101°37′9.42″，北纬24°42′3.16″，在原厂区内改扩建，建设①年产4500吨松节油精深加工系列产品生产线，产品包括：600吨/年蒎烯（包含α-蒎烯、β-蒎烯）、50吨/年α-松油烯、300吨/年γ-松油烯、300吨/年异松油烯、100吨/年1,4-桉叶素、300吨/年双戊烯、30吨/年葑醇、100吨/年龙脑、500吨/年松油、2000吨/年松油醇、20吨/年桧烯、200吨/年伞花烃；②建设1条植物精油连续提取生产线，年处理100000吨天然香料枝叶，可用于连续提取精油产品澳洲茶树（互叶百千层）油、桉叶油；③植物精油加工生产线，精油产品包括：1000吨/年澳洲茶树（互叶白千层）油、50吨/年冬青油、100吨/年山苍子油、100吨/年香茅油、20吨/年桂油、50吨/年生姜油、200吨/年八角茴油、20吨/年香叶油；④中药植物药（桉叶油）系列产品精深加工生产线；⑤植物源生物农药及植物源农药助剂生产线；⑥桉叶油精深加工技术改造及产品优化升级；⑦产品研发中心综合楼。

## 10.2产业政策、规划、选址符合性结论

### 10.2.1产业政策符合性结论

项目属林产化学品深加工项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“一、农林业”中“第40条：林产化学品深加工”，符合国家现行产业政策。

### 10.2.2规划符合性结论

1、与《云南省主体功能区规划》的相符性结论

项目建设符合《云南省主体功能区规划》（云政发[1014]1号）相关要求。

2、与长江经济带生态环境保护规划符合性结论

项目符合关于印发《长江经济带生态环境保护规划》的通知（环境保护部、国家发展和改革委员会、水利部文件环规财〔2017〕88号）及《云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的通知（云发改基础〔2019〕924号）的要求。

- 与“三线一单”的符合性结论

- 项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，不处于红线范围内，建设不会突破当地环境质量底线，不会突破当地资源利用上线，符合现行国家产业政策。

- 选址合理性结论

- 项目在原厂址内改扩建，选址合理。

- 与工业园区规划符合性结论

- 项目在原厂区改扩建，公司自成立以来得到云南省各级政府的大力支持，先后获得国家高新技术企业、省级技术中心、100户省民营小巨人企业、西部大开发企业、省重点督办重大工业发展项目、省级林业龙头企业、省成长型中小企业、省创新型试点企业、省民族特需商品定点生产经营企业等荣誉及资质，是一家通过自有技术对天然植物进行香料提取、应用研发、生产加工及销售的生物科技公司，具有自主的知识产权，满足园区的入园要求。

## 10.3环境质量现状结论

### 10.3.1大气环境质量现状结论

项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，属于环境空气质量达标区。根据现状监测结果，项目区监测因子中NO2、SO2小时浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准1小时平均浓度要求；TSP、NO2、SO2日均值浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准24小时平均浓度要求；非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》。

### 10.3.2声环境质量现状结论

项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，属于《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类区，周边均为植物资源加工企业，周边200m范围内无居民点等声环境敏感点。根据现场踏勘，声环境环境质量良好。

### 10.3.3地表水环境质量现状结论

花箐河、板桥河、无名小河所选的监测因子均能够达到（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。

### 10.3.4地下水质量现状结论

根据现状监测结果，项目区地下水指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。

### 10.3.5土壤环境质量现状结论

根据现状监测结果，项目占地范围内的柱状样土壤质量均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）标准，土壤质量良好，现有的防护措施满足土壤防治要求；评价范围内的表层样土壤质量均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018），土壤质量良好，无污染。

### 10.3.5生态环境质量现状结论

项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，周边植物资源加工企业、规划的工业园区用地及道路，受人类活动影响，植被主要为松树及桉树，植被类型单一，生态多样性一般。

## 10.4污染物排放情况

### 10.4.1施工期污染物排放情况

- 10.4.1.1施工期废水污染物排放情况

项目施工期不在项目区内设置施工营地，施工人员均不在施工场地内食宿，施工期间不在厂内进行运输车辆及施工机械的冲洗。施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水。施工人员生活污水的产生量为0.10m3/d，经公司化粪池处理后排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂，对周围水环境影响较小。

#### 10.4.1.2施工期废气污染物排放情况

本次建设混凝土用量较小，在车间内拌合，扬尘产生量较小，通过加强管理、文明施工，扬尘对项目区空气环境质量影响不大，且随施工结束而结束。

#### 10.4.1.3施工期噪声排放情况

施工期机械噪声源强为65~75dB（A），采取合理的布局施工机械，合理安排施工作业时间，噪声经过距离衰减和建筑物阻挡，禁止在夜间22:00至次日6:00及午间12:00-14:00进行施工作业后对施工期的噪声进行防治。

#### 10.4.1.4施工期固体废物排放情况

项目施工期产生的生活垃圾为3.0kg/d，收集后放入公司垃圾桶，由环卫部门定期清运处置。项目项目施工期固废处置率为100%。

#### 10.4.1.5施工期生态影响情况

项目在现有厂区改扩建，不存在水土流失及生态影响。

### 10.4.2运行期污染物排放情况

#### 10.4.2.1运行期废气污染物排放情况

（1）锅炉废气

项目锅炉配套有1套除尘措施及1根40m高的烟囱，经旋风分离器（除尘效率60%）+一次水膜除尘（除尘效率87%）+二次烟囱水膜除尘（除尘效率87%）设施处理后，排放量为8491.77万Nm3/a，烟尘排放量3.31t/a，排放浓度39.02mg/Nm3；SO2排放量15.87t/a，排放浓度186.89mg/Nm3；NOx排放量13.22t/a，排放浓度155.67mg/Nm3。

（2）非甲总烃

项目在精馏装置末端设置真空循环冷却塔对塔顶不凝气进行处理，设计处理效率为90%，精馏装置塔顶不凝气的排放量为0.528t/a，通过8m高排气筒排放；在包装车间设置引风机将包装车间内挥发物引至尾气洗涤塔洗涤处理，该设备设计处理效率为85%，包装车间挥发物排放量为0.284t/a，通过8m高排气筒排放。

#### 10.3.2.2运行期废水排放情况

项目废水经化粪池、污水处理站处理后排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂，排放量为3755m3/a，COD：1.75t/a，氨氮：0.01t/a。

#### 10.3.2.3运行期固体废物排放情况

项目固废处置率100%。

#### 9.3.2.4运行期噪声排放情况

该项目噪声源主要为空压机、破碎机、空调及泵类运行产生的噪声，噪声源强为70~90dB(A)；通过采取高噪设备置于室内、基础减振及距离衰减措施后达标排放。

## 10.5环境影响评价结论

### 10.5.1施工期环境影响评价结论

（1）环境空气影响评价结论

施工期混凝土用量较小，在车间内拌合，扬尘产生量较小，通过加强管理、文明施工，扬程对项目区空气环境质量影响不大，且随施工结束而结束。

（2）废水影响评价结论

项目施工期不在项目区内设置施工营地，施工人员均不在施工场地内食宿，施工期间不在厂内进行运输车辆及施工机械的冲洗；施工人员生活污水经公司化粪池处理后排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂，对周围水环境影响较小。

（3）噪声影响评价结论

施工期间采取选用低噪声设备、加强设备维护保养、加强管理、合理布置产噪机械位置、夜间禁止施工等措施后，施工噪声对周边环境的影响较小。

（4）固体废物影响评价结论

生活垃圾收集后放入公司垃圾桶，由环卫部门定期清运处置。固废处置率100%。

（5）生态环境影响评价结论

在已建成的车间内改建，不存在生态影响。

### 10.5.2营运期环境影响评价结论

- 环境空气影响评价结论

项目锅炉配套有1套除尘措施及1根40m高的烟囱，锅炉废气经旋风分离器（除尘效率60%）+一次水膜除尘（除尘效率87%）+二次烟囱水膜除尘（除尘效率87%）设施处理后，排放量为8491.77万Nm3/a，烟尘排放量3.31t/a，排放浓度39.02mg/Nm3；SO2排放量15.87t/a，排放浓度186.89mg/Nm3；NOx排放量13.22t/a，排放浓度155.67mg/Nm3，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。经预测，锅炉废气在治理设施正常工作的情况下，有组织排放的最大落地点距离排气筒1534.0m，NOx最大落地浓度为15.3728μg/m3，占标率为6.1491%；SO2最大落地浓度为18.4641μg/m3，占标率为3.6928%；TSP最大落地浓度为3.8432μg/m3，占标率为0.4270%。

项目在精馏装置末端设置真空循环冷却塔对塔顶不凝气进行处理，精馏装置塔顶不凝气的排放量为0.528t/a，通过8m高排气筒排放；在包装车间设置引风机将包装车间内挥发物引至尾气洗涤塔洗涤处理，包装车间挥发物排放量为0.284t/a，通过8m高排气筒排放。经预测，在精馏装置末端真空循环冷却塔、产品包装车间尾气洗涤塔正常工作情况下，无组织排放挥发性有机物最大落地点距离车间96.0m，最大落地浓度为34.4910μg/m3，占标率为1.7246%。

食堂油烟经油烟净化器处理后排放，对周围环境影响不大。

汽车尾气通过自然扩散，对周围环境影响不大。

- 地表水环境影响评价结论

项目营运期生活废水及生产废水经污水处理设施进行处理，规模及工艺能满足废水处理要求，经处理后的废水排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂，对周边地表水体影响较小。

- 地下水环境影响结论

项目区处于裂隙水分布区，在项目建设及运营期废水得到妥善处置，地面采取防渗措施的情况下，废水发生渗漏污染地下水的可能性较小；植物精油原料、H2SO4、NaOH贮存于储罐内，产品采用铁桶包装，废机油收集于废机油桶内，暂存于危废暂存间，正常情况下不会发生泄漏，对地下水环境的影响较小。

项目在原厂区内改扩建，原项目已经通过环保竣工验收，改扩建工程对渣叶堆场、污水收集管道、污水处理站进行重点防渗，其防渗层的防渗性能不低于6m厚、渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；储罐区、产品堆存区、危废暂存间一般防渗，防渗性能不低于1.5m厚、渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；其他区域一般防渗。

项目运行过程中，应加强对储罐区、产品堆存区、危废暂存间、渣叶堆场、污水收集管道、污水处理站等区域的检查，定期检查各区域防渗层的情况，防止防渗层发生破裂或开裂，丧失防渗效果，造成废水发生渗漏对地下水环境造成较大的影响。

- 声环境影响评价结论

项目位于工业园区内，周边均为林产品加工企业，200m内无声环境敏感点。通过采取高噪设备置于室内、基础减振及距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类及4类标准要求，对周围声环境影响较小。

（5）固体废物影响评价结论

叶渣暂存于叶渣场用作生物质锅炉燃料，剩余的出售给生物质燃料厂；锅炉灰渣、旋风除尘器收尘及水膜除尘污泥统一收集后，由当地村民运走作为农肥使用；破损包装桶集中收集后由厂家回收；实验室手套、标准样品的包装瓶等集中收集后委托环卫部门定期清运；生活垃圾通过生活垃圾收集桶收集后委托环卫部门定期清运；污水处理站污泥委托环卫部门定期清掏；机修产生的废机油集中收集后暂存于现有危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置。项目固废处置率100%。

- （6）土壤影响评价结论

- 项目在原厂区内改扩建，厂区各车间分区防渗，储罐区、污水收集管道、污水处理站等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；渣叶堆场、产品堆存区、危废暂存间等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；其他区域地面采用混凝土硬化。根据土壤现状监测，项目占地范围内的柱状样土壤质量均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）标准，土壤质量良好，现有的防护措施满足土壤防治要求，评价范围内的表层样土壤质量均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018），原有项目生产的产品为桉叶油，具有挥发性，故在采取分区防渗的基础上，项目排放的非甲烷总烃对周边土壤影响轻微，不会改变周边土壤环境性质，对外部土壤环境影响轻微

- （7）生态影响结论

- 项目在原厂内改扩建，不新增占地，基本不会对生态环境产生影响。

- （8）环境风险结论

项目环境风险物质为硫酸及废机油，Q=0.50008，环境风险潜势为Ⅰ，加强运行期环境风险管理、落实相应的防控措施和应急措施，项目的风险处于可接受的水平。

## 10.6公众意见采纳情况

在环评工作开展期间，云南阔绿环保科技有限公司（环评单位）协同建设单位于2019年11月25日~12月7日共计10个工作日，在楚雄州双柏县城工业园区进行了第一次粘贴公示；在初步工程分析、环境敏感点调查、评价因子筛选、评价标准、评价工作等级和评价范围等确定基础上于2019年12月23日~2020年1月7日进行第二次粘贴公示，在该项目环境影响报告书编制完成报送环境保护行政主管部门审批前，建设单位发放调查问卷广泛征求公众意见，发放了调查表格60份（个人调查50份，团体调查10份），回收60份（个人50份、团体10份）；在环评爱好者论坛发布网站公示（http://www.eiafans.com/thread-1294879-1-1.html），并在楚雄日报进行两次报纸公示，网站公示及报纸公示期间，未收到反馈意见。

调查结果表明，建设项目受到群众及社会团体的支持，认为项目建设可行，支持项目建设。

1、被调查群众认为项目所在区域目前的环境问题是水污染、大气污染。

（1）水污染

根据本次环评引用项目区西北面2400m处云南云牧肉食品有限公司猪牛屠宰深加工产业扶贫项目的现状监测（华环检字[2018]第558号，2018年9月4日），地表水属于相同的汇水区域（花箐河、板桥河）。花箐河、板桥河、无名小河所选的监测因子均能够达到（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。

项目运营期采用雨污分流制排水，生活污水中食堂废水通过隔油池隔油处理后与其他生活污水排入化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏污水处理厂；冷却水循环使用，定期补水；生产废水经污水处理站处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏污水处理厂，无废水直接排入附近地标水体，对周边水环境影响不大。

（2）大气污染

根据本次环评现状监测，项目区监测因子中NO2、SO2小时浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准1小时平均浓度要求；TSP、NO2、SO2日均值浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准24小时平均浓度要求；非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》。

项目建成后，使用生物质锅炉，锅炉废气经旋风分离器（除尘效率60%）+一次水膜除尘（除尘效率87%）+二次烟囱水膜除尘（除尘效率87%）设施处理后，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉标准由1根40m烟囱排放；蒸馏、精馏均在密封的反应釜内进行，物料输送管道密封；在精馏装置末端设置真空循环冷却塔对塔顶不凝气进行处理，设计处理效率为90%，处理后的塔顶不凝气通过8m高排气筒排放；在包装车间设置引风机将包装车间内挥发物引至尾气洗涤塔洗涤处理，该设备设计处理效率为85%，处理后的产品包装挥发物通过8m高排气筒排放；通过加强设备维护及车间通风，影响较小。经预测，项目运营期对周边环境空气影响在可接受范围内。

2、被调查对象中，公众认为项目施工期的影响是扬尘、噪声。

（1）针对调查问卷中公众担心的施工期扬尘影响问题，本次环评主要提出以下治理措施：定期给施工现场和施工道路洒水来降尘，减少建筑材料的露场堆放或者在露天堆场覆盖遮挡物、增大对方材料的含水率、限制运输车辆的速度和载重等。在采取以上措施后，项目施工期扬尘对周围环境影响不大。

（2）针对调查问卷中公众担心的施工期噪声影响问题，本次环评主要提出以下治理措施：合理的布局施工机械，合理安排施工作业时间，噪声经过距离衰减和建筑物阻挡，减小对周边环境的影响；禁止在夜间22:00至次日6:00及午间12:00-14:00进行施工作业。

3、被调查对象中，被调查当对象的运营期环境问题为：废水、废气、固废、噪声、管理方式、环境监测、科学技术和设备。

建设单位针对公众意见，主要采取以下措施：

（1）废水：采用雨污分流制排水，生活污水中食堂废水通过隔油池隔油处理后与其他生活污水排入化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏污水处理厂；冷却水循环使用，定期补水；生产废水经污水处理站处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏污水处理厂，无废水直接排入附近地表水体，对周边水环境影响不大。

（2）废气：项目使用生物质锅炉，锅炉废气经旋风分离器（除尘效率60%）+一次水膜除尘（除尘效率87%）+二次烟囱水膜除尘（除尘效率87%）设施处理后，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉标准由1根40m烟囱排放；蒸馏、精馏均在密封的反应釜内进行，物料输送管道密封；在精馏装置末端设置真空循环冷却塔对塔顶不凝气进行处理，设计处理效率为90%，处理后的塔顶不凝气通过8m高排气筒排放；在包装车间设置引风机将包装车间内挥发物引至尾气洗涤塔洗涤处理，该设备设计处理效率为85%，处理后的产品包装挥发物通过8m高排气筒排放；通过加强设备维护及车间通风，影响较小。经预测，项目运营期对周边环境空气影响在可接受范围内。

（3）固废：叶渣暂存于叶渣场用作生物质锅炉燃料，剩余的出售给生物质燃料厂；锅炉灰渣、旋风除尘器收尘及水膜除尘污泥统一收集后，由当地村民运走作为农肥使用；破损包装桶集中收集后由厂家回收；实验室手套、标准样品的包装瓶等集中收集后委托环卫部门定期清运；生活垃圾通过生活垃圾收集桶收集后委托环卫部门定期清运；污水处理站污泥委托环卫部门定期清掏；机修产生的废机油集中收集后暂存于现有危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置。项目固废处置率100%。

（4）噪声：高噪设备置于室内、选用低噪声设备、基础减振。

（5）管理方式：建设单位制定有相对完善的环境管理制度，由专人负责。

（6）环境监测：环评报告中已根据项目情况，按照现行的环境保护要求，列出了自行监测计划，公司在运营过程中按报告要求执行。

（7）技术与设备：《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“一、农林业”中“第40条：林产化学品深加工”，符合国家现行产业政策；生产线内无国家命令淘汰的设备

4、其他建议或意见：合理规划、合理设计、合理建设、合理运营；按城建发展规划，按风向规划；生态发展。

（1）规划：项目位于楚雄州双柏县城工业园区云南森美达生物科技有限公司内，查阅《云南省主体功能区规划》（云政发[2014]1号），双柏县属于国家重点开发区域，符合云南省主体功能区规划；根据楚雄州环境保护局关于提交《双柏工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见的函（楚环函[2014]2号）、楚雄州环境保护局关于《双柏工业园区规划修编后规划环评相关事宜请示的意见》（楚环函[2019]6号），项目建设符合工业园区规划。

（2）设计及施工：建设单位委托昆明阳光恒邦工程勘察设计有限公司对产区平面布置及施工图纸进行设计，并委托有资质的单位进行施工，施工结束后对工程整体进行验收。

（3）生态发展：项目收购农户提供的植物精油粗油或含有植物精油的枝叶进行生产，不直接破坏当地植被；生产过程中产生的锅炉灰渣、除尘器收尘、水膜除尘污泥收集后由当地农民运走作为农肥；叶渣暂存于渣场后出售给生物质燃料厂作为生产原料，生产过程中固废能回收利用的均回收利用。

## 10.7环境保护措施

### 10.7.1施工期环境保护措施

1、大气环境保护措施

少量混凝土拌合在车间内进行，通过加强管理、文明施工，减少扬尘产生量。

2、水环境保护措施

在原厂区内改扩建，不存在地表径流；施工设备不在场地内进行冲洗，不产生施工废水；施工设备不在场地内进行冲洗，不产生施工废水；施工人员生活废水经公司化粪池处理后排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂。

3、声环境保护措施

合理的布局施工机械，合理安排施工作业时间，噪声经过距离衰减和建筑物阻挡，减小对周边环境的影响；禁止在夜间22:00至次日6:00及午间12:00-14:00进行施工作业。

4、固废处置措施

施工人员生活垃圾收集后放入公司垃圾桶，由环卫部门定期清运处置。

### 10.7.2运营期环境保护措施

1、大气环境保护措施

（1）锅炉废气

项目使用生物质锅炉，锅炉配套旋风分离器（除尘效率60%）+一次水膜除尘（除尘效率87%）+二次烟囱水膜除尘（除尘效率87%）设施及1根40m高的烟囱。

- 非甲烷总烃

- ①蒸馏、精馏均在密封的反应釜内进行，物料输送管道密封。

②在精馏装置末端设置真空循环冷却塔对塔顶不凝气进行处理，设计处理效率为90%，处理后的塔顶不凝气通过8m高排气筒排放。

③在包装车间设置引风机将包装车间内挥发物引至尾气洗涤塔洗涤处理，该设备设计处理效率为85%，处理后的产品包装挥发物通过8m高排气筒排放。

（3）食堂油烟：安装油烟净化装置，且油烟净化去除率不小于75%。

（4）汽车尾气通过自然扩散、空气稀释。

2、水环境保护措施

（1）地表水环境保护措施

项目采用雨污分流制排水。项目在原厂区改扩建，雨水排放口及污水排放口为原有。生活污水中食堂废水通过隔油池隔油处理后与其他生活污水排入化粪池（17m3）处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏污水处理厂；冷却水循环使用，定期补水；生产废水经污水处理站（12m3/d）处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入园区市政污水管网，进入双柏污水处理厂。

（2）地下水环境保护措施

分区防渗，设置3个地下水监测点。

3、声环境保护措施

选用低噪声设备；空压机、粉碎机等产噪较大机械设备设置于室内；基础减震。

4、固废处置措施

叶渣暂存于叶渣场用作生物质锅炉燃料，剩余的出售给生物质燃料厂；锅炉灰渣、旋风除尘器收尘及水膜除尘污泥统一收集后，由当地村民运走作为农肥使用；破损包装桶集中收集后由厂家回收；实验室手套、标准样品的包装瓶等集中收集后委托环卫部门定期清运；生活垃圾通过生活垃圾收集桶收集后委托环卫部门定期清运；污水处理站污泥委托环卫部门定期清掏；机修产生的废机油集中收集后暂存于现有危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置。项目固废处置率100%。

## 10.8环境管理及监测计划

1、环境管理及监测

项目建成后，根据国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，及时进行竣工环境保护验收，同时根据污染源监测计划、环境质量监测计划定期进行监测。

2、总量控制

（1）废水

改扩建完成后，废水经处理后排入市政污水管网，进入双柏县污水处理厂，排放量为3755m3/a，COD：1.75t/a，氨氮：0.01t/a，纳入双柏县污水处理厂总量，不设置废水总量控制指标。

废水排放量增加：3755m3/a，COD：1.74t/a，氨氮：0.01t/a。

（2）废气

项目改扩建完成后废气污染物主要为锅炉废气及非甲烷总烃。

- 锅炉废气：排放量为8491.77万Nm3/a，烟尘排放量3.31t/a，SO2排放量15.87t/a，NOx排放量13.22t/a，设为总量控制指标，新增锅炉废气量量：5332.14万Nm3/a，烟尘：1.80t/a，SO2：13.61t/a，NOx：11.05t/a。

- 非甲烷总烃：排放量为0.812t/a，为新增排放量。

（3）固体废弃物

- 项目固废处置率达100%。

## 10.9环境影响经济损益分析

项目总投资为20739.3万元，环保投资600万元，占总投资额的2.89%。通过对本项目的经济效益、社会效益、环境效益分析，项目的环境正负效益比为3.0，项目建成后的污染物主要为林业资源深加工生产线项目生产过程中产生的废水、废气、噪声污染物经处理设施处理后分别达到相应标准排放，其造成的影响程度与范围均较小，对周围环境的影响不大。项目在创造经济价值的同时能较好的减少对环境的影响，只要建设单位认真落实“三同时”制度，加强施工期及营运期环境管理工作，在进行污染防治、保证环境投资和治理效果的情况下，项目能取得社会效益、经济效益和环境效益的统一、协调发展。

## 10.10总结论

项目在原厂区内改扩建，在原厂区内改扩建，建设：①年产4500吨松节油精深加工系列产品生产线，产品包括：600吨/年蒎烯（包含α-蒎烯、β-蒎烯）、50吨/年α-松油烯、300吨/年γ-松油烯、300吨/年异松油烯、100吨/年1,4-桉叶素、300吨/年双戊烯、30吨/年葑醇、100吨/年龙脑、500吨/年松油、2000吨/年松油醇、20吨/年桧烯、200吨/年伞花烃；②建设1条植物精油连续提取生产线，年处理100000吨天然香料枝叶，可用于连续提取精油产品澳洲茶树（互叶百千层）油、桉叶油；③植物精油加工生产线，精油产品包括：1000吨/年澳洲茶树（互叶白千层）油、50吨/年冬青油、100吨/年山苍子油、100吨/年香茅油、20吨/年桂油、50吨/年生姜油、200吨/年八角茴油、20吨/年香叶油；④中药植物药（桉叶油）系列产品精深加工生产线；⑤植物源生物农药及植物源农药助剂生产线；⑥桉叶油精深加工技术改造及产品优化升级；⑦产品研发中心综合楼，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》，为鼓励类项目，选址符合工业园区入园要求，建设符合“三线一单”的控制要求；所采用的废气处理工艺可行、废水处理设施合理可行、污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；固废能得到有效处置；项目的投产可取得良好的经济效益，同时可满足环境要求；加强环境管理后，可使项目建设符合国家要求；根据建设单位提供的公众参与篇章材料，项目的建设得到了公众的支持，无人持反对意见。

综上所述，从环保角度论证，项目具有环境可行性。